1-3- مقدمه

در این فصل ابتدا انواع مدل‌های سازه‌ای مورد مطالعه، توصیف شده‌اند. سپس رکوردهای زلزله‌های مورد استفاده قرار گرفته، معرفی‌شده و در گام بعدی به نحوه ساخت توالی‌های لرزه‌ای مصنوعی پرداخته شده است. سازه‌های مورد مطالعه در دو حالت با و بدون میراگر مورد ارزیابی قرار گرفته و پاسخ‌های آن‌ها در این دو حالت تحت زلزلههای متوالی باهم مقایسه شده است.

2-3- معرفی نمونه قابهای مورد بررسی

1-2-3- مشخصات ساختگاه، بارهای وارد بر سازه و پارامترهای طرح لرزه‌ای

بر اساس پهنهبندی لرزه‌ای کشور ایران، در این تحقیق فرض بر این است که قاب‌های مورد نظر بخشی از یک سازه خمشی بتنی ویژه واقع در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد می‌باشند. با توجه به وضع موجود قاب‌های رایج در سطح کشور و همچنین دتایلهای مشابه، بارهای وارد بر تیرها و همچنین پارامترهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتنی ویژه، در جدول (3-1) نشان داده شده است.

جدول 3-1، پارامترهای لرزه‌ای و بارهای وارد بر قاب‌ها

| شتاب مبنای طرح | A=0.35 |
| --- | --- |
| نوع کاربری | مسکونی |
| ضریب اهمیت | I=1.0 |
| ضریب رفتار | Ru=7.50 |
| ضریب افزایش تغییر مکان | Cd=5.50 |
| نوع خاک | III |
| شدت بار مرده وارد بر تیر | 3000 Kg/m |
| شدت بار زنده وارد بر تیر | 1000 Kg/m |

2-2-3- مشخصات قابهای مورد مطالعه

در جدول (3-2) مشخصات قاب‌های مورد مطالعه در این پژوهش آورده شده است. در اشکال (3-1) تا (3-3) مدل ایجاد شده برای سازههای 5، 10 و 20 طبقه نشان داده شده است.

جدول 3-2، مشخصات قاب‌های مورد مطالعه

| تعداد طبقات | تعداد دهانه | ارتفاع طبقات | نوع تحلیل |
| --- | --- | --- | --- |
| قاب 5 طبقه بتنی خمشی ویژه | 3 | 2/3 متر | استاتیکی معادل |
| قاب 10 طبقه بتنی خمشی ویژه | 3 | 2/3 متر | استاتیکی معادل |
| قاب 20 طبقه بتنی خمشی ویژه | 3 | 2/3 متر | استاتیکی معادل |

شکل 3-1، مدلسازی سازه 5 طبقه

شکل 3-2، مدلسازی سازه 10 طبقه

شکل 3-3، مدلسازی سازه 20 طبقه

3-2-3- مصالح مورد استفاده

از دو نوع مصالح بتن و میلگرد استفاده خواهد شد که مشخصات آن‌ها مطابق جداول (3-3) تا (3-5) خواهد بود.

جدول 3-3، مشخصات مصالح بتن

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | نسبت پوآسون | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت فشاری بتن |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | --- | 1℃ | Mpa |
| مقدار | 2500 | 26500 | 0.15 | 0.00001 | 25 |

جدول 3-4، مشخصات مصالح میلگردهای طولی (S400)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 400 | 600 | 500 | 750 |

جدول 3-5، مشخصات مصالح میلگردهای عرضی (S340)

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | ضریب انبساط حرارتی | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی | مقاومت تسلیم مورد انتظار | مقاومت گسیختگی مورد انتظار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | Mpa | 1℃ | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa |
| مقدار | 7850 | 200000 | 0.000012 | 340 | 500 | 425 | 625 |

4-2-3- مقاطع مورد استفاده

به‌منظور به دست آوردن مقاطع اولیه قابها از تحلیل استاتیکی معادل استفاده نمودهایم که این مقاطع با بررسی نسبت نیرو به ظرفیت، کنترل دریفت و کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی به‌صورت زیر به‌دست ‌آمده‌اند که در جداول (3-6) و (7-3) به ترتیب برای تیرها و ستونها آورده شده است.

جدول 3-6، تیرهای استفاده شده در سازه

| سازه | طبقات | ارتفاع | عرض |
| --- | --- | --- | --- |
| سازه 5 طبقه | طبقات 1 و 2 | 50 | 35 |
|  | طبقات 3 تا 5 | 45 | 35 |
| سازه 10 طبقه | طبقات 1 تا 3 | 65 | 45 |
|  | طبقات 4 تا 6 | 60 | 45 |
|  | طبقات 7 تا 10 | 55 | 40 |
| سازه 20 طبقه | طبقات 1 تا 5 | 80 | 60 |
|  | طبقات 6 تا 10 | 75 | 60 |
|  | طبقات 11 تا 15 | 70 | 55 |
|  | طبقات 16 تا 20 | 65 | 45 |

جدول 3-7، ستونهای استفاده شده در سازه

| سازه | طبقات | ارتفاع | عرض | آرماتورگذاری |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سازه 5 طبقه | طبقات 1 و 2 | 55 | 55 | 20∅20 |
|  | طبقات 3 تا 5 | 50 | 50 | 16∅20 |
| سازه 10 طبقه | طبقات 1 تا 3 | 60 | 60 | 20∅25 |
|  | طبقات 4 تا 6 | 55 | 55 | 20∅20 |
|  | طبقات 7 تا 10 | 50 | 50 | 16∅20 |
| سازه 20 طبقه | طبقات 1 تا 5 | 80 | 80 | 40∅25 |
|  | طبقات 6 تا 10 | 75 | 75 | 36∅25 |
|  | طبقات 11 تا 15 | 70 | 70 | 32∅25 |
|  | طبقات 16 تا 20 | 65 | 65 | 28∅25 |

3-3- معرفی شتابنگاشتها

در این تحقیق به‌منظور انجام تحلیل تاریخچه زمانی و ترسیم منحنیهای شکنندگی از ده شتابنگاشت زلزلههای نزدیک گسل و ده شتابنگاشت زلزلههای دور گسل، مطابق آئیننامه FEMA P-695 برای زلزلههای نزدیک گسل و دور گسل انتخاب شده و از سایت PEER برداشته شده است که برای ساخت زلزلهها استفاده‌شده است. مشخصات شتابنگاشتها در جدول (3-8) برای زلزلههای نزدیک گسل و در جدول (3-9) برای زلزلههای دور گسل نشان داده شده است. زلزلههای انتخابی برای خاک نوع III که سرعت موج برشی متوسط آن‌ها بین 175 تا 375 متر بر مجذور ثانیه میباشد انتخاب شده است و سعی شده است که زلزلههایی با شدت بیشتر انتخاب شوند تا اثرات خرابی سازهها بیشتر مشهود باشد. در اشکال (3-4) تا (3-23) نمودار شتاب – زمان رکوردهای زلزله نشان داده شده است.

جدول 3-8، مشخصات زلزلههای نزدیک گسل

| Mag | PGA (g) | ایستگاه | نام زلزله | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | 0.593 | El Centro Array #7 | Imperial Valley-06 | 1 |
| 7.51 | 0.281 | Yermica | Kocaeli, Turkey | 2 |
| 6.5 | 0.489 | Parachute Test Site | Superstition Hills-02 | 3 |
| 6.9 | 0.5 | Saratoga - Aloha | Loma Prieta | 4 |
| 6.7 | 0.479 | Erzincan | Erzican, Turkey | 5 |
| 7.0 | 0.597 | Petrolia | Cape Mendocino | 6 |
| 7.3 | 0.709 | Lucerne | Landers | 7 |
| 7.1 | 0.335 | Duzce | Duzce, Turkey | 8 |
| 6.7 | 0.622 | Sylmar - Olive View | Northridge-01 | 9 |
| 7.5 | 0.224 | Izmit | Kocaeli, Turkey | 10 |

جدول 3-9، مشخصات زلزلههای دور گسل

| Mag | PGA (g) | ایستگاه | نام زلزله | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 | 0.313 | Beverly Hills - Mulhol | Northridge | 1 |
| 6.7 | 0.41 | Canyon Country-WLC | Northridge | 2 |
| 7.1 | 0.714 | Bolu | Duzce, Turkey | 3 |
| 7.1 | 0.263 | Hector | Hector Mine | 4 |
| 6.5 | 0.239 | Delta | Imperial Valley | 5 |
| 6.5 | 0.132 | El Centro Array #11 | Imperial Valley | 6 |
| 6.9 | 0.509 | Nishi-Akashi | Kobe, Japan | 7 |
| 6.9 | 0.238 | Shin-Osaka | Kobe, Japan | 8 |
| 7.5 | 0.325 | Duzce | Kocaeli, Turkey | 9 |
| 7.5 | 0.218 | Arcelik | Kocaeli, Turkey | 10 |

شکل 3-4، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Imperial Valley-06)

شکل 3-5، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Kocaeli, Turkey)

شکل 3-6، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Superstition Hills-02)

شکل 3-7، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Loma Prieta)

شکل 3-8، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Erzican, Turkey)

شکل 3-9، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Cape Mendocino)

شکل 3-10، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Landers)

شکل 3-11، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Duzce, Turkey)

شکل 3-12، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Northridge-01)

شکل 3-13، نمودار شتاب – زمان زلزله نزدیک گسل (Imperial Valley)

شکل 3-14، نمودار شتاب – زمان زلزله دور گسل (Northridge,Beverly Hills – Mulhol)

شکل 3-15، نمودار شتاب – زمان زلزله دور گسل (Northridge, Canyon Country-WLC)

شکل 3-16، نمودار شتاب – زمان زلزله دور گسل (Duzce, Turkey)

شکل 3-17، نمودار شتاب – زمان زلزله دور گسل (Hector Mine)

شکل 3-18، نمودار شتاب – زمان زلزله دور گسل (Imperial Valley, Delta)

شکل 3-19، نمودار شتاب – زمان زلزله دور گسل (Imperial Valley, El Centro Array #11)

شکل 3-20، نمودار شتاب – زمان زلزله دور گسل (Kobe- Japan, Nishi-Akashi)

شکل 3-21، نمودار شتاب – زمان زلزله دور گسل (Kobe- Japan, Shin-Osaka)

شکل 3-22، نمودار شتاب – زمان زلزله دور گسل (Kocaeli- Turkey, Duzce)

شکل 3-23، نمودار شتاب – زمان زلزله دور گسل (Kocaeli- Turkey, Arcelik)

4-3- مقیاس کردن رکوردها برای تحلیل (IDA)

در تحليل ديناميكي غيرخطي افزاينده، هنگامي كه مقدار حداكثر شتاب زمين و متناسب با آن كليه شتابهاي يك شتاب‌نگاشت مرتباً افزايش داده ميشوند، طيف پاسخ ارتجاعي حاصل از آن شتاب‌نگاشت نيز متناسباً افزايش مييابد. با افزايش تدريجي طيف حاصل از شتاب‌نگاشت، اين طيف تمام بخشهاي طيف طراحي را كه در محدوده زمان تناوب ارتعاش مدهاي مختلف ارتعاشي سازه واقع شدهاند را پوشش ميدهد.

بنابراين ميتوان گفت كه تمام مدهاي ارتعاشي سازه، تحريكشده و اثر همه مدها در مجموعه پا سخ وجود خواهد داشت. لذا براي تعيين حركت زمين در سطوح مختلف شدت از ملايم تا قوي بايد شتابنگاشتهاي انتخابشده را مقياس نمود. بدين منظور از يك تبديل ساده و يكنواخت با استفاده از ضريب مقياس استفاده ميشود.

به منظور به‌دست‌آوردن شتاب‌نگاشت زمین لرزههایی با سطوح شدت ضعیف تا خیلی قوی، بردار شتاب‌نگاشت مقیاس نشده با اعضای a1(ti)، در ضریب مقیاس λ، به‌صورت αλ=λa1، ضرب میگردد. ضریب مقیاس، λ یک مقدار اسکالر مثبت است. اگر بردار شتاب‌نگاشت مقیاس نشده را a1 و بردار شتاب‌نگاشت مقیاس شده را αλ بنامیم، با درنظرگرفتن λ=1، شتاب‌نگاشت اولیه، λ<1 یک شتاب‌نگاشت ضعیف شده و با λ>1 یک شتاب‌نگاشت تقویت شده حاصل میشود.

این ضریب باید بهگونهای انتخاب شود که بتواند محدوده رفتار خطي، غيرخطي و درنهايت فروريزش سازه را تحت پوشش قرار دهد. یک IDA تك ركوردي نميتواند به طور كامل رفتار سازه را بيان نمايد. IDA ميتواند وابستگي زيادي به ركورد انتخابي داشته باشد، از اين رو تعداد كافي ركوردها براي پوشش كامل پاسخ مورد نياز است. پس از اعمال ضرايب ثابت بر مقادير شتابنگاشتها با استفاده از نرمافزار سايزموسيگنال، فاصله خالي ركوردهاي با شدت غايب را پر ميكنيم. در این تحقیق از گام افزایشی 0.1 برای هر یک از 10 زلزله حوزه دور و 10 زلزله حوزه نزدیک استفاده گردیده است که تا عدد یک ادامه پیدا میکند. بنابراین در انتهای کار ما 200 زلزله خواهیم داشت.

5-3- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی فزاینده

برای تعیین ظرفیت و نیاز لرزهای یک سازه، لازم است از روش تحلیلی استفاده شود که در آن بتوان رفتار سازه و اجزای آن و نیز حرکات ناشی از زمینلرزه را در شدتهای مختلف با دقت مناسبی مدل کرد. برای این منظور میتوان از تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده که مبنای آن انجام تحلیلهای دینامیکی غیرخطی با استفاده از مجموعهای از رکوردهای زلزله مقیاس شده میباشد، بهره برد. در این پایاننامه جهت بررسی رفتار قاب خمشی بتنی در هر مرحله پس از انجام تحلیل تاریخچه زمانی (که شرح این نوع تحلیل در آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله یا استاندارد 2800 بیان شده است).

به منظور ترسیم منحنیهاي شکنندگی لازم است براي همه شتابنگاشتهاي در نظر گرفته شده و در شدتهاي مختلف آنها تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی صورت پذیرد. دشواري و وقتگیر بودن انجام این تحلیلها و ارزیابی نتایج آنها باعث شده است که تولید و استفاده از منحنیهاي شکنندگی در حال حاضر فراگیر و کاربردي نشده باشد. در این پژوهش هریک از زلزلههای در نظر گرفته شده به ده سطح مختلف PGA مقیاس شدند. به این ترتیب همه نمونههای در نظر گرفته شده در مقیاسهای مختلف زمین لرزه تحت تحلیلهای تاریخچه زمانی غیرخطی قرار گرفتند.

6-3- مشخصات میراگر ویسکوز

به ‌منظور مدل‌سازی میراگرهاي ویسکوز از المان Link/Support ارائه شده در نرمافزار استفاده‌ شده است. پس از تعیین رفتار damper براي المان Link انتخابی، باید دو نوع رفتار خطی و غیرخطی براي هر میراگر تعریف نمود. براي تعیین رفتار خطی و غیرخطی، دو مدل خطی کلوین و مدل غیرخطی ماکسول ارائه شده است که به ترتیب در آن‌ها میراگر و فنر به‌صورت موازي و سري عمل مینمایند. در شکل (3-24) مدل میراگر خطی و غیرخطی ارائه شده در نرمافزار ارائه شده است.

شکل 3-24، مدل میراگر خطی و غیرخطی

در مدل‌سازی میراگرهاي ویسکوز به کار رفته در ساختمانها اگر رفتار کامل میراگر در نظر گرفته شود، در حالت خطی باید سختی فنر برابر صفر و در حالت غیرخطی باید سختی فنر باید به‌اندازه کافی بزرگ فرض شود. طبق پیشنهاد Constantinou (1999) براي به دست آوردن سختی فنر در حالت غیرخطی باید مشخصه زمان مجموعه میراگر- فنر از درجه یک یا در بازههاي زمانی بارگذاري باشند. باید به این نکته توجه نمود که در معادله رفتاري میراگرها اگر ضریب α برابر یک باشد، نیروي میرایی داراي تابع خطی و در غیر این صورت داراي تابعی غیرخطی میباشد و به اصطلاح این دو حالت را میرایی خطی و میرایی غیرخطی مینامند. مقدار انتخابی α وابسته به کاربرد میراگر میباشد که به‌عنوان مثال در کاربرد لرزهاي، استفاده از عددي کمتر از یک مناسب میباشد. مزیت اصلی استفاده از توانهاي پایین سرعت در تابع میرایی آن است که منجر به محدود شدن پیک نیروهاي میرایی در مقادیر پایین و درنتیجه کاهش مقادیر برش پایه سازه میشود. در مقابل، استفاده از میراگر با تابع میرایی خطی در مقام مقایسه تا حدودي باعث کاهش اثر میرایی و افزایش نیروها میشود. اثر تغییر توان سرعت بر منحنی نیرو– جابجایی در شکل (3-25) نشان داده شده است.

شکل 3-25، اثر ضریب α بر رفتار نیرو – جابجایی

در حالت کلی رفتار میراگرهاي ویسکوز را میتوان با استفاده از مدل کلوین بررسی نمود که در آن از یک میراگر خالص و فنر خالص به‌صورت موازي تشکیل شده است و میرایی میتواند به‌صورت خطی و یا غیرخطی باشد. در مدل رفتاري کلوین، جابجایی دو سر میراگر و فنر یکسان بوده و نیروي کل میراگر برابر حاصل جمع نیروي میرایی و سختی فنر میباشد. همچنین میتوان از مدل ماکسول استفاده نمود که در آن فنر و میراگر به‌صورت سري قرار داشته و نیرو در هر دو باهم برابر میباشند. از مزیتهاي این مدل میتوان به توانایی در نظر گرفتن اثر فرکانس در سختی ایجادشده در میراگر اشاره نمود. در این تحقیق از مدل ماکسول برای مدل‌سازی میراگر ویسکوز در نرمافزار SAP2000 استفاده‌شده است. ضریب α که ضریب توان سرعت برابر 5/0 میباشد [36].

1-6-3- مدل‌سازی میراگر ویسکوز در نرمافزار SAP2000

برای معرفی مشخصات میراگر ویسکوز از منوی Define و سپس Link/Support Properties را انتخاب نمایید. در جعبه باز شده بر روی گزینه Add New Property کلیک نمایید. با این کار جعبهای به‌مانند شکل (3-26) نمایان میگردد. از قسمت Link/Support Type گزینه Damper-Exponential را انتخاب کرده و در قسمت Directional Properties تیک مربوط به جهت U1 را زده و تیک Nonlinear جهت U1 را نیز فعال می‌نماییم. با توجه به اینکه میراگر دارای مقاومت برشی میباشد، جهات U2 و U3 را به‌صورت Fix تنظیم می‌نماییم. با این کار گزینه Modify/Show for U1  مربوط به ویرایش مشخصات لینک در جهت U1 فعال میگردد که با کلیک بر روی آن جعبهای مانند شکل (3-27) باز میگردد که در این قسمت مشخصات میراگر را وارد خواهیم نمود.

شکل 3-26، تعیین درجات آزادی عملکرد میراگر

شکل 3-27، وارد نمودن مشخصات میراگر ویسکوز و ضریب α

در این تحقیق برای حالت میراگر ویسکوز از حالت قطری در دهانه میانی استفاده‌شده است که لینک تعریف شده در نرمافزار به‌صورت لینک و حالت مهاربند قطری مطابق شکل (3-28) به‌عنوان نمونه برای سازه 5 طبقه مدل‌سازی شده است.

شکل 3-28، ترسیم میراگرهای ویسکوز

1-4- مقدمه

ارزيابي قابليت اعتماد يا آسيبپذيري سازهها در برابر زلزله يكي از مهمترين موضوعات در مباحث مهندسي زلزله براي محققين و مهندسين است. اين موضوع بهخصوص براي سازههاي موجود كه در بسياري  مواقع بر اساس معيارهاي لرزهاي طراحي نشده است از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. يكي از رايجترين روشها براي برآورد عملكرد سازهها در مقابل سطوح مختلف زلزله مدل شكنندگي ناميده ميشود. در واقع در طي دو دهه گذ شته اين مدلها از تحليل ريسك نيروگاههاي هستهاي به دست آمدند كه كاربرد گستردهاي در جوامع علمي براي برآورد ريسك خرابي در اثر زلزله يا حوادث طبيعي داشتهاند. بعلاوه اين روشها هدف مشتركي براي بيان آسيبپذيري سازهها و اجزاي آنها دارند و اين امكان را فراهم ميكنند تا تخميني از بيشتر شدن سطح خرابي در اثر شدت زلزله داشته باشند. تحليل آسيبپذيري لرزهاي با استفاده از منحني شكنندگي، يك رويكرد احتمالي است براي درنظرگرفتن عدم قطعيتهايي كه در سازه و زلزله تأثيرگذار هستند. براي اين هدف مدلهاي آماري و تصادفي زيادي براي دستيابي به قابليت اعتماد و ريسك لرزهاي سازههاي موجود در دسترس است. منحني شكنندگي احتمال رسيدن سازه به يك سطح عملكرد يا سطح خرابي، تحت اثر پارامتري از حركت زمين را بيان ميكند.

حركت شديد زمين توسط پارامترهاي مختلفي بيان ميشود، در اين زمينه ميتوان به مواردي نظير حداكثر مقادير شتاب، سرعت، تغيير مكان و يا مقادير طيفي شتاب، سرعت، تغيير مكان مرتبط با پريود اصلي ساختمان اشاره كرد. منحني شكنندگي نقش بسيار مهمي در تخمين ريسك لرزهاي و خسارت دارد. اين منحنيها را ميتوان از تحليل رگرسيون منطقي اطلاعات خرابي واقعي يا شبيهسازي شده و يا روشهاي حل عددي به دست آورد. باتوجه‌به اينكه آسيبپذيري لرزهاي زماني رخ ميدهد كه احتمال فرا گذشت سازه از سطح خرابي تعريف شده وجود داشته باشد، گسيختگي زماني رخ ميدهد كه سازه موجود نتواند شرايط لازم را براي سطح عملكرد موردنظر ارضا كند. استفاده از منحني شكست براي ارزيابي رفتار سازهها و خطر ناشي از زلزله، در دو دهة اخير به طور گستردهاي توسط جامعه علمي و دانشمندان مورداستفاده قرار گرفته است. روش منحني شكست يك امتياز مهم دارد و آن امتياز، اين است كه آسيبپذيري سازه و مؤلفههاي آن را با يك روش ساده نشان ميدهد و اجازه ميدهد كه سطح خرابي مورد انتظار براي شدت زلزلة معين را تخمین بزنیم.

2-4- رسم منحنیهای تحلیل دینامیکی غیرخطی افزایشی (IDA)

تحليل ديناميکي افزايشي شامل تعداد زيادی تحليل ديناميکي غيرخطي تحت شتاب‌نگاشت‌های زلزله است و اين   شتابنگاشتها به گونهای مقياس شدهاند كه بتوانند محدودهی رفتار خطّي، غيرخطّي و در نهايت فروريزش سازه را تحت پوشش قرار دهند.

اندازه خرابي، متغير نشاندهنده پاسخ سازه در مقابل زمينلرزه مقياس شده است كه ميتواند به‌صورت مقدار بيشترين برش پايه، دوران گرهي از سازه، بيشينه جابهجايي نسبي پشت بام، بيشينه دريفت نسبي بين طبقات به‌صورت زاويه چرخش طبقه بيان گردد. انتخاب شاخص خرابی (DM) مناسب بستگی زیادی به کاربری سازه، نوع سازه و اهمیت آن دارد. هدف اصلی این روش به‌دست‌آوردن پاسخ سازه برای مقادیر مختلف شدت زلزله است، که در این تحقیق PGA به‌عنوان پارامتر شدت زلزله و مقدار بیشینه دریفت نسبی بین طبقات به‌عنوان DM پارامتر پاسخ سازه در نظر گرفته شده است. در شکلهای (4-1) تا (4-6) برای زلزلههای نزدیک گسل و در شکلهای (4-7) تا (4-12) برای زلزلههای دور گسل منحنیهای آنالیز دینامیکی غیرخطی افزایشی برای مدلهای بررسی شده آورده شده است.

1-2-4- رسم منحنیهای (IDA) با شاخص دریفت بین طبقهای

منحنيهای تحليل ديناميکي افزايشي برای حوزه دور و نزديک گسل برای سازهها در تعداد طبقات مختلف و با و بدون میراگر ویسکوز به شرح ذيل ميباشد.

شکل 4-1، منحنيهای آناليز ديناميکي افزايشي برای سازه 5 طبقه تحت زلزلههای نزديک گسل (بدون میراگر)

شکل 4-2، منحنيهای آناليز ديناميکي افزايشي برای سازه 5 طبقه تحت زلزلههای نزديک گسل (با میراگر ویسکوز)

شکل 4-3، منحنيهای آناليز ديناميکي افزايشي برای سازه 10 طبقه تحت زلزلههای نزديک گسل (بدون میراگر)

شکل 4-4، منحنيهای آناليز ديناميکي افزايشي برای سازه 10 طبقه تحت زلزلههای نزديک گسل (با میراگر ویسکوز)

شکل 4-5، منحنيهای آناليز ديناميکي افزايشي برای سازه 20 طبقه تحت زلزلههای نزديک گسل (بدون میراگر)

شکل 4-6، منحنيهای آناليز ديناميکي افزايشي برای سازه 20 طبقه تحت زلزلههای نزديک گسل (با میراگر ویسکوز)

شکل 4-7، منحنيهای آناليز ديناميکي افزايشي برای سازه 5 طبقه تحت زلزلههای دور گسل (بدون میراگر)

شکل 4-8، منحنيهای آناليز ديناميکي افزايشي برای سازه 5 طبقه تحت زلزلههای دور گسل (با میراگر ویسکوز)

شکل 4-9، منحنيهای آناليز ديناميکي افزايشي برای سازه 10 طبقه تحت زلزلههای دور گسل (بدون میراگر)

شکل 4-10، منحنيهای آناليز ديناميکي افزايشي برای سازه 10 طبقه تحت زلزلههای دور گسل (با میراگر ویسکوز)

شکل 4-11، منحنيهای آناليز ديناميکي افزايشي برای سازه 20 طبقه تحت زلزلههای دور گسل (بدون میراگر)

شکل 4-12، منحنيهای آناليز ديناميکي افزايشي برای سازه 20 طبقه تحت زلزلههای دور گسل (با میراگر ویسکوز)

با توجه به نتایج حاصل شده میتوان دریافت که افزودن میراگرهای ویسکوز به سازهها موثر بوده و باعث بهبود عملکرد لرزهای آنها شده است و مقادیر بیشینه دریفت طبقات نیز با کاهش مواج بوده و بیشترین میزان کاهش را در سازه 10 طبقه شاهد بودهایم که بطور میانگین بیشینه دریفت نسبی طبقات را در حدود 46/22% کاهش داده است و این میزان کاهش در سازه 5 طبقه کمتر بوده و در حدود 36/9% و در سازه 20 طبقه در حدود 69/14% بوده است.

3-4- سطوح عملکرد ساختمان

يك سطح عملكردي نشاندهنده حداكثر خرابي مورد انتظار سازه ميباشد به طوري كه اگر خرابي از اين حد افزايش يابد، سطح عملكرد سازه تغيير پيدا خواهد كرد. سطوح عملكردي كلي ساختمان متشكل از سطح عملكرد اجزاي سازهاي و سطح عملكرد اجزاي غير سازهاي است. سطوح مختلف عملكرد ساختمان كه در بهسازي مبنا، مطلوب و ويژه به كار ميروند عبارتاند از:

الف: سطح عملكرد خدماترساني بيوقفه (OP): اين سطح عملكرد تركيبي از دو سطح عملكرد قابليت استفاده بيوقفه اعضاي سازهاي و خدمترساني بيوقفه اعضاي غير سازهاي به دست ميآيد. در اين سطح عملكرد، آسيب به ساختمان چندان اندك است كه زندگي در آن ادامه خواهد داشت و براي تعمير قسمتهاي آسيبديده هيچگونه مزاحمتي براي ساكنين به وجود نخواهد آمد.

ب: سطح عملكرد قابليت استفاده بيوقفه (IO): ساختماني كه داراي اين سطح عملكرد است كه اجزاي سازهاي آن داراي عملكرد قابليت استفاده بيوقفه و اجزاي غير سازهاي آن داراي عملكرد قابليت استفاده بيوقفه باشد. اين سطح عملكرد مرادف با حالتي است كه فضاهاي داخلي ساختمان و آمدوشد در آن عادي خواهد بود و اغلب سرويسها پابرجا ميباشد ولي تداوم اين سرويسها به‌صورت عادي مقدور نيست و ممكن است برخي از آنها خسارتديده باشند.

ج: سطح عملكرد ايمني جاني (LS): سطح عملكرد ايمني جاني به شرايطي اطلاق ميگردد كه پيشبيني خرابي اعضاي سازهاي و غير سازهاي مانند افتادن بخشهايي از قسمتهاي غير سازهاي ساختمان، به‌صورت خطر جدي ساكنين را تهديد نكند. در اين سطح عملكرد، اجزاي سازهاي و غير سازهاي آن داراي سطح عملكرد ايمني جاني است.

د: سطح عملكرد آستانه فروريزش (CP): در اين سطح عملكرد اجزاي سازهاي داراي عملكرد آستانه فروريزش ميباشد و هيچ محدوديتي براي سطح عملكرد اجزاي غير سازهاي وجود ندارد. در سطح عملكرد فروريزش ميباشد و هيچ محدوديتي براي سطح عملكرد اجزاي غير سازهاي وجود ندارد. در سطح عملكرد آستانه فروريزش عناصر سازهاي در حالي تحمل بارهاي قائم (ثقلی) را دارند كه بارهاي جانبي ناشي از زلزله تحمل نميشود و براي پسلرزههاي احتمالي، از نظر مقاومت محدودهي رزرو وجود ندارد و عناصر غير سازهاي ممكن است فرو ريزند و حتي خسارتها و آسيبهاي سازهاي نيز محتمل است.

شکل 4-13، سطوح عملكرد ساختمان

در این تحقیق از شاخص خرابی دریفت نسبی بین طبقهای برای تولید منحنی شکنندگی استفاده شده است. نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی، بیشترین دریفت بین طبقهای تحت شتابهای مختلف و در محیط نرمافزار SAP2000 استخراج گردید. سطوح عملکرد خرابی ساختمانهای تحلیل شده که با شاخص دریفت بین طبقهای هستند، براساس Fema 356 برای سطح عملکرد IO برابر با 0.7 درصد، LS برابر با 2.5 درصد و CP برابر با 5 درصد برای سیستم قاب خمشی بتنآرمه میباشد. در اين پژوهش قبل از توليد منحني شکنندگي، اقدام به توليد جداول شکنندگي شده است، در اين جداول مقادير دريفت بين طبقهای، انحراف استاندارد و مقادير احتمال فراگذشت در سطوح عملکرد برای حوزه دور و نزديک گسل داده شده است.

4-4- رسم منحنیهای شکست

1-4-4- منحنیهای شکست

جهت بررسي و رسم منحنيهاي شكست مفاهيم عددي و انحراف معيار استاندارد شرح داده ميشود.

تعريف ميانگين حسابي، واريانس و انحراف معيار استاندارد:

در دانش آمار ميانگين حسابي يا متوسط حسابي نوعي سنجش گرايش به مركز است، و عبارت است از مجموع مقادير موجود در يكه مجموعه دادهها تقسيم بر تعداد آنها.

(1-4)                                                                         X=1ni=1nXi=1n(X1+…+Xn)

كه براي نمونه تصادفي با n عضو از يك جامعه آماري به كار ميرود. ميانگين جامعه اصلي به طوركلي n بهصورت زير تعريف ميگردد:

(2-4)                                                                                                               μx=i=1nXiN

كه در آن N تعداد كل اعضاي موجود در جامعه ميباشد.

در كنار پارامترهاي مركزي، مهمترين كميت مربوط به يك متغير تصادفي، اندازه پراكندگي يا تغييرات آن است، كه كميتي است براي نشان دادن اينكه مقادير يك متغير تصادفي چه اندازه به يكديگر نزديكاند يا بالعكس، در اطراف مقدار مركزي چقدر پراكندگي دارند. به وضوح چنين مقداري بايد تابعي از انحراف مقادير متغير تصادفي از مقدار مركزي باشد. اگر انحرافها نسبت به مقدار ميانگين متغير تصادفي محاسبه شوند، يك اندازه ميانگين مناسب براي پراكندگي كه همان واريانس نام دارد به دست ميآيد.

(3-4)                                                                                                      σx2=(Xi-μi)2N

عبارت بالا به نام واريانس مشهور است و با علامت σ2 نشان داده ميشود. واريانس را ميتوان متوسط مربع انحرافات مقادير مشاهده شده از ميانگين تعريف نمود. هرچند واريانس كه به‌صورت معادله (4-3) تعريف شد، براي بسياري از اهداف در آمار (به ويژه از نظر استفاده تئوري آن در ابداع ساير شاخصهاي آماري) به كار ميرود، ولي اغلب براي مواردي به كار ميرود كه هدف تعيين شاخصي براي اندازهگيري تغييرات در يك توزيع معين باشد و بيشتر هنگامي معني دارد كه تغييرات در توزيع برحسب همان ميانگين حسابي باشند. نظر به اينكه واريانس برحسب مربع انحرافات است، به سادگي ميتوانيم ريشه دوم آن را استخراج كنيم و برحسب واحدي كه همان بعد متوسط دادهها (میانگین) و ساير شاخصهاي مركزي دارند، بيان شود. بنابراين انحراف معيار به‌صورت زير تعريف ميشود.

(4-4)                                                                                                      σx=(Xi-μi)2N

همانطور كه بيشتر در مباحث ديده ميشود، انحراف معيار و ميانگين حسابي، دو مفهوم با اهميت در آمار هستند. ميانگين حسابي مهمترين شاخص مربوط به موقعيت مركزي توزيع و انحراف معيار مهمترين شاخص پخش و پراكندگي مقادير اطراف ميانگين در توزيع است. توزيعهاي با انحراف معيار بزرگ به نسبت بزرگي انحراف معيار، داراي پخش و پراكندگي بيشتر هستند و بالعكس، در اينجا ضرورت دارد كه بين واريانس و انحراف معيار مربوط به يك جامعه آماري و واريانس و انحراف معيار مربوط به نمونه تفاوت قائل شد. روابط (4-3) و (4-4) به ترتيب بيانگر واريانس و انحراف معيار مربوط به يك جامعه آماري هستند. در روابط بالا μ میانگین، σ انحراف معیار و N  تعداد کل تعداد كل اعضاي جامعه هستند. واريانس مربوط به يك نمونه به‌صورت زير تعريف ميشود:

(5-4)                                                                                                              S2=i=1n(Xi-X)2n-1

در نتيجه انحراف استاندارد نمونه از رابطه زير به دست ميآيد:

(6-4)                                                                                                      S=i=1n(Xi-X)2n-1

براي يك متغير تصادفي گسسته X مانند بيشينه شتاب زمين در لحظه وقوع خسارت با تابع جرم احتمال (xi)Px واريانس x به‌صورت زير تعريف ميشود:

(7-4)                                                                       varx=∀xixi-μx2px(xi)

كه در اين رابطه μx=Ex مقدار ميانگين متغير تصادفي x و از آنجا داریم:

(8-4)                                                                                                   varx=Ex2-μx2

اندازه مناسبتر براي پراكندگي، جذر واريانس است كه انحراف استاندارد (یا انحراف از معیار) ناميده ميشود و آن را با نماد σx (انحراف از معیار متغیر x) نشان میدهیم:

(9-4)                                                                                                              σx=var(x)

فقط بر اساس مقدار واريانس يا انحراف استاندارد، بحث در مورد زياد يا كم بودن پراكندگي مشكل است. بدين منظور پراكندگي نسبت به مقدار ميانگين مفيدتر است، به عبارت ديگر، زياد يا كم بودن پراكندگي مقادير يك متغير تصادفي فقط نسبت به مقدار ميانگين معني دار است، به اين دليل ضريب پراكندگي (Coefficient of variation) براي متغير تصادفي X به‌صورت زير محاسبه ميشود:

(10-4)                                                                                                              δx=σxμx

2-4-4- تعريف توزيع نرمال لگاريتمي

يك متغير تصادفي X داراي توابع توزيع نرمال لگاريتمي (یا توزیع لوگ نرمال) است، اگر متغير Y=Ln(X) داراي توزيع نرمال باشد، در اين صورت تابع چگالي احتمال متغير X به‌صورت زير در ميآيد:

(11-4)                                                .0≤x≤∞     fxx=12πξxexp-12(lnx-λξ)2

كه در آن λ=LNX و ξx=var(lnx) كه به ترتيب ميانگين و انحراف استاندارد متغير ln(x) هستند، پارامترهاي توزيع اند.

توزيع نرمال يكي از مهمترين توزيعهاي آماري است. اين توزيع كه به منحني نرمال معروف است، حالت زنگي شكل دارد و بيشتر وقايعي كه در طبيعت و تحقيقات علمي به وقوع ميپيوندد از اين منحني پيروي ميكند، منحني نرمال را منحني گوس هم مينامند.

شکل 4-14، تابع توزيع نرمال

متغیر تصادفی X كه منحني توزيع آن زنگي شكل است را متغير تصادفي نرمال ميناميم، تابع چگالي اين توزيع به‌صورت زير است:

(12-4)                                                                                               fxx=1σ2πe-12(X-μσ)2

براي به‌دست‌آوردن مقدار احتمال يك توزيع نرمال از مساحت سطح زير منحني نرمال استفاده ميشود، كه به آن تابع توزيع تجمعي نرمال ميگويند.

شکل 4-15، تابع توزيع نرمال

(13-4)                                                                 Fxx=fXμ.σ=1σ2π0Xe-12(X-μσ)2dx

(14-4)                                                                   Fxx=1σ2π0Xe-12(X-μσ)2dx=ϕ(X1-μσ)

در جداول (4-1) تا (4-12) دادههای توزیع لوگ نرمال برای حالت IO، برای سازههای 5، 10 و 20 طبقه در زلزلههای حوزه نزدیک و دور از گسل در حالت با و بدون میراگر نشان شده است.

جدول 4-1، دادههای توزیع لوگ نرمال سازه 5 طبقه برای سطح عملکرد IO حوزه نزدیک (بدون میراگر)

| Earthquake | PGA | Ln (PGA) |  | PGA | Ln (PGA) | φX-μσ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imperial Valley-06 | 0.844276 | -0.16928 |  | 0.1 | -2.30259 | 0.021607624 |  |
| Kocaeli, Turkey | 0.172647 | -1.75651 |  | 0.2 | -1.60944 | 0.281939639 |  |
| Superstition Hills-02 | 0.132901 | -2.01815 |  | 0.3 | -1.20397 | 0.605615493 |  |
| Loma Prieta | 0.253552 | -1.37219 |  | 0.4 | -0.91629 | 0.80715101 |  |
| Erzican, Turkey | 0.420147 | -0.86715 |  | 0.5 | -0.69315 | 0.908649028 |  |
| Cape Mendocino | 0.241093 | -1.42257 |  | 0.6 | -0.51083 | 0.956592563 |  |
| Landers | 0.262964 | -1.33574 |  | 0.7 | -0.35667 | 0.97900895 |  |
| Duzce, Turkey | 0.217873 | -1.52384 |  | 0.8 | -0.22314 | 0.989610608 |  |
| Northridge-01 | 0.217873 | -1.52384 |  | 0.9 | -0.10536 | 0.994727751 |  |
| Kocaeli, Turkey | 0.262895 | -1.336 |  | 1 | 0 | 0.997256978 |  |
| Mean (𝜇) | -1.33253 |  |  |  |  |  |  |
| Standard Deviation (𝜎) | 0.479841 |  |  |  |  |  |  |

جدول 4-2، دادههای توزیع لوگ نرمال سازه 5 طبقه برای سطح عملکرد IO حوزه نزدیک (با میراگر)

| Earthquake | PGA | Ln (PGA) |  | PGA | Ln (PGA) | φX-μσ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imperial Valley-06 | 0.844276 | -0.16928 |  | 0.1 | -2.30259 | 0.021607624 |
| Kocaeli, Turkey | 0.172647 | -1.75651 |  | 0.2 | -1.60944 | 0.281939639 |
| Superstition Hills-02 | 0.132901 | -2.01815 |  | 0.3 | -1.20397 | 0.605615493 |
| Loma Prieta | 0.253552 | -1.37219 |  | 0.4 | -0.91629 | 0.80715101 |
| Erzican, Turkey | 0.420147 | -0.86715 |  | 0.5 | -0.69315 | 0.908649028 |
| Cape Mendocino | 0.241093 | -1.42257 |  | 0.6 | -0.51083 | 0.956592563 |
| Landers | 0.262964 | -1.33574 |  | 0.7 | -0.35667 | 0.97900895 |
| Duzce, Turkey | 0.217873 | -1.52384 |  | 0.8 | -0.22314 | 0.989610608 |
| Northridge-01 | 0.217873 | -1.52384 |  | 0.9 | -0.10536 | 0.994727751 |
| Kocaeli, Turkey | 0.262895 | -1.336 |  | 1 | 0 | 0.997256978 |
| Mean (𝜇) | -1.33253 |  |  |  |  |  |
| Standard Deviation (𝜎) | 0.479841 |  |  |  |  |  |

جدول 4-3، دادههای توزیع لوگ نرمال سازه 5 طبقه برای سطح عملکرد IO حوزه دور (بدون میراگر)

| Earthquake | PGA | Ln (PGA) |  | PGA | Ln (PGA) | φX-μσ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Northridge | 0.465812 | -0.76397 |  | 0.1 | -2.30259 | 0.003857129 |
| Northridge | 0.655605 | -0.4222 |  | 0.2 | -1.60944 | 0.10610568 |
| Duzce, Turkey | 0.260098 | -1.3467 |  | 0.3 | -1.20397 | 0.33770973 |
| Hector Mine | 0.253552 | -1.37219 |  | 0.4 | -0.91629 | 0.567224077 |
| Imperial Valley | 0.284375 | -1.25746 |  | 0.5 | -0.69315 | 0.734153946 |
| Imperial Valley | 0.844276 | -0.16928 |  | 0.6 | -0.51083 | 0.840883893 |
| Kobe, Japan | 0.428142 | -0.8483 |  | 0.7 | -0.35667 | 0.905440036 |
| Kobe, Japan | 0.256004 | -1.36256 |  | 0.8 | -0.22314 | 0.943645118 |
| Kocaeli, Turkey | 0.160419 | -1.82997 |  | 0.9 | -0.10536 | 0.966141336 |
| Kocaeli, Turkey | 0.538695 | -0.61861 |  | 1 | 0 | 0.979436339 |
| Mean (𝜇) | -0.99912 |  |  |  |  |  |
| Standard Deviation (𝜎) | 0.489228 |  |  |  |  |  |

جدول 4-4، دادههای توزیع لوگ نرمال سازه 5 طبقه برای سطح عملکرد IO حوزه دور (با میراگر)

| Earthquake | PGA | Ln (PGA) |  | PGA | Ln (PGA) | φX-μσ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Northridge | 0.771975 | -0.2588 |  | 0.1 | -2.30259 | 0.004471158 |
| Northridge | 0.247596 | -1.39596 |  | 0.2 | -1.60944 | 0.10220492 |
| Duzce, Turkey | 0.430542 | -0.84271 |  | 0.3 | -1.20397 | 0.314825894 |
| Hector Mine | 0.253552 | -1.37219 |  | 0.4 | -0.91629 | 0.530320885 |
| Imperial Valley | 0.242213 | -1.41794 |  | 0.5 | -0.69315 | 0.694666858 |
| Imperial Valley | 0.962682 | -0.03803 |  | 0.6 | -0.51083 | 0.805916707 |
| Kobe, Japan | 0.337307 | -1.08676 |  | 0.7 | -0.35667 | 0.877402847 |
| Kobe, Japan | 0.222418 | -1.5032 |  | 0.8 | -0.22314 | 0.922376582 |
| Kocaeli, Turkey | 0.284952 | -1.25543 |  | 0.9 | -0.10536 | 0.950509873 |
| Kocaeli, Turkey | 0.681197 | -0.3839 |  | 1 | 0 | 0.968150921 |
| Mean (𝜇) | -0.95549 |  |  |  |  |  |
| Standard Deviation (𝜎) | 0.515288 |  |  |  |  |  |

جدول 4-5، دادههای توزیع لوگ نرمال سازه 10 طبقه برای سطح عملکرد IO حوزه نزدیک (بدون میراگر)

| Earthquake | PGA | Ln (PGA) |  | PGA | Ln (PGA) | φX-μσ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imperial Valley-06 | 0.806294 | -0.21531 |  | 0.1 | -2.30259 | 0.011454921 |
| Kocaeli, Turkey | 0.166983 | -1.78986 |  | 0.2 | -1.60944 | 0.213812936 |
| Superstition Hills-02 | 0.161503 | -1.82323 |  | 0.3 | -1.20397 | 0.529281104 |
| Loma Prieta | 0.276864 | -1.28423 |  | 0.4 | -0.91629 | 0.754403668 |
| Erzican, Turkey | 0.417802 | -0.87275 |  | 0.5 | -0.69315 | 0.878072573 |
| Cape Mendocino | 0.341138 | -1.07547 |  | 0.6 | -0.51083 | 0.940043256 |
| Landers | 0.3 | -1.20397 |  | 0.7 | -0.35667 | 0.970261438 |
| Duzce, Turkey | 0.236214 | -1.44302 |  | 0.8 | -0.22314 | 0.984999875 |
| Northridge-01 | 0.379072 | -0.97003 |  | 0.9 | -0.10536 | 0.992279362 |
| Kocaeli, Turkey | 0.181675 | -1.70553 |  | 1 | 0 | 0.995940487 |
| Mean (𝜇) | -1.23834 |  |  |  |  |  |
| Standard Deviation (𝜎) | 0.467814 |  |  |  |  |  |

جدول 4-6، دادههای توزیع لوگ نرمال سازه 10 طبقه برای سطح عملکرد IO حوزه نزدیک (با میراگر)

| Earthquake | PGA | Ln (PGA) |  | PGA | Ln (PGA) | φX-μσ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imperial Valley-06 | 0.99 | -0.01005 |  | 0.1 | -2.30259 | 0.005142038 |
| Kocaeli, Turkey | 0.159027 | -1.83868 |  | 0.2 | -1.60944 | 0.125065599 |
| Superstition Hills-02 | 0.274346 | -1.29336 |  | 0.3 | -1.20397 | 0.373852574 |
| Loma Prieta | 0.293468 | -1.22599 |  | 0.4 | -0.91629 | 0.604906129 |
| Erzican, Turkey | 0.518705 | -0.65642 |  | 0.5 | -0.69315 | 0.764836907 |
| Cape Mendocino | 0.414301 | -0.88116 |  | 0.6 | -0.51083 | 0.863116963 |
| Landers | 0.276685 | -1.28488 |  | 0.7 | -0.35667 | 0.920635656 |
| Duzce, Turkey | 0.276428 | -1.28581 |  | 0.8 | -0.22314 | 0.95373152 |
| Northridge-01 | 0.545581 | -0.6059 |  | 0.9 | -0.10536 | 0.972747088 |
| Kocaeli, Turkey | 0.250827 | -1.38299 |  | 1 | 0 | 0.983743496 |
| Mean (𝜇) | -1.04652 |  |  |  |  |  |
| Standard Deviation (𝜎) | 0.489477 |  |  |  |  |  |

جدول 4-7، دادههای توزیع لوگ نرمال سازه 10 طبقه برای سطح عملکرد IO حوزه دور (بدون میراگر)

| Earthquake | PGA | Ln (PGA) |  | PGA | Ln (PGA) | φX-μσ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Northridge | 0.774247 | -0.25586 |  | 0.1 | -2.30259 | 4.07477E-05 |
| Northridge | 0.328505 | -1.1132 |  | 0.2 | -1.60944 | 0.016545266 |
| Duzce, Turkey | 0.504003 | -0.68517 |  | 0.3 | -1.20397 | 0.141680452 |
| Hector Mine | 0.535761 | -0.62407 |  | 0.4 | -0.91629 | 0.373723713 |
| Imperial Valley | 0.329635 | -1.10977 |  | 0.5 | -0.69315 | 0.602704369 |
| Imperial Valley | 0.806294 | -0.21531 |  | 0.6 | -0.51083 | 0.769188285 |
| Kobe, Japan | 0.527795 | -0.63905 |  | 0.7 | -0.35667 | 0.872539711 |
| Kobe, Japan | 0.25979 | -1.34788 |  | 0.8 | -0.22314 | 0.93148853 |
| Kocaeli, Turkey | 0.317954 | -1.14585 |  | 0.9 | -0.10536 | 0.963622097 |
| Kocaeli, Turkey | - | - |  | 1 | 0 | 0.98074241 |
| Mean (𝜇) | -0.79291 |  |  |  |  |  |
| Standard Deviation (𝜎) | 0.383171 |  |  |  |  |  |

جدول 4-8، دادههای توزیع لوگ نرمال سازه 10 طبقه برای سطح عملکرد IO حوزه دور (با میراگر)

| Earthquake | PGA | Ln (PGA) |  | PGA | Ln (PGA) | φX-μσ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Northridge | 0.735771 | -0.30684 |  | 0.1 | -2.30259 | 0.001699228 |
| Northridge | 0.713508 | -0.33756 |  | 0.2 | -1.60944 | 0.055651691 |
| Duzce, Turkey | 0.671141 | -0.39878 |  | 0.3 | -1.20397 | 0.208864574 |
| Hector Mine | 0.191632 | -1.65218 |  | 0.4 | -0.91629 | 0.399155699 |
| Imperial Valley | 0.368786 | -0.99754 |  | 0.5 | -0.69315 | 0.569393282 |
| Imperial Valley | - | - |  | 0.6 | -0.51083 | 0.700716282 |
| Kobe, Japan | 0.769494 | -0.26202 |  | 0.7 | -0.35667 | 0.7949627 |
| Kobe, Japan | 0.205535 | -1.58214 |  | 0.8 | -0.22314 | 0.860217239 |
| Kocaeli, Turkey | 0.361504 | -1.01748 |  | 0.9 | -0.10536 | 0.904640746 |
| Kocaeli, Turkey | 0.606754 | -0.49963 |  | 1 | 0 | 0.934689641 |
| Mean (𝜇) | -0.7838 |  |  |  |  |  |
| Standard Deviation (𝜎) | 0.518501 |  |  |  |  |  |

جدول 4-9، دادههای توزیع لوگ نرمال سازه 20 طبقه برای سطح عملکرد IO حوزه نزدیک (بدون میراگر)

| Earthquake | PGA | Ln (PGA) |  | PGA | Ln (PGA) | φX-μσ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imperial Valley-06 | - | - |  | 0.1 | -2.30259 | 0.009277383 |
| Kocaeli, Turkey | 0.166909 | -1.7903 |  | 0.2 | -1.60944 | 0.199236027 |
| Superstition Hills-02 | 0.131523 | -2.02858 |  | 0.3 | -1.20397 | 0.515531905 |
| Loma Prieta | 0.551864 | -0.59445 |  | 0.4 | -0.91629 | 0.747182861 |
| Erzican, Turkey | 0.267894 | -1.31716 |  | 0.5 | -0.69315 | 0.87529089 |
| Cape Mendocino | 0.522842 | -0.64848 |  | 0.6 | -0.51083 | 0.939302728 |
| Landers | 0.422121 | -0.86246 |  | 0.7 | -0.35667 | 0.970268885 |
| Duzce, Turkey | 0.34439 | -1.06598 |  | 0.8 | -0.22314 | 0.985209466 |
| Northridge-01 | 0.277009 | -1.28371 |  | 0.9 | -0.10536 | 0.99249717 |
| Kocaeli, Turkey | 0.245241 | -1.40551 |  | 1 | 0 | 0.996113425 |
| Mean (𝜇) | -1.22185 |  |  |  |  |  |
| Standard Deviation (𝜎) | 0.459037 |  |  |  |  |  |

جدول 4-10، دادههای توزیع لوگ نرمال سازه 20 طبقه برای سطح عملکرد IO حوزه نزدیک (با میراگر)

| Earthquake | PGA | Ln (PGA) |  | PGA | Ln (PGA) | φX-μσ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imperial Valley-06 | 0.6 | -0.51083 |  | 0.1 | -2.30259 | 0.002356343 |
| Kocaeli, Turkey | 0.271738 | -1.30292 |  | 0.2 | -1.60944 | 0.097449479 |
| Superstition Hills-02 | 0.13082 | -2.03393 |  | 0.3 | -1.20397 | 0.344087106 |
| Loma Prieta | 0.417487 | -0.8735 |  | 0.4 | -0.91629 | 0.592351926 |
| Erzican, Turkey | 0.316642 | -1.14998 |  | 0.5 | -0.69315 | 0.766108714 |
| Cape Mendocino | 0.514821 | -0.66394 |  | 0.6 | -0.51083 | 0.870442917 |
| Landers | 0.622344 | -0.47426 |  | 0.7 | -0.35667 | 0.929043997 |
| Duzce, Turkey | 0.438999 | -0.82326 |  | 0.8 | -0.22314 | 0.961085208 |
| Northridge-01 | 0.388198 | -0.94624 |  | 0.9 | -0.10536 | 0.978482774 |
| Kocaeli, Turkey | 0.236343 | -1.44247 |  | 1 | 0 | 0.987961961 |
| Mean (𝜇) | -1.02213 |  |  |  |  |  |
| Standard Deviation (𝜎) | 0.45309 |  |  |  |  |  |

جدول 4-11، دادههای توزیع لوگ نرمال سازه 20 طبقه برای سطح عملکرد IO حوزه دور (بدون میراگر)

| Earthquake | PGA | Ln (PGA) |  | PGA | Ln (PGA) | φX-μσ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Northridge | - | - |  | 0.1 | -2.30259 | 1.1687E-05 |
| Northridge | 0.35564 | -1.03384 |  | 0.2 | -1.60944 | 0.011207069 |
| Duzce, Turkey | 0.522019 | -0.65005 |  | 0.3 | -1.20397 | 0.126199299 |
| Hector Mine | 0.554459 | -0.58976 |  | 0.4 | -0.91629 | 0.368209605 |
| Imperial Valley | 0.310408 | -1.16987 |  | 0.5 | -0.69315 | 0.614126651 |
| Imperial Valley | 0.61726 | -0.48246 |  | 0.6 | -0.51083 | 0.788762226 |
| Kobe, Japan | 0.527795 | -0.63905 |  | 0.7 | -0.35667 | 0.891595905 |
| Kobe, Japan | 0.333538 | -1.098 |  | 0.8 | -0.22314 | 0.946309545 |
| Kocaeli, Turkey | 0.264954 | -1.3282 |  | 0.9 | -0.10536 | 0.973862774 |
| Kocaeli, Turkey | 0.83801 | -0.17673 |  | 1 | 0 | 0.987349231 |
| Mean (𝜇) | -0.79644 |  |  |  |  |  |
| Standard Deviation (𝜎) | 0.356067 |  |  |  |  |  |

جدول 4-12، دادههای توزیع لوگ نرمال سازه 20 طبقه برای سطح عملکرد IO حوزه دور (با میراگر)

| Earthquake | PGA | Ln (PGA) |  | PGA | Ln (PGA) | φX-μσ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Northridge | - | - |  | 0.1 | -2.30259 | 3.93856E-07 |
| Northridge | 0.294035 | -1.22406 |  | 0.2 | -1.60944 | 0.003840529 |
| Duzce, Turkey | 0.674863 | -0.39325 |  | 0.3 | -1.20397 | 0.090711693 |
| Hector Mine | 0.433815 | -0.83514 |  | 0.4 | -0.91629 | 0.34709819 |
| Imperial Valley | 0.359341 | -1.02348 |  | 0.5 | -0.69315 | 0.632488132 |
| Imperial Valley | - | - |  | 0.6 | -0.51083 | 0.825421383 |
| Kobe, Japan | 0.684066 | -0.3797 |  | 0.7 | -0.35667 | 0.925297538 |
| Kobe, Japan | 0.511211 | -0.67097 |  | 0.8 | -0.22314 | 0.96990804 |
| Kocaeli, Turkey | 0.35063 | -1.04803 |  | 0.9 | -0.10536 | 0.988262583 |
| Kocaeli, Turkey | - | - |  | 1 | 0 | 0.99548691 |
| Mean (𝜇) | -0.79637 |  |  |  |  |  |
| Standard Deviation (𝜎) | 0.305 |  |  |  |  |  |

5-4- تولید منحنی شکنندگی

1-5-4- تولید منحنی شکنندگی سازههای بدون میراگر و مقایسه سطوح عملکرد و حوزه نزدیک و دور گسل

با استفاده از جداول که در بخش قبل بیان شده است، در این قسمت به تولید منحنیهای شکنندگی سازهها پرداخته شده است. منحنیهای تولید شده در سه سطح عملکرد قابلیت استفاده بیوقفه، ایمنی جانی ترسیم شدهاند و چون سازهها به سطح فروریزش نرسیدهاند این سطح عملکرد ترسیم نشده است که در شکلهای (4-16) تا (4-21) با استفاده از شاخص دریفت بین طبقهای نشان‌داده ‌شده است. در منحنی شکنندگیهای مذکور، محور قائم و محور افق به ترتیب درصد میزان فراگذشت خرابی و میزان شتاب برحسب PGA هستند.

شکل 4-16، منحنی شکنندگی برای سازه 5 طبقه در حوزه نزدیک گسل با شاخص دریفت بین طبقه (بدون میراگر)

شکل 4-17، منحنی شکنندگی برای سازه 5 طبقه در حوزه دور گسل با شاخص دریفت بین طبقه (بدون میراگر)

همانطور که بیان شد، منحنی شکنندگی بیانگر احتمال خسارت متناظر با حالت خسارت به خصوص برای چندین سطح از جنبشهای لرزهای زمین است. در تفسیر منحنیهای شکنندگی معمولاً با توجه ‌به سطح عملکرد و شدت زمین لرزه میزان خسارت بررسی میشود. معیار شکست منحنیهای تولید شده، تغییر مکان بین طبقهای بوده است، که برای سازه 5 طبقه در زلزلههای نزدیک گسل در سطح عملکرد استفاده بیوقفه، خرابی شتاب 0.1g شروع میشود سپس با افزایش شتاب احتمال فراگذشت خرابی در سازه 5 طبقه با شیب تندتری نسبت به سازههای 10 و 20 طبقه افزایش مییابد. با بررسی شکل (4-16) مشاهده میشود که احتمال فراگذشت خرابی بین 0.1g تا 0.5g با شیب تندی افزایش مییابد و پس از آن با شیبی ملایم افزایش یافته و در 1g به میزان 99% میرسد. با توجه به شکل (4-16) برای سطح عملکرد LS نیز مشاهده میشود شروع خرابی از 0.7g شروع شده و با شیب نسبتاً تندی تا 0.9g ادامه یافته سپس با شیب ملایمی به میزان 99% در احتمال فراگذشت خرابی رسیده است.

برای سازه 5 طبقه در زلزلههای دور گسل در سطح عملکرد استفاده بیوقفه، خرابی شتاب 0.1g شروع میشود سپس با افزایش شتاب احتمال فراگذشت خرابی در سازه 5 طبقه با شیب تندتری نسبت به سازههای 10 و 20 طبقه افزایش مییابد. با بررسی شکل (4-17) مشاهده میشود که احتمال فراگذشت خرابی بین 0.1g تا 0.6g با شیب تندی افزایش مییابد و پس از آن با شیبی ملایم افزایش یافته و در 1g به میزان 99% میرسد. با توجه به شکل (4-17) برای سطح عملکرد LS نیز مشاهده میشود شروع خرابی از 0.7g شروع شده و با شیب نسبتاً تندی تا 0.9g ادامه یافته سپس با شیب ملایمی به میزان 99% در احتمال فراگذشت خرابی رسیده است.

شکل 4-18، منحنی شکنندگی برای سازه 10 طبقه در حوزه نزدیک گسل با شاخص دریفت بین طبقه (بدون میراگر)

شکل 4-19، منحنی شکنندگی برای سازه 10 طبقه در حوزه دور گسل با شاخص دریفت بین طبقه (بدون میراگر)

برای سازه 10 طبقه در زلزلههای نزدیک گسل در سطح عملکرد استفاده بیوقفه، خرابی شتاب 0.1g شروع میشود سپس با افزایش شتاب احتمال فراگذشت خرابی در سازه 10 طبقه با شیب کندتری نسبت به سازه 5 طبقه افزایش مییابد. با بررسی شکل (4-18) مشاهده میشود که احتمال فراگذشت خرابی بین 0.1g تا 0.6g با شیب تندی افزایش مییابد و پس از آن با شیبی ملایم افزایش یافته و در 1g به میزان 99% میرسد. با توجه به شکل (4-18) برای سطح عملکرد LS نیز مشاهده میشود شروع خرابی از 0.5g شروع شده و با شیب نسبتاً تندی تا آخر ادامه یافته است.

برای سازه 10 طبقه در زلزلههای دور گسل در سطح عملکرد استفاده بیوقفه، خرابی شتاب 0.2g شروع میشود سپس با افزایش شتاب احتمال فراگذشت خرابی در سازه 10 طبقه با شیب کندتری نسبت به سازه 5 طبقه افزایش مییابد. با بررسی شکل (4-19) مشاهده میشود که احتمال فراگذشت خرابی بین 0.2g تا 0.8g با شیب تندی افزایش مییابد و پس از آن با شیبی ملایم افزایش یافته و در 1g به میزان 99% میرسد. با توجه به شکل (4-19) برای سطح عملکرد LS نیز مشاهده میشود شروع خرابی از 0.8g شروع شده و با شیب نسبتاً تندی تا آخر ادامه یافته است.

شکل 4-20، منحنی شکنندگی برای سازه 20 طبقه در حوزه نزدیک گسل با شاخص دریفت بین طبقه (بدون میراگر)

شکل 4-21، منحنی شکنندگی برای سازه 20 طبقه در حوزه دور گسل با شاخص دریفت بین طبقه (بدون میراگر)

برای سازه 20 طبقه در زلزلههای نزدیک گسل در سطح عملکرد استفاده بیوقفه، خرابی شتاب 0.2g شروع میشود سپس با افزایش شتاب احتمال فراگذشت خرابی در سازه 20 طبقه با شیب کندتری نسبت به سازه 5 طبقه افزایش مییابد. با بررسی شکل (4-20) مشاهده میشود که احتمال فراگذشت خرابی بین 0.1g تا 0.6g با شیب تندی افزایش مییابد و پس از آن با شیبی ملایم افزایش یافته و در 1g به میزان 99% میرسد. با توجه به شکل (4-20) برای سطح عملکرد LS نیز مشاهده میشود شروع خرابی از 0.6g شروع شده و با شیب نسبتاً تندی تا آخر ادامه یافته است.

برای سازه 10 طبقه در زلزلههای دور گسل در سطح عملکرد استفاده بیوقفه، خرابی شتاب 0.3g شروع میشود سپس با افزایش شتاب احتمال فراگذشت خرابی در سازه 20 طبقه با شیب کندتری نسبت به سازه 5 طبقه افزایش مییابد. با بررسی شکل (4-21) مشاهده میشود که احتمال فراگذشت خرابی بین 0.3g تا 0.7g با شیب تندی افزایش مییابد و پس از آن با شیبی ملایم افزایش یافته و در 1g به میزان 99% میرسد. با توجه به شکل (4-21) سازه به سطح عملکرد LS نرسیده از این رو منحنی شکستی برای آن ترسیم نشده است.

2-5-4- تولید منحنی شکنندگی سازههای با میراگر و مقایسه آنها در سطوح عملکردی مختلف و زلزلههای حوزه نزدیک و دور

در این بخش منحنیهای شکنندگی در حالت با و بدون میراگر تحت زلزلههای نزدیک و دور گسل آورده شده و تحت سطوح عملکردی مختلفی بررسی شدهاند که در شکلهای (4-22) تا (4-32) نشان داده شده است.

شکل 4-22، منحنی شکنندگی برای سازه 5 طبقه با و بدون میراگر در حوزه نزدیک گسل در سطح عملکرد IO

شکل 4-23، منحنی شکنندگی برای سازه 5 طبقه با و بدون میراگر در حوزه دور گسل در سطح عملکرد IO

با توجه به شکل (4-22) مشاهده میشود در سازه 5 طبقه در حوزه نزدیک گسل استفاده از میراگر تاثیر بسیار جزئی در میزان احتمال آسیب سازه داشته و نتایج دستخوش تغییرات زیادی نشده است اما در شکل (4-23) مشاهده میشود که در زلزلههای حوزه دور استفاده از میراگر تاثیر نسبتاً زیادی در احتمال آسیب سازه داشته و سازه در شتاب 0.2g وارد فاز خرابی در سطح عملکرد IO شده که نشان میدهد سازه در حالت استفاده از میراگر ویسکوز دیرتر به مرز خرابی میرسد از این رو میراگر باعث بهبود عملکرد لرزهای سازه شده است.

شکل 4-24، منحنی شکنندگی برای سازه 5 طبقه با و بدون میراگر در حوزه نزدیک گسل در سطح عملکرد LS

شکل 4-25، منحنی شکنندگی برای سازه 5 طبقه با و بدون میراگر در حوزه دور گسل در سطح عملکرد LS

با توجه به شکل (4-24) مشاهده میشود در سازه 5 طبقه در سطح عملکرد بیوقفه (IO) در حوزه نزدیک گسل استفاده از میراگر تاثیر بسیار جزئی در میزان احتمال آسیب سازه داشته و نتایج دستخوش تغییرات زیادی نشده است اما در شکل (4-25) مشاهده میشود که در زلزلههای حوزه دور استفاده از میراگر تاثیر نسبتاً زیادی در احتمال آسیب سازه داشته و سازه در شتاب 0.8g وارد فاز خرابی در سطح عملکرد IS شده که نشان میدهد سازه در حالت استفاده از میراگر ویسکوز دیرتر به مرز خرابی میرسد از این رو میراگر باعث بهبود عملکرد لرزهای سازه شده است.

شکل 4-26، منحنی شکنندگی برای سازه 10 طبقه با و بدون میراگر در حوزه نزدیک گسل در سطح عملکرد IO

شکل 4-27، منحنی شکنندگی برای سازه 10 طبقه با و بدون میراگر در حوزه دور گسل در سطح عملکرد IO

برای سازه 10 طبقه مشاهده میشود در سطح عملکرد بیوقفه (IO) برای زلزله نزدیک گسل سازه با اضافه شدن میراگر عملکرد بهتری داشته و شیب منحنی در قسمت خرابی کندتر شده سازه در هنگام استفاده از میراگر رفتار یکنواختتری در هنگام وقوع زلزله تحت شتابهای مختلف داشته و رفتار سازه را تا حد زیادی ارتقاء داده است و در بیشترین حالت میزان کاهش آسیبپذیری احتمالی در حدود 20% بوده است. در سازه 10 طبقه تحت زلزلههای دور گسل همانطورکه در شکل (4-27) مشاهده میشود که تا شتاب 0.4g استفاده از میراگر تاثیر موثری در رفتار سازه نداشته اما در شتابهای بیشتر از 0.4g سبب بهبود رفتار سازه شده و شیب خرابی کندتر شده و میزان آسیب احتمالی نیز کاهش یافته است که این میزان کاهش در بیشترین حالت به حدود 52/%7 درصد بوده است.

شکل 4-28، منحنی شکنندگی برای سازه 10 طبقه با و بدون میراگر در حوزه نزدیک گسل در سطح عملکرد LS

شکل 4-29، منحنی شکنندگی برای سازه 10 طبقه با و بدون میراگر در حوزه دور گسل در سطح عملکرد LS

برای سازه 10 طبقه مشاهده میشود در سطح عملکرد ایمنی جانی (LS) برای زلزله نزدیک گسل سازه با اضافه شدن میراگر عملکرد بهتری داشته و شیب منحنی در قسمت خرابی کندتر شده سازه در هنگام استفاده از میراگر رفتار یکنواختتری در هنگام وقوع زلزله تحت شتابهای مختلف داشته و رفتار سازه را تا حد زیادی ارتقاء داده است و در بیشترین حالت میزان کاهش آسیبپذیری احتمالی در حدود 26/98% در شتاب 0.7g بوده است. در سازه 10 طبقه تحت زلزلههای دور گسل همانطورکه در شکل (4-29) مشاهده میشود استفاده از میراگر تاثیری در خرابی سازه نداشته است.

شکل 4-30، منحنی شکنندگی برای سازه 20 طبقه با و بدون میراگر در حوزه نزدیک گسل در سطح عملکرد IO

شکل 4-31، منحنی شکنندگی برای سازه 20 طبقه با و بدون میراگر در حوزه دور گسل در سطح عملکرد IO

برای سازه 20 طبقه مشاهده میشود در سطح عملکرد بیوقفه (IO) برای زلزله نزدیک گسل سازه با اضافه شدن میراگر عملکرد بهتری داشته و شیب منحنی در قسمت خرابی کندتر شده سازه در هنگام استفاده از میراگر رفتار یکنواختتری در هنگام وقوع زلزله تحت شتابهای مختلف داشته و رفتار سازه را تا حد زیادی ارتقاء داده است و در بیشترین حالت میزان کاهش آسیبپذیری احتمالی در حدود 72/20% بوده است. در سازه 20 طبقه تحت زلزلههای دور گسل همانطورکه در شکل (4-31) مشاهده میشود که تا شتاب 0.4g استفاده از میراگر تاثیر مثبتی داشته و در مقدار کم میزان آسیبپذیری احتمالی را کاهش داده اما در شتابهای بیشتر از 0.4g میزان آسیبپذیری کاهش نیافته است.

شکل 4-32، منحنی شکنندگی برای سازه 20 طبقه با و بدون میراگر در حوزه نزدیک گسل در سطح عملکرد LS

برای سازه 20 طبقه مشاهده میشود در سطح عملکرد ایمنی جانی (LS) برای زلزله نزدیک گسل سازه با اضافه شدن میراگر عملکرد بهتری داشته و شیب منحنی در قسمت خرابی کندتر شده سازه در هنگام استفاده از میراگر رفتار یکنواختتری در هنگام وقوع زلزله تحت شتابهای مختلف داشته و رفتار سازه را تا حد زیادی ارتقاء داده است و در بیشترین حالت میزان کاهش آسیبپذیری احتمالی در حدود 17/59% بوده است. لازم به ذکر است که در سازه 20 طبقه سازه به سطح عملکرد ایمنی جانی (LS) نرسیده که بدین سبب نموداری برای آن ترسیم نشده است.