انواع دیوارهای حائل بتنی

مقدمه

اهمیت یک طرح مهندسی مورد قبول بستگی به تعریف دقیق اجزاء و ساز وکارهایی دارد که طرح، با تکیه بر آنها و به کمک آنها، در حالت بهره برداري ایفاي خدمت مینماید. این ساز و کارها و اجزا باید مبتنی بر دو اصل اساسی مکانیک خاك که حالات حدي خوانده میشوند، عمل کنند که عبارتند از:

الف- شکست برشی خاك که منجر به تغییر مکان و چرخش زیاد سازه میشود.

ب- نشست قابل ملاحظه خاك بویژه نشستهاي نامساوي که ممکن است منجر به اعمال تنشهاي زیاد در سازه گردد.

تا زمانیکه بنا باشد سازه به این دو حالت حدي فوق نرسد، باید کلیه عواملی که ممکن است به دو حالت حدي فوق منجر شوند، بطور نسبتاً دقیق و قابل قبول شناسایی شده و مد نظر قرارگیرند. با توجه به عدم قطعیتهایی که در رفتار خاك وجود دارد، دقت زیادي لازم است تا پارامترهاي خاك حتی الامکان بطور نسبتاً دقیق برآورد شوند. سازههاي حایل از جمله مواردي هستند که در زمانهاي بهرهبرداري و با توجه به حالات حدي، باید با اطمینان کافی داراي عملکرد قابل قبول باشند.

سازه نگهبان یا دیوار حایل به انگلیسی دیواری است که بتواند بصورت یک سازه نگه دارنده و تکیه گاهی برای پایداری سازه دیگر، یا جلوگیری از ریزش، و مهار خاک‌های تپه‌ها یا دیگر عوارض طبیعی مشرف به جاده‌ها یا ساحلی نزدیک به دریاها و دامنه‌های غیرطبیعی و به طور کلی هر جا که احتیاج به تکیه‌گاه جانبی باشد استفاده شود. وجود خاک محدود بین دو ارتفاع مختلف و نیز در جاهایی که چشم انداز نیاز شدیدی به شکل گیری دارد، یا برای هدف ویژه‌ای مانند کشاورزی در دامنه کوه‌ها و تپه‌ها از دیوار یا دیواره‌های حائل استفاده می‌شود. دیوار حائل می‌تواند بصورت‌های وزنی، طره‌ای، پشت‌بنددار طراحی شود.

کاربرد هاي دیوار حائل:

در بخش راهسازي، پل سازي و جاهایی که نیاز به بهسازي یا پایداري خاك هست، خیلی استفاده می شود. در ساخت و ساز شهري نیز، به خصوص در سال هاي اخیر و در گودبرداري هاي بیشتر از 6-7 متر، در زیر زمین ها اجرا می شود. دیوار حائل در واقع یک سازه نگهبان دائم، براي ساختمان در مقابل بار جانبی خاك است.

با افزایش عمق گودبرداري و افزایش فشارجانبی خاك، عملاً دیوارهاي با مصالح بنایی، تاب تحمل، این فشار را ندارند. در این صورت اجراي دیوار حائل سازه اي(بتنی) ضروري است.

ضرورت اجراي دیوار حائل در ساخت و ساز شهري

در پروژه هاي فاز 2 که سازمان نظام مهندسی کنترل میکند، طراحی و اجراي دیوار حائل براي زیر زمین ها (حداقل زیر زمین 2 -به پایین) را الزام میکند. معمولاً سازندگان نسبت به اجراي دیوار حائل ذهنیتی منفی دارند. به این بهانه که اجراي دیوار حائل هزینه بر و سخت است، زیر بار آن نمی روند. به همین دلیل، در بسیاري از پروژه ها، حتی با  داشتن 2 یا 3 طبقه زیر زمین، شاهد آن هستیم که دیوار حائل، اصلا طراحی نمی شود.

حوادثی داشتیم که بعد از اتمام ساختمان و ساکن شدن اهالی، دیوار 10 یا 20 سانتی زیر زمین، به دلیل فشار خاك، تخریب شده و خودروهاي پارك شده در پارکینگ زیر آوار، تخریب شده اند. مطمئناً در خسارات وارده، طراح ساختمان ،مقصر شناخته خواهد شد. زیرا پیش بینی دیوار حائل سازه اي را نکرده است،

لذا توصیه میکنیم، اگر طراح سازه اي هستید، که بیشتر از یک زیر زمین دارد، حتماً در زیر زمین ها از دیوار حائل سازه اي استفاده کنید. ساختمان هایی نیز، که یک زیر زمین ولی ارتفاع آن از 3 متر بیشتر است، بهتر است از دیوار بتنی استفاده کنیم.

دیوار حائل در مقررات ملی ساختمان

در مقررات ملی ساختمان، در مبحث هفتم و نهم به دیوار حائل پرداخته شده ولی در رابطه با الزام اجراي دیوار حائل سازه اي در زیر زمین ها، بندي نیامده است. این موضوع شاید یکی از نقص هاي قانون در این زمینه باشد. زیرا همانطور که گفتیم دیوار حائل یک سازه نگهبان دائم براي ساختمان محسوب می شود. چطور می شود که در مقررات ملی ساختمان براي سازه نگهبان هاي موقت الزام وجود داردد ولی براي دیوار حائل الزامی وجود ندارد.

مزیت مهم اجراي دیوار حائل

گفتیم دیوار حائل ، وظیفه تحمل فشار خاك را بر عهده دارد. یک مزیت مهم دیوار حائل، بالا آوردنِ ترازِ پایه است. طبق آیین نامه 2800 صفحه 29 ،می توان تراز پایه، را از تراز روي دیوار حائل حساب کرد. البته به شرطی که دورتا دور سازه، دیوار حائل اجرا شده باشد نه به صورت منقطع. تراز پایه، در محاسبات ضریب زلزله تاثیر دارد. بالا آمدن تراز پایه، در کاهش ضریب زلزله و سبک شدن آن، موثر است.

طراحی در نرم افزار یا طراحی دستی دیوار حائل؟

دیوار حائل را می توان در ETABS مدل سازي و طراحی کرد، اما این کار سخت و زمان بر می باشد. ما براي طراحی پروژه هاي خود این کار را نمی کنیم. ما فقط مدل سازي دیوار را در نرم افزار انجام می دهیم. پس از آن سازه را بارگذاري می کنیم تا تاثیر آن در کل سازه به وجود آید. سپس خود دیوار حائل را به صورت دستی طراحی می نماییم و مشخصات دیوار را در نقشه ها قید میکنیم.

محاسبه فشار جانبی خاك

طبق مطالبی که در درس مکانیک خاك خواندیم، فشار خاك ناشی از دیوار حائل در سه حالت قابل محاسبه است

. At restسکون حالت

حالت محرك یا فعالActive

- حالت مقاوم یا منفعلPassive

حالت اول زمانی رخ می دهد که تغییر شکل دیوار بسیار کم باشد. فرض کنید عمق گود، 20 متر گود باشد. اگر ماکزیمم تغییر مکان (شکم دادن) حائل کمتر از 1 میلی متر باشد خاك در حالت سکون است.

طبق مبحث هفتم، براي دیوارهاي زیر زمین که بین سقف ها، محصور است و تغییر مکان جانبی آن ناچیز است، می توانیم از این حالت استفاده کنیم. حالت دوم هم زمانی پیش می آید که دیوار حائل انعطاف پذیري نسبی داشته باشیم. اگر تغییر شکل خاك از اندازه معینی بیشتر باشد، خاك در حالت فعال یا Active قرار دارد.

طبق مبحث هفتم، براي دیوارهاي حائل طره اي می توانیم از این حالت استفاده کنیم.

حالت سوم هم به ندرت پیش می آید. مثلا در اجراي حائل هاي سپري، فشار خاك در قسمت هایی به این حالت حساب می شود. به دلیل امکان دوران سپري حول محوري خنثی بالاتر از کف گود، قسمتی از فشار خاك (زیر محور خنثی و در طرفین سپري به حالت passive  در می آید. زیرا دوران دیوار حائل باعث فشرده شدن آن می شود.

با توجه به هر یک از حالت هاي بالا، ضرایبی براي محاسبه فشار جانبی خاك وجود دارد که با حرف K  نمایش داده می شود.

دیوارهاي حایل به صور مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین نخستین گام در طراحی این دیوارها، انتخاب نوع مناسب دیوار بر حسب کاربرد خاص آن است. بعلاوه عوامل مختلفی که ممکن است موجب شکست دیوار، ناپایداري و شکست خاك و گسیختگی آن شوند، باید بطور دقیق مدنظر قرار گیرند. بعنوان قدم اولیه در انتخاب نوع دیوار ممکن است چندین نوع دیوار مورد بررسی قرار گیرند تا در نهایت نوع بهینه، اقتصادي و متناسب با شرایط اجرایی در محل انتخاب شود. لازم به تأکید است در همین بررسی اولیه نوع خاکریز و بویژه خاك زیر پی ممکن است تعیین کننده واساس انتخاب نوع دیوار باشند. باید توجه کرد که داشتن و در نظر گرفتن پارامترهاي ژئوتکنیکی خاك چه در مرحله مقدماتی و چه در مراحل پایانی طراحی ضروري است، که در فصل بعد مورد توجه قرار خواهد گرفت.

روند انتخاب نوع دیوار حایل

در انتخاب نوع دیوار نگهبان بطور معمول روشهاي موجود و معمول و محدودیتهاي اجرایی و مکانی بطور عمده تعیین کننده هستند. یک روش سنتی و معمول براي طراحان آن است که غالباً نوع دیواري را انتخاب میکنند که قبلاً استفاده کردهاند و بدلیل تجارب قبلی، از روش طراحی آن اطمینان دارند. این امر نباید بعنوان یک اصل کلی تلقی گردد و باید به محدودیتها، مسائل اجرایی، وجود مصالح، شرایط خاکریز پشت دیوار، شرایط سطح آب زیرزمینی ، وضعیت خاك تحت الارضی، هزینه و ... بعنوان محورهاي طراحی توجه شود.

دیوارهاي صلب و انعطاف پذیر

دیوارهاي صلب، دیوارهایی هستند که پایداري و مقاومت در برابر حرکت جانبی را اساساً از وزن خود تامین میکنند مانند دیوارهاي وزنی بتنی، دیوارهاي ضخیم بتنی، دیوارهاي گابیونی و بعضی از دیوارهاي حایل ساخته شده از بتن مسلح که در برابر حرکات جانبی مقید شدهاند. در مقابل، دیوارهایی همچون طرهاي مهار شده یا دیوارهاي سپري ریشهدار یا دیوارهایی که در اثر فشار جانبی میتوانند حرکت داشته باشند، انعطافپذیر محسوب میشوند.

انواع دیوار حائل

دیوارهاي وزنی معمولی( Gravity Walls )

سادهترین نوع دیوارها از نوع وزنی هستند که از مصالحی همچون بتن، سنگ، آجر، مصالح بنایی، بلوكهاي حجیم بتنی ساخته میشوند. ازمزایاي اساسی این نوع دیوارها سهولت اجراي آنهاست که نیازي به وسایل و تجهیزات عمده ندارد. معمولاً ارتفاع دیوارهاي وزنی تا حدود 4 متر است و بندرت بلندتر از 6 متر اجرا میشوند. پایداري اینگونه دیوارها اصولاً به کمک وزن آنها تأمین میشود. ابعاد این دیوارها باید طوري باشند که برایند نیروي قائم ناشی از آنها درون یک سوم بخش میانی پایه قرار گیرد. در اینصورت تنشهاي کششی در هیچ نقطهاي از دیوار به وجود نمیآید. بر اساس در نظر - تجربه براي طراحی مقدماتی، ابعاد دیوار وزنی را میتوان با توجه به شکل زیر گرفت عموماً این دیوارها بدون عناصر مسلحکننده ساخته میشوند. در شرایط بارگذاري بسیار خاص و استثنایی، میتوان مقدار ناچیزي تنش کششی را در وجه دیوار که تحت کشش قرار گرفته است مجاز دانست به شرط اینکه کاملاً موقتی و کوتاه باشد.

ابعاد تقریبی دیوار وزنی براي طراحی اولیه

دیوارهاي گابیونی ( Gabion Walls )

این نوع دیوارها اساساً از جعبهها و تسمههاي فلزي گالوانیزه و یا تورهاي پلیمري ساخته شده، تشکیل میشود که درون آن با شن و ماسه درشت یا قطعات سنگ پر میشود و از نوع دیوارهاي وزنی محسوب میشوند.

مهمترین مزایاي این نوع دیوارها انعطافپذیري و سهولت اجراي آنهاست بطوري که میتوان بلوکهاي گابیونی را در محل دیگري تولید و به محل اجراي دیوار منتقل کرد. پایداري داخلی دیوارهاي گابیونی بستگی به نوع شبکه استفاده شده و نحوة به هم وصل شدن رشتههاي تورهاي پلیمري یا تسمههاي فلزي و کیفیت اجرا دارد.

نفوذپذیري و انعطافپذیري این نوع دیوارها، بویژه در محلهایی که امکان اشباع شدن خاکریز باشد، قابل توجه است. بعلاوه در محلهایی که ظرفیت باربري خاك کف قابل ملاحظه نیست این نوع دیوارها ممکن است مناسب باشند.

شکل عام دیوارهاي حایل گابیونی ذوزنقهاي بوده اما وجوه بیرونی وپشتی دیوار ممکن است صاف یا پلهاي باشد. نوع پلهاي آن معمولتر است.

دیوار گابیونی

در سواحل رودخانهها و در شرایطی که جزر و مد آب مطرح است نفوذپذیري مصالح دیوارهاي گابیونی اجازه زهکشی سریع آب نفوذي را میدهد. در پشت این دیوارها با توجه به طبیعت خاکریز پشت دیوار ممکن است استفاده از فیلتر لازم شود تا از شسته شدن ریزدانهها به درون مصالح گابیون جلوگیري کند. از محاسن دیگر دیوارهاي گابیونی، مقاومت در برابر افزایش حجم فضاي یخ زده است که بدلیل وجود حفرات در مصالح دیوار، پدیده متورم شدن تقریباً منتفی است.

دیوارهاي گهوارهاي ( Crib Walls )

این دیوارها نیز از نوع وزنی هستند که عموماً به کمک قطعات چوب یا قطعات بتنی پیش ساخته تولید میشوند و درون آنها با مصالح دانهاي متراکم پر میگردد. معمولاً این نوع دیوارها براي ارتفاعات کم تا متوسط ( ماکزیمم 6 تا 9 متر ) که تحت فشار جانبی کم تا متوسطی قرار میگیرند استفاده میشود.

مزیت اصلی این نوع دیوارها انعطاف پذیري آنهاست که میتوانند تغییر مکانهاي بزرگی را تحمل کنند بدون اینکه آسیبی به آنها برسد. بعلاوه ساخت آنها نسبتاً آسان است و با وسایل ساده و ابتدایی انجام میگیرد و زهکشی خاکریز نگهداري شده به کمک این دیوارها به آسانی امکانپذیر است. بطور کلی، اگر این نوع دیوارها به منظور نگهداري خاکریز براي جلوگیري از ریزش استفاده شود، فاصله جلو تا عقب قفسه (ضخامت دیوار) نباید از یک متر کمتر باشد.

شکست این نوع دیوارها بیشتر ناشی از زهکشی نامناسب خاك، نبود اتصال مناسب اعضاي قفسه به یکدیگر و نشست نایکنواخت در اعضاي قفسه بدلیل نشست خود دیوار گزارش شده است. خاکریز داخل این مخزنها معمولاً متراکم میشود تا از نشستهاي احتمالی بعدي جلوگیري به عمل آید.

دیوار گهوارهاي

دیوارهاي گهوارهاي عمدتاً از نظر جنس قاب واحدهاي نگهدارنده خاك ممکن است از قطعات بتنی پیش ساخته یا چوب ساخته شوند. در صورت استفاده از قابها و قطعات چوبی به پوسیدن، خورده شدن و از بین رفتن تدریجی آنها باید توجه شود. همچنین جمله موجودات زنده چون موریانه نیز باید مد نظر قرار گیرد. در صورت اقتصادي بودن میتوان از چوب هاي عمل آمده و مقاوم در برابر این عوامل استفاده کرد.

دیوارهاي مخزنی ( Bin Walls )

این نوع دیوارها که از مخزنهاي بتنی یا فلزي احداث میگردند در اصل نوعی دیوار حایل وزنی به شمار می روند. نوع فلزي آن از واحدهایی ساخته میشوند که اجزاي آن میتوانند در محل پروژه به کمک پیچ و مهره به یکدیگر متصل شوند. نوع بتنی آن از قطعات بتن مسلح ساخته میشود که اجزاي آن با پیش بینیهاي قبلی میتوانند با اجزاي مناسب، مانند آنچه در ساختمانهاي پیش ساخته انجام میشود، به یکدیگر دیگر متصل شوند. در این نوع دیوارها خوردگی، عوامل زیست محیطی، نوع مصالح داخل واحدهاي دیوار، نوع مصالح خاکریز پشت دیوار، زهکشی و... از جمله مسائلی هستند که در قسمت قبل براي دیوارهاي گهوارهاي بیان شد.

دیوارهاي متشکلاز قطعات بتنی H شکل متصل به یکدیگر

این نوع دیوارها که وزنی محسوب میشوند معمولاً از قطعات H شکل بتنی تشکیل شدهاند که بصورت پیش ساخته تهیه میشوند و ممکن است در یک یا دو جهت و با درگیري زبانههاي خود بههم متصل شوند. این نوع دیوارها انعطاف پذیر بوده و میتوانند تغییر مکانهاي بزرگ داشته باشند بدون اینکه آسیبی به سازه دیوار وارد شود. قطعات بتنی میتوانند بر یکدیگر فشار و برش اعمال کنند و نیروهاي کششی ناچیزي ممکن است در سیستم دیوار بهوجود آید بطوريکه بلند شدن قطعهاي از روي قطعه دیگر عملاً مطرح نیست و لذا نیازي به مسلح کردن اینگونه دیوارها نیست. مزیت دیگر این دیوارها آن است که امکان کاشت گیاهان و گلها درون فضاي جعبهاي شکل آنها به سادگی میسر است.

نمونهاي از دیوار متشکل از قطعات H شکل بتنی

دیوارهاي طرهاي ( Cantilever Walls )

این نوع دیوارها که عموماً از بتن مسلح ساخته میشوند بصورت هاي T و L  شکل بکار میروند و با عملکرد طرهاي خود تودة خاك پشت دیوار را نگهداري میکنند و اصولاً پایداري خود را از وزن خاك روي پاشنه تأمین میکنند. عموماً این نوع دیوارها تا ارتفاع کمتر از 6 متر استفاده میشوند و در صورتی که ارتفاع دیوار از 6-7 متر تجاوز نماید استفاده از پشتبند ( Counterfort ) یا جلوبند ( Buttressed ) لازم است.

دیوار طرهاي T شکل

بر اساس تجارب به دست آمده و به منظور طراحی اولیه، ابعاد دیوارهاي طرهاي را میتوان مطابق شکل زیر انتخاب کرد. بدیهی است در یک طراحی بهینه ابعاد دقیق بر مبناي معیارهایی که در فصل 9 این گزارش خواهد آمد انتخاب میشود. در فصل 6 و 7 در مورد پایداري این دیوارها مفصلتر بحث خواهد شد.

ابعاد تقریبی دیوار حایل طرهاي براي طراحی اولیه

دیوارهاي طرهاي پشت بنددار ( Counterfort Walls )

این نوع دیوارها از نوع طرهاي هستند اما پشت بندهایی دارند که تیغه دیوار را به پایه متصل میکند. از این رو تنشهاي برشی و لنگرهاي خمشی کاهش مییابند. این نوع دیوارها اصولاً در محلهایی استفاده میشوند که اولاً امکان اجراي پشت بندها بدرون خاکریز امکانپذیر، ثانیاً دیوار مرتفع ( معمولاً بلندتر از 6-7 متر ) و ثالثاً فشار جانبی خاك زیاد باشد پشت بندها معمولاً تحت کشش قرار میگیرند.

در شکل زیر ابعاد متداول دیوارهاي حایل با پشت بند براي راهنمایی آورده شده است و اگر از نظر ایستایی دیوار حایل مسالهاي وجود نداشته باشد، میتوان ازمقاطع نازكتر هم استفاده کرد. تصمیم گیري در مورد به کار بردن دیوارهاي حایل با پشت بند با توجه به هزینههاي نسبی قالب بندي، بتن، فولاد و دستمزدها به عمل میآید. در اقتصاديتر بودن دیوارهاي با پشت بند در مقایسه با انواع دیگر دیوارها جاي تردید است مگر آنکه ارتفاع دیوار بیش از 6 متر باشد.

دیوار طرهاي پشت بنددار

تعیین فواصل بین پشت بندها با استفاده از روش آزمون و خطا انجام میشود تا اقتصاديترین روش به دست آید. معمولاً با صرفهترین فاصله بین پشت بندها حدود یک دوم تا یک سوم ارتفاع دیوار میباشد. اولین پشت بند ممکن است در ابتداي دیوار و یا در فاصلهاي از ابتداي دیوار تعبیه شود. در این حالت طرح اقتصاديتر خواهد بود، زیرا از هزینه اجرایی دو پشت بند در محل هر درز صرفه جویی شده است. با استفاده از نظریه متداول تحلیل تیرها، میتوان فاصله بین اولین پشت بند از ابتداي دیوار را در مقایسه با فاصله بین پشت بندها، براي آنکه مقادیر گشتاور خمشی در محل پشتبندها و در نقطهاي واقع در وسط بین دو پشت بند یکسان باشد، به دست آورد. این فاصله برابر 41/0 بین پشت بندها میباشد.در مواردي که نیاز به فضاي بیشتري در جلوي دیوار حایل باشد، در صورتی که مشکلی از نظر تعادل دیوار پدید نیاید، میتوان دیوار حایل با پشتبند را بدون پنجه طرح و اجرا کرد. طراحی این دیوارهادر در فصل هشتم و بهینه سازي اقتصادي آنها در فصل نهم ارائه خواهد شد.

دیوارهاي طرهاي جلوبنددار ( Buttressed Walls )

این نوع دیوارها همانند دیوارهاي طرهاي پشت بنددار هستند با این تفاوت که مهاربندي آنها به کمک تیغههاي مهاري بتنی در جلوي دیوار انجام میشود. این تیغههاي مهاري تحت فشار قرار میگیرند.

این نوع دیوارها در عمل بندرت استفاده میشود زیرا عموماً فضاي جلوي دیوارهاي نگهبان در دوران بهرهبرداري مورد استفاده قرار گرفته ومانع از اجراي تیغههاي مهاري میگردد. این دیوارها براي ارتفاعات خیلی بلند ( 10-12 متر ) ممکن است به کار بروند.

دیوارهاي طرهاي طبقهاي ( Relief Shelves )

این نوع دیوارها براي ارتفاعات بسیار زیاد ممکن است استفاده شوند و در صورت ضرورت به استفاده، نهایت دقت در اجرا لازم دارند. این دیوارها عمدتاً از یک دیوار طرهاي تشکیل شده که در فواصلی در ارتفاع از دالهاي بتنی متکی بر خاکریز کوبیده شده و متراکم استفاده میشود. طول این دالها در افق باید طوري باشد که از سطح گسیختگی گوة شکست تشکیل شده عبور کند تا فشار جانبی خاك را از طریق اصطکاك با خود جذب نماید.

یکی از مشکلات عمده استفاده از این نوع دیوارها آن است که هر لایه خاکریز باید بخوبی متراکم شود و سپس دال بتنی متصل به تیغه دیوار اجرا گردد. بدنبال آن لایه خاکریز بعدي بر روي دال بتنی ریخته شده و کوبیده میشود و دال بتنی بعدي اجرا میشود و به همین ترتیب اجراي این دالها از پائین به بالا در ارتفاع تیغه انجام میشود. بارگذاري این دالهاي بتنی در شکل زیر نشان داده شده است. بطوریکه ملاحظه میشود فشار جانبی وارد بر دیوار بمراتب کمتر از فشار جانبی وارد بر دیوار طرهاي بدون دالهاي بتنی است زیرا این دالها میتوانند نیروهاي برشی و خمشی به وجود آمده در اثر وزن خاکریز روي خود را به تیغه منتقل نمایند.

مهمترین مشکل این دیوارها در اجرا، رسیدن به درجه تراکم قابل قبول درخاکریزهاي دانهاي و نشست هاي احتمالی بعدي در این خاكها و نشست تحکیم خاکریزهاي چسبنده، در درازمدت میباشد. در خاکریزهاي چسبنده صرف نظر از درجه تراکم خاکریز در زمان اجرا، به دنبال نشست تحکیم، لنگرهاي خمشی بزرگی در دالهاي افقی به وجود میآید.

بطور کلی نشست ایجاد شده در دالهاي بتنی میتوانند سبب چرخش آنها شده بطوريکه همان لنگر به تیغه وارد میشود و سبب چرخش تیغه بطرف داخل خاکریز گردد. این چرخش فشار مقاوم بزرگی را به تیغه وارد کرده و ممکن است سبب شکست سازهاي آن شود. بنابراین وجود میلگردهاي زیادي در طرفین تیغه اجتناب ناپذیر است. بعلاوه ضخامت تیغه ممکن است براي تحمل این خمش هاي اضافی بیش از حد معمول به دست آید. در عمل استفاده از این دیوارها توصیه نمیشود مگر آنکه نیروهاي اجرایی، کارآزموده و ابزار و تجهیزات لازم در دسترس باشند و هنگام اجراي دیوار با ابزارگذاري لازم، عملکرد دیوار مرتباً مورد بررسی قرار گیرد.

نمونه دیوار طرهاي طبقهاي

دیوارهاي حایل نیمه وزنی ( Semi–Gravity Walls )

این دیوارها داراي کمی میلگرد مسلح کننده در وجه پشتی دیوار (سمت خاکریز) هستند که از تیغه شروع می شوندو به درون پایه ادامه مییابند. با وجود این میلگردها، میتوان ضخامت تیغه را تا حدي کاهش داد.

دیوار حایل نیمه وزنی داراي اندکی میلگردهاي مسلح کننده در وجه پشتی دیوار

دیوارهاي حایل سپري ( Sheet- Pile Walls )

این نوع دیوارهاي نگهبان، سیستمهاي انعطاف پذیري هستند که غالباً براي سازه هاي لب ساحل و یا حفاریهاي موقت و حتی براي مهار خاکهاي نامناسب و مساله دار چون رس نرم، بدلیل عدم نیاز به پی استفاده میشوند. اجراي این نوع دیوارها بسیار ساده و با روشهاي کوبشی انجام پذیر هستند. براي حفاریهاي موقت و بطور کلی نگهداري خاك از رانش جانبی در حالت موقت، جنس سپرها معمولاً از چوب انتخاب میشوند. بعلاوه در دهانه هاي کوتاه تا 2 متر و تا ارتفاع 2 متر معمولاً میتوان از چوب استفاده کرد. البته کاربرد چوب بدلیل فرسایش و پوسیدگی، براي مهاربندي درازمدت توصیه نمیشود، حتی اگر با روشهاي مناسب از جمله تزریق و یا سایر روشها اصلاح شده باشد. براي مهار دایمی خاك بهتر است از دیوارهاي بتنی مسلح شده که میتوان به اشکال مختلف تولید کرد، استفاده نمود. اصولاً براي اینگونه دیوارها استفاده از صفحات فولادي سپري مناسبتر و معمولتر است زیرا میتوان آنها را در وزنهاي سبک و اشکال مختلف، با مقاومتهاي متفاوت به منظور تحمل خمش هاي بزرگ و جلوگیري از کمانش هاي احتمالی هنگام کوبش، استفاده مجدد از آنها در صورت نیاز و افزایش طول دیوار در صورت لزوم، با جوشکاري بسهولت تولید کرد. نوعی از این دیوارها، سپرهاي صفحهاي طرهاي هستند که پایداري آنها بستگی به عمق مدفون آنها از سطح خاك جلوي دیوار دارد. این نوع دیوارها از نظر سازهاي مانند تیر طویل طرهاي عمل میکنند. فرسایش و آب شستگی جلوي دیوار در محلهایی مانند سواحل که سطح آب بالاست میتواند یک معضل براي این نوع دیوارها محسوب شود زیرا پایداري آنها از فشار مقاومی است که خاك پایین دست بر سپر اعمال میکند. این نوع دیوارها عموماً براي ارتفاعات کم تا متوسط (براي خاکریز با ارتفاع 3 تا 4 متر) اقتصادي هستند و حداکثر لنگر خمشی ایجاد شده در آنها با توان سوم ارتفاع دیوار متناسب است، بنابراین سطح مقطع لازم براي تحمل این لنگرها با افزایش ارتفاع دیوار به سرعت افزایش مییابد. بهتر است این نوع دیوارها براي نگهداري موقت خاك استفاده شوند.

دیوارهاي سپري مهار شده ( Anchored Sheet-Pile Walls )

این نوع دیوارها پایداري خود را از عمق مدفون خود در خاك و نیز از مهارهایی که معمولاً در حوالی رأس دیوار استفاده میشوند، تأمین میکنند و عموماً براي سازههاي ساحلی به کار میروند، اما در مواردي دیگر مثلاً در دیوارهاي انتهایی پلها نیز مورد استفاده قرار میگیرند. با توجه به حمایت مهار بندها ارتفاع این نوع دیوارها به 20 متر هم ممکن است برسد. نقش مهار بندها در این دیوارها کاهش خمش جانبی، کاهش لنگرهاي خمشی ایجاد شده در دیوار سپري، و کاهش عمق نفوذ سپر درون خاك میباشد. اگر دیوار سپري خیلی مرتفع باشد ممکن است از چند ردیف مهاربند هم استفاده شود. در این صورت خمش، لنگر و عمق نفوذ سپر درون خاك، کاهش چشمگیرتري خواهد داشت. براي تثبیت مهارهاي جانبی که در دیوارهاي سپري استفاده میشوند میتوان از شیوههاي متفاوتی بهره جست. مهارهاي تکی از میلههایی تشکیل شده است که به یک بلوك بتنی یا تیر مدفون در خاکریز پشت دیوار در فاصلهاي معقول متصل است. میتوان براي مهار میلهها از شمع تکی یا گروهی، شمع هاي سپري، و یا دالهاي بتنی نیز استفاده کرد.

طول مهارهاي دیوارهاي سپري باید به حدي باشد که منطقۀ مقاوم بهوجود آمده در جلوي مهارها، تداخلی با منطقۀ فعال پشت دیوار نداشته باشد.

براي تثبیت مهاربندها میتوان از یک گروه شمع که بصورت قاب و به کمک دال بتنی به هم وصل میشوند نیز استفاده کرد. از این نوع سیستم معمولاً در خاکهاي سست تراکم پذیر استفاده میشود. در این نوع خاکها معمولاً سیستمهاي گیردارکننده مهاربندها در خاك جوابگو نیست. در شیوهاي دیگر براي تثبیت مهاربندها، میتوان از شمع هاي مهاري که عموماً از پروفیل H شکل تشکیل شده و بصورت مورب و معمولاً با زاویۀ 45 درجه به دیوار سپري وصل میشود استفاده کرد.

دیوارهاي سپري مهار شده و روشهاي مختلف تثبیت مهارها

روش دیگر براي نصب مهارها استفاده از مهار مدفون در خاك است که از یک میله یا کابل با طول کافی تشکیل شده و تا خاك سفت یا سنگ ادامه مییابد و اطراف آن تزریق میگردد. براي اجراي این سیستم باید خاك مناسب در نزدیکی دیوار موجود باشد.

دیوارهاي جداکننده ( Diaphragm Walls )

این نوع دیوارها در پی سازیهاي عمیق، زیرگذرهاي ترافیک، ایستگاه هاي خطوط ترافیک زیرزمین، تونلها، پارکینگها، تجهیزات صنعتی زیرزمینی و سواحل استفاده میشوند. و نحوة اجراي آنها طوري است که میتوانند تا عمقهاي زیاد، جلوتر از حفاري اجرا شوند. با حفر شیار و پایدارکردن جدارههاي آن (در صورت لزوم) با بنتونیت میتوان قفسه میلگرد را درون شیار قرارداده و سپس بنتونیت را پمپ و بتنریزي دیافراگم را آغاز کرد.

مراحل اجرایی نمونهاي دیوارهاي دیافراگمی

گاهی به جاي دیافراگم ردیف شمع هاي قائم مورد استفاده قرار میگیرد در حالی که ممکن است جنس زمین داراي وضعیت مناسبی نباشد. معمولاً رئوس شمع ها با کلاهک سر شمع به هم متصل میشوند تا نیروي قائم بین شمعها توزیع گردد.

دیوارهاي حایل شمعی متصل به هم با کلاهک سر شمع

دیوارهاي متشکل از شمعهاي مماسی یا متداخل

در این نوع دیوارها که از یک ردیف شمعهاي ساخته شده از بتن مسلح تشکیل یافته است براي مسلح کردن شمعها میتوان از میلگرد بصورت تنها یا قفسهاي یا از پروفیل تیرآهن استفاده کرد. شمعهاي مماسی یا متداخل معمولاً یک درمیان مسلح هستند. در اجرا، نخست میتوان شمعهاي غیر مسلح را ایجاد و براي گیرش بتن مدتی صبر کرد. محل نصب شمع معمولاً قبلاً حفاري میگردد. پس از گیرش بتن شمعهاي غیرمسلح، بین آنها حفاري میشود و شمعهاي مسلح اجرا میگردند. این نوع دیوارها براي مصارف دایمی ساخته میشوند.

دیوارهاي حایل متشکل از ریزشمع ها ( Micropile Walls )

این نوع دیوارها از یک ردیف ریز شمع ساخته میشوند که میتوانند ضریب اطمینان در برابر پایداري یک شیب مستعد لغزش را افزایش دهند. انتهاي شمعها باید از سطح لغزش بحرانی عبور کند. براي یکپارچه عمل کردن، باید ریز شمعها را به کمک کلاهک بهم متصل کرد.

این ریز شمع ها در فواصل نزدیک اجرا میشوند بطوریکه یک شبکه سه بعدي ایجاد میگردد. عملکرد ریزشمع ها در حقیقت دوختن تودهاي از خاك به توده دیگري است که مجموعاً بصورت سازه حایل وزنی رفتار میکند.

با توجه به مقاومت خمشی، کششی و برشی شمع ها، پایداري در برابر لغزش شیب بطور قابل ملاحظهاي افزایش مییابد.

دیوار حایل متشکل از ریز شمع ها

دیوارهاي حایل توأم با عناصر مسلحکننده (دیوارهاي پایدار شونده به وسیله روشهاي مکانیکی)

گاهی میتوان براي حفاظت جانبی خاك وکاهش قابل ملاحظه فشار جانبی آن خاکریز را با عناصر مناسب نظیر ژئوتکستایل مسلح کرد. این نوع دیوارها جدید هستند و میتوان از اجزاي مسلح کننده در چند لایه و با گستردگی افقی استفاده کرد. وجود این عناصر نه تنها بعنوان اجزاي مقاوم کننده خاك، باعث کاهش فشار جانبی میشود بلکه بعضاً از نقطهنظر زیست محیطی با مقاوم بودن در برابر مواد آلاینده میتواند با دوام بوده و در صورت وجود سطح آب زیرزمینی در ترازهاي بالا، تأثیري بر کیفیت آب نداشته باشد. بعلاوه بعضاً میتواند بعنوان زهکش، تأثیر فشار هیدرواستاتیکی آب را در حالت بارگذاري استاتیکی و اثر فشار هیدرودینامیکی آب را در حالت بارگذاري ناشی از زلزله کاهش دهند. بطور کلی اجزاي مسلح کننده در حفاظت جانبی خاکریزهاي پشت دیوارهاي نگهبان میتوانند ژئوگرید، ژئوتکستایل، نوارهاي فلزي، میلهاي شکل مانند میلگرد یا میخکوب و یا دالهاي کم عرض بتنی باشند. عملکرد این دیوارها در زلزله هاي اخیر نشان میدهد که نسبت به دیوارهاي وزنی یا طرهاي غیر مسلح به ژئوتکستایل بهتر عمل کرده اند. بعنوان مثال در زلزله 1995 منطقه کوبه ژاپن با شدت 2/7 ریشتر در حالی که بسیاري از دیوارهاي وزنی قدیمی، بتنی و ساخته شده از مصالح بنایی مورد استفاده در خطوط راهآهن، بطور کامل تخریب و بسیاري از دیوارهاي طرهاي نیز دچار آسیبهاي جدي شدند، دیوارهاي نگهبانی که در آنها خاکریز با ژئوتکستایل مسلح شده بود نیز از عملکرد بسیار عالی از خود نشان دادند.

دیوارهاي حایل ساخته شده از لاستیکهاي فرسوده

اخیراً بدلایل زیست محیطی، توجهی در خور تحسین به استفاده از لاستیکهاي فرسوده وسایل نقلیه در نگهداري جانبی خاك به عمل آمده است. این تحول در کشورهاي استرالیا، فرانسه، آمریکا و کانادا چشمگیرتر بوده است. بعنوان مثال در سایت دانشگاه اوتاوا دیوار نگهبانی با ارتفاع 57 متر و عرض 17 متر از 10000 حلقه لاستیک فرسوده براي مقاصد پژوهشی ساخته شد. مصالح چسبنده و غیر چسبنده در دو مرحله به عنوان مصالح خاکریز پشت دیوار مورد استفاده قرار گرفتند. تایرها به کمک طنابهاي پروپیلین بهم بسته شدند. اندازهگیريهاي متعدد و دقیق نشان داد که میتوان با موفقیت کامل، تایرهاي فرسوده را به عنوان دیوار حایلی استفاده نمود مشروط بر آنکه خاکریزبا تراکم خوبی اجرا شود. نکته در خور توجه آن است که از نقطه نظر زیست محیطی، وجود تایرهاي فرسوده درمجاورت آب، تا زمانی که سیمهاي فلزي اطراف لاستیک در درون مواد لاستیک کاملاً مدفون و پوشیده باشند، هیچ تأثیري بر کیفیت آب ندارد.

نمونههاي دیوارهاي اجرا شده به کمک تایرهاي فرسوده

دیوارهاي حایل با خاکریزهاي مسلح شده با عناصر مقاوم کننده

در این نوع دیوارها که میتوانند بصورت وزنی، نیمه وزنی، طرهاي، سپري مهار شده یا انواع دیگر باشند، مصالح کامپوزیت که متشکل از خاك بانضمام عناصر مسلح کننده و مقاوم کننده هستند بعنوان خاکریز پشت آنها استفاده میشود. در این نوع دیوارها فشار جانبی خاك از طریق مقاومتر کردن آن نسبت به حالت غیر مسلح، کاهش قابل ملاحظهاي مییابد، در نتیجه ابعاد دیوار تا حد زیادي ممکن است کاهش پیدا کند. تحقیقات وسیعی براي نمونه هاي خاك مسلح شده با عناصر گوناگون نشان میدهد که پارامترهاي مقاومت برشی خاك میتواند تا حد قابل ملاحظهاي افزایش یابد.

در گذشته اصولاً از نوارهاي پلی اتیلن، فایبرها، نوارهاي فولادي و نوارهاي آلومینیومی استفاده میشد که با پیدایش مصالح پلیمري، تحولی نوین در خاك مسلح به وجود آمد. امروزه استفاده از تراشههاي تایرهاي فرسوده جایگاه ویژهاي در خاك مسلح پیدا کرده است.

دیوارهاي حایل ایجاد شده با اصلاح در جاي خاك

در این شیوه میتوان از روشهاي اصلاح شده در جاي خاك به کمک مواد افزودنی مانند آهک یا سیمان استفاده کرد. معمولاً از اوگر یا تیغههایی براي اختلاط خاك با ماده افزودنی میتوان کمک گرفت. براي اجراي این نوع دیوارها نخست حفرههایی یک در میان با مقطع دایرهاي حفر و خاك با مواد اصلاح کننده مخلوط میگردد. سپس حفرات دیگر با بتن مسلح یا میلگرد یا پروفیل تیر آهن ساخته میشود بطوري که در نهایت ستونها یکی در میان از خاك اصلاح شده و بتن مسلح تشکیل مییابند. ستونهاي تشکیل شده با خاك اصلاح شده فشار جانبی خاك را به ستونهاي بتن مسلح منتقل مینمایند. این نوع دیوارها ممکن است براي مصارف دایمی اجرا و استفاده شوند.

دیوارهاي حایل میخکوب شده ( Nailed Walls )

میخکوبی در دو دهه اخیر در سطح وسیعی در پایدار کردن شیبها، دیوارة گودبرداریها و بعنوان حایل جانبی دیوارههاي خاکی براي جلوگیري از ریزش و لغزش استفاده شده است. این شیوه بعنوان روشی مناسب براي اصلاح در جاي خاك مدنظر بوده است. میخکوبی اساساً یک شیوه پایدار کردن برشها، شیبها، و نگهداري خاك در برابر حرکات 20 میلیمتر درون حفره نصب و - جانبی است در این روش میلگردهایی به قطر  35 اطراف آن با ملات روان ماسه سیمان پر میگردد. فواصل میخکوبی طوري است که چشمه بارگیري میخ ( SH.SV ) بین 1 تا 4 متر مربع میباشد. ( SH  فواصل میخکوبی در جهت افقی و SV فواصل میخکوبی در سوي قائم است).

امروزه فواصل معمول میخها 1 تا 2 متر در هر دو جهت افقی و قائم انتخاب میشوند. معمولاً طول میخکوب برابر 70 تا 100 درصد ارتفاع دیوار انتخاب میشود. بطور کلی روش میخکوبی که در مهار فشار جانبی خاك نقش اساسی دارد ، یک شیوة از « بالا به پایین » بوده و عبارت است از مسلح کردن خاك به روشی که گفته شد که در نهایت، خاك مسلح شده بعنوان یک مادة کامپوزیت واحد هم خاك و هم میخهاي مسلح کننده را نگهداري میکند. همانند آنچه که توسط دیوارهاي نگهبان سنتی انجام میشود.

از محاسن بارز این نوع نگهدارندهها میتوان به هزینههاي کمتر در مقایسه با دیوارهاي نگهبان معمولی، سرعت بالاتر انجام کار ، نیاز به فضاي کمتر، ودست خوردگی کمتر خاك اشاره کرد. از فواید دیگر این دیوارها میتوان به پایدار کردن برشها و دیوارهاي قائم یا نزدیک به حالت قائم اشاره کرد. پس از میخکوبی، معمولاً بر روي وجه بیرونی خاکریز یک سفره میلگرد شبکهاي قرار داده و آن را به کمک بتن پاشی ( Shotcrete ) در 20 سانتیمتر میپوشانند.

عوامل مؤثر در انتخاب نوع دیوار حایل

انتخاب دیوار حایل مناسب، مستلزم تعیین روندي معقول و تدوین خط مشی مشخص است. بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب نوع معینی از دیوارهاي حایل نیاز به بررسیهاي اقتصادي، فنی، امکان اجرا، اجتماعی و ... دارد.

میتوان در این زمینه موارد زیر را مد نظر قرار داشت:

مساحت دیوار·

تغییرات امتداد دیوار در جهات افقی و قائم ·

موقعیت شیب یا برش مورد نظر ·

موقعیت محل احداث دیوار نسبت به سایر سازههاي مجاور ·

نوع و بزرگی بارهاي ناشی از ساختمانها و سازههاي مجاور محل احداث دیوار ·

شرایط تحت الارضی و نوع پی مورد نیاز (سطحی یا عمیق) با توجه به جنس خاك ·

موقعیت سطح آب زیرزمینی، نوسانات آن، شرایط جزر و مد آب در مجاورت دیوار ·

مقدار تغییر مکان قابل قبول زمین حین ساخت و دوران بهرهبرداري و اثرات جابجایی دیوار ·

بر سازههاي مجاور

جنس خاکریز پشت دیوار ·

چگونگی تامین مصالح مناسب براي خاکریز پشت دیوار ·

موقت یا دایمی بودن دیوار ·

نوع و مقدار بارگذاري خارجی ناشی از سربارها ·

وضعیت لرزه خیزي منطقه ·

تجارب محلی بویژه در اجرا

نوع وسایل و ابزار موجود براي ساخت و ساز ·

مقدار سرمایه گذاري موجود براي تامین هزینهها ·

اهمیت پروژه ·

فضاي موجود براي ساخت و ساز ·

مسائل اجتماعی و محیطی محل پروژه ·

اداره کردن ترافیک هنگام ساخت ·

ظاهر و نماي دیوار ·

عمر مفید و مسائل نگهداري در دوران بهره برداری

فرمول محاسبه بار وارد بر دیوار حائل

اما اجراي دیوار (آرماتور بندي، قالب بندي، مهاربندي) به این شیوه سخت است. یک شیوه این است که، بیشترین بار وارد شده در واحد طول دیوار را محاسبه کنیم. سپس، آن را به کل مقطع به صورت گسترده و یکنواخت به کل طول دیوار وارد کنیم.

ین کار براي یک یا دو طبقه خوب است. اما اگر تعداد طبقات زیر زمین زیاد باشد، این شیوه اجرا اصلاً بهینه، نخواهد بود.

در گودهاي با عمق زیاد، بهتر است، دیوار حائل را براي هر یک طبقه یا دو طبقه، جداگانه محاسبه کنیم و یک مقطع در نظر بگیریم. در هر مقطع نیز بار وارد بر دیوار، در پایین ترین نقطه ( پاي دیوار ) محاسبه خواهد شد. تصاویر زیر، بهتر گویاي این موضوع است.

براي محاسبه بار دیوار در هر طبقه،H متناظر از تراز سطح زمین تا پاي دیوار آن طبقه، در نظر گرفته می شود.

مقایسه عددی فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطافپذیر در حالت اکتیو و پاسیو

خلاصه

در این تحقیق به مقایسه و بررسی اعمال فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطافپذیر در دو حالت اکتیو(فعال) و پاسیو(ساکن) پرداخته میشود،آنچه که حائز اهمیت است ،صحت سنجی لازمه قبل از پرداختن به موضوع است ، که با انجام عمل صحت سنجی پیرامون تحقیق حاضر و مطابقت داشتن نتایج با تحقیقات دیگران به انجام آنالیز عددی مورد نظر پرداخته می شود ، براین اساس با مقایسه این دو با همدیگر آنچه که حائز اهمیت است این است که هر دو ساختار غیرخطی بر ردیوار حائل اعمال نموده و از طرفی فشار جانبی خاک در حالت اکتیو تا حدود زیادی عکس فشارز جانبی خاک در حالت پاسیو است و نیز از دیگر نتایج این است که کمترین و بیشترین تغییرات فشار جانبی خاک بر دیوار حائل انعطافپذیر در رنج %1 -%11 H رخ میدهد. اصل و اساس هر دو تحلیل براساس نرمافزار FLAC 3D صورت پذیرفته است.

مقدمه

بررسی فشار جانبی خاک بر انواع سازههای عمرانی از دیرباز مورد مطالعه قرارر گرفته است، که در این راستا تحقیقات گوناگونی به انجام رسیده است، که میتوان به:

بررسی توزیع فشار جانبی خاک برای طراحی دیوارهای حائل مهار شده در خاکهای دانه ای و چسبنده

پک در سال ( 1191) بررسی تعدادی ترانشه ی مهار شده توزیع فشاری برای طراحی دیوارهای حائل مهار شده در ماسه و رس پیشنهاد نمود . در اشکال 1 ، 2 نمودارهای توزیع فشار پک نشان داده شده است به این نمودار ها پوش فشار طرح می گویند .

ترانشه در ماسه

شکل 1 نمودار پوش فشار را برای دیوار حائل مهار شده در ماسه نشان می دهد شدت این فشار از رابطه ی زیر قابل محاسبه است :

P0=γh

که در آن :

= γ وزن مخصوص

= h ارتفاع دیوار

ترانشه در رس نرم و متوسط

نمودار پوش فشار برای دیوار حائل مهار شده در رس نرم یا متوسط در شکل 2 نشان داده شده است. این فشار قابل کاربرد برای شرایط زیر می باشد :

مطالعه عددی بر پایه روش تعادل حدی در خصوص دیوارهای جدا کننده انعطاف پذیر

هانس وزیری ( (1995 , hansvaziri مطالعات عددی بر پایه روش تعادل حدی در خصوص دیوارهای جدا کننده انعطاف پذیری به انجام رسانید و با بدست آوردن لنگر خمشی و فشار جانبی موثر بر دیوار به بررسی پدیده قوسی شدن و تعیین محدوده خطوط گسیختگس خاک پشت دیوار پرداخت و به این نتیجه رسید که چگونگی مراحل ساخت دیوار و انتخاب روش های اجرائی مختلف و اجرای مهاریک تراز مشخص در زمانهای متفاوت، باعث بروز اختلاف درمقدارنیروهای داخلی دیوارمی گردد.

تحلیل استاتیکی و دینامیکی (شبه استاتیکی) فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حایل به روش اجزاء مجزا

علی اصغر میرقاسمی و محمدرضا ملکی جوان در سال1332در مقاله ای با عنوان تحلیل استاتیکی و دینامیکی ( شبه استاتیکی ) فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حایل به روش اجزاء مجزا پرداخته اند که : دراین تحقیق ضمن تهیه یک برنامه کامپیوتری به روش اجزاء مجزا از این روش برای بدست آوردن فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حایل در حالت محرک ومقاوم ودرشرایط استاتیکی ودینامیکی (شبه استاتیکی) استفاده شده است. دراین روش خاک به صورت بلوک هایی که بوسیله فنرهای الاستو – پلاستیک وینکر در ارتباطند مدل می شود : فنرها وینکلر شامل فنرهای قائم ( فشاری – کششی ) و فنرهای برشی هستند. معیار تسلیم فنرهای قائم ، ظرفیت کششی و معیار تسلیم فنرهای برشی ، معیار موهر – کلمب می باشد. از برتریهای این روش بر روش تعادل حدی معمول می توان توانایی بدست آوردن توزیع فشار در ارتفاع دیوار ، عدم نیاز به فرض های اضافی در مورد نیروی بین قطعات و تنش های روی سطح گسیختگی (تنش بر روی نقاط مختلف سطح گسیختگی یکسان فرض نمی شود ) و ارضاء کلیه شرایط تعادل و سازگاری ، امکان اعمال تدریجی نیرو و جابجایی و مشاهده گسیختگی پیش رونده ، توانایی درنظرگرفتن شرایط غیر همگنی خاک و سربارهای مختلف ، امکان درنظر گرفتن شتاب های زلزله متفاوت در ارتفاع دیوار ، امکان مدلسازی دیوارهای خاک مسلح و نیز قابلیت تعمیم آن به حالت 3 بعدی را نام برد.

نتایج بدست آمده از این تحقیق بدین صورت است که با توسعه روش ارائه شده توسط چانک ، کاربردهای مختلفی از روش اجزاء مجزا در تحلیل فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حایل ارائه گردیده است . این روش قابل مقایسه با روش های معمول تعادل حدی می باشد و همچون این روش ها تنها نیروهای بدست آمده از آن قابل استفاده می باشد لیکن نسبت به آنها دارای برتریهایی است. تعیین فشار جانبی خاک و توزیع آن در ارتفاع دیوار درحالت زلزله (تحلیل شبه استاتیک ) ، تعیین فشار جانبی خاک غیرهمگن و درنهایت بررسی نحوه تحلیل دیوار خاک مسلح موارد مختلفی هستند که دراین مقاله مورد بررسی قرار گرفتند.

معرفی نرم افزار Flac3d,2d

همانگونه که می دانیم، نسخه های دو بعدی و سه بعدی نرم افزار FLAC بر خلاف برخی از نرم افزارهای المان محدود و تفاضل محدود دیگر به طور جداگانه ارائه شده و نحوه کد نویسی ، مدل سازی و تحلیل با هر یک تا اندازه ای متفاوت از دیگری می باشد . با این حال مبنای تئوریک هر دو نرم افزار به یک صورت می باشد و پایه علمی که هر دو نرم افزار بر روی آن بنا شده است با یکدیگر مشترک می باشد.از جمله تفاوت های عمده در نرم افزار دو بعدی و سه بعدی FLAC ، نحوه مدل سازی هندسی مدلها میباشد.

در نرم افزار دو بعدی تکنیک مدل سازی هندسی بر پایه مدیریت شبکه مش بندی با استفاده از خطوط مش بندی و نقاط گره ای است . در حالی که تکنیک مدل سازی در FLAC سه بعدی بر پایه شکل دهی مدل با استفاده از احجام هندسی پیش فرض موجود در نسخه سه بعدی نرم افزار است . هر چند تعاریف فنی خطوط مش بندی ، نقطه گره ای و زون برای المان های سه بعدی در نرم افزار FLAC3D نیز صحت دارد.

صحت سنجی مدل

صحت سنجی انجام شده پیرامون تحقیق حاضر بر اساس 2 تحقیق یکی در داخل و دیگری در خارج از کشور،که تحقیق داخل کشور بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و عددی جناب آقای دکتر حمید رضا صبا و تحقیق خارج از کشور بر اساس مطالعات آقای Peck پیرامون موضوع مورد نظر بوده است، که با بررسی های انجام شده و مطابقت داشتن نتایج خروجی های بدست آمده از نرم افزار Flacبا نتایج تحقیقات این دو محقق به انجام آنالیز مورد نظر پیرامون موضوع پرداخته می شود.

صحت سنجی بر اساس مطالعات آزمایشگاهی جناب آقای دکتر حمید رضا صبا

با توجه به نتایج بدست آمده ، همانگونه که از شکل نیز بر می آید نتایج بدست آمده از نرم افزار Flac که بر مبنای روش تفاضل محدود است با نتایج روش آزمایشگاهی و عددی(روش اجزا محدود) این محقق مطابقت دارد.

صحت سنجی براساس مطالعات [6Peck]

با توجه به نتایج بدست آمده ، همانگونه که از شکل نیز بر می آید نتایج بدست آمده از نرم افزار Flac که بر مبنای روش تفاضل محدود است با نتایج روش FEM و نتایج تحقیقات محلی انطباق قابل قبولی بین این نتایج برقرار است.

مطالعه عددی فشار جانبی خاک در حالت اکتیو بر روی دیوار حائل انعطافپذیر[7]

همانطور که از شکل 9 برمی آید نمودار فشار جانبی موثر خاک بر روی دیوار حائل انعطاف پذیر به صورت غیر خطی می باشد که این حالت را در مقایسه با دیوارهای حائل صلب می توان به جنسیت مصالح و ساختار کلی دیوار نسبت داد. چون در دیوارهای حائل صلب توزیع فشار جانبی خاک بر روی دیوار حائل یک توزیع مثلثی و خطی است در صورتی که در دیوار حائل انعطاف پذیر بودن دیوار این توزیع و تغییر شکل به صورت غیر خطی رخ می دهد.همانطورکهازشکل9 برمیآید، بیشترین فشار جانبی خاک درترازتقریب (./.1H)%1Hو(./11H)%11Hرخ می دهد.

یا به عبارتی می توان گفت که هر چه ارتفاع گودبرداری بیشتر می شود فشار جانبی خاک بر روی دیواره دیافراگم نیز بیشتر می گردد تا به نقطه ی حداکثر خود در ارتفاع تقریبی %1)الی(%11برسد، که با توجه به شکل محدود فشار جانبی خاک به ماکزیمم مقدار بیشینه خود می رسد که از این محدوده به بعد با افزایش عمق فشار جانبی خاک کاهش می یابد که میتوان علت این امر را به چرخش پای دیوار حائل انعطاف پذیر برای فشار خاک اعمال بر روی آن دانست.

مطالعه عددی فشار جانبی خاک در حالت پاسیو بر روی دیوار حائل انعطافپذیر

در این قسمت به بررسی فشار جانبی خاک در حالت پاسیو پرداخته می شود. همانطوری که از شکل حاصله شکل 3 بر می آید، با افزایش عمق فشار جانبی کم می شود تا به کمترین مقدار خود، در رنج%1H الی%11H می رسد که از این مرحله به بعد با افزایش عمق فشار جانبی خاک افزایش مییابد. که این امر را می توان به چرخش پای دیوار حائل انعطاف پذیر نسبت داد که در شکل 1 نیز این حالت به وضوح به نمایش کشیده شده است.

مقایسه و آنالیز عددی حالت اکتیو و پاسیو فشار خاک بر رروی دیوار حائل انعطافپذیر با یکدیگر

همانطوری که در مباحث 3 و4 مطرح گردید، بعد از آنالیز و مدلسازی بر روی دیوار حائل انعطافپذیر، آنچه که از شکلها و نتایج به دست آمده قابل استنباط است این است که میتوان مطرح کرد که حالت پاسیو تا حدودی، عکس حالت اکتیو عمل میکند و از طرفی دیگر میتوان گفت که تنها وجه اشتراک این دو با هم در شکل غیرخطی که بر روی دیوار عمل میکنند و نیز در محدوده %1 -%11 H است که بیشترین و کمترین تغییرات ممکنه اعمال میشود.

نتیجهگیری

با مقایسه دو حالت اکتیو و پاسیو با یکدیگر، به این نتیجه میرسیم که در حالت اکتیو با افزایش عمق فشار جانبی خاک بیشتر و در حالت پاسیو با افزایش عمق فشار جانبی خاک کمتر میشود.

آنچه که در هر دوی فشار اکتیو و پاسیو خاک رخ میدهد، شکل غیرخطی است که دارند.

آنچه که در هر دوی فشار اکتیو و پاسیو خاک رخ میدهد، محدوده %1 - %11 H است که این محدوده برای حالت اکتیو، بیشترین فشار خاک و برای حالت پاسیو کمترین فشار جانبی خاک را به همراه دارد.