« بتن الیافی »

مقدمه

تكنولوژی بتن الیافی نمونه دیگری از كاربرد كامپوزیت ها به عنوان یك فن آوری نوین در صنعت ساخت و ساز می باشد. بدین منظور مطلب حاضر سعی در معرفی این تکنولوژی خواهد داشت.

از جمله مواد جدیدی كه جایگاه ویژه ای در ساخت و ساز به خود اختصاص داده، افزودني‌های بتن و الیاف تقویت كننده می باشد. استفاده از افزودنی های بتن باعث بهبود خواص مطلوب بتن، همچون مقاومت آن می گردد و در بعضی موارد با كاهش وزن بتن، مصالح بسیار سبكی را فرا راه مهندسین بنا قرار می دهد. بدون بهره گیری از این افزودنی ها بنای برج بزرگ میلاد در شهر تهران امكان پذیر نمی بود. الیاف تقویت كننده نیز از دیگر مواد عصر حاضر هستند كه كاربرد های فراوانی در قسمت های مختلف ساختمان یافته اند.

این الیاف كه بیشتر شامل الیاف شیشه، پلی پروپیلن و گاه كربن نیز می شود، در ساخت انواع بتن های الیافی كاربرد فراوان دارد. همچنین از الیاف شیشه می توان در تولید آرماتورهای سبك و بسیار مقاوم در برابر خوردگی بهره برد. این الیاف جایگاه نسبتاً مناسبی در تعمیر بناها و تقویت سازه های صدمه دیده دارند و می توانند مقاومت پیچشی و برشی مناسبی پدید آورند. علاوه بر اینها از ورقه های پارچه‌ای فایبر گلاس نیز در تقویت انواع قطعات ساخته شده از بتن مسلح می توان استفاده نمود.

بتن الیافی در حقیقت نوعی كامپوزیت است كه با بكارگیری الیاف تقویت كننده داخل مخلوط بتن، مقاومت كششی و فشاری آن، فوق العاده افزایش می یابد. این تركیب كامپوزیتی، یكپارچگی و پیوستگی مناسبی داشته و امكان استفاده از بتن به عنوان یك ماده شكل پذیر جهت تولید سطوح مقاوم پرانحنا را فراهم می آورد. بتن الیافی از قابلیت جذب انرژی بالایی نیز برخوردار است و تحت اثر بارهای ضربه ای به راحتی ازهم پاشیده نمی شود. شاهد تاریخی این فن آوری، كاربرد كاهگل در بناهای ساختمان است. در واقع بتن الیافی نوع پیشرفته این تكنولوژی می باشد كه الیاف طبیعی و مصنوعی جدید، جانشین كاه، و سیمان جانشین گل بكار رفته در كاهگل شده است. امروزه با استفاده از الیاف شیشه، پلی پروپیلن، فولاد و بعضاً كربن، تولید انواع بتن های كامپوزیتی در كاربردهای مختلف صنعتی ممكن گردیده و بكارگیری آنها در كشورهای پیشرفته دنیا مورد قبول صنعت ساختمان واقع شده است.

تاكنون مشخص شده است كه انواع اليافها مي توانند ظرفيت كرنش مقاومت دربرابر ضربه ميزان جذب انرژي مقاومت سايشي و مقاومت كششي بتن را افزايش دهند. بطور كلي براي كاربرد در سازه الياف فولادي ميتواند نقش مكملي براي ميلگرد داشته باشد. الياف فولادي با پخش تركها مقابله ميكنند ومقاومت بتن را در برابر خستگي ضربه جمع شدگي وتنشهاي حرارتي افزايش داده و بتن در همه مدهاي شكست روي خواص مكانيكي بتن تاثير مثبت ميگذارد.از اهم متغيرهايي كه بر خواص بتن با الياف فولادي اثر ميگذراند ميتوان به خواص ماتريس بتن بازدهي الياف و مقدار الياف اشاره كرد.تكنولوژي بتن پرمقاومت توسعه اي جديد در صنعت ساخت سازه هاي بتني محسوب ميشود. در بتن سخت شده مقاومت و دوام دو عامل اصلي بوده وهر چه مقاومت فشاري بتن بیشتر مي شود بتن تردتر شده ودر نتيجه مقاومت كششي آن به نسبت افزايش مقاومت فشاري افزايش نمي يابد و نيز از تحمل كرنش پايينتر برخوردار است. بدين دليل نياز به استفاده از الياف در بتن پرمقاومت كاملا مشهود است .جهت افزايش مقاومت كششي و جلوگيري از گسترش ترك و بويژه افزايش نرمي از الياف در بتن استفاده ميشود. مقدار افزايش با تغيير اين مقاومت ها بستگي به مقاومت بتن بدون الياف شكل الياف ودرصد الياف دارد.

بتن پرمقاومت شامل الياف فولادي، تركيبي است از سيمان، مصالح سنگي، آب، فوق روان كننده، دوده سيليس وهمچنين درصدي از الياف فولادي كه بطور درهم و كاملا اتفاقي ودر جهات مختلف در مخلوط پراكنده شده است. وجود الياف فولادي مشخصات مکانيکی بتن را نسبت به حالت بهبود مي‌بخشد. بتن پرمقاومت يك ماده ترد وشكننده است در حاليكه افزودن الياف فولادي به بتن پرمقاومت سبب بهبود رفتار ترد بتن وتغييرمد شكست آن مي‌گردد. مزاياي بتن اليافي در مقايسه با بتن بدون الياف را مي توان بطور خلاصه بشرح ذيل بيان داشت:

1. مقاومت د‍ر مقابل تورق وسايش

2. مقاومت در مقابل تنش هاي خستگي

3. مقاومت عالي در مقابل ضربه

4. قابليت كششي وظرفيت زياد تغيير شكل نسبي

5. قابليت باربري بعد از ترك خوردگي

6. افزايش در ميزان جذب انرژي

قابليت انعطافي كه بتن اليافي دارد همانند خواص مواد پلاستيكي باعث مي شود كه بتن اليافي گسيختگي ناگهاني نداشته باشد. از آنجا كه الياف فولادي در جسم بتن در همه جهات پراكنده مي شود در صورت تشكيل يك ترك در جهات مختلف الياف اتصالاتي را بوجود آورده و از گسترش ترك جلوگيري مي نمايد. بنابراين رشته هاي الياف بطور فعال در محدود كردن عرض ترك وارد عمل شده و با تشكيل ريز تركهاي زياد قابليت بهره برداري بتن را افزايش مي دهند.

انواع الياف و الياف فولادي

انواع اليافي كه در بتن استفاده مي شود و در اشكال و اندازه هاي مختلفي توليد مي شود عبارتند از الياف شيشه اي ، الياف پلاستيكي و الياف فولادي .

پارامتر مناسب كه يك رشته از الياف را تعريف مي كند نسبت ظاهري مي باشد  كه نسبت طول الياف به قطر معادل الياف است. مقدار نسبت هاي ظاهري (l/d) معمولاٌ بين 30 تا 100 است . در اين تحقيق الياف فولادي با نسبت(l/d)   برابر 80 و 100 استفاده گرديد.

مكانيزم عملكرد الياف در بتن

بطور كلي براي كاربرد در سازه الياف فولادي مي توانند نقش مكملي براي ميلگرد داشته باشند.الياف فولادي با پخش تركها مقابله مي كنند و مقاومت بتن را در برابر خستگي ضربه جمع شدگي وتنشهاي حرارتي افزايش مي دهند.

الياف فولادي مي توانند در همه مدهاي شكست روي خواص مكانيكي بتن تاثير بگذارند.

کاربرد بتن مسلح به الياف :

بتن اليافي در محل هايي که احتياج به بتن مسلح بوده ولي امکان آرماتور بندي به لحاظ نبودن دسترسي نمي باشد مي توان به راحتي از بتن اليافي استفاه نمود و بتن را با الياف مسلح کرده تا به کاربري لازم رسيد .

از مزاياي بتن اليافي جلوگيري از گسيختگي و جدايي بتن در برابر نيروهاي لرزه اي و نيروهاي ضربه اي است ، بدين لحاظ مي توان از بتن اليافي در سازه هاي ضد انفجار و استراتژيک استفاده نمود .

مكانيزم تقويت را مي توان بصورت زير توجيه كرد:

تنشها بوسيله برش محيطي ودر صورتيكه رويه الياف آجدار باشد بوسيله مقاومت چسبندگي (درون سطحي) از ماتريس به الياف منتقل مي شود. بنابراين مادامي كه ماتريس بتن ترك نخورده است،تنش كششي بين الياف و ماتريس تقسيم مي شود. پس از ايجاد ترك، همه تنش به الياف انتقال مي يابد.

مهمترين متغيرهايي كه بر خواص بتن با الياف فولادي اثر مي گذارند عبارتند از:خواص ماتريس بتن ، بازدهي الياف ومقدار الياف .بازدهي الياف بوسيله مقاومت الياف در برابر بيرون كشيده شدن از مخلوط كنترل مي شود اين مقاومت به چسبندگي بين الياف و ماتريس بستگي دارد .

براي الياف با مقطع ثابت اين مقاومت با افزايش طول ،افزايش مي يابد .بنابراين هر قدر طول بيشتر باشد اثر آنها در بهبود خواص ماتريس بيشتر خواهد بود چون مقاومت در برابر بيرون كشيده شدن متناسب با سطح مقطع دو جسم مي باشد .

معمولا الياف با سطح مقطع گرد و قطر كوچك بيشتر از الياف با سطح مقطع گرد و قطر بزرگتر بازدهی دارند. اين امر به اين خاطر است كه الياف دسته اول سطح بيشتری در واحد حجم دارا مي باشند بنابراين هر چه سطح تماس الياف بيشتر باشد (و يا به عبارت ديگر قطر آنها كوچكتر باشد) بازده چسبندگي آنها بيشتر خواهد بود بنابراين روشن مي شود كه نسبت طول به قطر الياف بايد به اندازه اي بزرگ باشد كه در هنگام شكست ماتريس ، الياف به حداكثر مقاومت كشش خود نزديك باشند، با این وجود در عمل اين كار معمولا ممكن نيست .

بسياري از محققين نشان داده اند  در صورتيكه از روشهاي عادي اختلاط استفاده شود الياف با نسبت طول به قطر بيشتر از100 باعث كم شدن كارآيي بتن به مقدار قابل ملاحظه اي مي شوند و يا بطور نا همگون در بتن توزيع مي گردند .

موارد استفاده و محدودیت های كاربرد بتن الیافی

هر فن آوری همواره كاربرد ها و محدویت های خاص خود را دارد. بتن الیافی خواص مناسبی همچون شكل پذیری بالا، مقاومت فوق العاده، قابلیت جذب انرژی و پایداری در برابر ترك خوردن را دارا می باشد كه متناسب با آنها می توان موارد كاربرد فراوانی برای آن یافت. بطور مثال در ساخت كف سالنهای صنعتی، می توان از این نوع بتن به جای بتن آرماتوری متداول سود جست. این نوع بتن از بهترین مصالح مورد استفاده در ساخت بناهای مقاوم دربرابر ضربه، همچون سازه پناهگاه ها و انبارهای نگهداری مواد منفجره به شمار می رود و بناهای شكل گرفته از بتن، قابلیت فوق العاده ای در جذب انرژی ضربه دارد. همچنین در ساخت باند فرودگاه ها به خوبی می توان از این نوع بتن كمك گرفت. موارد دیگری از بكارگیری این بتن، ساخت قطعات پیش ساخته ساختمانی همچون پانل ها و یا پاشش بتن روی سطح انحنای یك سازه می باشد. علاوه بر موارد یاد شده می توان از مزایایی همچون عایق بودن سازه در باربر صدا و سرعت بالای اجرا نیز بهره مند گردید.

اما از آنجا كه نحوه قرار گرفتن الیاف داخل بتن، كاملاً تصادفی می باشد، از این بتن معمولاً نمی توان به نحو مطلوبی در ساخت تیرها و ستونها بهره گرفت و در این نوع سازه ها استفاده از روش سنتی و شبكه بندی فولادی به صرفه تر و مناسب تر می باشد. لازم است به این نكته توجه شود كه ناكارآمدی یك تكنولوژی جدید، نباید مانع نادیده گرفتن كاربردهای مناسب و نقاط قوت آن گردد.

توجیه اقتصادی بتن الیافی

باید اعتراف كرد كه استفاده از بتن الیافی در همه موارد از بتن سنتی به صرفه تر نمی باشد. اما بر اساس برآورد هایی كه توسط بعضی از متخصصین كشور انجام گرفته است، در جاهایی كه سرعـــت اجرای بالا مدنظر است و یا نیاز به پاشــــش بتن (شات كریت) روی سطوح ویژه ای است، استفاده از این نوع بتن توصیه می گردد.

آيا استفاده از تكنولوژي "بتن اليافي" در صنعت ساختمان اقتصادي است؟

تكنولوژي "بتن اليافي" نمونة ديگري از كاربرد  كامپوزيت‌ها به‌عنوان يك فناوري نوين در صنعت عمران و ساخت‌وساز مي‌باشد.

محورهاي سه گانة زير را مي توان به عنوان مهمترين فناوري هايي كه لازم است مورد توجة دست‌اندركاران صنعت ساختمان كشور واقع شود، برشمرد:

الف) روش هاي سبك سازي بنا:

كشور ما و بالاخص پايتخت بزرگ آن در منطقه اي زلزله‌خيز قرار دارد. همانطور كه مي دانيد ميزان خسارات و خرابي هاي وارد بر يك بنا در اثر تكان هاي زلزله، با وزن آن بنا رابطة مستقيم دارد. هر چه بنا سنگين تر ساخته شود، در برابر خطر ويراني زلزله آسيب پذيرتر خواهد بود. بنابراين هر اندازه كه با بهره گيري از فناوري‌هاي نوين وزن يك ساختمان را كاهش دهيم، سازه در برابر ويراني ايمن‌تر خواهد بود. به طور مثال مي توان از پانل هاي ساندويچي و يا قطعات سبك پيش‌ساخته در ساخت بنا كمك گرفت. در يك ساختمان، اعضايي مانند ديوارهاي تيغه اي‌شكل نازك وجود دارد كه وظيفة آنها تنها جدا كردن فضاي اتاق ها از همديگر است و مسئله مقاومت و تحمل بار در مورد آنها، در درجة بعدي اهميت قرار دارد. در ساخت اين گونه اعضا مي توان به جاي استفاده از مصالح سنگين سنتي، از مصالح سبك جديد همچون سفال يا بتن هاي سبك كمك گرفت و يا قطعات سبك پيش‌ساخته را به خدمت گرفت.

ب) روش هاي توليد سريع و اصولي بنا:

امروزه استفاده از سازه هاي پيش‌ساخته يكي از سريع ترين و اصولي ترين روش‌هاي ساخت بنا و پاسخگويي به نياز بالاي افراد جامعه به انبوه‌سازي مسكن مي باشد. از انجا كه حجم اصلي بنا به شكل قطعات از پيش‌ساخته‌شده در محيط مناسب كارخانه و با استانداردهاي صنعت ساختمان توليد مي شود، بناي نهايي از كيفيت و يكپارچگي بالايي برخوردار است. از سويي به‌علت سبكي خاص بنا، ساختار سازه اي ويژه آنها و اتصال مناسب اجزاي سازه، ساختمان مي تواند شكل خود را در تكان‌هاي بسيار شديد نيز تا حد زيادي حفظ نمايد.

استفاده از اين تكنولوژي سال‌ها است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفتة دنيا مورد توجه صنعت عمران واقع شده است و از مهمترين روش‌هاي انبوه‌سازي مسكن به شمار مي آيد.

اما متأسفانه در كشور ما چنان كه بايد از اين فناوري استقبال نشده است و لازم است تا مورد توجه مسئولين، سياستگذاران و صنعتگران قرار گيرد.

ج- بهره گيري از مواد جديد

از جمله مواد جديدي كه جايگاه ويژه‌اي در ساخت‌وساز بنا به خود اختصاص داده‌اند، افزودني هاي بتن و الياف تقويت‌كننده را مي توان نام برد.

استفاده از افزودني هاي بتن باعث بهبود خواص مطلوب بتن همچون مقاومت مي گردد و در بعضي موارد با كاهش وزن بتن، مصالح بسيار سبكي را فرا راه مهندسين سازنده بنا قرار مي دهد. بدون بهره گيري از اين افزودني ها بناي برج بزرگ ميلاد در شهر تهران امكان‌پذير نمي بود.

الياف تقويت‌كننده نيز از ديگر مواد عصر حاضر هستند كه كاربردهاي فراواني در قسمت‌هاي مختلف ساختمان يافته اند. اين الياف كه بيشتر شامل الياف شيشه، پلي‌پروپيلن و گاه كربن نيز مي شود، در ساخت انواع بتن‌هاي اليافي كاربرد فراوان دارند.

همچنين از الياف شيشه در توليد آرماتورهاي سبك و بسيار مقاوم در برابر خوردگي نيز بهره مي گيرند.

اين الياف، جايگاه نسبتاً مناسبي در تعمير بناها و تقويت سازه هاي صدمه ديده دارند و مي توانند مقاومت پيچشي و برشي مناسبي را پديد آورند.

علاوه بر اينها از ورقه هاي پارچة فايبرگلاس در تقويت انواع قطعات ساخته شده از بتن مسلح مي توان استفاده نمود.

توضیحاتی در مورد تكنولوژي "بتن اليافي" :

بتن اليافي در حقيقت نوعي كامپوزيت است كه با به كارگيري الياف تقويت كننده داخل مخلوط بتن، مقاومت كششي و فشاري آن، فوق‌العاده افزايش مي يابد. اين  تركيب كامپوزيتي، يكپارچگي و پيوستگي مناسبي داشته و امكان استفاده از بتن به عنوان يك مادة شكل پذير جهت توليد سطوح مقاوم پرانحنا را فراهم مي آورد. بتن اليافي از قابليت جذب انرژي بالايي نيز برخوردار است و تحت اثر بارهاي ضربه اي به راحتي از هم پاشيده نمي شود. شاهد تاريخي اين فناوري، كاربرد كاهگل در بناي ساختمان است. در واقع بتن اليافي نوع پيشرفتة اين تكنولوژي مي‌باشد كه الياف طبيعي و مصنوعي جديد، جانشين كاه و سيمان جانشين گل به كار رفته در تركيب كاهگل شده‌اند.

امروزه با استفاده از انواع الياف شيشه، پلي‌پروپيلن، فولاد و بعضاً كربن، توليد انواع بتن هاي كامپوزيتي در كاربردهاي مختلف صنعتي ممكن گرديده و به‌كارگيري آنها دركشورهاي پيشرفتة دنيا مورد قبول بخش ساختمان و عمران واقع شده است.

موارد استفاده و محدوديت هاي كاربري اين نوع تركيب كامپوزيتي

هر فناوري همواره كاربردها و محدوديت هاي خاص خود را دارد. بتن اليافي خواص مناسبي همچون شكل‌پذيري بالا، مقاومت فوق‌العاده، قابليت جذب انرژي و پايداري در برابر ترك خوردن را دارا مي باشد كه متناسب با آنها مي توان موارد كاربرد فراواني براي آن يافت. به طور مثال در ساخت كف سالن‌هاي صنعتي، مي توان از اين نوع بتن به جاي بتن آرماتوري متداول سود جست اين نوع بتن از بهترين مصالح مورد استفاده در ساخت بناهاي مقاوم‌به‌ضربه، همچون سازه پناهگاه ها و انبارهاي نگهداري مواد منفجره به شمار مي رود و بناي شكل گرفته از بتن، قابليت فوق العاده اي در جذب انرژي ضربه دارد.

همچنين در ساخت باند فرودگاه ها به خوبي مي توان از اين نوع بتن كمك گرفت. موارد ديگري از به كارگيري اين بتن، ساخت قطعات پيش ساخته ساختماني همچون پانل هاي سايبان و يا پاشش بتن روي سطوح انحنا‌دار همچون تونل ها مي باشد. به‌كارگيري اين بتن در بناي يك سازه علاوه بر موارد ياد شده از مزايايي همچون عايق بودن سازه در برابر صدا و سرعت بالاي اجرا نيز برخوردار است.

اما از آنجا كه نحوه قرار گرفتن الياف داخل بتن كاملاً تصادفي مي باشد، از اين بتن معمولاً نمي توان به نحو مطلوبي در ساخت تيرها و ستون‌ها بهره گرفت و در اين نوع سازه ها استفاده از روش سنتي و شبكه بندي فولادي به‌صرفه تر و مناسب تر مي باشد. لازم است به اين نكته توجه شود كه ناكارآمدي يك تكنولوژي جديد در نقاط ضعف خود نبايد مانع ناديده گرفتن كاربردهاي مناسب آن در نقاط قوت آن و عدم توجه به آن گردد.

آيا روي آوردن به تكنولوژي بتن اليافي در مقايسه با بتن‌هاي سنتي متداول، صرفه اقتصادي دارد؟

بايد اعتراف كرد كه استفاده از بتن اليافي در همة موارد از بتن سنتي به‌صرفه تر نمي باشد.

اما بر اساس برآوردهايي كه توسط بعضي متخصصين كشور انجام گرفته است، در جاهايي كه سرعت اجراي بالا مد نظر است و يا نياز به پاشش بتن (شات كريت) روي سطوحي است كه شبكه‌بندي‌‌هاي سنتي مشكل و زمان‌بر بوده يا جواب‌گوي كار نيست، هزينة استفاده از بتن اليافي نسبت به مشابه سنتي خود كمتر مي‌باشد.

اين مزيت ها، علاوه بر مزيت سادگي و سرعت عمل بالاتر موجود در تكنولوژي بتن اليافي است.

اگر مي بينيم كه در كشوري همچون تركيه، به‌كارگيري بتن اليافي به جاي روش‌هاي سنتي، مقرون‌به‌صرفه تر از كشور ماست، ريشه-هاي آن را در سرمايه‌گذاري و تلاش سازمان‌يافته جهت اقتصادي نمودن استفاده از اين تكنولوژي جديد مي توان يافت.

اما اگر ما از روي‌آوردن به فناوري جديد به علت ريسك سرمايه‌گذاري پرهيز كنيم خواهيم ديد كه تكنولوژي سنتي در غياب بهره گيري از فناوري نوين، رقم بسيار بالايي از سرمايه هاي ما را به هدر خواهد داد.

به طور مثال، ريزدانه هاي توليد شده در كشور ما كه به روش‌هاي قديمي غيراستاندارد توليد مي شوند، باعث افزايش درصد سيمان به كار رفته در بنا مي شود و همين امر موجب ظهور ترك و ضايعات در بتن حاصل نيز مي گردد.

راهكارهايي که جهت اقتصادي‌نمودن استفاده از اين تكنولوژي جديد، پيشنهاد ميشود:

به عنوان راهكار بايد سه نكتة اساسي را مورد توجه قرار داد:

1) نخست آنكه هزينة استفاده از يك تكنولوژي، كاملاً وابسته به سطحي از آن تكنولوژي است كه نسبت به كسب و انتقال آن اقدام مي شود. كشورهاي پيشرفتة جهان كه تكنولوژي نوين خود را از سطوح اوليه تحقيقاتي كسب كرده اند، چون كاملاً بر تكنيك ها و دانش پايه اي آن واقف و مسلط هستند، متحمل هزينه هاي كمتري شده‌اند. آنها با تكيه بر همين آگاهي و اشراف، با بهبود فرايندها، قيمت نهايي را در طول زمان كاهش خواهند داد.

اما اگر ما بخواهيم تمام اين تكنولوژي را صرفاً در سطح يك محصول آماده، به كشور وارد كنيم، طبيعي است كه متحمل هزينه هاي سنگيني خواهيم شد و محصول نهايي نيز به صرفه نخواهد بود.

2) دومين مسئله اي كه بايد در جهت ارزيابي اقتصادي يك تكنولوژي مورد توجه واقع شود، آن است كه اكتساب و پرورش يك تكنولوژي از سطوح نخست تحقيقات، نياز به يك سرمايه گذاري اوليه دارد. دستيابي به نحوه اجراي مناسب، تكنولوژي ساخت و آموزش و گسترش آن در جامعه، نيازمند صرف بودجه لازم توسط دست‌اندركاران و خصوصاً دولت مي باشد.

اين هزينه ها بعداً در طول عمر تكنولوژي و اراية محصول به بازار جبران خواهد شد و نهايتاً به سوددهي منجر مي گردد. عدم پرداختن به تحقيق و توسعه و بهره گيري از تكنولوژي نوين، علاوه بر آن كه نمي تواند پاسخگوي نياز روز صنعت ساختمان باشد، در درازمدت، هزينه بسيار بالايي نيز به ما تحميل مي كند.

3) آخرين نكتة مورد توجه آن است كه سياست گذاري اصولي براي ايجاد يك شبكة كاري تكنولوژي جهت كاركرد مناسب و نيل به بهره وري اقتصادي، نقش حياتي در اكتساب صحيح يك تكنولوژي دارد. عدم وجود اين سياست ها باعث مي گردد تا حتي اگر يك مجموعه يا كارخانه بخواهد خود به سمت فناوري نوين روي آورد، متحمل هزينة مضاعف گزافي شود كه از توان آن مجموعه خارج باشد. براي آنكه كارخانه ها و صنعتگران بتوانند به عنوان يك جزء شبكة تكنولوژي در اين مسير گام بردارند، بايد ساير نهادها و اجزاي لازم نيز در شبكه حضور داشته و هماهنگ عمل كنند. ايجاد چنين شبكة منسجم، جز به اهتمام سياست‌گذاران و فرهنگ‌سازي ميسر نخواهد بود.

اقداماتي که در زمينه تكنولوژي بتن اليافي در كشور صورت گرفته :

اگرچه در كشور ما تحقيقات تئوري و فعاليت هاي تجربي نسبتاً مناسبي در زمينة گسترش و كاربرد تكنولوژي هاي بتن اليافي صورت گرفته است، اما حقيقت آن است كه گسترش اين فناوري بيش از همه وابسته به اعلام نياز از سوي صنعت و مقرون به‌صرفه‌نمودن كاربري آن از سوي محققان كشور مي باشد.

چند سال پيش كنفرانسي در زمينه تكنولوژي بتن اليافي با هدف شناساندن فناوري مذكور، در دانشگاه صنعتي شريف برگزار گرديد. در اين كنفرانس، محققان و سخنرانان از مراكز مختلفي به ايراد سخنراني و ارايه مقاله پرداختند.

به طور مثال در يك نمونه از كارهاي ارائه شده، مسئله به‌صرفه‌بودن استفاده از اين نوع بتن مورد بررسي و مطالعه كارشناسي قرار گرفته بود. حاصل اين بررسي مؤيد آن بود كه در بعضي پروژه هاي صنعتي، به‌كارگيري بتن اليافي نسبت به روش‌هاي متداول استفاده از شبكه-بندي فولادي، بسيار اقتصادي تر، سريعتر و آسان تر مي باشد.

برگزاري اين كنفرانس اثرات مثبت زيادي در شناسايي و توسعة اين فناوري داشت. پس از آن، بخش هايي از صنعت و دانشگاه به بررسي امكان توليد الياف گوناگون بالاخص الياف شيشه و فولاد پرداختند. همچنين به تدريج بتن اليافي با الياف تقويت‌كنندة پلي پروپيلن به بازار مصرف راه يافت و در انجام پروژه هايي به كار گرفته شد. در مجموع قدمهاي مثبتي در اين جهت برداشته شده است اما سرعت اين حركت نسبتاً كند بوده است.

مقاومت برشی

الیاف فولادی می تواند جایگزین خاموت ها در تیرهای بتونی شود ، بدون اینکه در ظرفیت نهائی برشی ، کاهشی به وجود آید . الیاف فولادی علاوه بر اینکه مقاومت برشی  بتن را افزایش بتون را افزایش می دهد ، تیرهای بتون آرمه را در مقابل گسیختگی ناگهانی در ناحیه کششی تقویت می کند . این مزیت عمدة الیاف فولادی در افزایش مقاومت برشی بتن است که باعث می شود از کاربرد خاموت بعنوان آرماتور برشی صرفنظر گردد.

مقاومت ترک خوردگی

الیاف نه تنها بر روی مقاومت بتن خالص تأثیر بسیار مثبتی دارد بلکه بعنوان یک عامل باز دارنده ترک نیز عمل می کند . بدین معنی که با شروع ترک خوردگی ، الیاف نقش خود را در دوختن ترک و محدود کردن اندازه ترک بازی کرده و از ادامه ترک خوردگی حتی با ادامه بارگذاری جلوگیری بعمل می آورد.

قابلیت هدایت حرارتی

الیاف فولادی ضریب هدایت حرارتی بتن را ۲۵ تا۵۰ درصدافزایش می دهند. همچنین این الیاف باعث افزایش مقاومت بتن در تغییرات ناگهانی و زیاد درجه حرارت می شود.

نکات اجرایی

الیاف را ميتوان قبل ، بعد يا در حين ميكس به مخلوط بتن اضافه كرد ولی براى آسانى پخش بايد به صورت خشك وارد مخلوط شود. البته بايد توجه داشت در فرآيند ساخت بتن اليافی بايد از ايجاد پديده گلوله ای شدن (Balling) كه به دليل استفاده از مقادير زياد و نادرست الياف رخ مى دهد جلوگيری بعمل آيد زيرا در اين صورت پديده انسداد در بتن صورت گرفته و اثر الياف عملا از بين خواهد رفت.

روش های اختلاط

الف) ابتدا سنگدانه ها با الیاف بر روی تسمه نقاله ترکیب شده و به مخلوط کن هدایت می شوند، سپس بقیه مصالح بتن به مخلوط کن اضافه شده و نهایتاً آب افزوده می گردد. 
ب) ابتدا سنگدانه های ریز و درشت در مخلوط کن، مخلوط می گردند و در حین اختلاط، الیاف اضافه و سپس سیمان و بعد آب افزوده می شود. 
پ) سنگدانه ها به همراه   از آب در مخلوط کن ترکیب، سپس الیاف افزوده می گردد و آنگاه سیمان و مابقی آب به ترتیب اضافه می شود.

توجه !

در اجرای بتن باید توجه داشت که چنانچه ویبراسیون داخلی کنترل نشده باشد موجب جدایی الیاف می گردد، لذا همواره ویبره خارجی توصیه می گردد. همچنین بتن الیافی به زمان بیشتری جهت ویبره نیاز دارد. پرداخت سطح بتن الیافی بسیار مهم بوده و تأثیر بسزایی در کنترل ترکهای پلاستیک و خشک خواهد داشت. عمل آوردن و نگهداری بتن الیافی مشابه بتن معمولی است.

افزودنی های خاص در شرایط ویژه

امروزه بتن های مختلفی برای منظور ها و خواص ویژه و نیز به منظور مصرف در شرایط خاص بانفتالین فرمالدئید و ملامین ساخته می شود که ازمیان آنها به ساخت بتن های با مقاومت زیاد، بتن های با دوام زیاد، بتن های با مواد پوزولانی زیاد (سرباره کوره های آهن گدازی و خاکستر بادی) بتن های با کارایی بالا، بتن های با الیاف و بتن های زیر آب و ضد شسته شدن می توان اشاره نمود.

موارد استفاده و محدودیت های كاربرد بتن الیافی

- کف سا لن های صنعتی

- بناهای مقاوم به ضربه :همچون سازه پناهگاه ها وانبارهای نگهداری مواد منفجره باند فرودگاه ها

- ساخت قطعات پیش ساخته ساختمانی :همچون پانل های سایبان

- پاشیدن بتن روی سطوح انحنادار همچون تونل ها

نکات اساسی جهت استفاده از بتن الیافی در ایران

مورد اول : حداقل مقاومت براى بتن در کليه سازه هاي بتني اعمال شود .

مورد دوم : نظر به اينكه بايد از پديده  ”گلوله شدن” در بتن اليافي جلوگيري به عمل آيد ، لذا لازم است نحوه صحيح مخلوط کردن الياف با بتن و همچنين استفاده از روان سازها جهت افزایش کارایی فراهم گردد.

توجیه اقتصادی بتن الیافی

باید اعتراف كرد كه استفاده از بتن الیافی در همه موارد از بتن سنتی به صرفه تر نمی باشد. اما بر اساس برآورد هایی كه توسط بعضی از متخصصین كشور انجام گرفته است، در جاهایی كه سرعـــت اجرای بالا مدنظر است و یا نیاز به پاشــــش بتن (شات كریت) روی سطوح ویژه ای است، استفاده از این نوع بتن توصیه می گردد.

رفتار بتن الیافی در برابر نیروها‌

اگر بتن از جمع شدن باز داشته شود‌، تنش‌های کششی ایجاد شده در آن باعث ترک خوردگی مقطع می‌شوند. در بتن استاندارد با نسبت آب به سیمان بالاتر از ۴۰ درصد جمع شدگی ناشی از خشک شدن به عنوان مهمترین دلیل ایجاد ترک در سنین اولیه توصیف شده است‌. در بتن خود متراکم در سنین اولیه به دلیل چسبندگی بالاى مواد ریز موجود‌، جمع شدگی و خزش بیشترى نسبت به بتن استاندارد مشاهده می‌شود ولی در مرحله سخت شدن تاخیرى در شروع جمع شدگی بتن خود تراکم به وجود می‌آید که به دلیل پایین بودن سرعت تبخیر از سطح خارجی اعضاء بتنى است. جمع شدگى ناشی از خشک شدن از همان ابتدا یعنی زمان‌هاى اولیه بتن ریزى و حتی قبل از افزایش ظرفیت مکانیکى بتن آغاز می‌شود که بستگی به خواص بتن (طرح اختلاط، طریقه‌ى بتن ریزى و روش‌های عمل آوری‌‌ ،‌شکل و چگونگی اعضاء بتنی و شرایط محیطی (دما، رطوبت مربوطه، سرعت باد) دارد. چون جمع شدگی به دلیل کمبود آب درون بتن به سطح اعضاء تحمیل می‌شود‌، کرنش در این قسمت از اعضاء ایجاد شده و ترک‌هائی با منشاء خشک کردن انقباض از نواحى سطحی که در تماس با محیط هستند آغاز مى‌شود، در نتیجه اعضاء با سطح خارجى بالا(مانند دال‌ها و پانل‌هاى پیش ساخته) در تماس با یک محیط مهاجم بیشترین آسیب را در اثر به وجود آمدن ترک‌ها می‌بینند و این امر با عبور هوا از روی نمونه‌ها‌ی تازه تشدید می‌یابد اما از نتایج آزمایش‌ها مشاهده می‌شود که با استفاده از مقادیر مناسب الیاف جمع شدگى و به تبع

آن ترک‌ها به میزان قابل توجهی کاهش مى‌یابند.

نقش فناوری بتن های الیافی در سبک سازی سازه ها

بهره مندی از مواد تکنولوژیک و ایجاد ترکیبات مختلف در مواد و مصالح ساخت موضوعی است که تازگی ندارد اما در سال های اخیر توجه بسیاری از محققین و مهندسین را به خود جلب نموده است. دلیل این توجه روزافزون به مواد جدید و فناوری های ارائه شده در خصوص آنها می تواند به عوامل متعددی ارتباط داشته باشد. در نظر داشتن پیامدهای اقتصادی یکی از اصلی ترین دغدغه های محققین برای ایجاد تغییر در ساختار مواد و مصالح می باشد. از طرفی سبک سازی و در عین حال مقاوم سازی سازه ها برای رویاروئی با عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله از مسائل مهم دیگری است که برای ایجاد تغییرات مذکور در ساختار مواد به آنها اشاره می گردد.توسعه مدرن FRC ها و یا بتن های مسلح الیافی در اوایل دهه 06 آغاز شد. در این جستار محقق قصد دارد تا به نقش استفاده از تکنولوژی سبک سازی سازه های بتنی با کاربرد الیاف در ساختار بتن بپردازد. برای این منظور نگاهی اجمالی به ادبیات پیشین در حوزه بتن های الیافی و روند تکوین آنها نموده و در ادامه تعدادی از آزمایش های لابراتواری که برای تعیین چگالی بتن های الیافی با بهره گیری از الیاف های مختلف انجام گردیده اند را معرفی می نمائیم.

افزایش در دغدغه های محیطی و تخلیه منابع نفت ارائه دهنده نیاز به مواد سبز و دوستار محیط می باشد. از بین پلیمرهای طبیعی مختلف، فیبرهای طبیعی سلولزی به عنوان یکی از گزینه های مناسب برای حل مشکل مخصوصا در زمینه مسائل محیطی مطرح هستند. پتانسیل استفاده از این مواد به عنوان تقویت کننده ها از مدت ها پیش مورد بررسی و ارزیابی قرار داده شده است.

به عنوان مثال پومیک که از مواد طبیعی اسفنجی است و منشائی اتشفشانی دارد و از خنک شدن سریع و به دام افتادن میلیون ها حباب هوا ایجاد می شود در ساخت بتن های سبک وزن بکار برده شده است. پومیک تنها سنگی است که می تواند بر روی آب شناور باقی بماند اگر چه با اشباع شدن نهایی می توان شاهد ته نشین شدن آن بود.

بتن فومی با الیاف کاغذی و مسلح دارای کاربردهای بسیار زیادی در زمینه ساخت اجزای ساختمانی است زیرا این ماده علاوه بر سبک بودن در کشش نیز رفتار بسیاربهتری را از خود نشان می دهد. در این میان می توان در بتن هایالیافی فومی مشخصه عایق صدائی خوبی را نیز شاهد بود. PFRPC ها می توانند به عنوان ماده ای بسیار ایده آل در زمینه اجرای مولفه های سازه ای مطرح باشند زیرا علاوه بر مزایای اشاره شده در بالا هزینه های اقتصادی کمی را نیز در بر خواهند داشت. کاغذهایی که در این نوع بتن به کار می روند عمدتا از باطله های روزنامه ها، مجلات، کاغذهای نامه و مالیات بدون استفاده و تاریخ گذشته تامین می شود. انواع مختلفی از کامپوزیت های فیبری مختلف مانند پوسته نارگیل، ساقه کتان و برنج می توانند در این نوع بتن در سازه ها و با کاربردهای مختلف به کار برده شوند. این نوع بتن به دلیل وزن سبک، به همراه مقاومت و سختی بالا و خوردگی کم و تاثیر حداقل بر روی محیط زیست توجه بسیاری از صاحبان صنایع رابه خود جلب نموده است.

سالانه حجم بسیار قابل توجهی کاغذ در کشورهای مختلف مخصوصا در ایالات متحده آمریکا کارائی مفید خود را از دست می دهند. از این حجم بسیار قابل توجه به طور متوسط تنها 54 درصد بازیافت می شوند و بقیه منحدم می شوند. استفاده از این حجم عظیم کاغذ در صنعت بتن علاوه بر پیامدهای بسیار قابل توجهی که در زمینه کاهش هزینه های بتن دارد می تواند به عنوان عاملی در کاهش آلودگی محیط زیست ناشی از سوزانیدن کاغذها نیز نقش داشته باشد.

در این مطالعه در مرحله اول برخی از خصوصیات مربوط به بتن های الیافی شامل خصوصیت مکانیکی و هندسی آنها را معرفی می نمائیم. پس از آن نگاهی اجمالی به ادبیات پیشین در حوزه بتن های الیافی و روند تکوین آنها نموده و در نهایت تعدادی از آزمایش های لابراتواری که برای تعیین چگالی بتن های الیافی با بهره گیری از الیاف های مختلف انجام گردیده اند را معرفی می نمائیم.

این الیاف های مختلف شامل کاغذ، فولاد، گیاه و الیاف ترکیبی می باشند.

برخی از خواص FRC ها (بتن های الیافی)

اضافه کردن فیبرها به بتن منجر به تاثیر بر روی خصوصیات مکانیکی بتن می شود که این مقدار تاثیر به شکل بسیار زیادی به نوع و درصد فیبرها ارتباط دارد. فیبرها دارای لنگرهای انتهایی و نسبت مشخصه بالا در این میان به نظر تاثیرات بهتری را از خود نشان می دهند. نشالن داده شده است که در صورتی که فیبرهایی با طول و قطر یکسان داشته باشیم، فیبری که دارای انتهایی چین خورده است می توانند خصوصیاتی مشابه با فیبر هایی مستقیمی داشته باشد که به میزان 56 درصد کمتر در بتن به کار برده شده اند. در تعیین خصوصیات مکانیکی FRC ها ، از همان ابزارها و تجهیزات آزمایشی استفاده می شود که در مورد بتن در آزمایشگاه استفاده می شود. در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:

- مقاومت فشاری

حضور فیبرها می تواند منجر به تغییر در حالت شکست استوانه ها گردد اما تاثیر فیبر از نظر بهتر ساختن مقادیر

مربوط به مقاومت فشاری بتن بسیارکم است (بین 0 تا 15 درصد).

- مدول الاستیسته

مدول الاستیسته بتن های الیافی با افزایش در مقدار فیبر به میزان کمی افزایش از خود نشان می دهد. اثبات شده است که برای هر یک درصد افزایش در مقدار فیبر به شکل حجمی، افزایشی سه درصدی در مدول الاستیسته را شاهد خواهیم بود.

- انعطاف

در ادبیات گزارش داده شده است که مقاومت انعطافی می تواند با حضور الیاف در بتن بین 2 تا 5/4 درصد افزایش داشته باشد.

- سختی

سختی برای FRC ها تقریبا بین 10 تا 40 برابر بتن مسطح است.

- مقاومت کششی

حضور 3 درصد حجمی فیبر در بتن منجر به افزایش مقامپومت کششی تا 5/2 برابر بتن های مسلح می شود.

- مقاومت خستگی

اضافه کردن فیبرها منجربه افزایش 90 درصدی مقاومت در برابر خستگی می شود.

- خوردگی در بتن الیافی

آزمایش های انجام شده در این زمینه بر روی نمونه ها نشان دهنده هیچگونه تاثیر مخربی خاصی نبوده است.

به طور خلاصه استفاده از الیاف ها در بتن مسلح منجر به افزایش در شکل پذیری، مقاومت کششی ، ظرفیت

ممان و سختی در این سازه ها می شود. الیاف ها می توانند منجر به بهتر شدن کنترل ترک در سازه ها و حفظ انسجام بیشتر در آنها شوند. همچنین حضور الیاف می تواند منجر به حذف مشخصه های شکست ناگهانی در تیرهای بتنی شود. از بتن های الیافی به طور عمده در گاراژ های هواپیمائی، باندهای فرودگاه ها و پیاده روها، استفاده می شود و دلیل آن قابلیت در نظر گرفتن ضخامتی کمتر )تا حدود نصف( برای دال است. اینبتن ها در حوزه هایی مانند پایدار کردن شیب ها و تونل ها، سازه های مقاوم در برابر انفجار، لوله ها و یا دیوارهای باریک، سدها و سازه های هیدرولیکی نیز استفاده می شود.

الیاف کاغذی در بتن

فرض کنید که برای ساخت بتن الیاف کاغذی از سیمان پرتلند معمولی نوع یک ASTM استفاده نمائیم. برای ساخت بتن از ماسه رودخانه ای با حداکثر قطر 5 میلیمتر و نسبت سیمان به ماسه برابر با یک به یک و نیم استفاده می نمائیم. نسبت آب به سیمان نیز 45/0 می باشد. اسلامپ نمونه طراحی شده را بین 15 تا 20 سانتی متر تنظیم می نمائیم. مکعبی برای نمونه گیری با ابعاد 100 در 100 در 100 میلیمتر را در نظر داشته و الیاف های کاغذی را در نسبت های حجمی مختلف به نمونه اضافه می نمائیم. نمونه های ایجاد شده تا روز آزمایش در فضای باز نگهداری و کیورینگ بر روی آنها انجام شد.

نتایج بدست آمده از نظر چگالی بر اساس استاندارد انگلیس BS 5669 در شکل زیر نشان داده شده اند:

نتایج نشان دهنده این هستند که افزایش در میزان الیاف های کاغذی منجر به سبک شدن بیشتر بتن می شود. این روند تا زمانی ادامه دارد که چگالی PFRFC 20 درصد داشته باشیم و در این حالت وزن بتن افزایش یافت. این موقعیت می تواند تحت تاثیر میزان آب جذب شده با الیاف های کاغذی در درصدهای بالا باشد با افزایش درصد فیبرهای کاغذی از یک حد به بعد، آب جذب شده در نمونه ها خشک نشده و منجر به بدست آمدن نمونه هایی با چگالی بالا و در نتیجه سنگین تر می گردد.

درصد الیاف های بکار برده شده در ساختار بتن و تاثیر آن بر روی وزن نمونه ها

الیاف گیاهی در بتن

در آزمایشی دیگر از سیمان پرتلند معمولی نوع 1 استفاده شد. در جدول 1 خصوصیات شیمیائی و ساختار سیمان استفاده شده ارائه شده است. دانه بندی بتن های تولید شده شامل ماسه طبیعی، با حداکثر اندازه 5 میلیمتر بودند. در این میان از تکه های آجر با وزن سبک نیز به عنوان جایگزین نمودن آن به جای ماسه استفاده شد. دانه بندی درشت دانه با حداکثر اندازه 20 میلی متر برای نمونه ها به کار برده شد و در مورد برخی از آنها از خورده های آجر نیز استفاده شد (جدول 2)  الیاف بدست آمده از برگ های گیاه خرما نیز به نمونه ها اضافه شد تا بتنی الیافی داشته باشیم. مشخصه های این الیاف در جدول 3 نشان داده شده است.

جدول 1. خصوصیات شیمیائی سیمان پرتلند معمولی

جدول 2. خصوصیات فیزیکی مواد افزوده شده

جدول 3. مشخصات الیاف گیاه خرما

نسبت های میکس

مخلوط بتن بر اساس روش حجم مطلق که توسط موسسه بتن آمریکا ارائه شده است ترکیب شد. میزان بتن در ترکیب 360 کیلوگرم در هر متر مکعب و نسبت آب به سیمان 45/0 انتخاب شدند. در این میان الیاف درخت نخل با نسبت های حجمی مختلف در ترکیب به کار برده شد تا نقش آن در زمینه سبک سازی بتن بررسی شود.

سه مکعب یا اندازه های 100 در 100 در 100 میلی متر برای هر یک از ترکیبات و به منظور آزمایش چگالی به کار برده شدند. چگالی در این آزمایش با استفاده از روش ASTM C642  تعیین شد.

نمونه های مکعبی به مدت 24 ساعت و در دمای 20 درجه سانتی گراد در قالب نگهداری شدند. بعد از در آوردن نمونه ها از قالب، نمونه ها در شرائط کیورینگ با نگهداری شدند تا آنکه زمان تست بر روی آنها فرا رسد.

جدول زیر نشان دهنده نتایج بدست آمده از نظر چگالی نمونه های ساخته شده به روش فوق است. همانطور که در بخش قبلی نیز ذکر شد، کاهش در میزان وزن نمونه ها در اثر اضافه سازی الیاف های درخت نخل مشاهده گردید. نقش الیاف های درخت نخل بر روی کاهش در میزان وزن نمونه های بتنی در شکل 3 نشان داده شده است.

شکل 3. درصد حجمی گیاه خرما در برابر وزن نمونه ها

استفاده از افزودنی های بتن باعث بهبود خواص مطلوب بتن، همچون مقاومت آن می گردد و در بعضی موارد با کاهش وزن بتن، مصالح بسیار سبکی را فرا راه مهندسین بنا قرار می دهد. از سال 1006 میلادی به بعد نوع جدیدی از بتن های الیافی وارد عرصه صنعتی شد. در این راه بتن های الیافی جدا از هم با توزیع تصادفی به عنوان فاز جدیدی علاوه بر فازهای بتن معمولی به کار گرفته شده است. مقاومت کششی و برشی بتن الیافی

نسبت به بتن معمولی بیشتر می باشد. ضخامت نهایی بتن الیافی علاوه بر کفایت در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی ضریب اطمینان بسیار بالایی در اجرا ایجاد می کند. از بتن های الیافی برای پوشش های موقت و کم میلگرد استفاده می کنند. در این صورت از نظر مقاومتی و همچنین مصرف بتن صرفه جویی می شود و همچنین دوام و عمر بتن های الیافی بسیار بیشتر از بتن های معمولی است خصوصاً در سازه های زیرزمینی که در مصرف آب و رطوبت و خوردگی بیشتر قرار دارند اهمیت بالاتری دارد. علاوه بر این موارد بتن های الیافی در برابر بارهای دینامیکی مانند زلزله، و ضربه به دلیل خصوصیات جذب انرژی مناسب، عملکرد بسیار مناسب تری از خودشان نشان می دهند. در نتیجه می توان به بیان خلاصه گفت که بکارگیری بتن غیر مسلح به علت تردی آن بغیر از سازه های وزنی در سایر سازه ها کاربرد ندارد. این عیب عمده بتن در عمل با مسلح کردن آن بوسیله میلگردهای فولادی یا آرماتور برطرف می گردد. اما از آنجا که آرماتور منحصراً بخش کوچکی از مقطع را تشکیل می دهد تصور اینکه مقطع بتن یک مقطع ایزوتروپ و هموژن است چندان صحیح نخواهد بود. به منظور ایجاد شرایط ایزوتروپی و نیز کاهش ضعف شکنندگی و تردی جسم بتن تا حد ممکن در چند دهه اخیر از رشته های نازک و نسبتاً دراز که در تمام حجم بتن بطور همگن و درهم پراکنده می گردد استفاده می شود.

کشف مواد تکنولوژیک جدید در به عنوان الیاف در بتن مبحثی است که توجه محققین بویژه در سال های اخیر را به خود جلب نموده است. لذا توصیه می شود افراد علاقمند به تحقیق در این حوزه، به بررسی آزمایشی چگالی مواد جدید الیافی برای بدست آوردن بتن هایی اقدام نمایند که معیارهای فیزیکی و مکانیکی لازم را

تامین نماید.

روسازي هاي بتنی الیافی

یکی از مصالحی که می تواند جایگزین میلگرد حرارتی در بتن هاي مسلح گردد، الیاف می باشد. مسلح کردن بتن با الیاف به جاي میلگرد حرارتی سبب کاهش وزن بتن شده و آسیبهاي ناشی ازخوردگی و فرسایش فولاد را به طورکامل حذف مینماید. امروزه کاربرد بتن الیافی به دلیل مزایاي آن نسبت به بتن نرمال گسترش فراوانی یافته است. از جمله این مزایا میتوان میزان جذب انرژي بالا، بهبود رفتار بتن در ناحیه بعد از ایجاد اولین ترك و جلوگیري از پیدایش و گسترش ترك- هاي ناشی از جمع شدگی را نام برد. از طرفی مسلح سازي سازه هاي بتنی با الیاف یکی از روشهاي اصلاح خواص مکانیکی و بهبود عملکرد خمشی و کششی بوده که به واسطه آن مخلوطهاي شکننده تا حدي رفتار الاستیک از خود نشان میدهند. در این تحقیق عملیاتی، کاربرد انواع مختلف نمونههاي الیاف موجود در ایران به صورت جایگزین براي میلگرد حرارتی در طرح اجراي پارکینگ بتنی فرودگاه مهرآباد تهران، مورد بررسی قرار گرفته و به صورت عملیاتی در دال هاي به طول 25 و عرض 5 متر اجرا شده است. کاربرد الیاف پلیمري باعث کاهش 43 درصدي هزینه ها و افزایش 15 درصدي مقاومت فشاري گردید و همچنین استفاده از الیاف فولادي کاهش 37 درصدي هزینه و افزایش 10 درصدي مقاومت فشاري شده است . با جایگزینی الیاف به جاي میلگرد علاوه بر از بین رفتن کامل تركها و بهبود خواص مکانیکی، زمان و هزینه اجراي پروژه نیز به میزان قابل ملاحظهاي کاهش یافت.

پارکینگها از جمله کاربريهایی هستند که امروزه و با توجه به افزایش سرانه مالکیت خودرو، نیاز به آنها بیش از پیش احساس میشود. شرایط به گونهاي است که پارکینگ هاي عمومی در کمتر ساعتی از شبانه روز بدون استفاده میمانند. بنابراین روسازي این سطوح باید به نحوي باشد که دور عمر بهره برداري طولانی مدت با حداقل بهسازي در دوره خدمت دهی داشته باشد. دو نوع روسازي متداول که در این سطوح بکار میرود شامل روسازي هاي آسفالتی و بتنی می شوند. نشت احتمالی سوخت و روغن از خودروهاي متوقف در پارکینگ باعث از بین رفتن روسازي هاي آسفالتی و در پی آن هزینه هاي بالاي تعمیر و نگهداري و عدم امکان بهره برداري در طول مدت بهسازي را به دنبال دارد. بنابراین گرایش به استفاده از سطوح بتنی در این چنین مکانهایی در حال افزایش است. انواع مختلفی از سطوح بتنی تعریف شده اند که پرکاربردترین آنها عبارتند از :

- روسازي بتنی درزدار غیر مسلح

- روسازي بتن مسلح درزدار

- روسازي بتن مسلح پیوسته

اصول طراحی روسازي بتنی پارکینگ تا حد زیادي مشابه طراحی معابر شریانی و سطوح فرودگاههی است و فلسفه آن پخش بار در سطوحی بسیار بزرگتر نسبت به روسازيهاي آسفالتی است. در چنین سطوحی از روسازي بتنی غیرمسلح استفاده میشود. مزایاي دیگر استفاده از روسازي بتنی در پارکینگ شامل موارد زیر است :

- مقاومت بالاي سطوح بتنی در مقابل تغییر شکل ناشی از حرکات مانوري خودروها

- زهکشی نسبی مناسب در شیب هاي جزیی

- عدم تاثیرپذیري بتن از نشت مواد نفتی و روغنی

- سطح بازتابنده نور که مصرف انرژي را کاهش داده و در تابستان گرماي کمتري متصاعد میکند

- سطوح بتنی بزرگ با کاهش گرماي شهري از طریق ایجاد محیط هاي خنک تر، تاثیرات منفی بر اوزون را کاهش می دهند

در سطوح بتنی پارکینگ با توجه به کنار هم بودن تعداد زیادي دال و حمایت از لبه هاي یکدیگر که بحرانی ترین موضع براي اعمال بار در دالها محسوب میشود، در مقایسه با بزرگراه ها که داراي لبه هاي آزاد هستند و تنش و تغییر شکل بیشتري را تحمل میکنند، شرایط انتقال بار بهتري را دارا هستند. حداکثر تنش در دالهاي بتنی در قسمت لبه آنها و محل درزها در هنگام انتقال بار چرخ از دالی به دال دیگر رخ میدهد چرا که در این حالت ضمن تغییر مکان قائم نامساوي دالها، تمرکز تنش تا حد زیادي در این موقعیت افزایش یافته و موجب ترك خوردن دال در این قسمتها میشود. در این حالت نیازي به میلگردهاي طولی و عرضی نیست و براي پیوسته کردن قطعات بتنی مجاور هم و انتقال بار مناسب بین آنها در درزهاي عرضی و طولی به ترتیب از داول بار و تاي بار استفاده میشود. در مواردي که از میله هاي داول بار براي انتقال بار بین دال ها استفاده میشود، شبکهاي از آرماتورهاي حرارتی به منظور کنترل ترك هاي سطحی استفاده میشود. نما و مقطع عرضی استفاده از دال در شکل زیر نشان داده شده است.

جایگزینی الیاف با آرماتورهاي حرارتی مزایاي فنی و اقتصادي زیادي دارد و موجب افزایش سرعت اجرا، کاهش هزینه هاي اجرا و دستمزد، کاهش عرض ترك هاي ناشی از جمع شدگی و کنترل عرض ترك هاي انقباضی و انبساطی افزایش مقاومت روسازي در برابر ضربه، خستگی و کاهش اثرات مخرب عوامل جوي خواهد شد. بتن معمولی که در روسازي ها به کار میرود، یک ماده ترد و شکننده است، در حالی که روسازي بتن الیافی به لحاظ مقاومت زیادتر وخاصیت کاهش جلوگیري از احتمال بروز ترك، نسبت به بتن معمولی برتري دارد.

قابلیت انعطاف پذیري بتن الیافی، همانند خواص مواد پلاستیکی باعث میشود که بتن الیافی گسیختگی ناگهانی نداشته باشد. از آنجا که الیاف فولادي در جسم بتن به طور سه بعدي و به بیانی بهتر چند بعدي پراکنده میشوند، در صورت تشکیل ترك الیاف در جهات مختلف، اتصالاتی را به وجود آورده و از گسترش ترك جلوگیري مینماید. بنابراین رشته هاي الیاف به طور فعال در محدود کردن عرض ترك ها وارد عمل شده و با تشکیل ریز ترك هاي زیاد همکاري مینماید.

برنامه آزمایشگاهی

مواد و مصالح

در این پروژه از مصالح سنگی شن و ماسه هر کدام در دو نوع درشت دانه و ریزدانه، سیمان پرتلند نوع 2 تهران و همچنین از روان کننده استفاده شده است. به منظور تأمین دانه بندي مورد نظر آئین نامه، شن و ماسه مصرفی به صورت نیمه شکسته و از معادن جنوب غرب تهران تأمین شده است. خصوصیات مصالح سنگی در جدول 1 و نمودار دانه بندي تجمعی در نمودار 1 نشان داده شده است. خواص فیزیکی و شیمیایی سیمان نیز در جدول 2 ارائه شده است. در این تحقیق براي ساخت بتن با مشخصات 01/0± 13/1   مکانیکی و رئولوژي ، از روان کننده پایه پلی لیگنو استفاده شده است. این مایع قهوهاي رنگ داراي وزن مخصوص 01 میباشد.

نسبت هاي مخلوط

یکی از ضرورت هاي طراحی روسازي پارکینگ، دوام است. شرایط محیطی، چرخه ي یخزدن و آب شدن، بار ترافیک طراحی، خاك هاي سولفاته و پتانسیل فعالیت مجدد سیلیکاي قلیایی هر کدام به تنهایی یا در کنار یکدیگر میتوانند سبب زوال بتن شوند. در صورت رعایت دقیق سهم هر یک از اجزاي بتن میتوان میزان دوام را افزایش داد. حداقل مقاومت فشاري 28 مگاپاسکال جهت حفظ دوام و بالابردن توان باربري بتن در روسازي پارکینگ مورد نیاز است. در این تحقیق طرح هاي نمونه آزمایشی، نسبت هاي اختلاط جدول شماره 3 به کار گرفته شد. در این طرح نسبت آب به سیمان 0,38 درصد، وزن مخصوص 2430 ، اسلامپ پس از 5 دقیقه 13 سانتیمتر و اسلامپ پس از افزودن 0,7 % روانساز 16 سانتیمتر بوده است.

استفاده از میلگرد حرارتی

در این پروژه دال هاي بتنی با ابعاد 5 در 25 متر و با ضخامت 15 سانتیمتر اجرا میشوند. شبکه میلگردهاي نمره 8  در فواصل 15 سانتیمتري به عنوان آرماتورهاي حرارتی در این دالها اجرا گردید. در نتیجه تعداد 168 عدد میلگرد عمود بر راستاي طولی و 34 میلگرد عمود بر راستاي عرضی در هر دال مورد نیاز است.

مزایا و معایب استفاده از میلگرد

مهمترین مزیت استفاده از میلگرد، کنترل ترك ها و پیشگیري از ایجاد درز در دال است. اما معایب آن عبارتند از:

- هزینه بالا

- مشکلات اجرایی در بتنریزي و پخش بتن در زیر سفره میلگرد

- نیاز به نیروي انسانی بیشتر براي آرماتوربندي

- صرف زمان بیشتر

هزینه میلگرد مصرفی در هر دال

یکی از پارامترهاي مهم در تصمیم گیري عوامل فنی براي انتخاب نوع مصالح و نحوه کار فارغ از الزامات فنی، مسایل اقتصادي و اتمام کار با حداقل هزینه است. در این بخش از این تحقیق هزینه خرید و دستمزد اجراي میلگرد در یک دال محاسبه میشود و در بخش نتیجه گیري، این مقدار با هزینه استفاده از دو الیاف فولادي و الیاف پایه پلیاتیلن مقایسه میشود.

هزینه استفاده از الیاف در هر دال

مقدار مصرف الیاف پایه پلیپروپیلن در هر متر مکعب بتن 0,5 کیلوگرم و مقدار مصرف الیاف فولادي در هر متر مکعب بتن 15 کیلوگرم است. با توجه به حجم 18,75 متر مکعبی در هر دال، مقدار 9,4 کیلوگرم الیاف پلیپروپیلن و 281 کیلوگرم الیاف فولادي در هر دال مورد استفاده قرار میگیرد.

مقایسه فنی و اقتصادي

در این بخش، مشخصات فیزیکی و مکانیکی نمونه هایی که در آنها از هر سه روش مورد بحث در این تحقیق استفاده شده، به همراه موارد اقتصادي اجراي آنها با یکدیگر مقایسه میشوند.

مقایسه مشخصات فیزیکی و مکانیکی

آزمایش مقاومت فشاري، مطابق استاندارد BS1881-116 انجام شده است. همه آزمایش هاي مذکور در سنین 28 و 90 روزه نمونه ها انجام شده است. مقاومت فشاري نمونه هاي کارگاهی ملاك مقایسه مشخصات فیزیکی و مکانیکی سه نمونه بوده است. حداقل مقاومت فشاري 28 مگاپاسکال در این پروژه مد نظر بوده است.

مقایسه اقتصادي

محاسبه هزینه ها براي هر سه نمونه ذکر شده در این تحقیق بر اساس قیمتهاي نیمه اول سال 93 انجام شده است.

با توجه به نتایجی که در بالا به دست آمد، استفاده از الیاف و جایگزینی آن با میلگرد در دالهاي بتنی پارکینگ از نظر فنی و اقتصادي کاملا قابل توجیه خواهد بود. مشخصا نتایج به دست آمده از الیاف پلیاتیلن مقدار کمی نسبت به الیاف فولادي شرایط فنی و اقتصادي بهتري را دارا میباشد. اما انتخاب استفاده از هر کدام از این دو الیاف به مسئله دسترسی یه آنها با توجه به مکان و زمان اجراي پروژه متفاوت است. خلاصه نتایج تحقیق شرح زیر است:

- استفاده از الیاف پلیاتیلن باعث کاهش 43 درصدي هزینه ها نسبت به استفاده از میلگرد براي هر دال شده است.

- استفاده از الیاف پلیاتیلن سبب افزایش 15 درصدي مقاومت نمونه بتنی دال شده است.

- استفاده از الیاف فولادي باعث کاهش 37 درصدي هزینه ها نسبت به استفاده از میلگرد براي هر دال شده است.

- استفاده از الیاف فولادي سبب افزایش 10 درصدي مقاومت نمونه بتنی دال شده است.

نتیجه گیری

با توجه به خواص بتن مسلح و الیاف فولادی که در این مقاله شرح آن گذشت ، بطور یقین می توان اذعان کرد ، همانطوریکه بتن آرمه ای و فولادی در اجرای طرحهای مهم ، تحول بزرگی را بوجود آورده است ، استفاده از بتن الیافی نیز می تواند تحول چشمگیری در کم و کیف سازه های در درست اجراء یا طرحهای آینده کشور داشته باشد. با اتکاءبر ظرفیت کرنش پذبری بتن الیافی در فشار می توان از میزان آرمارتورهای محصور کننده در نواحی فشار کاست.

مقاومت فشاری در بتن های الیافی به گونه ای است که می توان از ارماتورهای برشی را حذف کرده.مصالح بتن الیافی بر خلاف بتن معمولی قادر به تحمل تنش های کششی قابل ملاحظه در بارهای کششی می باشد .مقاومت کششی بتن در صورت استفاده از الیاف بعد از ترک خوردن افزایش می یابد اما این افزایش نمی تواند با افزایشی که آرماتور بندی معمولی ایجاد می کند.

در پایان امید است مختصصان ومهندسان امر در جاهایيکه استفاده از این بتن از لحاظ  فنی واجرایی منطقی به نظر می رسد از این روش جديد پيروي نمايند زيرا هم به نحو چشمگیری باعث تقليل هزينه ها اجرائي شده و هم در زمان كوتاهتري سازه ها به بهره برداري خواهند رسید.

منابع

- نقش فناوری بتن های الیافی در سبک سازی سازه ها - اقبال شاکری، محمد علی طهرانی زمانی، حامد حاجیا

- روسازي هاي بتنی الیافی - پرهام حیاتی،  عادل کاولی حقیقی ، رضا بنیاردلان

- بتن الیافی – دکتر رمضانیانپور

- طراحی سازه های بتن آرمه – دکتر داود مستوفی نژاد