# دفترچه محاسبات

پروژه سازه های بتن آرمه

فهرست

- معرفی پروژه

- معرفی آئین نامهها

- نرم افزارهای مورد استفاده

- معرفی هندسه سازه

- معرفی مصالح مورد استفاده

- معرفی مقاطع

- معرفی الگوهای بارگذاری

- معرفی ترکیبات بارگذاری

- مدلسازی سازه

- معرفی بارهای وارده بر سازه

- معرفی وزن لرزه ای سازه

- معرفی اثر P-Delta

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

- تحلیل سازه

- طراحی سازه

- کنترل های سازه

- طراحی فونداسیون

- ضوابط شکل پذیری متوسط

- معرفی پروژه

| مشخصات سازه |  |
| --- | --- |
| شهر | تبریز |
| کاربری | مسکونی |
| تعداد طبقات | 7 |
| سیستم باربر ثقلی | تیرچه و بلوک |
| سیستم باربر جانبی جهت X | قاب خمشی متوسط |
| سیستم باربر جانبی جهت Y | قاب خمشی متوسط |
| نوع فونداسیون | گسترده |

- آئین نامه های مورد استفاده

| آئین نامه ها |  |
| --- | --- |
| طراحی سازه | ACI 318-14 |
| طراحی فونداسیون | مبحث هفتم |
| بارگذاری و طراحی لرزه ای | استاندارد 2800 ویرایش چهارم |
| سقف تیرچه و بلوک | نشریه 543 |
| بارگذاری آسانسور | مبحث 15 ویرایش 1392 |
| بارگذاری ثقلی | مبحث 6 ویرایش 1398 |

- نرم افزارهای مورد استفاده

| نرم افزارها |  |
| --- | --- |
| طراحی سازه | ETABS 2016 |
| طراحی فونداسیون | SAFE 2016 |

- معرفی هندسه سازه

تعداد آکس

فاصله آکس ها

تعداد و ارتفاع طبقات

تراز طبقات

آکس بندی پلان

- معرفی مصالح مورد استفاده

| مصالح - بتن |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=2500 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=23500 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.2 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت 28 روزه | 25 Mpa |

ضوابط مبحث نهم در خصوص مشخصات بتن

تعریف بتن در نرم افزار

| مصالح – میلگرد S300 |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 300 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 500 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.25×300=375 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×500=625 Mpa |
| مصالح – میلگرد S400 |  |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 400 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 600 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.25×400=500 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×600=750 Mpa |

ضوابط مبحث نهم در خصوص مشخصات میلگردها

ضوابط مبحث دهم در خصوص ضریب Ry

تعریف میلگرد S300 در نرم افزار

تعریف میلگرد S400 در نرم افزار

- معرفی مقاطع

1-6) ستون ها

معرفی ابعاد ستون

معرفی آرماتورها و کاور و نحوه آرایش آنها

2-6) تیرها

معرفی ابعاد تیرها

معرفی نوع آرماتورها و کاور تیرها

مقدار حداقل پوشش بتنی روی میلگردها طبق مبحث نهم

3-6) سقف تیرچه و بلوک

ابعاد تیرچه و بلوک مصرفی

4-6) کف دال بتنی

- معرفی الگوهای بارگذاری

| الگوهای بارگذاری |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Type | Self Weight Multiplier | Auto Load |  |
| Dead | Dead | 1 |  | بار مرده |
| Live | Live | 0 |  | بار زنده |
| Lroof | Roof Live | 0 |  | بار زنده بام |
| Snow | Snow | 0 |  | بار برف |
| Mass | Other | 0 |  | بار اصلاح جرم موثر لرزه ای |
| EX | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله بدون خروج از مرکزیت جهتX |
| EXAll | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله با خروج از مرکزیت جهتX |
| EY | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله بدون خروج از مرکزیت جهتY |
| EZ | Other | 0 |  | بار قائم زلزله |
| EYAll | Seismic | 0 | User Coefficient | بار زلزله با خروج از مرکزیت جهتY |
| EXDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient | بار زلزله کنترل دریفت جهت X |
| EYDrift | Seismic (Drift) | 0 | User Coefficient | بار زلزله کنترل دریفت جهت Y |

- ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه ACI 318-14 به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی نداریم پس این نامنظمی موجود نخواهد بود.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم که البته با توجه به شکل پلان بعید به نظر میرسد که پلان پروژه دارای این نامنظمی باشند.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- بنابرای سازه ما منظم در پلان بوده و شرط الف را دارا نمیباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

- با توجه به بند فوق از 4 حالت ممکن برای بار قائم زلزله حالت یک و حالت چهار به دلیل اینکه سازه ما در شهر تبریز قرار داشته که با خطر نسبی خیلی زیاد میباشد و بالکن و پیش آمدگی نیز وجود دارد که بنا به همین بند بایستی بار قائم زلزله را هم به کل سازه اعمال نموده هم به قسمت های طره اعمال خواهیم کرد.

برای اعمال بار قائم زلزله میتوانیم در بخش تنظیمات آئین نامه ضریب sds را وارد نموده و نرم افزار بصورت خودکار آنرا در ترکیبات بارگذاری اعمال نماید.

Fvu=0.6AIWp=0.6×0.35×1×Wp

Fvu=0.21Wp

برای اعمال بار قائم زلزله بایستی مقدار 21/0 را به بارهای مرده در ترکیبات بارگذاری اضافه و کم نمائیم که اگر این مقدار را معادل 0.2sds آئین نامه آمریکا قرار دهیم ضریب sds برابر خواهد بود با:

0.2sds=0.21→sds=1.05

اعمال ضریب sds در نرم افزار

فراخوانی ترکیبات بارگذاری در نرم افزار

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type |
| UDCon1 | Dead | 1.4 | Linear Add |
| UDCon2 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon2 | Live | 1.6 |  |
| UDCon2 | Snow | 0.5 |  |
| UDCon3 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon3 | Live | 1.6 |  |
| UDCon3 | Lroof | 0.5 |  |
| UDCon4 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon4 | Live | 1 |  |
| UDCon4 | Snow | 1.6 |  |
| UDCon5 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon5 | Live | 1 |  |
| UDCon5 | Lroof | 1.6 |  |
| UDCon6 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon6 | Live | 1 |  |
| UDCon6 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon6 | EX | 1 |  |
| UDCon6 | Ev | 1 |  |
| UDCon7 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon7 | Live | 1 |  |
| UDCon7 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon7 | EX | -1 |  |
| UDCon8 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon8 | Live | 1 |  |
| UDCon8 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon8 | EXAll | 1 |  |
| UDCon8 | Ev | 1 |  |
| UDCon9 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon9 | Live | 1 |  |
| UDCon9 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon9 | EXAll | -1 |  |
| UDCon9 | Ev | 1 |  |
| UDCon10 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon10 | Live | 1 |  |
| UDCon10 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon10 | EY | 1 |  |
| UDCon10 | Ev | 1 |  |
| UDCon11 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon11 | Live | 1 |  |
| UDCon11 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon11 | EY | -1 |  |
| UDCon11 | Ev | 1 |  |
| UDCon12 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon12 | Live | 1 |  |
| UDCon12 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon12 | EYAll | 1 |  |
| UDCon12 | Ev | 1 |  |
| UDCon13 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon13 | Live | 1 |  |
| UDCon13 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon13 | EYAll | -1 |  |
| UDCon13 | Ev | 1 |  |
| UDCon14 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon14 | Live | 1 |  |
| UDCon14 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon14 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon14 | Ev | 1 |  |
| UDCon15 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon15 | Live | 1 |  |
| UDCon15 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon15 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon15 | Ev | 1 |  |
| UDCon16 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon16 | Live | 1 |  |
| UDCon16 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon16 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon16 | Ev | 1 |  |
| UDCon17 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon17 | Live | 1 |  |
| UDCon17 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon17 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon17 | Ev | 1 |  |
| UDCon18 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon18 | Live | 1 |  |
| UDCon18 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon18 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon18 | Ev | 1 |  |
| UDCon19 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon19 | Live | 1 |  |
| UDCon19 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon19 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon19 | Ev | 1 |  |
| UDCon20 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon20 | Live | 1 |  |
| UDCon20 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon20 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon20 | Ev | 1 |  |
| UDCon21 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon21 | Live | 1 |  |
| UDCon21 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon21 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| UDCon21 | Ev | 1 |  |
| UDCon22 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon22 | Live | 1 |  |
| UDCon22 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon22 | RW-Ex | 1 |  |
| UDCon22 | Ev | 1 |  |
| UDCon23 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon23 | Live | 1 |  |
| UDCon23 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon23 | RW-Ex | -1 |  |
| UDCon23 | Ev | 1 |  |
| UDCon24 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon24 | Live | 1 |  |
| UDCon24 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon24 | RW-Ey | 1 |  |
| UDCon24 | Ev | 1 |  |
| UDCon25 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon25 | Live | 1 |  |
| UDCon25 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon25 | RW-Ey | -1 |  |
| UDCon25 | Ev | 1 |  |
| UDCon26 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon26 | EX | 1 |  |
| UDCon26 | Ev | -1 |  |
| UDCon27 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon27 | EX | -1 |  |
| UDCon27 | Ev | -1 |  |
| UDCon28 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon28 | EXAll | 1 |  |
| UDCon28 | Ev | -1 |  |
| UDCon29 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon29 | EXAll | -1 |  |
| UDCon29 | Ev | -1 |  |
| UDCon30 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon30 | EY | 1 |  |
| UDCon30 | Ev | -1 |  |
| UDCon31 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon31 | EY | -1 |  |
| UDCon31 | Ev | -1 |  |
| UDCon32 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon32 | EYAll | 1 |  |
| UDCon32 | Ev | -1 |  |
| UDCon33 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon33 | EYAll | -1 |  |
| UDCon33 | Ev | -1 |  |
| UDCon34 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon34 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon34 | Ev | -1 |  |
| UDCon35 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon35 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon35 | Ev | -1 |  |
| UDCon36 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon36 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon36 | Ev | -1 |  |
| UDCon37 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon37 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon37 | Ev | -1 |  |
| UDCon38 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon38 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon38 | Ev | -1 |  |
| UDCon39 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon39 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon39 | Ev | -1 |  |
| UDCon40 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon40 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon40 | Ev | -1 |  |
| UDCon41 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon41 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| UDCon41 | Ev | -1 |  |
| UDCon42 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon42 | RW-Ex | 1 |  |
| UDCon42 | Ev | -1 |  |
| UDCon43 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon43 | RW-Ex | -1 |  |
| UDCon43 | Ev | -1 |  |
| UDCon44 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon44 | RW-Ey | 1 |  |
| UDCon44 | Ev | -1 |  |
| UDCon45 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon45 | RW-Ey | -1 |  |
| UDCon45 | Ev | -1 |  |
| Push | UDCon26 | 1 | Envelope |
| Push | UDCon27 | 1 |  |
| Push | UDCon28 | 1 |  |
| Push | UDCon29 | 1 |  |
| Push | UDCon30 | 1 |  |
| Push | UDCon31 | 1 |  |
| Push | UDCon32 | 1 |  |
| Push | UDCon33 | 1 |  |
| Push | UDCon34 | 1 |  |
| Push | UDCon35 | 1 |  |
| Push | UDCon36 | 1 |  |
| Push | UDCon37 | 1 |  |
| Push | UDCon38 | 1 |  |
| Push | UDCon39 | 1 |  |
| Push | UDCon40 | 1 |  |
| Push | UDCon41 | 1 |  |
| Push | UDCon42 | 1 |  |
| Push | UDCon43 | 1 |  |
| Push | UDCon44 | 1 |  |
| Push | UDCon45 | 1 |  |

- مدلسازی سازه

مدلسازی ستون ها

مدلسازی تیرها

ترسیم کف طبقات

مدلسازی دیوارهای حائل

- با توجه به اینکه سیستم قاب خمشی برای این سازه استفاده شده است بهتر است جهت تیرچه ریزی سقف ها را به گونه ای انتخاب کنیم که از تمام ظرفیت تیرها برای تحمل نیروهای وارده به سازه استفاده نمائیم تا ابعاد تیرها معقول باشند و به همین سبب تیرچه ریزی را بصورت شطرنجی انجام میدهیم.

جهت تیرچه ها را در سمتی انجام میدهیم که زیاد در سمت دهانه بلندتر قرار نگیرند زیرا در اینصورت خیز تیرچه ها زیاد خواهد بود که البته برای دهانه های 4 تا 6 متری جهت تیرچه چندان مهم نبوده و خیز زیادی نخواهند داشت و در این پروژه همه دهانه ها کمتر از 6 متر بوده و معمولا ابعاد پانل ها نزدیک به هم بوده و مشکل خاصی از بابت تیرچه ریزی نخواهیم داشت.

مدلسازی نهایی

- بارهای وارد بر سازه

الف- بارهای ثقلی

الف-1- بارهای وارد بر کف طبقات

بار مرده طبقات بدون وزن بتن = 305 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده طبقات = 200 کیلوگرم بر متر مربع

بندی تیغه معادل بار q=145×2.8×18.97205.6=37.5 <100→q=100 kgf/m2

بسته بارهای سطحی کف طبقات

الف-2- بارهای سطحی وارد بر بام

بار مرده بام بدون وزن بتن = 365 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده بام = 150 کیلوگرم بر متر مربع

| بار برف |  |
| --- | --- |
| شهر: تبریز (منطقه با برف زیاد) | Pg=150 kgfm2 |
| کاربری: مسکونی | Is=1 |
| ساختمان نیمه برف گیر و ناهمواری زیاد | Ch=1 |
| ساختمان معمولی | Cn=1 |
| بام تخت | Cs=1 |
| Pr=CsChCnIsPg=1×1×1×1×150=150kgfm2 |  |

ضوابط مبحث ششم در خصوص محاسبه بار برف

بار اصلاح جرم موثر لرزه ای وارد بر بام ناشی از بار دیوارهای تیغه بندی

طبق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم وزن یک طبقه برابر است با وزن کف طبقه بهمراه سربار وارده و نصف دیوارها از بالا و پایین.

با توجه به اینکه در طبقه بام بالای طبقه دیواری موجود نمیباشد به همین نصف ارتفاع طبقه بار در آن قسمت ناقص میماند که ناشی از دیوارها خواهد بود که در این قسمت بایستی نصف بار ناشی از دیوارهای تقسیم کننده را به کف طبقه وارد نمائیم.

Mass=LPart2=1002=50 Kgfm2

بسته بار سطحی وارد بر کف بام

طبقه همکف چون با کاربری پارکینگ میباشد سقف از نوع دال بتنی انتخاب شده است که بسته بار این طبقه بصورت زیر میباشد:

بسته بار سطحی کف پارکینگ

- بارگذاری دیوار حائل

Pactual=K0γH=0.5×2000×2.8=2800Kgfm2

Pmin=γminH=950×2.8=2660Kgfm2

Psoil=MaxPmin.Pactual=Max2800.2660=2800Kgfm2

محاسبه نیروی زلزله دیوار حائل

مشخصات خاک عبارتست از:

- شهر: تبریز – منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد (A=0.35)

- Kh=0.2

- ∅=30°

- γ=2000 Kgf/m2

- δ=∅2=302=15°

- H=2.8m

- ماسه لای دار، مخلوط ماسه و لای بد دانه بندی شده (SM)

Kaecosδ=0.42

Kae×cos15=0.42

Kae=0.435

بار دینامیکی زلزله بصورت زیر محاسبه میشود:

RWE=KaeγH

RWE=0.435×2000×2.8

RWE=2436 Kgf/m2

ب- بارهای خطی وارده

ب-1- بار خطی ناشی از دیوارهای نمادار

q=307×2.8×0.7=602 Kgm

ب-2- بار خطی ناشی از دیوارهای بدون نما

q=215×2.8=602 Kgm

ب-3- بار خطی ناشی از دیوارهای راه پله

q=260×2.8=728 Kgm

ب-4- بار خطی ناشی از دیوارهای جان پناه

q=367×1=367 Kgm

بارهای مرده خطی وارده ناشی از بار دیوارها

ج- بار اصلاح جرم موثر لرزه ای ناشی از دیوارهای پیرامونی در طبقه بام

Mass=پیرامونی دیوارهای بار2=6022=301 Kgfm2

بار اصلاح جرم موثر لرزه ای ناشی از دیوارهای پیرامونی

د- بارگذاری پله

با توجه به اینکه برای این پروژه از پله 4 رمپه استفاده شده است در ساختمان های متداول امروزه بیشتر از سیستم دیوارک بتنی برای راه پله ها استفاده میشود که برای این منظور بارها به این قسمت ها وارد خواهند شد که بهتر است با توجه به سهم بارگیر تیرها بارها را در تیرهای اطراف راه پله به روش زیر پخش نمائیم:

- بار مرده

گام اول) محاسبه بار مرده کل پله

پله کل مرده بار=مربع متر یک وزن×پله مساحت

پله مساحت=10.25 m2

پله کل مرده بار=853×10.25=8743 Kgf

گام دوم) محاسبه سهم هر تکیه گاه

با توجه به 4 رمپه بودن راه پله تعداد تکیه گاه ها 4 عدد میباشد پس بار مرده کل پله را تقسیم بر 4 میکنیم:

گاه تکیه هر سهم=8743 4=2186 Kgf

گام سوم) محاسبه بار هر تکیه گاه

برای به دست آوردن بار وارد بر طول تکیه گاه ها کافیست سهم هر تکیه گاه را تقسیم بر طول تکیه گاه کرده و بار وارده را محاسبه نموده و در طول خود در نرم افزار اعمال نمائیم (در جهت اطمینان طول تکیه گاه کوچک را انتخاب میکنیم تا بیشترین بار به دست آید):

گاه تکیه هر بار=2186 1.05=2083 Kgf/m

- بار زنده

بار زنده نیز به همان شکل بار مرده محاسبه خواهد شد و فقط بجای وزن یک متر مربع از حداقل بار زنده گفته شده در مبحث ششم استفاده خواهیم کرد:

پله کل زنده بار=500×10.25=5125 Kgf

گاه تکیه هر سهم=5125 4=1281 Kgf

گاه تکیه هر بار=1281 1.05=1221 Kgf/m

ه-1) بار قائم بالکن روباز

Fvu=0.6×0.35×1×1.5×200=65 Kg/m2

و) بارگذاری آسانسور

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.8×1.47)=1323 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

گاه تکیه هر مرده بار : 1323+30004=1081 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار :450×2=900 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.8×1.47)=530 kgf

کف بر وارد زنده بار : 900+530=1430 kgf>953 Kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 14304=357 kgf

بار زنده حداقل: 360×(1.8×1.47)=953 kgf

ی) بارگذاری زلزله

بارگذاری زلزله سازه ها بر اساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم انجام میگیرد که در قسمت زیر بصورت گام به گام به محاسبه آن خواهیم پرداخت:

- محاسبه زمان تناوب تجربی، T

  - برای ساختمان های با قاب خمشی مواقعی که جداگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قاب ها ایجاد نکنند:

T=0.08H0.75                                                                                        فولادی های قاب

T=0.05H0.9                                                                                        بتنآرمه های قاب

- در مواردی که جداگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قابها ایجاد کنند، مقدار T برابر با 80 درصد مقادیر عنوان شده در بالا در نظر گرفته میشود.

  - برای ساختمانهای با سیستم مهاربندی واگرا، مشابه قابهای فولادی خواهد بود.

  - برای ساختمانهای با سایر سیستمهای مندرج در جدول (3-5) آئین نامه 2800 ویرایش چهارم، بغیر از سیستم کنسولی، با یا بدون وجود جداگرهای میانقابی:

T=0.05H0.75

- در روابط بالا H ارتفاع ساختمان از تراز پایه استو در محاسبه آن در صورتیکه وزن خرپشته بیشتر از 25 درصد وزن بام باشد ارتفاع خرپشته لحاظ خواهد شد در غیر اینصورت لحاظ نمیگردد. در بامهای شیبدار، H متوسط ارتفاع بام از تراز پایه است.

- در ساختمانهای متعارف، در کلیه موارد میتوان زمان تناوب اصلی نوسان را با استفاده از تحلی دینامیکی تعیین و در محاسبات نیروها منظور نمود. ولی مقدار آن در هر حالت نباید از 25/1 برابر مقادیر به دست آورده شده از روابط تجربی مذکور بیشتر در نظر گرفته شود.

- محاسبه نسبت شتاب مبنا، A

| منطقه | توصیف | نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل |
| --- | --- | --- |
| 1 | پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد | 35/0 |
| 2 | پهنه با خطر نسبی زیاد | 30/0 |
| 3 | پهنه با خطر نسبی متوسط | 25/0 |
| 4 | پهنه با خطر نسبی کم | 20/0 |

- محاسبه ضریب بازتاب ساختمان، B

ضریب بازتاب ساختمان بیانگر نحوه پاسخ ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است:

B=B1N

  - ضریب شکل طیف، B1

B1=S0+S-S0+1TT0                                    0<T<T0
B1=S+1                                                                     T0<T<Ts

B1=S+1TsT                                                        T>Ts

  - ضریب اصلاح طیف، N

2-2-الف- برای پهنهای با خطر نسبی خیلی زیاد و زیاد

N=1                                                                      T<Ts

N= 0.74-TsT-Ts+1                                 Ts<T<4 sec

N=1.7                                                                   T>4 sec

2-2-ب- برای پهنهای با خطر نسبی متوسط و کم

N=1                                                                      T<Ts

N= 0.44-TsT-Ts+1                                 Ts<T<4 sec

N=1.4                                                                   T>4 sec

جدول مربوط به پارامترهای روابط بالا

| نوع زمین | T0 | Ts | خطر نسبی کم و متوسط |  | خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | S0 | S | S0 |
| I | 1/0 | 4/0 | 5/1 | 1 | 5/1 | 1 |
| II | 1/0 | 5/0 | 5/1 | 1 | 5/1 | 1 |
| III | 15/0 | 7/0 | 75/1 | 1/1 | 75/1 | 1/1 |
| IV | 15/0 | 0/1 | 25/2 | 3/1 | 75/1 | 1/1 |

- ضریب اهمیت ساختمان، I

| طبقه بندی ساختمان | ضریب اهمیت |
| --- | --- |
| گروه1 | 4/1 |
| گروه2 | 2/1 |
| گروه3 | 0/1 |
| گروه4 | 8/0 |

- ضریب رفتار ساختمان، Ru

مقادیر ضریب رفتار ساختمان از جدول 3-4 آئیننامه 2800 قابل برداشت است که برای قاب خمشی بتنی متوسط برابر 5 میباشد.

- محاسبه ضریب زلزله، C

C=ABIRu

- محاسبه ضریب توزیع برش در طبقات، K

K=1                                                                                  T<0.5 Sec

K=0.5T+0.75                                                   0.5< T<2.5 Sec

K=2                                                                                  T>2.5 Sec

| ضریب زلزله جهت X |  |
| --- | --- |
| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 22.4 |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.35 |
| نوع زمین | III |
| سیستم سازه | قاب خمشی بتنی |
| Ru= | 5 |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |
| زمان تناوب نرم افزار (TETABS) | 0.99 |
| T0= | 0.15 |
| Ts= | 0.7 |
| S0= | 1.1 |
| S= | 1.75 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 0.99 |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= | 1.06173 |
| B1=(S+1)(Ts/T)= | 1.94248 |
| B=B1*N= | 2.06239 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0420 |
| C=A.B.I/R= | 0.1444 |
| k=0.5*T+0.75= | 1.2455 |
| CDRIFT= | 0.144367053 |
| KDRIFT= | 1.2455 |

| ضریب زلزله جهت Y |  |
| --- | --- |
| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 22.4 |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.35 |
| نوع زمین | III |
| سیستم سازه | قاب خمشی بتنی |
| Ru= | 5 |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |
| زمان تناوب نرم افزار (TETABS) | 0.96 |
| T0= | 0.15 |
| Ts= | 0.7 |
| S0= | 1.1 |
| S= | 1.75 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 0.96 |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= | 1.05430 |
| B1=(S+1)(Ts/T)= | 2.01360 |
| B=B1*N= | 2.12294 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0420 |
| C=A.B.I/R= | 0.1486 |
| k=0.5*T+0.75= | 1.2280 |
| CDRIFT= | 0.148605997 |
| KDRIFT= | 1.228 |

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

1-13) اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

2-13- اختصاص نواحی انتهایی صلب

3-13- اختصاص ضرایب ترک خوردگی

ضوابط مبحث نهم در خصوص ضرایب ترک خوردگی

معرفی ضریب ترک خوردگی ستون ها در نرم افزار

معرفی ضریب ترک خوردگی تیرها در نرم افزار

اختصاص دیافراگم

- تحلیل سازه

- طراحی سازه

برای طراحی سازه بایستی ابتدا شکل پذیری سازه را که برای سازه ما از نوع متوسط میباشد اختصاص میدهیم و سپس طراحی را انجام میدهیم:

نسبت نیرو به ظرفیت مقاطع (Ratio)

Ratio – A

Ratio – B

Ratio – C

Ratio – D

- کنترل های سازه

1-16) کنترل نظم پیچشی

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story7 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.003549 | 0.003497 | 1.015 |
| Story7 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.003791 | 0.003493 | 1.085 |
| Story7 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.003695 | 0.003501 | 1.055 |
| Story7 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.003295 | 0.003292 | 1.001 |
| Story7 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.003594 | 0.003292 | 1.092 |
| Story7 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.0036 | 0.003293 | 1.093 |
| Story6 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.005149 | 0.00505 | 1.019 |
| Story6 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.005504 | 0.005044 | 1.091 |
| Story6 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005319 | 0.005056 | 1.052 |
| Story6 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.00483 | 0.004824 | 1.001 |
| Story6 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.005266 | 0.004824 | 1.092 |
| Story6 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.005279 | 0.004825 | 1.094 |
| Story5 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.006032 | 0.005894 | 1.023 |
| Story5 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.006451 | 0.005888 | 1.096 |
| Story5 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.006187 | 0.0059 | 1.049 |
| Story5 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.005658 | 0.00565 | 1.001 |
| Story5 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.006168 | 0.005649 | 1.092 |
| Story5 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.006187 | 0.00565 | 1.095 |
| Story4 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.005809 | 0.005665 | 1.025 |
| Story4 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.00621 | 0.005661 | 1.097 |
| Story4 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005933 | 0.00567 | 1.046 |
| Story4 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.005425 | 0.005416 | 1.002 |
| Story4 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.005912 | 0.005415 | 1.092 |
| Story4 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.005931 | 0.005417 | 1.095 |
| Story3 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.005649 | 0.005498 | 1.027 |
| Story3 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.006046 | 0.005494 | 1.1 |
| Story3 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.005751 | 0.005502 | 1.045 |
| Story3 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.005327 | 0.005318 | 1.002 |
| Story3 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.005808 | 0.005318 | 1.092 |
| Story3 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.005827 | 0.005319 | 1.095 |
| Story2 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.003413 | 0.003316 | 1.029 |
| Story2 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.003647 | 0.003314 | 1.1 |
| Story2 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.003456 | 0.003317 | 1.042 |
| Story2 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.00326 | 0.003255 | 1.002 |
| Story2 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.003543 | 0.003254 | 1.089 |
| Story2 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.003554 | 0.003255 | 1.092 |
| Story1 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.000077 | 0.000075 | 1.022 |
| Story1 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.00008 | 0.000075 | 1.063 |
| Story1 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.000077 | 0.000075 | 1.019 |
| Story1 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.00009 | 0.00009 | 1 |
| Story1 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.000094 | 0.00009 | 1.043 |
| Story1 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.000094 | 0.00009 | 1.043 |

به دلیل اختلاف کم مرکز جرم و مرکز سختی سازه فاقد نامنظمی پیچشی است

2-16) کنترل زمان تناوب

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که در سی دی بنام Period Time موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها و دیوارها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

ضوابط استاندارد 2800 در مورد ضرایب ترک خوردگی تیرها و ستون ها

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | Sum UX | Sum UY |
|  |  | sec |  |  |  |  |
| Modal | 1 | 0.991 | 0.636 | 0.000002159 | 0.636 | 0.000002159 |
| Modal | 2 | 0.956 | 0.000003093 | 0.6437 | 0.636 | 0.6437 |
| Modal | 3 | 0.822 | 0.0043 | 0.00001345 | 0.6403 | 0.6437 |
| Modal | 4 | 0.335 | 0.1106 | 8.072E-07 | 0.7509 | 0.6437 |
| Modal | 5 | 0.326 | 0.000001137 | 0.1105 | 0.7509 | 0.7542 |
| Modal | 6 | 0.284 | 0.001 | 0.000003014 | 0.7519 | 0.7542 |
| Modal | 7 | 0.179 | 0.0381 | 0.00000118 | 0.79 | 0.7542 |
| Modal | 8 | 0.176 | 0.000001412 | 0.0372 | 0.79 | 0.7914 |
| Modal | 9 | 0.153 | 0.0003 | 5.865E-07 | 0.7903 | 0.7914 |
| Modal | 10 | 0.131 | 0 | 0.0104 | 0.7903 | 0.8018 |
| Modal | 11 | 0.128 | 0.0114 | 0 | 0.8017 | 0.8018 |
| Modal | 12 | 0.117 | 9.948E-07 | 0 | 0.8017 | 0.8018 |
| Modal | 13 | 0.106 | 0.0187 | 0.00001402 | 0.8204 | 0.8018 |
| Modal | 14 | 0.105 | 0.00001579 | 0.0224 | 0.8205 | 0.8242 |
| Modal | 15 | 0.097 | 0.0014 | 0.000004377 | 0.8218 | 0.8242 |
| Modal | 16 | 0.077 | 0.0127 | 0.000008048 | 0.8346 | 0.8242 |
| Modal | 17 | 0.076 | 0.000009789 | 0.0139 | 0.8346 | 0.8381 |
| Modal | 18 | 0.069 | 0.0009 | 0.000002573 | 0.8355 | 0.8381 |
| Modal | 19 | 0.058 | 0.01 | 0.00001779 | 0.8455 | 0.8381 |
| Modal | 20 | 0.058 | 0.00001898 | 0.0113 | 0.8455 | 0.8494 |
| Modal | 21 | 0.053 | 0.0008 | 0.000002009 | 0.8463 | 0.8494 |
| Modal | 22 | 0.026 | 0 | 0.1506 | 0.8463 | 1 |
| Modal | 23 | 0.024 | 0.1537 | 0 | 1 | 1 |
| Modal | 24 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 1 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 991/0 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 956/0 ثانیه

در جهت X زمان تناوب تحلیلی 991/0 ثانیه بوده و 25/1 برابر زمان تناوب تجربی 03/1 ثانیه میباشد که بیشتر از زمان تناوب تحلیلی بوده و برای طراحی سازه از زمان تناوب تحلیلی استفاده خواهیم نمود.

در جهت Y زمان تناوب تحلیلی 956/0 ثانیه بوده و 25/1 برابر زمان تناوب تجربی 03/1 ثانیه میباشد که بیشتر از زمان تناوب تحلیلی بوده و برای طراحی سازه از زمان تناوب تحلیلی استفاده خواهیم نمود.

3-16) کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

کنترل دریفت جهت X:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story7 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002573 | 0.002527 |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.0037 | 0.003618 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004313 | 0.004202 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004144 | 0.004031 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004021 | 0.003905 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002454 | 0.002382 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.000075 | 0.000074 |

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.024.5=0.004444

کنترل دریفت جهت Y:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story7 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002363 | 0.002361 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003434 | 0.00343 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004009 | 0.004003 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00384 | 0.003834 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003769 | 0.003762 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002339 | 0.002335 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000088 | 0.000088 |

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.024.5=0.004444

طراحی دستی سقف تیرچه و بلوک

- کنترل ضخامت سقف (خیز مجاز)

Hmin=Le20×0.4+fy6700=59520×0.4+30006700=25 cm

- حداقل ضخامت سقف طبق رابطه فوق 25 سانتی متر میباشد و با توجه به اینکه ما ضخامت سقف را برابر 30 سانتی متر در نظر گرفته ایم بنابراین مشکلی وجود از لحاظ خیز وجود نخواهد داشت.

- کنترل ضخامت دال بتنی روی تیرچه

برای کنترل این ضخامت، دال بتنی روی بلوکها بصورت تیر بتنی غیرمسلح دو سر گیردار بین دو تیرچه (با دهانه 40 سانتی متری) طراحی میشوند.

لنگر تکیه گاهی تیر دو سر گیردار در نواری به پهنای 1 متر برابر با:

Mu=W×L212=1064×0.4212=14.18 Kg.m=1418 kg.cm

اساس مقطع تیر دو سر گیردار به عرض یک متر برابر است با:

S=bh26=100×526=417 cm3

تنش کششی حداکثر بتن در محل اتصال دال به تیرچه برابر با:

fct=MuS=1418417=3.4 kgcm2

مدول گسیختگی بتن:

fr=1.9∅cfc=1.9×0.6×200=16.12kgcm2 > fct=3.4 kgcm2

- پس ضخامت دال بتنی روی سقف به منظور ایجاد صلبیت سقف که 5 سانتی متر در نظر گرفته شده است کافی میباشد.

- طراحی آرماتورهای پایینی تیرچه

بار گسترده وارد به یک تیرچه در عرض 50 سانتی متر برابر است با:

Pu=0.5W=0.5×1064=532 kg/m

لنگر حداکثر (در وسط دهانه) از رابطه زیر به دست میآید:

Mu=Pu.Le28=532×5.9528=1730 kg.m=173000 kg.cm

d=H-2-∅2=30-2-1.42=27.3 cm

Mr=0.85∅cfctbd-t2=0.85×0.6×200×5×50×27.3-52=632400 kg.cm>Mu=173000 kg.cm →OK

As=0.85∅cfcbd∅sfy1-1-2Mu0.85∅cfcbd2=0.85×0.6×200×50×27.30.85×30001-1-2×1730000.85×0.65×200×50×27.32=2.34 cm2

چون در اثر جوشکاری میلگردهای عرضی به میلگردهای طولی از سطح مقطع میلگردهای طولی کاسته میشود لذا در جهت اطمینان 10 درصد به مساحت میلگردهای طولی میافزائیم:

As=2.34×1.1=2.6 cm2

fc=20 Mpa<30 Mpa →β1=0.85

ρmax=ρb=0.6β1fcfy×60006000+fy=0.6×0.85×2503000×60006000+3000=0.0283

As,max=ρmax.bd=0.0283×50×27.3=38.63 cm2

ρmin=Max1.4fy، 0.79fcfy=Max1.43000، 0.792003000=Max0.000466,0.00372=0.00372

Asmin=ρmin.bwd=0.00372×10×27.3=1.016 cm2

Asmin=1.016 cm2< As=2.6 cm2<As,max=38.63 cm2

- پس سطح مقطع به دست آمده مناسب میباشد.

این مقدار را بصورت دو میلگرد سراسری با میلگرد شماره 14 آرایش میدهیم.

USE:2∅14           As=2×1.54=3.08 cm2

- آرماتور فوقانی تیرچه

با توجه به فصل دوم نشریه تیرچه بلوک و دهانه مؤثر که 95/5 متر میباشد از میلگرد شماره 10 در بالای تیرچه استفاده خواهد شد.

- آرماتورهای حرارت و جمع شدگی

برای این آرماتورها از میلگرد شماره 6 در جهت عمود بر تیرچهها از فواصل 25 سانتیمتری استفاده خواهد شد و در جهت موازی تیرچهها همان میلگرد در فواصل 50 سانتی متری استفاده خواهد شد.

- طراحی فونداسیون

آمادهسازي وروديهاي برنامه SAFE جهت مدلسازي، تحلیل و طراحی فونداسیون

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست مجاز فونداسیون های گسترده برابر 5 سانتیمتر میباشد که برای این پی نشست مجاز میباشد.

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

با توجه به حداکثر تنش مجاز که برابر 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد که مشاهده میشود تنش وارده حداکثر برابر 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در گوشه های پی میباشد پس فونداسیون از نظر فشار خاک زیر فونداسیون مشکلی نخواهد داشت.

- برش پانچینگ فونداسیون

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.

ضوابط شکلپذیری متوسط

قطر خاموت و فواصل آن در تیرها

محاسبات برای طبقه دوم

بحرانی ناحیه طول=2h+5=2×55+5=115 cm

بحرانی ناحیه در خاموت فاصله≤d4=484=12 cm8db=8×2=16 cm24db=24×1=24 cm30 cm=10 cm

محل قطع میلگردهای تقویتی

نمای یکی از تیرهای ترسیم شده با محاسبات فوق (طبقه دوم)

محاسبه وصله آرماتور

- مطابق جدول فوق برای هر میلگرد طول وصله برداشت شده است.

طول مهاری

ld=ψtψeψsψgλcb+ktrdb0.9fyfc'db=1×1×1×11×2.5×0.9×40025×20=576 mm

قطر خاموت و فواصل آن در ستونها

l0>Maxh1=60 cmh2=60 cm16ln=16×280=46.66 cm45 cm=65 cm

sبحرانی≤min12min⁡(h1,h2)=12min60و60=30cm8db=8×2=16 cm48db=48×1=48 cm-=15 cm

sعادی≤minh1=60 cmh2=60 cm16db=16×2=32 cm48db=48×1=48 cm=20 cm

نمای یکی از ستونهای ترسیم شده با محاسبات فوق (طبقه دوم)