ضرایب ترک‌خوردگی دیوار برشی

ضریب ترک‌ خوردگی دیوار برشی بتنی (که گاهی از آن با عنوان "ضریب کاهش سختی ناشی از ترک‌خوردگی" یاد می‌شود)، یکی از عوامل مهم در تحلیل و طراحی لرزه‌ای سازه‌ها است. این ضریب برای در نظر گرفتن کاهش سختی دیوار برشی ناشی از ترک‌های ناشی از بارگذاری جانبی (مثل زلزله) به کار می‌رود. مطابق جدول (9-6-2) مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399 ضرایب ترک خوردگی دیوارهای برشی برابر 7/0 در حالت ترک نخورده و برابر 35/0 در حالت ترک خورده می‌باشد.

در ابتدا بایستی دیوارها در حالت ترک نخورده فرض شده و ضرایب 7/0 به آنها اعمال شده و بعد از کنترل ترک خوردگی نسبت به تغییر دیوارهای ترک خورده اقدام نمود. برای اعمال ضرایب ترک خوردگی دیوارها در ETABS بصورات زیر عمل می‌کنیم:

معرفی ضریب ترک خوردگی دیوارها در نرم افزار

نکته 1: در صورتیکه )در کنترل تغییرشکلهای جانبی سازه( از ضریب ترک خوردگی 5/0 برای تیرها و ستونها استفاده شده باشد، مسلما ضرایب ترک خوردگی دیوارها نیز باید 5/0 در نظر گرفته شود.

نکته 2: با توجه به نظرات مختلف در زمینه سختی خارج از صفحه دیوارهای برشی (m11,m22,m12) با توجه به نظرات اساتیدی همچچون دکتر مسعود حسین زاده اصل توصیه می‌شود سختی خارج از صفحه دیوارها هماندد دال‌ها برابر 25/0 فرض گردد (m11,m22,m12=0.25).

کنترل ترک خوردگی دیوار برشی

پس از آنالیز سازه باید ترک خوردگی دیوار بر اساس میزان تنش های کششی دیوارها کنترل شود.

مقدار تنش کششی که موجب ترک خوردن بتن می شود، طبق رابطه زیر محاسبه می شود:

تنش کششی طبق رابطه آئین نامه ACI

- ضریب λ ضریب مربوط به بتن سبک میباشد. برای بتن های معمولی این ضریب برابر یک می باشد.

- برای مثال اگر از بتن 25 مگاپاسکال استفاده شود، تنش ترک خوردگی برابر 1/3 مگاپاسکال خواهد شد.

مسیر برداشت تنش های کششی

انتخاب ترکیب بار و مشخص نمودان تنش کششی حداکثر

نکته 3: ساخت ترکیب بار پوش بدین صورت خواهد بود که در قسمت Load Combination یک ترکیب بار از نوع Envelope خواهیم ساخت و ترکیب بارهایی که در آن نیروی کششی بحرانی می‌شود را قرار خواهیم داد. از دو دوسته ترکیب بار مطابق مبحث ششم که برای حالت لرزه‌ای استفاده می‌شود بسط ترکیب بارهای 0.9Dead+E را انتخاب خواهیم نمود چون در کشش بحرانی‌تر خواهند بود و نیازی به کنترل ترکیب بارهای بسط 1.2Dead+Live+E+0.2Snow نخواهد بود.

ترکیب بار پوش تعریف شده برای کنترل ترک خوردگی دیوار برشی

وضعیت ترک خوردگی دیوارهای قاب A

وضعیت ترک خوردگی دیوارهای قاب D

- هیچکدام از دیوارها در حالت ترک خورده نبوده و فرض در نظر گرفتن ترک نخورده صحیح بوده است.

نکته 4: اگر در دیواری به اندازه بزرگتر 1 یا 2 مش دیوار در حالت ترک خوردگی قرار داشت بهتر است آن دیوار (توصیه می‌گردد) در آن طبقه انتخاب شده (دیوار مورد نظر نه همه دیوارهای در آن طبقه) و ضرایب ترک خوردگی آن به 35/0 تغییر یابد.

ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی در حالت ترک خورده