- تهیه مدلهای اولیه با استفاده از نرم افزار SAP2000

  - کلیات مدلسازی

- تعداد طبقات: 4، 8 و 12 طبقه

- تعداد دهانه: 4 دهانه در جهت X و 4 دهانه در جهت Y

- طول دهانه: 5 متر

- ارتفاع طبقات: 3 متر

- لرزهخیزی: منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد

- کاربری: مسکونی

- نوع زمین: II

- سیستم باربر جانبی: قاب خمشی فولادی ویژه

2-1) پلان و قاب سازه

پلان سازه و جهت تیرچه ریزی

3-1) تنظیمات اولیه مدلسازی در نرم افزار

تنظیمات اولیه نرم افزاری

- در این قسمت واحدها را بر روی سیستم متریک تنظیم کرده و برای مدلسازی از حالت شبکه استفاده کردهایم.

4-1) مشخصات هندسه سازهها

مشخصات هندسه سازه

5-1) تعریف مصالح

برای سازههای بتن آرمه مصالح لازم بتن و میلگرد میباشد که مشخصات آن بصورت زیر میباشد.

- مشخصات بتن:

- وزن مخصوص بتن

وزن مخصوص بتن طبق پیوست 1 مبحث 6 ویرایش 92

Wc=2500 Kgfm3

- مدول الاستیسیته بتن

مدول الاستیسیته بتن طبق مبحث 9 ویرایش 99

Ec=4700f'c

- در این تحقیق مقدار مقاومت فشاری بتن (fc) را برابر 25 مگاپاسکال در نظر خواهیم گرفت و مقدار جرم واحد حجم بتن (γc) را برابر 25 کلیونیوتن بر متر مکعب در نظر خواهیم گرفت.

Ec=470025=23500 Mpa

- با توجه به اینکه ما در نرم افزار از سیستم واحد متریک استفاده کردهایم لازم است مقدار فوق را به واحد کیلوگرم نیرو بر متر مربع تبدیل نمائیم که برای این منظور کافیست مقدار فوق را در عدد 105 ضرب نمائیم.

Ec≅23500 Mpa=23500×105 Kgfm2=2.35×109 Kgfm2

- نسبت پوآسون

نسبت پوآسون بتن طبق مبحث 9 ویرایش 99

U=ϑ=0.2

- ضریب انبساط حرارتی

ضریب انبساط حرارتی بتن طبق مبحث 9 ویرایش 99

A=10×10-6 1℃

- مقاومت فشاری بتن

مقاومت فشاری بتن را برابر 25 مگاپاسکال در نظر گرفتهایم.

fc=25 Mpa=25×105 Kgfm2

تعریف بتن در نرم افزار SAP2000

- مشخصات فولاد

- وزن مخصوص

وزن مخصوص فولاد نرم طبق پیوست 1 مبحث 6 ویرایش 98

WRebar=7850 Kgfm3

- مدول الاستیسیته فولاد

مدول الاستیسیته فولاد

Ec≅2×105Mpa=2×1010 Kgfm2

- ضریب انبساط حرارتی

ضریب انبساط حرارتی

ST37Fy=240 Mpa=240×105 Kgfm2 Fu=370 Mpa=370×105 Kgfm2

مفهوم ضریب Ry طبق مبحث 10 ویرایش 92

تعریف فولاد در نرم افزار SAP2000

6-1) تعریف مقاطع

با توجه به اینکه سیستم سازهای مورد استفاده قاب خمشی میباشد نیاز به تعریف تیر و ستون در نرم افزار داریم که با توجه به اینکه نمیدانیم کدام مقاطع در طراحی جواب دهند یکسری مقاطع بعنوان پیش فرض تعزیف نموده و سپس طراحی خواهیم نمود تا مقاطع نهایی سازی شوند و در قسمت زیر جزئیات تعریف یک نمونه تیر و یک نمونه ستون آورده شده است.

ابعاد تیر

ابعاد ستون

7-1) تعریف بارها

با توجه به اینکه طرح تحقیقی میباشد برای بارگذاری از بارهای مرده، زنده و زلزله استفاده خواهیم نمود و از سایر بارها نظیر بارهای برف، باد، زنده کاهش یافته، تیغه بندی و ... صرف نظر خواهیم نمود.

بارهای مرده برای سقفها و دیوارهای پیرامونی لازم است که مقدار یک متر مربع آن با توجه به عرض دتایلهای موجود برای سقف برابر 700 کیلوگرم بر متر مربع و برای دیوارها 300 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته خواهد شد.

الگوهای بار تعریف شده

الگوهای بار تعریف شده

- مقدار ضریب زلزله (C) و ضریب توزیع برش پایه (K)

ضریب زلزله و ضریب توزیع برش پایه سازه 4 طبقه

  - مدلسازی سازه

سازه 4 طبقه قاب خمشی

سازه 8 طبقه قاب خمشی

سازه 12 طبقه قاب خمشی

  - تعریف وزن موثر لرزهای

وزن موثر لرزهای و درصد مشارکت بار زتده طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم

تعریف وزن موثر لرزهای در نرم افزار SAP2000

  - بارگذاری

دیوار از ناشی مرده بار qDead=930 Kgf/m

طبقه کف از ناشی مرده بار qDead=700×52=1750 Kgf/m

طبقه کف از ناشی زنده بار qDead=200×52=500 Kgf/m

  - اصلاحات مدلسازی

1-11-1)  اختصاص پای تکیه گاهها در محل اتصال ستون به فونداسیون

تکیه گاه گیردار پای ستونها در محل اتصال به ستون

2-11-1) اختصاص ناحیه انتهایی صلب

نواحی انتهایی صلب

اعمال نواحی انتهایی صلب در نرم افزار

3-11-1) تنظیم تعداد مد نوسان

اعمال تعداد مد نوسان

Maximum Number of Modes=12,24,36

Minimum Number of Modes=3

4-11-1) اختصاص دیافراگم صلب

در نرم افزار SAP2000 دیافراگم را بایستی به گرهها وارد کرد که برای این منظور گرههای هر طبقه انتخاب شده و دیافراگم طبق شکل زیر اعمال میباشد.

اعمال دیافراگم طبقات

5-11-1) تنظیمات طراحی

تنظیمات طراحی سازههای فولادی

# معرفی شتابنگاشتها

در این تحقیق به‌منظور انجام تحلیل تاریخچه زمانی از هفت شتابنگاشت زلزلههای نزدیک گسل آییننامه FemaP695 که از سایت PEER انتخاب شدهاند، برای ساخت زلزلهها استفاده‌شده است. مشخصات شتابنگاشتها در جدول نشان داده شده است. زلزلههای انتخابی برای خاک نوع II که سرعت موج برشی متوسط آن‌ها بین 375 تا 750 متر بر مجذور ثانیه میباشد انتخاب شده است و تمامی زلزلهها از حوزه نزدیک گسل انتخاب شدهاند که همگی فاصله کمتر از 20 کیلومتر از گسل خواهند داشت و سعی شده است که زلزلههایی با شدت بیشتر انتخاب شوند تا اثرات خرابی سازهها بیشتر مشهود باشد.

## مشخصات 7 زلزله نزدیک گسل

| Closest Distance | Magnutied | PGA (g) | Name Station | Year | Name Earthquake | Record |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 6.5 | 0.4490 | El Centro Array #6 | 1979 | Imperial Valley | 1 |
| 0.6 | 6.5 | 0.4985 | El Centro Array #7 | 1979 | Imperial Valley | 2 |
| 1.0 | 6.5 | 0.4886 | Parachute | 1987 | SuperStition | 3 |
| 4.4 | 6.7 | 0.4885 | Erzincan | 1992 | Erzican Turkey | 4 |
| 6.5 | 6.7 | 0.9716 | Rinaldi | 1994 | Northridge | 5 |
| 0.6 | 7.6 | 0.8339 | Livermore - Fagundas Ranch | 1999 | Chi-Chi Taiwan | 6 |
| 6.6 | 7.1 | 0.5356 | Duzce | 1999 | Duzce Turkey | 7 |

# 3-3-1 مشخصات شتاب‌نگاشت‌ها

بر اساس بند 2-5-3-1 آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله 2800 ایران حرکت زمین در تعین اثر زلزله بر ساختمانها را میتوان مستقیماً با منظور نمودن تغییرات شتاب با زمان در تحلیل دینامیکی سازه به دست آورد. استفاده ازاین‌روش در کلیه ساختمانها مجاز است. مشخصات شتاب‌نگاشت‌های انتخابی جهت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی باید به‌صورت زیر باشد:

الف: شتاب‌نگاشت‌ها متعلق به زلزلهای باشند که شرایط طرح را ارضا کنند و در آن‌ها آثار بزرگا، فاصله از گسل، سازوکار چشمه لرزه‌زا در نظر گرفته شده باشد.

ب: ساختگاههای شتاب‌نگاشت‌ها باید به لحاظ ویژگیهای زمینشناسی، تکتونیکی، لرزهشناسی و بخصوص مشخصات لایهای خاک با زمین محل ساختمان تا حد امکان، مشابهت داشته باشند.

ج: مدت‌زمان حرکت شدید زمین در شتاب‌نگاشت‌ها حداقل برابر با 10 ثانیه یا سه برابر زمان تناوب اصلی سازه، هرکدام بیشتر است، باشد. مدت‌زمان حرکت شدید، شتاب‌نگاشت‌ها را می‎توان از روشهای معتبر مانند روش توزیع تجمعی انرژی، تعیین کرد.

# 3-3-2 همپایهسازی شتاب‌نگاشت‌ها

شتاب‌نگاشت‌های انتخاب‌شده از سایت PEER برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی باید مشابهت مناسبی با طیف طراحی داشته باشند که برای این منظور باید مرحلهای بنام مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها انجام شود. بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها بایستی در پنج گام زیر صورت گیرد و قبل از این منظور لازم است در نرم‌افزار SeismoSignal پاک کردن نویزهای اضافی انجام گیرد.

فیلتراسیون شتاب‌نگاشت‌ها در نرم‌افزار Seismosignal

- گام اول

هر زوج شتاب‌نگاشت باید به حداکثر خود مقیاس شوند، به این معنی که حداکثر شتاب در مؤلفه‌ای که دارای بیشینه بزرگ‌تری است، برابر با شتاب ثقل زمین (g) گردد.

| SF1 | PGA (g) | Name Earthquake | Record |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2271 | 0.4490 | Imperial Valley | 1 |
| 2.0060 | 0.4985 | Imperial Valley | 2 |
| 2.047 | 0.4886 | Superstition | 3 |
| 2.047 | 0.4885 | Erzican Turkey | 4 |
| 1.030 | 0.9716 | Northridge | 5 |
| 1.20 | 0.8339 | Chi-Chi Taiwan | 6 |
| 1.8670 | 0.5356 | Duzce Turkey | 7 |

ضرایب به‌دست‌آمده در نرم‌افزار را به مقدار شتاب هر زلزله وارد می‌نماییم تا به شتاب حداکثر خود برسند.

مقیاس هر زلزله به مقدار حداکثر خود

-	گام دوم

پس از مقیاس کردن اولیه هر زوج شتاب‌نگاشت به مقدار حداکثر خود، باید طیف پاسخ شتاب برای هر یک از شتاب‌نگاشت‌ها به دست آید که برای این منظور از نرم‌افزار و از قسمت Elastic/Inelastic Response Spectra طیف پاسخ را برای هر زلزله به دست آورد.

برای آنکه بتوان طیف را به نرم‌افزار Excel خروجی گرفت میتوان از سربرگ Acceleration اعداد مربوط به منحنی را برداشت نموده و به نرم‌افزار Excel انتقال داد و به راحتی طیف را در آن رسم نمود.

برداشت مقادیر شتاب از نرم‌افزار Seismosignal

-	گام سوم

با توجه به سه بعدی بودن سازهها از طیف پاسخ جذر مجموع مربعات شتابنگاشت زلزلهها در این مرحله استفاده‌شده است.

-	گام چهارم

در این گام بایستی طیف طرح استاندارد آئیننامه را به دست آوریم سپس باید طیف طرح استاندارد را به همراه مقدار متوسط طیف که قبلاً به دست آوردهایم در نظر بگیریم. حال باید ضریب مقیاسی پیدا کنیم که با اعمال آن در مقدار متوسط طیف، مقدار این طیف در محدوده 0.2T الی 1.5T از مقادیر متناظر طیف طرح استاندارد کمتر نشود.زمان تناوب سازهها برای سازههای 5، 8 و 12 طبقه به‌صورت زیر میباشد:

- سازه 4 طبقه:

T=0.755 Sec

- سازه 8 طبقه:

T=1.42 Sec

- سازه 12 طبقه:

T=1.833 Sec

حال با به دست آوردن زمان تناوب سازهها میتوان بازه 0.2T الی 1.5T را به دست آورد:

| سازه | زمان تناوب | 0.2T | 1.5T |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 طبقه | 0.755 | 0.151 | 1.132 |
| 8 طبقه | 1.42 | 0.284 | 2.13 |
| 12 طبقه | 1.833 | 0.366 | 2.749 |

-	گام پنجم

در انتها دو ضریب مقیاس به دست آمده را به هم ضرب نموده و آن‌ها را در مؤلفه‌های اولیه زلزله که مؤلفه اول بزرگ‌تر بوده ضرب نموده و شتاب‌نگاشت حاصل را به‌عنوان شتاب‌نگاشت مقیاس شده برای هر زلزله به نرم‌افزار وارد خواهیم نمود.

مقیاس ضریب=SF1×SF2

طیف بازتاب زلزلهها و میانگین آن‌ها و طیف طرح استاندارد

طیف بازتاب میانگین زلزلهها و طیف طرح استاندارد سازه 4 طبقه

با توجه به شکل مشاهده میشود میانگین طیف بازتاب زلزلهها در بازه 0.2T الی 1.5T مماس یا بالاتر از طیف طرح استاندارد بوده که در این سازه ضریب مقیاس دوم (SF2) برابر 0.417 خواهد بود.

## جدول ضریب مقیاس نهایی سازه 4 طبقه

| Scale Factor | SF2 | SF1 | PGA (g) | Name Earthquake | Record |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9287 | 0.417 | 2.2271 | 0.4490 | Imperial Valley | 1 |
| 0.8365 | 0.417 | 2.0060 | 0.4985 | Imperial Valley | 2 |
| 0.8536 | 0.417 | 2.047 | 0.4886 | Superstition | 3 |
| 0.8536 | 0.417 | 2.047 | 0.4885 | Erzican Turkey | 4 |
| 0.429 | 0.417 | 1.030 | 0.9716 | Northridge | 5 |
| 0.5 | 0.417 | 1.20 | 0.8339 | Chi-Chi Taiwan | 6 |
| 0.7785 | 0.417 | 1.8670 | 0.5356 | Duzce Turkey | 7 |

طیف بازتاب میانگین زلزلهها و طیف طرح استاندارد سازه 8 طبقه

با توجه به شکل مشاهده میشود میانگین طیف بازتاب زلزلهها در بازه 0.2T الی 1.5T مماس یا بالاتر از طیف طرح استاندارد بوده که در این سازه ضریب مقیاس دوم (SF2) برابر 0.367 خواهد بود.

## ضریب مقیاس نهایی سازه 8 طبقه

| Scale Factor | SF2 | SF1 | PGA (g) | Name Earthquake | Record |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8173 | 0.367 | 2.2271 | 0.4490 | Imperial Valley | 1 |
| 0.7362 | 0.367 | 2.0060 | 0.4985 | Imperial Valley | 2 |
| 0.7512 | 0.367 | 2.047 | 0.4886 | Superstition | 3 |
| 0.7512 | 0.367 | 2.047 | 0.4885 | Erzican Turkey | 4 |
| 0.378 | 0.367 | 1.030 | 0.9716 | Northridge | 5 |
| 0.4404 | 0.367 | 1.20 | 0.8339 | Chi-Chi Taiwan | 6 |
| 0.6852 | 0.367 | 1.8670 | 0.5356 | Duzce Turkey | 7 |

طیف بازتاب میانگین زلزلهها و طیف طرح استاندارد سازه 12 طبقه

با توجه به شکل مشاهده میشود میانگین طیف بازتاب زلزلهها در بازه 0.2T الی 1.5T مماس یا بالاتر از طیف طرح استاندارد بوده که در این سازه ضریب مقیاس دوم (SF2) برابر 0.367 خواهد بود.

## ضریب مقیاس نهایی سازه 12 طبقه

| Scale Factor | SF2 | SF1 | PGA (g) | Name Earthquake | Record |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8173 | 0.367 | 2.2271 | 0.4490 | Imperial Valley | 1 |
| 0.7362 | 0.367 | 2.0060 | 0.4985 | Imperial Valley | 2 |
| 0.7512 | 0.367 | 2.047 | 0.4886 | Superstition | 3 |
| 0.7512 | 0.367 | 2.047 | 0.4885 | Erzican Turkey | 4 |
| 0.378 | 0.367 | 1.030 | 0.9716 | Northridge | 5 |
| 0.4404 | 0.367 | 1.20 | 0.8339 | Chi-Chi Taiwan | 6 |
| 0.6852 | 0.367 | 1.8670 | 0.5356 | Duzce Turkey | 7 |

مشخصات و مدلسازی جداگر

در این تحقیق از جداگر ترکیبی (HIB) استفاده خواهد شد و نتایج پاسخ لرزهای سازه نظیر برش پایه، دوره تناوب، جابجایی بام، تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت) و ... با نتایج سازه قاب خمشی مقایسه خواهد گردید. مشخصات جداگرها از مقاله مرجع برداشت نموده که این مشخصات برای جداگر ترکیبی (HIB) در جدول زیر نشان داده شده است.

مشخصات جداگر ترکیبی (HIB)

در مقاله مرجع از سه نوع جداگر با قطر و سختی مختلف استفاده شده است که در این تحقیق ما از جداگر HIB600 استفاده خواهیم نمود که مشخصات آن بصورت زیر میباشد:

قطر جداگر: 600 میلیمتر

تعداد فنرهای جداگر ترکیبی: 4

قطر فنر جداگر: 300 میلیمتر

ارتفاع قنر جداگر: 100 میلیمتر

فاصله جداگر: 450 میلیمتر

سختی فشاری: 4834 کیلونیوتن بر میلیمتر

سختی کششی: 7/0 کیلونیوتن بر میلیمتر

سختی تسلیم: 413/1 کیلونیوتن بر میلیمتر

سختی سخت شدگی: 652/5 کیلونیوتن بر میلیمتر

تعداد HIB: 8

تعریف جداگر HIB

مشخص نمودن نوع جداگر HIB و درجات آزادی آن

اعمال سختی و میرایی جداگر HIB

ترسیم جداگرهای HIB

نتایج برای زلزله Imperial 181 بصورت نمونه آورده شده است که در زیر به آنها اشاره شده است.

منحنی هیسرزیس جداگر

برش پایه سازه در دو حالت با و بدون جداگر

جابجایی ماندگار بام سازه در دو حالت با و بدون جداگر