# پلانهای معماری

شکل 1- پلان مبلمان طبقات

شکل 2- پلان پارکینگ

## مشخصات خاک

| تیپ خاک مطابق آیین نامه | تنش مجاز |
| --- | --- |
| III | 2 kg/cm2 |

# بارگذاری

## تیرچه بلوک در طبقات

| وزن واحد سطح برای سقف تیرچه بلوک در طبقات |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سرامیک | 2100 | 015/0 | 5/31 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بتن سبک | 1300 | 05/0 | 65 |
| دال بتنی | 2500 | 05/0 | 125 |
| تیرچه بتنی | 2500 |  | 125 |
| بلوک یونولیتی | - | - | 2 |
| سقف کاذب با اندود گچی | - | - | 50 |
|  |  |  | مجموع = 440 |

## تیرچه بلوک در بام

| وزن واحد سطح برای سقف تیرچه بلوک در بام |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ایزوگام | 1200 | 004/0 | 8/4 |
| بتن سبک | 1300 | 1/0 | 65 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| دال بتنی | 2500 | 05/0 | 125 |
| تیرچه بتنی | 2500 |  | 125 |
| بلوک یونولیتی | - | - | 2 |
| سقف کاذب با اندود گچی | - | - | 50 |
|  |  |  | مجموع = 480 |

## دال بتنی

## دیوارهای پیرامونی دارای نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای پیرامونی دارای نما |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سنگ تراورتن | 2500 | 02/0 | 50 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک آجری با ملات ماسه سیمان | 850 | 2/0 | 170 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 300 |

## دیوارهای پیرامونی بدون نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای پیرامونی بدون نما |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سیمان سفید | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک آجری با ملات ماسه سیمان | 850 | 2/0 | 170 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 250 |

## دیوارهای جان پناه بام دارای نما و بدون نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای جان پناه بام ( دارای نما ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سنگ تراورتن | 2500 | 02/0 | 50 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک آجری با ملات ماسه سیمان | 850 | 2/0 | 170 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
|  |  |  | مجموع = 235 |

| وزن واحد سطح برای دیوارهای جان پناه بام ( بدون نما ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک آجری با ملات ماسه سیمان | 850 | 2/0 | 170 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
|  |  |  | مجموع = 185 |

همانطور که در جزییات دیوارهای جان پناه مشخص است ، سنگ درپوش به عرض 20 cm و ضخامت 4 cm در نظر گرفته شده است که وزن آن برای یک متر طول برابر با   2500×1.0×0.2×0.04=20 kgm  میباشد ( با فرض جنس تراورتن) با توجه به این موضوع ، در صورتی که ارتفاع دیوار جان پناه را یک متر و بیست سانت در نظر بگیریم وزن یک متر طول جان پناه برابر است با :

وزن یک متر طول سنگ درپوش + ارتفاع جان پناه × وزن واحد سطح جان پناه = وزن یک متر طول جان پناه

q=235×1.2+20=302kgmدیوار جان پناه دارای نما

q=185×1.2+20=242 kgmدیوار جان پناه بدون نما

## دیوارهای داخلی (تیغهها)

| وزن واحد سطح برای دیوارهای داخلی ( تیغهها ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| بلوک آجری با ملات ماسه سیمان | 850 | 2/0 | 170 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 21 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 190 |

بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( ویرایش 1398)، درصورتی که وزن واحد سحط دیوارهای جدا کننده کمتر از 200 kg/m2 باشد ، میتوان آن را به صورت یک بار گسترده مرده در نظر گرفت . همچنین با نوجه به این بند ، اگر وزن واحد سطح دیوار بین 40 تا 200 کیلوگرم بر متر مربع قرار داشته باشد بار گسترده معادل تبغه بندی را نباید کمتر از 100 کیلوگرم بر متر مربع در نظر بگیریم . با توجه به این موارد بار گسترده معادل تیغه بندی در این پروژه به صورت زیر به دست میآید :

q=w×l×hA≅77.65 kgm2<100 kgm2=100kgm2

## پله

| وزن واحد سطح بدنه رمپ پله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| دال بتنی پله | 2500 | 15/0 | 375 |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 02/0 | 32 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 420 |

| وزن پاخور پله برای یک متر عرض پله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m) |
| سنگ کف ( گرانیت ) | 2800 | 34/0 × 03/0 | 6/28 |
| سنگ پیشانی ( گرانیت ) | 2800 | 178/0 × 01/0 | 2/4 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | ( 208/0 + 3/0 ) × 02/0 | 3/21 |
| آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان | 1850 | ( 158/0 × 26/0 ) × 5/0 | 38 |
|  |  |  | مجموع = 92 |

| وزن واحد سطح برای پا گرد پله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سنگ گرانیت | 2800 | 02/0 | 56 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 04/0 | 84 |
| دال بتنی | 2500 | 15/0 | 375 |
| گچ و خاک | 1600 | 02/0 | 32 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 560 |

در این محاسبات وزن ناشی از یک پاخور پله ( برای یک متر عرض پله ) به دست آمده است که برای ادامه محاسبات این وزن را به یک بار گسترده معادل در کل قسمت رمپ تبدیل میکنیم :

10.365×92=252 kgm2

بار مرده رمپ پله ، برابر با مجموع بار بدنه پله و پاخور پله میباشد :

252+420=672 kgm2

در محاسبات انجام شده بار رمپ پله در راستای سطح شیبدار میباشد که ما برای سادگی تصویر افقی این بار را به دست میآوریم :

∝=tan-120.830=34.7°

q=672cos34.7=817.4 kgm2

بار وارد بر دیوارکهای بتنی که بر روی تیرهای اطراف راه پله وارد خواهد شد بصورت زیر قابل محاسبه میباشد.

- بار مرده و زنده کل

WTotal-Dead=817.4×3.3×2.99=8065 Kgf

WTotal-Live=500×3.3×.99=4934 Kgf

- سهم هر تکیهگاه از بارهای مرده و زنده

qStair-Dead=80654=2016 Kgf

qStair-Live=49344=1234 Kgf

- بار وارده بر روی تیرها (ناشی از دیوارکها)

qBeam-Dead=20161.05=1920 Kgf

qBeam-Live=12341.05=1175 Kgf

## بارهای ناشی از آسانسور

مطابق شکل (4) از پیوست (2) مبحث پانزدهم و براساس ابعاد چاه میتوان گفت که ظرفیت آسانسور حداکثر برابر 630 کیلوگرم مبیباشد.

### بار زنده آسانسور

: بار زنده ناشی از ظرفیت آسانسور 630×2=1260 kg

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتور خانه  : 200×1.65×1.45=478.5 kg

بار زنده وارد بر هر گره : 1260+478.54=434 kg

### بار مرده آسانسور

بار مرده سکوی بتنی : 2500×0.2×1.65×1.45=1196 kg

بار مرده تجهیزات آسانسور : 1500×2=3000 kg

بار مرده آسانسور وارد بر هر گره : 3000+11964=1049 kg

## بار زنده کفها

در جدول (1-5-6) مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1398)، حداقل بار زنده گسترده و متمرکز بر حسب کاربری بخش های مختلف ساختمان ارائه شده است.

| ردیف | ردیف در جدول (1-5-6) مبحث ششم | نوع کاربری | بار گسترده ( kg/m2 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1-1) | بامهای معمولی تخت | 150 |
| 2 | (3-3) | راهپله و راههای منتهی به دربهای خروجی | 500 |
| 3 | (6-3) | بالکنها | 5/1برابر بار زنده کف اتاقهای متصل به آنها |
| 4 | (1-4) | اتاقها و سایر فضاهای خصوصی شامل سرویسها ، انبارها و راهروها | 200 |

## مولفه قائم زلزله

براساس ویرایش چهارم آیین نامه 2800 ، برای سازه هایی که در منطقه لرزه خیزی خیلی زیاد قرار گرفته باشند باید اثر زلزله قائم روی کل سازه منظور شود که در بخش ترکیب بار به آن اشاره خواهد شد . همچنین به دلیل وجود طره در این سازه ، بار قائم برای طره ها محاسبه شده و باید به طور جداگانه به آنها اعمال شود.

در این پروژه چون سازه در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد واقع شده است بار قائم زلزله به کل سازه اعمال خواهد شد که برای این منظور با محاسبات زیر میتوان در قسمت طراحی سازه ضریب Sds را تغییر داده تا نرم افزار بصورت خودکار این بار را در ترکیبات بار لحاظ نماید.

Fvu=0.6AIwp=0.6×0.35×1×Dead=0.21 Dead

Fvu=0.2 Sds Dead→0.21×Dead=0.2×Sds×Dead

Sds=1.05

اعمال ضریب Sds در نرم افزار

## محاسبه بار برف وارد بر سازه

بر اساس ویرایش 1398 از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ، بار برف باید در دو حالت بار گسترده و بار انباشتگی تعیین شود.

### محاسبه بار برف گسترده

Pr=IsCnChCsPs

1- بار برف در سطح زمین ( Ps )

شهر تبریز در جدول ( 1-7-6) مبحث ششم در منطقه 4 قرار گرفته است . بنابراین با توجه به بند ( 1-7-6) این آیین نامه ، مقدار برا برف برابر 1.5 kN/m2 ( 150 kg/m2 ) خواهد بود.

2- ضریب اهمیت ( Is )

این پروژه با کاربری مسکونی میباشد که بر اساس جدول (1-1-6) مبحث ششم در گروه خطرپذیری 3 قرار میگیرد . بنابراین با توجه به جدول (2-1-6) آیین نامه ، ضریب اهمیت بار برف برای این ساختمان برابر واحد است

3- ضریب برف گیری ( Cn )

ساختمان مورد نظر در محیط شهری وافع شده است و با توجه به بند (1-4-7-6) مبحث ششم ، در گروه ناهمواری پرتراکم قرار میگیرد. از سوی دیگر وضعیت ساختمانهای مجاور این پروژه از نظر ارتفاعی مشخص نبوده و در آینده نیز تضمینی برای حفظ وضعیت آنها نیست، بنابراین به صورت محافظه کارانه ، ساختمان را برف گیر در نظر میگیریم. ضریب برف گیری بر اساس جدول (2-7-6) آیین نامه برابر 2/1 میباشد.

4- ضریب شرایط دمایی ( Ch )

ساختمانهای از نظر شرایط دمایی ، به ضورت عادی محسوب میشوند . بنابراین با توجه به جدول (3-7-6 ) مبحث ششم ، ضریب شرایط دمایی در این ساختمان برابر یک میباشد

5- ضریب شیب ( Cs )

با توجه به بند (6-7-6) مبحث ششم ، ضریب شیب برای بامهای مسطح برابر واحد است

Pr=1×1×1.0×150=150 kg/m2

همچنین بر اساس بند (1-2-7-6) مبحث ششم مقدار بار برف محاسبه شده بامها ( Pr ) باید با یک مقدار حداقل ( Pm ) کنترل شود به طوری که رابطهPr  Pm ≤  برقرار شود

Pg>1 →Pm=Is→Pm=1 kNm2=100 kgm2 <180 kgm2  →OK

# بارگذاری سازه بر اساس روش تحلیل استاتیکی معادل

بر اساس بند (2-2-3) از ویرایش چهارم استاندارد 2800 ، در ساختمانهای منظم با ارتفاع کمتر از 50متر از تراز پایه ، میتوان از روش تحلیل استاتیکی معادل استفاده نمود.

محاسبه برش پایه

Vu=CW   نامه آیین 1-3 رابطه

محاسبه ضریب لرزه

C=ABIRu

ضریب اهمیت ساختمان  ( I )

طبق بند (6-1) آیین نامه ساختمان مورد نظر جزو ساختمانهای با اهمیت متوسط میباشد

طبق جدول (3-3) آیین نامه 2800 ضریب اهمیت ساختمان برابر با 1 میباشد

ضریب شتاب مبنای طرح ( A )

طبق جدول (1-2) آیین نامه 2800 ویرایش چهارم ضریب مبنای طرح برای سازه ما که در شهر تبریز قرار دارد و با توجه به پیوست 1 آیین نامه 2800 در پهنه لرزه خیزی با خطر نسبی خیلی زیاد قرار دارد برابر با 35/0 میباشد.

ضریب بازتاب ساختمان ( B )

B=B1N                نامه آیین 1-2 رابطه

برای به دست آوردن B1 ابتدا باید مقادیر S و S0 و T0 و Ts و T را به دست آوریم:

مقادیر S و S0 و T0 و Ts از روی جدول (2-2) آیین نامه 2800 به دست میآید :

نوع زمین را از نوع 3 فرض میکنیم:

T0=0.15 
Ts=0.7
S=1.75
S0=1.1

برای محسابه مقدار T از بند (3-3-3) آیین نامه 2800 استفاده میشود :

T=0.05H0.9=0.05×19.20.9=0.714 →1.25*T=0.893

به دلیل این که وزن خرپشته کمتر از وزن 25درصد بام است در ارتفاع H حساب نمیشود.

مقدار B1 طبق رابطه (2-2) آیین نامه 2800 به دست میآید :

T>Ts→B1=1.75+10.70.893=2.16

مقدار N نیز برای سازههای با خطر لرزهای خیلی زیاد از رابطه (3-2)  آیین نامه 2800 به دست میآید :

Ts<T<4 →N=0.74-0.70.893-0.7+1=1.04

B=2.16×1.04=2.24

ضریب رفتار ساختمان

با توجه به جدول (4-3) آیین نامه 2800 ویرایش چهارم و با توجه به این که سیستم سازهای ساختمان از نوع قاب خمشی متوسط میباشد در نتیجه مقدار Ru برابر با 5 میباشد

C=ABIRu=0.35×2.24×15=0.1571

K=0.5T+0.75=0.5×0.893+0.75=1.196

# انتخاب سیستم کف، تعیین ابعاد اولیه اعضاء، محاسبه وزن ساختمان

الف) انتخاب سیستم کف

با توجه به اینکه در پلان معماری ستونگذاری به نحوی صورت گرفته است که تمامی دهانه کمتر از 6 متر میباشند از این رو در این پروژه از سیستم باربر ثقلی سقف تیرچه بلوک بتنی استفاده شده است که مشخصات بارگذاری آن نیز در قسمتهای قبل مشخص شده است.

ب) تعیین ابعاد اولیه اعضا

- ضخامت سقف تیرچه بلوک

hmin=51021*0.4+300700=20.12 cm

ضخامت تیرچه مورد نظر در فرض اولیه 30 سانتی متر خواهد بود.

- ضخامت دال بتنی بالکن

حداقل ضخامت مورد نیاز برای دال یک طرفه تو پر در حالت کنسولی برابر با یک دهم طول دهانه میباشد.

l10=12010=12 cm

ضخامت دال مورد نظر در فرض اولیه 15 سانتی متر خواهد بود.

- ابعاد ستون

در تعریف ستون ابتدا ستونهاي مربعی شکل که ضلع آنها مضربی از عدد 5 میباشند را به برنامه معرفی میکنیم، البته توجه را انتخاب میکنیم. اگر بعد از طراحی مقدار درصد میلگرد ستون کمتر از 1% بود ابعاد ستون Design شود که در ابتدا گزینه را کوچکتر و اگر بیشتر از 4% باشد ابعاد ستون را بزرگتر میکنیم و اگر مابین 1% و 4% بود ابعاد ستون تقریباً مناسب میباشد ولی باید به پارامترهاي اقتصادي بودن و دید معماري توجه کنیم.

مقاطع پیشنهادی ستونها

| ردیف | نام تیر | ارتفاع | عرض |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C(35X35) | 35 | 35 |
| 2 | C(40X40) | 40 | 40 |
| 3 | C(45X45) | 45 | 45 |
| 4 | C(50X50) | 50 | 50 |
| 5 | C(55X55) | 55 | 55 |
| 6 | C(60X60) | 60 | 60 |

- ابعاد تیر

| ردیف | نام تیر | ارتفاع | عرض | نسبت ارتفاع به پهنا |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B(40X30) | 40 | 30 | 1.33 |
| 2 | B(45X30) | 45 | 30 | 1.5 |
| 3 | B(50X35) | 50 | 35 | 1.43 |
| 4 | B(50X40) | 50 | 40 | 1.25 |
| 5 | B(55X40) | 55 | 40 | 1.37 |
| 6 | B(55X45) | 55 | 45 | 1.22 |
| 7 | B(60X40) | 60 | 40 | 1.5 |
| 8 | B(60X45) | 60 | 45 | 1.33 |
| 9 | B(60X50) | 60 | 50 | 1.2 |
| 10 | B(65X50) | 65 | 50 | 1.3 |

ج) محاسبه وزن ساختمان

- Story 1 - 5

- Dead

Dead Load-Floor=540×172.7=93258 kgf

Dead Load-Balcon Floor=575×9.66=5555 kgf

Dead Load-Wall with opening=300×2.8×0.7×23=13524 kgf

Dead Load-Wall without opening=250×2.8×33.4=32280 kgf

Dead Load-Wall stair=250×2.8×10.73=7511 kgf

Dead Load-Wall Balcon=300×1.2×10.8=3888 kgf

Dead Load-Stair=817.4×3.3×2.99=8065 Kgf

Dead-Columns=16×0.45×0.45×3.2×2500=25920 kgf

Dead-Beams=0.50×0.35×107.64×2500=47093 kgf

- Live

Live Load-Floor=200×172.7=34540 kgf

Live Load-Balcon Floor=300×9.66=2898 kgf

Live Load-Stair=500×3.3×2.99=4934 kgf

- W

w=237094+0.2×42372=245568 kgf

- Story 6 (Roof)

- Dead

Dead Load-Roof=480×172.7=82896 kgf

Dead Load-Balcon Roof=575×9.66=5555 kgf

Dead Load-Wall Shelter with opening=302×24.7=7460 kgf

Dead Load-Wall Shelter without opening=242×22.7=5494 kgf

Dead Load-Wall stair=250×2.8×10.73=7511 kgf

Dead Load-Stair=817.4×3.3×2.99=8065 Kgf

Dead Load-Elevator=4196 kgf

Dead-Columns=16×0.45×0.45×3.2×2500=25920 kgf

Dead-Beams=0.50×0.35×107.64×2500=47093 kgf

- Live

Live Load-Roof=150×172.7=25905 kgf

Live Load-Balcon Floor=300×9.66=2898 kgf

Live Load-Stair=500×3.3×2.99=4934 kgf

Live Load-Elevator=1739 kgf

- Snow

Snow Load=150×172.7=25905 kgf

- Mass (Wall)

Mass Load=74602+54942+17270 2=15112 kgf

w6=194190+0.2×35476+0.2×25905+15112=221578 kgf

- Pent

Dead Load-Pent=480×14.2=6816 kgf

Live Load-Pent=150×14.2=2130 kgf

Snow Load-Pent=150×14.2=2130 kgf

Mass Load-Pent=250×2.8×15.482=5418 kgf

Dead-Columns=4×0.45×0.45×3.2×2500=6480 kgf

Dead-Beams=0.45×0.35×15.48×2500=6095 kgf

wpent=19391+0.2×2130+0.2×2130+5418=25661 kgf

- Total W

wTotal=w1+w2+w3+w4+w5+w6+wPent

wTotal=245568 +245568  +245568 +245568 +245568 +221578 +25661 =1475079 kgf

- Base Shear

Vu=C.W=0.1571×1475079  =231735 kgf