مخازن ساحلی (coastal reservoir) برای ذخیره آب شیرین

# مقدمه

همانگونه که میدانیم در کشور ما تغییرات اقلیمی چندسالی است شتاب صعودی بخود گرفته است به نحوی که در دو دهه گذشته مدام با کمبود بارش مواجه بودهایم و هر ساله مخازن سدها به هفتاد درصد ظرفیت هم پر نشدهاند.

بررسیها نشان داده است به طور متوسط سالانه (پنجاه ساله) 7/0 تا 6/5 میلیارد متر مکعب آب سیلابی از طریق رودخانههای جنوبی کشور به دریا تخلیه میشوند. آب سیلابهای ورودی به دریای خزر نیز سالانه حجمی بالغ بر 7 تا 8 میلیارد متر مکعب است. گفتنی است که طی وقوع سیلاب رودخانه دز در سال 1395، حجم سیلابی معادل 2/5 میلیارد متر مکعب آب با کیفیت بسیار خوب روانه دریا شده است.

این فرآیند ناخوشایند هدر رفت سیلاب در حالی در جریان است که مطالعه و اجرای دهها پروژه سامانه آب شیرین کن در مناطق ساحلی شمال و جنوب کشور کلید خورده و انواع و اقسام دستگاههای آب شیرین کن با قیمتهای هنگفت در صف انتظار ورود به کشور هستند.

یکی از راههای نگه داشتن آب شیرین رودخانهها در مصب دریا را ایجاد مخازن ساحلی و جلوگیری از مخلوط شدن آب رودخانه با آب شور دریاها بر میشمارند که پتانسیل و  امکان استفاده از سیلاب و آب رودخانهها حتی پس از آخرین نقطه در خشکی همچنان وجود خواهد داشت.

برای ما که در اقلیم گرم و خشک زندگی میکنیم و رودخانههای دایمی کمی داریم و با سیلابهای عظیم و خارج از فصل مواجه هستیم، بی شک اخذ تمهیداتی برای استفاده از این آب با حداقل هزینه، لازم و ضروری است. مخازن ساحلی به عنوان یکی از راه حلها در جایی که هزینه تملک بالاست و یا در مسیر رودخانه محل مناسبی برای احداث سد وجود ندارد و یا حتی در امتداد رودخانههایی که سد دارند و پس از کارکرد نیروگاه آب مستقیما وارد دریا میشود میتواند مطرح باشد.

به منظور مرتفع نمودن این ناهنجاریها و قرار گرفتن در مداری منطقی و خردمندانه، در کنار اصلاح و بهبود روشهای مهار سیلاب در حوضههای آبخیز میتوان از فناوری جدید مخازن ساحلی (Coastal Reservoirs)  استفاده نمود.

راهبرد مخزن ساحلی که امروزه به عنوان راه حل هفتم تامین آب معرفی شده است طی دو دهه گذشته در کشورهای انگلستان، هلند، استرالیا، تایوان، هنک کنگ، کره جنوبی، سنگاپور، چین و بویژه هندوستان در سطحی وسیع در حال مطالعه و اجرا بوده است. با کمک این گونه مخازن که در دریا و در مجاورت مصب رودخانه احداث میشوند، میتوان سیلابهای خروجی از مصب را استحصال نموده و مانع از ورود ثروت سیلاب به دریا شد.

# تعریف مخازن ساحلی

مخزن ساحلی عبارتست از یک مخزن آب شیرین که در دریا یا در مصب یک رودخانه برای مهار آبهای سیلابی ورودی به دریا احداث میگردد. همه مخازن سطحی نیاز به مانعی غیر قابل نفوذ بین آب شیرین و آب شور دریا دارند. انجام سه مرحله اصلی مطالعاتی مورد نیاز است:

مرحله اول) جدا کردن آب شیرین از آب آلوده و شور.

مرحله دوم) حفاظت آب شیرین جمعآوری شده در مقابل آب آلوده رودخانه و آلودگیهای خارجی.

مرحله سوم) جلوگیری از نفوذ آب شور به مخزن آب شیرین به دلیل نفوذپذیری پی و یا در مواقع جزر و مدهای بزرگ.

موقعیت این مخازن در داخل و یا کنار مصب و یا در دریا قرار دارد. جنس موانع غیر قابل نفوذ بتن، خاکریز، فلز و یا لاستیک میتواند باشد. اهداف مخزن ساحلی، بسته به کیفیت آب مخزن میتواند استفاده برای شرب، کشاورزی و صنعت باشد.

# انواع مخازن ساحلی

مخازن ساحلی به دو بخش نسل اول و نسل دوم تقسیم میشوند که در ادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت:

نسل اول مخازن ساحلی

تمام و یا قسمتی از عرض مصب توسط یک دیوار نفوذناپذیر مسدود شده و با کارگذاری دریچه، جریان آب در زمان سیلاب روانه مخزن میشود. مخزن ساحلی یا در بالادست مانع عرض قرار دارد و یا در مجاورت یکی از سواحل مصب، شکل میگیرد.

شکل 1، نسل اول مخازن ساحلی

نسل دوم مخازن ساحلی

علاوه بر دیوار نفوذناپذیر، با ایجاد یک پرده یا غشاء نرم حائلی محتوی آب شور نفوذی از دریا بین ذخیره آب شیرین حاصله از جریان رودخانهای و سد اصلی ایجاد میشود. با چنین تدبیری یک منطقه اکوتون ایجاد شده و از اختلاط مستقیم آب شور دریا با آب شیرین مخزن ناشی از اثرات مستمر امواج ساحلی جلوگیری میشود. همچنین، مکان مخزن ساحلی به دریا منتقل شده است. با کمک دریچههایی که در عرض مصب گذاشته میشود. جریانهای با دبی کم رودخانه روانه دریا شده و جریانهای سیلابی رودخانه که کیفیت بهتری دارند روانه مخزن ساحلی میشوند.

شکل 2، مخازن ساحلی نسل دوم

# مروری بر ادبیات تحقیق

کمبود ذخایر آب شیرین امروزه یک مشکل جهانی است. از آنجایی که حدود 66% از جمعیت جهان تا سال 2025 با کمبود آب مواجه خواهند شد [3]. آب سفرههای زیرزمینی که آب یک سوم جمعیت جهان را تامین میکند، قبل از اینکه طبیعت بتواند آنها را تکمیل کند، استفاده میشود. کمبود آب در حال حاضر کانون توجه در سراسر جهان است [5]. به عنوان مثال، مناطق جنوب غربی و میانه غرب ایالات متحده آمریکا و استرالیا در برابر کمبود آب آسیب پذیر هستند [6]. به ویژه در استرالیا، تخصیص آب برای آبیاری باعث کاهش محسوس بارندگی و رواناب در دهههای گذشته شده است [7].

ایدههای زیادی برای افزایش قابلیت دسترسی به آب شیرین پیشنهاد شده است از جمله: تاسیسات نمک زدایی، نگهداری آب (جمعآوری و استفاده مجدد)، سدها. با این حال مردم همچنان با بحران آب مواجه هستند. در ششمین مجمع جهانی آب، "زمان برای راه حلها" مطرح شده است. این مطالعه وضعیت فعلی راه‌حل‌های آبی را خلاصه کرده و راهبرد جدید آب - مخزن ساحلی را پیشنهاد می‌کند. اثربخشی مخزن ساحلی با روشهای آب پایدار موجود مقایسه شد تا مزایا و معایب هر روش نشان داده شود. کاربرد آن نیز مورد بحث قرار گرفت. نوع جدید مخازن آب از بارش (سیل) به صورت علمی استفاده میکند و ممکن است یک روند آینده باشد.

به طور عمده انواع مختلفی از گزینههای تامین آب در جهان وجود دارد، به عنوان مثال، آبهای زیرزمینی، مخزن داخلی، نمک زدایی آب دریا، انحراف آب، استفاده مجدد از فاضلاب، برداشت آب طوفان.

از آبهای زیرزمینی به عنوان یکی از منابع آب، به ویژه به عنوان منبع آب آشامیدنی برای هزاران سال استفاده میشود. با این حال منابع آب زیرزمینی در جهان تقریباً به طور کامل توسعه یافته است. در برخی مناطق، آنها قبلاً بیش از حد توسعه یافته در نظر گرفته میشوند. منبع آب زیرزمینی که به طور بالقوه میتواند در جهان توسعه یابد آنقدر کوچک است که بهرهبرداری از آن صرفه اقتصادی ندارد و بر محیط زیست تأثیر میگذارد.

منبع تامین آب مخزن متکی به بارندگی است. علاوه بر این، مکانیابی مخزن دشوار است، زیرا ساخت مخزن نیاز به ترکیب صحیح توپوگرافی، هیدرولوژی و زمینشناسی دارد. ساختن مخزن در خشکی ممکن است مردم را مهاجرت کند یا محیط زیست بومی محلی را تغییر دهد که توسط مردم محلی مخالف است. به عنوان مثال، در استرالیا، در دو قرن اخیر، تقریباً هیچ سایت سد جدیدی ساخته نشده است. فرسایش خاک همچنین ظرفیت ذخیرهسازی مخازن را سالانه بیش از 1 درصد کاهش میدهد. در استرالیا، مخازن داخلی در معرض نرخ‌های گل‌آلودگی بسیار بالایی قرار داشتند که قابل مقایسه با خارج از کشور است [8]. در آینده، فرسایش خاک و نرخ رسوب مخازن به دلیل شدت طوفانها و بارانها در نتیجه گرمایش جهانی تسریع خواهد شد [1]. این بدان معنی است که تقریباً تمام مخازن داخلی موجود ممکن است در حدود 100 سال بیشتر ظرفیت خود را از دست بدهند. بنابراین، گزینههای دیگر منبع آب باید در نظر گرفته شوند.

اولین کارخانه نمک‌زدایی با فرآیند تبخیر فلاش چند مرحله‌ای (MSF) که در سال 1964 در لیناریت (جزایر قناری) نصب شد، امروزه بیش از 700 کارخانه نمک‌زدایی وجود دارد [9]. فن‌آوری‌های نمک‌زدایی ظرفیت تولید جهانی 24.5 میلیون مترمکعب در روز را تشکیل می‌دهند [10]، هزینه به 0.50 - 0.80 دلار در متر مکعب آب نمک‌زدایی و حتی به 0.20 - 0.35 در متر مکعب برای تصفیه آب شور کاهش یافت [11]. با این حال، آنها اثرات منفی بالقوهای دارند [12]. اینها عمدتاً به تغلیظ و تخلیه شیمیایی نسبت داده میشود که ممکن است کیفیت آب ساحلی را مختل کند و زندگی دریایی را تحت تأثیر قرار دهد و انتشار آلایندههای هوا به تقاضای انرژی در فرآیندها نسبت داده میشود. یکی از نگرانیهای اصلی کارخانههای نمک زدایی، تخلیه کنسانتره و شیمیایی به محیط دریایی است که ممکن است اثرات نامطلوبی بر کیفیت آب و رسوب داشته باشد، زندگی دریایی و عملکرد و سالم ماندن اکوسیستمهای ساحلی را مختل کند [12]. WHO (سازمان بهداشت جهانی) یک نمای کلی در مورد ترکیب و اثرات تخلیه زباله در سند راهنمای خود ارائه کرده است. Lattemann [12] و MEDRC [13] جزئیات تأثیرات منفی را مورد بحث قرار دادند. اسمز معکوس (RO)، یک فناوری نمک‌زدایی متداول، به طور قابل‌توجهی گران‌تر از تصفیه استاندارد آب سد برای مصارف شرب است. علاوه بر این، فناوری‌های نمک‌زدایی خطر آلودگی نفتی را دارند، زیرا عملیات نفتی می‌توانند باعث آسیب جدی در داخل کارخانه نمک‌زدایی شوند و آلاینده‌های نفتی ممکن است بر کیفیت آب محصول تأثیر بگذارند. نمکزدایی نیز باعث آلودگی صوتی میشود. بیشتر نویز توسط پمپهای فشار قوی و توربینها تولید میشود [14]. نمکزدایی آب دریا متکی به بارندگی نیست (این یک منبع آب مقاوم در برابر آب و هوا است). کارخانه‌های نمک‌زدایی در ساحل واقع شده‌اند و همانطور که قبلاً ذکر شد، انتظار می‌رود که بیشترین نیاز آب در اینجا باشد. اما فرآیند تصفیه به دلیل غلظت بالای آلایندههایی که باید حذف شوند، نیازمند انرژی بالا و همچنین هزینههای عملیاتی و نگهداری بالایی خواهد بود. جریان کنسانتره تولید شده توسط فرآیند نمکزدایی میتواند اثرات زیست محیطی مضری داشته باشد. اگر کارخانه‌های نمک‌زدایی در ساحل قرار داشته باشند، این می‌تواند مشکل مهمی باشد، زیرا تخلیه به مکانی که شاید یک محیط دریایی بسیار حساس باشد، رها می‌شود. بنابراین، گزینههای دیگر تامین آب باید توسعه یابد.

انحراف آب از یک منبع دور به بارندگی محلی یا کیفیت آب محلی بستگی ندارد. اما این منبع آب هزینه ساخت بسیار بالایی خواهد داشت. به عنوان مثال، دولت کوئینزلند در استرالیا منحرف کردن منابع آب از شمال شرق NSW را در نظر گرفته است، اما مشخص شد که این امر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. همچنین مسائل اجتماعی، زیست محیطی و بین ایالتی متعددی وجود داشت که غیرقابل حل تلقی میشدند. آب به طور بالقوه میتواند از کوئینزلند شمالی منحرف شود. با این حال، این امر مستلزم هزینههای ساخت و ساز بسیار بالایی است و تنها در صورتی باید در نظر گرفته شود که هیچ منبع آب جایگزینی به صورت محلی در دسترس نباشد. مثال دیگر، پروژه انتقال آب جنوب به شمال (SNWTP)، که یک پروژه زیرساختی چند دههای جمهوری خلق چین برای استفاده از منابع آبی موجود است، 44.8 میلیارد متر مکعب در سال آب را از جنوب به شمال. هزینه پروژه بیش از 500 میلیارد است که باعث میشود بسیاری از کارشناسان در مورد بهینه بودن پروژه سوال کنند [15،16].

استفاده مجدد از فاضلاب مستقیماً به بارندگی بستگی ندارد. اما سطح آلایندهها از سایر گزینههای تامین آب به جز آب دریا بیشتر است. بنابراین، هزینه عملیاتی فرآیند درمان بیشتر خواهد بود. تخلیه فاضلاب تصفیه نشده به طور مستقیم در آب یا قرار دادن آن در زمینهای کشاورزی، یک روش معمول است که باعث خطرات بهداشتی و اقتصادی قابل توجهی میشود [17]. همچنین ممکن است مشکلات درک عمومی در مورد استفاده مجدد از فاضلاب وجود داشته باشد.

برداشت آب طوفان در حیاط خانهها، خیابانها و پارکها در برخی از کشورها مانند استرالیا استفاده میشود، اما کمبودهای متعددی وجود دارد. گونری امکان فنی استفاده از آب طوفان را به عنوان منبع تامین جایگزین در یک منطقه شهری موجود تحلیل کرد [18]، کاستیها عبارتند از: اولاً، ظرفیت ذخیرهسازی آن به دلیل محدودیتهای ساختاری بسیار کم است. پس کیفیت آب آن ممکن است خیلی خوب نباشد زیرا آب از مناطق پرجمعیت میآید و هزینه آن نیز بسیار بالا است زیرا از زمینهای گرانبها برای ذخیره آب طوفان استفاده میشود.

اکنون راهحلهای فعلی آب نمیتواند نیاز روزافزون مردم به آب را برآورده کند. معمولاً برای یک منطقه، در فصل مرطوب باران بیش از حد می‌بارد که باعث سیل و تخلیه آب اضافی باران به دریا می‌شود، اما در فصل خشک باران زیاد نیست که باعث کمبود آب می‌شود. طبق آمار، تنها حدود 6/1 رواناب مورد استفاده انسان در جهان وجود دارد و حدود نیمی از آب شیرین موجود روی زمین از خطوط ساحلی که در آن آب شیرین با آب شور مخلوط میشود، به دریا میرود. بنابراین مسئله کمبود آب نیست، بلکه عدم نحوه استفاده از آب است. مخزن ساحلی [19] برای حل این مشکل پیشنهاد شد.

مخزن ساحلی یک مخزن آب شیرین در آب دریا در نزدیکی دهانه رودخانه است تا جریان پایدار رودخانه را به تصویر بکشد [20]. با ذخیره آب رواناب که به دریا میریزد یا سیلاب میشود، آب را برای مردم تامین میکند. محل یک مخزن ساحلی میتواند درونی، بیرونی یا کنار دهانه رودخانه باشد. سد مخزن ساحلی میتواند بتنی، خاکی یا نرم باشد. آب موجود در مخزن ساحلی را میتوان برای شرب، آبیاری یا مصارف صنعتی استفاده کرد.

در مقایسه با آب حاصل از فرآیندهای نمکزدایی آب دریا، رواناب حوضه یک منبع طبیعی است که صرفهجویی در هزینهها دارد و کیفیت آب مشابه آب طوفان یا مانند آب سد در مخازن داخلی است. متفاوت از سدهای داخلی، مخزن ساحلی رواناب حوضه آبریز را به دریا برداشت میکند، منابع آب خود را از رودخانه میگیرد و مخزن این پتانسیل را دارد که تمام روانابهای یک حوضه را بگیرد. مخازن ساحلی معمولاً زیر سطح دریا هستند در حالی که مخازن داخلی بالاتر از سطح دریا هستند. دریاچهها یا تالابهای آب شیرین موجود در ساحل را میتوان به عنوان مخازن خاص یا طبیعی ساحلی در نظر گرفت.

یک مخزن ساحلی میتواند با استفاده از یک مانع اولیه و ثانویه ساخته شود. سد اولیه میتواند به اندازهای بلند باشد که بالاتر از ارتفاع جزر و مد و موج اقیانوس / رودخانه / خلیج آب ناخواسته باشد. همچنین میتواند به اندازه کافی قوی باشد که در مقابل نیروهای وارد شده به دیوار توسط امواج و اعمال جزر و مدی مقاومت کند. مانع ثانویه یک مانع شناور احاطه شده است از آن آویزان است. این میتواند تا کف مخزن کشیده شود و برای رفع آن میتوان آن را با بالاست وزن کرد. همچنین میتوان آن را با سیستم لنگر و زنجیر جابجا کرد. هدف از این کار این است که منطقه حائل را میتوان از نظر حجم تغییر داد تا حجم آب شیرین آلوده را مجاز کند و آن را از آب شیرین غیر آلوده جدا نگه دارد (شکل 3).

شکل 3، ساخت مخزن ساحلی [20]

مخزن با راه دادن آب شیرین به داخل از طریق یک سیستم دروازه در مواقعی که آب شیرین در رودخانه جریان دارد، به عنوان مثال زمان سیل پر میشود. یا از طریق یک سیستم حوضه آبریز معمولی که در آن مخزن ساحلی به طور صحیح قرار گرفته است تا از جریانهای ورودی حوضه تغذیه شود.

مخزن ساحلی به گونه‌ای طراحی شده است که می‌تواند با مکان‌های مختلف سازگار شود بدون اینکه کل رودخانه‌ها یا دریاچه‌ها را مسدود کند، همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است.

شکل 4. طراحی مخزن چندگانه ساحلی

اولین مخزن ساحلی در زویدر زی هلند در سال 1932 به نام Ijsselmeer با مساحت آبی 1240 کیلومتر مربع ساخته شد. در آن زمان، مردم عمدتاً مناطق دریایی را محصور میکنند تا زمینی را با دریافت آب به عنوان یک مزیت حاشیهای ایجاد کنند. در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، مخازن ساحلی عمدتاً برای تأمین آب آشامیدنی از طریق سیل یا بارندگی و رقیق کردن آب نمک ساخته می‌شوند.

این نوع مخزن ساحلی در سنگاپور، کره جنوبی، هنگ کنگ و چین استفاده میشود. در حال حاضر، بسیاری از مخازن ساحلی در جهان وجود دارد که در جدول 1 فهرست شده است.

از این جدول میتوان دریافت که مخازن ساحلی با جمعآوری آب در یک حوضه آبریز بزرگ اجازه میدهند مقدار زیادی آب ذخیره شود. سد Qingcaosha که در حال حاضر طولانی‌ترین سد جهان است، روزانه بیش از 7 GL آب آشامیدنی را برای 11 میلیون ساکن شانگهای، که نیمی از جمعیت استرالیا نیز هستند، تامین می‌کند.

جدول 1. مخازن ساحلی موجود در جهان

مخزن Plover Cove، واقع در پارک کانتری Plover Cove، اولین "مخزن در دریا" در سراسر جهان است که به طور ویژه برای مصارف نوشیدنی طراحی شده است. همچنین دومین مخزن بزرگ در هنگ کنگ است (شکل 5). این سد با بزرگی 28 متری است که طولانیترین سد هنگ کنگ است. ظرفیت ذخیرهسازی آب 230000000 متر مکعب است که معادل 230 میلیارد بطری نوشیدنی 1 لیتری است.

سنگاپور بارندگی سالانه بالایی دارد اما با وجود آب بسیار کمی که به راحتی در دسترس است، بیش از نیمی از بارندگی سالانه به دریا می‌ریزد [21]. با توجه به رشد سریع اقتصادی و جمعیتی آن در دهه‌های گذشته، تقاضا برای آب آشامیدنی در سنگاپور به طور پیوسته افزایش می‌یابد، روش قبلی تامین آب نمی‌تواند نیاز زندگی و تولید مردم را برآورده کند. سنگاپور برای افزایش تامین آب، بارندگی مارینا را برای توسعه بیشتر بارندگی خود ساخته است (شکل 6). تقریباً 10٪ از منابع آب آشامیدنی جمعیت را تأمین میکند که در زمان تکمیل سال 2008، 462000 نفر را شامل میشود [22]. اگر میانگین مصرف روزانه آب، مصرف آب برای هر نفر در سنگاپور 153 لیتر است [21]. Marina Barrage روزانه 71 میلی لیتر آب آشامیدنی فراهم میکند که 25.8 GL در سال است که مشکلات آب را در سنگاپور کاهش میدهد.

شکل 5، مخزن Plover Cove

شکل 6، محل بارندگی مارینا

شکل 7، الگوی بارش مارینا

برای سه عملکرد اصلی آبیاری، صنعتی و استفاده از آب خانگی، بیشتر مخازن ساحلی برای آبیاری و استفاده از آب خانگی استفاده می شود، مانند Sihwa، Ma-rina Barrage، Qingcaosha، Yuhuan و Plover Cove. با توجه به تفاوت کیفیت آب، دو مخزن ساحلی در یک منطقه برای عملکردهای مختلف تقسیم میشوند. به عنوان مثال، مخزن Chenhang، که در مصب رودخانه یانگ تسه چین واقع شده است، عمدتاً آب آشامیدنی را برای منطقه شمالی شانگهای تأمین میکند. مخزن Baogang، که در کنار مخزن Chenhang قرار دارد، نقش مهمی در تامین آب صنعتی برای ادامه فعالیت فولاد Baoshan ایفا میکند (شکل 8 را ببینید).

شکل 8، مخزن Baogang و Chenhang (① مخزن Baogang و ② مخزن Chenhang است)

مخزن ساحلی در دهانه رودخانه میتواند هر قطره رواناب را جذب کند و همچنین پتانسیل جمعآوری تمام آلایندههای حاصل از حوضه را دارد. برای کیفیت آب، مخازن ساحلی رواناب آب طوفان را میگیرند که از نظر کیفیت به آب آشامیدنی نزدیکتر از آب نمک تصفیه شده تولید شده توسط نمکزدایی میشود.

برای تأثیرات زیست محیطی، از آنجایی که تقریباً هیچ نیاز زمینی برای ساخت مخازن ساحلی وجود ندارد و کیفیت آب را میتوان تضمین کرد، آسیب به اکوسیستمهای محلی و حیات وحش دریایی را میتوان تا حد زیادی به حداقل رساند. روش پیشنهادی برداشت از هرگونه اثرات شدید زیست محیطی مانند محروم کردن رودخانههای محلی از آب جلوگیری میکند. از آنجایی که مخازن در دریا ساخته میشوند، هیچ زمینی برای اهداف ساخت و ساز مورد نیاز نیست و آنها را برای محیط زیست بهتر از مخازن معمولی کوهستانی داخلی میکند. از آنجایی که فقط آب با کیفیت بالا (عاری از آلودگی) مجاز به ورود به مخزن است، به حداقل رساندن تأثیر مخزن ساحلی بر اکوسیستم محلی و حیات وحش دریایی کمک خواهد کرد.

با توجه به توانایی مخازن در جذب هر قطره رواناب، تا زمانی که بارندگی ادامه دارد، کارایی دارد. بنابراین بسیار پایدار است. طول عمر آن میتواند چندین دهه طول بکشد و هیچ خطر بزرگی برای جمعیت ایجاد نمیکند. مخازن ساحلی منجر به سیل نمیشوند، زیرا آب جمعآوری شده در اقیانوس است. هنگامی که آب طوفان بیش از حد وجود داشته باشد که ممکن است در دورههای مرطوب طولانی رخ دهد، آب اضافی به اقیانوس تخلیه میشود و از هر شکلی از سیل جلوگیری میکند. برای انتخاب مکان، مخازن ساحلی می‌توانند در هر مکانی در دهانه رودخانه (خور رودخانه) که وارد اقیانوس می‌شود، جا شوند. این برای شهرهای ساحلی که دارای جمعیت زیاد و فضای کمتری هستند بسیار مناسب است.

برای نمکزدایی، مزایای آن این است که میتوان از آن در زمان کمبود آب به دلیل در دسترس بودن مداوم آب نمک استفاده کرد. در صورت لزوم همیشه میتوان به حداکثر خروجی ثابت دست یافت. دارای خروجی بالایی است که بخش بزرگی از جمعیت را پوشش میدهد. اما معایب آن این است که هزینههای سرمایهای بسیار بالا و هزینههای مداوم بسیار بالایی دارد. آسیبهای زیست محیطی را نمیتوان نادیده گرفت. علاوه بر این، درصدی از هزینه‌های جاری نیروگاه، حتی اگر نیروگاه کار نمی‌کند، همچنان وجود دارد، به این معنی که در طول دوره‌های طولانی، نیروگاه چیزی تولید نمی‌کند اما همچنان متحمل هزینه‌های مداوم برای تعمیر و نگهداری و برق است.

برای برداشت آب طوفان، مزایای آن این است که منبع آب آن از آب طوفان است که در مقایسه با روشهای دیگر هزینه کمتری دارد. و هزینههای مداوم پایینی دارد. برای تولید آب انرژی کمی یا اصلاً مورد نیاز نیست. عمر طراحی طولانی دارد که تا زمانی که یک حوضه آبریز وجود داشته باشد دوام خواهد داشت. اما معایب موارد زیر است. اولین مورد این است که به دلیل مقدار زیادی از زمین که نیاز به تبدیل دارد، اثرات زیست محیطی منفی بالایی دارد. مورد دوم این است که متکی بر رویدادهای بزرگ بارندگی است، به این معنی که در زمانهای خشکسالی، برداشت آب طوفانی برای شناخت آب قابل استفاده بسیار کمی فراهم میکند. سوم، حداکثر ظرفیت محدود است. در حال حاضر برداشت آب طوفانی عمدتاً در خانهها یا پارکها استفاده میشود که برآوردن تقاضای انبوه آب دشوار است.

برای استفاده مجدد از فاضلاب، مزایای آن عبارتند از: اولین مورد این است که به جای تأثیر منفی زیست محیطی، مزایای زیست محیطی را فراهم میکند. دوم اینکه به دلیل حجم ثابت فاضلاب تولید شده توسط جمعیت میتوان از آن در تمام طول سال استفاده کرد. سومین مورد، هزینه پایین آن است. اما معایب آن نیز آشکار است. اولین مورد این است که آب نمیتواند برای مصرف انسان استفاده شود. نکته دوم این است که حداکثر خروجی کوچکی دارد. مورد سوم این است که به ازای هر GL تولید شده به هزینه سرمایه بسیار بالایی نیاز دارد. چهارمین مورد نیاز به انرژی بالا برای تولید آب است.

برای مخزن ساحلی، میتواند میزان آبی را که میتواند ذخیره کند آسانتر افزایش دهد و میتواند 365 روز در سال یا در صورت نیاز و متحمل شدن کار کند. در صورت عدم استفاده، هیچ هزینهای وجود ندارد و تقریباً هیچ اثر منفی بر محیط زیست ندارد. برای مقایسه هزینهها، جدول 2 را ببینید.

جدول 2. مقایسه هزینه بین مخازن ساحلی و سایر محلولهای آبی

جدول 2 مقایسه هزینه ساخت و هزینه هر کیلو لیتر آب بین مخزن ساحلی و سایر محلول های آبی را نشان میدهد.

دادههای جدول بر اساس شرایط استرالیا است. هزینه ساخت به ازای هر کیلو لیتر آب و هزینه هر کیلو لیتر آب مخازن ساحلی بر اساس مخازن ساحلی موجود در جهان محاسبه میشود [23-27]. برای مخزن داخلی، دادهها بر اساس دادههای آماری سازمان ملل متحد است. برای نمکزدایی، هزینه ساخت به ازای هر کیلو لیتر آب و هزینه هر کیلو لیتر از ارزیابی جامع اسرائیل [28]، سنگاپور [29] و استرالیا [30]، آمریکا [31]، هند [32] و غیره است. که در جهان عمدتاً دارای فناوری نمکزدایی قوی هستند. برای بازیافت آب، داده‌ها به حساب Remco Engineering در سیستم‌ها و کنترل‌های آب در ایالات متحده آمریکا [33] و عکس ملی از نرخ‌های بازیافت و استفاده مجدد آب فعلی و برنامه‌ریزی‌شده در استرالیا [34] است. منبع داده در مورد حمل و نقل انبوه آب با توجه به پروژه حمل و نقل آب در استرالیا [35]، ایالات متحده [36،37]، چین [38] و آفریقا، که از کشورهای جهان در حمل و نقل آب مشهور هستند، میباشد. با توجه به موارد فوق، مخازن ساحلی در مقایسه با سایر راهحلهای آبی کم هزینه هستند.

همراه با تامین انرژی و حفاظت از محیط زیست، آب شیرین یکی از سه عنصر کلیدی برای توسعه پایدار هر جامعه است [39]. در سالهای گذشته راهبردهای زیادی برای رفع بحران آب امضا و استفاده شده است. با این حال، همه اینها کمبودهایی دارند که غلبه بر آنها دشوار است تا نتوانند مشکل را حل کنند.

این مقاله کاربرد مخزن‌های ساحلی و عملکردهای منسجم آن را مورد بررسی قرار داد و مخزن ساحلی و سایر روش‌های استفاده از آب را مقایسه کرد. خطوط لوله برای پمپاژ آب در بالادست به سدها یا مخازن نگهدارنده را میتوان همزمان با خطوط لوله پایین دست نصب کرد که بسیار راحتتر از مخزن داخلی است. علاوه بر این، مخزن ساحلی را میتوان دور از مناطق حساس زیست محیطی قرار داد که برای حفاظت از محیط زیست مفید است. برای استفاده منطقی‌تر از آب، مخزن ساحلی ممکن است آینده‌ای در برنامه‌ریزی راهی ارزان‌تر و پایدارتر باشد. در مطالعه بیشتر، کاربردهای بیشتر مخزن ساحلی عمیقتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

# مزایای استفاده از مخازن ساحلی

 مصرف انرژی ناچیز

 عدم نیاز به جابجا کردن مردم

 میزان اندک نرخ تبخیر از روی مخزن : به دلیل بالا بودن رطوبت نسبی مناطق ساحلی

 پسماند صفر: مخازن ساحلی پسماند ندارند.

 عدم خسارت مخزن: در این فناوری بر خلاف سدهای مخزنی مفهومی ندارد.

 حداقلی بودن پیامدهای محیط زیستی: خسارات زیست بومهای محلی و حیات وحش دریائی را میتوان با این فناوری به حداقل رساند.

 عمر مفید زیاد: مخازن ساحلی مشابه سدهای مخزنی تحت تاثیر رسوب گذاری هستند. ولیکن به دلیل سهولت توسعه مخازن عمر مفید آنها زیاد است.

 هزینه ساخت، بهره برداری و نگهداری پائین

 قابلیت زیاد در افزایش ظرفیت

 از منظر کیفیت آب، فقط آب با کیفیت خوب و فاقد آلایندهها (آب های سیلابی و نابهنگام) اجازه ورود به مخازن ساحلی را دارند.

 این مخازن نیاز به زمین برای ساخت ندارند.

 کمک به مدیریت سیلاب در مخازن سدهای بالادست

 سهولت مکانیابی، اینگونه مخازن با هر موقعیتی در مصب رودخانه سازگار هستند. این امر برای شهرهای ساحلی که دارای فضای اندکی هستند، خیلی مناسب است.

 عدم ضرر و زیان به حوضه آبریز و رودخانه

 عدم اختلال در پوشش جنگلی و عدم استغراق اراضی

 کاهش فرسایش ساحلی

 کاهش نفوذ آب شور به اراضی و چاههای ساحلی

 امکان توسعه گردشگری، بنادر ماهیگیری، توربینهای بادی و فعالیتهای اقتصادی

 کاربرد در پدافند غیر عامل

# تهدیدهای استفاده از مخازن ساحلی

 ورود آلایندههای جریان ورودی به مخزن (ناشی از زهکشی سراسری حوضه اعم از مناطق شهری، روستایی، عرصههای کشاورزی، صنعتی و گردشگری و ...)

 اختلاط با آب شور دریا از طریق تراوش شوری به مخزن از دریا

 اختلاط با آب شور دریا از طریق تهاجم جبهه شوری امواج

 حذف چرخش آب جزر و مدی

 تاثیر روی توزیع و جمعیت گونههای گیاهی، ماهیها و باکتریها

 تاثیر رهاسازی مواد ریز مغذی توسط رسوب روی کیفیت

 تغییر در الگوهای موضعی جریان و توزیع شوری ناشی از برداشت آب ممکن است روی توازن اکولوژیکی حساس سامانههای زیست بوم مصب تاثیر بگذارد.

 لزوم مدیریت آلایندهها،

 ضرورت مهندسی سازگار با هیدرودینامیک مصب جهت حفاظت در برابر تهاجم جبهه شوری امواج

 نیاز به علاج بخشی آب مخازن ساحلی قبل از استفاده به عنوان آب شیرین

 انباشت غذائی

# راهکارهای مقابله با تهدیدها و کاهش ریسکها

 جذب سیلابهای با آلودگی اندک و دفع دبیهای پائین با آلودگیهای زیاد از طریق دریچههای کنترلی

- پایش برخط

 جلوگیری از نفوذ و کاهش شوری آب دریا از طریق احداث سدهای نرم (لاستیکی) (نسل دوم)

 ایجاد تعادل شوری از طریق دریچههای تخلیه

 جلوگیری از بر هم خوردن توازن اکولوژیکی از طریق مدیریت برداشت

 جلوگیری از ورود آلودگی رودخانه از طریق حوضچههای رسوبگیر در ورودی مخازن ساحلی

# ارزیابیهای مقایسهای

جدول 3، مقایسه راهحلهای مختلف برای تامین 500 میلیون متر مکعب آب شیرین بر حسب پایداری، هزینه ساخت و تولید گاز گلخانهای

جدول 4، مقایسه نسبی هزینه تمام شده هر متر مکعب آب برای راهحلهای مختلف تامین آب در هندوستان

جدول 5، مخازن ساحلی موجود در سطح دنیا

# مخازن ساحلی موجود در دنیا

مخزن ساحلی چنهانگ

ChenhangCoastal reservoir

ظرفیت: 14/9 میلیون متر مکعب،

سطح حوضه آبریز: 1800000 کیلومتر مربع

طول مخزن: 7/4 کیلومتر

سال بهره برداری : 199۲

موقعیت : چین – شانگهای

موارد مصرف: شرب و صنعت

شکل 9، مخزن ساحلی چنهانگ

مخزن ساحلی زویدر زی (دریاچه یاسل(

Zuider zee (Ijssel lake) Coastal Reservoir

ظرفیت : 16/1 میلیارد متر مکعب،

سطح مخزن: 1061 کیلومتر مربع

طول دایک: 47 کیلومتر

سال بهره برداری : 193۲

موقعیت : هلند

شکل 10، مخزن ساحلی زویدر زی (دریاچه یاسل(

کره شمالی – رودخانه تائی دونگ، Taedong River

ظرفیت 7/2 میلیارد متر مکعب

طول دایک 8/7 کیلومتر

شکل 11، کره شمالی – رودخانه تائی دونگ، Taedong River

مخزن ساحلی ساخته شده یوهوان

Yuhuancoastal reservoir

ظرفیت: 1/64 میلیون متر مکعب،

سطح مخزن: 166 کیلومتر مربع

طول سد : 1/1 کیلومتر

سال بهره برداری : 1998

موقعیت : چین

شکل 12، مخزن ساحلی ساخته شده یوهوان

مخزن ساحلی پلوور کاو

Plover cove coastal reservoir

ظرفیت: ۲30 میلیون متر مکعب،

سطح مخزن: 9/45 کیلومتر مربع

طول سد : 2 کیلومتر

سال بهره برداری : 1968

موقعیت : هنک کنگ،

شکل 13، مخزن ساحلی پلوور کاو

مخزن ساحلی سیهوا (SihwaCoastalReservoir) در کره جنوبی

طول سد 4/12 کیلومتر، ظرفیت 3۲3 میلیون متر مکعب، سال بهره برداری 1994

این مخزن توسط ساخت یک دیوار در دهانه یک خلیج به منظور احیای زمین برای توسعه شهری و تامین آب شیرین برای آبیاری ایجاد شد.

- پتانسیل تجمع آلایندهها نظیر کودهای مازاد، علف کشها و حشرهکشهای منتقل شده توسط روانابها از اراضی کشاورزی بالادست، یا تخلیه پسابهای صنعتی .

- تاثیر حذف چرخش آب جزر و مدی همراه با جریانات آب شیرین ورودی ناچیز در مخزن

- افزایش رهاسازی پساب کارخانههای صنعتی باعث اضمحلال و نامناسب شدن آب مخزن برای کشاورزی شد.

شکل 14، مخزن ساحلی سیهوا

دلتای ساکرامنتو و رودخانههای سان جواکیم

Saramento-SanJoaquimDelta

ظرفیت: 6/8 میلیارد متر مکعب،

سطح مخزن: ۲800 کیلومتر مربع

ارزش سالانه محصولات کشاورزی: 650 میلیون دلار در سال

موقعیت: کالیفرنیای آمریکا

شکل 15، دلتای ساکرامنتو و رودخانههای سان جواکیم

مخزن ساحلی برای شهر ساحلی تایپه در تایوان

با ظرفیت 77/4 میلیارد مترمکعب بر روی رودخانه تامسوئی با هدف کنترل سیلاب، تامین نیاز شرب و زراعت

شکل 16، مخزن ساحلی برای شهر ساحلی تایپه در تایوان

مخزن ساحلی در گجرات هندوستان، (خلیج خامبهات GulfofKhambhat )

با ظرفیت 10 میلیارد متر مکعب بر روی رودخانه، Dhadar ، Mahisagar ، و Armada با هدف تامین نیاز شرب و کشاورزی

شکل 17، مخزن ساحلی در گجرات هندوستان، (خلیج خامبهات GulfofKhambhat )

مخزن ساحلی در آندرا پرادش هندوستان

با ظرفیت 5/3 میلیارد مترمکعب بر روی رودخانه گوداواری  (Godavari River) با هدف تامین نیاز شرب و کشاورزی

شکل 18، مخزن ساحلی در آندرا پرادش هندوستان

# نهاد بین المللی و تحقیقاتی مرتبط با مخازن ساحلی

 انجمن IACRR ، (International Association for Coastal Reservoir Research) زیر نظر اتحادیه بین المللی تحقیقات هیدرولیک IAHR و به مرکزیت دانشگاه ولانگنگ استرالیا ( Wollongong University)

تشکیل در شانزدهم آگوست ۲017 در کوالالامپور پایتخت مالزی با اهداف زیر:

- تقویت جنبههای تحقیقاتی مرتبط با مخازن ساحلی در مقیاس بینالمللی

- پاسخگویی به نیازهای طراحی و ارائه راهحلها متناسب با شرایط خاص ناحیهای

# طرح مقدماتی مخازن ساحلی برای مهار تند سیلابهای رودخانه باهوکلات (منطقه دشتیاری)

منابع

[1] UNDP, “Sustainability and Equity: A Better Future for All,” Human Development Report, 2011.

[2] S. Khan and M. A. Hanjra, “Footprints of Water and En-ergy Inputs in Food Production-Global Perspectives,” Food Policy, Vol. 34, No. 2, 2009, pp. 130-140. doi:10.1016/j.foodpol.2008.09.001.

[3] N. W. Arnell, “Climate Change and Global Water Re-sources: SRES Emissions and Socio-economic Scenar-ios,” Global Environmental Change, Vol. 14, No. 1, 2004, pp. 31-52. doi:10.1016/j.gloenvcha.2003.10.006.

[4] T. Shah, O. P. Singh and A. Mukherji, “Some Aspects of South Asia’s Groundwater Irrigation Economy: Analyses from a Survey in India, Pakistan, Nepal Terai and Bang-ladesh,” Hydrogeology Journal, Vol. 14, No. 3, 2006, pp. 286-309. doi:10.1007/s10040-005-0004-1.

[5] N. V. Fedoroff and D. S. Battisti, “Radically Rethinking Agriculture for the 21st Century,” Science, Vol. 327, No. 5967, 2010, pp. 833-834. doi:10.1126/science.1186834.

[6] M. A. Hanjra and M. E. Qureshi, “Global Water Crisis and Future Food Security in an Era of Climate Change,” Food Policy, Vol. 35, No. 5, 2010, pp. 365-377. doi:10.1016/j.foodpol.2010.05.006.

[7] CSIRO, “Water Availability in the Murray-Darling Basin, 2008,” 2012. http://www.csiro.au/files/files/pna0.pdf.

[8] H. Chanson and D. P. James, “Railway Dams in Australia: Six Historical Structures,” Transactions Newcomen Soci-ety, Vol. 71, No. b, 1999, pp. 283-304.

[9] J. J. Sadhwani and J. M. Veza, “Case Studies on Envi-ronmental Impact of Seawater Desalination,” Desalina-tion, Vol. 185, No. 1-3, 2005, pp. 1-8. doi:10.1016/j.desal.2005.02.072.

[10] J. R. McCutcheon and R. L. McGinnis, “A Novel Am-monia—Carbon Dioxide Forward (Direct) Osmosis De-salination Process,” Desalination, Vol. 174, No. 1, 2005, pp. 1-11. doi:10.1016/j.desal.2004.11.002.

[11] B. Van der Bruggen and C. Vandecasteele, “Distillation vs. Membrane Filtration: Overview of Process Evolutions in Seawater Desalination,” Desalination, Vol. 143, No. 3, 2002, pp. 207-218. doi:10.1016/S0011-9164(02)00259-X.

[12] S. Lattemann and T. Höpner, “Environmental Impact and Impact Assessment of Seawater Desalination,” Desalina-tion, Vol. 220, No. 1-3, 2008, pp. 1-15. doi:10.1016/j.desal.2007.03.009.

[13] MEDRC, “Assessment of the Composition of Desalina-tion Plant Disposal Brines. (Project NO. 98-AS-026),” Middle East Desalination Research Center (MEDRC), Oman, 2002.

[14] UNEP, “Seawater Desalination in Mediterranean Coun-tries: Assessment of Environmental Impact and Proposed Guidelines for the Management of Brine,” 2001.

[15] J. Berkoff, “China: The South-North Water Transfer Pro-ject—Is It Justified?” Water Policy, Vol. 5, No. 1, 2003, pp. 1-28.

[16] Murray Darling Basin Commission, “Murray-Darling Basin Water Resources Fact Sheet,” Murray Darling Ba-sin Authority, 2003.

[17] A. N. Bdour, M. R. Hamdi and Z. Tarawneh, “Perspec-tives on Sustainable Wastewater Treatment Technologies and Reuse Options in the Urban Areas of the Mediterra-nean Region,” Desalination, Vol. 237, No. 1-3, 2009, pp. 162-174. doi:10.1016/j.desal.2007.12.030.

[18] C. M. Goonrey and P. Lechte, et al., “Examining the Technical Feasibility of Using Stormwater as an Alterna-tive Supply Source within an Existing Urban Area—A Case Study,” Australian Journal of Water Resources, Vol. 11, No. 1, 2007, pp. 13-29.

[19] S.-Q. Yang and S. Ferguson, “Coastal Reserviors can Harness Stormwater,” Water Engineering Australia, Vol. 5, 2010, pp. 25-27.

[20] S.-Q. Yang, et al., “Coastal Reservoirs,” Singapore Patent No. 200504653-7, 2005.

[21] PUB Singapore, “Overview of Water Use in Singapore,” 2012. http://www.pub.gov.sg/conserve/Pages/default.aspx.

[22] Singapore Statistics, “Time Series on Population,” 2012. http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/people/hist/popn.html.

[23] S. I. Lee, B. C. Kim and H. J. Oh, “Evaluation of Lake Modification Alternatives for Lake Sihwa, Korea,” Envi-ronmental Management, Vol. 29, No. 1, 2002, pp. 57-66. doi:10.1007/s00267-001-0040-0.

[24] L. P. Onn, “Water Management Issues in Singapore,” Water in Mainland Southeast Asia Conference, Cambodia, 29 November-2 December 2005, p. 26.

[25] D. O. Cho, “The Evolution and Resolution of Conflicts on Saemangeum Reclamation Project,” Ocean & Coastal Management, Vol. 50, No. 11, 2007, pp. 930-944. doi:10.1016/j.ocecoaman.2007.02.005.

[26] H. J. Lie and C. H. Cho, “Changes in Marine Environ-ment by a Large Coastal Development of the Saeman- geum Reclamation Project in Korea,” Ocean and Polar Research, Vol. 30, No. 4, 2008, pp. 475-484.

[27] X. Liu and X. Wang, “Study on Storage Capacity and Characteristic Water Level for Qingcaosha Reservoir,” Water Resources and Hydropower Engineering, July 2009.

[28] S. Shirli, “French-Run Water Plant Launched in Israel,” European Jewish Press, via ejpress.org, 2005.

[29] B. Veatch, “Designed Desalination Plant Wins Global Water Distinction,” Black & Veatch, Overland Park, 2006.

[30] Water Technology, “Perth Seawater Desalination Plant, Australia,” 2012. http://www.water-technology.net/projects/perth/.

[31] K. Kathryn, “Water, Water, Everywhere...,” The Wall Street Journal, 2008. http://online.wsj.com/article/SB120053698876396483.html.

[32] Chennai, “Low Temperature Thermal Desalination Plants Mooted the Hindu,” 2012. http://en.wikipedia.org/wiki/Low-temperature_thermal_desalination.

[33] Remco, “Water Recycling Costs,” Remco Engineering on Water Systems and Controls, 2012. http://www.remco.com/waste.htm.

[34] K. Whiteoak and N. Wiedemann, “National Snapshot of Current and Planned Water Recycling and Reuse Rates,” Marsden Jacob Associates, 2012. http://www.environment.gov.au/water/publications/urban/national-recycling-snapshot.html.

[35] HWA, “Piping Water from the Ord to Perth,” Transport-ing Water, 2003, pp. 94-105.

[36] A. Oksche and R. Schülein, “Vasopressin V2 Receptor Mutants That Cause X-Linked Nephrogenic Diabetes In-sipidus: Analysis of Expression, Processing, and Func-tion,” Molecular Pharmacology, Vol. 50, No. 4, 1996, pp. 820-828.

[37] C. Lavack, “Hydrological Changes in the Sierra Nevadas due to Loss in Glacierized Area,” Northeastern Section (45th Annual) and Southeastern Section (59th Annual) Joint Meeting, 13-16 March 2010.

[38] D. Graham-Rowe, “Hydroelectric Power’s Dirty Secret Revealed,” New Scientist, Vol. 4, No. 2488, 2005, p. 12.

[39] F. Macedonio and E. Drioli, “Efficient Technologies for Worldwide Clean Water Supply,” Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, Vol. 51, 2012, pp. 2-17. doi:10.1016/j.cep.2011.09.011.