فهرست مطالب

1- مقدمه	4

2- خاک شناسی	4

1-2- تعریف و مفاهیم خاک	4

2-2- عوامل تشکیل دهنده خاک	5

3-2- تعریف برخی اصطلاحات خاک	5

4-2- عوامل موثر خاکساز	6

5-2- تأثیر اقلیمی در تشکیل خاک	6

6-2- عامل پستی و بلندی در تشکیل خاک	9

7-2- عامل بیولوژیکی در تشکیل خاک	9

8-2- تشکیل خاک و چگونگی شناسایی آن	10

9-2- مورفولوژی خاک	12

3- انواع خاکهای مشکلساز در پروژههای عمرانی	14

4- روشهای عمومی بهسازی و تثبیت خاک	15

5- معیارهای اصلی انتخاب روش بهسازی	16

6- انتخاب روشهای مناسب بهسازی برای انواع سازهها	16

7- نکات طراحی و اجرایی روش تراکم دینامیکی	16

1-7- ملاحظات طراحی	17

2-7- کنترل کیفیت بهسازی مناطق استحصالی	17

8- روشهای عمومی بهسازی و تثبیت خاک	18

1-8- روشهای تراکم ارتعاشی جابجائی و تراکم ارتعاشی جایگزینی	19

2-8- تراکم سطحی	21

3-8- تراکم ویبرهای در عمق	21

4-8- انفجار	22

5-8- تراکم دینامیکی	23

1-5-8- تجهیزات	23

2-5-8- خاکهای دانهای	24

3-5-8- خاکهای چسبنده	25

4-5-8- عمق بهسازی	26

5-5-8- کنترل کیفیت عملیات	27

9- بررسی تحقیق گذشته در خصوص تراکم دینامیکی	27

10- مزایای روش تراکم دینامیکی خاک	31

11- عوامل محدود کننده روش تراکم دینامیکی خاک	31

منابع	35

فهرست اشکال

شکل (1)، مراحل روش جایگزینی ارتعاشی	21

شکل (2)، تراکم سطحی	21

شکل (3)، تصویر شماتیک کاربرد روش تراکم دینامیکی	24

شکل (4)، تغییرات عمق بهسازی بر حسب وزن کوبه تراکم و ارتفاع سقوط	27

شکل (5)، بررسی بهسازی خاک سست با توجه به کرنشهای قائم ستون خاک زیر کوبه	30

1- مقدمه

با ریختن مصالح در آب، زمین بدست آمده دارای مصالحی سست و متخلل میباشد. جهت افزایش تراکم، کاهش پتانسیل روانگرایی و کاهش نشستپذیری خاک میبایست از یکی از روشهای رایج بهسازی خاک استفاده نمود که بستگی به نوع خاک و هزینه اقتصادی آن روش دارد.

وسعت زیاد منطقه استفاده از روشهای سریع بهسازی را ایجاب میکند و این سرعت زیاد در تراکم دینامیکی وجود دارد. اقتصادی بودن تراکم دینامیکی برای بهسازی در مقایسه با سایر روشهای بهسازی عمیق خاک، طراحی و کاربرد تراکم دینامیکی تا حد زیادی بر اساس ارزیابی مهندسی انجام میشود تراکم دینامیکی یک طراحی فعال است که در حین اجرا با توجه به واکنش زمین در برابر ضربات وارده نیاز به بازنگری و اصلاح روش دارد. برای رسیدن به یک الگوی مناسب و بهینه کوبش در روش تراکم دینامیکی، در چند ناحیه، تراکم آزمایشی همراه تعدادی آزمایش قبل و بعد از کوبش انجام میشود.

2- خاک شناسی

خاک مطمئنترین قسمت پوسته جامد زمین را تشکیل میدهد که به صورت پوششی سست و کم ضخامت سنگهایی را که هنوز تخریب نشدهاند میپوشاند [1].

1-2- تعریف و مفاهیم خاک

ضخامت این پوشش (خاک) در شرایط عادی 5/۰ تا 2 متر است. این قشر نازک در واقع بین جو (اتمسفر) قسمت سخت زمین که هنوز تحت تأثیر عوامل جوی واقع نشده و تخریب نگردیده (لیتوسفر) قرار گرفته است. طبق تعریف ژنیتیکی خاکها بر اثر تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگها و فعالیت موجودات زنده که سبب تشکیل هوموس میشود به وجود میآیند. بنابراین خاک در درجه اول جدول ترکیب است از مواد معدنی و آلی–مواد معدنی آن شامل ریگ، شن، ماسه و غیره است که بر اثر تخریب و تجزیه سنگ بوجود میآید و مواد آلی را بقایای گیاهی و جانوری تشکیل میدهد.

2-2- عوامل تشکیل دهنده خاک

خاک محصول هوازدگی سنگهای پوسته جامد زمین است. هوازدگی به مجموعه تغییرات فیزیکی و شیمیایی کانیها و سنگهای این پوسته میگویند. این پدیده را از آن جهت هوازدگی میگویند که مستقیم و غیر مستقیم با هوا و عوامل جوی ارتباط دارد. چون انواع سنگهای پوسته جامد زمین بنا به مبدأ پیداش که میتواند آذرین، رسوبی و یا دگرگون باشد و نیز نوع کانیهایی که این سنگها را تشکیل دادهاند بسیار متفاوت است، بنابراین تأثیر جوی در تولید خاک به نوع سنگهایی که تبدیل به خاک میشوند بستگی دارد. اصولاً سنگهایی را که تبدیل به خاک میشوند بستگی دارد. اصولاً سنگهایی را که تبدیل به خاک میشوند سنگ مادر مینامند. عامل دیگر پیدایش خاک، نوع و شدت تأثیر عوامل جوی است. عمدهترین عوامل جوی عبارتند از درجه حرارت و تغییرات آن، رطوبت و پراکندگی آن، باد به ویژه نزولات حاوی CO2 آبهای موجود در زمین نیز به هر شکل و ترتیبی که باشند عوامل موثر دیگر در پیدایش خاکاند. غیر از سنگ مادر، عوامل جوی، آبهای زمین و موجودات زنده است. در مناطق گرم و مرطوب که هر چهار عامل با شدت دست اندرکار تولید خاک هستند، خاکهای تکامل یافتهتری وجود دارد ولی در مناطق خشک که رطوبت و در مناطق سرد که حرارت تأثیر کمی بر پیدایش خاک دارند خاکها عموماً جوان و تکامل نیافتهاند.

3-2- تعریف برخی اصطلاحات خاک

- پروفیل خاک: در یک برش عمودی دیده میشود که خاک دارای لایههای افقی مختلف   میباشد. این برش با مقطع عمودی را اصطلاحاً پروفیل یا نیمرخ خاک مینامند و در هر پروفیل خاک معمولاً لایههای افقی دیده میشود که از نظر عمق، رنگ، مقدار مواد آلی نسبت ذرات ریز و درشت و سایر خصوصیات با یکدیگر فرق میکنند. هر یک از این لایههای افقی را یک افق مینامند.

- خاکهای معدنی: خاکهایی هستند که مقدار ماده آلی آنها کمتر از 2۰ درصد وزن آنها است کلیه خاکهای معدنی هستند به جز مواردی که اشاره به خاکهای آلی شده باشد.

- خاکهای آلی: خاکهایی هستند که چنانچه درصد رس آنها کم است، حداقل 2۰ درصد وزن ماده آلی و چنانچه درصد رس آنها زیاد است، حداقل 3۰ درصد وزن ماده آلی باشد.

4-2- عوامل موثر خاکساز

یکی از نتایج خاکشناسی حقیقت است که خاک مانند موجودات زنده به وجود میآید، بالغ و پیر میشود. مهمترین دلیل تخریب فیزیکی، تعییرات شدید حرارتی است که از طریق انقباض و انبساط سنگها، موجب متلاشی شدن آنها میشود. یکی دیگر از راههای خرد شدن مکانیکی تصادم و به هم ساییده شدن ذرات در هنگام انتقال به ویژه توسط یخ در دوره یخبندان است. فعالیت انتقالی ذرات توسط آب و باد، امروزه یکی از فاکتورهای موثر در تشکیل خاکدانه است. با ادامه تخریب در اثر تجزیه فیزیکی و شیمیایی سنگها، از طریق تغییرات ایجاد شده، ذرات خاکساز جدیدی ایجاد میشود.

5-2- تأثیر اقلیمی در تشکیل خاک

الف- رطوبت: تجزیه فیزیکی سنگ که در مراحل اولیه تکامل خاک اتفاق میافتد، همیشه تابع مقدار معینی آب است که اغلب فقط به صورت آب نزولات جوی در اختیار گیاه قرار میگیرد. هرچه درجه حرارت و مقدار نزولات جوی افزایش یابد به همان نسبت تغییر شکل موتد اولیه آلی و معدنی شدیدتر و سریعتر انجام میشود. باران کم و ناچیز و درجه حرارت سالانه خیلی پایین، سرانجام باعث مغلوب شدن پدیده تشکیل خاک میگردد. البته مقدار نزولات جوی به تنهایی میتواند در تشکیل خاک بسیار موثر و مهم باشد، بلکه نوع پراکندگی و همچنین فصل ریزش آنها به مراتب اهمیت بیشتری دارد.

ب- درجه حرارت: عامل حرارتی نقش ارزندهای در مورد روند سرعت فعل و انفعالات شیمیایی و یا حتی محیطهای مطلوب رشد نباتی و حیوانی به عهده دارد و به طوری که با افزایش ۱۰ درجه حرارت، سرعت واکنشهای شیمیایی دو تا سه برابر افزایش مییابد و همچنین سنگها در برابر تغییرات ناگهانی و شدید حرارتی توان مقاومت نداشته و خرد میگردند. دما باعث بالا رفتن توان پتانسیل طبیعی تبخیر در محیط میگردد. در نتیجه افزایش مقدار تبخیر، میزان آب و یا رطوبت موجود در محیط خاک کاهش یافته و آبشویی املاح در خاک بنا به شرایط محیطی متوقف و کند میشود.

پ- باد: باعث خشکی سریع خاک میشود و خشکی هم مانعی برای تشکیل خاک است. در ضمن چون مناطق خشک پوشش گیاهی تنک داشت، امکان کنده شدن خاک به وسیله باد یا آب (فرسایش) زیاد است. بنابراین باد از جا کندن قسمت سطحی زمین و تشکیل ماسه بادی مانع از تشکیل خاک میگردد و برای قوه محرکه خاک (دینامیک خاک) ایجاد مزاحمت میکند.

ج- تأثیر رستنیها: ریشههای عمیق گیاهان، به ویژه ریشه درختان جنگلی باعث هدایت و نفوذ بیشتر آب به داخل خاک میگردد. در بعضی موارد، آنها اسید نیز ترشح میکنند که به حل شدن آهن و دیگر اجزاء و مواد تشکیل دهنده خاک کمک میکند. گیاهان از طریق دیگر در تشکیل خاک و به وجود آمدن تیپ معینی از خاک موثر هستند و آن ایجاد هوموس است که ماده اولیه آن را بقایای گیاهی و جانوری تشکیل میدهد.

چ- عامل سنگ مادر در تشکیل خاک: چون سنگها از لحاظ بافت، ترکیب و مقاومت با هم فرق دارند. تأثیر آنها در تشکیل خاک نیز متفاوت است. به عنوان مثال سنگهای درشتدانه سریعتر از سنگهای ریزدانه متراکم، خرد و تجزیه میشوند. تأثیر سنگها در خصوصیات خاک در مراحل اولیه تکامل خاک بیش از سایر عوامل است. سنگ در مناطقی که تخریب شدید است (مناطق حاره) در خصوصیات خاک کمتر موثر واقع میشود تا در مناطقی که تخریب ضعیف میباشد (مناطق معتدل و مرطوب) این که سنگ مادر به عنوان ماده اولیه و خام خاک محسوب میشود امری بدیهی و مسلم است و بدون شک هر خاکی در هر کجا که تشکیل میشود اگرچه در جریان تکوینی خود دچار تغییرات و دگرگونی فراوانی میشود به هر حال چارچوب و اسکلت اولیه آن از سنگ مادر نشان نشأت گرفته و لاجرم مواد آن هم از سنگ بستر تبعیت خواهد کرد. صرف نظر از جنس سنگ مادر که نقش عمدهای در ایجاد نوع و مراحل تکوینی خاک دارد، عوامل دیگری نیز در این امر موثرند. این عوامل مربوط به بافتها و نفوذپذیری و شبکه تبلور کانیهای موجود در سنگ است. در حقیقت سنگ مادر از 4 نظر در تکوین خاک میتوان مورد بررسی قرار گیرد:

- جنس

- بافت

- نفوذپذیری

- شبکه تبلور کانیهای موجود در آن

منظور از بافت سنگ همان درصد ذرات مختلف تشکیل دهنده است، زیرا بعد از واپاشی سنگ میزان رس و سیلیس موجود در خاک به آن بستگی پیدا میکند. نفوذپذیری نیز عامل موثری در تسریع فعالیتهای فیزیکی شیمیایی خاک محسوب میشود زیرا بالا بودن ضریب نفوذپذیری بیشتر در نیمرخ پروفیل خاک محسوس میشود. نوع شبکه تبلوری کانیهای موجود، در سنگ در تغییر و تحول خاک موثر است، زیرا هرچه مقدار آنیونهایی که کاتیون بخصوصی را احاطه مینمایند بیشتر و بار کاتیونی کمتر باشد انرژی لازم برای از هم پاشیدگی سنگ کمتر خواهد بود.

6-2- عامل پستی و بلندی در تشکیل خاک

پستی و بلندی نه تنها به خودی خود رل مهمی را در تکامل و تکوین خاک ایفا میکند بلکه پارامترهای حساس جوی چون دما و رطوبت را تغییر میدهد و لذا این عامل به عنوان یک تغییر دهنده کلیما در سطح ناحیهای مطرح میشود. بنابراین نقش عوارض پستی و بلندی در تکوین خاک را میتوان مشتمل بر دو بخش است:

الف- به عنوان یک تعدیل کننده کلیما.

ب- یک عامل موثر در تکوین و تشکیل خاک.

7-2- عامل بیولوژیکی در تشکیل خاک

نقش این عامل در فرایند خاکسازی آن چنان مهم است که بخش وسیعی از فعالیتهای فیزیکی و شیمیایی خاک را به خود اختصاص میدهد. منظور از موجودات زنده خاک بخشهای وسیعی از باکتریها، میکروبها، انگلها، قارچهاست. اما از این مجموعه نقش باکتریها در تجزیه مواد و تبدیل مواد آلی به معدنی از اهمیت خاصی برخوردار است. موجودات زنده گیاهی و حیوانی در حقیقت ایستگاهی هستند که انرژی خورشیدی را گرفته از طریق انواع تجزیههای فیزیکی و شیمیایی به اکوسیستم خاک و تأمین قوت دیگر موجودات زیحیات میگردد. نقش دیگری که میتوان به گیاهان و نباتات و موجودات ذره بینی قائل شد تجدید فعل و انفعالات پارهای فرایندهای هوازدگی است. ریشه گیاهان صرف نظر از اعمال فشار و ایجاد هوازدگی مکانیکی در سنگها همواره سعی بر تثبیت پارهای از عناصری چون ازت و غیره در خاک دارند. از طرفی ریشههای گیاهی همواره سبب نفوذ مقادیری آب به درون خاک میشوند. در ضمن به واسطه تنفس مقادیری گاز کربنیک نیز در خاک آزاد میسازند که هر دو عامل فوق از عناصر اصلی در هیدرولیز و کربناتاسیون به شمار میآیند. پارهای از گیاهان نیز وسط ریشههای خود ترشحات اسیدی دارند که بیتردید در مجموعه خاک تأثیر نمیتواند باشد.

8-2- تشکیل خاک و چگونگی شناسایی آن

نقش این عامل در فرآیند خاکسازی چنان مهم است که بخش وسیعی از فعالیتهای فیزیک و شیمیایی خاک را به خود اختصاص میدهد. منظور از موجودات زنده خاک بخشهای وسیعی از باکتریها، میکروبها، انگلها و قارچها است. اما از این مجموعه نقش باکتریها در تجزیه مواد و تبدیل مواد آلی به معدنی از اهمیت خاصی برخوردار است. موجودات زنده گیاهی و حیوانی در حقیقت ایستگاهی هستند که انرژی خورشیدی را گرفته از طریق انواع تجزیههای فیزیکی و شیمیایی به اکوسیستم خاک و تأمین قوت دیگر موجودات زیحیات میگردد.

نقش دیگری که میتوان به گیاهان صرف نظر از اعمال فشار و ایجاد هوازدگی مکانیکی پر سنگها همواره سعی بر تثبیت پارهای از عناصری چون ازت و غیره در خاک دارند. از طرفی ریشههای گیاهی همواره سبب نفوذ مقادیری آب به درون خاک میشوند. در ضمن به واسطه تنفس مقادیر گاز کربنیک در خاک آزاد میسازند که هر دو عامل فوق از عناصر اصلی در هیدرولیز و کربناتاسیون به شمار میآیند. پارهای از گیاهان نیز وسط ریشههای خود ترشحات اسیدی دارند که بی تردید در مجموعه خاک بی تأثیر نمیتواند باشد.

خاک محیطی بینهایت مرکب و غیر متناجس است که در اصل از 3 بخش جامد و مایع گاز تشکیل یافته و بسته به کمیت و کیفیت اجزاء مختلف هر فاز و رابطه متقابل آنها با یکدیگر میتواند به طور متفاوت در برآورد توقعات بی حد و حصر گیاهان سهیم باشد.

- بخش جامد خاک را ذرات و اجزاء معدنی مانند قلوه سنگ، سنگریزه، شن، سیلت، رس و نمکهای معدنی و اجزاء مواد آلی مانند بقایای اعضای گیاهان و جانوران تجزیه یافته و موجودات ذرهبینی و غیره ذرهبینی ساکن خاک تشکیل میدهد.

- بخش مایع خاک یعنی آب موجود در خاک با صورتهای مختلف و املاح معدنی و آلی و سایر ترکیبات محلول در آب.

- بخش گازی خاک شامل هوای درون خاک است که ترکیباتی مشابه هوای جو زمین دارد، با این تفاوت که مواد گازی حاصله از فعل و انفعالات شیمیایی و بیولوژیکی، به ویژه گازهای تولید شده از تجزیه مواد آلی در آن غلظت بیشتری دارند.

مواد جامد و غیر محلول خاک تقریباً نیمی از حجم خاک را تشکیل میدهند و نیمه دیگر به منافذ موجود در خاک اختصاص دارد که بخش اعظم آن را از آب و بقیه مملو از هوای اتمسفر است. مقدار آب و هوای موجود در خاک در ارتباط مستقیم با یکدیگر میباشند. مقدار و میزان منافذ خاک وابستگی کامل به اندازه ذرات جامد خاک و سهم هر کدام دارد. در مناطق باتلاقی به علت انباشته شدن مواد آلی ممکن است نسبت این مواد به 80% هم برسد و گاهی هم بیشتر که به این خاکها، خاکهای آلی میگویند از این خاکها به عنوان منبع افزایش مواد آلی خاکهای معدنی استفاده میکنند و تحت عنوان تورب (Peat) نامیده میشود، در اغلب خاکهای مناطق جهان به ویژه خاکهای جنوب و غرب و مرکزی ایران میزان مواد آلی در حدود ۱% در بعضی جاها کمتر از این میزان نیز است.

به طور کلی میزان هوموس در خاک خوب کشاورزی 5 تا 6 درصد میزان هوموس موجود است که بیشتر در لایههای A,O متمرکز شده و رنگ تیره تری را ایجاد میکند که به راحتی قابل تشخیص است. مواد بستری خاک که دارای ساختمان شل و پراکنده هستند به همراه خاک تحت الارضی و سطح ذراتی را بوجود میآورند که  نامیده میشود. قسمت فوقانی Regolith به علت نزدیک بودن به جو در معرض تخریب بیشتر آب و هوا و حرارت Regolith و موجودات خاک قرار گرفته و در این قسمت نفوذ ریشه گیاهان و وجود بقایای گیاهی و موجودات زنده به خوبی مشاهده میشود. بالا بودن سرعت تخریب و تجزیه مواد قسمت فوقانی Regolith باعث شده که این قسمت خواص ویژهای را به خود بگیرد که آن را Soil یا Solum گویند.

این خواص با مشخصات ویژه که خاک را از لایههای تحتانی متمایز میکند عبارتند از:

- وجود مواد آلی زیادتر

- وجود ریشه گیاهان و موجودات زنده خاک

- وجود عملیات تخریبی با سرعت بیشتر

- وجود افقهای مشخص

9-2- مورفولوژی خاک

مورفولوژی خاک ساختمان خاک را مورد بررسی قرار میدهد و در صحرا مشاهده میشود. این پارامتر شامل ویژیگیهایی مانند رنگ، ساختمان فیزیکی، ویژیگیهای شیمیایی و کانی شناختنی مواد خاک را در بر میگیرد که افقهای خاک را تشکیل میدهد. مورفولوژی خاک عبارتند از:

الف- افقهای خاک و تشخیص آنها در صحرا: افقهای خاک در صحرا بر اساس خواص زیر ترشح میگردند: رنگ- بافت- پایداری- ساختمان- پوششهای رسی- سخت دانهها یا گرهها و حفرهها به روش صحرایی.

ب- نامگذاری افقهای خاک:

- پروفیل خاک: عبارت است از برش خاک (خاک رخ) اگر برش عمودی از خاک تهیه کنیم ملاحظه میکنیم که دارای لایههای تقریباً موازی و گاهاً منقطع است که به طور افقی قرار گرفتهاند. هر یک از این افقها ممکن است دارای یک لایه یا افقی فرعی باشد. این افقها از لحاظ رنگ، بافت، ساختمان، میزان مواد آلی و غیره با هم تفاوتهایی دارند.

- نیمرخ خاک: مجموعه افقهای خاک مینامند و طبقهبندی خاکهای مختلف بر اساس مختصات نیمرخ یا پروفیل خاک صورت میگیرد. افقهای اصلی خاک عبارتند از:

1O شامل برگهای و بقایای آلی تجزیه نشده.

2O مواد آلی تجزیه شده.

1A افق مواد معدنی آبشویی یافته، حاوی هوموس و تیره رنگ است.

2A مواد معدنی شستشو یافته یه رنگ روشن.

3A، 1B افقهای حد فاصل 2A، 2B که تحت فرسایش هستند.

3A تحت آبشویی قرار دارد و قسمتی از مواد آلی، رس و آلومینیوم خود را از دست داده.

2B افق تیره رنگ و ناحیه حداکثر تجمع مواد 3B مشابه مواد مادری C مواد مادری.

افق O: محل تجمع بقایای گیاهی تحزیه شده که در حدود 2۰ تا 30% کل مواد آلی خاک را تشکیل میدهد.

افق O به افقهای O ، 1O تقسیم میشود. در افق O مواد آلی تجزیه نشده وجود دارد. در افق 1O مواد آلی تا حدودی تحت تأثیر تجزیه قرار گرفته و تا حدودی تبدیل به هوموس شده است.

افق A: لایه تقریبا سطح الارض خاک زیر افق O که دارای هوموس فراوان یعنی مواد آلی تجزیه فراوان دارد که در خاکهای خوب در حدود 5 تا 6 درصد خاک را تشکیل میدهد و محل تجمع ریشه گیاهان است. افق A به دو افق 2A، 1A تقسیم میشود. افق 1A به علت دارا بودن مواد هوموسی رنگ تیرهتری دارد. افق 2A هوموس کمتری دارد و شستشوی مواد از این افق به حداکثر دیده میشود.

افق C: لایه ناحیه عمیق خاک که سنگ بستر نیست لکن شبیه به مواردی است که تصور میرود خاک از آن حاصل شده و اغلب همراه مواد اولیه تشکیل دهنده خاک (سنگ و قوله سنگها) است. حداقل اعمال سازندگی خاک در این افق صورت میگیرد و کلاً فاقد مشخصات افق A ، B است.

افق R: شامل سنگ بستر محکم و یک پارچه از قبیل ماسه سنگ و سنگ آهک و گرانیت و غیره است. که در حقیقت ماده اولیه تشکیل دهنده خاک است. مرز بین افقهای یک پروفیل همیشه به طور وضوح دیده نمیشود و ممکن است کلیه افقهای ذکر شده در هر خاکی موجود نباشد.

3- انواع خاکهای مشکلساز در پروژههای عمرانی

شناخت انواع خاکهای مشکلساز در پروژههای عمرانی اهمیت فراوانی دارد، چرا که باعث میشود بهترین راه تثبیت و بهسازی را برای هر نوع خاص خاک انتخاب کنیم [2].

به طور کلی خاکهای مشکل ساز در پروژههای عمرانی را میتوان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:

الف- خاکهای ریزدانه (خاک دستی)

ب- خاکهای انبساطی (منبسط شونده)

ج- خاکهای رمبنده (فروریزشی)

د- خاکهای نرم و شل (آبگونه شونده)

4- روشهای عمومی بهسازی و تثبیت خاک

روشهای مختلف بهسازی به شش گروه اصلی بشرح زیر تقسیم میشوند:

روشهای تراکمی، روشهای ایجاد چسبندگی، روشهای مسلح سازی، روشهای حفاری- جایگزینی، روشهای تغییرات فیزیکی و شیمیایی و بالاخره روشهای تبدیل بیولوژیکی.

بسته به جزئیات اجرایی و ماشین آلات مورد استفاده، هر یک از این روشها به شیوههای مختلف اجرا میشوند که در ادامه به آنها اشاره میشود.

- روشهای تراکمی: تراکم دینامیکی، پیش بارگذاری با (یا بدون) زهکشهای مصنوعی، تراکم ارتعاشی، ایجاد ستونهای سنگی با جایگزینی ارتعاشی، تزریق تراکمی و انفجارات عمقی.

- روشهای ایجاد چسبندگی: تزریقهای دوغابی سیمان [3]، تزریق شیمیایی، انجماد و اختلاط عمقی خاک.

- روشهای مسلح سازی: تسلیح خاک با تسمههای فلزی، ژئوگریدها و ژئوتکستایلها، مهارهای خاک و سنگ، ستونهای سنگی با جایگزینی ارتعاشی، ستونهای بتنی ارتعاشی، ریزشمعها، دیوارهای بتنی زیرزمینی (دیافراگم و...)، میخکوبی، تزریقهای شکافتی، اختلاط خاک با   زایدههای لاستیک، الیاف و منسوجات.

- روشهای حفاری- جایگزینی: اجرای دیوارهای دوغابی (سیمان- بنتونیت، بتن پلاستیک و...)، تزریق با فشار بالا و خاکبرداری و خاکریزی مجدد.

- روشهای تغییرات فیزیکی و شیمیایی: الکترواسمز، ستونهای آهکی (اختلاط)،     سیستمهای تزریق شیمیایی، ایجاد لعاب و اختلاط خاک.

- روشهای تبدیل بیولوژیکی: سیستمهای بیولوژیکی و یا تزریقهای محرکی، پوشش گیاهی و کاهش آنزیمی.

5- معیارهای اصلی انتخاب روش بهسازی

انتخاب روش مناسب بهسازی به عوامل متعددی بستگی دارد که موارد مهم آن عبارتند از: هدف بهسازی، نوع و اندازه دانههای خاک، عمق و میزان مورد نیاز بهسازی، محدودیتهای زمانی و مالی، ماشین آلات و تجهیزات اجرایی موجود. توضیحات بیشتری در ارتباط با معیارهای انتخاب روش بهسازی مناسب ارائه شده است.

6- انتخاب روشهای مناسب بهسازی برای انواع سازهها

با توجه به نوع سازه و میزان بارهای اعمال شده، از روشهای خاص بهسازی ممکن است استفاده شود.

این روشها بسته به مورد به قرار زیر است:

- پی عمیق و شمع

- مخازن: تراکم دینامیکی، ستونهای سنگی، اختلاط عمیق خاک و پیش بارگذاری

- سازههای با درجه اهمیت بالا: تزریق، شمع و ستونهای بتنی ارتعاشی

- جادهها و محوطهسازی: تراکم ارتعاشی، تعویض سطحی خاک و خاکریزی و پیش بارگذاری

7- نکات طراحی و اجرایی روش تراکم دینامیکی

همانگونه که اشاره شد روش اصلی بهسازی مورد استفاده در مناطق استحصالی مجتمع پتروشیمی عسلویه تراکم دینامیکی است. این روش که از دیرباز برای بهسازی زمین مورد استفاده بوده است، از جمله روشهای تراکمی است که در آن افزایش تراکم خاک از طریق انتقال انرژی مربوط به سقوط آزاد مکرر وزنههای سنگین چند تنی (تا حدود 4۰ تن) از ارتفاع زیاد (تا حدود 3۰ متر) بر روی سطح زمین انجام میگیرد. پارامترهایی نظیر جنس و دانهبندی مصالح، سطح آب زیرزمینی و ماشین آلات و امکانات اجرایی نظیر مشخصات جرثقیل و وزنهها در کارآیی این روش تاثیر اساسی دارند. با توجه به استفاده گسترده از این روش و احتمال بهرهگیری از آن در سایر مناطق استحصالی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در آینده، لازم است تا طراحی، اجرا و کنترل کیفیت آن با دقت بالا انجام گیرد.

1-7- ملاحظات طراحی

تراکم دینامیکی معمولاً در چند مرحله با الگوهای متفاوت در هر مرحله انجام میگیرد که اصطلاحاً به تراکم مرحله اول (Primary Pass)، تراکم مرحله دوم (Secondary Pass)، تراکم مرحله سوم (Tertiary Pass)، اطوکشی (Ironing Pass) موسوم هستند. در هر مرحله مشخصات جرثقیل و وزنه، ارتفاع، دفعات و محل سقوط وزنهها متفاوت خواهد بود. پس از بهسازی عمقی در هر مرحله، لازم است تا با ماشین آلات و تجهیزات مناسب، مسطح سازی و پرکردن چالههای ایجاد شده در اثر سقوط وزنهها انجام گیرد. هنگام انجام عملیات تراکم دینامیکی لازم است تا توجه ویژه به ایمنی عوامل انسانی، جرثقیل، سازهها و ابنیه مجاور مبذول گردد.

2-7- کنترل کیفیت بهسازی مناطق استحصالی

تراکم دینامیکی در مجتمع پتروشیمی عسلویه با اهدافی نظیر افزایش مقاومت، کاهش نشست و     تراکمپذیری و کاهش احتمال وقوع روانگرایی انجام میگیرد. بر اساس گزارشهای منابع مختلف و مشاهدات، مصالح مورد استفاده در مناطق استحصالی عمدتاً درشتدانه با درصد ریزدانه کمتر از 2۰ درصد است. وزنههای مورد استفاده حداکثر 35 تن و بیشترین ارتفاع سقوط 24 متر بوده است.

به منظور کنترل عملیات بهسازی و اطلاع از میزان حصول اهداف و تراکم بدست آمده در اعماق مختلف، لازم است تا در هنگام و پس از اتمام عملیات، کنترل کیفیت انجام گیرد. برای این منظور میبایست معیار قبولی و پذیرش عملیات بهسازی بصورت واضح و دقیق در مشخصات فنی قراردادهای مربوط درج گردد. برای کنترل موفقیت عملیات تراکم دینامیکی استفاده از آزمایشهای صحرایی زیر توصیه میشود:

- آزمایش نفوذ استاندارد

- آزمایش پرسیومتری

- استفاده از روشهای ژئوفیزیکی سطحی و عمقی

- استفاده از نفوذگر

- آزمایش بارگذاری صفحه؛ بزرگ مقیاس 5/1 متر × 5/1 متر و بارگذاری منطقهای متر 4 × 4 متر.

8- روشهای عمومی بهسازی و تثبیت خاک

- روشهای تراکم ارتعاشی جابجائی و تراکم ارتعاشی جایگزینی

- تراکم سطحی

- تراکم ویبرهای در عمق

- انفجار

- تراکم دینامیکی

- پیش فشردگی از طریق پیش بارگذاری

- زهکشی قائم

- استفاده از مواد افزودنی

- سیستمهای حرارتی

- ستونهای بتن ارتعاشی

- تزریق

- اختلاط عمیق خاک

- ژئوسنتتیکها

- تسلیح خاک (مسلح کردن خاک)

1-8- روشهای تراکم ارتعاشی جابجائی و تراکم ارتعاشی جایگزینی

در خاکهای چسبنده تراکم ارتعاشی افقی و عمودی کارائی ندارند زیرا که خاصیت چسبندگی مانع از جابجائی ذرات خاک در اثر ارتعاش میشود. بنابراین مخروطهای نفوذی جهت بهسازی و مسلح کردن خاکهای چسبنده بصورت تراکم ارتعاشی جابجائی (Vibrodisplacement) و تراکم ارتعاشی جایگزینی (Vibroreplacement)بکار میروند. مخروط ارتعاشی جابجاکننده در خاکهای رسی نیمه اشباع و غیرحساس با مقاومت برشی بین 30 الی 60 کیلونیوتن بر متر مربع میروند. در اینصورت دانههای خاک در اثر ارتعاش مخروط ارتعاشی تا عمق نسبتاً زیادی جابجا میشوند و در هنگام خارج کردن مخروط ارتعاشی حفره بجای مانده توسط شن خوب دانه بندی شده با اندازه بین 75-100 میلیمتر در لایههای مختلف کوبیده و پر میشود. در این روش از آب تحت فشار استفاده نمیشود، بلکه از هوای فشرده برای از بین بردن نیروی مکندگی در هنگام بیرون آوردن مخروط ارتعاشی از گمانه استفاده میشود و در نهایت ستون سنگی شامل مخلوطی از شن و ماسه و خاک چسبنده متراکم به قطر 600-800 میلیمتر در اطراف حفره ارتعاشی بوجود میآید. بنابراین وقتی که ستون سنگی تحت بارگذاری عمودی قرار میگیرد، سبب بوجود آمدن فشار مقاوم با کرنش بسیار کم در خاک اطرافش میشود.

در خاکهای چسبنده بسیار نرم با مقاومت برشی کمتر از 30 کیلونیوتن بر متر مربع با فشار آب نوک مخروط ارتعاشی و خارج کردن خاک، حفرههایی در زمین ایجاد میشود. سپس با جایگزین کردن لایههایی از قلوه سنگ و شن و ماسه کوبیده شده ستون سنگی که قبلاً اشاره شد بوجود میآید. خاکهای بسیار نرم با مقاومت برشی کمتر از 14 کیلونیوتن بر متر مربع پایداری بسیار کمی در اطراف ستون سنگی بوجود میآورند. در این حالت ستون سنگی با قطر زیاد پایداری لازم را تامین خواهد کرد. در این نوع خاکها از سه یا چهار مخروط ارتعاشی جایگزین کننده در کنار یکدیگر برای شستن و خارج کردن خاک چاهکها استفاده میشود.

بهسازی خاکهای دستی، انباشتگاهها و خاکهایی که دارای مقدار زیادی مواد آلی هستند به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا بعلت عدم مقاومت و پایداری خاک، ستون سنگی متحمل نشستهای شعاعی زیادی میشود و در نتیجه نشستهای قائم زیادی نیز در خاک انتظار میرود. در شکل (1) نحوه اصلاح خاک با روش جایگزینی ارتعاشی و مراحل انجام این روش نشان داده شده است.

شکل (1)، مراحل روش جایگزینی ارتعاشی

2-8- تراکم سطحی

زمانی که خاک در رطوبت بهینه خود قرار دارد، اصلاح سطحی خاک و تراکم آن موجب افزایش ظرفیت باربری خاک میشود؛ تراکم موجب کاهش چشمگیر تخلخل، افزایش فزاینده وزن مخصوص و خواص شده و پارامترهای زیادی از خاک را افزایش میدهد. این روش در لای یا رس به طور خاص اثر چشمگیری ندارد، اما ممکن است که در بستر گودبرداریهای انجام شده، رس سفت یا سنگ نرم را به دلیل سست و خرد شدن در طی عملیات حفاری، کوبید. تراکم سطحی مانند روشهای مرسوم در روسازی، به این صورت است که لایهها در ضخامت خاص خود ریخته شده و تحت رطوبت بهینه مورد نیاز قرار میگیرند، سپس متناسب با جنس خاک، توسط غلتک مورد نیاز کوبیده میشوند (شکل 2).

شکل (2)، تراکم سطحی

3-8- تراکم ویبرهای در عمق

این روش به چهار دسته تقسیم میشود:

- میلههای ارتعاشی

- تراکم ویبرهای شناور

- تراکم با ارتعاش و هوای فشرده

- تراکم توسط شمع کوبی

4-8- انفجار

تراکم در عمق توسط انفجار در بسیاری از حالتها میتواند وسیلهای سریع و کم هزینه برای بهسازی خاک باشد، مراحل کلی این روش به صورت زیر است:

الف- نصب لوله با حفاری جت آب و یا گمانهزنی جهت جایگذاری مواد منفجره.

ب- جایگذاری مواد منفجره در عمق مورد نظر.

ج- پر کردن گمانه همراه با بیرون کشیدن لوله.

د- منفجر کردن مواد طبق الگویی از پیش تعیین شده.

نکته قابل توجه این است که؛ حداکثر عمقی که انفجار میتواند تثبیت کند، عدد خاصی نیست، ولیکن تا عمق 2۰ متر با این روش پیشنهاد میشود.

روش انفجار در آب در خاکهای سست و اشباع موفقیت آمیز و اقتصادی میباشد، برای عملکرد بهتر در روش انفجار، موارد زیر پیشنهاد میشود:

- مواد منفجره استاندارد بسته به قدرت انفجار و شدت تراکم، از 1 تا 12 کیلوگرم.

- عمق دفع مواد منفجره باید بیش از یک چهارم عمق لایهای که میبایست تثبیت شود، تا سه چهارم عمق لایهای که میبایست تثبیت شود، باشد.

- فاصله محلهای گمانههای انفجاری در پلان از 5 تا 15 متر باشد.

- نشست سطح زمین اصولاً بین 2% تا 10% ارتفاع لایه خواهد بود.

5-8- تراکم دینامیکی

یکی از روشهای افزایش مقاومت زمینهای ضعیف تراکم دینامیکی است. این روش مبتنی بر سقوط آزاد وزنههای سنگین از ارتفاع مشخص میباشد، که نتیجه آن تراکم ”خاک مورد اصابت“ و محدودهای در اطراف آن خواهد بود. عمق نفوذ تراکم، بستگی به سنگینی وزنه، ارتفاع سقوط و شرایط اولیه زمین دارد. شناخت مناسب و کافی از زمین مورد نظر و جزئیات اجرایی روش، نقش بسزایی در میزان موفقیت این روش بهسازی دارد. بشرط وجود شرایط مناسب با استفاده از روش تراکم دینامیکی میتوان تا اعماق قابل توجهی از زمین را در مقایسه اقتصادی با سایر روشهای مطرح در مهندسی ژئوتکنیک، بهسازی نمود.

1-5-8- تجهیزات

با توجه به پدیده فیزیکی ساده در عملیات تراکم دینامیکی که عبارت است از ”بلندکردن و رهاسازی وزنههای به شکل و وزن مشخص از ارتفاع معین توسط جرثقیل با ظرفیت مناسب“ عملاً تجهیزات اصلی مورد نیاز جرثقیل و وزنه میباشد. رعایت ایمنی در زمان عملیات و استفاده بهینه از تراکم دینامیکی ایجاب میکند که چرثقیل مناسب و با ظرفیت کافی به کار گرفته شود و همچنین جزئیات بلندکردن و رهاسازی وزنهها در دفعات مکرر، به طور کامل و روشن مشخص شود (شکل 3). تصویر شماتیک نحوه استفاده از این روش و جزئیات مربوط به آن را نشان میدهد.

در اکثر عملیات تراکم دینامیکی، سقوط وزنههای تا 20 تن از ارتفاع حدود 20 متر انرژی لازم برای تراکم را تأمین میکند. هرچند، با توجه به پیشرفتهای فنی جرثقیلهای مورد استفاده، در پروژههایی، وزنههای بیش از 50 تن از ارتفاع حدود 30 متر نیز به کار گرفته شدهاند (بعنوان مثال پروژه فرودگاه Nice در فرانسه).

در ساخت وزنهها معمولاً از فولاد سخت، بتن مسلح و جعبههای فولادی پرشده با بتن استفاده میشود. شکل و ابعاد وزنهها نیز در عملیات تراکم موثر است.

- همپوشانی ضربهها موجب یکنواختی تراکم خاک میگردد.

- وزن کوبه و ارتفاع سقوط، تعیین کننده عمق بهسازی هستند.

شکل (3)، تصویر شماتیک کاربرد روش تراکم دینامیکی

2-5-8- خاکهای دانهای

در خاکهای دانهای خشک نظیر ماسه و شن، انرژی تراکم دینامیکی موجب جابجایی دانههای خاک شده و در نتیجه تراکم زمین افزایش مییابد. معمولاً در تراکم خاکریزهای درشتدانه، تشکیل یک ناحیه سخت سطحی باعث میگردد تا بخش کمی از انرژی تراکم به لایههای عمیق تر منتقل شود؛ البته این امر از نقطه نظر بهبود خواص نشست پذیری لایههای سطحی مطلوب میباشد. در خاکهای دانهای اشباع و زیر سطح آب زیرزمینی معمولاً بخش قابل توجهی از انرژی تراکم به آب حفرهای مابین دانهها منتقل شده و تولید فشار آب حفرهای اضافه مینماید. در صورت اعمال ضربات متوالی و عدم امکان زهکشی فشار آب حفرهای اضافی، احتمال وقوع روانگرایی در چنین شرایطی وجود دارد. با اعمال ضربات با فرکانس پایین میتوان ضمن جلوگیری از وقوع روانگرایی، تراکم مناسب را در خاک بدست آورد. تجربه پروژههای مختلف نشان میدهد که زمان تکمیل زهکشی در خاکهای ماسهای و شنی خوب دانهبندی شده حدود 1 تا 2 روز و در خاکهای لای ماسه دار (Sandy Silt) حدود 2 هفته است. بدیهی است که با تکمیل این پروسه دانسیته زمین افزایش مییابد. استفاده از تراکم دینامیکی در خاکهایی که جنس دانههای آنها ضعیف است، موجب خردشدن دانهها و کاهش نفوذپذیری و در نتیجه افزایش زمان زهکشی فشار آب حفرهای اضافی میشود. به طور کلی، استفاده از روش تراکم دینامیکی در خاکهای دانهای خشک نتایج مناسبی در بر دارد، ولی در خاکهای واقع در زیر سطح آب زیرزمینی که مقدار قابل توجهی لای (Silt) دارند، لازم است در استفاده از روش تراکم دینامیکی احتیاط شود.

3-5-8- خاکهای چسبنده

رفتار خاکهای رسی به هنگام بهسازی آنها با استفاده از روش تراکم دینامیکی بسیار پیچیدهتر از خاکهای درشتدانه است. بنابراین استفاده از این روش در خاکهای ریزدانه و چسبنده نیاز به کنترل بیشتر و عوامل اجرایی با تجربه بالا در این زمینه دارد. در مورد این نوع خاکها نیز بسته به این که خاک در بالا و یا پایین سطح آب زیرزمینی قرار گرفته باشد، شرایط متفاوت خواهد بود. در زمینهای واقع در زیر سطح آب زیرزمینی بخش عمده انرژی تولید شده در اثر سقوط وزنه بصورت یک سربار آنی به آب حفرهای منتقل شده و تولید فشار آب حفرهای اضافی مینماید. زوال این فشار آب حفرهای بستگی به خصوصیات تحکیم پذیری و طول مسیر زهکشی دارد. با توجه به طبیعت ضربهای روش، شکستهای برشی و هیدرولیکی باعث پدید آمدن ترکهایی در توده خاک شده که باعث تسریع در زهکشی خاک و تکمیل تحکیم آن در اثر ضربات میگردد. بنابراین معمولاً سرعت تحکیم در عملیات تراکم دینامیکی بیشتر از سرعت آن در حالت اعمال بارهای استاتیکی مشابه است. برای خاکریزهای مصنوعی رسی در زیر سطح آب، معمولاً فضای خالی در خاک بیشتر بوده (Voided Structure) و لذا میزان تولید فشار آب حفرهای اضافی کمتر و زمان لازم برای زهکشی در مقایسه با زمینهای طبیعی کوتاهتر میباشد. استفاده از ستونهای سنگ (StoneColumn) نیز میتواند ضمن افزایش ظرفیت باربری ناحیه مورد نظر باعث تسریع زهکشی فشار آب حفرهای اضافی گردد. در بهسازی خاکهای رسی معمولاً تعداد دفعات عبور (Tamping Passes) مورد نیاز بیشتر از خاکهای دانهای است.

بطور خلاصه عملکرد روش تراکم دینامیکی در خاکریزهای رسی خشک (Dry Cohesive Soils) مناسب است. در مورد رسوبات رسی طبیعی و یا خاکریزهای رسی اشباع، استفاده از این روش بهسازی نیاز به احتیاط و کنترل بیشتری دارد. بطورکلی رفتار و پاسخ خاک تعیین کننده انتخاب سرعت مناسب عملیات در زمینهای چسبنده است.

4-5-8- عمق بهسازی

بر اساس تجربه عملیات مختلف تراکم دینامیکی و تحقیقات انجام شده توسط محققین مختلف (Menard ، Leonards ، Mitchel ، Katti ، Mayane) عمق بهسازی به عواملی نظیر مقاومت اولیه زمین، نوع خاک و انرژی تراکم در هر ضربه بستگی دارد. بعبارت دیگر، عمق بهسازی با عبارت 5/0K(WH) ارتباط دارد. در این رابطه:

شکل (4)، تغییرات عمق بهسازی بر حسب وزن کوبه تراکم و ارتفاع سقوط

5-5-8- کنترل کیفیت عملیات

برای کنترل میزان موفقیت عملیات تراکم دینامیکی لازم است تا با انجام آزمایشهایی کیفیت کار ارزیابی گردد. برخی پیمانکاران به اندازهگیری عمق گودال ناشی از اولین برخورد کوبه با زمین و ترازیابی محل اکتفا مینمایند. لکن انجام آزمایشهای محلی دیگری نیز در اکثر موارد لازم است. در این رابطه باید به این نکته توجه نمود که با توجه به وسعت مناطقی که عملیات تراکم دینامیکی در آنها اجرا میشود و بالا بودن سرعت عملیات، معمولاً از اخذ نمونههای معرف برای انجام آزمایشهای آزمایشگاهی اجتناب میشود و اطلاعات مورد نظر با استفاده از آزمایشهای صحرایی بدست میآیند.

در این رابطه بسته به جنس زمین و امکانات موجود، انجام آزمایشهای صحرایی نظیر آزمایش نفوذ استاندارد، پرسیومتر، آزمایش دیلاتومتری، آزمایش بارگذاری صفحه و آزمایشهای اندازهگیری سرعت امواج تنشی را میتوان پیشنهاد نمود.

9- بررسی تحقیق گذشته در خصوص تراکم دینامیکی

از آنجا که مقاومت خاک رابطه مستقیمی با درجه تراکم ذرات پی در نتیجه با وزن واحد حجم یا دانسیته آن دارد لذا مسئله افزودن دانسیته خاک با روشهای مختلف یکی از مسائل مهمی است که در مکانیک خاک مورد بررسی قرار میگیرد. این مسئله از نظر عملی نیز در کلیه عملیات ساختمانی که در آنها از خاک به عنوان یک ماده ساختمانی استفاده میشود حائز اهمیت است بنابراین هدف از تراکم بهبود خواص مهندسی توده خاک از طریق کسب مزایای زیر میباشد:

- کاهش نشست پذیری

- کاهش نفوذپذیری

- بهبود ظرفیت باربری بسترهای خاکی

- کنترل تغییر حجمهای نامطلوب نظیر تورم ناشی از انجماد، انقباض و تورم ناشی از تغییر رطوبت و غیره

لوکاس (1986) و لوانگو (1992) نشان میدهد که در پروژههای مختلف تراکم دینامیکی تراز انرژی اعمالی که خود شامل وزن کوبه، ارتفاع سقوط و تعداد ضربات، مومنتوم، شعاع کوبه و دانسیته نسبی اولیه و نوع خاک بستگی دارد [4].

سید شهاب الدین یثربی و همکاران (1383) با استفاده از الگوهای کوبش در وزنها و ارتفاعات مختلف دریافت نمودند مشخصات خاکریزی نظیر عمق خاکریزی، جنس مصالح، سطح آب زیر زمینی و مشخصات الگوی کوبش نظیر وزن وزنه، ارتفاع سقوط وزنه، تعداد ضربات، فاصله نقاط کوبش، فاصله زمانی کوبش و شدت انرژی مهمترین عوامل موثر در بهسازی و تراکم مصالح میباشند [5].

علی پاک و قدرت الله جهانگیری (1389) با کمک گیری از نرم افزار پیزا پارامترهای موثر بر طراحی عملیات تراکم دینامیکی مانند شعاع، جرم و ارتفاع سقوط کوبه، تعداد ضربات، عمق بهبود، نوع و دانسیته نسبی اولیه خاک را مورد بررسی قرار دادند که نتایج حاصل از آن نشان داد انرژی و مومنتوم هر دو در میزان عمق بهبود موثر هستند، تعداد ضربات برخلاف انرژی و مومنتوم نیز تاثیری در شعاع بهینه ندارند [6].

هوشمندان و همکاران (1386) با استفاده از برنامه المان محدود انسیس مدل رفتاری الاستیک خطی و غیرخطی به تحلیل عددی تراکم دینامیکی در خاکهای دانهای مورد مطالعه قرار دادند و از تاثیر فشار آب منفذی ناشی از سقوط کوبه صرفه نظر شد که درنتیجه این تحقیق نشان میدهد ضربات متوالی کوبه در تراکم دینامیکی در ابتدا لایههای میانی را متراکم و سپس تاثیر تراکم در تا عمق بهسازی مورد نظر پیش میرود و ضربات نهایی باعث افزایش تراکم لایههای سطحی ستون زیر خاک کوبه میشود [7].

سید شهاب الدین یثربی و سمیه افتخاری (1390) مدلسازی عددی عملیات تراکم دینامیکی را در خاکهای دانهای با نرمافزار فلک با روش تفاضل محدود انجام دادند که با استفاده از نتایج مدلسازی آن میتوان میزان بهسازی در اعماق مختلف را تخمین زد و نیز تعداد ضربات مورد نیاز برای رسیدن به حد بهینه بهسازی را تعیین کرد [8].

پوران و رودریگز، جو و لی با استفاده از روش اجزای محدود مدلهایی دو بعدی را برای تحلیل تراکم دینامیکی ارائه داده و میزان کرنش حجمی پلاستیک و تغییرات چگالی نسبی را در زیر کوبه و اطراف آن پیش بینی کردند [9و10].

رضا هوشمندان، سید شهاب الدین یثربی، علی پاک با انجام مدل دو بعدی با نرم افزار انسیس که از فشار آب منفذی اضافی ناشی از سقوط کوبه صرف نظر شده است. و همچنین میزان پیش تحکیمی ایجاد شده پس از هر ضربه در خاکهای درشت دانه شنی، بیش از خاکهای ماسه سیلتی بوده و در این مدل با افزایش ضریب α پس از هر ضربه، تأثیر افزایش پیش تحکیمی ضربات متوالی وارد شده محاسبه میشود که نتایج نشان میدهد ضربات متوالی کوبه در کوبش دینامیکی در ابتدا لایههای میانی را متراکم و سپس تأثیر تراکم تا عمق بهسازی پیش میرود (شکل 5) [11].

شکل (5)، بررسی بهسازی خاک سست با توجه به کرنشهای قائم ستون خاک زیر کوبه

فردین جعفرزاده و مهدی جلیل زاده آذر (1383) برای مطالعه تراکم دینامیکی از مدلسازی فیزیکی ماسه سست استفاده کردهاند و نتایج آنها نشان داد در مدل فیزیکی بین میزان نفوذ کوبه در خاک و عمق حفره ایجاد شده در محیط اختلاف معنی داری ندارد و مدل فیزیکی از دقت قابل قبولی برخوردار است [12].

غزال جبرئیلی و همکاران ۱3۹3، در این مقاله به مقایسه تراکم ارتعاشی و دینامیکی از نظر اهمیت و کاربرد در خاکها پرداخته شده است. نیروی متراکم کننده غلتکهای ارتعاشی ناشی از ارتعاش و وزن استاتیکی غلتک میباشد؛ حال آنکه تراکم دینامیکی با غلتک یک فرآیند دارای ظرفیت انتقال بارهای ضربهای دینامیکی در یک بازه گسترده است. این فرآیند به صورت انتقال انرژی به خاک به وسیله حرکت صعودی - سقوطی جرم چرخان با مقطعی غیردایرهای انجام میپذیرد. هنگامی که خاک مرتعش میشود ذرات تغییر محل داده و جهت افزایش وزن مخصوص توده به ذرات مجاورشان نزدیکتر میشوند. پارامترهای مهم خاک که در تراکم دینامیکی مؤثر هستند عبارتند از طبقهبندی خاک، درجه اشباع، نفوذپذیری و طول مسیرهای زهکشی. معمولاً دو پارامتر اول را میتوان با روش سنتی تعیین کرد و دو پارامتر آخر یعنی نفوذپذیری و طول مسیرهای زهکشی دارای نقش مهمی در تراکم دینامیکی هستند. بنابراین با توجه به عوامل مختلف، گروهبندی خاکهای مناسب برای تراکم دینامیکی تعیین شده و خاکها را بر مبنای نفوذپذیری، به سه منطقه دانهبندی شماره یک (خاکهای نفوذپذیر)، شماره دو (خاکهای نیمه نفوذپذیر) و شماره سه (خاکهای نفوذناپذیر) تقسیم نمودهاند. درنتیجه بهسازی خاک با این روشها میتوان به افزایش مقاومت مجاز خاک، از بین رفتن نشست نامتقارن و رفع پتانسیل روانگرایی دست یافت.

10- مزایای روش تراکم دینامیکی خاک

از مزایای روش تراکم دینامیکی خاک که باعث بهسازی خاک می شود عبارت است از:

۱ . متراکم سازی مناطق بزرگی که با خاکهای دانه ای سست پر شدهاند.

۲ . کاهش حجم ضایعات در محل دفن زباله

۳ . افزایش تراکم و کاهش حفرهها

۴ . باعث افزایش ظرفیت باربری خاک میشود.

۵ . باعث کاهش نشستهای پس از ساخت و ساز میشود.

11- عوامل محدود کننده روش تراکم دینامیکی خاک

محدودیتهای محل پروژه باعث ایجاد تغییر در روش تراکم دینامیکی خاک و یا حتی انجام کارهای اضافی در هنگام عملیات شود. این محدودیتها بایستی در مطالعات اولیه جهت تعیین اثرات آنها بر هزینه و زمان پروژه مورد بررسی قرار داده شوند. در ادامه به بررسی برخی از این عوامل میپردازیم:

1. ارتعاش زمین

ضربه ناشی از برخورد کوبه به زمین موجب ارتعاش سطح زمین گردیده و ارتعاشات حاصل به اطراف منتقل میشوند. با افزایش وزن کوبه و ارتفاع سقوط، دامنه ارتعاشات نیز بزرگتر میشوند. اگر در محل اجرای عملیات تراکم دینامیکی، سازه یا تاسیساتی موجود باشند، ممکن است بر اثر ارتعاشات وارد شده به آنها باعث ایجاد خسارت شوند. همچنین وجود یک لایه ماسه متراکم، شن یا سنگ بلافاصله در زیر لایه متراکم شونده موجب انتقال ارتعاشات تا فواصل بیشتر میشود و در این شرایط بایستی بررسیهای دقیقی جهت تعیین اثر این لایهها بر روی ارتعاشات حاصله انجام شود. همچنین باید به این نکته توجه داشت که با متراکم تر شدن خاک در طول انجام عملیات تراکم دینامیکی و به خصوص در مراحل آخر، میزان ارتعاشات حاصله افزایش خواهند یافت.

در صورتی که ارتعاشات وارده بیش از حد مجاز باشند، سه روش اصلی جهت کاهش آنها وجود دارد. روش اول کاهش ارتفاع سقوط کوبه و افزایش تعداد ضربات در هر نقطه میباشد. روش دوم کاهش وزن کوبه و روش سوم حفر یک کانال با عمق کافی در جهت قطع کردن امواج سطحی میباشد.

2. آلودگی صوتی

برخورد کوبه به زمین علاوه بر ارتعاشات، موجب تولید صدا نیز میشود. صدای تولید شده در محل اعمال ضربه معمولاً در حدود 115 تا 123 دسی بل میباشد، اما از نظر زمانی تنها حدود یک درصد از زمان تراکم دینامیکی را شامل میشود. محدوده بسیار پایین تری از صداهای تولید شده نیز در هنگام برداشتن و حمل کوبه و سایر عملیات تولید میشود که با صدای ناشی از برخورد کوبه به زمین ترکیب شده و معمولاً در فواصل 53 متر از محل انجام کوبش معیارهای محیط زیستی را برآورده میکنند.

3. جابجاییهای زمین

پس از برخورد کوبه به زمین باعث اعمال جابجاییهایی در زمین میشود. متاسفانه هنوز راه حلی برای پیشبینی این جابجاییها وجود نداشته و قضاوتها بر پایه تجربیات گزارش شده، صورت میگیرد. در صورتی که از کوبههای سبکتر استفاده کنیم و ارتفاع سقوط کمتر باشد، جابجاییهای کمتری به وجود خواهد آمد.

4. بالا بودن تراز آب زیر زمینی

آبهای زیرزمینی که تراز آنها کمتر از 2 متر زیر تراز زمین محل اجرای عملیات تراکم دینامیکی باشد، معمولاً باعث ایجاد مشکل میشوند. در حین اعمال ضربات، عمق فروچالهها معمولاً در محدوده 6/0 تا 2/1 متر بوده و فشار آب حفرهای زیادی که در توده خاک تولید میشود، باعث بالا آمدن سطح آب زیرزمینی خواهد شد. وارد شدن ضربات بیشتر میتواند باعث اختلاط داخلی آب و خاک و در پی آن باعث نرم شدگی لایه بالایی توده خاک میشود.

5. وجود لایههای سخت یا نرم

عمق تاثیر تراکم دینامیکی میتواند تحت تاثیر وجود یک لایه سطحی سخت در بالای یک نهشته ضعیف و یا وجود یک لایه نرم و تراکم پذیر در میان یک نهشته سخت تر قرار گیرد. اگر لایه سخت نسبتاً ضخیم در اعماق فوقانی وجود داشته باشد (1 تا 2 متر)، انرژی ضربه میتواند در میان این لایه توزیع گردیده و با شدت بسیار کمتری به لایه ضعیف پایین منتقل گردد و در نتیجه موجب کاهش عمق تاثیر و درجه اصلاح خاک میشود.

لایههای سخت شده ضخیم بایستی قبل از انجام تراکم دینامیکی یا برداشته شده یا ضعیف شوند تا انرژی بتواند به لایههای پایینتر منتقل گردد. اگر این لایه سخت شده نسبتاً نازک باشد، احتمالاً کوبه به درون این لایه نفوذ میکند و انرژی کافی را به لایههای پایینتر منتقل میکند. لایههای نرم جاذب انرژی در سطح زمین را میتوان حفاری کرد و یا با افزودن خاکهای دانهای که در اثر اعمال ضربه به درون خاک نرم نفوذ میکنند تثبیت نمود. رسهای نرم یا نهشتههای آلی در عمق و در میان تشکیلات میتوانند انرژی تراکم دینامیکی را جذب کنند. در این حالت انرژی بسیار کمی به زیر این لایهها منتقل شده و در نتیجه لایههای پایینتر به مقدار مناسب متراکم نمیگردند.

6. محدودیت عمق تاثیر

عمق تاثیر تراکم دینامیکی خاک تابعی از وزن کوبه و ارتفاع سقوط کوبه میباشد. با استفاده از کوبههایی با وزن 18 تا 22 تن و ارتفاع سقوط 23 تا 33 متر، حداکثر عمق تاثیری که کوبه در توده خاک به جای میگذارد، در محدوده 6 تا 12 متر خواهد بود. برای اصلاح خاک در اعماق بزرگ تر از 6 تا 12 متر باید از روش تراکم خاک در ترکیب با سایر روشها استفاده گردد.

منابع

[1] Mohammad Karimzade Oghda, Jun88, http://soils.blogfa.com/cat-7.aspx.

[2] عاطفی فرد. مسعود و سعید بهنیا، بررسی تغییرات پارامترهای مقاومتی و تراکم پذیری خاکها در اثر آلودگیهای نفتی، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، ۱۳۹۳.

[3] عاطفی فرد. مسعود؛ ابوالفضل سن زاد؛ مهدی خیری و سعید بهنیا، مروری بر روشهای تزریق دوغاب سیمانی و گروت در بستر، کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست، ایران، قزوین، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ۱۳۹4.

[4] Luongo, V., ”Dynamic compaction and predicting depth of improvement”, Grout-ing/Soil improvement and Geosynthetics, 1994, pp 927-937.

[5] سید شهاب الدین یثربی. ابراهیم اصغری. سید حسین یثربی. ارژنگ بابای اهری، تراکم دینامیکی اراضی استحصالی از دریا در مجتمع پتروشیمی عسلویه. اولین کنگره ملی مهندسی عمران، ۱۳8۳.

[6] علی پاک، قدرت الله جهانگیری، بررسی تاثیر انرژی ، مونتوم و شعاع کوبه و تراکم نسبی اولیه خاک بر فرآیند بهسازی زمین به روش تراکم دینامیکی، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، اردیبهشت ۱۳8۹.

[7] هوشمندان، یثربی و پاک، پیش بینی میزان بهسازی خاک در عملیات تراکم دینامیکی با تطبیق مقادیر نفوذ کوبه. مقاله، ۱۳86.

[8] سید شهاب الدین یثربی و سمیه افتخاری، بهسازی زمین به روش تراکم دینامیکی با استفاده از مدلسازی عددی به روش تفاضل محدود در ماسه خشک، مجله علمی پژوهش، دوره یازدهم، شماره ۳ ، ۱۳۹0.

[9] Poran, C, J.; Rodriguez J. A. “Impact Behavior Of Sand”, Soils And Foundatins; Vol. 32, No. 4; 1992; PP. 81-92.

[10] Poran, C, J.; Rodriguez J. A. “Finite Element Analysis Of Impact Behavior Of Sand”, Soils And Foundatins; Vol. 32, No. 4; 1992; PP. 68-80.

[11] رضا هوشمندان، سید شهاب الدین یثربی، علی پاک، پیش بینی میزان بهسازی خاک در عملیات تراکم دینامیکی با تطبیق مقادیر نفوذ کوبه، مقاله، ۱۳85.

[12] جعفرزاده. فردین و مهدی جلیل زاده آذر، مدلسازی تراکم دینامیکی به روش فیزیکی و بررسی پارامترهای موثر بر آن، اولین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، تهران، دانشگاه شریف، عمران، 1383.

[13] غزال جبرئیلی، مهرانگیز غفاری، منصور پرویزی، مقایسه تراکم ارتعاشی و دینامیکی از نظر اهمیت و کاربرد در خاکهای ماسه ای، دومین کنفرانس ملی مهندسی یئوتکنیک ایران، ۱۳۹۳.