1-3- مقدمه

در این فصل مبانی مدلسازی و بارگذاری سازه تشریح شده و روند مدلسازی در نرمافزار تشریح گردیده و رکوردهای زلزله مورد استفاده برای تحقیق ذکر گردیده و نحوه مقیاس سازی آنها تشریح خواهد گردید. به منظور مدلسازی از نرمافزار SAP2000 استفاده شده است که ساختمانهای مجاور در این نرمافزار مدلسازی گردیده و اثرات ضربه آنها با استفاده تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی بررسی شده است که در ادامه به تشریح آنها میپردازیم.

2-3- معرفی قابهای مورد بررسی

1-2-3- مشخصات ساختگاه، بارهای وارد بر سازه و پارامترهای طرح لرزه‌ای

بر اساس پهنهبندی لرزه‌ای کشور ایران، در این پایاننامه فرض بر این است که قاب‌های موردنظر بخشی از یک قاب خمشی فولادی ویژه واقع در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد می‌باشند. با توجه به وضع موجود قاب‌های رایج در سطح کشور و همچنین دتایلهای مشابه، بارهای وارد بر تیرها و همچنین پارامترهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتنی ویژه، در جدول (3-1) نشان داده شده است.

جدول 3-1، پارامترهای لرزه‌ای و بارهای وارد بر قاب‌ها

| شتاب مبنای طرح | A=0.35 |
| --- | --- |
| نوع کاربری | مسکونی |
| ضریب اهمیت | I=1.0 |
| ضریب رفتار | Ru=7.50 |
| ضریب افزایش تغییر مکان | Cd=5.50 |
| نوع خاک | III |
| شدت بار مرده وارد بر تیر | 3000 Kg/m |
| شدت بار زنده وارد بر تیر | 1000 Kg/m |

2-2-3- معرفی قاب‌های مورد مطالعه

در جدول (3-2) مشخصات قاب‌های موردمطالعه در این پژوهش آورده شده است. مدلسازی سازههای 3، 6 و 9 طبقه نیز در اشکال (3-1) تا (3-3) نشان داده شده است.

جدول 3-2، مشخصات قاب‌های مورد مطالعه

| تعداد طبقات | تعداد دهانه | طول دهانه | ارتفاع طبقات | نوع تحلیل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قاب 3 طبقه فولادی خمشی ویژه | 3 | 4 متر | 2/3 متر | استاتیکی معادل |
| قاب 6 طبقه فولادی خمشی ویژه | 3 | 4 متر | 2/3 متر | استاتیکی معادل |
| قاب 9 طبقه فولادی خمشی ویژه | 3 | 4 متر | 2/3 متر | استاتیکی معادل |

شکل 3-1، مدلسازی سازه 3 طبقه

شکل 3-2، مدلسازی سازه 6 طبقه

شکل 3-3، مدلسازی سازه 9 طبقه

3-2-3- مصالح مورد استفاده

برای سازهها از مصالح فولادی ST37 استفاده شده است که مشخصات لازم برای آنها مطابق جدول   (3-3) میباشد.

جدول 3-3، مشخصات مصالح فولادی ST37

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | نسبت پوآسون | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | kgfcm2 | --- | kgfcm2 | kgfcm2 |
| مقدار | 7850 | 2000000 | 3/0 | 2400 | 3700 |

4-2-3- مقاطع مورد استفاده

بعد از انجام مدلسازی و بارگذاری سازهها مورد تحلیل و طراحی گرفتهاند که پس از انجام طراحیهای مختلف و کنترل مقاومت اعضاء، تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت) و رعایت ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی مقاطع سازه تحت تحلیل استاتیکی معادل به دست آمدهاند. لازم به ذکر است که تمامی ضوابط مربوط به شکلپذیری ویژه در تعریف مقاطع تیر و ستون کنترل شده است و مقاطع به دست آمده تمامی ضوابط آئیننامهای و اجرایی سازههای فولادی را اقناع خواهد نمود. مقاطع تا حد امکان و عرف اجرایی تیپبندی شدهاند و براساس بحرانیترین نیروی طبقات ملاک عمل قرار گرفتهاند و برای ستونها از مقاطع BOX شکل و برای تیرها از مقاطع I شکل استفاده شدهاند، که مقاطع به دست آمده برای تیرها در جدول (3-4) و مقاطع به دست آمده برای ستونها در جدول (3-5) آورده شده است.

جدول 3-4، تیرهای استفاده شده در سازهها

| سازه | طبقات | مقطع |
| --- | --- | --- |
| سازه 3 طبقه | طبقات 1 تا 3 | IPE 300 |
| سازه 6 طبقه | طبقات 1 تا 3 | IPE 330 |
|  | طبقه 4 تا 6 | IPE 300 |
| سازه 9 طبقه | طبقات 1 تا 3 | IPE 400 |
|  | طبقات 4 تا 6 | IPE 360 |
|  | طبقات 7 تا 9 | IPE 300 |

جدول 3-5، ستونهای استفاده شده در سازهها

| سازه | طبقات | مقطع |
| --- | --- | --- |
| سازه 3 طبقه | طبقه 1 تا 3 | BOX250X15 |
| سازه 6 طبقه | طبقه 1 تا 3 | BOX300X20 |
|  | طبقات 4 تا 6 | BOX250X15 |
| سازه 9 طبقه | طبقات 1 تا 3 | BOX350X25 |
|  | طبقات 4 تا 6 | BOX300X20 |
|  | طبقات 7 تا 9 | BOX250X15 |

5-2-3- مدلسازی سازههای مجاور هم

به منظور مدلسازی سازههای مجاور سازهها بگونهای مدلسازی شدهاند که یکبار سازه 3 طبقه در وسط سازههای 6 و 9 طبقه قرار گرفته و یکبار سازه 6 طبقه در وسط سازههای 3 و 9 طبقه قرار گیرد و در انتها نیز سازه 9 طبقه در وسط سازههای 3 و 6 طبقه قرار گیرد که در زیر نشان داده شده است. در اشکال (3-4) تا (6-3) مدلسازی سازههای مجاور نشان داده شده است. فاصله بین سازههای مجاور برابر 5 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

شکل 3-4، مدلسازی سازه 6 طبقه در وسط (سازه 9-6-3)

شکل 3-5، مدلسازی سازه 9 طبقه در وسط (سازه 6-9-3)

شکل 3-6، مدلسازی سازه 3 طبقه در وسط (سازه 9-3-6)

6-2-3- مدلسازی المان GAP

به منظور اتصال سازهها به همدیگر از المان GAP استفاده شده است که مشخصات آن بصورت زیر تعریف شده است.

شکل 3-7، مشخصات المان GAP

شکل 3-8، مشخصات سختی و میزان فاصله المان GAP

شکل 3-9، ترسیم المان GAP

3-3- معرفی شتابنگاشتها

در این تحقیق به‌منظور انجام تحلیل تاریخچه زمانی از هفت شتابنگاشت زلزلههای نزدیک گسل که از سایت PEER انتخاب شدهاند، برای ساخت زلزلهها استفاده‌شده است. مشخصات شتابنگاشتها در جدول (3-6) نشان داده شده است. زلزلههای انتخابی برای خاک نوع III که سرعت موج برشی متوسط آن‌ها بین 175 تا 375 متر بر مجذور ثانیه میباشد انتخاب شده است و تمامی زلزلهها از حوزه نزدیک گسل انتخاب شدهاند که همگی فاصله کمتر از 20 کیلومتر از گسل خواهند داشت و سعی شده است که زلزلههایی با شدت بیشتر انتخاب شوند تا اثرات خرابی سازهها بیشتر مشهود باشد.

جدول 3-6، مشخصات 7 زلزله نزدیک گسل

| Closest Distance | Magnitued | PGA (g) | Name Station | Year | Name Earthquake | Record |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 7.62 | 0.289 | TCU076 | 1999 | ChiChi Taiwan | 1 |
| 9.58 | 6.19 | 0.445 | Cholame - Shandon Array #5 | 1966 | Parkfield | 2 |
| 2.65 | 7.14 | 0.295 | IRIGM 487 | 1999 | Duzce, Turkey | 3 |
| 11.94 | 6.8 | 0.507 | Joetsu Kakizakiku Kakizaki | 2007 | Chuetsu-oki, Japan | 4 |
| 5.38 | 6.3 | 0.341 | L'Aquila - Parking | 2009 | L'Aquila, Italy | 5 |
| 11.4 | 5.42 | 0.257 | Livermore - Fagundas Ranch | 1980 | Livermore-02 | 6 |
| 6.45 | 6.2 | 0.249 | Kalamata (bsmt) | 1986 | Kalamata, Greece-01 | 7 |

شکل 3-10، شتابنگاشت زلزله ChiChi Taiwan

شکل 3-11، شتابنگاشت زلزله Parkfield

شکل 3-12، شتابنگاشت زلزله Duzce, Turkey

شکل 3-13، شتابنگاشت زلزله Chuetsu-oki, Japan

شکل 3-14، شتابنگاشت زلزله L'Aquila, Italy

شکل 3-15، شتابنگاشت زلزله Livermore-02

شکل 3-16، شتابنگاشت زلزله Kalamata, Greece-01

1-3-3- مشخصات شتابنگاشت‌ها

بر اساس بند 2-5-3-1 آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله 2800 ایران حرکت زمین در تعین اثر زلزله بر ساختمانها را میتوان مستقیماً با منظور نمودن تغییرات شتاب با زمان در تحلیل دینامیکی سازه به دست آورد. استفاده ازاین‌روش در کلیه ساختمانها مجاز است. مشخصات شتاب‌نگاشت‌های انتخابی جهت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی باید به‌صورت زیر باشد:

الف: شتاب‌نگاشت‌ها متعلق به زلزلهای باشند که شرایط طرح را ارضا کنند و در آن‌ها آثار بزرگا، فاصله از گسل، سازوکار چشمه لرزه‌زا در نظر گرفته شده باشد.

ب: ساختگاههای شتاب‌نگاشت‌ها باید به لحاظ ویژگیهای زمینشناسی، تکتونیکی، لرزهشناسی و بخصوص مشخصات لایهای خاک با زمین محل ساختمان تا حد امکان، مشابهت داشته باشند.

ج: مدت‌زمان حرکت شدید زمین در شتاب‌نگاشت‌ها حداقل برابر با 10 ثانیه یا سه برابر زمان تناوب اصلی سازه، هرکدام بیشتر است، باشد. مدت‌زمان حرکت شدید، شتاب‌نگاشت‌ها را می‎توان از روشهای معتبر مانند روش توزیع تجمعی انرژی، تعیین کرد.

2-3-3- مقیاسسازی شتابنگاشت‌ها

شتاب‌نگاشت‌های انتخاب‌شده از سایت PEER برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی باید مشابهت مناسبی با طیف طراحی داشته باشند که برای این منظور باید مرحلهای بنام مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها انجام شود. بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها بایستی در پنج گام زیر صورت گیرد و قبل از این منظور لازم است در نرم‌افزار SeismoSignal پاک کردن نویزهای اضافی انجام گیرد.

شکل 3-17، فیلتراسیون شتاب‌نگاشت‌ها در نرم‌افزار Seismosignal

- گام اول

هر زوج شتاب‌نگاشت باید به حداکثر خود مقیاس شوند، به این معنی که حداکثر شتاب در مؤلفه‌ای که دارای بیشینه بزرگ‌تری است، برابر با شتاب ثقل زمین (g) گردد.

PGAChiChi=0.289g→SF1=10.289=3.46

PGAParkfield=0.445g→SF1=10.445=2.248

PGADuzce=0.295g→SF1=10.295=3.389

PGAChuetsu=0.507g→SF1=10.507=1.972

PGAL'Aquila=0.341g→SF1=10.341=2.932

PGALivermore=0.257g→SF1=10.257=3.891

PGAKalamanta=0.249g→SF1=10.249=4.016

ضرایب به‌دست‌آمده در نرم‌افزار را به مقدار شتاب هر زلزله وارد می‌نماییم تا به شتاب حداکثر خود برسند.

شکل 3-18، مقیاس هر زلزله به مقدار حداکثر خود

-	گام دوم

پس از مقیاس کردن اولیه هر زوج شتاب‌نگاشت به مقدار حداکثر خود، باید طیف پاسخ شتاب برای هر یک از شتاب‌نگاشت‌ها به دست آید که برای این منظور از نرم‌افزار و از قسمت Elastic/Inelastic Response Spectra طیف پاسخ را برای هر زلزله به دست آورد.

شکل 3-19، طیف پاسخ شتاب هر زلزله

برای آنکه بتوان طیف را به نرم‌افزار Excel خروجی گرفت میتوان از سربرگ Acceleration اعداد مربوط به منحنی را برداشت نموده و به نرم‌افزار Excel انتقال داد و به راحتی طیف را در آن رسم نمود.

شکل 3-20، برداشت مقادیر شتاب از نرم‌افزار

-	گام سوم

با توجه به دوبعدی بودن سازهها از طیف پاسخ مؤلفه بزرگ‌تر زلزلهها در این مرحله استفاده‌شده است.

-	گام چهارم

در این گام بایستی طیف طرح استاندارد آئیننامه را به دست آوریم سپس باید طیف طرح استاندارد را به همراه مقدار متوسط طیف که قبلاً به دست آوردهایم در نظر بگیریم. حال باید ضریب مقیاسی پیدا کنیم که با اعمال آن در مقدار متوسط طیف، مقدار این طیف در محدوده 0.2T الی 1.5T از مقادیر متناظر طیف طرح استاندارد کمتر نشود.

زمان تناوب سازهها برای سازههای 3، 6 و 9 طبقه به‌صورت زیر میباشد:

- سازه 3 طبقه:

T=0.818 Sec

- سازه 6 طبقه:

T=1.33 Sec

- سازه 9 طبقه:

T=1.59 Sec

حال با به دست آوردن زمان تناوب سازهها میتوان بازه 0.2T الی 1.5T را به دست آورد:

- سازه 3 طبقه:

0.2T~1.5T→0.2×0.818~1.5×0.818→0.1636~1.227Sec

- سازه 6 طبقه:

0.2T~1.5T→0.2×1.33~1.5×1.33→0.266~1.995Sec

- سازه 9 طبقه:

0.2T~1.5T→0.2×1.59~1.5×1.59→0.318~2.385Sec

-	گام پنجم

در انتها دو ضریب مقیاس به دست آمده را به هم ضرب نموده و آن‌ها را در مؤلفه‌های اولیه زلزله که مؤلفه اول بزرگ‌تر بوده ضرب نموده و شتاب‌نگاشت حاصل را به‌عنوان شتاب‌نگاشت مقیاس شده برای هر زلزله به نرم‌افزار وارد خواهیم نمود.

شکل 3-21، طیف بازتاب زلزلهها و میانگین آن‌ها و طیف طرح استاندارد

شکل 3-22، مقیاسسازی سازه 3 طبقه

جدول 3-7، ضریب مقیاس نهایی سازه 3 طبقه

| Scale Factor | SF2 | SF1 | Name | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.491 | 0.85 | 3.46 | ChiChi Taiwan | 1 |
| 1.911 | 0.85 | 2.248 | Parkfield | 2 |
| 2.881 | 0.85 | 3.389 | Duzce, Turkey | 3 |
| 1.676 | 0.85 | 1.972 | Chuetsu-oki, Japan | 4 |
| 2.492 | 0.85 | 2.932 | L'Aquila, Italy | 5 |
| 3.307 | 0.85 | 3.891 | Livermore-02 | 6 |
| 3.414 | 0.85 | 4.016 | Kalamata, Greece-01 | 7 |

شکل 3-23، مقیاسسازی سازه 6 طبقه

جدول 3-8، ضریب مقیاس نهایی سازه 6 طبقه

| Scale Factor | SF2 | SF1 | Name | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.287 | 0.95 | 3.46 | ChiChi Taiwan | 1 |
| 2.136 | 0.95 | 2.248 | Parkfield | 2 |
| 3.219 | 0.95 | 3.389 | Duzce, Turkey | 3 |
| 1.873 | 0.95 | 1.972 | Chuetsu-oki, Japan | 4 |
| 2.785 | 0.95 | 2.932 | L'Aquila, Italy | 5 |
| 3.696 | 0.95 | 3.891 | Livermore-02 | 6 |
| 3.815 | 0.95 | 4.016 | Kalamata, Greece-01 | 7 |

شکل 3-24، مقیاسسازی سازه 9 طبقه

جدول 3-9، ضریب مقیاس نهایی سازه 9 طبقه

| Scale Factor | SF2 | SF1 | Name | No |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.46 | 1.0 | 3.46 | ChiChi Taiwan | 1 |
| 2.248 | 1.0 | 2.248 | Parkfield | 2 |
| 3.389 | 1.0 | 3.389 | Duzce, Turkey | 3 |
| 1.972 | 1.0 | 1.972 | Chuetsu-oki, Japan | 4 |
| 2.932 | 1.0 | 2.932 | L'Aquila, Italy | 5 |
| 3.891 | 1.0 | 3.891 | Livermore-02 | 6 |
| 4.016 | 1.0 | 4.016 | Kalamata, Greece-01 | 7 |

4-3- صحت سنجی

به منظور صحت سنجی از مطالعه الواردانی و همکاران استفاده شده است که در این مطالعه سازههای با تعداد طبقات 3 و 2 طبقه در کنار هم (سازههای کناری: 3 طبقه؛ سازه میانی: 2 طبقه) مورد بررسی قرار گرفته که تعداد دهانه، 1 دهانه برای هر سازه با طول 3 متر در دهانههای میانی و 4 متر در دهانههای کناری بوده و ارتفاع طبقات نیز برابر 3 متر میباشد و سیستم مورد مطالعه قاب خمشی فولادی ویژه میباشد.

شکل 3-25، مدلهای صحت سنجی [38]

شکل 3-26، مدل ساخته شده برای صحت سنجی

بار در نظر گرفته شده در این تحقیق بار مرده بدون وزن بتن برابر 35/0 تن بر متر مربع بوده که با در نظر گرفتن عرض بارگیر 3 متر بار وارده بر تیرها برابر 05/1 تن بر متر بوده و وزن ناشی از 15 سانتیمتر بتن نیز برابر 2.5×0.15×3=1.125 تن بر متر بوده که مجموعاً بار مرده وارد بر تیرها برابر 175/2 تن بر متر خواهد بود و در دهانه 4 متری نیز بار مرده وارده مجموعاً 9/2 تن بر متر خواهد بود.

شکل 3-27، بار اعمال شده بر روی تیرها

در این تحقیق به منظور کاهش اثرات ضربه ساختمانهای مجاور از میراگرهای ویسکوز خطی و غیر استفاده شده است که نحوه تعریف میراگر ویسکوز خطی در اشکال (3-28) و (3-29) و برای میراگر ویسکوز غیر خطی در اشکال (3-30) و (3-31) و مدلسازی آنها در شکل (3-32) آورده شده است.

شکل 3-28، نحوه تعریف میراگر ویسکوز خطی

شکل 3-29، اعمال مشخصات میراگر ویسکوز خطی

شکل 3-30، نحوه تعریف میراگر ویسکوز غیرخطی

شکل 3-31، اعمال مشخصات میراگر ویسکوز غیرخطی

شکل 3-32، ترسیم میراگرها در سازه

برای انجام تحلیلهای لرزهای سازه از تحلیل تاریخچه زمانی استفاده شده است که در شکل زیر نشان داده شده است. از بین سه زلزله مورد نظر زلزله El Centro 1940,NS انتخاب شده و تحلیلها برای این زلزله انجام گردیده و نتایج به دست آمده با نتایج مقاله مقایسه گردیده است.

جدول 3-10، زلزلههای مورد استفاده مقاله [38]

شکل 3-33، نمودار شتاب زمان رکورد زلزله El Centro

1-4-3- نتایج صحت سنجی

به منظور مقایسه برخی نتایج مقاله با مدلسازی فرکانس سازه، شتاب طبقات، نیروی ضربه و منحنی هیسترزیس میراگرها استخراج گردیده است که در ادامه به مقایسه آنها میپردازیم.

1-1-4-3- فرکانس سازه

جدول 3-11، فرکانس سازهها مطابق مقاله

شکل 3-34، فرکانس سازه سمت چپ (فرکانس: 126/1 هرتز)

شکل 3-35، فرکانس سازه میانی (فرکانس: 575/1 هرتز)

شکل 3-36، فرکانس سازه سمت راست (فرکانس: 942/0 هرتز)

- مشاهده میشود اختلاف نتایج به دست امده و مقاله بسیار کم بوده و تقریباً برابر میباشند و نشان از دقت مدلسازی دارد.

2-1-4-3- شتاب طبقات

شکل 3-37، شتاب طبقات سازهها در حالات مختلف مقاله

شکل 3-38، شتاب طبقات سازه سمت چپ

شکل 3-39، شتاب طبقات سازه میانی

شکل 3-40، شتاب طبقات سازه سمت راست

- مشاهده میشود اختلاف نتایج به دست امده و مقاله بسیار کم بوده و تقریباً برابر میباشند و نشان از دقت مدلسازی دارد.

3-1-4-3- نیروی ضربه طبقات سازه

به منظور مقایسه نتایج نیروی ضربه طبقات نیروی ضربه طبقه اول مقایسه گردیده است که در قسمت زیر نشان داده شده است.

شکل 3-41، نیروی ضربه طبقه اول مقاله

شکل 3-42، نیروی ضربه طبقه اول (حداکثر نیرو: 75/55 کیلونیوتن) – حالت بدون میراگر

شکل 3-43، نیروی ضربه طبقه اول (حداکثر نیرو: 84/31 کیلونیوتن) – حالت با میراگر خطی

شکل 3-44، نیروی ضربه طبقه اول (حداکثر نیرو: 43/29 کیلونیوتن) – حالت با میراگر غیرخطی

- مشاهده میشود اختلاف نتایج به دست امده و مقاله بسیار کم بوده و تقریباً برابر میباشند و نشان از دقت مدلسازی دارد.

4-1-4-3- منحنی هیسترزیس میراگرهای سازه

شکل 3-45، منحنی هیسترزیس سازه با میراگر خطی طبقه اول سازه سمت راست (مقاله)

شکل 3-46، منحنی هیسترزیس سازه با میراگر خطی طبقه اول سازه سمت راست (مدلسازی)

شکل 3-46، منحنی هیسترزیس سازه با میراگر غیرخطی طبقه اول سازه سمت راست (مقاله) [38]

شکل 3-47، منحنی هیسترزیس سازه با میراگر غیرخطی طبقه اول سازه سمت راست (مدلسازی)

- مشاهده میشود اختلاف نتایج به دست امده و مقاله بسیار کم بوده و تقریباً برابر میباشند و نشان از دقت مدلسازی دارد.