بتن خودمتراکم

self-compacting concrete

1- مقدمه

بتن به عنوان پرمصرفترین مصالح ساختمانی شناخته میشود و همواره به منظور استفاده بهینه از این محصول، با ارائه تکنولوژیها و روشهای جدید گامهای موثری برداشته میشود. برای رسیدن به اجرای صحیح سازههای بتنی با صرف انرژی و زمان کمتر بتن خودمتراکم تولید گردید. بتن خودمتراکم بدون نیاز به ویبره توسط وزن خودمتراکم میشود و در سازههای با تراکم بالای آرماتور بسیار کارآمد است. از مزایای بتن خودمتراکم به اطمینان از تراکم، بخصوص در مقاطعی که کاربرد لرزاننده دشوار باشد، جایگیری آسانتر در قالب، سطح تمام شده بهتر، کاهش نیروی انسانی، اجرای سریعتر خصوصاً در مورد مقاطع دیوار و ستون، آزادی عمل بیشتر در طراحی (امکان ایجاد مقاطع نازکتر مانند لولههای فاضلاب) و کاهش آلودگی صوتی ناشی از عملیات ویبره اشاره کرد. برای ساخت یک سازه بتنی با دوام، بتن در فاز تازه (خمیری) باید بخوبی متراکم و عملآوری گردد، لذا لزوم شناخت کلیه روشها و آزمایشهای مربوط به آن ضرورت پیدا میکند.

در حال حاضر روند زیست محیطی با هدف محدود کردن استفاده از مواد اولیه طبیعی در زمینه مصالح ساختمانی در پیش گرفته شده است از این رو افزایش علاقه در استفاده از مواد جایگزین (زباله) در فعالیتهای صنعتی وجود دارد که مزایای قابل توجه اقتصادی، صرفهجویی انرژی و بهبود شرایط محیط زیستی را در پی دارد. با توجه به شهرنشینی و صنعتیشدن، مقدار زیادی زبالههای شیشهای تولید میشود که هر سال در جهان با توجه به هزینههای بالای تولید شیشههای رنگی، تنها بخش کوچکی میتواند توسط بازارهای معمولی مانند ساخت ظروف، بازیافت شود. یکی از راههای بازیافت زبالههای شیشهای ساخت و تولید بتن میباشد. بررسی مطالعات نشان میدهد که با استفاده از ضایعات شیشه به عنوان سنگدانه در بتن برای اولین بار بیش از 50 سال قبل گزارش شده. شیشه یک ماده غیرمتعارف برای بتن SCC است اما قطعاً استفاده از آن با توجه به امکان پذیرش آن در بتن و مزایای بالقوه زیست محیطی آن امیدوار کننده میباشد. محدود بودن و حفظ کیفیت محیط زیست، لزوم بازیافت مواد و مصالح دفع شده را اجتناب ناپذیر ساخته و بازیافت این زبالهها به دلیل تجزیهناپذیر بودنشان از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راههای استفاده مجدد، بکارگیری آنها در ساخت بتنهای جدید میباشد.

2- تاریخچه

در اوایل دهه 1980 یکی از مهمترین مسائلی که ذهن مهندسان عمران ژاپن را به خود مشغول میداشت کاهش ساخت سازههای بتنی با دوام در این کشور بود. دوام بتن به طور مستقیم به عیار و کیفیت متراکم کردن مربوط میشود که این خود میتواند به مهارت فردی که از وسایل متراکمکننده استفاده میکند بستگی داشته باشد. مشکلات واضح در جذب و نگهداشتن کارگران ماهر با مشکلات دوام بتن وابسته است. و لیکن کاهش تدریجی چنین کارگرانی در اوایل دهه 1980 مهندسین ژاپنی را با کاهش کیفیت ساخت سازههای بتنی در این کشور مواجه ساخته بود. لزوم ساخت سازههای پر دوام بدون چنین نیاز مبرمی به کارگران ماهر و مجرب، مهندسان ژاپنی را بر آن داشت تا بتنی را ابداع نمایند که خود بتواند تحت اتر نیروی وزن متراکم شده و تمام حفرات و فضای قالب را بدون آنکه نیازی به تراکم نداشته باشد پر کند. نمونه اولیه این بتن که بعدها با نام بتن خودمتراکم شناخته گردید در سال 198۶ توسط اوکامورا در ژاپن در پاس به تقاضای بالا برای بتنهای با دوام و کمبود کارگران متخصص پیشنهاد گردید و تحقیقات بسیاری به منظور بررسی کارایی بتن خودمتراکم توسط ازاوا و ماکاوا در دانشگاه توکیو انجام شد.

در سال 1988 این نوع بتن با بکارگیری مصالح محلی در ژاپن ساخته شد و نتایج قابل قبولی را از نظر انقباض در حالت خشک و سخت شده، سرمای ایجاد شده توسط عملیات هیدراتاسیون، چگالی بعد از سخت شدن و در کل خواص فیزیکی و مکانیکی بتن ارائه داد. این بتن، بتن با قابلیت اجرایی بالا مطرح گردید.

اولین مقاله راجع به بتن خودمتراکم توسط ازاوا در دومین کنفرانس آسیای شرقی و اقیانوسیه در ژانویه 1989 ارائه شد. ارائه مقاله به وسیله ازاوا در کنفرانس بینالمللی ACI در استانبول در سال 1992 به گسترش یافتن این ایده و قبول آن توسط جامعه جهانی کمک بسیاری کرد. در این مقاله نامی از بتن خودمتراکم آورده نشده و در تمام موارد از بتن فوق به عنوان بتن با قابلیت اجرایی بالا یاد شده است.

اولین مقالهای که در آن از عنوان بتن خودمتراکم استفاده گردید، در سال 1995 در ژاپن به چاپ رسید که عمدتاً به استفاده از این بتن در ساخت و سازهای عمرانی پرداخته شده بود.

بعد از طرح نخستین نمونه اولیه این بتن، تحقیقات وسیعی پیرامون بتن خودمتراکم در نقاط مختلف ژاپن توسط دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در این کشور آغاز گردید. استفاده از بتن خودمتراکم در سالهای اولیه دهه 1990 رشد سریع داشته است. بطوریکه تنها در سال 2000 میزان حجم بتن خودمتراکم تولید شده در کشور ژاپن چیزی حدود 400000 متر مکعب میباشد.

اولین گردهمایی بینالمللی پیرامون بتن مذکور در دانشگاه کوچی در ژاپن در سال 1998 بر پا گردید. در این گردهمایی تمرکز مقالات ارائه شده بر روی نحوه گسترش این بتن در سایر نقاط جهان بود که شامل تحقیقات بر روی خواص رئولوژیک و همچنین اجزا تشکیلدهنده این بتن و نیز پیشنهاد مدلی برای طرح اختلاط بتن مذکور میگردید. همچنین در سال 1998 انجمن مهندسین عمران ژاپن کمیتهای تحقیقاتی با هدف بنا کردن اصول اولیه جهت بکارگیری بتن خودمتراکم در کاربردهای عملی تاسیس نمود تا روند استفاده از بتن مذکور را در ساخت و سازهای عمرانی در این کشور تسریع بخشد.

دومین سمپوزیوم بینالمللی در ارتباط با بتن خودمتراکم در سال 2001 توسط دانشگاه توکیو برگزار گردید در این سمپوزیوم در مجموع 74 مقاله از 20 کشور جهان ارائه شد که عمده تمرکز این مقالات بر روی موضوعاتی چون دوام بتن خودمتراکم در دراز مدت و نیز هزینههای بکارگیری بتن مذکور در پروژههای عمرانی قرار گرفت.

در سال 2002 کنفرانسی با عنوان سازههای بتنی در قرن 21 ام در کشور ژاپن برگزار گردید که شامل شش مقاله در ارتباط با بتن خودمتراکم بود که از این تعداد مقاله چهار مقاله از کشور ژاپن مطرح شده بود. در این مقالات عمدتاً به این اشاره شده بود که زمینه لازم جهت بکارگیری هر چه بیشتر بتن خودمتراکم در کاربردهای علمی در ژاپن به خوبی فراهم شده است.

اولین کاربرد عملی بتن خودمتراکم در ساخت یک ساختمان در سال 1990 در ژاپن صورت گرفت. پس از ان در سال 1991 از این بتن، جهت ساخت برجهای پل معلق کابلی اوهاشی استفاده بعمل آمد.

یکی از اولین سازههای حجیم که در ژاپن مورد استفاده و بهرهبرداری قرار گرفت و در ساخت آن از بتن خودمتراکم استفاده به عمل آمد ساخت دو لنگرگاه پل معلق آکاشی بود.

مشخصات این پل 3 دهانه که در 5 آوریل سال 1998 ساخته شده در ادامه آورده شده است.

- طول سرتاسری پل: 3991 متر (12831 فوت)

- طول دهانه مرکزی: 1991 متر (۶532 فوت)

- طول دهانههای کناری: 9۶0 متر (3150 فوت)

تصاویری از این پل در شکل 1 آورده شده است.

شکل 1، پل معلق اوهاشی [1]

جهت بکارگیری کامل از بتن خودمتراکم، سیستم ساخت جدیدی برای این پروژه تعیین گردید. بتن پس از آماده شدن در میکسرهای بسیار بزرگ، توسط پمپهای مخصوصی که به فاصله 3 متر از یکدیگر تعبیه شده بودند به محل مورد نظر جهت بتنریزی انتقال مییافت. که حدود 200 متر تا محل ساخت بتن فاصله داشت. از مزایای قابل ذکر، استفاده از بتن خودمتراکم در این پروژه میتوان به کاهش مدت زمان ساخت پیشبینی شده به میزان 20 درصد از 5/2 سال به 2 سال و نیز کاهش کارگران مورد نیاز از 150 نفر به 50 نفر اشاره نمود که همگی بر مفید و موثر واقع شدن بتن خودمتراکم در اجرای این پروژه دلالت میداشت.

نمونه دیگر استفاده از بتن خودمتراکم در دیوارههای مخازن پروژه عظیم LNG شرکت گاز اوساکا در ژاپن میباشد که حجم بتن خودمتراکم مصرفی در این پروژه 12000 متر مکعب میباشد. بتنریزی این پروژه در سال 1998 تکمیل شد. از مزایای استفاده از بتن مذکور در این پروژه:

- صرفهجویی حدود ۶7 درصد در تعداد کارگران

- صرفهجویی حدود 18 درصد در مدت زمان ساخت

- صرفهجویی حدود 29 درصد در تعداد کارگاهها در مقایسه با بتن معمولی میباشد.

شکل 2 تصاویری از این پروژه را نشان میدهد.

شکل 2، پروژه LNG شرکت گاز اوساکا [1]

شکل 3، برج لندمارک [1]

برج لندمارک مرتفعترین برج در ژاپن بوده و در یوکوهاما واقع شده است. ساخت این برج با ارتفاع 8/295 متر (970 فوت) و 70 طبقه با تعداد 79 آسانسور در سال 1990 شروع و مدت 3 سال به طول انجامید.

برای پر کردن ۶۶ ستون در نه طبقه ابتدایی آن از بتن خودمتراکم استفاده شده است. حجم بتن خودمتراکم مصرفی در این پروژه 885 متر مکعب میباشد. شکل 3 تصاویری از این برج را نشان میدهد.

امروزه بتن خودمتراکم همزمان با کشور ژاپن در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشورهای اروپایی، کانادا و امریکا تحت عنوان Self Consolidating Concrete موضوع بحث، بررسی و اجرای سازههای بتنی است. سازههای مختلفی با استفاده از بتن خودمتراکم در دنیا اجرا شدهاند و قابل ذکر است که بعضی از این پروژهها بدون استفاده از بتن خودمتراکم امکان اجرا نبوده است.

در اوایل دهه 1990 و با روند رو به گسترش استفاده از این بتن در ژاپن، علاقهمندی به تحقیق و استفاده از این بتن بسیاری از کشورهای اروپایی را نیز در برگرفت. در کنفرانس بینالمللی RILEM در سال 1996 اولین تحقیقات صورت گرفته و منتشر شده در اروپا مطرح گردید. مقالات گوناگون و متعددی توسط دانشگاه کالج لندن ارائه شد که تمرکز این مقالات بر روی نحوه طراحی بتن خودمتراکم قرار داشت.

در سال 1997 کمیتهای تحقیقاتی توسط اتحادیه RILEM تاسیس گردید که عمده هدف از تاسیس این کمیته جمعآوری، آنالیز و ارائه یک خلاصه و چکیدهای از تکنولوژی روز بتن خودمتراکم و نیز ارزیابی آزمایشات صورت گرفته در این بتن بود. این کمیته مشتمل بر 17 عضو دائم و 3 عضو غیردائم از 10 کشور مختلف اروپایی بود و اولین گزارش رسمی این کمیته در سال 1999 انتشار یافت.

نخستین کشور در اروپا که به تحقیق و گسترش بتن خودمتراکم اقدام نمود، کشور سوئد بود در سال 1993 انجمن تحقیقات بتن سیمان کشور سوئد اقدام به برپایی سمیناری با شرکت پیمانکاران و تولید کنندگان بتن در آن کشور نمود که عمده هدف از این گردهمایی به نحوه بکارگیری بتن خودمتراکم در صنعت ساختمان سازی در آن کشور مربوط میگشت. پس از این سمینار بسیاری از پیمانکاران صنعت ساختمان سازی در این کشور درصدد برآمدند تا از این بتن در ساخت دیوارها و پانلهای جدا کننده در برخی از ساختمانهای این کشور استفاده نمایند. این سمینار زمینهای گردید برای مطرح شدن پروژهای عظیم در سراسر اروپا در ارتباط با بتن خودمتراکم که از سال 1997 آغاز شد و در سال 2000 پایان یافت.

عمده هدف این پروژه که تحت نام پروژه Brite Euram در سراسر اروپا مشهور گردید، ایجاد و گسترش سیستم بتنریزی جدیدی بود که نیازی به تراکم نداشته تا بدین صورت بتواند از هزینههای تراکم بتن در اجرای سازههای بتنی بکاهد. اولین بخش این پروژه به بررسی، ارزیابی و جمعآوری تجربیات به دست آمده در صنعت و ساخت و ساز در کشورهای اروپایی مربوط میگشت. در این پروژه بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله سوئد، انگلیس، آلمان و فرانسه شرکت داشتند و مدلهای متعددی جهت طرح اختلاط بتن خودمتراکم از سوی این کشورهای اروپایی مطرح و ارائه گردید.

در راستای همین پروژه انجمن CBI با کمک و هرکاری مرکز تحقیقات ملی جاده سازی کشور سوئد اقدام به استفاده از این بتن در صنعت پلسازی در این کشور نمود. تحقیقات آزمایشگاهی متعددی پیرامون کیفیت و خواص بتن خودمتراکم صورت گرفت که همگی نشان از برآورده ساختن استانداردهای تعیین شده و مدنظر از سوی سازمان SNRA داشت.

پل کورن در سوئد اولین پلی بود که در ساخت آن تماماً از بتن خودمتراکم استفاده بعمل آمد و در سال 1998 به مرحله اجرا درآورده شد. این نخستین سازهای در سراسر اروپا بود که در ساخت آن تماماً از بتن خودمتراکم استفاده شد. در حین اجرای این پروژه بود که آشکار گردید خواص بتن خودمتراکم پس از سخت شدن نظیر مقاومت فشاری، مقاومت در برابر یخ زدگی، مقاومت در برابر نفوذپذیری و یا چسبندگی آرماتور به بتن، در بتن خودمتراکم از مقادیر متناظرش برای بتن نرمال بیشتر میباشد. در راستای اجرای این گونه پروژهها در کشور سوئد اتحادیه SNRA در گزارشی به کاهش 15-5 درصد هزینههای پلسازی در صورت استفاده از بتن خودمتراکم در مقایسه با بکارگیری بتن معمولی اشاره کرده است.

نخستین سمپوزیوم بینالمللی RILEM که در سال 1999 در استکهلم سوئد برگزار شد، اولین رویداد مهم در ارتباط با نقش موثر بتن خودمتراکم در اروپا بود. در این سمپوزیوم در مجموع ۶7 مقاله از 35 کشور مختلف دنیا در زمینه بتن خودمتراکم و نقش بسیار موثر آن در صنعت ساخت و ساز ارائه گردید. با تمام این توصیفات استاندارد DIN آلمان امکان استفاده از این بتن را در عمل تایید نکرده و به رسمیت نشناخته است.

سو و همکاران [2] و Su و Miao [3] یک روش جایگزین برای ترکیب SCC ایجاد کردند، از این پس به عنوان روش چینی نامیده میشود. روش چینی با اختلاط تمام سنگدانهها (شن و ماسه باهم) و بعداً با پرکردن خلأهای سنگین با خمیر شروع میشود. انجام این روش آسانتر است و منجر به خمیر کمتری میشود. با این کار گرانترین مواد تشکیل دهنده، یعنی سیمان و پرکننده صرفهجویی میشود و بتن با مقاومت "عادی" بدست میآید. این امر همچنین از عملکرد فنی بتن برخوردار خواهد بود، زیرا بیشترین حجم سنگدانه ممکن از نظر استحکام، سختی، نفوذ پذیری، خزش و جمع شدن خشک شدن سودمند است.

بتن خود متراکم (SCC) با ویژگیهای رئولوژیکی خاصی مشخص میشود که به لطف آن میتواند تحت وزن خود جریان یابد و تراکم شود، قالبها را با آرماتورگذاری، کانالها، جعبهها و غیره پر کند، در حالی که همگنی را حفظ میکند استاندارد بتن اروپا EN 206-1 و [4] مزایای تکنولوژیکی، اقتصادی و اکولوژیکی استفاده از SCC توسط بسیاری از کاربردها در انواع ساخت و سازها ، سازههای مهندسی و زیرساختها تأیید شده است [5] با این حال، استفاده از SCC همیشه بدون مشکل نیست، فشار غیرقابل پیشبینی قالب به عنوان یکی از مشکلات اساسی استفاده مهم SCC میباشد [4،6،7،8]. در اثر جریانپذیری بالا، SCC میتواند فشار قالب بسیار بالاتری نسبت به CVC (بتن معمول) ایجاد کند. امروزه، هنگام استفاده از SCC، قالبهای عمودی معمولاً با فرض امکان فشار هیدرواستاتیک کامل طراحی میشوند. به عنوان مثال، این روش در استاندارد DIN 18،218 2010 و [9] ارائه شده است. خصوصیات رئولوژیکی SCC به عنوان عامل اصلی تأثیرگذار بر فشار قالب ذکر شده است [7]، در کنار تراکم آن، روش ریخته گری و ویژگیهای قالب.

رفتار رئولوژیکی SCC معمولاً با پارامترهای مدل بینگهام مشخص میشود - تنش تسلیم و ویسکوزیته پلاستیکی [4،9،10،11]. به عنوان یک روش معمول برای به دست آوردن تنش تسلیم، یک منحنی جریان تعادل به عنوان رابطه تنش برشی معادل - نرخ برشی ترسیم میشود. از زمان انتشار مدل بینگهام در سال 1922 [9]، مدلهای زیادی برای توصیف منحنی جریان تعادل ارائه شده است. با این حال یکی از رایجترین مدلها برای مواد سیمانی هنوز مدل بینگهام است. برخی از محققان [10-12] معتقدند که به عنوان یک مدل خطی، قادر به گرفتن رفتارهای نازک شدن برش و ضخیم شدن برش نیست که میتواند در مواد سیمانی مشاهده شود. مدل بینگهام به طور کلی برای یافتن خصوصیات جریان بتن کاربرد دارد و در موارد خاص، منحنی جریان بدست آمده برای اختلاطهای SCC با استفاده از مدل بینگهام مقدار منفی تنش عملکرد را میدهد که از نظر فیزیکی امکان پذیر نیست. بنابراین پیشنهاد شده است که هرشل - بولکلی یا یک مدل اصلاح شده بینگهام توصیف خوبی از رفتار جریان غیر خطی ارائه دهد. با هر مدل میتوان اندازهگیری تنش عملکرد را بدست آورد.

طی دهههای گذشته، بتن خود متراکم (SCC) پیشرفت اساسی در فناوری بتن است [13،14]. از آنجا که بدون نیاز به لرزش در مناطق باریک و پیچیدگی قالب نسبت به بتن معمولی بر اساس وزن خود حرکت میکند [14،15،16]. SCC برای اولین بار در سال 1986 توسط پروفسور حاجیم اوكامورا [16] پیشنهاد شد، اما مدل اولیه در سال 1988 توسط پروفسور اوزاوا در ژاپن ارائه شد [17]. با توجه به کاربرد گسترده آن، SCC در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کانادا برای توانایی بالقوه آن در مهندسی سازه و ساخت و سازها مورد بررسی قرار گرفته است [18،19]. SCC مزایای مختلفی از جمله تولید آسان، بهرهوری بالا و سازگاری بالای ساختاری را فراهم میکند [20].

شریف مسعود خان و دیگران (2018) خصوصیات استاندارد شده فیبر فولاد تزریق شده SCC را بررسی کرد. وی همچنین اظهار داشت که خاصیت سیال بودن بالای SCC آن را برای استفاده در مناطق متراکم مناسب میکند. مشخص شد که الیاف فولادی به عنوان ترککننده عمل میکنند [21].

در سال 2020، J. Sanjeev, K.J.N. Sai Nitesh بر روی مطالعه اثر فولاد و الیاف شیشه بر روی تازه و سخت شده خواص بتن ارتعاشی و بتن خود متراکم مطالعه کرده و نتایج زیر را به دست آوردند.

بتن ساده از سالهای گذشته با بتن تقویت شده با الیاف جایگزین شده است. قرار دادن الیاف در بتن باعث کاهش شکنندگی و پیشرفت خصوصیات مکانیکی میشود. در این مقاله خصوصیات بتن ارتعاشی و بتن خود متراکم تقویتشده با الیاف فولاد و الیاف شیشه ارزیابی میشود. در این مطالعه، بتن خود متراکم و بتن ارتعاشی با محتوای فیبرهای مختلف از الیاف فولاد (0.3 ، 0.6 و 0.9٪) و الیاف شیشه (0.02 ، 0.03 و 0.04٪) آزمایش شد. برای این منظور بتن ارتعاشی و بتن خود متراکم طراحی شد. دستههای تازه بتن ارتعاشی از نظر کسری و دستههای تازه بتن خود متراکم از نظر جریان افت، T500 و Vfunnel (TV) ارزیابی شدند. سختی سطح و همگنی بتن برای تمام اختلاطها بررسی شد و 28 روز آزمون مقاومت فشاری، آزمون مقاومت کششی تقسیم شده و آزمون مقاومت خمشی انجام شد. نتایج آزمایشی نشان داد که کارایی بدون توجه به نوع الیاف بسیار تحت تأثیر الیاف موجود در بتن است. الیاف فولادی مقاومت خمشی را بهبود بخشید، مقاومت کششی را بهبود بخشید و تأثیر کمی بر مقادیر فشاری داشت. الیاف شیشه مقاومت فشاری را به طور موثری نسبت به الیاف فولادی افزایش میدهد. با افزایش حجم فیبر و سختی سطح با الیاف، همگنی بسیار عالی مشاهده شده و کاهش مییابد. خصوصیات بتن خود متراکم بسیار تحت تأثیر الیاف قرار گرفت تا خواص بتن ارتعاشی.

در سال 2021، Debalina Ghosh, Ammar Abd-Elssamd, Zhongguo John Maa, Diana Hunb بر روی توسعه بتن خود متراکم با الیاف تقویت شده با مقاومت بسیار بالا مطالعه نمودند و نتایج زیر را به دست آوردند.

بتن خود متراکم تقویت شده با الیاف با مقاومت بالا (FRSCC) یک ماده عملی برای صنعت بتن پیشساخته است تا ظرفیت تولید خود را دو برابر کند. این مطالعه با استفاده از اجزای موجود در بازار، روشهای معمول مخلوط کردن و عملآوری هوا، مخلوطهای FRSCC با مقاومت بالا در اوایل که دارای مقاومت فشاری و خمشی حداقل 24 MPa و 3.5 MPa بودند، ایجاد کرد. یک فرایند طراحی مخلوط بر اساس ادبیات و نتایج تجربی توسعه داده شد. اثر شش تقویت کننده فیبر مختلف بر خواص تازه و مکانیکی بتن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای مقرون به صرفه بودن مخلوط بتن محدودیت هزینه 523 USD / m3 تعیین شد.

3- خصوصیات و مزایای استفاده از بتن خودمتراکم

از مهمترین مزایای بتن خود تراکم نسبت به بتن عادی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

کاهش زمان اجرا و تولید سریع سازه بتن تولید بتن کاملاً یک پارچه که تمام قسمت های قالب و اطراف آرماتورها را می پوشاند. مقاومت فشاری بالا در تمام سنین قابلیت مانور طراحی اعضای پیچیده سازهای و معماری به علت قابلیت جاری شدن و جایگیری بسیار راحت و کارایی بسیار زیاد کاهش آلودگی صوتی به علت عدم نیاز به ویبره کیفیت و زیبایی بالا صرف انرژی کمتر اطمینان از تراکم كامل بدون ایجاد حفرههای احتمالی (کرمو شدن بتن ایجاد شده کاهش نیروی انسانی و هزینه مصرفی به علت حذف مرحله جا انداختن خاصیت خود تراز شوندگی قابلیت پمپ پذیری آسانتر و کاهش آسیبهای وارده بر دستگاههای پمپ بتن سطح تمام شده بسیار صاف و مقاوم در برابر عوامل مخرب خصوصیاتی از بتن خود متراکم که مورد توجه است. توانایی بتن که تحت اثر وزن خود متراکم میشود و کارایی بتن مذکور را می توان توسط آزمایشات U  Box , Slump flow , V - fannel مشاهده نمود. قابليت گذردهی و توانایی عبور از موانع (آرماتورها) بدون جداشدگی و گرفتگی را دارد که توسط آزمایشات  L - Box , J - Ring قابل رویت میباشد.

4- محدودیتهای بتن خودمتراکم

بتن خود متراکم دارای محدودیتهایی میباشد که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مهمترین محدودیتها به کمبود آزمایشهای استاندارد برای خواص فیزیکی، مربوط میشود برای اینکه بتوان خواص این بتن را به طور دقیق معین کرد و از کیفیت آن اطمینان حاصل شود، وجود استانداردهایی که قابل قبول و قابل کاربرد توسط بخش صنعت باشد، مورد نیاز است. همچنین با توجه به اطلاعات کم (به جز تحقیقات انجام شده توسط سازندگان مواد افزودنی) و راه کوتاه پیموده شده، موانع در مصرف بتن خودمتراکم در آینده نزدیک هم چنان موجود میباشد. یکی دیگر از محدودیتهای تولید بتن خود تراکم را قیمت بالای مصالح ساختمانی به وجود میآورد. نه تنها قیمت بالای مواد افزودنی بلکه قیمت آزمایشهای کنترل کیفیت مورد نیاز بتن و ریزدانهها نیز در بالا بردن قیمت موثرند. به هر حال، سودی در تقلیل نیروی کار نیز محتمل میباشد. زمان اختلاط نیز مانند کار نهایی طولانیتر خواهد بود. جنبههای فیزیکی دیگر بتن مذکور که میتواند برای سازندهها مشکلساز باشد. باید مورد توجه قرار گیرد. نظر به اینکه بتن خود متراکم ذاتاً به خودی خود تراز میشود، پر کردن قالبی که تراز نباشد میتواند مشکلات قابل توجهی را به وجود آورد. همچنین به علت مایع بودن این بتن، چکه کردن قطره، در قالبهایی که به طور کامل مهر و موم نشده باشند میتواند مشکل به وجود آورد. چشمانداز بتن خود متراکم در صنعت بتن پیشساخته چنین به نظر میرسد که بتن مذکور در بتن پیشساخته نمایش کاملاً قوی از خود نشان نداده و برای همه جاها مناسب نمیباشد. روش صنعتی ویبره کماکان بکار گرفته میشود. یک کاربر بتن پیشساخته باید اطلاع دقیقی از ترکیب و پیچیدگی تعویض کاربرد بتن معمولی به بتن خود متراکم داشته باشد تا بتواند در کاربرد آن موفق باشد. علیرغم وجود آزمایشهای استاندارد مطمئن، دوام طولانی مدت خوب بوده و هیچ دلیلی برای غیر قابل پیشبینی بودن آن وجود نخواهد داشت. روی هم رفته بعضی از مواد بکار برده شده بتن خود متراکم کنونی، در گذشته به کار برده میشده و دارای سابقه میباشد. این تکنولوژی همچنان در حال تکمیل شدن است و هیچکس دقیقاً نمیداند به کجا خواهد رفت.

5- طرح اولیه اختلاط

طرح اختلاط در بتن خود تراکم را باید به نحوی تنظیم نمود که تمام خواص و ویژگیهای بتن تازه و سخت شده را برآورده نماید. یک طرح اختلاط زمانی میتواند جزء گروه بتن خود متراکم طبقه بندی شود که هر سه فاکتور زیر را به طور کامل تامین نماید.

- توانایی پر کنندگی

- قابلیت گذر از میان موانع

- مقاومت در برابر جداشدگی

استفاده از دو روش حجمی و وزنی برای محاسبه طرح اختلاط بتن متداول است. استفاده از روش وزنی از دقت کمتری برخوردار است اما نیاز به داشتن اطلاعاتی در مورد چگالی مصالح مورد استفاده در بتن ندارد. روش حجمی دارای دقت بیشتری میباشد و با داشتن چگالی مصالح به دست میآید. چنانچه طرح اختلاط بر اساس روش حجمی محاسبه گردد، مفیدتر خواهد بود تا بر اساس وزن.

-	روش حجم مطلق

در این روش پس از تعیین سیمان، آب آزاد، سنگدانه درشت خشک و اشباع، از فرمول حجم مطلق استفاده نموده و حجم سنگدانهها از کسر حجم خمیر بتن از یک متر مکعب بتن بدست میآید. فرمول حجم مطلق همواره برای تعيين آخرين مجهول طرح مخلوط به کار میرود. آخرین مجهول وزن كل سنگدانهها و یا سنگدانههای ریز است. مراتب دستیابی به یک طرح اختلاط مناسب با طرح نسبتهای اختلاط اولیه بر اساس حدود تجربی به دست آمده آغاز شده و با بررسی ویژگیهای حاصل به اصلاح نسبتهای اولیه ختم میشود.

مراتب دستیابی به یک طرح اختلاط مناسب با طرح نسبتهای اختلاط اولیه بر اساس حدود تجربی به دست آمده آغاز شده و با بررسی ویژگیهای حاصل به اصلاح نسبتهای اولیه ختم میشود. حدود شاخصهای بتن خود متراکم به این قرار است:

- نسبتهای حجمی پودر به آب 85/0 تا 1/1

- محتوی پودری ۱۶۰ تا ۲۴۰ لیتر (۴۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم به ازاء هر متر مكعب)

- مقدار درشتدانه به طور معمول ۲۸ تا ۳۵ درصد حجمی مخلوط

- مقدار سنگدانهها به طور کلی باید حجم دیگر اجزاء اصلی به تعادل برساند. این امر به منظور دستیابی به ویژگیهای مشخص شده بتن خود متراکم در حالت تازه با وجود دگرگونیهای پیشبینی نشده در کیفیت مواد خام میباشد.

- نسبت آب به سیمان بر اساس شرایط استاندارد انتخاب شود. در نهایت محتوی آب نباید از ۲۰۰ لیتر بر متر مکعب تجاوز کند.

اختلاف در مقدار رطوبت سنگدانهها نسبت به چارچوب طرح اختلاط قابل انتظار و در حدود مشخص شده مجاز است. طبیعتا لزجت و تغییر شکلپذیری حاصل از افزودنیهای بتن وسیلهای مناسب برای جبران نوسانات ناشی از اختلاف دانهبندی و مقدار رطوبت سنگدانه است. مخلوط بتن خود متراکم شامل مقدار فراوانی از مواد پودری میباشد که لازم است تا ویسکوزیته و خاصیت جریان یابی بتن تازه را حفظ نماید. از آنجایی که مقدار زیاد سیمان منجر به افزایش هزینه میشود و حرارت زیادی تولید مینماید معمولاً از پودر سنگ آهک و دوده سیلیسی و سایر مواد پودری در مخلوط بتن خود متراکم استفاده میشود.

- اصلاح طرح اختلاط اولیه

آزمایشهای لازم در محیط آزمایشگاه برای بازبینی خواص نخستین ترکیب انجام میشود. تمامی شرایط از پیش تعیین شده باید تامین گردد. مخلوط باید در اندازه طبیعی در محل کارگاه آزمایش شود. در صورتی که عملکرد رضایت بخش به دست نیاید، باید به صورت بنیادی به طراحی مجدد پرداخت. بسته به مشکلات آشکار شده، دورههای اصلاحی زیر میتواند به طرح اختصاص یابد.

- استفاده از افزودنی یا نوعی دیگر از پر کننده

- بازبینی خواص درشت دانه و ریز دانه

- استفاده از نوع دیگری از فوق روانکننده که با مصالح محلی سازگارتر باشد.

- تنظیم نسبت افزودنیها به منظور اصلاح مقدار آب و بر اساس آن اصلاح محتوای پودری

5- کارآیی بتن خودمتراکم

از نظر کارآیی یک نوع بتن خود متراکم مناسب دارای خواص زیر خواهد بود در حالت معمولی دارای جریان اسلامی بیش از ۶۰۰ میلیمتر و بدون جداشدگی، حفظ روانی به مدت حداقل ۹۰ دقیقه، توانایی مقاومت در شیب ۳ درصد در سطح افقی آزاد، قابلیت پمپ شدن در لولهها به طول حداقل ۱۰۰ متر و به مدت ۹۰ دقیقه، مقاومت فشاری ۲۸ روزه حداقل ۱۷۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، مقاومت در مقابل خوردگی تهاجم سولفاتها و کلریدها و انجماد و ذوب مطابق استاندارد، کاهش خطر ترکهای حرارتی در مقایسه با بتن معمولی لرزانده شده کارایی، مجسم کننده ویژگیهای حرکتی بتن با در نظر گرفتن شرایط خاص کارگاهی میباشد. از نظر کارایی، خود متراکم شوندگی، به صورت توانایی بتن برای جاری شدن فقط تحت شتاب ثقل پس از خروج از پمپ و همچنین قابلیت آن برای پر کردن فضاهای مورد نظر در قالب به منظور دستیابی به بتنی بی نقص و با کیفیت یکنواخت تعریف میگردد. خود متراکم شوندگی مستلزم خواص زیر برای بتن تازه میباشد.

-	توانایی پرکنندگی

توانایی بتن خود تراکم برای جریان یافتن بتن در داخل قالب و پر نمودن تمام فضای موجود در قالب تحت اثر وزن خود را مینامند.

-	اصطکاک بین ذرهای کم

برای داشتن بتنی با تغییر شکل مناسب، باید اصطکاک بین ذرات جامد (درشتدانه، ریزدانه و همه انواع پودرها) را کاهش داد. برای کاهش اصطکاک بین سنگدانهها باید امکان تماس بین ذرات سنگدانه را کم کرد. یکی از راههای رسیدن به آن افزایش فاصله بین ذرهای توسط کاهش میزان سنگدانه یا به عبارت دیگر افزایش خمیر سیمان میباشد. البته اصطکاک بین مصالح پودری را نمیتوان با افزایش فاصله بین ذرهای حاصل از افزایش آب خمیر کاهش داد، زیرا خمیر باید توانایی تغییر شکل بسیار زیادی داشته و بدین منظور ذرات ریز باید پراکندگی مناسبی در خمیر داشته باشند این امر توسط عوامل فعال کننده سطحی از قبیل فوق روانکنندهها صورت میگیرد. از طرفی استفاده از میزان آب بالا منجر به جداشدگی و عملکرد نامطلوب بتن سخت شده از جمله مقاومت و دوام میگردد. همچنین شکل ذرات پودری بر میزان مصرف آب و فوقروانکننده مؤثر است. بدین منظور، استفاده از پوزولانهای کروی شکل از قبیل خاکستر آتشفشانی در این زمینه مؤثر میباشد. البته باید توجه داشت که کاهش اصطکاک بین سنگدانهها و مواد پودری منجر به کاهش مقاومت در برابر جداشدگی میگردد. در این صورت، مؤثر است که افزایش در قابلیت تغییر شکل خمير و بتن یکجا صورت نگیرد بلکه بیشتر افزایش در لزجت خمیر ایجاد شود.

-	خمیر با توانایی تغییر شکل عالی

برای رسیدن به خودمتراکم شوندگی، تنها کاهش اصطکاک بین ذرات فاز جامد کافی نیست، بلکه خمیر نیز باید شکل پذیری مناسب داشته باشد. این نکته بسیار با اهمیت است که بتن SCC باید دو ویژگی توانایی روانگرایی بالا (تنش تسلیم پایین) و مقاومت بالا در برابر جداشدگی (لزجت مناسب) را تأمین نماید تا بتواند به آسانی در اطراف موانع مختلف حرکت کند و قابلیت پر کنندگی مناسبی داشته باشد. توانایی تغییر شكل بتن رابطه نزدیکی با قابلیت شکلپذیری خمیر دارد و با استفاده از فوقروانکنندهها میتواند افزایش پیدا کند، در حالی که استفاده از آب بیشتر، دو عامل تنش تسلیم و لزجت را کاهش میدهد ولی استفاده از فوقروانکننده باعث کاهش تنش تسلیم (قابلیت روانی بهتر) و کاهش محدود در لزجت میگردد. در نتيجه بتنی با روانگرایی بالا بدون کاهش قابل توجه در قوام، قابل دستیابی است.

6- ویژگیهای بتن خودمتراکم

خواص بتن تازه در بتن‌های خودتراکم از حساسیت بیشتری نسبت به انواع دیگر برخوردار است زیرا مزایای این بتن غالباً از خواص آن در حالت تازه ناشی می‌گردد و به همین دلیل نیز آزمایش‌های خاصی برای ارزیابی رفتار بتن خودتراکم تازه بکار گرفته می‌شود. بتن خودتراکم در حالت تازه عموماً با سه ویژگی زیر شناخته می‌شود:

•	قابلیت پرکردن

•	قابلیت عبور

•	مقاومت در برابر جداشدگی (پایداری)

باید توجه داشت که یک مخلوط بتن فقط هنگامی می‌تواند در طبقه‌بندی بتن خودتراکم قرار گیرد که الزامات مربوط به هر سه ویژگی را دارا باشد. به عبارت دیگر این سه ویژگی کارایی بتن خودتراکم را توصیف می‌کنند. طبق تعریف، کارایی بتن نشانگر سهولت اختلاط، جای‌دهی، تراکم و پرداخت سطح بتن تازه است. این ویژگی در بتن خودتراکم توسط آزمایش‌های ویژه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. قابلیت پرکردن (جریان در حالت آزاد) توانایی بتن خودتراکم برای جریان و پرکردن همه فضاهای داخل قالب، تحت وزن خود را نشان می‌دهد. این ویژگی هنگام انتخاب روش بتنریزی و نیز تعیین فاصله مجاز بین نقاط بتنریزی اهمیت خاصی می‌یابد. قابلیت عبور (جریان در حالت محبوس) به توانایی بتن برای عبور از موانع مختلف و فضاهای باریک در قالب، بدون وقوع انسداد جریان (اصطلاحاً بلوکه شدن) اشاره دارد. بلوکه شدن در نتیجه جداشدگی موضعی سنگدانه‌ها در مجاورت موانع رخ می‌دهد و منجر به توقف جریان در غیاب تراکم دینامیکی می‌گردد. بتن خودتراکم هنگامی می‌تواند ظرفیت پرکنندگی زیادی داشته باشد که حد مناسبی از قابلیت عبور و قابلیت پرکنندگی را به صورت همزمان داشته باشد تا بتواند یک مقطع خاص را فقط تحت نیروی ثقل پر کند. پایداری بتن تازه به توانایی آن برای حفظ توزیع همگن اجزای مختلف در حین جریان و گیرش گفته می‌شود. برای بتن خودتراکم دو نوع ویژگی پایداری حائز اهمیت هستند: پایداری دینامیکی و استاتیکی. پایداری دینامیکی، مقاومت بتن در برابر جداشدگی اجزا حین جایدهی در قالب می‌باشد. هنگامی که شرایط آرماتوربندی به‌گونه‌ای باشد که نیازمند عبور بتن از فضاهای کوچک باشد، بتن خودتراکم مذکور باید پایداری دینامیکی کافی داشته باشد. پایداری استاتیکی نشانگر مقاومت بتن در برابر آب انداختگی، جداشدگی و نشست سطحی بعد از بتنریزی و در حالی که بتن هنوز در حالت خمیری است، می‌باشد. در اغلب موارد، افزودنی اصلاح کننده لزجت و یا مقدار مواد پودری زیاد برای بهبود پایداری بتن تازه استفاده می‌شود. افزودنی اصلاح کننده لزجت برای بهبود رئولوژی مصالح سیمانی در حالت خمیری و کاهش خطر جداشدگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخلاف بتن معمولی، حادترین نوع جداشدگی در بتن خودتراکم هنگامی رخ می‌دهد که عملیات بتنریزی انجام شده است و مخلوط بتنی در حالت سکون قرار دارد. در واقع در صورتی که مخلوط بتن از پایداری کافی برخوردار نباشد، سنگدانه‌های درشت تمایل به ته‌نشینی در ملات پیدا می‌کنند و حاصل کار بتن ناهمگن با خواص نامطلوب خواهد بود.

7- معرفی آزمایشهای بتن خودمتراکم

پیش از آغاز اختلاط بتن کلیه اجزاء تشکیلدهنده بتن باید تحت آزمایشهای لازم قرار گرفته و نتایج بدست آمده با حدود و استانداردهای مربوط به هر ماده کنترل شود. همان آزمایشاتی که جهت بتن خود متراکم معمولی استفاده میشود برای بتن خود تراکم نیز صادق است. برای تعیین اینکه بتن اساساً خود متراکم است یا خیر و پس از اثبات خود متراکمی، اینکه بتن از لحاظ تغيير شکلپذیری، لزجت و پر کنندگی در وضعیت مطلوبی به سر میبرد، باید آزمایشهای مخصوصی برای بتن خود متراکم در نظر گرفت. هیچ روشی به تنهایی یا ترکیبی از روشها نمیتواند به طور جامع خواص بتن خود متراکم را پوشش دهد و هر یک توابع خاص خود را دارد. به بیان دیگر هیچ روش آزمایشی به تنهایی یافت نشده که تمام جنبههای کارایی مناسب را تعیین نماید. پس هر طرح اختلاط باید با بیش از یک روش آزمایش کنترل شود، تا پارامترهای مختلف کارایی مورد بررسی قرار گیرد. روشهای مختلف پیشنهادی آزمایش بتن خود متراکم در جدول زیر آورده شده است.

جدول 1، روشهای سنجش خواص کارایی قابلیت گذرندگی

8- تاثیر افزودنیها بر بتن خودمتراکم

بتن خود متراکم، شامل بازه گستردهای از طرحهای اختلاط میباشد که خواص بتن تازه و سخت شده لازم برای کاربریهای خاص دارا میباشند. اگر چه مقاومت هم چنان معیار اصلی موفقیت این بتن میباشند اما ویژگیهای بتن تازه آن، بسیار گستردهتر از بتن معمولی و متراکم شده توسط لرزانندهها میباشد. این خواص مطلوب باید در زمان، محل و بتنریزی حفظ شوند. بتن خودمتراکم در مواردی که شبکهبندی آرماتورها فشرده است، گزینهای مطلوب میباشد. همچنین عدم نیاز به لرزاننده، آلودگی صوتی محیط را به نحو قابل ملاحظهای کاهش میدهد. علیرغم ویژگیهای مطلوب، طرح اختلاط و اجرای این نوع بتن به عوامل متعددی از قبیل دانهبندی مصالح سنگی، نوع مواد افزودنی و همچنین فیلترهای مورد استفاده بستگی دارد. در نظر گرفتن هر یک از معیارهای فوق، کیفیت بتن سختشده و کار پذیری بتن تازه را تحت تاثیر قرار میدهد.

زمان هزینه و کیفیت سه عامل مهم در اجرا میباشد که تاثیر مهمی در صنعت ساخت دارند. هر گونه پیشرفت و یا توسعهای که باعث بهبود این سه عامل گردد، همواره مورد علاقه مهندسان عمران خواهد بود. هرگاه این پیشرفتها در صنعت ساخت و ساز تاثیرگذار باشد باید تحقیقات کافی بر روی فواید و مضرات آنها انجام گرفته و اقدامات لازم برای اجرایی ساختن آنها در صنعت ساخت و ساز صورت پذیرد. بتن خود متراکم با توجه به خصوصیات ویژه خود یکی از این توسعهها است که میتواند تاثیر قابل توجهی بر صنعت ساخت داشته باشد.

برای سالیان متمادی دستیابی به بتنی با قابلیت خودترازی (خودمتراکمی) بدون افت در مقاومت، روانی و يا جداشدگی، آرزوی مهندسین در کشورهای مختلف بوده است در اوایل قرن بیستم به دلیل خشک بودن مخلوط بتن، تراکم بتن تنها از طریق اعمال ضربههای سنگین در مقاطع وسیع و در دسترس ممکن بود. با شيوع استفاده از بتنهای مسلح و آشکار شدن مشکلات اجرایی کاربرد مخلوطهای خشک، گرایش به استفاده از مخلوطهای مرطوبتر گسترش یافت اما شناسایی تاثیر نسبت آب به سیمان در دهه ۱۹۲۰ نشان داد که افزایش این نسبت میتواند موجب افت در مقاومت بتن گردد. در سالهای بعد، توجه به مسئله دوام بتن همچنین تاثیر مخرب افزایش نسبت آب به سیمان را به نفوذپذیری و کاهش دوام بتن آشکار ساخت. این موارد باعث گردید تا توجه ویژهای بر خواص کارایی و رئولوژی بتن و نیز روشهای متراکم، با هدف بهبود خواص مقاومت و دوام آن صورت گیرد. این تحقیقات در نهایت منجر به معرفی بتن خود متراکم در ژاپن گردید. بتنی با قابلیت جریان زیاد که میتواند تنها تحت تاثیر نیروی نقل و بدون نیاز به انجام هر گونه فرآیند دیگری تمامی زوایای قالب را پر کرده و آرماتورها در برگیرد، بدون آنکه جداشدگی یا آب انداختن ایجاد گردد. بررسی رئولوژی و کارایی، تاثیر بالایی بر تعیین خواص بتن خود تراکم را نشان میدهد؛ لذا بر اساس روابط مایع لزج نیوتنی، پارامترهای موثر در تعریف رفتار جریان بتن خود متراکم را معرفی میکند و آزمایش جی رینگ آزمایش ساده و مناسبی برای اندازهگیری مقاومت بتن در مقابل جداشدگی سنگدانهها است و چنانچه مقدار آب و خصوصاً فوقروانکننده از یک حد معینی افزایش یابد مقاومت جداشدگی بتن کاهش مییابد و از آزمایش دو نقطهای میتوان بدست آورد که ثابتهای رئولوژی میتوانند خواص رئولوژی، خصوصاً توانمندی بتن از نظر حرکتپذیری و پرشدگی را بخوبی تعیین نماید. بررسی خصوصیات رفتاری بتن تازه خود متراکم به عنوان محصولی که به روانی و کار پذیری بالا مشهور است، از اهمیت زیادی برخوردار است. مطابق مدل رفتار شناسی بینگهام این ویژگی وابسته به دو پارامتر مستقل لزجت و تنش تسلیم است که در بتن خودمتراکم هر دو کاهش مییابند. اما کاهش بیش از اندازه لزجت میتواند منجر به پدیده جداشدگی سنگدانهها از خمیر سیمان شود. دو آزمایش mini - slump و flow - cone به ترتیب برای اندازهگیری غیرمستقیم دو پارامتر تنش تسلیم و لزجت در خمیر سیمان بتن خود متراکم استفاده میگردد. البته قابل ذکر است که علت استفاده از این وسایل و انجام آزمایشها روی خمیر سیمان بتن خود متراکم، قابلیت تعمیم رفتار خمیر سیمان به بتن و سادگی انجام آزمایشها و نیز صرفهجویی در هزینه و زمان است.

به منظور تأمین خواص مورد نظر در بتن خود متراکم لازم است تنش تسلیم و لزجت که دو پدیده مستقل از یکدیگر هستند در محدوده مشخصی نگه داشته شوند. کاستن تنش تسليم اساساً به وسیله اضافه کردن نسبت آب به سیمان ممکن است. ولی اضافه کردن فوقروانکنندهها نیز این هدف را محقق میسازد از طرفي اضافه کردن بیش از حد مقدار آب به سیمان باعث ضعف در کارایی مخلوط بتن میگردد. تحقیقهای به عمل آمده نشان میدهد که فوقروانکنندههای پایه پلی کربوکسیلاتی نسبت به فوق روانکنندههای پایه نفتالینی برای دست یابی به این هدف مناسبتر هستند، زیرا درصد بهینه برای دستیابی به یک کارایی مناسب در بتن خود متراکم در فوقروانکنندههای پایه پلی کربوکسیلاتی نسبت به فوقروانکنندههای پایه نفتالینی کمتر بوده که این امر باعث صرفهجویی در هزینه میگردد. مواد قوامآور یا مواد تغییر دهنده لزجت به منظور افزودن و کنترل کردن لزجت مورد استفاده قرار میگیرند. ولی در صورتی که هدف حفظ تنش تسلیم و افزایش لزجت بتن باشد استفاده از مواد قوام آور چندان مناسب نیست.

9- پایداری بتن خودمتراکم

شاخص پایداری بر اساس دیداری برای یک مخلوط بتن، با بازدید چشمی از نمونه مخروطی بتن، تعیین میشود که میتواند به عنوان معیاری برای کنترل کیفیت بتن خودتراکم مورد استفاده قرار گیرد. ضوابط تعیین این شاخص به شرح زیر میباشد.

در شرایطی که نشانههای جداشدگی و آب انداختگی بتن وجود نداشته باشد، شاخص پایداری برای آن برابر صفر در نظر گرفته میشود. به عبارتی مخلوط بتن کاملاً پایدار میباشد.

اگر نشانههای جداشدگی و آب انداختگی در مخلوط بتن به صورت مخلوط نازکی از آب در سطح دایرهای نمونه بتن پخش شده باشد، شاخص پایداری برابر با 1 تعیین میگردد. یعنی نمونه بتنی پایدار میباشد.

در صورتیکه حلقه نازکی از ملات، به ضخامت کمتر از 10 میلیمتر و یا تجمع سنگدانهها در قسمتی از نمونه دایرهای بتن پخش شده باشد، شاخص پایداری برابر با 2 تعیین میگردد. یعنی مخلوط بتنی ناپایدار میباشد.

در مواقعی که جداشدگی اجزای مخلوط بتن واضح باشد و حلقه نازکی از ملات بتن با ضخامت بیش از 35 میلیمتر و یا تجمع سنگدانهها در مرکز نمونه دایرهای بتن به صورت زیاد پخش شده باشد، شاخص پایداری برابر با 3 تعیین میگردد. به عبارتی نمونه مخلوط بتن کاملاً ناپایدار میباشد.

شکل 4، نمایش چهار حالت شاخص پایداری بتن 1) شاخص صفر، 2) شاخص یک، 3) شاخص دو، 4) شاخص سه

10- تشریح یک نمونه عملی (بزرگراه طبقاتی شهید صدر)

پروژه ساخت بزرگراه طبقاتی شهید صدر را میتوان یکی از مهمترین و بدیعترین پروژههای شهری دانست. تأمین ظرفیت مازاد به واسطه انتقال بخشی از بار ترافیکی به طبقه فوقانی بزرگراه از طریق ساخت پلی بتنی به طول کلی مسیر 19 کیلومتر صورت میپذیرد که به منظور ساخت این پل در حدود 283000 مترمکعب بتن استفاده گردید.

طراحی سازه این پل به گونهای برنامهریزی شده بود تا ساخت شمعها، فونداسیونها و ستونها در مسیر احداث پروژه و با استفاده از بتن معمولی و به صورت درجا انجام پذیرد و قطعات سرستون و عرشه بصورت اجزای بتنی پیش ساخته و در کارخانههایی خارج از محور طرح ساخته شوند. بر این اساس و به منظور تسریع در روند ساخت قطعات، افزایش سطح کیفی و دوام، حصول نتایج مطلوب در پارامترهای مقاومتی و سازهای و نهایتاً به جهت تامین تراکم متناسب با وجود فشردگی بیش از حد میلگردها، استفاده از بتن خودتراکم در فرآیند تولید در دستور کار قرار گرفت.

بتن خود تراکم نیز همانند دیگر انواع بتن، مزایا، معایب و چالشهای اجرایی خاص خود را دارد. چالشهایی نظیر نوع فیلرمصرفی در طرح، نوع افزودنی، چگونگی کنترل جریان پخششدگی بتن و افت آن در بازههای زمانی مختلف و ... و مزایایی از قبیل پمپپذیری آسان، عدم نیاز به ویبره، شکلپذیری بسیار خوب و پرکنندگی قالب علیرغم تراکم آرماتورها و ... از طرفی تأمین این نوع بتن طراحی ویژهای را در مجموعه تجهیزات و ماشینآلات مختص به تولید مطالبه مینمود.

به منظور ساخت پل بزرگراه طبقاتی شهید صدر، سازهای بتنی و سگمنتال طراحی گردید. این سازه بتنی مبتنی بر تعداد زیادی از قطعات بتنی پیشساخته میباشد که میبایست در کمترین زمان و با بهترین کیفیت تولید شوند. از طرفی بدلیل استقرار این پل در یك فضای پرتردد شهری، زیبایی ظاهری قطعات نیز دارای اهمیت بود و همچنین طراحی سازهای، مقاومت مشخصه بتن مصرفی را در سطح بالایی مطالبه مینمود. در نهایت دوام و کیفیت قطعات نیز با حساسیت مورد توجه طراحان و سازندگان قرار گرفت. در چنین شرایطی استفاده از دو گزینه اجتناب ناپذیر مینمود: بتن خودتراکم و بتن توانمند.

بر اساس نظر مشاورین پروژه استفاده از بتن خودتراکم در سطح وسیع به دلیل مشکلات متعدد از قبیل: کمبود نیروی متخصص، تحمیل فشار به قالبهای قطعات تولیدی و امکان خروج بتن از آنها، تامین افزودنی مناسب برای کسب روانی لازم، چگونگی انتخاب واستفاده از فیلتر و یا ماده لزجت دهنده، تأمین لزجت مناسب با کاهش عیار سیمان، مشکل تولید این نوع بتن در بچینگ و حساسیت بالای دانهبندی مصالح سنگی و ... مسائلی بود که ذهن مشاورین را به جای استفاده از این بتن به بتن توانمند ترغیب مینمود. در نهایت ضمن آموزش نیروهای متخصص، مطالعه گسترده در زمینه مصالح مصرفی، طرحهای اختلاط، انجام آزمایشهای متعدد و تامین تجهیزات مناسب استفاده از بتن خودتراکم علیرغم تمام معضلات و چالشهای تولید، در قطعاتی بصورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه به قدری مطلوب بود که راه را برای تولید انبوه این محصول هموار ساخت.

11- تشریح یک نمونه عملی (لاینینگ نهایی تونل بزرگ رسالت شهر تهران)

استفاده از بتن خود متراکم در پروژه احداث تونل شهری رسالت تهران و در لاینینگ نهایی دیوارههای تونل در سال 1382 صورت گرفته است. استفاده از بتن خود تراکم در پروژههای کشورمان در سالهای اخیر در صنعت ساختمان به صورت نسبی متداول شده است. دلیل عمده این کاربرد دستیابی به طرخ اختلاط یک بتن با روانی زیاد است که امکان بتنریزی در مقاطع با آرماتور زیاد را فراهم میآورد. همچنین استفاده از این بتن در محلهایی که دسترسی به مقطع مشکل است ترجیح دارد. بر این اساس و به دلیل محدودیت دسترسی و عدم امکان ویبره کردن بتن در لاینینگ نهایی تونل رسالت تهران، با توجه به مطالعات و آزمایشهای متعدد انجام شده در سال 1382، طرح اختلاط مناسب برای اجرای بتنریزی لاینینگ تونل رسالت به صورت بتن خود تراکم به دست آمد. در این پروژه تقریباً از 2800 متر مکعب بتن خودتراکم استفاده شده است. لازم به توضیح است که براساس مطالعات و ازمایشهای صورت گرفته و با در نظر گرفتن شرایط پروژه، نصرف 400 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب بتن و نسبت آب به سیمان 42/0، مبنای محاسبات بعدی طرح قرار گرفت. علاوه بر آن در بتن مصرفی پودر سنگ به عنوان فیلر و لفزودنیهای منبسط شونده مواد اصلاح کننده لزجت نیز بکار گرفته شده است. طرح اختلاط بتن خودتراکم استفاده شده در اجرای لاینینگ نهایی دیوارههای تونل رسالت تهران در جدول 2 آمده است.

جدول 2، طرح اختلاط بتن خودتراکم در اجرای لاینینگ نهایی دیوارههای تونل رسالت تهران

شکل 5، استفاده از بتن خودتراکم در اجرای لاینینگ نهایی دیوارههای تونل رسالت تهران

12- تشریح یک نمونه عملی (X-Leg های لابی برج میلاد تهران)

استفاده از بتن خودتراکم در X-Leg های لابی برج میلاد به عنوان یک نوآوری در ابعاد سازه و معماری مورد استفاده قرار گرفته است X-Leg های لابی برج، ستونهای مایل ضربدری هستند که در محیط لابی برج قرار گرفتهاند و بخشی از وزن طبقه چهارم و بام قوسی لابی به آنها منتقل میشود.

پس از آن که طراحی X-Leg های لابی برج میلاد انجام گرفت لازم بود که متناسب با طراحی و شکل این سازهها روشهای اجرایی تدوین و مورد استفاده قرار گیرد که با توجه به ظرافت و حساسیت این بخش سرانجام ساخت X-Leg ها با استفاده از قالب پیشساخته و بتن خودتراکم مورد مطالعه و اجرا قرار گرفت. به این ترتیب این امکان فراهم شد که نقش چوب به وضوح روی سطح قطعات پیشساخته نمایان گردد. ابتدا در کارگاه ساخت، قالبهای لازم با ابعاد و زوایای مورد نظر مطابق با نقشههای مربوطه ساخته شد. پس از تهیه قالبها شبکه آرماتور داخل قالبها آماده گردید. قبل از کارگذاری شبکه آرماتور، ورقههای لاستیکی مخصوص که سطح آن نقش چوب سندبلاست شده را داشت داخل قالبها قرار گرفت تا پس از بتنریزی نمای چوب مورد نظر به دست آید. کلیه عملیات بتنریزی این مرحله با استفاده از بتن خودتراکم انجام گرفت. این مرحله به دقت و حساسیت زیادی نیاز داشت. چرا که علاوه بر ملاحظات مربوط به طرح اختلاط بتن، کوچکترین خطا در این مرحله موجب ایحاد اشکال در نمای نهایی یا فرم قالب میگردید.

ضخامت قطعات به دست آمده تنها 7 سانتیمتر بود و به جهت رعایت الزامات فنی، بتنریزی این قطعات فقط از دو نقطه امکانپذیر بود که همین امر با توجه به طول نسبتاً زیاد قطعات نشاندهنده کارایی بسیار بالای بتن به کار رفته هست. پس از عملیات بتنریزی قطعات ساخته شده داخل حمام بخار قرار گرفته و در نهایت با استفاده از آب، عملآوری گردید. پس از عملآوری بتن و کنترلهای فنی لازم قطعات برای حمل به کارگاه آماده گردید. حجم بتنریزی با استفاده از تکنولوژی بتن خودتراکم در این مرحله نزدیک به 350 متر مکعب بوده است. همچنین بتن خودتراکم غیرسازهای که در پروژه برج میلاد مورد استفاده قرار گرفت بتنهای سفید رنگی است که در نمای لابی کار شد و به عنوان کار منحصر به فرد دیگری از بتن خودتراکم تلقی میشود. نمای لابی تلفیقی از بتن سفید، شیشه و بتن نقشدار است. با توجه به اینکه ورود به برج از لابی انجام میشود نمای آن اهمیت خاصی دارد. تلفیقی از معماری مدرن و ایرانی و تکراری نبودن آن مدنظر بود که با توجه به بتنی بودن نما تصمیم گرفته شد در آن شکل نوینی از بتن استفاده شود. جهت رسیدن به طرح نمای بتنی مقرر شد نمونههای ترکیبی از سه نوع سنگدانه مختلف (رودخانهای، سفید و مشکی) و در سه سایز متفاوت (19 میلیمتر، 12 میلیمتر و 8 میلیمتر) با سه نمای متفاوت (نمای شسته، نمای سندبلاست شده و نمای ساب خورده) و در سه رنگ سفید، طوسی و خاکستری در 130 طرح ساخته شود تا طرح نهایی از بین آنها انتخاب گردد. با بررسی طرحها در نهایت نمای ساب خورده سفید با استفاده از سنگدانه سیلیس سفید با سایز 8 میلیمتر مورد تایید قرار گرفت.

مصالح بکار رفته در ساخت بتن خودتراکم این قطعات عبارت بودند از:

سیمان سفید، پودر سنگ سیلیس، سنگدانه سیلیسی، الیاف پلی پروپیلن، فوق روانساز و میکروسیلیس.

مصالح سنگی تشکیلدهنده بتن نما عبارت بودند از سنگ سیلیس سفید با سایز ثابت 8 میلیمتر و پودر سنگ عبوری از الک 100 و مانده بر روی الک 200. لذا با توجه به عدم پیوستگی در دانهبندی مخلوطی مصالح، بتن ساخته شده مستعد پدیده جدایی و آب انداختگی بود که جهت برطرف نمودن این مشکل از افزودن 4 نوع ماده افزودنی به بتن استفاده شده است.

شکل 6، استفاده از بتن خودتراکم در اجرای X-Leg های لابی برج میلاد

با توجه به موارد فوق و نتایج حاصله، میتوان با اطمینان اظهار کرد که روش ارائه شده یکی از بهترین روشها جهت ساخت سنگهای مصنوعی در ابعاد بزرگتر از حد متعارف میباشد که میتواند در نمای ساختمانها و کفسازیها مورد استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است که این روش از نظر اقتصادی نیز بسیار مقرون به صرفه بوده و میتواند هزینه تمام شده پروژهها را کاهش دهد. نتایج کنترل کیفی صورت گرفته نیز حاکی از کارایی، دوام و مقاومت مناسب بوده بطوریکه میتوان بتن خودتراکم را در بسیاری از موارد مشابه توصیه نمود. از نظر معماری، سطح نهایی ایجاد شده با این روش کاملاً انعطافپذیر بوده و میتوان طرح و نقشهای مختلفی را در سطح نهایی به دست آورد. طرح اختلاط بتن خودتراکم استفاده شده در اجرای X-Leg های لابی برج میلاد در جدول 3 آمده است.

جدول 3، طرح اختلاط بتن خودتراکم استفاده شده در پروژه X-Leg های لابی برج میلاد

13- جمعبندی و نتیجهگیری

تولید انواع بتن در صنعت ساختمانسازی از اهمیت بالایی برخوردار میباشد، از آن جمله میتوان به بتن خودتراکم اشاره کرد. بتن خودتراکم نوآوری جدید در شاخه بتنهای با عملکرد بالا میباشد که بدون نیاز به هیچ لرزاننده داخلی و خارجی در داخل قالب جاری شده و فقط با استفاده از نیروی جاذبه قالب را پر نموده و آرماتورهای موجود در آن را میپوشاند. همانطورکه از اسمش پیداست نقش تمرکز مواد در کنار هم را دارد. از جمله راهکارهای مناسب این بتن از تراکم زیاد آرماتور برخوردار هستند. امروزه با توجه به گسترش صنعت ساخت و ساز در جهان و به خصوص روی آوردن مهندسان به ساخت و سازهای عظیم و بلند مرتبه، افزایش ایمنی در تولید و اجرای سازه امری ضروری به نظر میرسد.

بتن خودتراکم در طرح اختلاط و ساختارش تفاوت چندانی با بتن معمولی ندارد. البته موادی برای بهبود خواص آن به جهت نیل به خودتراکم شوندگی به آن افزوده میشود. خواص بتن تازه و بتن سخت شده خودتراکم بستگی زیادی به طرح اختلاط آن دارد. از آن جهت که امروزه از این بتن در پروژههای مهم عمرانی و در حجم وسیع استفاده میشود. مطالعه و تحقیق پیرامون بتن خودتراکم به جهت رفع نواقص و مشکلات تولید و کاربرد آن و پیشبرد نقاط قوت و تواناییاش در آیندههای نه چندان دور ضرورتی آشکار و هدفی دست یافتنی است. در ژاپن و کشورهای اروپایی با آزمایشها و کاربردهای مختلف بتن SCC در پروژههای گوناگون، مزیتهای استفاده از این بتن در ساخت بزرگراهها و سازههای مرتبط با آن را به اثبات رساندهاند.

مطابق مقالات موجود در این زمینه نتایج مختلفی از بتن خودتراکم به دست آمده است که برخی از آنها را در ادامه بررسی مینمائیم»

- نتایج مطالعه بر روی مقایسه بتن خودمتراکم تولید شده با زئولیت و میکروسیلیس در نسبت آب به سیمان

- با توجه به طرح اختلاط این آزمایش مقاومت فشاری بتنهای حاوی میکروسیلیس از بتن معمولی بیشتر بوده و با افزایش درصد افزودنی این مقاومت افزایش مییابد.

- با توجه به طرح اختلاط این آزمایش مقاومت فشار بتنهای حاوی زئولیت (با توجه به ثابت بودن مقدار آب به سیمان و ابر روانکننده) از بتن معمولی کمتر بوده و با افزایش میزان درصد این افزودنی مقاومت آن کاهش مییابد.

- مقاومت فشاری نمونههای حاوی میکروسیلیس از نمونههای زئولیتی بیشتر است.

- با افزایش مقدار میکروسیلیس و کاهش تخلخل و نفوذپذیری خمیر سیمان، مقاومت فشاری بتن خودتراکم افزایش مییابد.

- استفاده از بتنهای خودتراکم باعث کاهش زمان انجام پروژه (تا 80% در اجزای سقف و تیر و ستون) نسبت به بتن معمولی میشود.

- تعداد نیروی انسانی بیشتری برای استفاده از بتنهای معمولی به نسبت بتنهای خودتراکم لازم است.

- بررسی تأثیر ضخامت پوشش بتن و جنس روکش میلگرد بر میزان خوردگی آن در بتن خود متراکم

در این مقاله اثر انواع پوشش میلگرد و همچنین ضخامت پوشش میلگرد برای نمونههای بتن خودمتراکم که در مدت زمان 400 روز در سواحل دریای عمان و در شرایط مختلف نگهداری شده بود، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمایشات نشان میدهد که:

- بررسی نتایج حاصل از میزان جذب آب و نفوذ آب نشان میدهد که بیشترین جذب و عمق نفوذ آب در در شرایط جزر و مدی صورت گرفته که بیانگر مخربتر بودن این محیط است.

- با انجام آزمایش نفوذ یون کلر مشاهده شد نفوذ یون کلر در شرایط ساحل کمترین مقدار و در شرایط جزر و مدی بیشترین مقدار را دارد.

- بررسی نتایج حاصل از آزمایشات پتانسیل خوردگی و جریان خوردگی نشان میدهد که در مدت زمان نگهداری نمونهها در هیچکدام از محیطها احتمال خوردگی وجود ندارد اما ارقام منفی ثبت شده برای میلگردهای بدون پوشش نشان میدهد که احتمال خوردگی برای این نمونهها بر اساس استاندارد وجود دارد اگرچه پس از اتمام آزمایش و بررسی میلگردها، هیچگونه آثار خوردگی بر روی آنها مشاهده نشد.

- نتایج آزمایش تسریع شده نشان میدهد که در بین انواع روکشهای مورد استفاده روکش روی به ضخامت 60 میکرون، روی به ضخامت 40 و پوشش اپوکسی به ترتیب بیشترین اثر را بر کاهش خوردگی میلگردها داشتهاند. علاوه بر آن پوشش اپوکسی اثری معادل افزایش cm  2 ضخامت لایه بتن روی میلگرد داشته است. با توجه به اینکه افزایش ضخامت لایه بتن همواره مقدور نبوده و در برخی موارد مشکلاتی نیز به همراه دارد، لذا میتوان پوشش اپوکسی میلگردها را به عنوان جایگزینی برای افزایش ضخامت بتن در نظر گرفت.

- افزایش ضخامت روکش از 40 به 60 میکرون نیز اثری معادل با 2cm  افزایش ضخامت بتن در نمونههای مورد آزمایش داشته است.

- شکل پذيری تيرهای مسلح ساخته شده با بتن خود متراکم

- با افزايش فولاد کششی در مقطع، همانطورکه مورد انتظار است مقدار خيز و انحناء در مرحله تسليم افزايش میيابد، در حالي که خيز و انحناء درمرحله نهايی کاهش يافته است.

- مقدار شکلپذيری انحناء آزمايشگاهی بيش از شکلپذيری جابجايی تيرها است. استفاده از روابط تئوريک آييننامه کانادا و آمريکا در مورد بتنهای سنتی، منجر به مقادير شکل پذيری انحناء بسيار کمتری نسبت به مقادير شکل پذيری انحناء آزمايشگاهی میباشد.

- پايه تئوريک آييننامهای برای بتنهای سنتی در مورد تيرهای مسلح شده پرآرمه با بتن خود متراکم کاربرد دارد. به عبارت ديگر در اينگونه اعضاء، امکان تسليم فولاد کششی نمیباشد.

- استفاده از پيشنهادات آيين نامه کانادا و آمريکا در مورد بتنهای سنتی در تيرهای بتن مسلح کم آرمه به منجر ،SCC منظور جايگزين در اعضا بتن مسلح دارای به طرح شکلپذيری محافظهکارانه میباشد.

منابع

[1] اریا، عرفان، 1393 ، تاتیر استفاده از ضایعات نشکن به عنوان درشت دانه بر روی پارامترهای مقاومتی بتن، اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، دانشگاه زیباکنار.

]2[ N. Su, K.C. Hsu, H.W. Chai, A simple mix design method for Self- Compacting Concrete, Cement and Concrete Research 31(2001)1799–1807.

]3[ R.B. Ardalan, Z.N. Emamzadeh, H. Rasekh, A. Joshaghani, B. Samali, Physical and mechanical properties of polymer modified self-compacting concrete (SCC) using natural and recycled aggregates, J. Sustainable Cement-Based Materials 9 (2020) 1–16, https://doi.org/10.1080/21650373.2019.1666060.

]4[ G. De Schutter, P. Bartos, P. Domone, and J. Gibbs, Self-Compacting Concrete. 2008.

]5[ J. Gołaszewski, A. Kostrzanowska-Siedlarz, G. Cygan, M. Drewniok, Mortar as a model to predict self-compacting concrete rheological properties as a function of time and temperature, Constr. Build. Mater. 124 (2016) 1100–1108, https:// doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.08.136.

]6[ J. A. Daczko, Self-Consolidating Concrete: Applying what we know. 2012.

]7[ N. Roussel, Understanding the Rheology of Concrete. 2011.

]8[ P. Billberg, (2019) ‘‘Casting of Self Compacting Concrete Casting of Self Compacting Concrete.”

]9[ T. Proske, K.H. Khayat, A. Omran, O. Leitzbach, Form pressure generated by fresh concrete: A review about practice in formwork design, Mater. Struct. Constr. 47 (7) (2014) 1099–1113, https://doi.org/10.1617/s11527-014-0274-y.

]10[ Y. Qian, S. Kawashima, Distinguishing dynamic and static yield stress of fresh cement mortars through thixotropy, Cem. Concr. Compos. 86 (2018) 288–296, https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2017.11.019.

]11[ L.J. Struble, M.A. Schultz, Using creep and recovery to study flow behavior of fresh cement paste, Cem. Concr. Res. 23 (6) (1993) 1369–1379, https://doi.org/ 10.1016/0008-8846(93)90074-J.

]12[ F. de Larrard, C.F. Ferraris, T. Sedran, Fresh concrete: A Herschel-Bulkley material, Mater. Struct. 31 (7) (1998) 494–498, https://doi.org/10.1007/ BF02480474.

]13[ S. Tichko et al., Influence of the viscosity of self-compacting concrete and the presence of rebars on the formwork pressure while filling bottom-up, Eng. Struct. 101 (2015) 698–714, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.08.008.

]14[ A. Adjrad et al., Prediction of the rupture of circular sections of reinforced concrete and fiber reinforced concrete, Int. J. Concr. Struct. Mater. (2016) 1–9, https://doi.org/10.1007/s40069-016-0137-8.

]15[ C. Shi et al., A review on mixture design methods for self-compacting concrete, Constr. Build. Mater. 84 (2015) 387–398.

]16[ H. Okamura, Self-compacting high-performance concrete, Concr. Int.  (2017) 50–54.

]17[ K. Ozawa, High-performance concrete based on the durability design of concrete structures, in: Proc. of the Second East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, 1989.

]18[ M.M. Kamal et al., Mechanical properties of self-compacted fiber concrete mixes, HBRC J. 10 (1) (2014) 25–34.

]19[ M.J. Oliveira, A.B. Ribeiro, F.G. Branco, Curing effect in the shrinkage of a lower strength self-compacting concrete, Constr. Build. Mater. 93 (2015) 1206–1215.

]20[ M. Kamal et al., Experimental investigation on the behavior of normal strength and high strength self-curing self-compacting concrete, J. Build. Eng.  (2017), https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.12.012.

]21[ Shariq Masood Khan, Int. J. Emerging Technol. Eng. Res. 4 (2018) 241–246.

]22[ J. Sanjeev, K.J.N. Sai Nitesh (2020), Study on the effect of steel and glass fibers on fresh and hardened properties of vibrated concrete and self-compacting concrete, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.03.208.

]23[ Debalina Ghosh, Ammar Abd-Elssamd, Zhongguo John Ma, Diana Hun, (2021), Development of high-early-strength fiber-reinforced self-compacting concrete, Construction and Building Materials 266 (2021) 121051.

Self-compacting concrete