# دفترچه محاسبات

پروژه تحلیل پرتال

فهرست

- جزئیات بارگذاری پروژه

- انتخاب سیستم کف و تعیین ضخامت کف

- تعیین ابعاد اولیه اعضا

- محاسبه دستی برش پایه و توزیع آن در طبقات

- تحلیل تقریبی دستی دو قاب عمود برهم برای بارهای ثقلی و جانبی

- معرفی پروژه

| مشخصات سازه |  |
| --- | --- |
| شهر | رشت |
| کاربری | تجاری |
| تعداد طبقات | 4 |
| سیستم باربر ثقلی | تیرچه و بلوک |
| سیستم باربر جانبی | قاب خمشی |
| شکل پذیری | متوسط |

- آئین نامه های مورد استفاده

| آئین نامه ها |  |
| --- | --- |
| بارگذاری لرزه ای | استاندارد 2800 ویرایش چهارم |
| بارگذاری ثقلی | مبحث 6 ویرایش 1392 |

- انتخاب سیستم کف

با توجه به نشریه 543 سقف تیرچه و بلوک بتنی میتواند تا دهانه 7 متری را پوشش دهد و اگر دهانه بیشتر از این باشد میتوان از جفت تیرچه استفاده نمود. با توجه به اینکه در این پروژه و بنا به پلان معماری تمامی دهانه ها کمتر یا مساوی 7 متر بوده که از سیستم سقف تیرچه و بلوک استفاده کردهایم.

- جزئیات بارگذاری پروژه

الف- بارهای ثقلی

الف-1- بارهای وارد بر کف طبقات

جمع = 533 کیلوگرم بر متر مربع

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 4 | 64 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 2 | 26 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 7 | 59.5 |
| مجموع |  | 149 |  |

بندی تیغه معادل بار q=100 kgf/m2

- چون وزن یک متر مربع کمتر از 200 کیلوگرم بر متر مربع میباشد بار بصورت بار زنده به کف طبقات اعمال میشود.

الف-2- بارهای سطحی وارد بر بام

جمع = 533+43 کیلوگرم بر متر مربع (ایزوگام بعلاوه اضافه پوکه)

بار زنده بام = 150 کیلوگرم بر متر مربع

| بار برف |  |
| --- | --- |
| شهر: رشت (منطقه با برف سنگین) | Pg=200 kgfm2 |
| کاربری: تجاری | Is=1 |
| ساختمان نیمه برف گیر و ناهمواری زیاد | Ce=1 |
| ساختمان معمولی | Ct=1 |
| بام تخت | Cs=1 |
| Pr=0.7CsCtCeIsPg=0.7×1×1×1×1×200=140kgfm2>Pm=100 kgfm2 Pm=Is=1 KNm2=100 kgfm2 Pr=140 kgfm2 |  |

ضوابط مبحث ششم در خصوص محاسبه بار برف

بار اصلاح جرم موثر لرزه ای وارد بر بام ناشی از بار دیوارهای تیغه بندی

طبق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم وزن یک طبقه برابر است با وزن کف طبقه بهمراه سربار وارده و نصف دیوارها از بالا و پایین.

ب- بارهای خطی وارده

ب-1- بار خطی ناشی از دیوارهای نمادار

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 32 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 1 | 13 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 20 | 170 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 2 | 42 |
| سنگ تراورتن | 2500 | 2 | 50 |
| مجموع |  | 307 |  |

q=307×2.8×0.7=602 Kgm

- در دیوارهای نمادار بخاطر وجود بازشوها 30 درصد کم شده و به همین سبب بار خطی دیوار به 7/0 ضرب شده است.

ب-2- بار خطی ناشی از دیوارهای بدون نما

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 32 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 2 | 26 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 10 | 85 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 3 | 63 |
| مجموع |  | 215 |  |

q=215×2.8=602 Kgm

ب-4- بار خطی ناشی از دیوارهای جان پناه

| ردیف | نام بار | وزن واحد حجم | ضخامت | وزن واحد سطح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ملات ماسه سیمان | 2100 | 2 | 42 |
| 2 | آجرکاری با آجر مجوف | 850 | 20 | 170 |
| 3 | تراورتن | 2500 | 5*0.3 | 37.5 |
| 4 | ایزوگام | ---- | 1 | 15 |
| 5 | ملات ماسه سیمان | 2100 | 2.5 | 52.5 |
| 6 | تراورتن | 2500 | 2 | 50 |
| مجموع |  |  |  | 367 |

q=367×1.2=440 Kgm

ج- بار اصلاح جرم موثر لرزه ای ناشی از دیوارهای پیرامونی در طبقه بام

Mass=پیرامونی دیوارهای بار2=6022=301Kgfm2

- تعیین ابعاد اولیه اعضا

با توجه به اینکه در فرمول فوق سطح بارگیر ستون لازم میباشد بحرانیترین ستون در پلان ستون میانی در طبقه اول میباشد که سطح بارگیر آن برابر است با:

A=39 m2

b=250+50×3×33925=423.96 mm ≅450 mm          (story1)

برای تیرها نیز توصیه برا این است برای فرض اولیه ارتفاع تیرها یک پانزدهم الی یک دهم دهانه در نظر گرفته شده و برای عرض تیر نیز یک دوم الی دو سوم ارتفاع لحاظ شود با توجه به اینکه طول بلندترین تیر در این پروژه 0/7 متر میباشد خواهیم داشت:

h=115~110700=46.66 cm~70 cm→h=55 cm

b=12~2355=27.5 cm~36.66 cm→b=35 cm

- محاسبه دستی برش پایه

برای محاسبه برش پایه و توزیع آن در طبقات لازم است وزن موثر لرزهای سازه و ضریب زلزله را محاسبه نمائیم که برای این منظور خواهیم داشت:

الف) محاسبه ضریب زلزله

| ویرایش چهار |  |
| --- | --- |
| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 14 |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.3 |
| نوع زمین | II |
| سیستم سازه | قاب خمشی بتنی |
| Ru= | 5 |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |
| T0= | 0.1 |
| Ts= | 0.5 |
| S0= | 1 |
| S= | 1.5 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 0.67 |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= | 1.03441 |
| B1=(S+1)(Ts/T)= | 1.86001 |
| B=B1*N= | 1.92401 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0360 |
| C=A.B.I/R= | 0.1154 |
| k=0.5*T+0.75= | 1.0860 |

ب) محاسبه وزن موثر لرزهای سازه

همانطورکه مشاهده شد وزن موثر لرزهای سازه برابر است با وزن مرده + وزن دیوارهای تقسیم کننده + درصدی از بار زنده و بار برف که برای محاسبه این بارها لازم است وزن هر متر مربع این پارامترها را داشته باشیم که دتایلهای مربوطه به این بخش در بخش جزئیات بارگذاری آورده شده است.

- وزن طبقات اول تا سوم

- بارهای مرده

طبقات کف مرده بار=533×180=95580 kgf

پیرامونی دیوار مرده بار=307×(3.5-0.4)×0.7×54=35975 kgf

ابعاد ستونها را بصورت میانگین با ابعاد 45 در 45 در نظر میگیریم.

ستونها مرده بار=13×0.45×0.45×3.5×2500=23035 kgf

ابعاد تیرها را بصورت میانگین با ابعاد 50 در 35 در نظر میگیریم.

تیرها مرده بار=0.5×0.35×69×2500=121188 kgf

Dead=189778 kgf

- بارهای زنده

طبقات کف زنده بار=350×180=63000 kgf

Live=63000 kgf

- بارهای تیغه بندی

طبقات بندی تیغه بار=100×180=18000 kgf

- وزن لرزهای طبقات

w1=w2=w3=189778 +18000 +0.2×63000 =220378 kgf

- وزن طبقه بام

- بارهای مرده

بام کف مرده بار=576×180=103680 kgf

پناه جان دیوار مرده بار=367×1.2×54=23782 kgf

ابعاد ستونها را بصورت میانگین با ابعاد 45 در 45 در نظر میگیریم.

ستونها مرده بار=13×0.45×0.45×3.5×2500=23035 kgf

ابعاد تیرها را بصورت میانگین با ابعاد 50 در 35 در نظر میگیریم.

تیرها مرده بار=0.5×0.35×69×2500=121188 kgf

Dead=281685 kgf

- بارهای زنده

بام کف زنده بار=150×180=27000 kgf

Live=27000 kgf

- بار برف

بام کف برف بار=140×180=25200 kgf

- بار اصلاح جرم لرزهای

برابر است با نصف وزن دیوارها.

ای لرزه جرم اصلاح بار=پیرامونی دیوار2+بندی تیغه دیوارهای 2

ای لرزه جرم اصلاح بار=35975 2+18000 2=26988 kgf

w4=281685 +0.2×27000 +0.2×25200 +26988 =319113 kgf

- وزن موثر لرزهای کل

wکل=w1+w2+w3+w4

wکل=220378  +220378  +220378  +319113  =980247 kgf

- محاسبه برش پایه

Vu=C.W=0.1154×980247 =113121 kgf

| جدول توزیع نیروی برشی در طبقات |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vui(kgf) | Fui(kgf) | wihik | hi(m) | wi(kgf) | طبقات |
| 57020.9 | 57020.9 | 5605825.1 | 14 | 319113 | 4 |
| 85833 | 28812.1 | 2832564.5 | 10.5 | 220378 | 3 |
| 104382.8 | 18549.8 | 1823663.5 | 7 | 220378 | 2 |
| 113121 | 8738.2 | 859065.2 | 3.5 | 220378 | 1 |
|  |  | =11121118.3 kgf |  |  |  |

- تحلیل تقریبی دستی پرتال

برای انجام این تحلیل لازم است سهم برشی طبقات در هر راستا را به دست آوریم برای این منظور قبلا برش هر طبقه را محاسبه نمودهایم که بصورت تقریبی سهم برشی هر قاب در جهت X برابر برش طبقه تقسیم بر 4 خواهد بود (چون سه دهانه داشته و 4 قاب داریم):

V4=57020.94=14255.22 kgf

V3=858334=21458.25 kgf

V2=104382.84=26095.7 kgf

V1=1131214=28280.25 kgf

تحلیل پرتال

طبق فرضیات روش پرتال نیروی محوری ستونهای میانی برابر صفر بوده و نیروی محوری ستونهای کناری برابر نیروی برشی تیرها خواهد بود که برای ستونهای پایینی برابر نیروی برشی تیر بعلاوه نیروی محروی ستون بالای آن خواهد بود.

برای ستون های سمت چپ خواهیم داشت:

طبقه 4 = 1.663 تن

طبقه 3 = 1.663 + 4.167 تن

طبقه 2 = 1.663 + 4.167 + 5.548 تن

طبقه 1 = 1.663 + 4.167 + 5.548 + 6.344 تن

برای ستون های سمت راست خواهیم داشت:

طبقه 4 = 1.663 تن

طبقه 3 = 1.663 + 4.167 تن

طبقه 2 = 1.663 + 4.167 + 5.548 تن

طبقه 1 = 1.663 + 4.167 + 5.548 + 6.344 تن