طراحی دال طره

1- کنترل خیز

حداقل ضخامت مورد نیاز برای دال یک طرفه تو پر در حالت کنسولی برابر با یک دهم طول دهانه میباشد.

l10=12010=12 cm

با توجه به این که ضخامت دال برابر با 15 سانتی متر گرفته شده پس قابل قبول میباشد.

2- کنترل برش

qD=5.75 kNm2            qL=2 kNm2

qu=1.2D+1.6L=10.1  kNm2

wu=10.1kNm2*1m=10.1 kNm

Pu=5.05 kN

با فرص استفاده از میگلرد φ10 :

d=15-2-0.5=12.5 cm=125 mm

Vu=P+wl-d=5.05+10.11.33-0.125=17.22

Vc=16fc'bwd=1625*1000*125=104 kN

17.22< 0.75*104=78→ Vu< φVc    OK

3- کنترل خمش

Mu=wl22+Pl=10.1*1.222+5.05*1.33=13.99 kN.m

Rn=Mu∅bd2=13.99*1060.9*1000*1252=0.99

m=fy0.85fc'=40000.85*250=18.82

ρ=1m1-1-2mRnfy=118.821-1-2*18.82*0.99400=0.0033

ρtcl=0.319βfc'fy= 0.319*0.85*25400=0.0169

0.0033<0.0169*0.5=0.00845   → ρ<0.5 ρtcl      OK

4- طراحی میلگردهای خمشی

ρ=0.00185 → As=ρbd=0.0033*1000*125=409.2 mm2

As min=ρSh , Tbh=0.002*1000*150=300 mm2<409.2 mm2

φ10=78.54 mm2  → واحد عرض در میلگردها تعداد=n= 41078.54=5.22

میلگردها فاصله= s= 10005.22=191.57 mm=190 mm

به نفع اطمینان فاصله میلگردها را برابر 10 سانتیمتر در نظر گرفتهایم.

smax=min3h , 450 mm =450 mm>100 mm OK

بنابراین میلگردهای قسمت بالایی دال برابر است با :

USE φ10 @ 100 mm

برای میلگردهای قسمت پایین دال نیز از میلگرد بالای دال استفاده میشود:

USE φ10 @ 100 mm