# طراحی سقف ها

موضوع

طراحی سقفهای تیرچه و بلوک، دال بتنی، تیرچه کرومیت، یوبوت و کوبیاکس

مقدمه

دال به عضوی گفته میشود که ضخامت آن نسبت به طول و عرضش خیلی کمتر باشد و عمدتاً بار ثقلی تحمل کند، هرچند در برابر نیروهای جانبی به عنوان دیافراگم عمل کرده و بخشی از آن را منتقل میکند.

دال به نوعی از سقف یا عرشه سازه گفته میشود که به صورت یکپارچه و کامل از ترکیب بتن و فولاد اجرا شود. اجزای تشکیل دهنده کلی انواع دال بتنی شامل میلگرد و بتن است. روش کلی اجرا به این صورت است که ابتدا شمع بندی و قالب بندی زیر انجام شده و بسته به نوع یک طرفه یا دو طرفه بودن دال، میلگردهای پیش بینی شده در نقشه اجرا و سقف یا عرشه آماده بتن ریزی میشود. دال بتنی یکی از پر طرفدارترین انواع سقفها در دنیا است. میتوان از این سقف در انواع سازهها با کاربری متفاوت، انواع پلها و کف سازیهای سخت استفاده کرد. اما با توجه به وزن بالا و نیاز به قالب بندی زیر و سرعت پایین اجرایی، در انبوه سازی و ساختمانهای اقتصادی از توجیه اقتصادی برخوردار نیست.

دالهای افقی بتنی مسلح، معمولاً دارای ضخامتی بین 10 تا 50 سانتیمتر بوده و عمدتاً در سقف طبقات به کار برده میشوند. از دالهای نازکتر نیز به عنوان سنگفرش استفاده میشود.

تعریف و انواع دال

متداول ترین نوع پوشش کف در سازه های بتن آرمه را دال ها تشکیل می دهند. در بتن آرمه، دال به یک عضو سازه ای اطلاق می شود که ضخامت آن در مقایسه با دو بُعد دیگر آن کوچک بوده و برای انتقال بار در بام، کف های ساختمانی و پی ها به کار می رود. در چنین مواردی معمولاً پوشش کف متشکل است از تیرهای اصلی یا مجموعه ای از تیرهای اصلی و فرعی که دال ها در میان آن ها قرار می گیرند و سطح مورد نظر را می پوشانند.

دال ها معمولا بارهای عمودی را تحمل می کنند. دال ها تحت حرکت و کنش بارهای افقی به دلیل داشتن اینرسی طولانی مدت، می توانند فشارهای ناشی از بادهای شدید و زمین لرزه را تحمل و آن ها را به تیر منتقل کنند.

دال بتنی یکطرفه و دوطرفه

- دال بتنی یکطرفه

اصلی ترین نامگذاری دال یکطرفه این است که بارهای وارده را در یک جهت پخش مینماید و اصطلاحاً عملکرد یکطرفه دارد، و در یک پانل مستطیلی اگر نسبت طول بزرگتر به طول کوچکتر بزرگتر از 2 باشد به آن دال یکطرفه گویند و روی دو تکیه گاه به شکل زیر قرار خواهد گرفت.

میلگردگذاری این نوع دالها به گونهای است که یک ردیف میلگردهایی در جهت پخش بار که به میلگردهای خمشی نامیده میشوند و در جهت دیگر میلگردهای افت و حرارت کار گذاشته خواهد شد.

- فلسفه کارگذاری میلگردهای افت و حرارت این است که هنگام بتن ریزی واکنش هیدراتاسیون در ساعات اولیه گیرش بتن اتفاق افتاده و بتن تمایل خواهد داشت انبساط نموده و سپس بالطبع عمل انقباض اتفاق خواهد افتاد آرماتورها که خاصیت کششی بسیار بالایی دارند از ترکها جلوگیری خواهند کرد.

- دال بتنی دوطرفه

این نوع دالها عملکرد دوطرفه داشته و بارهای وارده را در دو جهت پخش خواهند کرد و در یک پانل مستطیلی اگر نسبت طول بزرگتر به طول کوچکتر کوچکتر از 2 باشد به آن دال دوطرفه گویند و روی چهار تکیه گاه به شکل زیر قرار خواهد گرفت.

میلگردگذاری این نوع دالها به گونهای است که در هر دو جهت میلگردهای خمشی کار گذاشته خواهد شد که میلگردهای یک جهت هم بصورت خودکار در مقابل افت و حرارت عمل خواهند نمود.

جمع بندی دال بتنی یکطرفه و دوطرفه

- اگر دال تنها به واسطه تکیه گاههایی در دو ضلع پشتیبانی شود، دال یکطرفه است.

- هنگامیکه تیر به واسطه تکیه گاههایی در چهار ضلع پشتیبانی میشود بسته به نسبت دهانهها ممکن است دال یکطرفه یا دوطرفه باشد:

- اگر نسبت طول دهانه بزرگ به کوچک بیشتر از 2 باشد دال یکطرفه خواهد بود.

- اگر نسبت طول دهانه بزرگ به کوچک کمتر از 2 باشد دال دوطرفه خواهد بود.

- در دال یکطرفه آرماتورهای اصلی (خمشی) در یک راستا خواهد بود.

- در دال دوطرفه آرماتورهای اصلی )خمشی( در دو راستا خواهد بود.

اجرای سقف دال بتنی

یک دال بتنی ممکن است به صورت پیشساخته یا اجراشده در محل پروژه باشد. دالهای پیشساخته در کارخانه تولید شده و به محل انتقال مییابند تا در بین تیرهای فولادی یا بتنی نصب شوند. این نوع از دالها ممکن است به صورت پیشتنیده (در کارخانه)، پستنیده (در محل کارگاه)، یا تنیده نشده باشد. لازم است که تکیهگاه دال در سازه، از نظر ابعاد به صورت دقیق ساخته شود، تا دال پیشساخته به شکل مناسب در محل خود قرار گیرد.

در محل پروژه، دال بتنی با استفاده از قالبهایی که خمیر بتن را به داخل آن میریزند، اجرا میشود. در حالتی که دال به صورت مسلح اجرا میشود. آرماتورهای تقویتی را قبل از بتنریزی در داخل قالب قرار میدهند. برای نگهداشتن میلگردها در داخل قالب، از وسایل پلاستیک استفاده میشود تا بتن، به صورت کامل آرماتورهای تقویتی را پوشش دهد. ممکن است در هنگام اجرای دال کف، از دیوارهای کناری خود ساختمان، به عنوان قالب برای بتنریزی استفاده شود، ولی در دال سقف، از قالبهایی مانند سینی که توسط داربستهای موقتی نگهداشته شدهاند استفاده میشود که بعد از سفتشدن بتن، این داربستها را برمیدارند.

قالبها، عمدتاً از صفحات و قطعات چوبی، پلاستیکی یا فولادی ساخته میشوند. امروزه، در پروژههای ساختمانی تجاری، معمولاً برای بالا بردن کیفیت کار، از قالبهای پلاستیکی و فولادی استفاده میشود. در حالی که در ساخت و سازههایی با بودجه کم، استفاده از قطعات چوبی بسیار رایج است. گاهی هم احتیاجی به استفاده از قالب نیست. برای مثال در دالهای کف که توسط آجر یا دیوارهای پی احاطه شدهاند، دیوارها به عنوان کنارههای سینی قالب عمل میکنند.

انواع سقف دال بتنی

- دال تخت

نوعی دال که در آن تیر اجرا نمیشود و ستونها و دیوارهای برشی مستقیماً از طریق دال بتنی بهم متصل میشوند. سقفهای کوبیاکس و یوبوت نیز از این نوع دال محسوب میشوند. استفاده از نوع سقفها به علت صلبیت کمتری که نسبت به تیر دالها دارند محدودیتهایی دارد.

- تیر دال

در این نوع سقف تیرهای اصلی نیز اجرا میشوند هر چند این نوع دال معمولاً از انواع سقفهای کامپوزیت و یا تیرچه بلوک سنگینتر است ولی به لحاظ سازهای و صلبیت یکی از بهترین انواع سقفها است.

- دال مشبک

با افزایش دهانه ی دال، ضخامت آن هم افزایش پیدا میکند و افزایش ضخامت هم طبیعتا باعث افزایش وزن سقف میشود. حالا یک راه حل مناسب برای کاهش وزن و همچنین صرفه جویی در مصرف بتن، این است که دال بتنی تخت ضخیم در وسط دهانهها با یک دال کاملاً نازک با برآمدگیهایی در دو جهت عمود بر هم، جایگزین شود. برای اجرا با استفاده از قالبهای جعبه ای شکل، فضاهای خالی در قسمت زیرین دال به وجود میآورند. سقف وافل نوعی دال مشبک میباشد.

- دال قارچی یا کتیبه ای

در بعضی مواقع، ضخامت دال تخت را در اطراف ستون ها به صورت پله ای افزایش میدهند و به آن کتیبه میگویند و زیر کتیبه را به صورت مخروطی تا ستون ادامه میدهند که آن را سرستون میگویند. به این نوع سیستم، دال تخت قارچی میگویند. از این نوع دال بتنی برای کف هایی با بارهای سنگین مانند؛ ساختمانهای صنعتی، انبارها، پارکینگهای طبقاتی و همچنین زمانی که دهانهها بزرگ باشند از این سیستم استفاده میکنند.

- دال مجوف یوبوت

یوبوت نوعی دال بتنی می باشد، سقف یوبوت از سقف های مجوف بتن مسلح است که از دو لایه بتن مسلح تشکیل شده که در بالا و پایین دال و به طور گسترده قرار می گیرد و حد فاصل این دو لایه با نوعی بلوک توخالی U-BOOT که از جنس پلی پروپیلن می باشد، پر شده و جایگزین بتن غیرسازه ای در وسط سقف خواهد شد. این محصول همانند بلوک های سفالی یا پلی استایرن دارای هندسه ی مکعبی اما مجوف می باشد که با توجه به نیاز پروژه و محاسبات طراحی، ابعاد مختلفی دارند.

دال ها با مقاطع T شکل در ایران قدمت طولانی دارد و در بسیاری از پل های درون شهری و ساختمان های عمومی همچون دانشگاه ها و سالن های همایش و ادارات مورد استفاده واقع شده است.

سقف یوبوت با مقطع I شكل، سیستم بهبود یافته ی همان دال های مجوف T شکل می باشد که نقاط ضعف آن هم چون وزن زیاد، مشکلات اجرایی و … را برطرف نموده و سختی مقطع دال افزایش می یابد. در دال های مجوف، تیرهای فرعی بسیار بیشتر از روش تیر و دال معمولی هستند که این خصوصیت باعث افزایش دهانه و همچنین کاهش ضخامت دال می شود. به جهت افزایش فوق العاده دهانه سازه و کم شدن سختی قاب ها، چنانچه بخواهیم سقف یوبوت بدون آویز اجرا شود، می بایست به میزان کافی در مدل سازه دیوار برشی متقارن تامین نمود. چنانچه میزان دیوارهای برشی کافی نباشد، تیرهای داخلی سقف آویزدار خواهد بود.

استفاده از این نوع سقف بتنی در ساختمان هایی با اسکلت بتنی مسلح، مندرج در استاندارد ۲۸۰۰ ایران مجاز است. لازم است ضوابط و محدودیت های لرزه ای مربوط به این ساختمان ها مطابق با استاندارد ۲۸۰۰ و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران، در طراحی، ساخت و اجرای این نوع سقف ها رعایت شود.

مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ایران، استفاده از این سیستم سقف به همراه ستون های بتن آرمه به عنوان سیستم قاب خمشی منحصرا در ساختمان های ۳ طبقه و یا کوتاه تر از ۱۰ متر مجاز است. در صورت تجاوز از این حد، تنها در صورتی استفاده از این سیستم سازهای مجاز است که مقابله با انواع نیروهای جانبی وارده توسط دیوار برشی مسلح تامین شود.

مزایای سقف یوبوت

۱. ایجاد دهانه های بزرگ (تا ۲۰ متر)

۲. کاهش مصرف بتن (۲۰ تا ۴۰ درصد) و میلگرد (۵ تا ۲۰ درصد)

۳. سرعت بالای اجرا و کاهش زمان پروژه

۴. امکان ستون گذاری نامنظم

۵. کاهش تعداد، ابعاد و تنوع ستون ها

۶. ایمنی بالا در برابر آتش سوزی

۷. کاهش وزن کلی ساختمان و در نتیجه کم شدن بار وارده بر فونداسیون

۸. امکان رسیدن به طبقات در یک ساختمان با ارتفاع ثابت از طریق کمتر شدن حجم و ضخامت سقف

۹. با کاهش وزن سازه دیگر نیازی به فونداسیون عمیق نخواهیم داشت و عمق فونداسیون و در نتیجه هزینه های آن کمتر می شود.

۱۰. بلوک های پلاستیکی (یوبوت) از پلاستیک بازیافتی ساخته می شوند، بنابراین به کاهش هزینه تولید آنها و استفاده از ضایعات پلاستیکی کمک می کند.

معایب سقف یوبوت

۱. هزینه ی خرید قالب های یوبوت یک مقدار گران در می آید و اگر در ابعاد کوچک بخواهیم استفاده کنیم شاید خیلی به صرفه نباشد.

۲. اگر بعد از بتن ریزی، ویبره ی آن درست انجام نشود قسمت های زیرین و … پوک و خالی می ماند که اصطلاحا سطح زیر دال کرمو خواهد شد و در نتیجه باعث کم شدن استحکام سقف می شود.

۳. قالب های یوبوت به تنهایی مقاومت چندانی ندارند و اگر به خوبی در کارگاه از آنها مراقبت نشود و یا با دقت جابجا یا نصب نشوند، ممکن است آسیب ببینند.

۴. نکته ی دیگر اینجاست که اگر قالب های یوبوت را با احتیاط جابجا نکنیم ممکن است شکسته شوند یا ترک بردارند و هنگام بتن ریزی، بتن به داخلشان نفوذ کند و در نهایت وزن سقف زیاد می شود که این اصلا خوب نیست.

۵. جالب اینجا که بعد از تولید قالب های یوبوت ۴ ماه فرصت دارید تا آنها را نگهداری و استفاده کنید و اگر زمان بیشتری بگذرد دیگر شکسته و خرد می شوند.

مشخصات مصالح سقف یوبوت (U-BOOTU)

۱. میلگرد

مشخصات میلگردهای مورد استفاده در این دال ها مانند قسمت های دیگر سازه می باشد و سایز آن ها از طراح سازه بدست می آید. معمولا در این دال ها از میلگرد آجدار A3 استفاده می شود.

در این نوع سقف، ۲ شبکه آرماتوربندی، پایین و بالای بلوکها قرار می گیرد و شبکه آرماتور پایین، طبق نقشه های اجرایی باید به گونه ای بسته شود که حداقل یک میلگرد در بین بلوکها قرار گیرد.

مراحل اجرای سقف یوبوت به روایت تصویر

۱.بستن شبکه آرماتوربندی زیرین دال

۲. قرار دادن قالب ها بر روی شبکه آرماتوربندی

۳. به هم بستن، بست اتصال در قالب های یوبوت

۴. قرار دادن شبکه آرماتوربندی بالایی

۲. بتن

با توجه به مشخصات این دالها، بتن مورد استفاده باید دارای روانی بیشتری نسبت به اعضای دیگر سازه باشد تا به راحتی زیر قالب های یوبوت حرکت کرده و سطحی صاف ایجاد نمایند. این روانی بتن معمولا توسط افزودنی های فوق روان کننده که باعث ایجاد کاهش مقاومت نمی شوند ایجاد می گردد. در اجرای این نوع دالها، بتن ریزی در ۲ لایه انجام می شود. لایه اول به ضخامت حدود ۵ الی ۱۰ سانتی متر (بسته به اندازه پایه قالب ها)، ریخته می شود که باعث می گردد هوا درون قالب ها محبوس شده و اجازه وارد شدن بتن به داخل قالب ها را ندهد.

لایه دوم بر روی لایه اول ریخته می شود تا به ضخامت مورد نظر برسد، باید توجه داشت فاصله زمانی بین بتن ریزی در دو لایه نباید به قدری باشد که باعث گیرش لایه اول گردد.

۳. قالب های ماندگار یوبوت

قالبهای هم شکلی هستند که از پلی پروپیلن نو و یا بازیافتی ساخته می شوند. این قالب ها پاسخی نوآورانه برای ایجاد فضای خالی داخلی بتن و کاهش وزن و میزان بتن مصرفی دال می باشند. هر کدام از این قالب ها بر اساس بار مرده سقف و فاصله دهانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در جدول زیر کاربرد هر کدام از این قالب ها برای بار زنده ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع و بار کف سازی متعارف ارائه شده است.

| ارتفاع یوبوت | نوع | ضخامت سقف | دهانه ی موثر سازه |
| --- | --- | --- | --- |
| U-BOOT 16 | تک | ۳۱ سانتی متر | ۹.۵ متر |
| U-BOOT 20 | تک | ۳۵ سانتی متر | ۱۱.۵ متر |
| U-BOOT 24 | تک | ۳۹ سانتی متر | ۱۳.۵ متر |
| U-BOOT 32 | دوبل | ۴۷ سانتی متر | ۱۵ متر |
| U-BOOT 40 | دوبل | ۵۵ سانتی متر | ۱۷.۵ متر |
| U-BOOT 48 | دوبل | ۶۳ سانتی متر | ۲۰ متر |

نکات مهم اجرایی سقف یوبوت

۱. قالب های یوبوت می بایست مطابق نقشه های اجرایی بر روی سقف چیده شوند. فاصله اولین و آخرین قالب یوبوت در هر ردیف و ستون با لبه دال و یا تیر، کنترل شود تا با نقشه های اجرایی مطابقت داشته باشد.

۲. بست های اتصال قالب های یوبوت با توجه به فاصله مورد نیاز اشاره شده در نقشه های اجرایی، تنظیم گردیده و با چسب پلاستیکی محکم می شود.

۳. در هنگام اجرای سقف یوبوت (به خصوص در استفاده از یوبوت های با ارتفاع بزرگ تر از ۲۰ سانتی متر) توصیه می شود برای جلوگیری از بلند شدن یوبوت ها در هنگام بتن ریزی، شبکه پایین آرماتور توسط سیم آرماتوربندی به لوله یا پروفیل زیر بسته شود.

۴. با توجه به اینکه قالب های یوبوت برای تحمل بار گسترده در حدود ۸۰ کیلوگرم طراحی شده اند، حتی الامکان از وارد آوردن بار بیشتر و یا بار متمرکز، بر روی یوبوت ها خودداری گردد و پس از اجرای آرماتوربندی شبکه بالا، به کارگران آموزش داده شود تا بر روی میلگردها حرکت کنند.

۵. مقاومت بتن مورد استفاده در این دال ها در طراحی سازه تعیین می گردد. روانی بتن (اسلامپ) مورد استفاده باید در حدود ۱۱ الى ۱۲ سانتی متر بوده تا بتن به راحتی در زیر قالب ها حرکت کند و فضای زیر را پر نماید.

۶. جهت اتصال اجزای غیر سازهای به دال مجوف یوبوت مانند نما، آسانسور و …، پلیت های طراحی شده در محل مورد نیاز قرار گرفته و محکم گردد.

۷. ایجاد خیز منفی به اندازه مجاز در هنگام قالب بندی دال امکان پذیر می باشد.

۸. در صورت امکان توصیه می گردد از پمپ هوایی جهت بتن ریزی استفاده گردد. استفاده از پمپ زمینی علاوه بر ضربه به سقف در هنگام پمپاژ، بتن ریزی را با مشکل مواجه کرده و باعث بالا آمدن قالب های یوبوت میگردد.

۹. در هنگام بتن ریزی هر سقف، از جک اطمینان در زیر دو سقف قبلی استفاده گردد. در غیر این صورت وزن سقف در حال بتن ریزی، باعث ایجاد خيز و ترک در سقف زیرین خود می گردد.

پلان پارکینگ

پلان طبقات

مشخصات مصالح

الف) بتن

| مشخصات | مقدار | مقدار |
| --- | --- | --- |
| وزن مخصوص | 2500 | kgf/m3 |
| مدول الاستیسیته | 2.35×109 | kgf/m2 |
| نسبت پوآسون | 0.2 | --- |
| ضریب انبساط حرارتی | 10×10-6 | 1/℃ |
| مقاومت فشاری بتن | 25×105 | kgf/m2 |

ب) میلگرد عرضی

| مشخصات | مقدار | مقدار |
| --- | --- | --- |
| وزن مخصوص | 7850 | kgf/m3 |
| مدول الاستیسیته | 2.0×1010 | kgf/m2 |
| نسبت پوآسون | 0.3 | --- |
| ضریب انبساط حرارتی | 12×10-6 | 1/℃ |
| مقاومت تسلیم | 340×105 | kgf/m2 |
| مقاومت گسیختگی | 500×105 | kgf/m2 |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار | 1.25×340×105 | kgf/m2 |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار | 1.25×500×105 | kgf/m2 |

ج) میلگرد طولی

| مشخصات | مقدار | مقدار |
| --- | --- | --- |
| وزن مخصوص | 7850 | kgf/m3 |
| مدول الاستیسیته | 2.0×1010 | kgf/m2 |
| نسبت پوآسون | 0.3 | --- |
| ضریب انبساط حرارتی | 12×10-6 | 1/℃ |
| مقاومت تسلیم | 400×105 | kgf/m2 |
| مقاومت گسیختگی | 600×105 | kgf/m2 |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار | 1.25×400×105 | kgf/m2 |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار | 1.25×600×105 | kgf/m2 |

معیارهای طراحی ( مراجع و آئین نامهها)

آئین نامههای بارگذاری

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان – بارهای وارد بر ساختمان ویرایش 1392

- آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 ویرایش چهارم

آئین نامههای طراحی

- آئین نامه طراحی سازههای بتن آرمه آمریکا ، ACI318-14

- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای سازههای بتن آرمه ویرایش 1399

- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان – پی و پی سازی ویرایش 1392

- نشریه 543

فهرست منابع و مراجع مورد استفاده

- کتاب بارگذاری سازهها – موسسه سری عمران

- طراحی سازههای بتن آرمه با ETABS – موسسه سری عمران

- طراحی دال و فونداسیون به کمک نرم افزار SAFE – تالیف مهندس رضا سلطان آبادی، مهندس احمدرضا جعفری

نرم افزارهای مورد استفاده

- طراحی سازه –2016  ETABS

- طراحی فونداسیون – SAFE 2016

- کنترلهای طراحی سازه – Excel 2016

فصل دوم (بارگذاری)

بار محاسباتی سقف طبقات

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (فاقد نماکاری)

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (دارای نماکاری)

بار محاسباتی جان پناه

ارتفاع جان پناه = 100 سانتیمتر = 1 متر

بار محاسباتی راه پله

بارهای زنده

- بار زنده اتاقها 200 کیلوگرم بر متر مربع میباشد.

- بار زنده راه پله ها 500 کیلوگرم بر متر مربع می باشد.

- بار زنده پشت بام 150 کیلوگرم بر مترمربع می باشد.

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای راه پله)

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای داخلی)

q=مربع متر یک وزن ×ارتفاع ×ها تیغه طول مجموعکل مساحت-پله راه مساحت

q=150×(3.3-0.3)×37.44(222.7)=75.65<100 Kg/m2

- با توجه به مبحث ششم و ضوابط دیوارهای تقسیم کننده زمانیکه وزن یک متر مربع نمیتواند کمتر از 1 کیلونیوتن بر متر مربع بوده ( به استثنا زمانیکه از دیوارهای سبک مثل تری دی پنل یا ساندویچی استفاده شده باشد که تا 5/0 کیلونیوتن بر متر مربع وزن را میتوان کاهش داد) و اگر وزن یک متر مربع بیشتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع بود بایستی آنرا به عنوان بار مرده و در محل خود اعمال نمائیم و اگر کمتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع باشد میتوان بعنوان بار زنده و بصورت یکنواخت اعمال نمود.

در این پروژه وزن یک متر مربع 5/1 کیلونیوتن بر متربع بوده که بعنوان بار زنده و یکنواخت اعمال شده است.

بارگذاری زلزله

محاسبه نیروی برش پایه به روش استاتیکی معادل

ملاحظات کلی

- شهر محل احداث                                             تبریز

- کاربری ساختمان                                             مسکونی

- تعداد سقفها از تراز پایه                                    6 سقف

- ارتفاع ساختمان از تراز پایه (متر)                         5/16 متر

- لزوم اعمال از قاعده 100 -30                             بلی

برای این سازه از سیستم باربر جانبی قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی متوسط استفاده شده است و اتصالات تیر به ستون نیروی زلزله را تحمل خواهند کرد و در همه ستونها حداقل دو تیر که سیستم مقاوم جانبی بشمار میآیند متصل شده است که بنا به استاندارد 2800 بایستی این قاعده را نیز در اعمال ترکیبات بار لحاظ نمائیم.

- لزوم اعمال بار قائم زلزله                                    بله

این بند یکی از قواعد جدید استاندارد 2800 ویرایش چهارم میباشد که برای اعمال این قاعده برای سازههایی که در حوزه نزدیک گسل قرار دارند علاوه بر زلزله افقی، زلزله قائم نیز بایستی اعمال گردد که آئین نامه 4 شرط برای اعمال این قاعده مشخص نموده است که اولین شرط برای سازههایی که در مناطق با لرزهخیزی خیلی زیاد قرار دارند که شهر تبریز از مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد می باشد و لازم است این بند اعمال گردد و علاوه بر آن سازه دارای پیش آمدگی میباشد که برای این قسمت نیز بایستی بار قائم زلزله اعمال گردد.

محاسبه ضریب اهمیت ساختمان (I)

ساختمانهای مسکونی جزو گروه 3 قرار دارد بنابراین ضریب اهمیت آنها برابر یک میباشد.

محاسبه نسبت شتاب مبنای طرح (A)

با در نظر گرفتن محل احداث ساختمان، نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل، بر اساس میزان خطر لرزه خیزی به شرح جدول زیر تعیین می گردد :

تبریز جزو مناطق با پهنه خطر نسبی زیاد بشمار میآیند بنابراین نسبت شتاب مبنای طرح این مناطق برابر 35/0 خواهد بود.

محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان (T)

محاسبه زمان تناوب تجربی جهت X

Tx=0.05H0.75=0.05×16.50.75=0.41 sec

با توجه به این بند آئین نامه به ما موظف کرده از بین 25/1 برابر زمان تناوب تجربی و زمان تناوب تحلیلی که از نرم افزار بدست خواهیم آورد را برای طراحی سازه لحاظ کنیم و بنا به توصیه اکثر مراجع در این پروژه زمان تناوب تجربی در همین ابتدا به 25/1 ضرب شده است و در بخش های بعدی آنرا با زمان تناوب تحلیلی مقایسه                  و کنترل خواهیم نمود.

Tax=1.25×0.41=0.51 sec

محاسبه زمان تناوب تجربی جهت Y

با توجه به اینکه در این جهت نیز از سیستم قاب خمشی بتنی بعلوه دیوار برشی متوسط استفاده شده است زمان تناوب این جهت نیز همانند جهت X خواهد بود.

محاسبه ضریب بازتاب ساختمان (B)

محاسبات مربوط به ضریب بازتاب ساختمان با در نظر گرفتن پارامترهای ظریب شکل طیف و نوع زمین بصورت زیر می باشد :

طبقه بندی نوع زمین

در این پروژه نوع زمین، نوع III مشخص گردیده است.

پارامترهای ضریب طیف شکل

مقدار ضریب (S)           75/1

مقدار ضریب (S0)           1/1

مقدار ضریب (T0)          15/0

مقدار ضریب (Ts)           7/0

محاسبه ضریب اصلاح طیف طرح (N)

محاسبه ضریب شکل طیف (B1)

حال با توجه به نوع خاک و زمان تناوب بدست آمده خواهیم داشت:

B1=1.75+1=2.75

N=1

B=B1N=2.75×1.0=2.75

با توجه به اینکه در دو جهت تمامی پارامترها یکسان است ضریب B نیز یکسان میباشد.

محاسبه ضریب رفتار ساختمان (Ru)

با در نظر گیری نوع سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی مقدار ضریب رفتار در جهت های اصلی ساختمان بصورت زیر بدست می آید:

با توجه به اینکه در دو جهت سازه از قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی متوسط استفاده شده است ضریب رفتار برابر 6 میباشد.

Rux=6                           و           Ruy=6

محاسبه ضریب زلزله (C)

Cx=Cy=ABIRu=0.35×2.75×16=0.16

محاسبه ضریب (K)

kx=ky=0.5T+0.75=0.5×0.51+0.75≅1

محاسبه بار آسانسور :

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.15×(1.7×1.5)≅960 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

گاه تکیه هر مرده بار : 960+30004=990 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار : 450×2=900 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.7×1.5)=510 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 900+5104≅360 kgf

اعمال بارهای Mass

با توجه به اینکه برش پایه درست محاسبه شود لازم است وزن سازه توسط نرم افزار ETABS به درستی محاسبه گردد تا نیرو درست محاسبه شده و طراحی درست انجام شوند بدین منظور بارهایی تحت عنوان Mass برای اصلاح وزن (یا جرم) موثر لرزهای اعمال خواهیم نمود.

اعمال بارهای دیوارهای پیرامونی لازمه در طبقه بام

با توجه به اینکه نرم افزار بتواند وزن سازه را درست محاسبه نماید نصف بار دیوارهای پیرامونی را به طبقه بام تحت عنوان بار Mass اختصاص میدهیم تا وزن موثر لرزهای درست محاسبه شده و نیروی زلزله درست محاسبه شود.

محاسبه بار برف

بار برف زمین (Pg )

بار برف زمین با توجه به تقسیم بندی مشخص شده در شکل و جدول زیر بدست می آید :

شهر تبریز در منطقه 4 قرار دارد بنابراین:

Pg = 150 kg / m²

ضریب اهمیت (Is)

برای ساختمانهای مسکونی ضریب اهمیت برف برابر 1 میباشد.

ضریب شیب (Cs)

بدلیل مسطح بودن سطح بام ضریب شیب برابر 1 می باشد.

ضریب برف گیری (Ce)

ضریب برف گیری با در نظر گیری گروه ناهمواری محیط و نوع برف گیر بودن بام به شرح زیر تعیین می گردد :

گروه ناهمواری محیط :

گروه ناهمواری زیاد - محیط شهری و حومه شهری،محیط باغ ،جنگل و سایر محیط های شامل ناهمواری و موانع متعدد و متراکم با ارتفاع 9 متر یا بیشتر.

گروه ناهمواری کم - محیط مستوی بدون موانع از قبیل دریا و دریاچه، باتلاق و نمکزار، در نظر گرفتن چهار جهت باد متفاوت منطبق بر دو امتداد متعامد کافی می باشد.

ساختمان در داخل شهر قرار دارد و با توجه به موقعیت سازه نیمه برفگیر محسوب می شود بنابراین ضریب برفگیری برابر 1 می باشد.

ضریب شرایط دمایی (Ct)

برای ساختمان های مسکونی برابر یک خواهد بود.

بار برف بام (Pr)

بار برف بام با توجه به شیب و دمای بام، برفگیری و اهمیت سازه، برای هر متر مربع تصویر افقی سطح آن به صورت زیر تعیین می گردد:

𝑃𝑟 = 0.7 𝐶𝑠 𝐶𝑡 𝐶𝑒 𝐼𝑠 𝑃𝑔 = 105 kg / m²

ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری از خود نرم افزار ETABS و تنظیم آن بر روی آئین نامه ACI318-14 فراخوانی شده است.

| نام حالت بار | علامت |
| --- | --- |
| بار مرده | Dead |
| بار زنده کاهش نیافته | Live |
| بار معادل تیغه بندی | Lpart |
| بار زنده بام | Lroof |
| بار برف | Snow |
| بار اصلاح جرم موثر لرزهای | Mass |
| بار زلزله جهت X بدون خروج از مرکزیت | EX |
| بار زلزله جهت Y بدون خروج از مرکزیت | EX |
| بار زلزله جهت X بدون خروج از مرکزیت و با خروج از مرکزیت مثبت و منفی | EX All |
| بار زلزله جهت Y بدون خروج از مرکزیت و با خروج از مرکزیت مثبت و منفی | EY All |
| بار زلزله برای کنترل دریفت جهت X | EX Drift |
| بار زلزله برای کنترل دریفت جهت Y | EY Drift |

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type |
| UDCon1 | Dead | 1.4 | Linear Add |
| UDCon2 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon2 | Live | 1.6 |  |
| UDCon2 | Snow | 0.5 |  |
| UDCon2 | LPart | 1.6 |  |
| UDCon3 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon3 | Live | 1.6 |  |
| UDCon3 | Lroof | 0.5 |  |
| UDCon3 | LPart | 1.6 |  |
| UDCon4 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon4 | Live | 1 |  |
| UDCon4 | Snow | 1.6 |  |
| UDCon4 | LPart | 1 |  |
| UDCon5 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDCon5 | Live | 1 |  |
| UDCon5 | Lroof | 1.6 |  |
| UDCon5 | LPart | 1 |  |
| UDCon6 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon6 | Live | 1 |  |
| UDCon6 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon6 | LPart | 1 |  |
| UDCon6 | EX | 1 |  |
| UDCon6 | EZ | 1 |  |
| UDCon7 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon7 | Live | 1 |  |
| UDCon7 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon7 | LPart | 1 |  |
| UDCon7 | EX | -1 |  |
| UDCon7 | EZ | 1 |  |
| UDCon8 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon8 | Live | 1 |  |
| UDCon8 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon8 | LPart | 1 |  |
| UDCon8 | EXAll | 1 |  |
| UDCon8 | EZ | 1 |  |
| UDCon9 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon9 | Live | 1 |  |
| UDCon9 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon9 | LPart | 1 |  |
| UDCon9 | EXAll | -1 |  |
| UDCon9 | EZ | 1 |  |
| UDCon10 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon10 | Live | 1 |  |
| UDCon10 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon10 | LPart | 1 |  |
| UDCon10 | EY | 1 |  |
| UDCon10 | EZ | 1 |  |
| UDCon11 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon11 | Live | 1 |  |
| UDCon11 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon11 | LPart | 1 |  |
| UDCon11 | EY | -1 |  |
| UDCon11 | EZ | 1 |  |
| UDCon12 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon12 | Live | 1 |  |
| UDCon12 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon12 | LPart | 1 |  |
| UDCon12 | EYAll | 1 |  |
| UDCon12 | EZ | 1 |  |
| UDCon13 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon13 | Live | 1 |  |
| UDCon13 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon13 | LPart | 1 |  |
| UDCon13 | EYAll | -1 |  |
| UDCon13 | EZ | 1 |  |
| UDCon14 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon14 | Live | 1 |  |
| UDCon14 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon14 | LPart | 1 |  |
| UDCon14 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon14 | EZ | 1 |  |
| UDCon15 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon15 | Live | 1 |  |
| UDCon15 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon15 | LPart | 1 |  |
| UDCon15 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon15 | EZ | 1 |  |
| UDCon16 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon16 | Live | 1 |  |
| UDCon16 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon16 | LPart | 1 |  |
| UDCon16 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon16 | EZ | 1 |  |
| UDCon17 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon17 | Live | 1 |  |
| UDCon17 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon17 | LPart | 1 |  |
| UDCon17 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon17 | EZ | 1 |  |
| UDCon18 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon18 | Live | 1 |  |
| UDCon18 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon18 | LPart | 1 |  |
| UDCon18 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon18 | EZ | 1 |  |
| UDCon19 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon19 | Live | 1 |  |
| UDCon19 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon19 | LPart | 1 |  |
| UDCon19 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon19 | EZ | 1 |  |
| UDCon20 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon20 | Live | 1 |  |
| UDCon20 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon20 | LPart | 1 |  |
| UDCon20 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon20 | EZ | 1 |  |
| UDCon21 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDCon21 | Live | 1 |  |
| UDCon21 | Snow | 0.2 |  |
| UDCon21 | LPart | 1 |  |
| UDCon21 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| UDCon21 | EZ | 1 |  |
| UDCon22 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon22 | EX | 1 |  |
| UDCon22 | EZ | -1 |  |
| UDCon23 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon23 | EX | -1 |  |
| UDCon23 | EZ | -1 |  |
| UDCon24 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon24 | EXAll | 1 |  |
| UDCon24 | EZ | -1 |  |
| UDCon25 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon25 | EXAll | -1 |  |
| UDCon25 | EZ | -1 |  |
| UDCon26 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon26 | EY | 1 |  |
| UDCon26 | EZ | -1 |  |
| UDCon27 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon27 | EY | -1 |  |
| UDCon27 | EZ | -1 |  |
| UDCon28 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon28 | EYAll | 1 |  |
| UDCon28 | EZ | -1 |  |
| UDCon29 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon29 | EYAll | -1 |  |
| UDCon29 | EZ | -1 |  |
| UDCon30 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon30 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDCon30 | EZ | -1 |  |
| UDCon31 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon31 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDCon31 | EZ | -1 |  |
| UDCon32 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon32 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDCon32 | EZ | -1 |  |
| UDCon33 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon33 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDCon33 | EZ | -1 |  |
| UDCon34 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon34 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDCon34 | EZ | -1 |  |
| UDCon35 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon35 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDCon35 | EZ | -1 |  |
| UDCon36 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon36 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDCon36 | EZ | -1 |  |
| UDCon37 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDCon37 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| UDCon37 | EZ | -1 |  |
| UDWal1 | Dead | 1.4 | Linear Add |
| UDWal2 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDWal2 | Live | 1.6 |  |
| UDWal2 | Snow | 0.5 |  |
| UDWal2 | LPart | 1.6 |  |
| UDWal3 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDWal3 | Live | 1.6 |  |
| UDWal3 | Lroof | 0.5 |  |
| UDWal3 | LPart | 1.6 |  |
| UDWal4 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDWal4 | Live | 1 |  |
| UDWal4 | Snow | 1.6 |  |
| UDWal4 | LPart | 1 |  |
| UDWal5 | Dead | 1.2 | Linear Add |
| UDWal5 | Live | 1 |  |
| UDWal5 | Lroof | 1.6 |  |
| UDWal5 | LPart | 1 |  |
| UDWal6 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal6 | Live | 1 |  |
| UDWal6 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal6 | LPart | 1 |  |
| UDWal6 | EX | 1 |  |
| UDWal6 | EZ | 1 |  |
| UDWal7 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal7 | Live | 1 |  |
| UDWal7 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal7 | LPart | 1 |  |
| UDWal7 | EX | -1 |  |
| UDWal7 | EZ | 1 |  |
| UDWal8 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal8 | Live | 1 |  |
| UDWal8 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal8 | LPart | 1 |  |
| UDWal8 | EXAll | 1 |  |
| UDWal8 | EZ | 1 |  |
| UDWal9 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal9 | Live | 1 |  |
| UDWal9 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal9 | LPart | 1 |  |
| UDWal9 | EXAll | -1 |  |
| UDWal9 | EZ | 1 |  |
| UDWal10 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal10 | Live | 1 |  |
| UDWal10 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal10 | LPart | 1 |  |
| UDWal10 | EY | 1 |  |
| UDWal10 | EZ | 1 |  |
| UDWal11 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal11 | Live | 1 |  |
| UDWal11 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal11 | LPart | 1 |  |
| UDWal11 | EY | -1 |  |
| UDWal11 | EZ | 1 |  |
| UDWal12 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal12 | Live | 1 |  |
| UDWal12 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal12 | LPart | 1 |  |
| UDWal12 | EYAll | 1 |  |
| UDWal12 | EZ | 1 |  |
| UDWal13 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal13 | Live | 1 |  |
| UDWal13 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal13 | LPart | 1 |  |
| UDWal13 | EYAll | -1 |  |
| UDWal13 | EZ | 1 |  |
| UDWal14 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal14 | Live | 1 |  |
| UDWal14 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal14 | LPart | 1 |  |
| UDWal14 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDWal14 | EZ | 1 |  |
| UDWal15 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal15 | Live | 1 |  |
| UDWal15 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal15 | LPart | 1 |  |
| UDWal15 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDWal15 | EZ | 1 |  |
| UDWal16 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal16 | Live | 1 |  |
| UDWal16 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal16 | LPart | 1 |  |
| UDWal16 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDWal16 | EZ | 1 |  |
| UDWal17 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal17 | Live | 1 |  |
| UDWal17 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal17 | LPart | 1 |  |
| UDWal17 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDWal17 | EZ | 1 |  |
| UDWal18 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal18 | Live | 1 |  |
| UDWal18 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal18 | LPart | 1 |  |
| UDWal18 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDWal18 | EZ | 1 |  |
| UDWal19 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal19 | Live | 1 |  |
| UDWal19 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal19 | LPart | 1 |  |
| UDWal19 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDWal19 | EZ | 1 |  |
| UDWal20 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal20 | Live | 1 |  |
| UDWal20 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal20 | LPart | 1 |  |
| UDWal20 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDWal20 | EZ | 1 |  |
| UDWal21 | Dead | 1.41 | Linear Add |
| UDWal21 | Live | 1 |  |
| UDWal21 | Snow | 0.2 |  |
| UDWal21 | LPart | 1 |  |
| UDWal21 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| UDWal21 | EZ | 1 |  |
| UDWal22 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal22 | EX | 1 |  |
| UDWal22 | EZ | -1 |  |
| UDWal23 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal23 | EX | -1 |  |
| UDWal23 | EZ | -1 |  |
| UDWal24 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal24 | EXAll | 1 |  |
| UDWal24 | EZ | -1 |  |
| UDWal25 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal25 | EXAll | -1 |  |
| UDWal25 | EZ | -1 |  |
| UDWal26 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal26 | EY | 1 |  |
| UDWal26 | EZ | -1 |  |
| UDWal27 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal27 | EY | -1 |  |
| UDWal27 | EZ | -1 |  |
| UDWal28 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal28 | EYAll | 1 |  |
| UDWal28 | EZ | -1 |  |
| UDWal29 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal29 | EYAll | -1 |  |
| UDWal29 | EZ | -1 |  |
| UDWal30 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal30 | EXAll+0.3EY | 1 |  |
| UDWal30 | EZ | -1 |  |
| UDWal31 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal31 | EXAll+0.3EY | -1 |  |
| UDWal31 | EZ | -1 |  |
| UDWal32 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal32 | EXAll-0.3EY | 1 |  |
| UDWal32 | EZ | -1 |  |
| UDWal33 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal33 | EXAll-0.3EY | -1 |  |
| UDWal33 | EZ | -1 |  |
| UDWal34 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal34 | EYAll+0.3EX | 1 |  |
| UDWal34 | EZ | -1 |  |
| UDWal35 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal35 | EYAll+0.3EX | -1 |  |
| UDWal35 | EZ | -1 |  |
| UDWal36 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal36 | EYAll-0.3EX | 1 |  |
| UDWal36 | EZ | -1 |  |
| UDWal37 | Dead | 0.69 | Linear Add |
| UDWal37 | EYAll-0.3EX | -1 |  |
| UDWal37 | EZ | -1 |  |

- در ترکیبات بار قاعده 30-100 نیز همانطورکه مشاهده میشود اعمال شده است.

طراحی دالهای بتنی در نرم افزار

برای طراحی سقفها در این تحقیق یک پروژه با کاربری مسکونی 5 طبقه با مشخصاتی که در ادامه آورده شده است در نرم افزار ETABS2016 تحلیل و طراحی گردیده است سپس برای تحلیل و طراحی سقفها از نرم افزار SAFE2016 استفاده شده است چون در این نرم افزار برخلاف نرم افزار ETABS میتوان تغییرشکل دراز مدت را براحتی محاسبه نمود که کنترل خیز یا تغییرشکل درازمدت یکی از مهمترین کنترل ها در طراحی سقفهای دال بتنی میباشد اما در بخشی از کار از جمله طراحی دیافراگم لازم است این کار در نرم افزار ETABS انجام گیرد.

تحلیل سازه

با محاسبه و تعیین بار های ثقلی و جانبی وارد بر سازه، سازه مورد نظر تحت بارهای مورد اشاره آنالیز می شود. برای تحلیل سازه از نرم افزار ETABS 2016 استفاده شده است.

کنترل زمان تناوب سازه

Tx=min1.25Txتجربی، TxETABS

Ty=min1.25Tyتجربی، TyETABS

زمان تناوب تجربی جهت X و Y برابر 41/0 بوده و 25/1 برابر آن برابر 51/0خواهد بود و زمان تناوب تحلیلی حاصل شده از ETABS برابر مقادیر زیر خواهد بود:

TxETABS=0.511 Sec

TyETABS=0.265 Sec

محاسبه ضریب زلزله بر اساس زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت سازه

Tx=0.511 Sec

A=0.35

I=1.0

Ru=6

B=B1N=2.75×1.0=2.75

B1=S+1=1.75+1=2.75

N=1

C=ABIRu=0.35×2.75×1.06=0.16

K=0.5T+0.75=0.5×0.513+0.75=1

Ty=0.265 Sec

A=0.35

I=1.0

Ru=6

B=B1N=2.75×1.0=2.75

B1=S+1=1.75+1=2.75

N=1

C=ABIRu=0.35×2.75×1.06=0.16

K=1

کنترل تفییرمکان نسبی طبقات ( Drift )

پس از تعیین دوره تناوب تحلیلی نرم افزار، ضرایب C و K ( ضرایبی که بر اساس زمان تناوب تحلیلی بدست آمد ) برای نیرو های Ex Drift و EY Drift به نرم افزار معرفی می شود. پس از تحلیل سازه تغییر مکان های نسبی هر طبقه به صورت زیر محاسبه می گردد:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001673 | 0.001491 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001644 | 0.001472 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001468 | 0.001324 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001115 | 0.001018 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.00052 | 0.000496 |

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00044 | 0.000415 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00045 | 0.000423 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00042 | 0.000392 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000341 | 0.000316 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000194 | 0.000179 |

بعد از بدست آوردن مقادیر دریفت بایستی آنها را با مقادیر مجاز کنترل نمائیم که با توجه به اینکه سازه ما 5 طبقه میباشد بایستی مقادیر دریفت کوچکتر مساوی 025/0 تقسیم بر ضریب بزرگنمایی (Cd) باشند.

∆euh≤0.025Cd=0.0254.5=0.005555

نسبت ∆euh را که در صفحه قبل برای تمامی طبقات محاسبه کردهایم بایستی کوچکتر از 005555/0 باشند که مشاهده میشود برای جهت X و Y تمامی مقادیر از این مقدار کوچکتر بوده و نشان میدهد که از لحاظ دریفت در این جهت مشکلی نخواهیم داشت.

طراحی سقف تیرچه و بلوک بتنی

## طراحی تیرچه بلوک

مشخصات

fc'=25 MPa

fy=340 MPa

پانل انتخابی برای طراحی

تیرچه کف طبقات

بار مرده = 620 kg/m2

بار زنده = 200 kg/m2

محاسبه بار وارد بر کف

1.4D=1.4*620=868 kg/m2

1.2D+1.6L=1.2*620+1.6*200=1064 kg/m2

1.2D+0.5L=1.2*620+0.5*200=844 kg/m2

1.25D+1.5L=1.25*620+1.5*200=1075 kg/m2

qu=1075 kg/m2

### طول دهانه = 05/7 متر

الف ) کنترل خیز

hmin=70521*0.4+340700=29.73

ضخامت تیرچه مورد نظر در فرض اولیه 30 سانتی متر بوده و مقدار خیز قابل قبول میباشد.

ب - کنترل ضخامت لایه ي بتن روي بلوكها (دال بتنی(
لنگر تکیهگاهی تیر دوسرگیردار در نواري به پهناي  1متر برابر است با

Mu=Pu.L212=1075*0.4212=14.33 kg.m=1433 kg.cm

اساس مقطع تیر دوسرگیردار به پهناي  1متر برابر است با:

s=bh26=100*256=416.67 cm3

تنش کششی حداکثر بتن در محل اتصال دال بتنی به تیرچه برابر است با

fct=Mus=1433416.67=3.44 kgcm2

مدول گسیختگی بتن نیز از رابطه ذکر شده بدست میآید:

fr=1.9φcfc=1.9*0.6*25=5.7 kgcm2>fct        OK

لذا ضخامت دال بتنی برابر  5 سانتیمتر مناسب است.

پ ) طراحی آرماتورهاي پایینی تیرچه

Pu=0.5*1075=537.5 kgm

Mu=Pu.L28=537.5*7.0528=3340 kg.m=33.4 kN.m

با فرض استفاده از میلگردهاي 2φ16 + 1φ10

d=30-2-0.8=27.2 cm

0.85fc'ab=Asfy→a=480*3400.85*500*25=15.36 mm<50 mm    مستطیلی

Mn=Asfy272-a2=480*340272-15.362=43.13 kN.m

0.9Mn=0.9*43.13=38.82>33.4   OK

ت) آرماتور فوقانی

با توجه به جدول 2-2 نشریه 453 از آرماتور 12 استفاده مینماییم.

ث ) آرماتور افت حرارت

با توجه به بند 2-3-2-5 نشریه 453 :

نسبت سطح مقطع کل آرماتورهاي حرارت و جمعشدگی به کل سطح مقطع بتن براي میلگردهاي S340 و S220 آجدار نباید از 002/0 کمتر باشد

با توجه به ضخامت  5 سانتیمتري دال بتنی، سطح مقطع لازم آرماتورهاي حرارت و جمع شدگی در هر یک متر برابر است با :

As=0.002*100*5=1 cm2m

فواصل بین آرماتورهاي حرارت و جمعشدگی در جهت عمود بر تیرچه ها، با توجه به محدودیت ذکر شده در فصل دوم نشریه 543 ، برابر 25 سانتیمتر انتخاب میشود. لذا سطح مقطع هر میلگرد برابر است با :

As=1*0.25=0.25 cm2

USE φ6 @ 25cm 220       ها تیرچه بر عمود جهت در

در جهت موازي تیرچه ها، میلگرد بالایی تیرچه φ10  میتواند به عنوان آرماتور حرارت و جمعشدگی در نظر گرفته شود

φ10 @ 50cm  →As=2*0.78=1.56cm2m>1 cm2m

ولی با توجه به محدودیت حداکثر فاصله بین آرماتورهاي حرارت و جمع شدگی به  25سانتیمتر، علاوه بر آرماتور بالایی تیرچه ها،  از میلگرد φ6 به فواصل  50سانتیمتر از هم و از نوع S220 نیز در جهت موازي تیرچه ها استفاده میشود.

USE φ6 @ 50cm 220       ها تیرچه  موازی جهت در

ج ) کلاف میانی

سطح مقطع آرماتورهای کلاف میانی باید حداقل برابر با نصف آرماتورهای کششی تیرچه باشد. با توجه به  میلگردهای کششی میتوان از از دو عدد میلگرد φ14 استفاده کرد.

چ) آرماتور منفی

با توجه به مطالب فصل دوم نشریه 415،  حداقل سطح مقطع آرماتور منفی برابر 15/0 سطح مقطع آرماتور وسط دهانه ( آرماتورهاي کششی) میباشد که در روي تکیه گاه اضافه شده و حداقل تا فاصله  15 دهانه، از تکیه گاه به طرف داخل دهانه ادامه مییابد.

As=0.15*4.8=0.72 cm2

L=15*7.05=1.41 m

قلاب طول :12db=12*1=12 cm

ح) کنترل برش و طراحی آرماتورهاي برشی

Vu=Pu.L2-Pud=537.5*7.052-537.5*0.272=1748.5 kg

Vc=1.1*0.63*φcfcbwd=1.1*0.63*0.6*250*10*27.2=1788.2 kg>Vu

آرماتور برشی حداقل نیاز است. با فرض اینکه آرماتورهای عرضی  φ6 با فواصل  15سانتی متر باشد :

φVs=0.75*Avdsinα+cosαsFy=0.75*28.25272sin66+cos66150340=17 kN

Av min=0.35bwsFy=0.35*100*150340=15.44<28.25    OK

USE φ6 @ 15cm

مشخصات به دست آمده از طراحی سقف بطور خلاصه به صورت زیر میباشد:

جزئیات سقف تیرچه و بلوک – دهانه 05/7 متری

| مشخصات | مقدار |
| --- | --- |
| ضخامت بتن | 5 سانتیمتر |
| ارتفاع تیرچهها | 25 سانتیمتر |
| عرض پاشنهها | 10 سانتیمتر |
| آرماتورهای تحتانی | 2∅16+1∅10 |
| آرماتورهای فوقانی | 1∅12 |
| آرماتورهای حرارتی | در جهت موازی تیرچه ∅6@ 50 cm در جهت عمودبر تیرچه ∅6@ 25 cm |
| آرماتور برشی | ∅6@ 15 cm |
| کلاف میانی | 2∅14 |
| آرماتور ممان منفی | 1∅10 (L=1.41 m) |
| آرماتور اوتکا | نیاز نیست |

جزئیات سقف تیرچه و بلوک – دهانه 6/3 متری

| مشخصات | مقدار |
| --- | --- |
| ضخامت بتن | 5 سانتیمتر |
| ارتفاع تیرچهها | 25 سانتیمتر |
| عرض پاشنهها | 10 سانتیمتر |
| آرماتورهای تحتانی | 2∅8 |
| آرماتورهای فوقانی | 1∅8 |
| آرماتورهای حرارتی | در جهت موازی تیرچه ∅6@ 50 cm در جهت عمودبر تیرچه ∅6@ 25 cm |
| آرماتور برشی | ∅6@ 15 cm |
| کلاف میانی | نیاز نیست |
| آرماتور ممان منفی | 1∅6 (L=0.72 m) |
| آرماتور اوتکا | نیاز نیست |

جزئیات سقف تیرچه و بلوک – دهانه 35/5 متری

| مشخصات | مقدار |
| --- | --- |
| ضخامت بتن | 5 سانتیمتر |
| ارتفاع تیرچهها | 25 سانتیمتر |
| عرض پاشنهها | 10 سانتیمتر |
| آرماتورهای تحتانی | 2∅14 |
| آرماتورهای فوقانی | 1∅12 |
| آرماتورهای حرارتی | در جهت موازی تیرچه ∅6@ 50 cm در جهت عمودبر تیرچه ∅6@ 25 cm |
| آرماتور برشی | ∅6@ 15 cm |
| کلاف میانی | 2∅14 |
| آرماتور ممان منفی | 1∅10 (L=1.07 m) |
| آرماتور اوتکا | نیاز نیست |

جزئیات سقف تیرچه و بلوک – دهانه 24/6 متری

| مشخصات | مقدار |
| --- | --- |
| ضخامت بتن | 5 سانتیمتر |
| ارتفاع تیرچهها | 25 سانتیمتر |
| عرض پاشنهها | 10 سانتیمتر |
| آرماتورهای تحتانی | 2∅16+1∅10 |
| آرماتورهای فوقانی | 1∅12 |
| آرماتورهای حرارتی | در جهت موازی تیرچه ∅6@ 50 cm در جهت عمودبر تیرچه ∅6@ 25 cm |
| آرماتور برشی | ∅6@ 15 cm |
| کلاف میانی | 2∅14 |
| آرماتور ممان منفی | 1∅10 (L=1.25 m) |
| آرماتور اوتکا | نیاز نیست |

## طراحی تیرچه کرومیت

مشخصات

fc'=25 MPa

fy=240 MPa

پانل انتخابی برای طراحی

بار مرده = 620 kg/m2

بار زنده = 200 kg/m2

محاسبه ظرفیت خمشی تیرچه

طبق بند 5-3 نشریه 151 باید در دو مرحله قبل از گیرش بتن و بعد از گیرش بتن سقف طراحی شود. طبق بند 3-5-1 نشریه 161 داریم:

Mn=Mu∅b         ∅b=0.85

مرحله قبل از گیرش بتن:

بار مرده برابر با بار بتن و تیرچه و بار بلوک سفالی که طبق جدول برابر 300 کیلوگرم بر مترمربع خواهد شد.

بنابراین طبق ترکیب بار پیشنهادی بند 5-3 نشریه 151 داریم:

1.4D

پس:

قبل از گیرش بتن بار ضریب دار برابر با:

WD1=1.4×300=420 kgfm2

موقعیت تار خنثی قبل از گیرش بتن در سقف تیرچه کرومیت

مشخصات نبشی نمره 5 از جدول اشتال

سطح مقطع آرماتور نمره 10 برابر 0.785 و سطح مقطع آرماتور نمره 8 برابر 0.502 سانتی‌متر مربع می‌باشد. لذا برای تعیین محل تار خنثی خواهیم داشت:

y=0iAiyi0iAi=10×0.5×0.52+0.502×0.5+0.82+4.8×22-1.4+0.785×22-2.510×0.5+0.502+4.8+0.785=10.45 cm

I=I+Ad2=11+4.8×22-1.4-10.452+0.785×22-2.5-10.452+10+0.4-0.5-10.452×0.502×0.5×10.45-0.252=1135 cm

همان ‌طور که مشخص شد تار خنثی در ضخامت دال بتنی قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین طبق بند 3-5-1-2 نشریه 151 ظرفیت خمشی برابر با:

Mn=AsbFyd

a=AsbFy0.85fcbe

لنگر وارده به تیرچه قبل از گیرش بتن

M1=ها تیرچه فاصلهبارگیر عرض×WD1×L28=0.75×420×7.0528=16537.5 kgf.m

محاسبه عرض مؤثر بتن طبق بند 3-4-2-1-1 نشریه 151

be=minL8, L12, L'=min7.058=0.885 m , 0.752=0.375 m ,0.752=0.375 m =0.375

Asb=10×0.5+0.502=5.502

a=AsbFy0.85fcbe=5.502×24000.85×250×37.5=1.65

بنابراین:

d=a2+تیرچه طول=1.652+22=22.82≅23 cm

Mn=AsbFyd=5.502×2400×23=3037.1 kgf.cm

بنابراین:

Mn=Mu∅b   ∅b=0.85

Mu=M1=984.375 kgf.m<∅bMn=0.85×3037.1=2581.5 kgf.m

بنابراین تیرچه سقف تیرچه کرومیت قبل از گیرش بتن جوابگوی لنگر وارده می‌باشد.

مرحله بعد از گیرش بتن

بار مرده بعد گیرش بتن (پوکه معدنی، ملات ماسه و سیمان، سرامیک، گچ ‌و خاک، گچ و بار معادل تیغه ‌ها طبق جدول)  برابر 280 کیلوگرم بر متر مربع می‌باشد. (280 kg/m2) و بار زنده 200 کیلوگرم بر مترمربع می‌باشد.

بنابراین طبق ترکیب بار پیشنهادی بند 5-3 نشریه 151 داریم:

1.4D

1.2D+1.6LL

بعد از گیرش بتن بار ضریب دار برابر با:

W2=1.2×280+1.6×200=656 kgfm2

لنگر وارده به تیرچه بعد از گیرش بتن

M2=ها تیرچه فاصلهبارگیر عرض×W2×L28=0.75×656×7.0528=3056.7 kgf.m

کل لنگر وارد بر تیرچه

M=M1+M2=16537.5+3056.7=19594.2 kgf.m

محاسبه ظرفیت خمشی بتن:

Mn=AsbFyd      , ∅b=0.85

موقعیت تار خنثی بعد از گیرش بتن:

عرض مؤثر تبدیل شده دال بتنی به فولاد:

n=EsEc=2×1062.35×105=8.5→be'=ben=37.58.5=4.4 cm

سطح مقطع آرماتور نمره 10 برابر 0.785 و سطح مقطع آرماتور نمره 8 برابر 0.502 سانتی‌مترمربع می‌باشد.

y=0iAiyi0iAi=10×0.5×0.52+0.502×0.5+0.82+3.9×22-1.410×0.5+0.502+4.8+3.9×6=16.15 cm

(موقعیت تار خنثی در تیرچه بعد از گیرش بتن)

همان‌طور که مشخص شد تار خنثی در ضخامت دال بتنی قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین طبق بند 3-5-1-2 نشریه 151 ظرفیت خمشی برابر با:

Mn=AsbFyd

a=AsbFy0.85fcbe

Asb=10×0.5+0.502=5.502

a=AsbFy0.85fcbe=5.502×24000.85×250×37.5=1.65

بنابراین:

d=a2+تیرچه طول=1.652+22=22.82≅23 cm

Mn=AsbFyd=5.502×2400×23=3037.1 kgf.cm

بنابراین:

Mn=Mu∅b   ∅b=0.85

Mu=M1=984.375 kgf.m<∅bMn=0.85×3037.1=2581.5 kgf.m

بنابراین تیرچه سقف تیرچه کرومیت بعد از گیرش بتن جوابگوی لنگر وارده می‌باشد.

کنترل خیز تیرچه در سقف تیرچه کرومیت

خیز قبل از گیرش بتن:

طبق بند 10-2-10-2 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان خیز تیر ناشی از بارهای زنده باید از  L/360  کمتر باشد و همچنین خیز ناشی از کل بار وارد بر تیرچه نیز باید از L/240  کمتر باشد که L  طول تیرچه می‌باشد. ؛ بنابراین:

δ=5384∙WD1L4EI=5384×75×420×10-4×70542×106×1135=0.446 cm

خیز بعد از گیرش بتن:

برای خیز بعد از گیرش بتن، اثر خزش نیز باید در نظر گرفته شود. برای اینکه اثر خزش لحاظ شود طبق مبحث دهم باید یک ‌سوم مدول الاسیتیسه بتن در نظر گرفته شود بنابراین:

bed=be'3=4.43=1.46

y=0iAiyi0iAi=10×0.5×0.52+0.502×0.5+0.82+1.3×6×26-310×0.5+0.502+4.8+1.3×6=13.61 cm

I=I+Ad2= 1.3×6×26-3-13.612+1.3×6312+10×0.5×13.61-0.252+0.502×13.61-0.5-0.42=1684.36 cm4

مدول الاستیسیته بتن با در نظر گرفتن خزش

Ec=2.35×1053=78333

نیروی محور ناشی از خزش در بتن

Nsh=Ec×ϵsh×be×tc=78333×325×10-6×37.5×5=4773.42

لنگر ناشی از خزش در بتن

Msh=Nsh×e=4773.42×26-3-13.61=44822.4 kgf.m

میزان خیز ناشی از جمع شدگی و وارفتگی بتن

δsh=Msh×L28EsIc=44822.4×70528×2×106×1684.36=0.826

خیز تیرچه ناشی از بار مرده پس از گیرش

WD2=280 kgfm2

δ2=5384∙WD2L4EI=5384×75×280×10-4×70542×106×44822.4=0.753 cm

خیز تیر ناشی از بار زنده

WD2=280 kgfm2

δ3=5384∙WD2L4EI=5384×75×200×10-4×70542×106×44822.4=0.3 cm

بنابراین طبق بند 3-7 نشریه 151

خیز تیر ناشی از بارهای زنده باید از L/360 کمتر باشد بنابراین:

δ3=0.3 cm<705360=1.96 cm

خیز ناشی از کل بار باید از L/240  کمتر باشد بنابراین:

δTotal=δ1+δ2+δ3+δsh=0.446+0.753+0.3+0.442=1.94 cm<705240=2.93 cm

کنترل برش تیرچه در سقف تیرچه کرومیت

طبق بند 3-6 نشریه 151 داریم:

محاسبه ظرفیت برشی بتن

Vc=0.31fc=0.31×250×10×26=1274 kgf

محاسبه ظرفیت محوری عضو جان تیرچه

زاویه میلگرد خرپایی با افق

α=tan-12225/2=60°

طول میلگرد خرپایی

Ld=222+2522=25 cm

میلگرد خرپایی نمره 12 می‌باشد بنابراین:

A=1.13 cm2

I=πd416=π×1.2416=0.1037 cm4

لاغری عضو خرپایی:

r=IA=0.10371.13=0.302 cm

بنابراین مقدار تنش فشاری از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

λ=Ldr=250.302=83

λ=83<Cc=6440Fy=64402400=131→β=λCc=83131=0.63

Fa=1-0.5β21.67+0.375β-0.125β3Fy=1-0.5×0.6321.67+0.375×0.63-0.125×0.633×2400=1026 kgfcm2

بنابراین حداکثر برش مجاز برابر است با:

Vs=AFasinα=1.13×1026×sin60=998 kgf

مقدار برش موجود ناشی از بار مرده اولیه

Vj=بارگیر عرض×WD1L2=0.75×420×7.052=910.4 kgf<Vs

بنابراین قبل از گیرش بتن آرماتور خرپایی برش موجود در تیرچه را می‌تواند تحمل کند؛ اما بعد از گیرش بتن مقدار برش وارده بر تیرچه افزایش می‌یابد بنابراین:

Vr=Vc+Vj

Vc=0.31fc=0.31×250×10×26=1274 kgf

Vr=1274+910.4=2184.4 kgf

برش کل وارده بر تیرچه بعد از گیرش:

V=بارگیر عرض×WD1+WD2+WLL2=0.75×420+280+2002=337.5 Kgf<Vr=2184.4 kgf     .ok

با توجه به اینکه سقف در برابر برش جوابگوست نیازی به استفاده از گوشواره های تقویتی اضافی نخواهد بود اما به جهت اطمینان توصیه میشود تا دهانه 4 متر به اندازه یک چشمه (40 سانتیمتر) و در سایر دهانه ها به اندازه دو چشمه (80 سانتیمتر) از گوشواره تقویتی اضافی استفاده کرد.

جزئیات سقف تیرچه کرومیت – دهانه 05/7 متری

| مشخصات | مقدار |
| --- | --- |
| ضخامت بتن | 5 سانتیمتر |
| ارتفاع تیرچهها | 25 سانتیمتر |
| عرض پاشنهها | 10 سانتیمتر |
| میلگرد خرپایی | ∅12@ 15 cm |
| آرماتورهای حرارتی | در جهت موازی تیرچه ∅6@ 50 cm در جهت عمودبر تیرچه ∅6@ 25 cm |
| کلاف میانی | 2∅14 |
| مقطع مورد استفاده ورق | نبشی شماره 5 |
| آرماتور ممان منفی | نیاز نیست |

جزئیات سقف تیرچه کرومیت – دهانه 6/3 متری

| مشخصات | مقدار |
| --- | --- |
| ضخامت بتن | 5 سانتیمتر |
| ارتفاع تیرچهها | 25 سانتیمتر |
| عرض پاشنهها | 10 سانتیمتر |
| میلگرد خرپایی | ∅10@ 15 cm |
| آرماتورهای حرارتی | در جهت موازی تیرچه ∅6@ 50 cm در جهت عمودبر تیرچه ∅6@ 25 cm |
| کلاف میانی | نیاز نیست |
| مقطع مورد استفاده ورق | نبشی شماره 5 |
| آرماتور ممان منفی | نیاز نیست |

جزئیات سقف تیرچه کرومیت – دهانه 35/5 متری

| مشخصات | مقدار |
| --- | --- |
| ضخامت بتن | 5 سانتیمتر |
| ارتفاع تیرچهها | 25 سانتیمتر |
| عرض پاشنهها | 10 سانتیمتر |
| میلگرد خرپایی | ∅10@ 15 cm |
| آرماتورهای حرارتی | در جهت موازی تیرچه ∅6@ 50 cm در جهت عمودبر تیرچه ∅6@ 25 cm |
| کلاف میانی | نیاز نیست |
| مقطع مورد استفاده ورق | نبشی شماره 5 |
| آرماتور ممان منفی | نیاز نیست |

جزئیات سقف تیرچه کرومیت – دهانه 24/6 متری

| مشخصات | مقدار |
| --- | --- |
| ضخامت بتن | 5 سانتیمتر |
| ارتفاع تیرچهها | 25 سانتیمتر |
| عرض پاشنهها | 10 سانتیمتر |
| میلگرد خرپایی | ∅12@ 15 cm |
| آرماتورهای حرارتی | در جهت موازی تیرچه ∅6@ 50 cm در جهت عمودبر تیرچه ∅6@ 25 cm |
| کلاف میانی | 2∅14 |
| مقطع مورد استفاده ورق | نبشی شماره 5 |
| آرماتور ممان منفی | نیاز نیست |

طراحی سقف دال بتنی

مطابق استاندارد 2800 دیافراگمها علاوه بر بارهای ثقلی باید برای بار جانبی Fp طراحی شوند. این نیرو موجب بوجود آمدن تلاشهای درون صفحهای و افزایش تلاشهای داخلی میشود که باید بنحو مناسبی این افزایش تلاشها در طراحی دیده شوند. دالها همیشه تحت بارهای ثقلی قرار دارند و در هنگام وقوع زلزله نیروی جانبی نیز به آنها وارد میشود که موجب تشدید تلاشهای داخلی میشود.

نیروی جانبی برای این منظور مطابق آئین نامه باید برابر نیروی جانبی طراحی دیافراگمها باشد که با Fp نمایش داده میشود، لازم به تذکر است که اعمال این نیرو خصوصاً برای طراحی سیستمهایی که تیرهای خمشی کمتری دارند بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده خواهد بود. یروی Fp از رابطه زیر بدست میآید.

Fpui=j=1nFujj=1nwjwi

Fpui.min=0.5AIwi

Fpui.max=AIwi

نیروی Fp باید قبل از تهیه خروجی به نرم افزار SAFE محاسبه و به دنبال آن ضریبی تحت عنوان R را محاسبه کرد. برای محاسبه ضریب R لازم است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهیم:

- آنالیز سازه

- از منوی Display گزینه Show Table را باز کرده و از بخش Analysis قسمت Results و بخش Stucture Results بخش Center of Mass and Rigitidy را انتخاب جرم موثر لرزه ای طبقات را انتخاب میکنیم.

- در گام بعد باید نیروی برشی طبقات را برای نیروی زلزله استاتیکی را برداشت خواهیم نمود. برای این منظور از قسمت Show Table بخش Structure Results و بخش Story Forces را انتخاب و نیروی برشی طبقات را برای زلزله استاتیکی برداشت مینمائیم.

- در گام بعد جدولی که در ادامه خواهیم آورد تنظیم کرده و آنرا تکمیل مینمائیم.

- برای محاسبه ضریب R که برابر نسبت نیروی جانبی دیافراگم به نیروی جانبی زلزله طبقه است، ابتدا باید نیروی جانبی زلزله هر طبقه را محاسبه کرد. برای محاسبه نیروی جانبی زلزله هر طبقه براحتی میتوان آن را از نیروی برشی  طبقه روی خود کسر کرد.

- از ضریب R برای ساده سازی طراحی دیافراگم در SAFE میتوان استفاده کرد.

جرم لرزهای طبقات

| TABLE: Centers of Mass and Rigidity |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Diaphragm | Mass X | Mass Y | XCM | YCM | XCR | YCR |
|  |  | kgf-s²/m | kgf-s²/m | m | m | m | m |
| Story6 | D1 | 2781.21 | 2781.21 | 1.7603 | 8.915 | 1.8349 | 9.0296 |
| Story5 | D1 | 32247.42 | 32247.42 | 5.5074 | 9.811 | 5.9165 | 10.9933 |
| Story4 | D1 | 35998.94 | 35998.94 | 5.5341 | 9.6925 | 5.9489 | 10.7895 |
| Story3 | D1 | 36202.42 | 36202.42 | 5.5309 | 9.6896 | 5.9915 | 10.4633 |
| Story2 | D1 | 36442.18 | 36442.18 | 5.5273 | 9.6859 | 6.032 | 9.9624 |
| Story1 | D1 | 36442.18 | 36442.18 | 5.5273 | 9.6859 | 6.0211 | 9.3217 |

نیروی برشی طبقات

| TABLE: Story Forces |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Location | VX | VY |
|  |  |  | kgf | kgf |
| Story5 | EX | Bottom | -86441.22 | 0 |
| Story5 | EY | Bottom | 0 | -86441.22 |
| Story4 | EX | Bottom | -163574.2 | 0 |
| Story4 | EY | Bottom | 0 | -163574.2 |
| Story3 | EX | Bottom | -221748.56 | 0 |
| Story3 | EY | Bottom | 0 | -221748.56 |
| Story2 | EX | Bottom | -260786.47 | 0 |
| Story2 | EY | Bottom | 0 | -260786.47 |
| Story1 | EX | Bottom | -280305.43 | 0 |
| Story1 | EY | Bottom | 0 | -280305.43 |

محاسبه نیروی جانبی طراحی دیافراگم

| Fpui(kgf) | j=1nFui | j=1nwjg | wig | Story ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86441.22 | 86441.22 | 32247.42 | 32247.42 | 5 |
| 86282.96 | 163574.2 | 68246.36 | 35998.94 | 4 |
| 76859.05 | 221748.56 | 104448.78 | 36202.42 | 3 |
| 67453.77 | 260786.47 | 140890.96 | 36442.18 | 2 |
| 57603.11 | 280305.43 | 177333.14 | 36442.18 | 1 |

محاسبه ضریب R (نسبت نیروی جانبی طراحی دیافرگم به نیروی زلزله)

| R=fpuiFui | Fui | j=1nFui | Story ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 86441.22 | 86441.22 | 5 |
| 1.89 | 77132.98 | 163574.2 | 4 |
| 2.88 | 58174.36 | 221748.56 | 3 |
| 3.86 | 39037.91 | 260786.47 | 2 |
| 4.86 | 19518.96 | 280305.43 | 1 |

هنگام خروجی گرفتن از فایل ایتبس به سیف بایستی نکات زیر را مدنظر داشت:

- با توجه به اینکه نیروهای درون صفحه ناشی از نیروی جانبی دیافراگم از ملزومات طراحی دالها بشمار میآید، باید حتما دیافراگم از نوع نیمه صلب انتخاب شود. در غیر اینصورت توزیع نیروهای جانبی در طبقات به درستی انجام نمیشود.

- ترکیب بارهای طراحی در نرم افزار ایتبس باید کامل تهیه شده باشد.

- دال بتنی مدلسازی شده در نرم افزار از نوع Shell انتخاب شده باشد تا تحلیل دال به درستی در نرم افزار انجام شده باشد. ضرایب سختی خمشی دال مطابق آئین نامه بتن آمریکا ACI318-14 برابر 0.25 اعمال میشود

- مش بندی دال در نرم افزار ایتبس باید حتما از بخش مش بندی دستی انجام گرفته باشد و تا حد امکان ابعاد مشها از 50 سانتیمتر بیشتر نشود.

تهیه فایل خروجی مدلسازی به کمک نرم افزار ETABS

فراخوان فایل متنی تهیه شده از نرم افزار ETABS به نرم افزار SAFE

معرفی مشخصات مصالح مصرفی

معرفی مقاطع

تعریف مقطع دال

حداقل ضخامت دال بتنی طبق مبحث نهم برابر است با:

در دالهای تخت بدون پهنه حداقل ضخامت دال برابر 125 میلیمتر و در دالهای تخت به همراه پهنه برابر 100 میلیمتر میباشد.

hmin=ln33=775-5033=22.06 cm

تئوری صفحات نازک

تعریف مقطع تیر

تیرهای موجود در ایتبس در خروجی به سیف نیز منتقل شده است که میتوانیم از آنها استفاده نمائیم.

تعریف مقطع ستون

ستونهای موجود در ایتبس در خروجی به سیف نیز منتقل شده است که میتوانیم از آنها استفاده نمائیم.

تعریف مقطع دیوارها

محاسبه ضرایب کاهش سختی و ترک خوردگی

مطابق مبحث نهم و آئین نامه ACI 318-14 ممان اینرسی مقطع ترک خورده برای ستونها برابر 0.7Ig و برای تیرها 0.35Ig است  و برای دالها برابر 0.25Ig خواهد بود.

ضرایب ترک خوردگی دال

ضرایب ترک خوردگی تیر

مشخصات نوارهای طراحی

عرض نوارهای طراحی طبق رابطه زیر محاسبه خواهد شد:

B=max0.25lmin، 100 cm

B=max0.25×360=90 cm ، 100 cm=100 cm

تنظیمات تحلیل

مش بندی

معرفی تنظیمات مربوط به آنالیز ترک خوردگی

ρmin=0.0018fy400=0.0018×400400=0.0018

تنظیمات پیشرفته تحلیل

کنترل مقاومت برشی دال در نواحی نزدیک تکیه گاه ها

کنترل برش دوطرفه

کنترل برش یکطرفه در نواحی تکیه گاه ها

بعد از انجام تمامی مراحل حال بایستی تحلیل و طراحی دال صورت گرفته نواحی توپر را تشخیص دهیم و بر همین اساس ضرایب کاهش سختی را اعمال نمائیم.

طبق رابطه زیر اگر مقاومت برشی از رابطه گفته شده بزرگتر یا مساوی باشد بایستی از دال توپر بجای دال مجوف استفاده نمود.

Vu≥0.5φVc

Vc=0.53fc'bd

d=30-3-1.22=26.4 cm

مقاومت مورد نیاز جهت کنترل برش دوطرفه:

0.5φVc=0.5×0.75×0.53×250×100×26.4=8296.2 Kgf/m

مقاومت مورد نیاز جهت کنترل برش یکطرفه:

0.45φVc=0.45×0.75×0.53×250×100×26.4=7466.6 Kgf/m

برش دوطرفه

برش یکطرفه

محاسبه تغییر شکل آنی به کمک آنالیز ترک خوردگی

∆i L=∆i D+SD+L+Lpart-∆i D+SD+Lpart

برای حالت بار زنده میتوان از قطر چشمه بحرانی برای طول دهانه استفاده کرد که حداکثر تغییر شکل مجاز برای بار زنده برابر 360/1 دهانه میباشد:

∆all Live=L360=7752+7052360=2.91 cm≥0.223 cm

آرماتورگذاری دال

Use ∅14@25 cm

جزئیات سقف دال بتنی

| مشخصات | مقدار |
| --- | --- |
| ضخامت بتن | 25 سانتیمتر |
| آرماتورهای در راستای بلند | ∅14@25 cm |
| آرماتورهای در راستای کوتاه | ∅14@25 cm |

طراحی سقف یوبوت

- مجموع بار مرده غیر سازهای روی این سقفها شامل پارتیشن، کف سازی و نازک کاری محدود به 350 کیلوگرم بر مترمربع بوده ضمن آنکه کاربرد این سقفها تنها جهت پارکینگ هایی که محل عبور اتومبیل سواری با حداکثر وزن 4 تن با بار متمرکز 35/1 تن مجاز است. بعبارتی مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان استفاده از این نوع سقف صرفاً برای پارکینگ هایی با بار زنده حداکثر برابر 300 کیلوگرم بر مترمربع مجاز خواهد بود.

- در طراحی باید از ظرفیت برشی فولاد مورد استفاده در قفسه بلوک های کروی شکل صرف نظر شود، با این حال میزان فولاد با امتداد قائم در این قفسه باید مطابق مبحق نهم مقررات ملی ساختمان ایران با منظور نمودن عرضی موثر در هر امتداد و با توجه به هندسه گویها تامین شود.

- در طراحی برای برش در هر جهت دال، مقاومت برشی نهایی بتن (Vc) باید حداکثر 45% مقدار محاسبه شده طبق رابطه مبحث نهم و با فرض مقطع تمام پر بتنی محاسبه شود. در تمام نقاط دالی که نیروی برشی نهایی (Vu) بیش از مقاومت برشی نهایی تامین شده توسط بتن (Vc) باشد، دال باید بصورت توپر و بدون حضور بلوکهای توخالی شکل اجرا شود.

- در طراحی و کنترل برش در حالت حدی نهایی برای عملکرد دوطرفه (منگنهای) در حوالی بارهای متمرکز و تکیهگاهها، مقاومت برشی نهایی بتن نباید حداکثر از 50% مقداری که از مبحث نهم حاصل میشود بیشتر منظور شود.

- طراحی دال برای خمش در هر جهت بنابر جزئیات اجرایی و با منظور کردن حفرهها، در ضعیفترین مقطع دالی انجام گیرد.

- محاسبات تغییرشکل دال بر پایه ضوابط آئیننامهها و با محاسبه دقیق ممان اینرسی موثر دال سوراخ دار انجام گیرد. اضافه افتادگی درازمدت نیز باید بر پایه ضوابط آئیننامهها محاسبه شود.

- در محل تقاطع دیوار برشی و دالها مجوف کوبیاکس، انتقال برش ناشی از زلزله از دال به دیوار باید در ضعیفترین سطح مقطع دیوار کنترل شده و در صورت نیاز از فولادگذاری برای تسهیل انتقال برش درون صحه دیافراگم به دیوار بهره برده شود. در سقفهای بدون تیر به منظور تضمین عملکرد دیافراگم سقف، کنترلهای لازم در خصوص عضو جمع کننده و عضو مرزی در دیافراگم صورت گیرد. به منظور تضمین عملکرد دیافراگم ضروری است گویها در امتداد محور دیوارهای برشی و یا در لبه طولی دیافراگمها در عرضی که طبق محاسبات تعیین میشود، حذف شده و آرماتورگذاری لازم در مقطع توپر انجام شود.

- پیش بینی المانهای مرزی در اطراف بازشوها و لبه دالها برحسب نیاز مطابق ضوابط طراحی آئیننامهها و مقررات موجود انجام گیرد.

محاسبه حداقل ضخامت دال بتنی مجوف با استفاده از بلوکهای مکعبی شکل

حداقل ضخامت در دالهای مجوف باید بر اساس دو معیار آئیننامهای و محدودیت اجرایی بر اساس شکل ظاهری بلوک های کروی انتخاب شود. البته محدودیت آئیننامه برای دالهای توپر میباشد که توصیه میشود مهندس محاسب به ضوابط مربوط به دالهای توپر نیز نگاهیی داشته باشد. دالهای توپر نیز نگاهی داشته باشد. دالهای بتنی مجوف معمولاً در دسته سقفهای دال تخت محسوب میشوند و برای تعیین حداقل ضخامت آئیننامه از رابطه زیر استفاده خواهد شد:

hmin=ln33=775-5033=22.06 cm

h=30 cm

همانطورکه گفته شد، محدودیت حداقل ضخامت ارائه شده در آئیننامه جهت عدم نیاز به کنترل تغییرشکل، برای دالهای توپر است. در دالهای مجوف توصیه به رعایت حداقل ضخامت آئیننامه میشود؛ لیکن این به معنی عدم نیاز به کنترل تغییرشکل در دالهای مجوف نخواهد بود و در هر صورت باید کنترل تغییرشکل را در این سقفها انجام داد.

مقطع سقف مجوف با بلوکهای مکعبی شکل

محاسبه ضرایب کاهش سختی و ترک خوردگی

مطابق مبحث نهم و آئین نامه ACI 318-14 ممان اینرسی مقطع ترک خورده برای ستونها برابر 0.7Ig و برای تیرها 0.35Ig است و برای دال های مجوف چون از مقاطع توپر استفاده میشود بهتر است ضرایب کاهش سختی را محاسبه و به مقاطع اعمال گردد و همچنین لازم است ضریب کاهش وزن دال های مجوف را نسبت به دال های توپر محاسبه نمود که در ادامه به محاسبه آنها خواهیم پرداخت.

برای شکل فوق همانطورکه مشخص است نرم افزار بجای شکل اول، از شکل دوم استفاده میکند. لذا باید سختی خمشی در راستای 1 و 2 را بنحوی معادلسازی کرد. همچنین بخاطر اینکه محاسبات سادهتر باشد، از عرضی برابر 120 سانتیمتر استفاده میشود که تعاد بلوکهای کروی شکل متقارن شوند و همچنین باید ضعیف ترین مقطع دال را که مرکز بلوکهای کروی خواهد بود، در نظر گرفت. برای این منظور ابتدا لازم است که ممان اینرسی هر دو مقطع را نسبت به محور 1 (یا 2) محاسبه کرد. برای این منظور میتوان محاسبات زیر را انجام داد.

IHollow=115×30312-5×14×π×94=232985 cm4

ISlab=120×30312=270000 cm4

RIm.s=IHollowISlab=232985 270000 =0.86

- از اثر آرماتورها صرف نظر شده است.

از آنجا که نیروی درون صفحه وجود دارد، سختی درون صفحه که وابسته به سطح مقطع عضو میباشد نیز حائز اهمیت است که بصورت زیر محاسبه مینمائیم.

AHollow=120×30-2×50×18=1800 cm2

ASlab=120×30=3600 cm2

RAm.s=AHollowASlab=18003600 =0.5

از طرفی میدانیم که دال مجوف وزن کمتری نسبت به دال توپر خواهد داشت که با محاسبه حجم دال مجوف و دال توپر میتوان نسبت کاهش حجم دال مجوف را نسبت به دال توپر به شکل زیر محاسبه کرد.

WHollow=120×120×30-4×50×50×18×γc=252000γc Kgf

WSlab=120×120×30×γc=432000γc Kgf

RWm.s=WHollowwSlab=252000γc432000γc =0.6

ضریب اصلاح خمشی تیرها

RIm=1h3αbh3-αshf3=15530.35×553-0.25×303≈0.31

اعمال ضرایب ترک خوردگی دال در نرم افزار

مراحل طراحی سقف در SAFE:

معرفی مشخصات مصالح مصرفی

معرفی مقاطع (تیر و ستون و دیوار و دال)

معرفی بار اصلاح ترکیبات بار فراخوانی شده از ایتبس

اصلاحات مدلسازی

اعمال ضرایب کاهش سختی و ترک خوردگی

اختصاص بار به دال

اختصاص نوار طراحی

مشخصات نوارهای طراحی

عرض نوارهای طراحی طبق رابطه زیر محاسبه خواهد شد:

B=max0.25lmin، 100 cm

B=max0.25×360=90 cm ، 100 cm=100 cm

تنظیمات تحلیل

مش بندی

معرفی تنظیمات مربوط به آنالیز ترک خوردگی

ρmin=0.0018fy400=0.0018×400400=0.0018

تنظیمات پیشرفته تحلیل

کنترل مقاومت برشی دال در نواحی نزدیک تکیه گاه ها

کنترل برش دوطرفه

کنترل برش یکطرفه در نواحی تکیه گاه ها

بعد از انجام تمامی مراحل حال بایستی تحلیل و طراحی دال صورت گرفته نواحی توپر را تشخیص دهیم و بر همین اساس ضرایب کاهش سختی را اعمال نمائیم.

طبق رابطه زیر اگر مقاومت برشی از رابطه گفته شده بزرگتر یا مساوی باشد بایستی از دال توپر بجای دال مجوف استفاده نمود.

Vu≥0.5φVc

Vc=0.53fc'bd

d=30-3-1.22=26.4 cm

مقاومت مورد نیاز جهت کنترل برش دوطرفه:

0.5φVc=0.5×0.75×0.53×250×100×26.4=8296.2 Kgf/m

مقاومت مورد نیاز جهت کنترل برش یکطرفه:

0.45φVc=0.45×0.75×0.53×250×100×26.4=7466.6 Kgf/m

برش دوطرفه

برش یکطرفه

اصلاح مدل دال و ضرایب مربوط به دال های توپر

کنترل ضخامت برای معیار تغییر شکل

تهیه فایل کپی برای کنترل تغییر شکل دال های مجوف

در این فایل بایستی سختی خمشی دال های توپر که در گروه Filled قرار گرفته است برابر یک و برای دال های مجوف باید سختی خمشی را طبق محاسباتی که قبلا انجام داده ایم یعنی سختی خمشی برابر 205/0 و برای وزن 6/0 اعمال نمائیم.

محاسبه تغییر شکل آنی به کمک آنالیز ترک خوردگی

∆i L=∆i D+SD+L+Lpart-∆i D+SD+Lpart

برای حالت بار زنده میتوان از قطر چشمه بحرانی برای طول دهانه استفاده کرد که حداکثر تغییر شکل مجاز برای بار زنده برابر 360/1 دهانه میباشد:

∆all Live=L360=7752+7052360=2.91 cm≥0.223 cm

با انجام کنترل فوق نتیجه میشود که این دال برای تغییر شکل حداکثر ناشی از بار زنده جوابگو بوده و ضخامت دال بتنی در نظر گرفته شده مناسب بوده و حتی میتوان آنرا کاهش داد.

محاسبه تغییر شکل دراز مدت دال تخت

∆Total=∆i L+(λ∞)∆i sus

λ∞=ξ∞1+50ρ=21+50×0.0018=1.834

∆Total=∆i L+(1.834)∆i sus

∆Total=L480=7752+7052480=2.18 cm≥1.42 cm

بنابراین ضخامت در نظر گرفته شده مناسب میباشد.

آرماتورهای خمشی سقف

آرماتورهای سرتاسری از نمره 14 به فواصل 30 سانتیمتر میباشد و آرماتورهای تقویتی عمدتاً در محل تکیه گاه ها لازم بوده که از نمره 14 انتخاب شده و در نرم افزار میتوان مشاهده کرد.

جزئیات سقف دال یوبوت

| مشخصات | مقدار |
| --- | --- |
| ضخامت بتن | 30 سانتیمتر |
| آرماتورهای در راستای بلند | ∅14@30 cm |
| آرماتورهای در راستای کوتاه | ∅14@30 cm |

طراحی دیافراگم

مطابق تعریف استاندارد2800 به اجزای افقی یا تقریباً افقی منتقل کننده نیروهای جانبی دیافراگم افقی یا به اختصار دیافراگم گفته می شود. دیافراگم ها به سه دسته صلب، نیمه صلب و انعطاف پذیر تقسیم بندی می شوند. با وارد شدن نیروهای جانبی، نظیر زلزله، دیافراگم ها باید در برابر تغییر شکل های افقی مقاومت و سختی کافی را داشته باشند. هر چقدر این سختی و مقاومت بیشتر باشد رفتار به دیافراگم صلب نزدیکتر خواهد بود. توجه داشته باشید که صلبیت صد در صد در عمل ممکن نیست.

  - در تحلیل های خطی با شرط وجود سقف با دیافراگم صلب، نیرو به نسبت سختی و در حالتی که سازه وارد ناحیه غیرخطی می شود، توزیع نیرو به نسبت مقاومت اعضا انجام می شود. یعنی نیروهای اینرسی که به دلیل زلزله در دیافراگم ایجاد شده اند به نسبت سختی در میان اعضای باربر، نظیر قاب های خمشی و دیوارهای برشی، تقسیم می شوند. توجه داشته باشید که صلب بودن دیافراگم یک مفهوم مطلق نیست و باید آن را نسبت به سیستم باربر قائم ارزیابی نمود.

  - در دیافراگم انعطاف پذیر، نیروی ناشی از زلزله برای هر قاب به طور جداگانه متناسب با جرم لرزه ای همان قاب توزیع می شود. به بیان ساده تر قابی که سهم بار ثقلی آن بیشتر است، سهم بار لرزه ای بیشتری هم خواهد داشت.

  - دیافراگم نیمه صلب، حالتی بینابینی از موارد فوق می باشد. در حالتی که تغییر شکل درون صفحه ای دیافراگم و تغییر مکان جانبی عناصر باربر قائم در یک حدود باشند، نمی توان دیافراگم را صلب یا منعطف فرض کرد. در این حالت روش دقیق تر آن است که رفتار درون صفحه ای دیافراگم با روش اجزا محدود مدل گردد و همراه با سایر اجزای سازه(تیرها، ستون ها، دیوارها و مهاربندها) تحلیل شود.

شناخت اجزای دیافراگم

دیافراگم ها دارای اجزای مختلفی هستند که هرکدام از این اجزا باید در تعیین مقاومت و رفتار دیافراگم مدنظر قرار گیرند. اجزای پرکاربرد دیافراگم شامل:

- عرشه (deck)

- یال ها (chords)

- جمع کننده ها (collectors)

- توزیع کننده ها (Distributer)

- برشگیر و یا آرماتور اصطکاک (Shear Stud or Shear Friction)

- اتصالات (Connection)

عرشه عبارت است از بدنه اصلی دیافراگم که معمولاً از دال بتنی یا دال مختلط و یا سقف های انعطاف پذیر تشکیل شده است.

یال ها اجزایی هستند که برای مقاومت در برابر نیروهای کششی یا فشاری ناشی از لنگرهای داخل صفحه دیافراگم به کار می روند. تصویر زیر مدل ساده ای از عملکرد داخل صفحه ای دیافراگم را در برابر بار جانبی وارده نشان می دهد. نیروی اینرسی زلزله به صورت یک فلش در بالای دیافراگم نشان داده شده است.

جمع کننده ها اجزایی هستند که در برابر نیروهای افقی دیافراگم مقاومت کرده و وظیفه انتقال این نیروها به اعضای باربر قائم جانبی مانند دیوار برشی، مهاربندها و… را بر عهده دارند. جمع کننده ها برای نیروهای برشی داخل صفحه دیافراگم و محوری طرح می شوند. جمع کننده ها می توانند به صورت تیر و یا ناحیه ای از دال با آرماتور باشند. تصویر زیر تمام مطالب بیان شده را به صورت شماتیک بیان می کند.

یک توزیع کننده، نیرو را از المان قائم می گیرد و در دیافراگم توزیع می کند. به عبارت دیگر عملکردی دقیقاً برعکس جمع کننده دارد. زمانی که شاهد نامنظمی خارج از صفحه در سیستم باربر جانبی باشیم این عضو کاربرد دارد.

برشگیر و یا آرماتور اصطکاک همان طور که نامشان پیداشت در برابر نیروهای برشی موجود در دیافراگم مقاومت می کنند. تصاویر زیر بدون نیاز به توضیح خاصی این اجزا را در دیافراگم نمایش می دهد.

برای فهم نقش اتصالات در دیافراگم به تصویر زیر توجه نمایید. به خاطر داریم که در جمع کننده ها نیروی محوری ایجاد می شود. همچنین نیروی عضوهای جمع کننده از طریق اتصال آن ها به ستون به یکدیگر منتقل می شوند. بنابراین باید در طراحی اتصالات آن ها نیروی محوری لحاظ گردد. نیروهای محوری می بایست در طراحی اتصالات یال ها نیز در نظر گرفته شود. بنابراین اتصالات، نقش مهمی را در انتقال نیروهای دیافراگم ایفا می کنند.

شناخت نیروهای داخلی دیافراگم

مطابق ACI-318-14 برخی از نیروهای داخلی موجود در دیافراگم شامل موارد زیر می باشد:

- نیروهای درون صفحه ای که در اثر وارد شدن بارهای جانبی به ساختمان به وجود می آیند.

- نیروهای برون صفحه ای که در اثر وارد شدن بارهای ثقلی به سطح دیافراگم به وجود می آیند.

اجزای قائم سیستم باربر جانبی ممکن است در ارتفاع خود دارای نامنظمی های متفاوتی باشند. مانند تغییر صفحه در اجزای باربر جانبی در طبقات مختلف، که موجب انتقال نیروها بین اجزای قائم می شود. همچنین در تراز صفر ساختمان هایی که دارای زیرزمین های بزرگ هستند، نیروها از بخش باریک تر ساختمان اصلی به دیوارهای زیر زمین منتقل می شوند. این انتقال نیرو موجب ایجاد شدن نیروهای انتقالی در دیافراگم می شود. یکی از نقاطی که در آن عمدتاً شاهد این نوع از نامنظمی در انتقال نیرو هستیم در شکل زیر قابل مشاهده است.

برای سهولت تحلیل و طراحی دیافراگم کف تحت بار افقی، می توان فرض ساده ای به کار برد. به این شکل که رفتار کف مشابه یک تیر افقی پیوسته متکی بر چند تکیه گاه باشد. این تکیه گاه ها همان اجزای قائم باربر جانبی می باشند. در این ساده سازی صفحه افقی کف مانند جان تیر و اجزای لبه مانند بال عمل می کنند. توجه داشته باشید که به علت بزرگی نسبت عرض به دهانه، معمولاً این اجزا به عنوان تیرهای عمیق شناخته می شوند. تصویر زیر از استاندارد 2800 ساده سازی دیافراگم با تیر پیوسته را نشان می دهد.

برای اکثر سازه ها، این ساده سازی منجر به طراحی ایمن و محافظه کارانه می گردد. اما چشم پوشی از رفتار واقعی دیافراگم ممکن است خطای قابل توجهی  در نیروی عناصر باربر جانبی ایجاد کند. به همین دلیل برای تعیین دقیق تنش های برشی و خمشی درون صفحه دیافراگم نیازمند تحلیل سه بعدی سازه می باشیم.

جمع کننده ها در دیافراگم

یکی از مهم ترین اجزای دیافراگم ها، جمع کننده ها هستند، که به دلیل حساسیت در طراحی شان، در این مقاله به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرند. بر خلاف تصور عمده مهندسین محاسب، بحث کنترل دیافراگم بسیار حیاتی است و باید لزوم استفاده، کنترل و طراحی جمع کننده ها در دیافراگم، علی الخصوص در طرح لرزه ای دیافراگم های بتنی مورد توجه قرار گیرد. و در این راستا آرماتور گذاری های لرزه ای خاص در طراحی جمع کننده ها در دیافراگم در نظر گرفته شوند. اهمیت زیاد این موضوع به این دلیل است که، دیافراگم ها نقش مهمی را در انتقال نیروهای زلزله به اعضای باربر جانبی قائم ایفا می کنند؛ ممکن است در سازه ای که طراحی نموده ایم، اعضای باربر جانبی قائم برای نیروهای زلزله ی طرح به خوبی طراحی شده باشند، اما به خاطر بی توجهی به نحوه توزیع و انتقال نیروهای جانبی در داخل دیافراگم، عملکرد سازه در هنگام زلزله فاجعه بار باشد.

کنترل نیاز به وجود جمع کننده در دیافراگم و طراحی آن در تشکیل مسیر انتقال نیروی مطمئن بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

در قدم اول باید توجه داشته باشیم که اساساً جمع کننده زمانی موضوعیت دارد که دیافراگم سقف به طور مستقیم به اعضای باربر جانبی متصل باشد. به عبارت دیگر سقف مستقیماً در انتقال نیرو نقش داشته باشد. نقش حیاتی دیافراگم سقف در انتقال نیرو ایجاب می کند که با دقت نیاز سقف به وجود جمع کننده کنترل گردد.

می دانیم نیروی افقی زلزله به جرم سازه اثر می کند، و برای راحتی کار فرض می نماییم که کل جرم هر طبقه در مرکز جرم متمرکز شده است. با این ساده سازی می توان چنین گفت که توزیع نیروی زلزله در طبقات به مرکز جرم آن طبقه وارد می شود. در این مرحله سقف با عملکرد دیافراگمی خود، نیروی افقی زلزله را بین اعضای باربر توزیع می کند. اعضای باربر می توانند قاب خمشی، دیوارهای برشی، قاب های مهاربندی و سیستم های ترکیبی باشند.

مطالب فوق را این بار از نگاهی دیگر بررسی می کنیم. با وارد شدن نیروی زلزله به یک سازه، شاهد تغییر مکان در سقف طبقات خواهیم بود که ناشی از نیروهای اینرسی زلزله می باشد. در چنین وضعیتی نقش اعضای باربر جانبی، جلوگیری از این تغییر مکان یا محدود کردن آن است. نتیجه چنین اندرکنشی میان سقف و اعضای باربر به وجود آمدن نیروهایی در محل اتصال این دو خواهد بود.

اساساً جمع کننده چیست و چه نقشی در سازه دارد؟

برای پاسخ به این پرسش باید کمی بیشتر در مورد دیافراگم و عملکرد آن با هم صحبت کنیم و به یادآوری از مقاله “طرح لرزه ای دیافراگم” بپردازیم. همانطور که گفته شد دیافراگم ها دارای اجزای مختلفی هستند که هرکدام از این اجزا باید در تعیین مقاومت و رفتار دیافراگم مدنظر قرار گیرند. این اجزا شامل عرشه (deck) یال ها (chords) و جمع کننده ها (collectors) می باشند.

1. عرشه عبارت است از بدنه اصلی دیافراگم که معمولاً از دال بتنی یا دال مختلط و یا سقف های انعطاف پذیر تشکیل شده است.

2. یال ها اجزایی هستند که برای مقاومت در برابر نیروهای کششی یا فشاری ناشی از لنگرهای داخل صفحه دیافراگم به کار می روند. تصویر زیر مدل ساده ای از عملکرد داخل صفحه ای دیافراگم را در برابر بار جانبی وارده نشان می دهد. نیروی اینرسی زلزله به صورت یک فلش در بالای دیافراگم نشان داده شده است.

3. جمع کننده ها اجزایی هستند که در برابر نیروهای افقی دیافراگم مقاومت کرده و وظیفه انتقال این نیروها به اعضای باربر قائم جانبی را بر عهده دارند. جمع کننده ها برای نیروهای برشی داخل صفحه دیافراگم و محوری طرح می شوند. جمع کننده ها می توانند به صورت تیر و یا ناحیه ای از دال با آرماتور باشند. تصویر زیر تمام مطالب بیان شده را به صورت شماتیک بیان می کند.

در یک سازه بتنی با سیستم ترکیبی قاب خمشی و دیوار برشی، دو وضعیت مختلف وجود دارد:

حالت1. چنانچه دیوار برشی درون قاب خمشی محصور و درگیر باشد، یعنی اطراف دیوار برشی تیر و ستون وجود داشته باشد مجدداً سقف مستقیما به دیوار برشی متصل نیست. پس طراحی جمع کننده موضوعیت ندارد. توجه داشته باشید که در این حالت، تیر پیرامون دیوار برشی باید ضخامتی بیش از سقف متصل به آن داشته باشد.

حالت2. چنانچه تیر درون دیوار حذف گردد، دیوار برشی مستقیما به سقف متصل خواهد شد. در این حالت چون وظیفه ایجاد تغییر شکل در دیواربرشی مستقیما بر عهده سقف قرار می گیرد پس نیاز به طراحی جمع کننده خواهیم داشت.

در حالت2 دیدیم که دیوار برشی فاقد تیر باعث می شود که نیاز به طراحی جمع کننده داشته باشیم. پرسشی که به وجود می آید این است که:

چرا تیر درون دیوار را حذف کنیم، که نیاز به طراحی جمع کننده باشد؟

برخی از مهندسین بر این باور هستند که به علت سختی بالای دیوار برشی عملاً وجود تیر در آن بی نتیجه است. به همین دلیل از مدلسازی و اجرای آن خودداری می کنند. اما وجود تیر درون دیوار از چند جنبه مهم حائز اهمیت است. یکی از این موارد عدم نیاز به طراحی جمع کننده ها می باشد.

نظر آیین نامه در خصوص جمع کننده های دیافراگم

مطابق تعریف استاندارد 2800 :

اولین نکته مهم این است که جمع کننده صرفاً در دیافراگم تعریف می شود. نکته بعدی، کنترل نیروی برشی است که باید در دیافراگم صورت گیرد. یعنی ما برای تشخیص نیاز یا عدم نیاز به وجود جمع کننده بایست کنترل نیروی برشی دیافراگم را انجام دهیم. مراحل این کنترل را در بخش بعد به صورت گام بندی شده یاد خواهیم گرفت. بد نیست مروری هم بر تعریف استاندارد 2800 از دیافراگم داشته باشیم.

بطور کلی بحث اصلی، نیروی افقی زلزله است که به مرکز جرم طبقه وارد شده و با عملکرد دیافراگم کف به دیوارهای برشی منتقل می شود. نیروهای برشی زلزله در طبقات توسط دیوارهای برشی دریافت شده و باید به فونداسیون و زمین منتقل شوند. در مواردی که این انتقال نیرو از سازه به زمین به طور منظم و بدون مشکل انجام شود، خیالمان راحت است. اما اگر در اجزایی که انتقال نیرو را بر عهده دارند مشکلی ایجاد شود، به این مفهوم است که در مسیر انتقال نیرو از طبقات سازه به پی و زمین نامنظمی رخ داده است. در صورت وجود نامنظمی در هر کجای مسیر انتقال نیرو، باید کنترل ها بر اساس زلزله تشدید یافته باشد.

یکی از بخش های مسیر انتقال نیرو، محل تماس دیوار برشی و دیافراگم است. آیین نامه در بند فوق بیان می کند، اگر چنانچه این محل تماس برای انتقال نیروها مناسب نباشد و ما نیاز به تعبیه جمع کننده داشته باشیم؛ برای منظور کردن اثر نامنظمی به وجود آمده در مسیر انتقال نیرو، بایست طراحی جمع کننده ها و اتصالاتشان برای زلزله تشدید یافته انجام شود.

اما اساساً طراحی برای زلزله تشدید یافته چگونه خواهد بود؟ با مطالعه بخش های بعدی این مقاله، پاسخ این پرسش مهم را خواهیم آموخت.

اگر کنترل لازم را انجام دادیم و متوجه شدیم که دیافراگم ما نیاز به جمع کننده دارد؛ همچنین سازه مشمول یکی از نامنظمی های مندرج در بند فوق نیز باشد؛ یکبار باید نیروها رو با Ω0 تشدید کنیم سپس مجددا 0.25% نیز به مقدار به دست آمده بیافزاییم. روند کار در بخش های بعدی به تفصیل بیان خواهد شد.

مکانیزم انتقال برش در دیافراگم

به شکل فوق دقت کنید. بخشی از انتقال برش در دیافراگم از طریق محل اتصال دیوار و جمع کننده ها صورت می گیرد. این بخش با علامت V1 در تصویر قابل مشاهده است. بخش دیگر نیز از طریق مکانیزم برش اصطکاک در محل تماس دیافراگم و دیوار برشی انتقال داده می شود. در شکل با علامت V2 نشان داده شده است.

تا به اینجای کار فهمیدیم که با یک فرض معقول، زلزله به مرکز جرم سازه ما اثر می کند. چون عمده وزن سازه در کف ها متمرکز است در واقع نیرو به دیافراگم کف وارد می شود. تحت این نیرو دیافراگم شروع به تغییر مکان خواهد کرد. ولی سیستم باربر جانبی چنین اجازه ای را به آن نخواهد داد. در مواردی که دیافراگم مستقیماً به اعضای باربر متصل باشد وضعیت بحرانی خواهد بود. نتیجه چنین اندرکنشی به وجود آمدن نیروهای برشی در محل تماس دیافراگم و دیوار برشی شده و باید کنترل هایی را انجام دهیم. کنترل هایی که لزوم استفاده از جمع کننده ها در دیافراگم را تایید یا رد کنند.

نحوه کنترل نرم افزاری جمع کننده ها در دیافراگم با ایتبس

گام1. یک کپی از فایل تهیه کرده و کلیه دیافراگم ها را به وضعیت نیمه صلب تبدیل می کنیم.

گام2.  پس از آنالیز سازه، از مسیر زیر نیروهای به وجود آمده در دیافراگم قابل استخراج می باشد.

گام3. در پنجره باز شده می توان تحت بارهای مختلف نیروهایی که دیافراگم ایجاد شده اند را مشاهده نمود.

هدف ما تعیین نیروهای برشی برای طراحی جمع کننده می باشد. به همین دلیل در پنجره زیر گزینه F12 را انتخاب می کنیم.

گام4. در این مرحله می توان تنش های موجود در دیافراگم را مشاهده نمود.

گام5. در این مرحله محاسبات عددی را برای طراحی جمع کننده انجام خواهیم داد.

حداکثر نیروی برشی موجود در محل تماس دیوار برشی و دیافراگم برابر با 26.14 KN/m  به دست آمد. بدین ترتیب مقدار میلگرد برشی مورد نیاز در محل تماس دیوار برشی و دیافراگم مطابق با روابط زیر تعیین می شود.

φVc=0.75×0.17×25=0.6375Nmm2

دال ضخامت=0.20 m →26.140.2=130.7 KNmm2=0.13 Nmm2

از بخش نکات آیین نامه ای به خاطر داریم که مقدار نیروی طراحی جمع کننده در ضریب اضافه مقاومت Ω0 تشدید خواهد شد. مقدار این ضریب بر اساس جدول 3-4 استاندارد 2800 برای سیستم های سازه ای مختلف متفاوت می باشد. مقدار ضریب اضافه مقاومت برابر با 2.5 می باشد. به همین دلیل مقدار نیروی برشی موجود را در 2.5 ضرب می کنیم.

0.13×2.5=0.326 Nmm2

Vs=φ×As×fy→As=Vsφ×fy

Vs=0.326-0.13=0.196 Nmm2

As=0.196×200×7005×10-30.9×400×10-3=762.76 mm2→Use 10∅10

10∅10

چینش آرماتورها برای کنترل برش

طراحی سقف کوبیاکس

طراحی این سقف تا حدود زیادی شبیه سقف یوبوت بوده و در برخی ضرایب تفاوت دارد که در ادامه توضیحات مربوطه آورده شده است.

حداقل ضخامت در دالهای مجوف باید بر اساس دو معیار آئیننامهای و محدودیت اجرایی بر اساس شکل ظاهری بلوک های کروی انتخاب شود. البته محدودیت آئیننامه برای دالهای توپر میباشد که توصیه میشود مهندس محاسب به ضوابط مربوط به دالهای توپر نیز نگاهیی داشته باشد. دالهای توپر نیز نگاهی داشته باشد. دالهای بتنی مجوف معمولاً در دسته سقفهای دال تخت محسوب میشوند و برای تعیین حداقل ضخامت آئیننامه از رابطه زیر استفاده خواهد شد:

hmin=ln33=775-5033=22.06 cm

h=30 cm

همانطورکه گفته شد، محدودیت حداقل ضخامت ارائه شده در آئیننامه جهت عدم نیاز به کنترل تغییرشکل، برای دالهای توپر است. در دالهای مجوف توصیه به رعایت حداقل ضخامت آئیننامه میشود؛ لیکن این به معنی عدم نیاز به کنترل تغییرشکل در دالهای مجوف نخواهد بود و در هر صورت باید کنترل تغییرشکل را در این سقفها انجام داد.

با فرض استفاده از بلوکهای کروی با قطر 18 سانتیمتر و قرار دادن دو لایه بتن با ضخامت 6 سانتیمتر جزئیات سقف بصورت زیر خواهد بود:

مقطع سقف مجوف با بلوکهای کروی

محاسبه ضرایب کاهش سختی و ترک خوردگی

مطابق مبحث نهم و آئین نامه ACI 318-14 ممان اینرسی مقطع ترک خورده برای ستونها برابر 0.7Ig و برای تیرها 0.35Ig است و برای دال های مجوف چون از مقاطع توپر استفاده میشود بهتر است ضرایب کاهش سختی را محاسبه و به مقاطع اعمال گردد و همچنین لازم است ضریب کاهش وزن دال های مجوف را نسبت به دال های توپر محاسبه نمود که در ادامه به محاسبه آنها خواهیم پرداخت.

برای شکل فوق همانطورکه مشخص است نرم افزار بجای شکل اول، از شکل دوم استفاده میکند. لذا باید سختی خمشی در راستای 1 و 2 را بنحوی معادلسازی کرد. همچنین بخاطر اینکه محاسبات سادهتر باشد، از عرضی برابر 115 سانتیمتر استفاده میشود که تعاد بلوکهای کروی شکل متقارن شوند و همچنین باید ضعیف ترین مقطع دال را که مرکز بلوکهای کروی خواهد بود، در نظر گرفت. برای این منظور ابتدا لازم است که ممان اینرسی هر دو مقطع را نسبت به محور 1 (یا 2) محاسبه کرد. برای این منظور میتوان محاسبات زیر را انجام داد.

IHollow=115×30312-5×14×π×94=232985 cm4

ISlab=115×30312=258750 cm4

RIm.s=IHollowISlab=232985 258750 =0.9

- از اثر آرماتورها صرف نظر شده است.

از آنجا که نیروی درون صفحه وجود دارد، سختی درون صفحه که وابسته به سطح مقطع عضو میباشد نیز حائز اهمیت است که بصورت زیر محاسبه مینمائیم.

AHollow=115×30-5×π×92=2177.65 cm2

ASlab=115×30=3450 cm2

RAm.s=AHollowASlab=2177.653450 =0.63

از طرفی میدانیم که دال مجوف وزن کمتری نسبت به دال توپر خواهد داشت که با محاسبه حجم دال مجوف و دال توپر میتوان نسبت کاهش حجم دال مجوف را نسبت به دال توپر به شکل زیر محاسبه کرد.

WHollow=115×115×30-25×43×π×93×γc=320409.3γc Kgf

WSlab=115×115×30×γc=396750γc Kgf

RWm.s=WHollowwSlab=320409.3γc396750γc =0.8

ضریب اصلاح خمشی تیرها

RIm=1h3αbh3-αshf3=15530.35×553-0.25×303≈0.31

اعمال ضرایب ترک خوردگی دال در نرم افزار

مراحل طراحی سقف در SAFE:

معرفی مشخصات مصالح مصرفی

معرفی مقاطع (تیر و ستون و دیوار و دال)

معرفی بار و اصلاح ترکیبات بار فراخوانی شده از ایتبس

اصلاحات مدلسازی

اعمال ضرایب کاهش سختی و ترک خوردگی

اختصاص بار به دال

اختصاص نوار طراحی

مشخصات نوارهای طراحی

عرض نوارهای طراحی طبق رابطه زیر محاسبه خواهد شد:

B=max0.25lmin، 100 cm

B=max0.25×360=90 cm ، 100 cm=100 cm

تنظیمات تحلیل

مش بندی

معرفی تنظیمات مربوط به آنالیز ترک خوردگی

ρmin=0.0018fy400=0.0018×400400=0.0018

تنظیمات پیشرفته تحلیل

کنترل مقاومت برشی دال در نواحی نزدیک تکیه گاه ها

کنترل برش دوطرفه

کنترل برش یکطرفه در نواحی تکیه گاه ها

بعد از انجام تمامی مراحل حال بایستی تحلیل و طراحی دال صورت گرفته نواحی توپر را تشخیص دهیم و بر همین اساس ضرایب کاهش سختی را اعمال نمائیم.

طبق رابطه زیر اگر مقاومت برشی از رابطه گفته شده بزرگتر یا مساوی باشد بایستی از دال توپر بجای دال مجوف استفاده نمود.

Vu≥0.5φVc

Vc=0.53fc'bd

d=30-3-1.22=26.4 cm

مقاومت مورد نیاز جهت کنترل برش دوطرفه:

0.5φVc=0.5×0.75×0.53×250×100×26.4=8296.2 Kgf/m

مقاومت مورد نیاز جهت کنترل برش یکطرفه:

0.45φVc=0.45×0.75×0.53×250×100×26.4=7466.6 Kgf/m

برش دوطرفه

برش یکطرفه

اصلاح مدل دال و ضرایب مربوط به دال های توپر

کنترل ضخامت برای معیار تغییر شکل

تهیه فایل کپی برای کنترل تغییر شکل دال های مجوف

در این فایل بایستی سختی خمشی دال های توپر که در گروه Filled قرار گرفته است برابر یک و برای دال های مجوف باید سختی خمشی را طبق محاسباتی که قبلا انجام داده ایم یعنی سختی خمشی برابر 63/0 و برای وزن 8/0 اعمال نمائیم.

محاسبه تغییر شکل آنی به کمک آنالیز ترک خوردگی

∆i L=∆i D+SD+L+Lpart-∆i D+SD+Lpart

برای حالت بار زنده میتوان از قطر چشمه بحرانی برای طول دهانه استفاده کرد که حداکثر تغییر شکل مجاز برای بار زنده برابر 360/1 دهانه میباشد:

∆all Live=L360=7752+7052360=2.91 cm≥0.223 cm

با انجام کنترل فوق نتیجه میشود که این دال برای تغییر شکل حداکثر ناشی از بار زنده جوابگو بوده و ضخامت دال بتنی در نظر گرفته شده مناسب بوده و حتی میتوان آنرا کاهش داد.

محاسبه تغییر شکل دراز مدت دال تخت

∆Total=∆i L+(λ∞)∆i sus

λ∞=ξ∞1+50ρ=21+50×0.0018=1.834

∆Total=∆i L+(1.834)∆i sus

∆Total=L480=7752+7052480=2.18 cm≥1.42 cm

بنابراین ضخامت در نظر گرفته شده مناسب میباشد.

آرماتورهای خمشی سقف

آرماتورهای سرتاسری از نمره 12 به فواصل 15 سانتیمتر میباشد و آرماتورهای تقویتی عمدتاً در محل تکیه گاه ها لازم بوده که از نمره 16 انتخاب شده و در نرم افزار میتوان مشاهده کرد.