پروژه ساختمان 6 طبقه بتنی مسکونی

«فهرست»

فصل 1- معرفی پروژه

1-1 معرفی اولیه (مکان، کاربری، تعداد طبقات، نوع خاک، شرایط محیطی، سیستم باربر و ....) ..................................

1-2 مشخصات فولاد و بتن .............................................................................................................................................................

1-3  آیین‌نامه و نشریات مورد استفاده ........................................................................................................................................

1-4 نرم‌افزارهای مورد استفاده .......................................................................................................................................................

1-5 پلان معماری اولیه ...................................................................................................................................................................

فصل2- بارگذاری

2-1 بارگذاری ثقلی ............................................................................................................................................................................

2-1-1 بار مرده .................................................................................................................................................................................

2-1-1-1 دیوارها‌ی پیرامونی(چند تیپ با توجه به معماری) ................................................................................................

2-1-1-2 دیوارهای جداکننده(چند تیپ با توجه به معماری) ............................................................................................

2-1-1-3 سقف طبقات ................................................................................................................................................................

2-1-1-4 سقف بام ........................................................................................................................................................................

2-1-1-5 پله ..................................................................................................................................................................................

2-1-2 بار زنده ...............................................................................................................................................................................

2-1-3 بار برف ...............................................................................................................................................................................

2-2 بار لرزه‌ای جانبی ....................................................................................................................................................................

2-2-1 ضریب برش پایه طراحی ................................................................................................................................................

2-2-2 مؤلفه‌های قائم زلزله ........................................................................................................................................................

2-3 ترکیب بارهای طراحی ..........................................................................................................................................................

فصل3- مدل‌سازي و تحليل سازه

3-1 کلیات مدل‌سازی با نرم‌افزار ...............................................................................................................................................

3-2  تحلیل سازه ...........................................................................................................................................................................

3-3  کنترل دریفت .......................................................................................................................................................................

3-4 کنترل واژگونی .....................................................................................................................................................................

3-5 کنترل نامنظمی پیچش .....................................................................................................................................................

3-6 کنترل پایداری ......................................................................................................................................................................

3-7 درز انقطاع ..............................................................................................................................................................................

فصل4- طراحی سازه

4-1 طراحی تیر ..............................................................................................................................................................................

4-1-1 طراحی تیر در قاب خمشی ............................................................................................................................................

4-1-1-1 طراحی براي خمش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای ..............................................................................................

4-1-1-2 طراحی براي برش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای .................................................................................................

4-1-1-3 محل قطع، طول مهاري و وصله آرماتور .................................................................................................................

4-1-2 طراحی تیر طره ................................................................................................................................................................

4-2-1-1 طراحی براي خمش با در نظر گرفتن اثر مؤلفه قائم زلزله .................................................................................

4-2-1-2 طراحی براي اثر توأم برش و پیچش .......................................................................................................................

4-2 طرح ستون ..............................................................................................................................................................................

4-2-1 طراحی آرماتورهای طولی ...............................................................................................................................................

4-2-2 طراحی آرماتورهای عرضی ..........................................................................................................................................

فصل اول- معرفی پروژه

1-1 معرفی اولیه:

این پروژه مربوط به یک ساختمان بتنی واقع در شهر تهران می‌باشد که مشخصات کلی آن به شرح زیر است:

- کاربری: مسکونی

- ابعاد پلان طراحی: 17 x 25مترمربع

- نوع زمین پروژه: خاک تیپ III

- تعداد سقف: 6 سقف (5 طبقه)

- تعداد واحد در طبقات : 2 واحد

- نوع سقف: تیرچه یونولیت

- حد شکل‌پذیری ساختمان: متوسط

- وضعیت ساختمانهای اطراف: با توجه به پلان سه طرف دارای نما و یک طرف مجاور دیوار همسایه

- نوع قاب ساختمان: در راستای x قاب خمشی و در راستای y قاب خمشی

- ظرفیت باربری زمین پروژه: 1.4 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع

- ارتفاع طبقات: 3.2 متر در نظر گرفته شده است. ارتفاع کل ساختمان بدون احتساب خرپشته 19.8 متر است.

- ارتفاع پارکینگ و خرپشته: ارتفاع پارکینگ، 3.8 متر در نظر گرفته شده است و ارتفاع خرپشته برابر 3.2 متر در نظر گرفته‌شده است.

- درز انقطاع (0.005 برابر ارتفاع سازه) که برابر 9.9 سانتی‌متر (با فرض رعایت درز انقطاع در ترسیم نقشه‌های معماری)

1-2 مشخصات بتن و فولاد:

1-2-1 ویژگی‌های بتن:

- وزن واحد حجم بتن ((Weight per unit volume:  2500  Kgfm3

- جرم واحد حجم بتن (Mass per unit volume): 250 Kgm3

- مدول الاستیسیته بتن (Modulus of Elasticity): برای بتن‌هایی با چگالی wc بین 1440 و 2560 کیلوگرم بر متر مکعب از رابطه    0.043×wc1.5×fc'به دست می‌آید

0.043×25001.5×25=26875 MPa

- ضریب پوآسون (Poisson's Ratio): 0.2

- مقاومت مشخصه فشاری نمونه استوانه‌ای (Specified Conc.Comp.Stength): fc'=25 MPa

- ضریب انبساط حرارتی:    10-5در هر درجه سلسیوس

1-2-2 ویژگی‌های آرماتورهای خمشی و برشی:

- میلگرد مصرفی از نوع AIII با تنش جاری شدن حداقل 400 مگاپاسکال و حداقل تنش گسیختگی 600 مگاپاسکال می‌باشد. در محاسبات مدول الاستیسیته میلگرد 2×105مگاپاسکال در نظر گرفته شده است .

- میلگرد مصرفی از نوع AII با تنش جاری شدن حداقل 340 مگاپاسکال و حداقل تنش گسیختگی 500 مگاپاسکال می‌باشد. در محاسبات مدول الاستیسیته میلگرد 2×105مگاپاسکال در نظر گرفته شده است .

1-2-3 مشخصات سایر مصالح:

- دیوارهای خارجی به ضخامت 20 سانتیمتر می‌باشند.

- برای دیوارهای داخلی به ضخامت 10 سانتیمتر می‌باشند.

- سقف تیرچه بلوك به ضخامت 30 سانتیمتر می‌باشد.

- سنگ دیوارهای نما از جنس تراورتن انتخاب شده است.

- سنگ کف پاگرد پله از جنس مرمر و سنگ رمپ پله از جنس تراورتن می‌باشد.

- سنگ کف پارکینگ از جنس موزاییک سیمانی و در کف طبقات از سرامیک استفاده شده است.

1-3 آیین‌نامه‌های مورد استفاده:

- آیین‌نامه حداقل بار‌های وارد بر ساختمان مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 98

- آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله )استاندارد 2800 ایران ویرایش چهارم( برای تعیین بارهای جانبی

به روش استاتیکی معادل

- آیین‌نامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 99

- آیین‌نامه طراحی خارجی: آیین‌نامه بتن آمریکا ACI 318-2019

1-4 نرم‌افزارهای مورد استفاده:

- ETABS 2018: برای تحلیل و طراحی سازه

- SAFE 2016: برای تحلیل و طراحی پی

- AUTOCAD 2019: جهت ترسیم نقشه‌های اجرایی

1-5-1  پلان معماری :

پلان پارکینگ

1-5-2 پلان طبقات :

پلان طبقات

فصل دوم- بارگذاری

بارهای وارد بر سازه به دو بخش تقسیم می‌شود:

1-بارهای ثقلی        2-بار زلزله

2-1 بارهای ثقلی:

بارهای ثقلی وارد بر ساختمان شامل بارهای مرده و زنده می‌باشند. طبق بند 6-3-1، مقدار بارهای مرده بر اساس جزئیات اجرایی سقف‌ها و دیوارها و طبق بند 6-5-1، مقدار بار زنده بر اساس کاربری قسمت‌های مختلف ساختمان تعیین می‌گردد.

2-1-1 بارهای مرده:

طبق مبحث ششم مقررات ملی بارهای مرده عبارتند از وزن اجزای دائمی ساختمان‌ها مانند: تیر و ستون‌ها، دیوارها، کف‌ها، بام، سقف، راه‌پله، نازك‌کاری، پوشش‌ها و دیگر بخش‌های سهیم در اجزاء سازه‌ای و معماری. همچنین وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت شامل وزن جراثقال ثابت نیز در ردیف این بارها محسوب می‌شود.

بارگذاری به گونه‌ای است که بار دیوارها به صورت بار خطی به تیر‌های زیر آن‌ها وارد شده و بار کف‌ها به صورت بار گسترده در محل خود وارد می‌شوند. بار تیغه‌ها نیز اگر از مقدار مشخصی کمتر بود می‌توان به صورت بار گسترده به صورت سطحی بر کف‌ها وارد شود که در ادامه توضیح داده می‌شود.

2-1-1-1 جزئیات بارگذاری دیوار 20 سانتی نمادار:

محاسبه‌ی وزن واحد طول دیوار: برای محاسبه کافی است وزن واحد سطح دیوار را در ارتفاع آن ضرب کنیم. ارتفاع  دیوار در پلان معماری معادل 2.8 متر می‌باشد و با توجه به پلان، دیوارهای نمادار دارای بازشو هستند پس با در نظر گرفتن 30%بازشو داریم:

وزن واحد طول دیوار:     355×2.6×0.7=645.19 kg/m

2-1-1-2 جزئیات بارگذاری دیوار 20 سانتی بدون نما:

محاسبه‌ی وزن واحد طول دیوار بدون نما:

ارتفاع دیوار 2.8 متر بدون بازشو                       217×2.6=562.9 kg/m

* به طور خلاصه وزن 645 کیلوگرم بر متر را برای دیوار پیرامونی نمادار و وزن 563 کیلوگرم بر متر را برای دیوار پیرامونی بدون نما انتخاب کرده و به صورت بار خطی در جای خود اعمال می‌کنیم.

2-1-1-3 جزئیات بارگذاری دیوار داخلی 20سانتی‌متری:

وزن واحد طول دیوار:  263×2.6 =683.8 kg/m

2-1-1-4 جزئیات بارگذاری دیوارهای پله طبقات:

وزن واحد طول دیوار:  355×2.6 =921.7 kg/m

2-1-1-5 جزئیات بارگذاری دیوارهای پله بام:

وزن واحد طول دیوار:  446×4.2 =1873.2 kg/m

2-1-1-6 جزئیات بارگذاری دیوار جان‌پناه نمادار :

وزن واحد طول دیوار:  265×1.2 =218 kg/m

2-1-1-7 جزئیات بارگذاری دیوار جان‌پناه بدون‌نما :

وزن واحد طول دیوار:  138×1.2 =165 kg/m

2-1-1-8 دیوارهاي جدا کننده:

طول دیوارهای جداکننده 84 متر میباشد و مساحت کف طبقات 414.8 متر مربع می‌باشد:

تیغه کل وزن=178×2.6×84=38875.2 kg

سطح واحد وزن=38875.2414..8=93.72  kgm2

* مطابق با بند 6-5-2-2 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان،بار گسترده معادل وزن جداکننده‌ها و تیغه‌ها بر کف را نباید کمتر از 1 کیلونیوتن بر متر مربع منظور نمود.چنانچه وزن هر مترمربع سطح تیغه ها از 1کیلونیوتن بیشتر باشد، وزن آنها نباید به‌عنوان بار مرده در نظر گرفته شود.در نتیجه kgm2 100 به عنوان بار مرده گسترده در کف طبقات اعمال می‌شوند.

*اگر وزن واحد سطح تیغه بین 100 تا 200 باشد به عنوان بار مرده در سطح پخش می شود.

2-1-1-3 جزئیات بارگذاری سقف تیرچه بلوک با تیرچه‌ی 25 سانتی برای سقف طبقات:

405 کیلوگرم بر مترمربع می‌بایست بر روی کف طبقات پخش گردد.

2-1-1-4 جزئیات بارگذاری سقف تیرچه بلوک با تیرچه‌ی 25 سانتی برای سقف بام:

492 کیلوگرم بر مترمربع می‌بایست بر روی کف بام پخش گردد.

5-1-1-2 جزئیات بارگذاری پله:

از آنجایی که پله دو طرفه میباشد بار پله به صورت خطی بر روی تیرهای نیم طبقه و تیر طبقه وارد میشود،که با

توجه به شکل هر یک از این تیرها متناسب با سطح بارگیر خود بخشی از بار اتاق پله را تحمل می‌کنند.

بار مرده خطی وارد بر تیر نیم طبقه (B5-B4 )و تیر طبقه(C5-C4) :

پله کل بار=1.2×3+1.2×3×658+3-0.3×2.7×764.45=10310.5 kg

این بار می بایست توسط دو تیر طبقه و نیم طبقه تقسیم شود پس سهم هر تیر:

تیر هر سهم=10310.52=5155.2 kg

بار مرده خطی که می بایست روی تیرها وارد گردد برابر است با:

q=5155.22.7=1909.3 kg/m

محاسبات مربوط به بار پله پارکینگ تا طبقه اول به شرح زیر می باشد:

بار مرده خطی وارد بر تیر طبقه (B4-B5) و تیر طبقه (C4-C5):

پله کل بار=1.2×3+1.5×3×658+3-0.3×2.4×764.45=10283.4 Kg

این بار می بایستتوسط دو تیر طبقه و نیم طبقه تقسیم شود پس سهم هر تیر:

تیر هر سهم=10283.42=5141.7 kg

بار مرده خطی که می بایست روی تیرهای طبقه اول و تیر نیم طبقه همکف وارد گردد برابر است با:

q=5141.7 2.7=1904.34 kg/m

2-1-2 بار زنده:

بند 6-3-1 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان:

بارهای زنده عبارت‌اند از بارهای غیر دائمی که در حین بهره‌برداری و استفاده از ساختمان به آن وارد می‌شود. این بارها شامل بار ناشی از برف، باد یا زلزله نمی‌شوند. بارهای زنده با توجه به نوع کاربری ساختمان و یا هر بخش از آن، و مقداری که احتمال دارد در طول مدت عمر ساختمان به آن وارد گردد، تعریف می‌شوند. بارهای زنده نباید کمتر از مقادیر ذکر شده در بند 6-3 مبحث ششم در نظرگرفته شوند.

حداقل بارهای زنده گسترده‌ی یکنواخت:

با توجه به جدول 6-5-1 حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت طبق مبحث ششم تعیین می‌گردد .

- بار زنده بام = 150

- بار زنده طبقات =  200

- بار زنده راه پله =  500

- بار بالکن‌های طره : 300

*برای بار زنده‌ی بام می‌بایست بار برف نیز محاسبه شده و هر یک از این دو بار که بیشتر باشد مبنای طراحی قرار گیرد.

بار زنده خطی وارد بر تیر نیم طبقه (B5-B4 )و تیر طبقه(C5-C4) :

q=500×(1.2+2.7+1.2)2=1275 kgm

*کاهش بارهاي زنده‌ي طبقات با توجه به بند 7-5-6 مقررات ملی ساختمان انجام می‌شود که در برنامه ایتبس با اعمال ضوابط 10-7ASCE این بند را اعمال می‌کند، لحاظ شده است.

2-1-3 بار برف:

بار برف بام‌ها: بار برف بر روی بام‌ها .Pr را باید با توجه به شیب بام برای هر مترمربع تصویر افقی سطح آن، از رابطه زیر تعیین نمود:

Pr=Cs Cn ChIsPs

بار برف مبنا Ps به تعریف، وزن لایه برفی است که بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال فرا‌گذشت آن در سال    2 درصد (دوره بازگشت 50 سال) باشد.

با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر تهران نزدیک ترین ایستگاه سنجش میزان بار برف ایستگاه در خود شهر تهران می‌باشد. بر این اساس بار برف مبنا یا Ps در منطقه4 با برف زیاد  قرار دارد که برابر 150 کیلوگرم بر متر مربع است.

Is ضریب اهمیت بار برف با توجه به گروه خطر پذیری یک برابر 1 می‌باشد.

Cn ضریب برف‌گیری با توجه به اثر ناهمواری محیط و ساخت و ساز اطراف و میزان برفگیری بام ساختمان

تعیین می‌شود که با توجه به وضعیت ساختمان آن را نیمه برف‌گیر فرض کرده و Cn را 1 در نظر میگیریم.

Ch ضریب شرایط دمایی 1 می‌باشد.

Cs  ضریب شیب برای بام‌های مسطح، برابر 1 می‌باشد.

بنابراین خواهیم ‌داشت:

Pr=1×1×1×1×150=150kgm2

بار برف انباشتگی :

برف ممکن است بر اثر وزش باد از قسمت بالاتر بام ساختمان بر روی بام پایین تر آن ریزش کند(انباشت پشت به

باد) یا باد در جهت مقابل بار برف را بر روی بام پایین‌تر در مجاورت قسمت بلند‌تر انباشته سازد( انباشت رو به باد)

مقدار انباشت بار برف به بار متوازن اضافه خواهد شد. اگر شرط >0.2  hchbبرقرار باشد در نظر گرفتن انباشتگی بار

برف لازم نیست hb=prγ   ارتفاع بار برف متوازن می‌باشد. hc برابر ارتفاع نزدیک ترین نقطه بام مجاور بالاتر از روی برف متوازن بام پایین‌تر می‌باشد.

γ=0.43×Ps+2.2≤4.7 kNm3→γ=0.43×1.5×2.2=2.85 kNm3

hb=Prγ=1.52.85=0.53 m

پناه جان ارتفاع=1.2m→hc=1.2-0.53=0.67

hchb=0.670.53=1.2→شود گرفته نظر در باید برف بار انباشتگی

هر دو امکان انباشت پشت به باد و رو به باد باید در نظر گرفته شود:

الف) در امکان پشت به باد شدن، بار برف انباشت برابر مقدار زیر در پای دیوار سمت بلند‌تر خواهدبود، که در آن  L1

بیانگر طول بام بالاتر می‌باشد.

hd=0.12×3L1×4100×Ps+50-0.5=0.82 m

ب)  برای امکان رو به باد، عرض بام پایین‌تر برابر L2 در نظر گرفته شده و سه چهارم مقدار عرض انباشتگی w برای

hb به عنوان ارتفاع برف انباشت بر روی بام مورد نظر در مجاورت بام مورد نظر در مجاورت بخش بلندتر در نظر

گرفته می‌شود. اگر این مقدار از مقدار hb  امکان الف بیشتر بود، نتیجه امکان الف ملاك بارگذاری انباشت برف خواهدبود .

hd=34×0.12×3L2×4100×Ps+50-0.5=0.49 m

→hdنهایی=0.82 m

w=4×hd2hc=3.97m

مطابق مبحث ششم مقدار w از مقدار 8×hcبیشتر در نظر گرفته نخواهد شد.در نتیجه:

wmax=8×hc=8×0.67=5.36m→w=3.97m<wmax=5.36m

شدت بار برف انباشت برابر است با:

Pd=γ×hd=2.85×0.82=2.33 kNm2

بار خطی اعمالی روی لبه بام و خرپشته برابر است با:

Pd'=0.5×w×Pd=0.5×3.97×2.33=4.62 kNm

2-2 بار لرزه‌ای جانبی

براي محاسبه‌ي بار جانبی زلزله باید با توجه به بند 3-3-1-1 آیین‌نامه‌ی 2800 ، ضریب زلزله را در ابتدا محاسبه نمود. سپس با استفاده از مقدار C (ضریب زلزله برش پایه) را از رابطه‌ی 3-1 در آیین‌نامه‌ي 2800 به دست میاوریم.

Vu=C×W

2-2-1 محاسبه‌ی ضریب برش پايه زلزله (C):

تراز پایه، براساس بند 3-3-1-2 آیین‌نامه 2800 ، به ترازی در ساختمان اطلاق می‌شود که در هنگام وقوع زلزله، از

آن تراز به پایین حرکتی در ساختمان نسبت به زمین مشاهده نشود. این تراز برای ساختمان‌های بدون زیرزمین در

سطح بالای شالوده در نظر گرفته می‌شود. به علت مساحت کم خرپشته(کمتر از 25 درصد مساحت کف) طبقه مستقل حساب نمی‌شود. از این رو ارتفاع ساختمان از تراز پایه 19.8 متر می‌باشد.

ضریب زلزله از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

C=ABIR

مشخصات مورد نیاز برای به دست آوردن ضریب زلزله:

1- نسبت شتاب مبنای طرح که در واقع نسبت شتاب زلزله به شتاب ثقل می‌باشد با توجه به لرزه‌خیزی منطقه و بر اساس جدول (2) آیین‌نامه‌ی 2800 به دست می‌آید:

تهران، منطقه با خطر نسبی زیاد:                                                                                 A=0.35

2- ضریب اهمیت ساختمان که با توجه به گروه‌بندی ساختمان  از جدول (5) آیین‌نامه 2800 به دست می‌آید.

کاربری:مسکونی       گروه ساختمان از نظر اهمیت: گروه 3 با اهمیت متوسط       I=1

3- ضریب رفتار  Ruدر برگیرنده خصوصیاتی مانند شکل‌پذیری، نامعینی و اضافه مقاومت موجود در سازه ساختمان است ضریب رفتار با توجه به نوع سیستم باربر ساختمان و تمهیداتی که برای شکل‌پذیر کردن آن به کاربرده شده است از جدول 3-4 استاندارد 2800 قابل استخراج است. سیستم باربر جانبی این ساختمان در دو جهت قاب خمشی بتنی متوسط است که ضریب رفتار پیشنهادی برای آن  Ru=5 است .

سیستم قاب خمشی متوسط در جهت X:      Ru=5

سیستم قاب خمشی متوسط در جهت Y:       Ru=5

ضریب بازتاب ساختمان: برای محاسبه‌ی ضریب بازتاب ساختمان ابتدا باید زمان تناوب سازه را در هر دو جهت با توجه به سیستم‌های باربر جانبی به دست آورد:

مطابق با بند 2-3-6 آیین‌نامه2800 زمان تناوب اصلی نوسان بستگی به مشخصات ساختمان و ارتفاع آن از تراز پایه داشته و چنانچه میانگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قاب‌ها ایجاد کند باید در ضریب 0.8 ضرب گردد.

در قاب‌های بتن مسلح با سیستم قاب خمشی (جهت x با ممانعت جداگر میانقابی در حرکت)

T=0.8×0.05×19.80.9=0.5876 s

* با توجه به تبصره آیین‌نامه زلزله، مي‌توان در كليه ساختمان‌ها زمان تناوب اصلي نوسان را با استفاده از تحليل ديناميكي تعيين نمود و در محاسبات نیروها منظور نمود، ولی مقدار آن در هر حالت نباید از 1.25 برابر مقادیر به دست آورده شده از روابط تجربی بالا بیشتر در نظر گرفته شود.

T=1.25×0.5876=0.7345 s

0.5<T<2.5 s →K=0.5 T+0.75

K=0.5×0.7345+0.75=1.117

در قاب‌های بتن مسلح با سیستم قاب خمشی (جهت y با ممانعت جداگر میانقابی در حرکت)

T=0.8×0.05×19.80.9=0.5876 s

T=1.25×0.5876=0.7345 s

0.5<T<2.5 s →K=0.5 T+0.75

K=0.5×0.7345+0.75=1.117

طبق جدول 2-2 از استاندارد 2800، و قرارگیری ساختمان در شهر تهران با خطرپذیری لرزه‌ای زیاد و خاک تیپ 3، ضرایب زیر به دست خواهند آمد:

بنابراین طبق بند 2-3-1 ضریب B1 و نیز طبق بند 2-3-2، ضریب N به صورت مقابل بدست می‌آیند:

T>TS :                                 B1=1.75+1×0.70.7345=2.8854

N=0.74-0.7×0.7345-0.7+1=1.0042

B=B1×N=2.8974

محاسبه‌ی ضریب زلزله:

در جهت X:                                        Cx=ABIR=0.35×2.8974×15=0.203

در جهت Y:                                        Cy=ABIR=0.35×2.8974×15=0.203

2-2-2 محاسبه نیروی برش پایه

آیین‌نامه ٢٨٠٠ وزن مؤثر در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺮوى زﻟﺰﻟﻪ را به صورت ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﺑﺎرﻫﺎى داﺋﻤﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻣﺮده اﺳﻜﻠﺖ، ﺳﺮﺑﺎر کف‌سازی، ﻧﺎزك‌ﻛﺎرى و درﺻﺪى از ﺑﺎرﻫﺎى زﻧﺪه در ﻧﻈﺮ می‌گیرد. درﺻﺪ ﺑﺎرﻫﺎى زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى و هم‌زمانی آن ﺑﺎ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎر زﻧﺪه ﺑﺎم و ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ را ٢٠% مؤثر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

1-2-2-2 محاسبه‌ی بار مرده:

*وزن اسکلت سازه شامل تیر و ستون که از نرم‌افزار به دست آمده است برابر 1556 تن است.

*وزن واحد سقف طبقات  405 Kg/m2 و Kg/m2 100 به عنوان بار مرده تیغه بندی در نظر گرفته شده است که در مجموع معادل Kg/m2  505 محاسبه و وزن واحد سقف بام Kg/m2 492 محاسبه شده است.

مساحت هر طبقه m2 432  و با کم کردن سطح پله و بازشوی آسانسور  m2 405.2  می‌شود.

*بار مرده‌ی کف سازه برابر:

سقف وزن=5×505+492×405.2=1223.1 Ton

*وزن واحد طول دیوار پیرامونی نمادار برابر Kg/m  645 می‌باشد و همچنین سازه دارای 63.2 متر دیوار پیرامونی نمادار بوده که بار مرده‌ی معادل آن برابر:

نما دیوار وزن =63.2×645×5=204 Ton

*وزن واحد طول دیوار پیرامونی بدون نما برابر Kg/m 562.9 می‌باشد و همچنین سازه دارای 25.2 متر دیوار پیرامونی نمادار بوده که بار مرده‌ی معادل آن برابر:

نما بدون دیوار وزن =562.9×25.2×5 =71 Ton

*دیوار جان پناه دارای 1.2 متر ارتفاع بوده که دارای وزن واحد طولی برابر  Kg/m 318 با نما و  Kg/m165بدون نما است که بار مرده‌ی معادل آن برابر:

پناه جان دیوار وزن =318×63.2+165×25.2=24.26 Ton

دیوار اطراف پله طبقات دارای وزن واحد طولی معادل  Kg/m2 921.7و دیوار اطراف پله بام  Kg/m2 1873.2 است. با احتساب 16.4 متر محیط پله مجموع وزن دیوار پله برابر:

پله دیوار وزن=921.7×16.4×5+(1873.2×16.4)=106.3 Ton

بار خطی پله که به تیر طبقات انتقال داده می‌شود معادل  Kg/m 1812.6 می‌باشد و برای تیر طبقه همکف برابر  kg/m  1797.7 طول تیر طبقات برابر 3.5 متر است. از این رو مقدار کل بار مرده پله برابر است با:

پله وزن =1812,6×3.5×5+1797.7×3.5=76 Ton

بار مرده‌ی کل برابر:

سازه مرده بار کل =3461.07 Ton

نرم‌افزار ایتبس مقدار کل بار مرده سازه را برابرTon 3341.25 محاسبه کرده است پس درصد خطای 3.5 درصدی داشتیم که قابل قبول است.

2-2-2-2 محاسبه‌ی بار زنده‌ی طبقات:

بار زنده طبقات معادل kg/m2 200، بار زنده‌ی بام معادل  kg/m2150 و بار زنده‌ی بالکن معادل kg/m2 300  می‌باشد. مساحت بالکن برابر است با m2 6.6 و مساحت کف طبقات بدون بالکن برابر است با m2 398.8. بار خطی زنده روی تیرهای پله برابر است با kg/m 1275. بار زنده کل ساختمان برابر است با:

ها سقف زنده بار =200×398.8×5+300×6.6×5+150×405.4=469.51 Ton

پله تیرهای  زنده بار =1200×3.5×2×6=50.4 Ton

بار زنده‌ی کل معادل است با:

کل زنده بار =520Ton

3-2-2-2 بار Mass load:

در هنگام وقوع زلزله وزن مؤثر لرزه‌ای هر سقف شامل نصف وزن روی سقف و نصف وزن زیر سقف می‌باشد. به علت عدم وجود دیوار پارتیشن روی سقف بام لازم است نصف بار پارتیشن طبقه زیرین به کف بام جهت اصلاح وزن مؤثر لرزه‌ای اعمال گردد. به علت عدم وجود دیوار پیرامونی در تراز بام نصف وزن دیوار پیرامونی طبقه زیرین می‌بایست به بام اعمال گردد. در جهت محافظه‌کاری از ارتفاع دیوار جان‌پناه صرف نظر شده است. در طبقه اول نیز به علت عدم وجود دیوار پیرامونی روی فونداسیون می‌بایست نصف بار دیوار طبقه اول را به صورت ثقلی اما در جهت بالا به تیر‌های پیرامونی طبقه اول وارد کرد. این مقادیر در به صورت زیر به سازه اعمال شده‌اند:

بام کف mass بار =100×0.5=50 kg/m2

پیرامونی نما دیوار mass بار =646×0.5=323 kg/m

نما بدون پیرامونی دیوار mass بار =563×0.5=281.5 kg/m

به دلیل کمتر بودن وزن خرپشته از 25% وزن بام نیروی زلزله به آن نمی‌رسد از این رو بار کل خرپشته به 4 ستون

طبقه زیرین وارد می‌گردد. از این رو داریم:

خرپشته massبار=492×19.25+0.2×19.25×150+150=10.64 Ton

به جهت تقارن بار mass خطی در بام و طبقه اول در محاسبه بار mass کل سازه تاثیری ندارند. و بار mass کل برابراست با:

کل mass بار =(50×405.4)1000+10.64=30.91 Ton

نیروی برش پایه برابر است با:

V =Vx=Vy=C×W=C*{D+0.2×L+Lstair+Lroof+MassMod}

V =0.203×{3461.07+0.2×520+30.91}=730 Ton

2-2-3  توزیع نیروی زلزله در ارتفاع ساختمان

نیروی برش پایه مطابق رابطه زیر در ارتفاع ساختمان توزیع می‌شود:

Fui =wi×hikj=1nWj×hjk×vu

Fui: نیروی جانبی در تراز طبقهI  اُم

Wi: وزن طبقه i شامل وزن سقف و قسمتی از سربار و نصف وزن دیوار‌ها و ستون‌ها که در بالا و پایین سقف قرار دارند.

hi: ارتفاع تراز سقف طبقه i از تراز پایه

n: تعداد طبقات ساختمان از تراز پایه به بالا

K: ضریبی است که با توجه به زمان تناوب نوسان اصلی سازه T از رابطه زیر به دست آورده می‌شود:

K=1                                                 T<0.5

K=0.5×T+0.75               0.5≤T<2.5 sec

K=2                                                 T>2.5

برای این ساختمان با 0.7345T=  داریم:

K=0.5×0.7345+0.75=1.117              0.5≤T<2.5 sec

2-2-4 محاسبه‌ی نیروی قائم زلزله:

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ٣-٣-٩ وﻳﺮاﻳﺶ ﭼﻬﺎرم آیین‌نامه ٢٨٠٠ ﻧﻴﺮوى ﻗﺎﺋﻢ ﻧﺎﺷﻰ از زﻟﺰﻟﻪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺘﺎب زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ، در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.

اﻟﻒ-ﻛﻞ ﺳﺎزه ساختمان‌هایی ﻛﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﻰ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

ب- ﺗﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﻫﺎﻧﻪ آن‌ها ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ستون‌ها و دﻳﻮارﻫﺎى تکیه‌گاهی آن‌ها.

پ- ﺗﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎرﻫﺎى ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻴﺮ را ﺗﺤﻤﻞ می‌کنند، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ستون‌ها و دﻳﻮارﻫﺎى تکیه‌گاهی آن‌ها. در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎر وارده ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آن ﺑﺎر، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد.

ت- ﺑﺎﻟﻜﻦﻫﺎ و ﭘﻴﺶآﻣﺪﮔﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

Fv =0.6AIWp

: Wp در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺑﺎﻻ ﺑﺎر ﻣﺮده و در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﻣﺮده ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻞ ﺳربار است.

اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺪون ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺎرﻫﺎى ﺛﻘﻠﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

برای طره‌ها:                                Fv=0.6×0.35×1×(D+L)

بام:                                     Fv=0.21×(492+150)=134.9 Kg/m2

طبقات:                                 Fv=0.21×(505+300)=169.13 Kg/m2

3-2 ترکیب بارها

مطابق بند 3-1-4 استاندارد 2800 ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم در برابر نیروی زلزله محاسبه گردد. به طور کلی می‌توان محاسبه در هر یک از این دو امتداد را جز در موارد زیر به طور مجزا و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر انجام داد:

الف: ساختمان‌های نامنظم در پلان

ب: کلیه ستون‌هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم باربر جانبی قرار دارند.

اگر دو شرط زیر به صورت هم‌زمان رخ داد می‌توان از قاعده 30-100 صرف نظر کرد:

1- سازه منظم در پلان باشد

2- نیروی محوری ستون ناشی از زلزله کمتر از 20 درصد ظرفیت محوری آن باشد.

در اکثر سازه‌ها (شامل قاب‌های خمشی فولادی ، بتنی و سیستم‌های دوگانه) تمامی ستون‌ها در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند در نتیجه اعمال قاعده 30-100 ضرورت دارد. منظور کردن برون محوری اتفاقی در امتدادی که %30 نیروی زلزله اعمال می‌شود الزامی نیست.

بار‌ها و ترکیبات بارگذاری در جداول زیر نشان داده شده‌اند:

| بار در نرم افزار | نام بار |
| --- | --- |
| Dead | بار مرده |
| Live | بار زنده |
| Live-stair | بار زنده پله |
| Live-roof | بار زنده بام |
| Snow | بار برف |
| Ex,Ey | بار زلزله استاتیکی در جهت X و Y |
| Ex-All,Ey-All | بار زلزله با خروج از مرکزیت |
| Ev | زلزله قائم |
| Ex(drift)-Ey(drift) | کنترل دریفت |

|  | الگوی بار در بخش load cases |
| --- | --- |
| 1 | Ex-All+0.3 Ev |
| 2 | Ex-All-0.3 Ev |
| 3 | Ey-All+0.3 Ev |
| 4 | Ey-All-0.3 Ev |

| نام ترکیب بار | ترکیب بار |
| --- | --- |
| UDCon1 | 1.4Dead |
| UDCon2 | 1.2Dead+1.6Live+1.6Live_stair+0.5Snow |
| UDCon3 | 1.2Dead+1.6Live+1.6Live_stair+0.5Live_Roof |
| UDCon4 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+1.6Snow |
| UDCon5 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+1.6Live_Roof |
| UDCon6 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow+Ex_All+Ev |
| UDCon7 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow-Ex_All+Ev |
| UDCon8 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow+Ex +Ev |
| UDCon9 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow-Ex +Ev |
| UDCon10 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow +Ey_All+Ev |
| UDCon11 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow -Ey_All+Ev |
| UDCon12 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow +Ey +Ev |
| UDCon13 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow -Ey +Ev |
| UDCon14 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+(Ex_All+0.3Ey)+Ev+0.2Snow |
| UDCon15 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair-(Ex_All+0.3Ey)+Ev+0.2Snow |
| UDCon16 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+(Ex_All-0.3Ey)+Ev+0.2Snow |
| UDCon17 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair-(Ex_All-0.3Ey)+Ev+0.2Snow |
| UDCon18 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+(Ey_All+0.3Ex)+Ev+0.2Snow |
| UDCon19 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair-(Ey_All+0.3Ex)+Ev+0.2Snow |
| UDCon20 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+(Ey_All-0.3Ex)+Ev+0.2Snow |
| UDCon21 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair-(Ey_All-0.3Ex)+Ev+0.2Snow |
| UDCon22 | 0.69Dead+Ex_All-Ev |
| UDCon23 | 0.69Dead-Ex_All-Ev |
| UDCon24 | 0.69Dead+Ex -Ev |
| UDCon25 | 0.69Dead-Ex -Ev |
| UDCon26 | 0.69Dead+Ey_All-Ev |
| UDCon27 | 0.69Dead-Ey_All-Ev |
| UDCon28 | 0.69Dead+Ey -Ev |
| UDCon29 | 0.69Dead-Ey -Ev |
| UDCon30 | 0.69Dead+(Ex_All+0.3Ey)-Ev |
| UDCon31 | 0.69Dead-(Ex_All+0.3Ey)-Ev |
| UDCon32 | 0.69Dead+(Ex_All-0.3Ey)-Ev |
| UDCon33 | 0.69Dead-(Ex_All-0.3Ey)-Ev |
| UDCon34 | 0.69Dead+(Ey_All+0.3Ex)-Ev |
| UDCon35 | 0.69Dead-(Ey_All+0.3Ex)-Ev |
| UDCon36 | 0.69Dead+(Ey_All-0.3Ex)-Ev |
| UDCon37 | 0.69Dead-(Ey_All-0.3Ex)-Ev |
| UDCon38 | Envelope |
| Index+X | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow+Ex +Ev |
| Index+Y | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow+Ey +Ev |

* برای طراحی ساختمان مسکونی بتنی (I=1) واقع در شهر تهران ( A=0.35) مطابق آیین نامه 2800 از پارامتر Rho (مربوط به ضریب نامعینی) برابر با 1 و پارامتر Sds (مربوط به نیروی قائم زلزله) برابر با 1.05 در ترکیب بار های پیش‌فرض نرم‌افزار استفاده شده و ضریب بار زنده و مرده به صورت اتوماتیک به 1.41 و 0.69 تغییر پیدا کرده است.

فصل سوم- مدل‌سازی و تحلیل سازه

3-1 کلیات مدل سازی با نرم افزار

ضریب ترک خوردگی:

مطابق بند 9-6-5-3-1-1 مبحث نهم مقررات ملی و همچنین بند 3-5-5 استاندارد 2800 در سازه‌های بتن آرمه در تعیین تغییر مکان نسبی طرح، ممان اینرسی مقطع ترک خورده قطعات را می‌توان برای تیرها Ig 0.35، برای ستون‌ها Ig 0.7 و برای دیوارها 0.35یا Ig 0.7 نسبت به میزان ترک خوردگی آن‌ها منظور کرد.

مدلسازی راه‌پله:

به جهت عدم امکان طراحی دال در نرم‌افزار ایتبس پله ساختمان مدل نشده است. جهت ارزیابی مناسب از عملکرد سازه بار خطی پله به صورت دستی محاسبه شده است و این بار خطی محاسبه شده بر تیر‌های نیم طبقه و طبقه مربوطه وارد شده است. دال پله به صورت دستی طرح می‌گردد.

خرپشته:

خرپشته این ساختمان به صورت کامل مدل‌سازی و بارگذاری شده است. از آنجایی که مساحت خرپشته کمتر از 25 درصد مساحت کف می‌باشد جزو طبقه مستقل حساب نمی‌شود. به جهت عدم در نظرگیری وزن مؤثر لرزه‌ای آن توسط نرم‌افزار در تحلیل تحت بار لرزه‌ای این نیرو به صورت دستی به پای چهار ستون آن در تراز طبقه بام وارد شده است.

*شکل‌های زیر سازه با 6 سقف بتنی و یک خرپشته مدل سه بعدی شده با اعمال بار خطی مرده روی آن را نشان می‌دهد.

همچنین در پلان شکل زیر جهت تیرچه ریزي ،دیافراگم صلب نمایش داده شده است

2-3 تحلیل سازه

نمودار نیروي محوري تحت بار مرده(ثقلی) برحسب (Tonf)

نمودار نیروي محوري تحت بار جانبی (زلزله) برحسب (Tonf)

نمودار لنگر تحت بار مرده(ثقلی)

نمودار لنگر تحت بار جانبی

3-3 کنترل دریفت

مطابق بند 3-5-1 استاندارد 2800 تغییر مکان نسبی واقعی هر طبقه كه اختلاف تغییر مکان‌هاي مراکز جرم کف در بالا و پایین آن طبقه با فرض رفتار خطی سازه در اثر بار جانبی زلزله مي‌باشد، نباید از مقدار مشخصی تجاوز نماید که این مقدار از رابطهی زیر به دست میآید:

ΔM = Cd × Δeu

در رابطه فوق:

ΔM: تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طبقه تحت اثر زلزله طرح

Cd:  ضریب بزرگنمایی تغییر مکان (طبق بند 3-4 استاندارد 2800 برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط برابر 4.5 مي‌باشد.) میباشد.

Δeu:   تغییر مکان جانبی نسبی طرح طبقه

طبق بند  2-5-3 استاندارد2800 تغییرمکان جانبی نسبی واقعی طرح در محل مرکز جرم هر طبقه نباید از مقدار زیر بیشتر شود، همچنین در رعایت این محدودیت آثار ناشی از P-Δ باید در محاسبه تغییر مکان‌ها منظور گردد که این مقدار برابر است با:

الف) براي ساختمان تا 5 طبقه:                                                                	∆M=0.025×h

ب) براي ساختمان بیشتر از 5 طبقه:                                                                     ∆M=0.020×h

لذا دریفت مجاز طبقات باید از مقدار محاسبه شده در رابطهی زیر کمتر باشد.

Drift = Δeuh ≤ 0.0254.5=0.0055           0.025h  Cd   Δeu  ≤

طبق بند 3-5-5 استاندارد 2800 در تعيين تغيير مكان جانبي نسبي طرح، ممان اينرسي مقطع ترك خورده قطعات را مي‌توان، طبق آيين نامه بتن ايران (آبا) براي تيرها برابر 0.5 Ig و براي ستون‌ها برابر 1.0 Ig در نظر گرفت. با توجه به خروجیهای نرم افزار باید بررسی شود که مقادیر دریفت مرکز جرم از مقادیر فوق بیشتر نباشد به همين دليل از ترکیب بار جدید Ex-Drift و Ey-Drift برای کنترل دریفت استفاده می‌كنيم.

-1کنترل دریفت در راستای x:

-2کنترل دریفت در راستای y:

با توجه به نتايج مشاهده میشود که مقدار دریفت در همهی طبقات و در هر دو راستای x  وy  از حداکثر مقدار مجاز یعنی 0.0055 کمتر است. پس سختی سازه مناسب مي‌باشد و نیازی به اصلاح مقاطع برای کنترل دریفت نمیباشد.

4-3 کنترل واژگونی

بر اساس بند 3-3-8 استاندارد 2800، کل سازه باید از نظر واژگونی در برابر بارهاي جانبی پایدار باشد. ضریب اطمینان در برابر واژگونی سازه حداقل باید برابر 1 باشد. این ضریب نسبت لنگر مقاوم به لنگر واژگونی است. لنگر واژگوني ناشي از نيروهاي جانبي زلزله در تراز زير شالوده برابر مجموع حاصل‌ضرب نيروي جانبي هر تراز ذر ارتفاع آن نسبت به تراز زير شالوده ساختمان است. براي لنگر مقاوم در برابر واژگوني، بار تعادل وزن مؤثر لرزه‌اي ساختمان كه براي تعيين نيروي جانبي زلزله به كار رفته است، استفاده مي‌گردد. وزن مؤثر لرزهای از رابطه زير محاسبه مي‌گردد:

طول پلان راستای :(m) X 17.375

طول پلان راستای :(m) Y 25.075

W= Dead +*0.2(Live+ Live-Stair+ Live-Roof) + Mass.Modify

ضريب اطمينان واژگوني = مقاوم لنگرواژگوني لنگر     1 ≤

برای نمونه لنگر مقاوم و واژگونی طبقه بام محاسبه می‌گردد:

Mr=طبقه هر لرزه‌ای موثر وزن×فونداسیون لبه تا جرم مرکز فاصله

WRoof=Dead +*0.2Live+ Live-Stair+ Live-Roof+Snow+ Mass.Modify=599.286+0.2×2.256+8.925+66+114.15+243.765=681.317 Ton

Mrx=681.317×17.375-8.778=5856.7 Ton.m

Mry=681.317×25.075-13.38=7967.7 Ton.m

نتايج ایتبس برای وزن مؤثر لرزه‌ای:

نتايج ایتبس برای مشخصات مرکز جرم و مرکز سختی طبقات:

نتايج ایتبس برای نیروي جانبی راستايy , x:

نتایج نهایی:

نسبت لنگر مقاوم به لنگر محرک در هر دو جهت بزرگ‌تر از 1 است لذا ساختمان در برابر واژگونی پایدار و ایمن است. همچنین نسبت واژگونی در هر دو جهت بزرگ‌تر از 1.75 می‌باشد که آیین‌نامه قبلی استاندارد 2800 ذکر کرده بود.

5-3 کنترل نامنظمی پیچش

طبق بند 1-7-1-ب استاندارد 2800 در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه با احتساب پیچش تصادفی بیشتر از 20 درصد متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد، نامنظمی زیاد و در مواردی که این اختلاف بیشتر از 40 درصد باشد، نامنظمی شدید پیچشی توصیف میشود.

چون کنترل نامنظمی پیچشی فقط برای بارهای لرزهای با خروج از مركزيت صورت میگیرد، در ادامه یک‌بار در راستای  x برای حالت Ex-All با خروج از مرکزیت مثبت و منفی و بار دیگر در راستای y  برای حالت Ey-All با خروج از مرکزیت مثبت و منفی کنترل مي‌كنيم.

تمامی Ratioهاي با احتساب خروج مركزيت در راستاي x و y از 1.2 کوچک‌تر هستند، بنابراین سازه نامنظمی پیچشی ندارد.

6-3 اثر P-∆ و کنترل پایداری

در کلیه سازه‌ها تأثیر بار محوری در عناصر قائم بر روی تغییر مکان‌های جانبی آن‌ها، برش‌ها و لنگرهای خمشی موجود در اعضا و نیز تغییر مکان‌های جانبی طبقات را افزایش می‌دهد. این افزایش به اثر ثانویه و یا اثر P-∆ معروف است. این اثر در مواردی که شاخص پایداری θⅈ ، در رابطه‌ی زیر نوشته شده، کمتر از 10 درصد باشد ناچیز بوده و می‌توان نادیده گرفته شود؛ ولی اگر بیشتر از 10 درصد باشد، این اثر باید در محاسبات منظور گردد.

θⅈ=Pu×∆euVu ×hi

در این رابطه:

Pu: مجموع بارهای مرده و زنده موجود در طبقه i تا n، طبقه آخر، در حد مقاومت

∆eu: تغییر مکان جانبی نسبی اولیه در طبقه i حاصل از تحلیل خطی

Vu: نیروی برشی طبقه i

h: ارتفاع طبقه i

شاخص پایداری θⅈ در سازه‌ها نباید از  θmax در رابطه زیر بیشتر باشد. در این موارد احتمال ناپایداری سازه موجود است و باید طراحی آن تجدید نظر شود.

θmax=0.65Cd ≤0.25

با توجه به سيستم باربر ساختمان، قاب خمشي متوسط و جدول مقادير ضرايب رفتار ساختمان، Cd برابر 4.5 مي‌باشد، داريم:

θmax=0.654.5=0.144

براي محاسبه‌ي θⅈ در ايتبس ابتدا يك بار در دو جهت x و y معرفي كرده كه به صورت زير مي‌باشد:

Index-X =1.2D+0.5L+1Ls+0.2S+Ex+Ev

Index-Y =1.2D+0.5L+1Ls+0.2S+Ey+Ev

اگر اعداد به دست آمده از ايتبس، در قسمت Average drift را برداریم در واقع ∆euh را به دست آورده‌ایم.

در جهت x:

در جهت y:

تمامي مقادير θⅈ از  θmax كوچك‌تر بوده و در نتيجه ساختمان داراي پايداري مي‌باشد.

7-3 درز انقطاع

طبق بند 1-4-1 استاندارد 2800، براي حذف و يا كاهش خسارات و خرابي ناشي از ضربه ساختمان مجاور به يكديگر، در ساختمانهای کمتر از 8 طبقه و با اهمیت متوسط و کم، فاصله هر طبقه ساختمان از مرز زمین مجاور حداقل برابر 0.005 ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه در نظر مي‌گيريم، برای اين ساختمان که 5 طبقه است و ارتفاع آن 19.8 متر میباشد درز انقطاع برابر است با:

0.005 × 19.8 = 10 cm

8-3 ارزیابی صحت مدل

صحت مدل با استفاده از اطلاعات زیر ارزیابی شده‌است. نتایج حاصل از تحلیل دستی قاب 2 با خروجی‌های ایتبس

همخوانی دارد.

| محاسبات سر انگشتی لنگر خمشی،نیروی برشی و محوری ستون ها تحت زلزله Ex و Ey |  |
| --- | --- |
| نیروی برش پایه (ton) | 683.65 |
| نسبت ارتفاع مفصل پلاستیک از پای ستون در هر طبقه | 0.72 |
| تعداد کل ستون | 24 |
| ارتفاع هر طبقه (m) | 3.8 |
| تغداد قاب راستای x یا y | 6 |
| تعداد ستون های قاب | 4 |
| ارتفاع کل سازه (m) | 19.8 |
| نیروی برشی هر ستون (ton) | 28.49 |
| لنگر پایه هر ستون (ton.m) | 77.94 |
| نیروی هر قاب راستای x یا y بر حسب (ton) | 113.94 |
| لنگر کل قاب (ton.m) | 1579.23 |
| لنگر کوچک پایه ستون ها (ton.m) | 311.74 |
| لنگر ناشی از نیروی محوری پای ستون (ton.m) | 1267.49 |
| طول دهانه1 (m) | 7 |
| طول دهانه2 (m) | 5.5 |
| طول دهانه3 (m) | 4.5 |

جهت محاسبه نیروی برشی و لنگر خمشی ستون‌های قاب 2 داریم:

ستون هر برشی نیروی=طبقه به وارد پایه برش نیرویقاب تعداد×ستون تعداد=683.654×6=28.49 Ton

ستون هر پای لنگر=ستون هر برشی نیروی×ستون پای از پلاستیک مفصل ارتفاع=28.49×0.72=77.94 Ton

قاب هر پای های لنگر کل=ستون هر لنگر×قاب ستون تعداد=77.94×4=311.74 Ton.m

قاب هر لنگر=0.7×طبقه به وارد پایه برش نیرویقاب تعداد×پایه تراز از ارتفاع=0.7×683.656×19.8=1579.23 Ton.m

محوری نیروی توسط تحمل قابل لنگر=قاب هر لنگر-قاب هر پای لنگر‌های کل=1579.23-311.74=1267.49 Ton.m

این لنگر به نسبت دهانه بین دهانه‌ها توزیع می‌گردد. طول دهانه‌های قاب‌های راستای x به ترتیب 7 ، 5.5 ، 4.5 متر است. داریم:

متری 4.5 ی‌دهانه توسط شده جذب لنگر کل=قاب دهانه طول بیشتریندهانه طول=74.5=1.55×M

متری 5.5 ‌ی‌دهانه توسط شده جذب لنگر کل=قاب دهانه طول بیشتریندهانه طول=75.5=1.27×M

متری 7 ‌ی‌دهانه توسط شده جذب لنگر کل=قاب دهانه طول بیشتریندهانه طول=77=1×M

قاب ‌ی‌دهانه 3 توسط شده جذب لنگر کل=1.55M+1.27M+1M=3.82 M

3.83 M=1579.23→M=1267.493.82=331

نیروی محوری حاصل جمع نیرویهای برشی است. از این رو داریم:

|  | ستون1 | ستون2 | ستون3 | ستون4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نیروی محوری (ton) | 47.40 | 29.05 | 37.43 | 113.88 |
| نتایج ایتبس | 52.34 | 24.74 | 39.85 | 116.89 |
| درصد خطا | 10.42 | 17.43 | 6.47 | 2.64 |

مقایسه نتایج تحلیل دستی و خروجی‌های ETABS اختلاف ناچیزی را نشان می‌دهد لذا مدل درست است و نتایج

نرم افزار ETABS قابل اتکا می‌باشد.

فصل چهارم- طراحی سازه

نتایج درصد آرماتور موردنیاز برای تیرهای طبقه اول به شکل زیر است در تمامی  مقاطع کنترل حداقل درصد آرماتور 0.35 درصد الزامی است. در تهیه نقشه‌های اجرایی نیز درصد آرماتور تیر می‌بایست به طور دقیق کنترل گردد.

نتایج نمودار اندرکنش ستون برای قاب 3 نیز برای نمونه در شکل زیر نشان داده شده است. در واقع نسبت تقاضا برای

ستون به ظرفیت آن نشان داده شده‌است. هرچه این نسبت به 1 نزدیک تر باشد نشان از استفاده حداکثری از ظرفیت مقطع دارد از طرفی اگر این نسبت از 1 فراتر رود بیانگر صعف ستون در تحمل بارهای اعمالی است.

1-4 طراحی تیرها:

1-1-4 طراحی تیر در قاب خمشی

دو تیر را انتخاب کرده و آن را تحت ترکیب بارهاي مبحث نهم مقررات محاسبه و کنترل می‌کنیم. براي این کار تیر A2-B2 در طبقه سوم و تیر C2-D2 در سوم انتخاب شده است. مقطع تیر در هر 2 حالت650 *650 است. ابتدا نتایج نرم افزار تحت اثر ترکیب Envelope را استخراج کرده و سپس شروع به طراحی می‌کنیم.

- طراحی تیر A2-B2 :

b=65cm        h=65cm      cover=7cm      d=58cm    Fy =400MPa    Fc=25MPa

اطلاعات طراحی تیر A2-B2  با دهانه 7 متری در شکل زیر نشان داده شده است.

ETABS Concrete Frame Design

Beam Element Details  (Envelope)

| Level | Element | Unique Name | Section ID | Length (cm) | LLRF | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story3 | B47 | 1054 | B65 | 700 | 1 | Sway Intermediate |

Section Properties

| b (cm) | h (cm) | bf (cm) | ds (cm) | dct (cm) | dcb (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 65 | 65 | 0 | 7 | 7 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26875 | 25 | 1 | 400 | 340 |

Design Code Parameters

| ϕT | ϕCTied | ϕCSpiral | ϕVns | ϕVs | ϕVjoint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.85 |

Flexural Reinforcement for Major Axis Moment, Mu3

|  | End-I Rebar Area cm² | End-I Rebar % | Middle Rebar Area cm² | Middle Rebar % | End-J Rebar Area cm² | End-J Rebar % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top (+2 Axis) | 22.03 | 0.52 | 9.83 | 0.23 | 20.12 | 0.48 |
| Bot (-2 Axis) | 18.6 | 0.44 | 11.16 | 0.26 | 17.57 | 0.42 |

Flexural Design Moment, Mu3 and Axial Force, Pu

|  | Station Loc cm | Design Mu kN-m | Design Pu kN | Combo Name |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top (+2 Axis) End-I | 32.5 | -434.7524 | 0 | UDCon15 |
| Top (+2 Axis) Middle | 227.9 | -151.0457 | 0 | UDCon31 |
| Top (+2 Axis) End-J | 667.5 | -398.9326 | 0 | UDCon14 |
| Bot (-2 Axis) End-I | 32.5 | 370.3015 | 0 | UDCon30 |
| Bot (-2 Axis) Middle | 227.9 | 171.0393 | 0 | UDCon14 |
| Bot (-2 Axis) End-J | 667.5 | 350.8535 | 0 | UDCon31 |

Shear Reinforcement for Major Shear, Vu2

| End-I Rebar Av /s cm²/m | Middle Rebar Av /s cm²/m | End-J Rebar Av /s cm²/m |
| --- | --- | --- |
| 6.59 | 6.59 | 6.59 |

Design Shear Force for Major Shear, Vu2

| End-I Design Vu kN | End-I Station Loc cm | Middle Design Vu kN | Middle Station Loc cm | End-J Design Vu kN | End-J Station Loc cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.932 | 179 | 0.1235 | 472.1 | 135.4116 | 667.5 |
| UDCon33 |  | UDCon32 |  | UDCon32 |  |

Torsion Reinforcement

| Shear Rebar At /s cm²/m | Longitudinal Rebar Al cm² |
| --- | --- |
| 0 | 0 |

Design Torsion Force

| Design Tu kN-m | Station Loc cm | Design Tu kN-m | Station Loc cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.447 | 667.5 | 1.447 | 667.5 |
| UDCon19 |  | UDCon19 |  |

لنگرهای در نظر گرفته شده از ایتبس برای تیر  A2-B2در طبقه سوم:

| سمت راست | وسط | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 398.9326 | 123.1720 | 434.7524 | لنگر تیر در قسمت فوقانی(kN.m) |
| 350.8535 | 147.7305 | 370.3015 | لنگر تیر در قسمت تحتانی(kN.m) |

مشخصات اولیه مقطع تیر:

f'c=25 Mpa

Fy=400 Mpa

b=650 mm

h=650 mm

d=580 mm

ضوابط آیین‌نامه در خصوص حداقل و حداکثر درصد آرماتور در تیر به شرح زیر است:

ρmin=max1.4Fy,0.25×f'cFy=max1.4400,0.025×25400=0.0035

جهت استفاده از 0.9 ϕ= حداکثر ρ به ρ 0.005 محدود می‌شود. از این رو داریم:

ρmax=ρ0.005=0.85×f'cFy×β1×38×dtd

به علت استفاده از تنها یک لایه آرماتور در تیر، d=dt است. در خصوص β1 داریم:

if fc≤28 Mpa→β1=0.85

لذا حداکثر آرماتور تیر برابر است با :

ρmax=ρ0.005=0.85×25400×0.85×38×580580=0.0169

* برای لنگر منفی سمت چپ تیر (A2) محاسبه می‌شود:

Mu(top.left)=-434.7524 kN.m

Mn=MuØ=434.75240.9=483.0582 kN.m

ρ=0.85×f'cFy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.00584

As=ρ×b×d=0.00584×65×58=22.03 cm²

As min =ρmin×b×d=0.0035×650×580=13.195 cm²

به طور مشابه برای سایر نقاط داریم:

| سمت راست | وسط | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.12 | 13.195 | 22.03 | مساحت آرماتور طولی فوقانی(cm²) |
| 17.57 | 13.195 | 18.60 | مساحت آرماتور طولی تحتانی(cm²) |

مقایسه نتایج تحلیل دستی و خروجی نرم افزار ETABS نشان می‌دهد نرم افزار با دقت مناسبی درصد آرماتور طولی

تیر را محاسبه می‌کند.

تعداد آرماتور طولی:

| سمت راست | وسط | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Ф 20 & tip Add 2 Ф 20 = 21.98 cm2 | 5 Ф 20 = 15.70 cm2 | 5 Ф 20 & tip Add 3 Ф 20 = 25.12 cm2 | تعداد آرماتور |
| 5 Ф 20 & tip Add 1 Ф 20 = 18.84 cm2 | 5 Ф 20 = 15.70 cm2 | 5 Ф 20 & tip Add 2 Ф 20 = 21.98 cm2 | تعداد ارماتور |

* محدودیت‌های فاصله میلگردها:

بر اساس بند 9-21-2-1-1 آیین‌نامه حداقل فاصله بر تا بر آرماتور‌های طولی را طبق ضابطه زیر کنترل می‌کند:

بر تا بر فاصله=max25 mm ,db , 43dagg

حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌های بتن (dagg) برابر mm20 است لذا داریم:

بر تا بر فاصله=max25 mm ,20 mm, 43×20=26.66 mm

Sبر تا بر=b-(2×cover)آرماتور تعداد-1 -db→ Sleft top=650-2×708-1 -20=52.85 mm>26.67 mm    OK

به طور مشابه برای سایر ایستگاه های طراحی داریم:

| سمت راست | وسط | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | 10.75 | 5.28 | فاصله بر تا بر آرماتور طولی (cm) |
| 8.2 | 10.75 | 6.5 | فاصله بر تا بر آرماتور طولی (cm) |

1-1-1-4 طراحی براي خمش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای

*ضوابط لرزه‌ای ساختمان با شکل‌پذیری متوسط برای خمش تیرها :

1) جهت کنترل محدودیت‌های هندسی تیرها با شکل‌پذیری متوسط داریم:

طبق بند 9-20-5-2-1 محدودیت‌های هندسی برای تیرها لحاظ گردیده است. در این تیرها محدودیت‌های هندسی (الف) تا (پ) این بند باید رعایت شوند:

الف- ارتفاع مؤثر مقطع نباید بیشتر از یک چهارم طول مؤثر دهانه آزاد باشد

d≤Ln4→580 mm≤Ln4→580 mm≤63504=1587.5 mm   OK

ب- عرض مقطع نباید کمتر از یک چهارم ارتفاع آن و 250 میلی‌متر باشد

b≥max250 mm.h4→b=650 mm≥max250 mm.6504=250 mm   OK

پ- عرض مقطع نباید بیشتر از دو مقدار زیر باشد:

عرض عضو تکیه‌گاهی، در صفحه عمود بر محور طولی تیر، به اضافه سه چهارم ارتفاع تیر در هر طرف عضو تکیه‌گاهی

عرض عضو تكيه‌گاهي به اضافه يك چهارم بعد ديگر مقطع عضو تكيه‌گاهي، در هر طرف عضو تكيه‌گاهي

b≤minC1+3 C24.C2+C14→b=650 mm≤min650+3×6504.650+6504=812.5 mm   O.K

به دلیل برابر بودن ابعاد تیر و ستون میزان خروج از مرکزیت برابر صفر است.

در روابط فوق C1 و C2 ابعاد عضو تکیه‌گاهی تیر یعنی ستون می‌باشد.

2) برای طراحی آرماتورهای طولی طبق بند 9-20-5-2-2 باید در هر يك طرف از دو وجه فوقاني و تحتاني تيرها بايد از حداقل دو آرماتور سراسري استفاده شود. سطح مقطع آرماتورهای سراسري وجه تحتاني نبايد در هیچ مقطع از يك چهارم بيشترين مقدار سطح آرماتورهاي تحتاني در طول دهانه تير كمتر باشد. اين آرماتورها با فرض تأمین تنش تسليم كششي در بر تکیه‌گاه مهار شوند. همچنین طبق تبصره 9-20-5-2-2-2 در هر طرف تير در بر تکیه‌گاه، مقاومت خمشي مثبت نبايد از يك سوم مقاومت خمشي منفي همان تكيه‌گاه كمتر باشد. همچنين، مقاومت خمشي مثبت يا منفي در هر مقطعي در طول تير، نبايد از يك پنجم حداكثر مقاومت خمشي تير در مقاطع بر تكيه‌گاه در دو انتهاي تير كمتر باشد.

- وسط تحتانی آرماتور مقطع سطح ≥ maxچپ تحتانی آرماتور مقطع سطح4. راست تحتانی آرماتور مقطع سطح4

13.195 cm2 ≥ max18.604. 17.574=4.65 cm2    OK

- Mnleft bot>13×Mnleft topAndMnright bot>13×Mnright top

411.4461 kN.m>13×483.0582=161.0194 kN.m→OK

389.8372 kN.m>13×443.2584=147.7528 kN.m→OK

- مقطع هر خمشی مقاومت≥ maxتیر انتهای دو در گاه تکیه بر خمشی مقاومت حداکثر5

136.8577 kN.m>15×483.0582=96.9116 kN.m→OK

به جهت قرار گیری 5Ф20 به صورت سراسری، در هر مقطع تیر، یک پنجم حداکثر مقاومت خمشی تیر در بر تکیه گاه تحمل می‌گردد.

- طراحی تیر C2-D2:

اطلاعات طراحی تیر C2-D2  با دهانه 4.5 متری در شکل زیر نشان داده شده است.

ETABS Concrete Frame Design

Beam Element Details  (Envelope)

| Level | Element | Unique Name | Section ID | Length (cm) | LLRF | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story3 | B49 | 1066 | B65 | 450 | 1 | Sway Intermediate |

Section Properties

| b (cm) | h (cm) | bf (cm) | ds (cm) | dct (cm) | dcb (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 65 | 65 | 0 | 7 | 7 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26875 | 25 | 1 | 400 | 340 |

Design Code Parameters

| ϕT | ϕCTied | ϕCSpiral | ϕVns | ϕVs | ϕVjoint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.85 |

Flexural Reinforcement for Major Axis Moment, Mu3

|  | End-I Rebar Area cm² | End-I Rebar % | Middle Rebar Area cm² | Middle Rebar % | End-J Rebar Area cm² | End-J Rebar % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top (+2 Axis) | 25.72 | 0.61 | 13.65 | 0.32 | 28.54 | 0.68 |
| Bot (-2 Axis) | 25.16 | 0.6 | 13.68 | 0.32 | 26.86 | 0.64 |

Flexural Design Moment, Mu3 and Axial Force, Pu

|  | Station Loc cm | Design Mu kN-m | Design Pu kN | Combo Name |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top (+2 Axis) End-I | 32.5 | -502.6067 | 0 | UDCon15 |
| Top (+2 Axis) Middle | 321.3 | -275.3823 | 0 | UDCon14 |
| Top (+2 Axis) End-J | 417.5 | -553.484 | 0 | UDCon14 |
| Bot (-2 Axis) End-I | 32.5 | 492.4219 | 0 | UDCon30 |
| Bot (-2 Axis) Middle | 321.3 | 275.7911 | 0 | UDCon31 |
| Bot (-2 Axis) End-J | 417.5 | 523.1664 | 0 | UDCon31 |

Shear Reinforcement for Major Shear, Vu2

| End-I Rebar Av /s cm²/m | Middle Rebar Av /s cm²/m | End-J Rebar Av /s cm²/m |
| --- | --- | --- |
| 6.59 | 6.59 | 6.59 |

Design Shear Force for Major Shear, Vu2

| End-I Design Vu kN | End-I Station Loc cm | Middle Design Vu kN | Middle Station Loc cm | End-J Design Vu kN | End-J Station Loc cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 268.8217 | 80.6 | 0.2542 | 321.3 | 248.3561 | 417.5 |
| UDCon33 |  | UDCon33 |  | UDCon33 |  |

Torsion Reinforcement

| Shear Rebar At /s cm²/m | Longitudinal Rebar Al cm² |
| --- | --- |
| 0 | 0 |

Design Torsion Force

| Design Tu kN-m | Station Loc cm | Design Tu kN-m | Station Loc cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5811 | 417.5 | 1.5811 | 417.5 |
| UDCon18 |  | UDCon18 |  |

لنگرهای در نظر گرفته شده از ایتبس برای تیر  C2-D2در طبقه سوم:

| سمت راست | وسط | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 553.4840 | 148.7312 | 502.6067 | لنگر تیر در قسمت فوقانی(Kn.m) |
| 523.1664 | 157.7316 | 492.4219 | لنگر تیر در قسمت تحتانی(Kn.m) |

مشخصات اولیه مقطع تیر:

f'c=25 Mpa

Fy=400 Mpa

b=650 mm

h=650 mm

d=580 mm

ضوابط آیین‌نامه در خصوص حداقل و حداکثر درصد آرماتور در تیر به شرح زیر است:

ρmin=max1.4Fy,0.25×f'cFy=max1.4400,0.025×25400=0.0035

جهت استفاده از 0.9 ϕ= حداکثر ρ به ρ 0.005 محدود می‌شود. از این رو داریم:

ρmax=ρ0.005=0.85×f'cFy×β1×38×dtd

به علت استفاده از تنها یک لایه آرماتور در تیر، d=dt است. در خصوص β1 داریم:

if fc≤28 Mpa→β1=0.85

لذا حداکثر آرماتور تیر برابر است با :

ρmax=ρ0.005=0.85×25400×0.85×38×580580=0.0169

* برای لنگر منفی سمت چپ تیر (C2) محاسبه می‌شود:

Mu(top.left)=-502.6067 kN.m

Mn=MuØ=502.60670.9=558.4518 kN.m

ρ=0.85×f'cFy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.00682

As=ρ×b×d=0.00682×65×58=25.72 cm2

As min=ρmin×b×d=0.0035*65*58=13.195 cm²

به طور مشابه برای سایر نقاط داریم:

| سمت راست | وسط | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.54 | 13.65 | 25.72 | مساحت آرماتور طولی فوقانی(cm²) |
| 26.86 | 13.68 | 25.16 | مساحت آرماتور طولی تحتانی(cm²) |

تعداد آرماتور طولی:

| سمت راست | وسط | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Ф 20 & tip Add 5 Ф 20 = 31.40 cm2 | 5 Ф 20 = 15.70 cm2 | 5 Ф 20 & tip Add 4 Ф 20 = 28.26 cm2 | تعداد آرماتور فوقانی |
| 5 Ф 20 & tip Add 4 Ф 20 = 28.26 cm2 | 5 Ф 20 = 15.70 cm2 | 5 Ф 20 & tip Add 4 Ф 20 = 28.26 cm2 | تعداد ارماتور تحتانی |

* محدودیت‌های فاصله میلگردها:

بر اساس بند 9-21-2-1-1 آیین‌نامه حداقل فاصله بر تا بر آرماتور‌های طولی را طبق ضابطه زیر کنترل می‌کند:

بر تا بر فاصله=max25 mm ,db , 43dagg

حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌های بتن (dagg) برابر mm20 است لذا داریم:

بر تا بر فاصله=max25 mm ,20 mm, 43×20=26.66 mm

Sبر تا بر=b-(2×cover)آرماتور تعداد-1 -db→ Sleft top=650-2×709-1 -20=43.75 mm>26.67 mm    OK

به طور مشابه برای سایر ایستگاه های طراحی داریم:

| سمت راست | وسط | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | 10.75 | 4.37 | فاصله بر تا بر آرماتور طولی (cm) |
| 4.37 | 10.75 | 4.37 | فاصله بر تا بر آرماتور طولی (cm) |

1-1-1-4 طراحی براي خمش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای

*ضوابط لرزه‌ای ساختمان با شکل‌پذیری متوسط برای خمش تیرها :

1) جهت کنترل محدودیت‌های هندسی تیرها با شکل‌پذیری متوسط داریم:

طبق بند 9-20-5-2-1 محدودیت‌های هندسی برای تیرها لحاظ گردیده است. در این تیرها محدودیت‌های هندسی (الف) تا (پ) این بند باید رعایت شوند:

الف- ارتفاع مؤثر مقطع نباید بیشتر از یک چهارم طول مؤثر دهانه آزاد باشد

d≤Ln4→580 mm≤Ln4→580 mm≤38504=962.5 mm   OK

ب- عرض مقطع نباید کمتر از یک چهارم ارتفاع آن و 250 میلی‌متر باشد

b≥max250 mm.h4→b=650 mm≥max250 mm.6504=250 mm   OK

پ- عرض مقطع نباید بیشتر از دو مقدار زیر باشد:

عرض عضو تکیه‌گاهی، در صفحه عمود بر محور طولی تیر، به اضافه سه چهارم ارتفاع تیر در هر طرف عضو تکیه‌گاهی

عرض عضو تكيه‌گاهي به اضافه يك چهارم بعد ديگر مقطع عضو تكيه‌گاهي، در هر طرف عضو تكيه‌گاهي

b≤minC1+3 C24.C2+C14→b=650 mm≤min650+3×6504.650+6504=812.5 mm   O.K

به دلیل برابر بودن ابعاد تیر و ستون میزان خروج از مرکزیت برابر صفر است.

در روابط فوق C1 و C2 ابعاد عضو تکیه‌گاهی تیر یعنی ستون می‌باشد.

2) برای طراحی آرماتورهای طولی طبق بند 9-20-5-2-2 باید در هر يك طرف از دو وجه فوقاني و تحتاني تيرها بايد از حداقل دو آرماتور سراسري استفاده شود. سطح مقطع آرماتورهای سراسري وجه تحتاني نبايد در هیچ مقطع از يك چهارم بيشترين مقدار سطح آرماتورهاي تحتاني در طول دهانه تير كمتر باشد. اين آرماتورها با فرض تأمین تنش تسليم كششي در بر تکیه‌گاه مهار شوند. همچنین طبق تبصره 9-20-5-2-2-2 در هر طرف تير در بر تکیه‌گاه، مقاومت خمشي مثبت نبايد از يك سوم مقاومت خمشي منفي همان تكيه‌گاه كمتر باشد. همچنين، مقاومت خمشي مثبت يا منفي در هر مقطعي در طول تير، نبايد از يك پنجم حداكثر مقاومت خمشي تير در مقاطع بر تكيه‌گاه در دو انتهاي تير كمتر باشد.

وسط تحتانی آرماتور مقطع سطح ≥ maxچپ تحتانی آرماتور مقطع سطح4. راست تحتانی آرماتور مقطع سطح4

13.68 cm2 ≥ max25.164. 26.864=6.715 cm2    OK

- Mnleft bot>13×Mnleft topAndMnright bot>13×Mnright top

547.1354 kN.m>13×558.4518=186.1506 kN.m→OK

581.296 kN.m>13×614.9822=204.9940 kN.m→OK

- مقطع هر خمشی مقاومت≥ maxتیر انتهای دو در گاه تکیه بر خمشی مقاومت حداکثر5

165.2568 N.mm>15×614.9822=122.9964 kN.m→OK

*کنترل ضوابط عرض ترک

با توجه به بند 9-19-3-1 در تیر‌ها و دال‌های یک طرفه برای کاهش عرض ترک‌ها و میزان گستردگی آن‌ها در ناحیه تحت کشش بتن کافی است فاصله میلگرد‌های خمشی آجدار، s، از حدودی که در زیر تعیین شده آند تجاوز نکنند.

s=min380×280fs-2.5×Cc,300×280fs

*:Cc کمترین فاصله از سطح میلگرد تا دورترین وجه کششی

* fs=23×fy

s=min380×28023×400-2.5×70,300×28023×400=224 mm

فاصله مرکز تا مرکز آرماتور کششی کم‌تر از این مقدار می باشد لذا عرض ترک برای این تیر در محدوده مجاز است.

2-1-1-4 طراحی براي برش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای

- برش ضریبدار تیر A2-B2 طبقه سوم ناشی از ترکیبات بار خروجی نرم افزار ETABS در فایل اصلی به شرح زیر است:

| نیروی برشی نهایی جهت طراحی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| سمت راست | ناحیه میانی | سمت چپ |  |
| 156.94 | 144.53 | 160.67 | Vu.factored (kN) |

طبق بند 9-20-5-2-4 برای برش در تيرهايي با شکل‌پذیری متوسط، مقاومت برشي تير ،∅Vn، نباید از کوچک‌ترین دو مقدار الف و ب زیر کمتر در نظر گرفته شود:

الف- مجموع نیروی برشی ایجاد شده در تیر در اثر بارهای ثقلی ضریب دار و مؤلفه قائم زلزله و نیروی برشی متناظر با ظرفیت خمشی اسمی موجود در دو انتهای مقید تیر با منظور نمودن انحنای خمشی در دو جهت در بر تکیه‌گاه‌ها

ب_ حداکثر برش به دست آمده از ترکیبات بارگذاری که در آن‌ها بجای برش ناشی از زلزله   E مقدار 2E جایگزین شده باشد.

تعیین ضابطه الف:

| سمت راست | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- |
| 20ɸ7 Mn=482.18 kN.m → | 20ɸ8 Mn=546.49 kN.m → | ظرفیت خمشی اسمی آرماتور فوقانی |
| 20ɸ6 Mn=416.7309 kN.m → | 20ɸ7 Mn=482.18 kN.m → | ظرفیت خمشی اسمی آرماتور تحتانی |

Ve@ left=198.95 kN

Ve@ right=199.13 kN

Vu mid=maxVe@left face-2*h*qg=198.95-2*0.65*14.89=179.59 kNVe@left face-2*h*qg=199.13-2*0.65*14.89=179.77 kN

Vu mid=179.77 kN

| سمت راست | ناحیه میانی | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 199.13 | 179.77 | 198.95 | Ve |

تعیین ضابطه ب:

اطلاعات ناشی از خروجی از نرم افزار Etabs  در فایل 2E به شرح زیر است:

| سمت راست | ناحیه میانی | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 314.5312 | 302.1262 | 318.2650 | Vef (kN) |

حداقل مقادیر الف و ب مبنای طراحی لرزه‌ای است، اما در هر حال نباید از مقادیر برش ناشی از ترکیب بار کمتر باشد.

Vu.design=maxminVe.Vef.Vu.factored

| نیروی برشی نهایی جهت طراحی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| سمت راست | ناحیه میانی | سمت چپ |  |
| 199.13 | 179.77 | 198.95 | Vu.design (kN) |

- محاسبه ظرفیت برشی بتن:

Vc=0.17×λ×f'c×b×d=0.17×1×25×650×580=320.45 kN

ϕVc=0.75×320.45=240.33 kN

در وسط تیر نیز نیروی برشی بیشتر از ظرفیت برشی تیر است. از این رو در قسمت های میانی به آرماتور برشی جهت تحمل برش نیاز داریم.

Vs left=Vu leftϕ-Vc  ⟹ Vs left=198.950.75-320.45=-56.25 kN

Vs mid=Vu midϕ-Vc  ⟹ Vs mid=179.770.75-320.45=-80.75 kN

Vs right=Vu rightϕ-Vc  ⟹ Vs right=199.130.75-320.45=-54.94 kN

حداقل میزان آرماتور عرضی از رابطه زیر بدست می آید که در کل تیر قرار می دهیم:

Avsmin=max0.062×fc×bFyv,0.35×bFyv=max0.062×25×650340,0.35×650340=0.669

Avsreq=VsFyv*d

داریم:

Avsreq left=56.25*103340*580=0.28<0.669→ Avsreq left=0.669

Avsreq mid=80.75*103340*580=0.41<0.669→ Avsreq mid=0.669

Avsreq right=54.94*103340*580=0.27<0.669→ Avsreq right=0.669

- خاموت گذاری:

طبق بند 9-20-5-2-3 آرماتور‌هاي عرضي در تيرها در طول ناحيه‌هاي بحراني در دو انتهاي تير كه معادل دو برابر ارتفاع مقطع (2h) مي‌باشد، بايد دورگير مطابق ضوابط بند 9-20-5-2-3-2 به كار برده شود، مگر آن كه طراحي براي برش و يا پيچش نياز به آرماتور بيشتري را ايجاب مي‌كند.

طبق بند 9-20-5-2-3-2 دورگيرها و فواصل آنها از يكديگر بايد داراي شرايط زير باشند:

الف- قطر دورگيرها كمتر از 8 میلی‌متر نباشد.

ب- فاصله دورگيرها از يكديگر بيشتر از مقادير: يك چهارم ارتفاع مؤثر مقطع، 8 برابر قطر کوچک‌ترین آرماتور طولي، 24 برابر قطر دورگير و 300 ميلي‌متر اختيار نشود.

پ- فاصله اولين دورگير از بر تكيه‌گاه بيشتر از 50 ميلي‌متر نباشد.

Smax=Mind4,8Øl, 24∅s,300=Min5804,8×20,24×10,300=145 mm

طبق بند 9-20-5-2-3-3 در سرتاسر طول تير‌ها، فاصله آرماتور‌هاي عرضي از يكديگر نبايد بيشتر از نصف ارتفاع مؤثر مقطع اختیار شود.

Smax=d2=5802=290 mm

طبق بند 9-11-5-2-3 اگر آرماتور‌های برشی مورد نیاز باشد و بتوان از اثرات پیچشی صرف نظر نمود، حداقل آرماتور برشی در فاصله s ، یعنی Avmin/s  نباید از بزرگ‌ترین مقادیر زیر کمتر باشد.

با فرض استفاده از خاموت Ø10:

S=Av Avsreq left

Av=2×πr24=2×π(10)24=157.01 mm2

use Ø10→  Avsreq left=0.669→Sleft=157.010.669=234.69 mm>Smax=122.5 mm→Sleft=100mm

use Ø10→  Avsreq mid=0.669→Sleft=157.010.669=234.69 mm<Smax=290 mm→Sleft=250mm

use Ø10→  Avsreq right=0.669→Sleft=157.010.669=234.69 mm>Smax=122.5 mm→Sleft=100mm

- برش ضریبدار تیر C2-D2 طبقه سوم ناشی از ترکیبات بار خروجی نرم افزار ETABS در فایل اصلی به شرح زیر است:

| نیروی برشی نهایی جهت طراحی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| سمت راست | ناحیه میانی | سمت چپ |  |
| 294.91 | 278.77 | 287.37 | Vu.factored (kN) |

طبق بند 9-20-5-2-4 برای برش در تيرهايي با شکل‌پذیری متوسط، مقاومت برشي تير ،∅Vn، نباید از کوچک‌ترین دو مقدار الف و ب زیر کمتر در نظر گرفته شود:

الف- مجموع نیروی برشی ایجاد شده در تیر در اثر بارهای ثقلی ضریب دار و مؤلفه قائم زلزله و نیروی برشی متناظر با ظرفیت خمشی اسمی موجود در دو انتهای مقید تیر با منظور نمودن انحنای خمشی در دو جهت در بر تکیه‌گاه‌ها

ب_ حداکثر برش به دست آمده از ترکیبات بارگذاری که در آن‌ها بجای برش ناشی از زلزله   E مقدار 2E جایگزین شده باشد.

تعیین ضابطه الف:

| سمت راست | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- |
| 20ɸ10 Mn=671.68 Kn.m → | 20ɸ9 Mn=609.66 Kn.m → | ظرفیت خمشی اسمی آرماتور فوقانی |
| 20ɸ9 Mn=609.66 Kn.m → | 20ɸ9 Mn=609.66 Kn.m → | ظرفیت خمشی اسمی آرماتور تحتانی |

Ve@ left=345.36 kN

Ve@ right=361.47 kN

Vu.mid=maxVe@left face-2*h*qg=345.36-2*0.65*14.89=326 kNVe@left face-2*h*qg=361.47-2*0.65*14.89=342.11 kN

Vu mid=179.77 kN

| سمت راست | ناحیه میانی | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 361.47 | 342.11 | 345.36 | Ve |

تعیین ضابطه ب:

اطلاعات ناشی از خروجی از نرم افزار Etabs  در فایل E2 به شرح زیر است:

| سمت راست | ناحیه میانی | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 646.9 | 630.76 | 639.36 | Vef (kN) |

حداقل مقادیر الف و ب مبنای طراحی لرزه ای است، اما در هر حال نباید از مقادیر برش ناشی از ترکیب بار کمتر باشد.

Vu.design=maxminVe.Vef.Vu.factored

| نیروی برشی نهایی جهت طراحی |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| سمت راست | ناحیه میانی | سمت چپ |  |
| 361.47 | 342.11 | 345.36 | Vu.design (kN) |

- محاسبه ظرفیت برشی بتن:

Vc=0.17*λ*f'c*b*d=0.17*1*25*650*580=320.45 kN

ϕVc=0.75*320.45=240.33 kN

در وسط تیر نیز نیروی برشی بیشتر از ظرفیت برشی تیر است. از این رو در قسمت های میانی به آرماتور برشی جهت تحمل برش نیاز داریم.

Vs left=Vu leftϕ-Vc  ⟹ Vs left=345.360.75-320.45=140.03 kN

Vs mid=Vu midϕ-Vc  ⟹ Vs mid=342.110.75-320.45=135.69 kN

Vs right=Vu rightϕ-Vc  ⟹ Vs right=361.470.75-320.45=161.51 kN

حداقل میزان آرماتور عرضی از رابطه زیر بدست می آید:

Avsmin=max0.062×fc×bFyv,0.35×bFyv=max0.062*25*650340,0.35*650340=0.669

Avsreq=VsFyv*d

داریم:

Avsreq left=140.03*103340*580=0.71>0.669→ Avsreq left=0.71

Avsreq mid=135.69*103340*580=0.688>0.669→ Avsreq mid=0.688

Avsreq right=161.51*103340*580=0.819>0.669→ Avsreq right=0.819

- خاموت گذاری:

طبق بند 9-20-5-2-3 آرماتور‌هاي عرضي در تيرها در طول ناحيه‌هاي بحراني در دو انتهاي تير كه معادل دو برابر ارتفاع مقطع (2h) مي‌باشد، بايد دورگير مطابق ضوابط بند 9-20-5-2-3-2 به كار برده شود، مگر آن كه طراحي براي برش و يا پيچش نياز به آرماتور بيشتري را ايجاب مي‌كند.

طبق بند 9-20-5-2-3-2 دورگيرها و فواصل آنها از يكديگر بايد داراي شرايط زير باشند:

الف- قطر دورگيرها كمتر از 8 میلی‌متر نباشد.

ب- فاصله دورگيرها از يكديگر بيشتر از مقادير: يك چهارم ارتفاع مؤثر مقطع، 8 برابر قطر کوچک‌ترین آرماتور طولي، 24 برابر قطر دورگير و 300 ميلي‌متر اختيار نشود.

پ- فاصله اولين دورگير از بر تكيه‌گاه بيشتر از 50 ميلي‌متر نباشد.

Smax=Mind4,8Øl, 24∅s,300=Min5804,8×20,24×10,300=145 mm

طبق بند 9-20-5-2-3-3 در سرتاسر طول تير‌ها، فاصله آرماتور‌هاي عرضي از يكديگر نبايد بيشتر از نصف ارتفاع مؤثر مقطع اختیار شود.

Smax=d2=5802=290 mm

طبق بند 9-11-5-2-3 اگر آرماتور‌های برشی مورد نیاز باشد و بتوان از اثرات پیچشی صرف نظر نمود، حداقل آرماتور برشی در فاصله s ، یعنی Avmin/s  نباید از بزرگ‌ترین مقادیر زیر کمتر باشد.

با فرض استفاده از خاموت Ø10:

S=Av Avsreq left

Av=2×πr24=2×π(10)24=157.01 mm2

use Ø10→  Avsreq left=0.71→Sleft=157.010.71=221.14 mm>Smax=122.5 mm→Sleft=100mm

use Ø10→  Avsreq mid=0.688→Sleft=157.010.688=228.21 mm<Smax=290 mm→Sleft=250mm

use Ø10→  Avsreq right=0.819→Sleft=157.010.819=191.7 mm>Smax=122.5 mm→Sleft=100mm

4-1-1-3 محل قطع، طول مهاري و وصله آرماتور

- تیر A2-B2:

محل قطع Ф20  3در قسمت فوقانی تیر سمت چپ میبایست تعیین گردد. میبایست تعیین گردد باقی آرماتورها  20 Ф5 چقدر لنگر میتوانند تحمل کنند. داریم:

a=As*fy0.85*fc*b=5*π4*202*4000.85*25*650=45.48 mm

Mu=∅As*fy*d-0.5*a=0.9*5*π4*202*400*580-0.5*45.48

→Mu=350.13 kN.m

- تعیین محل قطع تئوری

نقطه ای که تیر میتواند چنین لنگری را تحمل کند برابر است باx=0.94 m در واقع از بر ستون فاصله ای برابر با:

آرماتور طول=x-ستون بعد نصف→94-32.5=61.5 cm

- محل قطع عملی

عملی قطع محل=تئوری قطع محل+maxd.12db

عملی قطع محل=61.5+max58 cm. 12*2=24 cm=119.5

| سمت راست | وسط | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 98.5 | - | 119.5 | محل قطع آرماتور تقویتی بالا از بر ستون (cm) |
| 66.5 | - | 86.9 | محل قطع آرماتور تقویتی پایین از بر ستون (cm) |

- طول گیرایی میل گردهای کششی

- طول گیرایی مستقیم

Ld=maxFy1.1*λ*fc*ψt*ψe*ψs*ψgCb+Ktrdb*db .300 mm

ψg: ضریب رده فولاد، که برای S400 مقدار ضریب 1 می باشد.

e: ضریب پوشش، که برای میلگرد بدون اندود و میلگرد با اندود روی (گالوانیزه) مقدار ضریب 1 می باشد.

s: ضریب اندازه، که برای میلگرد و سیم با قطر 20 میلی متر و بیشتر مقدار ضریب 1 می باشد.

t: ضریب موقعیت، که برای میلگردهای بالای مقدار ضریب 1.3 و برای میلگردهای پایین 1 می باشد.

: ضریب بتن، که برای بتن معمولی 1 در نظر گرفته می شود.

Cb: کوچکترین فاصله مرکز میلگرد یا سیمی که مهار می شود تا نزدیک ترین رویه بتن و یا نصف فاصله مرکز تا مرکز میلگردها و یا سیم هایی که مهار می شوند.

Ktr: شاخص آرماتور عرضی:

Ktr=40 Atrs n

Atr: سطح مقطع کل آرماتورهای عرضی در فاصله s

n: تعداد میلگردها یا سیم هایی است که دارای مهار یا وصله پوششی در طول صفحه شکاف خوردگی می باشند.

Cb+Ktrdb<2.5

برای میلگرد فوقانی سمت راست 7Φ20:

| d b | f y | f c | λ | sψ | gψ | eψ | tψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 400 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |

Cb=min650-140 2×6 .  70=42.5 mm

Ktr= 40×2×π4×102100×7=3.09 mm

Cb+Ktrdb=42.5+3.0920=2.27 <2.5

ld=max0.9×4001×5× 1.3×1×1×12.27db.300=31.7db=634 mm

فوقانی راست 2 ∅ 20 :فاصله از بر ستون=98.5 cm>63 cm →ستون بر از شده  قطع میلگرد فاصله=98.5 cm

برای میلگرد تحتانی سمت راست 6Φ20:

| d b | f y | f c | λ | sψ | gψ | eψ | tψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 400 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Cb=min650-140 2×5 .  70=51 mm

Ktr= 40×2×π4×102100×6=3.61 mm

Cb+Ktrdb=51+3.6120=2.7 >2.5

ld=max0.9×4001×5× 1×1×1×12.5db.300=28.8 db=576 mm

تحتانی راست 1 ∅ 20 :فاصله از بر ستون=66.5 cm>57 cm →ستون بر از شده  قطع میلگرد فاصله=66.5 cm

برای میلگرد فوقانی سمت چپ8Φ20:

| d b | f y | f c | λ | sψ | gψ | eψ | tψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 400 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |

Cb=min650-140 2×7 .  70=36.4 mm

Ktr= 40×2×π4×102100×8=2.7 mm

Cb+Ktrdb=36.4+2.720=1.95<2.5

ld=max0.9×4001×5× 1.3×1×1×11.95db.300=48 db=960 mm

فوقانی چپ 3 ∅ 20 :فاصله از بر ستون=119.5 cm>96 cm →ستون بر از شده  قطع میلگرد فاصله=119.5 cm

برای میلگرد تحتانی سمت چپ 7Φ20:

| d b | f y | f c | λ | sψ | gψ | eψ | tψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 400 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Cb=min650-140 2×6 .  70=42.5 mm

Ktr= 40×2×π4×102100×7=3.09 mm

Cb+Ktrdb=42.5+3.0920=2.27 <2.5

ld=max0.9×4001×5× 1×1×1×12.27db.300=31.7 db=634 mm

فوقانی چپ 2 ∅ 20 :فاصله از بر ستون=86.9 cm>63 cm →ستون بر از شده  قطع میلگرد فاصله=86.9 cm

- تعیین طول گیرایی قلاب استاندارد در کشش:

تیر از سمت راست به ستون کناری می‌رسد و امتداد ندارد پس می‌بایست از قلاب استفاده نمود که با استفاده از بند 3-3-21-9 داریم:

Ldh=max0.043×Fyλ×fc×ψe×ψr×ψo×ψc×db1.5.8×db.150 mm

e: ضریب پوشش، که برای میلگرد بدون اندود و میلگرد با اندود روی(گالوانیزه) مقدار ضریب 1 می باشد.

r: ضریب آرماتور محصور کننده، که برای میلگردهایی با قطر کوچکتر یا مساوی 34 میلی متر یا  Ath≥0.04 Ahs

و یا با فاصله میلگردهای مهارشونده بیش از 6 برابر قطر میلگرد مقدار ضریب 1 می باشد.

o: ضریب محل مهار، که برای میلگردها با قطر کوچکتر یا مساوی 34 میلی متر و مهار شده در هسته ستون و با پوشش جانبی عمود بر صفحه قلاب بیش از 65 میلی متر و یا با پوشش جانبی عمود بر صفحه قلاب بیش از 6 برابر قطر میلگرد مقدار ضریب 1 می باشد.

65 mm<5+1+2=80 mm

c: ضریب مقاومت بتن، که برای بتن با مقاومت کمتر از 42 مگاپاسکال مقدار ضریب از رابطه زیر بدست می آید:

fc'105+0.6=25105+0.6=0.83

: ضریب بتن، که برای بتن معمولی 1 در نظر گرفته می شود.

Ldh=max0.043×4001×25×1×1×1×0.83×201.5.8×20.150 mm=258 mm

- کنترل برش در محل قطع:

طبق بند 9-11-6-2-5 :

Vu<23∅Vn

برای محاسبه مقاومت برشی مقطع به صورت زیر عمل میکنیم:

Vc=0.17fc' b d=320.45 kN

Vs=fy AvSd=400×157290×580=125.6 kN

Vn=Vc+Vs=320.45+125.6=446.05 kN

با توجه به حاکم شدن ضابطه الف برش در طراحی برشی تیر در تمامی نقاط مقدار Vu از ضابطه الف برش قابل استخراج است

برای میلگرد فوقانی سمت راست 7Φ20:

Vu=198.95-1.195×14.89=181.15 kN

23ϕVn= 23×34×446.05=223.02 kN         181.15<223.02  kN

با توجه به مقدار برش مقاوم مقطع و برش موجود در فاصله 119.5 میلی متری از بر ستون میتوان چهار آرماتور اضافی را در این نقطه قطع کرد.

روند کار برای باقی آرماتورها به صورت مشابه میباشد:

| سمت راست | سمت چپ | در محل قطع |
| --- | --- | --- |
| 184.46 | 181.15 | Vu top |
| 189.22 | 106.56 | Vu bot |
| 223.02 | 223.02 | 23∅Vn |
| OK | OK | امکان قطع |

- تیر C2-D2

محل قطع Ф20  4در قسمت فوقانی تیر سمت چپ میبایست تعیین گردد. میبایست تعیین گردد باقی آرماتورها  20 Ф5 چقدر لنگر میتوانند تحمل کنند. داریم:

a=As*fy0.85*fc*b=5*π4*202*4000.85*25*650=45.48 mm

Mu=∅As*fy*d-0.5*a=0.9*5*π4*202*400*580-0.5*45.48

→Mu=350.13 kN.m

- تعیین محل قطع تئوری

نقطه ای که تیر میتواند چنین لنگری را تحمل کند برابر است باx=0.909 m در واقع از بر ستون فاصله ای برابر با:

آرماتور طول=x-ستون بعد نصف→90.9-32.5=58.4 cm

- محل قطع عملی

عملی قطع محل=تئوری قطع محل+maxd.12db

عملی قطع محل=58.4+max58 cm. 12*2=24 cm=116.4 cm

| سمت راست | وسط | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 132.5 | - | 116.4 | محل قطع آرماتور تقویتی بالا از بر ستون (cm) |
| 129.5 | - | 117.8 | محل قطع آرماتور تقویتی پایین از بر ستون (cm) |

- طول گیرایی میل گردهای کششی

- طول گیرایی مستقیم

Ld=maxFy1.1*λ*fc*ψt*ψe*ψs*ψgCb+Ktrdb*db .300 mm

ψg: ضریب رده فولاد، که برای S400 مقدار ضریب 1 می باشد.

e: ضریب پوشش، که برای میلگرد بدون اندود و میلگرد با اندود روی (گالوانیزه) مقدار ضریب 1 می باشد.

s: ضریب اندازه، که برای میلگرد و سیم با قطر 20 میلی متر و بیشتر مقدار ضریب 1 می باشد.

t: ضریب موقعیت، که برای میلگردهای بالای مقدار ضریب 1.3 و برای میلگردهای پایین 1 می باشد.

: ضریب بتن، که برای بتن معمولی 1 در نظر گرفته می شود.

Cb: کوچکترین فاصله مرکز میلگرد یا سیمی که مهار می شود تا نزدیک ترین رویه بتن و یا نصف فاصله مرکز تا مرکز میلگردها و یا سیم هایی که مهار می شوند.

Ktr: شاخص آرماتور عرضی:

Ktr=40 Atrs n

Atr: سطح مقطع کل آرماتورهای عرضی در فاصله s

n: تعداد میلگردها یا سیم هایی است که دارای مهار یا وصله پوششی در طول صفحه شکاف خوردگی می باشند.

Cb+Ktrdb<2.5

برای میلگرد فوقانی سمت راست 10Φ20:

| d b | f y | f c | λ | sψ | gψ | eψ | tψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 400 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |

Cb=min650-140 2×9 .  70=28.33 mm

Ktr= 40×2×π4×102290×10=2.16 mm

Cb+Ktrdb=28.33+2.1620=1.53 <2.5

ld=max0.9×4001×5× 1.3×1×1×11.53db.300=61db=1220 mm

فوقانی راست 5 ∅ 20 :فاصله از بر ستون=132.5 cm>122 cm →ستون بر از شده  قطع میلگرد فاصله=98.5 cm

برای میلگرد تحتانی سمت راست 9Φ20:

| d b | f y | f c | λ | sψ | gψ | eψ | tψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 400 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Cb=min650-140 2×8 .  70=31.87 mm

Ktr= 40×2×π4×102290×9=2.4 mm

Cb+Ktrdb=31.87+2.420=1.7 <2.5

ld=max0.9×4001×5× 1×1×1×11.7db.300=42.32 db=846 mm

تحتانی راست 4 ∅ 20 :فاصله از بر ستون=129.5 cm>84.6 cm →ستون بر از شده  قطع میلگرد فاصله=129.5 cm

برای میلگرد فوقانی سمت چپ9Φ20:

| d b | f y | f c | λ | sψ | gψ | eψ | tψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 400 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |

Cb=min650-140 2×8 .  70=31.87 mm

Ktr= 40×2×π4×102290×9=2.4 mm

Cb+Ktrdb=31.87+2.420=1.7 <2.5

ld=max0.9×4001×5× 1.3×1×1×11.7db.300=55 db=1100 mm

فوقانی چپ 4 ∅ 20 :فاصله از بر ستون=116.4 cm>110 cm →ستون بر از شده  قطع میلگرد فاصله=116.4 cm

برای میلگرد تحتانی سمت چپ 9Φ20:

| d b | f y | f c | λ | sψ | gψ | eψ | tψ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 400 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Cb=min650-140 2×8 .  70=31.87 mm

Ktr= 40×2×π4×102290×9=2.4 mm

Cb+Ktrdb=31.87+2.420=1.7 <2.5

ld=max0.9×4001×5× 1×1×1×11.7db.300=42.3 db=846 mm

فوقانی چپ 4 ∅ 20 :فاصله از بر ستون=117.8 cm>84.6 cm →ستون بر از شده  قطع میلگرد فاصله=117.8 cm

- تعیین طول گیرایی قلاب استاندارد در کشش:

تیر از سمت راست به ستون کناری می‌رسد و امتداد ندارد پس می‌بایست از قلاب استفاده نمود که با استفاده از بند 3-3-21-9 داریم:

Ldh=max0.043×Fyλ×fc×ψe×ψr×ψo×ψc×db1.5.8×db.150 mm

e: ضریب پوشش، که برای میلگرد بدون اندود و میلگرد با اندود روی(گالوانیزه) مقدار ضریب 1 می باشد.

r: ضریب آرماتور محصور کننده، که برای میلگردهایی با قطر کوچکتر یا مساوی 34 میلی متر یا  Ath≥0.04 Ahs

و یا با فاصله میلگردهای مهارشونده بیش از 6 برابر قطر میلگرد مقدار ضریب 1 می باشد.

o: ضریب محل مهار، که برای میلگردها با قطر کوچکتر یا مساوی 34 میلی متر و مهار شده در هسته ستون و با پوشش جانبی عمود بر صفحه قلاب بیش از 65 میلی متر و یا با پوشش جانبی عمود بر صفحه قلاب بیش از 6 برابر قطر میلگرد مقدار ضریب 1 می باشد.

65 mm<5+1+2=80 mm

c: ضریب مقاومت بتن، که برای بتن با مقاومت کمتر از 42 مگاپاسکال مقدار ضریب از رابطه زیر بدست می آید:

fc'105+0.6=25105+0.6=0.83

: ضریب بتن، که برای بتن معمولی 1 در نظر گرفته می شود.

Ldh=max0.043×4001×25×1×1×1×0.83×201.5.8×20.150 mm=258 mm

- کنترل برش در محل قطع:

طبق بند 9-11-6-2-5 :

Vu<23∅Vn

برای محاسبه مقاومت برشی مقطع به صورت زیر عمل میکنیم:

Vc=0.17fc' b d=320.45 kN

Vs=fy AvSd=400×157290×580=125.6 kN

Vn=Vc+Vs=320.45+125.6=446.05 kN

با توجه به حاکم شدن ضابطه الف برش در طراحی برشی تیر در تمامی نقاط مقدار Vu از ضابطه الف برش قابل استخراج است

برای میلگرد فوقانی سمت راست 10Φ20:

Vu=361.47-1.325×14.89=341.74 kN

23ϕVn= 23×34×446.05=223.02 kN         341.74≮223.02  kN

محل قطع عملی، طول گیرایی را پوشش میدهد ولی مورد الف بند 9-11-6-2-5 برای کنترل برش را ارضا نمیکند.

مورد ب بند 9-11-6-2-5 :

در زلزله تشدید یافته در تمام طول تیر:

Vu≮ 34∅Vn

مورد پ بند 9-11-6-2-5:

سطح مقطع آرماتور عرضی اضافی:

0.41bwsfyt= 0.41×650×290400=193  mm2

βd= 510 ⟶ smax=d8βd=5808×0.5=145 mm

0.75d=435 mm

پنج آرماتور اضافی را در فاصله 132.5 میلی متری از بر ستون میتوان قطع کرد. برای رعایت مورد پ بند 9-11-6-2-5 به طول40 سانتی متر از محل قطع  باید از سنجاقی φ10 @ 100 mm استفاده کرد تا ظرفیت برشی مورد نیاز تامین گردد.

برای میلگرد تحتانی سمت راست 9Φ20:

Vu=361.47-1.295×14.89=342.18 kN

23ϕVn= 23×34×446.05=223.02 kN         342.18≮223.02  kN

محل قطع عملی، طول گیرایی را پوشش میدهد ولی مورد الف بند 9-11-6-2-5 برای کنترل برش را ارضا نمیکند.

مورد ب بند 9-11-6-2-5 :

در زلزله تشدید یافته در تمام طول تیر:

Vu≮ 34∅Vn

مورد پ بند 9-11-6-2-5:

سطح مقطع آرماتور عرضی اضافی:

0.41bwsfyt= 0.41×650×290400=193  mm2

βd= 49 ⟶ smax=d8βd=5808×0.44=164.77 mm

0.75d=435 mm

چهار آرماتور اضافی را در فاصله 129.5 میلی متری از بر ستون میتوان قطع کرد. برای رعایت مورد پ بند 9-11-6-2-5 به طول40 سانتی متر از محل قطع  باید از سنجاقی φ10 @ 100 mm استفاده کرد تا ظرفیت برشی مورد نیاز تامین گردد.

برای میلگرد فوقانی سمت چپ 9Φ20:

Vu=361.47-1.164×14.89=344.13 kN

23ϕVn= 23×34×446.05=223.02 kN         344.13≮223.02  kN

محل قطع عملی، طول گیرایی را پوشش میدهد ولی مورد الف بند 9-11-6-2-5 برای کنترل برش را ارضا نمیکند.

مورد ب بند 9-11-6-2-5 :

در زلزله تشدید یافته در تمام طول تیر:

Vu≮ 34∅Vn

مورد پ بند 9-11-6-2-5:

سطح مقطع آرماتور عرضی اضافی:

0.41bwsfyt= 0.41×650×290400=193  mm2

βd= 49 ⟶ smax=d8βd=5808×0.44=164.77 mm

0.75d=435 mm

چهار آرماتور اضافی را در فاصله 116.4 میلی متری از بر ستون میتوان قطع کرد. برای رعایت مورد پ بند 9-11-6-2-5 به طول40 سانتی متر از محل قطع  باید از سنجاقی φ10 @ 100 mm استفاده کرد تا ظرفیت برشی مورد نیاز تامین گردد.

برای میلگرد تحتانی سمت چپ 9Φ20:

Vu=361.47-1.178×14.89=343.92 kN

23ϕVn= 23×34×446.05=223.02 kN         343.92≮223.02  kN

محل قطع عملی، طول گیرایی را پوشش میدهد ولی مورد الف بند 9-11-6-2-5 برای کنترل برش را ارضا نمیکند.

مورد ب بند 9-11-6-2-5 :

در زلزله تشدید یافته در تمام طول تیر:

Vu≮ 34∅Vn

مورد پ بند 9-11-6-2-5:

سطح مقطع آرماتور عرضی اضافی:

0.41bwsfyt= 0.41×650×290400=193  mm2

βd= 49 ⟶ smax=d8βd=5808×0.44=164.77 mm

0.75d=435 mm

سه آرماتور اضافی را در فاصله 138 میلی متری از بر ستون میتوان قطع کرد. برای رعایت مورد پ بند 9-11-6-2-5 به طول40 سانتی متر از محل قطع  باید از سنجاقی ∅10 @ 100 mm استفاده کرد تا ظرفیت برشی مورد نیاز تامین گردد.

-1-4 طراحی تیر طره

تیر طره 8B – 7B در طبقه دوم را برای طراحی انتخاب شده است. مشخصات این تیر به صورت زیر است:

ETABS Concrete Frame Design

ACI 318-14 Beam Section Design

Beam Element Details  (Envelope)

| Level | Element | Unique Name | Section ID | Length (cm) | LLRF | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story2 | B8 | 821 | B40 | 120 | 1 | Sway Intermediate |

Section Properties

| b (cm) | h (cm) | bf (cm) | ds (cm) | dct (cm) | dcb (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 40 | 40 | 0 | 7 | 7 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26875 | 25 | 1 | 400 | 340 |

Design Code Parameters

| ϕT | ϕCTied | ϕCSpiral | ϕVns | ϕVs | ϕVjoint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.85 |

Flexural Reinforcement for Major Axis Moment, Mu3

|  | End-I Rebar Area cm² | End-I Rebar % | Middle Rebar Area cm² | Middle Rebar % | End-J Rebar Area cm² | End-J Rebar % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top (+2 Axis) | 0 | 0 | 2.43 | 0.15 | 4.55 | 0.28 |
| Bot (-2 Axis) | 0 | 0 | 1.15 | 0.07 | 1.93 | 0.12 |

Flexural Design Moment, Mu3 and Axial Force, Pu

|  | Station Loc cm | Design Mu kN-m | Design Pu tonf | Combo Name |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top (+2 Axis) End-I | 0 | 0 | 0 | UDCon37 |
| Top (+2 Axis) Middle | 42.5 | -21.3807 | 0 | UDCon20 |
| Top (+2 Axis) End-J | 85 | -50.939 | 0 | UDCon21 |
| Bot (-2 Axis) End-I | 0 | 0 | 0 | UDCon37 |
| Bot (-2 Axis) Middle | 42.5 | 10.1878 | 0 | UDCon21 |
| Bot (-2 Axis) End-J | 85 | 16.9797 | 0 | UDCon21 |

Shear Reinforcement for Major Shear, Vu2

| End-I Rebar Av /s cm²/m | Middle Rebar Av /s cm²/m | End-J Rebar Av /s cm²/m |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4.06 | 4.06 |

Design Shear Force for Major Shear, Vu2

| End-I Design Vu tonf | End-I Station Loc cm | Middle Design Vu tonf | Middle Station Loc cm | End-J Design Vu tonf | End-J Station Loc Cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1489 | 0 | 0.0599 | 42.5 | 8.073 | 85 |
| UDCon20 |  | UDCon21 |  | UDCon21 |  |

Torsion Reinforcement

| Shear Rebar At /s cm²/m | Longitudinal Rebar Al cm² |
| --- | --- |
| 0 | 0 |

Design Torsion Force

| Design Tu kN-m | Station Loc cm | Design Tu kN-m | Station Loc cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 85 | 0 | 85 |
| UDCon17 |  | UDCon17 |  |

مشخصات اولیه مقطع تیر:

f'c=25 Mpa

Fy=400 Mpa

Fys=340 Mpa

b=400 mm

h=400 mm

d=400-70=330 mm

* برای لنگر منفی تیر داریم:

Mu-=50.939 kN.m

Mn=Mu-Ø=50.9390.9=66.6 kN.m

ρ=0.85×f'cFy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.0039 >0.0035

As =ρ×b×d=0.0039×40×33=5.148 cm2

As min=ρ×b×d=0.0035×40×33=4.62 cm²

* برای لنگر مثبت تیر داریم:

بار زنده روی کف طره توسط دو تیر کناری تحمل می شود.از این رو سهم هر تیر نصف کل بار زنده و مرده است.

داریم:

خطی مرده بار=کف مرده بار ×طول2=5.05×5.52=13.88 kN/m

خطی زنده بار=کف زنده بار ×طول2=3×5.52=8.25 kN/m

محاسبه بار مرده دیوار روی تیر طره:

دیوار مرده خطی بار=4.25 kN/m

میزان بار رو به بالای تیر طره برابر است با:

F=0.6 AID+L=0.6×.35×1×13.88+4.25+8.25=5.53 kN/m

بار روی لبه تیر طره می بایست به صورت دو بار نقطه ای توسط دو تیر طره تحمل گردد:

F=0.6 AID+L=0.6×.35×1×4.25=0.892 kN/m

ای نقطه بار=0.892×5.52=2.45 kN

M+=5.53×1.522+2.45×1.5=9.9 kN.m

مشابه قبل مقدار ρ  محاسبه میشود(  ρ =0.0005 ) که به علت کم بودن مقدار لنگ ρmin=0.0035 حاکم میگردد:

As+=ρ×b×d=0.0035×40×33=4.62 cm2

طراحی براي اثر توأم برش و پیچش:

جهت طراحی توأم برش و پیچش به طور محافظه‌کارانه مقدار پیچش و برش را برابر مقادیر زیر انتخاب می‌کنیم:

نیروی برشی در تکیه‌گاه برابر است با:

Vu=79.16  kN

Tu=∅Tcr=∅×0.33×λ×f'c×Acp2Pcp

:Acp سطح محصور توسط محیط خارجی مقطع شامل سطح سوراخ‌ها

:Pcpمحیط بیرونی مقطع بتن

Tu=∅Tcr=0.75×0.33×25×400×40022×400+400=0.75×26.7=20 kN.m

حداکثر مقدار آرماتور عرضی با رابطه زیر کنترل می‌شود:

Vub×d2+Tu×Ph1.7×Aoh22≤∅×Vcb×d+0.66×fc

Ph=4×400-250+102=1160 mm

Vc=16×25×400×330=110 kN

در رابطه فوق Aoh مساحت محصور بین مرکز سطح خاموت‌ها است.

Aoh=400-250+102×400-250+102=84100mm2

79.16×1000400×3302+20×106×11601.7×8410022=2.02≤0.75×110×1000400×330+0.66×25=3.11   O.K

فولاد عرضی مورد نیاز:

At+vsreq=Avsreq+2Atsreq=Vuϕ-VcFyt×d+2×Tcr1.7×Aoh×Fyt

در رابطه فوق Aoh مساحت محصور بین مرکز سطح خاموت‌ها است.

Aoh=400-250+102×400-250+102=84100mm2

Vc=16×fc×b×d=0.17×25×400×330=110 kN

Vu=79.16 kN→Vuϕ-Vc=79.16×1030.75-110×103<0→نیست برشی آرماتور به نیازی

* برای محافظه‌کارانه بودن طراحی، مقدار حداقل آرماتور برشی را قرار می‌دهیم:

At+vsmin=Max0.062×f'c×bwFyt,0.35×bwFyt=Max0.364,0.41=0.41

At+vsreq=0+2×26.7×1061.7×84100×340=0+2×0.549=1.098

حداقل فولاد عرضی پیچشی برابر است با:

At+vsmin<At+vsreq→At+vsreq=1.098

use ∅10=157.08 mm2 → 157.08S=1.098 →s=143 mm

با توجه به بند 9-12-6-7 و همچنین بند 9-11-6-5-8 حداکثر فاصله خاموت داریم:

Vs<0.33×f'c×b×dVs=0Smax=mind2,600 mmd=330Smax=165 mm

Smax=minPh8.300 mm  → Smax=min11608.300 mm=145 mm

با توجه به s محاسبه شده و مقدار حداکثر آن و جهت ملاحظات اجرایی use ∅10@145   استفاده می‌کنیم.

تعیین فولاد طولی پیچشی:

Al=Ats×Ph×FytFy  →Al=0.549×1160*340400=541.314 mm2

با توجه به بند 9-11-5-3-3 حداقل آرماتور طولی پیچشی برابر است با حداقل دو مقدار زیر:

Almin≤0.42×fc×AcpFy-Ats×Ph×FytFy

Almin≤0.42×fc×AcpFy-0.175×bFyt×Ph×FytFy

داریم:

Almin≤0.42×25×400×400400-0.549×1160×340400=298.68 mm2

Almin≤0.42×25×400×400400-0.175×400340×1160×340400=637.87  mm2

→Almin=298.68 mm2< Al=541.314  mm2→ OK

حداقل قطر آرماتور طولی برابر است با:

∅l≥maxs24.10 mm=max14524.10 mm=10 mm

در این تیر از ∅20 استفاده شده که ضابطه فوق ارضا می‌گردد.

آرایش آرماتور‌های طولی تیر طره:

بالا طولی آرماتور مقدار=462 mm2+541.3142mm2=7.326 cm2

پایین طولی آرماتور مقدار=462 mm2+541.3142mm2=7.326 cm2

use 3 ∅ 20=9.42 cm2   top   and   use 3 ∅ 20=9.42 cm2   bot →OK

## 4-2 طراحی ستون

ستون C11:

ETABS Concrete Frame Design

ACI 318-14 Column Section Design

Column Element Details  (Envelope)

| Level | Element | Unique Name | Section ID | Length (cm) | LLRF | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story3 | C11 | 90 | C65-20Phi22 | 320 | 0/456 | Sway Intermediate |

Section Properties

| b (cm) | h (cm) | dc (cm) | Cover (Torsion) (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | 65 | 7/1 | 3/7 |

Material Properties

| Ec (MPa) | f'c (MPa) | Lt.Wt Factor (Unitless) | fy (MPa) | fys (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26875 | 25 | 1 | 400 | 340 |

Design Code Parameters

| ϕT | ϕCTied | ϕCSpiral | ϕVns | ϕVs | ϕVjoint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/9 | 0/65 | 0/75 | 0/85 | 0/6 | 0/85 |

Longitudinal Check for Pu - Mu2 - Mu3 Interaction

| Column End | Rebar Area cm² | Rebar % | D/C Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| Top | 76/02 | 1/8 | 0/413 |
| Bottom | 76/02 | 1/8 | 0/738 |

Design Axial Force & Biaxial Moment for Pu - Mu2 - Mu3 Interaction

| Column End | Design Pu kN | Design Mu2 kN-m | Design Mu3 kN-m | Station Loc Cm | Controlling Combo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | kN-m | kN-m | Cm |  |
| Top | 1377/4568 | -101/469 | -263/7593 | 255 | UDCon14 |
| Bottom | 1414/7 | 199/2898 | 535/0861 | 0 | UDCon14 |

Shear Reinforcement for Major Shear, Vu2

| Column End | Rebar Av /s cm²/m | Design Vu2 kN | Station Loc cm | Controlling Combo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | 6/59 | 296/5388 | 255 | UDCon33 |
| Bottom | 6/59 | 296/5388 | 0 | UDCon33 |

Shear Reinforcement for Minor Shear, Vu3

| Column End | Rebar Av /s cm²/m | Design Vu3 kN | Station Loc cm | Controlling Combo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Top | 6/59 | 265/2089 | 255 | UDCon37 |
| Bottom | 6/59 | 265/2089 | 0 | UDCon37 |

### -2-1 کنترل طراحی آرماتور طولی به روش مک گریکور4

جهت حصول اطمینان از نتایج از خروجی های نرم افزار ETABS  ستون C11 واقع در طبقه سوم با ابعاد 650 در 650 به صورت دستی و با استفاده از روش مک گریگور اعتبارسنجی می شود. روش مک گریگور روشی ساده برای طراحی ستون تحت خمش دو محوره می باشد. در این روش خمش دو محوره با یک خمش معادل جایگزین می شود تا ستون با استفاده از این خمش معادل و نیروی محوری طرح گردد. روابط این روش به شرح زیر است:

Mo2=M2+αM3

Mo3=M3+αM2

که در روابط فوق:

MO2و MO3 :لنگر معادل در دو جهت 2 و 3

M2 و M3 : لنگر در جهت 2 و 3 خروجی ETABS

ضریب  در روابط فوق به صورت زیر تعیین می شود:

pufc'Ag≤0.4→α=(0.5+pufc'Ag)×Fy+280700≥0.6pufc'Ag>0.4→α=(1.3-pufc'Ag)×Fy+280700≥0.5

Pu: نیروی محوری ضریبدار

Ag: مساحت کل مقطع

برای هر ترکیب بار در بالا و پایین ستون یک لنگر معادل برابر با max MO2MO3  و نیروی محوری بدست می آید.

مطابق این روش داریم:

| TABLE: Element Forces – Columns |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Column | Output Case | Station | P | M2 | M3 | α | Mo |
|  |  |  | m | kN | kN-m | kN-m |  | kN-m |
| Story3 | C11 | UDCon1 | 0 | -1415.512 | 34.5483 | 5.9816 | 0.600 | 38.13726 |
| Story3 | C11 | UDCon1 | 1.275 | -1397.022 | 6.3095 | 0.5603 | 0.600 | 6.64568 |
| Story3 | C11 | UDCon1 | 2.55 | -1378.533 | -21.9843 | -4.866 | 0.600 | 24.9039 |
| Story3 | C11 | UDCon2 | 0 | -1532.955 | 38.6753 | 3.5545 | 0.600 | 40.808 |
| Story3 | C11 | UDCon2 | 1.275 | -1517.106 | 6.5826 | 0.0355 | 0.600 | 6.6039 |
| Story3 | C11 | UDCon2 | 2.55 | -1501.258 | -25.5675 | -3.4839 | 0.600 | 27.65784 |
| Story3 | C11 | UDCon3 | 0 | -1533.421 | 38.7663 | 3.4811 | 0.600 | 40.85496 |
| Story3 | C11 | UDCon3 | 1.275 | -1517.573 | 6.569 | 0.0225 | 0.600 | 6.5825 |
| Story3 | C11 | UDCon3 | 2.55 | -1501.725 | -25.6857 | -3.4363 | 0.600 | 27.74748 |
| Story3 | C11 | UDCon4 | 0 | -1379.797 | 34.063 | 4.5189 | 0.600 | 36.77434 |
| Story3 | C11 | UDCon4 | 1.275 | -1363.949 | 6.5707 | 0.2813 | 0.600 | 6.73948 |
| Story3 | C11 | UDCon4 | 2.55 | -1348.101 | -20.979 | -3.9587 | 0.600 | 23.35422 |
| Story3 | C11 | UDCon5 | 0 | -1381.289 | 34.3542 | 4.2842 | 0.600 | 36.92472 |
| Story3 | C11 | UDCon5 | 1.275 | -1365.441 | 6.527 | 0.2398 | 0.600 | 6.67088 |
| Story3 | C11 | UDCon5 | 2.55 | -1349.593 | -21.3571 | -3.8067 | 0.600 | 23.64112 |
| Story3 | C11 | UDCon6 | 0 | -1389.708 | 53.7309 | 510.7389 | 0.600 | 542.9774 |
| Story3 | C11 | UDCon6 | 1.275 | -1371.086 | 10.6161 | 130.3815 | 0.600 | 136.7512 |
| Story3 | C11 | UDCon6 | 2.55 | -1352.464 | -19.0312 | -216.055 | 0.600 | 227.474 |
| Story3 | C11 | UDCon6 | 0 | -1415.031 | 27.6893 | 438.9756 | 0.600 | 455.5892 |
| Story3 | C11 | UDCon6 | 1.275 | -1396.41 | 4.348 | 111.949 | 0.600 | 114.5578 |
| Story3 | C11 | UDCon6 | 2.55 | -1377.788 | -32.5914 | -251.115 | 0.600 | 270.6693 |
| Story3 | C11 | UDCon7 | 0 | -1643.179 | 48.7588 | -428.115 | 0.600 | 457.37 |
| Story3 | C11 | UDCon7 | 1.275 | -1624.557 | 9.3847 | -111.163 | 0.600 | 116.7937 |
| Story3 | C11 | UDCon7 | 2.55 | -1605.935 | -16.5112 | 241.8187 | 0.600 | 251.7254 |
| Story3 | C11 | UDCon7 | 0 | -1668.502 | 22.7171 | -499.878 | 0.600 | 513.5083 |
| Story3 | C11 | UDCon7 | 1.275 | -1649.881 | 3.1166 | -129.595 | 0.600 | 131.4654 |
| Story3 | C11 | UDCon7 | 2.55 | -1631.259 | -30.0713 | 206.7595 | 0.600 | 224.8023 |
| Story3 | C11 | UDCon8 | 0 | -1402.37 | 40.7101 | 474.8573 | 0.600 | 499.2834 |
| Story3 | C11 | UDCon8 | 1.275 | -1383.748 | 7.4821 | 121.1652 | 0.600 | 125.6545 |
| Story3 | C11 | UDCon8 | 2.55 | -1365.126 | -25.8113 | -233.585 | 0.600 | 249.0717 |
| Story3 | C11 | UDCon9 | 0 | -1655.84 | 35.738 | -463.996 | 0.600 | 485.4391 |
| Story3 | C11 | UDCon9 | 1.275 | -1637.219 | 6.2507 | -120.379 | 0.600 | 124.1296 |
| Story3 | C11 | UDCon9 | 2.55 | -1618.597 | -23.2912 | 224.2891 | 0.600 | 238.2638 |
| Story3 | C11 | UDCon10 | 0 | -1415.319 | 492.6395 | 40.6037 | 0.600 | 517.0017 |
| Story3 | C11 | UDCon10 | 1.275 | -1396.698 | 116.9799 | 9.2583 | 0.600 | 122.5349 |
| Story3 | C11 | UDCon10 | 2.55 | -1378.076 | -250.9027 | 0.5805 | 0.600 | 251.251 |
| Story3 | C11 | UDCon10 | 0 | -1431.751 | 475.7422 | -5.9603 | 0.600 | 479.3184 |
| Story3 | C11 | UDCon10 | 1.275 | -1413.129 | 112.9128 | -2.7017 | 0.600 | 114.5338 |
| Story3 | C11 | UDCon10 | 2.55 | -1394.508 | -259.7013 | -22.1679 | 0.600 | 273.002 |
| Story3 | C11 | UDCon11 | 0 | -1626.459 | -399.2942 | 16.8213 | 0.600 | 409.387 |
| Story3 | C11 | UDCon11 | 1.275 | -1607.838 | -99.18 | 3.4877 | 0.600 | 101.2726 |
| Story3 | C11 | UDCon11 | 2.55 | -1589.216 | 210.5988 | 12.8721 | 0.600 | 218.3221 |
| Story3 | C11 | UDCon11 | 0 | -1642.891 | -416.1914 | -29.7427 | 0.600 | 434.037 |
| Story3 | C11 | UDCon11 | 1.275 | -1624.269 | -103.2471 | -8.4723 | 0.600 | 108.3305 |
| Story3 | C11 | UDCon11 | 2.55 | -1605.648 | 201.8002 | -9.8763 | 0.600 | 207.726 |
| Story3 | C11 | UDCon12 | 0 | -1423.535 | 484.1909 | 17.3217 | 0.600 | 494.5839 |
| Story3 | C11 | UDCon12 | 1.275 | -1404.913 | 114.9463 | 3.2783 | 0.600 | 116.9133 |
| Story3 | C11 | UDCon12 | 2.55 | -1386.292 | -255.302 | -10.7937 | 0.600 | 261.7782 |
| Story3 | C11 | UDCon13 | 0 | -1634.675 | -407.7428 | -6.4607 | 0.600 | 411.6192 |
| Story3 | C11 | UDCon13 | 1.275 | -1616.053 | -101.2136 | -2.4923 | 0.600 | 102.709 |
| Story3 | C11 | UDCon13 | 2.55 | -1597.432 | 206.1995 | 1.4979 | 0.600 | 207.0982 |
| Story3 | C11 | UDCon14 | 0 | -1358.037 | 187.5209 | 514.3063 | 0.600 | 626.8188 |
| Story3 | C11 | UDCon14 | 1.275 | -1339.415 | 43.0401 | 131.2471 | 0.600 | 157.0712 |
| Story3 | C11 | UDCon14 | 2.55 | -1320.793 | -88.2564 | -217.899 | 0.600 | 270.8528 |
| Story3 | C11 | UDCon14 | 0 | -1383.36 | 161.4793 | 442.543 | 0.600 | 539.4306 |
| Story3 | C11 | UDCon14 | 1.275 | -1364.739 | 36.772 | 112.8145 | 0.600 | 134.8777 |
| Story3 | C11 | UDCon14 | 2.55 | -1346.117 | -101.8166 | -252.958 | 0.600 | 314.0482 |
| Story3 | C11 | UDCon15 | 0 | -1674.85 | -85.0313 | -431.682 | 0.600 | 482.7008 |
| Story3 | C11 | UDCon15 | 1.275 | -1656.228 | -23.0393 | -112.029 | 0.600 | 125.8521 |
| Story3 | C11 | UDCon15 | 2.55 | -1637.606 | 52.7141 | 243.6625 | 0.600 | 275.291 |
| Story3 | C11 | UDCon15 | 0 | -1700.173 | -111.0729 | -503.445 | 0.600 | 570.089 |
| Story3 | C11 | UDCon15 | 1.275 | -1681.552 | -29.3074 | -130.461 | 0.600 | 148.0454 |
| Story3 | C11 | UDCon15 | 2.55 | -1662.93 | 39.1539 | 208.6033 | 0.600 | 232.0956 |
| Story3 | C11 | UDCon16 | 0 | -1421.379 | -80.0591 | 507.1716 | 0.600 | 555.2071 |
| Story3 | C11 | UDCon16 | 1.275 | -1402.757 | -21.8079 | 129.5159 | 0.600 | 142.6006 |
| Story3 | C11 | UDCon16 | 2.55 | -1384.135 | 50.194 | -214.212 | 0.600 | 244.3279 |
| Story3 | C11 | UDCon16 | 0 | -1446.702 | -106.1008 | 435.4082 | 0.600 | 499.0687 |
| Story3 | C11 | UDCon16 | 1.275 | -1428.081 | -28.076 | 111.0834 | 0.600 | 127.929 |
| Story3 | C11 | UDCon16 | 2.55 | -1409.459 | 36.6339 | -249.271 | 0.600 | 271.251 |
| Story3 | C11 | UDCon17 | 0 | -1611.508 | 182.5488 | -424.547 | 0.600 | 534.0766 |
| Story3 | C11 | UDCon17 | 1.275 | -1592.886 | 41.8087 | -110.297 | 0.600 | 135.3825 |
| Story3 | C11 | UDCon17 | 2.55 | -1574.264 | -85.7364 | 239.975 | 0.600 | 291.4168 |
| Story3 | C11 | UDCon17 | 0 | -1636.831 | 156.5072 | -496.311 | 0.600 | 590.2149 |
| Story3 | C11 | UDCon17 | 1.275 | -1618.21 | 35.5406 | -128.73 | 0.600 | 150.0543 |
| Story3 | C11 | UDCon17 | 2.55 | -1599.588 | -99.2965 | 204.9158 | 0.600 | 264.4937 |
| Story3 | C11 | UDCon18 | 0 | -1377.299 | 493.3853 | 181.4317 | 0.600 | 602.2443 |
| Story3 | C11 | UDCon18 | 1.275 | -1358.677 | 117.1646 | 45.49 | 0.600 | 144.4586 |
| Story3 | C11 | UDCon18 | 2.55 | -1340.055 | -251.2807 | -68.1006 | 0.600 | 292.1411 |
| Story3 | C11 | UDCon18 | 0 | -1393.73 | 476.488 | 134.8677 | 0.600 | 557.4086 |
| Story3 | C11 | UDCon18 | 1.275 | -1375.109 | 113.0975 | 33.53 | 0.600 | 133.2155 |
| Story3 | C11 | UDCon18 | 2.55 | -1356.487 | -260.0793 | -90.849 | 0.600 | 314.5887 |
| Story3 | C11 | UDCon19 | 0 | -1664.48 | -400.04 | -124.007 | 0.600 | 474.4441 |
| Story3 | C11 | UDCon19 | 1.275 | -1645.858 | -99.3648 | -32.7439 | 0.600 | 119.0111 |
| Story3 | C11 | UDCon19 | 2.55 | -1627.237 | 210.9768 | 81.5532 | 0.600 | 259.9087 |
| Story3 | C11 | UDCon19 | 0 | -1680.911 | -416.9372 | -170.571 | 0.600 | 519.2797 |
| Story3 | C11 | UDCon19 | 1.275 | -1662.29 | -103.4318 | -44.704 | 0.600 | 130.2542 |
| Story3 | C11 | UDCon19 | 2.55 | -1643.668 | 202.1782 | 58.8049 | 0.600 | 237.4611 |
| Story3 | C11 | UDCon20 | 0 | -1453.34 | 491.8937 | -100.224 | 0.600 | 552.0283 |
| Story3 | C11 | UDCon20 | 1.275 | -1434.718 | 116.7952 | -26.9733 | 0.600 | 132.9792 |
| Story3 | C11 | UDCon20 | 2.55 | -1416.097 | -250.5247 | 69.2616 | 0.600 | 292.0817 |
| Story3 | C11 | UDCon20 | 0 | -1469.771 | 474.9964 | -146.788 | 0.600 | 563.0694 |
| Story3 | C11 | UDCon20 | 1.275 | -1451.15 | 112.7281 | -38.9334 | 0.600 | 136.0881 |
| Story3 | C11 | UDCon20 | 2.55 | -1432.528 | -259.3233 | 46.5132 | 0.600 | 287.2312 |
| Story3 | C11 | UDCon21 | 0 | -1588.439 | -398.5484 | 157.6493 | 0.600 | 493.138 |
| Story3 | C11 | UDCon21 | 1.275 | -1569.817 | -98.9953 | 39.7194 | 0.600 | 122.8269 |
| Story3 | C11 | UDCon21 | 2.55 | -1551.195 | 210.2208 | -55.809 | 0.600 | 243.7062 |
| Story3 | C11 | UDCon21 | 0 | -1604.87 | -415.4456 | 111.0853 | 0.600 | 482.0968 |
| Story3 | C11 | UDCon21 | 1.275 | -1586.249 | -103.0624 | 27.7594 | 0.600 | 119.718 |
| Story3 | C11 | UDCon21 | 2.55 | -1567.627 | 201.4222 | -78.5574 | 0.600 | 248.5566 |
| Story3 | C11 | UDCon22 | 0 | -558.0356 | 32.4527 | 508.2679 | 0.600 | 527.7395 |
| Story3 | C11 | UDCon22 | 1.275 | -548.923 | 6.8125 | 130.2681 | 0.600 | 134.3556 |
| Story3 | C11 | UDCon22 | 2.55 | -539.8103 | -5.327 | -213.81 | 0.600 | 217.0062 |
| Story3 | C11 | UDCon22 | 0 | -583.3596 | 6.4111 | 436.5046 | 0.600 | 440.3513 |
| Story3 | C11 | UDCon22 | 1.275 | -574.2469 | 0.5444 | 111.8356 | 0.600 | 112.1622 |
| Story3 | C11 | UDCon22 | 2.55 | -565.1342 | -18.8872 | -248.869 | 0.600 | 260.2016 |
| Story3 | C11 | UDCon23 | 0 | -811.5066 | 27.4806 | -430.586 | 0.600 | 447.0741 |
| Story3 | C11 | UDCon23 | 1.275 | -802.3939 | 5.5811 | -111.276 | 0.600 | 114.625 |
| Story3 | C11 | UDCon23 | 2.55 | -793.2812 | -2.807 | 244.064 | 0.600 | 245.7482 |
| Story3 | C11 | UDCon23 | 0 | -836.8305 | 1.439 | -502.349 | 0.600 | 503.2124 |
| Story3 | C11 | UDCon23 | 1.275 | -827.7178 | -0.687 | -129.709 | 0.600 | 130.121 |
| Story3 | C11 | UDCon23 | 2.55 | -818.6051 | -16.3672 | 209.0047 | 0.600 | 218.825 |
| Story3 | C11 | UDCon24 | 0 | -570.6976 | 19.4319 | 472.3862 | 0.600 | 484.0453 |
| Story3 | C11 | UDCon24 | 1.275 | -561.5849 | 3.6785 | 121.0518 | 0.600 | 123.2589 |
| Story3 | C11 | UDCon24 | 2.55 | -552.4722 | -12.1071 | -231.34 | 0.600 | 238.6039 |
| Story3 | C11 | UDCon25 | 0 | -824.1686 | 14.4598 | -466.467 | 0.600 | 475.1433 |
| Story3 | C11 | UDCon25 | 1.275 | -815.0559 | 2.4471 | -120.493 | 0.600 | 121.9609 |
| Story3 | C11 | UDCon25 | 2.55 | -805.9432 | -9.5871 | 226.5344 | 0.600 | 232.2867 |
| Story3 | C11 | UDCon26 | 0 | -583.6473 | 471.3613 | 38.1326 | 0.600 | 494.2409 |
| Story3 | C11 | UDCon26 | 1.275 | -574.5346 | 113.1763 | 9.1449 | 0.600 | 118.6632 |
| Story3 | C11 | UDCon26 | 2.55 | -565.4219 | -237.1985 | 2.8257 | 0.600 | 238.8939 |
| Story3 | C11 | UDCon26 | 0 | -600.0789 | 454.4641 | -8.4314 | 0.600 | 459.5229 |
| Story3 | C11 | UDCon26 | 1.275 | -590.9662 | 109.1092 | -2.8151 | 0.600 | 110.7983 |
| Story3 | C11 | UDCon26 | 2.55 | -581.8535 | -245.9971 | -19.9226 | 0.600 | 257.9507 |
| Story3 | C11 | UDCon27 | 0 | -794.7873 | -420.5723 | 14.3502 | 0.600 | 429.1824 |
| Story3 | C11 | UDCon27 | 1.275 | -785.6746 | -102.9837 | 3.3743 | 0.600 | 105.0083 |
| Story3 | C11 | UDCon27 | 2.55 | -776.5619 | 224.3029 | 15.1173 | 0.600 | 233.3733 |
| Story3 | C11 | UDCon27 | 0 | -811.2188 | -437.4696 | -32.2138 | 0.600 | 456.7979 |
| Story3 | C11 | UDCon27 | 1.275 | -802.1062 | -107.0508 | -8.5857 | 0.600 | 112.2022 |
| Story3 | C11 | UDCon27 | 2.55 | -792.9935 | 215.5043 | -7.631 | 0.600 | 220.0829 |
| Story3 | C11 | UDCon28 | 0 | -591.8631 | 462.9127 | 14.8506 | 0.600 | 471.8231 |
| Story3 | C11 | UDCon28 | 1.275 | -582.7504 | 111.1427 | 3.1649 | 0.600 | 113.0416 |
| Story3 | C11 | UDCon28 | 2.55 | -573.6377 | -241.5978 | -8.5484 | 0.600 | 246.7268 |
| Story3 | C11 | UDCon29 | 0 | -803.0031 | -429.021 | -8.9318 | 0.600 | 434.3801 |
| Story3 | C11 | UDCon29 | 1.275 | -793.8904 | -105.0172 | -2.6057 | 0.600 | 106.5806 |
| Story3 | C11 | UDCon29 | 2.55 | -784.7777 | 219.9036 | 3.7432 | 0.600 | 222.1495 |
| Story3 | C11 | UDCon30 | 0 | -526.3646 | 166.2428 | 511.8352 | 0.600 | 611.5809 |
| Story3 | C11 | UDCon30 | 1.275 | -517.252 | 39.2365 | 131.1337 | 0.600 | 154.6756 |
| Story3 | C11 | UDCon30 | 2.55 | -508.1393 | -74.5522 | -215.654 | 0.600 | 260.3851 |
| Story3 | C11 | UDCon30 | 0 | -551.6886 | 140.2011 | 440.0719 | 0.600 | 524.1926 |
| Story3 | C11 | UDCon30 | 1.275 | -542.5759 | 32.9684 | 112.7011 | 0.600 | 132.4821 |
| Story3 | C11 | UDCon30 | 2.55 | -533.4632 | -88.1124 | -250.713 | 0.600 | 303.5804 |
| Story3 | C11 | UDCon31 | 0 | -843.1776 | -106.3094 | -434.153 | 0.600 | 497.9387 |
| Story3 | C11 | UDCon31 | 1.275 | -834.0649 | -26.8429 | -112.142 | 0.600 | 128.2476 |
| Story3 | C11 | UDCon31 | 2.55 | -824.9522 | 66.4182 | 245.9077 | 0.600 | 285.7586 |
| Story3 | C11 | UDCon31 | 0 | -868.5015 | -132.3511 | -505.916 | 0.600 | 585.3271 |
| Story3 | C11 | UDCon31 | 1.275 | -859.3888 | -33.111 | -130.574 | 0.600 | 150.441 |
| Story3 | C11 | UDCon31 | 2.55 | -850.2761 | 52.8581 | 210.8485 | 0.600 | 242.5634 |
| Story3 | C11 | UDCon32 | 0 | -589.7066 | -101.3373 | 504.7005 | 0.600 | 565.5029 |
| Story3 | C11 | UDCon32 | 1.275 | -580.5939 | -25.6115 | 129.4025 | 0.600 | 144.7694 |
| Story3 | C11 | UDCon32 | 2.55 | -571.4813 | 63.8982 | -211.966 | 0.600 | 250.3052 |
| Story3 | C11 | UDCon32 | 0 | -615.0306 | -127.379 | 432.9372 | 0.600 | 509.3646 |
| Story3 | C11 | UDCon32 | 1.275 | -605.9179 | -31.8796 | 110.97 | 0.600 | 130.0978 |
| Story3 | C11 | UDCon32 | 2.55 | -596.8052 | 50.338 | -247.026 | 0.600 | 277.2283 |
| Story3 | C11 | UDCon33 | 0 | -779.8356 | 161.2707 | -427.018 | 0.600 | 523.7807 |
| Story3 | C11 | UDCon33 | 1.275 | -770.7229 | 38.0051 | -110.411 | 0.600 | 133.2138 |
| Story3 | C11 | UDCon33 | 2.55 | -761.6102 | -72.0322 | 242.2202 | 0.600 | 285.4395 |
| Story3 | C11 | UDCon33 | 0 | -805.1595 | 135.229 | -498.782 | 0.600 | 579.9191 |
| Story3 | C11 | UDCon33 | 1.275 | -796.0468 | 31.737 | -128.843 | 0.600 | 147.8855 |
| Story3 | C11 | UDCon33 | 2.55 | -786.9341 | -85.5924 | 207.161 | 0.600 | 258.5164 |
| Story3 | C11 | UDCon34 | 0 | -545.6267 | 472.1071 | 178.9607 | 0.600 | 579.4835 |
| Story3 | C11 | UDCon34 | 1.275 | -536.514 | 113.361 | 45.3766 | 0.600 | 140.587 |
| Story3 | C11 | UDCon34 | 2.55 | -527.4013 | -237.5765 | -65.8554 | 0.600 | 277.0897 |
| Story3 | C11 | UDCon34 | 0 | -562.0582 | 455.2099 | 132.3967 | 0.600 | 534.6479 |
| Story3 | C11 | UDCon34 | 1.275 | -552.9455 | 109.2939 | 33.4166 | 0.600 | 129.3439 |
| Story3 | C11 | UDCon34 | 2.55 | -543.8328 | -246.3751 | -88.6037 | 0.600 | 299.5373 |
| Story3 | C11 | UDCon35 | 0 | -832.8079 | -421.3182 | -126.478 | 0.600 | 497.2049 |
| Story3 | C11 | UDCon35 | 1.275 | -823.6952 | -103.1684 | -32.8573 | 0.600 | 122.8828 |
| Story3 | C11 | UDCon35 | 2.55 | -814.5826 | 224.6809 | 83.7984 | 0.600 | 274.9599 |
| Story3 | C11 | UDCon35 | 0 | -849.2395 | -438.2154 | -173.042 | 0.600 | 542.0405 |
| Story3 | C11 | UDCon35 | 1.275 | -840.1268 | -107.2355 | -44.8174 | 0.600 | 134.1259 |
| Story3 | C11 | UDCon35 | 2.55 | -831.0141 | 215.8823 | 61.0501 | 0.600 | 252.5124 |
| Story3 | C11 | UDCon36 | 0 | -621.668 | 470.6155 | -102.695 | 0.600 | 532.2327 |
| Story3 | C11 | UDCon36 | 1.275 | -612.5553 | 112.9916 | -27.0867 | 0.600 | 129.2436 |
| Story3 | C11 | UDCon36 | 2.55 | -603.4426 | -236.8205 | 71.5068 | 0.600 | 279.7246 |
| Story3 | C11 | UDCon36 | 0 | -638.0995 | 453.7182 | -149.259 | 0.600 | 543.2738 |
| Story3 | C11 | UDCon36 | 1.275 | -628.9868 | 108.9245 | -39.0468 | 0.600 | 132.3526 |
| Story3 | C11 | UDCon36 | 2.55 | -619.8741 | -245.6191 | 48.7585 | 0.600 | 274.8742 |
| Story3 | C11 | UDCon37 | 0 | -756.7667 | -419.8265 | 155.1783 | 0.600 | 512.9335 |
| Story3 | C11 | UDCon37 | 1.275 | -747.654 | -102.7989 | 39.606 | 0.600 | 126.5625 |
| Story3 | C11 | UDCon37 | 2.55 | -738.5413 | 223.9249 | -53.5638 | 0.600 | 256.0632 |
| Story3 | C11 | UDCon37 | 0 | -773.1982 | -436.7238 | 108.6143 | 0.600 | 501.8924 |
| Story3 | C11 | UDCon37 | 1.275 | -764.0855 | -106.866 | 27.646 | 0.600 | 123.4536 |
| Story3 | C11 | UDCon37 | 2.55 | -754.9728 | 215.1263 | -76.3121 | 0.600 | 260.9136 |

برای ترکیب بار شماره یک داریم:

PuFc'×Ag=1415.51×100025×422500=0.13≤0.4→α=0.5+1415.51×100025×422500×400+280700=0.6

MO2=34.5483+0.6×5.9816=38.1372 KN.m

MO2=5.9816+0.6×34.5483=27.7105 KN.m

حداکثر لنگر معادل برابر است با:

max38.1372 , 27.7105 =38.1372

به این ترتیب مقادیر لنگر معادل را برای سایر ترکیببارها در بالا و پایین ستون محاسبه نموده و با رسم دیاگرام اندرکنش ستون کنترل میکنیم که تمام مقادیر P و M  داخل محدوه مجاز قرار گیرد.

جهت ترسیم نمودار اندرکنش لازم است از خروجی های ETABS استفاده کرد. این نتایج به شرح زیر است:

| Point | P( KN) | M2 (KN.m) | M3 (KN.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6165.839 | 0 | 0 |
| 2 | 6165.839 | 0 | 319.9894 |
| 3 | 5637.031 | 0 | 482.7561 |
| 4 | 4779.319 | 0 | 616.8577 |
| 5 | 3813.743 | 0 | 720.1935 |
| 6 | 2674.704 | 0 | 805.3139 |
| 7 | 2196.284 | 0 | 908.6636 |
| 8 | 1528.529 | 0 | 981.8792 |
| 9 | 285.1926 | 0 | 767.4022 |
| 10 | -1208.68 | 0 | 418.5675 |
| 11 | -2736.72 | 0 | 0 |

در نمودار زیر مجموعه نقاط روش مک گریگور و نمودار اندرکنش جهت محاسبه Ratio رسم شده است. کلیه نقاط درون منحنی افتاده است که نشان دهنده درستی طراحی است.

جهت محاسبه ضریب ایمنی می بایست فاصله نقطه A تا نزدیک ترین پوسته محاسبه گردد. از این رو داریم:

Ratio=OAOB

مختصات نقطه A برابر است با 6261358.

مختصات نقطه B برابر است با 9082196

Ratio=6262+135829812+15282=0.823

RatioETABS=0.706

نتایج طراحی دستی و خروجی ایتبس به هم نزدیک است.  لذا مقطع C 11-20 ∅ 22 پاسخگوی لنگر و نیروی محوری وارده به ستون می‌باشد.

### -1-2-4ضوابط ستون با شکل پذیری متوسط

#### 4-2-1-1محدودیت های هندسی

1) عرض مقطع نباید کمتر از سه دهم بعد دیگر ان و نباید کمتر از 250 میلی متر باشد.

ستون مقطع 650*650→650>250→OK

ستون مقطع 650*650→650>13*650=216.66→OK

2) نسبت عرض مقطع به طول آزاد ستون نباید کمتر از 125 باشد.

650 mm>125*3200-650=102 mm →OK

3) طبق بند 9-20-5-3-2 برای آرماتورهای طولی ستون‌ها نسبت سطح مقطع میلگردهای طولی به کل سطح مقطع ستون نباید کمتر از یک درصد و بیشتر از هشت درصد در نظر گرفته شود. این محدودیت‌ها باید در محل وصله نیز رعایت شود.

ρmin=0.01→ρ=20*π4222650*650=0.017>0.01 OK

4) به جهت جلوگیری از تراکم آرماتورها و مشکلات اجرایی معمولا حداکثر فولاد طولی 3 درصد مقطع در نظر گرفته می شود.

ρ=0.017<ρmax=0,03→OK

5) حداقل تعداد میلگرد طولی در اعضای فشاری زمانی که از تنگ مستطیلی استفاده شود برابر 4 عدد است.

20∅22 →OK

6) حداقل فاصله آزاد بین آرماتورهای طولی ستون به صورت زیر می باشد:

Smin=max1.5φl.1.33 dagg.40 mm=max1.5*22 و 1.33*25 و 40=40 mm

که φl قطر میلگرد طولی و dagg بزرگترین بعد اسمی سنگدانه می باشد.

در ستون فوق از 20 φ 22 استفاده شده است که در سفره تحتانی 6 φ 22 قرار دارد. لذا فاصله آزاد بین آرماتورهای طولی برابر است با:

آزاد فاصله=b-2*coverآرماتور تعداد-1-db=650-2*706-1-22=80 mm>40 mm→OK

### 9-12-6 طراحی آرماتورهای عرضی

آرایش تنگ‌ها در ستون:

تنگ‌ها باید طوری در ستون قرار گیرند که شرایط زیر برقرار باشد:

الف- هر فولاد طولی واقع در گوشه مقطع، در گوشه یک تنگ با زاویه حداکثر 135 درجه مهار شود.

ب- سایر فولادهای طولی غیر واقع در گوشه مقطع، حداقل به صورت یک در میان در گوشه یک تنگ  با زاویه حداکثر 135 درجه مهار شوند.

ج- فاصله آزاد هر فولاد طولی که در گوشه یک تنگ مهار نشده است، از فولاد طولی مجاوری که در گوشه یک تنگ مهار شده است، بیش از 150 میلی‌متر نباشد.

آزاد فاصله=650-2*705-22=80 mm<150 mm→O.K

### طراحی برشی در ستون ها:

طبق بند 9-20-5-3-4 برای برش در ستون‌های با شکل‌پذیری متوسط با مقاومت برشی مقطع، ∅Vn ، نباید از کوچک‌ترین دو مقدار (الف) و (ب) کمتر در نظر گرفته شود:

الف- نیروی برشی ایجاد شده در ستون در اثر بارهای ثقلی ضریب دار و نیروی برشی متناظر با لنگرهای خمشی اسمی موجود در مقاطع انتهایی با انحنای خمشی دو جهت، در هر امتداد، بار محوری ضریب دار باید از ترکیبی در بارگذاری ستون انتخاب شود که بیشترین لنگر خمشی اسمی متناظر با آن حاصل گردد.

ب- حداکثر برش به دست آمده از ترکیبات بارگذاری ضریب دار شامل زلزله که در آن‌ها بجای برش ناشی از زلزله، E، مقدار ΩE جایگزین شده باشد.

کنترل بند ب:

با توجه به آیین‌نامه 2800، مقدار Ω برابر 3 می‌باشد.خروجی نرم افزار ETABS برای برش در راستای 2 و 3 در شکل زیر نشان داده شده است:

حداکثر برش مبنای طراحی قرار می گیرد.از این رو می بایست برای نیروی برشی Vu=913.62 KN طراحی شود.

Vc=0.17fc' b d=0.17×25×650×580=320.45  KN

Vs=Vu∅-Vc=913.620.75-320.45=897.71  KN

Avsreq=VsFyv*d=897.71×103340×580=4.55 mm2mm

use ∅ 12→Av=4*π*1024=452.4 mm2

Avsreq=4.55→s=452.44.55=100 mm

طبق بند 9-20-5-3-3-2 آیین نامه جهت طراحی آرماتور عرضی ستون را به دو ناحیه Lo در پایین و بالای عضو و ناحیه غیر بحرانی در قسمت های میانی تقسیم می کند. مطابق بند 9-20-5-3-3-3 آرماتورهای عرضی مورد نیاز در طول Lo باید دارای قطر حداقل 10 میلی متر باشد.

Lo=max16ستون ارتفاع آزاد,ستون مقطع بعد بزرگترین,450 mm

Lo=max3200-6506,650,450=650 mm

فاصله آرماتور عرضی در قسمت بحرانی Lo در صورت استفاده از دورگیرهای مستطیلی مطابق روابط زیر است:

So≤min8∅l,200,hmin2

So≤min8*22,200,6502=176 mm→so=176 mm

بحرانی ناحیه در→100<176 mm OK→use ∅ 12 @ 100

در ناحیه غیربحرانی حداکثر فاصله آرماتورهای عرضی با اعمال ضوابط برش مطابق بند 9-12-6-7-2 مبحث نهم به صورت زیر تعیین می گردد:

if Vs≤0.33*fc'*b*d→Smax=mind2.600 mm

if Vs>0.33*fc'*b*d→Smax=mind4.300 mm

897.71≤0.33*25*650*580→Smax=min5802.600=290 mm

بحرانی غیر ناحیه در→176<290→use ∅ 12 @ 170

### 2-3-4 محل قطع، طول مهاري و وصله آرماتور

مطابق بند 9-21-4-2-1 مبحث نهم رابطه زیر برای محاسبه‌ی طول مهاری میلگرد آجدار تحت کشش، ارائه می‌کند:

Lst=max1.3 ld.300 mm

ψt ضریب موقعیت، برابر با 1 در نظر گرفته می‌شود.

Lst=max1.3* ψtψsψeψgλCb+ Ktrdb0.9 Fy  fc'db .300 mm

Lst=max1.3* 1×1×1×1151.25+ 5.23200.9×400  25db .300 mm=37 db=740 mm

مطابق بند 21-4-5 مبحث نهم، طول وصله پوششی میلگرد فشاری، Lsc، از روابط زیر محاسبه می‌گردد.

for Fy>420 MPa →Lsc=max⁡{(0.13×Fy-24)×db.300 mm}

for Fy≤420 MPa →Lsc=max0.071×Fy×db.300 mm

Lsc=max0.071×Fy×db.300 mm=max0.071×400×22. 300=624.8 mm

وصله طول=maxLst.Lsc=740.624.8=740 mm

فصل پنجم- مدل‌سازی و طراحی فونداسیون

5-1 مدل‌سازی اولیه فونداسیون

بعد از طراحی مدل‌سازی ایتبس بارهاي موجود در پاي ستونها را از برنامه ایتبس براي نرمافزار SAFE خروجی گرفته و فونداسیون سازه را مدل‌سازی میکنیم و طراحی پی با اعمال ضریب عکس‌العمل بستر مطابق مفاد گزارش ژئوتکنیک انجام شده‌است. ضریب عکس‌العمل بستر برای پی گسترده طبق گزارش مطالعات مکانیک خاك Ks=0.84 Kgcm3تنش مجاز خاكqa=1.4 Kgcm2  در نظر گرفته شده است. بتن فونداسیون با مقاومت فشاری   28  روزه نمونه استوانه‌ای f'c=25 MPa می‌باشد.

Ks=qu∆=3×qa∆=3×1.45=0.84 Kgcm3

*پلان فونداسیون:

5-2   ترکیب بارهای غیرخطی برای سازه و فونداسیون

با توجه به بند 7-1-4 برای طراحی فونداسیون علاوه بر ترکیب بارهاي مبحث نهم که در ETABS تعریف شد و آن را برای SAFE فراخوانی نمودیم تا با آن سازه بتنی فونداسیون و ضخامت آن را طراحی کنیم، میبایست ترکیب بارهای خاک را نیز تعریف نماییم که برای کنترل تنش و نشست زیر پی مورد استفاده قرار میگیرند. این ترکیب بارها به نام ترکیب بارهای تنش مجاز، مطابق مبحث هفتم مقررات ملی، به طور خلاصه به شرح زیر میباشند:

| جزئيات بارگذاري | نام تركيب بار |
| --- | --- |
| Dead | Soil1 |
| Dead +Live+Live_Stair | Soil2 |
| Dead +( Live_Roof or Snow) | Soil3 |
| Dead +0.75Live+0.75Live_Stair +0.75(Live_Roof or Snow) | Soil4 |
| Dead +0.7(Ex or Ey or Ex-All or Ey-All) +1Ev | Soil5 |
| Dead +0.75Live+0.75Live_Stair +0.75 Snow+0.525(Ex or Ey or Ex-All or Ey-All) +1Ev | Soil6 |
| 0.6Dead+0.7(Ex or Ey or Ex-All or Ey-All) +1Ev | Soil7 |

در صورتی که پی دچار بلند شدگی شود، میبایست بارها را غیرخطی کنیم. در بخش 5-3 مشاهده میشود که بلند شدگی فقط در ناحیهی بسیار کوچکی از پی رخ میدهد و همچنین در Safe غیرخطی شده نیز ماکسیمم تنش از تنش مجاز کمتر است، مشکلی برای سازه ایجاد نمیکند پس نیازی به غیرخطی کردن بارها نیست.

5-3 کنترلهای نهایی فونداسیون

1-3-5 کنترل نشست پی تحت بار بهره‌برداري:

تغییر شکل‌های قائم اعضای کف‌ها تحت ترکیب‌های زیر نباید از مقادیر مجاز آیین‌نامه‌های طراحی تجاوز نماید.

1) 𝐷

2) 𝐿

3) 𝐷+𝐿

4) 𝐷+0.5𝐿+0.5(𝐿𝑟 یا 𝑆)

برای کنترل نشست یکنواخت پی یک ترکیب بار پوش از ترکیب بارهای کنترل تنش خاك فوق، به نام

Envelope_Deflection  در نرم افزار معرفی می‌شود.کنترل نشست پی تحت اثر این ترکیب بار مورد بررسی قرار

می‌گیرد .مقدار نشست مجاز تحت بارگذاری استاتیکی مطابق بند 7-4-4 مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان 2.5 سانتیمتر است. مقدار حداکثر نشست با توجه به خروجی نرم‌افزار 2.05 سانتیمتر است که این مقدار در محدوده مجاز قرار دارد.

2-3-5 کنترل کفایت ابعاد فوندانسیون بر اساس تنش مجاز خاك:

با توجه به اینکه پی مورد نظر صلب و در خاك رسي میباشد، برای کنترل تنش خاک براساس معیار نشست باید بیشترین تنش ایجاد شده در کف پی را با تنش مجاز خاک مقایسه نمود. مطابق شکل زیر، تنش مجاز خاک 1.4KgCm2 میباشد و بیشترین تنش زیر خاک 1.722KgCm2 است، و حتي در بخشهای زیادی از خاک زیر پی، تنش از تنش مجاز بیشتر میباشد، لذا خاک مورد نظر ضعیف بوده و میبایست خاک را از طریق تثبیت خاک منطقه یا روش ستون سنگی یا میکروپایل با توجه به مسکونی بودن پروژه امکانپذیر است تقویت نمود.

3-3-5 کنترل بلند شدگی فونداسیون:

در صورت انجام تحلیل غیرخطی مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، توزیع فشار خاک باید به گونهای باشد که حداکثر یک چهارم بعد شالوده در هر امتداد تحت تنش صفر قرار گیرد. برای بررسی بلند شدگی پی، تنش حداکثر خاک تحت بار پوش کنترل شده که برابر 1.522 Kgcm2 بوده و مشاهده می‌شود تنش فقط در قسمت کوچکی از خاک زیر پی بلند شده و در این ناحیه خاک به کشش افتاده است و به علت مساحت كم ناحیه مورد نظر و همینطور اختلاف کم از آن صرف نظر شده نیازی به غیرخطی کردن بارها نیست.

4-3-5 برش یک طرفه:

برای کنترل مقدار برش یک طرفه یک ترکیب بار پوش به نام Envelope_Concrete در نرم افزار SAFE معرفی می‌شود. برش یک طرفه تحت اثر این ترکیب بار در زیر ستون آکس A2 محاسبه شده و با مقدار ظرفیت برشی مقطع مقایسه می‌گردد.

برش یک طرفه به فاصله d از بر ستون محاسبه می‌گردد. از این رو داریم:

d=1200-75-25=1100 mm

b=1625mm

ظرفیت برشی مقطع بتنی بر اساس رابطه زیر محاسبه می‌شود.

∅Vn=∅×0.17×λ×f'c×b×d=0.75×0.17×25×1625×1100=1139.53 kN

Vu=664.65 kN→Vu<∅Vn→O.K

5-3-5 برش دو طرفه:

مقطع بحرانی برش دو طرفه 2d از بر ستون است. بنابراین نیروی بحرانی برش پانچ ، 𝑉𝑢 ، نیرویی است که تمایل دارد پی را در اطراف ستون و به فاصله 2d از آن سوراخ کرده و به طرف بالا حرکت دهد. این نیرو با محاسبه حجم تنش‌های اثر‌کننده بر زیر پی در خارج از محدوده‌ی 2d از بر ستون محاسبه می‌شود. کنترل برش دوطرفه )پانچ( به طوری که ظرفیت برشی بتن مقطع برای تحمل آن کافی باشد، بر اساس آیین‌نامه مبحث نهم به صورت زیر تعیین می‌گردد:
Vu≤∅Vn=min∅×0.33×λs×λ×f'c×b0×d∅×0.17+0.33β×λs×λ×f'c×b0×d∅×0.17+0.83×αs×db0×λs×λ×f'c×b0×d

در روابط فوق، b0 محیط مقطع بحرانی برش پانچ می‌باشد. همچنین 𝛽 نسبت طول به عرض مقطع مستطیلی می‌باشد. کمیت 𝛼𝑠 برای ستون‌های واقع در وسط، کنار، و گوشه شالوده به ترتیب برابر با 40 ، 30 و 20 منظور می‌شود.

در شالوده مدل سازی شده توسط نرم افزار SAFE ستون های داخلی و کناری مشکلی ندارند اما معمولا نرم افزار در

کنترل برش پانچ ستون‌های گوشه یا نزدیک بازشوها دچار مشکل می‌گردد. از این رو ستون واقع در آکس C5 کنترل

می‌گردد. به جهت اعمال محافظه کاری ستون به عنوان ستون گوشه فرض شده و برش پانچ را کنترل می‌گردد.

λs=21+(0.04×d)≤1→λs=21+0.04×1100=0.21<1  O.K

b1=c1+d=750+1100=1850 mm

b2=c2+d2=750+11002=1300 mm

Ac=(b1+2×b2)×d=4895000 mm2

b0=(b1+2×b2)=4450 mm

Vu≤∅Vn=min0.75×0.33×0.21×1×25×4450×1100=1272.08  kN0.75×0.17+0.331×0.21×1×25×4450×1100=1927.4 kN0.75×0.17+0.83×30×11004450×0.21×1×25×4450×1100=24381.9 kN

→∅Vn=1272.08  kN

محاسبه 𝑉𝑢 :

Vc=VuAc±γvx×MuxJcxCy±γvy×MuyJcyCx

Cy=b12=925 mm                                  C'y=b12=925 mm

Cx=b222×b2+b1=379.77 mm        C'x=b2×(b2+b1)2×b2+b1=920.22 mm

JcxCy=16×b1×d×b1+6×b2+d2=3273160000

JcyCx=16×b2×2×b22×d×b2+2×b1+d2×(2×b2+b1)=2384023654

JcyC'x=16×(b2+b1)×2×b22×d×b2+2×b1+d2×(2×b2+b1)=983882777.8

جهت در نظر گرفتن بدترین شرایط min{JcyCx,JcyC'x} را در نظر می‌گیریم.

γfx=11+23b2b1=0.641→γvx=1-γfx=0.358

γfy=11+23b1b2=0.557→γvy=1-γfy=0.442

از خروجی‌های SAFE داریم:

vu=Pu- پانچ بحرانی ناحیه زیر خاك متوسط تنش ×b1×b2

→vu<∅vn   O.K

تنش برشی موجود از ظرفیت برشی مقطع کمتر می‌باشد. لذا برش پانچ به خوبی کنترل شده‌است.تنش برشی موجود از ظرفیت برشی مقطع کمتر می‌باشد. لذا برش پانچ به خوبی کنترل شده‌است.

6-3-5 طراحی خمشی فوندانسیون بر اساس نوارهاي طراحی:

جهت اعتبار‌سنجی خروجی‌های نرم افزار SAFE نوار طراحی راستای ستون‌های A3−B3 جهت کنترل دستی انتخاب می‌گردد. حداکثر لنگر در در این نوار طراحی به شرح زیر است:

| سمت راست | وسط | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1420.96 | 2233.25 | 839.75 | لنگر نوار قسمت فوقانی (kN.m) |
| 637.99 | - | 491.15 | لنگر نوار قسمت تحتانی (kN.m) |

اطلاعات کلی طراحی:

b=250cm      h=120cm    cover=7.5cm    d=112.5cm    Fy=400MPa     fc=25 MPa

قسمت فوقانی چپ طراحی می‌گردد. طراحی خمشی مقطع به صورت روابط زیر است:

Mu (top,left)=-839.75 kN.m

Mn=MUØ=839.75 ×1060.9=933055555.6 N.mm

ρ=0.85×f'cFy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.85×254001-1-2×933055555.60.85×25×2500×(1125)2=0.00074

As minbw d=Max0.25×f'cFy, 1.4Fy=Max0.00312,0.0035=0.0035≥0.00074

As=ρ×b×d=0.0035×2500×1100=9625 mm2→31 Ø 20=31×π4×202=9734 mm2

Sبر تا بر=b-(2×cover)آرماتور تعداد-1 -db→ S=2500-2×7531-1 -20=78.33 mm

مطابق بند 9-19-4-4 مبحث نهم چون ضخامت دال بیش از 200 میلیمتر است آرماتور افت وحرارت را باید در دو

لایه فوقانی و تحتانی قرار داد.

→use ∅20 @ 125

به طور مشابه برای سایر نقاط نوار طراحی داریم:

| سمت راست | وسط | سمت چپ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф 20@ 125 | Ф 20@ 125 | Ф 20@ 125 | تعداد آرماتور |
| Ф 20@ 125 | Ф 20@ 125 | Ф 20@ 125 | تعداد آرماتور |