پروژه ساختمان 7 طبقه

بتن آرمه در شهر بابل

فهرست

مشخصات پروژه                                                                                                                            2

آیین نامه های مورد استفاده                                                                                                      3

نقشه های معماری                                                                                                                        4

بارگذاری                                                                                                                                       6

کنترل نامنظمی پیچشی                                                                                                              24

کنترل جابجایی نسبی طبقات( Drift)                                                                                      25

خروجی نرم افزار                                                                                                                       27

کنترل واژگونی									       31

کنترل ضریب پایداری                                                                                                                 32

ارزیابی صحت بارگذاری لرزه ای                                                                                            34

طراحی فونداسیون								    	      36

طراحی دستی تیر                                                                                                                        53

طراحی دستی ستون                                                                                                                    72

طراحی دستی پله                                                                                                                         82

طراحی دستی تیرچه                                                                                                                   87

مشخصات پروژه

- محل احداث ساختمان در شهرستان بابل و کاربری آن مسکونی می باشد.

- ابعاد ساختمان با توجه به نقشه های معماری برابر 13 x  10   می باشد.

- تعداد طبقات ساختمان 7 طبقه بر روی پارکینگ می باشد.

- ارتفاع کف تا کف تمام طبقات برابر 2/3 متر می باشد به جز پارکینگ که برابر1/3 متر و خرپشته که برابر 5/2 متر است. ارتفاع سازه برابر 3/22 متر می باشد.

- زمین در ضلع شرقی با پلاک همسایه و در ضلع شمالی و غربی و جنوبی به خیابان محدود می شود.

- یک ورودی برای پارکینگ از سوی شمال و یک ورودی از جنوب و یک واحد مسکونی در هر طبقه داریم.

- دیوارهای شمالی و جنوبی  و غربی نمادار و دیوارهای شرقی  بدون نما می باشند.

- جنس سنگ نما از سنگ تراورتن می باشد.

- ارتفاع دیوار جانپناه 1 متر در نظر گرفته شده است.

- سیستم باربر قائم طبقات از سقف تیرچه بلوک به ارتفاع 25 سانتیمتر و یونولیت تشکیل شده است.

- سیستم سازه در دو جهت قاب خمشی بتنی می باشد و شکل پذیری قاب خمشی بتنی متوسط در نظر گرفته شده است.

- نوع زمین محل احداث از نوع 3 می باشد.

- تنش مجاز خاک برابر 1.2 kgcm2 و ضریب بستر آن 1 kgcm3  و ضریب بستر 0.6 kg/cm2   میباشد.

- تاب فشاری بتن برابر  25 MPaو تنش تسلیم میلگردهای اصلی برابر  400 MPaو خاموت ها برابر  300 MPaفرض شده است.

آیین نامه های مورد استفاده

- مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392 و 1398

- مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399

- استاندارد 2800 ویرایش 4

- مبحث 7 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392

نرم افزارهای مورد استفاده

- ETABS 2016

- SAFE 2016

نقشه های معماری :

مشخصات فولاد و بتن

الف: بتن مصرفی از نوع C25  با مقاومت فشاری 28 روزه نمونه استوانه ای استاندارد 15*30 ، 250 kg/cm2   می باشد.

| وزن مخصوص بتن | 2500 kg/m3 |
| --- | --- |
| مدول الاستیسیته بتن | 252790 kg/cm2 |
| ضریب پواسون | 0.15 |
| ضریب انبساط حرارتی | 0.0001 (1/C) |
| مقاومت فشاری مشخصه بتن | 250 kg/cm2 |

ب: میلگرد مصرفی از نوع AIII  با تنش جاری شدن حداقل 4000 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و حداقل تنش گسیختگی 6000 کیلوگرم بر سانتیمترمربع می باشد.در محاسبات مدول الاستیسیته میلگرد 2*106 کیلوگرم بر سانتیمترمربع در نظر گرفته شده است.

میلگرد از نوع AII با تنش جاری شدن حداقل 3400 کیلوگرم بر سانتیمترمربع و حداقل تنش گسیختگی 5000 کیلوگرم بر سانتیمترمربع می باشد.در محاسبات مدول الاستیسیته میلگرد 2*106 کیلوگرم بر سانتیمترمربع در نظر گرفته شده است.

بارگذاری

در ترکیبات بارگذاری مورد استفاده برای طراحی در نرم افزار ETABS ، ترکیب بارهای آیین نامه  ACI318-14  اعمال شده است.

1 ) دیوار جانپناه :

| Kgf/m2 | ضخامت (متر) | Kgf/m3 | مصالح مصرفی |
| --- | --- | --- | --- |
| 52/5 | 0/025 | 2100 | ملات ماسه سیمان |
| 187 | 0/22 | 850 | آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان |
| 37/5 | 0/015 | 2500 | نمای سنگی از تراورتن |
| 3/0 | 0/02 | 15 | دو لایه قیرگونی |
| 20 | 0.2 | - | سنگ درپوش |
| 3/297 | مجموع |  |  |

مقدار فوق در جهت اطمینان برابر 300 در نظر گرفته شده است. این بار را در ارتفاع جانپناه ضرب کرده تا وزن واحد طول تیرهای پیرامونی (زیر جانپناه) بدست آید.

2 ) دیوار خارجی نمادار

| Kgf/m2 | ضخامت (متر) | Kgf/m3 | مصالح مصرفی |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 025/0 | 1600 | گچ و خاک |
| 5/6 | 005/0 | 1300 | ملات گچ |
| 75 | 03/0 | 2500 | نمای سنگی از تراورتن |
| 170 | 20/0 | 850 | آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان |
| 63 | 03/0 | 2100 | ملات ماسه سیمان |
| 355 | مجموع |  |  |

این بار را  kgf/m2 355 در نظر گرفته و در ارتفاع دیوار ضرب کرده تا وزن واحد طول تیرهای پیرامونی بدست آید. در ضمن برای لحاظ کردن میزان بازشوها  ارتفاع در عدد 7/0 ضرب شده است.

317×(0.7×3.2-0.4)=695 kgfm

در فرمول بالا عدد 2/3 ارتفاع طبقه و عدد 4/0 ارتفاع فرضی تیر می باشد .

3 ) دیوار خارجی بدون نما :

| Kgf/m2 | ضخامت (متر) | Kgf/m3 | مصالح مصرفی |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 025/0 | 1600 | گچ و خاک |
| 5/6 | 005/0 | 1300 | ملات گچ |
| 170 | 20/0 | 850 | آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان |
| 217 | مجموع |  |  |

مقدار فوق در جهت اطمینان برابر 217 در نظر گرفته شده است. این بار را در ارتفاع دیوار ضرب کرده تا وزن واحد طول دیوارهای پیرامونی بدست آید.

217×3.2-0.4=605 kgfm

4 ) سقف تیرچه و یونولیت در طبقات :

| Kgf/m2 | ضخامت (متر) | Kgf/m3 | مصالح مصرفی |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 01/0 | 2100 | سرامیک |
| 30 | 05/0 | 600 | بتن سبک |
| 40 | 025/0 | 1600 | اندود گچ و خاک |
| 13 | 01/0 | 1300 | اندود گچ سفید |
| 2 | 2/0 | 13 | یونولیت |
| 63 | 03/0 | 2100 | ملات ماسه سیمان |
| 169 | مجموع |  |  |

این بار در جهت اطمینان برابر 200 کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته شده و  به صورت یک بار گسترده سطحی در سطح طبقات پخش می شود.

در نرم افزار سقف به صورت دقیق مدل شده و وزن بتن سازه ای توسط خود نرم افزار در نظر گرفته می شود.

5 ) سقف تیرچه و یونولیت در بام :

| Kgf/m2 | ضخامت (متر) | Kgf/m3 | مصالح مصرفی |
| --- | --- | --- | --- |
| 5/52 | 025/0 | 2100 | ملات ماسه سیمان |
| 130 | 1/0 | 1300 | پوکه معدنی |
| 32 | 02/0 | 1600 | گچ و خاک |
| 5/19 | 015/0 | 1300 | اندود گچ سفید(رویه) |
| 2 | 2/0 | 13 | یونولیت |
| 15 | - | - | ایزوگام |
| 251 | مجموع |  |  |

مقدار بار بدست آمده برابر 250 در نظر گرفته شده و بصورت یک بار گسترده سطحی در سطح بام پخش می‌شود.

6 ) پله :

| بار مرده رمپ پله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| وزن واحد سطح Kg/m2 | صخامت cm | وزن مخصوص kg/m2 | مصالح |
| 100 | 4 | 2500 | سنگ تراورتن کف پله |
| 25 | 2 | 2500 | سنگ تراورتن پیشانی |
| 142.5 | 10 | 1850 | آجر کاری با آجر فشاری و کلات ماسه سیمان |
| 375 | 15 | 2500 | بتن آرمه |
| 40 | 2.5 | 1600 | ملات گچ و خاک |
| 6.5 | 0.5 | 1300 | ملات گچ |
| 708 | - | - | جمع کل |

بار رمپ راه پله برابر 708 کیلوگرم بر مترمربع به دست آمد که این بار را در جهت اطمینان برای کل راه پله در نظر می گیریم.

طول راه پله 8/4 متر می باشد که اگر بخواهیم بار آن را به صورت نواری به تیرهایی که راه پله روی آنها سوار است،بدهیم سهم هر 4/2 متر می باشد:

سهم بار مرده هر تیر:

708 x 2/4 = 1700 kg/m2

سهم بار زنده هر تیر:
بار زنده راه پله برابر 500 کیلوگرم بر مترمربع می باشد لذا سهم هر تیر برابر است با:

500 x 2/4 = 1200 kg/m2

| Kgf/m2 | تعداد | ضخامت (متر) | Kgf/m3 | مصالح مصرفی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 | 04/0 | 2500 | سنگ کف پله (تراورتن) |
| 25 | 10.3 | 003/0 | 2500 | سنگ پیشانی (تراورتن) |
| 5/127 | 10.3 | 0225/0 | 1700 | بتن با خورده آجر |
| 8/282 | 1cos31 | 1/0 | 2500 | بتن رمپ |
| 33/37 | 1cos31 | 02/0 | 1600 | اندود گچ و خاک |
| 16/15 | 1cos31 | 01/0 | 1300 | اندود گچ سفید(رویه) |
| 79/568 |  | مجموع |  |  |

محاسبات پله برای یک متر مربع از پله تصویر شده در سطح افق انجام گرفته است و این عدد در سطح اتاق پله پخش می شود .

در محاسبه ی وزن پله، پاگرد مدل نشده و بار آن همان بار پله فرض شده است.

570 kgfm2

در ادامه وزن راه‌پله را مطابق روابط زیر بدست آورده و کل بار نصف می‌شود. نصف بار را به‌صورت خطی بر روی تیرهایی که راه‌پله بر روی آنها سوار است،اعمال میکنیم.

(360* 570)/2=1025

بار مرده خطی معادل تیر راه‌پله: 1025 کیلوگرم بر متر

توجه: به تیر نیم طبقه وزن تیغه هم به وزن رمپ اضافه شده و در فایل ایتبس به تیر اعمال شده است.

(360*500)/2 = 900

بار زنده غیر قابل کاهش خطی معادل تیر راه‌پله: 900 کیلوگرم بر متر

8) وزن دیوار خرپشته :

دیوارهای خرپشته هم دارای نما و هم بدون نما می باشند بنابراین بصورت معقولانه وزن دیوار با نما درنظر گرفته شد و باید در ارتفاع خالص مربوط به خرپشته ضرب شود :

308×2.2=675 kgfm

9) بار زنده :

بام بار=150 kgfm2

طبقات بار=200 kgfm2

پله راه بار=500 kgfm2

10) دیوار داخلی (تیغه های جدا کننده) :

| Kgf/m2 | تعداد | ضخامت (متر) | Kgf/m3 | مصالح مصرفی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 2 | 02/05 | 1600 | گچ و خاک |
| 13 | 2 | 005/0 | 1300 | ملات گچ |
| 85 | 1 | 1/0 | 850 | آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سیمان |
| 178 |  | مجموع |  |  |

چون مقدار بار از 200 کیلوگرم بر متر مربع کمتر شده است، لذا باید بعنوان بار مرده گسترده در سطح لحاظ شود. به این منظور،  عدد بدست آمده که بر حسب کیلوگرم بر مترمربع می باشد در سطح پخش می‌شود.

محاسبه‌ی دیوارها در طبقات :

طول کل دیوار پارتیشن طبقات = 24  m

ارتفاع تیغه طبقات = 9/2

بار معادل تیغه‌ی طبقات = (24*2.9*178)/109 = 113.65

بار پارتیشن 115 کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته میشود که بعنوان بار مرده به بار کفسازی اضافه شده و به کف طبقات با کاربری مسکونی وارد میشود.

محاسبه بار برف:

منطقه 3 : مناطق با  برف متوسط

Pg  =100 kgm2

برای محاسبه بار برف باید از رابطه ی 6-7-1 مبحث ششم استفاده شود:

با توجه به مبحث ششم :

Is = 1

تشخیص برفگیر بودن:

hb  = prγ

γ=0.43  Pg+2.2 =0.43×1+2.2=2.63  kNm3 <  4.7

برای محاسبه Pr  باید از سعی و خطا استفاده کرد:

فرض : بام نیمه برفگیر در گروه ناهمواری زیاد (زیرا محیط شهری است).

Pr  =0.7×1×1×1×1×100  kgm2=0.7 kNm2

hb  = 0.72.63=0.266 m <1 m  جانپناه ارتفاع

بنابراین ساختمان برف‌ریز نیست ضمنا در حالتی که بام بالاتر از محیط اطراف می‌باشد، ساختمان برفگیر نیست.

طبق بند 6-7-2-1:

مقدار بار حداقل

بحرانی‌ترین

با توجه به اینکه بار برف هم یک نوع بار زنده محسوب می‌شود و اینکه بار برف در این حالت کمتر از مقدار بار زنده‌ی 150 کیلوگرم بر مترمربعی بام می‌باشد پس همان بار زنده ی بام بحرانی خواهد بود . (بند 6-5-2-1)

محاسبه بار زلزله:

بررسی منظمی یا نامنظمی برای تعیین نوع تحلیلی که می‌توان انجام داد:

ارتفاع سازه (بدون احتساب خرپشته)  3/22 = 1/3 + 2/3 × 6

ساختمان بدون زیرزمین می باشد، پس تراز پایه از پارکینگ حساب می‌شود.

ارتفاع کمتر از m50 است.

محاسبه مرکز سختی و نامنظمی پیچشی و ... نیاز به تحلیل و آنالیز در برنامه دارد. بنابراین با فرض معقولانه درنظر گرفته شد که می‌توان از تحلیل استاتیکی معادل استفاده نمود.

محاسبه ضریب زلزله (C) برای بارهای زلزله استاتیکی

محاسبه ضریب C برای هر دو جهت:

محل پروژه = بابل

نوع کاربری (مسکونی)  درجه اهمیت متوسط

نوع زمین: خاک متراکم تا متوسط (نوع III)

محاسبه ضریب شکل طیف (B)

محاسبه زمان تناوب تجربی  سیستم قاب خمشی بتنی (طبق بند 3-3-3-1)

فرض می‌کنیم میانقاب ها توسط وال پست از سازه جدا شده و مانعی برای حرکت آن ایجاد نمی نمایند:

زمان تناوب تحلیلی :

محاسبه زمان تناوب در جهت x :

زمان تناوب تحلیلی

طبق جدول (2-2) استاندارد 2800 :

ضریب بازتاب ساختمان:

سیستم قاب خمشی  بتن آرمه با شکل پذیری متوسط:

ضریب رفتار

(بند 3-3-6 استاندارد 2800)

محاسبه زمان تناوب در جهت y :

(بند 3-3-6 استاندارد 2800)

| Auto Load | Self Weight Multiplier | Type | Name |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Dead | DEAD |
|  | 0 | Reducible Live | LIVE stair |
|  | 0 | Other | MASS |
| User Coefficient | 0 | Seismic | EX |
| User Coefficient | 0 | Seismic | EY |
| None | 0 | Seismic | EZ |
|  | 0 | Reducible Live | RLIVE |
| User Coefficient | 0 | Seismic | EXP |
| User Coefficient | 0 | Seismic | EXN |
| User Coefficient | 0 | Seismic | EYP |
| User Coefficient | 0 | Seismic | EYN |
|  | 0 | Roof Live | LROOF |
|  | 0 | Snow | SNOW |
| User Coefficient | 0 | Seismic (Drift) | DRIFTX |

| ترکیب بار | نام ترکیب بار |
| --- | --- |
| 1.4 DEAD | Comb1 |
| 1.2 DEAD +1.6RLIVE+1.6LIVE stair+0.5SNOW | Comb1-1 |
| 1.2DEAD+1.6RLIVE+1.6LIVE stair+0.5LROOF | Comb1-2 |
| 1.2 DEAD +1RLIVE+1LIVE stair+1.6SNOW | Comb1-3 |
| 1.2 DEAD +1RLIVE+1LIVE stair+1.6SNOW | Comb1-4 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair+EXP+0.3EY+EZ | Comb4-1 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair+EXP-0.3EY+EZ | Comb4-2 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair-EXP+0.3EY+EZ | Comb4-3 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair-EXP-0.3EY+EZ | Comb4-4 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair+EXN+0.3EY+EZ | Comb4-5 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair+EXN-0.3EY+EZ | Comb4-6 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair-EXN+0.3EY+EZ | Comb4-7 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair-EXN-0.3EY+EZ | Comb4-8 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair+EYP+0.3EX+EZ | Comb4-9 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair+EYP-0.3EX+EZ | Comb4-10 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair-EYP+0.3EX+EZ | Comb4-11 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair-EYP-0.3EX+EZ | Comb4-12 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair+EYN+0.3EX+EZ | Comb4-13 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair+EYN-0.3EX+EZ | Comb4-14 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair-EYN+0.3EX+EZ | Comb4-15 |
| 1.2DEAD+0.5RLIVE+1LIVE stair-EYN-0.3EX+EZ | Comb4-16 |
| 0.9DEAD+EXP+0.3EY-EZ | Comb5-1 |
| 0.9DEAD +EXP-0.3EY-EZ | Comb5-2 |
| 0.9DEAD -EXP+0.3EY-EZ | Comb5-3 |
| 0.9DEAD -EXP-0.3EY-EZ | Comb5-4 |
| 0.9DEAD +EXN+0.3EY-EZ | Comb5-5 |
| 0.9DEAD +EXN-0.3EY-EZ | Comb5-6 |
| 0.9DEAD -EXN+0.3EY-EZ | Comb5-7 |
| 0.9DEAD -EXN-0.3EY-EZ | Comb5-8 |
| 0.9DEAD +EYP+0.3EX-EZ | Comb5-9 |
| 0.9DEAD +EYP-0.3EX-EZ | Comb5-10 |
| 0.9DEAD -EYP+0.3EX-EZ | Comb5-11 |
| 0.9DEAD -EYP-0.3EX-EZ | Comb5-12 |
| 0.9DEAD +EYN+0.3EX-EZ | Comb5-13 |
| 0.9DEAD +EYN-0.3EX-EZ | Comb5-14 |
| 0.9DEAD –EYN+0.3EX-EZ | Comb5-15 |
| 0.9DEAD -EYN-0.3EX-EZ | Comb5-16 |

کنترل نامنظمی پیچشی سازه:

راستای X

راستای Y

Ratio  هر دو راستا کمتر از 1.2 بوده و سازه از نظر پیچشی منظم می باشد لذا میتوان برای کنترل دریفت سازه از دریفت مرکز جرم استفاده کرد.

کنترل جابجایی نسبی طبقات ( Drift )

مطابق بند 3-5-1 استاندارد 2800 ، مقدار تغییر مکان نسبی ساختمان برابر است با :

بیشترین مقدار drift ساختمان برابر 00442/0 بوده که با توجه به مقدار مجاز 00444/0 ، در هر دو راستا قابل قبول است.

در ادامه نتایج حاصل از نرم افزار  (Ratio)پس از کنترل و نهایی کردن مقاطع آمده است.

خروجی نرم افزار

کنترل واژگونی

مطابق استاندارد 2800 کل سازه باید از نظر واژگونی در برابر بارهای جانبی پایدار باشد، حداقل مقدار لنگر مقاوم باید برابر لنگر واژگونی باشد.

مطابق با نتایج نرم‌افزار، محاسبات به صورت زیر می باشد.

| Center of Mass and Rigidity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Diaphragm | Mass X | Mass Y | XCM | YCM | Cumulative X | Cumulative Y | XCCM | YCCM |
|  |  | tonf-s²/m | tonf-s²/m | m | m | tonf-s²/m | tonf-s²/m | m | m |
| PENT | D1 | 2.0092 | 2.0092 | 8.05 | 6.3367 | 2.0092 | 2.0092 | 8.05 | 6.3367 |
| ROOF | D1 | 13.0739 | 13.0739 | 4.803 | 6.0827 | 15.08309 | 15.08309 | 5.2356 | 6.1165 |
| Story6 | D1 | 16.2018 | 16.2018 | 4.7682 | 6.1171 | 31.28489 | 31.28489 | 4.9935 | 6.1168 |
| Story5 | D1 | 16.2018 | 16.2018 | 4.7682 | 6.1171 | 47.48669 | 47.48669 | 4.9166 | 6.1169 |
| Story4 | D1 | 17.09608 | 17.09608 | 4.7634 | 6.1084 | 64.58277 | 64.58277 | 4.8761 | 6.1146 |
| Story3 | D1 | 17.3092 | 17.3092 | 4.7662 | 6.1042 | 81.89198 | 81.89198 | 4.8528 | 6.1124 |
| Story2 | D1 | 17.44305 | 17.44305 | 4.7675 | 6.1018 | 99.33503 | 99.33503 | 4.8378 | 6.1106 |
| Story1 | D1 | 17.57049 | 17.57049 | 4.7669 | 6.1012 | 116.9055 | 116.9055 | 4.8272 | 6.1092 |

| TABLE: Story Forces |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load case/combo | Location | VX | VY | T | MX | MY |
|  |  |  | tonf | tonf | tonf-m | tonf-m | tonf-m |
| Story1 | EX | Bottom | -150.215 | 0 | 937.4545 | 0.0726 | -2526.08 |
| Story1 | EY | Bottom | 0 | -157.35 | -819.821 | 2630.056 | -0.0727 |

مقدار Cumulative

y , x وزن موثر در جهت

X مرکز جرم تجمعی طبقات در جهت  XCCM = 8272/4

Y مرکز جرم تجمعی طبقات در جهت  YCCM = 1092/6

X بعد ساختمان در جهت = 10m

Y بعد ساختمان در جهت = 13

X مقدار لنگر در جهت

Y مقدار لنگر در جهت

کنترل مهار جانبی طبقه و شاخص پایداری :

ضریب پایداری سازه که در بند 9-16-3-1 مبحث نهم به آن پرداخته شده است ، برای تشخیص مهار بودن یا نبودن سازه می باشد.

طبقه مهار شده به طبقه ای گفته می‌شود که تغییر مکان جانبی نسبی آن ناچیز باشد. چنانچه ضریب پایداری طبقه که از رابطه زیر محاسبه می شود از عدد 0.05 کمتر باشد، طبقه مهار شده طلقی می‌شود :

در ادامه با استفاده از خروجی های نرم افزار، پارامترهای فوق را محاسبه کرده و ضریب Q بدست آورده می‌شود :
Nu   که همان بار محوری طبقات تحت ترکیب بار لرزه ای(ترکیب بار لرزه ای سنگین) است را از پنجره story forces  بدست می آوریم.بار محوری تحت هر کدوم ازین ترکیب بارها ثابت و بار لرزه ای متغیر است.دریفت ماکزیمم هر طبقه رو تحت بارهای EXP  و EXN  و همینطور تحت بارهای EYP  و EYN بدست می آوریم.

| Story | P tonf | VXui tonf | Direction | Delta eui/hi | TETA i= (Pu*Delta)/(Vu*h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PENT | 24.405 | 5.4761 | x | 0.0021 | 0.00935894 |
| ROOF | 201.187 | 39.1558 | x | 0.002919 | 0.01499816 |
| Story6 | 416.3739 | 73.3045 | x | 0.004315 | 0.02450946 |
| Story5 | 631.5608 | 100.4382 | x | 0.005034 | 0.03165406 |
| Story4 | 860.9306 | 122.0541 | x | 0.004781 | 0.03372365 |
| Story3 | 1090.3004 | 137.2643 | x | 0.004949 | 0.03931027 |
| Story2 | 1323.7123 | 146.4229 | x | 0.004275 | 0.03864744 |
| Story1 | 1556.0787 | 150.2149 | x | 0.002398 | 0.02484092 |

| Story | P tonf | VYui tonf | Direction | Delta eui/hi | TETA i= (Pu*Delta)/(Vu*h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PENT | 24.405 | 5.6558 | Y | 0.001206 | 0.00520394 |
| ROOF | 201.187 | 40.5459 | Y | 0.00223 | 0.01106516 |
| Story6 | 416.3739 | 76.0783 | Y | 0.003535 | 0.01934693 |
| Story5 | 631.5608 | 104.4595 | Y | 0.004217 | 0.02549593 |
| Story4 | 860.9306 | 127.2144 | Y | 0.004003 | 0.02709053 |
| Story3 | 1090.3004 | 143.3591 | Y | 0.004244 | 0.03227723 |
| Story2 | 1323.7123 | 153.1949 | Y | 0.003723 | 0.03216935 |
| Story1 | 1556.0787 | 157.3504 | Y | 0.002128 | 0.02104434 |

طبق محاسبات انجام شده،شاخص پایداری در هر دو راستا و در تمامی طبقات،از مقدار 0.05 کمتر بوده و سازه دارای مهار جانبی می باشد.

درز انقطاع:

حداقل درز انقطاع ساختمان های با 8 طبقه و کمتر با اهمیت متوسط و یا کم معادل یک درصد ارتفاع ساختمان در تراز مربوطه نسبت به تراز پایه است.برای این ساختمان با ارتفاع 3/22 متر از تراز پایه حداقل درز انقطاع به صورت زیر محاسبه می شود:

حداقل درز انقطاع = 0.01 x 22.3 = 22.3 cm

حداقل درز انقطاع 11.5 سانتی متر تا مرز زمین می بایست رعایت شود.

ارزیابی صحت بارگذاری لرزه ای

صحت مدل با استفاده از اطلاعات زیر ارزیابی شده است. نتایج حاصل از تحلیل دستی قاب  با خروجی های ایتبس همخوانی دارد

| محاسبه دستی لنگر خمشی، نیروی برشی و محوری ستون ها تحت زلزه Ex |  |
| --- | --- |
| 149.67 | نیروی برش پایه ( تن) |
|  | نسبت ارتفاع مفصل پلاستیک به ارتفاع ستون |
| 12 | تعداد کل ستون |
| 3.1 | ارتفاع طبقه |
| 4 | تعداد قاب راستای X |
| 3 | تعداد ستون های قاب |
| 24.8 | ارتفاع کل سازه |
| 12.4725 | نیروی برشی هر ستون |
| 33.2867 | لنگر پای هر ستون (تن-متر) |
| 694.5 | نیروی هر قاب راستای X بر حسب تن |
| 549.64 | لنگر ناشی از نیروی محوری پای ستون |
| 6.6 | طول دهانه 1 (متر) |
| 2.9 | طول دهانه 2 |

محاسبه نیروی برشی و لنگر خمشی در ستون های قاب 2:

نیروی برشی هر ستون =نیروی برش پایه وارد بر طبقهتعداد ستون*تعداد قاب=149.674×3=12.4725 ton

لنگر پای هر ستون = نیروی برشی هر ستون* ارتفاع مفصل پلاستیک از پای ستون= 33.2867 تن-متر

طول ناحیه بحرانی:

L0=maxLe6,D, 450 mm=3100-2506,550,450=550 mm

محل تشکیل مفصل پلاستیک : به فاصله طول بحرانی از بر تکیه گاه ستون

ارتفاع آزاد ستون                             2850=250-3100

مفصل پلاستیک                                   2300=550-2850

کل لنگرهای پای هر قاب: لنگر هر ستون* تعداد ستون قاب :

=33.2867*3=99.86 ton.m

لنگر هر قاب:       0.7*ارتفاع ار تراز پایه* نیروی برشی طبقه/تعداد قاب

→0.7*149.674*24.8=694.5 ton

لنگر قابل تحمل توسط نیروی محوری:   لنگر هر قاب- کل لنگرهای پای هر ستون

→649.5-99.86=549.64 ton.m

لنگر به دست آمده به نسبت دهانه توزیع می شود:

For L=6.6   →Max lengthSpan length=6.66.6=1

For L=2.9   →Max lengthSpan length=6.62.9=2.2758

total moment=x+2.2758x=3.2758x

3.2758x=549.64 ton.m   →x=167.79 ton.m

لنگر دهانه 6.6 متری = 167.79

لنگر دهانه 2.9 متری=381.85 تن-متر

نیروی برشی دهانه 6.6 متری=25.42 تن

نیروی برشی دهانه 2.9 متری= 131.67 تن

نیروی محوری ستون برابر حاصل جمع نیروهای برشی است. از این رو داریم:

| ستون C2 | ستون B2 | ستون A2 | ستون |
| --- | --- | --- | --- |
| 131.67 | 106.25 | 25.42 | نتیجه تحلیل دستی |
| 146.25 | 121.4 | 24.82 | نتیجه ایتبز |
| 9 | 10 | 2 | درصد خطا |

با توجه به اینکه اختلاف بین روش دستی و نرم افزار قابل قبول است، لذا مدل در نرم افزار درست است و نتایج قابل قبول است.

طراحي فونداسيون

در این پروژه فونداسيون گسترده با نرم‌افزار Safe V.16 مدل شده است.

تنش مجاز خاک:

qa = 1 kg/cm2

ضريب بستر خاك:

ks  = 0.3 kg/cm3

براي معرفي تركيب بارها براي طراحي پي در Safe از مبحث هفتم مقررات ملی استفاده شده است.

با توجه به اينكه خاك زير فونداسيون قادر به تحمل كشش نخواهد بود با قرار دادن تركيب‌هاي غيرخطي (Nonlinear Allow Uplift) تنش‌هاي كششي زير پي حذف شده است.

بار مرده (D) و زنده طبقه‌ي همکف(پارکینگ) منطبق با شكل زير مي‌باشد:

DEAD = 500 kg/m2

LIVE = 300 kg/m2

تنش مجاز زیر پی

تنش موجود خاک بیش از تنش مجاز است و باید پی گسترده امتحان شود و در صورت جوابگو نبودن از شمع استفاده کرد (که این موضوع کنترل شد و برای جواب گرفتن از تنش خاک،نیاز به تعبیه و طراحی شمع داریم).

آرماتور گذاری در راستای X  (پایین) :

آرماتور گذاری در راستای X  (بالا) :

آرماتور گذاری در راستای Y  (پایین) :

آرماتور گذاری در راستای Y  (بالا) :

کنترل نشست پی :

مطابق با بند 7-4-4 مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، مقدار نشست مجاز یکنواخت در خاک های رسی برای فنداسیون نواری برابر 6.5 سانتیمتر و برای فونداسیون شبکه ای و گسترده برابر 6.5-10  سانتیمتر است.

حداکثر مقدار نشست سازه مورد نظر تحت ترکیب بار P1-4 مطابق شکل زیر است :

كنترل برش پانچ:

خروجی سیف در این قسمت در شکل زیر نمایش داده شده است:

با توجه به خروجی نرم افزار مشاهده می شود که برش پانچ جوابگو است.

کنترل دستی  برش پانچ برای ستون B5 :

ابتدا مقادیر Vu Mux Muy را از نرم افزار استخراج می کنیم :

Vu= 309580.17 kgf

Mu2= 1826282.97 kgf-cm

Mu3= 2938015 kgf-cm

d = 90 – 7.5 – 1.8 = 83.2 cm

bx=by= d + 55 = 83.2 + 55 = 138.2

b0 = 2 (bx+by) = 2(138.2+138.2) = 552.8 cm

ضریب سطح اثر بار متمرکز (نسبت بعد بزرگ ستون به بعد کوچک):

βc=550550=1

ضریب موقعیت ستون :

αs=40  میانی های ستون برای

vc=0.53∅cfc=0.53×0.75×250=6.285

مطابق بند 9-15-17-2-4 :

Vc=min1+2βcvc=18.855αsdbo+1vc=44.122vc=12.57=12.57

طبق رابطه ی 9-15-41

Muv2=1-11+23b1b2Mu2=0.4Mu2=730513.188 kgf-cm

Muv3=1-11+23b2b1Mu3=0.4Mu3=1175206 kgf-cm

Ac=bod=45992.96 cm2

تنش برشی حداکثر از رابطه زیر بدست می آید:

vu=VuAc+Muv2C3Jc2+Muv3C2Jc3=7.555

Jc2C3=Jc3C2=13×bxdbx+3by+d3=2310719.147 cm3

Ratio=VuVc=7.55512.57=0.601

واضح است که برش پانچ جوابگو می باشد و تطابق نزدیکی با خروجی نرم افزار سیف دارد.

کنترل برش یک طرفه:

مطابق آیین نامه های طراحی سازه های بتنی جهت طراحی اعضای بتنی برای عملکرد برش یک طرفه باید از فاصله d از بر تکیه گاه که در سازه های بتنی ستون ها هستند،برش را در نظر گرفت و بین حد فاصل مرکز ستون تا مقطع بحرانی نیازی به در نظر گرفتن برش های یک طرفه نخواهد بود.
کنترل برش یک طرفه باید تحت ترکیب بارهای ضریب داری انجام شود که طراحی آرماتورهای پی و برش پانچ هم براساس آن انجام شده است.

خروجی نرم افزار برای برش یک طرفه:

همانطور که مشاهده میشود در بعضی از نقاط بتن به تنها مقاومت کافی در برابر برش یکطرفه رو نداشته و نیاز به تعبیه آرماتور برشی داریم که برای بیشترین مقدار گزارش شده که برابر با Av/S=0.1911 می باشد،میلگرد برشی مورد نیاز را محاسبه میکنیم:
فرض می کنیم میخواهیم از 5 میلگرد نمره 10 بصورت سنجاقی استفاده کنیم حال حداکثر فاصله بین آنها که مساحت مورد نیاز را تامین کند،بدست می آوریم:

0.1911= 5*0785/S

S= (5*0.785)/0.1911 = 20.53 cm

پس در قسمت مشخص شده در نرم افزار (به فاصله d از بر ستون) برای تامین مقاومت برشی،از 5 سنجاقی نمره 10 به فاصله هر 20 سانتی متر استفاده می کنیم.

طراحی خمشی فونداسیون:

تعیین آرماتور سراسری در پی به نظر مهندس طراح برمیگردد که توجه به نکات زیر در این زمینه بسیار حائز اهمیت است:

- مقدار آرماتور سراسری نباید از حداقل آرماتور مطابق مبحث نهم مقررات ملی کمتر انتخاب شود. این محدودیت حداقل در مورد پی ها بر اساس حداقل آرماتور افت و حرارت تعیین می شود. آرماتور افت و حرارات و جمع شدگی مربوط به جمع آرماتورهای بالا و پایین پی است و می توانیم آن را بین بالا و پایین مقطع پی تقسیم نماییم. حداقل مقدار آرماتور مورد نیاز در وجه کششی برابر 0.25 درصد می باشد. اما از آنجایی که زلزله ماهیت رفت و برگشتی دارد، همین مقدار آرماتور در وجه فشاری نیز قرار داده می شود.

- در تعیین فاصله آرماتور سراسری پی باید محدودیت حداقل و حداکثر فاصله بین آرماتورهای طولی را نیز لحاظ نمود که این فاصله مطابق مبحث نهم مقررات ملی به ترتیب 10 و 35 سانتی متر است.

- قطر آرماتور طولی نباید از 10 میلیمتر کمتر باشد.

با توجه به نکات گفته شده، برای طرح میلگردهای پی میبایست ابتدا مقدار میلگرد را به صورت سراسری و یکنواخت در پی قرار داد. البته باید توجه داشت که این مقدار باید بیشتر از مقدار حداقل آیین نامه باشد. سپس برای تعیین میلگردهای تقویت روش زیر را به کار می گیریم.

آرماتورهای موجود در فونداسیون به طور کلی باید با حداقل آرماتور افت و حرارت محدود شوند. مقدار حداقل آرماتور افت و حرارت مطابق بند 9-19-4 مبحث نهم مقررات ملی مطابق مقدار زیر است:

- نسبت سطح مقطع آرماتور حرارتی به سطح مقطع ناخالص بتن، باید بزرگتر یا مساوی 0.0018 درنظر گرفته شود.

برای حداقل آرماتورهای خمشی در پی های نواری، برخی معتقدند که پی های نواری رفتاری مشابه تیر دارند و باید حداقل آرماتور در پی نواری مطابق حداقل آرماتور در تیر بررسی شود که این رویکرد محافظه کارانه تر است:

As,min=max0.25fcfybd1.4fybd.

که در این رابطه b عرض واحد و d عمق موثر پی است.

مطابق بند 9-15-3-1-7 مبحث نهم ویرایش 99، تعینن حداقل میلگرد خمشی برای پی نواری مطابق دال یکطرفه بوده و برابر رابطه زیر است:

As,min=0.0018Ag

- حداکثر فاصله گذاری میلگردهای آجدار  خمشی مطابق بند9-9-7-5-3 باید از کوچکترین دو مقدار 3h و 350 میلیمتر کمتر باشد. همچنین حداقل فاصله آرماتورهای افقی نباید از مقادیر زیر کمتر باشد:

25 میلیمتر، قطر بزرگترین میلگرد، 1.33 برابر قطر سنگدانه

کنترل حداقل آرماتور:

As,min=0.0018Ag=0.0018× ×100×90=16.2 cm

تعداد آرماتور سراسری:

n=As,minAs φ18=16.22.54=6.378

فاصله بین آرماتورها:

s=bn=1006.378=15.68

فاصله اجرایی:

s=17.5 cm

فاصله محاسبه شده باید از لحاظ اجرایی نیز مقدار معقول باشد. لذا فاصله را برابر  15 سانتیمتر درنظر میگیریم. فاصله ی انتخاب شده مقدار حداقل و حداکثر آیین نامه را اقناع می کند.

طراحی آرماتور خمشی تحت بار Combo4-6

Mr=3173305977  N.mm , ρ=    , As=      , Use  φ =    mm2

S=

ρ=1m×1-1-2×m×RnFy    ,  m=Fy0.85Fc     , Rn=Muφbd2

Rn=Muφbd2=31733059770.9*2000*8072=2.707

m=Fy0.85Fc  =4000.85*25=18.823

ρ=1m×1-1-2×m×RnFy =118.823×1-1-2×18.823×2.707400=0.00726

As=ρbd=0.00726×2000×807=117.24 cm2

As,req=117.24 cm2, Asتقویتی=As,req-13×As,φ18=117.24-13×2.54=84.17cm2

تعداد میلگرد نمره 28 مورد نیاز:

AsتقویتیAsφ28=84.176.1575=13.67→Use 14φ28

طراحی آرماتور عرضی بر اساس حداقل آرماتور حرارت و جمع شدگی:

در تعیین آرماتور عرضی باید ضوابط حداقل قطر و حداقل و حداکثر فاصله نیز رعایت شود.

مقدار آرماتور عرضی بر اساس آرماتور حرارتی و جمع شدگی برابر:

As,min=0.0018Ag=0.0018×100×90=16.2 cm

تعداد آرماتور سراسری :

n=As,minAs φ18=16.22.54=6.378

فاصله بین آرماتورها:

s=bn=1006.378=15.68

فاصله اجرایی:

s=15 cm

محاسبه مقدار وصله ستون:

با توجه به اینکه ستون به کشش نیز می افتد باید بیشترین مقدار بین دو وصله کششی و فشاری را معیار طول وصله قرار داد.

وصله آرماتور کششی به روش پوششی

وصله پوششی میلگرد آجدار در کشش:

طول وصله پوششی میلگردهای آجدار و سیم های آجدار در کشش Lst باید برابر با  1.3Ld باشد. این طول نباید از 300 میلیمتر کمتر باشد.

Ld=ΨΨΨΨ*0.9*fy*dbcb+ktrdbfc=1*1*1*1*0.9*400*201*2.5*5=576>300

Cb=157.5+1.8+0.5*1.8=102=→ Cbdb= 10218=5.67

طول وصله پوششی در کشش:

1.3Ld=748.8 mm

وصله آرماتورهای فشاری به روش پوششی :

وصله پوششی میلگرد آجدار در فشار:

طول وصله پوششی میلگردهای آجدار Lsc در فشار مطابق بند 9-21-4-5-1 برای میلگردهای با قطر کوچکتر یا مساوی 34 میلیمتر  به صورت زیر محاسبه می شود.

برای میلگردهای با تنش تسلیم کوچکتر از 420 مگاپاسکال برابر 0.071fydb . این طول نباید از 300 میلیمتر کمتر باشد:

Lsc=0.071*400* 20= 568 >300 mm

فونداسیون از ستون انتظار میلگرد طول=maxفشاری وصله طول . کششی وصله طول=750 mm

طراحی دستی تیر

طراحی تیر A2-B2 در طبقه 3

مشخصات مقطع:

b=500 mm, h=500mm , Fy=400 Mpa, Fc=25 Mpa

اطلاعات طراحی تیر  A2-B2 با دهانه 6.6 متر

جهت طراحی دستی از لنگر های  Envelope در سه ایستگاه استفاده می کنیم:

| End J | Middle | End I | لنگر بر حسب تن-متر |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.80 | -5.35 | -22.95 | Top |
| 12.57 | 8.62 | 12.54 | Bottom |

ضوابط آیین نامه برای کنترل حداقل و حداکثر آرماتور به شرح زیر است:

ρmin=max0.25fcfy=0.25×5400=0.31%1.4fy=1.4400=0.35%.                    ρmin=0.35 %

جهت استفاده از φ=0.9 ، حداکثر نسبت آرماتور به ρ0.005 محدود می شود:

ρmax=ρ0.005=0.85×FcFy×0.85×0.0030.003+0.005                     ρmax=0.0169

Asmax=0.0169×500×430=3640 mm2

ρ=1m×1-1-2×m×RnFy    ,  m=Fy0.85Fc     , Rn=Muφbd2

m=4000.85*25=18.823

Rn1=22.95*9.8*1060.9*500*4302=2.70       →   ρ=0.00724

Rn2=12.54*9.8*1060.9*500*4302=1.477       →   ρ=0.00383

Rn3=5.35*9.8*1060.9*500*4302=0.63       →   ρ=ρmin=0.0035

Rn4=8.62*9.8*1060.9*500*4302=1.015       →   ρ=ρmin=0.0035

Rn5=20.8*9.8*1060.9*500*4302=2.44       →   ρ=ρmin=0.0065

Rn6=12.57*9.8*1060.9*500*4302=1.48       →   ρ=ρmin=0.00384

چون ρ<ρ0.005 ،  فرض φ=0.9 درست بود.

مقادیر درصد آرماتور در جدول به طور خلاصه آورده شده است.

| End J | Middle | End I | درصد آرماتور |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0065 | 0.0035 | 0.00724 | Top |
| 0.00384 | 0.0035 | 0.00383 | Bottom |

به همین ترتیب، مقدار آرماتور برای سه ایستگاه محاسبه می شود که مطابق جدول زیر است:

| End J | Middle | End I | مساحت آرماتور(mm 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1397.5 | 752.5 | 1556.6 | Top |
| 825.6 | 752.5 | 823.45 | Bottom |
| End J | Middle | End I | مقدار محاسبه شده از نرم افزار |
| 1404 | 459 | 1561 | Top |
| 826 | 741 | 824 | Bottom |

تعیین تعداد آرماتور:

| End J | Middle | End I | تعداد آرماتور |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip 4φ16 Add 3φ16 =1407 | Tip 4φ16 =804 | Tip 4φ16 Add 4φ16 =1608 | Top |
| Tip 4φ16 Add 1φ16 =1005 | Tip 4φ16 =804 | Tip 4φ16 Add 1φ16 =1005 | Bottom |

محدودیت فاصله میلگرد:

حداقل فاصله برتا بر آرماتورهای طولی در تیر باید ضابطه زیر را اقناع کند:

Smin=max25mm,db,43dagg=max25mm,16,43×20=26.66 mm

S=500-2*708-1-16=35.43>26.66

برای سایر حالت ها به طور مشابه داریم :

| End J | Middle | End I | درصد آرماتور |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | 104 | 35.43 | Top |
| 56 | 104 | 56 | Bottom |

با توجه به مقادیر به دست آمده، حداقل فاصله در همه نقاط رعایت شده است.

کنترل عرض ترک:

در تیرها و دال های یک طرفه، برای کنترل عرض ترک ها در ناحیه کششی بتن کافی است که فاصله میلگردها ی آجدار از محدوده زیر تجاوز نکند:

S=min380*280Fs-2.5*CC,300*280Fs

S=min380*28023*400-2.5*60,300*28023*400=210 mm

در این رابطه CC حداقل فاصله از سطح آرماتور تا دورترین وجه کششی است.

مطابق جدول قبل، فاصله بین میلگردها در همه نقاط در محدوده مجاز است و تیر از نظر ترک خوردگی مشکلی ندارد.

کنترل ضوابط طراحی لرزه ای با شکل پذیری متوسط:

کنترل محدودیت های هندسی تیر:

d≤Ln4→430≤6600-5504=1512.5

b≥max250 mm,h4→500≥250,5004

b≤minC1+C24,C2+C14→500≤min5504+550,5504+550

- کنترل آرماتور طولی تیر در وسط تیر:

سطح مقطع آرماتور تحتانی در وسط دهانه باید بزرگتر از یک چهارم حداکثر میزان آرماتور در دو انتهای تیر باشد:

804≥max16085,14075

- کنترل لنگر مقاوم:

در هر تکیه گاه عضو خمشی، مقاومت مثبت نباید از یک سوم نقاومت خمشی منفی همان تکیه گاه کمتر باشد. همچنین مقاومت خمشی مثبت یا منفی در هر مقطع در طول تیر نباید از یک پنجم حداکثر مقاومت خمشی هر یک از دو انتهای عضو کمتر باشد.

کنترل در سمت چپ دهانه

Mr left bottom=1005*400*430-0.5*400*10050.85*25*500*10-6=165.25 Kn.m

Mr left top=1608*400*430-0.5*400*16080.85*25*500*10-6=257 Kn.m

→→165.25 ≥2573    ok

کنترل در سمت راست دهانه

Mr right bottom=1005*400*430-0.5*400*10050.85*25*500*10-6=165.25 Kn.m

Mr right top=1407*400*430-0.5*400*10050.85*25*500*10-6=227 Kn.m

→→165.25 ≥2273    ok

کنترل در وسط دهانه

Mr right middle=804*400*430-0.5*400*8040.85*25*500*10-6=133 Kn.m

→→133 ≥2275,2575    ok

طراحی برای برش:

طراحی برشی تیر A2-B2 در طبقه 3:

برای طراحی لرزه تیر مذکور، لازم است مطابق بند 9-20-5-2-4-1 عمل کرد. به این منظور، از ترکیب بار با زلزله تشدید یافته (2E) استفاده شده که نتایج آن به شرح زیر است.

به منظور تعیین نیروهای برشی، از ترکیب بار Envelope استفاده شده و مقادیر نیروها در فاصله d از بر تکیه گاه برداشته شده است.

| End J | Middle | End I | نیروی برشی |
| --- | --- | --- | --- |
| 158 | 107 | 162 | KN |

محاسبه ظرفیت برشی بتن:

φVc=0.75*0.17*5*500*430=137 KN

حداقل و حداکثر فولاد برشی:

AsSmax=0.66*Fc*bFyv=0.66*5*500300=5.5

AsSmin=Max0.35*bFyv,0.062*FcbFyv=0.51

در وسط دهانه از حداقل آرماتور برشی استفاده می شود:

Use φ10=157 mm2→S≥1570.51=307 mm

Smax≤d2,600=215 mm

در خارج از ناحیه بحرانی  از خاموت شماره 10 با گام 20 سانتی متر استفاده شود.

φVs  left=Vu-φVC=162-137=25 KN

φVs  right=Vu-φVC=158-137=11 KN

AsSreq =φVsφFyv*d

AsSreq left=250000.75*300*430=0.258

AsSreq right=110000.75*300*430=0.113

مقادیر به دست آمده از میزان حداقل آرماتور برشی کمتر است. لذا از همان مقادیر حداقل آیین نامه استفاده شده است.

کنترل فاصله در ناحیه بحرانی:

در طول ناحیه بحرانی در دو انتهای تیر که معادل 2h است، باید دورگیر مطابق ضوابط زیر تعبیه شود. مگر اینکه طراحی برای برش یا پیچش نیاز به آرماتور بیشتری داشته باشد:

شریط دورگیر: 1) قطر دورگیر بزرگتر از نمره 8- 2) فاصله اوین دورگیر از بر تکیه گاه کمتر از 50 میلیمتر باشد.

Smax≤d4,8φl,24φt,300mm

طول ناحیه بحرانی  :                                                                          L=2h=1000 mm

Smax≤4304,8*16,24*10,300mm=107.5 mm

| End J | Middle | End I | خاموت برشی |
| --- | --- | --- | --- |
| φ10@100 | φ10@200 | φ10@100 |  |

محل قطع

محل قطع آرماتورهای تقویتی در قسمت های مختلف تیر باید تعیین شود. در مرحله اول لازم است مقدار مقاومت خمشی آرماتور سراسری تعیین شود:

آرماتور سراسری 4φ16

a=AsFy0.85Fcb=804*4000.85*25*500=30.25

Mr=0.9AsFyd-0.5a=118.96 KN.m

ρ=804500*430=0.00368<0.005  → φ=0.9  ok

با بررسی دیاگرام لنگر تیر می توان  محل قطع تئوری میلگردهای تقویتی را به دست آورد که به شرح زیر است:

- در سمت چپ و در قسمت فوقانی تیر، آرماتور سراسری تا فاصله 1.29 متر از آکس ستون (یا 1.04 متر از بر تکیه گاه) جوابگوی خمش وارده هست.

- در سمت چپ و در قسمت تحتانی تیر، آرماتور سراسری تا فاصله 0.59 از آکس ستون (یا 0.34 متر از بر تکیه گاه) جوابگوی خمش وارده هست.

- در سمت راست و قسمت فوقانی، آرماتور سراسری تا فاصله 1.1 متر از آکس ستون سمت راست (یا 0.85 متر از بر تکیه گاه)  جوابگوی خمش وارده هست.

- در سمت راست و قسمت تحتانی، آرماتور سراسری تا فاصله 0.6 متر از آکس ستون سمت راست (یا 0.35 متر از بر تکیه گاه)  جوابگوی خمش وارده هست.

- محل قطع آرماتور تقویتی سمت چب، قسمت فوقانی:

محل قطع تئوری:                                                        x=1290-5002=1040 mm

محل قطع عملی:                            x+max12db,d=1040+430=1470 mm

- محل قطع آرماتور تقویتی سمت چب، قسمت تحتانی:

محل قطع تئوری:                                                            x=590-5002=340 mm

محل قطع عملی:                               x+max12db,d=340+430=770 mm

- محل قطع آرماتور تقویتی سمت راست، قسمت فوقانی:

محل قطع تئوری:                                                            x=1100-5002=850 mm

محل قطع عملی:                               x+max12db,d=850+430=1280 mm>

- محل قطع آرماتور تقویتی سمت راست ، قسمت تحتانی:

محل قطع تئوری:                                                            x=600-5002=350mm

محل قطع عملی:                               x+max12db,d=350+430=780 mm

در محل قطع باید

Vu≤23*φVn

محاسبه Vn :

Vn=Vc+Vs=0.17*1*Fc*b*d+AsvFyvds=0.17*5*500*430+157*300*430100=385 KN

Vu=158≤23*0.75*385=192 KN

کنترل بند فوق برای وسط دهانه :

Vn=Vc+Vs=0.17*1*Fc*b*d+AsvFyvds=0.17*5*500*430+157*300*430200=285 KN

Vu=136≤23*0.75*285=142 KN

محاسبه طول گیرایی ّبرای میلگردهای فوقانی:

محاسبه طول گیرایی میلگرد آجدار کششی:

Ld=0.9*FyΨΨΨΨ*db1FcCb+kdb>300→400*0.9*1.3*0.8*1*1*161*5*2.5=480 mm

طول گیرایی میلگرد آجدار با قلاب استاندارد در کشش:

Ldh=0.043*FyΨΨΨΨ*db1.5Fc>150mm , 8db→0.043*400*0.838*1.6*1*1*161.55=292 mm

محاسبه طول گیرایی ّبرای میلگردهای تحتانی:

محاسبه طول گیرایی میلگرد آجدار کششی:

Ld=0.9*FyΨΨΨΨ*db1FcCb+kdb>300→400*0.9*1*0.8*1*1*161*5*2.5=370 mm

طول گیرایی میلگرد آجدار با قلاب استاندارد در کشش:

Ldh=0.043*FyΨΨΨΨ*db1.5Fc>150mm , 8db→0.043*400*0.838*1.6*1*1*161.55=292 mm

لازم به ذکر است که حداقل فاصله محل قطع عملی از بر ستون باید از Ld بیشتر باشد که در همه موارد رعایت شده است.

طراحی برای برش و پیچش :

Tu=φTcr=φ*0.33*1*FcAcpPcp2=0.75*0.33*5*500*500500*4=38.6Kn.m

برش تکیه گاه :   158 کیلونیوتن

Vub*d2+TuPh1.7*Aoh22≤φVcb*d+0.66Fc=

=158000500*4302+38.6*106*390*41.7*39042=2.35 <0.75*182750500*430+0.66*5=3.11

At+vSreq=AsvSreq+2*AtSreq=AsvSmin+2*Tu1.7*φ*AohFy=

=0.51+2*386000001.7*0.75*300*390*390=1.83

حداقل آرماتور عرضی

At+vSreq=max0.062*FcbFyt,0.35*bFyt=max0.455,0.51=0.51

use φ10=157 →S=142 mm

Smax=minPh8,300mm=195 mm

محاسبه فولاد پیچشی طولی:

Al=AtS*Ph*FytFy=π4125*102*4*390*300400=

حداقل آرماتور طولی پیچشی برابر است با حداقل دو مقدار زیر:

Al min<0.42*FcAcpFy-AtS*Ph*FytFy=0.42*5*500*500400-78.5125*4*390*300400=577

Al min<0.42*FcAcpFy-0.175*bFyt*Ph*FytFy=0.42*5*500*500400-0.175*500300*4*390*300400=971

بنابراین حداقل آرماتور طولی پیچشی برابر  971 میلیمتر مربع است.

حداقل قطر آرماتور طولی برابر است با:

φl>maxS24,10mm=10 mm

طراحی تیر B2-C2 در طبقه 3

مشخصات مقطع:

b=500 mm, h=500mm , Fy=400 Mpa, Fc=25 Mpa

اطلاعات طراحی تیر  B2-C2 با دهانه 2.9 متر

جهت طراحی دستی از لنگر های  Envelope در سه ایستگاه استفاده می کنیم:

| End J | Middle | End I | لنگر بر حسب تن-متر |
| --- | --- | --- | --- |
| -27.55 | 5.19 | -25.15 | Top |
| 25.26 | -5 | 24.71 | Bottom |

ضوابط آیین نامه برای کنترل حداقل و حداکثر آرماتور به شرح زیر است:

ρmin= max 0.25fcfy=0.25×5400=0.31%1.4fy=1.4400=0.35%.                    ρmin=0.35 %

ρmax=ρ0.005=0.85×FcFy×0.85×0.0030.003+0.005                     ρmax=0.0169

Asmax=0.0169×500×430=3640 mm2

ρ=1m×1-1-2×m×RnFy    ,  m=Fy0.85Fc     , Rn=Muφbd2

m=4000.85*25=18.823

Rn1=25.15*9.8*1060.9*500*4302=2.96       →   ρ=0.008

Rn2=24.71*9.8*1060.9*500*4302=2.91      →   ρ=0.00786

Rn3=5.19*9.8*1060.9*500*4302=0.611       →   ρ=ρmin=0.00155

Rn4=5*9.8*1060.9*500*4302=0.58      →   ρ=ρmin=0.00147

Rn5=27.55*9.8*1060.9*500*4302=3.248       →   ρ=ρmin=0.0088

Rn6=25.26*9.8*1060.9*500*4302=2.978       →   ρ=ρmin=0.008

چون ρ<ρ0.005 ،  فرض φ=0.9 درست بود.

مقادیر درصد آرماتور در جدول به طور خلاصه آورده شده است.

| End J | Middle | End I | درصد آرماتور |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0088 | 0.00155 | 0.008 | Top |
| 0.008 | 0.00147 | 0.00786 | Bottom |

به همین ترتیب، مقدار آرماتور برای سه ایستگاه محاسبه می شود که مطابق جدول زیر است:

| End J | Middle | End I | مساحت آرماتور(mm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1892 | 333.25 | 1720 | Top |
| 1720 | 316 | 1690 | Bottom |
| End J | Middle | End I | مقدار محاسبه شده از نرم افزار |
| 1904 | 498 | 1723 | Top |
| 1732 | 493 | 1691 | Bottom |

تعیین تعداد آرماتور:

| End J | Middle | End I | تعداد آرماتور |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip 4φ16 Add 4φ20 =2060 | Tip 4φ16 =804 | Tip 4φ16 Add 3φ20 =1746 | Top |
| Tip 4φ16 Add 3φ20 =1746 | Tip 4φ16 =804 | Tip 4φ16 Add 3φ20 =1746 | Bottom |

محدودیت فاصله میلگرد:

حداقل فاصله برتا بر آرماتورهای طولی در تیر باید ضابطه زیر را اقناع کند:

Smin=max25mm,db,43dagg=max25mm,16,43×20=26.66 mm

S=500-2*708-1-20=31.42>26.66

در جهت اطمینان قطر همه میلگردها در محاسبه فاصله برابر 20 در نظر گرفته شد.

برای سایر حالت ها به طور مشابه داریم :

| End J | Middle | End I | فاصله آرماتور |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.42 | 104 | 40 | Top |
| 40 | 104 | 40 | Bottom |

با توجه به مقادیر به دست آمده، حداقل فاصله در همه نقاط رعایت شده است.

کنترل عرض ترک:

در تیرها و دال های یک طرفه، برای کنترل عرض ترک ها در ناحیه کششی بتن کافی است که فاصله میلگردها ی آجدار از محدوده زیر تجاوز نکند:

S=min380*280Fs-2.5*CC,300*280Fs

S=min380*28023*400-2.5*60,300*28023*400=210 mm

در این رابطه CC حداقل فاصله از سطح آرماتور تا دورترین وجه کششی است.

مطابق جدول قبل، فاصله بین میلگردها در همه نقاط در محدوده مجاز است و تیر از نظر ترک خوردگی مشکلی ندارد.

کنترل ضوابط طراحی لرزه ای با شکل پذیری متوسط:

کنترل محدودیت های هندسی تیر:

d≤Ln4→430≤2900-5004=600

b≥max250 mm,h4→500≥250,5004

b≤minC1+C24,C2+C14→500≤min5004+500,5004+500

- کنترل آرماتور طولی تیر در وسط تیر:

سطح مقطع آرماتور تحتانی در وسط دهانه باید بزرگتر از یک چهارم حداکثر میزان آرماتور در دو انتهای تیر باشد:

804≥max17465,20605

- کنترل لنگر مقاوم:

در هر تکیه گاه عضو خمشی، مقاومت مثبت نباید از یک سوم نقاومت خمشی منفی همان تکیه گاه کمتر باشد. همچنین مقاومت خمشی مثبت یا منفی در هر مقطع در طول تیر نباید از یک پنجم حداکثر مقاومت خمشی هر یک از دو انتهای عضو کمتر باشد.

کنترل در سمت چپ دهانه

Mr left bottom=1746*400*430-0.5*400*17460.85*25*500*10-6=277.35 Kn.m

Mr left top=1746*400*430-0.5*400*17460.85*25*500*10-6=277.35 Kn.m

→→277.35 ≥277.353    ok

کنترل در سمت راست دهانه

Mr right bottom=1746*400*430-0.5*400*17460.85*25*500*10-6=277.35 Kn.m

Mr right top=2060*400*430-0.5*400*20600.85*25*500*10-6=322 Kn.m

→→277.35 ≥3223    ok

کنترل در وسط دهانه

Mr right middle=804*400*430-0.5*400*8040.85*25*500*10-6=133 Kn.m

→→133 ≥2225,277.355    ok

طراحی برای برش:

طراحی برشی تیر C2-B2 در طبقه 3:

برای طراحی لرزه تیر مذکور، لازم است مطابق بند 9-20-5-2-4-1 عمل کرد. به این منظور، از ترکیب بار با زلزله تشدید یافته (2E) استفاده شده که نتایج آن به شرح زیر است.

به منظور تعیین نیروهای برشی، از ترکیب بار Envelope استفاده شده و مقادیر نیروها در فاصله d از بر تکیه گاه برداشته شده است.

| End J | Middle | End I | نیروی برشی |
| --- | --- | --- | --- |
| 437 | 422 | 426 | KN |

محاسبه ظرفیت برشی بتن:

φVc=0.75*0.17*5*500*430=137 KN

حداقل و حداکثر فولاد برشی:

AsSmax=0.66*Fc*bFyv=0.66*5*500300=5.5

AsSmin=Max0.35*bFyv,0.062*FcbFyv=0.51

محاسبه آرماتور برشی در وسط دهانه:

φVs  middle=Vu-φVC=422-137=285 KN

AsSreq =φVsφFyv*d=285×10000.75×300×430=2.94

Try φ10=157 mm2→S≥1572.94=53.4 mm

Smax≤d2,600=215 mm

Use 2φ10=314 mm2→S≥3142.94=106.8 mm

در  وسط دهانه از دوبل آرماتور نمره 10 با گام 100 میلیمتر  استفاده می شود.

φVs  left=Vu-φVC=426-137=289 KN

φVs  right=Vu-φVC=437-137=300 KN

AsSreq =φVsφFyv*d

AsSreq left=2890000.75*300*430=2.98

AsSreq right=3000000.75*300*430=3.1

Try 2φ10=314 mm2→S≥3143.1=101 mm

در دو انتهای تیر نیز از دوبل نمره 10 با گام 100 میلیمتر استفاده می شود.

کنترل فاصله در ناحیه بحرانی:

در طول ناحیه بحرانی در دو انتهای تیر که معادل 2h است، باید دورگیر مطابق ضوابط زیر تعبیه شود. مگر اینکه طراحی برای برش یا پیچش نیاز به آرماتور بیشتری داشته باشد:

شریط دورگیر: 1) قطر دورگیر بزرگتر از نمره 8- 2) فاصله اوین دورگیر از بر تکیه گاه کمتر از 50 میلیمتر باشد.

Smax≤d4,8φl,24φt,300mm

طول ناحیه بحرانی  :                                                                          L=2h=1000 mm

Smax≤4304,8*20,24*10,300mm=107.5 mm

| End J | Middle | End I | خاموت برشی |
| --- | --- | --- | --- |
| 2φ10@100 | 2φ10@100 | 2φ10@100 |  |

محل قطع

محل قطع آرماتورهای تقویتی در قسمت های مختلف تیر باید تعیین شود. در مرحله اول لازم است مقدار مقاومت خمشی آرماتور سراسری تعیین شود:

آرماتور سراسری 4φ16

a=AsFy0.85Fcb=804*4000.85*25*500=30.25

Mr=0.9AsFyd-0.5a=118.96 KN.m

ρ=804500*430=0.00368<0.005  → φ=0.9  ok

با بررسی دیاگرام لنگر تیر می توان  محل قطع تئوری میلگردهای تقویتی را به دست آورد که به شرح زیر است:

- در سمت چپ و در قسمت فوقانی تیر، آرماتور سراسری تا فاصله 0.86 متر از آکس ستون (یا 0.61 متر از بر تکیه گاه) جوابگوی خمش وارده هست.

- در سمت چپ و در قسمت تحتانی تیر، آرماتور سراسری تا فاصله 0.86 از آکس ستون (یا 0.61 متر از بر تکیه گاه) جوابگوی خمش وارده هست.

- در سمت راست و قسمت فوقانی، آرماتور سراسری تا فاصله 0.9متر از آکس ستون سمت راست (یا 0.65 متر از بر تکیه گاه)  جوابگوی خمش وارده هست.

- در سمت راست و قسمت تحتانی، آرماتور سراسری تا فاصله 0.93 متر از آکس ستون سمت راست (یا 0.68 متر از بر تکیه گاه)  جوابگوی خمش وارده هست.

- محل قطع آرماتور تقویتی سمت چب، قسمت فوقانی:

محل قطع تئوری:                                                        x=860-5002=610 mm

محل قطع عملی:                            x+max12db,d=610+430=1040 mm

- محل قطع آرماتور تقویتی سمت چب، قسمت تحتانی:

محل قطع تئوری:                                                            x=860-5002=610 mm

محل قطع عملی:                               x+max12db,d=610+430=1040 mm

- محل قطع آرماتور تقویتی سمت راست، قسمت فوقانی:

محل قطع تئوری:                                                            x=900-5002=650 mm

محل قطع عملی:                               x+max12db,d=650+430=1080 mm>

- محل قطع آرماتور تقویتی سمت راست ، قسمت تحتانی:

محل قطع تئوری:                                                            x=930-5002=680mm

محل قطع عملی:                               x+max12db,d=680+430=1110 mm

در محل قطع باید شرط زیر برقرار باشد:

Vu≤23*φVn

محاسبه Vn :

Vn=Vc+Vs=0.17*1*Fc*b*d+AsvFyvds=0.17*5*500*430+2*157*300*430100=587.8 KN

Vu=158≤23*0.75*587.8=293 KN

با توجه به نیروهای برشی و ضابطه فوق، امکان قطع آرماتور ها وجود ندارد. بهتر است که آرماتورها ادامه داشته باشند.

محاسبه طول گیرایی ّبرای میلگردهای فوقانی:

محاسبه طول گیرایی میلگرد آجدار کششی:

Ld=0.9*FyΨΨΨΨ*db1FcCb+kdb>300→400*0.9*1.3*0.8*1*1*201*5*2.5=599 mm

طول گیرایی میلگرد آجدار با قلاب استاندارد در کشش:

Ldh=0.043*FyΨΨΨΨ*db1.5Fc>150mm , 8db→0.043*400*0.838*1.6*1.25*1*201.55=515 mm

محاسبه طول گیرایی ّبرای میلگردهای تحتانی:

محاسبه طول گیرایی میلگرد آجدار کششی:

Ld=0.9*FyΨΨΨΨ*db1FcCb+kdb>300→400*0.9*1*0.8*1*1*201*5*2.5=460 mm

طول گیرایی میلگرد آجدار با قلاب استاندارد در کشش:

Ldh=0.043*FyΨΨΨΨ*db1.5Fc>150mm , 8db→0.043*400*0.838*1.6*1.25*1*201.55=515 mm

طراحی برای برش و پیچش :

Tu=φTcr=φ*0.33*1*FcAcpPcp2=0.75*0.33*5*500*500500*4=38.6KN.m

برش تکیه گاه  برای ترکیب بار عادی برابر  227 کیلونیوتن است.  لنگر پیچشی تیر نیز مطابق  نرم افزار برابر 13.9 کیلونیوتن متر است.

Vub*d2+TuPh1.7*Aoh22≤φVcb*d+0.66Fc=

=227000500*4302+13.9*106*390*41.7*39042=1.19 <0.75*182750500*430+0.66*5=3.11

At+vSreq=AsvSreq+2*AtSreq=3.1+2*Tu1.7*φ*AohFy=

=3.1+2*139000001.7*0.75*300*390*390=3.57

حداقل آرماتور عرضی:

At+vSreq=max0.062*FcbFyt,0.35*bFyt=max0.455,0.51=0.51

Try 2φ10=314 →S=87 mm

Smax=minPh8,300mm=195 mm

Use 2φ10@75 mm

محاسبه فولاد پیچشی طولی:

Al=AtS*Ph*FytFy=0.238*4*390*300400=279

حداقل آرماتور طولی پیچشی برابر است با حداقل دو مقدار زیر:

Al min<0.42*FcAcpFy-AtS*Ph*FytFy=0.42*5*500*500400-78.5125*4*390*300400=577

Al min<0.42*FcAcpFy-0.175*bFyt*Ph*FytFy=0.42*5*500*500400-0.175*500300*4*390*300400=971

بنابراین حداقل آرماتور طولی پیچشی برابر  971 میلیمتر مربع است.

حداقل قطر آرماتور طولی برابر است با:

φl>maxS24,10mm=10 mm

طراحی ستون

طراحی ستون محور A1 در طبقه همکف

تعیین خروج از مرکزیت معادل:

if exx≥eyy → ex0=ex+αeyxy

if exx≤eyy → ey0=ey+αexyx

تعیین ضریب α

forPufcAg≤0.4→α=0.5+PufcAgFy+280700≥0.6

forPufcAg>0.4→α=1.3-PufcAgFy+280700≥0.5

تعیین خروج از مرکزیت ها:

ey top=MuxPutop=23.6*10001886=12.51 mm

ex top=(MuyPu)top=59.9*10001886=31.76 mm

ey bot=MuxPubot=38*10001886=98.26 mm

ex bot=(MuyPu)bot=326.5*10001886=844 mm

قسمت بالای ستون :

PufcAg=1886*100025*5502=0.25≤0.4→α=0.5+0.25Fy+280700=0.728≥0.6

eyy=12.51550=0.0227   ,  exx=31.76550=0.057

exx≥eyy → ex0=31.76+0.728*12.51*550550=40.86

γ=550-2(50+10+202)550=0.74

Mr=Puex0=1886*40.86=77.061 KN.m

Mr(φAgh)=77.061*1060.65*5503=0.71

NrφAg=1886*1030.65*5502=9.59

از میانگین دو دیاگرام مربوط به γ=0.6 و γ=0.7 ، و  ρ=0.01 حاصل می شود.

قسمت پایین ستون :

PufcAg=386.7*100025*5502=0.05≤0.4→α=0.5+0.05Fy+280700=0.53≥0.6

eyy=98.26550=0.178  ,  exx=844550=1.53

exx≥eyy → ex0=844+0.6*98.26*550550=902.95

γ=550-2(50+10+202)550=0.74

Mr=Puex0=386*0.902=348 KN.m

Mr(φAgh)=348*1060.65*5503=3.21

NrφAg=386*1030.65*5502=1.96

با توجه به دیاگرام، نقطه متناظر در ناحیه کنترل خمش قرار دارد. لذا داریم:

MrφAgh=348*1060.9*5503=2.31

NrφAg=386*1030.9*5502=1.41

از میانگین دو دیاگرام مربوط به γ=0.6 و γ=0.7 ، و  ρ=0.015 حاصل می شود. در این ستون از 20φ20 استفاده شده است. بنابراین نسبت آرماتور ρ=6283550*480=0.023  خواهد بود که مناسب است.

طراحی برشی ستون :

Vu=129 KN

φVc=0.75*0.17*5*450*382=109 KN

حداقل و حداکثر فولاد برشی:

AsSmax=0.66*Fc*bFyv=0.66*5*450300=4.95

AsSmin=Max0.35*bFyv,0.062*FcbFyv=0.525

φAsSreq=129-109=20 KN

=200000.75*300*480=0.185

لذا از حداقل آرماتور برشی استفاده می شود.

در ناحیه بحرانی داریم:

L0=maxLe6,h,450=max3100-5506,450,450=425 mm

در ناحیه بحرانی حداکثر فاصله خاموت ها برابر مقدار زیر است:

Smax=min8db,200,h2=160 mm

مطابق مبحث 9 مقررات ملی، آرماتورهای طولی ستون باید یک در میان توسط خاموت برشی بسته شوند. لذا در ناحیه بحرانی از 4 ساق نمره 10 ( خاموت بسته و دو سنجاقی) با گام 150 میلیمتر استفاده شود.

در خارج از ناحیه بحرانی داریم:

Smax=d2=240 mm

در خارج از ناحیه بحرانی از 4  ساق نمره 10 ( خاموت بسته و دو سنجاقی) با گام 200 میلیمتر استفاده شود.

وصله پوششی میلگرد آجدار در فشار:

طول وصله پوششی میلگردهای آجدار Lsc در فشار مطابق بند 9-21-4-5-1 برای میلگردهای با قطر کوچکتر یا مساوی 34 میلیمتر  به صورت زیر محاسبه می شود.

برای میلگردهای با تنش تسلیم کوچکتر از 420 مگاپاسکال برابر 0.071fydb . این طول نباید از 300 میلیمتر کمتر باشد:

Lsc=0.071*400*20=568>300 mm

وصله پوششی میلگرد آجدار در کشش:

طول وصله پوششی میلگردهای آجدار و سیم های آجدار در کشش Lst باید برابر با  1.3Ld باشد. این طول نباید از 300 میلیمتر کمتر باشد.

Ld=ΨΨΨΨ*0.9*fy*dbcb+ktrdbfc=1*1*0.8*0.9*400*201*2.5*5=512>300

Cb=550-2*50-20-205=82→ Cbdb=4.1

طول وصله پوششی در کشش:

1.3Ld=665 mm

در جهت اطمینان، طول وصله پوششی در کشش و فشار برابر 700 میلیمتر درنظر گرفته شود.

طراحی ستون محور B3در طبقه 6

تعیین خروج از مرکزیت معادل:

if exx≥eyy → ex0=ex+αeyxy

if exx≤eyy → ey0=ey+αexyx

تعیین ضریب α

forPufcAg≤0.4→α=0.5+PufcAgFy+280700≥0.6

forPufcAg>0.4→α=1.3-PufcAgFy+280700≥0.5

تعیین خروج از مرکزیت ها:

ey top=MuxPutop=138*10001886=298 mm

ex top=(MuyPu)top=51.65*10001886=111 mm

ey bot=MuxPubot=132*10001886=275.8 mm

ex bot=(MuyPu)bot=51.78*10001886=108.21 mm

قسمت بالای ستون :

PufcAg=462.75*100025*4502=0.09≤0.4→α=0.5+0.09Fy+280700=0.573≥0.6

eyy=298450=0.66   ,  exx=111450=0.057

exx<eyy → ey0=298+0.6*111*450450=364.6

γ=450-2(50+10+162)550=0.7

Mr=Puex0=462.75*364.6=168.71 KN.m

Mr(φAgh)=168.71*1060.65*4503=2.84

NrφAg=462.75*1030.65*4502=3.51

با توجه به دیاگرام، نقطه متناظر در ناحیه کنترل خمش قرار دارد. لذا داریم:

MrφAgh=168.71*1060.9*4503=2.05

NrφAg=462.75*1030.9*4502=2.53

طبق دیاگرام اندرکنش، ρ=0.01 حاصل می شود.

قسمت پایین ستون :

PufcAg=478.5*100025*4502=0.094≤0.4→α=0.5+0.094Fy+280700=0.57≥0.6

eyy=275.8450=0.612  ,  exx=108.21450=0.24

exx<eyy → ey0=275.8+0.6*108.21*450450=340.72

γ=450-2(50+10+162)450=0.7

Mr=Puey0=478.5*340.72=163 KN.m

Mr(φAgh)=163*1060.65*4503=2.75

NrφAg=478.5*1030.65*5502=3.63

با توجه به دیاگرام، نقطه متناظر در ناحیه کنترل خمش قرار دارد. لذا داریم:

MrφAgh=163*1060.9*4503=1.98

NrφAg=478.5*1030.9*5502=2.62

طبق دیاگرام اندرکنش، ρ=0.01 حاصل می شود.

در این ستون از 12φ16 استفاده شده است. بنابراین نسبت آرماتور ρ=2412450*382=0.014  خواهد بود که مناسب است.

طراحی برشی ستون :

Vu=96 KN

φVc=0.75*0.17*5*450*382=109 KN

حداقل و حداکثر فولاد برشی:

AsSmax=0.66*Fc*bFyv=0.66*5*450300=4.95

AsSmin=Max0.35*bFyv,0.062*FcbFyv=0.525

از حداقل آرماتور برشی استفاده می شود.

در ناحیه بحرانی داریم:

L0=maxLe6,h,450=max3200-4506,450,450=450 mm

در ناحیه بحرانی حداکثر فاصله خاموت ها برابر مقدار زیر است:

Smax=min8db,200,h2=128 mm

مطابق مبحث 9 مقررات ملی، آرماتورهای طولی ستون باید یک در میان توسط خاموت برشی بسته شوند. لذا در ناحیه بحرانی از 3 ساق نمره 10 ( خاموت بسته و یک سنجاقی) با گام 100 میلیمتر استفاده شود.

در خارج از ناحیه بحرانی داریم:

Smax=d2=191 mm

در خارج از ناحیه بحرانی از  3 ساق نمره 10 ( خاموت بسته و یک سنجاقی) با گام 150 میلیمتر استفاده شود.

وصله پوششی میلگرد آجدار در فشار:

طول وصله پوششی میلگردهای آجدار Lsc در فشار مطابق بند 9-21-4-5-1 برای میلگردهای با قطر کوچکتر یا مساوی 34 میلیمتر  به صورت زیر محاسبه می شود.

برای میلگردهای با تنش تسلیم کوچکتر از 420 مگاپاسکال برابر 0.071fydb . این طول نباید از 300 میلیمتر کمتر باشد:

Lsc=0.071*400*16=454>300 mm

وصله پوششی میلگرد آجدار در کشش:

طول وصله پوششی میلگردهای آجدار و سیم های آجدار در کشش Lst باید برابر با  1.3Ld باشد. این طول نباید از 300 میلیمتر کمتر باشد.

Ld=ΨΨΨΨ*0.9*fy*dbcb+ktrdbfc=1*1*0.8*0.9*400*161*2.5*5=368>300

Cb=450-2*50-20-163=104→ Cbdb=6.5

طول وصله پوششی در کشش:

1.3Ld=479 mm

در جهت اطمینان، طول وصله پوششی در کشش و فشار برابر 500 میلیمتر درنظر گرفته شود.

طراحی پله :

طراحی آرماتور های طولی (اصلی):

با توجه به محاسبات انجام شده در بارگذاری ، مقادیر بار مرده و زنده برای راه پله به شرح زیر است :

بار زنده

بار مرده شمشیری

بار مرده پاگرد

بار گسترده نهایی شمشیری واحد سطح

بار گسترده نهایی پاگرد واحد سطح

عرض یک مسیر پله برابر 2/1 متر است.بدین ترتیب بار واحد عرض را حساب میکنیم :

واحد عرض شمشیری

واحد عرض پاگرد

در جهت اطمینان، بار گسترده یکنواخت را در همه نقاط برابر با مقدار بیشتر در نظر میگیریم:

برش ماکزیمم

لنگر ماکزیمم

کنترل با حداکثر مقدار آرماتور:

OK

کنترل با حداقل مساحت آرماتور:

طول مهاری آرماتورها به شرح زیر است :

Ld=0.9fyfcΨΨΨΨc+Ktrdbdb≥300mm طول مهاری کششی :

Ktr=0

c=min1000-2*4710×2, 47=45mm

c+Ktrdb=4520=2.25<2.5

Ld=0.9×40025×1×1×0.8×12.2520=512mm≥300mm

طول مهاری میلگرد های فشاری :

مطابق بند 9-21-2-5-1 ، طول گیرایی یک میلگرد در فشار ، باید حداقل  برابر بزرگترین مقدار دو رابطه ی زیر باشد

لذا در جهت اطمینان طول مهاری کششی و فشاری هر دو 550 میلیمتر در نظر گرفته شده است.

طول گیرایی میلگرد های قلابدار در کشش:

Ldh=0.043*FyΨΨΨΨ*db1.5Fc>150mm , 8db→0.043*400*0.838*1.6*1.25*1*161.55=369 mm

حداقل آرماتور حرارتی:

برای آرماتور های عرضی چون باربری زیادی ندارند حداقل مقدار آرماتور برای دال ها را در نظر می گیریم:

As min=560 mm2

Try φ10→n=56078.54=7.13 mm2

use 8φ10

طراحی تیرچه:

طراحی تیرچه بر اساس طراحی  یک تیر Tشکل انجام می شود که به صورت یک تیر سراسری می باشد. برای طراحی تیرچه از دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک ، نشریه 543 استفاده شد.

برای بحرانی ترین دهانه طراحی می گردد.

الف) محاسبه بارهای وارد بر سقف:

Le = 6.6-0.5=6.1 m طول دهانه موثر

b = 50 cm: فاصله محور تا محور تیرچه

h = 25 cm: ارتفاع یونولیت

t = 5 cm: ضخامت دال

bw = 10 cm: عرض جان تیرچه ها

یونولیت هر وزن=0 Kg

=50 cmعرض هر یونولیت

تیرچه سقف وزن=(bw×hb× ρ)+( t×ρ )=(0.1×0.250.5×2500)+(0.05×2500)=250  kgm2

بار تیغه بندی + وزن کف سازی  + وزن سقف = کل بار مرده

= 250+ 200 +115 =565  kgm2کل بار مرده

از نشریه 543 مقدار وزن کل سقف برابر است با:

W= 1.25D+1.5L

1006 kg/m2	 W=1.25× 565+1.5×200=

ب) کنترل ضخامت سقف (خیز مجاز)

با توجه به فرض تکیه گاه های ساده این سقف تیرچه و بلوک، حداقل ضخامت سقف با توجه به محدودیت افتادگی برابر است با :

2-17-9 جدول :Le20=61020=30.5

با توجه به اینکه ضخامت سقف 30 سانتی متر در نظر گرفته شده است، کنترل خیز با کمی اغماض قابل قبول است یا میتوان ضخامت دال روی تیرچه رو 5.5 سانت در نظر گرفت .

ج)کنترل ضخامت دال بتنی روی تیرچه بلوک:

برای کنترل این ضخامت، دال بتنی روی بلوک ها به صورت تیر بتنی غیر مسلح دوسر گیردار بین دو تیرچه(با دهانه 50سانتی متر) طراحی می شود. مدول گسیختگی بتن غیر مسلح  fr=1.9∅Cf'c است .

لنگر تکیه گاهی تیر دوسرگیردار در نواری به پهنای 1 متر برابر است با:

Mu=pu×L212= 1006×0.5212=21 kg.m=2100 kg.cm

اساس مقطع تیر دوسر گیردار به پهنای1 متر برابر است با:

S=b×h26= 100×526=417cm3

تنش کششی حداکثر بتن در محل اتصال دال بتنی به تیرچه برابراست با:

fct = Mus= 2100417=5.03 kgcm2

: fr=0.62f'cمدول گسیختگی بتن غیر مسلح

fr = 0.62 25=3.1Nmm2=31.6 kgcm2

⟹fr> f ct⟹OK

لذا ضخامت دال بتنی برابر 5 سانتی متر مناسب می باشد.

د)طراحی آرماتورهای پایینی تیرچه :

بار گسترده وارد به یک تیرچه با عرض ۵۰ سانتی متر برابر است با:

Pu=0.5×1006=503 kg/m

لذا لنگر حداکثر در وسط دهانه بدین صورت بدست می آید:

Mu = Pu×Le28= 503×6.128=2340 Kg.m=234000 Kg.cm

به عنوان تقریب اول فرض می کنیم که ارتفاع بلوک تنش مستطیلی تماما در ضخامت دال بتنی(t) قرار می گیرد:

بافرض استفاده از میلگردهای 16 :

d=H-2-∅2=30-2-0.8=27.2cm

φMr=0.9×0.85fctbd-t2=0.9×0.85×250×5×50×27.2-52=1180968 kg.cm>Mu

لذا ارتفاع بلوک تنش مستطیلی کمتر از ضخامت t بوده و رفتار تیرچه مستطیلی می باشد. مقدار سطح مقطع آرماتور لازم از این رابطه بدست می آید:

As=0.85fcbdfy1-1-2Mu0.85∅fcbd2

As=0.85×250×50×27.240001-1-2×2340000.85×0.9×250×50×27.22=2.43cm2

چون در اثر جوشکاری میلگردهای عرضی به میلگردهای طولی از سطح مقطع میلگردهای طولی کاسته می شود لذا جهت اطمینان مقدار ۱۰ درصد به سطح مقطع آرماتور بدست آمده می افزاییم.

As=2.43×1.1=2.67 cm2

مقدار سطح مقطع آرماتور بدست آمده را با مقادیر حداکثر و حداقل مجاز کنترل می نماییم.

ρmax=ρ0.005=0.85×0.85fcfy×0.0030.003+0.005=0.0169

Asmax=ρmaxbwd=16.9×10-3×10×27.2=4.59cm2

ρmin=Max1.4fy,0.25fcfy=Max1.4400,0.25×25400=Max3.5×10-3,3.13×10-3=3.5×10-3

Asmin=ρminbwd=3.5×10-3×10×27.2=0.95cm2

Asmin<As<Asmax       OK

پس مساحت آرماتور بدست آمده قابل قبول است.

این مقدار آرماتور به صورت دو میلگرد سراسری 16 بکار می بریم.

use 2 16ɸ

As=2×2.01=4.02>2.6cm2 OK

ه)محاسبه طول آرماتور تقویتی پایینی تیرچه

مطابق پیوست 3 نشریه 504، محل قطع میلگرد تقویتی را می توان به روش زیر بدست آورد:

ابتدا لنگر مقاوم نهایی تیرچه با آرماتورهای سراسری را محاسبه کرده و M1 می نامیم. سطح مقطع میلگردهای سراسری 16ɸ2 برابر 02/4 سانتی متر مربع است.

M1=φ×As×fy×d-0.5×Asb×fy0.85×fc

d=H-2-∅2=25-2-0.9=22.1

M1=0.9×4.02×4000×27.1-0.5×4.0250×40000.85×250=381240 kg.cm

با توجه به اینکه M1 از مقدار Mu=234000 بیشتر می باشد پس نیازی به تقویت نیست.

و) آرماتور فوقانی تیرچه

آرماتور فوقانی تیرچه براساس بند 2-3-2-1-3 نشریه 543 بدست می آید. مطابق جدول 2-2 نشریه که در زیر آمده برحسب طول دهانه قطر آرماتور فوقانی که آجدار می باشد تعیین می شود.

| دهانه | قطر میلگرد فوقانی |
| --- | --- |
| تا 4 متر | 8 میلی متر |
| 4 تا 5/5 متر | 10 میلی متر |
| 5/5 تا 7 متر | 12 میلی متر |

ز) کلاف میانی

طبق بند 2-3-2-6 نشریه 543 مقدار کلاف میانی در صورتی که بار زنده سقف کمتر از 350 کیلوگرم بر مترمربع و طول دهانه موثر کمتر از 4 متر باشد، نیاز به تعبیه کلاف میانی نیست. ولی اگر در این حالت ، طول دهانه بیشتر از 4 متر باشد ، یک کلاف میانی در سقف تعبیه می شود. حداقل سطح مقطع آرماتور طولی این کلاف، برابر نصف سطح مقطع آرماتورهای کششی وسط دهانه تیرچه می باشد.

میانی کلاف آرماتورهای برای لازم مقطع سطح  As=4.022=2.01

دومیلگرد 14ɸ (یکی بالا و یکی پایین) برای کلاف میانی انتخاب شد.

As=2×1.13=2.26>2.01 OK

ح)آرماتور منفی

با توجه به مطالب فصل دوم نشریه 543، حداقل آرماتور منفی برابر 15/0 سطح مقطع آرماتور وسط دهانه (آرماتور کششی) می باشد که روی تکیه گاه اضافه شده و تا حداقل فاصله 5/1 دهانه، از تکیه گاه به طرف داخل دهانه ادامه می یابد.

منفی میلگرد لازم مقطع سطح As=0.15×4.02=0.6cm2

دهانه داخل در منفی میلگرد طول L=15×6.1=1.22 m

لذا برای آرماتور منفی 10ɸ که به اندازه حداقل 1.22متر از بر تکیه گاه به داخل دهانه ادامه می یابد، انتخاب می کنیم. این میلگردها در انتهای دیگر خود وارد تیرچه شده و دارای قلابی بصورت خم 90 درجه خواهد بود. طول قلاب استاندارد برابر است با:

12db=12×1=12cm

ط) کنترل برش و طراحی آرماتور برشی

مطابق پیوست ۳ از نشریه ۵۴۳ مقطع بحرانی برای کنترل برش به فاصله d از بر تکیه گاه می باشد. مقدار نیروی برشی در این ناحیه به صورت زیر محاسبه می شود.

Vu=PuLe2-Pud=503×6.12-503×0.272=1397Kg

Vc=φ×0.17×fcbwd=0.75×0.17×25×100×272=17340 N=1767 kg

Vu<VC

با توجه به محدودیت حداکثر فاصله میلگردهای عرضی به ۲۰ سانتی متر که در فصل دوم نشریه ذکر شده است مقدار ۱۵ سانتی متر برای این فواصل انتخاب می شود.

ملاحظه می گردد که مقاومت برشی تامین شده توسط بتن کافی بوده است. بنابراین مقدار آرماتور مینیمم را قرار می دهیم:

AsSmin=Max0.35*bFyv,0.062*FcbFyv=0.11

از میلگرد زیگزاگ منفرد 5 به فواصل ۱۵ سانتی متر بعنوان میلگرد برشی استفاده میکنیم.

ی) آرماتور افت و حرارت

طبق بند 2-3-2-5 نشریه 543 حداقل سطح مقطع آرماتور افت و حرارت به کل سطح بتن (سطح مقطع دال بالایی) در هر دو امتداد با توجه به اینکه از میلگردهای S220 استفاده شده است باید بیشتر از 002/0 باشد.

با توجه به ضخامت 5 سانتی متری دال بتنی، سطح مقطع لازم آرماتور افت و حرارت در هر یک متر برابراست با:

As=0.002×100×5=1cm2m

فواصل آرماتورهای افت و حرارت در جهت عمود بر تیرچه ها با توجه به محدودیت، برابر 25سانتی متر در نظر گرفته شده است. لذا سطح مقطع هر میلگرد برابر است با :

As=1×0.25=0.25

سطح مقطع هر میلگرد8 برابر 5/0 سانتی متر مربع می باشد پس در جهت عمود بر تیرچه از  میلگرد  8 به فواصل 25 سانتی متر انتخاب شده است. در واقع باید در جهت موازی تیرچه مساحت میلگرد بالایی تیرچه را نیز درنظر گرفت ولی در جهت اطمینان در هر دوجهت آرماتورگذاری یکنواخت انتخاب شده است.