بسمه تعالی

دفترچه خلاصه محاسبات ساختمان مسکونی

کارفرما: جناب آقای ناصری

آدرس: بابلسر- شریعتی 16

معرفي پروژه

دفترچه محاسبات حاضر مربوط به ساختمان با كاربري مسکونی واقع در شهر بابل و با تعداد 6 سقف سازه‌ای ميباشد. ساختمان مذکور داراي اسكلت بتني بوده و سيستم مقاوم در برابر بارهاي جانبي در دو جهت قاب خمشی بتن آرمه متوسط در نظرگرفته شده‌است. سقف ها‌ از نوع دال و تیرچه یونولیت و فونداسيون سازه بصورت گسترده ميباشد.

در این پروژه از روش تحلیل استاتیکی استفاده شده و نرم افزار مورد استفاده در تحليل و طراحي سازه  ETABS 2016 ver 16.0.2 و نرم افزار مورد استفاده در تحلیل و طراحی فونداسیون SAFE 2016 ver  16.0.2 میباشد.

آييننامهها

بارگذاری سازه بر اساس آیین نامه مقررات ملي ساختمان مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) و آییننامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) ويرايش چهارم انجام شده است.

طراحي المان هاي سازه و طراحي فونداسيون بر اساس آيين نامه ACI 318-14   انجام گرفته و ضوابط آیین نامه مقررات ملي ساختمان مبحث نهم (طرح واجراي ساختمانهاي بتن آرمه( نیز در آن رعایت شده است.

مصالح مصرفي

مقاومت فشاری بتن مصرفي براي عناصر سازه اي شامل تیر و ستون از نوع C28 با مقاومت مشخصه  kg/cm2 280 و مقاومت فشاری فونداسیون از نوع C30 با مقاومت مشخصه  kg/cm2 300. همچنین نسبت پواسون و مدول الاستیسیته مطابق پیشنویس جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انتخاب شده که مشابه آئین نامه ACI318-14 میباشد.

آرماتور هاي مصرفي آجدار و نوع آنAIII   AΙΙΙ وAII   AΙΙΙ در نظر گرفته شده و تنش تسلیم میلگرد طولی MPa   400=Fy و تنش تسلیم میلگرد عرضی (خاموتها) MPa   340=Fy میباشد.

بتن نظافت شالوده B150 و سيمان مصرفي پرتلند تيپ 2 مي‌باشد.

بارگذاری

محاسبه بار مرده اضافی طبقات ساختمان با تیرچه

| 1- سرامیک |  |
| --- | --- |
| 2- ملات ماسه وسیمان |  |
| 3-فوم بتن |  |
| 4-سقف کاذب یا 3 سانتی متر گچ و خاک |  |
| جمع |  |

محاسبه بار مرده اضافی بام ساختمان با تیرچه

| 1- ایزوگام |  |
| --- | --- |
| 2- ملات ماسه وسیمان |  |
| 3-فوم بتن |  |
| 4-سقف کاذب یا 3 سانتی متر گچ و خاک |  |
| جمع |  |

دیوارها:

جزییات دیوار خارجی (نمای فرعی)

| مصالح مصرفی | وزن مخصوص kgm3 | ریز محاسبات |
| --- | --- | --- |
| اندود گچ | 1300 | 1300*02/0 |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 1600*03/0 |
| بلوک سفالی | 850 | 850*1/0*25 |
| آستر و رویه سیمان | 2100 | 2100*05/0 |
| مجموع |  | Kg/m2 337 |

جزییات دیوار خارجی (نمای اصلی)

| مصالح مصرفی | وزن مخصوص Kg/m3 | ریز محاسبات |
| --- | --- | --- |
| اندود گچ | 1300 | 1300*01/0 |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 1600*02/0 |
| بلوک سفالی | 850 | 850*1/0*22 |
| دوغاب سیمان | 2100 | 2100*02/0 |
| سنگ چینی از نوع گرانیت | 2800 | 2800*02/0 |
| مجموع |  | Kg/m2 330 |

بارگذاری ثقلی ساختمان

| بارمرده اضافی طبقات | Kg/m2 | 160 |
| --- | --- | --- |
| بار دیوارهای پارتیشن | Kg/m2 | 100 |
| سربار زنده طبقات | Kg/m2 | 200 |
| سربار زنده پارکینگ | Kg/m2 | 300 |
| سربار زنده بام | Kg/m2 | 150 |
| بار برف | Kg/m2 | 200 |
| بار دیوار های پیرامونی غیر نما | Kg/m2 | 970 |
| بار دیوار های پیرامونی نما | Kg/m2 | 650 |

جهت در نظر گرفتن اثر بازشو می توان بار مرده دیوارهای نما را در 7/0 ضرب کرد.

طبق بند 6-3-3 مبحث ششم، کلیه تیغه ها و دیوارها با وزن هر متر مربع سطح بیش از یک کیلو نیوتن بر متر مربع به عنوان بار مرده در محاسبات منظور می شوند. در صورتی که هر متر مربع تیغه یا دیوار بین 1 تا 2 کیلونیوتن بر متر مربع باشد بار معادل تیغه را میتوان به صورت بار گسترده یکنواخت بر مساحت کف اعمال نمود.

بارگذاري راه پله

مقدار بار مرده راه پله در جهت اطمينان 700 كيلوگرم بر مترمربع و بار زنده راه پله 500 کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته شده است. بار راه پله در هر طرف به صورت خطي محاسبه شده و به تيرهاي طبقه اعمال گرديد.

ضوابط طراحی لرزه ای سازه ای ساختمان پروژه

تحلیل سازه

اثر زلزله سازه بر سازه ساختمانها را میتوان به روشهای خطی و یا غیرخطی تحلیل نمود.

مطابق با بند ۳-۲-۲ استاندارد ۲۸۰۰ روشهای تحلیل خطی (شامل تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی طیفی را می توان در کلیه ساختمانها با هر تعداد طبقه به کار برد تنها روش استاتیکی معادل را میتوان در ساختمانهای سه طبقه و کوتاه تر، از تراز پایه و یا ساختمانهای زیر به کار گرفت:

الف - ساختمانهای منظم با ارتفاع کمتر از ۵۰ متر از تراز پایه

ب- ساختمانهای نامنظم با ارتفاع کمتر از ۵۰ متر از تراز پایه که دارای:

نامنظمی زیاد و شدید پیچشی در پلان نباشند

- نامنظمی ،جرمی نرم و خیلی نرم در ارتفاع نباشند

محاسبه نیروهای ناشی از زلزله در این ساختمان با استفاده از روش تحلیل استاتیکی معادل انجام گرفته است. در ادامه محاسبه ضریب زلزله به روش استاتیکی معادل تشریح گردید. در این روش نیروی جانبی بر مبنای زمان تناوب اصلی توسان ساختمان و با استفاده از طیف بازتاب طرح تعیین میگردد.

تحلیل استاتیکی معادل

نیروی برش پایه V

نیروی برش پایه در هر یک از امتدادهای ساختمان با استفاده از رابطه زیر محاسبه می گردد:

که Vu نیروی برشی در حد مقاومت است که برای تعیین آن در حد تنش مجاز مقدار آن باید بر4/1تقسیم شود.

وزن موثر لرزه ای شامل مجموع بارهای مرده و وزن تاسیسات ثابت و وزن دیوارهای تقسیم کننده به اضافه درصدی از بار زنده و بار برف، مطابق جدول زیر است بار زنده باید به صورت تخفیف ،نیافته مطابق ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در نظرگرفته شود.

C ضریب زلزله می باشد که از رابطه زیر بدست می آید:

A نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل در مناطق مختلف کشور بر اساس میزان خطر لرزه خیزی آنها به شرح جدول زیر تعیین می شود:

محل احداث ساختمان در شهر بابل منطقه با خطر نسبی زیاد است در نتیجه نسبت شتاب مبنای طرح 3/0=A.

B ضریب بازتاب ساختمان بیانگر نحوه پاسخ ساختمان به حرکت زمین با توجه به نوع آن است این ضریب طبق نمودار ضریب شکل طیف طرح یا از روابط زیر به دست می آید.

پهنه های با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد

در این روابطS و Ts وT0 و So پارامترهایی هستند که به نوع زمین و میزان خطر لرزه خیزی منطقه و ایسته اند. مقادیر این پارامترها در جداول زیر مشخص شده اند.

Vsمتوسط سرعت موج برشی در لایه های مختلف خاک تا عمق ۳۰ متری از تراز پایه است.

با توجه به نوع کاربری ساختمان، که مسکونی می باشد و جزوه ساختمان های با اهمیت متوسط می باشد، ضریب اهمیت ساختمان برابر 1 می باشد.(I=1)

یر مبنای تبصره استاندارد ۲۸۰۰ در این ساختمانها در کلیه موارد میتوان زمان تناوب اصلی نوسان را با استفاده از تحلیل دینامیکی تعیین و در محاسبات نیروها منظور نمود ولی مقدار آن در هر حالت نیاید از 25/1 برابر مقادیر بدست آورده شده از روابط تجربی ذکر شده بیشتر در نظر گرفته شود.

برای محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان در مد اول (پریود) (اصلی ساختمان بتن آرمهای پروژه حاضر با استفاده تحلیل دینامیکی بر اساس بند ۳-۳-۳-۳ استاندارد ۲۸۰۰ اثر ترک خوردگی اعضا در سختی خمشی آنها باید در نظر گرفته شود.

زمان تناوب اصلی ساختمان بر اساس آیین نامه زلزله 2800 و با توجه به نوع سیستم  سازه ای تعیین میگردد. ارتفاع ساختمان از تراز مبنا تا تراز بام 8/19 مترمیباشد که بر اساس آن زمان تناوب اصلی ساختمان محاسبه میشود:

چون ساختمان در هر دو جهت دارای سیستم قاب خمشی بتنی میباشد، لذا:

Tx=Ty=0/05H0/9=0/05×19.80/9=0/734

Ru ضریب رفتار ساختمان طبق تعریف ارائه شده در بند ۳-۳-۵-۱ استاندارد ۲۸۰۰ در برگیرنده خصوصیاتی مانند شکل پذیری، نامعینی و اضافه مقاومت موجود در سازه ساختمان است. این ضریب با توجه به نوع سیستم باربر ساختمان و تمهیداتی که برای شکل پذیر کردن آن به کار برده شده است با رعایت محدودیتهای ذکر شده در آیین نامه تعیین میگردد.

Hm حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان است که با سیستم یاریر عنوان شده ساخته میشود این ارتفاع از تراز پایه تعیین میگردد.

Cd ضریب بزرگنمایی تغییر مکان جانبی سازه به علت رفتار غیر خطی آن است.

0Ω ضریب اضافه مقاومت سازه است که برای تعیین زلزله تشدید یافته مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم ساختمان در هر دو جهت قاب خمشی بتنی متوسط بوده و در نتیجه ضریب رفتار در هر دو جهت 5/4 میباشد.

Tx=0/81s

Ty=0/729s

از مقادیر ضریب زلزله در دو راستای X و Y و همچنین ضریب گزارش شده در جدول فوق برای تحلیل استاتیکی معادل سازه ای ساختمان پروژه در نرم افزار مورد نظر استفاده شده است. همچنین برای کنترل جایجایی نسبی سیستم سازه ای از مقادیر CDrift و KDrift برابر با مقادیر بدست آمده از جدول استفاده شده است.

در تعریف بارها در نرم افزار مورد نظر باید توجه داشت که بر اساس بند ۳-۱-۴ استاندارد ۲۸۰۰، ساختمان باید در هر دو امتداد عمود بر هم در برابر نیروی زلزله محاسبه شود امتداد نیروی زلزله باید با زاویه مناسبی که حتی المقدور بیشترین اثر را ایجاد میکند انتخاب شود و یا میتوان ۱۰۰ درصد نیروی زلزله هر امتداد را با ۳۰ درصد نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن ترکیب نمود. در این مورد برون مرکزی اتفاقی در امتدادی که ۳۰ درصد نیروی اعمال میشود الزامی نیست. طبق بند ۳-۳-۷-۳" حداقل برون مرکزی باید در دو جهت و حداقل برابر با ۵ درصد بعد ساختمان در آن ،طبقه در امتداد عمود بر نیروی جانبی اختیار شود.

در ترکیب بارگذاری استاتیکی ،معادل ترکیب بارهایی با یار جانبی در هر دو راستای عمود بر هم با ضرایب 30-100 با توجه برون مرکزی اتفاقی برای یار جانبی با ضریب ۱۰۰ درصد، تعریف شده اند.

تراز پایه، بنا به تعریف بند ۳-۳-۱-۲ استاندارد ۲۸۰۰ به ترازی در ساختمان اطلاق میشود که در هنگام وقوع زلزله، از آن تراز به پایین اختلاف حرکتی بین ساختمان و زمین وجود نداشته باشند. آیین نامه شرایط مختلفی برای تر از پایه در طراحی ساختمان در نظر گرفته است.

در این پروژه تراز پایه روی فونداسیون در نظر گرفته شده است.

مولفه قائم زلزله در سازه ساختمان

بند ۳-۱-۳ استاندارد ۲۸۰۰، به جز مولفه های افقی نیروی زلزله که برای محاسبه ساختمان در نظر گرفته میشود، اثر مولفه قائم نیروی زلزله نیز در مواردی که در بند (۳-۳-۹) ذکر شده است باید منظور گردد. مطابق بند ۳-۳-۹-۱پ" نیروی قائم ناشی از زلزله که اثر مولفه قائم شتاب زلزله در ساختمان است در بالکنها و پیش آمدگیهایی که به صورت طره ساخته میشوند باید محاسبه گردد.

تغییر مکان جانبی نسبی طبقات

طبق بند ۳-۵-۱ استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم تغییر مکان جانبی نسبی واقعی هر طبقه که اختلاف بین تغییر مکان های جانبی واقعی مرکز جرم کف های بالا و پایین آن طبقه است نباید از مقادیر مشخصی که در این بند تعیین شده تجاوز نماید. این تغییر مکان تنها با استفاده از تحلیل غیر خطی سازه قابل ملاحظه است ولی میتوان آن را با تقریب خوبی از رابطه زیر به دست آورد:

ΔM تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی و یا تغییر مکان نسبی واقعی طیقه

Δeuتغییر مکان جانبی نسبی طبقه زیر اثر زلزله طرح

یند "۳-۵-۲" استاندارد ۲۸۰۰ مقدار ΔM یا منظور کردن اثر P-Δ را به مقدار مجاز Δa محدود نموده است. در ساختمانهای بیش از ۵ طبقه (h ارتفاع طبقه( است

طبق بند ۳-۵-۵" ممان اینرسی مقطع ترک خورده المانهای سازه ای در سازه های بتن آرمه در تعیین تغییرمکان جانبی نسبی طرح، برای تیرها35/0 و برای ستونها 7/0، Ig نسبت به میزان ترک خوردگی آنها، منظور شد.

با توجه به ضرایب ترک خوردگی روابط ارائه شده در بالا مقدار مجاز تغییر مکان جانبی نسبی طبقات برابر است یا:

با اعمال ضرایب ترک خوردگی به اجزای سازه ای و اعمال CDrift و KDrift سازه تحت EX Drift و EY Drift تحلیل و تغییرمکان جانبی نسبی طبقات کنترل شد.

با توجه به اینکه منطقه بابلسر در منطقه با خطر نسبی زلزله زیاد قرار دارد و نیز اهمیت ساختمان به لحاظ ارتفاع ضوابط و توصیه های استاندارد ۲۸۰۰ در طراحی سازه این ساختمان رعایت گردیدند. همانطور که قبلا ذکر شد، بارگذاری زلزله این ساختمان بر اساس ضوابط استاندارد زلزله ۲۸۰۰ ویرایش چهارم انجام گرفته است.

توجه به معماری ساختمان در طراحی این سازه بندهای مختلف استاندارد ۲۸۰۰ مربوط به ملاحظات کلی سازه ای، انتخاب سیستم یاریر ،جانیی جانمایی اجزای مقاوم در برابر نیروهای افقی زلزله در پلان و ارتفاع مورد توجه بوده است اجزای ساختمان به نحوی طراحی گردید که شکل پذیری و مقاومت مناسب در آنها تامین شده باشد.

بررسی نامنظمی پیچشی در پلان ساختمان براساس ویرایش ۴ استاندارد ۲۸۰۰

براساس بند "۱-۷-۱ب" در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه با احتساب پیچش تصادقی و با منظور کردن ۱= Aj کمتر از ۲۰ درصد متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه ،باشد در این موارد سازه منظم و در صورتی که بیشتر از ۲۰ درصد باشد، نامنظمی "زیاد" و در مواردی که این اختلاف بیشتر از ۴۰ درصد باشد، نامنظمی "شدید" پیچشی توصیف میشود. همانطور که از جداول تغییر مکانهای جانبی مشاهده میشود نسبت حداکثر تغییر مکان طبقه به تغییر مکان میانگین طبقه در جهت X , Y کمتر از ۲۰ درصد است. براساس بند مذکور از استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم این ساختمان از نظر پیچشی در راستای X و Yمنظم می باشد.

توزیع نیروی برشی زلزله در پلان ساختمان

مطابق بند 3-3-7-3 آیین نامه 2800 به منظور به حساب آوردن احتمال تغییرات اتفاقی توزیع جرم و سختی از یک سو و نیروی ناشی از مولفه پیچشی زلزله از سوی دیگر، در نظر گرفته می‌شود.

برون مرکزی اتفاقی حداقل باید در ضریب بزرگ نمایی Aj شود.

Aj=(∆max1.2∆ave)2                               1≤Aj≤3

اثر P- A

طبق بند ۳-۶" در کلیه سازه ها تأثیر بار محوری در عناصر قائم بر روی تغییر مکانهای جانبی ،آنها برشها و لنگرهای خمشی موجود در اعضا و نیز تغییر مکانهای جانبی طبقات را افزایش میدهد این افزایش به اثر ثانویه و یا اثر P-Δ معروف است. برای منظور کردن اثر P-Δ در طراحی سازه ها یا میتوان این اثر را همراه با سایر عوامل در تحلیل سازهها منظور کرد و نیروهای داخلی اعضاء را به دست آورد و یا میتوان از روشهای تقریبی عنوان شده آیین نامه های طراحی استفاده نمود.

کنترل سازه ساختمان در برابر واژگونی

يناير بند "۳-۳-۸" استاندارد ۲۸۰۰، لنگر واژگونی ناشی از نیروهای جانبی زلزله در تراز زیر شالوده برابر مجموع حاصلضرب نیروی جانبی هر تراز در ارتفاع آن نسبت به تراز زیر شالوده ساختمان است. در محاسبه لنگر مقاوم در برابر واژگونی، بار تعادل وزن موثر لرزه ای ساختمان است که برای تعیین نیروی جانبی به کار رفته است و وزن شالوده و خاک روی آن به وزن موثر لرزه ای اضافه میشود. سازه ساختمان و پی آن باید به گونه ای طراحی شوند که توانایی تحمل اثر لنگر واژگونی را داشته باشند.

طبق تحلیل انجام شده ساختمان با ضریب اطمینان قابل قبولی در مقابل واژگونی ایمن است.

کنترل ضریب ترک خوردگی از نظر آئین نامه

در این پروژه، از ضرایب مربوط به قاب مهار نشده استفاده شده که ضرایب ترک خوردگی ستون‌ها 0.7  و ضرایب ترک خوردگی تیرها 0.35 در نظر گرفته شد. برای کنترل ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی نیز ابتدا فرض می‌شود که هیچ یك از دیوارها ترک نخورده‌اند و ضریب ترک خوردگی همه‌ی دیوارها برابر 0.7 درنظر گرفته شده و بعد از تحلیل، در دیوارهایی که تنش در آنها از 30 کیلوگرم بر سانتیمترمربع تجاوز کرده است، ضریب 0/35 اعمال شده است.

تحلیل دینامیکی خطی

روش های تحلیل دینامیکی خطی شامل روشهای تحلیل طیفی و تحلیل تاریخچه زمانی اند و در کاربرد آنها باید ضوابط مربوطه ارائه شده در استاندارد ۲۸۰۰ رعایت شوند.

در این پروژه مطابق توصیه ژئوتکنیک از طیف طرح استاندارد ۲۸۰۰ در تحلیل لرزه ای سازه ساختمان استفاده گردید. مطابق با بند ۳-۴-۱ در روش تحلیل طیفی ابتدا تحلیل مقادیر ویژه بر روی مدل سازه که بر اساس رفتار خطی تهیه شده است، انجام شده و مشخصات مدهای طبیعی توسان آن تعیین می گردد. سپس حداکثر بازتاب در هر مد با توجه به زمان تناوب آن مد از طیف طرح به دست آورده شده و با ترکیب آماری آنها بازتاب کلی سازه تعیین می گردد.

در این روش تحلیل، الزامات بندهای ۳-۴-۱-۲) تا (۳-۴-۱-۶) مربوط به تعداد مدهای نوسان ترکیب اثر مدها و اصلاح مقادیر بازتاب باید رعایت گردد.

ترکیبات بارگذاری

مطابق آیین نامه ACI 2014 از ترکیب بارهای زیر استفاده شده است.

طراحی پی

همانطور که مشخص است حداکثر مقدار نشست پی  5.2 سانتیمتر است که در لبه‌های پی می‌باشند.

ظرفیت مجاز خاک