پروژه جامع سازه‌ بتنی 7 طبقه به همراه طراحی دستی ستون‌ها، تیرها و تیر طره

«فهرست»

فصل 1- معرفی پروژه

1-1 معرفی اولیه (مکان، کاربری، تعداد طبقات، نوع خاک، شرایط محیطی، سیستم باربر و ....) .................................. 3

2-1 مشخصات فولاد و بتن ............................................................................................................................................................. 4

3-1 آیین‌نامه و نشریات مورد استفاده .......................................................................................................................................... 4

4-1 نرم‌افزارهای مورد استفاده ....................................................................................................................................................... 5

5-1 پلان معماری اولیه ................................................................................................................................................................... 6

فصل2- بارگذاری

1-2 بارگذاری ثقلی ............................................................................................................................................................................9

1-1-2 بار مرده ................................................................................................................................................................................. 9

1-1-1-2 دیوارها‌ی پیرامونی(چند تیپ با توجه به معماری) .............................................................................................. 10

2-1-1-2 دیوارهای جداکننده(چند تیپ با توجه به معماری) ............................................................................................ 11

3-1-1-2 سقف طبقات ................................................................................................................................................................ 15

4-1-1-2 سقف بام ........................................................................................................................................................................ 16

5-1-1-2 پله .................................................................................................................................................................................. 17

2-1-2 بار زنده ............................................................................................................................................................................... 18

3-1-2 بار برف ................................................................................................................................................................................ 19

2-2 بار لرزه‌ای جانبی .................................................................................................................................................................... 20

1-2-2 ضریب برش پایه طراحی ................................................................................................................................................ 20

2-2-2 مؤلفه‌های قائم زلزله ........................................................................................................................................................ 21

3-2 ترکیب بارهای طراحی .......................................................................................................................................................... 26

فصل3- مدل‌سازي و تحليل سازه

1-3  کلیات مدل‌سازی با نرم‌افزار ............................................................................................................................................... 29

2-3  تحلیل سازه ........................................................................................................................................................................... 31

3-3  کنترل دریفت ....................................................................................................................................................................... 33

4-3  کنترل واژگونی ..................................................................................................................................................................... 36

5-3  کنترل نامنظمی پیچش ..................................................................................................................................................... 39

6-3  کنترل پایداری ...................................................................................................................................................................... 41

7-3  درز انقطاع .............................................................................................................................................................................. 42

فصل4- طراحی سازه

1-4 طراحی تیر .............................................................................................................................................................................. 45

1-1-4طراحی تیر در قاب خمشی ............................................................................................................................................ 45

1-1-1-4 طراحی براي خمش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای .............................................................................................. 46

2-1-1-4 طراحی براي برش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای ................................................................................................. 56

4-1-1-3 محل قطع، طول مهاري و وصله آرماتور ................................................................................................................. 63

2-1-4 طراحی تیر طره ................................................................................................................................................................ 81

1-2-1-4 طراحی براي خمش با در نظر گرفتن اثر مؤلفه قائم زلزله ................................................................................. 82

2-2-1-4 طراحی براي اثر توأم برش و پیچش ....................................................................................................................... 84

2-4 طرح ستون .............................................................................................................................................................................. 85

1-2-4 طراحی آرماتورهای طولی ............................................................................................................................................... 92

2-2-4 طراحی آرماتورهای عرضی .......................................................................................................................................... 102

3-2-4 محل قطع , طول مهاري و وصله آرماتور ................................................................................................................. 108

3-4 طراحی سقف تیرچه بلوك ............................................................................................................................................... 109

4-4 طراحی دال پله ................................................................................................................................................................... 114

5-4 طراحی پی ........................................................................................................................................................................... 119

فصل اول- معرفی پروژه

1-1 معرفی اولیه:

این پروژه مربوط به یک ساختمان بتنی واقع در شهر بابل می‌باشد که مشخصات کلی آن به شرح زیر است:

- کاربری: مسکونی

- مساحت پلان طراحی: 217 مترمربع و 201 مترمربع بدون در نظرگیری راه‌پله

- نوع زمین پروژه: خاک تیپ III

- تعداد سقف: 7 سقف

- تعداد واحد در طبقات : 1 واحد

- نوع سقف: تیرچه یونولیت

- حد شکل‌پذیری ساختمان: متوسط

- شرایط محیطی: متوسط

- نوع قاب ساختمان: در راستای x قاب خمشی و در راستای y قاب خمشی

- ظرفیت باربری زمین پروژه: 1.5 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع

- ارتفاع طبقات: با در نظر گرفتن 2.8 متر ارتفاع معماری و 40 سانتیمتر ارتفاع سقف و کف‌سازی (مطابق با دیتایل اجرایی)، 3.2 متر در نظر گرفته شده است. ارتفاع کل ساختمان بدون احتساب خرپشته 22 متر است.

- ارتفاع پارکینگ و خرپشته: ارتفاع پارکینگ، 2.8 متر در نظر گرفته شده است و ارتفاع خرپشته برابر 2.5 متر در نظر گرفته‌شده است.

- درز انقطاع (0.005 برابر ارتفاع سازه) که برابر 11 سانتی‌متر (با فرض رعایت درز انقطاع در ترسیم نقشه‌های معماری)

1-2 مشخصات بتن و فولاد:

1-2-1 ویژگی‌های بتن:

- وزن واحد حجم بتن ((Weight per unit volume:  2500  Kgfm3

- جرم واحد حجم بتن (Mass per unit volume): 250 Kgm3

- مدول الاستیسیته بتن (Modulus of Elasticity): که از رابطه    5000×Fcبه دست می‌آید

5000×25=25000 MPa

- ضریب پوآسون (Poisson's Ratio): 0.2

- مقاومت مشخصه فشاری نمونه استوانه‌ای (Specified Conc.Comp.Stength): Fc=25 MPa

1-2-2 ویژگی‌های آرماتورهای خمشی و برشی:

از آرماتور آجدار مرکب AIII (S400) با تنش تسلیم مشخصه 400 MPa برای آرماتورهای خمشی (اصلی)

از آرماتور جناقی  AIII(S400) با تنش تسلیم مشخصه 400 MPa  برای آرماتورهای برشی (خاموت)

3-1 آیین‌نامه‌های مورد استفاده:

- آیین‌نامه بار مرده و زنده: مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) ویرایش 96

- آیین‌نامه بار برف: مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) ویرایش 96

- آیین‌نامه بار زلزله: آیین‌نامه زلزله 2800 ایران ویرایش 4

- آیین‌نامه طراحی داخلی: مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 99

- آیین‌نامه طراحی خارجی: آیین‌نامه بتن آمریکا ACI 318-14

1-4 نرم‌افزارهای مورد استفاده:

- ETABS 2017: برای تحلیل و طراحی سازه

- SAFE 2016: برای تحلیل و طراحی پی

- AUTOCAD 2020: جهت ترسیم نقشه‌های اجرایی

5-1 پلان معماری :

پلان سایت

پلان پارکینگ

پلان طبقات

فصل دوم- بارگذاری

بارهای وارد بر سازه به دو بخش تقسیم می‌شود:

1-بارهای ثقلی        2-بار زلزله

2-1 بارهای ثقلی:

بارهای ثقلی وارد بر ساختمان شامل بارهای مرده و زنده می‌باشند. طبق بند 6-3-1، مقدار بارهای مرده بر اساس جزئیات اجرایی سقف‌ها و دیوارها و طبق بند 6-5-1، مقدار بار زنده بر اساس کاربری قسمت‌های مختلف ساختمان تعیین می‌گردد.

2-1-1 بارهای مرده:

- دیوار 20 سانتی جانبی دارای نما

- دیوار 20 سانتی بدون نما

- تیغه‌های 10 سانتی داخلی

- سقف طبقات

- سقف بام

- دیوار خرپشته

- دیوار جان‌پناه

- پله

بارگذاری به گونه‌ای است که بار دیوارها به صورت بار خطی به تیر‌های زیر آن‌ها وارد شده و بار کف‌ها به صورت بار گسترده در محل خود وارد می‌شوند. بار تیغه‌ها نیز اگر از مقدار مشخصی کمتر بود می‌توان به صورت بار گسترده به صورت سطحی بر کف‌ها وارد شود که در ادامه توضیح داده می‌شود.

2-1-1-1 جزئیات بارگذاری دیوار 20 سانتی نمادار:

محاسبه‌ی وزن واحد طول دیوار: برای محاسبه کافی است وزن واحد سطح دیوار را در ارتفاع آن ضرب کنیم. ارتفاع  دیوار در پلان معماری معادل 2.8 متر می‌باشد و با توجه به پلان، دیوارهای نمادار دارای بازشو هستند پس با در نظر گرفتن 30%بازشو داریم:

وزن واحد طول دیوار:     307×2.8×0.7=603 kg/m

* همچنین دیوار کناری پله هم از این نوع دیوار قرار می‌دهیم.

2-1-1-1 جزئیات بارگذاری دیوار 20 سانتی بدون نما:

محاسبه‌ی وزن واحد طول دیوار بدون نما:

ارتفاع دیوار 2.8 متر بدون بازشو                       257×2.8=720  kg/m

* به طور خلاصه وزن 600 کیلوگرم بر متر را برای دیوار پیرامونی نمادار و وزن 720 کیلوگرم بر متر را برای دیوار پیرامونی بدون نما انتخاب کرده و به صورت بار خطی در جای خود اعمال می‌کنیم.

2-1-1-2 جزئیات بارگذاری تیغه‌ی 10سانتی‌متری:

وزن واحد طول دیوار:  145×2.8 =406 kg/m

1- مطابق با بند 6-5-2-2 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، قسمت بارهای مرده، در ساختمان‌هایی که برای جداسازی فضاها از تیغه‌هایی استفاده می‌شود که وزن یک مترمربع آن‌ها کمتر از 2 کیلو نیوتن است (200 کیلوگرم بر مترمربع)، وزن تیغه‌ها را می‌توان به صورت بار معادل که به‌طور یکنواخت بر کف‌ها گسترده می‌شود در نظر گرفت.

2- این بار معادل باید به صورت مناسبی با تقسیم وزن تیغه‌های هر قسمت از کف به مساحت آن قسمت تعیین گردد.

بند 6-5-2-2: در کف‌هایی که بار زنده آن‌ها موضوع بند فصل 6-3 از 5 کیلو نیوتن بر مترمربع کمتر است بار معادل گسترده نظیر تیغه‌ها موضوع بند 6-5-2-2  نباید کمتر از 1 کیلو نیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود.

مطابق با جدول 6-5-1 مبحث ششم مقررات ملی تحت عنوان حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت، بار گسترده‌ی یکنواخت اتاق‌ها، راهروهای خصوصی و سرویس‌های ساختمان مسکونی برابر 2 کیلو نیوتن بر مترمربع معادل 200 کیلوگرم بر مترمربع می‌باشد که کمتر از 5 کیلو نیوتن است.

با توجه به بند 6-5-2-2 و جدول 6-5-1 مبحث ششم، در این پروژه بار معادل گسترده نظیر تیغه‌ها نباید کمتر از 100 کیلوگرم بر مترمربع باشد.

لازم به ذکر است که بعضی از تیغه‌های داخلی مانند دیوار آشپزخانه و دیوارهای سرویس بهداشتی و حمام از یک و یا دو طرف کاشی شده‌اند که در  محاسبه‌ی بار معادل تیغه بندی وزن واحد سطح مدنظر قرارگرفته ‌است.

* وزن تیغه 10 سانتی‌متری دو سمت کاشی بیشتر از 200 کیلوگرم بر مترمربع می‌باشد ولی جزء بار معادل تیغه اعمالی به کف حساب شده است.

وزن واحد طول دیوارها:             192*2.8=537.6 kg/m     &    237×2.8=663.6 kg/m

بار معادل تیغه بندی:

برای محاسبه‌ی بار معادل تیغه بندی برای سه حالت تیغه 10 سانتیمتري جداگانه محاسبه مي‌كنيم

طول ديوار 2 سمت گچ:

4.80+6+2+1.5=14.3 m

وزن ديوار 2 سمت گچ:

14.3×406 = 5805.8 kg

طول دیوارهای یک طرف گچ و یک طرف کاشی:

(2*2.40+1.45+0.95+2*1.40+3)=13.0 m

وزن دیوارهای یک طرف گچ و یک طرف کاشی:

13×537.6=6988.8 kg

طول دیوارهای دو طرف کاشی:

1.6 m

وزن دیوارهای دو طرف کاشی:

1.6×663.6=1061.76 kg

وزن کل تیغه :

5806+6989+1062=13857 kg

مساحت پلان (منهای مساحت راه پله): توسط نرم‌افزار اتوکد و دستور AREA مساحت پلان بدون در نظر گرفتن بازشوهای پله و آسانسور برابر 201 مترمربع می‌باشد.

از تقسیم وزن کل تیغه‌ها بر مساحت پلان بار گسترده معادل تیغه‌ها به دست می‌آید:

13857 kg201 m2=69 kg  m2

کمتر از 100 kg  m2 می‌باشد که 100 در نظر گرفته و بر روی سطح پخش می‌کنیم.

2-1-1-3 جزئیات بارگذاری سقف تیرچه بلوک با تیرچه‌ی 25 سانتی برای سقف طبقات:

وزن 500 کیلوگرم بر مترمربع می‌بایست با وزن معادل تیغه بر کف جمع شده و بر روی کف پخش گردد.

500+100=600 kg/m2

2-1-1-4 جزئیات بارگذاری سقف تیرچه بلوک با تیرچه‌ی 25 سانتی برای سقف بام:

وزن 575 کیلوگرم بر مترمربع می‌بایست بر روی کف بام پخش گردد.

5-1-1-2 جزئیات بارگذاری پله:

بار مرده پله به‌صورت گسترده خطی به دو تیر اطراف آن وارد می‌شود:

650×1.2+920×1.35=2.02 ton/m

مطابق جدول 6-5-1، بار زنده واحد سطح راه پله برابر 500 kg/m2 می‌باشد. بنابراین بار گسترده خطی که به دو تیر اطراف آن وارد می‌شود برابر است با: 500 kg/m×2.55=1.275 ton/m

2-1-2 بار زنده:

بند 6-3-1 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان:

بارهای زنده عبارت‌اند از بارهای غیر دائمی که در حین بهره‌برداری و استفاده از ساختمان به آن وارد می‌شود. این بارها شامل بار ناشی از برف، باد یا زلزله نمی‌شوند. بارهای زنده با توجه به نوع کاربری ساختمان و یا هر بخش از آن، و مقداری که احتمال دارد در طول مدت عمر ساختمان به آن وارد گردد، تعریف می‌شوند. بارهای زنده نباید کمتر از مقادیر ذکر شده در بند 6-3 مبحث ششم در نظرگرفته شوند.

حداقل بارهای زنده گسترده‌ی یکنواخت:

با توجه به جدول 6-5-1 حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت طبق مبحث ششم تعیین می‌گردد .

- بار زنده بام = 150

- بار زنده طبقات =  200

- بار زنده راه پله =  500

- بار بالکن‌های طره : 300

برای بار زنده‌ی بام می‌بایست بار برف نیز محاسبه شده و هر یک از این دو بار که بیشتر باشد مبنای طراحی قرار گیرد.

*کاهش بارهاي زنده‌ي طبقات با توجه به بند 7-5-6 مقررات ملی ساختمان انجام می‌شود که در برنامه ایتبس با اعمال ضوابط 10-7ASCE این بند را اعمال می‌کند، لحاظ شده است.

2-1-3 بار برف:

بار برف بنا به تعریف، وزن لایه برفی است که بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سال کمتر از 2 درصد (دوره بازگشت 50 سال) باشد.

بار برف بام‌ها: بار برف بر روی بام‌ها .Pr را باید با توجه به شیب بام برای هر مترمربع تصویر افقی سطح آن، از رابطه زیر تعیین نمود:

Pr=0.7Cs Ct CeIsPg

بنابراین خواهیم ‌داشت:

Pr=0.7×1×1×0.9×1×150 kg/m2=95 kgf/m

2-2 بار لرزه‌ای جانبی

براي محاسبه‌ي بار جانبی زلزله باید با توجه به بند 1-1-3-3 آیین‌نامه‌ی، 2800 ضریب زلزله را در ابتدا محاسبه نمود. سپس با استفاده از مقدار C (ضریب زلزله برش پایه) را از رابطه‌ی 1-3 در آیین‌نامه‌ي 2800 به دست میاوریم.

Vu=C×W

2-2-1 محاسبه‌ی ضریب برش پايه زلزله (C):

ضریب زلزله از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

C=ABIR

مشخصات مورد نیاز برای به دست آوردن ضریب زلزله:

1- نسبت شتاب مبنای طرح که در واقع نسبت شتاب زلزله به شتاب ثقل می‌باشد با توجه به لرزه‌خیزی منطقه و بر اساس جدول (2) آیین‌نامه‌ی 2800 به دست می‌آید:

بابل، منطقه با خطر نسبی زیاد:                                                                                   A=0.30

2- ضریب اهمیت ساختمان که با توجه به گروه‌بندی ساختمان  از جدول (5) آیین‌نامه 2800 به دست می‌آید.

کاربری:مسکونی       گروه ساختمان از نظر اهمیت: گروه 3 با اهمیت متوسط       I=1

3- ضریب رفتار ساختمان بر اساس سیستم‌های باربر جانبی مورد استفاده در سازه مطابق با جدول 6 به دست می‌آید.

سیستم قاب خمشی متوسط در جهت X:      R=5

سیستم قاب خمشی متوسط در جهت y:       R=5

ضریب بازتاب ساختمان: برای محاسبه‌ی ضریب بازتاب ساختمان ابتدا باید زمان تناوب سازه را در هر دو جهت با توجه به سیستم‌های باربر جانبی به دست آورد:

مطابق با بند 2-3-6 آیین‌نامه2800 زمان تناوب اصلی نوسان بستگی به مشخصات ساختمان و ارتفاع آن از تراز پایه داشته و چنانچه میانگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قاب‌ها ایجاد کند باید در ضریب 0.8 ضرب گردد.

در قاب‌های بتن مسلح با سیستم قاب خمشی (جهت x- با مزاحمت ميان‌قابي)

T=0.05×220.9=0.808 s

* با توجه به تبصره آیین‌نامه زلزله، مي‌توان در كليه ساختمان‌ها زمان تناوب اصلي نوسان را با استفاده از تحليل ديناميكي تعيين نمود و در محاسبات نیروها منظور نمود، ولی مقدار آن در هر حالت نباید از 1.25 برابر مقادیر به دست آورده شده از روابط تجربی بالا بیشتر در نظر گرفته شود.

T=1.25×0.8×0.808=0.808 s

0.5<T<2.5 s →K=0.5 T+0.75

K=0.5×0.808+0.75=1.154

در قاب‌های بتن مسلح با سیستم قاب خمشی (جهت y- با مزاحمت ميان‌قابي)

T=0.05×220.9=0.808 s

T=1.25×0.8×0.808=0.808 s

0.5<T<2.5 s →K=0.5 T+0.75

K=0.5×0.808+0.75=1.154

* در این سازه با توجه به این‌که مساحت اتاق پله کمتر است نسبت به کل پلان، واضح است که مساحت خرپشته کمتر از 25 درصد بام می‌باشد و به همین ترتیب مطابق با بند بالا ارتفاع خرپشته در به دست آوردن ارتفاع ساختمان از تراز پایه منظور نشده و ارتفاع 22 متر در واقع ارتفاع از روی پی تا سقف طبقه بام می‌باشد.

طبق جدول 2-2 از استاندارد 2800، و قرارگیری ساختمان در شهر بابل با خطرپذیری لرزه‌ای زیاد و خاک تیپ 3، ضرایب زیر به دست خواهند آمد:

بنابراین طبق بند 2-3-1 ضریب B1 و نیز طبق بند 2-3-2، ضریب N به صورت مقابل بدست می‌آیند:

T>TS :                                 B1=1.75+1×0.70.808=2.382

N=0.74-0.7×0.808-0.7+1=1.023

B=B1×N=2.44

محاسبه‌ی ضریب زلزله:

در جهت X:                                        CX=0.30×2.44×15=0.146

در جهت Y:                                        CY=0.30×2.44×15=0.146

2-2-2 محاسبه نیروی برش پایه

آیین‌نامه ٢٨٠٠ وزن مؤثر در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺮوى زﻟﺰﻟﻪ را به صورت ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﺑﺎرﻫﺎى داﺋﻤﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻣﺮده اﺳﻜﻠﺖ، ﺳﺮﺑﺎر کف‌سازی، ﻧﺎزك‌ﻛﺎرى و درﺻﺪى از ﺑﺎرﻫﺎى زﻧﺪه در ﻧﻈﺮ می‌گیرد. درﺻﺪ ﺑﺎرﻫﺎى زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى و هم‌زمانی آن ﺑﺎ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎر زﻧﺪه ﺑﺎم و ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ را ٢٠% مؤثر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

1-2-2-2 محاسبه‌ی بار مرده:

*وزن اسکلت سازه شامل تیر و ستون که از نرم‌افزار به دست آمده است برابر 6741 کیلونیوتون است.

*وزن واحد سقف طبقات  KN/m25 و KN/m21 به عنوان بار مرده تیغه بندی در نظر گرفته شده است که در مجموع معادل KN/m2 6 محاسبه و وزن واحد سقف بام  KN/m25.75 محاسبه شده است.

مساحت هر طبقه m2 217 و با کم کردن سطح پله  m2 201 می‌شود.

*بار مرده‌ی کف سازه برابر:

سقف وزن=6×6+5.75×201=8391.8 KN

*وزن واحد طول دیوار پیرامونی نمادار برابر KN/m2 6 می‌باشد و همچنین سازه دارای 39.6 متر دیوار پیرامونی نمادار بوده که بار مرده‌ی معادل آن برابر:

نما دیوار وزن =6×39.6×6+16.4×6=1524 KN

*وزن واحد طول دیوار پیرامونی بدون نما برابر  KN/m7.20 می‌باشد و همچنین سازه دارای 31 متر دیوار پیرامونی نمادار بوده که بار مرده‌ی معادل آن برابر:

نما بدون دیوار وزن =7.20×31×6 =1339.2 KN

*دیوار جان پناه دارای 0.8 متر ارتفاع بوده که دارای وزن واحد طولی برابر  KN/m2 با نما و بدون نما است که بار مرده‌ی معادل آن برابر:

پناه جان دیوار وزن =2×60.4=120.4 KN

بار مرده خطی پله که به تیر طبقات انتقال معادل  KN/m19.80 می‌باشد و طول تیر طبقات برابرm  3.2 است و از این رو مقدار کل بار مرده پله برابر است با:

پله وزن =19.80×3.2×7×2=887.1 KN

بار سقف خرپشته برابر است با:

خرپشته وزن =5.75×16=92 KN

بار مرده‌ی کل برابر:

سازه مرده بار کل =19096 KN

نرم‌افزار ایتبس مقدار کل بار مرده سازه را برابرKN 19150 محاسبه کرده است.

2-2-2-2 محاسبه‌ی بار زنده‌ی طبقات:

بار زنده طبقات معادل kg/m2 200، بار زنده‌ی بام معادل  kg/m2150 و بار زنده‌ی بالکن معادل kg/m2 300  می‌باشد. مساحت بالکن برابر است با m2 15 و مساحت کف طبقات بدون بالکن برابر است با m2 186. بار خطی زنده روی تیرهای پله برابر است با kg/m 1200. بار زنده کل ساختمان برابر است با:

ها سقف زنده بار =200×186×6+300×15×6+150×201=280.35 Ton

پله تیرهای  زنده بار =1200×3.2×2×7=53.76 Ton

خرپشته سقف زنده بار =150×16=2.4 Ton

بار زنده‌ی کل معادل است با:

کل زنده بار =335 Ton

نرم افزار ایتبس مقدار کل بار زنده شامل طبقات و بالکن و پله و بام سازه را برابرTon  340 محاسبه کرده است.

3-2-2-2 بار Mass load:

در هنگام وقوع زلزله وزن مؤثر لرزه‌ای هر سقف شامل نصف وزن روی سقف و نصف وزن زیر سقف می‌باشد. به علت عدم وجود دیوار پارتیشن روی سقف بام لازم است نصف بار پارتیشن طبقه زیرین به کف بام جهت اصلاح وزن مؤثر لرزه‌ای اعمال گردد. به علت عدم وجود دیوار پیرامونی در تراز بام نصف وزن دیوار پیرامونی طبقه زیرین می‌بایست به بام اعمال گردد. در جهت محافظه‌کاری از ارتفاع دیوار جان‌پناه صرف نظر شده است. در طبقه اول نیز به علت عدم وجود دیوار پیرامونی روی فونداسیون می‌بایست نصف بار دیوار طبقه اول را به صورت ثقلی اما در جهت بالا به تیر‌های پیرامونی طبقه اول وارد کرد. این مقادیر در به صورت زیر به سازه اعمال شده‌اند:

بام کف بار =100×0.5=50 kg/m2

پیرامونی نما دیوار بار =600×0.5=300 kg/m

نما بدون پیرامونی دیوار بار =720×0.5=360 kg/m

بار mass کل برابر است با:

کل mass بار =23.2×300+31×360+50×201=28.2 Ton

نرم‌افزار ایتبس مقدار کل بار mass را برابرTon  28.3 محاسبه کرده است.

نیروی برش پایه برابر است با:

V =Vx=Vy=C×W=C*{D+0.2×L+Lstair+Lroof+MassMod}

V =0.146×{1914+0.2×335+28.2}=293.34 Ton

نرم افزار ایتبس مقدار برش پایه را برابرTon  293.57 محاسبه کرده است.

2-2-3  توزیع نیروی زلزله در ارتفاع ساختمان

نیروی برش پایه مطابق رابطه زیر در ارتفاع ساختمان توزیع می‌شود:

Fui =wi×hikj=1nWj×hjk×vu

Fui: نیروی جانبی در تراز طبقهI  اُم

Wi: وزن طبقه i شامل وزن سقف و قسمتی از سربار و نصف وزن دیوار‌ها و ستون‌ها که در بالا و پایین سقف قرار دارند.

hi: ارتفاع تراز سقف طبقه i از تراز پایه

n: تعداد طبقات ساختمان از تراز پایه به بالا

K: ضریبی است که با توجه به زمان تناوب نوسان اصلی سازه T از رابطه زیر به دست آورده می‌شود:

K=1                                                 T<0.5

K=0.5×T+0.75               0.5≤T<2.5 sec

K=2                                                 T>2.5

برای این ساختمان با 0.808T= داریم:

K=0.5×0.808+0.75=1.154              0.5≤T<2.5 sec

2-2-4 محاسبه‌ی نیروی قائم زلزله:

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ٣-٣-٩ وﻳﺮاﻳﺶ ﭼﻬﺎرم آیین‌نامه ٢٨٠٠ ﻧﻴﺮوى ﻗﺎﺋﻢ ﻧﺎﺷﻰ از زﻟﺰﻟﻪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺘﺎب زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ، در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.

اﻟﻒ-ﻛﻞ ﺳﺎزه ساختمان‌هایی ﻛﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﻰ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

ب- ﺗﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﻫﺎﻧﻪ آن‌ها ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ستون‌ها و دﻳﻮارﻫﺎى تکیه‌گاهی آن‌ها.

پ- ﺗﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎرﻫﺎى ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻴﺮ را ﺗﺤﻤﻞ می‌کنند، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ستون‌ها و دﻳﻮارﻫﺎى تکیه‌گاهی آن‌ها. در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎر وارده ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آن ﺑﺎر، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد.

ت- ﺑﺎﻟﻜﻦﻫﺎ و ﭘﻴﺶآﻣﺪﮔﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

Fv =0.6AIWp

: Wp در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺑﺎﻻ ﺑﺎر ﻣﺮده و در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﻣﺮده ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻞ ﺳربار است.

اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺪون ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺎرﻫﺎى ﺛﻘﻠﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

برای طره‌ها:                                Fv=0.6×0.30×1×(D+L)

بام:                                     Fv=0.18×(575+300)=157.5 Kg/m2

طبقات:                                 Fv=0.18×(600+300)=162 Kg/m2

* به طور خلاصه مقدار 160 کیلوگرم بر مترمربع را بر روی کف طره‌های موجود اعمال می‌کنیم.

3-2 ترکیب بارها

مطابق بند 3-1-4 استاندارد 2800 ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم در برابر نیروی زلزله محاسبه گردد. به طور کلی می‌توان محاسبه در هر یک از این دو امتداد را جز در موارد زیر به طور مجزا و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر انجام داد:

الف: ساختمان‌های نامنظم در پلان

ب: کلیه ستون‌هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم باربر جانبی قرار دارند.

اگر دو شرط زیر به صورت هم‌زمان رخ داد می‌توان از قاعده 30-100 صرف نظر کرد:

1- سازه منظم در پلان باشد

2- نیروی محوری ستون ناشی از زلزله کمتر از 20 درصد ظرفیت محوری آن باشد.

در اکثر سازه‌ها (شامل قاب‌های خمشی فولادی ، بتنی و سیستم‌های دوگانه) تمامی ستون‌ها در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند در نتیجه اعمال قاعده 30-100 ضرورت دارد. منظور کردن برون محوری اتفاقی در امتدادی که %30 نیروی زلزله اعمال می‌شود الزامی نیست.

بار‌ها و ترکیبات بارگذاری در جداول زیر نشان داده شده‌اند:

| بار در نرم افزار | نام بار |
| --- | --- |
| Dead | بار مرده |
| Live | بار زنده |
| Live-stair | بار زنده پله |
| Live-roof | بار زنده بام |
| Snow | بار برف |
| Ex,Ey | بار زلزله استاتیکی در جهت X و Y |
| Ex-All,Ey-All | بار زلزله با خروج از مرکزیت |
| Ev | زلزله قائم |
| Ex(drift)-Ey(drift) | کنترل دریفت |

| نام ترکیب بار | ترکیب بار |
| --- | --- |
| UDCon1 | 1.4Dead |
| UDCon2 | 1.2Dead+1.6Live+1.6Live_stair+0.5Snow |
| UDCon3 | 1.2Dead+1.6Live+1.6Live_stair+0.5Live_Roof |
| UDCon4 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+1.6Snow |
| UDCon5 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+1.6Live_Roof |
| UDCon6 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow+Ex_All+Ev |
| UDCon7 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow-Ex_All+Ev |
| UDCon8 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow+Ex +Ev |
| UDCon9 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow-Ex +Ev |
| UDCon10 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow +Ey_All+Ev |
| UDCon11 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow -Ey_All+Ev |
| UDCon12 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow +Ey +Ev |
| UDCon13 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow -Ey +Ev |
| UDCon14 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+(Ex_All+0.3Ey)+Ev+0.2Snow |
| UDCon15 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair-(Ex_All+0.3Ey)+Ev+0.2Snow |
| UDCon16 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+(Ex_All-0.3Ey)+Ev+0.2Snow |
| UDCon17 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair-(Ex_All-0.3Ey)+Ev+0.2Snow |
| UDCon18 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+(Ey_All+0.3Ex)+Ev+0.2Snow |
| UDCon19 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair-(Ey_All+0.3Ex)+Ev+0.2Snow |
| UDCon20 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+(Ey_All-0.3Ex)+Ev+0.2Snow |
| UDCon21 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair-(Ey_All-0.3Ex)+Ev+0.2Snow |
| UDCon22 | 0.9Dead+Ex_All-Ev |
| UDCon23 | 0.9Dead-Ex_All-Ev |
| UDCon24 | 0.9Dead+Ex -Ev |
| UDCon25 | 0.9Dead-Ex -Ev |
| UDCon26 | 0.9Dead+Ey_All-Ev |
| UDCon27 | 0.9Dead-Ey_All-Ev |
| UDCon28 | 0.9Dead+Ey -Ev |
| UDCon29 | 0.9Dead-Ey -Ev |
| UDCon30 | 0.9Dead+(Ex_All+0.3Ey)-Ev |
| UDCon31 | 0.9Dead-(Ex_All+0.3Ey)-Ev |
| UDCon32 | 0.9Dead+(Ex_All-0.3Ey)-Ev |
| UDCon33 | 0.9Dead-(Ex_All-0.3Ey)-Ev |
| UDCon34 | 0.9Dead+(Ey_All+0.3Ex)-Ev |
| UDCon35 | 0.9Dead-(Ey_All+0.3Ex)-Ev |
| UDCon36 | 0.9Dead+(Ey_All-0.3Ex)-Ev |
| UDCon37 | 0.9Dead-(Ey_All-0.3Ex)-Ev |
| UDCon38 | Envelope |

فصل سوم- مدل‌سازی و تحلیل سازه

3-1 کلیات مدل سازی با نرم افزار

ضریب ترک خوردگی:

مطابق بند 9-6-5-3-1-1 مبحث نهم مقررات ملی و همچنین بند 3-5-5 استاندارد 2800 در سازه‌های بتن آرمه در تعیین تغییر مکان نسبی طرح، ممان اینرسی مقطع ترک خورده قطعات را می‌توان برای تیرها Ig 0.35، برای ستون‌ها Ig 0.7 و برای دیوارها 0.35یا Ig 0.7 نسبت به میزان ترک خوردگی آن‌ها منظور کرد.

مدلسازی راه‌پله:

به جهت عدم امکان طراحی دال در نرم‌افزار ایتبس پله ساختمان مدل نشده است. جهت ارزیابی مناسب از عملکرد سازه بار خطی پله به صورت دستی محاسبه شده است و این بار خطی محاسبه شده بر تیر‌های نیم طبقه و طبقه مربوطه وارد شده است. دال پله به صورت دستی طرح می‌گردد.

خرپشته:

خرپشته این ساختمان به صورت کامل مدل‌سازی و بارگذاری شده است. از آنجایی که مساحت خرپشته کمتر از 25 درصد مساحت کف می‌باشد جزو طبقه مستقل حساب نمی‌شود. به جهت عدم در نظرگیری وزن مؤثر لرزه‌ای آن توسط نرم‌افزار در تحلیل تحت بار لرزه‌ای این نیرو به صورت دستی به پای چهار ستون آن در تراز طبقه بام وارد شده است.

*شکل‌های زیر سازه با 7 سقف بتنی و یک خرپشته مدل سه بعدی شده با اعمال بار خطی مرده روی آن را نشان می‌دهد.

همچنین در پلان شکل زیر جهت تیرچه ریزي ،دیافراگم صلب نمایش داده شده است

2-3 تحلیل سازه

نمودار نیروي محوري تحت بار مرده(ثقلی) برحسب (Tonf)

نمودار نیروي محوري تحت بار جانبی (زلزله) برحسب (Tonf)

نمودار لنگر تحت بار مرده(ثقلی)

نمودار لنگر تحت بار جانبی

3-3 کنترل دریفت

مطابق بند 3-5-1 استاندارد 2800 تغییر مکان نسبی واقعی هر طبقه كه اختلاف تغییر مکان‌هاي مراکز جرم کف در بالا و پایین آن طبقه با فرض رفتار خطی سازه در اثر بار جانبی زلزله مي‌باشد، نباید از مقدار مشخصی تجاوز نماید که این مقدار از رابطهی زیر به دست میآید:

ΔM = Cd × Δeu

در رابطه فوق:

ΔM: تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طبقه تحت اثر زلزله طرح

Cd:  ضریب بزرگنمایی تغییر مکان (طبق بند 3-4 استاندارد 2800 برای قاب خمشی بتن آرمه متوسط برابر 4.5 مي‌باشد.) میباشد.

Δeu:   تغییر مکان جانبی نسبی طرح طبقه

طبق بند  2-5-3 استاندارد2800 تغییرمکان جانبی نسبی واقعی طرح در محل مرکز جرم هر طبقه نباید از مقدار زیر بیشتر شود، همچنین در رعایت این محدودیت آثار ناشی از P-Δ باید در محاسبه تغییر مکان‌ها منظور گردد که این مقدار برابر است با:

الف) براي ساختمان تا 5 طبقه:                                                                             ∆M=0.025×h

ب) براي ساختمان بیشتر از 5 طبقه:                                                                     ∆M=0.020×h

لذا دریفت مجاز طبقات باید از مقدار محاسبه شده در رابطهی زیر کمتر باشد.

Drift = Δeuh ≤ 0.024.5=0.044           h  0.02 Cd   Δeu  ≤

طبق بند 3-5-5 استاندارد 2800 در تعيين تغيير مكان جانبي نسبي طرح، ممان اينرسي مقطع ترك خورده قطعات را مي‌توان، طبق آيين نامه بتن ايران (آبا) براي تيرها برابر 0.5 Ig و براي ستون‌ها برابر 1.0 Ig در نظر گرفت. با توجه به خروجیهای نرم افزار باید بررسی شود که مقادیر دریفت مرکز جرم از مقادیر فوق بیشتر نباشد به همين دليل از ترکیب بار جدید Ex-Drift و Ey-Drift برای کنترل دریفت استفاده می‌كنيم. نتایج به دست آمده از ایتبس به قرار زیر است:

| الگوی بار | زمان تناوب مورد استفاده | ضریب برش پایه (c) | ضریب توزیع طبقات (K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ex-Drift | 0.910 | 0.133 | 1.205 |
| Ey-Drift | 0.973 | 0.126 | 1.237 |

-1کنترل دریفت در راستای x:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story8 | Ex_Drift | Diaph D1 X | 0.001532 | 0.001414 | 1.084 |
| Story7 | Ex_Drift | Diaph D1 X | 0.003219 | 0.003083 | 1.044 |
| Story6 | Ex_Drift | Diaph D1 X | 0.00387 | 0.003688 | 1.049 |
| Story5 | Ex_Drift | Diaph D1 X | 0.00374 | 0.003563 | 1.05 |
| Story4 | Ex_Drift | Diaph D1 X | 0.003577 | 0.00341 | 1.049 |
| Story3 | Ex_Drift | Diaph D1 X | 0.003783 | 0.003613 | 1.047 |
| Story2 | Ex_Drift | Diaph D1 X | 0.003335 | 0.003185 | 1.047 |
| Story1 | Ex_Drift | Diaph D1 X | 0.001497 | 0.001427 | 1.049 |

-2کنترل دریفت در راستای y:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story8 | Ey_Drift | Diaph D1 X | 0.001523 | 0.00151 | 1.008 |
| Story7 | Ey_Drift | Diaph D1 X | 0.003543 | 0.003413 | 1.038 |
| Story6 | Ey_Drift | Diaph D1 X | 0.004257 | 0.004104 | 1.037 |
| Story5 | Ey_Drift | Diaph D1 X | 0.00414 | 0.003995 | 1.036 |
| Story4 | Ey_Drift | Diaph D1 X | 0.003997 | 0.00386 | 1.035 |
| Story3 | Ey_Drift | Diaph D1 X | 0.00422 | 0.004075 | 1.036 |
| Story2 | Ey_Drift | Diaph D1 X | 0.003667 | 0.003538 | 1.037 |
| Story1 | Ey_Drift | Diaph D1 X | 0.001617 | 0.001559 | 1.038 |

با توجه به نتايج مشاهده میشود که مقدار دریفت در همهی طبقات و در هر دو راستای x  وy  از حداکثر مقدار مجاز یعنی 0.0044 کمتر است. پس سختی سازه مناسب مي‌باشد و نیازی به اصلاح مقاطع برای کنترل دریفت نمیباشد.

4-3 کنترل واژگونی

بر اساس بند 3-3-8 استاندارد 2800، کل سازه باید از نظر واژگونی در برابر بارهاي جانبی پایدار باشد. ضریب اطمینان در برابر واژگونی سازه حداقل باید برابر 1باشد. این ضریب نسبت لنگر مقاوم به لنگر واژگونی است. لنگر واژگوني ناشي از نيروهاي جانبي زلزله در تراز زير شالوده برابر مجموع حاصل‌ضرب نيروي جانبي هر تراز ذر ارتفاع آن نسبت به تراز زير شالوده ساختمان است. براي لنگر مقاوم در برابر واژگوني، بار تعادل وزن مؤثر لرزه‌اي ساختمان كه براي تعيين نيروي جانبي زلزله به كار رفته است، استفاده مي‌گردد. وزن مؤثر لرزهای از رابطه زير محاسبه مي‌گردد:

W= Dead +*0.2(Live+ Live-Stair+ Live-Roof) + Mass.Modify

ضريب اطمينان واژگوني = مقاوم لنگرواژگوني لنگر     1 ≤

محاسبات نمونه وزن مؤثر لرزه‌ای :

W7=227504+0.2×76.8+329.4+283-165.13=2474.16 KN

W6=4824.35+0.2×153.6+422.2+329.4+283-2474.16 =2649.11 KN

نتايج ایتبس برای وزن مؤثر لرزه‌ای:

نتايج ایتبس برای مرکز جرم طبقات:

نتايج ایتبس برای لنگر محرک ساختمان:

نتایج نهایی:

نسبت لنگر مقاوم به لنگر محرک در هر دو جهت بزرگ‌تر از 1 است لذا ساختمان در برابر واژگونی پایدار و ایمن است. همچنین نسبت واژگونی در هر دو جهت بزرگ‌تر از 1.75 می‌باشد که آیین‌نامه قبلی استاندارد 2800 ذکر کرده بود.

5-3 کنترل نامنظمی پیچش

طبق بند 1-7-1-ب استاندارد 2800 در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه با احتساب پیچش تصادفی بیشتر از 20 درصد متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد، نامنظمی زیاد و در مواردی که این اختلاف بیشتر از 40 درصد باشد، نامنظمی شدید پیچشی توصیف میشود.

چون کنترل نامنظمی پیچشی فقط برای بارهای لرزهای با خروج از مركزيت صورت میگیرد، در ادامه یک‌بار در راستای  x برای حالت Ex-All با خروج از مرکزیت مثبت و منفی و بار دیگر در راستای y  برای حالت Ey-All با خروج از مرکزیت مثبت و منفی کنترل مي‌كنيم.

تمامی Ratioهاي با احتساب خروج مركزيت در راستاي x و y از 1.2 کوچک‌تر هستند، بنابراین سازه نامنظمی پیچشی ندارد.

6-3 اثر P-∆ و کنترل پایداری

در کلیه سازه‌ها تأثیر بار محوری در عناصر قائم بر روی تغییر مکان‌های جانبی آن‌ها، برش‌ها و لنگرهای خمشی موجود در اعضا و نیز تغییر مکان‌های جانبی طبقات را افزایش می‌دهد. این افزایش به اثر ثانویه و یا اثر P-∆ معروف است. این اثر در مواردی که شاخص پایداری θⅈ ، در رابطه‌ی زیر نوشته شده، کمتر از 10 درصد باشد ناچیز بوده و می‌توان نادیده گرفته شود؛ ولی اگر بیشتر از 10 درصد باشد، این اثر باید در محاسبات منظور گردد.

θⅈ=Pu×∆euVu ×hi

در این رابطه:

Pu: مجموع بارهای مرده و زنده موجود در طبقه i تا n، طبقه آخر، در حد مقاومت

∆eu: تغییر مکان جانبی نسبی اولیه در طبقه i حاصل از تحلیل خطی

Vu: نیروی برشی طبقه i

h: ارتفاع طبقه i

شاخص پایداری θⅈ در سازه‌ها نباید از  θmax در رابطه زیر بیشتر باشد. در این موارد احتمال ناپایداری سازه موجود است و باید طراحی آن تجدید نظر شود.

θmax=0.65Cd ≤0.25

با توجه به سيستم باربر ساختمان، قاب خمشي متوسط و جدول مقادير ضرايب رفتار ساختمان، Cd برابر 4.5 مي‌باشد، داريم:

θmax=0.654.5=0.144

براي محاسبه‌ي θⅈ در ايتبس ابتدا يك بار در دو جهت x و y معرفي كرده كه به صورت زير مي‌باشد:

Index-X =1.2D+0.5L+1Ls+0.2S+Ex+Ev

Index-Y =1.2D+0.5L+1Ls+0.2S+Ey+Ev

اگر اعداد به دست آمده از ايتبس، در قسمت Average drift را برداریم در واقع ∆euh را به دست آورده‌ایم.

در جهت x:

براي قسمت PuVu داريم:

در جهت y:

براي قسمت PuVu داريم:

در نتيجه براي راستاي x داريم:

در نتيجه براي راستاي y داريم:

تمامي مقادير θⅈ از  θmax كوچك‌تر بوده و در نتيجه ساختمان داراي پايداري مي‌باشد. ولي از آنجا كه مقدارθⅈ  از 10 درصد بيشتر مي‌باشد بايد اثر P-∆ در محاسبات لحاظ گردد.

برای منظور کردن اثر P-∆ در طراحی سازه‌ها يا مي‌توان اين اثر را همراه با ساير عوامل در تحليل سازه‌ها منظور كرد و نيروهاي داخلي اعضا را به دست آورد و يا مي‌توان از روش‌هاي تقريبي عنوان شده در آيين‌نامه‌هاي طراحي استفاده نمود. همچنين مي‌توان روش تقريبي عنوان شده در پيوست 3 را مورد استفاده قرار داد. در كليه موارد، تغيير مكان‌هاي جانبي طبقات كه در محاسبات نيروهاي داخلي به كار برده مي‌شوند بايد تغيير مكان‌هاي جانبي نسبي افزايش يافته طبقات باشند. تغيير مكان افزايش يافته جانبي نسبي طبقه با منظور كردن اثر P-∆ را مي‌توان از رابطه زير محاسبه كرد:

همانطور که گفتیم این بارهای قائم هستند که باعث تشدید و افزایش لنگر شده و اثر P-∆ را به وجود می‌آورند. پس تنها کافی است قسمت بارهای ثقلی ترکیب بار را به عنوان ترکیب بار پی دلتا در ايتبس معرفی می‌کنیم. ترکیب بار شماره 6 را به عنوان ترکیب بار پی – دلتا انتخاب کرده و به ایتبس به عنوان ترکیب بار P-∆ معرفی می‌کنیم:

P(P-∆ )=1.2D+1L+0.2S

7-3 درز انقطاع

طبق بند 1-4-1 استاندارد 2800، براي حذف و يا كاهش خسارات و خرابي ناشي از ضربه ساختمان مجاور به يكديگر، در ساختمانهای کمتر از 8 طبقه و با اهمیت متوسط و کم، فاصله هر طبقه ساختمان از مرز زمین مجاور حداقل برابر 0.005 ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه در نظر مي‌گيريم، برای اين ساختمان که 7 طبقه است و ارتفاع آن 22 متر میباشد درز انقطاع برابر است با:

0.005 × 22 = 11 cm

فصل چهارم- طراحی سازه

1-4 طراحی تیر

1-1-4 طراحی تیر در قاب خمشی

دو تیر را انتخاب کرده و آن را تحت ترکیب بارهاي مبحث نهم مقررات محاسبه و کنترل می‌کنیم. براي این کار تیر B3-C3 در طبقه چهارم و تیر A4-A5 در طبقه دوم انتخاب شده است. مقطع تیر در هر 2 حالت 550×550 است. ابتدا نتایج نرم افزار تحت اثر ترکیب Envelope را استخراج کرده و سپس شروع به طراحی می‌کنیم.

1-1-1-4 طراحی براي خمش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای

با توجه به مبحث نهم مقررات ملی ویرایش 97، طبق بند و تبصره‌های زیر می‌بایست آرماتور گذاری طولی تیر را برای لنگرهای استخراج شده از نرم افزار ایتبس تحت ترکیب بار Envelope، محاسبه دستی و طراحی نمود.

طبق بند 9-20-5-2-1 محدودیت‌های هندسی برای تیرها لحاظ گردیده است. در این تیرها محدودیت‌های هندسی (الف) تا (پ) این بند باید رعایت شوند:

الف- ارتفاع مؤثر مقطع نباید بیشتر از یک چهارم طول مؤثر دهانه آزاد باشد

d≤Ln4→480 mm≤Ln4→480 mm≤54504=1362.5 mm   OK

ب- عرض مقطع نباید کمتر از یک چهارم ارتفاع آن و 250 میلی‌متر باشد

b≥max250 mm.h4→b=550 mm≥max250 mm.5504=250 mm   OK

پ- عرض مقطع نباید بیشتر از دو مقدار زیر باشد:

عرض عضو تکیه‌گاهی، در صفحه عمود بر محور طولی تیر، به اضافه سه چهارم ارتفاع تیر در هر طرف عضو تکیه‌گاهی

عرض عضو تكيه‌گاهي به اضافه يك چهارم بعد ديگر مقطع عضو تكيه‌گاهي، در هر طرف عضو تكيه‌گاهي

b≤minC1+3 C24.C2+C14→b=550 mm≤min550+3×5504.550+5504=687.5 mm   O.K

به دلیل برابر بودن ابعاد تیر و ستون میزان خروج از مرکزیت برابر صفر است.

در روابط فوق C1 و C2 ابعاد عضو تکیه‌گاهی تیر یعنی ستون می‌باشد.

با توجه به انتخاب تیر 550×550 با ارتفاع مؤثر 480 میلی‌متر تمامی بندهای بالا مورد تائید قرار می‌گیرد.

برای طراحی آرماتورهای طولی طبق بند 9-20-5-2-2 باید در هر يك طرف از دو وجه فوقاني و تحتاني تيرها بايد از حداقل دو آرماتور سراسري استفاده شود. سطح مقطع آرماتورهای سراسري وجه تحتاني نبايد در هیچ مقطع از يك چهارم بيشترين مقدار سطح آرماتورهاي تحتاني در طول دهانه تير كمتر باشد. اين آرماتورها با فرض تأمین تنش تسليم كششي در بر تکیه‌گاه مهار شوند. همچنین طبق تبصره 9-20-5-2-2-2 در هر طرف تير در بر تکیه‌گاه، مقاومت خمشي مثبت نبايد از يك سوم مقاومت خمشي منفي همان تكيه‌گاه كمتر باشد. همچنين، مقاومت خمشي مثبت يا منفي در هر مقطعي در طول تير، نبايد از يك پنجم حداكثر مقاومت خمشي تير در مقاطع بر تكيه‌گاه در دو انتهاي تير كمتر باشد.

طبق بند 9-11-5 محدودیت‌های آرماتور گذاری می‌بایست رعایت گردد. طبق بند 9-11-5-1 حداقل آرماتور خمشی ،Asmin، باید در تمامی مقاطع عضو خمشی که نیاز به میلگرد کششی باشد، تأمین گردد. طبق بند 9-11-5-2 حداقل آرماتور خمشی نباید از بزرگ‌ترین مقادیر زیر کمتر باشد، به جز در مواردی که در ضابطه بند 9-11-5-1-3  اشاره شده است. در اعضای معین استاتیکی با مقطع بال‌دار که بال مقطع در کشش قرار دارد، مقدار bw  بر اساس جایگزینی با کمترین مقدار bf  (عرض بال) و 2 bw محاسبه می‌شود. مقدار fy  باید به حداکثر 550 مگاپاسکال محدود شود.

Asminbwd=Max0.25×f'cfy. 1.4fy=Max0.00313.0.0035=0.0035

لنگرهای در نظر گرفته شده از ایتبس برای تیر  A4-A5در طبقه دوم:

مشخصات اولیه مقطع تیر:

f'c=25 Mpa

fy=400 Mpa

b=550 mm

h=550 mm

d=550-50-10-10=480 mm

* برای لنگر منفی سمت چپ تیر (A4) محاسبه می‌شود:

Mu(top.left)=-382553967 N.mm

Mn=MUØ=3825539670.9=425059963.33 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.00918

As=ρ×b×d=0.00918×550×480=2423.19 mm2→8 Ø 20=8×π4×202

=2513.27 mm2

a=fy×As0.85×f'c×b=400×2513.270.85×25×550=86.016 mm

Mn=fy×As×d-a2=400×2513.27×480-86.0162=439312375.31

Mu=∅Mn=0.9×439312375.31=395381137.78≥Mu=382883967

با توجه به طراحی میزان لنگر قابل تحمل بیشتر از لنگر موجود می‌باشد.

* برای لنگر مثبت سمت چپ تیر (A4) محاسبه می‌شود:

Mubottom.left=+214766496.01 N.mm

Mn=MUØ=214766496.01 0.9=238629440.01 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.00494

As=ρ×b×d=0.00494×550×480=1303.43 mm2→5 Ø 20=5×π4×202

=1570.8 mm2

a=fy×As0.85×f'c×b=400×1570.80.85×25×550=53.76 mm

Mn=fy×As×d-a2=400×1570.8×480-53.762=284703732.13

Mu=∅Mn=0.9×284703732.13=256233358.92≥Mu=214766496.01

با توجه به طراحی میزان لنگر قابل تحمل بیشتر از لنگر موجود می‌باشد.

* برای لنگر منفی وسط تیر محاسبه می‌شود:

Mutop.Middle=+84491173.75 N.mm

Mn=MUØ=84491173.750.9=93879081.94 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.00189

با توجه به اینکه ρ≤ρmin پس باید مقدار ρmin در رابطه قرار گیرد.

As=ρ×b×d=0.0035×550×480=924 mm2→3 Ø 20=3×π4×202

=942.48 mm2

a=fy×As0.85×f'c×b=400×942.480.85×25×550=32.26 mm

Mn=fy×As×d-a2=400×942.48×480-32.262=178875638.31

Mu=∅Mn=0.9×178875638.31=157388074.48≥Mu=84491173.75

با توجه به طراحی میزان لنگر قابل تحمل بیشتر از لنگر موجود می‌باشد.

* برای لنگر مثبت وسط تیر محاسبه می‌شود:

Mutop.Middle=+13877945.35 N.mm

Mn=MUØ=13877945.350.9=15419939.28 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.00031

با توجه به اینکه ρ≤ρmin پس باید مقدار ρmin در رابطه قرار گیرد.

As=ρ×b×d=0.0035×550×480=924 mm2→3 Ø 20=3×π4×202

=942.48 mm2

a=fy×As0.85×f'c×b=400×942.480.85×25×550=32.26 mm

Mn=fy×As×d-a2=400×942.48×480-32.262=178875638.31

Mu=∅Mn=0.9×178875638.31=157388074.48≥Mu=13877945.35

با توجه به طراحی میزان لنگر قابل تحمل بیشتر از لنگر موجود می‌باشد.

* برای لنگر منفی سمت راست تیر (A5) محاسبه می‌شود:

Mu(top.Right)=-383266611 N.mm

Mn=MUØ=3832666110.9=425851790 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.0092

As=ρ×b×d=0.0092×550×480=2428.18 mm2→8 Ø 20=8×π4×202

=2513.27 mm2

a=fy×As0.85×f'c×b=400×2513.270.85×25×550=86.016 mm

Mn=fy×As×d-a2=400×2513.27×480-86.0162=439312375.31

Mu=∅Mn=0.9×439312375.31=395381137.78≥Mu=383266611

با توجه به طراحی میزان لنگر قابل تحمل بیشتر از لنگر موجود می‌باشد.

* برای لنگر مثبت سمت راست تیر (A5) محاسبه می‌شود:

Mu(bottom.Right)=+238494660.32 N.mm

Mn=MUØ=238494660.320.9=264994067.02 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.00551

As=ρ×b×d=0.00551×550×480=1455.73 mm2→5 Ø 20=5×π4×202

=1570.80 mm2

a=fy×As0.85×f'c×b=400×1570.800.85×25×550=53.76 mm

Mn=fy×As×d-a2=400×1570.80×480-53.762=284703732.13

Mu=∅Mn=0.9×284703732.13=256233358.92≥Mu=238494660.32

با توجه به طراحی میزان لنگر قابل تحمل بیشتر از لنگر موجود می‌باشد.

* محدودیت‌های فاصله میلگردها:

بر اساس بند 9-21-2-1-1 آیین‌نامه حداقل فاصله بر تا بر آرماتور‌های طولی را طبق ضابطه زیر کنترل می‌کند:

بر تا بر فاصله=max25 mm .db . 43dagg

حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌های بتن برابر mm20 است لذا داریم:

بر تا بر فاصله=max25 mm .20 mm. 43×20=26.66 mm

Sبر تا بر=b-(2×cover)آرماتور تعداد-1 -db→ Sleft top=550-2×708-1 -20=38.57 mm>26.67 mm    OK

به طور خلاصه داریم:

* با توجه به بند 9-20-5-2-2 کنترل محدودیت‌های آرماتور طولی تیر می‌بایست صورت گیرد:

- وسط تحتانی آرماتور مقطع سطح ≥ maxچپ تحتانی آرماتور مقطع سطح4. راست تحتانی آرماتور مقطع سطح4

942.5 mm2 ≥ max1570.84. 1570.84=392.7 mm2    OK

- Mnleft bot>13×Mnleft topAndMnright bot>13×Mnright top

284703732.13 N.mm>13×439312375.31=146437458.4 N.mm→OK

284703732.13 N.mm>13×439312375.31=146437458.4 N.mm→OK

- مقطع هر خمشی مقاومت≥ maxتیر انتهای دو در گاه تکیه بر خمشی مقاومت حداکثر5

174875638.31 N.mm>15×439312375.31=87862475.06 N.mm→OK

لنگرهای در نظر گرفته شده از ایتبس برای تیر B3-C3 در طبقه چهارم:

مشخصات اولیه مقطع تیر:

f'c=25 Mpa

fy=400 Mpa

b=550 mm

h=550 mm

d=550-50-10-10=480 mm

* برای لنگر منفی سمت چپ تیر (B3) محاسبه می‌شود:

Mu(top.left)=-321562332 N.mm

Mn=MUØ=3215623320.9=357291480 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.00759

As=ρ×b×d=0.00759×550×480=2004.08 mm2→7 Ø 20=7×π4×202

=2199.11 mm2

a=fy×As0.85×f'c×b=400×2199.110.85×25×550=75.26 mm

Mn=fy×As×d-a2=400×2199.11×480-75.262=389127293.92

Mu=∅Mn=0.9×389127293.92=350214564.53≥Mu=321562332

با توجه به طراحی میزان لنگر قابل تحمل بیشتر از لنگر موجود می‌باشد.

* برای لنگر مثبت سمت چپ تیر (B3) محاسبه می‌شود:

Mubottom.left=+290739029.82 N.mm

Mn=MUØ=290739029.82 0.9=323043366.47 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.00681

As=ρ×b×d=0.00681×550×480=1797.74 mm2→6 Ø 20=6×π4×202

=1884.96 mm2

a=fy×As0.85×f'c×b=400×1884.960.85×25×550=64.51 mm

Mn=fy×As×d-a2=400×1884.96×480-64.512=337591079.53

Mu=∅Mn=0.9×337591079.53=303831971.58≥Mu=290739029.82

با توجه به طراحی میزان لنگر قابل تحمل بیشتر از لنگر موجود می‌باشد.

* برای لنگر منفی وسط تیر محاسبه می‌شود:

Mu(top.Middle)=23770931.70 N.mm

Mn=MUØ=23770931.700.9=26412146.33 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.00053

با توجه به اینکه ρ≤ρmin پس باید مقدار ρmin در رابطه قرار گیرد.

As=ρ×b×d=0.0035×550×480=924 mm2→3 Ø 20=3×π4×202

=942.48 mm2

a=fy×As0.85×f'c×b=400×942.480.85×25×550=32.26 mm

Mn=fy×As×d-a2=400×942.48×480-32.262=178875638.31

Mu=∅Mn=0.9×178875638.31=157388074.48≥Mu=93623511.82

با توجه به طراحی میزان لنگر قابل تحمل بیشتر از لنگر موجود می‌باشد.

* برای لنگر مثبت وسط تیر محاسبه می‌شود:

Mu(bottom.Middle)=7667093.17 N.mm

Mn=MUØ=7667093.170.9=8518992.41 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.00017

با توجه به اینکه ρ≤ρmin پس باید مقدار ρmin در رابطه قرار گیرد.

As=ρ×b×d=0.0035×550×480=924 mm2→3 Ø 20=3×π4×202

=942.48 mm2

a=fy×As0.85×f'c×b=400×942.480.85×25×550=32.26 mm

Mn=fy×As×d-a2=400×942.48×480-32.262=178875638.31

Mu=∅Mn=0.9×178875638.31=157388074.48≥Mu=119472081.11

با توجه به طراحی میزان لنگر قابل تحمل بیشتر از لنگر موجود می‌باشد.

* برای لنگر منفی سمت راست تیر (C3) محاسبه می‌شود:

Mu(top.Right)=-321343756 N.mm

Mn=MUØ=3213437560.9=357048617.78 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.0076

As=ρ×b×d=0.0076×550×480=2002.60 mm2→7 Ø 20=7×π4×202

=2199.11 mm2

a=fy×As0.85×f'c×b=400×2199.110.85×25×550=75.26 mm

Mn=fy×As×d-a2=400×2199.11×480-75.262=389127293.92

Mu=∅Mn=0.9×389127293.92=350214564.53≥Mu=321343756

با توجه به طراحی میزان لنگر قابل تحمل بیشتر از لنگر موجود می‌باشد.

* برای لنگر مثبت سمت راست تیر (C3) محاسبه می‌شود:

Mu(bottom.Right)=+278564230.61 N.mm

Mn=MUØ=278564230.610.9=309515811.79 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.0065

As=ρ×b×d=0.0065×550×480=1717.19 mm2→6 Ø 20=6×π4×202

=1884.96 mm2

a=fy×As0.85×f'c×b=400×1884.960.85×25×550=64.51 mm

Mn=fy×As×d-a2=400×1884.96×480-64.512=337591079.53

Mu=∅Mn=0.9×337591079.53=303831971.58≥Mu=278564230.61

با توجه به طراحی میزان لنگر قابل تحمل بیشتر از لنگر موجود می‌باشد.

* محدودیت‌های فاصله میلگردها:

بر اساس بند 9-21-2-1-1 آیین‌نامه حداقل فاصله بر تا بر آرماتور‌های طولی را طبق ضابطه زیر کنترل می‌کند:

بر تا بر فاصله=max25 mm .db . 43dagg

حداکثر اندازه اسمی سنگ‌دانه‌های بتن برابر mm20 است لذا داریم:

بر تا بر فاصله=max25 mm .20 mm. 43×20=26.66 mm

Sبر تا بر=b-(2×cover)آرماتور تعداد-1 -db→ Sleft top=550-2×707-1 -20=48.33 mm>26.67 mm    OK

به طور خلاصه داریم:

* با توجه به بند 9-20-5-2-2 کنترل محدودیت‌های آرماتور طولی تیر می‌بایست صورت گیرد:

- وسط تحتانی آرماتور مقطع سطح ≥ maxچپ تحتانی آرماتور مقطع سطح4. راست تحتانی آرماتور مقطع سطح4

942.5 mm2 ≥ max1884.964. 1884.964=471.24 mm2    OK

- Mnleft bot>13×Mnleft topAndMnright bot>13×Mnright top

337591079.53 N.mm>13×389127293.92=129709098 N.mm→OK

337591079.53 N.mm>13×389127293.92=129709098 N.mm→OK

- مقطع هر خمشی مقاومت≥ maxتیر انتهای دو در گاه تکیه بر خمشی مقاومت حداکثر5

174875638.31 N.mm>15×398127293.92=778625458.78 N.mm→OK

*کنترل ضوابط عرض ترک

با توجه به بند 9-19-3-1 در تیر‌ها و دال‌های یک طرفه برای کاهش عرض ترک‌ها و میزان گستردگی آن‌ها در ناحیه تحت کشش بتن کافی است فاصله میلگرد‌های خمشی آجدار، s، از حدودی که در زیر تعیین شده آند تجاوز نکنند.

s=min380×280fs-2.5×Cc.300×280fs

*:Cc کمترین فاصله از سطح میلگرد تا دورترین وجه کششی

* fs=23×fy

s=min380×28023×400-2.5×70.300×28023×400=224 mm

فاصله مرکز تا مرکز آرماتور کششی کم‌تر از این مقدار می باشد لذا عرض ترک برای این تیر در محدوده مجاز است.

2-1-1-4 طراحی براي برش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای

با توجه به مبحث نهم مقررات ملی ویرایش 97، طبق بند و تبصره‌های زیر می‌بایست تیر را برای برش‌های استخراج شده از نرم افزار ایتبس تحت ترکیب بار Envelope، محاسبه دستی و طراحی نمود.

طبق بند 9-20-5-2-3 آرماتور‌هاي عرضي در تيرها در طول ناحيه‌هاي بحراني در دو انتهاي تير كه معادل دو برابر ارتفاع مقطع مي‌باشد، بايد دورگير مطابق ضوابط بند 9-20-5-2-3-2 به كار برده شود، مگر آن كه طراحي براي برش و يا پيچش نياز به آرماتور بيشتري را ايجاب مي‌كند.

طبق بند 9-20-5-2-3-2 دورگيرها و فواصل آنها از يكديگر بايد داراي شرايط زير باشند:

الف- قطر دورگيرها كمتر از 8 میلی‌متر نباشد.

ب- فاصله دورگيرها از يكديگر بيشتر از مقادير: يك چهارم ارتفاع مؤثر مقطع، 8 برابر قطر کوچک‌ترین آرماتور طولي، 24 برابر قطر دورگير و 300 ميلي‌متر اختيار نشود.

پ- فاصله اولين دورگير از بر تكيه‌گاه بيشتر از 50 ميلي‌متر نباشد.

Smax=Mind4.8Øl. 24∅s.300=Min120.240.240.300=120 mm

طبق بند 9-20-5-2-3-3 در سرتاسر طول تير‌ها، فاصله آرماتور‌هاي عرضي از يكديگر نبايد بيشتر از نصف ارتفاع مؤثر مقطع اختیار شود.

Smax=d/2=240 mm

طبق بند 9-20-5-2-4 برای برش در تيرهايي با شکل‌پذیری متوسط، مقاومت برشي تير ،∅Vn، نباید از کوچک‌ترین دو مقدار الف و ب زیر کمتر در نظر گرفته شود:

الف- مجموع نیروی برشی ایجاد شده در تیر در اثر بارهای ثقلی ضریب دار و مؤلفه قائم زلزله و نیروی برشی متناظر با ظرفیت خمشی اسمی موجود در دو انتهای مقید تیر با منظور نمودن انحنای خمشی در دو جهت در بر تکیه‌گاه‌ها

ب_ حداکثر برش به دست آمده از ترکیبات بارگذاری که در آن‌ها بجای برش ناشی از زلزله   E مقدار 2E جایگزین شده باشد.

با توجه سختی روش اول، روش دوم را انتخاب می‌کنیم. ابتدا از فایل اصلی ایتبس نسخه دیگری سیو کرده و در آن ضریب برش پایه را در هر 2 جهت 2 برابر کرده و بعد از آن خاموت گذاری را تحت ترکیب بار Envelope محاسبه دستی و طراحی می‌کنیم.

طبق بند 9-11-5-2-3 اگر آرماتور‌های برشی مورد نیاز باشد و بتوان از اثرات پیچشی صرف نظر نمود، حداقل آرماتور برشی در فاصله s ، یعنی Avmin/s  نباید از بزرگ‌ترین مقادیر زیر کمتر باشد.

Avmins=Max0.062×fc×bwfyt.0.35×bwfyt=Max0.43-0.48=0.48

با فرض استفاده از خاموت Ø10:

Avmin=2×πr24=2×π(10)24=157.01 mm2

S=157.010.48=327.10 mm

تمامی مقادیر باید از 327.1 کمتر باشد ولی چون Smax=120mm و Smax=240mm می‌باشند، پس این بند رعایت شده است.

برش‌های در نظر گرفته شده از ایتبس برای تیر  A4-A5در طبقه دوم:

مشخصات اولیه تیر:

f'c=25 Mpa

fy=400 Mpa

b=550 mm

h=550 mm

d=550-50-10-10=480 mm

* برای برش سمت چپ تیر (A4) در قسمت 2 h داریم:

Vc=16f'c×b×d=16×25×550×480=220000 N

Vn=Vu∅=327319.130.75=436425.51 N

Vn=Vc+VS→Vs=Vn-Vc→VS=436425.51-220000=216425.51 N

خاموت=∅10→Avs=Vsfy×d→s=Av×fy×dVs=2 π×1024×400×480216425.51 =139.29 mm

طبق بند 9-20-5-2-3-2 مقدار فوق نمی‌تواند بیشتر از 120 میلی‌متر باشد پس داریم:

S=120 mm

*در قسمت قطع و خم میلگردها و کنترل برش در قسمت قطع میلگرد، برای اجرای راحت‌تر مقدار 100 mm در نظر گرفته شده است.

* برای برش سمت چپ تیر (A4) در قسمت بعد از 2 h داریم:

Vc=16f'c×b×d=16×25×550×480=220000 N

Vn=Vu∅=282434.060.75=376578.75 N

Vn=Vc+VS→Vs=Vn-Vc→VS=376578.75-220000=156578.75 N

خاموت=∅10→Avs=Vsfy×d→s=Av×fy×dVs=2 π×1024×400×480156578.75=192.53 mm

طبق بند 9-20-5-2-3-3 مقدار فوق نمی‌تواند بیشتر از 240 میلی‌متر باشد پس داریم:

S=190 mm

*در قسمت قطع و خم میلگردها و کنترل برش در قسمت قطع میلگرد، نمی‌توان مقدار 190 mm را اجرا نمود و مقدار 100 mm جایگزین شده است.

* برای برش سمت راست تیر (A5) در قسمت 2 h داریم:

Vc=16f'c×b×d=16×25×550×480=220000 N

Vn=Vu∅=321817.100.75=429089.47 N

Vn=Vc+VS→Vs=Vn-Vc→VS=429089.47 -220000=209089.47 N

خاموت=∅10→Avs=Vsfy×d→s=Av×fy×dVs=2 π×1024×400×480209089.47=144.18 mm

طبق بند 2-3-2-5-20-9 مقدار فوق نمی‌تواند بیشتر از 120 میلی‌متر باشد پس داریم:

S=120 mm

* برای برش سمت چپ تیر (A5) در قسمت بعد از 2 h داریم:

Vc=16f'c×b×d=16×25×550×480=220000 N

Vn=Vu∅=276932.030.75=369242.71 N

Vn=Vc+VS→Vs=Vn-Vc→VS=369242.71-220000=149242.71 N

خاموت=∅10→Avs=Vsfy×d→s=Av×fy×dVs=2 π×1024×400×480149242.71=202 mm

طبق بند 9-20-5-2-3-3 مقدار فوق نمی‌تواند بیشتر از 240 میلی‌متر باشد پس داریم:

S=200 mm

* در وسط دهانه می‌بایست قسمت چپ و راست را یکی امتداد داد، پس کمترین مقدار یعنی 190 mm را در نظر می‌گیریم.

به طور خلاصه داریم:

Right2

Right1

Left1

Left2

برش‌های در نظر گرفته شده از ایتبس برای تیر B3-C3 در طبقه چهارم:

مشخصات اولیه تیر:

f'c=25 Mpa

fy=400 Mpa

b=550 mm

h=550 mm

d=550-50-10-10=480 mm

* برای برش سمت راست تیر (B3) در قسمت 2 h داریم:

Vc=16f'c×b×d=16×25×550×480=220000 N

Vn=Vu∅=513082.140.75=684109.52

Vn=Vc+VS→Vs=Vn-Vc→VS=684109.52-220000=464109.52 N

خاموت=∅10→Avs=Vsfy×d→s=Av×fy×dVs=2 π×1024×400×480464109.52 =64.98

برای اجرای راحت‌تر داریم:

S=60 mm

* برای برش سمت راست تیر (B3) در قسمت بعد از 2 h داریم:

Vc=16f'c×b×d=16×25×550×480=220000 N

Vn=Vu∅=458913.630.75=611884.84

Vn=Vc+VS→Vs=Vn-Vc→VS=629588.45-220000=391884.84 N

خاموت=∅10→Avs=Vsfy×d→s=Av×fy×dVs=2 π×1024×400×480391884.84=76.96

برای اجرای راحت‌تر داریم:

S=75 mm

* برای برش سمت چپ تیر (C3) در قسمت 2 h داریم:

Vc=16f'c×b×d=16×25×550×480=220000 N

Vn=Vu∅=518312.600.75=691083.47

Vn=Vc+VS→Vs=Vn-Vc→VS=691083.47-220000=471083.47 N

خاموت=∅10→Avs=Vsfy×d→s=Av×fy×dVs=2 π×1024×400×480471083.47=64.02

برای اجرای راحت‌تر داریم:

S=60 mm

* برای برش سمت چپ تیر (C3) در قسمت بعد از 2 h داریم:

Vc=16f'c×b×d=16×25×550×480=220000 N

Vn=Vu∅=477421.800.75=636562.40

Vn=Vc+VS→Vs=Vn-Vc→VS=636562.40-220000=416562.40 N

خاموت=∅10→Avs=Vsfy×d→s=Av×fy×dVs=2 π×1024×400×480416562.40=75.70

برای اجرای راحت‌تر داریم:

S=75 mm

به طور خلاصه داریم:

4-1-1-3 محل قطع، طول مهاري و وصله آرماتور

با توجه به بند 9-11-6-2 برای آرماتور در خمشی در تیر‌ها داریم:

بند 9-11-6-2-1: نیروی کششی یا فشاری محاسبه شده برای آرماتورهای هر مقطع از تیر باید در هر طرف آن مقطع با تأمین مهاری کافی توسعه یافته و بتن منتقل شود.

بند 9-11-6-2-2: در قطعات خمشی، مقاطع بحرانی که در دو سمت آن‌ها کافی بودن مهار آرماتور باید کنترل شود، عبارت‌اند از مقاطع دارای بیش‌ترین تنش و نیز مقاطعی در طول دهانه قطعه که در آن‌ها آرماتور کششی قطع یا خم شده دیگر برای مقاومت در مقابل خمش مورد نیاز نیستند.

بند 9-11-6-2-3: میلگردها باید از مقطعی که دیگر برای تحمل خمش مورد نیاز نیستند، به اندازه‌ی مقدار بزرگ‌تر d و 12 db امتداد یابند. رعایت این ضابطه در انتهای دهانه‌های با تکیه‌گاه ساده و با انتهای آزاد طره‌ای لازم نیست.

بند 9-11-6-2-4: میلگرد کششی ادامه داده شده باید حداقل طول گیرایی ld را پس از نقطه‌ای که دیگر به میلگرد‌های قطع و خم شده برای تحمل خمش نیازی نیست، تأمین کنند.

بند 9-11-6-2-5:  آرماتورهای تحت کشش ناشی از خمش نباید در ناحیه کششی قطع شوند، مگر آن که یکی موارد (الف) تا (پ) این بند تأمین شود:

الف- نیروی برشی مقاوم مقطع در محل قطع آرماتور به اندازه‌ی حداقل 50 درصد بیش‌تر از نیروی برشی نهایی موجود در مقطع باشد،vu≤23∅vn

ب- برای آرماتور‌های با قطر حداکثر 36 میلی‌متر، مقدار آرماتوری که امتداد می‌یابد، حداقل دو برابر مقدار مورد نیاز در خمش برای مقطع محل قطع آرماتور باشد و نیروی برشی مقاوم مقطع در محل قطع آرماتور به اندازه‌ای حداقل 33 درصد بیش‌تر از نیروی برشی نهایی موجود در مقطع باشد. vu≤34∅vn

پ- در انتهای میلگردهای قطع شده در ناحیه‌ای به طول حداقل 0.75 d، آرماتور عرضی به صورت خاموت یا دورگیر اضافه بر آن چه برای تحمل برش و پیچش لازم است، تأمین شود. سطح مقطع آرماتور عرضی اضافی لازم باید حداقل برابر با 0.41 sbwfyt باشد. همچنین فاصله‌های میلگرد‌های عرضی از یکدیگر در این ناحیه نباید بیش‌تر از d8βb باشد، که βd نسبت آرماتور قطع شده به کل آرماتور کششی مقطع است.

برای تعیین محل قطع آرماتورها، با استفاده از فرمول‌های مربوطه ابتدا مقدار لنگری که آرماتورهای وسط تیر می‌توانند تحمل کنند را تعیین و سپس با استفاده از دیاگرام پوش لنگر، محل قطع تئوری مشخص گردیده و با توجه به طول گیرایی و عمق مؤثر مقطع محل قطع عملی محاسبه می‌شود. در انتها کنترل‌های مربوط به قطع آرماتورهای کششی انجام می‌گردد.

برای قطع آرماتورگذاری تیر  A4-A5در طبقه دوم داریم:

با توجه به جدول فوق، 3 آرماتور به قطر  mm20 در امتداد طولی بالا و پایین تیر بطور پیوسته قرار دارند. در سمت راست بالا 5 آرماتور اضافی و در سمت راست پایین2 آرماتور اضافی را باید قرار داده و در محلی که نیاز به آنها نیست، باید قطع شوند. همچنین در سمت چپ بالا 5 آرماتور و چپ پایین 2 آرماتور اضافی را باید قرار داده و در محل مناسب قطع نماییم.

- برای قسمت چپ بالا داریم:

As=3×π4×202=942.48 mm2

a=400×942.480.85×25×550=32.26 mm

∅Mn=0.9×400×942.48×480-32.62=157388074.48 N.m

با توجه به دیاگرام پوش لنگر در ایتبس محل قطع تئوری آرماتورهای فوقانی سمت راست بالا و پایین از بر ستون مشخص می‌کنیم. این فاصله می‌بایست از طول گیرایی (Ld) بیشتر باشد. مطابق بند 9-11-6-2-3 و آیین‌نامه بتن آمریکا برای تعیین طول گیرایی تیرها داریم:

ld=fy1.1 λ fc' ψtψeψsCb+ Ktrdbdb

Ktr=40 Atrs n

f'c=25 Mpa

fy=400 Mpa

λ=1.0

ψt=1.3

ψe=1.0

ψs=1.0

db=20 mm

d=550-50-10-10=480 mm

Cb=min29.8 .  70=29.8 mm

Ktr= 40×2×π4×102190×5=6.61

Cb+Ktrdb=29.8+6.6120=1.82<2.5

ld=4001.1×1×25×1.3×1×129.8+6.6120×20=1038.57 mm

حال با توجه به دیاگرام پوش لنگر در ایتبس محل قطع تئوری آرماتورهای سمت چپ بالا از بر ستون مشخص می‌کنیم.

عملی قطع محل=تئوری قطع محل+max12db.d=1161.17+480=1641.7 mm

ld=1038.57<1641.70 ⇒می‌باشد مناسب میلگرد قطع فاصله

با توجه به بند 9-11-6-2-5 می‌بایست کنترل شود:

Vu<23∅Vn

Vc=16fc' b d=220000 N

Vs=fy AvSd=400×157.01190×480=158733.10 N

Vn=Vc+Vs=220000+158733.10=378733.10 N

با استفاده از فایل ایتبس 2 E در فاصله 1645 از بر ستون مقدار برش نهایی را پیدا می‌کنیم:

Vu=260195.55 N

23ϕVn= 23×0.75×378733.10 =189366.55 N

Vu<23∅Vn⟶  260195.55>189366.55 N

با توجه به رد شدن بند اول، بند دوم را بررسی می‌کنیم:

Asreq=479.79 mm2

Ascont=924 mm2

AscontAsreq≈2

34∅Vn=213037.37 N

Vu<34∅Vn⟶  260195.55 >213037.37 N

بند 2 هم مورد قبول واقع نشده است. حال با برابر قرار دادن Vu=23∅Vn مقدار جدیدی برای فاصله خاموت‌ها پیدا کرده تا مقدار Vs افزایش یابد:

23∅Vn= 260195.55→ Vn=520931.10 N

Vn=Vc+Vs→Vs=520931.10-220000=300391.10 N

Vs=fy AvSd→S=400×157.01300391.10×480=100.36

با توجه به مقدار محاسبه فاصله خاموت در قسمت طراحی براي برش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای که mm190 بوده، می‌بایست مقدار آن را به 100.36 کاهش داد. برای اجرای راحت‌تر در عمل مقدار 100 mm را در نظر می‌گیریم. در ناحیه بحرانی تیر نیز مقدار 120 mm اجرا شده است که برای اجرای بهتر، همان مقدار 100 mm را در نظر می‌گیریم.

- برای قسمت چپ پایین داریم:

As=3×π4×202=942.48 mm2

a=400×942.480.85×25×550=32.26 mm

∅Mn=0.9×400×942.48×480-32.62=157388074.48 N.m

Ktr= 40×2×π4×102190×2=16.54

Cb+Ktrdb=51.25+16.5420=3.39<2.5

ld=4001.1×1×25×1.3×1×12.5×20=756.4 mm

حال با توجه به دیاگرام پوش لنگر در ایتبس محل قطع تئوری آرماتورهای سمت چپ پایین از بر ستون مشخص می‌کنیم.

عملی قطع محل=تئوری قطع محل+max12db.d=1312.80+480=1792.80 mm

ld=756.4<1792.80 ⇒می‌باشد مناسب میلگرد قطع فاصله

با توجه به بند 9-11-6-2-5 می‌بایست کنترل شود:

Vu<23∅Vn

Vc=16fc' b d=220000 N

Vs=fy AvSd=400×157.01190×480=158733.10 N

Vn=Vc+Vs=220000+158733.10=378733.10 N

با استفاده از فایل ایتبس 2 E در فاصله 1795 از بر ستون مقدار برش نهایی را پیدا می‌کنیم:

Vu=254074.86 N

23ϕVn= 23×0.75×378733.10 =189366.55 N

Vu<23∅Vn⟶  254074.86>189366.55 N

با توجه به رد شدن بند اول، بند دوم را بررسی می‌کنیم:

Asreq=80.54 mm2

Ascont=924 mm2

AscontAsreq>2

34∅Vn=213037.37 N

Vu<34∅Vn⟶  254074.86>213037.37 N

بند 2 هم مورد قبول واقع نشده است. حال با برابر قرار دادن Vu=23∅Vn مقدار جدیدی برای فاصله خاموت‌ها پیدا کرده تا مقدار Vs افزایش یابد:

23∅Vn= 254074.86→ Vn=508149.72 N

Vn=Vc+Vs→Vs=508149.72-220000=288149.72 N

Vs=fy AvSd→S=400×157.01288149.72×480=104.67

با توجه به مقدار محاسبه فاصله خاموت در قسمت طراحی براي برش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای که mm190 بوده، می‌بایست مقدار آن را به 104.67 کاهش داد. برای اجرای راحت‌تر در عمل مقدار 100 mm را در نظر می‌گیریم. در ناحیه بحرانی تیر نیز مقدار 120 mm اجرا شده است که برای اجرای بهتر، همان مقدار 100 mm را در نظر می‌گیریم.

- برای قسمت راست بالا داریم:

Ktr= 40×2×π4×102200×5=6.28

Cb+Ktrdb=29.8+6.2820=1.80<2.5

ld=4001.1×1×25×1.3×1×129.8+6.2820×20=1048.08 mm

حال با توجه به دیاگرام پوش لنگر در ایتبس محل قطع تئوری آرماتورهای سمت راست بالا از بر ستون سمت چپ مشخص می‌کنیم.

عملی قطع محل=تئوری قطع محل-max12db.d=4225.8-480=3745.8 mm

ld=1047.08<1704.2 ⇒می‌باشد مناسب میلگرد قطع فاصله

با توجه به بند 9-11-6-2-5 می‌بایست کنترل شود:

Vu<23∅Vn

Vc=16fc' b d=220000 N

Vs=fy AvSd=400×157.01200×480=150796.75 N

Vn=Vc+Vs=220000+150796.75=370796.75 N

با استفاده از فایل ایتبس 2 E در فاصله 3745 از بر ستون مقدار برش نهایی را پیدا می‌کنیم:

Vu=252245.22 N

23ϕVn= 23×0.75×370796.75 =185398.22 N

Vu<23∅Vn⟶  252245.22 >185398.22 N

با توجه به رد شدن بند اول، بند دوم را بررسی می‌کنیم:

Asreq=479.79 mm2

Ascont=924 mm2

AscontAsreq≈2

34∅Vn=208573 N

Vu<34∅Vn⟶  252245.22>208573 N

بند 2 هم مورد قبول واقع نشده است. حال با برابر قرار دادن Vu=23∅Vn مقدار جدیدی برای فاصله خاموت‌ها پیدا کرده تا مقدار Vs افزایش یابد:

23∅Vn= 252245.22→ Vn=504490.44 N

Vn=Vc+Vs→Vs=504490.44-220000=284490.44 N

Vs=fy AvSd→S=400×157.01284490.44×480=105.96

با توجه به مقدار محاسبه فاصله خاموت در قسمت طراحی براي برش با کنترل ضوابط طرح لرزه ای که mm200 بوده،  مقدار آن را به 105.96 mm کاهش داد. برای اجرای راحت‌تر در عمل مقدار 105 mm را در نظر می‌گیریم.

- برای قسمت راست پایین داریم:

Ktr= 40×2×π4×102200×2=15.71

Cb+Ktrdb=51.25+15.7120=3.39<2.5

ld=4001.1×1×25×1.3×1×12.5×20=756.4 mm

حال با توجه به دیاگرام پوش لنگر در ایتبس محل قطع تئوری آرماتورهای سمت راست بالا از بر ستون سمت چپ مشخص می‌کنیم.

عملی قطع محل=تئوری قطع محل-max12db.d=3760.30-480=3280.30 mm

ld=756.4 <2169.7 ⇒می‌باشد مناسب میلگرد قطع فاصله

با توجه به بند 9-11-6-2-5 می‌بایست کنترل شود:

Vu<23∅Vn

Vc=16fc' b d=220000 N

Vs=fy AvSd=400×157.01200×480=150796.75 N

Vn=Vc+Vs=220000+150796.75=370796.75 N

با استفاده از فایل ایتبس 2 E در فاصله 3280  از بر ستون مقدار برش نهایی را پیدا می‌کنیم:

Vu=233271.11 N

23ϕVn= 23×0.75×370796.75 =185398.22 N

Vu<23∅Vn⟶  233271.11>185398.22 N

با توجه به رد شدن بند اول، بند دوم را بررسی می‌کنیم:

Asreq=80.54 mm2

Ascont=924 mm2

AscontAsreq>2

34∅Vn=208573 N

Vu<34∅Vn⟶  233271.11>208573 N

بند 2 هم مورد قبول واقع نشده است. حال با برابر قرار دادن Vu=23∅Vn مقدار جدیدی برای فاصله خاموت‌ها پیدا کرده تا مقدار Vs افزایش یابد:

23∅Vn= 233271.11→ Vn=466542.22 N

Vn=Vc+Vs→Vs=466542.22-220000=246542.22 N

Vs=fy AvSd→S=400×157.01246542.22×480=122.33

با توجه به مقدار محاسبه فاصله خاموت در قسمت طراحی براي برش با کنترل ضوابط طرح لرزه ای که mm200 بوده، می‌بایست مقدار آن را به 122.33 mm کاهش داد. برای اجرای راحت‌تر در عمل مقدار 120 mm را در نظر می‌گیریم.

به طور خلاصه داریم:

برای قطع آرماتورگذاری تیر  B3-C3در طبقه چهارم داریم:

با توجه به جدول فوق، 3 آرماتور به قطر  mm20 در امتداد طولی بالا و پایین تیر بطور پیوسته قرار دارند. در سمت راست بالا 4 آرماتور اضافی و در سمت راست پایین 3 آرماتور اضافی را باید قرار داده و در محلی که نیاز به آنها نیست، باید قطع شوند. همچنین در سمت چپ بالا 4 آرماتور و چپ پایین 3 آرماتور اضافی را باید قرار داده و در محل مناسب قطع نماییم.

- برای قسمت چپ بالا داریم:

As=3×π4×202=942.48 mm2

a=400×942.480.85×25×550=32.26 mm

∅Mn=0.9×400×942.48×480-32.62=157388074.48 N.m

Ktr= 40×2×π4×10275×4=20.94

Cb+Ktrdb=34.17+20.9420=2.76<2.5

ld=4001.1×1×25×1.3×1×12.5×20=756.4 mm

حال با توجه به دیاگرام پوش لنگر در ایتبس محل قطع تئوری آرماتورهای سمت چپ بالا از بر ستون مشخص می‌کنیم.

عملی قطع محل=تئوری قطع محل+max12db.d=619.8+480=1099.8 mm

ld=756.4<1099.8 ⇒می‌باشد مناسب میلگرد قطع فاصله

با توجه به بند 9-11-6-2-5 می‌بایست کنترل شود:

Vu<23∅Vn

Vc=16fc' b d=220000 N

Vs=fy AvSd=400×157.0175×480=402123.85 N

Vn=Vc+Vs=220000+402123.85=622123.85 N

با استفاده از فایل ایتبس 2 E در فاصله 1100 mm از بر ستون مقدار برش نهایی را پیدا می‌کنیم:

Vu=458913.63 N

23ϕVn= 23×0.75×622123.85=311061.93 N

Vu<23∅Vn⟶  458913.63>311061.93 N

با توجه به رد شدن بند اول، بند دوم را بررسی می‌کنیم:

Asreq=138.25  mm2

Ascont=924 mm2

AscontAsreq>2

34∅Vn=349944.67 N

Vu<34∅Vn⟶  458913.63>349944.67 N

بند 2 هم مورد قبول واقع نشده است. حال با برابر قرار دادن Vu=23∅Vn مقدار جدیدی برای فاصله خاموت‌ها پیدا کرده تا مقدار Vs افزایش یابد:

23∅Vn= 458913.63→ Vn=917827.26 N

Vn=Vc+Vs→Vs=917827.26-220000=697827.26 N

Vs=fy AvSd→S=400×157.01697827.26×480=43.20

با توجه به مقدار محاسبه فاصله خاموت در قسمت طراحی براي برش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای که mm 75 بوده، می‌بایست مقدار آن را به 43.20 کاهش داد. برای اجرای راحت‌تر در عمل مقدار 40 mm را در نظر می‌گیریم. در ناحیه بحرانی تیر نیز مقدار 60 mm اجرا شده است که برای اجرای بهتر، همان مقدار 40 mm را در نظر می‌گیریم.

- برای قسمت چپ پایین داریم:

As=3×π4×202=942.48 mm2

a=400×942.480.85×25×550=32.26 mm

∅Mn=0.9×400×942.48×480-32.62=157388074.48 N.m

Ktr= 40×2×π4×10275×3=27.93

Cb+Ktrdb=41+27.9320=3.45>2.5

ld=4001.1×1×25×1.3×1×12.5×20=756.36 mm

حال با توجه به دیاگرام پوش لنگر در ایتبس محل قطع تئوری آرماتورهای سمت چپ بالا از بر ستون مشخص می‌کنیم.

عملی قطع محل=تئوری قطع محل+max12db.d=688.70+480=1168.70 mm

ld=756.36 <1168.70 ⇒می‌باشد مناسب میلگرد قطع فاصله

با توجه به بند 9-11-6-2-5 می‌بایست کنترل شود:

Vu<23∅Vn

Vc=16fc' b d=220000 N

Vs=fy AvSd=400×157.0175×480=402123.85 N

Vn=Vc+Vs=220000+402123.85=622123.85 N

با استفاده از فایل ایتبس 2 E در فاصله 1170 mm از بر ستون مقدار برش نهایی را پیدا می‌کنیم:

Vu=457595.63 N

23ϕVn= 23×0.75×622123.85=311061.93 N

Vu<23∅Vn⟶  457595.63>311061.93 N

با توجه به رد شدن بند اول، بند دوم را بررسی می‌کنیم:

Asreq=44.44 mm2

Ascont=924 mm2

AscontAsreq>2

34∅Vn=349944.67 N

Vu<34∅Vn⟶  457595.63>349944.67 N

بند 2 هم مورد قبول واقع نشده است. حال با برابر قرار دادن Vu=23∅Vn مقدار جدیدی برای فاصله خاموت‌ها پیدا کرده تا مقدار Vs افزایش یابد:

23∅Vn= 457595.63→ Vn=915191.26 N

Vn=Vc+Vs→Vs=915191.26-220000=695191.26 N

Vs=fy AvSd→S=400×157.01695191.26×480=43.38

با توجه به مقدار محاسبه فاصله خاموت در قسمت طراحی براي برش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای که  mm75 بوده، می‌بایست مقدار آن را به 43.38 کاهش داد. برای اجرای راحت‌تر در عمل مقدار 40 mm را در نظر می‌گیریم. در ناحیه بحرانی تیر نیز مقدار 60 mm اجرا شده است که برای اجرای بهتر، همان مقدار 40 mm را در نظر می‌گیریم.

- برای قسمت راست بالا داریم:

Ktr= 40×2×π4×10275×4=20.94

Cb+Ktrdb=34.17+20.9420=2.76<2.5

ld=4001.1×1×25×1.3×1×12.5×20=756.36 mm

حال با توجه به دیاگرام پوش لنگر در ایتبس محل قطع تئوری آرماتورهای سمت چپ بالا از بر ستون مشخص می‌کنیم.

عملی قطع محل=تئوری قطع محل-max12db.d=2048.5-480=1568.5 mm

ld=756.36<1081.5 ⇒می‌باشد مناسب میلگرد قطع فاصله

با توجه به بند 9-11-6-2-5 می‌بایست کنترل شود:

Vu<23∅Vn

Vc=16fc' b d=220000 N

Vs=fy AvSd=400×157.0175×480=402123.85 N

Vn=Vc+Vs=220000+402123.85=622123.85 N

با استفاده از فایل ایتبس 2 E در فاصله 1565 از بر ستون مقدار برش نهایی را پیدا می‌کنیم:

Vu=464535 N

23ϕVn= 23×0.75×622123.85=311061.93 N

Vu<23∅Vn⟶  464535>311061.93 N

با توجه به رد شدن بند اول، بند دوم را بررسی می‌کنیم:

Asreq=138.25 mm2

Ascont=924 mm2

AscontAsreq>2

34∅Vn=349944.67 N

Vu<34∅Vn⟶ 464535 >349944.67 N

بند 2 هم مورد قبول واقع نشده است. حال با برابر قرار دادن Vu=23∅Vn مقدار جدیدی برای فاصله خاموت‌ها پیدا کرده تا مقدار Vs افزایش یابد:

23∅Vn= 464535→ Vn=929070 N

Vn=Vc+Vs→Vs=929070-220000=709070 N

Vs=fy AvSd→S=400×157.01709070×480=42.52

با توجه به مقدار محاسبه فاصله خاموت در قسمت طراحی براي برش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای که mm 75 بوده، می‌بایست مقدار آن را به 42.52 کاهش داد. برای اجرای راحت‌تر در عمل مقدار 40 mm را در نظر می‌گیریم. در ناحیه بحرانی تیر نیز مقدار 60 mm اجرا شده است که برای اجرای بهتر، همان مقدار 40 mm را در نظر می‌گیریم.

- برای قسمت راست پایین داریم:

Ktr= 40×2×π4×10275×3=27.93

Cb+Ktrdb=41+27.9320=3.45>2.5

ld=4001.1×1×25×1.3×1×12.5×20=756.36 mm

حال با توجه به دیاگرام پوش لنگر در ایتبس محل قطع تئوری آرماتورهای سمت چپ بالا از بر ستون مشخص می‌کنیم.

عملی قطع محل=تئوری قطع محل-max12db.d=2016.60-480=1536.60 mm

ld=756.36<1536.60  ⇒می‌باشد مناسب میلگرد قطع فاصله

با توجه به بند 9-11-6-2-5 می‌بایست کنترل شود:

Vu<23∅Vn

Vc=16fc' b d=220000 N

Vs=fy AvSd=400×157.0175×480=402123.85 N

Vn=Vc+Vs=220000+402123.85=622123.85 N

با استفاده از فایل ایتبس 2 E در فاصله 1535 از بر ستون مقدار برش نهایی را پیدا می‌کنیم:

Vu=460250.42 N

23ϕVn= 23×0.75×622123.85=311061.93 N

Vu<23∅Vn⟶  460250.42>311061.93 N

با توجه به رد شدن بند اول، بند دوم را بررسی می‌کنیم:

Asreq=44.44 mm2

Ascont=924 mm2

AscontAsreq>2

34∅Vn=349944.67 N

Vu<34∅Vn⟶  460250.42 >349944.67 N

بند 2 هم مورد قبول واقع نشده است. حال با برابر قرار دادن Vu=23∅Vn مقدار جدیدی برای فاصله خاموت‌ها پیدا کرده تا مقدار Vs افزایش یابد:

23∅Vn= 460250.42 → Vn=920500.84 N

Vn=Vc+Vs→Vs=920500.84-220000=700500.84 N

Vs=fy AvSd→S=400×157.01700500.84×480=43.05

با توجه به مقدار محاسبه فاصله خاموت در قسمت طراحی براي برش با کنترل ضوابط طرح لرزه‌ای که mm75 بوده، می‌بایست مقدار آن را به 43.05 کاهش داد. برای اجرای راحت‌تر در عمل مقدار 40 mm را در نظر می‌گیریم. در ناحیه بحرانی تیر نیز مقدار 60 mm اجرا شده است که برای اجرای بهتر، همان مقدار 40 mm را در نظر می‌گیریم.

به طور خلاصه داریم:

* با توجه به آنکه محل قطع آرماتورها در این دهانه، به علت کم بودن طول تیر (3.2 متر)، برای اجرای بهتر است تا آرماتورها قطع نشده و امتداد یابد.

حال برای قسمت‌ تیرهای ممتد و قسمت اتصال تیر به ستون برای تامین طول گیرایی و طول گیرایی همراه با قلاب را محاسبه می‌کنیم. برای راحتی کار از بند 9-21-3-2-3 هم استفاده می‌کنیم.

برای تیر B3 و C3 که از سمت چپ و راست ممتد می‌باشند داریم:

Cb=min34.2 .  70=34.2 mm

ld=fy1.1 λ fc' ψtψeψsCb+ Ktrdbdb

Ktr=40 Atrs nAtr=0Ktr=0

Cb+Ktrdb=34.2+020=1.71<2.5

ld=(4001.1×1×25×1.3×1×11.71)×20=1105.7 mm

با توجه به جدول زیر داریم:

ld=fy×ψtψeψg1.7 λ fc'db=400×1.3×1×11.7× 1× 25×20=1223.52 mm

با توجه به اعداد به دست آمده مقدار 1200 mm را در نظر می‌گیریم.

برای تیر A4 که از سمت چپ ممتد می‌باشند داریم:

Cb=min29.8 .  70=29.8 mm

ld=fy1.1 λ fc' ψtψeψsCb+ Ktrdbdb

Ktr=40 Atrs nAtr=0Ktr=0

Cb+Ktrdb=29.8+020=1.49<2.5

ld=(4001.1×1×25×1.3×1×11.49)×20=1269.07 mm

با توجه به جدول زیر داریم:

ld=fy×ψtψeψg1.7 λ fc'db=400×1.3×1×11.7× 1× 25×20=1223.52 mm

با توجه به اعداد به دست آمده مقدار 1250 mm را در نظر می‌گیریم.

برای تیر A5 که از سمت راست به ستون کناری می‌رسد و امتداد ندارد می‌بایست از قلاب استفاده نمود که با استفاده از بند 3-3-21-9 داریم:

Ldh=max0.043×Fyλ×fc×ψe×ψr×ψo×ψc×db1.5.8×db.150 mm

λ=1.0

ψe=1.0ψr=1.6ψo=0.8ψc=Fc105+0.6=0.84

Ldh=max0.043×4001×25×1×1.6×0.8×0.84×201.5.8×20.150 mm=331 mm

این مقدار Ldh طبق بند 9-21-3-3-1 نباید از مقادیر زیر کمتر باشد:

ldh=Max8 ∅l.150 mm=160 mm

با توجه به جدول 9-21-1 آیین‌نامه مقدار طول مستقیم پس از خم نیز 12 db می‌باشد، داريم:

L=ldh+12 db=331+12×20=570 mm

با توجه به بند 9-21-3-9 می‌توان طول مهاری را با توجه به نسبت آرماتور اضافی کاهش داد.

2-1-4 طراحی تیر طره

برای طراحی تیر طره از تیر A1-A2 طبقه پنجم به عنوان نمونه استفاده شده است.

مشخصات اولیه مقطع تیر:

f'c=25 Mpa

fy=400 Mpa

b=400 mm

h=400 mm

d=400-50-10-10=330 mm

* برای لنگر منفی تیر داریم:

Mu=-46.26 KN.m

Mn=MUØ=46.260.9=51.4 KN.m

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.0003

با توجه به اینکه ρ≤ρmin پس باید مقدار ρmin در رابطه قرار گیرد.

Asminbwd=Max0.25×f'cfy. 1.4fy=Max0.00313.0.0035=0.0035

As=ρ×b×d=0.0035×400×330=462 mm2

* برای لنگر مثبت تیر داریم:

Ev=0.18×(Dead+Live)

Ev=0.18×(6+3)=1.62 KN/m

طول تیر بار گسترده 6 متر می‌باشد، برای خطی کردن بار داریم:

Wu=Ev×3=4.86 KN

طول تیر مورد نظر 1.5 متر می‌باشد که برای محاسبه لنگر داریم:

Mu=Wu×l22=4.86×1.522=5.47 KN.m

Mn=MUØ=5.470.9=6.08 KN.m

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.00004

با توجه به اینکه ρ≤ρmin پس باید مقدار ρmin در رابطه قرار گیرد.

Asminbwd=Max0.25×f'cfy. 1.4fy=Max0.00313.0.0035=0.0035

As=ρ×b×d=0.0035×400×330=462 mm2

طراحی براي اثر توأم برش و پیچش:

جهت طراحی توأم برش و پیچش به طور محافظه‌کارانه مقدار پیچش و برش را برابر مقادیر زیر انتخاب می‌کنیم:

نیروی برشی در تکیه‌گاه برابر است با:

Vu=62.01 kN

Tu=∅Tcr=∅Tn→Tn=Tcr

Tcr=13×fc'×(Acp2Pcp)

:Acp سطح محصور توسط محیط خارجی مقطع شامل سطح سوراخ‌ها

:Pcpمحیط بیرونی مقطع بتن

Tu=∅Tcr=0.75×0.33×25×400×40022×400+400=0.75×26.7=20 kN.m

Vub×d2+Tu×Ph1.7×Aoh22≤∅×Vcb×d+0.66×fc

Ph=4×400-250+102=1160 mm

Vc=16×25×400×330=110 kN

62.01×1000400×3302+20×106×11601.7×8410022=1.99≤0.75×110×1000400×330+0.66×25=3.1   OK

فولاد عرضی مورد نیاز:

At+vsreq=Avsreq+2Atsreq=Vuϕ-VcFyt×d+2×Tcr1.7×Aoh×Fyt

در رابطه فوق Aoh مساحت محصور بین مرکز سطح خاموت‌ها است.

Aoh=400-250+102×400-250+102=84100mm2

Vc=16×fc×b×d=0.17×25×400×330=110 kN

Vu=62.01 kN→Vuϕ-Vc=62.01×1030.75-110×103<0→نیست برشی آرماتور به نیازی

* برای محافظه‌کارانه بودن طراحی، مقدار حداقل آرماتور برشی را قرار می‌دهیم:

Avmins=Max0.062×fc×bwfyt.0.35×bwfyt=Max0.31-0.35=0.35

At+vsreq=0.35+2×26.7×1061.7×84100×400=0.35+2×0.47=1.28

حداقل فولاد عرضی پیچشی برابر است با:

Avmins=Max0.062×fc×bwfyt.0.35×bwfyt=Max0.31-0.35=0.35

At+vsmin<At+vsreq→At+vsreq=1.28

use ∅10=157.08 mm2 → 157.08S=1.28 →s=122.5 mm

با توجه به بند 9-12-6-7 و همچنین بند 9-11-6-5-8 حداکثر فاصله خاموت داریم:

Vs<0.33×fc×b×dVs=0Smax=mind2.600 mmd=330Smax=165 mm

Smax=minPh8.300 mm  → Smax=min11608.300 mm=145 mm

با توجه به s محاسبه شده و مقدار حداکثر آن و جهت ملاحظات اجرایی use ∅10@120  استفاده می‌کنیم.

تعیین فولاد طولی پیچشی:

Al=Ats×Ph×FytFy  →Al=0.47×1160*400400=545.2 mm2

با توجه به بند 9-11-5-3-3 حداقل آرماتور طولی پیچشی برابر است با حداقل دو مقدار زیر:

Almin≤0.42×fc×AcpFy-Ats×Ph×FytFy

Almin≤0.42×fc×AcpFy-0.175×bFyt×Ph×FytFy

داریم:

Almin≤0.42×25×400×400400-0.47×1160×400400=294.8 mm2

Almin≤0.42×25×400×400400-0.175×400400×1160×400400=637  mm2

→Almin=294.8 mm2< Al=535.4  mm2→ OK

حداقل قطر آرماتور طولی برابر است با:

∅l≥maxs24.10 mm=max15024.10 mm=10 mm

در این تیر از ∅20 استفاده شده که ضابطه فوق ارضا می‌گردد.

آرایش آرماتور‌های طولی تیر طره:

بالا طولی آرماتور مقدار=462 mm2+535.42mm2=729.7 mm2

پایین طولی آرماتور مقدار=462 mm2+535.42mm2=729.7 mm2

use 3 ∅ 20=942.5 mm2→OK

2-4 طرح ستون

طبق بند 9-20-5-3-1 برای ستون ها در قاب‌های با شکل‌پذیری متوسط محدودیت‌های هندسی بند (الف) و (ب) باید رعایت شوند:

الف_ عرض مقطع نباید کمتر از سه دهم بعد دیگر آن و نباید کمتر از 250 میلی‌متر باشد.

ب-نسبت عرض مقطع به طول آزاد عضو نباید از 25/1 کمتر باشد.

با توجه ستون‌های طراحی شده در ایتبس این بندها رعایت شده است.

در دو انتهای ستون در طول Lo باید دورگیری مطابق بند 9-20-5-3-3-3 به کاربرده شود. طولLo ، ناحیه بحرانی، که از بر اتصال به اعضای به اعضای جانبی اندازه‌گیری می‌شود نباید کمتر از مقادیر زیر به کار برده شود:

الف- یک ششم ارتفاع آزاد ستون ب- بزرگ‌ترین بعد مقطع ستون پ-450 میلی‌متر

1-2-4 طراحی آرماتورهای طولی

طبق بند 9-20-5-3-2 برای آرماتورهای طولی ستون‌ها نسبت سطح مقطع میلگردهای طولی به کل سطح مقطع ستون نباید کمتر از یک درصد و بیشتر از هشت درصد در نظر گرفته شود. این محدودیت‌ها باید در محل وصله نیز رعایت شود که با توجه به آرماتور گذاری اولیه این ضابطه رعایت شده است و همچنین طبق بند 9-20-5-3-2-2 محل وصله آرماتورهای طولی ستون باید در خارج ناحیه اتصال تیر به ستون باشد.

ابتدا Ratio محاسباتی ایتبس را برای دو ستون نمونه به روش مک گریگور چک کرده و سپس طراحی لازم برای آرماتور طولی را با استفاده از ضوابط و مقررات آیین‌نامه محاسبه می‌کنیم.

در روش مک گریگور خروج از مرکزیت‌های دو محوره‌ي ex و ey با يك خروج از مركزيت تك محوره‌ي معادل (eox يا eoy) جايگزين شده و ستون تحت خمش تك محوره‌ي معادل و بار محوري طراحي مي‌شود. اگر بعد ستون در راستاي موازي محور xها را با x و بعد ستون در راستاي محور yها را با y نمایش دهیم، خروج از مرکزیت تک محوره‌ی معادل به صورت زیر می‌باشد:

exx≥eyy→eox=ex+αeyyxexx<eyy→eoy=ey+αexxy

برای ضریب α داریم:

pufc'Ag≤0.4→α=(0.5+pufc'Ag)×Fy+280700≥0.6pufc'Ag>0.4→α=(1.3-pufc'Ag)×Fy+280700≥0.5

γ= h-(2×d')h

Kn=pu∅fc'Ag

Rn=Kn×eh

حال با استفاده از اعداد بالا به پیوست کتاب سازه‌های بتن آرمه دکتر مستوفی‌نژاد مراجعه کرده و ستون خود را طراحی می‌کنیم.کاریرد این روش تقریبی محدود به ستون‌هایی است که حول هر دو محور متقارن بوده و نسبت ابعاد آن‌ها در محدوده 0.5≤xy≤2.0 باشد و از طرفی فولادهای طولی در هر 4 وجه ستون قرار گرفته باشند.

برای نمونه دو ستون، A5 در طبقه اول و C3 در طبقه چهارم طراحی و الزامات آیین‌نامه را چک می‌کنیم.

* برای ستون C3 داریم:

حال برای اطمینان با استفاده از روابط مک گریگور و تبدیل خمش دو  محوره به خمش معادل Ratio را به دست می‌آوریم.

حال برای ترسیم نمودار نقاط به دست آمده از روش مک گریگور لنگر معادل به همراه نیرو محوری را جدا می‌کنیم:

جهت ترسیم نمودار اندرکنش لازم است از خروجی‌های interaction ایتبس استفاده کرد. این نتایج به شرح زیر است:

در نمودار زیر مجموعه نقاط به دست آمده از روش مک گریگور و نمودار اندرکنش جهت محاسبه Ratio رسم شده است. کلیه نقاط درون منحنی افتاده است که نشان دهنده درستی طراحی است.

B

A

جهت محاسبه Ratio می‌بایست فاصله نقطه A تا نزدیک ترین پوسته محاسبه گردد. از این رو داریم:

Ratio=OAOB

مختصات A:38.1782.15

مختصات B:45.5398

Ratio=38.172+82.15245.532+982=0.838

RatioETABS=0.834

نتایج طراحی دستی و خروجی ایتبس بسیار به هم نزدیک است.  لذا مقطع C 55-16 ∅ 16 پاسخگوی لنگر و نیروی محوری وارده به ستون می‌باشد.

برای طراحی آرماتور طولی ستون C3 با استفاده از روابط بالا و پیوست‌های موجود داریم:

ex=MuyPu=318.75×1000805.64=396 mm

ey=MuxPu=92.65×1000805.64=115 mm

805.64×10325×550×550=0.101≤0.4→α=(0.5+0.101)×400+280700=0.589≥0.6

396550≥115550→eox=396+0.6×115550×550=465 mm

MO=Pu×eoy=805.64× 0.465=373.34 KN.m

γ= 550-(2×70)550=0.75

Kn=805.64×1030.65×25×550×550=0.164

Rn=0.164×465550=0.139

با توجه به اینکه γ=0.75  از دو نمودار دارای مقدار γ=0.7 و γ=0.8 استفاده کرده و درون‌یابی می‌کنیم. همچنین با توجه به نبود Fc=25 Mpa از نمودار  Fc=21 Mpa و Fc=28 Mpa برای درون‌یابی استفاده می‌شود. در شکل زیر نمودارها آورده شده است. در انتها باید ƿ به دست آمده را در ضریب زیر ضرب نمود.

ηs=420400=1.05

با توجه به 4 پیوست 1-6، 1-7، 1-10، 1-11 در انتهای کتاب و درون‌یابی از آن مقادیر و ضرب در ضریب بالا داریم:

ρ≈0.011→As=0.011×550×550≈3328 mm2

که در این ستون 16 ∅ 16 استفاده شده است.

با توجه به بند 9-20-5-3-1 برای رعایت ضوابط لرزه‌ای متوسط داریم:

الف) عرض مقطع نباید کمتر از سه دهم بعد دیگر آن و نباید کمتر از 250 میلی‌متر باشد.

ستون مقطع 550×550→550>250→O.K

ب) نسبت عرض مقطع به طول آزاد ستون نباید کمتر از 125 باشد.

550 mm>125×3200-550=106 mm→O.K

* حداقل فولاد طولی ستون نیز طبق آیین‌نامه مبحث نهم برابر با 1 درصد سطح مقطع ناخالص بتن است.

ρ=16× π×1624550×550=0.011→OK

* حداکثر فولاد طولی ستون طبق مبحث نهم برابر 8 درصد مقطع ناخالص ستون است. این ضابطه باید در محل وصله نیز رعایت گردد. به جهت جلوگیری از تراکم آرماتورها و مشکلات اجرایی معمولاً 3 درصد مقطع در نظر گرفته می‌شود.

* حداقل تعداد میلگرد طولی در اعضای فشاری زمانی‌که از تنگ مستطیلی استفاده ‌شود برابر با 4 عدد می‌باشد.

* حداقل فاصله آزاد بین آرماتورهای طولی ستون به صورت زیر می‌باشد:

Smin=Max1.5∅l و  1.33dagg و 40 mm=Max1.5×18. 1.33×25. 40=40 mm

که  ∅l قطر میلگرد طولی و dagg بزرگ‌ترین بعد اسمی سنگ‌دانه‌ها می‌باشد.

در ستون فوق از 16 ∅ 16 استفاده شده است که در سفره تحتانی 5 ∅ 16 قرار دارد. لذا فاصله آزاد بین آرماتور‌های طولی برابر است با:

آزاد فاصله=b-2×coverتعداد آرماتور-1-db=550-2×70 5-1-20=82.5 mm>40 mm→OK

* برای ستون A5 داریم:

حال برای اطمینان با استفاده از روابط مک گریگور و تبدیل خمش دو  محوره به خمش معادل Ratio را به دست می‌آوریم.

حال برای ترسیم نمودار نقاط به دست آمده از روش مک گریگور لنگر معادل به همراه نیرو محوری را جدا می‌کنیم:

جهت ترسیم نمودار اندرکنش لازم است از خروجی‌های interaction ایتبس استفاده کرد. این نتایج به شرح زیر است:

در نمودار زیر مجموعه نقاط به دست آمده از روش مک گریگور و نمودار اندرکنش جهت محاسبه Ratio رسم شده است. کلیه نقاط درون منحنی افتاده است که نشان دهنده درستی طراحی است.

B

A

جهت محاسبه Ratio می‌بایست فاصله نقطه A تا نزدیک‌ترین پوسته محاسبه گردد. از این رو داریم:

Ratio=OAOB

مختصات A:41.5228.47

مختصات B:45.2131

Ratio=41.522+28.47245.212+312=0.918

RatioETABS=0.916

نتایج طراحی دستی و خروجی ایتبس بسیار به هم نزدیک است.  لذا مقطع C 60-16 ∅ 18 پاسخگوی لنگر و نیروی محوری وارده به ستون می‌باشد.

برای طراحی آرماتور طولی ستون A5 با استفاده از روابط بالا و پیوست‌های موجود داریم:

ex=MuyPu=91.45×1000270.10=117 mm

ey=MuxPu=335.46×1000270.10=1389 mm

270.10×10325×600×600=0.030≤0.4→α=(0.5+0.030)×400+280700=0.516≥0.6

117600<1389600→eoy=1389+0.516×117600×600=1449 mm

MO=Pu×eoy=270.10× 1.45=404.42 KN.m

γ= 600-(2×70)600=0.77

Kn=270.10×1030.65×25×600×600=0.046

Rn=0.046×1449600=0.112

با توجه به اینکه γ=0.77  از دو نمودار دارای مقدار γ=0.7 و γ=0.8 استفاده کرده و درون‌یابی می‌کنیم. همچنین با توجه به نبود Fc=25 Mpa از نمودار  Fc=21 Mpa و Fc=28 Mpa برای درون‌یابی استفاده می‌شود. در شکل زیر نمودارها آورده شده است. در انتها باید ƿ به دست آمده را در ضریب زیر ضرب نمود.

ηs=420400=1.05

با توجه به 4 پیوست 1-6، 1-7، 1-10، 1-11 در انتهای کتاب و درون‌یابی از آن مقادیر و ضرب در ضریب بالا داریم:

ρ≈0.012→As=0.012×600×600≈4320 mm2

که در این ستون 16 ∅ 18 استفاده شده است.

2-2-4 طراحی آرماتور هاي عرضی

طبق بند 9-20-5-3-3 برای آرماتورهای عرضی در ستون‌ها باید به‌صورت دورپیچ، مطابق ضوابط فصل 9-12 و یا به صورت دورگیر هایی مطابق ضوابط بندهای 9-20-5-3-3-2 الی 9-20-5-3-3-5 در نظر گرفته شوند مگر اینکه طراحی برای برش و یا پیچش نیاز به آرماتور بیشتری را ایجاب کند. در ضمن رعایت ضابطه بند 9-20-5-3-2-5 برای کلیه ستون‌هایی که برای تحمل بارهای اعضای سخت ناپیوسته بکار برده می‌شوند، الزامی است.

آرماتورهای عرضی مورد نیاز  طول Lo باید دارای قطر حداقل 10 میلی‌متر بوده و فواصل آن‌ها از یکدیگر در مواردی که به صورت دورپیچ به کار گرفته می‌شوند مطابق ضوابط فصل 9-12 و در مواردی که به صورت دورگیر به کار برده می‌شوند فاصله آن‌ها، So، باید کمتر از مقادیر (الف) تا (پ) در نظر گرفته شود:

الف_ برای فولادهای با مقاومت تسلیم 420 مگاپاسکال و کمتر: 8 برابر قطر کوچک‌ترین میلگرد طولی ستون ولی نه بیشتر از 200 میلی‌متر

ب- نصف کوچک‌ترین بعد مقطع ستون

فاصله اولین خاموت بسته از بر اتصال ستون به تیر نباید بیشتر از نصف مقادیر فوق در نظر گرفته شود.

در قسمت‌هایی از طول ستون که شامل طول Lo نمی‌شود، ضوابط آرماتور عرضی مشابه ضوابط 9-12-6-7-2 است.

طبق بند 9-20-5-3-3-6  در محل اتصال به شالوده، آرماتور طولی ستون که داخل شالوده ادامه داده شده است باید در طول حداقل برابر با 300 میلی‌متر با استفاده از آرماتور عرضی مطابق ضوابط بندهای 9-20-5-3-3-2 و 9-20-5-3-3-3 محصور گردد.

طبق بند 9-20-5-3-4 برای برش در ستون‌های با شکل‌پذیری متوسط با مقاومت برشی مقطع، ∅Vn ، نباید از کوچک‌ترین دو مقدار (الف) و (ب) کمتر در نظر گرفته شود:

الف- نیروی برشی ایجاد شده در ستون در اثر بارهای ثقلی ضریب دار و نیروی برشی متناظر با لنگرهای خمشی اسمی موجود در مقاطع انتهایی با انحنای خمشی دو جهت، در هر امتداد، بار محوری ضریب دار باید از ترکیبی در بارگذاری ستون انتخاب شود که بیشترین لنگر خمشی اسمی متناظر با آن حاصل گردد.

ب- حداکثر برش به دست آمده از ترکیبات بارگذاری ضریب دار شامل زلزله که در آن‌ها بجای برش ناشی از زلزله، E، مقدار ΩE جایگزین شده باشد.

با توجه به آیین‌نامه 2800، مقدار Ω برابر 3 می‌باشد. پس از فایل ایتبس یک سیو گرفته و در آن مقدار ضریب برش پایه را 3 برابر کرده و نیروی برشی را در ناحیه مد نظر برای ستون نمونه به دست می‌آوریم.

حال از ایتبس یک فایل جدید سیو کرده و ضریب برش پایه آن را 3 برابر می‌کنیم و مقدار برش ستون‌های مورد نظر را یافته و طراحی مربوط به فاصله خاموت‌ها را انجام می‌دهیم.

* برای ستون A5 در طبقه اول:

مقدار طول بحرانی از بالا و پایین ستون:

Lc=MaxLn6.h.450 mm=25006.600.450=600 mm

مقدار حداکثر فاصله خاموت در طول بحرانی:

Smax=Min8 ∅l.b2.200=8×18.6002.200=144.300.200=144 mm

مقدار حداکثر فاصله خاموت در طول غیر بحرانی:

Smax=Mind2.600=5302.600=265.600=265 mm

حال از ایتبس یک فایل جدید سیو کرده و ضریب برش پایه آن را 3 برابر می‌کنیم و مقدار برش در فاصله 600 از پای ستون مقدار برش نهایی را پیدا می‌کنیم:

Vu=484109.55 N

Vn=Vu∅=484109.550.75=645479.4 N

Vc=16fc' b d=265000 N

Vs=Vn-Vc=645479.4-265000=380479.4 N

S=fy AvVsd=400×4×78.54380479.4 ×530=175.1 mm

* آرایش تنگ‌ها در ستون: تنگ‌ها باید طوری در ستون قرار گیرند که شرایط زیر برقرار باشد:

الف- هر فولاد طولی واقع در گوشه مقطع، در گوشه یک تنگ با زاویه حداکثر 135 درجه مهار شود.

ب- سایر فولادهای طولی غیر واقع در گوشه مقطع، حداقل به صورت یک در میان در گوشه یک تنگ  با زاویه حداکثر 135 درجه مهار شوند.

ج- فاصله آزاد هر فولاد طولی که در گوشه یک تنگ مهار نشده است، از فولاد طولی مجاوری که در گوشه یک تنگ مهار شده است، بیش از 150 میلی‌متر نباشد.

آزاد فاصله=600-2*704-20=95<150→O.K

با توجه به نکات بالا، شکل زیر استفاده که از 4 ساق خاموت، مساحت میلگرد در 4 ضرب گردیده است.

با توجه به Smax محاسبه شده ، در ناحیه طول بحرانی S=130 mm و در ناحیه غیر بحرانی S=175 mm را در نظر می‌گیریم.

طبق بند 9-12-6-7-2، فاصله حداکثر آرماتورهای برشی ستون اگر Vs≤0.33Fc'bwd باشد، برابر با کوچک‌ترین از d2  و 600 میلی‌متر، و اگر Vs>0.33Fc'bwd باشد، برابر با کوچک‌ترین از d4  و 300 میلی‌متر است.

Vs=fy AvSd=400×4×78.54175 ×530=380582.4 N

0.33Fc'bwd=0.33×25×600×530=524700 N

پس Vs≤0.33Fc'bwd  و فاصله خاموت‌ها باید S=Mind2.600 می‌باشد که در بالا چک شده است.

* برای ستون C3 در طبقه چهارم:

مقدار طول بحرانی از بالا و پایین ستون:

Lc=MaxLn6.h.450 mm=26506.550.450=550 mm

مقدار حداکثر فاصله خاموت در طول بحرانی:

Smax=Min8 ∅l.b2.200=8×16.5502.200=128.275.200=128 mm

مقدار حداکثر فاصله خاموت در طول غیر بحرانی:

Smax=Mind2.600=4802.600=240.600=240 mm

حال از ایتبس یک فایل جدید سیو کرده و ضریب برش پایه آن را 3 برابر می‌کنیم و مقدار برش در فاصله 600 از پای ستون مقدار برش نهایی را پیدا می‌کنیم:

Vu=663676.5 N

Vn=Vu∅=663676.50.75=884902 N

Vc=16fc' b d=220000 N

Vs=Vn-Vc=884902-220000=664902 N

S=fy AvVsd=400×4×78.54664902 ×480=90.72 mm

* با توجه به شکل زیر استفاده از 4 ساق خاموت، مساحت میلگرد در 4 ضرب گردیده است.

با توجه به Smax محاسبه شده در بالا، در ناحیه طول بحرانی S=90 mm و در ناحیه غیر بحرانی S=90 mm را در نظر می‌گیریم.

طبق بند 9-12-6-7-2، فاصله حداکثر آرماتورهای برشی ستون اگر Vs≤0.33Fc'bwd باشد، برابر با کوچک‌ترین از d2  و 600 میلی‌متر، و اگر Vs>0.33Fc'bwd باشد، برابر با کوچک‌ترین از d4  و 300 میلی‌متر است.

Vs=fy AvSd=400×4×78.5490 ×480=670208 N

0.33Fc'bwd=0.33×25×550×480=435600 N

پس Vs>0.33Fc'bwd  و فاصله خاموت‌ها باید S=Mind4.300 می‌باشد که در بالا چک شده است.

Ø10@250

3-2-4 محل قطع , طول مهاري و وصله آرماتور

طول مهاری میلگرد‌های آجدار و سیم‌های آجدار در فشار که با Ldc نشان داده می‌شود، می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای از طول مهاری میلگرد در کشش، کمتر باشد؛ زیرا در قسمت فشاری اولاً ترک‌های عمود بر امتداد طولی میلگرد تشکیل نمی‌شود و بنابراین تنش پیوستگی به صورت فزاینده در پیرامون میلگرد افزایش می‌یابد؛ و ثانیاً اتکای انتهایی میلگرد می‌تواند در انتقال قسمتی از نیروی فشاری مفید واقع شود.

مطابق بند 9-21-3-8 مبحث نهم رابطه زیر برای محاسبه‌ی طول مهاری میلگرد آجدار تحت فشار، ارائه می‌کند:

Ldc=max0.24×Fy×ψrλ×Fc×db . 0.043×Fy×ψr×db.200 mm

ψr ضریب میلگرد‌های محصور کننده که برابر با 1 در نظر گرفته می‌شود.

Ldc=max0.24×400×11×25×18 . 0.043×400×1×18.200 mm=345.6 mm

عملکرد تنش‌های پیوستگی در فولاد تحت فشار، به دلیل عدم ایجاد ترک‌های کششی متعامد، چندان پیچیده نبوده به همین جهت آیین‌نامه ضوابط ساده‌تری را برای وصله میلگرد‌های فشاری بیان می‌کند. مطابق بند 21-4-5 مبحث نهم، طول وصله پوششی میلگرد فشاری، Lsc، از روابط زیر محاسبه می‌گردد.

for Fy>420 MPa →Lsc=max⁡{(0.13×Fy-24)×db.300 mm}

for Fy≤420 MPa →Lsc=max⁡{0.071×Fy×db.300 mm}

Lsc=max0.071×Fy×db.300 mm=max0.071×400×18. 300=511.2 mm

اگر Fc<21 MPa طول وصله باید 33% افزایش یابد.

3-4 طراحی سقف تیرچه بلوک

در طراحی سقف‌های تیرچه بلوك از ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و نشریه 541 معاونت برنامه‌ریزی و
نظارت راهبردي رئیس‌جمهور استفاده شده است.

طبق بند 2-1-2-2 نشریه 534 فرضیات طراحی به صورت زیر می‎‌باشد:

-1 هر تیرچه و دال بتنی بالاي آن، به‌صورت یک تیر T شکل مجزا در نظر گرفته می‌شود.

2- تکیه‌گاه تیرچه‌ها ساده بوده و بار گسترده در سراسر طول آن توزیع شده است.

-3 تیرچه فاقد نیروي محوري است.

-4 از آرماتور فشاري در محاسبات صرف‌نظر می‌شود.

-5 در تعیین ظرفیت برشی ، علاوه بر ظرفیت برشی بتن، ظرفیت برشی آرماتورهاي عرضی هم در نظرگرفته می‌شود.

با توجه به فرضیات بالا و مشخصات دال زیر، دال یک طرفه زیر را برای سقف تیرچه بلوک طراحی می‌کنیم:

*مشخصات مصالح:

Fc'=25 MpaFy=400 Mpa

*ابعاد:

طول دهانه‌ی مؤثر (Le): Le=L-b=6000-500=5500 mm

فاصله آکس تا آکس تیرچه(b): 50 cm

ارتفاع بلوک‌ها(h): 25 cm

ضخامت دال بتنی(t): 5 cm

عرض جان تیرچه(bw): 10 cm

*بارهای مرده و زنده:

بار زنده کف(LL): 2 KN/m2

بار مرده کف‌سازی(DL): 2.05 KN/m2

بار تیغه‌بندی(LP): 1 KN/m2

بار پلی‌استایرن 50*25 (W): 0.03 KN/m2

راه حل:

1) محاسبه بارهای وارد بر سقف

مطابق پیوست 1و رابطه (پ 1-4)، وزن سقف تیرچه و بلوك در واحد سطح (مشتمل بر وزن بلوك‌ها، وزن دال بتنی فوقانی و وزن جان تیرچه‌ها) را بدست می‌آوریم.

سطح واحد در بلوک و تیرچه سقف وزن=Wblb×bbl+bw×h×ρb+t×ρ=0.030.5×0.25+0.1×0.25×250.5+0.05×25=2.74 KN/m2

کل بار مرده وارد بر سقف برابر خواهد بود با مجموع وزن سقف تیرچه و بلوك، بار مرده کف‌سازي، نازك‌کاري و بار معادل تیغه‌بندي:

D=2.74+2.05+1~6 KN/m2

و وزن کل سقف تیرچه بلوك (با اعمال ضرایب بار) برابر خواهد بود با:

qu=1.2 D+1.6 L=1.2×6+1.6×2=10.4 KN/m2

2) کنترل ضخامت سقف (خیز مجاز)

با توجه به فرض تکیه‌گاه‌هاي ساده این سقف تیرچه و بلوك، حداقل ضخامت سقف با توجه به محدودیت افتادگی (خیز)، برابر است با:

Hmin=Le20=550020=275 mm→h=300 mm→OK

3) کنترل ضخامت لایه بتن روی بلوک‌ها (دال بتنی)

براي کنترل این ضخامت، دال بتنی روي بلوك‌ها به صورت تیر بتنی غیرمسلح دو سرگیردار بین دو تیرچه (با دهانه 40 سانتیمتر) طراحی می‌شود.

لنگر تکیه‌گاهی تیر دو سرگیردار در نواري به پهناي 1متر برابر است با:

qu=1.2×0.05×25+3.05+1.6×2=8.36KNm/m

Mu=qu×L212=8.36×0.4212=0.11KN.mm

S=b×h26=1000×5026=0.416×106 mm3

Mus=0.11×1060.416×106=0.27 MPafr=0.6fc'=0.6×25=3 Mpa→Mus≤fr→OK

لذا ضخامت دال بتنی برابر 5 سانتیمتر مناسب است.

4) طراحی آرماتورهای پایینی تیرچه

بارگسترده‌ي وارد به یک تیرچه با عرض 50 سانتیمتر، برابر است با:

Wu=qu×0.5=10.4×0.5=5.2KNm

لذا لنگر حداکثر (در وسط دهانه) نیز بدین صورت به دست می‌آید:

Mu=wu×L28=5.2×5.528=19.66 KN.m

با فرض استفاده از میلگردهاي Ø14 و cover=2cm:

d=H-20-ϕ2=300-20-7=273 mm

با فرض عملکرد مستطیلی:

As=0.85×f'c×bfyd-d2-2Mn0.85×f'c×b=0.85×25×500400273-2732-2×19.66×1060.9×0.85×25×500=203.29 mm2

USE 2 ϕ 14=307.8 mm2

Asminbwd=Max0.25×f'cfy. 1.4fy=Max0.00313.0.0035

=0.0035

Asmin=0.0035×100×273=95.55 mm2→OK

a=fy×As0.85×f'c×b×β=400×307.880.85×25×500×0.85=13.64<50 mm→OK

5) آرماتورهای بالایی تیرچه

با توجه به جدول زیر، میلگرد Ø12 استفاده می‌کنیم:

6) آرماتورهای حرارت و جمع شدگی بالای تیرچه

با توجه به ضخامت 5 سانتی‌متري دال بتنی و طبق بند 2-3-2-5- نشریه 543، سطح مقطع لازم آرماتورهاي حرارت و جمع شدگی در هر یک متر برابر است با:

Asminbt=0.0018→Asmin=0.0018×250×50=22.5 mm2

با فرض s=250mm و Ø6:

USE ∅ 6 @ 250 mm

در جهت موازی تیرچه‌، آرماتور تیرچه می‌تواند کمک کند (Ø12) ولی با توجه به فواصل عرضی حداکثر (250 mm) لازم است یک (Ø6) در حدفاصل هر دو تیرچه در وسط آن‌ها در جهت موازی تیرچه‌ها اضافه شود.

7) طراحی کلاف میانی

طبق بند 2-3-2-6-4 نشریه 543، در صورتي كه بار زندهي سقف كمتر از 350 کیلوگرم بر مترمربع و طول دهانه بيشتر از 4 متر باشد، يك كلاف مياني در سقف تعبيه ميشود که داریم:

Asreq=As2=307.882=153.94 mm2→USE 2 ∅ 10=157.1 mm2

8) آرماتور لبه در دال

بر اساس تبصره 6 بند 2-3-2-5 نشریه 543، لازم است تا آرماتور منفي معادل 15 درصد سطح مقطع آرماتورهاي كششي وسط دهانه، در روي تكيهگاه اضافه شود. اين ميلگردها حداقل تا فاصلهی 15 دهانه آزاد از تكيهگاه به طرف داخل دهانه ادامه میيابند.

Asreq=0.15×As=0.15×307.88=46.18 mm2L=15×Le=15×5.5=1.1 m→USE ∅ 10=78.5 mm2

9) کنترل برش

Vu=Wu×L2-Wu×d=5.2×5.52-5.2×0.273=12.88 KN

∅Vn=0.75×1.1×16f'c×b×d=0.75×1.1×16×25×100×273=18768.75 N=18.8 KN

Vu≤∅Vn→OK

4-4 طراحی دال پله

پله‌ها با دال بتنی در واقع دو سر گیردار می باشند ولی براي محاسبه آرماتور مثبت آن را مانند تیر دو سر مفصل ساده تحلیل می‌کنیم و براي محاسبه آرماتور منفی آن را دو سر گیردار می‌گیریم. برای برش هم مثل دال آن را بررسی کردن تا بتن ظرفیت برشی کافی داشته باشد.

مشخصات بارگذاری:

qD=930 Kg/m2→مورب قسمت

qD=660 Kg/m2→پاگرد قسمت

qL=500 Kg/m2

با استفاده از ترکیب‌های بارگذاری داریم:

qu(مورب)=1.2×920+1.6×500=1916Kgm/m

qu(پاگرد)=1.2×650+1.6×500=1592Kgm/m

حال بار وارد بر کف را بار گسترده بر روی دال تبدیل می‌کنیم:

Wu(مورب)=1.2×1916=2299.2Kgm

Wu(پاگرد)=1.2×1592=1910.4Kgm

حالت اول) تیر دو سر مفصل: (طراحی آرماتور مثبت)

طبق بند 9-9-3-1 برای حداقل ضخامت دال با فرض تکیه‌گاه ساده بودن داریم:

Hmin=Le20=510020=255 mm→h=300 mm→OK

* با توجه به آن که در اجرا همچنین اتفاقی نمی‌افتد، ضخامت 20 Cm را در نظر می‌گیریم.

حال با فرض زیر محاسبات مربوط به برش و لنگر را انجام می‌دهیم:

f'c=25 Mpa

fy=400 Mpa

b=1200 mm

h=200 mm

d=200-30-10=160 mm

کنترل برش:

Vu=Wu×L2-Wu×d=53964.2-19104×0.160=50907.6 N

∅Vn=0.75×1.1×16f'c×b×d=0.75×1.1×16×25×1200×160=132000 N

Vu≤∅Vn→OK

طراحی آرماتور مثبت:

Mu=-71953.4 N.m

Mn=MUØ=71953.40.9=79948.22 N.m

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.007

Asminbwd=Max0.25×f'cfy. 1.4fy=Max0.00313.0.0035=0.0035≤0.007 OK

AS=0.007×1200×160=1344 mm2→USE 5 ∅ 20→ As=1570.8 mm2

طبق بند 9-9-7-5-3 حداکثر فاصله‌ی آرماتورهای آجدار باید کوچک‌ترین از دو مقدار 3 h و 350 میلی‌متر باشد:

S=b-2×cn-1=1200-2×(30+10)5-1=280 mm≤min350.3×200=350 mm →OK

طراحی حداقل آرماتور حرارتی:

Asmin=0.0018×1000×160=288 mm2→USE ∅ 10→n=4→USE ∅ 10 @ 250 mm

حالت دوم) تیر دو سر گیردار: (طراحی آرماتور منفی)

Mu-=W×L212=21125.3×5.1212=45789.1 N.m

Mu+=W×L224=21125.3×5.1224=22894.6 N.m

با فرض زیر محاسبات مربوط به برش و لنگر را انجام می‌دهیم:

f'c=25 Mpa

fy=400 Mpa

b=1200 mm

h=200 mm

d=200-30-10=160 mm

کنترل برش:

Vu=Wu×L2-Wu×d=21125.3×5.12-21125.3×0.160=50489.47 N

∅Vn=0.75×1.1×16f'c×b×d=0.75×1.1×16×25×1200×160=132000 N

Vu≤∅Vn→OK

طراحی آرماتور منفی:

Mu=-45789.1 N.m

Mn=MUØ=45789.10.9=50876.78 N.m

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.0043

Asminbwd=Max0.25×f'cfy. 1.4fy=Max0.00313.0.0035=0.0035≤0.0043 OK

AS=0.0043×1200×160=825.6 mm2→USE 3 ∅ 20→ As=942.48 mm2

طبق بند 9-9-7-5-3 حداکثر فاصله‌ی آرماتورهای آجدار باید کوچک‌ترین از دو مقدار 3 h و 350 میلی‌متر باشد:

S=b-2×cn-1=1200-2×(30+10)3-1=560 mm≤min350.3×200=350 mm →NO

با توجه به رعایت نشدن حداکثر فاصله بین آرماتورهای اصلی داریم:

USE 5 ∅ 20→ As=1570.8 mm2

طراحی حداقل آرماتور حرارتی:

Asmin=0.0018×1000×160=288 mm2→USE ∅ 10→n=4→USE ∅ 10 @ 250 mm

فصل پنجم- مدل‌سازی و طراحی فونداسیون

5-1 مدل‌سازی اولیه فونداسیون

بعد از طراحی مدل‌سازی ایتبس بارهاي موجود در پاي ستونها را از برنامه ایتبس براي نرمافزار SAFE خروجی گرفته و فونداسیون سازه را مدل‌سازی میکنیم.

مشخصات مدل‌سازی:

*پلان فونداسیون:

5-2   ترکیب بارهای غیرخطی برای سازه و فونداسیون

با توجه به بند 7-1-4 برای طراحی فونداسیون علاوه بر ترکیب بارهاي مبحث نهم که در ETABS تعریف شد و آن را برای SAFE فراخوانی نمودیم تا با آن سازه بتنی فونداسیون و ضخامت آن را طراحی کنیم، میبایست ترکیب بارهای خاک را نیز تعریف نماییم که برای کنترل تنش و نشست زیر پی مورد استفاده قرار میگیرند. این ترکیب بارها به نام ترکیب بارهای تنش مجاز، مطابق مبحث هفتم مقررات ملی، به طور خلاصه به شرح زیر میباشند:

| جزئيات بارگذاري | نام تركيب بار |
| --- | --- |
| Dead | Soil1 |
| Dead +Live+Live_Stair | Soil2 |
| Dead +( Live_Roof or Snow) | Soil3 |
| Dead +0.75Live+0.75Live_Stair +0.75(Live_Roof or Snow) | Soil4 |
| Dead +0.7(Ex or Ey or Ex-All or Ey-All) +1Ev | Soil5 |
| Dead +0.75Live+0.75Live_Stair +0.75 Snow+0.525(Ex or Ey or Ex-All or Ey-All) +1Ev | Soil6 |
| 0.6Dead+0.7(Ex or Ey or Ex-All or Ey-All) +1Ev | Soil7 |

در صورتی که پی دچار بلند شدگی شود، میبایست بارها را غیرخطی کنیم. در بخش 5-3 مشاهده میشود که بلند شدگی فقط در ناحیهی بسیار کوچکی از پی رخ میدهد و همچنین در Safe غیرخطی شده نیز ماکسیمم تنش از تنش مجاز کمتر است، مشکلی برای سازه ایجاد نمیکند پس نیازی به غیرخطی کردن بارها نیست.

5-3 کنترلهای نهایی فونداسیون

1-3-5 کنترل نشست پی تحت بار بهره‌برداري:

با توجه به اینکه خاک منطقه از نوع رسی می‌باشد، خاک دارای دو نوع نشست تحکیمی و آنی میباشد و عمده نشست خاک مربوط به نشست تحکیمی است که در طول سالیان طولانی اتفاق مي‌افتد و در سیف این نوع نشست قابل بررسی نخواهد بود و همچنین به دلیل یکنواخت فرض کردن ضریب عکسالعمل بستر در کل پی نشست آنی نشان داده شده در شکل زير نیز واقعی نبوده و این بند آییننامه میبایست در نرمافزارهای مربوط به خاك کنترل نشست بررسی شود. مطابق جدول 7-4-2 مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، برای پیهای گسترده مقدار نشست مجاز 100 – 65 میلی‌متر میباشد. با توجه به نتایج (شکل زیر) برای پی این سازه مقدار نشست برابر 19.2 mm است که کمتر از مقدار مجاز میباشد و نشست پی قابل قبول است و مشکلی برای سازه ایجاد نمیکند.

2-3-5 کنترل تنش در پی:

با توجه به اینکه پی مورد نظر صلب و در خاك رسي میباشد، برای کنترل تنش خاک براساس معیار نشست باید بیشترین تنش ایجاد شده در کف پی را با تنش مجاز خاک مقایسه نمود. مطابق شکل زیر، تنش مجاز خاک 1.5KgCm2 میباشد و بیشترین تنش زیر خاک 2.33KgCm2 است، و حتي در بخشهای زیادی از خاک زیر پی، تنش از تنش مجاز بیشتر میباشد، لذا خاک مورد نظر ضعیف بوده و میبایست خاک را از طریق تثبیت خاک منطقه یا روش ستون سنگی یا میکروپایل با توجه به مسکونی بودن پروژه امکانپذیر است تقویت نمود.

3-3-5 کنترل بلند شدگی فونداسیون:

در صورت انجام تحلیل غیرخطی مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، توزیع فشار خاک باید به گونهای باشد که حداکثر یک چهارم بعد شالوده در هر امتداد تحت تنش صفر قرار گیرد. برای بررسی بلند شدگی پی، تنش حداکثر خاک تحت بار پوش کنترل شده و مشاهده می‌شود تنش فقط در قسمت کوچکی از خاک زیر پی بلند شده و در این ناحیه خاک به کشش افتاده است. و به علت مساحت كم ناحیه مورد نظر از آن صرف نظر شده نیازی به غیرخطی کردن بارها نیست.

4-3-5 برش یک طرفه:

با توجه به نتایج زير مشاهده میشود که ضخامت بتن پی از نظر برش يك طرفه، کفایت لازم را ندارد و نیاز به آرماتور برشی در بخشي از نقاط دارد اما با توجه به ضعف سيف در طراحي برش يك طرفه باید به صورت دستی انجام شود.

برای بررسی برش یک طرفه ستون A2 را چک می‌کنیم و با توجه به ترکیب بار بحرانی زیر بارها و لنگرها را به دست می‌آوریم:

UDCon=1.2 Dead+0.5 Live+1 Live-Stair+0.2 Snow-1Ey+0.3 Ex23+1 Ev

نیرو محوری و لنگرهای ستون‌های سازه را بر اساس ترکیب بار بالا به دست آورده برای ستون A2 و همچنين نوار A5-A2 طراحي را انجام مي‌دهيم:

با استفاده از نتايج بالا موقعيت نقطه اثر برآيند بارهاي قائم و كنترل تنش در خاك را مي‌يابيم:

با لنگر گيري حول نقطه A2 مختصات زير به دست مي‌آيد:

y=ΣP×x+MxΣP=7.55 m→ey=15.52-7.55=0.2 m

x=ΣP×y+MyΣP=6.47 m→ex=13.22-6.47=0.13 m

برآيند نيروهاي محوري و بيشترين تنش را به دست مي‌آوريم:

Pu=ΣP=25474.74 KN

qmax=ΣPBL×1+6exL+6eyL=25474.7414.1×17.1×1+6×0.214.1+6×0.1317.1=119.47KNm2

تنش مجاز خاك براي اين پروژه برابر:

qa=1.5KgCm2=150KNm2>qmax→OK

حال به طور مثال تنش خاك را در امتدادهاي نوارهاي زير به دست مي‌آوريم:

الف) امتداد A:

qu=ΣPBL×1+12exxL2+6eyyB2=25474.7414.1×17.1×1+12×0.2×(13.9-6.47)14.12+12×0.13×(16.3-7.55)17.12=120.07KNm2

الف) امتداد 2:

qu=ΣPBL×1+12exxL2+6eyyB2=25474.7414.1×17.1×1+12×0.2×(13.9-6.47)14.12+12×0.13×(7.55-0.7)17.12=118.92KNm2

تنش خاك بر اساس بار ستون امتداد 2 داريم:

qu=ΣPBL=9413.7833.2×14.1=208.64KNm2

تعادل استاتيكي بارهاي قائم برقرار نيست و مي‌بايست تعادل برقرار نمود:

qavg=(208.64+118.92)2=163.78

حال بار ستون‌ها را به نسبت زير كاهش مي‌دهيم:

Rc=163.78208.64=0.79

حال با اصلاح بارهاي ستون در امتداد 2، دياگرام برش و لنگر را كشيده و طراحي را انجام مي‌دهيم:

حال برای بررسی برش یک طرفه در فاصله d از بر تکیه‌گاه داريم:

h=1200 mm→d=1200-75-10=1115 mm+300 mm=1415 mm

Vu=1659.67 KN→V=1659.67×1.7553.2=910.23 KN

Vc=16fc' b d=16×25 ×3200×1115=2973333.33 N

∅Vc=2230 KN≥Vu=910.23→OK

5-3-5 برش دو طرفه:

با توجه به نسبتهای به دست آمده از نتايج زير، تمامی مقادیر کمتر از 1 میباشند و مشكلي در ايجاد برش دو طرفه وجود ندارد ولي از آنجايي كه سيف در طراحي مشكلاتي دارد بايد با طراحي دستي چك شود.

برای بررسی برش دو طرفه ستون A2 را چک می‌کنیم:

با توجه به نتایج سیف، ترکیب بار زیر بحرانی می‌باشد:

UDCon=1.2 Dead+0.5 Live+1 Live-Stair+0.2 Snow-1Ey+0.3 Ex23+1 Ev

نتایج بارگذاری مربوط به ترکیب بار بالا به صورت زیر است:

PD=122067.88 Kgf

PL=17862.3 Kgf

PL-S=401.39 Kgf

PS=1207.49 Kgf

P(Ey+0.3 Ex(23))=-83293.57 Kgf

PEv=5318.9 Kgf

MDX=139482.08 Kgf

MDy=-116676.84 Kgf

MLx=22803.43 Kgf

MLy=-1198.08 Kgf

ML-SX=862.17 Kgf

ML-Sy=-3287.98 Kgf

MSX=42.82 Kgf

MSy=-260.7 Kgf

M(Ey+0.3 Ex(23))X=-3629330.02 Kgf

M(Ey+0.3 Ex(23))y=1146144.68 Kgf

MEvx=-5950.22 Kgf

MEvy=423.91 Kgf

با جاگذاری مقادیر بالا در ترکیب بار بحرانی داریم:

P=1.2 ×122067.88+0.5×17862.3 +1×401.39+0.2 ×1207.49-1×-83293.57 +5318.9=244667.964 Kgf

Mx=1.2 ×139482.08+0.5×22803.43 +1×862.17+0.2 ×42.82-1×-3629330.02-5950.22=3803065 Kgf.Cm

My=1.2 ×-116676.84+0.5×-1198.08+1×-3287.98+0.2 ×-260.7-1×1146144.68+423.91=1289672.14 Kgf.Cm

با توجه به مشخصات ستون A2 داریم:

a=60 Cm

b=60 Cm

d=120-7.5=112.5 Cm

bo=2 a+d=232.5 Cm

b1=60+d2=116.25 Cm

b2=60+d2=116.25 Cm

C=b122(b1+b2)=29.06

JcC=16b1(b12db1+4 b2+d3(b1+b2))=1741552.734

γf=11+23b1b2=0.6

γv=1-γf=0.4

Vu=Pubo×d±γv×MuxJcC±γv×MuxJcC=244667.96 232.5×112.5+0.4×3803065×0.91741552.734+0.4×1289672.14×0.91741552.734=10.41 KgfCm2=1.02  Nmm2

Vc=minλFc'3bo×d.1+2βc×λFc'6bo×d.2+αsdbo×λFc'12bo×dαs=10

Vc=min1×53.1+21×1×56.2+10×11252325×1×512=1.67  Nmm2∅=0.75∅Vc=1.25  Nmm2

∅Vc≥Vu→OK

Ratio=Vu∅Vc=1.021.25=0.82

6-3-5 طراحي آرماتورگذاري:

با توجه به دياگرام ترسيم شده در بخش برش يك طرفه براي امتداد 2 داريم:

Mu(top)=-2204.56 KN.m

Mn=MUØ=2204.56×1060.9=2449511111 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.85×254001-1-2×24495111110.85×25×3200×(1115)2=0.0017

Asminbwd=Max0.25×f'cfy. 1.4fy=Max0.00313.0.0035=0.0035≥0.0017

As=ρ×b×d=0.0035×3200×1115=12488 mm2→40 Ø 20=40×π4×202=12566.37 mm2

Sبر تا بر=b-(2×cover)آرماتور تعداد-1 -db→ S=3200-2×7540-1 -20=58.21 mm

Mu(Bot)=545.66 KN.m

Mn=MUØ=545.66×1060.9=60688889 N.mm

ρ=0.85×f'cfy1-1-2Mn0.85×f'c×b×d2=0.85×254001-1-2×606888890.85×25×3200×(1115)2=0.0004

Asminbwd=Max0.25×f'cfy. 1.4fy=Max0.00313.0.0035=0.0035≥0.0004

As=ρ×b×d=0.0035×3200×1115=12488 mm2→40 Ø 20=40×π4×202=12566.37 mm2

Sبر تا بر=b-(2×cover)آرماتور تعداد-1 -db→ S=3200-2×7540-1 -20=58.21 mm

طول گيرايي مستقيم آرماتور فوقاني و تحتاني:

ld=fy1.1 λ fc' ψtψeψsCb+ Ktrdbdb=4001.1×1× 25 ×1.3×1×0.82.5×20=605.1 mm

فاصله از نقطه لنگر حداکثر تا انتها:

x=3620-75=3545 mm→دارد وجود کافی طول آرماتور مهار برای

با توجه به بند 3.1.6.9 آیین‌نامه ACI318-19، چنانچه آرماتور تأمین شده از 1.33 آرماتور مورد نیاز بزرگ‌تر باشد نیازی به تأمین Asmin نمی‌باشد.

As(Top)=1.33×6065.6=8067.25 mm2→26 Ø 20=26×π4×202=8168.141 mm2

Sبر تا بر=b-(2×cover)آرماتور تعداد-1 -db→ S=3200-2×7526-1 -20=102 mm

As(Bot)=1.33×1427.2=1898.18 mm2→7 Ø 20=7×π4×202=2199.12 mm2

Sبر تا بر=b-(2×cover)آرماتور تعداد-1 -db→ S=3200-2×757-1 -20=488 mm>350 mm

→10 Ø 20=10×π4×202=3141.6 mm2→ S=3200-2×7510-1 -20=319 mm