پروژه جامع مدل‌سازی پروفیل و تحلیل دینامیکی خاک با استفاده از نرم‌افزار  DEEPSOIL

صورت پروژه:

* خاکی با تعداد لایه‌هاي 8 یا بیشتر با ضخامت هر لایه حداقل 1.5 متر را در نظر بگیرید (از مقاله ها نیز می‌توانید استفاده کنید).

* ارتفاع کل لایه هاي خاك نباید کمتر از 30 متر باشد.

* یک بار یک موج سینوسی و بار دیگر 7 رکورد زلزله واقعی (از سایت Peer و یا دیگر بانک‌هاي معتبر زلزله براي خاك از نوع سنگ بستر) از سنگ بستر فرستاده، از لایه‌هاي خاك بگذرد و در سطح زمین دریافت شود.

* فرم موج‌ها (پیش و پس از عبور از لایه ها) به علاوه طیف پاسخ مربوطه براي این دو حالت را رسم و با هم مقایسه کنید.

درباره نرم‌افزار Deepsoil:

Deepsoil یک برنامه تحلیل پاسخ یک بعدی است و قابلیت انجام این آنالیز‌ها را دارد:

- آنالیز یک بعدی دامنه زمانی غیرخطی با یا بدون در نظر گرفتن فشار آب حفره‌ای

- آنالیز یک بعدی دامنه فرکانسی شبه‌خطی با در نظر گرفتن پیچش (convolved) یا بدون آن (deconvolved)

- آنالیز یک بعدی خطی زمان و دامنه فرکانسی

* در این پروژه از نسخه 7 که آخرین نسخه آن است، استفاده شده‌است.

مشخصات پروفیل خاکی:

پروفیل خاکی رسی با مشخصات زیر در نظر گرفته شده‌است.

ارتفاع کل لایه‌های خاک 30متر بوده و سنگ بستر به صورت

الاستیک در نظر گرفته شده‌است.

پروفیل خاکی:

پروفیل خاکی رسی با وزن مخصوص kN/m3  18و با فرض 20PI= و 10 لایه (10N=) که هر لایه 3متر ضخامت دارد، در نظر گرفته شده‌است.

*سرعت موج برشی در سطح زمین:                          Vs(0)=100×2+N9→Vs(0)=311.11 ms

*سرعت در عمق:                                              Vsz=Vs(0)×Z0.15×(1+N10)=311.1×Z0.3ms

سنگ بستر:

سنگ بستر به صورت الاستیک و با مشخصات زیر در نظر گرفته‌شد:

*سرعت موج برشی: m/s 1200

*وزن مخصوص: kN/m3  25

*درصد میرایی: 2 درصد

تعریف پروفیل خاکی با تحلیل خطی:

در ادامه باید ار تب Analysis پروفیل خاک مورد نظر را به نرم افزار معرفی کنیم. این مرحله خود شامل چندین زیر مرحله است که به صورت زیر می‌باشد:

- در ابتدا باید تنظیمات کلی تحلیل را مشخص کنیم. نوع تحلیل را Linear و از Frequency Domain برای پاسخ استفاده می‌کنیم. سیستم واحدها را  Metric در نظر می‌گیریم. برای سایر گزینه‌ها نیز پیش فرض نرم‌افزار مناسب می‌باشد. در بخش Analysis Tag ، عبارت DS-FL0 نمایان می‌شود که مختص این تحلیل است.

- در مرحله بعد، باید تعداد لایه‌های خاک، ضخامت هر لایه، وزن مخصوص هر لایه و سرعت موج برشی در وسط هر لایه تعیین شود که این قسمت با توجه به اطلاعات صورت مسئله و جدول Layer Properties که در بالا آمده است انجام گردید. عمق آب زیر زمینی را نیز می توان در این قسمت مشخص کرد.

*در تصویر پایین، مشخصات لایه اول به عنوان نمونه نشان داده شده است. برای لایه های دیگر به همین ترتیب انجام شده است. پس از تعریف این مقادیر، با کلیک بر روی گزینه Plot، برای هر لایه خاک، نمودار های درصد میرایی و G/Gmax به صورت تابعی از کرنش برشی نمایان می‌شود.

*با وارد کردن مقادیر ضخامت و وزن مخصوص، نرم‌افزار مقدار تنش برشی مؤثر(Effective Vertical Stress) که واحد آن kPa است را به ما می‌دهد.

*در حالت تحلیل خطی، Damping برابر با صفر درصد بوده، همانطور که در تصویر بالا مشخص است نمودار درصد میرایی به صورت یک خط برابر با صفر بوده و نمودار G/Gmax برابر 1 است.

*به همین ترتیب مقادیر لایه‌ها و سنگ بستر را با توجه به اطلاعاتی که داریم کامل می‌کنیم.

- با زدن بر گزینه Check Data می‌توانیم اطلاعاتی که وارد کردیم را بررسی نهایی کنیم. همینطور داده و نمودار های جدیدی نیز تولید می‌شوند. در صورت نبود مشکل، می‌توانیم وارد گام بعدی شویم.

*اولین نمودار، سرعت موج برشی(Shear Wave Velocity) در لایه‌ها را نشان می‌دهد که با توجه به تراکم بالای لایه‌های پایینی، باید هرچه به لایه‌های پایینی نزدیک می‌شویم، سرعت موج برشی افزایش یابد.

*نمودار بعدی، نمودار فرکانس حداکثر (Max. Frequency) که اگر تفاوت زیادی در ضخامت لایه‌ها شاهد نباشیم، هر چه به لایه‌های پایینی نزدیک می‌شود، افزایش می‌یابد. مقادیر فرکانس حداکثر معمولا نباید از 30هرتز کمتر باشد.

- فرکانس حداکثر برابر با بیشترین فرکانسی است که یک لایه می‌تواند پخش کند و بدین صورت بدست می‌آید:                                                                                                     Fmax=Vs4H

- فرکانس حداکثر معمولا باید حداقل برابر 30هرتز باشد.

*نمودار بعدی، نمودار درصد میرایی کرنش های کوچک (Small Strain Damping Ratio) در لایه های مختلف و در عمق است. با توجه به اینکه با افزایش تراکم خاک میرایی کاهش می‌یابد، پس هر چه به لایه های زیرین نزدیک می‌شویم باید درصد میرایی کرنش های کوچک کاهش یابد.

*نمودار بعدی، نمودار تنش برشی ضمنی(Implied Shear Strength) در واحد کیلوپاسکال است که باید با افزایش عمق مقدار آن زیاد شود. با فرمول زیر بدست می‌آید:

τ=ρVs2GG0γ=GγG0=ρVs2

*نمودار بعدی، نمودار زاویه اصطکاک ضمنی(Implied Friction Angle) که با فرمول زیر بدست می‌آید:

∅=tan-1τmaxσv,

*تمامی اطلاعات در این مرحله درست و بدون مشکل هستند پس وارد گام بعدی می‌شویم.

انتخاب حرکت ورودی:

7 رکورد زلزله واقعی براي خاك از نوع سنگ بستر(Vs > 750 m/s)  از سایت Peer انتخاب می‌کنیم.

تعریف کنترل آنالیز:

*در بخش Frequency Domain اولین تنظیمی که وجود دارد، تعداد تکرار ها (Number of iterations) است که نرم‌افزار به صورت پیش‌فرض انجام می‌دهد. در صورتی که در مرحله میزان همگرایی این چرخه ها مناسب نبود برمی‌گردیم به این مرحله و تعداد تکرار ها را عوض می‌کنیم. در حالت کلی عدد پیش‌فرض عدد مناسبی است.

*در قسمت بعدی، کرنش برشی موثر (SSR=Effective Shear Strain Definition)  که فرمول آن برابر SSR=M-110 می‌باشد که M برابر با بزرگای زلزله وارده می‌باشد. ولی در حالت کلی عددی که توصیه شده‌است برای زلزله ها در ایران، عدد 0.65 است.

* در قسمت بعدی، فرمالیسیون مدول برشی مختلط(Complex Shear Modulus Formulation)  مورد نظر را در این قسمت انتخاب می‌کنیم که از اولین فرمالیسیون که معروف ترین و پیشنهادی نرم‌افزار می‌باشد، استفاده می‌کنیم. فرمالیسیون مستقل از فرکانس (Frequency Independent) است که عبارتست از:

G*=G(1+2iξ)

*در قسمت Time Domain در حالت Flexible یک فاصله کرنشی حداکثر انتخاب می‌کنیم که 0.005 درصد در نظر گرفتیم که عدد مناسبی است. ای حالت توسط نرم‌افزار توصیه شده است.

*قسمت بعدی مربوط به انتخاب روش برون یابی تاریخچه زمانی (Time-history Interpolation Method) که حالت اول حالتی کلاسیک و پر از خطا است و حالت دوم توصیه شده توسط نرم‌افزار است که ما از آن استفاده می‌کنیم.

- مراحل وارد کردن اطلاعات به پایان رسید. روی گزینه آنالیز کلیک می‌کنیم تا نرم‌افزار تحلیل را انجام دهد.

نتایج تحلیل پاسخ و آنالیز دینامیکی:

- در این مرحله می‌توانیم نمودار های تاریخچه زمانی و PGA و PGV و PGD و شدت آریاس در لایه های مختلف زمین و برای 7 رکورد زلزله با هم مقایسه کرد.

*می‌بینیم که هرچه لایه های پایین تر زمین می‌رویم از میزان شدت آریاس کاسته می‌شود. میزان PGA و PGV و PGD در زلزله ها تشدید یافته است.

- در قسمت نمودار های تنش و کرنش، در نمودار اول درصد کرنش برشی (Shear Strain) در زمان های مختلف را می‌بینیم که این درصد نباید بالاتر از 0.5 باشد. هرچه به لایه های زیرین می‌رویم، این مقدار افزایش می‌یابد. در زلزله کوبه و برای لایه آخر بزرگترین درصد کرنش برشی اتفاق می‌افتد که برابر 0.11 درصد می‌باشد، پس در محدوده ی مجاز قرار دارد. در آیین نامه ها آمده است اگر این عدد بالاتر از 1 درصد باشد امکان دارد در خاک گسیختگی رخ دهد.

نمودار بعدی نمودار نسبت تنش برشی (Shear Stress Ratio)  است که بیشترین میزان آن با نمودار درصد کرنش برشی هماهنگ است.

- در قسمت نمودار های طیفی، طیف پاسخ با در نظر گرفتن 5درصد میرایی نسبت به دوره تناوب داریم و طیف فوریه و نسبت دامنه فوریه نسبت به فرکانس را داریم.

*در طیف فوریه هر چه به لایه زیرین می‌رویم کاهش می یابد و بحرانی ترین حالت آن برای زلزله کوبه می‌باشد که برای ساختمانی که بر روی سطح زمین(لایه1) قرار دارد و پریود طبیعی در محدوده 0.1 تا 0.15 ثانیه قرار دارد، وضع بسیار بدی خواهد داشت و در این منطقه نباید همچین ساختمانی ساخته شود.

*در طیف فوریه و نسبت دامنه فوریه نسبت به فرکانس می‌توان متوجه تشدید دامنه ها شد.

- در قسمت نمودار های پروفیل خاکی، نمدار PGA و PGD را نسبت به عمق لایه ها داریم که بر اثر تشدید در لایه هایی بالایی افزایش پیدا می‎کنند.

*نمودار درصد کرنش حداکثر(Max. Strain) نسبت به عمق لایه ها که در لایه های زیرین، افزایش می‌یابد و اگر مقدار آن بیشتر از 1درصد شد جای نگرانی دارد.

* نمودار حداکثر درصد تنش (Max. Stress Ratio) که با کاهش عمق میزان آن افزایش می‌یلبد.

* نمودار تنش موثر عمودی(Effective Vertical Stress)  در حالتی که آب نداریم قطعا به صورت خطی است و در پایین بیشترین مقادیر خودش را دارد.

*این اطلاعات به صورت خنثی برای تمامی لایه ها را نشان می‌دهد و با عوض کردن لایه ها تفاوتی در نمودار های بالا ایجاد نمی‌شود.

- در قسمت بعدی مقاومت موبالایزد(Mobilized Strength)  است که در نمودار مقاومت برشی موبالایزد انتقال داده شده(Mobilized Shear Strength)  در لایه‌های مختلف در واحد کیلوپاسکال را نشان می‌دهد که در پایین ترین لایه، بیشترین است.

* نمودار‌های مقاومت برشی نرمالایزد شده(Nomalized Shear Strength)  و زاویه اصطکاک موبالایزد شده (Mobilized Friction Angle) در لایه های بالاتر مقادیر آنها بیشتر است.

- گزینه بعدی، گزینه Displacement Animation است که به خوبی اطالاعاتی که در طول زلزله رخ می‌دهد را نشان می‌دهد.

حداکثر تغییر شکل‌ها با دو خط قرمز نشان داده شده و در طول زلزله با خط آبی تغییر شکل را به صورت انمیشن نشان می‌دهد.

- گزینه بعدی، گزینه Response Spectra Summary  است که خلاصه‌ای از طیف پاسخ را به ما نشان می‌دهد که برای تحلیل‌های سازه‌ای کاربرد دارد. رنگ مشکی، طیف پاسخ حرکت ورودی بوده و رنگ آبی،  بعد از انجام محاسبات تحلیل پاسخ مقادیر به این میزان تشدید یافته‌است. این مورد برای زلزله‌ی Tottori، وضعیت بسیار بدی دارد و نشان می‌دهد خاک حالتی مستعد برای تشدید دارد.

*طیف پاسخ در حالت تشدید در یک زلزله مشخص، برای لایه‌های بالاتر بسیار بحرانی‌تر و با تشدید بیشتر رخ می‌دهد که برای لایه اول بیشترین حالت تشدید اتفاق می‌افتد. همچنین در لایه‌های زیرین عکس تشدید نیز رخ می دهد.

*از گزینه Show Tripartite Graph می‌توانیم گراف سه گانه را ببنیم و که در این حالت می‌توانیم علاوه بر مقادیر طیفی، شتاب و جابه‌جایی را هم در یک نمودار مقایسه کنیم.

- آخرین گزینه هم Chek Convergence است که اگر شاهد همگرایی لازم نبودیم باید برگردیم و Nubmbers of iteration (در قدم پنجم از ورودی‌ها) را زیاد کنیم. با افزایش iteration کاملا کرنش‌های

برشی در لایه‌های مختلف بر روی هم همگرا شدند.

تعریف پروفیل خاکی با تحلیل غیرخطی:

از تب Analysis پروفیل خاک مورد نظر را به نرم افزار معرفی کنیم. این مرحله خود شامل چندین زیر مرحله است که به صورت زیر می‌باشد:

- در ابتدا باید تنظیمات کلی تحلیل را مشخص کنیم. نوع تحلیل را Nonlinear و ازTime Domain  برای پاسخ استفاده می‌کنیم. در قسمت مدل خاکی مورد نظر(Default Soil Model)  را بر روی مدل (MKZ) می‌گذاریم تا به بهترین نتایج برسیم. تنظیمات بعدی مربوط به باربرداری و بارگذاری میزینگ در داخل محاسبات است که گزینه Masing Re/Unloading را انتخاب می‌کنیم. سیستم واحدها را  Metric در نظر می‌گیریم. در بخشAnalysis Tag ، عبارت DS-NL1 نمایان می‌شود که مختص این تحلیل است.

*از گزینه فشار حفره‌ای در محاسبات صرف نظر شده‌است.

- در مرحله بعد، باید تعداد لایه‌های خاک، ضخامت هر لایه، وزن مخصوص هر لایه و سرعت موج برشی در وسط هر لایه تعیین شود که این قسمت با توجه به اطلاعات صورت مسئله و جدول Layer Properties   انجام گردید. عمق آب زیر زمینی را نیز می توان در این قسمت مشخص کرد. با وارد کردن مقادیر ضخامت و وزن مخصوص، نرم‌افزار مقدار تنش برشی مؤثر(Effective Vertical Stress) که واحد آن kPa است را به ما می‌دهد.

- پس از تعریف این مقادیر، با استفاده از گزینه Reference Curve باید برای هر لایه خاک رسی، نمودار های درصد میرایی و G/Gmax به صورت تابعی از کرنش برشی است. در این بخش می توان از نمودارهای مرجع نرم‌افزار که بر مبنای تحقیقات محققین گذشته است، کمک گرفت. روش کار بدین صورت است که پس از انتخاب نوع خاک و محقق مورد نظر و وارد کردن مشخصات مورد نیاز (با توجه به نوع خاک و محقق انتخاب شده)، سه منحنی ظاهر می‌شوند. با توجه به اینکه خاک مورد نظر در این تمرین رسی(Clay) است، با فرض PI=20 از نمودار مرجع Vucetic & Dobry, 1991 برای تمام لایه های خاک استفاده شد.

- قسمت بعدی برای تنظیمات Curve Fitting که می‌توانیم با این گزینه منحنی‌های تولید شده را یکدست کنیم تا بهترین حالت ممکن تولید شود.برای این حالت از روش MRD استفاده می‌کنیم که برای ما پارامتر‌های ورودی را می‌سازد که استفاده از آن دقیق‌تر و بهتر است.

- در گزینه آخر حالت سطح آب بر روی لایه‌ها را نشان می‌دهد که صرفا برای Frequency Domain در تحلیل قرار می‌گیرد و برای Time Domain تاثیری ندارد.

* با زدن بر گزینه Check Data می‌توانیم اطلاعاتی که وارد کردیم را بررسی نهایی کنیم. همینطور داده و نمودار های جدیدی نیز تولید می‌شوند. در صورت نبود مشکل، می‌توانیم وارد گام بعدی شویم.

*اولین نمودار، سرعت موج برشی(Shear Wave Velocity) در لایه ها را نشان می‌دهدکه با توجه به تراکم بالای لایه های پایینی، باید هرچه به لایه های پایینی نزدیک می‌شویم، سرعت موج برشی افزایش یابد.

*نمودار بعدی، نمودار فرکانس حداکثر (Max. Frequency) که اگر تفاوت زیادی در ضخامت لایه ها شاهد نباشیم، هر چه به لایه های پایینی نزدیک می‌شود افزایش می‌یابد. مقادیر فرکانس حداکثر معمولا نباید از 30هرتز کمتر باشد.

- فرکانس حداکثر برابر با بیشترین فرکانسی است که یک لایه می‌تواند پخش کند و بدین صورت بدست می‌آید:                                                                                                     Fmax=Vs4H

- فرکانس حداکثر معمولا باید حداقل برابر 30هرتز باشد.

*نمودار بعدی، نمودار درصد میرایی کرنش های کوچک (Small Strain Damping Ratio) در لایه های مختلف و در عمق است. با توجه به اینکه با افزایش تراکم خاک میرایی کاهش می‌یابد، پس هر چه به لایه های زیرین نزدیک می‌شویم باید درصد میرایی کرنش های کوچک کاهش یابد.

*نمودار بعدی، نمودار تنش برشی ضمنی(Implied Shear Strength) در واحد کیلوپاسکال است که باید با افزایش عمق مقدار آن زیاد شود. با فرمول زیر بدست می‌آید:

τ=ρVs2GG0γ=GγG0=ρVs2

*نمودار بعدی، نمودار زاویه اصطکاک ضمنی(Implied Friction Angle) که با فرمول زیر بدست می‌آید:

∅=tan-1τmaxσv,

*تمامی اطلاعات در این مرحله درست و بدون مشکل هستند پس وارد گام بعدی می‌شویم.

انتخاب حرکت ورودی:

7 رکورد زلزله واقعی براي خاك از نوع سنگ بستر(Vs > 750 m/s)  از سایت Peer انتخاب می‌کنیم.

تعریف کنترل آنالیز:

*در بخش Frequency Domain اولین تنظیمی که وجود دارد، تعداد تکرار ها (Number of iterations) است که نرم‌افزار به صورت پیش‌فرض انجام می‌دهد. در صورتی که در مرحله میزان همگرایی این چرخه ها مناسب نبود برمی‌گردیم به این مرحله و تعداد تکرار ها را عوض می‌کنیم. در حالت کلی عدد پیش‌فرض عدد مناسبی است.

*در قسمت بعدی، کرنش برشی موثر (SSR=Effective Shear Strain Definition)  که فرمول آن برابر SSR=M-110 می‌باشد که M برابر با بزرگای زلزله وارده می‌باشد. ولی در حالت کلی عددی که توصیه شده‌است برای زلزله ها در ایران، عدد 0.65 است.

* در قسمت بعدی، فرمالیسیون مدول برشی مختلط(Complex Shear Modulus Formulation)  مورد نظر را در این قسمت انتخاب می‌کنیم که از اولین فرمالیسیون که معروف ترین و پیشنهادی نرم‌افزار می‌باشد، استفاده می‌کنیم. فرمالیسیون مستقل از فرکانس (Frequency Independent) است که عبارتست از:

G*=G(1+2iξ)

*در قسمت Time Domain در حالت Flexible یک فاصله کرنشی حداکثر انتخاب می‌کنیم که 0.005 درصد در نظر گرفتیم که عدد مناسبی است. این حالت توسط نرم‌افزار توصیه شده است.

*قسمت بعدی مربوط به انتخاب روش برون یابی تاریخچه زمانی (Time-history Interpolation Method) که حالت اول حالتی کلاسیک و پر از خطا است و حالت دوم توصیه شده توسط نرم‌افزار است که ما از آن استفاده می‌کنیم.

- مراحل وارد کردن اطلاعات به پایان رسید. روی گزینه آنالیز کلیک می‌کنیم تا نرم‌افزار تحلیل را انجام دهد.

نتایج تحلیل پاسخ و آنالیز دینامیکی:

- در این مرحله می‌توانیم نمودار های تاریخچه زمانی و PGA و PGV و PGD و شدت آریاس در لایه های مختلف زمین و برای 7 رکورد زلزله با هم مقایسه کرد.

میبینیم که هرچه لایه های پایین تر زمین می‌رویم از میزان شدت آریاس کاسته می‌شود. میزان PGA و PGV و PGD در زلزله ها تشدید یافته است.

- در قسمت نمودار های تنش و کرنش، در نمودار اول درصد کرنش برشی (Shear Strain) در زمان های مختلف را می‌بینیم که این درصد نباید بالاتر از 0.5 باشد. هرچه به لایه های زیرین می‌رویم، این مقدار افزایش می‌یابد. در زلزله کوبه و برای لایه آخر بزرگترین درصد کرنش برشی اتفاق می‌افتد که برابر 0.004 درصد می‌باشد، پس در محدوده ی مجاز قرار دارد. در آیین نامه ها آمده است اگر این عدد بالاتر از 1 درصد باشد امکان دارد در خاک گسیختگی رخ دهد.

نمودار بعدی نمودار نسبت تنش برشی (Shear Stress Ratio)  است که بیشترین میزان آن با نمودار درصد کرنش برشی هماهنگ است.

- در قسمت نمودار های طیفی، طیف پاسخ با در نظر گرفتن 5درصد میرایی نسبت به دوره تناوب داریم و طیف فوریه و نسبت دامنه فوریه نسبت به فرکانس را داریم.

*در طیف فوریه هر چه به لایه زیرین می‌رویم کاهش می یابد و بحرانی ترین حالت آن برای زلزله کوبه می‌باشد که برای ساختمانی که بر روی سطح زمین(لایه1) قرار دارد و پریود طبیعی در محدوده 0.1 تا 0.12 ثانیه قرار دارد، وضع بسیار بدی خواهد داشت و در این منطقه نباید همچین ساختمانی ساخته شود.

*در طیف فوریه و نسبت دامنه فوریه نسبت به فرکانس می‌توان متوجه تشدید دامنه ها شد.

- در قسمت نمودار های پروفیل خاکی، نمدار PGA و PGD را نسبت به عمق لایه ها داریم که بر اثر تشدید در لایه هایی بالایی افزایش پیدا می‎کنند.

*نمودار درصد کرنش حداکثر(Max. Strain) نسبت به عمق لایه ها که در لایه های زیرین، افزایش می‌یابد و اگر مقدار آن بیشتر از 1درصد شد جای نگرانی دارد.

* نمودار حداکثر درصد تنش (Max. Stress Ratio) که با کاهش عمق میزان آن افزایش می‌یلبد.

* نمودار تنش موثر عمودی(Effective Vertical Stress)  در حالتی که آب نداریم قطعا به صورت خطی است و در پایین بیشترین مقادیر خودش را دارد.

*این اطلاعات به صورت خنثی برای تمامی لایه ها را نشان می‌دهد و با عوض کردن لایه ها تفاوتی در نمودار های بالا ایجاد نمی‌شود.

- در قسمت بعدی مقاومت موبالایزد(Mobilized Strength)  است که در نمودار مقاومت برشی موبالایزد انتقال داده شده(Mobilized Shear Strength)  در لایه‌های مختلف در واحد کیلوپاسکال را نشان می‌دهد که در پایین ترین لایه، بیشترین است.

* نمودار های مقاومت برشی نرمالایزد شده(Nomalized Shear Strength)  و زاویه اصطکاک موبالایزد شده (Mobilized Friction Angle) در لایه های بالاتر مقادیر آنها بیشتر است.

- گزینه بعدی، گزینه Displacement Animation است که به خوبی اطالاعاتی که در طول زلزله رخ می‌دهد را نشان می‌دهد.

حداکثر تغییر شکل‌ها با دو خط قرمز نشان داده شده و در طول زلزله با خط آبی تغییر شکل را به صورت انمیشن نشان می‌دهد.

- گزینه بعدی، گزینه Response Spectra Summary  است که خلاصه‌ای از طیف پاسخ را به ما نشان می‌دهد که برای تحلیل‌های سازه‌ای کاربرد دارد. رنگ مشکی، طیف پاسخ حرکت ورودی بوده و رنگ آبی،  بعد از انجام محاسبات تحلیل پاسخ مقادیر به این میزان تشدید یافته‌است. این مورد برای زلزله‌ی Tottori، وضعیت بسیار بدی دارد و نشان می‌دهد خاک حالتی مستعد برای تشدید دارد.

*طیف پاسخ در حالت تشدید در یک زلزله مشخص، برای لایه‌های بالاتر بسیار بحرانی‌تر و با تشدید بیشتر رخ می‌دهد که برای لایه اول بیشترین حالت تشدید اتفاق می‌افتد. همچنین در لایه‌های زیرین عکس تشدید نیز رخ می دهد.

*از گزینه Show Tripartite Graph می‌توانیم گراف سه گانه را ببنیم و که در این حالت می‌توانیم علاوه بر مقادیر طیفی، شتاب و جابه‌جایی را هم در یک نمودار مقایسه کنیم.

- آخرین گزینه هم Chek Convergence است که اگر شاهد همگرایی لازم نبودیم باید برگردیم و Nubmbers of iteration (در قدم پنجم از ورودی‌ها) را زیاد کنیم. با افزایش iteration کاملا کرنش‌های

برشی در لایه‌های مختلف بر روی هم همگرا شدند.

تعریف پروفیل خاکی با موج سینوسی و تحلیل خطی:

در ادامه باید ار تب Analysis پروفیل خاک مورد نظر را به نرم افزار معرفی کنیم. این مرحله خود شامل چندین زیر مرحله است که به صورت زیر می‌باشد:

- در ابتدا باید تنظیمات کلی تحلیل را مشخص کنیم. نوع تحلیل را Linear و از Frequency Domain برای پاسخ استفاده می‌کنیم. سیستم واحدها را  Metric در نظر می‌گیریم. برای سایر گزینه‌ها نیز پیش فرض نرم افزار مناسب می‌باشد. در بخش Analysis Tag ، عبارت DS-FL0 نمایان می‌شود که مختص این تحلیل است.

- در مرحله بعد، باید تعداد لایه‌های خاک، ضخامت هر لایه، وزن مخصوص هر لایه و سرعت موج برشی در وسط هر لایه تعیین شود که این قسمت با توجه به اطلاعات صورت مسئله و جدول Layer Properties که در بالا آمده است انجام گردید. عمق آب زیر زمینی را نیز می توان در این قسمت مشخص کرد.

*در تصویر پایین، مشخصات لایه اول به عنوان نمونه نشان داده شده است. برای لایه های دیگر به همین ترتیب انجام شده است. پس از تعریف این مقادیر، با کلیک بر روی گزینه Plot، برای هر لایه خاک، نمودار های درصد میرایی و G/Gmax به صورت تابعی از کرنش برشی نمایان می‌شود.

*با وارد کردن مقادیر ضخامت و وزن مخصوص، نرم‌افزار مقدار تنش برشی مؤثر(Effective Vertical Stress) که واحد آن kPa است را به ما می‌دهد.

*در حالت تحلیل خطی، Damping برابر با صفر درصد بوده، همانطور که در تصویر بالا مشخص است نمودار درصد میرایی به صورت یک خط برابر با صفر بوده و نمودار G/Gmax برابر 1 است.

*به همین ترتیب مقادیر لایه‌ها و سنگ بستر را با توجه به اطلاعاتی که داریم کامل می‌کنیم.

- با زدن بر گزینه Check Data می‌توانیم اطلاعاتی که وارد کردیم را بررسی نهایی کنیم. همینطور داده و نمودار های جدیدی نیز تولید می‌شوند. در صورت نبود مشکل، می‌توانیم وارد گام بعدی شویم.

*اولین نمودار، سرعت موج برشی(Shear Wave Velocity) در لایه ها را نشان می‌دهدکه با توجه به تراکم بالای لایه های پایینی، باید هرچه به لایه های پایینی نزدیک می‌شویم، سرعت موج برشی افزایش یابد.

*نمودار بعدی، نمودار فرکانس حداکثر (Max. Frequency) که اگر تفاوت زیادی در ضخامت لایه ها شاهد نباشیم، هر چه به لایه های پایینی نزدیک می‌شود افزایش می‌یابد. مقادیر فرکانس حداکثر معمولا نباید از 30هرتز کمتر باشد.

- فرکانس حداکثر برابر با بیشترین فرکانسی است که یک لایه می‌تواند پخش کند و بدین صورت بدست می‌آید:                                                                                                     Fmax=Vs4H

- فرکانس حداکثر معمولا باید حداقل برابر 30هرتز باشد.

*نمودار بعدی، نمودار درصد میرایی کرنش های کوچک (Small Strain Damping Ratio) در لایه های مختلف و در عمق است. با توجه به اینکه با افزایش تراکم خاک میرایی کاهش می‌یابد، پس هر چه به لایه های زیرین نزدیک می‌شویم باید درصد میرایی کرنش های کوچک کاهش یابد.

*نمودار بعدی، نمودار تنش برشی ضمنی(Implied Shear Strength) در حال کیلوپاسکال است که باید با افزایش عمق مقدار آن زیاد شود. با فرمول زیر بدست می‌آید:

τ=ρVs2GG0γ=GγG0=ρVs2

*نمودار بعدی، نمودار زاویه اصطکاک ضمنی(Implied Friction Angle) که با فرمول زیر بدست می‌آید:

∅=tan-1τmaxσv,

*تمامی اطلاعات در این مرحله درست و بدون مشکل هستند پس وارد گام بعدی می‌شویم.

انتخاب حرکت ورودی:

رکورد زلزله به شکل سینوسی که در اکسل طراحی کردیم و به نرم‌افزار اضافه کردیم.

تعریف کنترل آنالیز:

*در بخش Frequency Domain اولین تنظیمی که وجود دارد، تعداد تکرار ها (Number of iterations) است که نرم‌افزار به صورت پیش‌فرض انجام می‌دهد. در صورتی که در مرحله میزان همگرایی این چرخه ها مناسب نبود برمی‌گردیم به این مرحله و تعداد تکرار ها را عوض می‌کنیم. در حالت کلی عدد پیش‌فرض عدد مناسبی است.

*در قسمت بعدی، کرنش برشی موثر (SSR=Effective Shear Strain Definition)  که فرمول آن برابر SSR=M-110 می‌باشد که M برابر با بزرگای زلزله وارده می‌باشد. ولی در حالت کلی عددی که توصیه شده‌است برای زلزله ها در ایران، عدد 0.65 است.

* در قسمت بعدی، فرمالیسیون مدول برشی مختلط(Complex Shear Modulus Formulation)  مورد نظر را در این قسمت انتخاب می‌کنیم که از اولین فرمالیسیون که معروف ترین و پیشنهادی نرم‌افزار می‌باشد، استفاده می‌کنیم. فرمالیسیون مستقل از فرکانس (Frequency Independent) است که عبارتست از:

G*=G(1+2iξ)

*در قسمت Time Domain در حالت Flexible یک فاصله کرنشی حداکثر انتخاب می‌کنیم که 0.005 درصد در نظر گرفتیم که عدد مناسبی است. این حالت توسط نرم‌افزار توصیه شده است.

*قسمت بعدی مربوط به انتخاب روش برون یابی تاریخچه زمانی (Time-history Interpolation Method) که حالت اول حالتی کلاسیک و پر از خطا است و حالت دوم توصیه شده توسط نرم‌افزار است که ما از آن استفاده می‌کنیم.

- مراحل وارد کردن اطلاعات به پایان رسید. روی گزینه آنالیز کلیک می‌کنیم تا نرم‌افزار تحلیل را انجام دهد.

نتایج تحلیل پاسخ و آنالیز دینامیکی:

- در این مرحله می‌توانیم نمودار های تاریخچه زمانی و PGA و PGV و PGD و شدت آریاس در لایه های مختلف زمین را دید و رکورد زلزله سینوسی را با 7رکورد زلزله قبلی مقایسه کرد.

میبینیم که برخلاف 7رکورد زلزله گرفته از Peer که هرچه لایه های پایین تر زمین می‌رفتیم از میزان شدت آریاس کاسته می‌شد و میزان PGA و PGV و PGD در زلزله ها تشدید یافته بود، در اینجا تشدید رخ نمی‌دهد میزان شدت آریاس و  PGA و PGV و PGD برای تمامی لایه‌ها یکسان است.

- در قسمت نمودار های تنش و کرنش، در نمودار اول درصد کرنش برشی (Shear Strain) در زمان های مختلف را می‌بینیم که این درصد نباید بالاتر از 0.5 باشد. هرچه به لایه های زیرین می‌رویم، این مقدار بر خلاف 7رکورد زلزله واقعی، کاهش می‌یابد. در زلزله سینوسی برای لایه اول بزرگترین درصد کرنش برشی اتفاق می‌افتد که برابر 0.04 درصد می‌باشد، پس در محدوده ی مجاز قرار دارد. در آیین نامه ها آمده است اگر این عدد بالاتر از 1 درصد باشد امکان دارد در خاک گسیختگی رخ دهد.

نمودار بعدی نمودار نسبت تنش برشی (Shear Stress Ratio)  است که بیشترین میزان آن نمودار درصد کرنش برشی هماهنگ است.

- در قسمت نمودار های طیفی، طیف پاسخ با در نظر گرفتن 5درصد میرایی نسبت به دوره تناوب داریم که برای تمامی لایه‌ها یکسان است و طیف فوریه و نسبت دامنه فوریه نسبت به فرکانس نیز داریم.

*درطیف فوریه میزان حداکثر دامنه فوریه در لایه‌ها با هم تقریبا برابر بوده و در لایه‌های زیرین در فرکانس‌های کمتر رخ می‌دهد.که برای ساختمانی که بر روی سطح زمین(لایه1) قرار دارد و پریود طبیعی در محدوده 5 ثانیه قرار دارد، وضع بسیار بدی خواهد داشت و در این منطقه نباید همچین ساختمانی ساخته شود.

*در طیف فوریه و نسبت دامنه فوریه نسبت به فرکانس می‌توان متوجه تشدید دامنه ها شد.

- در قسمت نمودار های پروفیل خاکی، نمودار PGA و PGD را نسبت به عمق لایه ها داریم که بر اثر تشدید در لایه هایی بالایی افزایش پیدا می‎کنند. در اینجا شیب افزایش بسیار بیشتر از زلزله واقعی است.

*نمودار درصد کرنش حداکثر(Max. Strain) نسبت به عمق لایه ها که در لایه های زیرین، افزایش می‌یابد و اگر مقدار آن بیشتر از 1درصد شد جای نگرانی دارد. در اینجا شیب افزایش بسیار بیشتر از زلزله واقعی است.

* نمودار حداکثر درصد تنش (Max. Stress Ratio) که در 7رکورد زلزله واقی با کاهش عمق میزان آن افزایش می‌یافت، در رکورد سینوسی نیز به همین ترتیب است.

* نمودار تنش موثر عمودی(Effective Vertical Stress)  در حالتی که آب نداریم قطعا به صورت خطی است و در پایین بیشترین مقادیر خودش را دارد.

*این اطلاعات به صورت خنثی برای تمامی لایه ها را نشان می‌دهد و با عوض کردن لایه ها تفاوتی در نمودار های بالا ایجاد نمی‌شود.

- در قسمت بعدی مقاومت موبالایزد(Mobilized Strength)  است که در نمودار مقاومت برشی موبالایزد انتقال داده شده(Mobilized Shear Strength)  در لایه‌های مختلف در واحد کیلوپاسکال را نشان می‌دهد که در پایین ترین لایه بیشترین است.

*در 7رکورد زلزله واقعی نمودار های مقاومت برشی نرمالایزد شده(Nomalized Shear Strength)  و زاویه اصطکاک موبالایزد شده (Mobilized Friction Angle) در لایه های بالاتر مقادیر آنها بیشتر بود در صورتیکه در رکورد سینوسی مقدار آن با عمق تغییر نمی‌کند و ثابت است.

- گزینه بعدی، گزینه Displacement Animation است که به خوبی اطالاعاتی که در طول زلزله رخ می‌دهد را نشان می‌دهد.

حداکثر تغییر شکل‌ها با دو خط قرمز نشان داده شده و در طول زلزله با خط آبی تغییر شکل را به صورت انمیشن نشان می‌دهد.

*در 7رکورد زلزله واقعی خط آبی در وسط بود که به دو سمت خط قرمز نوسان می‌کرد ولی در رکورد سینوسی خط آبی بر روی یکی از خط های قرمز قرار دارد و به سمت خط دیگر نوسان می‌کند.

- گزینه بعدی، گزینه Response Spectra Summary  است که خلاصه‌ای از طیف پاسخ را به ما نشان می‌دهد که برای تحلیل‌های سازه‌ای کاربرد دارد. رنگ مشکی، طیف پاسخ حرکت ورودی بوده و رنگ آبی،  بعد از انجام محاسبات تحلیل پاسخ مقادیر به این میزان تشدید یافته‌است. که برخلاف رکورد‌های واقعی، زلزله بدون تشدید بوده و طیف پاسخ تمامی لایه‌ها روی هم قرار دارد.

*از گزینه Show Tripartite Graph می‌توانیم گراف سه گانه را ببنیم و که در این حالت می‌توانیم علاوه بر مقادیر طیفی، شتاب و جابه‌جایی را هم در یک نمودار مقایسه کنیم.

تعریف پروفیل خاکی با موج سینوسی و تحلیل غیرخطی:

در ادامه باید ار تب Analysis پروفیل خاک مورد نظر را به نرم افزار معرفی کنیم. این مرحله خود شامل چندین زیر مرحله است که به صورت زیر می‌باشد:

- در ابتدا باید تنظیمات کلی تحلیل را مشخص کنیم. نوع تحلیل را Nonlinear و ازTime Domain  برای پاسخ استفاده می‌کنیم. در قسمت مدل خاکی مورد نظر(Default Soil Model)  را بر روی مدل (MKZ) می‌گذاریم تا به بهترین نتایج برسیم. تنظیمات بعدی مربوط به باربرداری و بارگذاری میزینگ در داخل محاسبات است که گزینه Masing Re/Unloading را انتخاب می‌کنیم. سیستم واحدها را  Metric در نظر می‌گیریم. در بخشAnalysis Tag ، عبارت DS-NL1 نمایان می‌شود که مختص این تحلیل است.

*از گزینه فشار حفره‌ای در محاسبات صرف نظر شده‌است.

- در مرحله بعد، باید تعداد لایه‌های خاک، ضخامت هر لایه، وزن مخصوص هر لایه و سرعت موج برشی در وسط هر لایه تعیین شود که این قسمت با توجه به اطلاعات صورت مسئله و جدول Layer Properties   انجام گردید. عمق آب زیر زمینی را نیز می توان در این قسمت مشخص کرد. با وارد کردن مقادیر ضخامت و وزن مخصوص، نرم‌افزار مقدار تنش برشی مؤثر(Effective Vertical Stress) که واحد آن kPa است را به ما می‌دهد.

- پس از تعریف این مقادیر، با استفاده از گزینه Reference Curve باید برای هر لایه خاک رسی، نمودار های درصد میرایی و G/Gmax به صورت تابعی از کرنش برشی است. در این بخش می توان از نمودارهای مرجع نرم‌افزار که بر مبنای تحقیقات محققین گذشته است، کمک گرفت. روش کار بدین صورت است که پس از انتخاب نوع خاک و محقق مورد نظر و وارد کردن مشخصات مورد نیاز (با توجه به نوع خاک و محقق انتخاب شده)، سه منحنی ظاهر می‌شوند. با توجه به اینکه خاک مورد نظر در این تمرین رسی(Clay) است، با فرض PI=20 از نمودار مرجع Vucetic & Dobry, 1991 برای تمام لایه های خاک استفاده شد.

- قسمت بعدی برای تنظیمات Curve Fitting که می‌توانیم با این گزینه منحنی‌های تولید شده را یکدست کنیم تا بهترین حالت ممکن تولید شود.برای این حالت از روش MRD استفاده می‌کنیم که برای ما پارامتر‌های ورودی را می‌سازد که استفاده از آن دقیق‌تر و بهتر است.

- در گزینه آخر حالت سطح آب بر روی لایه‌ها را نشان می‌دهد که صرفا برای Frequency Domain در تحلیل قرلر می‌گیرد و برای Time Domain تاثیری ندارد.

* با زدن بر گزینه Check Data می‌توانیم اطلاعاتی که وارد کردیم را بررسی نهایی کنیم. همینطور داده و نمودار های جدیدی نیز تولید می‌شوند. در صورت نبود مشکل، می‌توانیم وارد گام بعدی شویم.

*اولین نمودار، سرعت موج برشی(Shear Wave Velocity) در لایه ها را نشان می‌دهدکه با توجه به تراکم بالای لایه های پایینی، باید هرچه به لایه های پایینی نزدیک می‌شویم، سرعت موج برشی افزایش یابد.

*نمودار بعدی، نمودار فرکانس حداکثر (Max. Frequency) که اگر تفاوت زیادی در ضخامت لایه ها شاهد نباشیم، هر چه به لایه های پایینی نزدیک می‌شود افزایش می‌یابد. مقادیر فرکانس حداکثر معمولا نباید از 30هرتز کمتر باشد.

- فرکانس حداکثر برابر با بیشترین فرکانسی است که یک لایه می‌تواند پخش کند و بدین صورت بدست می‌آید:                                                                                                     Fmax=Vs4H

- فرکانس حداکثر معمولا باید حداقل برابر 30هرتز باشد.

*نمودار بعدی، نمودار درصد میرایی کرنش های کوچک (Small Strain Damping Ratio) در لایه های مختلف و در عمق است. با توجه به اینکه با افزایش تراکم خاک میرایی کاهش می‌یابد، پس هر چه به لایه های زیرین نزدیک می‌شویم باید درصد میرایی کرنش های کوچک کاهش یابد.

*نمودار بعدی، نمودار تنش برشی ضمنی(Implied Shear Strength) در حال کیلوپاسکال است که باید با افزایش عمق مقدار آن زیاد شود. با فرمول زیر بدست می‌آید:

τ=ρVs2GG0γ=GγG0=ρVs2

*نمودار بعدی، نمودار زاویه اصطکاک ضمنی(Implied Friction Angle) که با فرمول زیر بدست می‌آید:

∅=tan-1τmaxσv,

*تمامی اطلاعات در این مرحله درست و بدون مشکل هستند پس وارد گام بعدی می‌شویم.

انتخاب حرکت ورودی:

رکورد زلزله به شکل سینوسی که در اکسل طراحی کردیم و به نرم‌افزار اضافه کردیم.

تعریف کنترل آنالیز:

*در بخش Frequency Domain اولین تنظیمی که وجود دارد، تعداد تکرار ها (Number of iterations) است که نرم‌افزار به صورت پیش‌فرض انجام می‌دهد. در صورتی که در مرحله میزان همگرایی این چرخه ها مناسب نبود برمی‌گردیم به این مرحله و تعداد تکرار ها را عوض می‌کنیم. در حالت کلی عدد پیش‌فرض عدد مناسبی است.

*در قسمت بعدی، کرنش برشی موثر (SSR=Effective Shear Strain Definition)  که فرمول آن برابر SSR=M-110 می‌باشد که M برابر با بزرگای زلزله وارده می‌باشد. ولی در حالت کلی عددی که توصیه شده‌است برای زلزله ها در ایران، عدد 0.65 است.

* در قسمت بعدی، فرمالیسیون مدول برشی مختلط(Complex Shear Modulus Formulation)  مورد نظر را در این قسمت انتخاب می‌کنیم که از اولین فرمالیسیون که معروف ترین و پیشنهادی نرم‌افزار می‌باشد، استفاده می‌کنیم. فرمالیسیون مستقل از فرکانس (Frequency Independent) است که عبارتست از:

G*=G(1+2iξ)

*در قسمت Time Domain در حالت Flexible یک فاصله کرنشی حداکثر انتخاب می‌کنیم که 0.005 درصد در نظر گرفتیم که عدد مناسبی است. ای حالت توسط نرم‌افزار توصیه شده است.

*قسمت بعدی مربوط به انتخاب روش برون یابی تاریخچه زمانی (Time-history Interpolation Method) که حالت اول حالتی کلاسیک و پر از خطا است و حالت دوم توصیه شده توسط نرم‌افزار است که ما از آن استفاده می‌کنیم.

- مراحل وارد کردن اطلاعات به پایان رسید. روی گزینه آنالیز کلیک می‌کنیم تا نرم‌افزار تحلیل را انجام دهد.

نتایج تحلیل پاسخ و آنالیز دینامیکی:

- در این مرحله می‌توانیم نمودار های تاریخچه زمانی و PGA و PGV و PGD و شدت آریاس در لایه های مختلف زمین برای رکورد سینوسی دید و با 7 رکورد زلزله قبلی مقایسه کرد.

می‌بینیم برخلاف رکوردهای واقعی زلزله که هرچه لایه های پایین تر زمین می‌رفتیم از میزان شدت آریاس کاسته می‌شد و میزان PGA و PGV و PGD در زلزله ها تشدید یافته بود ولی در رکورد سینوسی در تمامی لایه‌ها با هم برابر می‌باشند.

- در قسمت نمودار های تنش و کرنش، در نمودار اول درصد کرنش برشی (Shear Strain) در زمان های مختلف را می‌بینیم که این درصد نباید بالاتر از 0.5 باشد. هرچه به لایه های زیرین می‌رویم، این مقدار افزایش می‌یابد. در رکورد سینوسی و برای لایه آخر  بزرگترین درصد کرنش برشی اتفاق می‌افتد که برابر 0.08 درصد می‌باشد، پس در محدوده ی مجاز قرار دارد. در آیین نامه ها آمده است اگر این عدد بالاتر از 1 درصد باشد امکان دارد در خاک گسیختگی رخ دهد.

نمودار بعدی نمودار نسبت تنش برشی (Shear Stress Ratio)  است که بیشترین میزان آن نمدار درصد کرنش برشی هماهنگ است.

- در قسمت نمودار های طیفی، طیف پاسخ با در نظر گرفتن 5درصد میرایی نسبت به دوره تناوب داریم که برای تمامی لایه‌ها یکی بوده و همینطور برای طیف فوریه و نسبت دامنه فوریه نسبت به فرکانس نیز تقریبا برای تمامی لایه‌ها یکسان می‌باشد.

*در این حالت تشدیدی رخ نداده است.

- در قسمت نمودار های پروفیل خاکی، نمدار PGA و PGD را نسبت به عمق لایه ها داریم که برای  هر لایه متفاوت است و به‌طور کلی در لایه های بالایی، افزایش می‌یابد.‌

*نمودار درصد کرنش حداکثر(Max. Strain) نسبت به عمق لایه ها که در لایه های زیرین، افزایش می‌یابد و اگر مقدار آن بیشتر از 1درصد شد جای نگرانی دارد.

* نمودار حداکثر درصد تنش (Max. Stress Ratio) که با کاهش عمق میزان آن افزایش می‌یلبد.

* نمودار تنش موثر عمودی(Effective Vertical Stress)  در حالتی که آب نداریم قطعا به صورت خطی است و در پایین بیشترین مقادیر خودش را دارد.

*این اطلاعات به صورت خنثی برای تمامی لایه ها را نشان می‌دهد و با عوض کردن لایه ها تفاوتی در نمودار های بالا ایجاد نمی‌شود.

- در قسمت بعدی مقاومت موبالایزد(Mobilized Strength)  است که در نمودار مقاومت برشی موبالایزد انتقال داده شده(Mobilized Shear Strength)  در لایه‌های مختلف در واحد کیلوپاسکال را نشان می‌دهد که در پایین ترین لایه بیشترین است.

* نمودار های مقاومت برشی نرمالایزد شده(Nomalized Shear Strength)  و زاویه اصطکاک موبالایزد شده (Mobilized Friction Angle) در تمامی لایه‌ها ثابت است و تغییری نمی‌کند.

- گزینه بعدی، گزینه Displacement Animation است که به خوبی اطالاعاتی که در طول زلزله رخ می‌دهد را نشان می‌دهد.

*حداکثر تغییر شکل‌ها با دو خط قرمز نشان داده شده و در طول زلزله با خط آبی تغییر شکل را به صورت انمیشن نشان می‌دهد که در این حالت در هر رفت و برگشت نوسان کامل انجام می‌دهد که حالتی بسیار خطرناک است.

- گزینه بعدی، گزینه Response Spectra Summary  است که خلاصه‌ای از طیف پاسخ را به ما نشان می‌دهد که برای تحلیل‌های سازه‌ای کاربرد دارد. رنگ مشکی، طیف پاسخ حرکت ورودی بوده و رنگ آبی،  بعد از انجام محاسبات تحلیل پاسخ مقادیر به این میزان تشدید یافته‌است. که برخلاف رکورد‌های واقعی، زلزله بدون تشدید بوده و طیف پاسخ تمامی لایه‌ها روی هم قرار دارد.

*از گزینه Show Tripartite Graph می‌توانیم گراف سه گانه را ببنیم و که در این حالت می‌توانیم علاوه بر مقادیر طیفی، شتاب و جابه‌جایی را هم در یک نمودار مقایسه کنیم.

- آخرین گزینه هم Chek Convergence است که اگر شاهد همگرایی لازم نبودیم باید برگردیم و Nubmbers of iteration (در قدم پنجم از ورودی‌ها) را زیاد کنیم. با افزایش iteration کاملا کرنش‌های

برشی در لایه‌های مختلف بر روی هم همگرا شدند.