پروژه کامل متره‌برآورد ساختمان 3 طبقه بتنی مسکونی

فهرست‌بهای ابنیه 1404 و شاخص تعدیل

مشخصات پروژه :

نحوه پي كني :

- از تراز صفر به اندازه 1.5 متر گودبرداري ( ٩٠ % گودبرداري به صورت ماشيني در زمين نرم و ١٠ % گودبرداري با دست در زمين نرم ) و اضافه بهاء هاي گودبرداري را لحاظ شده‌است.

- عمليات تحكيم بستر با مخلوط رودخانه و يا كوهي تا تراز 105 سانتيمتر با كوبيدگي ٩٥ % اشتو اصلاح شده و در لايه هاي حداكثر ١٥سانتی متر

بتن مگر :

- بتن مگر با عيار ١٥٠ كيلوگرم سيمان به ضخامت 10 سانتی‌متر و به اندازه 10سانتی‌متر بیشتر از قالب بندی اطراف

قالب بندي شالوده :

- با قالب فلزي

بتن شالوده و تير و ستون :

- بتن با حداقل مقاومت ٢٥ مگاپاسكال

مشخصات سقف :

- دال تيرچه يونوليت كه  از 2 ميلگرد ١٤ در پايين+ ١ ميلگرد نمره ١٠ در بالا به ارتفاع ٢٥ سانتي‌متر با زيگزاگ‌هاي ميلگرد نمره ٨ با گام ٢٠ سانتي‌متر استفاده شده‌است.

مشخصات نازك كاري :

- ديوارهاي خارجي درونی از تيغه سفالي (دیوارهاي بیرونی کلاً دوجداره در نظر گرفته شود)

- ازاره سنگ تراورتن به ارتفاع 60 سانتيمتر

- كف زير پيلوت موزاییک فرنگی  40*40

- پوشش كف پشت بام : سراميك 40*40

نما ها :

- نماي اصلي از سنگ تراورتن و نماي فرعي سيمانكاري + رنگ پلاستيك

- پنجره ها از جنس UPVC با شيشه دو جداره براي كليه پنجره ها كادر كاذب با قوطي 3*5 لحاظ شده است

- قرنيز از جنس چوب نراد به ارتفاع 10 سانتيمتر ، پوشش كليه فضاهاي كف از جنس سنگ مرمريت كاشمر60*60

- پوشش ديوارهاي داخلي اندود ملات ماسه سيمان + گچ + رنگ پلاستيك مولتي كالر و سقف‌ها رنگ پلاستيك

- فضاهاي سرويسهاي بهداشتي تا بالا ( تراز 2.3 متر از كاشي با ابعاد 50*30 و سقف كاذب سرويس ها از نوع دامپاي آلومينيومي يا PVC )

- ارتفاع OKB پنجره هاي كوتاه 1 متر از كف تمام شده و براي پنجره هاي بلند ١٥ سانتيمتر از كف تمام شده

- تراز بالاي در ها و پنجره ها 2.2 متر

- ارتفاع پنجره ها 1.2 متر از كف تمام شده

- ارتفاع جان پناه 1.2 متر

- ضخامت كفسازي طبقات 15 سانيمتر كه با بتن سبك با پوكه معدني يا فوم بتن پر

فواصل حمل :

- فاصله حمل مصالح سنگي 75 كيلومتراز معادن آمل

- فاصله حمل تخليه مصالح ناشي از گودبرداري 15 كيلومتر

- فاصله حمل سيمان مصرفي 75 كيلومتر از كارخانه نکا

- فاصله حمل آهن آلات مصرفي 230 كيلومتر از تهران

- فاصله حمل آجر مصرفي از 180 كيلومتر از گرگان

زير بناي پروژه :

*مساحت هر طبقه از پروژه: 173 متر مربع

*مساحت زمين پروژه : 287 متر مربع

*مساحت کل طبقات: 692 متر مربع

پلان پارکینگ و طبقات:

پلان نما ها:

پلان اجرایی:

قيمت تمام شده پروژه (به اضافه مبلغ تعدیل):

* هزینه بر حسب متر مربع :  178,121,373  ریال

خلاصه مالی :

تعدیل:

صورت وضعیت 0 به 1:

صورت وضعیت 1 به 2:

مالی:

خلاصه متره:

ریز متره:

لیستوفر:

جدول مصالح مصرفی :