پروژه متره‌‌برآورد ساختمان مسکونی دو طبقه روی پیلوت

به همراه فایل اکسل و نقشه‌ها

فهرست‌بهای ابنیه 1404 و شاخص تعدیل

مشخصات پروژه :

نحوه پي كني :

- از تراز صفر به اندازه 1.85 متر گودبرداري ( ٩٠ % گودبرداري به صورت ماشيني در زمين نرم و ١٠ % گودبرداري با دست در زمين نرم ) و اضافه بهاء هاي گودبرداري را لحاظ شده‌است.

- عمليات تحكيم بستر با مخلوط رودخانه و يا كوهي تا تراز 80 سانتيمتر با كوبيدگي ٩٥ % اشتو اصلاح شده و در لايه هاي حداكثر ١٥سانتی متر

بتن مگر :

- بتن مگر با عيار ١٥٠ كيلوگرم سيمان به ضخامت 10 سانتی‌متر و به اندازه 10سانتی‌متر بیشتر از قالب بندی اطراف

قالب بندي شالوده :

- با قالب فلزي

بتن شالوده و تير و ستون :

- بتن با حداقل مقاومت ٢٥ مگاپاسكال

مشخصات سقف :

- دال تيرچه يونوليت كه  از 2 ميلگرد ١٤ در پايين+ ١ ميلگرد نمره ١٠ در بالا به ارتفاع ٢٥ سانتي‌متر با زيگزاگ‌هاي ميلگرد نمره ٨ با گام ٢٠ سانتي‌متر استفاده شده‌است.

*توجه: در ليستوفر اصلي فولاد آرماتور سراسري با آرماتور تقويتي با همديگر متر شده اند.

مشخصات نازك كاري :

- ديوارهاي خارجي درونی از تيغه سفالي (دیوارهاي بیرونی کلاً دوجداره در نظر گرفته شود)

- ازاره سنگ تراورتن به ارتفاع ٦٠ سانتيمتر

- كف زير پيلوت : سنگ تراورتن 40*40

- پوشش كف پشت بام : سرامیک 40*40

نما ها :

- نماي اصلي از سنگ تراورتن و نماي فرعي سيمانكاري + رنگ پلاستيك

- پنجره ها از جنس UPVC با شيشه دو جداره برای كلیه پنجره ها كادر كاذب با قوطی 3*5 لحاظ شده است.

- قرنيز از جنس چوب نراد به ارتفاع ١٠ سانتيمتر ، پوشش كليه فضاهاي كف از جنس سراميك پوليشي 60*60

- پوشش ديوارهاي داخلي اندود ملات ماسه سيمان + گچ + رنگ پلاستيك مولتي كالر و سقف‌ها رنگ پلاستيك

- فضاهاي سرويسهاي بهداشتي تا بالا ( تراز ٢,٣ متر از كاشي با ابعاد 50*30 و سقف كاذب سرويس ها از نوع دامپاي آلومينيومي يا PVC )

- ارتفاع OKB پنجره هاي كوتاه ١ متر از كف تمام شده و براي پنجره هاي بلند ١٥ سانتيمتر از كف تمام شده

- تراز بالاي در ها و پنجره ها ٢,٢ متر

- ارتفاع جان پناه ١,٢ متر

- ضخامت كفسازي طبقات ١٥ سانيمتر كه با بتن سبك با پوكه معدني يا فوم بتن پر

فواصل حمل :

- فاصله حمل مصالح سنگي 70 كيلومتر از آمل

- فاصله حمل سيمان مصرفي 45 كيلومتر از كارخانه نکا

- فاصله حمل آهن آلات مصرفي 270 كيلومتر از تهران

- فاصله حمل آجر مصرفي 250 كيلومتر از شاهرود

زير بناي پروژه :

*مساحت زير بنا پروژه: 82 متر مربع

*مساحت کل زیربنا پروژه : 164 متر مربع

پلان‌ها و نماها  :

نقشه‌های اجرایی:

قیمت تمام شده پروژه (به اضافه مبلغ تعدیل):

خلاصه مالی:

تعدیل:

صورت وضعیت 0 به 1:

صورت وضعیت 1 به 2:

مالی:

خلاصه متره:

لیستوفر:

ریز متره:

مصالح مصرفی: