پروژه گام‌به‌گام تحلیل پوش‌آور و تشکیل مفصل پلاستیک در سازه فولادی با SAP2000

فصل اول- معرفی پروژه

1-1معرفی اولیه:

دفترچه محاسبات حاضر مربوط به طرح لرزه ای یک ساختمان اسکلت فولادی به روش LRFD می باشد. تعداد طبقات سازه 5 سقف می باشد. با توجه به اینکه طراحی سازه بر اساس مبحث دهم ویرایش 1401 صورت گرفته از استاندارد AISC360 در نرم افزار کمک گرفته شده است.

روش تحلیل سازه برای طراحی برای این سازه روش تحلیل مستقیم می باشد. جهت لحاظ اثر تحلیل مرتبۀ دوم از روش عمومی(بر پایه تحلیل غیرِ خطِی هندسی) استفاده شده است.

2-1 مشخصات پروژه:

| کاربری | مسکونی |
| --- | --- |
| محل پروژه | تهران |
| ابعاد پروژه | 15×15 |
| ارتفاع طبقات | تمام طبقات 3.5 متر |
| ارتفاع خرپشته | 0 متر |
| ارتفاع جان پناه | 0 متر |
| سیستم سقف | تیرچه یونولیت |
| سیستم باربر جانبی در راستای 𝑋 | سیستم قاب ساختمانی |
| سیستم باربر جانبی در راستای Y | مهاربند همگرای معمولی فولادی |
| فولاد مصرفی | ST52 |
| تنش تسلیم فولاد اسکلت | 3600 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
| مقاومت فشاری بتن فونداسیون | 5200 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
| الکترودهای مصرفی | E6018 , E7018 |
| نوع خاک | تیپ IV |

3-1 مشخصات مصالح مصرفی:

| مصالح فولادی |  |
| --- | --- |
| جرم واحد حجم (M) | 800 kg/m3 |
| وزن واحد حجم (W) | 7850 kg/m3 |
| مدول الاستیسیته (Es) | 2.1×10^6 kg/cm2 |
| تنش تسلیم فولاد (Fy) | 3600 kg/cm2 |
| مصالح بتنی |  |
| جرم واحد حجم (M) | 255 kg/m |
| وزن واحد حجم (W) | 2500 kg/m3 |
| مقاومت فشاری بتن (Fs) | 250 kg/cm2 |

4-1 آیین نامه های مورد استفاده:

- آیین نامه بارگذاری: مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) ویرایش 96

- آیین نامه بار زلزله: آیین‌نامه زلزله 2800 ایران ویرایش 4

- آیین نامه طراحی داخلی: مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1401

- آیین نامه طراحی خارجی: آیین نامه بتن آمریکا AISC 360-22

5-1 نرم افزارهای مورد استفاده:

- ETABS 2018: برای تحلیل و طراحی سازه

- SAP 2000 v23: برای تحلیل و طراحی

6-1 پلان معماری :

پلان طبقات

فصل دوم- بارگذاری

بارهای وارد بر سازه به دو بخش تقسیم میشود:

1-بارهای ثقلی        2-بار زلزله

2-1 بارهای ثقلی:

بارهای ثقلی وارد بر ساختمان شامل بارهای مرده و زنده می‌باشند. طبق بند 6-3-1، مقدار بارهای مرده بر اساس جزئیات اجرایی سقف‌ها و دیوارها و طبق بند 6-5-1، مقدار بار زنده براساس کاربری قسمت‌های مختلف ساختمان تعیین می‌گردد.

2-1-1 بارهای مرده:

- بار مرده سقف : 600 کیلوگرم بر متر مربع

- بار پارتیشن : 150 کیلوگرم بر متر مربع

بارگذاری به گونه‌ای است که بار دیوارها به صورت بارخطی به تیر‌های زیر آن‌ها وارد شده و بار کف‌ها به صورت بارگسترده در محل خود وارد می‌شوند. بار تیغه‌ها نیز اگر از مقدار مشخصی کمتر بود می‌توان به صورت بارگسترده به صورت سطحی بر کف‌ها وارد شود که در ادامه توضیح داده می‌شود.

*- مطابق با بند 6-5-2-2 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، قسمت بارهای مرده، در ساختمان‌هایی که برای جداسازی فضاها از تیغه‌هایی استفاده می‌ شود که وزن یک مترمربع آن‌ها کمتر از 2 کیلو نیوتن است (200 کیلوگرم بر مترمربع)، وزن تیغه‌ها را می‌توان به صورت بار معادل که به طور یکنواخت بر کف‌ها گسترده می‌شود در نظر گرفت.

2-1-2 بار زنده:

بند 6-3-1 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان:

بارهای زنده عبارتند از بارهای غیر دائمی که در حین بهره‌برداری و استفاده از ساختمان به آن وارد می‌شود. این بارها شامل بار ناشی از برف، باد یا زلزله نمی‌شوند. بارهای زنده با توجه به نوع کاربری ساختمان و یا هر بخش از آن، و مقداری که احتمال دارد در طول مدت عمر ساختمان به آن وارد گردد، تعریف می‌شوند. بارهای زنده نباید کمتر از مقادیر ذکر شده در بند 6-3 میحث ششم در نظرگرفته شوند.

حداقل بارهای زنده گسترده‌ی یکنواخت:

با توجه به جدول 6-5-1 حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت طبق مبحث ششم تعیین می‌گردد .

- بار زنده بام = 150 Kg/m2

- بار زنده طبقات = 200 Kg/m2

*برای بار زنده‌ی بام می‌بایست بار برف نیز محاسبه شده و هر یک از این دو بار که بیشتر باشد مبنای طراحی قرار گیرد.

*کاهش بارهاي زنده‌ي طبقات با توجه به بند 7-5-6 مقررات ملی ساختمان انجام می‌شود که در برنامه ایتبس با اعمال ضوابط ASCE7  این بند را اعمال می‌کند، لحاظ شده است.

2-1-3 بار برف:

بار برف بنا به تعریف، وزن لایه برفی است که بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سال کمتر از 2 درصد (دوره بازگشت 50 سال) باشد.

بار برف بام‌ها: بار برف بر روی بام‌ها .Pr را باید با توجه به شیب بام برای هرمترمربع تصویر افقی سطح آن، از رابطه زیر تعیین نمود:

Pr=Cs Cn ChIsPs

بنابراین خواهیم ‌داشت:

Pr=1×1×1×1×150=150 kgm2

2-2 بار لرزه‌ای جانبی

براي محاسبه‌ي بار جانبی زلزله باید با توجه به بند 1-1-3-3 آیین نامه‌ي، 2800 ضریب زلزله را در ابتدا محاسبه نمود. سپس با استفاده از مقدار C (ضریب زلزله برش پایه) را از رابطه ي 1-3 در آیین‌نامه‌ي 2800 به دست میاوریم.

Vu=C×W

2-2-1 محاسبه‌ی ضریب برش پايه زلزله (C):

ضریب زلزله از رابطه ی زیر بدست می‌آید:

C=ABIR

مشخصات مورد نیاز برای بدست آوردن ضریب زلزله:

1- نسبت شتاب مبنای طرح که در واقع نسبت شتاب زلزله به شتاب ثقل می‌باشد باتوجه به لرزه‌خیزی منطقه و بر اساس جدول (2) آیین نامه‌ی 2800 به دست می‌آید:

تهران، منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد:                                                                  A=0.35

2- ضریب اهمیت ساختمان که با توجه به گروه‌بندی ساختمان  از جدول (5) آیین نامه 2800 بدست می آید.

کاربری:مسکونی       گروه ساختمان از نظر اهمیت: گروه 3 با اهمیت متوسط       I=1

3- ضریب رفتار ساختمان بر اساس سیستم های باربرجانبی مورد استفاده در سازه مطابق با جدول 6 به دست می‌آید.

سیستم قاب خمشی فولادی در جهت x:      R=5

سیستم قاب ساختمانی با مهاربند همگرای معمولی فولادی در جهت y:       R=3.5

ضریب بازتاب ساختمان: برای محاسبه‌ی ضریب بازتاب ساختمان ابتدا باید زمان تناوب سازه را در هر دو جهت با توجه به سیستم‌های باربر جانبی به دست آورد:

مطابق با بند 2-3-6 آیین نامه2800 زمان تناوب اصلی نوسان بستگی به مشخصات ساختمان و ارتفاع آن از تراز پایه داشته و چنانچه میانگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قاب‌ها ایجاد کند باید در ضریب 0.8 ضرب گردد.

در قاب‌های فولادی با سیستم قاب خمشی (جهت x- با مزاحمت ميان‌قابي)

T=0.8×0.08×17.50.75=0.547 s

* با توجه به تبصره آيين نامه زلزله، مي‌توان در كليه ساختمان‌ها زمان تناوب اصلي نوسان را با استفاده از تحليل ديناميكي تعيين نمود و در محاسبات نیروها منظور نمود، ولی مقدار آن در هر حالت نباید از 1.25 برابر مقادیر به دست آورده شده از روابط تجربی بالا بیشتر در نظر گرفته شود.

T=1.25×0.547=0.684 s

0.5 s<T<2.5 s →K=0.5 T+0.75

K=0.5×0.684+0.75=1.092

در قاب‌های فولادی با سیستم قاب ساختمانی مهاربندی (جهت y- با مزاحمت ميان‌قابي)

T=0.8×0.05×17.50.75=0.342 s

T=1.25×0.451=0.427 s

T<0.5 s →K=1

طبق جدول 2-2 از استاندارد 2800، و قرارگیری ساختمان در شهر تهران با خطرپذیری لرزه‌ای خیلی زیاد و خاک تیپ 4، ضرایب زیر به دست خواهند آمد.

بنابراین طبق بند 2-3-1 ضریب B_1 و نیز طبق بند 2-3-2، ضریب N به صورت مقابل بدست می‌آیند:

در جهت x:

T0<T<Ts→                                 B1=S+1=1.75+1=2.75

N=1                                        T<Ts→

B=B1×N=2.75

در جهت y:

T0<T<Ts→                  B1=S+1=1.75+1=2.75

N=1

B=B1×N=2.75

محاسبه‌ی ضریب زلزله:

در جهت X:                                        CX=0.30×2.67×15=0.193

در جهت Y:                                        CY=0.30×2.75×15.5=0.275

2-2-2 محاسبه نیروی برش پایه

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ٢٨٠٠ وزن ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺮوى زﻟﺰﻟﻪ را به صورت ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﺑﺎرﻫﺎى داﺋﻤﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻣﺮده اﺳﻜﻠﺖ، ﺳﺮﺑﺎرﻛﻒﺳﺎزى، ﻧﺎزك‌ﻛﺎرى و درﺻﺪى از ﺑﺎرﻫﺎى زﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد. درﺻﺪ ﺑﺎرﻫﺎى زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى و ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻰ آن ﺑﺎ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎر زﻧﺪه ﺑﺎم و ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ را ٢٠% ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

1-2-2-2 محاسبه ی بار مرده(SelfWeight):

*وزن اسکلت سازه شامل تیر و ستون که از نرم افزار بدست آمده است برابر 97.21 تن است.

*وزن واحد سقف طبقات  kg/m2600  و kg/m2150 به عنوان بار مرده تیغه بندی در نظر گرفته شده است که در مجموع بار مرده معادل kg/m2 750 محاسبه شده است. وزن واحد سقف برابر kg/m2600 است.

مساحت طبقات m2 225 است.

*بار مرده ی کف سازه برابر:

سقف و طبقات وزن=4×750+600×225=810  Ton

سازه مرده بار کل =810+97.21=907.21 Ton

نرم افزار ایتبس مقدار کل بار مرده سازه را برابر 907.209 Ton محاسبه کرده است.

2-2-2-2 محاسبه‌ی بار زنده‌ی طبقات:

بار زنده طبقات معادل kg/m2 200، بار زنده‌ی بام معادل  kg/m2150 می‌باشد.

ها سقف زنده بار =4×200×225+150×225=213.75 Ton

بار زنده ی کل معادل است با:

کل زنده بار =213.75 Ton

نرم افزار ایتبس مقدار کل بار زنده شامل طبقات و بام سازه را برابر  213.75 Ton محاسبه کرده است.

2-2-2-3 بار Mass load:

در هنگام وقوع زلزله وزن موثر لرزه‌ای هر سقف شامل نصف وزن روی سقف و نصف وزن زیر سقف می‌باشد. به علت عدم وجود دیوار پارتیشن روی سقف بام لازم است نصف بار پارتیشن طبقه زیرین به کف بام جهت اصلاح وزن موثر لرزه‌ای اعمال گردد. به علت عدم وجود دیوار پیرامونی در تراز بام نصف وزن دیوار پیرامونی طبقه زیرین می‌بایست به بام اعمال گردد. در جهت محافظه‌کاری از ارتفاع دیوار جان‌پناه صرف نظر شده است. در طبقه اول نیز به علت عدم وجود دیوار پیرامونی روی فوندانسیون می‌بایست نصف بار دیوار طبقه اول را به صورت ثقلی اما در جهت بالا به تیر‌های پیرامونی طبقه اول وارد کرد. این مقادیر در به صورت زیر به سازه اعمال شده‌اند:

بام کف بار =150×0.5=75 kg/m2

بار mass کل برابر است با:

کل mass بار =75×225=16.875 Ton

نرم افزار ایتبس مقدار کل بار mass را برابر 16.875 Ton محاسبه کرده است.

نیروی برش پایه برابر است با:

V =Vx=Vy=C×W=C*{D+0.2×L+Lstair+LPark+Lroof+MassMod}

Vx =0.193×{907.21+0.2×213.75+16.875}=186.59 Ton

Vy =0.275×{907.21+0.2×213.75+16.875}=265.87 Ton

نرم افزار ایتبس مقدار برش پایه را در راستا x Ton  182.218 و در راستا y Ton  259,63 محاسبه کرده است.

2-2-3  توزیع نیروی زلزله در ارتفاع ساختمان

نیروی برش پایه مطابق رابطه زیر در ارتفاع ساختمان توزیع می‌شود:

Fui =wi×hikj=1nWj×hjk×vu

Fui: نیروی جانبی در تراز طبقهI  اُم

Wi: وزن طبقه i شامل وزن سقف و قسمتی از سربار و نصف وزن دیوار‌ها و ستون‌ها که در بالا و پایین سقف قرار دارند.

hi: ارتفاع تراز سقف طبقه i از تراز پایه

n: تعداد طبقات ساختمان از تراز پایه به بالا

K: ضریبی است که با توجه به زمان تناوب نوسان اصلی سازه T از رابطه زیر بدست آورده می‌شود:

K=1                                                 T<0.5

K=0.5×T+0.75               0.5≤T<2.5 sec

K=2                                                 T>2.5

برای این ساختمان با 0.6845T= داریم:

K=0.5×0.684+0.75=1.09              0.5≤T<2.5 sec

2-3 ترکیب بارها

مطابق بند 3-1-4 استاندارد 2800 ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم در برابر نیروی زلزله محاسبه گردد. به طور کلی می توان محاسبه در هر یک از این دو امتداد را جز در موارد زیر به طور مجزا و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر انجام داد:

الف: ساختمان‌های نامنظم در پلان

ب: کلیه ستون‌هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم باربر جانبی قرار دارند.

اگر دو شرط زیر به صورت همزمان رخ داد می‌توان از قاعده 30-100 صرف نظر کرد:

1- سازه منظم در پلان باشد

2- نیروی محوری ستون ناشی از زلزله کمتر از 20 درصد ظرفیت محوری آن باشد.

در اکثر سازه‌ها (شامل قاب‌های خمشی فولادی ، بتنی و سیستم‌های دوگانه) تمامی ستون ها در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند در نتیجه اعمال قاعده 30-100 ضرورت دارد. منظور کردن برون محوری اتفاقی در امتدادی که 100 نیروی زلزله اعمال می‌شود الزامی نیست.

بار‌ها و ترکیبات بارگذاری در جداول زیر نشان داده شده‌اند:

| بار در نرم افزار | نام بار |
| --- | --- |
| Dead | بار مرده |
| Live | بار زنده |
| Live-roof | بار زنده بام |
| Snow | بار برف |
| Ex,Ey | بار زلزله استاتیکی در جهت X و Y |
| Ex-All,Ey-All | بار زلزله با خروج از مرکزیت |
| Ev | زلزله قائم |
| Mass-Mod | بار اصلاح کننده وزن |

| نام ترکیب بار | ترکیب بار |
| --- | --- |
| UDCon1 | 1.4Dead |
| UDCon2 | 1.2Dead+1.6Live+1.6Live_stair+0.5Snow |
| UDCon3 | 1.2Dead+1.6Live+1.6Live_stair+0.5Live_Roof |
| UDCon4 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+1.6Snow |
| UDCon5 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+1.6Live_Roof |
| UDCon6 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow+Ex_All+Ev |
| UDCon7 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow-Ex_All+Ev |
| UDCon8 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow+Ex +Ev |
| UDCon9 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow-Ex +Ev |
| UDCon10 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow +Ey_All+Ev |
| UDCon11 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow -Ey_All+Ev |
| UDCon12 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow +Ey +Ev |
| UDCon13 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+0.2Snow -Ey +Ev |
| UDCon14 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+(Ex_All+0.3Ey)+Ev+0.2Snow |
| UDCon15 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair-(Ex_All+0.3Ey)+Ev+0.2Snow |
| UDCon16 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+(Ex_All-0.3Ey)+Ev+0.2Snow |
| UDCon17 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair-(Ex_All-0.3Ey)+Ev+0.2Snow |
| UDCon18 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+(Ey_All+0.3Ex)+Ev+0.2Snow |
| UDCon19 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair-(Ey_All+0.3Ex)+Ev+0.2Snow |
| UDCon20 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair+(Ey_All-0.3Ex)+Ev+0.2Snow |
| UDCon21 | 1.41Dead+0.5Live+1Live_stair-(Ey_All-0.3Ex)+Ev+0.2Snow |
| UDCon22 | 0.69Dead+Ex_All-Ev |
| UDCon23 | 0.69Dead-Ex_All-Ev |
| UDCon24 | 0.69Dead+Ex -Ev |
| UDCon25 | 0.69Dead-Ex -Ev |
| UDCon26 | 0.69Dead+Ey_All-Ev |
| UDCon27 | 0.69Dead-Ey_All-Ev |
| UDCon28 | 0.69Dead+Ey -Ev |
| UDCon29 | 0.69Dead-Ey -Ev |
| UDCon30 | 0.69Dead+(Ex_All+0.3Ey)-Ev |
| UDCon31 | 0.69Dead-(Ex_All+0.3Ey)-Ev |
| UDCon32 | 0.69Dead+(Ex_All-0.3Ey)-Ev |
| UDCon33 | 0.69Dead-(Ex_All-0.3Ey)-Ev |
| UDCon34 | 0.69Dead+(Ey_All+0.3Ex)-Ev |
| UDCon35 | 0.69Dead-(Ey_All+0.3Ex)-Ev |
| UDCon36 | 0.69Dead+(Ey_All-0.3Ex)-Ev |
| UDCon37 | 0.69Dead-(Ey_All-0.3Ex)-Ev |

* برای طراحی ساختمان مسکونی بتنی (I=1) واقع در شهر تهران ( A=0.35) مطابق آیین نامه 2800 از پارامتر Rho (مربوط به ضریب نامعینی) برابر با 1 و پارامتر Sds (مربوط به نیروی قائم زلزله) برابر با 1.05 در ترکیب بار های پیش‌فرض نرم‌افزار استفاده شده و ضریب بار زنده و مرده به صورت اتوماتیک به 1.41 و 0.69 تغییر پیدا کرده است.

فصل سوم- مدل‌سازی و تحلیل سازه

3-1 کلیات مدل سازی با نرم افزار

تنظيمات سختي: مطابق بند 10-2-1-5-1-2، در تحليل و طراحي به روش تحليل مستقيم براي تعيين مقاومت‌هاي مورد نياز در تحليل مرتبه دوم بايد به شرح زير از ضرايب كاهش سختي استفاده شود.

(1) ضريب كاهش 0.8 براي كليه سختي‌هايي كه در پايداري سازه موثرند. اعمال این ضریب کاهش کاهش برای کلیه سختی‌های تمامی اعضا (حتی اگر در پایداری سازه نقشی نداشته باشند) نیز مجاز است.

(1) علاوه بر ضريب كاهش 0.8 یک ضریب کاهش اضافی ζb نیز به شرح زیر در سختی خمشی اعضایی که در پایداری سازه موثر هستند:

EI=0.8×ζb×EI

ζb=1.0→                        PuPy≤0.54×PuPy(1-PuPy)→PuPy≤0.5

طبق تبصره در روش تحلیل مستقیم کاربرد سختی کاهش یافته فقط در تحلیل مرتبه دوم و برای تعیین مقاومت‌های مورد نیاز اعضا محدود می‌گردد و برای سایر منظورات طراحی اعم از کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات، کنترل خیز تیرهاف کنترل ارتعاش اعضا و کف‌ها و محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان، نباید از ضرایب کاهش سختی استفاده شود.

همچنین در پلان شکل زیر جهت تیرچه ریزي، دیافراگم صلب نمایش داده شده است.

3-2 تحلیل سازه

نمودار نیروي محوري تحت بار مرده(ثقلی) برحسب (Kgf)

نمودار نیروي محوري تحت بار جانبی (زلزله) برحسب (Kgf)

نمودار لنگر تحت بار مرده(ثقلی) برحسب (Kgf-m)

نمودار لنگر تحت بار جانبی(Kgf-m)

3-3 کنترل دریفت

مطابق بند 3-5-1 استاندارد 2800 تغییر مکان نسبی واقعی هر طبقه كه اختلاف تغییر مکان‌هاي مراکز جرم کف در بالا و پایین آن طبقه با فرض رفتار خطی سازه در اثر بار جانبی زلزله مي‌باشد، نباید از مقدار مشخصی تجاوز نماید که این مقدار از رابطهی زیر به دست میآید:

ΔM = Cd × Δeu

در رابطه فوق:

ΔM: تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طبقه تحت اثر زلزله طرح

Cd:  ضریب بزرگنمایی تغییر مکان (طبق بند 3-4 استاندارد 2800 برای قاب خمشی فولادی متوسط برابر 4 مي‌باشد.)

Δeu:   تغییر مکان جانبی نسبی طرح طبقه

طبق بند  2-5-3 استاندارد2800 تغییرمکان جانبی نسبی واقعی طرح در محل مرکز جرم هر طبقه نباید از مقدار زیر بیشتر شود، همچنین در رعایت این محدودیت آثار ناشی از P-Δ باید در محاسبه تغییر مکان‌ها منظور گرددکه این مقدار برابر است با:

الف) براي ساختمان تا 5 طبقه:                                                                             ΔM = 0.025 h

الف) براي ساختمان بیش از 5 طبقه:                                                                        ΔM = 0.02 h

لذا دریفت مجاز طبقات باید از مقدار محاسبه شده در رابطهی زیر کمتر باشد.

جهت x:

Drift = Δeuh ≤ 0.0255=0.005           h  0.025 Cd   Δeu  ≤

جهت y:

Drift = Δeuh ≤ 0.0253.5=0.00714           h  0.025 Cd   Δeu  ≤

طبق تبصره بند 10-2-1-5-1-2 مبحث دهم در روش تحلیل مستقیم کاربرد سختی کاهش یافته فقط درتحلیل مرتبه دوم و برای تعیین مقاومت‌های موردنیاز اعضا محدود می‌گردد و برای سایر منظورات طراحی (نظیر کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات، کنترل خیز تیرها، کنترل ارتعاش اعضا و کف‌ها و محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان) نباید از ضرایب کاهش سختی استفاده شود.

-1کنترل دریفت در راستای x:

-2کنترل دریفت در راستای y:

با

توجه به نتايج مشاهده میشود که مقدار دریفت در همهی طبقات و در هر دو راستای x  وy  از حداکثر مقدار مجاز یعنی 0.005 و 0.007 کمتر است. پس سختی سازه مناسب مي‌باشد و نیازی به اصلاح مقاطع برای کنترل دریفت نمیباشد.

4-1 معرفی طیف پاسخ:

از منوی Define > functions > Response spectrum….Define response spectrum  به پنجره Define response spectrum می‌رویم.

5-1 روند تشکیل مفاصل پلاستیک در سازه:

از منوی Define > Section properties> Hinge properties پنجره مربوط به معرفی مفاصل پلاستیک را باز می‌کنیم.

در قسمت Load Carring Capacity beyond point E گزینه IS Extrapolated را انتخاب می‌کنیم تا، به محض رسیدن مفصل به ظرفیت مورد نظر مقدار ظرفیت به صفر نزول نکند چون گاها نًاپایداري عددي ایجاد می‌شود.

در قسمت Scaling for moment and rotation دو گزینه وجود دارد . اولین گزینه مربوط به لنگر پلاستیک مقطع می باشد.

گزینه Use yield rotation  همانطور که در تصویر مشخص است این گزینه مخصوص سازه هاي فولادي است . چون پارامترهاي مدلسازي سازه هاي فولادي به صورت نسبتی از دوران تسلیم ارائه شده اند.

به همین ترتیب برای تیرها نیز انجام می‌دهیم:

5-2 نحوه اختصاص مفاصل به اعضا :

پس از تعریف و معرفی مفاصل مربوطه به نرم افزار ، می بایست مفاصل را به اعضا اختصاص داد و سپس عملیات تحلیل را انجام داد. براي اینکار به ترتیب زیر عمل می کنیم:

براي تیرها مفاصل با نام هایی معرفی شده است که معرف تیر مربوطه در طبقه خاص است مفصل می سازیم. پس اتمام مراحل ساخت مفصل به طریق زیر اقدام به اختصاص مفصل پلاستیک به اعضا می کنیم.

اختصاص مفصل به تیرها :

ابتدا تیرهایی را که داراي مشخصات یکسان هستند و مشخصات مفصل خمشی آنها یکسان تعریف شده است را انتخاب می‌کنیم. سپس از مسیر زیر مفصل خمشی M3 را به دو انتهاي تیر اختصاص دهید. مفاصل خمشی در فواصل نسبی 0.1 و 0.9 طول تیر از مبدا تیر اختصاص داده میشوند.

اختصاص مفصل به ستون‌ها :

ابتدا تیرهایی را که داراي مشخصات یکسان هستند و مشخصات مفصل خمشی آنها یکسان تعریف شده است را انتخاب می‌کنیم. سپس از مسیر زیر مفصل خمشی M3 را به دو انتهاي تیر اختصاص دهید. مفاصل خمشی در فواصل نسبی ابتدا و انتها طول اختصاص داده میشوند.

6-1منحنی ظرفیت قاب:

6-2 استخراج پارامترهاي تغییرمکان هدف :