پروژه راهسازی

طراحی راه تپه ماهوری

مشخصات و اطلاعات اولیه پروژه

1-1 نوع منطقه

با توجه به نگاه اول به نقشه و نزدیکی خطوط تراز و اختلاف ارتفاعی آن، راه از دامنه کوه و تپههای نسبتا بلند میگذرد پس با توجه به توپوگرافی منطقه و شیب‌ها منطقه کوهستانی تا حدودی میباشد. . خط بزرگترین شیب برابر با 10.4 درصد بوده که در هیچکدام از حالات  به حداکثر آییننامه نمیرسد. (آییننامه415 بند3-3-3 صفحه24)

2-1 نوع راه

راه اصلی درجه یک با یکی از عملکردهای زیر:

الف- جزئی از شبکه ملی راه است.

ب- ایجادکننده دهلیز سفرهای عبوری از کشور و داخل کشور است.

در این پروژه راه اصلی درجه یک، دو خطه (رفت و برگشت) انتخاب میشود.

3-1 عرض راه

براساس آئیننامه 415 بند 6-2-1 عرض مطلوب سوارهرو 7.30 متر برای دو خط یا 3.65 متر برای یک خط عبور است.

و براساس آییننامه 415 جدول (6-4)صفحه 122 برای راه های اصلی درجه یک دو خطه، عرض شانه راه را برابر با 1.85 متر برای هر طرف انتخاب گردیدهاست.

4-1 سرعت طرح

عوامل موثر در انتخاب سرعت طرح عبارتند از:

1- وضعیت پستی و بلندی منطقه طرح، 2- عملکرد مسیر، 3- کاربری زمین‌های مجاور، 4- نکات اقتصادی، 5- انتطار و تمایلات رانندگان و ... . بسته به این عوامل، سرعت طرح می‌تواند از 30 تا 130 کیلومتر در ساعت باشد.

براساس آییننامه 415 جدول (4-2) صفحه 37، با توجه به کوهستانی بودن منطقه و نوع راه (راه اصلی درجه یک) و اطلاعات میدانی موجود، سرعت راه برابر با 80 کیلومتر در ساعت انتخاب گردیده است.

5-1 شیب طولی راه

براساس آییننامه 415 جدول (5-21) صفحه 89 با توجه به منطقه (کوهستانی) و سرعت طرح 80 کیومتر در ساعت، حداکثر شیب طولی مجاز 6 درصد میباشد.

7-1 شیب عرضی شانه راه

براساس آئیننامه 415 بند 6-3-1 صفحه 122، شیب عرضی شانه راه 5 درصد انتخاب گردید.

7-1شیب عرضی سوارهرو

براساس آئین نامه 415 بند 6-2-2 صفحه 119، شیب عرضی سوارهرو 2 درصد انتخاب گردید.

8-1 دور یا بربلندی

براساس آئیننامه 415 بند 5-2-2 صفحه 70 مقدار حداکثر بربلندی (emax) برای راه اصلی 10 درصد میباشد.

9-1 ضریب اصطکاک جانبی

براساس آئیننامه 415 جدول (5-5) صفحه 59 و با توجه سرعت طرح 80 کیلومتر در ساعت، حداکثر ضریب اصطکاک جانبی (fmax) 0.14 میباشد.

2- نقشه تپوگرافی

نقشه تپوگرافی پستی و بلندیهای زمین را با استفاده از خطوط هم تراز نشان میدهد. و ارتفاع آنها بر روی آنها درج گردیده است.

3- مسیریابی

نقشه با استفاده از 3 نقطه که دوتای آنها نقاط ابتدا و انتها بوده و یک نقطه اجباری طراحی و ترسیم گردیده شده است.

4- طراحی قوسهای افقی و رسم پلان مسیر راه

در این پروژه در شکستگی‌ها قوسهایی ترسیم شده است که با توجه به به مراحل قسمت بعدی نیازی به قوس‌های اسپیرال و... نبوده است زیرا شرایط طول راه و سرعت طرح برآوردهکننده بوده است.

4-1 محاسبات طراحی قوس افقی

با توجه به آئیننامه 415 جدول (5-7) صفحه 61، حداکثر شعاع قوسهای افقی (پیچها) در اتصال تدریجی برای سرعت طرح 80 کیلومتر در ساعت برابر 379 متر بوده که در این پروژه 380 متر انتخاب گردیده شده است.

5- ترسیم پروفیل طولی راه

پروفیل طولی محور راه شامل سه قسمت خط زمین طبیعی، خط پروژه و جدول مشخصات است.

1- خط زمین طبیعی، وضعیت ارتفاعی زمین طبیعی محور راه را نشان میدهد.

2- خط پروژه، وضعیت ارتفاعی سطح تمام شده محور راه (بستر روسازی) پس از ساخت را نشان میدهد.

3- جدول مشخصات شامل: شماره ایستگاهها (مقاطع عرضی)، فاصله ایستگاه از مبدا، ارتفاع خط زمین طبیعی، ارتفاع خط پروژه، شیب ها و قوس قائم، خطوط مستقیم و قوسهای افقی، فواصل100متری (هکتومتر)، کیلومتراژ راه، تراز نسبی لبههای داخلی و خارجی راه (دور) میباشد.

برای ترسیم دستی پروفیل طولی محور راه به ترتیب مراحل زیر عمل میکنیم.

1-ایستگاهگذاری روی محور مسیر در نقشه پلان راه در فواصل50 متری

2-تعیین کد ارتفاعی و طول از مبدا در هر استگاه از روی پلان راه

3- رسم دو محور عمود بر هم در کاغذ میلیمتری 1A به طوری که محور افقی به اندازه طول افقی کل مسیر راه روی پلان راه با مقیاس 1:2000 و محور قائم به اندازه کمی بیشتر از اختلاف ارفاع بالاترین و پایینترین کد ارتفاعی زمین با مقیاس 1:200.

4- انتخاب یک سطح سنجش روی محور طولی راه.

5- ترسیم نقاط ایستگاهی در دستگاه مختصات فوق و ترسیم خط زمین طبیعی.

6- ترسیم خط پروژه

7- تکمیل جدول مشخصات

6-  ترسیم خط پروژه

در ترسیم خط پروژه نقاط زیر مدنظر بوده است:

1- شیب خط طولی قطعات خط پروژه نباید از حد مجاز تجاوز نماید. طبق آیین نامه 415 و مشخصات پروژه شیب حداقل برابر با 0.5 درصد و حداکثر6 درصد میباشد که در این پروژه بیشترین مقدار 10.4 درصد انتخاب گردیده است.

2- در زمین مسطح حداقل شیب طولی رعایت شده است.

3- برای ایجاد دید بهتر سعی گردید که محل کاسه ها گنبدیها با قوس های افقی همزمانی نداشته باشد.

7- طراحی قوس قائم

در مراحل طراحی جاده هنگام شکستگیهای خطوط مسیر میبایست اگر بیش از 0.5 درصد باشد، قوسی را طراحی نمود که با توجه به آیین نامه 415  مقدار k برابر با 30 انتخاب گردید و برای قله طول افقی قوس قائم 130متر و برای کاسه 130 متر مطابق جدول (5-25) صفحه 98 آئیننامه در نظر گرفتهگردید.

8-مقاطع عرضی راه

پروفیل یا مقطع عرضی راه عرضی راه عبارت است از مقطع عرضی عمود بر محور راه،که در آن خط زمین طبیعی، خط پروژه، محور مرکزی راه در عرض و شیب شانه راه، شیروانی خاکبرداری و خاکریزی و شیب آنها و بربلندی در قوسها نشان داده میشود.

فرضیات مقاطع عرضی مطابق فرضیات اولیه پروژه، شامل موارد زیر میباشد.

1- مقیاس مقطع عرضی1:50 با ترسیم عرض کل 25 متر از مسیر مستقیم راه میباشد.

2- عرض کل سوارهرو 7.30 متر (هر خط 3.65متر) و شیب آن 2 درصد میباشد.

3- عرض کل شانه 3.7 (هر طرف 1.85 متر) و شیب آن 5 درصد میباشد.

4- شیروانی خاکریزی در زمینهای معمولی دارای شیب 1:4 و در زمینهای خاکبرداری 1:2 میباشد.

5- حداکثر دور یا بربلندی در قوسها 10 درصد میباشد.

9- منحنی بروکنر

از نظر اقتصادی باید خط پروژه طوری طراحی گردد تا تمام مواد حاصل از خاکبرداری در بخش خاکریزی مصرف گردد ولی به علت شکل و توپوگرافی منطقه و سختی ترسیم و همچنین افزایش یافتن مقدار مقدار شیب که میتواند در راه خطرآفرین باشد، حجم خاکبرداری بیشتر از بخش خاکریزی گردید. همچنین در راههای کوهستانی بهتر است که حجم خاکبرداری بیشتر باشد.

10- طراحی روسازی راه

سازه روسازی راه، یک سیستم چند لایهای است که برای توزیع و انتقال بار متمرکز ترافیک به بستر روسازی طرح میشود. طراحی شامل تعیین ضخامت کل سازه و در هر یک لایه از لایههای تشکیل دهنده آن و کیفیت مصالح مصرفی این ساختار است. خصوصیات و ویژگیهای کلی بستر و هر یک از لایههای تشکیل دهنده روسازی، به شرح زیر است:

1-10 بستر روسازی

شیب طولی و عرضی جاده که در طرح راه تعیین شده اند باید در سطح بستر روسازی تامیین شود تا لایههای روسازی با ضخامتهای طراحی شده، اجرا گردد. با توجه به مطالعات ژئوتکنیک و براساس این که خاک منطقه در حالت کلی بر اساس دستهبندی آشتو 4-A میباشد. لذا خاک منطقه برای بستر راه مورد نظر از دید آئیننامه روسازی آسفالتی ایران نشریه 234، مناسب میباشد.

2-10 زیر اساس

مصالح زیر اساس معمولا از بستر رودخانهها، مخروطافکنهها و یا معادن کوهی (سنگ شکسته) تهیه میشود و در موردهایی که ضرورت فنی و اقتصادی ایجاب نماید از تثبیت خاک با قیر، سیمان، آهک، و یا افزودنیهای شیمیایی استفاده میشود.

مصالح زیر اساس برای راه مورد نظر از مصالح محلی و منطبق بر دانهبندی شماره 2 زیراساس، ذکر شده در آییننامه 234 جدول (3-1) صفحه 26 هستند و مصالح محلی از نوع مصالح شن و ماسه رودخانهاند.

3-10 اساس

مصالح اساس را میتوان از تثبیت مصالح طبیعی و یا شکسته و با قیر، سیمان و یا آهک تحت عنوان اساس قیری، اساس سیمانی و اساس آهکی تهیه کرد. دانه بندی مصالح اساس با توجه به شرایط محلی، باید با یکی از دانه بندیهای مندرج در آئیننامه 234 جدول (4-1) صفحه 37 مطابقت داشته باشد. لذا در این پروژه دانهبندی مصالح اساس را منطبق با دانهبندی شماره 1 انتخاب شده است.

4-10 قشرهای آسفالتی

براساس آئیننامه 234 برای جادههای با ترافیک سنگین و خیلی سنگین از نوع بتن آسفالتی گرم و برای جادههای با ترافیک متوسط و سبک میتوان از انواع آسفالت سطحی و آسفالت سرد استفاده کرد. دانهبندی قشر بتن آسفالتی بر اساس آئیننامه 234 جدول (10-5) صفحه 39 انتخاب میشود.

5-10 مشخصات  قیرمصرفی در پروژه

در این پروژه از قیر محلول RC-70 استفاده میکنیم که مخصوص آب و هوای سرد (منطقه کوهستانی) میباشد. مشخصات فنی این نوع قیر به صورت زیر است.

1- درجه نفوذ پسمانده از تقطیر 80-120 میباشد. 2- قابلیت شکلپذیری قیر پسمانده از تقطیر 100 و 3- درجه خلوص آن99% و 4- درجه حجمی آب موجود در آن کمتر از 0.2 میباشد. ضمنا اگر دمای محیط کمتر از 10 درجه باشد از اندود نفوذی استفاده نمیشود.

6-10 آمادهسازی بستر در روسازی

بستر راه برحسب اینکه در خاکریزی، خاکبرداری، برش سنگی و یا زمین طبیعی باشد به شیوههایی مختلف آماده میشود.

1-6-10 خاکریزها

براساس ضوابط آئیننامه 234 و با توجه به اینکه خاک منطقه از نوع 4-A میباشد مناسبترین خاک برای خاکریزی بوده و نیازی به مواد تثبیتکننده مانند آهک و یا سیمان نخواهیم داشت و تنها باید آبپاشی، شیببندی و تراکم در مورد آن انجامگیرد.

2-6-10 خاکبرداریها

در قسمتهایی از مسیر با توجه به آئیننامه 234 درصورت نیاز اقدام به تعویض مصالح دو قشر نهایی کف ترانشه با استفاده از مصالح مرغوب میگردد.

7-10 عمرطراحی

دوره یا عمر طراحی، مدت زمانی است که روسازی دچار خرابی عمده نشود. در برخی از موارد، طرح و اجرای روسازی به صورت مرحلهای از لحاظ اقتصادی، بیشتر مقرون به صرفهاست. معمولا طراحی به گونهای است که در این مدت، اجرای یک روکش برای آن پیشبینی شود. با توجه به شرایط پروژه، مدت زمان آن 10 سال در نظر گرفته شده است.

9-10محاسبه ترافیکی

با استفاده از آمار ترافیکی سال پایه 1398سایت تردد شماری و با فرض نشانه خدمت روسازی در پایان عمر مفید آن برابر با 2.5 (2.5=Pt) و عدد ضخامت روسازی برابر با 5 (5=SN) براساس آئیننامه 234 جداول (10-1) صفحه 165، (10-5) و (10-6) صفحه 167 میزان محور معادل 8.2 تنی مطابق جدول موجود در پیوست میباشد.

1-9-10 تعیین ضریب رشد ترافیک

با در دست داشتن نرخ رشد سالیانه ترافیک و دوره طرح روسازی بر حسب سال، ضرایب رشد ترافیک برای دورههای مختلف از آئیننامه 234 جدول (10-11) صفحه 170 بهدست میآید. و یا این ضرایب بر حسب نرخ رشد سالیانه و عمر طرح از رابطه زیر بهدست میآید:

1+rn-1r= TF= ضریب رشد ترافیک

r: نرخ رشد سالیانه ترافیک و در این پروژه 2.26% میباشد.

n: دوره طرح روسازی بر حسب سال و برای روسازی 10 سال میباشد.

در پیوست محاسبات و چگونگی آن شرح داده شدهاست.

در این پروژه مقدار آن 11.08 TF= میباشد.

2-9-10 محاسبه توزیع ترافیک در هر خط

تعداد ترافیک یا محورهای استاندارد عبوری از خط طرح از رابطه زیر بهدست میآید.

W=WD x WL x ESAL

ESAL: تعداد کل محورهای هم ارز وسایل نقلیه

WD: ضریب توزیع ترافیک در هرجهت که برابر با 0.5

WL: ضریب توزیع ترافیک در هر خط میباشد که از آئیننامه 234 جدول (10-12) صفحه 171 بهدست میآید.

10-10 سطح قابل اطمینان و انحراف معیار

در طراحی روسازی برای اطمینان از دوام آن و اعمال اثر تغییرات احتمالی تعداد ترافیک پیشبینی شده در عملکرد روسازی، سطح قابلیت اطمینان (R)، انحراف معیار کلی (So) و انحراف معیار نرمال(ZR) در محاسبات منظور میشود. سطح قابلیت اطمینان، نشان میدهد که با چه درصد اطمینانی میتوان انتظار داشت که روسازی مطرح شده عملا معادل عمر طراحی دوام آورد. مقادیر سطح قابلیت اطمینان و انحراف معیار نرمال مربوط به سطح قابلیت اطمینان مورد نظر برای انواع راهها در آئیننامه 234 جدول (11-2) صفحه 175 بهدست میآید. در این پروژه که برای راه اصلی سطح قابلیت اطمینان %)80=R)، انحراف معیار کلی (0.5=So) و انحراف معیار نرمال (1.60-=ZR) از جدول (11-2) به دست آمده است.

11-10 نشانه خدمت دهی و کاهش خدمتدهی در روسازی در اثر ترافیک

در آئیننامه 234 صفحه 177، نشانه خدمتدهی اولیه روسازیهای آسفالتی (Pi)، حداکثر 4.2، نشانه خدمتدهی نهایی (Pt) برای راههای اصلی، برابر 2.5 تعیین شده است.

کاهش خدمتدهی در روسازی در اثر ترافیک  ΔPSI(Tr)از رابطه زیر به دست میآید.

ΔPSI(Tr) =pi-pt=4.2-2.5=1.7

12-10 تعین ضریب برجهندگی مؤثر خاک بستر روسازی

ضریب برجهندگی مؤثر خاک بستر روسازی (MR) که یک پارامتر معرف خاک بستر روسازی برای رطوبت خاک در ماههای مختلف سال است از آئیننامه 234 جدول (11-3) صفحه 181 بهدست که برابر 400 کیلوگرم بر سانتیمترمربع است.

13-10 ضرایب ضخامت لایه های روسازی

1-13-10 ضریب لایههای اساس

ضریب لایه زیر اساس 3a با توجه به قدرت باربری مصالح برحسب CBR (نسبت باربری کالیفرنیا) یا ضریب ارتجاعی (ESB) بیان میشود، این ضریب برای ESB معادل 1050 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع به شرح بند (11-4-2) صفحه 180 آئیننامه 234 در این پروژه 0.11=3a فرض شده است.

2-13-10 ضریب لایههای اساس شکسته

ضریب لایه اساس 2a، با توجه به قدرت باربری مصالح بر حسب CBR یا ضریب ارتجاعی ESB بیان میشود، ان ضریب برای ESB معادل 1960 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع به شرح بند (11-4-3) صفحه 180 آئیننامه 234 برابر 0.13 فرض گردیدهاست.

3-13-10 ضریب لایه بتن آسفالتی

به شرح مشخصات فنی بتن آسفالتی در آئیننامه 234 بند 11-5-4 صفحه 182 ، ضریب لایه این مصالح 1a با ضریب ارتجاعی 31500 کیلوگرم بر سانتیمترمربع، مطابق آئیننامه 234 شکل (11-6)  برابر 0.44 فرض گردیده است.

14-10 ضرایب زهکشی لایههای روسازی

کیفیت زهکشی در آئیننامه روسازی آسفالتی ایران، برای مصالح غیر آسفالتی روسازی(زیراساس و اساس) برحسب مدت زمانی تعریف میشود که طی آن 50درصد آب آزاد این مصالح،زهکشی و تخلیه میشود. ضرایب زهکشی لایههای اساس2m و زیراساس 3m از آئیننامه 234 جدول (11-5) صفحه 187 برای زهکشی خوب برابر با یک (1) انتخاب گردیدهاست.

10-15 محاسبه عدد سازهای یا عدد ضخامت روسازی

عدد سازیای یا ضخامت روسازی (SN) از آئیننامه 234 رابطه (11-10) صفحه 187 محاسبه میشود.

مقدار آن در این پروژه برابر 5 محاسبه گردیده شده است. برای دستیابی به مراحل آن به پیوست مراجعه شود.

11-10 تعیین ضخامت لایههای روسازی

برای تعیین ضخامت آسفالت 1D و اساس2D و زیراساس 3D از رابطه زیر استفاده میشود:

برای صرفه اقتصادی پروژه مقدار اساس  و زیر اساس مطابق آئیننامه234 جدول (11-6) صفحه 188 حداقل در نظر گرفته شده و مقدار اساس برابر با 0.3 متر و زیر اساس برابر با 0.4 متر و همچنین با رابطه بالا مقدار ضخامت آسفالت برابر با 0.1 متر محاسبه گردیده است.

1-11  دپو و قرضه

با توجه به حجم خاکبرداری و خاکریزی و مقدار درج شده در جدول پیوست، نیاز به دپو کردن خاک بخش خاکبرداری بوده که در فواصل 500 متر از مبدا (15000cum) و در فاصله 1300متر، 1600 ، 2000و2350  حجم (20000cum)  نیاز بودهاست.

1-12 اطلاعات اولیه راه

اطلاعات میدانی راه از سال 1394 تا 1398 به صورت میدانی توسط سازمان راهداری استخراج گردیده شدهاست. این اطلاعات در 5 کلاس طبقه بندی شده که به شرح زیر است:

منظور از كلاس 1 در اطلاعات سواري و وانت، كلاس 2 كاميونت و كاميون هاي كوچك و ميني بوس، كلاس 3 كاميونهاي معمولي كمتر از 10 متر و سه محورهها، كلاس 4 اتوبوس، كلاس 5 تريلرها و باربرهاي بالاتر از سه محور ميباشد.

ترافیک ها برحسب روزانه و ساعتی در فایل اکسلی در این نشانه قرار داشته که با مراجعه به آن میتوان آنها را استخراج نمودhttp://www.rmto.ir/

https://141.ir/trafficcounterfiles

اطلاعات هر سال را مطابق ماه دستهبندی شده و سپس مطابق جدول در پیوست برآیند سالانه به دست میآید.

سپس با داشتن تعداد سال و لگاریتم مجموع هر سال رگیرسون خطی را محاسبه و شیب خط معادل را مییابیم که در آن با روابط زیر به مقدار درصد رشد میرسیم.

r=10a-1

a: شیب خط معادل

r: ضریب رشد

همچنین از برآیند مجموع ترافیک سالانه تقسیم برتعداد روز سال ADT حاصل میگردد که در اگر این مقدار را در ضریبی حدودا 0.14 ضرب کنیم 0.14=k آنگاه پارامتر DHV حاصل میگردد.

با داشتن مقدار DHV میتوان به qmax  دستیافت.  qmax برابر با تقسیم DHV برPHF که در راههای برونشهری برابر با 0.88 میباشد.

سپس با رابطه (7-3) صفحه 166 آئیننامه 415 راه مقدار vp که در آنجا قید گردیده محاسبه و در نهایت با داشتن سرعت متوسط سفرAST و درصد تاخیرPTSF میتوان با 5 سطح قید شده در آشتو کیفیت راه پروژه را محاسبه نمود.

که با توجه به جدول کیفیت راه در ابتدا برابر با 4 و در انتها 5 میگردد که اقتصادی بودن راه نیز لحاظ گردیدهاست.

حال برای انواع کلاس‌ها داریم:

با فرض 30% وانت و 70% سواری و همچنین 30% مینی بوس و 70% کامیونت داریم:

center line

Sub Grade

Sub Base

Base

SN=structural number

SN

dump

Borrow