پروژه جامع بهسازی لرزه‌ای ساختمان 6 طبقه فولادی با سیستم دوگانه (قاب خمشی+مهاربندی همگرا) و با تحلیل غیرخطی و پوش‌آور در SAP2000

مطابق با نشریه‌های 360، ATC40  و  FEMA360

## چکیده

در این پروژه، ساختمان فولادی شش‌طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربندی همگرا در نرم‌افزار ETABS مدل‌سازی، تحت بارگذاری ثقلی و لرزه‌ای تحلیل و طراحی شد تا مقاطع مورد نیاز اعضا به‌دست آید. سپس مدل غیرخطی سازه در SAP2000 ایجاد و مفاصل پلاستیک تیرها، ستون‌ها و مهاربندها مطابق آیین‌نامه‌های ASCE 41-13 و FEMA-273 به‌صورت خودکار تعریف شد.

در طراحی عملکردی، سازه تحت بار جانبی قرار گرفته و با افزایش تغییرمکان جانبی، مفاصل پلاستیک در اعضا شکل می‌گیرند. هدف آن است که در سطح خطر ۱، هیچ مفصلی از سطح LS (ایمنی جانی) و در سطح خطر ۲ از CP (جلوگیری از فروریزش) فراتر نرود.

برای محاسبه نقطه عملکرد سازه، طیف پاسخ آیین‌نامه‌ای برای سطوح خطر ۱ و ۲ به نرم‌افزار معرفی و پارامترهای تحلیل پوش‌آور بر اساس FEMA-356 تنظیم گردید. در نهایت، رفتار سازه در هر دو سطح خطر ارزیابی و طرح‌های بهسازی لرزه‌ای مناسب ارائه شد.

- فهرست مطالب

چکیده	‌ج

فهرست مطالب	‌د

فصل 1 : مشخصات پروژه	6

1‏-1 معرفی مشخصات عمومی پروژه:	6

1‏-2 پلان معماری ساختمان	7

1-3 مشخصات مربوط به بهسازی پروژه	9

1‏-4 آیین‌نامه‌ها مورد استفاده جهت طرح اولیه	9

1‏-5 نرم‌افزارهای مورد استفاده	9

1‏-6 مشخصات مصالح مصرفی:	9

فصل 2 : بارگذاری	10

2‏-1 دتایل های اجرایی برای محاسبات بار مرده	10

2‏-2 بار زنده	17

2‏-3 محاسبه بار زلزله	18

2‏-4 ترکیب بار ها	19

فصل 3 :طراحی اولیه سازه	20

3‏-1 طراحی اولیه	20

3‏-2 کنترل دریفت	22

3‏-3 ارائه پلان‌های تیرریزی	23

3‏-4 پلان‌های اجرایی ستون‌ها	29

فصل 4 : مدل‌سازی غیرخطی	31

4‏-1 مدل‌سازی هندسه و بارگذاری ثقلی	31

4‏-2 تعیین مفاصل پلاستیک در نرم افزار SAP2000 و مدل‌سازی غیرخطی تیرها، ستون‌ها و مهاربندها	32

4‏-3 تنظیمات قبل از تحلیل	34

فصل 5 : تحلیل غیرخطی	35

5‏-1 پیش‌زمینه و تعریف کلی تغییرمکان هدف	35

5‏-2 تعریف بارگذاری جانبی در نرم افزار	35

5‏-3 معرفی طیف پاسخ آیین‌نامه‌ای به نرم‌افزار برای سطح خطر 1 و 2	37

5‏-4 تعریف پارامترهای پوش‌آور برای محاسبه نقطه عملکرد سازه	37

فصل 6 : ارائه نتایج و ارزیابی	39

6‏-1 ارزیابی کلی	43

فصل 7 : ارائه طرح بهسازی	44

7‏-1 ارائه طرح بهسازی و دتایل های اجرایی	44

7‏-2 بررسی کفایت طرح ارائه شده	48

7‏-3 ارزیابی نهایی	52

# : مشخصات پروژه

## معرفی مشخصات عمومی پروژه:

این پروژه مربوط به یک ساختمان فولادی واقع در شهر بابل میباشد كه مشخصات كلی ان به شرح زیر است:

- تعداد طبقات: 5 طبقه روی پیلوت

- کاربری: درمانی

- نوع سقف: عرشه فولادی

- سیستم سازه‌ای: سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی + مهاربند هم محور هشتی در هر دو جهت

- حد شکل پذیری ساختمان: ویژه

- وضعیت ساختمان های اطراف: دو جهت شمال و جنوب نماکاری

- نمای ساختمان: سنگ تراورتن

- نوع زمین پروژه: خاک تیپ 3

- ارتفاع طبقه همکف: بادرنظرگرفتن 2.6 متر ارتفاع معماری و 30 سانتیمتر ارتفاع سقف (مطابق با دیتایل اجرایی) 2.90 متر درنظرگرفته شده است.

- ارتفاع طبقات: بادرنظرگرفتن 3 متر ارتفاع معماری و 30 سانتیمتر ارتفاع سقف (مطابق با دیتایل اجرایی) 3.30 درنظرگرفته

- شده است.

- آجرکاری دیوارها: استفاده از آجر مجوف با ملات ماسه سیمان

## پلان معماری ساختمان

شکل ‏1‏-1: پلان معماری طبقه همکف

شکل ‏1‏-2: پلان معماری طبقات

## مشخصات مربوط به بهسازی پروژه

-  طراحی اولیه: ساختمان بر اساس استاندارد 2800 طراحی شده با این تفاوت که برش پایه‌ی مبنای طراحی در اینجا 70 درصد میزان محاسبه شده در آیین‌نامه است.

-  هدف بهسازی: برای سطح خطر 1 با هدف بهسازی LS و برای سطح خطر 2 با هدف بهسازی CP

## آیین‌نامه‌ها مورد استفاده جهت طرح اولیه

- آیین‌نامه بارمرده وزنده: مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)

- آیین‌نامه بار زلزله: آیین‌نامه 2800 زلزله ایران

- آیین‌نامه طراحی: مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

- آیین‌نامه بهسازی: آیین‌نامه 360 مربوط و همچنین ATC40 & FEMA360

## نرم‌افزارهای مورد استفاده

- :Etabs v15.2.2 برای تحلیل و طراحی

- :Sap2000 v18 برای تحلیل و طراحی

## مشخصات مصالح مصرفی:

- فولاد St37

# : بارگذاری

## دتایل های اجرایی برای محاسبات بار مرده

- جزئیات اجرایی سقف طبقات (کامپوزیت)

•	جزئیات اجرایی بام (کامپوزیت)

- جزئیات اجرایی دیوارهای جانبی بدون نما

278*3.2=8/89 kN/m = وزن واحد طول دیوارهای جانبی بدون نما

وزن دیوار پیلوت را هم به طور محافظه کارانه همین مقدار در نظر گرفته شد.

- جزئیات اجرایی دیوارهای جانبی دارای نما

kN/m 7.3 =326*3.2*0.7 = وزن واحد طول دیوارهای جانبی بدون نما

ضریب 0.7 به دلیل باز شو میباشد. وزن دیوار پیلوت را هم به طور محافظه کارانه همین مقدار در نظر گرفته شد.

طبق بند 2-2-2-6 از مبحث 6 مقرارت ملی ساختمان، در ساختمانهای که برای جدا سازی از تیغه ها استفاده می شود که وزن یک متر مربع سطح آن ها کمتر از 𝑘𝑔⁄m2 275 است، وزن تیغه ها را می توان به صورت بار معادلی که به صورت یکنواخت بر کف گسترده شده است در نظر گرفت. این بار معادل باید به صورت مناسبی با تقسیم وزن تیغه های هر قسمت از کف به مساحت آن تقسیم میشود.

- جزئیات اجرایی دیوارهای داخلی

مجموع وزن معادل واحد سطح = 110 kg/m2

طول کل دیوارها داخلی = 39 m2

مساحت = 146 m2

- جزئیات اجرایی جان پناه

377.5*0.8=300 kg/m

- جزئیات اجرایی راه پله

بار قسمت افقی پله از قسمت مورب آن کمتر است و در جهت ایمنی میزان آن را همان 6.3 kN/m اختیار می‌کنیم.

kN/m  6.3*4.5*0.5= 14.2 = بار مرده تیر راه پله

بار زنده راه پله مطابق مبحث 6 مقررات ملی ساختمان 500 کیلوگرم بر متر مربع میباشد.

kN/m =5*4.5*0.5=11.25بار زنده تیر راه پله

- بار مرده زیر زمین:

بارزنده کف زیر زمین مطابق مبحث ششم برای انباری ها به میزان 500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع در نظر گرفته می‌شود. بار زنده پارکینگ نیز 500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع منظور شده است.

## بار زنده

بر اساس مبحث 6 و کاربری هر طبقه تعیین می‌شود.

## محاسبه بار زلزله

بار زلزله برای طراحی برابر 0.6 ضریب محاسبه شده در این قسمت میباشد که برابر است با:

C = 0.6 * 0.15 = 0.09

## ترکیب بار ها

ترکیب بار ها براساس آیین نامه آمریکا میباشد.

در ترکیب بار شماره 3 و 4 ضریب بار زنده را میتوان 0.5 در نظر گرفت. نیروی زلزله در جهت قائم در مناطق با خطر زیاد فقط باید به طره‌ها و تیرهایی با دهانه بیش از 10 متر اعمال شود.

Ev=0.6AIW

که W کل سربار مرده و زنده می‌باشد.

# :طراحی اولیه سازه

مدلسازی و بارگذاری را در نرم افزار ETABS انجام دادیم. طراحی را نیز انجام دادیم و برای تیرها از مقاطع IPE تک استفاده شد.

برای ستون ها و مهار بندها از مقاطع باکس استفاده گردید. برای این منظور ابتدا مدل هندسی در نرم افزار تعریف گردید سپس بارگذاری ها طبق فصل دوم بر سازه اعمال گردید.

برای بارگذاری لرزه‌ای مطابق توضیحات پیشین با استفاده از آیین نامه 2800 انجام گشت، با این تفاوت که از 60% برش پایه به عنوان برش پایه طراحی استفاده شد.

## طراحی اولیه

مشخصات متریال تعریف شده برای بتن و فولاد برای نرم افزار در ذیل آمده است.

در طبقات مختلف بارهای زنده و مرده‌ی مختلف داریم که دتایل بارگذاری تعریف شده در نرم افزار برای هرکدام از کاربری طبقه‌ها، مطابق ذیل می‌باشد.

| طبقه 2، 3 و 4 (اتاق های بیمار) | طبقه اول (اتاق جراحی و آزمایشگاه) |
| --- | --- |
| پشت بام | طبقه 5 (اداری) |

بعد از مدلسازی هندسه سازه و بارگذاری کف طبقات بار های دیوارهای خارجی به صورت متمرکز به سازه وارد

شده است.

لازم به ذکر است که وزن دیوار پیرامونی راه پله مطابق آیین نامه به صورت بار مرده خطی همانند دیوارهای پیرامونی به سازه اعمال گردیده است. همچنین بار خرپشته به صورت بار مرده متمرکز وارد بر گره، بر گره مربوطه وارد گردید.

برای وارد کردن وزن دستگاه راه پله، بار متمرکز به پاگردهای مربوطه وارد گردید که این بار در قسمت قبل محاسبه گردیده است. با انجام مدل سازی و تعاریف بارها و ترکیبهای بار برای نرم افزار تحلیل و طراحی انجام گردید.

## کنترل دریفت

برای سازه ی فوق باید مقدار دریفت در همه طبقات از 0.002Cd=0.0036 کمتر با شد که این مقدار به ترتیب در جهت X وY برابر با 0.0024 و 0.00106 می‌باشد.

| برای جهت Y | برای جهت X |
| --- | --- |

## ارائه پلان‌های تیرریزی

پلان‌های تیرریزی مطابق ذیل بدست آمدند.

پلان تیرریزی سقف ششم

## پلان‌های اجرایی ستون‌ها

باید توجه داشت ستون های دارای پسوند a مربوط به خرپشته هستند که جزئیات اجرایی آنها آمده است.

همچنین برای تمامی مهاربندها از باکس 10*150*150 میلی‌متر استفاده شده است.

# : مدل‌سازی غیرخطی

همانطور که توضیح داده شد، قبل از ورود به تحلیل پوش اور ابتدا سازه با استفاده از نرم افزار ETABS تحلیل استاتیکی معادل و سپس طراحی شد و مقاطع مورد نیاز بدست آمد، فایل این تحلیل در فولدر ETABS موجود می‌باشد.

شکل ‏4‏-1: مدل سازی و طراحی سازه در نرم افزار ETABS

مدل فوق را در نرم افزار SAP2000 که برای انجام تحلیل غیر خطی نرم افزار قابل اعتماد تری بوده وارد می‌کنیم.

## مدل‌سازی هندسه و بارگذاری ثقلی

ابتدا اطلاعات گریدبندی را مطابق ایتبس در سپ وارد می‌نماییم سپس موارد مربوط به متریال بتن و فولاد مطابق آنچه در قبل داشته‌ایم وسپس ترسیم های مربوطه را انجام می‌دهیم و بعد از تعریف مقاطع،هر کدام مقاطع را مطابق نتایج اختصاص می‌دهیم.

برای ترسیم کف طبقات ابتدا دال از نوع MEMBERANE – SHELL تعریف می‌گردد و سپس ترسیمات انجام می‌شود.

حال با اتمام مدل سازی ابتدا بار کف طبقات اختصاص می‌یابد، سپس بار دیوارهای پیرامونی و در نهایت بار د ستگاه

پله روی تیرهای پاگرد اعمال می‌گردد تا بارگذاری ثقلی به اتمام برسد.

شکل ‏4‏-2: مدل سازی و طراحی سازه در نرم افزار SAP2000

## تعیین مفاصل پلاستیک در نرم افزار SAP2000 و مدل‌سازی غیرخطی تیرها، ستون‌ها و مهاربندها

این تنظیمات مطابق آیین نامه ASCE-41-13 و FEMA-273 انجام می‌شود، که در اینجا با تعریف مفصل اتوماتیک توسط نرم افزار انجام پذیرفت.

برای ستون‌ها تعیین مفاصل پلاستیک از مفاصل پلاستیک از پیش تعیین شده در نرم افزار استفاده می‌کنیم. در تیرها در فواصل 0.05 و 0.95 مفصل خمشی قرار می‌دهیم و برای مهاربندها در وسط آنها تعریف می‌کنیم.

برای تیرها از نوع M3 Auto، برای ستون ها P-M3-M3 Auto و برای مهاربندها نیز در وسط طولشان مفصل از نوع P Auto قرار می‌دهیم.

شکل ‏4‏-3: نشریه FEMA و نمودار آیین‌نامه‌ای برای مفاصل پلاستیک

برای هر نوع مفصل نموداری مشابه بالا در آیین نامه تعریف شده است که البته در اینجا از مفاصل اتوماتیک نرم افزار استفاده شده است.

شکل ‏4‏-4: تعریف مفصل پلاستیک در نرم افزار SAP2000 برای تیرها

مطابق مراحل توضیح داده شده برای همه ی مقاطع (ستون‌ها، مهاربندها و تیرها) مفاصل پلاستیک تعریف می‌گردد.

## تنظیمات قبل از تحلیل

بعد از تعریف مفاصل پلاستیک و اختصاص دادن آن‌ها، ابتدا joint های تراز فندانسیون را به صورت صلب در آورده و سپس برای تراز هر طبقه دیافراگم صلب تعریف می‌نماییم.

برای این منظور ابتدا تمام گره‌ها را انتخاب می‌کنیم، سپس مطابق زیر دیافراگم صلب تعریف می‌نماییم. (با انتخاب

گزینه مربوطه تعیین می‌کنیم که در هر تراز طبقه یک دیافراگم تعریف گردد.)

شکل ‏4‏-5: تعریف دیافراگم صلب در نرم افزار SAP2000

*بعد از این، تنظیمات مربوط به End Length Offset را با ضریب صلبیت 0.5 انجام می‌دهیم.

# : تحلیل غیرخطی

## پیش‌زمینه و تعریف کلی تغییرمکان هدف

به طور کلی در طراحی و بهسازی عملکردی سازه‌ها، سازه تحت بار جانبی قرار گرفته و به تبع آن در سازه تغییر مکان جانبی بوجود می‌آید. این تغییرشکل سبب ایجاد نیروهای داخلی در اعضا می‌گردد و این نیروها با ادامه یافتن روند انجام تحلیل افزایش می‌یابند و در بعضی نقاط از حد ارتجاعی فراتر رفته و مفصل پلاستیک ایجاد می‌شود.

در طراحی عملکردی، تغییر شکل سازه در منحنی نیرو تغییر مکان مقطع، در حد معینی از تغییر مکان به نام تغییر مكان هدف، نباید از میزان تعیین‌شده بر اساس سطح عملکرد مورد انتظار سازه عبور کند.

به طور مفهومی اگر در رکوردهای تاریخچه زمانی (Time History Records) مختلف، در جایی که بیشترین پاسخ نقطه کنترل را داریم (میانگین این پاسخ‌ها برابر تغییر مکان هدف است.)، حداکثر جابه‌جایی نسبی طبقات ((Maximum Interstory Drift را محاسبه نماییم، و از آنها میانگین بگیریم، این مقدار تقریبا برابر اینتر استوری دریفت در تحلیل پوش‌آور در همان تغییر مکان هدف خواهد بود.

## تعریف بارگذاری جانبی در نرم افزار

تعریف بارگذاری در نرم افزار به این گونه می‌باشد که ابتدا بارگذاری ثقلی بر سازه اعمال می‌گردد و سپس بارگذاری جانبی بر آن اعمال می‌شود. بدین منظور ابتدا ترکیب بار زیر، که حد بالا بارگذاری ثقلی است به مدل اعمال می‌گردد.

Qg = 1/1 (QDL + QLL)

شکل ‏5‏-1: نحوه تعریف حالت بار ثقلی در نرم افزار

برای بارگذاری جانبی، الگوی بار یکنواخت در نرم‌افزار تعریف گردید و در نظر گرفته شد. برای این منظور در قسمت الگوی بار  define load patternصورت مستطیلی در نظر گرفتیم و به نام (Uniform X)  را به در نرم افزار یک بار از جنس Quake تعریف و مقدار نسبی آن در هر تراز ارتفاعی را برابر یک قرار می‌دهیم. همین کار برای جهت Y نیز انجام می‌شود.

شکل ‏5‏-2: تعریف الگوی بار جانبی یکنواخت

بعد از تعریف مورد بالا، یک Load Case دیگر تحت عنوان Uniform X direct و Uniform Y direct ساخته شد، این بارها را به صورت غیر خطی و بعد از اعمال شدن بار ثقلی در نظر می‌گیریم. این بارها را به صورت تغییر مکان-کنترل وارد کرده و گره کنترلی را گره شماره 168 (گره نزدیک به مرکز جرم طبقه آخر) در نظر گرفتیم.

شکل ‏5‏-3: تعریف حالت بار در نرم افزار

## معرفی طیف پاسخ آیین‌نامه‌ای به نرم‌افزار برای سطح خطر 1 و 2

برای محاسبه نقطه عملکرد سازه، نیازمند طیف پاسخ آیین‌نامه‌ای می‌باشیم که برای این منظور طیف پاسخ استاندارد

2800 برای خاک نوع 2 و منطقه خطر زیاد به نرم افزار داده شده است.

شکل ‏5‏-4: معرفی طیف پاسخ استاندارد به نرم افزار

برای سطح خطر 2 نیز همین کار انجام می‌شود و مقادیر آن در 1.5 ضرب می‌شود.

## تعریف پارامترهای پوش‌آور برای محاسبه نقطه عملکرد سازه

برای محاسبه نقطه عملکرد، ابتدا بایستی پارامترهای تحلیل پوش‌آور را برای محاسبه نقطه عملکرد بر اساس نشریه FEMA356 به نرم‌افزار داده شود. Ts را مطابق طیف طرح مربوطه وارد می‌کنیم و ضریب مقیاس را برابر 9.81 قرار می‌دهیم. محاسبه ضرایب C1 و C2 و C3 را به صورت اتوماتیک توسط نرم‌افزار انجام شده و با پارامترهای تعریف شده، نقطه عملکرد محاسبه می‌شود. همین کار برای پارامترهای ATC40 برای هر دو سطح خطر انجام می‌شود.

| FEMA MPE | FEMA DBE |
| --- | --- |
| ATC MPE | ATC DBE |

که چون طیف تعریف شده، طیف بازتاب بود (A*B) ضریب مقیاس تنها برابر شتاب جاذبه زمین است.

# : ارائه نتایج و ارزیابی

با انجام تحلیل، می‌توان نقطه عملکرد سازه را بدست آورد و در این تغییر مکان جانبی، عملکرد سازه را با عملکرد

مورد انتظار بررسی نمود.

همانطور که پیشتر گفته شد، هدف عملکردی سازه مربوطه به صورت زیر می‌باشد:

| برای سطح خطر 2 | برای سطح خطر 1 |
| --- | --- |
| CP | LS |

برای این منظور در سطح خطر 1، تغییر مکان هیچ مفصلی نباید از LS و در سطح خطر 2 هیچکدام نباید از CP عبور

کرده باشند. در ادامه این موضوع در سازه بررسی می‌شود:

- جهت X

تغییر مکان هدف در سطح خطر 1 برای جهت X مطابق جدول ذیل از دو نشریه FEMA و ATC40 به‌ترتیب برابر 19 و 25 سانتی‌متر می‌باشد. همچنین تغییرمکان هدف برای سطح خطر 2 برای جهت X مطابق جدول ذیل از دو نشریه FEMA و ATC40 به‌ترتیب برابر 23 و 67 سانتی‌متر می‌باشد.

| تغییر مکان هدف در جهت X در سطح خطر1 با آیین‌نامه ATC | تغییر مکان هدف در جهت X در سطح خطر1 با آیین‌‌نامه FEMA |
| --- | --- |

| تغییر مکان هدف در جهتX در سطح خطر2 با آییننامه ATC | تغییر مکان هدف در جهت X در سطح خطر2 با آییننامه FEMA |
| --- | --- |

حال به نمودار نتایج سازه رجوع می‌کنیم و سطح عملکرد را در این تغییر مکان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

شکل ‏6‏-1: جدول پوش سازه در جهت X

همانطور که ملاحظه می شود در اینجا 41 مفصل Ls را رد کرده‌اند و این یعنی سازه هدف بهسازی را ارضا نکرده و نیاز به بهسازی در این جهت دارد. باید توجه داشت چون در این سطح خطر از CP نیز عبور کرده‌ایم برای سطح خطر 2 نیز سازه هدف بهسازی را ارضا نکرده است.

شکل ‏6‏-2: نحوه تشکیل مفاصل در 75 step جابجایی 25cm

- جهت Y

تغییر مکان هدف در سطح خطر 1 برای جهت Y مطابق جدول ذیل از نشریه FEMA برابر 11.86 سانتی‌متر می‌باشد. همچنین تغییرمکان هدف برای سطح خطر 2 برای جهت Y مطابق جدول ذیل از نشریه FEMA برابر 20.58 سانتی‌متر می‌باشد.

لازم به ذکر است در جهت Y تغییر مکان هدف طبق ATC40 قابل محاسبه نبوده است.

| تغییر مکان هدف در جهت X در سطح خطر2 با آییننامه FEMA | تغییر مکان هدف در جهت Y در سطح خطر1 با آییننامه FEMA |
| --- | --- |

حال به نمودار نتایج سازه رجوع می‌کنیم و سطح عملکرد را در این تغییر مکان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

شکل ‏6‏-3: جدول پوش سازه در جهت Y

همانطور که ملاحظه می‌شود در اینجا 11 مفصل، سطح Ls را رد کرده‌اند و این یعنی سازه هدف بهسازی را ارضا نکرده و نیاز به بهسازی در این جهت دارد. همچنین باید توجه داشت چون در این سطح خطر از CP نیز عبور کرده‌ایم برای سطح خطر 2 نیز سازه هدف بهسازی را ارضا نکرده است.

شکل ‏6‏-4: نحوه تشکیل مفاصل در 22 step جابجایی  cm 6.8

## ارزیابی کلی

با توجه به مطالب گفته شده، سازه هم در جهت X و هم در جهت Y هدف بهسازی را ارضا نمی‌کند و نیاز به بهسازی  دارد.

# : ارائه طرح بهسازی

## ارائه طرح بهسازی و دتایل های اجرایی

با توجه به اینکه در این پروژه طراحی اصلی هدف بهسازی مورد نظر را ارضا ننمود، سعی شده تا با اضافه کردن مهاربندهایی، سطح عملکرد مورد نظر را تامین نمود.

برای اضافه کردن مهاربندها سعی شده در کاربری ساختمان خللی ایجاد نشود به گونه ای که مهار بندهای راستای Y در کناره‌های ساختمان و مجاورت دیوار همسایه اضافه شده است و در جهت X نیز به گونه‌ای جانمایی شده است که در کاربری معماری ساختمان خللی وارد نشود.

در شکل زیر مهاربندهای اضافه شده را در طرح بهسازی به رنگ سیاه و مهاربندهای قبلی را به رنگ بنفش نمایش داده شده است.

در ادامه دتایل‌های اجرایی مهاربندهای اضافه شده آمده است.

## بررسی کفایت طرح ارائه شده

- در جهت X

تغییر مکان هدف در سطح خطر 1 برای جهت X مطابق جدول ذیل از نشریه FEMA برابر 5.6 سانتی‌متر می‌باشد. همچنین تغییرمکان هدف برای سطح خطر 2 برای جهت X مطابق جدول ذیل از نشریه FEMA برابر 9.7سانتی‌متر می‌باشد.

| تغییر مکان هدف در جهت X در سطح خطر2 با آییننامه FEMA | تغییر مکان هدف در جهت X در سطح خطر1 با آییننامه FEMA |
| --- | --- |

حال به نمودار نتایج سازه رجوع می‌کنیم و سطح عملکرد را در این تغییر مکان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

شکل ‏7‏-1: جدول پوش سازه در جهت X

همانطور که ملاحظه می‌شود سازه در تغییر مکان هدف سطح خطر 1 در LS مانده و در سطح خطر2 نیز در CP مانده است، پس هدف بهسازی تامین شده است.

- در جهت Y

تغییر مکان هدف در سطح خطر 1 برای جهت Y مطابق جدول ذیل از دو نشریه FEMA و ATC40 به‌ترتیب برابر 2.6 و 2.1 سانتی‌متر می‌باشد. همچنین تغییرمکان هدف برای سطح خطر 2 برای جهت Y مطابق جدول ذیل از دو نشریه FEMA و ATC40 به‌ترتیب برابر 4.0 و 3.2 سانتی‌متر می‌باشد.

| تغییر مکان هدف در جهت Y در سطح خطر1 با آییننامه ATC | تغییر مکان هدف در جهت Y در سطح خطر1 با آییننامه FEMA |
| --- | --- |
| تغییر مکان هدف در جهتY در سطح خطر2 با آییننامه ATC | تغییر مکان هدف در جهت Y در سطح خطر2 با آییننامه FEMA |

حال به نمودار نتایج سازه رجوع می‌کنیم و سطح عملکرد را در این تغییر مکان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

شکل ‏7‏-2: جدول پوش سازه در جهت Y

همانطور که ملاحظه می‌شود سازه در تغییرمکان هدف سطح خطر 1 در LS مانده و در سطح خطر2 نیز در CP مانده است، پس هدف بهسازی تامین شده است.

شکل ‏7‏-3: نحوه تشکیل مفاصل در 11 step جابجایی cm 4

## ارزیابی نهایی

با توجه به موارد ذکر شده، طرح بهسازی کارایی لازم برای تامین هدف بهسازی را دارد.