پروژه :

مطالعات ارزیابی و ارائه طرح‌های بهسازی لرزه‌ای سوله صنعتی موجود با مدل‌سازی در SAP2000 و SAFE (همراه با برآورد هزینه طرح‌های بهسازی، طراحی دستی اتصالات و نقشه‌های اجرایی)

مطابق با ضوابط آیین‌نامه‌ای و نشریات ۲۵۱ و ۳۶۰

- فهرست مطالب

فهرست مطالب	‌ج

فهرست جدول‌ها	‌ح

فهرست شکل‌ها	‌ط

فصل 1 ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمان	12

1‏-1 گردآوری اطلاعات اولیه	12

1‏-1‏-1 شناخت خواسته‌های کارفرما از جمله انتظارات عملکردی، نیازهای مدیریت بحران و فرآیند انتخاب ساختمان برای بهسازی لرزه‌ای	12

1‏-1‏-2 گردآوری مدارک فنی و اجرایی موجود (نقشه‌ها، گزارش‌ها، دفترچه محاسبات، مدارک آزمایشگاهی و نتایج ارزیابی سریع)	13

1‏-1‏-3 گردآوری اطلاعات و شناخت مشخصات مختلف ساختمان	13

1‏-1‏-3‏-1 مشخصات عمومی محلی ساختمان	13

1‏-1‏-3‏-2 مشخصات فنی ساختمان	14

1‏-1‏-3‏-3 درز انقطاع	16

1‏-1‏-3‏-4 مشخصات ساختمان‌های مجاور	16

1‏-5-3-1 مشخصات محل ساختمان از نظر زلزله	19

1‏-1‏-4 بررسی تاریخچه عملکرد گذشته ساختمان و نحوه بهره‌برداری آتی	21

1‏-1‏-5 جمع‌آوری اطلاعات مربوط به چگونگی طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری ساختمان	21

1‏-2 ارزیابی اولیه وضعیت موجود ساختمان	22

1‏-2‏-1 وضعیت پیکربندی	22

1‏-2‏-2 شکل هندسی اجزا	22

1‏-2‏-3 وجود یا عدم وجود  پیوستگی در مسیرهای انتقال بار	23

1‏-4-2 انسجام ساختمان	24

1‏-2‏-5 سیستم باربر ثقلی و جانبی	24

1‏-2‏-6 نامنظمی در پلان و ارتفاع	24

1‏-2‏-7 وضعیت پی	29

1‏-2‏-8 وضعیت اعضا و اجزا و ارزیابی نظیر: وارفتگی، وادادگی، ترک‌خوردگی، افتادگی و خوردگی	29

1‏-9-2 ضعف‌های اجرایی در قطعات اصلی و غیر اصلی و اتصالات	29

1‏-2‏-10 ساختمان‌های مجاور	30

1‏-2‏-11 وضعیت درزهای انقطاع	30

1‏-2‏-12 اجزای غیرسازه‌ای	30

1‏-2‏-12‏-1 وضعیت دیوارهای جداگر داخلی و دیوارهای نما	30

1‏-2‏-12‏-2 بررسی احتمال جداشدن و فروریختن اعضا و قطعات غیرسازه‌ای به‌خصوص قطعات نما و شیشه‌ها و ایجاد خسارت احتمالی جانی و مالی	30

1‏-2‏-12‏-3 بررسی میزان خرابی و فرسودگی در اجزای غیرسازه‌ای شامل اجزای معماری، مکانیکی، برقی، مخابراتی، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، صنعتی، تجهیزات حساس، سیستم‌های اخطار‌دهنده و ...	31

1‏-2‏-12‏-4 بررسی وجود جرم‌های سنگین بر روی دهانه‌های بزرگ، طره‌ها و طبقات فوقانی	31

1‏-2‏-13 تغییرات داده‌شده در ساختمان بعد از ساخت اولیه	31

1‏-2‏-14 مشخص‌نمودن تفاوت‌های میان اطلاعات مندرج در مدارک فنی و اجرایی موجود و اطلاعات حاصل از بازدید محلی ساختمان (تطابق با نقشه‌ها)	31

1‏-3 بررسی مقررات، قوانین حاکم و ملاحظات اجرایی	32

1‏-3‏-1 بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد استفاده در طراحی و اجرای ساختمان	32

1‏-3‏-2 بررسی محدودیت‌های موجود در ساختمان برای انجام سونداژ و آزمایش‌های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح	32

1‏-3‏-3 بررسی محدودیت‌ها و ملاحظات عملیات اجرایی و احتمالی و بهسازی لرزه‌ای	32

1‏-4 ملاحظات اقتصادی و اجتماعی	32

1‏-5 تعیین اهمیت ساختمان با شاخص‌های معین (کاربری، ابعاد، ویژگی‌ها، میراث فرهنگی، تجهیزات داخلی و ...)	33

1‏-6 ارزیابی اولیه وضعیت لرزه‌ای و پیشنهاد اولیه هدف بهسازی	34

1‏-6‏-1 آماده‌سازی و تکمیل چک لیست‌های ارزیابی کیفی	34

1‏-6‏-1‏-1 مشخصات عمومی ساختمان	34

1‏-6‏-1‏-2 موقعیت محلی	36

1‏-6‏-2 ارزیابی اولیه وضعیت لرزه‌ای	36

1‏-6‏-2‏-1 نتیجه ارزیابی مقدماتی ساختمان	36

1‏-6‏-3 پیشنهاد اولیه هدف بهسازی بر اساس اهمیت ساختمان، وضع موجود و خواسته‌های کارفرما	37

1‏-6‏-4 ارائه مستندات لازم برای تصمیم‌گیری کارفرما در مورد نیاز یا عدم نیاز به بهسازی ساختمان و یا لزوم انجام مطالعات ارزیابی کمی آسیب‌پذیری	37

1‏-7 ارایه‌ی لیست مقدماتی برای انجام سونداژ و آزمایش‌های موردنیاز (ژئوتکنیک و مقاومت مصالح) در صورت لزوم به انجام مطالعه‌ی ارزیابی کمی آسیب‌پذیری	37

1‏-8 ارایه‌ی گزارش کیفی آسیب‌پذیری	38

فصل 2 مطالعات تفصيلی و تهیه‌ی گزارش تحلیل کمی آسیب‌پذیری ساختمان	43

2‏-1 معرفی اولیه	43

2‏-2 مشخصات مصالح مصرفی	44

2‏-2‏-1 ویژگی‌های بتن مصرفی	44

2‏-2‏-2 ویژگی‌های فولاد مصرفی	44

2‏-2‏-3 مشخصات سایر مصالح	45

2‏-2‏-4 آیین‌نامه‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده	45

2‏-3 کنترل فشردگی مقاطع پروژه	46

2‏-4 بارگذاری	47

2‏-4‏-1 بار زنده	48

2‏-4‏-2 بارهای مرده	48

2‏-4‏-3 جزئیات بارگذاری دیوار 40 سانتی‌متری بیرونی	49

2‏-4‏-4 بار برف	50

2‏-1-4-4 بار برف مبنا	50

2‏-4‏-4‏-2 ضریب اهمیت بار برف	51

2‏-4‏-4‏-3 ضریب برف‌گیری	51

2‏-4‏-4‏-4 ضریب شرایط دمایی	51

2‏-4‏-4‏-5 ضریب شیب	52

2‏-4‏-5 بار نامتوازن برف	53

2‏-4‏-6 بار باد	55

2‏-4‏-6‏-1 سرعت مبنای باد	55

2‏-4‏-6‏-2 فشار مبنای باد	55

2‏-4‏-6‏-3 فشار باد بر ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها	55

2‏-4‏-6‏-4 فشار یا مکش داخلی	56

2‏-4‏-6‏-5 ضریب اهمیت بار باد	56

2‏-4‏-6‏-6 ضریب اثر تغییر سرعت	56

2‏-4‏-6‏-7 ضریب پستی و بلندی زمین Ct	57

2‏-4‏-6‏-8 ضریب اثر تندباد Cg و Cgi	57

2‏-4‏-6‏-9 ضریب فشار خارجی Cp و CP*	57

2‏-4‏-6‏-10 ضرایب ترکیبی فشار و مکش خارجی CgCp برای جهت باد همسو و عمود با شیب سقف	58

2‏-4‏-6‏-11 ضریب هم‌راستایی باد Cd	59

2‏-4‏-6‏-12 ضریب اثر بازشو Cpi	59

2‏-4‏-6‏-13 محاسبه فشار خارجی، فشار داخلی و فشار خالص در جهت باد همسو با شیب سقف	60

2‏-4‏-6‏-14 محاسبه فشار خارجی، فشار داخلی و فشار خالص در جهت باد عمود با شیب سقف	60

2‏-4‏-7 بار زلزله	62

2‏-4‏-7‏-1 محاسبه‌ی ضریب برش پايه زلزله (C)	62

2‏-4‏-8 بارگذاری حرارتی	64

2‏-5 مدل‌سازی و ارزیابی سازه‌ی موجود	65

2‏-6 ارائه طرح‌های مقاوم‌سازی برای سازه‌ موجود با اسکلت فولادی	69

2‏-6‏-1 تقویت ستون‌ها	69

2‏-6‏-2 تقویت رفتر‌ها (تیرها)	70

2‏-6‏-3 افزودن استرات‌ها	72

2‏-6‏-4 مهاربندهای (بادبندهای) قائم و افقی	72

2‏-7 تحلیل و ارزیابی سازه‌‌ی مقاوم‌سازی‌شده	74

2‏-7‏-1‏-1 تحلیل مودال	74

2‏-7‏-1‏-2 ارزیابی مقاومت سازه	75

2‏-7‏-1‏-3 کنترل تغییرمکان	77

2‏-8 طراحی کف‌ستون (بیس پلیت)	78

2‏-8‏-1 کف‌ستون‌ها و فشار مستقیم بر بتن و مصالح بنایی	78

2‏-8‏-2 الزامات طراحی لرزه‌ای کف‌ستون‌ها	78

2‏-9 طراحی انکر بولت‌ها	81

2‏-10 طراحی اتصالات مهاربند قائم	85

2‏-11 طراحی لاپه (پرلین)	86

2‏-12 طراحی میل‌مهار	90

2‏-13 طراحی شالوده منفرد با کلاف رابط برای سازه مقاوم‌سازی‌شده	91

2‏-13‏-1 تعریف محدوده انتقال بار	94

2‏-13‏-2 طراحی کلاف رابط	96

فصل 3 برآورد کمی و مالی مصالح موردنیاز در طرح مقاوم‌سازی	98

3‏-1 محاسبه کل آهن موردنیاز برای مقاوم‌سازی اسکلت سازه	98

3‏-1‏-1 محاسبه وزن ورق تقویتی ستون‌ها	98

3‏-1‏-2 محاسبه وزن ورق تقویتی رفترها	99

3‏-1‏-3 محاسبه وزن استرات‌ها (Pipe 90x3)	99

3‏-1‏-4 محاسبه وزن کل لاپه‌ها (Z180)	99

3‏-1‏-5 محاسبه وزن بیس پلیت	99

3‏-1‏-6 محاسبه میلگرد مصرفی برای میل‌مهار (∅12)	99

3‏-1‏-7 محاسبه میلگرد مصرفی برای مهاربند (∅25)	100

3‏-2 محاسبه کل میلگرد موردنیاز برای فونداسیون سازه مقاوم‌سازی‌شده	100

3‏-2‏-1 آرماتور طولی شالوده منفرد	100

3‏-2‏-2 آرماتور طولی کلاف	100

3‏-2‏-3 آرماتور عرضی کلاف	100

3‏-2‏-4 حجم بتن‌ریزی پی	100

3‏-2‏-5 حجم بتن‌ مگر پی	101

3‏-3 برآورد هزینه جهت مقاوم‌سازی سوله	101

3‏-3‏-1 برآورد هزینه مصالح مصرفی جهت مقاوم‌سازی اسکلت سازه فولادی‌ و سقف	101

3‏-3‏-2 برآورد هزینه مصالح مصرفی فونداسیون برای سازه‌ی مقاوم‌سازی‌شده	102

3‏-3‏-3 برآورد هزینه‌های اجرایی و عملیات کارگاهی	102

3‏-4 برآورد هزینه ساخت سوله جدید به‌منظور مقایسه صرفه اقتصادی با طرح مقاوم‌سازی	103

3‏-5 حق‌الزحمه کامل مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمان موجود	105

3‏-1-5 حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود	105

3‏-5‏-2 حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود	107

3‏-5‏-3 حق‌الزحمه کامل مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود	108

فصل 4 مستندات نقشه‌های معماری و سازه‌ای طرح مقاوم‌سازی	109

## فهرست جدول‌ها

جدول ‏1‏-1‏: اطلاعات کلی در خصوص وضعیت موجود ساختمان یافت‌شده در بایگانی کارفرما	13

جدول ‏1‏-2: مشخصات فنی و عمومی ساختمان مورد بررسی	15

جدول ‏1‏-3: مشخصات ساختمان	35

جدول ‏2‏-1: معرفی اولیه پروژه	43

جدول ‏2‏-2: مشخصات بتن C25	44

جدول ‏2‏-‏23: مشخصات فولاد st37 (S235)	44

جدول ‏2‏-4: آیین‌نامه‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده	45

جدول ‏2‏-5: ضوابط فشردگی مقطع I شکل	46

جدول ‏2‏-6: بارهای ثقلی و جانبی	47

جدول ‏2‏-7: ترکیبات بارگذاری	48

جدول ‏2‏-8: بارهای مرده در نظر گرفته‌شده	49

جدول ‏2‏-9: بار برف مبنا در مناطق مختلف کشور	50

جدول ‏2‏-10: ضریب اهمیت مربوط به گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها برای بار برف	51

جدول ‏2‏-11: ضریب برف‌گیری، Cn	51

جدول ‏2‏-12: ضریب شرایط دمایی، Ch	52

جدول ‏2‏-13: ضریب اهمیت بار باد، Iw	56

جدول ‏2‏-14: ضریب اهمیت ساختمان برای بار زلزله	62

جدول ‏2‏-15: محدودیت ابعاد برای آنالیز حرارتی	64

جدول ‏2‏-16: کنترل تغییرمکان متناظر با آیین‌نامه EC0-EUROCODES	77

جدول ‏2‏-17: بارها ثقلی وارد بر لاپه‌ها	87

جدول ‏2‏-18: مشخصات شالوده	92

جدول ‏2‏-19: ترکیب بارهای خاک برای کنترل تنش و نشست پی	93

جدول ‏3‏-1: برآورد هزینه مقاوم‌سازی اسکلت سازه و سقف	101

جدول ‏3‏-2: برآورد هزینه فونداسیون	102

جدول ‏3‏-3: برآورد دستمزد عملیات اجرایی و کارگاهی	102

جدول ‏3‏-4: برآورد هزینه ساخت یک سوله جدید	103

## فهرست شکل‌ها

شکل ‏1‏-1: نقشه پلان ساختمان	14

شکل ‏1‏-2: نقشه نمای ساختمان	14

شکل ‏1‏-3: تصویر نمای فعلی ساختمان	15

شکل ‏1‏-4: نقشه زمین‌شناسی منطقه قائم‌شهر (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور)	17

شکل ‏1‏-5: پهنه‌بندی روانگرایی در شرق استان مازندران (پژوهشگاه بین‌الملی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله)	18

شکل ‏1‏-6: تصویر سه‌بعدی ناهمواری‌های منطقه قائم‌شهر	18

شکل ‏1‏-7: نقشه پهنه‌بندی خطرنسبی زمین‌لرزه در ایران (استاندارد 2800)	20

شکل ‏1‏-8: موقعیت گسل‌های بنیادی خزر و شمال البرز در گستره البرز	21

شکل ‏1‏-9: نمایی از ستون فولادی استفاده شده در سوله انباری	23

شکل ‏1‏-10: نمایی از تیر فولادی استفاده شده در سوله انباری	23

شکل ‏1‏-11: نشست کف انبار - 1	38

شکل ‏1‏-12: نشست کف انبار – 2	38

شکل ‏1‏-13: انباشتگی آب در نواحی نشست‌کرده‌ی کف	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏1‏-14: ترک‌های عمودی دیوارهای شمالی و جنوبی -1	39

شکل ‏1‏-15: ترک‌های عمودی دیوارهای شمالی و جنوبی -2	39

شکل ‏1‏-16: بازشدگی بین ستون فلزی و دیوار	40

شکل ‏1‏-17: اجرای دو تکه ستون‌ها	41

شکل ‏1‏-18: عدم وجود استرات بین قاب‌های سوله	41

شکل ‏1‏-19:اتصال تماما جوشی بین رفترها و ستون‌ها	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏1‏-20: اتصال ضعیف در ناحیه تاج سوله	Error! Bookmark not defined.

شکل ‏2‏-1:بارگذاری نامتوازن برف	54

شکل ‏2‏-2: مدل‌سازی سه بعدی سوله‌ی موجود در SAP2000	65

شکل ‏2‏-3: مقاطع تعریف‌شده برای رفترها و ستون‌ها به‌همراه درنظرگیری اتصال مفصلی در تکیه‌گاه پای ستون	66

شکل ‏2‏-4: نسبت تلاش (Ratio) بیش از 1.0 در مقاطع ستون و رفتر در نمای سه‌بعدی	66

شکل ‏2‏-5: نسبت تلاش (Ratio) بیش از 1.0 در مقاطع ستون و رفتر در نمای قاب ابتدا	67

شکل ‏2‏-6: نسبت تلاش (Ratio) بیش از 1.0 در مقاطع ستون و رفتر در نمای قاب میانی	67

شکل ‏2‏-7: نسبت تلاش (Ratio) بیش از 1.0 مقاطع ستون از نمای بغل	68

شکل ‏2‏-8: زمان تناوب مود اول سازه	68

شکل ‏2‏-9: مقاطع ستون‌های تقویت‌شده برای قاب‌های ابتدایی و انتهایی	69

شکل ‏2‏-10: مقاطع رفترهای تقویت‌شده برای قاب‌های ابتدا و انتها	70

شکل ‏2‏-11: مقاطع رفترهای تقویت‌شده برای قاب‌های میانی	71

شکل ‏2‏-12: افزودن استرات‌ها بین قاب‌ها	72

شکل ‏2‏-13:افزودن مهاربندهای(بادبندهای) قائم	72

شکل ‏2‏-14: افزودن مهاربندهای(بادبندهای) قائم و افقی در ابتدا، انتها و وسط دهانه	73

شکل ‏2‏-15: زمان تناوب مود اول سازه‌ی مقاوم‌سازی‌شده	74

شکل ‏2‏-16: نسبت تلاش (Ratio) کمتر از 1.0 در مقاطع ستون و رفتر در نمای قاب ابتدا	75

شکل ‏2‏-17: نسبت تلاش (Ratio) کمتر از 1.0 در مقاطع ستون و رفتر در نمای قاب میانی	76

شکل ‏2‏-18: نسبت تلاش (Ratio) کمتر از 1.0 در مقاطع سازه در نمای سه بعدی	76

شکل ‏2‏-19: بیشترین نیروی محوری پای ستون تحت اثر تمامی ترکیبات بار زلزله تشدید‌یافته	79

شکل ‏2‏-20: وضعیت قرارگیری و ابعاد هندسی ستون فلزی و بیس پلیت	80

شکل ‏2‏-21: بیشترین برش پای ستون حاصل از تمامی ترکیبات بارگذاری	82

شکل ‏2‏-22: نمای کلی از رول بولت‌ها و صفحه با قلاب استاندارد	85

شکل ‏2‏-23: بست‌های قورباغه‌ای یا مهارکش‌ها	86

شکل ‏2‏-24: ارتباط شیب بام با هندسه مقطع لاپه	87

شکل ‏2‏-25: طول لاپه (پرلین) و اتصال دو سر مفصل آن به رفترها	87

شکل ‏2‏-26: جزییات میل‌مهار ها	90

شکل ‏2‏-27:نمای سه بعدی شالوده منفرد و کلاف رابط	93

شکل ‏2‏-28: نحوه قرارگیری ستون و دیوار اطراف بر روی شالوده منفرد	94

شکل ‏2‏-29: تنش کششی زیر پی برابر با صفر	95

شکل ‏2‏-30: مقطع عمومی پی و جزییات آرماتورگذاری در جهت Y	96

شکل ‏2‏-31: مقطع عمومی پی و جزییات آرماتورگذاری در جهت X	96

شکل ‏4‏-1: گرید‌بندی و تعیین فواصل ستون‌ها و قاب‌ها	110

شکل ‏4‏-2: نقشه معماری نمای شمالی (view 1) و جنوبی (view 2) سوله	111

شکل ‏4‏-3: نقشه معماری از نمای بغل سوله	112

شکل ‏4‏-4: نام‌گذاری مقاطع و ابعاد هندسی قاب‌های ابتدایی و میانی	113

شکل ‏4‏-5: شیب سقف سوله	114

شکل ‏4‏-6: مهاربندهای افقی و قائم طراحی‌شده جهت طرح مقاوم‌سازی در دهانه‌های موردنظر	115

شکل ‏4‏-7: جزییات معماری پلان سقف در طرح مقاوم‌سازی‌شده با در نظر گرفتن استرات‌ها، پرلین‌ها، میل‌مهارها و مهاربندهای افقی	116

شکل ‏4‏-8: پلان فونداسیون	117

شکل ‏4‏-9: پلان چینش آرماتور‍‌ها در فونداسیون	118

شکل ‏4‏-10: جزییات مقاطع طراحی‌شده‌ی فونداسیون	119

120

شکل ‏4‏-11: جزییات آرماتورگذاری در شالوده منفرد و کلاف رابط به همراه جزییات انکربولت	120

شکل ‏4‏-12: مقاطع ستون‌ها در سازه‌ی مقاوم‌سازی‌شده	121

شکل ‏4‏-13: مقاطع رفترها در سازه‌ی مقاوم‌سازی‌شده	122

شکل ‏4‏-14: جزییات لاپه و استرات	123

شکل ‏4‏-15: جزییات جوش‌کاری در ستون و رفتر	124

# ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری لرزه‌ای ساختمان

## گردآوری اطلاعات اولیه

یک سوله صنعتی واقع در شهر قائم‌شهر، استان مازندران، با اسکلت فولادی از نوع قاب خمشی، مورد بررسی قرار گرفته است. این سوله در سال 1371 هجری شمسی به بهره‌برداری رسیده و دارای زیر بنای تقریبی ۹۳۰ مترمربع می‌باشد.

از نظر گروه‌بندی بر اساس اهمیت ساختمان‌ها طبق ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰، این سوله صنعتی در گروه ساختمان‌های با اهمیت متوسط (I=1) قرار دارد. مطابق این گروه‌بندی، انتظار می‌رود که در هنگام وقوع زلزله، خسارت قابل توجهی ایجاد نشود و سلامت جانی افراد حفظ گردد (سطح عملکرد ایمنی جانی).

پروژه حاضر به ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری لرزه‌ای سوله صنعتی پرداخته و طرح‌های بهسازی لرزه‌ای آن را با استفاده از مدل‌سازی در SAP2000 و SAFE و ارائه نقشه‌های اجرایی و طراحی دستی اتصالات ارائه می‌کند. مطالعات بهسازی مطابق نشریه‌های ۲۵۱ و ۳۶۰ انجام شده و محاسبه دستمزد مطالعات بهسازی مطابق دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت گرفته است. همچنین، متره و برآورد پروژه و رویکردهای مالی مربوطه نیز ارائه شده‌اند.

### شناخت خواسته‌های کارفرما از جمله انتظارات عملکردی، نیازهای مدیریت بحران و فرآیند انتخاب ساختمان برای بهسازی لرزه‌ای

یکی از برنامه‌های مهم در دست اقدام دولت برای کاهش خطرپذیری کشور در برابر زلزله که راهبری و مدیریت آن را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر عهده دارد، برنامه‌ی مطالعه و اجرای مقاوم‌سازی ساختمان‌های دولتی مهم، تاسیسات زیر بنایی و شریان‌های حیاتی کشور است.

از جمله نیازها و ملزومات مهم این برنامه لزوم تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها و معیارهای فنی و بهسازی لرزه‌ای مستحدثات موجود می‌باشد که این امر در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص پیشگیری و مدیریت بحران‌های طبیعی و نیز سند توسعه فرابخشی کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله مورد تاکید قرار گرفته است.

در راستای ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای یک سوله صنعتی واقع در شهر قائم‌شهر، گزارش‌های مربوط به ارزیابی اویه وضعیت لرزه‌ای اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای و به طور کلی ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری سوله، مطابق با شرح خدمات نشریه ۲۵۱ (بازنگری اول) تهیه و ارائه گردیده است.

### گردآوری مدارک فنی و اجرایی موجود (نقشه‌ها، گزارش‌ها، دفترچه محاسبات، مدارک آزمایشگاهی و نتایج ارزیابی سریع)

با مراجعه به این سوله صنعتی در رابطه با بررسی وجود نقشه‌های معماری و سازه‌ای، گزارش‌ها، دفترچه محاسبات، مدارک آزمایشگاهی و نتایج ارزیابی سریع مشخص شد که فایل نقشه‌های ساختمان موردنظر به همراه برخی از عکس‌ها از وضعیت موجود معماری آن و همچنین برخی از اطلاعات کلی در خصوص وضعیت فعلی ساختمان به شرح جدول ‏1‏-1 می‌باشد.

جدول ‏1‏-1‏: اطلاعات کلی در خصوص وضعیت موجود ساختمان یافت‌شده در بایگانی کارفرما

| تاریخ بهره‌برداری | تعداد طبقات | آدرس | مساحت کل ساختمان | نوع سقف | نوع سازه | نام فضا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1371 | 1 | مازندران، قائم‌شهر | 930 مترمربع | شیب‌دار | اسکلت فولادی | سوله انباری |

### گردآوری اطلاعات و شناخت مشخصات مختلف ساختمان

#### مشخصات عمومی محلی ساختمان

- تعیین حریم همسایگی

حریم همسایگی ساختمان شامل فضای باز و معابر اطراف آن می‌باشد.

- تعیین محدوده شهری و موقعیت ساختمان به‌همراه کروکی

این ساختمان صنعتی در استان مازندران و شهر قائم‌شهر واقع شده است.

- بررسی وضعیت توپوگرافی ساختمان با تعیین شیب ساختگاه

زمین ساختگاه بر اساس مشاهدات انجام شده مسطح می‌باشد. همچمنین طبق بررسی‌های انجام شده سوله در نزدیکی رودخانه قرار گرفته است.

#### مشخصات فنی ساختمان

- کاربری ساختمان و عملکرد قسمت‌ها و فضاهای آن

کاربری اولیه و فعلی این ساختمان انبار بوده است. در شکل ‏1‏-1 الی شکل ‏1‏-3 نقشه‌های پلان و نما ساختمان و تصاویر فعلی ساختمان ارائه شده است.

شکل ‏1‏-1: نقشه پلان ساختمان

شکل ‏1‏-2: نقشه نمای ساختمان

شکل ‏1‏-3: تصویر نمای فعلی ساختمان

- نوع مصالح ساختمان و نوع سقف

مصالح عناصر سازه‌ای ساختمان اسکلت فولادی و سقف ساختمان شیب‌دار می‌باشد.

- وضعیت قرارگیری ورودی، پله‌ها و پله‌های فرار

ورودی و خروجی اصلی ساختمان در وجه شمالی ساختمان قرار دارد. شایان ذکر است ساختمان موردنظر یک طبقه بوده و پله و پله اضطراری برای آن تعبیه نشده است.

- ابعاد هندسی و تعداد و ارتفاع طبقات

ساختمان مورد بررسی در مستطیلی به ابعاد هندسی 60 در 15.5 متر محاط می‌شود. زیربنای ساختمان 930 مترمربع می‌باشد. ساختمان دارای 1 طبقه می‌باشد که ارتفاع آن در وسط دهانه برابر 6 متر و در دو سمت دهانه 4.5 متر است. مطابق جدول ‏1‏-2 مشخصات فنی و عمومی ساختمان ارائه شده است.

جدول ‏1‏-2: مشخصات فنی و عمومی ساختمان مورد بررسی

| موقعیت مکانی | شهر قائم‌شهر – استان مازندران |
| --- | --- |
| نوع سازه | فولادی |
| نوع دیوار | بلوک بتنی |
| سال بهره‌برداری | 1371 |
| تعداد طبقات | ندارد |
| کاربری | انباری |
| تعداد متوسط حاضرین | - |
| تعداد اتاق‌ها | 1 |
| سیستم سقف | شیب‌دار |
| سیستم باربر جانبی | قاب خمشی فولادی |
| ابعاد پلان سازه | 60 در 15.5 متر |
| ارتفاع طبقات | 6 متر در وسط و 4.5 متر در دو سمت |
| زیر بنا | 930 مترمربع |
| نامنظمی در پلان | ندارد |
| نوع پی | منفرد |
| شرایط ساختگاه | خاک نوع III (مشاهدات) |

#### درز انقطاع

در بازدیدهای میدانی انجام شده ساختمان مورد بررسی فاقد هرگونه درز انقطاع تشخیص داده شد.

#### مشخصات ساختمان‌های مجاور

با توجه به پلان موقیعت، ملاحظه می‌شود که ساختمان از چهار طرف آزاد است.

- مشخصات عمومی ساختگاه

موقعیت ساختگاه این ساختمان که در شهر قائم‌شهر قرار گرفته است از لحاظ زمین‌ساختی این منطقه در تقسیم‌بندی سازمان زمین شناسی جزء منطقه البرز مرکزی می‌باشد که در جنوب این منطقه کوه فعال دماوند وجود دارد. منطقه البرز مرکزی از طرف شرق به منطقه کپه داغ، از طرف غرب به طالش (در گیلان) از طرف شمال به دریای خزر و از جنوب به منطقه ایران مرکزی محدود می‌شود. رسوبات این منطقه عبارتند از: سنگ‌های دگرگونی شامل کوارتزیت، فیلیت، میکاشت و مرمر.

سنگ‌های رسوبی و آهکی شامل ماسه‌سنگ، لنگومرا، دولومیت، سنگ آهک و سنگ‌های آذرین شامل گدازه‌ها و گسل معروف البرز در قسمت جنوبی این ناحیه قرار دارد و گسل‌های کوچکتری که در این ناحیه قرار دارند که منشا زمین لرزه‌های مختلف در این ناحیه می‌شود.

در ارتباط با نشست ناهمگون مطابق بند 4-6-2-3 نشریه 360،  در زمان وقوع زلزله، ممکن است خاک زیر شالوده در برخی از نواحی متراکم گردد و در نتیجه شالوده به صورت نامتقارن دچار نشست گردد. این پدیده به نشست ناهمگون موسوم است. خاک‌ها مستعد روانگراشدن (یا به عبارت دیگر خاک‌های طبیعی نسبتا سست یا خاکریزهای خوب متراکم‌نشده) مستعد تراکم و در نتیجه نشست می‌باشند. با توجه به عدم وجود مطالعات ژئوتکنیک در این ساختمان، در این رابطه پس از انجام مطالعات موردنیاز اظهار نظر خواهد شد.

از لحاظ لرزه‌خیزی، توپوگرافی و سایر موارد ژئوتکنیکی مربوط به این ساختگاه در قسمت‌های بعدی بحث خواهد شد. شکل ‏1‏-4نقشه زمین‌شناسی منطقه را نشان می‌دهد.

شکل ‏1‏-4: نقشه زمین‌شناسی منطقه قائم‌شهر (سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور)

بدیهی است انجام آزمایش‌های ژئوتکنیک، مشخص‌کننده مشخصات ژئوتکنیک محلی خواهند بود. ولیکن در مرحله ارزیابی اولیه خاک محل ساختمان نوع III استاندارد 2800 در نظر گرفته شده است.

- سابقه روانگرایی، نشست زیاد و زمین لغزش

مطابق بند 4-6-2-2 نشریه 360، بررسی خطرات ساختگاهی شامل مخاطراتی از قبیل گسلش، روانگرایی، نشست ناهمگون و زمین‌لغره می‌گردد. در ارتباط با خطر روانگرایی با توجه به نقشه پتانسیل روانگرایی کلی و اینکه سطح آب زیرزمینی در منطقه احداث پروژه در مطالعات اولیه در عمق حدودی بین 4 تا 6 متر از سطح زمین تخمین زده شده است که در نتیجه قابلیت روانگرایی دارد. اگرچه به‌علت نداشتن دقت بالای انجام آزمایش‌های ژئوتکنیکی توسط شرکت‌های مختلف و خطاهای دیگر، نمی‌توان با قاطعیت احتمال وقوع روانگرایی را محاسبه کرد. مطابق شکل 1-7 پتانسیل روانگرایی در این پروژه با توجه به نقشه پهنه‌بندی روانگرایی شرق استان مازندران، در نواحی با پتانسیل روانگرایی کم واقع شده است.

شکل ‏1‏-5: پهنه‌بندی روانگرایی در شرق استان مازندران (پژوهشگاه بین‌الملی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله)

شکل ‏1‏-6: تصویر سه‌بعدی ناهمواری‌های منطقه قائم‌شهر

در ارتباط با نشست ناهمگون مطابق بند 4-6-2-3 نشریه 360، در زمان وقوع زمین‌لرزه، ممکن است خاک زیر شالوده در برخی از نواحی متراکم گردد و در نتیجه شالوده به صورت نامتقارن دچار نشست گردد. این پدیده به نشست ناهمگون موسوم است. خاک‌های مستعد روانگراشدن (یا به عبارت دیگر خاک‌های طبیعی نسبتا سست یا خاکریزهای خوب متراکم نشده) مستعد تراکم و در نتیجه نشست می‌باشند. با توجه به عدم وجود مطالعات ژئوتکنیک در این ساختمان، در این رابطه پس ار انجام مطالعات مورد نیار اظهار نظر خواهد شد اما با توجه به بازدیدهای میدانی، به علت وجود نشست در کف سوله و ترک‌های قطری بر روی دیوارهای سوله، نشست ناهمگون در این پروژه به نظر می‌رسد.

#### مشخصات محل ساختمان از نظر زلزله

- مشخصات ساختگاه از نظر خطر زلزله

شناخت کافی مشخصات محل ساختمان از نظر خطر زلزله، با انجام آزمایش‌های ژئوتکنیک در محوطه ساختمان بصورت هدفمند و با در کنار هم قراردادن نتایج از آزمایش‌های بدست‌آمده و اطلاعات موردنیاز جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک برای این ساختمان تعیین خواهد شد. لیکن در مرحله ارزیابی نوع خاک نوع III استاندارد 2800 در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است با توجه به اینکه هدف بهسازی در این ساختمان، هدف بهسازی مبنا در نظر گرفته شده است، ساختمان باید برای تایین عملکرد ایمنی جانی در سطح خرابی 10 درصد در 50 سال ارزیابی گردد. با توجه به اینکه طیف خطر 1 در استاندارد 2800 موجود می‌باشد لذا از این طیف به منظور کنترل سازه و برآورد نیروها و تغییرشکل‌ها در این پروژه استفاده می‌گردد.

- بررسی و تعیین محدوده پهنه‌بندی خطر بر اساس استاندار 2800

نظر به پیوست 1 ویرایش چهارم استاندارد 2800 (درجه‌بندی خطر نسبی زلزله شهرها و نقاط مهم ایران) که در شکل شکل ‏1‏-7 ارائه شده است، شهر قائم‌شهر در رده مناطق با خطر نسبی زیاد زلزله با شتاب مبنای طرح g 0.3 قرار دارد.

شکل ‏1‏-7: نقشه پهنه‌بندی خطرنسبی زمین‌لرزه در ایران (استاندارد 2800)

- خطر گسلش

ارزیابی پتانسیل گسلش نیازمند کاربرد دقیق روش‌های لازم توسط متخصصان مربوطه می‌باشد. لیکن طبق بررسی‌های انجام‌شده و شناختی که از محدوده گسل‌های موجود در این شهر و اطراف آن وجود دارد از محل این پروژه گسل مشخصی عبور نکرده است. لذا احتمال خطر گسلش بسیار اندک می‌باشد، مگر اینکه گسل جدیدی در آن منطقه شناسایی شود یا در اثر وقوع زلزله گسلی پدید آید.

- شناسایی و تعیین گسل‌های موجود در منطقه و تعیین فاصله ساختگاه از آن‌ها

مطابق شکل ‏1‏-8 اهم گسل‌های منطقه قائم‌شهر به شرح زیر می‌باشد:

گسل شمال البرز:

گسل شمال البرز، گسلی است خم‌دار با راستای تقریبی خاوری-باختری، شیب به سمت جنوب که درازای آن 300 کیلومتر می‌باشد. گسل فشاری شمال البرز در بخشی از درازای خود مرز میان سنگ‌های مربوط به پالئوزونیک (جنوب) و کرتاسه (در شمال) را تشکیل می‌دهد. دیواره گسل شمال البرز به روشنی در روی زمین و نیز بر روی عکس‌های هوایی دیده می‌شود (پورکرمانی و آرین، 1377).

گسل خزر :

گسل خزر، واقع در یک مرز ساختاری در حاشیه جنوبی خزر دارای بیش از 600 کیلومتر طول می‌باشد. این گسل با راستای خاوری-باختری، شیب به سوی جنوب و ساز و کار فشاری، در شمال کوه‌های البرز و جنوب دشت کرانه‌ای مازندران قرار دارد. در راستای این گسل، برپایی البرز (در جنوب) و فرونشست خزر جنوبی (در شمال) روی داده است.

شکل ‏1‏-8: موقعیت گسل‌های بنیادی خزر و شمال البرز در گستره البرز

### بررسی تاریخچه عملکرد گذشته ساختمان و نحوه بهره‌برداری آتی

از سال طراحی ساختمان صنعتی اطلاع دقیقی در دسترس نیست، لیکن سال بهره‌برداری اولیه این سوله در سال 1371 بوده است. این سوله از ابتدا به منظور استفاده با کاربری انباری ساخته‌شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و از ابتدا تا کنون دارای کاربری انباری بوده است.

### جمع‌آوری اطلاعات مربوط به چگونگی طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری ساختمان

با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه نقشه‌ای از سازه ساختمان‌ موردنظر بدست نیامد و همان‌گونه که در بند ‏1‏-1‏-2 گزارش حاضر اشاره شد، صرفا یک نقشه سایت پلان مجموعه صنعتی و اطلاعات کلی از وضعیت بهره‌برداری ساختمان در آرشیو کارفرما موجود بوده است. البته نقشه‌‌ی موجود در آرشیو کارفرما هم با وضعیت موجود مغایرت‌هایی داشت که در بازدیدهای میدانی انجام‌شده تدقیق گردید. با توجه به بررسی‌های انجام‌شده هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد ناظر و پیمانکار و مشاور ساخت این ساختمان بدست نیامده است لذا در مورد چگونگی طراحی و ساخت این ساختمان اطلاعی در دسترس نمی‌باشد. بر اساس مشاهدات انجام‌شده تعمیری در اجزای سازه‌ای ساختمان انجام نگرفته است.

## ارزیابی اولیه وضعیت موجود ساختمان

### وضعیت پیکربندی

بعد از مشاهدات و بازدید محلی از ساختمان و تهیه فرم ارزیابی سریع این نتیجه حاصل شده است که به لحاظ کلیت پیکربندی سوله انبار موردنظر در 1 طبقه با زیربنای 930 مترمربع با سیستم قاب خمشی فولادی ساخته شده است و سقف آن شیب‌دار می‌باشد.

- وضعیت تقارن در پلان ساختمان (از نظر جرم و سختی)

در این ساختمان پیش‌آمدگی و فرورفتگی خاصی وجود ندارد که بیشتر از مقدار مجاز استاندارد 2800 باشد و پلان ساختمان به صورت مستطیلی به طول  60 متر و عرض 15.5 متر می‌باشد. سازه یک طبقه فاقد نامنظمی جرمی می‌باشد.

- وضعیت فرورفتگی و پیش‌آمدگی در پلان

بر اساس مشاهدات و بازدیدهای محلی در سوله انباری، پیش‌آمدگی و فرورفتگی مشاهده نمی‌شود. لذا ساختمان بر اساس استاندارد 2800، متقارن می‌باشد.

- وضعیت سطح بازشو و مجاورت آن‌ها در دیافراگم کف

بازشویی در کف سوله مشاهده نشده است.

- نسبت ارتفاع به ابعاد ساختمان

نسبت ارتفاع به بعد در این ساختمان به صورت روابط (‏1‏-1) و (‏1‏-2) محاسبه شده است. با توجه به اینکه این نسبت‌ها کمتر از 3 می‌باشد، لذا این بنا جز ساختمان‌های لاغر محسوب نمی‌گردد.

| (‏1‏-1) | HDN-S=615.5=0.39 |
| --- | --- |
| (‏1‏-2) | HDE-W=660=0.1 |

- وضعیت طره‌ها

در بازدید بعمل آمده از سوله انباری، طره‌ای مشاهده نگردید.

### شکل هندسی اجزا

در مورد شکل هندسی اعضا و اجزا بعد از مرحله سونداژ می‌توان اظهارنظر کرد ولی بر اساس مشاهدات و بازدید انجام‌شده سوله انبار موردنظر قاب خمشی فولادی می‌باشد که ستون‌ها از مقطع IPE (جان 230 در 10 میلی‌متر و بال 115 در 10 میلی‌متر) و تیرها از مقطع IPE تقویت‌شده (جان 180 در 10 میلی‌متر و بال 115 در 10 میلی‌متر) بصورت تیر ورق ساخته‌شده‌اند و سقف آن نیز شیب‌دار می‌باشد. در شکل ‏1‏-9 و شکل ‏1‏-10 نمایی از ستون و تیر فولادی استفاده شده نشان داده شده است.

شکل ‏1‏-9: نمایی از ستون فولادی استفاده شده در سوله انباری

شکل ‏1‏-10: نمایی از تیر فولادی استفاده شده در سوله انباری

### وجود یا عدم وجود  پیوستگی در مسیرهای انتقال بار

با توجه به مشاهدات اولیه، سیستم باربر ثقلی قاب خمشی فولادی می‌باشد که با توجه به عدم انقطاع این تیرها و ستون‌ها مسیر انتقال بارهای قائم از دیافراگم سقف به تیرها و بعد ستون‌ها و سپس به فونداسیون می‌باشد. شایان ذکر است سیستم سقف شیب‌دار می‌باشد. در مسیرهای انتقال بار، تنها برای ستون‌ها انقطاعی مشاهده می‌شود که به دلیل دو تکه اجرا شدن ستون است.

### انسجام ساختمان

با توجه به مشاهدات انجام‌شده، سازه موردنظر انسجام دارد.

### سیستم باربر ثقلی و جانبی

با توجه به مشاهدات اولیه، سیستم باربر ثقلی قاب خمشی فولادی می‌باشد که با توجه به عدم انقطاع این تیرها و ستون‌ها مسیر انتقال بارهای قائم از دیافراگم سقف به تیرها و بعد ستون‌ها و سپس به فونداسیون می‌باشد. همچنین، سیستم سقف شیب‌دار می‌باشد. با توجه به مشاهدات و بازدیدهای  انجام‌شده سیستم باربر جانبی قاب خمشی فولادی می‌باشد. شایان ذکر است اظهارنظر قطعی در ارتباط با نوع سیستم باربر جانبی پس از انجام سونداژهای لازم صورت خواهد گرفت.

### نامنظمی در پلان و ارتفاع

مطابق با بند 1-7 استاندارد 2800 ویرایش چهارم ساختمان‌های نامنظم به گروهی از ساختمان‌ها اطلاق می‌شود که دارای ویژگی‌های زیر باشند:

- نامنظمی در پلان

الف- نامنظمی هندسی: در مواردی که پس‌رفتگی همزمان در دو جهت در یکی از گوشه‌های ساختمان بیشتر از 20 درصد طول پلان در آن جهت باشد.

| *ساختمان موردنظر دارای پیش‌آمدگی و فرورفتگی خاصی نمی‌باشد که بیشتر از مقدار مجاز استاندارد 2800 باشد و لذا این بند ارضا می‌گردد. |  |
| --- | --- |

ب- نامنظمی پیچشی: در مواردی که حداکثر تغییرمکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه با احتساب پیچش تصادفی و با منظور کردن Aj=1  بیشتر از 20 درصد متوسط تغييرمكان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد. در اين موارد نامنظمی"زياد" و در مواردی كه اين اختلاف بيشتر از 40 درصد باشد، نامنظمی"شديد" پيچشی توصيف می‌شود. نامنظمی‌های پيچشی تنها در مواردی كه ديافراگم‌های كف‌ها صلب و يا نيمه‌صلب هستند كاربرد پيدا می‌كند.

| *در ساختمان موردنظر به‌علت شکل هندسی متقارن و توزیع متقارن تیرها و ستون‌ها فولادی بنظر می‌رسد این بند ارضا می‌شود. البته اظهار نظر قطعی در این مورد منوط به تهیه مدل ریاضی سازه در مرحله ازریابی کمی است. |  |
| --- | --- |

پ- نامنظمی در دیافراگم: در مواردی كه تغيير ناگهانی در مساحت ديافراگم، به ميزان مجموع سطوح بازشوی بيشتر از 50 درصد سطح طبقه و ياتغيير ناگهانی در سختی ديافراگم، به ميزان بيشتر از 50 درصد سختی طبقات مجاور، وجود داشته باشد.

| *با توجه به این‌که بازشو و باکس راه‌پله‌ای در ساختمان موردنظر وجود ندارد، این بند ارضا خواهد شد. |  |
| --- | --- |

ت- نامنظمی خارج از صفحه: در مواردی كه در سيستم باربرجانبی انقطاعی در مسير انتقال نيروی جانبی، مانند تغيير صفحه، حداقل در يكي از اجزای باربر جانبی در طبقات، وجود داشته باشد.

| *با توجه به مشاهدات انجام‌شده سیستم باربر جانبی ساختمان موردنظر قاب خمشی فولادی می‌باشد و انقطاعی در مسیر انتقال نیروهای جانبی مشاهده نمی‌شود. |  |
| --- | --- |

ث- نامنظمی سیستم‌های غیرموازی: در مواردی كه بعضی اجزای قائم باربر جانبی به موازات محورهای متعامد اصلی ساختمان نباشد.

| *در ساختمان موردنظر با توجه به پیکربندی سازه این مورد وجود ندارد. |  |
| --- | --- |

با توجه به بررسی ضوابط فوق، ساختمان موردنظر جز ساختمان‌های منظم در پلان محسوب می‌گردد.

- نامنظمی در ارتفاع

الف- نامنظمی هندسی: در مواردی كه ابعاد افقی سيستم باربر جانبی در هر طبقه بيشتر از 130 درصد آن در طبقات مجاور باشد.

| *با توجه پیکربندی اجزای سازه این مورد وجود ندارد. |  |
| --- | --- |

ب- نامنظمی جرمی: در مواردی كه جرم هر طبقه بيشتر از 50 درصد با جرم‌های طبقات مجاور تفاوت داشته باشد. طبقات بام و خرپشته از اين تعريف مستثنا هستند.

| *ساختمان موردنظر یک طبقه می‌باشد و این نامنظمی در آن وجود ندارد. |  |
| --- | --- |

پ- نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی: در مواردی که جزئی از سیستم‌های باربر جانبی در ارتفاع قطع شده باشد بطوریکه آثار ناشی از واژگونی روی تیرها، دال‌ها، ستون‌ها و دیوارهای تکیه‌گاهی تغییراتی ایجاد کند.

| *ساختمان موردنظر یک طبقه می‌باشد و این نامنظمی در آن وجود ندارد. |  |
| --- | --- |

ت- نامنظمی مقاومت جانبی: در مواردی كه مقاومت جانبی طبقه از 80 درصد مقاومت جانبی طبقه روی خود كمترباشد، چنين طبقه‌ای اصطلاحا "طبقه ضعيف" ناميده می‌شود. در مواردی كه مقدار فوق به 65 درصد كاهش يابد، طبقه اصطلاحا "طبقه خيلی ضعيف" توصيف می‌شود.

| *ساختمان موردنظر یک طبقه می‌باشد و این نامنظمی در آن وجود ندارد. |  |
| --- | --- |

ث- نامنظمی سختی جانبی: در مواردی كه سختی جانبی هر طبقه كمتر از 70 درصد سختی جانبی طبقه روی خود و يا كمتر از 80 درصد متوسط سختی‌های جانبی سه طبقه روی خود باشد. چنين طبق‌های اصطلاحا "طبقه نرم" ناميده می‌شود. در مواردی كه مقادير فوق به ترتيب به 60 درصد و 70 درصد كاهش پيدا كنند، طبقه اصطلاحا "طبقه خيلي نرم" توصيف می‌شود.

| *ساختمان موردنظر یک طبقه می‌باشد و این نامنظمی در آن وجود ندارد. |  |
| --- | --- |

با توجه به بررسی ضوابط فوق، ساختمان موردنظر جز ساختمان‌های منظم در ارتفاع محسوب می‌گردد.

### وضعیت پی

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد با توجه به سیستم سازه‌ای و یک طبقه بودن آن، پی منفرد باشد.

### وضعیت اعضا و اجزا و ارزیابی نظیر: وارفتگی، وادادگی، ترک‌خوردگی، افتادگی و خوردگی

بر اساس بازدیدهای انجام‌شده، کف سوله به صورت سراسری آثاری از نشست و آب‌شستگی دیده می‌شود. همچنین آثاری از ترک‌های عمیق و لق‌شدگی دیوارها در درز انقطاع با ستون در هر چهار ضلع سوله دیده می‌شود.

### ضعف‌های اجرایی در قطعات اصلی و غیر اصلی و اتصالات

تا این مرحله از مطالعات، با توجه به آیین‌نامه‌ی سال ساخت نمی‌توان با قاطعیت در مورد نواقص طراحی و عیوب اجرائی اظهار نظر نمود. اما با مشاههدات عینی از ساختمان موردنظر می‌توان به دو تیکه اجرا شدن ستون‌ها، عدم وجود استرات‌ها برای یکپارچگی سازه و اتصالات تماما جوشی اشاره کرد.

### ساختمان‌های مجاور

ساختمان موردنظر از هر چهار طرف آزاد می‌باشد.

### وضعیت درزهای انقطاع

ساختمان موردنظر از هر چهار طرف آزاد می‌باشد. اظهارنظر درباره وجود درز انقطاع ساختمان منوط به حصول نتایج سونداژ می‌باشد.

### اجزای غیرسازه‌ای

ارزیابی وضعیت موجود اجزای غیرسازه‌ای حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

1-پیکربندی انواع اجزای غیرسازه‌ای موجود و نحوه اتصال آن‌ها

2-شرایط فیزیکی هر نوع جز غیرسازه‌ای و اینکه آیا در آن فرسودگی مشاهده گردد.

3-وجود اجزای غیرسازه‌ای موجود در ساختمان موردنظر شامل: تجهیزات، قفسه‌ها، کمدها و کالاهای انبارشده است، که نمونه‌هایی از آن در شکل زیر نمایش داده شده است.

- با توجه به اتصال تجهیزات موجود به دیوارها، دارای خطر بالقوه واژگونی و آسیب می‌باشند.

- قفسه‌ها، کمدها و محصولات انبارشده در وضعیت فعلی نشست در کف سوله، دارای خطر افتادگی در زلزله و آسیب به افراد می‌باشند.

#### وضعیت دیوارهای جداگر داخلی و دیوارهای نما

میانقاب‌های خارجی موجود در سوله انبار موردنظر، دارای ضخامت 43 سانتی‌متری می‌باشد که نسبت ارتفاع به ضخامت (لاغری) آن برابر با 10.5 می‌باشد.

#### بررسی احتمال جداشدن و فروریختن اعضا و قطعات غیرسازه‌ای به‌خصوص قطعات نما و شیشه‌ها و ایجاد خسارت احتمالی جانی و مالی

در بازدید بعمل آمده از اجزای غیرسازه‌ای ساختمان موردنظر، موارد زیر در ارتباط با اجزای غیرسازه‌ای مشاهده گردید:

1-عدم مهار قفسه‌ها، کمدها و محصولات انبارشده که در اثر تکان‌های ناشی از زلزله احتمال واژگونی می‌رود و ایمنی کارگران را تهدید می‌نماید.

2-در اثر تکان‌های شدید ناشی از زلزله، امکان واژگونی تجهیزات نصب‌شده روی دیوارهای پیرامونی و صدمه دیدن خود تجهیزات، محصولات انبار‌شده و کاربران آن‌ها وجود دارد.

#### بررسی میزان خرابی و فرسودگی در اجزای غیرسازه‌ای شامل اجزای معماری، مکانیکی، برقی، مخابراتی، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، صنعتی، تجهیزات حساس، سیستم‌های اخطار‌دهنده و ...

خطوط لوله‌کشی آب و گاز روکار می‌باشد. با توجه به مشاهدات و بازدیدهای محلی انجام‌شده فرسودگی در آن‌ها مشاهده نشد. دیوارهای پیرامونی شامل ترک‌های عمیق و درز با ستون‌های کناری خود می‌باشد که میزان فرسودگی و خرابی بالا را نشان می‌دهد.

#### بررسی وجود جرم‌های سنگین بر روی دهانه‌های بزرگ، طره‌ها و طبقات فوقانی

بر اساس بازدیدهای انجام‌شده، محصولات انبار شده و ماشین آلات انبارداری (لیفتراک) بعنوان جرم‌های سنگین در سوله رویت شده است.

### تغییرات داده‌شده در ساختمان بعد از ساخت اولیه

بر اساس بازدیدهای انجام‌شده به نظر نمی‌رسد تغییراتی در پلان سازه اجزا شده باشد.

### مشخص‌نمودن تفاوت‌های میان اطلاعات مندرج در مدارک فنی و اجرایی موجود و اطلاعات حاصل از بازدید محلی ساختمان (تطابق با نقشه‌ها)

با توجه به اطلاعات بدست‌آمده از وضعیت معماری سازه موردنظر و مشخصات عمومی آن از آرشیو مجموعه صنعتی، ملاحظه می‌گردد که نقشه معماری مذکور با وضعیت موجود تطابق مناسبی دارد.

## بررسی مقررات، قوانین حاکم و ملاحظات اجرایی

### بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد استفاده در طراحی و اجرای ساختمان

علیرغم این‌که از زمان ساخت ساختمان‌های مجموعه صنعتی اطلاع دقیقی در دسترس نمی‌باشد ولی با سیستم سازه‌ای قاب خمشی فولادی به نظر نمی‌رسد بندهای استاندارد 519 (آیین‌نامه حداقل بارهای وارد بر ساختمان‌ها و ابنیه فنی) برای بارگذاری ثقلی و استاندارد 2800 ویرایش اول برای بارگذاری جانبی را اقناع نماید.

### بررسی محدودیت‌های موجود در ساختمان برای انجام سونداژ و آزمایش‌های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

عملیات سونداژ و آزمایش‎‌های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح به لحاظ زمانی باید در ایامی انجام شود که به کاربری انبار مجموعه صنعتی خللی وارد نسازد. با توجه به تکمیل‌بودن انبار از کالاها، یکی از محدودیت‌های موجود می‌باشد. همچنین محل انجام سونداژ و انجام آزمایشات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در سازه موردنظر باید به‌گونه‌ای باشد که کل فضاهای انبار را درگیر نکند. این مطلب در فصل دوم گزارش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

### بررسی محدودیت‌ها و ملاحظات عملیات اجرایی و احتمالی و بهسازی لرزه‌ای

به علت استفاده مداوم از انبار، به نظر می‌رسد باید طرح بهسازی به‌گونه‌ای باشد که بتوان تخلیه قسمتی از انبار، به صورت محدود طرح را اجرا کرد تا نیاز به تعطیلی کلی نباشد. در ضمن باید طرح‌ها به‌گونه‌ای باشند که پلان موجود انبار را تا حد امکان دستخوش تغییر نکند و همچنین در طرح بهسازی باید رعایت ضوابط و محدودت معماری در نظر گرفته شود.

## ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

افزایش اطلاعات در مورد نحوه رفتار ساختمان‌ها در زلزله که از طریق مطالعات و تجارب زلزله‌های اخیر حاصل گردیده است. بیانگر عدم وجود طراحی و نظارت مناسب در حجمی وسیعی از ساختمان‌های موجود در کشور می‌باشد. علاوه بر این بسیاری از این‌گونه ساختمان‌ها ضوابط و آیین‌نامه‌های لرزه‌ای کنونی را ارضا نمی‌نمایند. لذا با توجه به خطرپذیری کشور در برابر زلزله، معاونت محترم امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در راستای بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 کل کشور و با استناد به تایید ریاست محترم وقت سازمان، شورای "کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله" را تشکیل داده است.

از نتایج جلسات شورا، تدوین برنامه و تعیین چهار چوب فعالیت، تهیه برگه مشخصات اولیه ساختمان‌های عمومی و دولتی مهم و شریان‌های حیاتی و تاسیسات زیر بنایی کشور به‌منظور ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و تهیه جدول سطح خطرپذیری قابل قبول ساختمان‌های عمومی و دولتی به‌همراه سطوح عملکرد آن‌ها و ... را می‌توان نام برد. در این راستا و نظر به اهمیت پایدار بودن ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی در شرایط بحرانی، گستردگی امر مقاوم‌سازی و اقدامات گوناگون انجام گرفته در این مورد، اعتباری برای طرح‌های "مقاوم‌سازی ساختمان‌های عمومی و دولتی مهم، تاسیسات زیر بنایی و شریان‌های حیاتی کشور" به‌صورت طرح‌های ادامه‌دار در لایحه بودجه پیشنهاد و تصویب گردید.

ساختمان‌های مجموعه صنعتی موردنظر به عنوان بخشی اساسی از زیرساخت‌های صنعتی کشور، نقشی کلیدی در تأمین توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. قوام و پایداری ساختاری این مجموعه، ضمن ایجاد اشتغال پایدار، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و رشد صنایع وابسته خواهد شد.

این کارخانه، اگرچه در نگاه نخست یک واحد تولیدی است، اما در مقیاس کلان به‌عنوان یک نهاد اقتصادی، نقشی فراتر از تولید مستقیم دارد. از یک سو، با تأمین مواد اولیه به رونق اقتصادی و افزایش تولید داخلی منجر می‌شود و از سوی دیگر، با پردازش و عرضه‌ی محصولات فرآوری‌شده، ارزش‌افزوده‌ی بالاتری ایجاد می‌کند.

در نهایت، با درنظرگرفتن تأثیرات بلندمدت، استمرار فعالیت این مجموعه نه‌تنها در کاهش وابستگی به واردات و افزایش خودکفایی ملی مؤثر خواهد بود، بلکه با ایجاد زنجیره‌های تولید و توزیع، زمینه‌ساز توسعه صنعتی پایدار در کشور خواهد شد.

## تعیین اهمیت ساختمان با شاخص‌های معین (کاربری، ابعاد، ویژگی‌ها، میراث فرهنگی، تجهیزات داخلی و ...)

به‌علت این‌که کاربری این مجموعه، صنعتی می‌باشد و استان مازندران نیازمند احداث کارخانجات و مراکز صنعتی جهت رونق اقتصادی می‌باشد لذا از نظر بهسازی، این ساختمان اهمیت زیادی دارد. علاوه بر آن با توجه سیستم سازه‌ای این ساختمان که قاب خمشی فولادی می‌باشد و با توجه به سال بهره‌برداری و متراژ زیربنای این ساختمان به‌نظر می‌رسد از نظر نحوه ساخت نیز نسبتا مناسب باشد و در نتیجه هزینه‌ی مقاوم‌سازی این ساختمان توجیه اقتصادی و فنی داشته باشد. لازم به ذکر است که این ساختمان از لحاظ میراث فرهنگی و تجهیزات داخلی اهمیت خاصی ندارد.

## ارزیابی اولیه وضعیت لرزه‌ای و پیشنهاد اولیه هدف بهسازی

### آماده‌سازی و تکمیل چک لیست‌های ارزیابی کیفی

#### مشخصات عمومی ساختمان

1- نام ساختمان: سوله انبار

2- آدرس ساختمان: مازندران، قائم‌شهر

3- تاریخ طراحی: ---

4- تاریخ بهره‌برداری: 1371

5- نوع کاربری فعلی:

مسکونی☐      تجاری☐      اداری☐      آموزشی☐      تجاری-مسکونی☐      غیره

توضیح: انباری

6- نوع کاربری اولیه:

مسکونی☐      تجاری☐      اداری☐      آموزشی☐      تجاری-مسکونی☐      غیره

توضیح: انباری

7- تعداد متوسط حاضرین در ساختمان: (در هر شیفت) متوسط 5 نفر

8- میزان توانایی حاضرین در نجات خود و دیگران:

خوب (افراد آموزش‌دیده)☐      متوسط (بزرگسالان)      ضعیف (افراد مسن و کودکان)☐

9- موقعیت خروجی‌ها و ورودی‌ها و خروجی‌های اضطراری:

ورودی اصلی در ضلع شمالی و جنوبی می‌باشد.

10- وضعیت خیابان‌های مجاور: (از لحاظ عرض و ترافیک محلی)

ساختمان موردنظر از ضلع شمالی، جنوبی و شرقی در مجاورت گذر قرار دارد.

11- تراکم جمعیت در محل: کم☐      متوسط      زیاد☐

12- ارزش فرهنگی و تاریخی ساختمان: ---

13- وضعیت ساختمان: شمالی☐      جنوبی      شرقی☐      غربی☐

14- مالکیت: خصوصی☐      دولتی

15- ساختمان در چه مرحله‌ای است: در دست ساخت☐      تکمیل‌شده

16- تراکم فضاهای صنعتی در اطراف کارخانه موردنظر چگونه است:

در اطراف این کارخانه، فضای صنعتی دیگری وجود ندارد.

17- تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین: 1 طبقه

18- تعداد طبقات زیرزمین: 0 طبقه

19- سطح کل زیربنا (مترمربع): 930.0 مترمربع

20- ارتفاع کل ساختمان از تراز پایه: 6 متر در وسط و 4.5 متر در دو سمت

21- ارتفاع هر یک از طبقات ساختمان (متر):

سازه 1 طبقه که ارتفاع آن 6 متر در وسط و 4.5 متر در دو سمت می‌باشد.

22- عمق طبقه زیرزمین (متر): ---

23- آیا تغییراتی در پلان معماری داده شده است: بلی(توضیح دهید)☐      خیر

24- آیا تعداد طبقات ساختمان اضافه شده است: بلی(توضیح دهید)☐      خیر

25- اسناد و مدارک در دسترس:

نقشه‌های معماری☐      نقشه‌های سازه‌ای☐      دفترچه محاسباتی سازه☐      هیچ‌کدام

توضیح: نقشه موقعیت سوله با مقیاس 200/1

26- دسترسی به عوامل سازنده:

معمار☐      محاسب☐      پیمانکار☐      ناظر☐      اطلاعی در دسترس نمی‌باشد

27- نام مشاور: ---

28- نام پیمانکار: ---

29- نام ناظر: ---

30-ضریب اهمیت ساختمان (I): 1.4☐      1.2☐      1.0      0.8☐

31- جدول زیر را برای هر طبقه پر کنید:

جدول ‏1‏-3: مشخصات ساختمان

| طبقه | زیربنا (مترمربع) | درصد بازشو سقف | ارتفاع طبقه (متر) | ارتفاع سقف از تراز پایه (متر) | نوع سقف | کاربری |  | تاریخ بهره‌برداری |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | اولیه | فعلی |  |
| همکف | 930.0 | 0 | 6 متر در وسط و 4.5 متر در دو سمت | 6 متر در وسط و 4.5 متر در دو سمت | شیب‌دار | انباری | انباری | 1371 |
| جمع کل | 930.0 |

#### موقعیت محلی

1- موقعیت ساختمان:

نواحی پر ازدحام☐      نواحی کم تراکم      شهرک‌های اقماری☐      حومه شهر☐

2- نحوه دسترسی به منظور امداد رسانی:

آسان☐      نسبتا آسان      نسبتا دشوار☐      دشوار☐

توضیح: قرار گرفتن در نزدیکی بلوار اصلی

3- مسیر امدادرسانی مناسب است: بلی      خیر☐

### ارزیابی اولیه وضعیت لرزه‌ای

سوله انبار مجموعه صنعتی دارای اسکلت فولادی که بر اساس مشاهدات و بازدید انجام‌شده سوله انبار موردنظر قاب خمشی فولادی می‌باشد که ستون‌ها از مقطع IPE، تیرها از مقطع IPE تقویت‌شده و اتصالات تماما جوشی ساخته‌شده‌اند و سقف آن نیز شیب‌دار می‌باشد. ساختمان مورد بررسی از چهار طرف آزاد و ساختمان در پلان و ارتفاع، منظم است. زیربنای کل این ساختمان 930 مترمربع، ارتفاع سوله در وسط 6 متر و در طرفین 4.5 متر می‌باشد. خاک محل در تخمین اولیه خاک نوع III استاندارد 2800 در نظر گرفته شده است و با توجه به یک طبقه بودن، به‌نظر می‌رسد فونداسیون آن منفرد باشد.

#### نتیجه ارزیابی مقدماتی ساختمان

1- کیفیت طراحی: خوب☐      متوسط☐      ضعیف

2- کیفیت ساخت: خوب☐      متوسط      ضعیف☐

3- کیفیت مصالح: خوب☐      متوسط      ضعیف☐

4- کیفیت اجرای اعضا، اتصالات و جزییات: خوب☐      متوسط☐      ضعیف

5- کیفیت سیستم مقاوم باربر جانبی: خوب☐      متوسط☐      ضعیف

6- کیفیت ساختگاه و پی: خوب☐      متوسط☐      ضعیف

7- کیفیت اجرای اجزای غیرسازه‌ای: خوب☐      متوسط☐      ضعیف      بررسی بیشتر☐

8- مطابقت اجرای ساختمان با نقشه‌های سازه موجود: خوب☐     متوسط☐     ضعیف☐     نقشه موجود نیست

9- آیا ساختمان سطح عملکرد ایمنی جانی را رعایت می‌کند: بلی☐      خیر☐      بررسی بیشتر

10- آیا ساختمان نیاز به تقویت لرزه‌ای دارد: بلی      خیر☐

11- آیا ساختمان نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد: بلی      خیر☐

### پیشنهاد اولیه هدف بهسازی بر اساس اهمیت ساختمان، وضع موجود و خواسته‌های کارفرما

با توجه به کاربری صنعتی ساختمان و ماهیت سازه سوله‌ای که عمدتاً تحت اثر بارهای ثقلی و باد طراحی می‌شود و بار زلزله نقش حاکم ندارد، هدف بهسازی بر اساس مبنا قرار دادن الزامات آیین‌نامه‌های طراحی موجود تعیین گردید. در این رویکرد، به‌جای ورود به حوزه تحلیل‌های غیرخطی و تعیین سطوح عملکردی برای سطوح خطر مختلف زلزله، طرح مقاوم‌سازی بر اساس تأمین الزامات آیین‌نامه‌ای در برابر بارهای ثقلی و جانبی حاکم (مانند باد) کنترل و پیشنهاد شده است. بنابراین، هدف بهسازی مبنا در این پروژه، جهت بهبود عملکرد سازه در برابر بارهای طرح مطابق ضوابط آیین‌نامه‌ای و تأمین ایمنی مناسب در بهره‌برداری در نظر گرفته می‌شود.

### ارائه مستندات لازم برای تصمیم‌گیری کارفرما در مورد نیاز یا عدم نیاز به بهسازی ساختمان و یا لزوم انجام مطالعات ارزیابی کمی آسیب‌پذیری

با توجه به بررسی‌های انجام‌شده در این ساختمان سیستم باربر جانبی قاب خمشی فولادی می‌باشد. با این حال، پیشنهاد می‌گردد به‌منظور شناخت دقیق‌تر ساختمان و تعیین پیکربندی آن ،که در تخمین ظرفیت‌های لرزه‌ای موجود و ارائه طرح تقویت متناسب با شرایط و ویژگی‌های بنا مؤثر خواهد بود، مطالعات و آزمایش‌های لازم به‌منظور ارزیابی کمی آسیب‌پذیری، به‌صورت دقیق و کامل انجام گیرد.

با توجه به استفاده فعلی مجموعه صنعتی از فضای پروژه به‌عنوان انبار، انجام سونداژ و آزمایش‌های فنی امکان‌پذیر نبوده است؛ از این‌رو، پارامترهای موردنیاز جهت ارزیابی آسیب‌پذیری و ارائه طرح بهسازی، تا حد امکان از طریق بازدید میدانی استخراج شده‌اند.

## ارایه‌ی لیست مقدماتی برای انجام سونداژ و آزمایش‌های موردنیاز (ژئوتکنیک و مقاومت مصالح) در صورت لزوم به انجام مطالعه‌ی ارزیابی کمی آسیب‌پذیری

با توجه به این‌که ساختمان مورد نظر دارای اسکلت فولادی می‌باشد، جهت سونداژ و بررسی مقاومت بتن، لازم است حداقل دو مغزه (2 عدد از بتن شالوده) برداشت شود. با این حال، انجام آزمایش کشش میلگردهای فونداسیون به دلیل مخرب بودن آن، مطابق بند ۸ بخشنامه شماره ۲ با موضوع "ارزیابی آسیب‌پذیری و ارائه طرح بهسازی" به شماره 15015-23/10288 مورخ 24/12/1388 از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، الزامی نمی‌باشد. بر این اساس، مقاومت تسلیم میلگردهای موجود برابر با ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع (AII) در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به استفاده فعلی مجموعه صنعتی از فضای پروژه به‌عنوان انبار، انجام سونداژ و آزمایش‌های فنی از شالوده امکان‌پذیر نبوده است؛ از این‌رو، پارامترهای موردنیاز جهت ارزیابی آسیب‌پذیری و ارائه طرح بهسازی، تا حد امکان از طریق بازدید میدانی استخراج شده‌اند.

## ارایه‌ی گزارش کیفی آسیب‌پذیری

ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری به‌منظور شناسایی اولیه‌ی ضعف‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای ساختمان، بر پایه بازدید میدانی، بررسی چشمی و استفاده از چک‌لیست‌های استاندارد انجام شده است. در این روش، بدون انجام تحلیل عددی و نتایج آزمایشگاهی، وضعیت عمومی ساختمان به‌صورت توصیفی بررسی شده و سطح آسیب‌پذیری آن طبقه‌بندی گردیده است. این ارزیابی به‌عنوان گام مقدماتی برای تصمیم‌گیری درباره لزوم انجام مطالعات دقیق‌تر و طراحی بهسازی مورد استفاده قرار گرفته است.

- نشست کف انبار:

این مورد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف بهسازی و مقاوم‌سازی مطرح بوده است، چرا که آثار آن در تمامی نواحی مشاهده شده و می‌تواند ناشی از ضعف در بستر خاک، تراکم ناکافی زیرسازی یا نشت آب‌های سطحی و زیرسطحی باشد.

شکل ‏1‏-11: نشست کف انبار - 1

شکل ‏1‏-12: نشست کف انبار – 2

- ترک‌های عمودی در دیوارها:

این ترک‌ها معمولاً ناشی از نشست‌های نامتقارن، بارگذاری‌های غیر یکنواخت، یا تغییرات حرارتی و رطوبتی می‌باشند. این ترک‌ها می‌توانند نشانه‌ای از ضعف سازه‌ای یا مشکلات در اجزای غیرسازه‌ای باشند و در صورت ادامه، ممکن است به افزایش آسیب‌پذیری ساختمان منجر شوند. بنابراین، شناسایی علت ترک‌ها و انجام تعمیرات مناسب ضروری است.

شکل ‏1‏-13: ترک‌های عمودی دیوارهای شمالی و جنوبی -1

شکل ‏1‏-14: ترک‌های عمودی دیوارهای شمالی و جنوبی -2

- ایجاد بازشدگی بین ستون و دیوار

در پی نشست موضعی کف انبار، بازشدگی قابل توجهی به عرض حدود  ۲ الی 3 سانتی‌متر در امتداد ارتفاع دیوار و در محل تماس با ستون‌های فلزی مشاهده شده است. این بازشدگی ناشی از تفاوت در رفتار سازه‌ای دیوار غیرسازه‌ای و ستون فلزی در برابر نشست زمین بوده و می‌تواند نشانه‌ای از آسیب‌پذیری موضعی و کاهش یکپارچگی بین اجزای سازه‌ای و غیرسازه‌ای باشد. در صورت ادامه این وضعیت، احتمال نفوذ رطوبت، کاهش عملکرد لرزه‌ای و افزایش خرابی در زمان بهره‌برداری یا در شرایط زلزله وجود خواهد داشت؛ لذا بررسی دقیق‌تر و اتخاذ تمهیدات اصلاحی ضروری است.

شکل ‏1‏-15: بازشدگی بین ستون فلزی و دیوار

- عدم یکپارچگی ستون‌ها به‌دلیل اجرای دو تکه

در بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردید که ستون‌های تیرورقی با ارتفاع ۴ متر، به‌صورت دو قطعه‌ی جداگانه‌ی ۲ متری ساخته شده و در محل میانی به یکدیگر جوش شده‌اند. این نوع اجرا، که فاقد یکپارچگی لازم در ستون است، می‌تواند موجب ضعف در انتقال نیرو، تمرکز تنش در محل وصله، و کاهش عملکرد لرزه‌ای عضو شود. به‌ویژه در شرایط بارگذاری جانبی ناشی از زلزله، محل اتصال دو قطعه می‌تواند به عنوان نقطه‌ای بحرانی در نظر گرفته شده و احتمال بروز آسیب یا گسیختگی افزایش یابد. بنابراین، اجرای وصله میانی در ستون‌های بلند بدون رعایت جزئیات تقویتی و استانداردهای آیین‌نامه‌ای، یک ضعف جدی در سیستم باربر قائم محسوب می‌شود.

شکل ‏1‏-16: اجرای دو تکه ستون‌ها

- عدم وجود استرات و نبود یکپارچگی جانبی بین قاب‌های سوله

در بازدید میدانی مشخص گردید که بین قاب‌های طولی سوله، هیچ‌گونه استرات یا المان اتصال‌دهنده‌ای جهت انتقال نیروهای جانبی و تأمین یکپارچگی سازه‌ای وجود ندارد. این ضعف منجر به عملکرد مستقل هر قاب در برابر بارهای جانبی شده و از انتقال مناسب نیرو به کل سازه جلوگیری می‌کند. نبود این یکپارچگی می‌تواند باعث افزایش تغییرمکان‌های جانبی، تمرکز تنش در اتصالات، و کاهش شدید عملکرد لرزه‌ای و پایداری سازه گردد. افزودن استرات‌های مناسب در فواصل مشخص، یکی از راهکارهای کلیدی برای بهبود رفتار سازه در برابر بارهای جانبی و ارتقاء ایمنی کلی سوله خواهد بود.

شکل ‏1‏-17: عدم وجود استرات بین قاب‌های سوله

- وضعیت اتصالات جوشی

در سازه‌ی مورد بررسی، اکثر اتصالات به‌صورت جوشی اجرا شده‌اند. به‌منظور ارزیابی کیفیت این اتصالات، انجام آزمایش‌های مخرب یا غیرمخرب مانند تست التراسونیک (UT) و یا رادیوگرافی (RT) ضروری است تا صحت جوش‌ها، عمق نفوذ و نبود عیوبی همچون ترک، حفره یا عدم ذوب بررسی گردد.

مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و همچنین آیین‌نامه AISC 360-16، استفاده از اتصالات تماماً جوشی بدون درنظر گرفتن جزئیات اجرایی، کنترل کیفیت و شرایط مناسب جوشکاری، به‌ویژه در کارگاه و در محل نصب، منسوخ و غیراستاندارد تلقی می‌شود. در این آیین‌نامه‌ها، ترکیب اتصالات جوشی و پیچ‌ومهره‌ای به‌عنوان روش قابل اطمینان‌تر از نظر اجرایی و عملکرد لرزه‌ای توصیه شده است.

بنابراین، با توجه به اینکه در این سازه اتصالات به‌صورت کامل جوشی اجرا شده‌اند و احتمال ضعف اجرایی یا فقدان کنترل کیفی در زمان ساخت وجود دارد، بررسی دقیق کیفیت این اتصالات با استفاده از روش‌های NDT و تحلیل مجدد آن‌ها از منظر ضوابط آیین‌نامه‌ای، الزامی است. همچنین در صورت اثبات ضعف، باید گزینه‌های اصلاحی یا جایگزینی با اتصالات پیچی مقاوم‌تر مورد بررسی قرار گیرد.

# مطالعات تفصيلی و تهیه‌ی گزارش تحلیل کمی آسیب‌پذیری ساختمان

با توجه به قدمت حدود 30 ساله سازه‌های مجموعه صنعتی و نبود نقشه‌های سازه‌ای (ازبیلت یا اجرایی) از زمان ساخت، برداشت میدانی و مدل‌سازی سازه بر اساس شرایط موجود انجام شده است. در ادامه، با مدل‌سازی و ارزیابی سازه با استناد به آیین‌نامه‌های فعلی کشور صورت گرفته تا در صورت شناسایی ضعف‌های احتمالی، طرح‌های مقاوم‌سازی متناسب با شرایط فعلی سازه ارائه گردد.

## معرفی اولیه

این پروژه مربوط به یک سوله با اسکلت فولادی واقع در شهر قائم‌شهر می‌باشد که مشخصات کلی آن به شرح جدول ‏2‏-1 است.

جدول ‏2‏-1: معرفی اولیه پروژه

| محل پروژه | قائم‌شهر |
| --- | --- |
| کاربری | انبار |
| ابعاد پلان طراحی | 15.5 x 60 مترمربع |
| نوع زمین پروژه | خاک تیپ III |
| تعداد سقف | 1 سقف |
| تعداد قاب‌ها | 11 قاب به فاصله هر 6 متر |
| نوع سقف | شیب‌دار با پوشش پشم‌شیشه و تور مرغی |
| حد شکل‌پذیری ساختمان | متوسط |
| وضعیت ساختمان‌های اطراف | از اطراف آزاد |
| نوع قاب ساختمان | در راستای x قاب خمشی و در راستای y قاب ساده |
| ظرفیت باربری زمین پروژه | 1.0 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع |
| ارتفاع طبقات | ارتفاع ستون تا شانه 4.5 متر و ارتفاع تاج سقف در وسط 6 متر |
| ارتفاع پارکینگ و خرپشته | - |
| درز انقطاع | (0.005 برابر ارتفاع سازه) که برابر 2.25 سانتی‌متر |

## مشخصات مصالح مصرفی

### ویژگی‌های بتن مصرفی

جدول ‏2‏-2: مشخصات بتن C25

| وزن واحد حجم بتن ((Weight per unit volume | 2400 Kgfm3 |
| --- | --- |
| جرم واحد حجم بتن (Mass per unit volume) | 244 Kgm3 |
| مقاومت مشخصه فشاری نمونه استوانه‌ای Specified Conc.Comp.Stength)) | fc'=25 MPa |
| مدول الاستیسیته بتن (Modulus of Elasticity) | 0.043×24001.5×25=25278 MPa |
| ضریب پوآسون (Poisson's Ratio) | 0.2 |
| ضریب انبساط حرارتی | 10-5در هر درجه سلسیوس |

### ویژگی‌های فولاد مصرفی

جدول ‏2‏-‏23: مشخصات فولاد st37 (S235)

| وزن واحد حجم فولاد ((Weight per unit volume | 7850 Kgfm3 |
| --- | --- |
| جرم واحد حجم فولاد (Mass per unit volume) | 800 Kgm3 |
| تنش تسلیم مشخصه فولاد Yield stress)) | Fy=235 MPa |
| تنش کششی نهایی فولاد Tensile stress)) | Fu=362 MPa |
| تنش تسلیم انتظار فولاد نوردشده Expected yield stress)) | Fye×Rye=235×1.2=282 MPa |
| تنش تسلیم انتظار ورق فولادی Expected yield stress)) | Fye×Rye=235×1.15=270 MPa |
| مدول الاستیسیته فولاد (Modulus of Elasticity) | 210000 Mpa |
| ضریب پوآسون (Poisson's Ratio) | 0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | 1.17×10-5در هر درجه سلسیوس |
| میلگرد مصرفی از نوع A II-S340 | تنش جاری شدن حداقل 340 مگاپاسکال و حداقل تنش گسیختگی 500 مگاپاسکال |

### مشخصات سایر مصالح

دیوارهای خارجی به ضخامت 40 سانتی‌متر می‌باشند.

کف سوله از جنس موزاییک سیمانی استفاده شده است.

### آیین‌نامه‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده

جدول ‏2‏-4: آیین‌نامه‌ها و نرم‌افزارهای مورد استفاده

| آیین‌نامه حداقل بار‌های وارد بر ساختمان | مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 98 |
| --- | --- |
| آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله | استاندارد 2800 ایران ویرایش چهارم |
| آیین‌نامه طراحی سازه | مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1401 |
| آیین‌نامه طراحی پی | مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 |
| آیین‌نامه طراحی لاپه (پرلین) | نشریه 612 |
| نرم‌افزار طراحی سازه | SAP2000 v16.0.0 |
| نرم‌افزار طراحی فونداسیون | SAFE v20.3.0 |
| نرم‌افزار ترسیم نقشه‌های اجرایی | AutoCAD v2022 |
| کنترل جا‌به‌جایی | EC0-EUROCODES |

## کنترل فشردگی مقاطع پروژه

جدول ‏2‏-5: ضوابط فشردگی مقطع I شکل

| حد مجاز | نسبت عرض به ضخامت موجود | موقعیت عضو |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.76EFy | htw | جان مقطع I شکل تحت خمش |  |
| 0.38EFy | btf | بال مقطع I شکل ساخته‌شده از ورق که به صورت همزمان تحت فشار و خمش هستند. |  |

جهت کنترل فشردگی جان (ورق 230 در 10 میلی‌متر) و بال (ورق 115 در 10 میلی‌متر) ستون به روش زیر عمل خواهیم کرد (با فرض ساق جوش 5 میلی‌متر جهت اتصال بال به جان):

htw=25-1-11=23<3.76EFy=3.762.1*1062400=111      O.K.

btf=11.52-12-0.51=4.75<0.38EFy=0.382.1*1062400=11.2      O.K.

بنابراین جان و بال مقطع ستون شرایط فشردگی را برآورده می‌کند.

جهت کنترل فشردگی جان (ورق 180 در 10 میلی‌متر) و بال (ورق 115 در 10 میلی‌متر) تیر به روش زیر عمل خواهیم کرد (با فرض ساق جوش 5 میلی‌متر جهت اتصال بال به جان):

htw=20-1-11=18<3.76EFy=3.762.1*1062400=111      O.K.

btf=11.52-12-0.51=4.75<0.38EFy=0.382.1*1062400=11.2      O.K.

بنابراین جان و بال مقطع تیر نیز شرایط فشردگی را برآورده می‌کند.

## بارگذاری

جدول ‏2‏-6: بارهای ثقلی و جانبی

| نام بار | نوع بار | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| Dead | Dead | بار مرده ناشی از اسکلت و سایر اجزا |
| Live | Live | بار زنده طبقات |
| Live0 | Roof Live | حداقل بار زنده گسترده یکنواخت (کاربرد در مناطق گرمسیری) |
| Wall | Other | بار دیوارهای پیرامونی شرکت‌کننده در وزن موثر سازه |
| Snow | Snow | بار برف |
| Snow_U | Snow | بار برف در حالت نامتقارن |
| WindX-1 | Wind | بار باد فشار داخلی در جهت عرضی سازه |
| WindX-2 | Wind | بار باد فشار خارجی در جهت عرضی سازه |
| WindY-1 | Wind | بار باد فشار داخلی در جهت طولی سازه |
| WindY-2 | Wind | بار باد فشار خارجی در جهت طولی سازه |
| EX | Quake | بار زلزله در جهت عرضی سازه |
| EY | Quake | بار زلزله در جهت طولی سازه |
| CRAIN | Super Dead | بار جرثقیل |
| Temp_Neg | Temperature | گرادیان حرارتی منفی |
| Temp_Pos | Temperature | گرادیان حرارتی مثبت |

جدول ‏2‏-7: ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری حالت‌های حدی ساختمان‌های فولادی

1.4 D

1.2 D + 1.6 L + 0.5(Lr or S or R)

1.2 D + 1.6(Lr or S or R)+[L or 0.5(1.4W)]

1.2 D + 1.0(1.4W)+L+0.5(Lr or S or R)

1.2D+1.0E+L+0.2S

0.9D+1.0(1.4W)

0.9D+1.0E

1.2 D +0.5L+ 0.5(Lr or S) + 1.2 T

1.2 D +1.6L+ 1.6(Lr or S) + 1.0 T

بارهای وارد بر سازه به دو بخش تقسیم می‌شود:

1-بارهای ثقلی        2-بار باد و زلزله

### بار زنده

طبق ردیف 1-2 در جدول 6-5-1 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، مقدار حداقل بار زنده گسترده یکنواخت با کاربری بام با پوشش سبک برابر با 50 کیلوگرم بر مترمربع می‌باشد.

بار زنده وارد بر قاب‌های میانی:

Live0=50 Kgm2×6 m=300 Kgm

بار زنده وارد بر قاب‌های انتهایی:

Live0=50 Kgm2×3 m=150 Kgm

### بارهای مرده

طبق مبحث ششم مقررات ملی بارهای مرده عبارتند از وزن اجزای دائمی ساختمان‌ها مانند: تیر و ستون‌ها، دیوارها، کف‌ها، بام، سقف، راه‌پله، نازك‌کاری، پوشش‌ها و دیگر بخش‌های سهیم در اجزاء سازه‌ای و معماری. همچنین وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت شامل وزن جراثقال ثابت نیز در ردیف این بارها محسوب می‌شود.

جدول ‏2‏-8: بارهای مرده در نظر گرفته‌شده

| جزئیات | وزن واحد حجم (کیلوگرم بر مترمکعب) | ضخامت (متر) | وزن واحد سطح (کیلوگرم بر مترمربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| ورق موج‌دار از جنس گالوانیزه | 7850 | 0.002 | 15.7 |
| پشم شیشه | 100 | 0.05 | 5.0 |
| تور مرغی | --- |  | 0.3 |
| وزن لاپه‌ها | --- |  | 25.0 |
| مجموع | --- |  | 46.0 |

بار مرده وارد بر قاب‌های میانی:

Dead=46 Kgm2×6 m=276 Kgm

بار مرده وارد بر قاب‌های انتهایی:

Dead=46 Kgm2×3 m=138 Kgm

### جزئیات بارگذاری دیوار 40 سانتی‌متری بیرونی

طبق جدول پ 6-1-2 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، جرم واحد حجم دیوار با آجرکاری با آجر فشاری یا بلوک و ملات ماسه سیمان برابر با 1850 کیلوگرم بر مترمکعب می‌باشد و ضخامت دیوار بیرونی در این پروژه برابر با 40 سانتی‌متر می‌باشد.

Wall=1850 Kgm3×0.4 m=740 Kgm2

چون دیوارهای سوله متکی بر زمین هستند، بنابراین در حالت عادی باری به سازه اعمال نمی‌کنند. اما به دلیل پیوستگی قاب و دیوار هنگام زلزله، جرم دیوارها در تعیین نیروی زلزله موثر خواهد بود. البته با توجه به شیب‌دار بودن قاب، سهم ستون‌های قاب‌های ابتدایی و انتهایی سوله قدری بیشتر است که در جهت ساده‌سازی از آن صرف نظر شده است. جهت محاسبه بار واحد طول دیوار کافی است طول بارگیری هر ستون را در وزن واحد سطح دیوار ضرب کنیم و به صورت مثلثی که در کف صفر و در بالا به حداکثر اعمال می‌شود.

برای ستون‌های قاب‌های میانی:

Wall=740 Kgm2×6 m=4440 Kgm

برای ستون‌های قاب‌های ابتدا و انتها:

Wall=740 Kgm2×3 m=2220 Kgm

### بار برف

بار برف بر روی بام‌ها Pr را باید با توجه به شیب بام برای هر مترمربع تصویر افقی سطح آن، از رابطه زیر تعیین نمود:

Pr=Cs Cn ChIsPs

#### بار برف مبنا

بار برف مبنا Ps به تعریف، وزن لایه برفی است که بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال فرا‌گذشت آن در سال 2 درصد (دوره بازگشت 50 سال) باشد.

جدول ‏2‏-9: بار برف مبنا در مناطق مختلف کشور

| منطقه 1- برف بسیار کم (نادر) | 0.25 کیلونیوتن بر مترمربع |
| --- | --- |
| منطقه 2- برف کم | 0.5 کیلونیوتن بر مترمربع |
| منطقه 3-برف متوسط | 1 کیلونیوتن بر مترمربع |
| منطقه 4- برف زیاد | 1.5 کیلونیوتن بر مترمربع |
| منطقه 5-برف سنگین | 2 کیلونیوتن بر مترمربع |
| منطقه 6-برف فوق سنگین | 3 کیلونیوتن بر مترمربع |

با توجه به موقعیت جغرافیایی شهر قائم‌شهر، نزدیک ترین ایستگاه سنجش میزان بار برف ایستگاه قراخیل می‌باشد. بر این اساس بار برف مبنا یا  Ps در منطقه 4 با برف زیاد  قرار دارد که برابر 150 کیلوگرم بر متر مربع است.

#### ضریب اهمیت بار برف

ضریب اهمیت Is مربوط به گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان‌ها و سازه‌ها می‌باشد.

جدول ‏2‏-10: ضریب اهمیت مربوط به گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها برای بار برف

| گروه خطرپذیری مطابق جدول 6-1-1 مبحث 6 | ضریب اهمیت بار برف، Is |
| --- | --- |
| 1 | 1.2 |
| 2 | 1.1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0.8 |

Is ضریب اهمیت بار برف با توجه به کاربری انبار که در گروه خطر پذیری 3 قرار می‌گیرد برابر با 1.0 می‌باشد.

#### ضریب برف‌گیری

ضریب برف‌گیری Cn،  با توجه به اثر ناهمواری محیط و ساخت و ساز اطراف و میزان برف‌گیری بام ساختمان بر اساس جدول 6-7-2 مبحث 6 تعیین می‌شود. برای مناطق 1 الی 3 بار برف، این ضریب، برابر با 1.0 در نظر گرفته می‌شود.

جدول ‏2‏-11: ضریب برف‌گیری، Cn

| نوع ناحیه | بام برف‌ریز | بام نیمه برف‌گیر | بام برف‌گیر |
| --- | --- | --- | --- |
| پرتراکم | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| باز | 0.8 | 0.9 | 1.0 |

که با توجه به وضعیت بام ساختمان که بالاتر از محیط اطراف نبوده و همچنین پایین‌تر از موانع اطراف نیز نمی‌باشد، از نوع بام نیمه برف‌گیر می‌باشد و چون در منطقه‌ای با تراکم ساختمانی شهری است، از نوع پرتراکم می‌باشد. در نتیجه Cn را برابر با 1.0 می‌باشد.

#### ضریب شرایط دمایی

ضریب شرایط دمایی Ch، با توجه به شرایط موردانتظار ساختمان‌ها در سال‌های عمر مفید از جدول 6-7-3 مبحث 6 تعیین می‌شود.

جدول ‏2‏-12: ضریب شرایط دمایی، Ch

| تمامی ساختمان‌ها به جز موارد زیر | 1.0 |
| --- | --- |
| ساختمان‌هایی که همیشه در دمای کمی بالاتر از صفر درجه سانتی‌گراد نگهداری می‌شوند. | 1.1 |
| ساختمان‌هایی بدون گرمایش و ساختمان‌هایی که زیر بام آنها باز است. | 1.2 |
| ساختمان‌هایی که همیشه دمای آن‌ها زیر صفر درجه نگهداشته می‌شود. | 1.3 |

Ch ضریب شرایط دمایی برابر با 1.0 می‌باشد.

#### ضریب شیب

Cs  ضریب شیب برای بام‌های مسطح، برابر 1 می‌باشد. برای بام‌های شیب‌دار ضریب شیب بر حسب زاویه شیب α، تعیین می‌گردد.

با توجه به پوشش فلزی بدون مانع سقف شیب‌دار در این ساختمان، از نوع سطح بام لغزنده بوده که مقدار 0α با توجه به   Ch=1 برابر با 5 درجه می‌باشد.

در این ساختمان زاویه شیب سقف برابر 11 درجه می باشد که Cs از رابطه زیر بدست می‌آید:

Cs=1-α-α070-α0=1-11-570-5=0.91                  α0=5°<α=11°<70°

Cs ضریب شیب برابر با 0.91 بدست می‌آید.

بنابراین برای بار برف متوازن Pr خواهیم ‌داشت:

Pr=Cs Cn ChIsPs=0.91×1×1×1×150=136.5 kgm2

برای قاب‌های قاب‌های میانی:

Snow=136.5 Kgm2×6 m=819 Kgm

برای قاب‌های قاب‌های ابتدا و انتها:

Snow=136.5 Kgm2×3 m=409.5 Kgm

### بار نامتوازن برف

بارگذاری نامتوازن حالتی از بارگذاری برف بر روی بام است که اثرات وزش باد یا نور خورشید، که باعث افزایش یا کاهش بار برف در بخش‌هایی از بام می‌شود را در نظر نمی‌گیرد. به واسطه وزش باد یا نور خورشید بر روی بام‌های شیب‌دار، امکان کاهش بارهای برف در وجوه رو به باد یا رو به خورشید و افزایش این بارها در نواحی پشت به باد وجود دارد. این موضوع موجب توزیع نامتوازن بار برف بر روی این نوع بام‌ها می‌شود. بنابراین علاوه بر بارگذاری متوازن برف، اثر بارگذاری نامتوازن برف نیز باید به طور جداگانه در نظر گرفته شود. در تعیین بار نامتوازن امکان وزش باد از تمام جوانب باید بررسی گردد. در نظر گرفتن حالت بار نامتوازن برف برای بام‌های تخت و یا بام‌هایی با شیب سقف کمتر از 4% و شیب سقف بیشتر از 60% لازم نیست.

برای سایر بام‌ها، بار نامتوازن شامل بار گسترده 0.3Pr در سمت بادگیر و در سمت پشت به باد Pr به اضافه سربار به شدت γhdi بر واحد سطح افقی و در فاصله افقی 8hd3i از تاج شیب به سمت پای شیب خواهد بود. i، بیانگر شیب سقف (تانژانت زاویه شیب) می‌باشد. ارتفاع انباشت برف، hd، بر حسب متر از رابطه زیر بدست می‌آید:

hd=0.12×3lu×4100×Ps+50-0.5

در رابطه فوق، lu برابر با فاصله افقی نصف دهانه قاب از آب‌چکان تا تاج سقف در قسمت رو به باد بر حسب متر می‌باشد. چنانچه lu کمتر از 6 متر باشد، برابر با 6 متر در نظر گرفته می‌شود.

hd=0.12×3(15.52+1)×4100×1.5+50-0.5=0.43 m

وزن مخصوص برف، γ، از رابطه زیر می‌توان محاسبه کرد.

γ=0.43×Ps+2.2≤4.7 kNm3→γ=0.43×1.5×2.2=2.845 kNm3

شدت سربار در سمت پشت به باد:

γhdi=2.845×0.43×tan⁡(11°)=0.54 kNm2=54 kgm2

فاصله افقی شدت سربار در سمت پشت به باد:

8hd3i=8×0.433tan⁡(11°)=2.6 m

شکل ‏2‏-1:بارگذاری نامتوازن برف

بار برف نامتوازن برای قاب‌های قاب‌های میانی رو به باد:

Snow_U=0.3Pr×6 m=0.3×136.5 Kgm2×6 m=245.7 Kgm

بار برف نامتوازن برای قاب‌های قاب‌های ابتدا و انتها رو به باد:

Snow_U=0.3Pr×3 m=0.3×136.5 Kgm2×3 m=122.85 Kgm

بار برف نامتوازن برای قاب‌های قاب‌های میانی پشت به باد:

Snow_U=Pr×6 m=136.5 Kgm2×6 m=819 Kgm

بار برف نامتوازن برای قاب‌های قاب‌های ابتدا و انتها پشت به باد:

Snow_U=Pr×3 m=136.5 Kgm2×3 m=409.5 Kgm

شدت سربار برای قاب‌های قاب‌های میانی پشت به باد در فاصله 8hd3i=2.6 m از تاج سقف:

Snow_U=γhdi×6 m=54 Kgm2×6 m=324 Kgm

شدت سربار برای قاب‌های قاب‌های ابتدا و انتها پشت به باد در فاصله 8hd3i=2.6 m از تاج سقف:

Snow_U=γhdi×6 m=54 Kgm2×3 m=162 Kgm

### بار باد

سیستم اصلی باربر ساختمان‌ها و سازه‌ها و کلیه اجزا آن‌ها باید برای اثر ناشی از باد، بر اساس ضوابط این فصل طراحی و ساخته شوند. این اثر باید با توجه به میانگین سرعت باد در منطقه، ارتفاع و شکل هندسی ساختمان‌ها و زبری محیط اطراف و میزان حفاظتی که موانع مجاور برای آنها در مقابل باد ایجاد می کنند، محاسبه شوند.

برای تعیین اثر ناشی از باد باید فرض شود که باد به صورت افقی و در هر یک از امتدادها، ترجیحاً در امتداد محورهای اصلی ساختمان و به طور غیر همزمان بر ساختمان اثر نماید. اثر باد باید در هر یک از دو جهت مخالف به ساختمان اعمال شود.

در طراحی اعضاء سازه، اثر ناشی از بار باد با بار زلزله جمع نمی‌گردد. کلیه اعضاء سازه باید برای اثر هر یک از این دو بارگذاری، هماهنگ با ضوابط مربوطه طراحی شوند.

سه روش استاتیکی، تاثیرات دینامیکی باد و تجربی برای تعیین بارهای باد قابل استفاده است. ضوابط محاسبه بار باد وارد بر ساختمان‌ها و سازه‌های غیرساختمانی به روش استاتیکی در این فصل تشریح شده است.

#### سرعت مبنای باد

سرعت مبنای باد، V، سرعت متوسط ساعتی باد در ارتفاع 10 متر از سطح زمین در منطقه‌ای مسطح و بدون مانع است که بر اساس آمار موجود در منطقه، احتمال فراگذشت از آن در سال کمتر از 2% با دوره بازگشت 50 ساله باشد.

سرعت مبنای باد برای منطقه قائم‌شهر طبق جدول شماره 6-10-1 مبحث 6 مقررات ملی ساختمان برابر با 90 کیلومتر بر ساعت و فشار مبنای 0.38 کیلونیوتن بر مترمربع می‌باشد.

#### فشار مبنای باد

فشار مبنای باد، q، فشاری است که باد با سرعتی برابر با سرعت مبنای باد بر سطحی عمود بر جهت وزش باد وارد می‌کند. مقدار این فشار از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

q=0.00613V2=0.000613×(90 kmh×10003600 ms)2=0.38 kNm2

#### فشار باد بر ساختمان‌ها و سایر سازه‌ها

فشار یا مکش خارجی تحت اثر باد روی سیستم اصلی باربر یا روی جزئی از سطح خارجی ساختمان از رابطه زیر بدست می‌آید:

P=IwqCeCtCgCpCd

که در این رابطه، P فشار یا مکش خارجی استاتیکی در جهت عمود بر سطح است که در حالت فشار به سمت رو به سطح و در حالت مکش به سمت خارج از سطح عمل می‌کند، Iw ضریب اهمیت بار باد، q فشار مبنای باد، Ce ضریب اثر تغییر سرعت، Ct ضریب پستی و بلندی، Cg ضریب اثر تند باد، Cp ضریب فشار و Cd ضریب هم‌راستایی باد می‌باشد.

#### فشار یا مکش داخلی

فشار یا مکش داخلی ساختمان تحت اثر باد از رابطه زیر بدست می‌آید:

Pi=IwqCeCtCgiCpiCd

که در این رابطه، Pi فشار یا مکش داخلی استاتیکی در جهت عمود بر سطح است که در حالت فشار به سمت رو به سطح و در حالت مکش به سمت خارج از سطح عمل می‌کند، Cgi ضریب اثر تند باد و Cpi ضریب اثر بازشو می‌باشد.

#### ضریب اهمیت بار باد

ضریب اهمیت Iw مربوط به گروه‌بندی خطرپذیری ساختمان‌ها و سازه‌ها می‌باشد.

جدول ‏2‏-13: ضریب اهمیت بار باد، Iw

| گروه خطرپذیری مطابق جدول 6-1-1 مبحث 6 | ضریب اهمیت بار باد، Iw |
| --- | --- |
| 1 | 1.2 |
| 2 | 1.1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 0.8 |

Iw ضریب اهمیت بار باد با توجه به کاربری انبار که در گروه خطر پذیری 3 قرار می‌گیرد برابر با 1.0 می‌باشد.

#### ضریب اثر تغییر سرعت

ضریب اثر تغییر سرعت،Ce، ضریبی است که اثر تغییرات سرعت در ارتفاع ساختمان را متناسب با تراکم ساختمان‌های اطراف، زبری محیط و میزان حفاظت موانع مجاور روی ساختمان، نشان می‌دهد.

ارتفاع مبنا که در محاسبه ضریب Ce به کار می‌رود برای سازه‌های با ارتفاع کمتر از 20 متر به شرح زیر تعریف می‌شود:

ارتفاع مبنا (Z) برابر با متوسط ارتفاع سقف (h) یا 6 متر (هرکدام که بزرگتر است) اختیار می‌شود. چنانچه زاویه شیب کمتر از 7 درجه باشد، می‌توان ارتفاع شیب را به عنوان ارتفاع مبنا اختیار کرد. در هر حال ارتفاع مبنا نباید کمتر از 6 متر اختیار شود. با توجه به شیب سقف 11 درجه، ارتفاع مبنا (Z) محاسبه می‌شود:

Z=max6 m , 4.5+62=5.25 m=6 m

با توجه به اینکه این پروژه در منطقه‌ای با تراکم شهری قرار دارد، جز ناحیه پرتراکم به حساب می‌آید. ضریب Ce در نواحی پرتراکم به صورت زیر محاسبه می‌شود:

Ce=0.7Z120.3≥0.7

Ce=0.7×6120.3=0.57

ضریب Ce چون نباید مقداری کمتر از 0.7 داشته باشد پس Ce=0.7 در نظر گرفته می‌شود.

#### ضریب پستی و بلندی زمین Ct

سازه موردنظر در بالای تپه و پرتگاه قرار ندارد و در شرایط معمولی قرار گرفته است که در نتیجه ضریب  Ct برابر با 1.0 خواهد بود.

#### ضریب اثر تندباد Cg و Cgi

ضریب اثر تند باد به منظور در نظر گرفتن نسبت حداکثر بارگذاری باد به اثر متوسط آن، ناشی از اثر نسبت سرعت لحظه‌ای باد به سرعت متوسط آن، در محاسبه فشار باد در نظر گرفته می‌شود.

الف) برای محاسبه نیروهای کلی خارجی ساختمان Cg=2.0

ب) برای محاسبه نیروهای وارد بر اجزا پوشش نما یا بام (به طور موضعی) Cg=2.5

برای محاسبه فشار یا مکش داخلی، مقدار ضریب Cgi را می‌توان به صورت محافظه‌کارانه برابر با 2.0 اختیار نمود.

#### ضریب فشار خارجی Cp و CP*

ضریب فشار Cp برای تعیین نیروهای کلی وارد بر سازه باربر اصلی است که متناسب با نسبت ارتفاع ساختمان به عرض آن در جهت باد تغییر می‌کند.

ضریب فشار CP* برای محاسبه فشار یا مکش جزئی وارد بر پوشش‌ها، نمادها و اجزای پوششی بام و اتصالات است و این ضریب صرفا برای طراحی اعضا و اتصالات یادشده به کار می‌رود.

#### ضرایب ترکیبی فشار و مکش خارجی CgCp برای جهت باد همسو و عمود با شیب سقف

در بارگذاری حالت جهت باد عمود، عرض نوارهای کناری ساختمان (x) در همه حالات برابر با کمترین مقدار 10% کوچکترین بعد افقی ساختمان در پلان یا 40% ارتفاع پاشیب منظور می‌شود. این عرض در هر حال نباید کمتر از 4% کوچک‌ترین بعد افقی ساختمان با 1 متر اختیار شود.

x=min(0.1×15.5 m,0.4×4.5 m)=min(1.55 m,1.8 m)=1.55 m

در بارگذاری حالت جهت باد همسو، عرض نوارهای کناری ساختمان (y) باید بیشترین مقدار 6 متر، دو برابر عرض نوارهای کناری ساختمان (x) و فاصله بین قاب انتهایی تا اولین قاب داخلی باشد.

y=max2×1.55 m,6 m, 6 m=6 m

با توجه به شیب بام 11 درجه، از میان‌یابی جهت استخراج ضرایب مربوطه استفاده می‌شود.

| شیب سقف | بدنه ساختمان |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | E1 | 2 | E2 | 3 | E3 | 4 | E4 |
| 11 درجه | 0.85 | 1.29 | 1.3- | 2.0- | 0.78- | 1.12- | 0.65- | 0.96- |

#### ضریب هم‌راستایی باد Cd

ضریب هم‌راستایی باد به منظور در نظر گرفتن احتمال هم‌راستایی جهت باد، ساختمان و ضریب فشار مربوط در همان جهت باد پیش‌بینی شده است. در ساختمان‌های معمولی این ضریب برابر با 0.85 اختیار می‌شود.

#### ضریب اثر بازشو Cpi

مقادیر فشار (مکش) داخلی روی اجزای پوششی داخلی و بام‌ها و همین‌طور فشار و مکش داخلی کلی وارد بر سازه اصلی با انتخاب Cpi محاسبه می‌شوند.

سازه موردنظر در گروه 2 قرار می‌گیرد و در این حال Cpi=-0.45 تا Cpi=0.3 می‌باشد.

#### محاسبه فشار خارجی، فشار داخلی و فشار خالص در جهت باد همسو با شیب سقف

فشار داخلی در جهت باد همسو با شیب سقف Pi,1 و Pi,2 به ترتیب به ازای Cpi=0.3 و Cpi=-0.45 محاسبه شده است.

Pi,1=IwqCeCtCgiCpi.1Cd=1×0.38×0.7×1×2×0.3×0.85=0.135 kNm2

Pi,2=IwqCeCtCgiCpi,2Cd=1×0.38×0.7×1×2×-0.45×0.85=-0.203 kNm2

فشار خارجی (P) و فشار خارجی خالص راستای عمود بر لبه (Pnet) محاسبه‌شده بر حسب کیلونیوتن بر مترمربع و نیروی باد وارد بر قاب‌ها در جهت باد همسو با شیب سقف (WindX) بر حسب کیلونیوتن بر متر است که با توجه به دهانه بارگیر قاب‌ها می‌باشد.

| شیب سقف 11 درجه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4 | 4 | E3 | 3 | E2 | 2 | E1 | 1 | ناحیه |
| 0.96- | 0.65- | 1.12- | 0.78- | 2.0- | 1.3- | 1.29 | 0.85 | CgCp |
| 0.217- | 0.146- | 0.253- | 0.176- | 0.452- | 0.293- | 0.291 | 0.192 | P=IwqCeCtCgCpCd (kNm2) |
| 0.352- | 0.282- | 0.388- | 0.312- | 0.587- | 0.429- | 0.156 | 0.056 | Pnet,1=P-Pi,1 (kNm2) |
| 0.013- | 0.056 | 0.049- | 0.027 | 0.248- | 0.090- | 0.495 | 0.395 | Pnet,2=P-Pi,2 (kNm2) |
| 2.116- | 1.696- | 2.333- | 1.872- | 3.527- | 2.578- | 0.936 | 0.339 | WindX_1=Pnet,1×6 m (kNm) |
| 1.058- | 0.848- | 1.167- | 0.936- | 1.764- | 1.289- | 0.468 | 0.170 | WindX_1=Pnet,1×3 m (kNm) |
| 0.081- | 0.339 | 0.298- | 0.163 | 1.492- | 0.543- | 2.971 | 2.374 | WindX_2=Pnet,2×6 m (kNm) |
| 0.041- | 0.170 | 0.149- | 0.081 | 0.746- | 0.271- | 1.485 | 1.187 | WindX_2=Pnet,2×3 m (kNm) |

#### محاسبه فشار خارجی، فشار داخلی و فشار خالص در جهت باد عمود با شیب سقف

فشار داخلی در جهت باد عمود با شیب سقف Pi,1 و Pi,2 به ترتیب به ازای Cpi=0.3 و Cpi=-0.45 محاسبه شده است.

Pi,1=IwqCeCtCgiCpi.1Cd=1×0.38×0.7×1×2×0.3×0.85=0.135 kNm2

Pi,2=IwqCeCtCgiCpi,2Cd=1×0.38×0.7×1×2×-0.45×0.85=-0.203 kNm2

فشار خارجی (P) و فشار خارجی خالص راستای موازی لبه (Pnet) محاسبه‌شده بر حسب کیلونیوتن بر مترمربع و نیروی باد وارد بر قاب‌ها در جهت باد همسو با شیب سقف (WindY) بر حسب کیلونیوتن بر متر است که با توجه به دهانه بارگیر قاب‌ها می‌باشد.

| شیب سقف 11 درجه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E6 | 6 | E5 | 5 | E4 | 4 | E3 | 3 | E2 | 2 | E1 | 1 | ناحیه |
| 0.8- | 0.55- | 1.15 | 0.75 | 0.9- | 0.85- | 1- | 0.7- | 2- | 1.3- | 0.9- | 0.85- | CgCp |
| 0.181- | 0.124- | 0.260 | 0.170 | 0.203- | 0.192- | 0.226- | 0.158- | 0.452- | 0.294- | 0.203- | 0.192- | P=IwqCeCtCgCpCd (kNm2) |
| 0.317- | 0.260- | 0.124 | 0.034 | 0.339- | 0.328- | 0.362- | 0.294- | 0.588- | 0.430- | 0.339- | 0.328- | Pnet,1=P-Pi,1 (kNm2) |
| 0.023 | 0.079 | 0.464 | 0.373 | 0 | 0.011 | 0.023- | 0.045 | 0.249- | 0.090- | 0 | 0.011 | Pnet,2=P-Pi,2 (kNm2) |
| 0.507- | 1.935- | 1.99 | 0.252 | 2.035- | 1.967- | 2.171- | 1.764- | 3.527- | 2.578- | 2.035- | 1.967- | WindY_1=Pnet,1×6 m (kNm) |
| 0 | 2.351- | 0 | 0.307 | 1.017- | 0.984- | 1.085- | 0.882- | 1.764- | 1.289- | 1.289- | 0.984- | WindY_1=Pnet,1×3 m (kNm) |
| 0.036 | 0.589 | 0.742 | 2.776 | 0 | 0.068 | 0.136- | 0.271 | 1.492- | 0.543- | 0 | 0.068 | WindY_2=Pnet,2×6 m (kNm) |
| 0 | 0.716 | 0 | 3.373 | 0 | 0.034 | 0.068- | 0.136 | 0.746- | 0.271- | 0 | 0.034 | WindY_2=Pnet,2×3 m (kNm) |

در سلول‌های با رنگ خاکستری، با رابطه WindY=Pnet,i×AiL بدست آمده است. که در این رابطه A، مساحت بارگیر با توجه به ناحیه ویژه (Z) و L، طول ستون برابر با 4.5 متر است.

| m2 | 7.2075 | A1 | دهانه ناحیه ویژه با طول Z |
| --- | --- | --- | --- |
| m2 | 33.48 | A2 | دهانه بارگیر مانده تا وسط |
| m2 | 40.6875 | A3 | دهانه بارگیر ستون دوم |

### بار زلزله

براي محاسبه‌ي بار جانبی زلزله باید با توجه به بند 3-3-1-1 آیین‌نامه‌ی 2800 ، ضریب زلزله را در ابتدا محاسبه نمود. سپس با استفاده از مقدار C (ضریب زلزله برش پایه) را از رابطه‌ی 3-1 در آیین‌نامه‌ي 2800 به دست میاوریم.

Vu=C×W≥Vmin=0.12AIW

#### محاسبه‌ی ضریب برش پايه زلزله (C)

تراز پایه، براساس بند 3-3-1-2 آیین‌نامه 2800 ، به ترازی در ساختمان اطلاق می‌شود که در هنگام وقوع زلزله، از آن تراز به پایین حرکتی در ساختمان نسبت به زمین مشاهده نشود. این تراز برای ساختمان‌های بدون زیرزمین در سطح بالای شالوده در نظر گرفته می‌شود. چون ارتفاع تاج سوله 6 متر و شانه ستون 4.5 متر است از این رو ارتفاع ساختمان از تراز پایه را میانگین آن دو برابر 5.25 متر درنظر گرفته شده است.

ضریب زلزله از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

C=ABIR

مشخصات مورد نیاز برای به دست آوردن ضریب زلزله:

1- نسبت شتاب مبنای طرح که در واقع نسبت شتاب زلزله به شتاب ثقل می‌باشد با توجه به لرزه‌خیزی منطقه و بر اساس جدول (2) آیین‌نامه‌ی 2800 به دست می‌آید:

قائم‌شهر، منطقه با خطر نسبی زیاد:                                                                                 A=0.30

2- ضریب اهمیت ساختمان که با توجه به گروه‌بندی ساختمان  از جدول (5) آیین‌نامه 2800 به دست می‌آید.

کاربری:انباری       گروه ساختمان از نظر اهمیت: گروه 3 با اهمیت متوسط       I=1

جدول ‏2‏-14: ضریب اهمیت ساختمان برای بار زلزله

3- ضریب رفتار  Ruدر برگیرنده خصوصیاتی مانند شکل‌پذیری، نامعینی و اضافه مقاومت موجود در سازه ساختمان است ضریب رفتار با توجه به نوع سیستم باربر ساختمان و تمهیداتی که برای شکل‌پذیر کردن آن به کاربرده شده است از جدول 3-4 استاندارد 2800 قابل استخراج است. سیستم باربر جانبی این ساختمان در دو جهت قاب خمشی فولادی متوسط است که ضریب رفتار پیشنهادی برای آن  Ru=5 است .

سیستم قاب خمشی متوسط در جهت X:      Ru=5

سیستم قاب خمشی متوسط در جهت Y:       Ru=5

ضریب بازتاب ساختمان: برای محاسبه‌ی ضریب بازتاب ساختمان ابتدا باید زمان تناوب سازه را در هر دو جهت با توجه به سیستم‌های باربر جانبی به دست آورد:

مطابق با بند 2-3-6 آیین‌نامه2800 زمان تناوب اصلی نوسان بستگی به مشخصات ساختمان و ارتفاع آن از تراز پایه داشته و چنانچه میانگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قاب‌ها ایجاد کند باید در ضریب 0.8 ضرب گردد.

در فولادی با سیستم قاب خمشی متوسط (در هر دو جهت با ممانعت جداگر میانقابی در حرکت)

T=0.8×0.08×5.250.75=0.222 s

با توجه به تبصره آیین‌نامه زلزله، مي‌توان در كليه ساختمان‌ها زمان تناوب اصلي نوسان را با استفاده از تحليل ديناميكي تعيين نمود و در محاسبات نیروها منظور نمود، ولی مقدار آن در هر حالت نباید از 1.25 برابر مقادیر به دست آورده شده از روابط تجربی بالا بیشتر در نظر گرفته شود.

T=1.25×0.2454=0.277 s

T<0.5 s →K=1.0

طبق جدول 2-2 از استاندارد 2800 و قرارگیری ساختمان در شهر قائم‌شهر با خطرپذیری لرزه‌ای زیاد و خاک تیپ 3، ضرایب زیر به دست خواهند آمد:

بنابراین طبق بند 2-3-1 ضریب B1 و نیز طبق بند 2-3-2، ضریب N به صورت مقابل بدست می‌آیند:

T0<T<Ts :                                 B1=S+1=1.75+1=2.75

N=1

B=B1×N=2.75

محاسبه‌ی ضریب زلزله:

در جهت X:                                        Cx=ABIR=0.3×2.75×15=0.165

در جهت Y:                                        Cy=ABIR=0.3×2.75×15=0.165

### بارگذاری حرارتی

بارگذاری حرارتی سازه مطابق با فصل یازدهم نشریه 325 مدیریت راهبردی، انجام گرفته است. طول و عرض یک ساختمان صنعتی به وسیله شرایط کاربری ساختمان تعیین می‌شوند. وقتی ابعاد بزرگ‌تر می‌شوند، درزهای انبساط سقف و ساختمان لازم می‌گردد. برای تعیین طولی از ساختمان که بین دو درز انبساط می‌تواند به صورت پیوسته امتداد داشته باشد و همچنین برای تعیین میزان حرکت لبه‌های درز انبساط از روابط پایه فلزات استفاده می‌شود. مقدار تغییر طول حاصل از تغییر درجه حرارت (Δt) برابر است با:

∆L=α×L×∆t

که در این رابطه، α ضریب انبساط حرارتی که برای فولاد برابر با 0.00012، L بیانگر بعد ساختمان و ∆t تغییرات درجه حرارت نسبت به دمای مرجع می‌باشد.

در صورتی که سازه تحلیل و طرح حرارتی شود، از این لحاظ هیچ محدودیتی در ابعاد نخواهیم داشت، اما چنانچه بخواهیم از آنالیز حرارتی صرف نظر کنیم، سازه باید ضوابط جدول زیر را برآورد کند.

جدول ‏2‏-15: محدودیت ابعاد برای آنالیز حرارتی

| حداکثر عرض ساختمان بر حسب متر | حداکثر طول ساختمان بر حسب متر | حداکثر فاصله انتهای سازه تا مرکز نزدیکترین مهاربند قائم بر حسب متر | طبقه‌بندی ساختمان |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 230 | 90 | ساختمان‌های گرم |
| 120 | 200 | 75 | ساختمان‌های گرم‌نشده و کارگاه‌های گرم |
| - | 130 | 50 | سالن‌های رو باز |

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، پروژه حاضر نیازی به تحلیل حرارتی ندارد، اما برای اطمینان از صحت و تکمیل طراحی، این تحلیل انجام شده است. مقدار Δt استفاده‌شده در این تحلیل، مرتبط با میزان تغییرات سالانه دمای منطقه و دمای نسبی محیط در زمان نصب و ساخت است. اگر اطلاعات قابل‌اعتمادی از میزان تغییرات دمای سالانه در منطقه موجود نباشد، این مقدار را بین ۳۰ تا ۴۰ درجه سلسیوس در نظر می‌گیریم. در این پروژه، در نهایت مقدار ۵۰ درجه سلسیوس برای Δt در نظر گرفته شده است.

در نرم‌افزار قابلیتی وجود دارد که اتلاف حرارت را به‌صورت کلی برای یک عضو در نظر بگیرد یا این‌که در جهت محورهای محلی ۲ و ۳ آن را اعمال کند. در صورتی که بارگذاری به صورت کلی به یک عضو اعمال شود، موجب به‌وجود آمدن تغییر فرم‌های غشایی خواهد شد و در صورتی که این بارگذاری تحت محورهای محلی انجام شود، سبب به‎وجود آمدن تغییر فرم‌های خمشی در طول عضو خواهد شد.

## مدل‌سازی و ارزیابی سازه‌ی موجود

مدل‌سازی سوله‌ی موجود، بر پایه اطلاعات حاصل از بازدید میدانی، در محیط نرم‌افزار SAP2000 انجام گرفته است.این مدل‌سازی با هدف ارزیابی وضعیت سازه و بررسی انطباق آن با الزامات آیین‌نامه‌ای فعلی صورت پذیرفته است.

با توجه به مقاطع فعلی مورد استفاده در مدل‌سازی سوله، الزامات آیین‌نامه‌ای در ویرایش‌های قدیم و جدید برآورده نمی‌شوند. نسبت نیروهای وارد بر اعضا (نسبت تلاش‌ها) در تمامی قاب‌ها بیش از 1.0 بوده و کنترل تغییرمکان‌های قائم و جانبی نیز مطابق ضوابط آیین‌نامه نمی‌باشد. همچنین، زمان تناوب مود اول سازه به‌دلیل نامعینی و نبود یکپارچگی مناسب بین قاب‌ها، عددی غیرمنطقی و بسیار بزرگ به‌دست آمده که بیانگر ضعف شدید در پایداری جانبی سازه است. بنابراین، به‌منظور حفظ عملکرد مناسب سوله و افزایش ظرفیت آن در برابر بارهای ثقلی و جانبی، اجرای طرح بهسازی و مقاوم‌سازی برای اسکلت سازه، ضروری و اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

شکل ‏2‏-2: مدل‌سازی سه بعدی سوله‌ی موجود در SAP2000

شکل ‏2‏-3: مقاطع تعریف‌شده برای رفترها و ستون‌ها به‌همراه درنظرگیری اتصال مفصلی در تکیه‌گاه پای ستون

شکل ‏2‏-4: نسبت تلاش (Ratio) بیش از 1.0 در مقاطع ستون و رفتر در نمای سه‌بعدی

شکل ‏2‏-5: نسبت تلاش (Ratio) بیش از 1.0 در مقاطع ستون و رفتر در نمای قاب ابتدا

شکل ‏2‏-6: نسبت تلاش (Ratio) بیش از 1.0 در مقاطع ستون و رفتر در نمای قاب میانی

شکل ‏2‏-7: نسبت تلاش (Ratio) بیش از 1.0 مقاطع ستون از نمای بغل

شکل ‏2‏-8: زمان تناوب مود اول سازه

## ارائه طرح‌های مقاوم‌سازی برای سازه‌ موجود با اسکلت فولادی

### تقویت ستون‌ها

ستون‌های قاب‌های ابتدایی و انتهایی با استفاده از ورق‌های تقویتی به عرض ۱۸۰ میلی‌متر و ضخامت ۱۰ میلی‌متر (2PL180x10)، در طول کامل ستون و در دو طرف بال، به‌صورت جوشی تقویت شده‌اند.

ستون‌های قاب‌های میانی با استفاده از ورق‌های تقویتی به عرض 250 میلی‌متر و ضخامت 20 میلی‌متر (2PL250x20)، در طول کامل ستون و در دو طرف بال، به‌صورت جوشی تقویت شده‌اند.

شکل ‏2‏-9: مقاطع ستون‌های تقویت‌شده برای قاب‌های ابتدایی و انتهایی

### تقویت رفتر‌ها (تیرها)

رفترهای منشوری قاب‌های ابتدا و انتها، در دو سمت با ورق‌های تقویتی به عرض 135 میلی‌متر و ضخامت 6 میلی‌متر (2PL135x6) و همچنین در ناحیه میانی با یک ورق تقویتی مشابه، در دو طرف بال به‌صورت جوشی تقویت شده‌اند.

شکل ‏2‏-10: مقاطع رفترهای تقویت‌شده برای قاب‌های ابتدا و انتها

رفترهای منشوری قاب‌های میانی، در دو سمت با ورق‌های تقویتی به عرض 180 میلی‌متر و ضخامت 15 میلی‌متر (2PL180x15) و همچنین در ناحیه میانی با یک ورق تقویتی مشابه، در دو طرف بال به‌صورت جوشی تقویت شده‌اند.

شکل ‏2‏-11: مقاطع رفترهای تقویت‌شده برای قاب‌های میانی

### افزودن استرات‌ها

با افزودن استرات‌ها بین قاب‌ها، به منظور ایجاد رفتار یکپارچه و عملکرد دیافراگمی بین قاب‌ها، تلاش شده است تا سازه موردنظر از نظر انتقال نیروهای جانبی و پایداری کلی، عملکرد بهتری از خود نشان دهد. اتصال استرات‌ها به تیرها به‌صورت مفصلی در نظر گرفته شده است، به‌گونه‌ای که در مرحله اجرا، این اتصال از طریق قرارگیری استرات‌ها بر روی نبشی‌های جوش‌شده به رفترها انجام می‌گیرد.

استرات‌ها معمولا از جنس قوطی هستند و در این پروژه از مقاطع Box90x90x3 استفاده شده است.

شکل ‏2‏-12: افزودن استرات‌ها بین قاب‌ها

### مهاربندهای (بادبندهای) قائم و افقی

بر اساس نتایج تحلیل و طراحی مقاوم‌سازی، میلگردهایی با قطر ۲۵ میلی‌متر به‌عنوان مهاربندهای قائم و افقی، در دهانه‌های موردنیاز به مدل سازه‌ای افزوده شده‌اند تا مقاومت سازه در برابر بارهای جانبی تأمین گردد.

شکل ‏2‏-13:افزودن مهاربندهای(بادبندهای) قائم

شکل ‏2‏-14: افزودن مهاربندهای(بادبندهای) قائم و افقی در ابتدا، انتها و وسط دهانه

## تحلیل و ارزیابی سازه‌‌ی مقاوم‌سازی‌شده

#### تحلیل مودال

در اثر اعمال طرح‌های مقاوم‌سازی و ایجاد یکپارچگی بین قاب‌ها، زمان تناوب اصلی سازه که پیش از بهسازی دارای مقداری غیرواقعی و بسیار بزرگ بود (نشان‌دهنده‌ی نبود پایداری جانبی و نامعینی شدید در سیستم سازه‌ای)، به مقدار منطقی 1.15 ثانیه کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر بیانگر بهبود قابل توجه در سختی جانبی و ارتقاء عملکرد لرزه‌ای سازه پس از مقاوم‌سازی می‌باشد.

شکل ‏2‏-15: زمان تناوب مود اول سازه‌ی مقاوم‌سازی‌شده

#### ارزیابی مقاومت سازه

در پی اجرای طرح مقاوم‌سازی، نسبت تلاش در اعضای باربر اصلی (Ratio) به مقادیری کمتر از 1.0 کاهش‌یافته و به‌صورت کنترل‌شده در نزدیکی این مقدار بهینه‌سازی شده است. این موضوع بیانگر آن است که طرح مقاوم‌سازی به‌گونه‌ای تدوین شده که ضمن افزایش مقاومت سازه و تامین الزامات آیین‌نامه‌ای، از ظرفیت مقاطع به‌طور کامل و مؤثر استفاده شده است. همچنین، با پرهیز از بزرگ‌نمایی غیرضروری اعضا و انتخاب مقاطع بهینه، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف مصالح، کاهش هزینه‌های اجرا و افزایش بهره‌وری اقتصادی پروژه حاصل شده است. این رویکرد باعث دستیابی به عملکرد سازه‌ای مطلوب همراه با حفظ توجیه‌پذیری مالی شده است.

شکل ‏2‏-16: نسبت تلاش (Ratio) کمتر از 1.0 در مقاطع ستون و رفتر در نمای قاب ابتدا

شکل ‏2‏-17: نسبت تلاش (Ratio) کمتر از 1.0 در مقاطع ستون و رفتر در نمای قاب میانی

شکل ‏2‏-18: نسبت تلاش (Ratio) کمتر از 1.0 در مقاطع سازه در نمای سه بعدی

#### کنترل تغییرمکان

با توجه به اینکه جابجایی در حد سطح سرویس کنترل خواهیم کرد و از طرفی آیین‌نامه‌های داخلی جهت قاب‌های شیبدار دستورالعمل مناسبی ارائه نداده‌اند، جابجایی را بر اساس آیین نامه اروپا کنترل شده است. آیین نامه اروپا مقرر می‌دارد جابجایی قائم تاج سوله تحت بارهای ثقلی و جابجایی جانبی شانه تحت بار باد در حالت سرویس کنترل شود.

جدول ‏2‏-16: کنترل تغییرمکان متناظر با آیین‌نامه EC0-EUROCODES

| جابجایی | محل کنترل | کنترل جابجایی در برابر | حد مجاز |
| --- | --- | --- | --- |
| جانبی | شانه سوله | بار زلزله در حالت سرویس | H150 |
| جانبی | شانه سوله | بار باد در حالت سرویس | B150 |
| قائم | تاج سوله | بار ثقلی مرده | B360 |
| قائم | تاج سوله | بار ثقلی برف و زنده | B240 |

H ارتفاع شانه سوله از روی فونداسیون و B عرض سوله می‌باشد.

در صورتی که در پوشش سقف از مصالح ترد استفاده شده باشد حد مجاز خیز برای بار زلزله به عدد H250  محدود می‌شود.

حد مجاز حداکثر دریفت ناشی از زلزله∆=H250=450 cm250=1.8 cm →∆=0.82 cm→ O.K.

خیز مجاز حداکثر تحت بار ثقلی مرده=B360=1550 cm360=4.3 cm→∆=2.41 cm→O.K.

خیز مجاز حداکثر تحت بار ثقلی برف و زنده=B240=1550 cm240=6.46 cm→∆=3.74 cm→O.K.

خیز مجاز حداکثر تحت بار باد=H150=450 cm150=3 cm→∆=0.8 cm→O.K.

با توجه به روش اجرای سوله در ایران مقدار واقعی جابجایی در راستای عرضی قدری کمتر از مقدار گزارش شده توسط نرم افزار می باشد، که به دلیل وجود میانقاب آجری در دو انتهای سوله می‌باشد.

## طراحی کف‌ستون (بیس پلیت)

در صورتی که جهت بیس پلیت از ورقی به ابعاد 50×50 cm استفاده شود و همچنین مقاومت فشاری بتن فونداسیون را 210 Kgcm2 در نظر گرفته شده است.

### کف‌ستون‌ها و فشار مستقیم بر بتن و مصالح بنایی

مطابق بند 10-2-9-8 مبحث دهم،  مقاومت اتکایی طراحی برای مصالح مختلف تکیه‌گاهی مساوی ∅cPp می‌باشد که در آن ∅c ضریب کاهش مقاومت برابر با 0.65 و Pp مقاومت اتکایی است که بر اساس حالت حدی خردشدگی مصالح تکیه‌گاهی به شرح زیر تعیین می‌گردد.

فشار مستقیم بر روی تکیه‌گاه بتنی:

Pp=0.85fcA1A2A1≤1.7fcA1

که در این رابطه، fc برابر با مقاومت مشخصه فشاری بتن بر روی نمونه استوانه‌ای استاندارد، A1 سطح ورق کف ستون در تماس با شالوده، A2 حداکثر سطحی از شالوده هم‌مرکز و متشابه با ورق کف‌ستون که در پلان و عمق شالوده محدود می‌شود.

### الزامات طراحی لرزه‌ای کف‌ستون‌ها

مطابق بند 10-3-5-3 مبحث دهم، کف‌ستون کلیه ستون‌های باربر و غیرباربر جانبی و اتصالات آن‌ها به ستون و شالوده علاوه بر تامین فصل 10-2 این مبحث باید به طور مجزا قادر به تحمل نیروهای زیر باشند.

بیشترین نیروهای داخلی (شامل نیروی محوری، نیروهای برشی و لنگرهای خمشی به طور همزمان) تحت اثر ترکیبات بار معروف.

Pu=14328 Kg

بیشترین نیروی محوری (بدون حضور نیروهای برشی و لنگرهای خمشی) تحت اثر ترکیبات بار زلزله تشدید‌یافته و با در نظر گرفتن مفاد تبصره‌های 1 و 2 از بند 10-3-5-1-1.

Pu=1.2PDead+Ω0PE+PLive+0.2PSnow=11180 Kg

جهت طراحی کف‌ستون، بیشترین نیروهای داخلی تحت ترکیبات بار برای کلیه ستون‌های باربر جانبی در تراز صفر برابر با Pu=14328 Kg می‌باشد.

در طراحی اولیه برای کف‌ستون، از یک ورق به طول 50 سانتی‌متر و عرض 50 سانتی‌متر استفاده شده است. همچنین کف‌ستون بر روی یک پی منفرد مربعی به طول و عرض یک متر قرار گرفته شده است.

شکل ‏2‏-19: بیشترین نیروی محوری پای ستون تحت اثر تمامی ترکیبات بار زلزله تشدید‌یافته

Pp=0.85×210×50×50×100×10050×50=892500 Kg

1.7×fc×A1=1.7×210×50×50=892500 Kg

طبق راهنمای AISC در صورتی که نسبت مساحت پی زیر کف‌ستون بیش از 4 باشد، مساحت موردنیاز جهت کف ستون برابر خواهد شد با:

A1=Pu2×Φc×0.85fc=143282×0.65×0.85×210=61.75 cm2

بنابراین مقاومت اتکایی طرح برابر خواهد شد با:

ΦcPp=0.65×892500=580192 Kg >14328 Kg    O.K.

همچنین ضخامت موردنیاز جهت کف‌ستون برابر خواهد شد با:

m=N-0.95d2=50-0.95×292=11.225 cm

n=B-0.85bf2=50-0.85×252=14.375 cm

l=maxm,n=max11.225, 14.375=14.375 cm

treq=l2PuΦ×Fy×B×N=14.375×2×143280.9×2400×50×50=1.016≈1.0 cm

درنهایت ورق کف‌ستون با ابعاد 50×50×1 cm بدست آمده است.

شکل ‏2‏-20: وضعیت قرارگیری و ابعاد هندسی ستون فلزی و بیس پلیت

## طراحی انکر بولت‌ها

مطابق جدول 10-2-9-9 از مبحث دهم، جهت طراحی بولت‌ها از رابطه زیر استفاده می‌شود:

Pu=∅×Fnt×Anb

در صورت استفاده از 2 بولت، حداقل مساحت هر بولت باید برابر با مقدار زیر باشد:

Anb=Pu∅×Fnt=143280.75×(0.75×4000)=6.37 cm2

Anb2=6.372=3.185 cm2 →2∅22

در نهایت از 2 بولت با سایز M22 در نظر گرفته شده است.

در ادامه، کفایت بولت‌ها را برای بیشترین برش پای ستون‌ها خواهیم داشت:

شکل ‏2‏-21: بیشترین برش پای ستون حاصل از تمامی ترکیبات بارگذاری

Vu=7083.58 Kg

Rn=∅×Anb×Fnt=0.75×2×3.8×0.45×4000=10260 Kg>7083.58 Kg   O.K.

بنابراین مجموعه بولت‌ها در برابر بیشترین برش حاصل از ترکیبات بارگذاری نیز دارای کفایت می‌یاشد.

مطابق بند 9-21-2-2، قلاب استاندارد برای مهار میلگردهای طولی آجدار در کشش باید مطابق الزامات جدول 9-21-1 در نظر گرفته شوند.

مطابق جدول 9-21-1، برای قلاب استاندار 90 درجه با قطر 22، حداقل قطر داخلی خم برابر با 6db (شعاع داخلی 6db2=3db) و طول مستقیم پس از خم برابر با بیشترین مقدار 4db و 65 میلی‌متر می‌باشد.

شعاع داخلی خم=3db=3×2.2=6.6 cm

طول مستقیم پس از خمlest=max4db=8.8 cm,6.5 cm=8.8 cm

مطابق بند 9-21-3-3-1، طول گیرایی با قلاب برای میلگردهای آجدار در کشش که به قلاب استاندارد ختم می‌شوند، ldh، نباید از هیچ یک از مقادیر زیر کم‌تر باشد.

الف- رابطه زیر با ضرایب اصلاح ψe، ψr، ψo  و ψc مطابق جدول 9-21-5:

ldh=ψeψrψoψcλ×0.043fyfc'×db1.5

ب- هشت برابر قطر میلگرد و 150 میلی‌متر، هر کدام بزرگ‌تر است.

از جدول 9-21-5، مقادیر ضرایب اصلاح ψe=1، ψr=1، ψo=1  و ψc=20 Mpa105+0.6=0.8 بدست آمده است.

طول لازم جهت بولت‌ها برابر با طول رزوه به‌اضافه طول مهاری می‌باشد. طول رزوه را 10 سانتی‌متر در نظر گرفته شده است. براساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، طول مهاری برابر خواهد بود با:

ldh=ψeψrψoψcλ×0.043fyfc'×db1.5

ldh=1×1×1×0.81×0.043×4000210×2.21.5=31 cm

ldh=max31 cm, 8db=8×2.2=17.6 cm, 15 cm=31 cm

طول مهاری برابرست با مجموع طول مستقیم قسمت مابین بخش رزوه شده و ابتدای قلاب به اضافه شعاع خم به‌اضافه شعاع قطر بولت می‌باشد.

L=ldh-3db-db=31-3×2.2-2.2=22.2 cm

شکل ‏2‏-22: نمای کلی از رول بولت‌ها و صفحه با قلاب استاندارد

به هر حال توصیه می‌شود، پیمانکار محترم در صورت امکان جهت تامین طول مهاری لازم از بولت با صفحه انتهایی استفاده کند.

## طراحی اتصالات مهاربند قائم

مقاومت موردنیاز اتصالات مهاربندی‌ها در قاب‌های مهاربندی‌شده همگرای معمولی نباید از یکی از دو مقدار الف و ب این بند کمتر در نظر گرفته شود.

الف) مقاومت کششی موردانتظار اعضای مهاربندی برابر Ry×Fy×Ag که در آن Ry نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم فولاد مهاربند مطابق جدول 10-3-2-1 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و Ag سطح مقطع کلی عضو مهاربند است.

ب) بیشترین نیروی محوری حاصل از ترکیب بار تشدید‌یافته در مهاربندی‌ها.

مقدار نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم فولاد مهاربند برای میلگرد برابر با Ry=1.2 می‌باشد.

طبق بند الف خواهیم داشت:

Pu=Ry×Fy×Ag=1.2×2400×2×4.9=28260 Kg

مطابق جدول 3-4 استاندارد 2800، ضریب اضافه مقاومت برای کلیه سیستم‌های قاب خمشی برابر با Ω0=3 و برای کلیه سیستم‌های قاب ساده با مهاربند همگرا برابر با Ω0=2 می‌باشد.

طبق بند ب خواهیم داشت:

Pu=1.2PDead+Ω0PE+PLive=8417 Kg

در نهایت مقاومت موردنیاز اتصالات برابر خواهد شد با:

Pu=min28260, 8417=8417 Kg

بست‌های قورباغه‌ای یا مهارکش‌ها کاربرد بسزایی در مهاربندی افقی و قائم دارند. در بادبندهای با مقطع میلگرد که مقاومت فشاری در مقابل مقاومت کششی بسیار پایین است، در صورت عدم ایجاد نیروی پیش تنیدگی، تحت اثر وزن خود دچار لقی و افتادگی می‌شوند. به همین سبب ممکن است رفتار مهاربندها تحت اثر بارهای جانبی دچار مشکل شود. برای پیش تنیدگی اولیه در اعضای مهاربندها، از بست‌های قورباغه‌ای استفاده می‌شود.

شکل ‏2‏-23: بست‌های قورباغه‌ای یا مهارکش‌ها

## طراحی لاپه (پرلین)

به طورکلی لاپه‌ها بایستی توانایی تحمل خمش ناشی از بارهای مرده و برف را داشته باشند. آیین‌نامه اصلی طراحی این مقاطع، آیین‌نامه AISI96 می‌باشد که ترجمه آن تحت عنوان نشریه 612 اخیرا از سوی مدیریت راهبردی رییس جمهوری منتشر شده است. به هر حال لاپه‌ها را بر اساس نشریه 612 طراحی می‌کنیم. در این مورد به خصوص به دلیل اینکه منتج حاصل از بارهای بام تقریبا از مرکز برش لاپه عبور می‌کند، در لاپه ایجاد پیچش نخواهد کرد. در غیر این صورت می‌بایست کفایت لاپه در برابر پیچش ناشی از این خروج از مرکزیت نیز مورد بررسی قرار گیرد.

شکل ‏2‏-24: ارتباط شیب بام با هندسه مقطع لاپه

مقاومت خمشی اسمی مقاطع برای لنگر تسلیم مقطع موثر عبارتست از:

Mn=Se×Fy

در رابطه بالا، Se بیانگر مدول ارتجاعی مقطع موثر بر اساس آستانه تسلیم در دورترین تار کششی یا فشاری و Fy تنش تسلیم طراحی ورق می‌باشد.

لاپه‌ها به صورت یک تیر دو سر مفصل طراحی شده است. فواصل قاب‌ها 6 متر است. فرض می‌شود که بعد از نصب پوشش بتوان بال فوقانی لاپه را با مهار ممتد جانبی گرفت و از امکان پیچش لاپه صرف نظر می‌شود.

شکل ‏2‏-25: طول لاپه (پرلین) و اتصال دو سر مفصل آن به رفترها

بارهای وارده بر لاپه به شرح زیر خواهد بود:

جدول ‏2‏-17: بارها ثقلی وارد بر لاپه‌ها

| نوع بار | عرض بارگیر | مقدار بار |
| --- | --- | --- |
| مرده (وزن پوشش سقف) | 115 سانتی‌متر | 21 Kgm2 |
| برف | 109 سانتی‌متر | 136.5Kgm2 |
| باد | 115 سانتی‌متر | 55 Kgm2 |

مقدار Wux که توسط لاپه‌ها که به فاصله 1.15 متر از یکدیگر قرار دارند تحمل می‌شود معین خواهد شد:

1) Wux=1.2D+1.6S+0.8W

Wux=1.2×21×1.15+1.6×136.5×1.15×cos11°+0.8×55×1.15=326 Kgm

2) Wux=1.2D+0.5S+1.3W

Wux=1.2×21×1.15+0.5×136.5×1.15×cos11°+1.3×55×1.15=188 Kgm

3) Wuy=1.2D+1.6S

Wuy=1.2×21×1.15+1.6×136.5×1.15×sin11°=77 Kgm

Mux=Wuxl28=326×628=1467 Kg.m

Muy=Wuyl28=77×328=87 Kg.m

لاپه موجود که IPE با جان 100×8 mm و بال 50×8 mm است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

∅Mnx=∅×Sx×Fy=0.9×51.78×2400=111845 Kg.cm=1118 Kg.m

∅Mny=∅×Sy×Fy=0.9×6.83×2400=14753 Kg.cm=147 Kg.m

باید رابطه زیر رعایت شود:

Mux∅Mnx+Muy∅Mny≤1

14671118+87147=1.9>1  → NOT GOOD

مقطع جدید Z180 مورد بررسی قرار می‌گیرد:

∅Mnx=∅×Sx×Fy=0.9×66.17×2400=142927 Kg.cm=1429.3 Kg.m

∅Mnx=1429.3 Kg.m > Mux=1467 Kg.m

∅Mny=∅×Sy×Fy=0.9×26.98×2400=58277 Kg.cm=583 Kg.m

∅Mny=583 Kg.m > Muy=147 Kg.m

باید رابطه زیر رعایت شود:

Mux∅Mnx+Muy∅Mny≤1

14671429.3+87583=1.1≈1  →O.K.

## طراحی میل‌مهار

لاپه‌ها در یک سوم دهانه دارای میل‌مهار خواهند بود و قطر حداقل میل‌مهار 12 میلی‌متر است.

جزئیات در شکل زیر نشان داده شده است:

شکل ‏2‏-26: جزییات میل‌مهار ها

L=6.25 m

وزن یک متر طول لاپه (6 عدد لاپه)=16.8 Kgm

لاپه‌ها=6×16.86.25=16.1 Kgm2

بار برف=136.5×cos11°=134Kgm2

پوشش سقف=15Kgm2

wu=1.2D+1.6S

wu=1.2×16.1+15+1.6×134=251.7 Kgm2

مولفه موازی سقف بار وارده=251.7×sin11°=48 Kgm2

بار وارده بر میل‌مهار=6.25×63×48=600 Kg

Ao=Pu∅×0.75Fu=6000.75×0.75×4000=0.27 cm2

حداقل میلگرد مورد استفاده برای میل‌مهار ∅12 می‌باشد که مساحت مقطع آن برابر با AD=1.13 cm2 می‌باشد. در نتیجه آرماتور ∅12 مورد تایید است.

مقدار نیرو در میل‌مهار واقع شده در راس سوله:

T=6.255.9375×600=631.5 Kg

AD=631.50.75×0.75×4000=0.28 cm2

در نتیجه می‌توان از آرماتور ∅12 استفاده کرد و مورد کفایت است.

## طراحی شالوده منفرد با کلاف رابط برای سازه مقاوم‌سازی‌شده

مطابق بند 9-15-1-2-الف از ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، شالوده منفرد به شالوده‌ای اطلاق می‌شود که بار یک ستون یا دو ستون نزدیک به هم را در محل درز انبساط به زمین منتقل می‌نماید. شالوده‌ی منفرد می‌تواند در پلان به شکل مربع مستطیل، چندضلعی منظم، دایره یا هر شکل غیر‌منظم باشد و در مقطع نیز می‌تواند به شکل مربع مستطیل، ذوزنقه و یا پلکانی باشد. عمل کرده شالوده‌ی منفرد به صورت دو طرفه می‌باشد.

مطابق بند 9-15-1-2-چ، کلاف رابط به عضوی اطلاق می‌شود که شالوده‌های سطحی جدا از هم را در یک سازه در دو امتداد ترجیحا عمود بر هم متصل می‌کند؛ به طوری که مانع حرکت نسبی دو شالوده گردد. این کلاف‌ها در جهت یکپارچه عمل کردن و تغییرشکل‌های یکسان پی‌های منفرد استفاده می‌شوند.

پی سوله را از نوع منفرد در نظر گرفته شده است. سپس این پی‌ها را به وسیله کلاف‎‌هایی که صرفاً عملکرد کششی دارند به یکدیگر متصل شده است. از آنجایی که در پی‌های منفرد که صرفاً تحت نیروهای محوری قرار دارند، نیروها در تعیین میزان آرماتور، تعیین کننده نمی‌باشند و از آرماتور افت و حرارت استفاده خواهیم کرد. نکته‌ای که معمولاً در پروژه ها به آن توجه نمی‌شود، نیروی ناشی از وزن دیوار پیرامونی بر پی می‌باشد که در این پروژه به نحوه مناسبی اعمال شده است.

بعد از طراحی مدل‌سازی در SAP2000، بارهاي موجود در پاي ستونها را از این برنامه براي نرمافزار SAFE خروجی گرفته و فونداسیون سازه را مدل‌سازی میکنیم و طراحی پی با اعمال ضریب عکس‌العمل بستر که باید مطابق با مفاد گزارش ژئوتکنیک باشد، انجام شده‌است.

جدول ‏2‏-18: مشخصات شالوده

| تنش مجاز خاک در محل | 1.0 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع |
| --- | --- |
| مدول بستر | 0.3 کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب |
| مقاومت فشاری بتن فونداسیون | 210 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع |
| تنش تسلیم آرماتور طولی فونداسیون | 4000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع |
| بار مرده کف‌سازی | 300 کیلوگرم بر ‌متر مربع |
| بار زنده کف سوله با کاربری کارگاه صنعتی متوسط (جدول 6-5-1 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان) | 1000 کیلوگرم بر ‌متر مربع |

مدول الاستیسیته بتن که وابسته به مقاومت فشاری بتن می‌باشد را به مقدار 22360 مگاپاسکال می‌باشد. مدول الاستیسیته بتن بر حسب مقاومت فشاری مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان از رابطه ذیل محاسبه می‌شود.

Ec=5000fc'=5000×20=22360 Mpa

مدول بستر را نیز از رابطه تجربی زیر محاسبه شده است.

K=1.2×q

مدول بستر را با توجه به نوع خاک و شرایط منطقه به صورت محافظه‌کارانه برابر با 0.3 Kgcm3 و تنش تحت گسیختگی برابر با 1.0 Kgcm2 در نظر گرفته شده است.

شکل ‏2‏-27:نمای سه بعدی شالوده منفرد و کلاف رابط

با توجه به بند 7-1-4  از مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، برای طراحی فونداسیون علاوه بر ترکیب بارهاي مبحث دهم که در SAP2000 تعریف شد و آن را برای SAFE فراخوانی نمودیم تا با آن سازه بتنی فونداسیون و ضخامت آن را طراحی کنیم، میبایست ترکیب بارهای خاک را نیز تعریف نماییم که برای کنترل تنش و نشست زیر پی مورد استفاده قرار میگیرند. این ترکیب بارها به نام ترکیب بارهای تنش مجاز، مطابق مبحث هفتم مقررات ملی، به طور خلاصه به شرح زیر میباشند.

جدول ‏2‏-19: ترکیب بارهای خاک برای کنترل تنش و نشست پی

| جزئيات بارگذاري | نام تركيب بار |
| --- | --- |
| Dead | Soil1 |
| Dead +Live+Live_Stair | Soil2 |
| Dead +( Live_Roof or Snow) | Soil3 |
| Dead +0.75Live +0.75(Live_Roof or Snow) | Soil4 |
| Dead +0.7(Ex or Ey) | Soil5 |
| Dead +0.75Live +0.75 Snow+0.525(Ex or Ey) | Soil6 |
| 0.6Dead+0.7(Ex or Ey) | Soil7 |

### تعریف محدوده انتقال بار

مطابق بند 9-15-2-6، محل مقطع بحرانی اعضای متکی به شالوده در حالت ستون با کف‌ستون فولادی، برابر با وسط فاصله‌ی بر ستون و لبه‌ی کف ستون فولادی (میانگین بعد ستون و صفحه‌ستون) می‌باشد. بنابراین خواهیم داشت:

x=28+502=39 cm

y=25+502=37.5 cm

با توجه به اینکه عملاً نیمی از پی خارج از سالن واقع می شود، نصف بار زنده کف را به پی ها اختصاص می دهیم. همانطور که در شکل زیر ملاحظه می کنید، عملاً بخشی از دیوار متکی بر پی می باشد. ابتدا وزن دیوار را محاسبه نموده، سپس با تقسیم وزن حاصل بر سطح پی، وزن واحد سطح ناشی از دیوار را محاسبه کرده و به پی اعمال می کنیم.

Wwall=740 Kgm2×1 m×6 m=4440 Kg→Fwall=44401×1=4440 Kgm2

شکل ‏2‏-28: نحوه قرارگیری ستون و دیوار اطراف بر روی شالوده منفرد

پیش از آنکه طراحی پی را شروع کنیم، با توجه به مشخص شدن بارهای پای ستون، برکنش در ستون‌های تحت کشش را بررسی می‌کنیم. به این منظور ابتدا بیشترین نیروی کششی پای ستون را استخراج می‌کنیم.

این نیرو جهت بلند کردن ستون بایستی بر وزن پی و بارهای وارد بر آن غلبه کند، بنابراین با فرض اینکه طول و عرض پی منفرد به ترتیب برابر با 2.1 متر و 1.6 متر و همچنین ضخامت آن 60 سانتی‌متر باشد، خواهیم داشت:

W=2400 Kgm3×0.6 m+300 Kgm2+1000 Kgm2+4440 Kgm2×(1.6 m×2.1 m)=22459Kg

شکل ‏2‏-29: تنش کششی زیر پی برابر با صفر

مطابق شکل ‏2‏-29، ملاحظه می‌کنید که مقدار تنش در زیر پی برابر با صفر می‌باشد و پدیده آپلیفت یا برکنش منتفی است.

مطابق بند 9-15-3-1-2، ضخامت حداقل شالوده‌های سطحی 300 میلی‌متر می‌باشد که در این پروژه برابر با 600 میلی‌متر می‌باشد.

مطابق بند 9-15-3-3-2، در شالوده‌های سطحی منفرد دو طرفه‌ی مربعی، میلگردها باید به طور یکنواخت در کل عرض شالوده در هر دو جهت توزیع شوند.

مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و ACI مقرر می‌دارد، فاصله 2 آرماتور طولی مجاور از 350 میلی متر بیشتر نشود. حداقل آرماتور افت و حرارت طبق بند ACI بر حسب سطح مقطع کل پی (طول و عرض به ترتیب برابر با 2.1 متر و 1.6 متر و همچنین ضخامت 60 سانتی‌متر) و از رابطه ذیل محاسبه می‌شود.

ρmin=0.0018×bh=0.0018×160 cm×60 cm=17.28 cm2→n=ρminAs∅16=17.28 cm22.01 cm2=8.6 →we use→9∅16

ρmin=0.0018×bh=0.0018×210 cm×60 cm=22.68 cm2→n=ρminAs∅18=22.68 cm22.54 cm2=8.9 →we use→9∅18

طول قلاب 90 درجه استاندارد (مجموع قطر داخلی و طول پس از خم) را با توجه به جداول 9-21-1 و 9-21-2 را باید برابر با 10db محاسبه کرد اما با توجه به قرار دادن آرماتورها فقط در سفره پایینی شالوده منفرد، طول قلاب برابر با 25 سانتی متر در نظر گرفته شده است.

شکل ‏2‏-30: مقطع عمومی پی و جزییات آرماتورگذاری در جهت Y

شکل ‏2‏-31: مقطع عمومی پی و جزییات آرماتورگذاری در جهت X

### طراحی کلاف رابط

مطابق بند 9-15-3-6-1، در سازه‌های یک طبقه که دارای دهانه‌ی بزرگ هستند، مانند سازه‌های ساختمان‌های صنعتی، آشیانه‌ها و غیره که در آن‌ها شالوده‌ها دارای عمق استقرار و پایداری کافی در برابر نیرو‌های جانبی هستند، از پیشبینی کلاف رابط در امتداد دهانه‌ی قاب‌ها می‌توان صرف نظر کرد. در این شالوده‌ها خاک‌ریزی اطراف شالوده باید به روش مناسبی کوبیده و متراکم شود.

مطابق بند 9-15-3-6-2، کلاف‌های رابط بین شالوده‌های سطحی باید برای نیروی کششی معادل ده درصد بزرگترین نیروی محوری نهایی وارد به ستون‌های دو طرف خود طراحی شوند.

مطابق بند 9-15-3-6-3، ابعاد مقطع کلاف‌های رابط باید متناسب با ابعاد شالوده‌ی سطحی و حداقل 250 میلی‌متر اختیار شوند.

مطابق بند 9-15-3-6-4، تعداد میلیگرد‌های طولی کلاف‌های رابط باید حداقل 4 عدد، و قطر آن‌ها حداقل 12 میلی‌متر باشد. این میلیگرد‌ها باید توسط میلیگرد‌های عرضی به قطر حداقل 6 میلی‌متر و با فواصل حداکثر 250 میلی‌متر از یکدیگر در نظر گرفته شوند.

همانگونه که گفته شد، پی‌های منفرد را به وسیله کلاف‌هایی به یکدیگر متصل می‌کنیم. این کلاف‌ها عملکرد خمشی نداشته و تنها در جهت یکپارچه‌شدن مجموعه پی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین طراحی این کلاف‌ها به صورت دستی انجام گرفته است.

مبحث نهم مقرر می‌دارد، که این کلاف‌ها برای 10 درصد بزرگترین نیروی محوری (فشاری و کششی) حاصل از ستون‌های دو سر کلاف به صورت کششی طراحی شوند. از آنجایی که مقاومت کششی بتن ناچیز می‎‌باشد، تمام نیروی کششی را به آرماتورهای طولی می‌دهیم. بیشترین نیروهای فشاری و کششی پای ستون‌ها برابر خواهد بود با:

ماکزیمم نیروی کششی پای ستون Tu=6621Kg ←

ماکزیمم نیروی فشاری پای ستون Pu=31662 Kg ←

TDesign=0.1×maxTu,Pu=3166 Kg

بنابراین میزان آرماتور کششی مورد نیاز کلاف در صورت استفاده از فولاد S400 برابر خواهد بود با:

As=T∅s×Fy=31660.85×4000=0.93 cm2

با توجه به محاسبات انجام‌شده، حداقل مقادیر پیشنهادی آیین‌نامه حاکم می‌شود. بنابراین از 4 میلگرد نمره 14 در چهار گوشه کلاف استفاده شده است. به دلیل اینکه کلاف متکی بر خاک است، برخلاف تیرها در قاب‌های بتنی کلاف تحت خمش منفی قرار خواهد گرفت. بنابراین خاموت در پایین کلاف به وسیله قلاب مهار می‌شود.

شکل ‏2‏-32: جزییات ابعاد و آرماتورگذاری کلاف رابط

# برآورد کمی و مالی مصالح موردنیاز در طرح مقاوم‌سازی

## محاسبه کل آهن موردنیاز برای مقاوم‌سازی اسکلت سازه

وزن آهن محاسبه شده توسط نرم‌افزار برای اسکلت سازه مدل موجود:

W1=11676 Kg

وزن آهن محاسبه شده توسط نرم‌افزار برای مدل مقاوم‌سازی شده:

W2=28111 Kg

تفاوت وزن دو مدل ناشی از مجموعه طرح‌ها مقاوم‌سازی اسکلت سازه برابرست با:

W2-W1=28111-11676=16435 Kg

### محاسبه وزن ورق تقویتی ستون‌ها

W2pl250x20,Col=18×2×(0.25 m×0.02 m×4.5 m×7850 Kgm3=6358.5 Kg

W2pl180x10,Col=4×2×(0.18 m×0.01 m×4.5 m×7850 Kgm3=508.5 Kg

WTotal,Col=6358.5 Kg+508.5 Kg=6867 Kg

### محاسبه وزن ورق تقویتی رفترها

W2pl180x15,Raf=22×2×(0.18 m×0.015 m×7.9 m)×7850 Kgm3=7367 Kg

W2pl135x6,Raf=4×2×(0.25 m×0.006 m×7.9 m)×7850 Kgm3=744 Kg

WTotal,Raf=7367 Kg+744 Kg=8111 Kg

### محاسبه وزن استرات‌ها (Pipe 90x3)

Wpipe90x3,Strut=5×60 m×8.5 Kgm=2580 Kg

### محاسبه وزن کل لاپه‌ها (Z180)

WIPE160,  Purlin=14×60 m×7.7 Kgm=6468 Kg

### محاسبه وزن بیس پلیت

Wpl400x400x10,Base=22×0.4 m×0.4m×0.01 m×7850 Kgm3=276.3 Kg

### محاسبه میلگرد مصرفی برای میل‌مهار (∅12)

L∅12=80×3.95 m=316 m

### محاسبه میلگرد مصرفی برای مهاربند (∅25)

L∅25=60×7.2 m=432 m

## محاسبه کل میلگرد موردنیاز برای فونداسیون سازه مقاوم‌سازی‌شده

### آرماتور طولی شالوده منفرد

L∅18=22×9×2.5m=495m

L∅16=22×9×2.0m=396m

### آرماتور طولی کلاف

L∅12=6×2×4×9.1m=436.8m

L∅12=125.6m

### آرماتور عرضی کلاف

L∅8=6×54×1.8m=583.2m

L∅8=20×18×1.8m=648m

### حجم بتن‌ریزی پی

VConcrete=22×2.1m×1.6m×0.6m+6×0.4m×13.4m×0.6m+20×0.4m×4.4m×0.6m=85 m3

### حجم بتن‌ مگر پی

VLean concrete=22×2.3m×1.8m×0.1m+6×0.6m×13.2m×0.1m+20×0.6m×4.2m×0.1m=19 m3

## برآورد هزینه جهت مقاوم‌سازی سوله

استعلام تمامی قیمت‌های میلگرد از کارخانه فولاد شاهرود، ورق سیاه از کارخانه اصفهان و بتن از کارگاه بچینگ بتن در تاریخ 09/04/1404 می‌باشد.

### برآورد هزینه مصالح مصرفی جهت مقاوم‌سازی اسکلت سازه فولادی‌ و سقف

جدول ‏3‏-1: برآورد هزینه مقاوم‌سازی اسکلت سازه و سقف

| مصالح مصرفی | مقدار مصرفی | قیمت (تومان) | کل (تومان) |
| --- | --- | --- | --- |
| وزن ورق‌های تقویتی اسکلت، استرات و بیس‌پلیت | 17834 کیلوگرم | 50،000 هر کیلوگرم به همراه حمل | 891،700،000 |
| مهاربند ∅25 | 432 متر (36 شاخه) | 1،574،200 هر شاخه | 56،671،000 |
| هزینه کل (تومان) |  | 948،371،000 |  |
| میل‌مهار ∅12 | 316 متر (27 شاخه) | 371،500 هر شاخه | 10،030،500 |
| وزن لاپه‌ها Z180 | 6468 کیلوگرم | 50،000 هر کیلوگرم به همراه حمل | 323،400،000 |
| هزینه کل (تومان) |  | 333،430،500 |  |

### برآورد هزینه مصالح مصرفی فونداسیون برای سازه‌ی مقاوم‌سازی‌شده

جدول ‏3‏-2: برآورد هزینه فونداسیون

| مصالح مصرفی | مقدار مصرفی | قیمت (تومان) | کل (تومان) |
| --- | --- | --- | --- |
| ∅8 | 1231.2 متر (103 شاخه) | 171،000 هر شاخه | 17،613،000 |
| ∅12 | 562.4 متر (49 شاخه) | 371،500 هر شاخه | 18،203،500 |
| ∅16 | 396 متر (33 شاخه) | 639،520 هر شاخه | 21،104،000 |
| ∅18 | 495 متر (42 شاخه) | 809،520 هر شاخه | 40،000،000 |
| بتن‌ریزی با مقاومت 20 مگاپاسکال | 85 مترمکعب | 3،200،000 هر مترمکعب | 272،000،000 |
| بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم بر مترمکعب | 19 مترمکعب | 2،800،000 هر مترمکعب | 53،200،000 |
| بلوکاژ (قلوه سنگ و لاشه سنگ) | 473.4 مترمکعب | 240،000 هر تن | 193،147،200 |
| هزینه کل (تومان) |  | 615،267،700 |  |

### برآورد هزینه‌های اجرایی و عملیات کارگاهی

جدول ‏3‏-3: برآورد دستمزد عملیات اجرایی و کارگاهی

| عملیات اجرایی و کارگاهی | مقدار مصرفی | دستمزد (تومان) | کل (تومان) |
| --- | --- | --- | --- |
| دستمزد جوشکاری | 17834 کیلوگرم | 10،000 به ازای هر کیلوگرم | 178،340،000 |
| دستمزد آرماتوربندی شالوده | 105.52 مترمربع | 245،000 به ازای هر مترمربع | 25،852،400 |
| هزینه تخریب و خاکبرداری با لودر | 577 مترمکعب | 6،000،000 برای 8 ساعت کار | 24،000،000 |
| هزینه کامیون کمپرسی 10 چرخ با ظرفیت 15 تن | 866 تن | 1،400،000 به ازای هر 15تن | 81،200،000 |
| هزینه تسطیح و کوبیدن بستر با مصالح بلوکاژ (قلوه سنگ) | 824 مترمربع | 50،000 به ازای هر مترمربع | 41،200،000 |
| هزینه کل (تومان) |  | 350،592،400 |  |

درنهایت مجموع هزینه‌های مقاوم‌سازی سازه و پی برابر با 2،247،661،600 تومان می‌باشد.

## برآورد هزینه ساخت سوله جدید به‌منظور مقایسه صرفه اقتصادی با طرح مقاوم‌سازی

به‌منظور ارزیابی صرفه اقتصادی طرح مقاوم‌سازی، لازم است هزینه احداث یک سوله جدید با ابعاد، هندسه و عملکرد مشابه با سازه موجود، مورد محاسبه قرار گیرد. بر اساس استعلام‌های اخذشده از شرکت‌های سوله‌سازی فعال، وزن آهن مصرفی در اسکلت فلزی چنین سوله‌ای با در نظر گرفتن مشخصات فنی و الزامات آیین‌نامه‌ای روز، حدود 43 تا 44 کیلوگرم به ازای هر مترمربع زیربنا برآورد می‌گردد. همچنین، هزینه ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، به‌طور میانگین 80،000 تومان به ازای هر کیلوگرم آهن اعلام شده است.

جدول ‏3‏-4: برآورد هزینه ساخت یک سوله جدید

| مصالح مصرفی | مقدار مصرفی | قیمت (تومان) |  | کل (تومان) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| آهن مصرفی در اسکلت فلزی به زیر بنای 930 مترمربع | 44 کیلوگرم در هر مترمربع زیر بنا | 80،000 تومان به ازای هر کیلوگرم |  | 3،273،600،000 |
| هزینه فونداسیون |  |  |  | 615،267،700 |
| دیوارچینی با بلوک‌هایی به ابعاد 14 در 34 به ارتفاع 15 سانتی‌متر با احتساب دستمزد اجرا | 30000 بلوک برای دیوارچینی سوله |  | 12،500 تومان به ازای هر بلوک | 375،000،000 |
| ملات دیوارچینی | 150 پاکت سیمان ماسه |  | 180،000 به ازای هر پاکت سیمان 300،000 تومان به ازای هر تن ماسه | 50،000،000 |
| سیمان‌کاری دیوارها | 2820 پاکت سیمان (4 پاکت به ازای هر مترمربع دیوار ) |  | 180،000 تومان به ازای هر پاکت سیمان | 507،600،000 |
| دستمزد سیمان‌کاری | 705 مترمربع مساحت دیوارها |  | 250،000 تومان به ازای هر مترمربع مساحت دیوارها | 176،250،000 |
| درب ورود و خروج با احتساب دستمزد اجرا | 3 درب آهنی 400 کیلوگرمی |  | 100،000 تومان به ازای کیلوگرم | 120،000،000 |
| اجرای والپست با احتساب دستمزد، متریال، حمل و نصب و جوشکاری |  |  | 500،000 تومان به ازای مترمربع زیربنا | 465،000،000 |
| کف‌سازی با روکش بتنی 10 سانتی متری و مش 12 هر 20 سانتی متر | 93 مترمکعب بتن عیار 350 |  | 3،200،000 هر مترمکعب | 297،600،000 |
|  | 1601 شاخه آرماتور ∅12 |  | 371،500 هر شاخه | 594،771،500 |
| دستمزد آرماتور بند |  |  | 150،000 تومان برای هر مترمربع | 139،500،000 |
| دستمزد اجرای ماله پروانه‌ای و صاف کردن بتن |  |  | 200،000 تومان برای هر مترمربع | 186،500،000 |
| هزینه عملیات اجرایی و کارگاهی |  |  |  | 172،252،400 |
| هزینه پوشش سقف |  |  |  | 450،000،000 |
| هزینه تاسیسات برقی |  |  |  | 150،000،000 |
| هزینه کل (تومان) |  | 7،572،841،600 |  |  |

مطابق برآوردهای انجام‌شده، هزینه ساخت یک سوله جدید با ابعاد و مشخصات مشابه برابر با 7٬572٬841٬600 تومان می‌باشد. این در حالی است که هزینه اجرای طرح مقاوم‌سازی برابر با 2٬247٬661٬600 تومان محاسبه گردیده است.

با در نظر گرفتن این مقادیر، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای طرح مقاوم‌سازی تقریباً 29 درصد ارزان‌تر از ساخت یک سازه جدید خواهد بود. از این‌رو، طرح مقاوم‌سازی از دیدگاه اقتصادی، دارای توجیه مناسب بوده و گزینه‌ای منطقی در مقایسه با نوسازی کامل محسوب می‌شود.

## حق‌الزحمه کامل مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمان موجود

### حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی و مشاوران به شماره 101.69532 مورخ 21/4/84 با موضوع دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود تنظیم گردیده است.

شرح خدمات قراردادهای یادشده باید باید در چهارچوب فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود (موضوع بخشنامه شماره 101.128165 مورخ 16/7/1381)، موضوع نشریه 251 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر دستورالعمل‌هایی که از طرف این سازمان منتشرشده با خواهد شد، باشد.

حق‌الزحمه مطالعات بهسازی لرزه‌ای و تحلیل آسیب‌پذیری ساختمان‌های موجود، با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود. این حق‌الزحمه در مطالعات بهسازی، با در نظر گرفتن انجام تحلیل به روش‌های خطی (استاتیکی و طیفی) و غیرخطی (استاتیکی) محاسبه گردیده است. در صورت احراز شرایط ذکرشده در دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود، چنانچه انجام هر یک از تحلیل‌های فوق ضرورتی نداشته باشد، کارفرما می‌تواند حق‌الزحمه کل مشاوره را 10% تا 20% کاهش دهد. چنانچه با توجه به مفاد دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود تحلیل دینامیکی غیرخطی لازم باشد، حق‌الزحمه آن جداگانه توافق خواهد گردید.

حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود، از رابطه زیر به دست می‌آید:

F=28×(CA×CB×S×CS×T×R)×α

F، حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود به میلیون ریال

CA، ضریب اندازه کار:

با توجه به سطح بنا و تعداد طبقات ساختمان بدست می‌آید.

ارتفاع طبقات لحاظ شده تا 4 متر است و در صورتی که میانگین ارتفاع طبقات (H') بیشتر از 4 متر باشد، ضریب CA به نسبت 4/H' افزایش می‌یابد.

این ضریب با برون‌یابی از مقادیر جدول شماره (1) بخشنامه و اعمال ضریب 5.254=1.3125، برابر با 1.26 می‌شود.

CB، ضریب هدف بهسازی:

با در نظر گرفتن هدف بهسازی و تعداد سطوح خطر مشخص می‌شود.

با توجه با در نظر گرفتن هدف بهسازی مبنا، این ضریب بر اساس جدول شماره (2) بخشنامه برابر با 2.5 تعیین شده است.

S، ضریب نوع سازه:

با توجه به نوع ساختمان موجود بدست می‌آید.

ساختمان موجود، سازه‌ای فولادی است که با توجه به جدول شماره (3) بخشنامه، این ضریب برابر با 1.0 می‌باشد.

CS، ضریب نامنظمی ساختمان:

با توجه به منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع، این ضریب با توجه به جدول شماره (4) بخشنامه، برابر با 1.0 است.

T، ضریب زمان:

این ضریب از جدول شماره (5) بخشنامه، برابر با 1.0 بدست می‌آید.

R، ضریب تکرار:

این ضریب برای تعداد ساختمان‌های مشابه و کارهای تکراری می‌باشد که در این پروژه برابر با 1.0 می‌باشد.

α، ضریب تعدیل:

نسبت حقوق مبنای مهندس ناظر با 15 سال سابقه از جدول حقوق مبنای دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران که هر سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌شود، به حقوق مبنای نظیر آن در سال 1384.

حقوق مبنای مهندس ناظر با 15 سال سابقه از جدول حقوق مبنای دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران برای سال 1384 برابر با 380 هزار تومان می‌باشد. نسبت این حقوق مبنا برای سال 1404 به سال 1384 برابر با 45.115 می‌باشد.

حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود، بر اساس ضرایب بدست آمده:

F=28×CA×CB×S×CS×T×R×α

F=0.9×0.68×28×1.26×2.5×1×1×1×1×45.115=2435

2435×1000000 Rial930 m2=2,618,533 Rialm2

بر این اساس حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود با زیر بنا 930 مترمربع برابر با 243،523،570 تومان خواهد شد.

### حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی و مشاوران به شماره 101.69529 مورخ 21/4/84 با موضوع دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود تنظیم گردیده است.

حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود، بر اساس ضرایب بدست آمده:

F=70.5×CA×CB×CV×S×CS×T×α

F، حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود به میلیون ریال

CA، ضریب اندازه کار:

با توجه به سطح بنا و تعداد طبقات ساختمان بدست می‌آید.

ارتفاع طبقات لحاظ شده تا 4 متر است و در صورتی که میانگین ارتفاع طبقات (H') بیشتر از 4 متر باشد، ضریب CA به نسبت 4/H' افزایش می‌یابد.

این ضریب با برون‌یابی از مقادیر جدول شماره (1) بخشنامه و اعمال ضریب 5.254=1.3125، برابر با 1.26 می‌شود.

CB، ضریب هدف بهسازی:

با در نظر گرفتن هدف بهسازی مشخص می‌شود.

با توجه با در نظر گرفتن هدف بهسازی مبنا، این ضریب بر اساس جدول شماره (2) بخشنامه برابر با 1.0 تعیین شده است.

CV، ضریب میزان آسیب پذیری:

این ضریب بر اساس جدول شماره (3) بخشنامه بدست می‌آید که با توجه به وضعیت آسیب پذیری متوسط پروژه موجود، مقدار آن برابر با 1.15 تعیین می‌گردد.

S، ضریب نوع سازه:

با توجه به نوع ساختمان موجود بدست می‌آید.

ساختمان موجود، سازه‌ای فولادی است که با توجه به جدول شماره (4) بخشنامه، این ضریب برابر با 1.0 می‌باشد.

CS، ضریب نامنظمی ساختمان:

با توجه به منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع، این ضریب با توجه به جدول شماره (5) بخشنامه، برابر با 1.0 است.

T، ضریب زمان:

این ضریب از جدول شماره (6) بخشنامه، برابر با 1.0 بدست می‌آید.

α، ضریب تعدیل:

نسبت حقوق مبنای مهندس ناظر با 15 سال سابقه از جدول حقوق مبنای دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران که هر سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌شود، به حقوق مبنای نظیر آن در سال 1384.

حقوق مبنای مهندس ناظر با 15 سال سابقه از جدول حقوق مبنای دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران برای سال 1384 برابر با 380 هزار تومان می‌باشد. نسبت این حقوق مبنا برای سال 1404 به سال 1384 برابر با 45.115 می‌باشد.

حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود، بر اساس ضرایب بدست آمده:

F=70.5×CA×CB×CV×S×CS×T×α

F=0.9×0.68×70.5×1.26×1×1.15×1×1×1×45.115=2820

2820×1000000 Rial930 m2=3,032,822 Rialm2

بر این اساس حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود با زیر بنا 930 مترمربع برابر با 282،052،456 تومان خواهد شد.

### حق‌الزحمه کامل مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود

حق‌الزحمه کامل مطالعات بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود، بر اساس مجموع حق‌الزحمه‌های مطالعات مرحله اول و تهیه طرح بهسازی بدست آمده در بخش‌های قبلی برابر 525،576،026 تومان بدست آمده است.

# مستندات نقشه‌های معماری و سازه‌ای طرح مقاوم‌سازی

در این بخش، نقشه‌های معماری و سازه‌ای مرتبط با طرح مقاوم‌سازی سوله ارائه شده‌اند. این مستندات شامل پلان‌های معماری وضع موجود، جزئیات سازه‌ای قبل و بعد از مقاوم‌سازی، محل تقویت اعضای باربر، نحوه اجرای استرات‌ها، ورق‌های تقویتی، مهاربندهای جدید و اصلاحات اعمال‌شده در فونداسیون است که همگی در قالب فایل اتوکد پیوست شده‌اند. این نقشه‌ها به‌منظور تسهیل در اجرای طرح و انطباق با تحلیل‌های فنی تهیه و تدوین شده‌اند.

نقشه‌ها با رعایت مقیاس مناسب و با فرمت اجرایی تهیه شده‌اند تا به‌عنوان مرجع دقیق برای اجرای طرح مقاوم‌سازی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین تغییرات اعمال‌شده در مدل‌سازی سازه به تفکیک مشخص شده تا تطابق آن با محاسبات و تحلیل‌های انجام‌شده به‌روشنی قابل بررسی باشد.

در ادامه، مستندات مربوط به طرح مقاوم‌سازی ارائه شده و شامل نقشه‌ها، جزییات اجرایی و مدارک فنی لازم جهت پیاده‌سازی صحیح طرح می‌باشد.

شکل ‏4‏-1: گرید‌بندی و تعیین فواصل ستون‌ها و قاب‌ها

شکل ‏4‏-2: نقشه معماری نمای شمالی (view 1) و جنوبی (view 2) سوله

شکل ‏4‏-3: نقشه معماری از نمای بغل سوله

شکل ‏4‏-4: نام‌گذاری مقاطع و ابعاد هندسی قاب‌های ابتدایی و میانی

شکل ‏4‏-5: شیب سقف سوله

شکل ‏4‏-6: مهاربندهای افقی و قائم طراحی‌شده جهت طرح مقاوم‌سازی در دهانه‌های موردنظر

شکل ‏4‏-7: جزییات معماری پلان سقف در طرح مقاوم‌سازی‌شده با در نظر گرفتن استرات‌ها، پرلین‌ها، میل‌مهارها و مهاربندهای افقی

شکل ‏4‏-8: پلان فونداسیون

شکل ‏4‏-9: پلان چینش آرماتور‍‌ها در فونداسیون

شکل ‏4‏-10: جزییات مقاطع طراحی‌شده‌ی فونداسیون

شکل ‏4‏-11: جزییات آرماتورگذاری در شالوده منفرد و کلاف رابط به همراه جزییات انکربولت

شکل ‏4‏-12: مقاطع ستون‌ها در سازه‌ی مقاوم‌سازی‌شده

شکل ‏4‏-13: مقاطع رفترها در سازه‌ی مقاوم‌سازی‌شده

شکل ‏4‏-14: جزییات لاپه و استرات

شکل ‏4‏-15: جزییات جوش‌کاری در ستون و رفتر

همچنین تمام نقشه‌های اجرایی سازه، فونداسیون و اتصالات برای مقاوم‌سازی در فایل اتوکد پیوست شده است.