پروژه کامل سازه‌ فولادی 6 طبقه با سیستم دوگانه به همراه دیوار حائل زیرزمینی

با طراحی دستی تیر، ستون ، مهاربند و اتصالات

«فهرست»

فصل 1- معرفی پروژه

1-1 معرفی اولیه (مکان، کاربری، تعدادطبقات، نوع خاک، شرایط محیطی، سیستم باربر و ....) .................................... 4

2-1 مشخصات فولاد و بتن ............................................................................................................................................................. 4

3-1 آیین نامه و نشریات مورد استفاده ........................................................................................................................................ 5

4-1 نرم افزارهای مورد استفاده ..................................................................................................................................................... 5

5-1 پلان معماری اولیه ................................................................................................................................................................... 6

فصل2- بارگذاری

1-2 بارگذاری ثقلی ...........................................................................................................................................................................9

1-1-2 بارمرده ................................................................................................................................................................................... 9

1-1-1-2 دیوارها‌ی پیرامونی(چند تیپ با توجه به معماری) .............................................................................................. 10

2-1-1-2 دیوارهای جداکننده(چندتیپ باتوجه به معماری) ............................................................................................... 12

3-1-1-2 سقف طبقات ................................................................................................................................................................ 16

4-1-1-2 سقف بام و پارکینگ ................................................................................................................................................... 17

5-1-1-2 پله .................................................................................................................................................................................. 18

2-1-2 بارزنده ................................................................................................................................................................................. 19

3-1-2 بار برف ................................................................................................................................................................................ 20

2-2 بار لرزه‌ای جانبی .................................................................................................................................................................... 21

1-2-2 ضریب برش پایه طراحی ................................................................................................................................................ 21

2-2-2 مولفه‌های قائم زلزله ........................................................................................................................................................ 26

3-2 ترکیب بارهای طراحی .......................................................................................................................................................... 27

فصل3- مدل‌سازي و تحليل سازه

1-3  کلیات مدلسازی با نرم افزار ............................................................................................................................................... 30

2-3  تحلیل سازه ........................................................................................................................................................................... 32

3-3  کنترل دریفت ....................................................................................................................................................................... 34

4-3  کنترل واژگونی ..................................................................................................................................................................... 37

5-3  کنترل نامنظمی پیچش ..................................................................................................................................................... 40

6-3  کنترل پایداری و اثرP-D .................................................................................................................................................... 43

7-3  درز انقطاع .............................................................................................................................................................................. 46

8-3  ضریب نامعینی سازه ........................................................................................................................................................... 46

9-3  ترکیب بار زلزله تشدید یافته ............................................................................................................................................ 47

فصل4- طراحی سازه

1-4 طراحی تیر .............................................................................................................................................................................. 51

1-1-4طراحی لرزه‌ای تیر ........................................................................................................................................................... 57

2-4 طراحی ستون ......................................................................................................................................................................... 58

1-2-4 طراحی لرزه اي ستون ..................................................................................................................................................... 63

4-3-1 طراحی اتصال مفصلی تیر به ستون ............................................................................................................................. 64

2-3-4 طراحی اتصال گیردار تیر به ستون .............................................................................................................................. 68

3-3-4 ملاحظات طراحی لرزه‌ای قاب خمشی متوسط ......................................................................................................... 75

4-4 طراحی مهاربند ...................................................................................................................................................................... 77

1-4-4 طراحی لقمه مهاربند ....................................................................................................................................................... 79

2-4-4 طراحی لرزه‌ای مهاربند همگرای ویژه .......................................................................................................................... 80

3-4-4 طراحی اتصالات مهاربند ................................................................................................................................................. 82

5-4 طراحی وصله ستون .............................................................................................................................................................. 84

6-4 طراحی سقف تیرچه بلوك .................................................................................................................................................. 86

7-4 طراحی پله .............................................................................................................................................................................. 91

8-4 طراحی کف ستون ................................................................................................................................................................. 94

فصل5- طراحی و مدل سازی فونداسیون

1-5 مدل سازی اولیه فونداسیون ............................................................................................................................................... 98

5-2 ترکیب بارهای غیر خطی فونداسیون ................................................................................................................................ 99

1-3-5 کنترل نشست پی .......................................................................................................................................................... 100

2-3-5 کنترل تنش پی ............................................................................................................................................................. 101

3-3-5 کنترل بلندشدگی پی ................................................................................................................................................... 102

4-3-5 کنترل برش یک طرفه پی ........................................................................................................................................... 103

5-3-5 کنترل برش یک طرفه پی ........................................................................................................................................... 104

فصل اول- معرفی پروژه

1-1 معرفی اولیه:

دفترچه محاسبات حاضر مربوط به طرح لرزه ای یک ساختمان اسکلت فولادی به روش حالت حدی می باشد. تعداد طبقات سازه 6 طبقه به همراه 1 طبقه زیرزمین می باشد. تنش مجاز خاک زیر فونداسیون برابر با 1.8 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه طراحی سازه بر اساس مبحث دهم ویرایش 1401 صورت گرفته از استاندارد AISC360-16 در نرم افزار کمک گرفته شده است.

روش تحلیل سازه برای طراحی برای این سازه روش تحلیل مستقیم می باشد. جهت لحاظ اثر تحلیل مرتبۀ دوم از روش عمومی(بر پایه تحلیل غیرِ خطِی هندسی) استفاده شده است.

2-1 مشخصات پروژه:

| کاربری | مسکونی |
| --- | --- |
| محل پروژه | بابل |
| ابعاد پروژه | 14.8×32.1 |
| ارتفاع طبقات | طبقه اول 2.8 متر و بقیه 3.2 متر |
| ارتفاع خرپشته | 2.5 متر |
| ارتفاع جان پناه | 0.8 متر |
| سیستم سقف | تیرچه یونولیت |
| سیستم باربر جانبی در راستای 𝑋 | قاب خمشی متوسط |
| سیستم باربر جانبی در راستای Y | مهاربند همگرای ویژه |
| فولاد مصرفی | ST37 |
| تنش تسلیم فولاد اسکلت | 2400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
| مقاومت فشاری بتن فونداسیون | 250 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
| تنش مجاز خاک زیر فونداسیون | 8/1 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
| مدول بستر خاک زیر پی | 1.1 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب |
| الکترودهای مصرفی | E6018 , E7018 |
| نوع خاک | تیپIII |

3-1 مشخصات مصالح مصرفی:

| مصالح فولادی |  |
| --- | --- |
| جرم واحد حجم (M) | 800 kg/m3 |
| وزن واحد حجم (W) | 7850 kg/m3 |
| مدول الاستیسیته (Es) | 2.1×10^6 kg/cm2 |
| تنش تسلیم فولاد (Fy) | 2400 kg/cm2 |
| مصالح بتنی |  |
| جرم واحد حجم (M) | 255 kg/m |
| وزن واحد حجم (W) | 2500 kg/m3 |
| مقاومت فشاری بتن (Fs) | 250 kg/cm2 |

4-1 آیین نامه های مورد استفاده:

- آیین نامه بارگذاری: مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) ویرایش 96

- آیین نامه بار زلزله: آیین‌نامه زلزله 2800 ایران ویرایش 4

- آیین نامه طراحی داخلی: مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1401

- آیین نامه طراحی خارجی: آیین نامه بتن آمریکا AISC 360-16

1-5 نرم افزارهای مورد استفاده:

- ETABS 2017: برای تحلیل و طراحی سازه

- SAFE 2016: برای تحلیل و طراحی پی

- AUTOCAD 2020: جهت ترسیم نقشه های اجرایی

6-1 پلان معماری :

پلان سایت

پلان پارکینگ

پلان طبقات

فصل دوم- بارگذاری

بارهای وارد بر سازه به دو بخش تقسیم میشود:

1-بارهای ثقلی        2-بار زلزله

2-1 بارهای ثقلی:

بارهای ثقلی وارد بر ساختمان شامل بارهای مرده و زنده می‌باشند. طبق بند 6-3-1، مقدار بارهای مرده بر اساس جزئیات اجرایی سقف‌ها و دیوارها و طبق بند 6-5-1، مقدار بار زنده براساس کاربری قسمت‌های مختلف ساختمان تعیین می‌گردد.

2-1-1 بارهای مرده:

- دیوار 20 سانتی جانبی دارای نما

- دیوار 20 سانتی بدون نما

- تیغه‌های 10 سانتی داخلی

- سقف طبقات

- سقف بام

- دیوار خرپشته

- دیوار جان پناه

- پله

بارگذاری به گونه‌ایست که بار دیوارها به صورت بارخطی به تیر‌های زیر آن‌ها وارد شده و بار کف‌ها به صورت بارگسترده در محل خود وارد می‌شوند. بار تیغه‌ها نیز اگر از مقدار مشخصی کمتر بود می‌توان به صورت بارگسترده به صورت سطحی بر کف‌ها وارد شود که در ادامه توضیح داده می‌شود.

2-1-1-1 جزئیات بارگذاری دیوار 20 سانتی نمادار:

محاسبه‌ی وزن واحد طول دیوار: برای محاسبه کافیست وزن واحد سطح دیوار را در ارتفاع آن ضرب کنیم. ارتفاع  دیوار در پلان معماری معادل 2.8 متر می‌باشد و با توجه به پلان، دیوارهای نمادار دارای بازشو هستند پس با در نظر گرفتن 30%بازشو داریم:

وزن واحد طول دیوار:     307×2.8×0.7=603 kg/m

* همچنین دیوار کناری پله هم از این نوع دیوار قرار می‌دهیم.

2-1-1-1 جزئیات بارگذاری دیوار 20 سانتی بدون نما:

محاسبه‌ی وزن واحد طول دیوار بدون نما:

ارتفاع دیوار 2.8 متر بدون بازشو                       257×2.8=720  kg/m

* به طور خلاصه وزن 600 کیلوگرم بر متر را برای دیوار پیرامونی نمادار و وزن 720 کیلوگرم بر متر را برای دیوار پیرامونی بدون نما انتخاب کرده و به صورت بار خطی در جای خود اعمال می‌کنیم.

2-1-1-2 جزئیات بارگذاری تیغه‌ی 10سانتی متری:

وزن واحد طول دیوار:  145×2.8 =406 kg/m

1- مطابق با بند 6-5-2-2 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، قسمت بارهای مرده، در ساختمان‌هایی که برای جداسازی فضاها از تیغه‌هایی استفاده می‌ شود که وزن یک مترمربع آن‌ها کمتر از 2 کیلو نیوتن است. (200 کیلوگرم بر مترمربع)، وزن تیغه‌ها را می‌توان به صورت بار معادل که به طور یکنواخت بر کف‌ها گسترده می‌شود در نظر گرفت.

2- این بار معادل باید به صورت مناسبی با تقسیم وزن تیغه‌های هر قسمت از کف به مساحت آن قسمت تعیین گردد.

بند 6-5-2-2: در کف‌هایی که بار زنده آن‌ها موضوع بند فصل 6-3 از 5 کیلو نیوتن بر متر مربع کمتر است بار معادل گسترده نظیر تیغه‌ها موضوع بند 6-5-2-2  کمتر از 1 کیلو نیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود.

مطابق با جدول 6-5-1 مبحث ششم مقررات ملی تحت عنوان حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت، بار گسترده‌ی یکنواخت اتاق‌ها، راهروهای خصوصی و سرویس‌های ساختمان مسکونی برابر 2 کیلو نیوتن بر متر مربع معادل 200 کیلوگرم بر متر مربع می‌باشد که کمتر از 5 کیلو نیوتن است.

با توجه به بند 6-5-2-2 و جدول 6-5-1 مبحث ششم، در این پروژه بارمعادل گسترده نظیرتیغه‌ها نباید کمتر از 100 کیلوگرم برمترمربع باشد.

لازم به ذکر است که بعضی از تیغه‌های داخلی مانند دیوار آشپزخانه و دیوارهای سرویس بهداشتی وحمام از یک و یا دو طرف کاشی شده‌اند که در  محاسبه‌ی بار معادل تیغه بندی وزن واحد سطح مد نظر قرارگرفته ‌است.

* وزن تیغه 10 سانتی‌متری دو سمت کاشی بیشتر از 200 کیلوگرم بر مترمربع می‌باشد ولی جزء بار معادل تیغه اعمالی به کف حساب شده است.

وزن واحد طول دیوارها:             192*2.8=537.6 kg/m     &    237×2.8=663.6 kg/m

بار معادل تیغه بندی:

برای محاسبه‌ی بار معادل تیغه‌بندی برای سه حالت تیغه 10 سانتیمتري جداگانه محاسبه مي‌كنيم:

طول ديوار 2 سمت گچ:

4.80+6+2+1.5=14.3 m

وزن ديوار 2 سمت گچ:

14.3×406 = 5805.8 kg

طول دیوارهای یک طرف گچ و یک طرف کاشی:

(2*2.40+1.45+0.95+2*1.40+3)=13.0 m

وزن دیوارهای یک طرف گچ و یک طرف کاشی:

13×537.6=6988.8 kg

طول دیوارهای دو طرف کاشی:

1.6 m

وزن دیوارهای دو طرف کاشی:

1.6×663.6=1061.76 kg

وزن کل تیغه :

5806+6989+1062=13857 kg

مساحت پلان (منهای مساحت راه پله): توسط نرم افزار اتوکد و دستور AREA مساحت پلان بدون درنظر گرفتن بازشوهای پله و آسانسور برابر 201 مترمربع می‌باشد.

از تقسیم وزن کل تیغه ها بر مساحت پلان بارگسترده معادل تیغه ها بدست می آید:

13857 kg201 m2=69 kg  m2

کمتر از 100 kg  m2 می‌باشد که 100 در نظر گرفته و بر روی سطح پخش می‌کنیم.

2-1-1-3 جزئیات بارگذاری سقف تیرچه بلوک با تیرچه ی 25 سانتی برای سقف طبقات:

وزن 500 کیلوگرم بر مترمربع می‌بایست با وزن معادل تیغه بر کف چمع شده و یر روی کف پخش گردد.

500+100=600 kg/m2

2-1-1-4 جزئیات بارگذاری سقف تیرچه بلوک با تیرچه ی 25 سانتی برای سقف بام:

وزن 575 کیلوگرم بر مترمربع می‌بایست بر روی کف بام پخش گردد.

2-1-1-4 جزئیات بارگذاری سقف تیرچه بلوک با تیرچه ی 25 سانتی برای سقف پارکینگ:

وزن 580 کیلوگرم بر مترمربع می‌بایست بر روی کف بام پخش گردد.

5-1-1-2 جزئیات بارگذاری پله:

بار مرده پله بصورت گسترده خطی به دو تیر اطراف آن وارد می‌شود:

685×1.15+962×1.35~1.98 ton/m

مطابق جدول 6-5-1، بار زنده واحد سطح راه پله برابر 500 kg/m2 می‌باشد. بنابراین بارگسترده خطی که به دو تیر اطراف آن وارد می‌شود برابرست با:       500 kg/m×2.4=1.2 ton/m

2-1-2 بار زنده:

بند 6-3-1 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان:

بارهای زنده عبارتند از بارهای غیر دائمی که در حین بهره‌برداری و استفاده از ساختمان به آن وارد می‌شود. این بارها شامل بار ناشی از برف، باد یا زلزله نمی‌شوند. بارهای زنده با توجه به نوع کاربری ساختمان و یا هر بخش از آن، و مقداری که احتمال دارد در طول مدت عمر ساختمان به آن وارد گردد، تعریف می‌شوند. بارهای زنده نباید کمتر از مقادیر ذکر شده در بند 6-3 میحث ششم در نظرگرفته شوند.

حداقل بارهای زنده گسترده‌ی یکنواخت:

با توجه به جدول 6-5-1 حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت طبق مبحث ششم تعیین می‌گردد .

- بار زنده بام = 150 Kg/m2

- بار زنده طبقات = 200 Kg/m2

- بار زنده راه پله =  500 Kg/m2

- بار بالکن‌های طره = 300 Kg/m2

- بار پارکینگ= 500 Kg/m2

برای بار زنده‌ی بام می‌بایست بار برف نیز محاسبه شده و هر یک از این دو بار که بیشتر باشد مبنای طراحی قرار گیرد.

*کاهش بارهاي زنده‌ي طبقات با توجه به بند 7-5-6 مقررات ملی ساختمان انجام می‌شود که در برنامه ایتبس با اعمال ضوابط 10-7ASCE این بند را اعمال می‌کند، لحاظ شده است.

2-1-3 بار برف:

بار برف بنا به تعریف، وزن لایه برفی است که بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سال کمتر از 2 درصد (دوره بازگشت 50 سال) باشد.

بار برف بام‌ها: بار برف بر روی بام‌ها .Pr را باید با توجه به شیب بام برای هرمترمربع تصویر افقی سطح آن، از رابطه زیر تعیین نمود:

Pr=0.7Cs Ct CeIsPg

بنابراین خواهیم ‌داشت:

Pr=0.7×1×1×0.9×1×150 kg/m2=95 kgf/m

2-2 بار لرزه‌ای جانبی

براي محاسبه‌ي بار جانبی زلزله باید با توجه به بند 1-1-3-3 آیین نامه‌ي، 2800 ضریب زلزله را در ابتدا محاسبه نمود. سپس با استفاده از مقدار C (ضریب زلزله برش پایه) را از رابطه ي 1-3 در آیین‌نامه‌ي 2800 به دست میاوریم.

Vu=C×W

2-2-1 محاسبه‌ی ضریب برش پايه زلزله (C):

ضریب زلزله از رابطه ی زیر بدست می‌آید:

C=ABIR

مشخصات مورد نیاز برای بدست آوردن ضریب زلزله:

1- نسبت شتاب مبنای طرح که در واقع نسبت شتاب زلزله به شتاب ثقل می‌باشد باتوجه به لرزه‌خیزی منطقه و بر اساس جدول (2) آیین نامه‌ی 2800 به دست می‌آید:

بابل، منطقه با خطر نسبی زیاد:                                                                                   A=0.30

2- ضریب اهمیت ساختمان که با توجه به گروه‌بندی ساختمان  از جدول (5) آیین نامه 2800 بدست می آید.

کاربری:مسکونی       گروه ساختمان از نظر اهمیت: گروه 3 با اهمیت متوسط       I=1

3- ضریب رفتار ساختمان بر اساس سیستم های باربرجانبی مورد استفاده در سازه مطابق با جدول 6 به دست می‌آید.

سیستم قاب خمشی متوسط فولادی در جهت x:      R=5

سیستم قاب ساختمانی با مهاربند همگرای ویژه فولادی در جهت y:       R=5.5

ضریب بازتاب ساختمان: برای محاسبه‌ی ضریب بازتاب ساختمان ابتدا باید زمان تناوب سازه را در هر دو جهت با توجه به سیستم‌های باربر جانبی به دست آورد:

مطابق با بند 2-3-6 آیین نامه2800 زمان تناوب اصلی نوسان بستگی به مشخصات ساختمان و ارتفاع آن از تراز پایه داشته و چنانچه میانگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قاب‌ها ایجاد کند باید در ضریب 0.8 ضرب گردد.

در قاب‌های فولادی با سیستم قاب خمشی (جهت x- با مزاحمت ميان‌قابي)

T=0.08×18.80.75=0.722 s

* با توجه به تبصره آيين نامه زلزله، مي‌توان در كليه ساختمان‌ها زمان تناوب اصلي نوسان را با استفاده از تحليل ديناميكي تعيين نمود و در محاسبات نیروها منظور نمود، ولی مقدار آن در هر حالت نباید از 1.25 برابر مقادیر به دست آورده شده از روابط تجربی بالا بیشتر در نظر گرفته شود.

T=1.25×0.8×0.722=0.722 s

0.5<T<2.5 s →K=0.5 T+0.75

K=0.5×0.722+0.75=1.111

در قاب‌های فولادی با سیستم قاب ساختمانی مهاربندی (جهت y- با مزاحمت ميان‌قابي)

T=0.05×18.80.75=0.451 s

T=1.25×0.8×0.451=0.451 s

T<0.5 s →K=1

* در این سازه با توجه به این‌که مساحت بیشتر است، اتاق پله نسبت به کل پلان واضح است که مساحت خرپشته کمتر از 25 درصد بام می‌باشد و به همین ترتیب مطابق با بند بالا ارتفاع خرپشته در بدست آوردن ارتفاع ساختمان از تراز پایه منظور نشده و ارتفاع 22 متر در واقع ارتفاع از روی پی تا سقف طبقه بام می‌باشد.

طبق جدول 2-2 از استاندارد 2800، و قرارگیری ساختمان در شهر بابل با خطرپذیری لرزه‌ای زیاد و خاک تیپ 3، ضرایب زیر به دست خواهند آمد:

بنابراین طبق بند 2-3-1 ضریب B1 و نیز طبق بند 2-3-2، ضریب N به صورت مقابل بدست می‌آیند:

در جهت x:

T>TS :                                 B1=1.75+1×0.70.722=2.666

N=0.74-0.7×0.722-0.7+1=1.005

B=B1×N=2.68

در جهت y:

T0<T<TS :                                          B1=(S+1)=2.75

N=1

B=B1×N=2.75

محاسبه‌ی ضریب زلزله:

در جهت X:                                        CX=0.30×2.67×15=0.160

در جهت Y:                                        CY=0.30×2.75×15.5=0.150

2-2-2 محاسبه نیروی برش پایه

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ٢٨٠٠ وزن ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺮوى زﻟﺰﻟﻪ را به صورت ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﺑﺎرﻫﺎى داﺋﻤﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻣﺮده اﺳﻜﻠﺖ، ﺳﺮﺑﺎرﻛﻒﺳﺎزى، ﻧﺎزك‌ﻛﺎرى و درﺻﺪى از ﺑﺎرﻫﺎى زﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد. درﺻﺪ ﺑﺎرﻫﺎى زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرى و ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻰ آن ﺑﺎ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎر زﻧﺪه ﺑﺎم و ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ را ٢٠% ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

1-2-2-2 محاسبه ی بار مرده:

*وزن اسکلت سازه شامل تیر و ستون که از نرم افزار بدست آمده است برابر 94.78 تن است.

*وزن دیوار حائل که از نرم افزار بدست آمده است برابر 100.04 تن است.

*وزن واحد سقف طبقات  kg/m2500  و kg/m2100 به عنوان بار مرده تیغه بندی در نظر گرفته شده است که در مجموع معادل kg/m2 600 محاسبه و وزن واحد سقف بام  kg/m2575 و وزن واحد سقف پارکینگ kg/m2585 محاسبه شده است.

مساحت طبقات m2 224.4 و با کم کردن سطح پله  m2 204 و همچنین مساحت پارکینگ m2 190 می‌باشد.

*بار مرده ی کف سازه برابر:

سقف وزن=5×600+575+585×204=836.2 Ton

*وزن واحد طول دیوار پیرامونی نمادار برابر  Kg/m600 می‌باشد و همچنین سازه دارای 23.2 متر دیوار پیرامونی نمادار و 16.4 متر دیوار راه‌پله بوده که بار مرده‌ی معادل آن برابر:

نما دیوار وزن =600×23.2×6+(16.4×600)×7=152.4 Ton

*وزن واحد طول دیوار پیرامونی بدون نما برابر  Kg/m720 می‌باشد و همچنین سازه دارای 31 متر دیوار پیرامونی نمادار بوده که بار مرده‌ی معادل آن برابر:

نما بدون دیوار وزن =720×31×6 =133.92 Ton

*دیوار جان پناه دارای 0.8 متر ارتفاع بوده که دارای وزن واحد طولی برابر  Kg/m200 با نما و بدون نما است که بار مرده‌ی معادل آن برابر:

پناه جان دیوار وزن =200×60.2=12.04 Ton

بار مرده خطی پله که به تیر طبقات انتقال معادل  Kg/m1910 می باشد و طول تیر طبقات برابرm  3.2 است و از این رو مقدار کل بار مرده پله برابر است با:

پله وزن =1980×3.2×7×2=88.71 Ton

بار سقف خرپشته برابر است با:

خرپشته وزن =575×16=9.2 Ton

بار مرده ی کل برابر:

سازه مرده بار کل =1427.3 Ton

نرم افزار ایتبس مقدار کل بار مرده سازه را برابر 1427.63 TON محاسبه کرده است.

2-2-2-2 محاسبه‌ی بار زنده‌ی طبقات:

بار زنده طبقات معادل kg/m2 200، بار زنده‌ی بام معادل  kg/m2150، بار زنده‌ی بالکن معادل kg/m2 300  و  بار زنده‌ی بالکن معادل kg/m2 500 می‌باشد. مساحت بالکن برابر است با m2 15 و مساحت کف طبقات بدون بالکن برابر است با m2 190. بار خطی زنده روی تیرهای پله برابر است با kg/m 1200. بار زنده کل ساختمان برابر است با:

ها سقف زنده بار =200×190×5+300×15×5+150×204+500×190=338.1 Ton

پله تیرهای  زنده بار =1200×3.2×2×7=53.76 Ton

خرپشته سقف زنده بار =150×16=2.4 Ton

بار زنده ی کل معادل است با:

کل زنده بار =394.3 Ton

نرم افزار ایتبس مقدار کل بار زنده شامل طبقات و بالکن و پله و بام سازه را برابرTon  395.9 محاسبه کرده است.

3-2-2-2 بار Mass load:

در هنگام وقوع زلزله وزن موثر لرزه‌ای هر سقف شامل نصف وزن روی سقف و نصف وزن زیر سقف می‌باشد. به علت عدم وجود دیوار پارتیشن روی سقف بام لازم است نصف بار پارتیشن طبقه زیرین به کف بام جهت اصلاح وزن موثر لرزه‌ای اعمال گردد. به علت عدم وجود دیوار پیرامونی در تراز بام نصف وزن دیوار پیرامونی طبقه زیرین می‌بایست به بام اعمال گردد. در جهت محافظه‌کاری از ارتفاع دیوار جان‌پناه صرف نظر شده است. در طبقه اول نیز به علت عدم وجود دیوار پیرامونی روی فوندانسیون می‌بایست نصف بار دیوار طبقه اول را به صورت ثقلی اما در جهت بالا به تیر‌های پیرامونی طبقه اول وارد کرد. این مقادیر در به صورت زیر به سازه اعمال شده‌اند:

بام کف بار =100×0.5=50 kg/m2

پیرامونی نما دیوار بار =600×0.5=300 kg/m

نما بدون پیرامونی دیوار بار =720×0.5=360 kg/m

بار mass کل برابر است با:

کل mass بار =23.2×300+31×360+50×204=28.2 Ton

نرم افزار ایتبس مقدار کل بار mass را برابرTon  27.8 محاسبه کرده است.

نیروی برش پایه برابر است با:

V =Vx=Vy=C×W=C*{D+0.2×L+Lstair+LPark+Lroof+MassMod}

Vx =0.16×{1428+0.2×396+28}=245.63 Ton

Vy =0.15×{1428+0.2×396+28}=230.28 Ton

نرم افزار ایتبس مقدار برش پایه را در راستا x Ton  235.9 و در راستا y Ton  221.3 محاسبه کرده است.

2-2-3  توزیع نیروی زلزله در ارتفاع ساختمان

نیروی برش پایه مطابق رابطه زیر در ارتفاع ساختمان توزیع می‌شود:

Fui =wi×hikj=1nWj×hjk×vu

Fui: نیروی جانبی در تراز طبقهI  اُم

Wi: وزن طبقه i شامل وزن سقف و قسمتی از سربار و نصف وزن دیوار‌ها و ستون‌ها که در بالا و پایین سقف قرار دارند.

hi: ارتفاع تراز سقف طبقه i از تراز پایه

n: تعداد طبقات ساختمان از تراز پایه به بالا

K: ضریبی است که با توجه به زمان تناوب نوسان اصلی سازه T از رابطه زیر بدست آورده می‌شود:

K=1                                                 T<0.5

K=0.5×T+0.75               0.5≤T<2.5 sec

K=2                                                 T>2.5

برای این ساختمان با 0.722T= داریم:

K=0.5×0.722+0.75=1.111              0.5≤T<2.5 sec

2-2-4 محاسبه‌ی نیروی قائم زلزله:

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ٣-٣-٩ وﻳﺮاﻳﺶ ﭼﻬﺎرم آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ٢٨٠٠ ﻧﻴﺮوى ﻗﺎﺋﻢ ﻧﺎﺷﻰ از زﻟﺰﻟﻪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﺘﺎب زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ، در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.

اﻟﻒ-ﻛﻞ ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﻰ ﺧﻴﻠﻰ زﻳﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

ب- ﺗﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﻫﺎﻧﻪ آنﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎى ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻫﻰ آن‌ها.

پ- ﺗﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎرﻫﺎى ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻴﺮ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎى ﺗﻜﻴﻪﮔﺎﻫﻰ آنﻫﺎ. در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎر وارده ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ، آن ﺑﺎر، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد.

ت- ﺑﺎﻟﻜﻦﻫﺎ و ﭘﻴﺶآﻣﺪﮔﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.

Fv =0.6AIWp

: Wp در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺑﺎﻻ ﺑﺎر ﻣﺮده و در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﻣﺮده ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻞ ﺳربار است.

اﻳﻦ ﻧﻴﺮو ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺪون ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن اﺛﺮ ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺑﺎرﻫﺎى ﺛﻘﻠﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

برای طره‌ها:                                Fv=0.6×0.30×1×(D+L)

بام:                                     Fv=0.18×(575+300)=157.5 Kg/m2

طبقات:                                 Fv=0.18×(600+300)=162 Kg/m2

* به طور خلاصه مقدار 160 کیلوگرم بر مترمربع را بر روی کف طره‌های موجود اعمال می‌کنیم.

3-2 ترکیب بارها

مطابق بند 3-1-4 استاندارد 2800 ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم در برابر نیروی زلزله محاسبه گردد. به طور کلی می توان محاسبه در هر یک از این دو امتداد را جز در موارد زیر به طور مجزا و بدون در نظر گرفتن نیروی زلزله در امتداد دیگر انجام داد:

الف: ساختمان‌های نامنظم در پلان

ب: کلیه ستون‌هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم باربر جانبی قرار دارند.

اگر دو شرط زیر به صورت همزمان رخ داد می‌توان از قاعده 30-100 صرف نظر کرد:

1- سازه منظم در پلان باشد

2- نیروی محوری ستون ناشی از زلزله کمتر از 20 درصد ظرفیت محوری آن باشد.

در اکثر سازه‌ها (شامل قاب‌های خمشی فولادی ، بتنی و سیستم‌های دوگانه) تمامی ستون ها در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند در نتیجه اعمال قاعده 30-100 ضرورت دارد. منظور کردن برون محوری اتفاقی در امتدادی که 100 نیروی زلزله اعمال می‌شود الزامی نیست.

بار‌ها و ترکیبات بارگذاری در جداول زیر نشان داده شده‌اند:

| بار در نرم افزار | نام بار |
| --- | --- |
| Dead | بار مرده |
| Live | بار زنده |
| Live-stair | بار زنده پله |
| Live-Parking | بار زنده پارکینگ |
| Live-roof | بار زنده بام |
| Snow | بار برف |
| Ex,Ey | بار زلزله استاتیکی در جهت X و Y |
| Ex-All,Ey-All | بار زلزله با خروج از مرکزیت |
| Ev | زلزله قائم |
| Mass-Mod | بار اصلاح کننده وزن |

با توجه به بند 10-2-1-5-1-1 در روش تحلیل مستقیم، آثار نواقص هندسی اولیه (شامل کجی و ناشاقولی اعضا) باید از طریق مدل کردن این نواقص در تحلیل مرتبه دوم سازه انجام پذیرد. در سازه‌هایی که بارهای ثقلی عمدتا توسط  ستون‌ها، دیوارها یا قاب‌های قائم تحمل می‌شوند، به جای در نظر گرفتن نواقص هندسی اولیه در مدل‌سازی می‌توان به شرح زیر یک بار جانبی فرضی در طبقات ساختمان اعمال نمود:

Ni=0.002Yi

Ni: بار جانبی فرضی در طبقه iام

Yi: بار جانبی فرضی در طبقه iام

با توجه به تبصره دوم، این بار جانبی فرضی باید به کلیه ترکیبات بارگذاری اضافه شود.

همچنین با توجه به فصل چهارم آیین نامه بارگذاری، فشار ناشی از خاک پشت دیوار حائل نیز به ترکیب بارها اضافه می‌گردد:

بند3 جدول 6-4-1: برای دیوارهای نسبتا صلب که توسط کف‌ها مهار مي‌شوند بار جانبی طراحی خاک (Soil-H) باید برای خاک‌های لای و رسی تا 15.7  KN/m2 بر هر متر عمق افزايش يابد.

| بار در نرم افزار | نام بار |
| --- | --- |
| NDX-NDY | بار ناشاقولی مرده |
| NLX-NLY | بار ناشاقولی زنده |
| NLSX-NLSY | بار ناشاقولی زنده |
| NLRX-NLRY | بار زنده پارکینگ |
| NSX-NSY | بار زنده بام |
| NLPX-NLPY | بار برف |
| Soil-H | بار زلزله استاتیکی در جهت X و Y |
| Ex(drift)-Ey(drift) | کنترل دریفت |

| نام ترکیب بار | ترکیب بار |
| --- | --- |
| UDStl1 | 1.4Dead±1.4(NDX,Y)+1.6Soil-H |
| UDStl2 | 1.2Dead+1.6Live+1.6Live_stair+1.6Live_Parking +0.5Snow±1.2(NDX,Y) ±1.6(NLX,Y) ±1.6(NLSX,Y)±1.6(NLPX,Y)±0.5(NSX,Y)+1.6Soil-H |
| UDStl3 | 1.2Dead+1.6Live+1.6Live_stair+1.6Live_Parking+0.5Live_Roof±1.2(NDX,Y) ±1.6(NLX,Y) ±1.6(NLSX,Y)±1.6(NLPX,Y)±0.5(NLRX,Y)+1.6Soil-H |
| UDStl4 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+1Live_Parking+1.6Snow±1.2(NDX,Y) ±0.5(NLX,Y) ±1(NLSX,Y)±1(NLPX,Y)±1.6(NSX,Y)+1.6Soil-H |
| UDStl5 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+1Live_Parking+1.6Live_Roof±1.2(NDX,Y)±0.5(NLX,Y) ±1(NLSX,Y)±1(NLPX,Y)±1.6(NLRX,Y)+1.6Soil-H |
| UDStl6 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+1Live_Parking+0.2Snow±(Ex_All,Ey_All)+Ev |
| UDStl7 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+1Live_Parking+0.2Snow±(Ex,Ey)+Ev |
| UDStl8 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+1Live_Parking±(Ex_All±0.3Ey)+Ev+0.2Snow |
| UDStl9 | 1.2Dead+0.5Live+1Live_stair+1Live_Parking±(Ey_All±0.3Ex)+Ev+0.2Snow |
| UDStl10 | 0.9Dead±(Ex_All,Ey_All)-Ev |
| UDStl11 | 0.9Dead±(Ex,Ey)-Ev |
| UDStl12 | 0.9Dead±(Ex_All±0.3Ey)-Ev |
| UDStl13 | 0.9Dead±(Ey_All±0.3Ex)-Ev |
| UDStl14 | Envelope |

فصل سوم- مدل‌سازی و تحلیل سازه

3-1 کلیات مدل سازی با نرم افزار

تنظيمات سختي: مطابق بند 10-2-1-5-1-2، در تحليل و طراحي به روش تحليل مستقيم براي تعيين مقاومت‌هاي مورد نياز در تحليل مرتبه دوم بايد به شرح زير از ضرايب كاهش سختي استفاده شود.

(1) ضريب كاهش 0.8 براي كليه سختي‌هايي كه در پايداري سازه موثرند. اعمال این ضریب کاهش کاهش برای کلیه سختی‌های تمامی اعضا (حتی اگر در پایداری سازه نقشی نداشته باشند) نیز مجاز است.

(1) علاوه بر ضريب كاهش 0.8 یک ضریب کاهش اضافی ζb نیز به شرح زیر در سختی خمشی اعضایی که در پایداری سازه موثر هستند:

EI=0.8×ζb×EI

ζb=1.0→                        PuPy≤0.54×PuPy(1-PuPy)→PuPy≤0.5

طبق تبصره در روش تحلیل مستقیم کاربرد سختی کاهش یافته فقط در تحلیل مرتبه دوم و برای تعیین مقاومت‌های مورد نیاز اعضا محدود می‌گردد و برای سایر منظورات طراحی اعم از کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات، کنترل خیز تیرهاف کنترل ارتعاش اعضا و کف‌ها و محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان، نباید از ضرایب کاهش سختی استفاده شود.

مدلسازی راه‌پله: به جهت عدم امکان طراحی دال در نرم‌افزار ایتبس پله ساختمان مدل نشده است. جهت ارزیابی مناسب از عملکرد سازه بار خطی پله به صورت دستی محاسبه شده است و این بار خطی محاسبه شده بر تیر‌های نیم طبقه و طبقه مربوطه وارد شده است. دال پله به صورت دستی طرح می‌گردد.

خرپشته: خرپشته این ساختمان به صورت کامل مدل‌سازی و بارگذاری شده است. از آنجایی که مساحت خرپشته کمتر از 25 درصد مساحت کف می باشد جزو طبقه مستقل حساب نمی‌شود. به جهت عدم در نظرگیری وزن موثر لرزه‌ای آن توسط نرم افزار در تحلیل تحت بار لرزه‌ای این نیرو به صورت دستی به پای چهار ستون آن در تراز طبقه بام وارد شده است.

*شکل‌های زیر سازه با 7 سقف فولادی و یک خرپشته مدل سه بعدی شده با اعمال بار خطی مرده و بار خاک روی آن را نشان می‌دهد.

همچنین در پلان شکل زیر جهت تیرچه ریزي ،دیافراگم صلب نمایش داده شده است

2-3 تحلیل سازه

نمودار نیروي محوري تحت بار مرده(ثقلی) برحسب (Kgf)

نمودار نیروي محوري تحت بار جانبی (زلزله) برحسب (Kgf)

نمودار لنگر تحت بار مرده(ثقلی)

نمودار لنگر تحت بار جانبی

3-3 کنترل دریفت

مطابق بند 3-5-1 استاندارد 2800 تغییر مکان نسبی واقعی هر طبقه كه اختلاف تغییر مکان‌هاي مراکز جرم کف در بالا و پایین آن طبقه با فرض رفتار خطی سازه در اثر بار جانبی زلزله مي‌باشد، نباید از مقدار مشخصی تجاوز نماید که این مقدار از رابطهی زیر به دست میآید:

ΔM = Cd × Δeu

در رابطه فوق:

ΔM: تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طبقه تحت اثر زلزله طرح

Cd:  ضریب بزرگنمایی تغییر مکان (طبق بند 3-4 استاندارد 2800 برای قاب خمشی فولادی متوسط برابر 4 مي‌باشد.)

Δeu:   تغییر مکان جانبی نسبی طرح طبقه

طبق بند  2-5-3 استاندارد2800 تغییرمکان جانبی نسبی واقعی طرح در محل مرکز جرم هر طبقه نباید از مقدار زیر بیشتر شود، همچنین در رعایت این محدودیت آثار ناشی از P-Δ باید در محاسبه تغییر مکان‌ها منظور گرددکه این مقدار برابر است با:

الف) براي ساختمان تا 5 طبقه:                                                                                  ΔM = 0.025 h

الف) براي ساختمان بیش از 5 طبقه:                                                                             ΔM = 0.02 h

لذا دریفت مجاز طبقات باید از مقدار محاسبه شده در رابطهی زیر کمتر باشد.

جهت x:

Drift = Δeuh ≤ 0.024=0.005           h  0.02 Cd   Δeu  ≤

جهت y:

Drift = Δeuh ≤ 0.025=0.004           h  0.02 Cd   Δeu  ≤

طبق تبصره بند 10-2-1-5-1-2 مبحث دهم در روش تحلیل مستقیم کاربرد سختی کاهش یافته فقط درتحلیل مرتبه دوم و برای تعیین مقاومت‌های موردنیاز اعضا محدود می‌گردد و برای سایر منظورات طراحی (نظیر کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات، کنترل خیز تیرها، کنترل ارتعاش اعضا و کف‌ها و محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان) نباید از ضرایب کاهش سختی استفاده شود.

| الگوی بار | زمان تناوب مورد استفاده | ضریب برش پایه (c) | ضریب توزیع طبقات (K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ex-Drift | 1.101 | 0.114 | 1.301 |
| Ey-Drift | 0.626 | 0.150 | 1.063 |

-1کنترل دریفت در راستای x:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story8 | Ex-Drift | Diaph D1 X | 0.001171 | 0.001031 | 1.136 |
| Story7 | Ex-Drift | Diaph D1 X | 0.003533 | 0.003531 | 1.001 |
| Story6 | Ex-Drift | Diaph D1 X | 0.004885 | 0.004835 | 1.01 |
| Story5 | Ex-Drift | Diaph D1 X | 0.004831 | 0.004745 | 1.018 |
| Story4 | Ex-Drift | Diaph D1 X | 0.004532 | 0.004468 | 1.014 |
| Story3 | Ex-Drift | Diaph D1 X | 0.00414 | 0.004082 | 1.014 |
| Story2 | Ex-Drift | Diaph D1 X | 0.002446 | 0.002419 | 1.011 |
| Story1 | Ex-Drift | Diaph D1 X | 0.000065 | 0.000056 | 1.157 |

-2کنترل دریفت در راستای y:

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story8 | Ey-Drift | Diaph D1 Y | 0.00127 | 0.001241 | 1.023 |
| Story7 | Ey-Drift | Diaph D1 Y | 0.001303 | 0.001288 | 1.012 |
| Story6 | Ey-Drift | Diaph D1 Y | 0.001603 | 0.00159 | 1.008 |
| Story5 | Ey-Drift | Diaph D1 Y | 0.00161 | 0.001601 | 1.006 |
| Story4 | Ey-Drift | Diaph D1 Y | 0.001641 | 0.001633 | 1.005 |
| Story3 | Ey-Drift | Diaph D1 Y | 0.001393 | 0.00139 | 1.002 |
| Story2 | Ey-Drift | Diaph D1 Y | 0.001142 | 0.001138 | 1.004 |
| Story1 | Ey-Drift | Diaph D1 Y | 0.000039 | 0.000036 | 1.082 |

با توجه به نتايج مشاهده میشود که مقدار دریفت در همهی طبقات و در هر دو راستای x  وy  از حداکثر مقدار مجاز یعنی 0.005 و 0.004 کمتر است. پس سختی سازه مناسب مي‌باشد و نیازی به اصلاح مقاطع برای کنترل دریفت نمیباشد.

4-3 کنترل واژگونی

بر اساس بند 3-3-8 استاندارد 2800، کل سازه باید از نظر واژگونی در برابر بارهاي جانبی پایدار باشد. ضریب اطمینان در برابر واژگونی سازه حداقل باید برابر 1 باشد. این ضریب نسبت لنگر مقاوم به لنگر واژگونی است. لنگر واژگوني ناشي از نيروهاي جانبي زلزله در تراز زير شالوده برابر مجموع حاصضرب نيروي جانبي هر تراز در ارتفاع آن نسبت به تراز زير شالوده ساختمان است. براي لنگر مقاوم در برابر واژگوني، بار تعادل وزن موثر لرزه‌اي ساختمان كه براي تعيين نيروي جانبي زلزله به كار رفته است، استفاده مي‌گردد. وزن موثر لرزهای از رابطه زير محاسبه مي‌گردد:

W= Dead +*0.2(Live+ Live-Stair+Live-Park+ Live-Roof) + Mass.Modify

ضريب اطمينان واژگوني = مقاوم لنگرواژگوني لنگر     1 ≤

محاسبات نمونه وزن موثر لرزه‌ای :

W7=174318.2+0.2×7831.4+33589.5+27777.1-10655.1=199724.4 Kgf

نتايج ایتبس برای وزن موثر لرزه‌ای:

نتايج ایتبس برای مرکز جرم طبقات:

نتايج ایتبس برای لنگر محرک ساختمان:

نتایج نهایی:

نسبت لنگر مقاوم به لنگر محرک در هر دو جهت بزرگ‌تر از 1 است لذا ساختمان در برابر واژگونی پایدار و ایمن است. هچنین نسبت واژگونی در هر دو جهت بزرگ‌تر از 1.75 می‌باشد که آیین‌نامه قبلی استاندارد 2800 ذکر کرده بود.

5-3 کنترل نامنظمی پیچش

طبق بند 1-7-1-ب استاندارد 2800 در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه با احتساب پیچش تصادفی بیشتر از 20 درصد متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد، نامنظمی زیاد و در مواردی که این اختلاف بیشتر از 40 درصد باشد، نامنظمی شدید پیچشی توصیف میشود.

چون کنترل نامنظمی پیچشی فقط برای بارهای لرزهای با خروج از مركزيت صورت میگیرد، در ادامه یکبار در راستای  x برای حالت Ex-All با خروج از مرکزیت مثبت و منفی و بار دیگر در راستای y  برای حالت Ey-All با خروج از مرکزیت مثبت و منفی کنترل مي‌كنيم.

تمامی Ratioهاي با احتساب خروج مركزيت در راستاي x و y از 1.2 کوچک‌تر هستند، بنابراین سازه نامظمی پیچشی ندارد. برای طبقه اول که دارای دیوار حائل می‌باشد، داریم:

1- اگر سازه دارای تمام شرایط ذکر شده در بند 3-3-1-2 آیین نامه2800 باشد، می توان تراز پایه را در بالای طبقات زیرزمین در نظر گرفت. در این حالت نامنظمی پیچشی موجود در طبقات زیرزمین فاقد اهمیت خواهد بود.

2- دقت شود که معمولاً در طبقات زیرزمین به دلیل سختی جانبی زیاد طبقات زیرزمین، احتمال اینکه دیافراگم سقف فاقد شرایط دیافراگم صلب باشد، زیاد است. در صورت تغییر نوع دیافراگم سقف از حالت صلب به نیمه صلب ممکن است شرایط سازه از نظر نامنظمی پیچشی تغییر نماید.

3- مطابق بند 1-7-1 ب آیین نامه 2800، کنترل نامنظمی پیچشی تنها برای طبقاتی که دارای دیافراگم صلب یا نیمه صلب هستند، انجام می شود. در صورتی که سقف طبقات زیرزمین دارای شرایط دیافراگم انعطاف پذیر باشد، اساساً نیازی به بررسی نامنظمی پیچشی در این طبقات نیست. با توجه به سختی جانبی زیاد طبقات زیرزمین (در مقایسه با سختی دیافراگم سقف)، انعطاف پذیر بودن دیافراگم سقف در زیرزمین غیرمحتمل نیست.

4- به دلیل سختی زیاد در طبقات زیرزمین این احتمال وجود دارد که سازه مشمول ضابطه بند 3-3-5-9-2 آیین نامه 2800 گردد. این حالت وقتی پیش می آید که سختی متوسط طبقات زیرزمین حداقل ده برابر سختی متوسط طبقات بالای زیرزمین باشد و همچنین زمان_تناوب کل سازه حداکثر ده درصد بیشتر از زمان تناوب قسمت بالای سازه باشد. زمان تناوب کل سازه نیز به راحتی از نرم افزار قابل استخراج است. برای استخراج زمان تناوب قسمت فوقانی نیز میتوان در طبقات زیرزمین ، در جهات افقی ، تکیه گاه پیش بینی کرد و سپس زمان تناوب سازه را استخراج نمود. در صورتی که ضوابط این بند تامین گردد، سازه بالا را میتوان به صورت مستقل طراحی کرد و نامنظمی پیچشی موجود در طبقات زیرزمین تاثیری در طراحی قسمت فوقانی سازه ندارد. البته در طرح طبقات زیرزمین باید این اثر را لحاظ نمود.

5- در صورتی که شرایط بالا ارضاء نگردید می توان با تغییر در ضخامت دیوارهای پیرامونی (افزایش ضخامت در سمتی که دارای جابه جایی زیادی دارد و کاهش ضخامت در سمتی که دارای جابه جایی کمتری دارد) نامنظمی پیچشی سازه را از بین برد.

در صورتی که به هیچکدام از روشهای فوق نتوان از نامنظمی پیچشی جلوگیری کرد، نامنظمی پیچشی مشاهده شده در طبقات زیرزمین شامل کل سازه می گردد. در این حالت ممکن است سازه را نتوان به روش تحلیل استاتیکی در برابر بارهای جانبی تحلیل و طراحی نمود. ضمن اینکه اگر این نامنظمی پیچشی از نوع شدید باشد، در همپایه سازی برش پایه دینامیکی باید 100 درصد برش پایه استاتیکی را مبنا قرار و کل سازه نیز مشمول ضریب_نامعینی برابر 1.2 خواهد شد.

با توجه به نکات بالا و فراهم نمودن شرایط، از پیچش شدید طبقه اول صرف نظر می کنیم.

6-3 اثر P-∆ و کنترل پایداری

در کلیه سازه‌ها تاثیر بار محوری در عناصر قائم بر روی تغییر مکان‌های جانبی آن‌ها، برش‌ها و لنگرهای خمشی موجود در اعضا و نیز تغییر مکان‌های جانبی طبقات را افزایش می‌دهد. این افزایش به اثر ثانویه و یا اثر P-∆ معروف است. این اثر در مواردی که شاخص پایداری θⅈ ، در رابطه‌ی زیر نوشته شده، کمتر از 10 درصد باشد ناچیز بوده و می‌توان نادیده گرفته شود؛ ولی اگر بیشتر از 10 درصد باشد، این اثر باید در محاسبات منظور گردد.

θⅈ=Pu×∆euVu ×hi

در این رابطه:

Pu: مجموع بارهای مرده و زنده موجود در طبقه i تا n، طبقه آخر، در حد مقاومت

∆eu: تغییر مکان جانبی نسبی اولیه در طبقه i حاصل از تحلیل خطی

Vu: تغییر مکان جانبی نسبی طرح طبقه i

h: ارتفاع طبقه i

شاخص پایداری θⅈ در سازه‌ها نباید از  θmax در رابطه زیر بیشتر باشد. در این موارد احتمال ناپایداری سازه موجود است و باید طراحی آن تجدید نظر شود.

θmax=0.65Cd ≤0.25

با توجه به سيستم باربر ساختمان، قاب خمشي متوسط و مهاربند همگرای ویژه فولادی و جدول مقادير ضرايب رفتار ساختمان، Cd برای راستا x 4 و برای راستا y 5 مي‌باشد، داريم:

θmax=0.654=0.163

θmax=0.654.5=0.13

براي محاسبه‌ي θⅈ در ايتبس ابتدا يك بار در دو جهت x و y معرفي كرده كه به صورت زير مي‌باشد:

Index-X =1.2D+0.5L+1Ls+1Lp+0.2S+Ex+Ev

Index-Y =1.2D+0.5L+1Ls+1Lp+0.2S+Ey+Ev

اگر اعداد به دست آمده از ايتبس، در قسمت Average drift را برداریم در واقع ∆euh را بدست آورده‌ایم.

در جهت x:

براي قسمت PuVu داريم:

در جهت y:

براي قسمت PuVu داريم:

در نتيجه براي راستاي x داريم:

در نتيجه براي راستاي y داريم:

تمامي مقادير θⅈ از  θmax كوچك‌تر بوده و در نتيجه ساختمان داراي پايداري مي‌باشد. ولي از آنجا كه مقدارθⅈ  از 10 درصد بيشتر مي‌باشد بايد اثر P-∆ در محاسبات لحاظ گردد.

برای منظور کردن اثر P-∆ در طراحی سازه‌ها يا مي‌توان اين اثر را همراه با ساير عوامل در تحليل سازه‌ها منظور كرد و نيروهاي داخلي اعضا را به دست آورد و يا مي‌توان از روش‌هاي تقريبي عنوان شده در آيين‌نامه‌هاي طراحي استفاده نمود. همچنين مي‌توان روش تقريبي عنوان شده در پيوست 3 را مورد استفاده قرار داد. در كليه موارد، تغيير مكان‌هاي جانبي طبقات كه در محاسبات نيروهاي داخلي به كار برده مي‌شوند بايد تغيير مكان‌هاي جانبي نسبي افزايش يافته طبقات باشند. تغيير مكان افزايش يافته جانبي نسبي طبقه با منظور كردن اثر P-∆ را مي‌توان از رابطه زير محاسبه كرد:

همانطور که گفتیم این بارهای قائم هستند که باعث تشدید و افزایش لنگر شده و اثر P-∆ را به وجود می آورند. پس تنها کافی است قسمت بارهای ثقلی ترکیب بار را به عنوان ترکیب بار پی دلتا در ايتبس معرفی می‌کنیم. ترکیب بار شماره ۲ را به عنوان ترکیب بار پی – دلتا انتخاب کرده و به ایتبس به عنوان ترکیب بار P-∆ معرفی می‌کنیم:

P(P-∆ )=1.2D+1L+0.5 Lr or S or R

7-3 درز انقطاع

طبق بند 1-4-1 استاندارد 2800، براي حذف و يا كاهش خسارات و خرابي ناشي از ضربه ساختمان مجاور به يكديگر، در ساختمانهای کمتر از 8 طبقه و با اهمیت متوسط و کم، فاصله هر طبقه ساختمان از مرز زمین مجاور حداقل برابر 0.005 ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه در نظر مي‌گيريم، برای اين ساختمان که 6 طبقه است و ارتفاع آن 18.8 متر میباشد درز انقطاع برابر است با:

0.005 × 18.8 = 9.4 cm

8-3 ضریب نامعینی سازه

در ساختمان‌های با ارتفاع بیش از 3 طبقه یا ارتفاع 10 متر از تراز پایه، ضریب زلزله باید در ضریبی تحت عنوان ρ بزرگنمایی شود. این ضریب در صورت عدم اقناع بندهای الف و ب برابر با 2/1 و در صورت برآورده سازی این دو بند برابر 00/1 در نظر گرفته می شود.

الف- ساختمان در پلان منظم بوده و در طبقاتی که بیش از 35% نیروی برشی پایۀ ساختمان در آن ها ایجاد می شود، حداقل دارای دو دهانه مقاوم در برابر بارهای جانبی در هر طرف مرکز جرم ساختمان و در هر امتداد باشند.

*در این شرایط 4 دهانه مهاربندی در طبقه مورد نظر باید وجود داشته باشد.

ب- هر طبقه ای از ساختمان که در آن بیش از 35% نیروی برشی پایه ایجاد شود باید با توجه به نوع سیستم سازه ای ضوابط جدول زیر را دارا باشد.

| نوع سیستم مقاوم جانبی | ضوابط |
| --- | --- |
| قاب ساده مهاربندی شده | حذف یک مهاربند منجر به از دست رفتن بیش از 33% مقاومت برشی طبقه نشود و ضمناً باعث ایجاد نامنظمی پیچشی در پلان نگردد. |
| قاب خمشی | از دست رفتن مقاومت خمشی در اتصالات انتهای یک تیر منجر به از دست رفتن بیش از 33% مقاومت برشی طبقه نشود و ضمناً باعث ایجاد نامنظمی شدید پچشی در پلان نگردد. |

تبصره : در محاسبات مربوط به تغییر مکان نسبی طبقات، ضریب نامعینی برابر 00/1 در نظر گرفته می شود.

طبق بند 3-3-7-4 در ساختمان‌های تا 5 طبقه و یا کوتاه‌تر از 18متر در مواردی که برون مرکزی نیروی جانبی طبقه در طبقات بالاتر از هر طبقه کمتر از 5 درصد بعد ساختمان در آن طبقه در امتداد عمود بر نیرو جانبی باشد، برای محاسبه لنگر پیچشی نیازی به در نظر گرفتن برون مرکزی اتفاقی در طبقات نییست.

9-3 ترکیبات بار زلزلۀ تشدید یافته

ترکیبات بار زلزلۀ تشدید یافته با جایگزینی نیروهای زلزله طرح E با بار زلزله تشدید یافته Ω0E در ترکیبات متعارف بارها به دست می آیند که در آن Ω0 به ضریب اضافه مقاومت سیستم سازه ای موسوم است و به عوامل متعددی نظیر درجات نامعینی سازه، مقاومت های بالاتر از حد تعیین شده مصالح مصرفی، سخت شدن کرنش ها، جزئیات بندی اعضاء، اثرات اجزای غیر سازه ای و ... بستگی دارد. مطابق این مبحث ضریب Ω0 برای انواع سیستم‌های سازه‌ای فولادی باید به شرح جدول 10-3-2-2 در نظر گرفته شود.

جدول 10-3-2-2 ضریب اضافه مقاومت Ω0 برای انواع سیستم های باربر جانبی لرزه ای

| نوع سیستم باربر جانبی لرزه ای | Ω0 |
| --- | --- |
| کلیۀ قاب های خمشی فولادی | 3 |
| کلیۀ قاب ساختمانی ساده توأم با مهاربندی هم محور و برون محور فولادی | 2 |
| کلیۀ سیستم های دوگانه یا ترکیبی | 5/2 |

با توجه به جدول بالا يك فايل از ايتبس ذخيره كرده و نيروهاي جانبي زلزله Ex و Ex-All را در 3 ضرب كرده و همچنين Ey و Ey-All را در 2 ضرب مي‌كنيم. سپس برای مضاعف اعمال نشدن ضریب اضافه مقاومت، گزینه زير را فعال مي‌كنيم:

سپس تمامی ستون‌ها را انتخاب کرده و در قسمت overwrites ظرفیت خمشی و برشی آن‌ها را برابر عددی بزرگ قرار می‌دهیم تا فقط نیرو محوری بررسی گردد.

بعد از آنالیز ایتبس می‌بایست Ratio p.m تمامی ستون‌ها زیر 1.00 باشد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، مشکلی وجود ندارد.

فصل چهارم- طراحی سازه

1-4 طراحی تیر

براي طراحي تيرها به عنوان نمونه از طبقه چهارم در دو جهت تيرها را انتخاب كرده و بررسي مي‌كنيم:

- تير A4-A3:

در طراحی تیرها نخست به بررسی کمانش موضعی می پردازیم و به طرح تیر از نظر خمش می پردازیم و سپس کفایت برشی مقطع را بررسی میکنیم. در آخرین مرحله به بررسی خیز و ارتعاش و مقایسه با مقدار مجاز آیین نامه میپردازیم.

حال با استفاده از لنگر فوق و فرض تكيه‌گاه جانبي حدس اوليه‌اي براي مقطع تير مي‌زنيم و سپس بررسي مي‌كنيم:

Mn=Mp=Zx×Fy→Mn=Muφ→423525.430.9=2400× Zx→Zx=196.07 cm3→ use IPE 240

*مي‌توان از IPE 200 استفاده كرد ولي چون در سازه از IPE 240 و IPE 180 استفاده شده براي سهولت اجرا انتخاب نشده است.

*كنترل از نظر خمش:

λf=b2 t=bf2tf=1220.98=6.12                    λp=0.38EFy=0.382.1×1062400=11.24→ λp>λf        نمي‌افتد اتفاق بال موضعي كمانش

λw=h-2 ctw=190.62=30.65                       λp=3.76EFy=3.762.1×1062400=111.22→ λp>λw        نمي‌افتد اتفاق جان موضعی کمانش

طبق بند 10-2-5-2 براي اعضاي I شكل فشرده داريم:

Lb=50 cm

Lp=1.76×ry×EFy=1.76×2.7×29.58=140.57 cm=1.41 m

→ Lb<Lp        نمي‌افتد اتفاق جان موضعی کمانش

*در مقاطع نورد شده با فولاد نورد شده نیاز به کنترل کمانش موضعی نیست.

φMn=φZxFy=0.9×367×2400=792720 Kg.cm≥Mu=423525.43 Kg.cm

Ratio=423525.43792720=0.534→Ratioetabs=0.540 OK

مقطع برای خمش جوابگو می‌باشد.

طبق بند 10-3-11-2 برای طراحی تیر و ستون و اتصالات آنها در دهانه مهاربندی همگرای ویژه می‌بایست مقاومت آنها از نیروهای ناشی از تحلیل‌های زیر کوچکتر باشد:

الف) تحلیلی که در آن فرض می‌شود نیروی مهاربندی‌های کششی برابر RyFyAg و نیروی مهاربندی‌های فشاری برابر 1.14 FcreAg می‌باشد.

ب) تحلیلی که در آن فرض می‌شود نیروی مهاربندی‌های کششی برابر RyFyAg و نیروی مهاربندی‌های فشاری برابر 0.3×1.14 FcreAg می‌باشد.

با توجه به بند بالا، ایتبسی را طبق فرضیات بالا طراحی نموده (Etabs-SCBF) و نیروهای دهانه مهاربندی را چک می‌کنیم:

φMn=φZxFy=0.9×367×2400=792720 Kg.cm≥Mu=363021.8 Kg.cm

*کنترل از نظر برش:

مطابق بند 10-2-6-2-1 براي جان مقاطع I شكل نورد شده با h-2 ctw≤2.24EFy:

Cv=1 و φv=1

h-2 ctw≤2.24EFy →  190.62≤2.242.1×1062400 → 30.65≤66.26

Vn=0.6 FyAwCv=0.6×2400×19×0.62×1.00=16963.2 Kgf

φVn=1×16963.2=16963.2 Kgf≥Vu=3011.8 Kgf→ است جوابگو برش برای اختلاف با

* بررسی خیز و ارتعاش:

طبق بند 10-2-10-2 برای کنترل تغییرشکل داریم:

qD=720kgm=7.20kgcm

∆D=5384×qD×L4EI=5×7.20×5754384×2.1×106×3892=1.25 cm

∆DL+LL≤L240→1.25≤575240= 2.40  OK

طبق بند 10-2-10-4 برای کنترل ارتعاش داریم:

fn=π2 L2EIgqD=π2×(5.75)22.1×1011×3892×10-8×9.817200=5.02 ≥5 Hz   OK

ملاحظه میشود که تیر از لحاظ خمش و برش و خیز و ارتعاش کفایت کرده و مقطع مورد نظر مناسب میباشد.

- تير A1-B1:

در طراحی تیرها نخست به بررسی کمانش موضعی می پردازیم و به طرح تیر از نظر خمش می پردازیم و سپس کفایت برشی مقطع را بررسی میکنیم. در آخرین مرحله به بررسی خیز و ارتعاش و مقایسه با مقدار مجاز آیین نامه میپردازیم.

حال با استفاده از لنگر فوق و فرض تكيه‌گاه جانبي حدس اوليه‌اي براي مقطع تير مي‌زنيم و سپس بررسي مي‌كنيم:

Mn=Mp=Zx×Fy→Mn=Muφ→2423252.590.9=2400× Zx→Zx=1121.9 cm3→ use (H 240×15-240×15)

*كنترل از نظر خمش:

λf=b2 t=bf2tf=2421.5=8                          λp=0.38EFy=0.382.1×1062400=11.24→ λp>λf        نمي‌افتد اتفاق بال موضعي كمانش

λw=htw=241.5=16                                      λp=3.76EFy=3.762.1×1062400=111.22→ λp>λw     نمي‌افتد اتفاق جان موضعی کمانش

طبق بند 10-2-5-2 براي اعضاي I شكل فشرده داريم:

Lb=50 cm

Lp=1.76×ry×EFy=1.76×5.66×29.58=294.67 cm=2.95 m

→ Lb<Lp        نمي‌افتد اتفاق جان موضعی کمانش

*در مقاطع نورد شده با فولاد نورد شده نیاز به کنترل کمانش موضعی نیست.

φMn=φZxFy=0.9×1134×2400=2449440 Kg.cm≥Mu=2423252.59 Kg.cm

Ratio=2353096.312449440=0.989→Ratioetabs=0.988 OK

مقطع برای خمش جوابگو می‌باشد.

طبق بند 10-3-11-2 برای طراحی تیر و ستون و اتصالات آنها در دهانه مهاربندی همگرای ویژه می‌بایست مقاومت آنها از نیروهای ناشی از تحلیل‌های گفته شده کوچکتر باشد.

φMn=φZxFy=0.9×1134×2400=2449440 Kg.cm≥Mu=1074871.1 Kg.cm

*کنترل از نظر برش:

مطابق بند 10-2-6-2-1 براي جان مقاطع I شكل نورد شده با h-2 ctw≤2.24EFy:

Cv=1 و φv=1

h-2 ctw≤2.24EFy →  241.5≤2.242.1×1062400 → 16≤66.26

Vn=0.6 FyAwCv=0.6×2400×24×1.5×1.00=51840 Kgf

φVn=1×51840=51840 Kgf≥Vu=14238.4 Kgf→ است جوابگو برش برای اختلاف با

* بررسی خیز و ارتعاش:

طبق بند 10-2-10-2 برای کنترل تغییرشکل داریم:

qD=600kgm=6kgcm→دیوار

qD=600×2.5kgm=15kgcm→سقف مرده بار

qL=200×2.5kgm=5kgcm→سقف زنده بار

∆D=5384×qD×L4EI=5×21×5754384×2.1×106×13446=1.06 cm

∆DL+LL≤L240→1.06≤575240= 2.40  OK

طبق بند 10-2-10-4 برای کنترل ارتعاش داریم:

fn=π2 L2EIgqD=π2×(5.75)22.1×1011×13446×10-8×9.812100=17.26 ≥5 Hz   OK

ملاحظه میشود که تیر از لحاظ خمش و برش و خیز و ارتعاش کفایت کرده و مقطع مورد نظر مناسب میباشد.

1-4 -1 طراحی لرزه‌ای تیر

با توجه به بند 10-3-8-1 محدودیت‌های تیر و ستون در قاب‌های خمشی متوسط (راستا X) باید دارای شرایط فشردگی لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λmd مطابق مقادیر جدول 10-3-4-1 باشند.

λmd=0.38EFy=0.38×29.58=11.34

تیر A1-B1 که مقطع H 240×15-240×15 می‌باشد، داریم:

bf2 tf=240215=8≤λmd→OK

با توجه به بند 10-3-9-1 محدودیت‌های تیر و ستون در قاب‌های خمشی ویژه (راستا Y) باید دارای شرایط فشردگی لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λhd مطابق مقادیر جدول 10-3-4-1 باشند.

λhd=0.3EFy=0.3×29.58=8.87

تیر A4-A3 که مقطع IPE 240 می‌باشد، داریم:

bf2 tf=12029.8=6.12≤λhd→OK

2-4 طرح ستون

براي طراحي ستون‌ها به عنوان نمونه از طبقه ششم و پنجم در دو جهت ستون‌ها را انتخاب كرده و بررسي مي‌كنيم:

- ستون B2 (طبقه ششم):

ابتدا ظرفیت محوری را بررسی می کنیم. در این قسمت مساحت موردنیاز برای تحمل نیروی محوری را بدست می‌آوریم. پس از این مرحله کفایت مقطع برای خمش را بررسی می کنیم. قابل ذکر است در این روش مستقیم، ضریب طول مؤثر در هر قابی1 در نظر گرفته می شود.

حال با فرض زیر مقطعی را حدس می‌زنیم:

Fcr=0.5×σy=0.5×2400=1200

Pu≤0.9×Fcr×Ag→Ag=38.91 Cm2 →use (H 240×10-240×15)

b2 t=bf2tf=2421.5=8                                     λr=0.56EFy=0.562.1×1062400=16.57→ فشار تحت اعضا

b2 t=bf2tf=2421.5=8                                     λr=0.38EFy=0.382.1×1062400=11.24→ خمش تحت اعضا

برای اعضای تحت اثر نیروی محوری فشاری قرار دارند، ضریب لاغری حداکثر آنها:

(KLrmin)max≤200→1×3206.13=52.20→OK

مقاومت کششی ستون:

∅Pnt=0.9 Fy Ag=0.9×2400×96=207.4  tonf>Pu=ندارد کشش→   OK

- مقاومت فشاری ستون:

حالت حدی در مقاطع H شکل، کمانش خمشی ستون است.

KLr33=1×29211.58=25.22 <4.71EFy=139.32

Fe=π2EKLr332=π2×2.1×10625.222=32595.84 kgcm2

Fcr= 0.658FyFe×Fy=0.658240032595.84×2400=2327.17 kgcm2

∅Pnc=0.9 Fcr Ag=0.9×2327.17×96=201067.16 Kgf>Pu=41756.9 Kgf→OK

- کنترل خمشی ستون:

مقطع فشرده است در نتیجه کمانش موضعی نداریم.

Lp=1.76 ry EFy=1.76×6×2.1×1062400 =312.37  cm

Lb=292  cm<Lp=312.37 cm  → No LTB

Mc33=0.9 Z33 Fy=0.9×1062×2400=2293920  Kgf.Cm>Mu33=1701001.5  Kgf.Cm→OK

Mc22=0.9 Z22 Fy=0.9×438×2400=946080  Kgf.Cm>Mu22=11060.56  Kgf.Cm→OK

با توجه به بند 10-2-7-2 برای اثر همزمان لنگر خمشی و نیروی محوری فشاری:

Pu∅Pnc=41756.9 201067.16=0.21≥0.2

→Pu∅Pnc+89MuxMcx+MuyMcy≤1.0 →41756.9  201067.16+891788941.14 2293920+12196.31946080=0.91 ≤1.0  →  OK

این مقدار در ایتبس 0.93 می‌باشد.

طبق بند 10-3-11-2 برای طراحی تیر و ستون و اتصالات آنها در دهانه مهاربندی همگرای ویژه می‌بایست مقاومت آنها از نیروهای ناشی از تحلیل‌های گفته شده کوچکتر باشد.

Mc33=0.9 Z33 Fy=0.9×1062×2400=2293920  Kgf.Cm>Mu33=301414.6  Kgf.Cm→OK

کنترل برش:

htw=241=24<2.242.1×1062400=66.26→ Cv=1.0

Vn=0.6 Fy Aw Cv=0.6×2400×24×1.0=34560 Kgf

∅Vn=1.0×34560=34560 Kgf>10797.5→OK

∅Vn=1.0×34560=34560 Kgf>Vuلرزه‌ای طراحی=9940.52 Kgf→OK

- ستون A2 (طبقه پنجم):

ابتدا ظرفیت محوری را بررسی می کنیم. در این قسمت مساحت موردنیاز برای تحمل نیروی محوری را بدست می‌آوریم. پس از این مرحله کفایت مقطع برای خمش را بررسی می کنیم. قابل ذکر است در این روش مستقیم، ضریب طول مؤثر در هر قابی1 در نظر گرفته می شود.

حال با فرض زیر مقطعی را حدس می‌زنیم:

Fcr=0.5×σy=0.5×2400=1200

Pu≤0.9×Fcr×Ag→Ag=61.85 Cm2 →use (H 250×10-250×20)

b2 t=bf2tf=2522=6.25                                     λr=0.56EFy=0.562.1×1062400=16.57→ فشار تحت اعضا

b2 t=bf2tf=2522=6.25                                    λr=0.38EFy=0.382.1×1062400=11.24→ خمش تحت اعضا

برای اعضای تحت اثر نیروی محوری فشاری قرار دارند، ضریب لاغری حداکثر آنها:

(KLrmin)max≤200→1×3206.46=49.54→OK

مقاومت کششی ستون:

∅Pnt=0.9 Fy Ag=0.9×2400×125=270  tonf>Pu=8.28  tonf→ OK

- مقاومت فشاری ستون:

حالت حدی در مقاطع H شکل، کمانش خمشی ستون است.

KLr33=1×29112.51=23.26 <4.71EFy=139.32

Fe=π2EKLr332=π2×2.1×10623.262=38308.89 kgcm2

Fcr= 0.658FyFe×Fy=0.658240038308.89×2400=2337.89 kgcm2

∅Pnc=0.9 Fcr Ag=0.9×2337.89×125=263012.2 Kgf>Pu=66390.1 Kgf→OK

- کنترل خمشی ستون:

مقطع فشرده است در نتیجه کمانش موضعی نداریم.

Lp=1.76 ry EFy=1.76×6.46×2.1×1062400 =336.33  cm

Lb=291  cm<Lp=336.3 cm  → No LTB

Mc33=0.9 Z33 Fy=0.9×1506.3×2400=3253608  Kgf.Cm>Mu33=1719364.8 Kgf.Cm→OK

Mc22=0.9 Z22 Fy=0.9×631.3×2400=1363608  Kgf.Cm>Mu22=1618.94 Kgf.Cm→OK

با توجه به بند 10-2-7-2 برای اثر همزمان لنگر خمشی و نیروی محوری فشاری:

Pu∅Pnc=66390.1   263012.2=0.25≥0.2

→Pu∅Pnc+89MuxMcx+MuyMcy≤1.0 →66390.1 263012.2+891719364.8 3253608+1618.941363608=0.723 ≤1.0  →  OK

این مقدار در ایتبس 0.742 می‌باشد.

با توجه به بند 10-2-7-2 برای اثر همزمان لنگر خمشی و نیروی محوری کششی:

Pu∅Pnt=8.28  270=0.03≤0.2

→Pu2 ∅Pnt+MuxMcx+MuyMcy≤1.0 →0.015+1719364.8 3253608+1618.941363608=0.545 ≤1.0  →  OK

کنترل برش:

htw=251=25<2.242.1×1062400=66.26→ Cv=1.0

Vn=0.6 Fy Aw Cv=0.6×2400×25×1.0=36000 Kgf

∅Vn=1.0×36000=36000 Kgf>10561.2→OK

2-4 -1 طراحی لرزه‌ای ستون

با توجه به بند 10-3-8-1 محدودیت‌های تیر و ستون در قاب‌های خمشی متوسط (راستا X) باید دارای شرایط فشردگی لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λmd مطابق مقادیر جدول 10-3-4-1 باشند.

λmd=0.38EFy=0.38×29.58=11.34

ستون B2 که مقطع H 240×10-240×15 می‌باشد، داریم:

bf2 tf=240215=8≤λmd→OK

با توجه به بند 10-3-9-1 محدودیت‌های تیر و ستون در قاب‌های خمشی ویژه (راستا Y) باید دارای شرایط فشردگی لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λhd مطابق مقادیر جدول 10-3-4-1 باشند.

λhd=0.3EFy=0.3×29.58=8.87

ستون A2 که مقطع H 250×10-250×20 می‌باشد، داریم:

bf2 tf=250220=6.25≤λhd→OK

1-3-4 طراحی اتصال مفصلی تیر به ستون

- تير A4-A3 (طبقه چهارم):

برای طراحی این اتصال از نبشی جان با اتصال پیچی استفاده می‌شود که در شکل زیر می‌بینیم.

تیر مورد نظر IPE240 و ستون نیز H-W400X10+F400X25 می‌باشد که در دهانه مهاربندی بوده و ضوابط شکل‌پذیری ویژه را نیز می‌بایست لحاظ نمود.

*فرض استفاده از اتصال اتکایی و پیچ معمولی ISO6.8 با قطر 20 میلی‌متر و سوراخ استاندارد

از آنجایی که اتصال از عضو می‌بايست زودتر خراب گردد، اتصال را بر اساس حداكثر ظرفيت انتقال بار اعضاي متصل شونده طراحي مي‌كنيم:

تعيين ظرفيت حداكثر برشي تير داريم:

مطابق بند 10-2-6-2-1 براي جان مقاطع I شكل نورد شده با h-2 ctw≤2.24EFy:

Cv=1 و φv=1

h-2 ctw≤2.24EFy →  190.62≤2.242.1×1062400 → 30.65≤66.26

Vn=0.6 FyAwCv=0.6×2400×19×0.62×1.00=16963.2 Kgf

Vu=1×16963.2=16963.2 Kgf

حال با استفاده از اين نيرو تكيه‌گاهي نبشي و پيچ را فرض كرده و بررسي لازم را انجام مي‌دهيم.

طراحی نبشی:

Ru≤∅Rn=0.9×0.6 Fy×Aw×Cv

ifhtw≤1.1KvEFy →Cv=1.0

use h=15 cmCv=1.016963.2≤0.9×0.6 ×2400×Aw×1.0→Aw=13.1 cm2

h=15 cm→t~0.88 cm→use t=1.5 cm

use 2 L 150×150×1.5

پیچ ردیف A

پیچ ردیف B

طبق آیین نامه حداقل فاصله سوراخ از یکدیگر می‌بایست کوچکتر از 3 برابر قطر پیچ و حداکثر فاصله آنها نیز کوچکترین مقدار از بین 30 cm و 14 برابر ضخامت نبشی باشد. همچنین فاصله پیچ از لبه ورق نیز می‌بایست بزرگتر از 2 برابر قطر پیچ باشد.

3 d<a<min30.14 t→6<a<21→a=6 cm

و فاصله پیچ از لبه برابر:

b=2 d=4 cm

h=6+2×4=14 cm<15 cm→OK

حال با توجه به نیرو برشی برای طراحی پیچ داریم:

V≤2 ∅ ×Fnv×Ab×n

با توجه به جدول10-2-9-10 برای تنش برشی پیچ معمولی داریم:

Fnv=0.45 Fu=0.45×6000=2700kgcm2

16963.2≤2×0.75×2700×3.14×n→n=1.34→n=2→OK

کنترل لهیدگی:

Ru≤∅Rn→Rn=min1.2 Lc×t.2.4 d×t

16963.2≤∅Rn=0.75×2×4800×min1.2 ×4×0.62 .2.4×2×0.62=21427.2 OK

برای ردیف A:

e=15-4-1.5=9.5 cm

تنش برشی ناشی از Vu:

Fuv=∅Fnv=0.75×0.45×6000=2025kgcm2

Fv=VuAb×n=16963.22×3.14×2=1350.57<2025→OK

تنش پیچشی ناشی از Vu:

Ft=T×xiAi×di=0→است منطبق سطح مرکز بر پیچ مرکز زیرا

طبق بند 10-3-11-2 برای طراحی تیر و ستون و اتصالات آنها در دهانه مهاربندی همگرای ویژه می‌بایست مقاومت آنها از نیروهای ناشی از تحلیل‌های زیر کوچکتر باشد:

الف) تحلیلی که در آن فرض می‌شود نیروی مهاربندی‌های کششی برابر RyFyAg و نیروی مهاربندی‌های فشاری برابر 1.14 FcreAg می‌باشد.

ب) تحلیلی که در آن فرض می‌شود نیروی مهاربندی‌های کششی برابر RyFyAg و نیروی مهاربندی‌های فشاری برابر 0.3×1.14 FcreAg می‌باشد.

با توجه به بند بالا، ایتبسی را طبق فرضیات بالا طراحی نموده (Etabs-SCBF) و نیروهای دهانه مهاربندی را چک می‌کنیم:

با توجه به طراحی مقطع برای Vu=16963.2 پس روابط بالا را نیز ارضا می‌کند. پس طراحی مشکلی نداشته و فرضیات مورد قبول می‌باشد.

2-3-4 طراحی اتصالات گیردار

با توجه به کمبود وقت و نبود منابع کافی اتصال پیچی گیردار، با توجه به جزوه از اتصال جوشی برای قسمت گیردار استفاده کردیم.

- دهانه C2-B2 (طبقه سوم)

مقطع تیر: H-W250X20-F250X20

مقطع ستون دو سمت تیر: H-W300X15-F300X20

محاسبه لنگر پلاستیک محتمل تیر :(Mpr)

Mpr=CprRyMp

1.1≤Cpr=Fy+Fu2Fy≤1.2

1.1≤Cpr=2400+37002×2400=1.27≤1.2  →   Cpr=1.2

Mp=ZFy=1662.5×2400=39.9 ton.m

Mpr=1.2×1.2×39.9=57.46 ton.m

محاسه برش محتمل در محل مفصل :(Vpr)

qD=2.6tonm

qL=1.2tonm

qu=1.2 Dead+0.5 Live+Live_stair+0.2 Snow=1.2×2.6+1.0×1.2=4.32tonm

مقدار Sh برابر است با طول ورق روسری یا زیرسری (هرکدام بزرگتر) است. در نظر گرفته می‌شود. در ابتدا فرض می‌شود:

Sh=50 cm

مقدار Lh که برابر است با فاصله بین مفاصل پلاستیک، به صورت زیر محاسبه میشود:

Lh=320-50-2×17-1=255 cm

Vpr=2MprLh+quLh2=2×57.462.55+4.32×2.552=50.6 ton

محاسبه برش طراحی در بر ستون :(Vu)

Vu=Vpr+quSh=50.6+4.32×0.5=52.7 ton

محاسبه لنگر طراحی در بر ستون :(Mu)

Mu=Mpr+VprSh+quSh22=57.5+50.6×0.5+4.32×0.522=83.3 ton.m

- ضخامت ورق زیرسری

bpb=bbf+15=40 cm

tpb=Mu∅ d bpb Fy=83.3×1051.0×29×40×2400=2.99 cm  →use tpb=3 cm

d=hw+2tf=25+2×2=29 cm

*بعد جوش ورق زیر سری*

الکترود مصرفی از نوع E70 است. بازرسی چشمی در محل مبنای محاسبات است  β=0.75.

Ru=Mud≤∅Rn=∅βFnwAwe=∅β0.6Fue0.707awLw

=0.9×0.75×0.6×4900×0.707aw×2(50+25-0.5)=209053.2aw

Ru=Mud=83.3×10529=287241.4→aw=287241.4209053.2=1.4 cm   →   use aw=1.5 cm

حداقل بعد جوش گوشه با توجه به ضخامت 20 میلی‌متری ورق بال تیر برابر  mm6 است.

حداکثر بعد جوش برابر

for tتیر پایین بال>6 mm →a=tتیر پایین بال=20 mm>15 mm  OK

- ضخامت ورق روسری

برای اجرای بهتر عرض کمتری از تیر در نظر گرفته می‌شود.

bpt=bbf-4 cm=25-1=24 cm

tpt=Mu∅ d bpb Fy=83.3×1051.0×29×24×2400=4.99 cm  →use tpt=5 cm

*بعد جوش ورق رو سری*

الکترود مصرفی از نوع E70 است. بازرسی چشمی در محل مبنای محاسبات است  β=0.75.

Ru=Mud≤∅Rn=∅βFnwAwe=∅β0.6Fue0.707awLw

=0.9×0.75×0.6×4900×0.707aw×2(50+24-0.5)=206247.1aw

Ru=Mud=83.3×10529=287241.4→aw=287241.4206247.1=1.4 cm   →   use aw=1.5 cm

حداقل بعد جوش گوشه با توجه به ضخامت 20 میلی‌متری ورق بال تیر برابر  mm6 است.

حداکثر بعد جوش برابر

for tتیر پایین بال>6 mm →a=tتیر پایین بال=20 mm>15 mm  OK

- اتصال ورق به جان تیرورق (استفاده از 2 ورق)

جهت طراحی نبشی جان از ورق به عرض 25 سانتیمتر و ارتفاع 22 سانتیمتر استفاده شده است.

Vu≤∅Vn=∅×0.6×Fy×Aw×Cv

Aw=52.7×10000.9×0.6×2400=40.7 cm2

use Lwp=22 cm→twp=40.72×22=0.92 cm→use twp=1.0 cm

تعیین بعد جوش اتصال ورق به جان تیرورق:

از الکترود E70 استفاده میکنیم.

بازرسی چشمی جوش در محل را در نظر میگیریم.

فاصله بادخور تیر 0.5 cm  است.

x=bw22bw+Lwp=24.522×24.5+22=8.45 cm

Ip=8bw3+6bwLwp2+Lwp312-bw42bw+Lwp=8×24.53+6×24.5×222+22312-24.542×24.5+22=11545.8 cm3

T=Vu×0.5bwp-x=52.7×0.5×25-8.45×10-2=4.4 ton.m

V/22bw+Lwp+T(bw-x)Ip2+TLwp2Ip2≤∅Rn

∅Rn=∅βFnwAwe=∅β0.6Fue0.707awLw=0.75×0.75×0.6×4900×0.707aw×1=1169.20 aw

26.35×1032×24.5+22+4.4×105(24.5-8.45)11545.82+4.4×10522211545.82≤1169.20 aw

aw=0.92 cm→aw=1.0 cm

تعیین بعد جوش اتصال ورق جان به ستون:

M=Vu×0.5bwp-x=52.7×0.5×25-8.45×10-2=4.4 ton.m

Vu/2Lwp2+MLwp2Ix2≤∅Rn   ; Ix=Lwp312

26.35×103222+4.4×105222223122≤1403.05aw→aw=2 cm

- کنترل تسلیم موضعی جان

Ru≤∅Rn=Fywtw5 K+N=1×2400×1.5×5×2+3=46.8 ton

Ru=Mud=83.3×10229=287.2 ton≤∅Rn=46.8  NOT OK

رابطه برقرار نیست در نتیجه به سخت کننده نیاز داریم.

- کنترل لهیدگی موضعی جان

Ru=Mud=83.3×10229=287.2 ton

∅Rn=0.75×0.8tw21+3Ndtwtf1.5EFywtftw=0.8×1.521+33251.521.52.1×106×2400×21.5=136.9 ton→NOT OK

رابطه برقرار نیست در نتیجه به سخت کننده نیاز داریم.

- کنترل کمانش جان

Ru=Mud=83.3×10229=287.2 ton

∅Rn=24 tw3EFywh=0.9×24×1.532.1×106×240025=207 ton→NOT OK

رابطه برقرار نیست در نتیجه به سخت کننده نیاز داریم.

- کنترل خمش موضعی بال

Ru=Mud=83.3×10229=287.2 ton

∅Rn=6.25 Fy tf2=0.9×6.25×2400×22=54→NOT OK

رابطه برقرار نیست در نتیجه به سخت کننده نیاز داریم.

طراحی ورقهای پیوستگی:

ابتدا برای کشش طراحی شده سپس برای فشار کنترل می‌گردد.

Ru-∅Rn=∅×FyAg

Ag=287.2-540.9×2400×1000=108 cm2

bs+tcw2≥bcf3→bs+1.52≥243→bs=7.25 cm→use b=14 cm

2 bsts=Ag→ts=3.9 cm→use ts=4 cm

ts)min=12maxtbf.tpb.tpt=12max1.5- 3.0-5.0=2.5 cm

Ls=hwc=30 cm

کنترل برای فشار:

Ru-∅Rn=287.2-46.8=240.4 ton

As=2×14×4+25×1.5=149.5cm2

KLr=0.75×307.6=2.96

Fe=π2EKLr=π2×2.1×1062.962=2365569 kgcm2

Fcr= 0.658FyFe×Fy=0.65824002365569×2400=2399 kgcm2

Ru=240.4≤∅PnAg=0.9×2399×149.5=322.8 ton  OK

طراحی جوش گوشه دو طرفه ورق پیوستگی به جان ستون گوشه

∅Rn=∅βFnwAwe=∅β0.6Fue0.707awLw=0.75×0.75×0.6×4900×0.707aw×30×4=140304.15 aw

aw=287.2×1000140304.15=2.05 cm→use aw=2.1 cm

کنترل برش در چشمه اتصال ستون گوشه

Ru=287.2≤∅Rn=∅×0.6 Fydc×tw=0.9×0.6×2400×34×1.5=66.1 ton  NOT OK

نیاز به طراحی ورق قطری در چشمه اتصال

As=Ru-∅Rn∅FycosѲ =287.2-66.10.9×2400×0.77×1000=133 cm2

use b=14 cm

2 bsts=As→ts=4.75 cm→use ts=5 cm

l=300.77=39.1 cm   طول ورق قطری

طراحی جوش گوشه ورق قطری ستون گوشه

∅Rn=∅βFnwAwe=∅β0.6Fue0.707awLw=0.75×0.75×0.6×4900×0.707aw×39.1×4=182863.1 aw

aw=287.2-66.1218079.4 =0.608 cm→use aw=1.3 cm

3-3-4 ملاحظات طراحی لرزهای برای قاب خمشی متوسط

مطابق بند 10-3-8-1 مبحث دهم مقاطع تیرها در قاب خمشی متوسط باید از نوع فشرده لرزه ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λmd باشند:

کنترل فشردگی بال:

bf2tf=252×1.5=8.33<0.38EFy=11.24→ لرزه‌ای متوسط است فشرده

کنترل فشردگی جان:

به دلیل مدفون شدن قسمت اعظمی از تیر در بتن دال سقف مهار جانبی دارد. از این رو نیروی محوری در تیر ایجاد نمی‌شود:

Pu=0→Ca=Pu∅c×Py=0

htw=301.5=20<3.76EFy×(1-2.75×Ca)=111.2→ لرزه‌ای متوسط است فشرده

مطابق بند 10-3-8-2 در دو انتهای تیر، مقاومت برشی مورد نیاز تیرها باید با در نظر گرفتن تعادل استاتیکی بارهای ثقلی ضریبداری که با نیروی زلزله ترکیب می‌شوند و اثرات لرزه‌ای ناشی از لنگر خمشی Mpr=CprRyMp در محل‌های تشکیل مفصل پلاستیک، تعیین شود. در بخش 4-1 این نیرو محاسبه شده است.

مطابق بند 10-2-6-2-1 مبحث دهم برای جان‌های سخت نشده (بدون سختی عرضی) با Kv=5 ، htw<260 می‌باشد:

htw=20≤1.1×Kv×EFy=72.8→CV=1

Aw=d×tw=30×1.5=45 cm2

Vu=∅Vn=∅×0.6×Fy×Aw×Cv=0.9×0.6×2400×45×1=58.3 ton>52.7 ton  OK

کنترل لرزه‌ای ورق‌های پیوستگی

طبق بند 10-3-8-5 در ستون‌های H شکل در صورتی که ضخامت بال ستون بزرگتر از مقادیر تعیین شده در روابط زیر باشد، تعبیه ورق‌های پیوستگی در چشمه اتصال الزامی نیست. در غیر این صورت تعبیه یک جفت سخت کننده (ورق‌های پیوستگی) در داخل ستون الزامی است.

tcf≥0.41.8bbftbfRybFybRycFyc    →  tcf=2.0 cm ≥0.41.8×24×2.0×1.15×24001.15×2400=3.72 cm    →  Not OK

tcf≥bbf6 → tcf=2.0 cm≥246=4 cm → Not OK

با توجه به نتایج فوق طراحی یک جفت ورق پیوستگی است که در بخش قبل طراحی شده است.

کنترل نسبت پهنا به ضخامت در ورق پیوستگی

bsts≤0.55EFy  →144=3.5≤0.55EFy=15.88→OK

4-4 طراحی مهاربند

از آن جایی مقطع مهاربندها متقارن بوده و تحت فشار است، احتمال ایجاد کمانش خمشی یا یچشی وجود دارد. باید دقت کرد کمانش خمشی-پیچشی وقتی محتمل است که مقطع دارای یک محور تقارن داشته باشد.

- مهاربند دهانه A2-A1 (طبقه سوم):

برای حدس اولیه از 2 UPN120(D10) انتخاب کرده و سپس بررسی می‌کنیم:

ابتدا تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی را در این مهاربند محاسبه می‌کنیم:

λ33=KLr33=0.5×593.634.631=64.1λ22=KLr22=0.7×593.634.682=88.75→λmax=88.75

* با توجه به تبصره ث بند 10-3-11-1، ضریب لاغری (KLr) مهاربندهای فشاری در قاب‌های مهاربندی شده با هر نوع مهاربندی (قطری، ضربدری، 7 و 8)، نباید از 200 تجاوز نماید که مشکلی نیست.

* در اعضایی که ملاک طراحی آنها نیروی کششی است ضریب لاغری نباید از 300 تجاوز کند.

Lry=593.634.68=126.84<300     O.K

Lrx=593.634.63=128.21<300     O.K

همچنین لاغری اعضای قطری نباید از 4.23EFy تجاوز کند.

λmax=88.75 <4.23EFy=125.13

λmax=88.75 <4.71EFy=139.32

Fe=π2EKLr332=π2×2.1×10688.752=2631.372 kgcm2

Fcr= 0.658FyFe×Fy=0.65824002631.372×2400=1638.4 kgcm2

حال تنش ناشی از کمانش پیچشی را برای مهاربند به دست می‌آوریم:

Fe=π2ECw(KzL)2+GJ1IX+IY=π2×2.1×106×5351(1×593.63)2+2.1×1062.6×7.71728.2+744.3=4437.32 kgcm2

FyFe=24004437.32=0.541→Fcr= 0.658FyFe×Fy=0.65824004437.32×2400=1913.8 kgcm2

Fcr=Min1638.4خمشی.1913.8پیچشی=1638.4 kgcm2→می‌افتد اتفاق زودتر خمشی کمانش

∅Pnc=0.9 Fcr Ag=0.9×1638.4×34=50135.04 Kgf<Pu=35422.06 Kgf

Ratio=35422.0650135.04 =0.704→Ratioetabs=0.716 OK

مقطع برای خمش جوابگو می‌باشد.

بر اساس بند 10-2-3-4، مقاومت کششی یک عضو با اتصال جوشی در تکیه گاه با کنترل حالت تسلیم کششی در مقطع کلی عضو و گسیختگی کششی در مقطع خالص موثر عضو به دست می‌آید. برای تعیین ظرفیت کششی تسلیم مهاربند مورد نظر داریم:

∅Pnc=0.9 Fcr Ag=0.9×2400×34=73440 Kgf<Pu=31094.32 Kgf

برای تعیین ظرفیت گسیختگی مهاربند، باید ابتدا ضریب تاثیر برشی برای عضو تعیین شود. مقدار این ضریب با استفاده از جدول 10-2-3-1 تعیین می‌شود که برای مقاطع دوبل ناودانی داریم:

U=1-xL →x=B2+2 BH4(B+H)

L: طول اتصال جوشی ناودانی به ورق اتصال( می‌توان با فرض محافظه کارانه 20 cm طول خط جوش و یا فاصله اولین و آخرین پیچ اتصال ناودانی به ورق اتصال)

* تا زمانی که طراحی اتصال مهاربند به ورق گاست پلیت انجام نشده، مقدار طول جوش مورد نیاز آن مشخص نیست ولی طول جوش مهاربندها بین 20-40 cm است.

B=2×5.5+1=12

x=122+2×12×124(12+12)=4.5 cm→U=1-4.520 =0.78

حال می‌توان ظرفیت کششی مقطع تحت حالت حدی گسیختگی را به صورت زیر محاسبه می‌شود:

∅Pn=0.75 Fu Ae=0.75×3600×0.78×34=71604 Kgf<Pu=31094.32 Kgf

1-4-4 طراحی لقمه مهاربند

در مهاربندها متداول در کشور فاصله‌ای بین ناودانی‎‌ها گذاشته می‌شود تا در محل اتصال مهاربند به قاب بتوان ورق گاست را در این شکاف قرار داد و ناودانی پیچ یا جوش شود. همچنین در طول مهاربند نیز لقمه‌هایی در این شکاف قرار می‌گیرد تا عملکرد دو نیمه یکپارچه شود. طبق رابطه داریم:

a≤34 λmaxri→34 ×88.75×1.33=88.53 Cm

ri: شعاع ژیراسیون حداقل مقطع تک

برای خود لقمه طراحی خاصی یافت نشده و بیشتر بر اساس نیاز اجرا و عرف مهندسی محاسبه می‌شود و با توجه به عمق 12 سانتی مهاربند لقمه را از هر سمت 1.5 سانت خارج کنیم و همچنین ضخامت 1 سانت داریم:

PL 150×50×10 @ 85 cm

4-4-2 طراحی لرزه‌ای مهاربند همگرای ویژه

مطابق بند 10-3-11-1 مبحث دهم مقاطع مهاربندها باید از نوع فشرده لرزه‌ای با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به ضخامت برابر λhd باشند. از این رو:

1-کنترل فشردگی:

bftf=50.9=5.56<0.3EFy=8.66 → است(شکلپذیری زیاد) فشرده

2-کنترل ضابطهی 30-70:

مهاربند ها باید طوری در نظر گرفته شوند که در هر راستای بارگذاری حداقل 30% و حداکثر 70%  نیروی جانبی سهم آن محور در کشش تحمل شود.

0.3<TT+C<0.7

T=Pnt cosθ=Fy Ag cosθ

C=(Pnc cosθ)=(Fcr Ag cosθ)

طبق بند 10-3-11-1 برای تعیین ظرفیت کششی و فشاری مهاربند داریم:

مقاومت طراحی تیرها، ستونها و اتصالات آنها نباید از نیروهای ناشی از تحلیلهای زیر کوچکتر در نظر گرفته شوند:

الف- تحلیلی که در آن فرض میشود نیروی مهاربندیهای کششی برابر RyFyAg  و نیروی مهاربندیهای فشاری برابر 1.14 FcreAg  باشد.

ب- تحلیلی که در آن فرض میشود نیروی مهاربندیهای کششی برابر RyFyAg  و نیروی مهاربندیهای فشاری برابر 0.3×1.14 FcreAg  باشد.

در زیر ظرفیت فشاری و کششی مقطع مهاربندی 2 UNP120D10 در طبقه سوم محاسبه شده است.

در محاسبات زیر مقدار K را برای کمانش داخل صفحه 0.5 و برای کمانش خارج صفحه 0.7 درنظر گرفته شده است و ضریب لاغری مهاربندهای فشاری، کمتر از 200 است.

λ33=KLr33=0.5×593.634.631=64.1λ22=KLr22=0.7×593.634.682=88.75→λmax=88.75 <4.71EFy=135.9

Fe=π2EKLr332=π2×2.1×10688.752=2631.372 kgcm2

Fcr= 0.658Ry FyFe×Ry Fy=0.6581.2×24002631.372 ×1.2×2400=1821.56 kgcm2

Comp1=1.14 Fcr Ag=1.14×1821.56×34=70.61 ton

Comp2=0.3×1.14 Fcr Ag=21.18 ton

Ten=Ry Fy Ag=1.2×2400×34=97.92 ton

به طور خلاصه برای طبقات و دهانه‌های مختلف داریم:

T=Fy Ag cosθ=2400×55.94×2×34+2×26.9+2×22=334.95 ton

C=(Pnc cosθ)=(Fcr Ag cosθ)=2×1820.46×34×55.94+1735.65×26.9×55.94+1637.92×26.9×55.94+2×1432.77×22×55.94=233.66 ton

0.3<334.95334.95+233.66=0.589<0.7      →      OK

4-4-3 طراحی اتصالات مهاربندی

اتصال مهاربندی باید برای شرایط زیر طراحی شود:

الف) مقاومت کششی مورد نیاز: RyFyAg

ب) مقاومت فشاری مورد نیاز: 1.1×1.14FcreAg

ج) سازگاری اتصال با کمانش مهاربندی: برای این منظور مهاربند را به اندازه دوبرابر ضخامت صفحه اتصال، قبل از خط تکیهگاهی ورق اتصال (خط آزاد خمش) قطع میکنیم.

برای مهاربند واقع در طبقه سوم 2 UNP120D10، گاست پلیت به صورت زیر طراحی میشود.

Puten=RyFyAg=1.2×2400×34=97.92 ton

Pucomp=1.1×1.14FcreAg

λ33=KLr33=0.5×593.634.631=64.1λ22=KLr22=0.7×593.634.682=88.75→λmax=88.75 <4.71EFy=135.9

Fe=π2EKLr332=π2×2.1×10688.752=2631.372 kgcm2

Fcr= 0.658Ry FyFe×Ry Fy=0.6581.2×24002631.372 ×1.2×2400=1821.56 kgcm2

Pucomp=1.1×1.14FcreAg=1.1×1.14×1821.56×34=77.67 ton

محاسبه طول جوش اتصال مهاربند به گاست:

جوش با الکترود E70 انجام میشود و بازرسی جوش به صورت چشمی است.

Pu≤∅Rn=∅β0.6FueLw0.707aw

97.92≤∅Rn=0.75×0.75×0.6×4900×2×Lw×0.707×0.7

Lw=59.82 cm

به 60 سانتیمتر جوش و بعد جوش 0.7 سانتیمتر نیاز داریم.

کنترل تسلیم کششی (مقطع ویتمور):

با استفاده از ورق به ضخامت  cm1.5 داریم:

∅Pn=0.9×FyAg=0.9×Fy×tp×ww=0.9×2400×1.5×36=116.64 ton

Puten=97.92 ton <∅Pn=116.64 ton   →   OK

کنترل تسلیم فشاری:

KLr=1.0×37.50.433=16.24

r=tg12=1.512=0.433 cm

Fe=π2EKLr2=74844kgcm2

KLr=16.24<4.71EFy=135.9    →     Fcr=0.658FyFeFy=2368kgcm2

∅Pncomp=0.9FcrAg=0.9×2368×1.5*36=115 tonf>57.176 ton  OK

5-4 طراحی وصله ستون

در طبقه‌ی 2-3 ستون از W400X10-F400X2.5 به W350X15-F350X2.5 تغییر کرده و باید ستون را برش داده و ستون با مقطعی متفاوت به آن وصله کنیم به همین دلیل باید ورق وصله به شکل زیر طراحی شود:

برای این منظور بیشترین نیروی محوری و لنگری که در مقطع بزرگتر ایجاد می شود در نظر گرفته می شود:

ستون D2→W 400×10-F 400×2.5

AC=240 cm2        Z22=2010  cm3      Z33=4650  cm3   H=45 cm     b=40 cm

لنگر بیشترین →Mnp33=Fy×Z33=2400Kgcm2×4650cm3×10-5 =111.6 Ton.m

Mnp=111.6×1.15=128.34 Ton.m

لنگر بیشترین →Mnp22=Fy×Z22=2400Kgcm2×2010cm3×10-5 =48.24 Ton.m

Mnp=48.24×1.15=55.47 Ton.m

تعیین ضخامت ورق وصله:

عرض ورق: 32 cm

ضخامت فرضی: 4 cm

Z33=2×2×16 cm×4×8 cm+32 cm×4 cm×24.5 cm

Z33=2×1024+3136=8320cm3

Z22=2×2×16 cm×4×8 cm+32 cm×4 cm×2.75 cm=2×1024+352

Z22=2752 cm3

∅Mps≥Ry×Mnp→0.9×2400Kgcm2×8320cm3=179.72 Ton.m≤128.34 Ton.m ∅Mps≥Ry×Mnp→0.9×2400Kgcm2×1376 cm3=59.45 Ton.m≤55.47 Ton.m

کنترل مقطع وصله برای تامین ظرفیت برشی:

Vu=∑MpsH=111.6+89.73.2=62.93 Ton

htw=324=8→8<260→kv=5

htw=8≤1.1kv.EFy=72.76→CV=1→ Vn=4 cm×32 cm×2×0.6×2400Kgcm2

Vn=368.64 Ton → ∅Vn=0.9×368.64>62.93  OK

تعیین طول وصله:

نیروی کششی ناشی از لنگر:

Ru=1.15×111.6 ton.m45+4 cm×10-2=267.4 Ton

قطر جوش 15 میلیمتر و الکترود E70 و اجرا در کارگاه:

Ru≤∅Rn→267.4 Ton≤0.75×0.75×0.6×4900Kgcm2×1.5 cm×Lw×2

Lw≥53.9 cm  →Lw=55 cm

برای وصله ی ستون از ورق PL 115*32*4 استفاده می کنیم و برای جوش هم از الکترود E70  استفاده می شود.

6-4 طراحی سقف تیرچه بلوک

در طراحی سقف‌های تیرچه بلوك از ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و نشریه 541 معاونت برنامه‌ریزی و
نظارت راهبردي رئیس‌جمهور استفاده شده است.

طبق بند 2-1-2-2 نشریه 534 فرضیات طراحی به صورت زیر می‎‌باشد:

-1 هر تیرچه و دال بتنی بالاي آن، به‌صورت یک تیر T شکل مجزا در نظر گرفته می‌شود.

2- تکیه‌گاه تیرچه‌ها ساده بوده و بار گسترده در سراسر طول آن توزیع شده است.

-3 تیرچه فاقد نیروي محوري است.

-4 از آرماتور فشاري در محاسبات صرف‌نظر می‌شود.

-5 در تعیین ظرفیت برشی ، علاوه بر ظرفیت برشی بتن، ظرفیت برشی آرماتورهاي عرضی هم در نظرگرفته می‌شود.

با توجه به فرضیات بالا و مشخصات دال زیر، دال یک طرفه زیر را برای سقف تیرچه بلوک طراحی می‌کنیم:

*مشخصات مصالح:

Fc'=25 MpaFy=400 Mpa

*ابعاد:

طول دهانه‌ی مؤثر (Le): Le=L-b=6000-500=5500 mm

فاصله آکس تا آکس تیرچه(b): 50 cm

ارتفاع بلوک‌ها(h): 25 cm

ضخامت دال بتنی(t): 5 cm

عرض جان تیرچه(bw): 10 cm

*بارهای مرده و زنده:

بار زنده کف(LL): 2 KN/m2

بار مرده کف‌سازی(DL): 2.05 KN/m2

بار تیغه‌بندی(LP): 1 KN/m2

بار پلی‌استایرن 50*25 (W): 0.03 KN/m2

راه حل:

1) محاسبه بارهای وارد بر سقف

مطابق پیوست 1و رابطه (پ 1-4)، وزن سقف تیرچه و بلوك در واحد سطح (مشتمل بر وزن بلوك‌ها، وزن دال بتنی فوقانی و وزن جان تیرچه‌ها) را بدست می‌آوریم.

سطح واحد در بلوک و تیرچه سقف وزن=Wblb×bbl+bw×h×ρb+t×ρ=0.030.5×0.25+0.1×0.25×250.5+0.05×25=2.74 KN/m2

کل بار مرده وارد بر سقف برابر خواهد بود با مجموع وزن سقف تیرچه و بلوك، بار مرده کف‌سازي، نازك‌کاري و بار معادل تیغه‌بندي:

D=2.74+2.05+1~6 KN/m2

و وزن کل سقف تیرچه بلوك (با اعمال ضرایب بار) برابر خواهد بود با:

qu=1.2 D+1.6 L=1.2×6+1.6×2=10.4 KN/m2

2) کنترل ضخامت سقف (خیز مجاز)

با توجه به فرض تکیه‌گاه‌هاي ساده این سقف تیرچه و بلوك، حداقل ضخامت سقف با توجه به محدودیت افتادگی (خیز)، برابر است با:

Hmin=Le20=550020=275 mm→h=300 mm→OK

3) کنترل ضخامت لایه بتن روی بلوک‌ها (دال بتنی)

براي کنترل این ضخامت، دال بتنی روي بلوك‌ها به صورت تیر بتنی غیرمسلح دو سرگیردار بین دو تیرچه (با دهانه 40 سانتیمتر) طراحی می‌شود.

لنگر تکیه‌گاهی تیر دو سرگیردار در نواري به پهناي 1متر برابر است با:

qu=1.2×0.05×25+3.05+1.6×2=8.36KNm/m

Mu=qu×L212=8.36×0.4212=0.11KN.mm

S=b×h26=1000×5026=0.416×106 mm3

Mus=0.11×1060.416×106=0.27 MPafr=0.6fc'=0.6×25=3 Mpa→Mus≤fr→OK

لذا ضخامت دال بتنی برابر 5 سانتیمتر مناسب است.

4) طراحی آرماتورهای پایینی تیرچه

بارگسترده‌ي وارد به یک تیرچه با عرض 50 سانتیمتر، برابر است با:

Wu=qu×0.5=10.4×0.5=5.2KNm

لذا لنگر حداکثر (در وسط دهانه) نیز بدین صورت به دست می‌آید:

Mu=wu×L28=5.2×5.528=19.66 KN.m

با فرض استفاده از میلگردهاي Ø14 و cover=2cm:

d=H-20-ϕ2=300-20-7=273 mm

با فرض عملکرد مستطیلی:

As=0.85×f'c×bfyd-d2-2Mn0.85×f'c×b=0.85×25×500400273-2732-2×19.66×1060.9×0.85×25×500=203.29 mm2

USE 2 ϕ 14=307.8 mm2

Asminbwd=Max0.25×f'cfy. 1.4fy=Max0.00313.0.0035

=0.0035

Asmin=0.0035×100×273=95.55 mm2→OK

a=fy×As0.85×f'c×b×β=400×307.880.85×25×500×0.85=13.64<50 mm→OK

5) آرماتورهای بالایی تیرچه

با توجه به جدول زیر، میلگرد Ø12 استفاده می‌کنیم:

6) آرماتورهای حرارت و جمع شدگی بالای تیرچه

با توجه به ضخامت 5 سانتی‌متري دال بتنی و طبق بند 2-3-2-5- نشریه 543، سطح مقطع لازم آرماتورهاي حرارت و جمع شدگی در هر یک متر برابر است با:

Asminbt=0.0018→Asmin=0.0018×250×50=22.5 mm2

با فرض s=250mm و Ø6:

USE ∅ 6 @ 250 mm

در جهت موازی تیرچه‌، آرماتور تیرچه می‌تواند کمک کند (Ø12) ولی با توجه به فواصل عرضی حداکثر (250 mm) لازم است یک (Ø6) در حدفاصل هر دو تیرچه در وسط آن‌ها در جهت موازی تیرچه‌ها اضافه شود.

7) طراحی کلاف میانی

طبق بند 2-3-2-6-4 نشریه 543، در صورتي كه بار زندهي سقف كمتر از 350 کیلوگرم بر مترمربع و طول دهانه بيشتر از 4 متر باشد، يك كلاف مياني در سقف تعبيه ميشود که داریم:

Asreq=As2=307.882=153.94 mm2→USE 2 ∅ 10=157.1 mm2

8) آرماتور لبه در دال

بر اساس تبصره 6 بند 2-3-2-5 نشریه 543، لازم است تا آرماتور منفي معادل 15 درصد سطح مقطع آرماتورهاي كششي وسط دهانه، در روي تكيهگاه اضافه شود. اين ميلگردها حداقل تا فاصلهی 15 دهانه آزاد از تكيهگاه به طرف داخل دهانه ادامه میيابند.

Asreq=0.15×As=0.15×307.88=46.18 mm2L=15×Le=15×5.5=1.1 m                                  →USE ∅ 10=78.5 mm2

9) کنترل برش

Vu=Wu×L2-Wu×d=5.2×5.52-5.2×0.273=12.88 KN

∅Vn=0.75×1.1×16f'c×b×d=0.75×1.1×16×25×100×273=18768.75 N=18.8 KN

Vu≤∅Vn→OK

7-4 طراحی دال پله

برای طراحی دال پله اتصال آن را گیردار در نظر گرفته و برای لنگر به دست آمده تیرهای فولادی را طراحی می‌کنیم. برای برش هم مثل دال آن را بررسی کردن تا بتن ظرفیت برشی کافی داشته باشد.

مشخصات بارگذاری:

qD=960 Kg/m2→مورب قسمت

qD=685 Kg/m2→پاگرد قسمت

qL=500 Kg/m2

با استفاده از ترکیب‌های بارگذاری داریم:

qu(مورب)=1.2×960+1.6×500=1952Kgm/m

qu(پاگرد)=1.2×685+1.6×500=1622Kgm/m

حال بار وارد بر کف را بار گسترده بر روی دال تبدیل می‌کنیم:

Wu(مورب)=1.2×1952=2342.4Kgm

Wu(پاگرد)=1.35×1622=2189.7Kgm

حال با استفاده از لنگر فوق و فرض تكيه‌گاه جانبي حدس اوليه‌اي براي مقطع تير مي‌زنيم و سپس بررسي مي‌كنيم. در پله‌های فولادی از 2 IPE استفاده می‌شود و سهم هر کدام 1.22=0.6 می‌باشد:

Mn=Mp=Zx×Fy→Mn=Muφ→492300×0.60.9=2400× Zx→Zx=136.75 cm3→ use IPE 180

*كنترل از نظر خمش:

λf=b2 t=bf2tf=9.120.8=5.69                   λp=0.38EFy=0.382.1×1062400=11.24→ λp>λf        نمي‌افتد اتفاق بال موضعي كمانش

λw=htw=180.53=33.96                             λp=3.76EFy=3.762.1×1062400=111.22→ λp>λw     نمي‌افتد اتفاق جان موضعی کمانش

طبق بند 10-2-5-2 براي اعضاي I شكل فشرده داريم:

Lb=50 cm

Lp=1.76×ry×EFy=1.76×2.06×29.58=294.67 cm=107.25 cm

→ Lb<Lp        نمي‌افتد اتفاق جان موضعی کمانش

*در مقاطع نورد شده با فولاد نورد شده نیاز به کنترل کمانش موضعی نیست.

φMn=φZxFy=0.9×166×2400=358560 Kg.cm≥Mu=295380 Kg.cm

کنترل برش:

Vn=0.6 Fy Aw Cv=0.6×2400×9.54×1.0=13737.6 Kgf

∅Vn=1.0×13737.6=13737.6 Kgf>5791.1→OK

Vu≤∅Vn→OK

می‌توان با کاهش کمی از وزن نماسازی پله، از IPE 160 استفاده کرد.

8-4 طراحی کف ستون

طبق بند 10-2-9-8 برای طراحی کف ستون‌ها و فشار مستقیم بر بتن و مصالح بنایی، مقاومت اتکایی طراحی برای مصالح مختلف تکیه گاهی مساوی ∅cPc می‌باشد که در آن ∅c ضریب کاهش مقاومت برابر 0.65 و Pp مقاومت اتکایی است که بر اساس حالت حدی خردشدگی مصالح تکیه گاهی به شرح زیر تعیین می‌گردد:

Pc=0.85×Fc×A1×A2A1≤1.7 Fc×A1

A1: سطح ورق کف ستون‌ها در تماس با شالوده

A2: حداکثر سطحی از شالوده هم مرکز و متشابه با ورق کف ستون که در پلان و عمق شالوده محدود

همچنین طبق بند 10-3-5-3 کف ستون‌ کلیه ستون‌های باربر و غیر باربر جانبی و اتصالات آنها به ستون و شالوده علاوه بر تامین ضوابط فصل 10-2 این مبحث باید به طور مجزا قادر به تحمل نیروهای زیر باشند:

الف) بیشترین نیروهای داخلی (شامل نیروی محوری، نیروهای برشی و لنگر خمشی به طور همزمان) تحت اثر ترکیبات بار متعارف

ب) بیشترین نیروی محوری (بدون حضور نیروهای برشی و لنگر خمشی) تحت اثر ترکیبات بار زلزله تشدید یافته و با در نظر گرفتن مفاد تبصره 1 و 2 از بند 10-3-5-1-1

ج) درهر دو امتداد محورهای اصلی ستون و به طور مجزا نیروی برشی برابر مجموع مولفه‌های افقی مقاومت‌های مورد نیاز اتصال مهاربندی و برش ظرفیتی ستون برابر MpcHs که در آن Mpc مجموع لنگرهای خمشی پلاستیک ستون در دو سمت وصله در امتداد مورد نظر و Hs ارتفاع طبقه است. در محاسبه و طراحی کف ستون‌ این نیروی برشی باید بدون حضور نیروهای محوری و لنگرهای خمشی در نظر گرفته شود.

برای این منظور ترکیب باری که بیشتر نیروی محوری و لنگر را ایجاد می کند انتخاب می کنیم:

*ابعاد کف ستون باید به نحوی انتخاب شود که حداقل 15 سانتیمتر بزرگتر از ستون باشد. بنابراین از ورقی به ابعاد 45 در 45 سانتیمتر در نظر می گیریم.

UDstls24→1.2 Dead+0.5 Live+Live heavy+0.2 snow+E

Pu=198.75 Ton ≈200 ton        Mu=5.95 Ton.m         V=7.93 Ton

خروج از مرکزیت →e=MuPu=5.95 ton.m198.75 ton=0.029 m≈3 cm

ستون→IPB300→base plate→PL 45×45 cm

e=3 cm<B6=456=7.5

بنابراین کف ستون به کشش نمی افتد.

UDstls45→0.9 Dead+E-Ev+1.6 soil

Pu=50.6 Ton ≈51 ton        Mu=2.87 Ton.m         V=4 Ton

خروج از مرکزیت →e=MuPu=2.87 ton.m51 ton=0.056 m≈5.5 cm

ستون→IPB300→base plate→PL 45×45 cm

e=5.5 cm<B6=456=7.5

در کل کف ستون به کشش نمی افتد.

Pu=198.75 Ton ≈200 ton        Mu=5.95 Ton.m         V=7.93 Ton

fP(max)=PA×1+6 eB =200×10345×45 cm2×1+6×3 cm45 cm Kgcm2=138.25 Kgcm2

fP(max)<0.65×0.85×250 Kgcm2×A1A2<1.7×0.65×250Kgcm2=276.25 →OK

fP(min)=PA×1-6 eB =200×10345×45cm2×1-6×3 cm45 cm Kgcm2=60Kgcm2

تعیین ضخامت صفحه کف ستون:

m=45-0.95×h2=8.72 cm                       N=45-0.8×d2=10.5 cm

Mn=100Kgcm2×1 cm×10.52cm2=5512.5 kg.cm

MM=123Kgcm2×8.7222+138.25-123×12×8.72×23×8.72 cm=5062.9 kg.cm

Mu=max 5062.9.5512.5=5512.5 kg.cm

Mu=5512 kg.cm→ Mu≤∅Mn→5512 kg.cm≤0.9×2400×t24→ t2=10.2

t=3.2 cm

ضخامت صفحه کف ستون بدون سخت کننده برابر با 3.2 سانتی متر بدست امده است.

به دلیل اینکه هیچ بخشی از صفحه کف ستون تحت هر ترکیب باری تحت کشش نمی افتد برای همین فرض می‌کنیم 10 درصد ظرفیت مقطع به کشش بیافتد و میل مهار ها را طراحی می کنیم.

T=0.9×Ag×Fy=0.9×23.5cm2×2400Kgcm2=50760 kg

10% T=5076 kg

از چهار میل مهار استفاده می کنیم:

فولاد A1→Fu=3800Kgcm2

Tu≤∅T'n=0.75×F'nt×4×An

F'nt=0.75×3800×1.3-80004×An×0.75×0.45×3800 =3705-4444.45An

5076≤0.75×3705-4444.45An ×4×An→An≥1.66cm2→use 4 ∅ 15

تعيين طول اَنكربولتها

در صورت استفاده از 4 بولت نمرۀ 15 طول مهاری بولتهای قُلاب دار بر اساس آیین نامه 92 برابر خواهد بود با :

ldh=0.24×K1×K2×β×λ×FydFcddb

ldh=0.7×0.24×1×1×1×4000.65×25×15=25 cm

8db=8×1.5≈12 cm

جهت تأمین این طول مهاری با در نظر گرفتن کاور بتن به فونداسیونی با ضخامت حداقل 25 سانتیمتر نیاز خواهیم داشت.

فصل پنجم- مدل‌سازی و طراحی فونداسیون

5-1 مدل‌سازی اولیه فونداسیون

بعد از طراحی مدل‌سازی ایتبس بارهاي موجود در پاي ستونها را از برنامه ایتبس براي نرمافزار SAFE خروجی گرفته و فونداسیون سازه را مدل‌سازی میکنیم.

مشخصات مدل‌سازی:

*پلان فونداسیون:

5-2   ترکیب بارهای غیرخطی برای سازه و فونداسیون

با توجه به بند 7-1-4 برای طراحی فونداسیون علاوه بر ترکیب بارهاي مبحث نهم که در ETABS تعریف شد و آن را برای SAFE فراخوانی نمودیم تا با آن سازه بتنی فونداسیون و ضخامت آن را طراحی کنیم، میبایست ترکیب بارهای خاک را نیز تعریف نماییم که برای کنترل تنش و نشست زیر پی مورد استفاده قرار میگیرند. این ترکیب بارها به نام ترکیب بارهای تنش مجاز، مطابق مبحث هفتم مقررات ملی، به طور خلاصه به شرح زیر میباشند:

| جزئيات بارگذاري | نام تركيب بار |
| --- | --- |
| Dead | Soil1 |
| Dead +Live+Live_Stair | Soil2 |
| Dead +( Live_Roof or Snow) | Soil3 |
| Dead +0.75Live+0.75Live_Stair +0.75(Live_Roof or Snow) | Soil4 |
| Dead +0.7(Ex or Ey or Ex-All or Ey-All) +1Ev | Soil5 |
| Dead +0.75Live+0.75Live_Stair +0.75 Snow+0.525(Ex or Ey or Ex-All or Ey-All) +1Ev | Soil6 |
| 0.6 Dead+0.7(Ex or Ey or Ex-All or Ey-All) +1Ev | Soil7 |

در صورتی که پی دچار بلند شدگی شود، میبایست بارها را غیرخطی کنیم. در بخش 5-3 مشاهده میشود که بلند شدگی فقط در ناحیهی بسیار کوچکی از پی رخ میدهد و همچنین در Safe غیرخطی شده نیز ماکسیمم تنش از تنش مجاز کمتر است، مشکلی برای سازه ایجاد نمیکند پس نیازی به غیرخطی کردن بارها نیست.

5-3 کنترلهای نهایی فونداسیون

1-3-5 کنترل نشست پی تحت بار بهره‌برداري:

با توجه به اینکه خاک منطقه از نوع رسی می‌باشد، خاک دارای دو نوع نشست تحکیمی و آنی میباشد و عمده نشست خاک مربوط به نشست تحکیمی است که در طول سالیان طولانی اتفاق مي‌افتد و در سیف این نوع نشست قابل بررسی نخواهد بود و همچنین به دلیل یکنواخت فرض کردن ضریب عکسالعمل بستر در کل پی نشست آنی نشان داده شده در شکل زير نیز واقعی نبوده و این بند آییننامه میبایست در نرمافزارهای مربوط به خاك کنترل نشست بررسی شود. مطابق جدول 7-4-2 مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، برای پیهای گسترده مقدار نشست مجاز 100 – 65 میلی‌متر میباشد. با توجه به نتایج (شکل زیر) برای پی این سازه مقدار نشست برابر 10 mm است که کمتر از مقدار مجاز میباشد و نشست پی قابل قبول است و مشکلی برای سازه ایجاد نمیکند.

2-3-5 کنترل تنش در پی:

با توجه به اینکه پی مورد نظر صلب و در خاك رسي میباشد، برای کنترل تنش خاک براساس معیار نشست باید بیشترین تنش ایجاد شده در کف پی را با تنش مجاز خاک مقایسه نمود. مطابق شکل زیر، تنش مجاز خاک 1.8KgCm2 میباشد و بیشترین تنش زیر خاک 1.9KgCm2 است، و حتي در بخشهای زیادی از خاک زیر پی، تنش از تنش مجاز بیشتر میباشد، لذا خاک مورد نظر ضعیف بوده و میبایست خاک را از طریق تثبیت خاک منطقه یا روش ستون سنگی یا میکروپایل با توجه به مسکونی بودن پروژه امکانپذیر است تقویت نمود.

3-3-5 کنترل بلند شدگی فونداسیون:

در صورت انجام تحلیل غیرخطی مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، توزیع فشار خاک باید به گونهای باشد که حداکثر یک چهارم بعد شالوده در هر امتداد تحت تنش صفر قرار گیرد. برای بررسی بلند شدگی پی، تنش حداکثر خاک تحت بار پوش کنترل شده و مشاهده می‌شود تنش فقط در قسمت کوچکی از خاک زیر پی بلند شده و در این ناحیه خاک به کشش افتاده است. و به علت مساحت كم ناحیه مورد نظر از آن صرف نظر شده نیازی به غیرخطی کردن بارها نیست.

4-3-5 برش یک طرفه:

با توجه به نتایج زير مشاهده میشود که ضخامت بتن پی از نظر برش يك طرفه، کفایت لازم را دارد و نیاز به آرماتور برشی ندارد. ولی در اکثر مواقع نمی‌توان به برش یک طرفه سیف اعتماد نمود و می‌بایست با دست کنترل گردد.

5-3-5 برش دو طرفه:

با توجه به نسبتهای به دست آمده از نتايج زير، تمامی مقادیر کمتر از 1 میباشند و مشكلي در ايجاد برش دو طرفه وجود ندارد ولي از آنجايي كه سيف در طراحي مشكلاتي دارد بايد با طراحي دستي چك شود.

برای ستون‌هایی که N/C نوشته شده است, به علت وجود دیوار حائل روی آن می‌باشد و برنامه تشخیص بین ستون و دیوار را قائل نمی‌شود.