خلاصه گزارش  و اطلاعات پروژه

این پروژه مربوط به یک ساختمان 8 طبقه ، 30 واحدی واقع در شهر قزوین ، بلوار امام خمینی ، کوچه حکمت 71 می باشد که نقشه های سازه و معماری آن از کارفرمای پروژه جناب مهندس هومن شهیدی امام جمعه تحویل گرفته شده است .

این ساختمان در زمینی به مساحت 510.1 متر مربع احداث گردیده است و شامل یک طبقه زیر همکف به مساحت 510.1 متر مربع و طبقه همکف و اول به مساحت 255.05 متر مربع و طبقات دوم تا ششم به مساحت 289.83 متر مربع می باشد .

سازه ی این ساختمان از نوع سازه های بتن آرمه و دارای سقف تیرچه و بلوک میباشد .

ساختمان مذکور از سمت شرق به دیوار همسایه و از سه طرف دیگر به گذر 12 متری ختم می شود .

بر اساس محاسبات انجام شده در این پروژه کل هزینه پروژه بر اساس فهرست بهای سال 1392 و تاثیر ضرایب مربوطه مبلغ  10033748759.5 ریال برآورد شده است که به ازای هر متر مربع آن 4063315.8 ریال مباشد .

برگ محاسبه ضرایب

محاسبه ضریب طبقات :

P=1+1*255.05+2*289.83+3*289.83+4*289.83+5*289.83+(6*289.83)100*2469.35 =1.0245

ضریب ارتفاع :

Q=1

ضریب سختی و صعوبت کار :

به دلیل کار در شرایط عادی این ضریب را برابر یک در نظر میگیریم.

ضریب بالاسری :

F=1.3

ضریب منطقه ای :

ضریب منطقه ای شهر قزوین 1.01 میباشد.

ضریب پیشنهاد :

این ضریب را برابر یک در نظر میگیریم.

فرم متره

فصل اول : عملیات تخریب

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع |  | عرض واحد وزن |  | طول |  | طول | تعداد |  | شرح عملیات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 010101 | 0/55 | 0/55 |  |  | 0.23 |  |  |  | 4/8 | 1 |  | A بالای محور (مثلث) | 1 |
| یک بخش به مساحت 0.68 کم شده است | 010101 | 2/52 | 2/52 |  |  | 38/0 |  |  |  | 43/8 | 1 |  | بین محور های (مستطیل)A - B | 2 |
|  | 010101 | 30/96 | 30/96 |  |  | 2/96 |  | 12/49 |  | 8/43 | 1 |  | بین محور های (ذوزنقه)B - C | 3 |
|  | 010101 | 403 | 403 |  |  | 18/90 |  | 30/16 |  | 12/49 | 1 |  | بین محور های (ذوزنقه)C – J | 4 |
|  | 010101 | 10/65 | 10/65 |  |  | 0/355 |  | 29/85 |  | 30/16 | 1 |  | J بین محور تا کنج پایین ستون (ذوزنقه)J-1a | 5 |
|  | 010101 | 32/2 | 32/2 |  |  | 1/38 |  | 16/82 |  | 29/85 | 1 |  | بین کنج پایین ستون J-1a و ضلع پایین ستون (ذوزنقه)K-3 | 6 |
|  | 010101 | 12/58 | 12/58 |  |  | 2/73 |  |  |  | 4/61 | 1 |  | زیر ضلع پایین K-3 M7 بین و محور 11 (مستطیل) | 7 |
|  | 010101 | 17/63 | 17/63 |  |  | 6/68 |  | 2/55 |  | 2/73 | 1 |  | زیر ضلع پایین K-3 و زیر محور 11 (ذوزنقه) | 8 |
|  | 010101 | 30/48 | 30/48 |  |  | 0/3 |  |  | 101/6 |  | 1 |  | 30 سانتی متر بیرون زدگی از اطراف نقشه | 9 |
| به دلیل قالب بندی با آجر از طرفین پی به اندازه 30 سانتیمتر (دور ساختمان ) بیشتر کنده میشود |  | 540/57 | 540/57 | قطعه 4 جمعm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/8m 8/43m قطعه 1 30/16m 0/23m |  | قطعه 3 8/43m 0/38m 29/85m قطعه 2 |  | 2/96m 12/49m 8/43m |  |  |  |  |  |  | 18/9m 30/16m 12/49m |  |  |
|  | قطعه 5 29/85m 0/355m 29/85m 30/16m |  | قطعه 6 1/38m 16/82m |  | قطعه 7 2/73m 4/61m 2/73m |  |  |  |  |  |  | قطعه 8 2/55m 6/68m |  |  |

عنوان : بوته کنی از محل های پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات

فرم متره

فصل دوم : عملیات خاکی با دست

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع |  | عرض واحد وزن |  | طول |  | طول | تعداد |  | شرح عملیات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 020501 | 0/55 | 0/55 | - |  | 0.23 |  | - |  | 4/8 | 1 |  | A بالای محور (مثلث) | 1 |
| یک بخش به مساحت 0.68 کم شده است | 020501 | 2/52 | 2/52 | - |  | 38/0 |  | - |  | 43/8 | 1 |  | بین محور های (مستطیل)A - B | 2 |
|  | 020501 | 30/96 | 30/96 | - |  | 2/96 |  | 12/49 |  | 8/43 | 1 |  | بین محور های (ذوزنقه)B - C | 3 |
|  | 020501 | 403 | 403 | - |  | 18/90 |  | 30/16 |  | 12/49 | 1 |  | بین محور های (ذوزنقه)C – J | 4 |
|  | 020501 | 10/65 | 10/65 | - |  | 0/355 |  | 29/85 |  | 30/16 | 1 |  | J بین محور تا کنج پایین ستون (ذوزنقه)J-1a | 5 |
|  | 020501 | 32/2 | 32/2 | - |  | 1/38 |  | 16/82 |  | 29/85 | 1 |  | بین کنج پایین ستون J-1a و ضلع پایین ستون (ذوزنقه)K-3 | 6 |
|  | 020501 | 12/58 | 12/58 | - |  | 2/73 |  | - |  | 4/61 | 1 |  | زیر ضلع پایین K-3 M7 بین و محور 11 (مستطیل) | 7 |
|  | 020501 | 17/63 | 17/63 | - |  | 6/68 |  | 2/55 |  | 2/73 | 1 |  | زیر ضلع پایین K-3 و زیر محور 11 (ذوزنقه) | 8 |
|  | 020501 | 30/48 | 30/48 | - |  | 0/3 | - |  | 101/6 |  | 1 |  | 30 سانتی متر بیرون زدگی از اطراف نقشه | 9 |
| به دلیل قالب بندی با آجر از طرفین پی به اندازه 30 سانتیمتر (دور ساختمان ) بیشتر کنده میشود |  | 540/57 | 540/57 | قطعه 4 جمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/8m 8/43m قطعه 1 30/16m 0/23m |  | قطعه 3 8/43m 0/38m 29/85m قطعه 2 |  | 2/96m 12/49m 8/43m |  |  |  |  |  |  | 18/9m 30/16m 12/49m |  |  |
|  | قطعه 5 29/85m 0/355m 29/85m 30/16m |  | قطعه 6 1/38m 16/82m |  | قطعه 7 2/73m 4/61m 2/73m |  |  |  |  |  |  | قطعه 8 2/55m 6/68m |  |  |

عنوان :  تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی ها ، گود ها و کانال ها که با ماشین انجام می شود

فرم متره

فصل سوم : عملیات خاکی با ماشین

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن |  |  | طول |  |  | طول | تعداد | شرح عملیات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 030104 | 1/93 | 1/93 | 5/3 | 0.23 |  |  | - |  |  | 4/8 | 1 | A بالای محور (مثلث) | 1 |
| یک بخش به حجم4/2 کم شده است | 030104 | 8/8 | 8/8 | 5/3 | 38/0 |  |  | - |  |  | 43/8 | 1 | بین محور های (مستطیل)A - B | 2 |
|  | 030104 | 108/36 | 108/36 | 5/3 | 2/96 |  |  | 12/49 |  |  | 8/43 | 1 | بین محور های (ذوزنقه)B - C | 3 |
|  | 030104 | 1410/5 | 1410/5 | 5/3 | 17/98 |  |  | 30/16 |  |  | 12/49 | 1 | بین محور های (ذوزنقه)C – J | 4 |
|  | 030104 | 37/28 | 37/28 | 5/3 | 0/355 |  |  | 29/85 |  |  | 30/16 | 1 | J بین محور تا کنج پایین ستون (ذوزنقه)J-1a | 5 |
|  | 030104 | 112/7 | 112/7 | 5/3 | 1/38 |  |  | 16/82 |  |  | 29/85 | 1 | بین کنج پایین ستون J-1a و ضلع پایین ستون (ذوزنقه)K-3 | 6 |
|  | 030104 | 44/03 | 44/03 | 5/3 | 2/73 |  |  | - |  |  | 4/61 | 1 | زیر ضلع پایین K-3 M7 بین و محور 11 (مستطیل) | 7 |
|  | 030104 | 61/7 | 61/7 | 5/3 | 6/68 |  |  | 2/55 |  |  | 2/73 | 1 | زیر ضلع پایین K-3 و زیر محور 11 (ذوزنقه) | 8 |
|  | 030104 | 106/68 | 106/68 | 3/5 | 0/3 |  | - |  |  | 101/6 |  | 1 | 30 سانتی متر بیرون زدگی از اطراف نقشه | 9 |
| به دلیل قالب بندی با آجر از طرفین پی به اندازه 30 سانتیمتر (دور ساختمان ) بیشتر کنده میشود |  | 1892 | m3جمع |  | با فرض زمین سخت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

عنوان :  خاک برداری در زمین های سخت با هر وسیله مکانیکی ، حمل مواد حاصل از بار گیری به فاصله  20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

فرم متره

فصل سوم : عملیات خاکی با ماشین

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن |  | طول |  | طول | تعداد | شرح عملیات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حجم های کسر شده از خاکبرداری ( به دلیل شکل نامتناسب چاله 1 و 5 و 8 و 9 از نوشتن ابعاد معذوریم ) | 031001 | -3.7 | -3.7 | - 0/7 | 5/315 m2 |  |  |  |  | 1 | سطوح غیر بتن ریزی (چاله 1 ) | 1 |
|  | 031001 | -11.7 | -11.7 | - 0/7 | 5/63 |  | - |  | 2/97 | 1 | -11/7 | 2 |
|  | 031001 | -2.81 | -2.81 | - 0/7 | 3/5 |  | - |  | 2/3 | 1 | -2/81 | 3 |
|  | 031001 | -3.86 | -3.86 | - 0/7 | 2/1 |  | 3/65 |  | 1/6 | 1 | -3/86 | 4 |
|  | 031001 | -11.1 | -11.1 | - 0/7 | 15/83m2 |  |  |  |  | 1 | سطوح غیر بتن ریزی (چاله 5 ) | 5 |
|  | 031001 | -5.7 | -5.7 | - 0/7 | 2 |  | 3/65 |  | 4/5 | 1 | -5/7 | 6 |
|  | 031001 | -7.9 | -7.9 | - 0/7 | 3/95 |  | - |  | 2 | 1 | -7/9 | 7 |
|  | 031001 | -1.54 | -1.54 | - 0/7 | 2/2 m2 |  |  |  |  | 1 | سطوح غیر بتن ریزی (چاله 8 ) | 8 |
|  | 031001 | -20.65 | -20.65 | - 0/7 | 29/5 m2 |  |  |  |  | 1 | سطوح غیر بتن ریزی (چاله9 ) | 9 |
|  | 031001 | -17.64 | -17.64 | - 0/7 | 4/5 |  | - |  | 5/6 | 1 | سطوح غیر بتن ریزی (چاله10 ) | 10 |
|  | 031001 | -20.4 | -20.4 | - 0/7 | 8/7 |  | - |  | 3/35 | 1 | سطوح غیر بتن ریزی (چاله11 ) | 11 |
|  | 031001 | -26.46 | -26.46 | - 0/7 | 4/5 |  | 8/2 |  | 8/60 | 1 | سطوح غیر بتن ریزی (چاله12 ) | 12 |
|  | 031001 | 1.28 | 1.28 | 0/7 | 0/2 | - |  | 9/1 |  | 1 | سطوح قالب بندی آجری(چاله1 ) | 13 |
|  | 031001 | 0.47 | 0.47 | 0/7 | 0/2 |  | - |  | 3/36 | 1 | سطوح قالب بندی آجری (چاله2 ) | 14 |
|  | 031001 | 0.25 | 0.25 | 0/7 | 0/2 |  | - |  | 1/75 | 1 | سطوح قالب بندی آجری (چاله3 ) | 15 |
|  | 031001 | 1.37 | 1.37 | 0/7 | 0/2 | - |  | 9/8 |  | 1 | سطوح قالب بندی آجری (چاله4 ) | 16 |
|  | 031001 | 2.67 | 2.67 | 0/7 | 0/2 |  | - |  | 19/2 | 1 | سطوح قالب بندی آجری (چاله5 ) | 17 |
|  | 031001 | 1.62 | 1.62 | 0/7 | 0/2 |  | - |  | 11/55 | 1 | سطوح قالب بندی آجری (چاله6 ) | 16 |
|  | 031001 | 1.12 | 1.12 | 0/7 | 0/2 |  | - |  | 8 | 1 | سطوح قالب بندی آجری (چاله7 ) | 17 |
|  | 031001 | 0.14 | 0.14 | 0/7 | 0/2 |  | - |  | 1 | 1 | سطوح قالب بندی آجری (چاله8 ) | 18 |
|  | 031001 | 3.02 | 3.02 | 0/7 | 0/2 |  | - |  | 21/6 | 1 | سطوح قالب بندی آجری (چاله9 ) | 19 |
|  | 031001 | 2.75 | 2.75 | 0/7 | 0/2 |  | - |  | 19/6 | 1 | سطوح قالب بندی آجری (چاله10 ) | 20 |
|  | 031001 | 3.25 | 3.25 | 0/7 | 0/2 |  | - |  | 23/2 | 1 | سطوح قالب بندی آجری (چاله11 ) | 21 |
|  | 031001 | 3.54 | 3.54 | 0/7 | 0/2 |  | - |  | 25/3 | 1 | سطوح قالب بندی آجری (چاله12 ) | 22 |
|  |  | -111.98 | m3جمع |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |

عنوان :  ریختن خاک ها یا مصالح سنگی کنار پی ها و گودها و کانالها به درون پی ها و گود ها و کانال .

فرم متره

فصل سوم : عملیات خاکی با ماشین

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن |  | طول |  |  | طول |  |  | تعداد | شرح عملیات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 030701 | 1892 | 1892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | حجم خاکبرداری | 1 |
| کسر شده | 030701 | -111.98 | -111.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | حجم خاکریزی | 2 |
|  |  | 1780.02 | m3جمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان :   حمل مواد  حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ی 100 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن .

فرم متره

فصل سوم : عملیات خاکی با ماشین

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن |  | طول |  |  | طول |  |  | تعداد | شرح عملیات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 030702 | 7568 | 1892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | حجم خاکبرداری | 1 |
| کسر شده | 030702 | -447.92 | -111.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | حجم خاکریزی | 2 |
| فرض میشود در 500 متری تخلیه شود |  | 7120.08 | m3جمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان :   حمل مواد  حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده وقتی که فاصله ی حمل بیش از 100 متر  تا 500 متر باشد به ازای هر 100 متر مازاد بر 100 متر اول . کسر 100 متر به تناسب محاسبه شود

فرم متره

فصل پنجم : قالب بندی فلزی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 060201 | 4.3 | 4/3 | 2/15 |  | 2 | 2 | w-1 | 1 |
|  | 060201 | 4.5 | 4/5 | 2/25 |  | 2 | 2 | w-1 | 2 |
|  | 060201 | 36 | 6 | 3 |  | 2 | 12 | w-1 | 3 |
|  | 060201 | 13/6 | 6/73 | 2/15 |  | 3/13 | 2 | w-2 | 4 |
|  | 060201 | 14/08 | 7/04 | 2/25 |  | 3/13 | 2 | w-2 | 5 |
|  | 060201 | 112/68 | 9/39 | 3 |  | 3/13 | 12 | w-2 | 6 |
|  | 060201 | 29/75 | 7/44 | 2/15 |  | 3/46 | 4 | w-3,w-4 | 7 |
|  | 060201 | 31/14 | 7/785 | 2/25 |  | 3/46 | 4 | w-3,w-4 | 8 |
|  | 060201 | 249/12 | 10/38 | 3 |  | 3/46 | 24 | w-3,w-4 | 9 |
|  | 060201 | 7/76 | 0/97 | 2/15 |  | 0/45 | 8 | w-1-4 | 10 |
|  | 060201 | 8/08 | 1/01 | 2/25 |  | 0/45 | 8 | w-1-4 | 11 |
|  | 060201 | 9/6 | 1/2 | 3 |  | 0/4 | 8 | w-1-4 | 12 |
|  | 060201 | 16/8 | 1/05 | 3 |  | 0/35 | 16 | w-1-4 | 13 |
|  | 060201 |  | 0/9 | 3 |  | 0/3 | 24 | w-1-4 | 14 |
|  | 060201 | 537.41 | m2جمع |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوار های بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر 3.5 مترباشد.

فرم متره

فصل پنجم : قالب بندی فلزی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 060301 | 27/1 | 0/97 | 2/15 |  | 0/45 | 28 | طبقه اول | 1 |
|  | 060301 | 38/7 | 1/075 | 2/15 |  | 0/5 | 36 | طبقه اول | 2 |
|  | 060301 | 15/48 | 1/29 | 2/15 |  | 0/6 | 12 | طبقه اول | 3 |
|  | 060301 | 28/35 | 1/013 | 2/25 |  | 0/45 | 28 | طبقه دوم | 4 |
|  | 060301 | 22/5 | 1/125 | 2/25 |  | 0/5 | 20 | طبقه دوم | 5 |
|  | 060301 | 5/4 | 1/135 | 2/25 |  | 0/6 | 4 | طبقه دوم | 6 |
|  | 060301 | 283/2 | 1/2 | 3 |  | 0/4 | 236 | طبقه سوم به بالا | 7 |
|  | 060301 | 70/2 | 1/35 | 3 |  | 0/45 | 52 | طبقه سوم به بالا | 8 |
|  | 060301 | 30 | 1/5 | 3 |  | 0/5 | 20 | طبقه سوم به بالا | 9 |
|  | 060301 | 7/2 | 1/8 | 3 |  | 0/6 | 4 | طبقه سوم به بالا | 10 |
|  | 060301 | 14/4 | 0/9 | 3 |  | 0/3 | 16 | خرپشته | 11 |
|  | 060301 | 542/53 | جمعm2 |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 3.5 متر.

فرم ریز متره

فصل پنجم : قالب بندی فلزی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
| طبقه اول | 060501 | 14/04 | 7/02 | 0/65 | - | 10/8 | 2 | Typ. B-1 | 1 |
|  | 060501 | 4/86 | 4/86 | - | 0.45 | 10/8 | 1 | Typ. B-1 | 2 |
|  | 060501 | 24/31 | 12/155 | 0/65 | - | 18/7 | 2 | Typ. B-2 | 3 |
|  | 060501 | 8/415 | 8/415 | - | 0.45 | 18/7 | 1 | Typ. B-2 | 4 |
|  | 060501 | 12/88 | 6/44 | 0/65 | - | 9/91 | 2 | Typ. B-3 | 5 |
|  | 060501 | 4/46 | 4/46 | - | 0.45 | 9/91 | 1 | Typ. B-3 | 6 |
|  | 060501 | 29/8 | 14/9 | 0/65 | - | 22/92 | 2 | Typ. B-4 | 7 |
|  | 060501 | 10/314 | 10/314 | - | 0.45 | 22/92 | 1 | Typ. B-4 | 8 |
| دو متر روی دیوار است | 060501 | 13/3 | 6/65 | 0/65 | - | 10/23 | 2 | Typ. B-5 | 9 |
|  | 060501 | 4/6 | 4/6 | - | 0.45 | 10/23 | 1 | Typ. B-5 | 10 |
|  | 060501 | 4/3 | 2/15 | 0/65 | - | 3/13 | 2 | Typ. B-6 | 11 |
|  | 060501 | 1/41 | 1/41 | - | 0/45 | 3/13 | 2 | Typ. B-6 | 12 |
|  | 060501 | 8/12 | 4/06 | 0/65 | - | 6/25 | 2 | Typ. B-7 | 13 |
|  | 060501 | 2/81 | 2/81 | - | 0.45 | 6/25 | 1 | Typ. B-7 | 14 |
| 13/3متر روی دیوار است | 060501 | 11/66 | 5/83 | 0/65 | - | 8/97 | 2 | Typ. B-8 | 15 |
|  | 060501 | 4/04 | 4/04 | - | 0.45 | 8/97 | 1 | Typ. B-8 | 16 |
|  | 060501 | 49/74 | 24/87 | 0/65 | - | 38/26 | 2 | Typ. B-9 | 17 |
|  | 060501 | 17/22 | 17/22 | - | 0.45 | 38/26 | 1 | Typ. B-9 | 18 |
|  | 060501 | 16/8 | 8/4 | 0/65 | - | 12/92 | 2 | Typ. B-10 | 19 |
|  | 060501 | 5/81 | 5/81 | - | 0.45 | 12/92 | 1 | Typ. B-10 | 20 |
|  | 060501 | 19/88 | 9/94 | 0/65 | - | 15/29 | 2 | Typ. B-11 | 21 |
|  | 060501 | 6/88 | 6/88 | - | 0.45 | 15/29 | 1 | Typ. B-11 | 22 |
| 46/3متر روی دیوار است | 060501 | 3/84 | 1/92 | 0/65 | - | 2/95 | 2 | Typ. B-12 | 23 |
|  | 060501 | 1/33 | 1/33 | - | 0.45 | 2/95 | 1 | Typ. B-12 | 24 |
|  | 060501 | 5/34 | 2/67 | 0/65 | - | 4/11 | 2 | Typ. B-13 | 25 |
|  | 060501 | 1/85 | 1/85 | - | 0.45 | 4/11 | 1 | Typ. B-13 | 26 |
| 46/3متر روی دیوار است | 060501 | 23/27 | 11/635 | 0/65 | - | 17/9 | 2 | Typ. B-14 | 27 |
|  | 060501 | 8/05 | 8/05 | - | 0.45 | 17/9 | 1 | Typ. B-14 | 28 |
|  | 060501 | 13/74 | 6/87 | 0/65 | - | 10/55 | 2 | Typ. B-15 | 29 |
|  | 060501 | 4/75 | 4/75 | - | 0.45 | 10/55 | 1 | Typ. B-15 | 30 |
|  | 060501 | 33/04 | 16/52 | 0/65 | - | 25/42 | 2 | Typ. B-16 | 31 |
|  | 060501 | 11/44 | 11/44 | - | 0.45 | 25/42 | 1 | Typ. B-16 | 32 |
| کسر میشود | 060501 | -1/8 | -0/2 | - | 0/45 | 0/45 | 9 | اتصال ستون به تیر | 33 |
| کسر میشود | 060501 | -2/5 | -0/25 | - | 0/5 | 0/5 | 10 | اتصال ستون به تیر | 34 |
| کسر میشود | 060501 | -1/8 | -0/36 | - | 0/6 | 0/6 | 5 | اتصال ستون به تیر | 35 |
| کسر میشود | 060501 | -18/43 | -0/29 | 0/65 | - | 0/45 | 63 | اتصال تیر به تیر | 36 |
|  |  | 357/77 | m2جمع |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیر های بتنی  تا ارتفاع حداکثر 3.5 متر.

فرم ریز متره

فصل پنجم : قالب بندی فلزی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع |  | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| طبقه دوم | 060501 | 25/2 | 12/6 | 0/55 |  | - | 22/92 | 2 | Typ. B-4 | 1 |
|  | 060501 | 10/31 | 10/31 | - |  | 0.45 | 22/92 | 1 | Typ. B-4 | 2 |
|  | 060501 | 3/44 | 1/72 | 0/55 |  | - | 3/13 | 2 | Typ. B-6 | 3 |
|  | 060501 | 1/41 | 1/41 | - |  | 0.45 | 3/13 | 1 | Typ. B-6 | 4 |
|  | 060501 | 6/88 | 3/44 | 0/55 |  | - | 6/25 | 2 | Typ. B-7 | 5 |
|  | 060501 | 2/81 | 2/81 | - |  | 0.45 | 6/25 | 1 | Typ. B-7 | 6 |
| 13/3متر روی دیوار است | 060501 | 9/86 | 4/93 | 0/55 |  | - | 8/97 | 2 | Typ. B-8 | 7 |
|  | 060501 | 4/04 | 4/04 | - |  | 0.45 | 8/97 | 1 | Typ. B-8 | 8 |
| 46/3متر روی دیوار است | 060501 | 3/24 | 1/62 | 0/55 |  | - | 2/95 | 2 | Typ. B-12 | 9 |
|  | 060501 | 1/33 | 1/33 | - |  | 0.45 | 2/95 | 1 | Typ. B-12 | 10 |
|  | 060501 | 4/52 | 2/26 | 0/55 |  | - | 4/11 | 2 | Typ. B-13 | 11 |
|  | 060501 | 1/85 | 1/85 | - |  | 0.45 | 4/11 | 1 | Typ. B-13 | 12 |
| دو متر روی دیوار است | 060501 | 18/32 | 9/16 | 0/55 |  | - | 16/66 | 2 | Typ. B-17 | 13 |
|  | 060501 | 7/5 | 7/5 | - |  | 0.45 | 16/66 | 1 | Typ. B-17 | 14 |
|  | 060501 | 31/8 | 15/9 | 0/55 |  | - | 28/9 | 2 | Typ. B-18 | 15 |
|  | 060501 | 13 | 13 | - |  | 0.45 | 28/9 | 1 | Typ. B-18 | 16 |
|  | 060501 | 5/66 | 2/83 | 0/55 |  | - | 5/14 | 2 | Typ. B-19 | 17 |
|  | 060501 | 2/31 | 2/31 | - |  | 0.45 | 5/14 | 1 | Typ. B-19 | 18 |
|  | 060501 | 4/92 | 2/46 | 0/55 |  | - | 4/48 | 2 | Typ. B-20 | 19 |
|  | 060501 | 2/01 | 2/01 | - |  | 0.45 | 4/48 | 1 | Typ. B-20 | 20 |
| 46/3متر روی دیوار است | 060501 | 7/8 | 3/9 | 0/55 |  | - | 7/09 | 2 | Typ. B-21 | 21 |
|  | 060501 | 3/19 | 3/19 | - |  | 0.45 | 7/09 | 1 | Typ. B-21 | 22 |
|  | 060501 | 16/54 | 8/27 | 0/55 |  | - | 15/04 | 2 | Typ. B-22 | 23 |
|  | 060501 | 6/77 | 6/77 | - |  | 0.45 | 15/04 | 1 | Typ. B-22 | 24 |
| کسر میشود | 060501 | -1/95 | -0/205 | - |  | 0.45 | 0.45 | 9/5 | اتصال ستون به تیر | 25 |
| کسر میشود | 060501 | -2 | -0/25 | - |  | 0/5 | 0/5 | 8 | اتصال ستون به تیر | 26 |
| کسر میشود | 060501 | -0/54 | -0/36 | - |  | 0/6 | 0/6 | 1/5 | اتصال ستون به تیر | 27 |
| کسر میشود | 060501 | -10/25 | -0/25 | 0/55 |  | - | 0.45 | 41 | اتصال تیر به تیر | 28 |
|  |  | 179/97 | m2جمع |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| د |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیر های بتنی  تا ارتفاع حداکثر 3.5 متر.

فرم ریز متره

فصل پنجم : قالب بندی فلزی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع |  | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| طبقه سوم | 060501 | 3/76 | 1/252 | 0/4 |  | - | 3/13 | 3 | Typ. B-6 | 1 |
| 46/3متر روی دیوار است | 060501 | 3/54 | 1/18 | 0/4 |  | - | 2/95 | 3 | Typ. B-12 | 2 |
|  | 060501 | 34/68 | 11/56 | 0/4 |  | - | 28/9 | 3 | Typ. B-18 | 3 |
|  | 060501 | 6/17 | 2/056 | 0/4 |  | - | 5/14 | 3 | Typ. B-19 | 4 |
|  | 060501 | 5/4 | 1/8 | 0/4 |  | - | 4/48 | 3 | Typ. B-20 | 5 |
| 46/3متر روی دیوار است | 060501 | 8/52 | 2/84 | 0/4 |  | - | 7/09 | 3 | Typ. B-21 | 6 |
|  | 060501 | 29/31 | 9/77 | 0/4 |  | - | 24/42 | 3 | Typ. B-23 | 7 |
| دو متر روی دیوار است | 060501 | 21/78 | 7/26 | 0/4 |  | - | 18/16 | 3 | Typ. B-24 | 8 |
|  | 060501 | 9.3 | 3.1 | 0/4 |  | - | 7/75 | 3 | Typ. B-25 | 9 |
| 13/3متر روی دیوار است | 060501 | 12/57 | 4/19 | 0/4 |  | - | 10/47 | 3 | Typ. B-26 | 10 |
|  | 060501 | 7/83 | 2/61 | 0/4 |  | - | 6/52 | 3 | Typ. B-27 | 11 |
|  | 060501 | 19/85 | 6/61 | 0/4 |  | - | 16/54 | 3 | Typ. B-28 | 12 |
| کسر میشود | 060501 | -8/8 | -0/16 | 0/4 |  | - | 0/4 | 55 | اتصال تیر به تیر | 13 |
| کسر میشود | 060501 | -1/84 | -0/205 | - |  | 0/45 | 0/45 | 9 | اتصال ستون به تیر | 14 |
| کسر میشود | 060501 | -1/5 | -0/25 | - |  | 0/5 | 0/5 | 6 | اتصال ستون به تیر | 15 |
| کسر میشود | 060501 | -0/54 | -0/36 | - |  | 0/6 | 0/6 | 1/5 | اتصال ستون به تیر | 16 |
|  |  | 150/03 | m2جمع |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| د |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیر های بتنی  تا ارتفاع حداکثر 3.5 متر.

فرم ریز متره

فصل پنجم : قالب بندی فلزی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
| طبقه 4 و 5 | 060501 | 5 | 1/252 | 0/4 | - | 3/13 | 4 | Typ. B-6 | 1 |
|  | 060501 | 2/19 | 1.095 | - | 0/35 | 3/13 | 2 | Typ. B-6 | 2 |
| 46/3متر روی دیوار است | 060501 | 4/72 | 1/18 | 0/4 | - | 2/95 | 4 | Typ. B-12 | 3 |
|  | 060501 | 2/06 | 1/03 | - | 0/35 | 2/95 | 2 | Typ. B-12 | 4 |
|  | 060501 | 46/24 | 11/56 | 0/4 | - | 28/9 | 4 | Typ. B-18 | 5 |
|  | 060501 | 20/23 | 10/115 | - | 0/35 | 28/9 | 2 | Typ. B-18 | 6 |
|  | 060501 | 8/22 | 2/056 | 0/4 | - | 5/14 | 4 | Typ. B-19 | 7 |
|  | 060501 | 3/6 | 1/8 | - | 0/35 | 5/14 | 2 | Typ. B-19 | 8 |
|  | 060501 | 7/2 | 1/8 | 0/4 | - | 4/48 | 4 | Typ. B-20 | 9 |
|  | 060501 | 3/14 | 1/57 | - | 0/35 | 4/48 | 2 | Typ. B-20 | 10 |
| 46/3متر روی دیوار است | 060501 | 11/36 | 2/84 | 0/4 | - | 7/09 | 4 | Typ. B-21 | 11 |
|  | 060501 | 9/56 | 2/48 | - | 0/35 | 7/09 | 2 | Typ. B-21 | 12 |
|  | 060501 | 39/08 | 9/77 | 0/4 | - | 24/42 | 4 | Typ. B-23 | 13 |
|  | 060501 | 17/1 | 8/55 | - | 0/35 | 24/42 | 2 | Typ. B-23 | 14 |
| دو متر روی دیوار است | 060501 | 29/04 | 7/26 | 0/4 | - | 18/16 | 4 | Typ. B-24 | 15 |
|  | 060501 | 12/72 | 6/36 | - | 0/35 | 18/16 | 2 | Typ. B-24 | 16 |
|  | 060501 | 12/4 | 3.1 | 0/4 | - | 7/75 | 4 | Typ. B-25 | 17 |
|  | 060501 | 5/42 | 2/71 | - | 0/35 | 7/75 | 2 | Typ. B-25 | 18 |
| 13/3متر روی دیوار است | 060501 | 16/76 | 4/19 | 0/4 | - | 10/47 | 4 | Typ. B-26 | 19 |
|  | 060501 | 7/32 | 3/66 | - | 0/35 | 10/47 | 2 | Typ. B-26 | 20 |
|  | 060501 | 10/44 | 2/61 | 0/4 | - | 6/52 | 4 | Typ. B-27 | 21 |
|  | 060501 | 4/56 | 2/28 | - | 0/35 | 6/52 | 2 | Typ. B-27 | 22 |
|  | 060501 | 26/44 | 6/61 | 0/4 | - | 16/54 | 4 | Typ. B-28 | 23 |
|  | 060501 | 11/6 | 5/8 | - | 0/35 | 16/54 | 2 | Typ. B-28 | 24 |
| کسر میشود | 060501 | -3/52 | -0/16 | - | 0/4 | 0/4 | 22 | اتصال ستون به تیر | 25 |
| کسر میشود | 060501 | -3/9 | -0/205 | - | 0/45 | 0/45 | 19 | اتصال ستون به تیر | 26 |
| کسر میشود | 060501 | -0/75 | -0/25 | - | 0/5 | 0/5 | 3 | اتصال ستون به تیر | 27 |
| کسر میشود | 060501 | -14 | -0/14 | - | 0/4 | 0/35 | 100 | اتصال تیر به تیر | 28 |
|  |  | 294/23 | m2جمع |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیر های بتنی  تا ارتفاع حداکثر 3.5 متر

فرم ریز متره

فصل پنجم : قالب بندی فلزی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| طبقه 6 و 7 و 8 | 060501 | 7/51 | 1/252 | 0/4 | - |  | 3/13 | 6 | Typ. B-6 | 1 |
|  | 060501 | 2/82 | 0/94 | - | 0/3 |  | 3/13 | 3 | Typ. B-6 | 2 |
| 46/3متر روی دیوار است | 060501 | 7/08 | 1/18 | 0/4 | - |  | 2/95 | 6 | Typ. B-12 | 3 |
|  | 060501 | 2/66 | 0/885 | - | 0/3 |  | 2/95 | 3 | Typ. B-12 | 4 |
|  | 060501 | 69/36 | 11/56 | 0/4 | - |  | 28/9 | 6 | Typ. B-18 | 5 |
|  | 060501 | 26/01 | 8/67 | - | 0/3 |  | 28/9 | 3 | Typ. B-18-32 | 6 |
|  | 060501 | 12/34 | 2/056 | 0/4 | - |  | 5/14 | 6 | Typ. B-19-31 | 7 |
|  | 060501 | 4/62 | 1/54 | - | 0/3 |  | 5/14 | 3 | Typ. B-19 | 8 |
|  | 060501 | 10/8 | 1/8 | 0/4 | - |  | 4/48 | 6 | Typ. B-20-30 | 9 |
|  | 060501 | 4/03 | 1/344 | - | 0/3 |  | 4/48 | 3 | Typ. B-20 | 10 |
| 46/3متر روی دیوار است | 060501 | 17/04 | 2/84 | 0/4 | - |  | 7/09 | 6 | Typ. B-21 | 11 |
|  | 060501 | 6/38 | 2/13 | - | 0/3 |  | 7/09 | 3 | Typ. B-21 | 12 |
|  | 060501 | 58/62 | 9/77 | 0/4 | - |  | 24/42 | 6 | Typ. B-23 | 13 |
|  | 060501 | 21/99 | 7/33 | - | 0/3 |  | 24/42 | 3 | Typ. B-23 | 14 |
| دو متر روی دیوار است | 060501 | 43/56 | 7/26 | 0/4 | - |  | 18/16 | 6 | Typ. B-24 | 15 |
|  | 060501 | 16/35 | 5/45 | - | 0/3 |  | 18/16 | 3 | Typ. B-24 | 16 |
|  | 060501 | 18/6 | 3.1 | 0/4 | - |  | 7/75 | 6 | Typ. B-25 | 17 |
|  | 060501 | 6/97 | 2/325 | - | 0/3 |  | 7/75 | 3 | Typ. B-25 | 18 |
| 13/3متر روی دیوار است | 060501 | 25/14 | 4/19 | 0/4 | - |  | 10/47 | 6 | Typ. B-26 | 19 |
|  | 060501 | 9/42 | 3/14 | - | 0/3 |  | 10/47 | 3 | Typ. B-26 | 20 |
|  | 060501 | 15/66 | 2/61 | 0/4 | - |  | 6/52 | 6 | Typ. B-27 | 21 |
|  | 060501 | 5/87 | 1/956 | - | 0/3 |  | 6/52 | 3 | Typ. B-27 | 22 |
|  | 060501 | 39/66 | 6/61 | 0/4 | - |  | 16/54 | 6 | Typ. B-28 | 23 |
|  | 060501 | 14/88 | 4/96 | - | 0/3 |  | 16/54 | 3 | Typ. B-28 | 24 |
| کسر میشود | 060501 | -10/56 | -0/16 | - | 0/4 |  | 0/4 | 66 | اتصال ستون به تیر | 25 |
| کسر میشود | 060501 | -18 | -0/12 | - | 0/4 |  | 0/3 | 150 | اتصال تیر به تیر | 26 |
| کسر میشود |  | 418/81 | m2جمع |  |  |  |  |  |  | 27 |
| کسر میشود |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| خرپشته | 060501 | 2/5 | 1/25 | 0/4 |  | - | 3/13 | 2 | Typ. B-33 | 1 |
|  | 060501 | 0.94 | 0.94 | - | 0/3 |  | 3/13 | 1 | Typ. B-33 | 2 |
|  | 060501 | 2/5 | 1/25 | 0/4 | - |  | 3/13 | 2 | Typ. B-34 | 3 |
|  | 060501 | 0/94 | 0/94 | - | 0/3 |  | 3/13 | 1 | Typ. B-34 | 4 |
|  | 060501 | 5/13 | 2/565 | 0/4 | - |  | 6/41 | 2 | Typ. B-35 | 5 |
|  | 060501 | 1/92 | 1/92 | - | 0/3 |  | 6/41 | 1 | Typ. B-35 | 6 |
|  | 060501 | 5/13 | 2/565 | 0/4 | - |  | 6/41 | 2 | Typ. B-36 | 7 |
|  | 060501 | 1/92 | 1/92 | - | 0/3 |  | 6/41 | 1 | Typ. B-36 | 7 |
|  | 060501 | -0/48 | -0/12 | 0/4 | - |  | 0/3 | 4 | اتصال تیر به تیر | 8 |
|  |  | 20/5 | m2جمع |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

عنوان : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیر های بتنی  تا ارتفاع حداکثر 3.5 متر

فرم ریز متره

فصل پنجم : قالب بندی فلزی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع |  | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 060601 | 9.00 | 2.249 | 0.65 |  | - | 3.46 | 4 | سقف اول | 1 |
|  | 060601 | 4.07 | 2.035 | 0.65 |  | - | 3.13 | 2 |  | 2 |
|  | 060601 | 2.60 | 1.300 | 0.65 |  | - | 2 | 2 |  | 3 |
|  | 060601 | 7.61 | 1.903 | 0.55 |  | - | 3.46 | 4 | سقف دوم | 4 |
|  | 060601 | 3.44 | 1.722 | 0.55 |  | - | 3.13 | 2 |  | 5 |
|  | 060601 | 2.20 | 1.100 | 0.55 |  | - | 2 | 2 |  | 6 |
|  | 060601 | 5.54 | 1.384 | 0.4 |  | - | 3.46 | 4 | سقف سوم | 7 |
|  | 060601 | 2.50 | 1.252 | 0.4 |  | - | 3.13 | 2 |  | 8 |
|  | 060601 | 1.60 | 0.800 | 0.4 |  | - | 2 | 2 |  | 9 |
|  | 060601 | 4.84 | 1.211 | 0.35 |  | - | 3.46 | 4 | سقف چهارم و پنجم | 10 |
|  | 060601 | 2.19 | 1.096 | 0.35 |  | - | 3.13 | 2 |  | 11 |
|  | 060601 | 1.40 | 0.700 | 0.35 |  | - | 2 | 2 |  | 12 |
|  | 060601 | 4.15 | 1.038 | 0.3 |  | - | 3.46 | 4 | سقف 6و7و8 | 13 |
|  | 060601 | 1.88 | 0.939 | 0.3 |  | - | 3.13 | 2 |  | 14 |
|  | 060601 | 1.20 | 0.600 | 0.3 |  | - | 2 | 2 |  | 15 |
|  |  | 54.23 | m2جمع |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالبفلزیدرشناژهایافقی روی دیواردرهرارتفاع.

فرم متره

A2

فصل ششم : قالب بندی فلزی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 060401 | 31.5 | 31.5 | - |  | 3 |  | 10.5 | 1 | رمپ | 1 |
|  |  | 31.5 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه ها ( دال ها) به ارتفاع حداکثر 3.5 متر ( اضافه بهای 060805 منظور شود ).

فرم ریز متره

فصل پنجم : قالب بندی فلزی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع |  | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 060701 | 9.36 | 2.340 |  |  | 1.3 | 1.8 | 4 | طبقه همکف و زیر زمین | 1 |
|  | 060701 | 32.76 | 2.730 |  |  | 1.3 | 2.1 | 12 | باقی طبقات | 2 |
|  | 060701 | 27.84 | 3.480 |  |  | 1.2 | 2.9 | 8 | خسته گیر | 3 |
|  |  | 69.36 | m2جمع |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پله های بتنی شامل تیر, ناوه, دست انداز, کف پله و مانند آن به طور کامل در هر اتفاع و هر شکل .

فرم متره

فصل پنجم : قالب بندی فلزی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع |  | عرض واحد وزن |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آسانسور | 060801 | 4.30 | 4.300 | 2.15 |  | - |  | 2 | 1 | w-1 | 1 |
| آسانسور | 060801 | 4.50 | 4.500 | 2.25 |  | - |  | 2 | 1 | w-1 | 2 |
| آسانسور | 060801 | 36.00 | 6.000 | 3 |  | - |  | 2 | 6 | w-1 | 3 |
| ستون های 1 و 5 و 9 و 11 و 12 و 13 و14 | 060801 | 37.20 | 1.200 | 3 |  |  | - | 0.4 | 31 | جدار خارجی ستون ها | 4 |
|  | 060801 | 13.50 | 1.350 | 3 |  |  | - | 0.45 | 10 | جدار خارجی ستون ها | 5 |
|  | 060801 | 7.50 | 1.500 | 3 |  | - |  | 0.5 | 5 | جدار خارجی ستون ها | 6 |
|  | 060801 | 3.60 | 1.800 | 3 |  | - |  | 0.6 | 2 | جدار خارجی ستون ها | 7 |
|  | 060801 | 58.61 | 9.768 | 0.4 |  | - |  | 24.42 | 6 | جدار خارجی تیر ها | 8 |
|  | 060801 | 39.70 | 6.616 | 0.4 |  | - |  | 16.54 | 6 | جدار خارجی تیر ها | 9 |
|  |  | 204.9 | m2جمع |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان :  اضافه بها  برای جدار خارجی دیوارها ، تیرها و ستون ها با استفاده از قالب فلزی.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | وزن واحد |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مکان استفاده بر اساس شماره های موجود روی نقشه مشخص شده اند | 070101 | 14.99 | 0.999 | 6 |  | 0.222 |  | 4.5 | 15 | بخش 1 | 1 |
|  | 070101 | 7.99 | 0.999 | 6 |  |  | 0.222 | 4.5 | 8 | 2 | 2 |
|  | 070101 | 6.04 | 0.755 | 6 |  |  | 0.222 | 3.4 | 8 | 2 | 3 |
|  | 070101 | 4.97 | 0.622 | 6 |  | 0.222 |  | 2.8 | 8 | 2 | 4 |
|  | 070101 | 3.87 | 0.484 | 6 |  | 0.222 |  | 2.18 | 8 | 2 | 5 |
|  | 070101 | 2.66 | 0.333 | 6 |  | 0.222 |  | 1.5 | 8 | 2 | 6 |
|  | 070101 | 2.13 | 0.266 | 6 |  | 0.222 |  | 1.2 | 8 | 2 | 7 |
|  | 070101 | 11.10 | 1.388 | 6 |  | 0.222 |  | 6.25 | 8 | 3 | 8 |
|  | 070101 | 9.25 | 1.157 | 6 |  | 0.222 |  | 5.21 | 8 | 3 | 9 |
|  | 070101 | 7.48 | 0.935 | 6 |  | 0.222 |  | 4.21 | 8 | 3 | 10 |
|  | 070101 | 5.68 | 0.710 | 6 |  | 0.222 |  | 3.20 | 8 | 3 | 11 |
|  | 070101 | 4.26 | 0.533 | 6 |  | 0.222 |  | 2.4 | 8 | 3 | 12 |
|  | 070101 | 1.95 | 0.244 | 6 |  | 0.222 |  | 1.1 | 8 | 3 | 13 |
|  | 070101 | 63.08 | 0.657 | 6 |  | 0.222 |  | 2.96 | 96 | 4 | 14 |
| بقیه فضا یونولیت است | 070101 | 4.26 | 0.533 | 6 |  | 0.222 |  | 2.4 | 8 | 4 | 15 |
|  | 070101 | 3.37 | 0.422 | 6 |  | 0.222 |  | 1.9 | 8 | 4 | 16 |
|  | 070101 | 2.31 | 0.289 | 6 |  | 0.222 |  | 1.3 | 8 | 4 | 17 |
|  | 070101 | 66.17 | 0.919 | 6 |  | 0.222 |  | 4.14 | 72 | 5 | 18 |
|  | 070101 | 6.39 | 0.799 | 6 |  | 0.222 |  | 3.6 | 8 | 5 | 19 |
|  | 070101 | 58.39 | 0.912 | 6 |  | 0.222 |  | 4.11 | 64 | 6 | 20 |
|  | 070101 | 6.04 | 0.755 | 6 |  | 0.222 |  | 3.4 | 8 | 6 | 21 |
|  | 070101 | 5.33 | 0.666 | 6 |  | 0.222 |  | 3 | 8 | 6 | 22 |
|  | 070101 | 4.80 | 0.599 | 6 |  |  | 0.222 | 2.7 | 8 | 6 | 23 |
|  | 070101 | 11.72 | 1.465 | 6 |  |  | 0.222 | 6.6 | 8 | 7 | 24 |
|  | 070101 | 10.12 | 1.265 | 6 |  | 0.222 |  | 5.7 | 8 | 7 | 25 |
|  | 070101 | 8.88 | 1.110 | 6 |  | 0.222 |  | 5 | 8 | 7 | 26 |
|  | 070101 | 6.93 | 0.866 | 6 |  | 0.222 |  | 3.9 | 8 | 7 | 27 |
|  | 070101 | 5.33 | 0.666 | 6 |  | 0.222 |  | 3 | 8 | 7 | 28 |
|  | 070101 | 4.26 | 0.533 | 6 |  | 0.222 |  | 2.4 | 8 | 7 | 29 |
|  | 070101 | 3.02 | 0.377 | 6 |  | 0.222 |  | 1.7 | 8 | 7 | 30 |
|  | 070101 | 29.98 | 1.427 | 6 |  | 0.222 |  | 6.43 | 21 | 8 | 31 |
|  | 070101 | 20.33 | 0.968 | 6 |  | 0.222 |  | 4.36 | 21 | 9 | 32 |
|  | 070101 | 19.54 | 1.221 | 6 |  | 0.222 |  | 5.5 | 16 | 10 | 33 |
|  | 070101 | 10.32 | 0.737 | 6 |  | 0.222 |  | 3.32 | 14 | 11 | 34 |
|  | 070101 | 0.60 | 0.599 | 6 |  | 0.222 |  | 2.7 | 1 | 11 | 35 |
|  | 070101 | 0.44 | 0.444 | 6 |  | 0.222 |  | 2 | 1 | 11 | 36 |
|  | 070101 | 0.27 | 0.266 | 6 |  | 0.222 |  | 1.2 | 1 | 11 | 37 |
| بقیه فضا یونولیت است | 070101 | 15.01 | 0.750 | 6 |  | 0.222 |  | 3.38 | 20 | 12 | 38 |
|  | 070101 | 0.44 | 0.444 | 6 | 0.222 |  |  | 2 | 1 | 12 | 39 |
|  | 070101 | 0.31 | 0.311 | 6 | 0.222 |  |  | 1.4 | 1 | 12 | 40 |

A2

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد ساده به قطر تا 10 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.( اضافه بهای 070301 هم لحاظ شود )

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت |  | واخد وزن |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 070101 | 104.90 | 0.999 | 6 |  | 0.222 |  | 4.5 | 105 | 13 | 1 |
|  | 070101 | 121.21 | 1.332 | 6 |  |  | 0.222 | 6 | 91 | 14 | 2 |
|  | 070101 | 3.37 | 1.683 | 6 |  |  | 0.222 | 7.58 | 2 | 19 | 3 |
|  | 070101 | 2.30 | 1.148 | 6 |  | 0.222 |  | 5.17 | 2 | 20 | 4 |
|  | 070101 | 2.53 | 1.265 | 6 |  | 0.222 |  | 5.7 | 2 | 21 | 5 |
|  | 070101 | 1.64 | 0.821 | 6 |  | 0.222 |  | 3.7 | 2 | 22 | 6 |
|  | 070101 | 2.62 | 1.310 | 6 |  | 0.222 |  | 5.9 | 2 | 23 | 7 |
|  |  | 571.82 | Mجمع |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

A2

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد ساده به قطر تا 10 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
| Sec 2 , 3 | 070201 | 102.54 | 0/869 | 8 | 0/395 | 2/2 | 118 | خاموت گذاری در ستون ها | 1 |
| Sec4 , 5 | 070201 | 304.31 | 0/711 | 8 | 0/395 | 1/8 | 428 | خاموت گذاری در ستون ها | 2 |
| Sec 6,7,8 | 070201 | 312.84 | 0/632 | 8 | 0/395 | 1/6 | 495 | خاموت گذاری در ستون ها | 3 |
| Sec 1,9,10,11 | 070201 | 803.51 | 0/553 | 8 | 0/395 | 1/4 | 1453 | خاموت گذاری در ستون ها | 4 |
| Sec 12 | 070201 | 60.04 | 0/395 | 8 | 0/395 | 1 | 152 | خاموت گذاری در ستون ها | 5 |
| Sec 2 , 3 | 070201 | 135.33 | 0/237 | 8 | 0/395 | 0/6 | 571 | سنجاقی های ستون | 6 |
| Sec4 , 5 | 070201 | 301.98 | 0/1975 | 8 | 0/395 | 0/5 | 1529 | سنجاقی های ستون | 7 |
| Sec 6,7,8 | 070201 | 175.97 | 0/177 | 8 | 0/395 | 0/45 | 990 | سنجاقی های ستون | 8 |
| Sec 1,9,10,11 | 070201 | 459.15 | 0/158 | 8 | 0/395 | 0/4 | 2906 | سنجاقی های ستون | 9 |
| Sec 12 | 070201 | 18.01 | 0/1185 | 8 | 0/395 | 0/3 | 152 | سنجاقی های ستون | 10 |
|  | 070201 | 926.24 | 0/2776 | 10 | 0/617 | 0/45 | 3336 | سنجاقی های دیوار برشی | 11 |
|  | 070201 | 503.47 | 0/2468 | 10 | 0/617 | 0/4 | 2040 | سنجاقی های دیوار برشی | 12 |
|  | 070201 | 881.07 | 0/216 | 10 | 0/617 | 0/35 | 4080 | سنجاقی های دیوار برشی | 13 |
|  | 070201 | 377.06 | 0/185 | 10 | 0/617 | 0/3 | 2040 | سنجاقی های دیوار برشی | 14 |
| Elev -280 | 070201 | 1829.64 | 0/79 | 8 | 0/395 | 2 | 2316 | خاموت در تیر ها | 15 |
| Elev -560 | 070201 | 7/18.11 | 0/711 | 8 | 0/395 | 1/80 | 1010 | خاموت در تیر ها | 16 |
| Elev -900 | 070201 | 791.9 | 0/553 | 8 | 0/395 | 1/4 | 1432 | خاموت در تیر ها | 17 |
| Elev -1240 | 070201 | 764.1 | 0/5135 | 8 | 0/395 | 1/3 | 1488 | خاموت در تیر ها | 18 |
| Elev -1580 | 070201 | 772.82 | 0/5135 | 8 | 0/395 | 1/3 | 1505 | خاموت در تیر ها | 19 |
| Elev -1920, 2260 | 070201 | 1413.47 | 0/474 | 8 | 0/395 | 1/2 | 2982 | خاموت در تیر ها | 20 |
| Elev -2600 | 070201 | 727.12 | 0/474 | 8 | 0/395 | 1/2 | 1534 | خاموت در تیر ها | 21 |
| خرپشته | 070201 | 99.54 | 0/474 | 8 | 0/395 | 1/2 | 210 | خاموت در تیر ها | 22 |
|  | 070201 | 493.75 | 0.1975 | 8 | 0.395 | 0.5 | 2500 | سنجاقی تای بیم ها | 23 |
|  |  | 12253.86 | جمع kg |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع  به قطر تا 10 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 070202 | 116.00 | 2.900 | 18 | 2.000 | 1.45 | 40 | میلگرد طولی ستون ها (ریشه) | 1 |
|  | 070202 | 296.00 | 7.400 | 18 | 2.000 | 3.70 | 40 | میلگرد طولی ستون ها (ریشه) | 2 |
|  | 070202 | 4645.80 | 8.700 | 18 | 2.000 | 4.35 | 534 | میلگرد طولی دیوار(ریشه) | 3 |
|  | 070202 | 530.56 | 5.767 | 16 | 1.580 | 3.65 | 92 | میلگرد طولی دیوار(ریشه) | 4 |
|  | 070202 | 698.36 | 6.715 | 16 | 1.580 | 4.25 | 104 | میلگرد طولی دیوار(ریشه) | 5 |
|  | 070202 | 166.01 | 2.965 | 14 | 1.210 | 2.45 | 56 | میلگرد عرضیدیوار(کمرکش) | 6 |
|  | 070202 | 565.66 | 2.176 | 12 | 0.888 | 2.45 | 260 | میلگرد عرضیدیوار(کمرکش) | 7 |
|  | 070202 | 295.79 | 1.450 | 10 | 0.617 | 2.35 | 204 | میلگرد عرضیدیوار(کمرکش) | 8 |
|  | 070202 | 1968.91 | 4.356 | 14 | 1.210 | 3.60 | 452 | میلگرد عرضیدیوار(کمرکش) | 9 |
|  | 070202 | 146.85 | 2.160 | 10 | 0.617 | 3.50 | 68 | میلگرد عرضیدیوار(کمرکش) | 10 |
|  | 070202 | 4265.98 | 4.719 | 14 | 1.210 | 3.90 | 904 | میلگرد عرضیدیوار(کمرکش) | 11 |
|  | 070202 | 318.87 | 2.345 | 10 | 0.617 | 3.80 | 136 | میلگرد عرضیدیوار(کمرکش) | 12 |
| طبقه اول | 070202 | 333.20 | 23.800 | 18 | 2.000 | 11.90 | 14 | میلگرد طولی تیر | 13 |
|  | 070202 | 20.00 | 10.000 | 18 | 2.000 | 5.00 | 2 | میلگرد طولی تیر | 14 |
|  | 070202 | 396.00 | 39.600 | 18 | 2.000 | 19.80 | 10 | میلگرد طولی تیر | 15 |
|  | 070202 | 234.60 | 39.100 | 18 | 2.000 | 19.55 | 6 | میلگرد طولی تیر | 16 |
|  | 070202 | 8.00 | 8.000 | 18 | 2.000 | 4.00 | 1 | میلگرد طولی تیر | 17 |
|  | 070202 | 129.00 | 21.500 | 18 | 2.000 | 10.75 | 6 | میلگرد طولی تیر | 18 |
|  | 070202 | 176.00 | 22.000 | 18 | 2.000 | 11.00 | 8 | میلگرد طولی تیر | 19 |
|  | 070202 | 672.00 | 48.000 | 18 | 2.000 | 24.00 | 14 | میلگرد طولی تیر | 20 |
|  | 070202 | 8.60 | 8.600 | 18 | 2.000 | 4.30 | 1 | میلگرد طولی تیر | 21 |
|  | 070202 | 8.80 | 8.800 | 18 | 2.000 | 4.40 | 1 | میلگرد طولی تیر | 22 |
|  | 070202 | 5.60 | 5.600 | 18 | 2.000 | 2.80 | 1 | میلگرد طولی تیر | 23 |
|  | 070202 | 212.80 | 26.600 | 18 | 2.000 | 13.30 | 8 | میلگرد طولی تیر | 24 |
|  | 070202 | 157.20 | 26.200 | 18 | 2.000 | 13.10 | 6 | میلگرد طولی تیر | 25 |
|  | 070202 | 17.40 | 17.400 | 18 | 2.000 | 8.70 | 1 | میلگرد طولی تیر | 26 |
|  | 070202 | 116.80 | 14.600 | 18 | 2.000 | 7.30 | 8 | میلگرد طولی تیر | 27 |
|  | 070202 | 85.20 | 14.200 | 18 | 2.000 | 7.10 | 6 | میلگرد طولی تیر | 28 |
|  | 070202 | 368.20 | 26.300 | 18 | 2.000 | 13.15 | 14 | میلگرد طولی تیر | 29 |
|  | 070202 | 242.20 | 17.300 | 18 | 2.000 | 8.65 | 14 | میلگرد طولی تیر | 30 |
|  | 070202 | 889.00 | 63.500 | 18 | 2.000 | 31.75 | 14 | میلگرد طولی تیر | 31 |
|  | 070202 | 394.80 | 28.200 | 18 | 2.000 | 14.10 | 14 | میلگرد طولی تیر | 32 |
|  | 070202 | 457.80 | 32.700 | 18 | 2.000 | 16.35 | 14 | میلگرد طولی تیر | 33 |
|  | 070202 | 21.20 | 10.600 | 18 | 2.000 | 5.30 | 2 | میلگرد طولی تیر | 34 |
|  | 070202 | 89.40 | 14.900 | 18 | 2.000 | 7.45 | 6 | میلگرد طولی تیر | 35 |
|  | 070202 | 84.00 | 14.000 | 18 | 2.000 | 7.00 | 6 | میلگرد طولی تیر | 36 |
|  | 070202 | 92.00 | 11.500 | 18 | 2.000 | 5.75 | 8 | میلگرد طولی تیر | 37 |
|  | 070202 | 57.00 | 9.500 | 18 | 2.000 | 4.75 | 6 | میلگرد طولی تیر | 38 |
|  | 070202 | 450.00 | 45.000 | 18 | 2.000 | 22.50 | 10 | میلگرد طولی تیر | 39 |
|  | 070202 | 267.00 | 44.500 | 18 | 2.000 | 22.25 | 6 | میلگرد طولی تیر | 40 |

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع  به قطر تا 12 تا 18  میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 070202 | 135.00 | 22.500 | 18 | 2.000 | 11.25 | 6 | میلگرد طولی تیر | 1 |
|  | 070202 | 185.60 | 23.200 | 18 | 2.000 | 11.60 | 8 | میلگرد طولی تیر | 2 |
|  | 070202 | 742.00 | 53.000 | 18 | 2.000 | 26.50 | 14 | میلگرد طولی تیر | 3 |
| طبقه دوم | 070202 | 11.20 | 5.600 | 18 | 2.000 | 2.80 | 2 | میلگرد طولی تیر | 4 |
|  | 070202 | 384.00 | 48.000 | 18 | 2.000 | 24.00 | 8 | میلگرد طولی تیر | 5 |
|  | 070202 | 8.60 | 8.600 | 18 | 2.000 | 4.30 | 1 | میلگرد طولی تیر | 6 |
|  | 070202 | 7.00 | 7.000 | 18 | 2.000 | 3.50 | 1 | میلگرد طولی تیر | 7 |
|  | 070202 | 14.80 | 7.400 | 18 | 2.000 | 3.70 | 2 | میلگرد طولی تیر | 8 |
|  | 070202 | 5.60 | 5.600 | 18 | 2.000 | 2.80 | 1 | میلگرد طولی تیر | 9 |
|  | 070202 | 316.00 | 39.500 | 18 | 2.000 | 19.75 | 8 | میلگرد طولی تیر | 10 |
|  | 070202 | 19.20 | 9.600 | 18 | 2.000 | 4.80 | 2 | میلگرد طولی تیر | 11 |
|  | 070202 | 50.40 | 8.400 | 18 | 2.000 | 4.20 | 6 | میلگرد طولی تیر | 12 |
|  | 070202 | 116.80 | 14.600 | 18 | 2.000 | 7.30 | 8 | میلگرد طولی تیر | 13 |
|  | 070202 | 210.40 | 26.300 | 18 | 2.000 | 13.15 | 8 | میلگرد طولی تیر | 14 |
|  | 070202 | 138.40 | 17.300 | 18 | 2.000 | 8.65 | 8 | میلگرد طولی تیر | 15 |
|  | 070202 | 357.60 | 44.700 | 18 | 2.000 | 22.35 | 8 | میلگرد طولی تیر | 16 |
|  | 070202 | 100.80 | 12.600 | 18 | 2.000 | 6.30 | 8 | میلگرد طولی تیر | 17 |
|  | 070202 | 9.60 | 4.800 | 18 | 2.000 | 2.40 | 2 | میلگرد طولی تیر | 18 |
|  | 070202 | 88.80 | 11.100 | 18 | 2.000 | 5.55 | 8 | میلگرد طولی تیر | 19 |
|  | 070202 | 89.40 | 14.900 | 18 | 2.000 | 7.45 | 6 | میلگرد طولی تیر | 20 |
|  | 070202 | 82.40 | 10.300 | 18 | 2.000 | 5.15 | 8 | میلگرد طولی تیر | 21 |
|  | 070202 | 186.40 | 23.300 | 18 | 2.000 | 11.65 | 8 | میلگرد طولی تیر | 22 |
|  | 070202 | 4.00 | 4.000 | 18 | 2.000 | 2.00 | 1 | میلگرد طولی تیر | 23 |
|  | 070202 | 257.60 | 32.200 | 18 | 2.000 | 16.10 | 8 | میلگرد طولی تیر | 24 |
|  | 070202 | 7.40 | 7.400 | 18 | 2.000 | 3.70 | 1 | میلگرد طولی تیر | 25 |
| طبقه سوم | 070202 | 8.20 | 8.200 | 18 | 2.000 | 4.10 | 1 | میلگرد طولی تیر | 26 |
|  | 070202 | 303.60 | 50.600 | 18 | 2.000 | 25.30 | 6 | میلگرد طولی تیر | 27 |
|  | 070202 | 8.60 | 8.600 | 18 | 2.000 | 4.30 | 1 | میلگرد طولی تیر | 28 |
|  | 070202 | 16.80 | 5.600 | 18 | 2.000 | 2.80 | 3 | میلگرد طولی تیر | 29 |
|  | 070202 | 252.60 | 42.100 | 18 | 2.000 | 21.05 | 6 | میلگرد طولی تیر | 30 |
|  | 070202 | 49.80 | 8.300 | 18 | 2.000 | 4.15 | 6 | میلگرد طولی تیر | 31 |
|  | 070202 | 103.20 | 17.200 | 18 | 2.000 | 8.60 | 6 | میلگرد طولی تیر | 32 |
|  | 070202 | 8.00 | 8.000 | 18 | 2.000 | 4.00 | 1 | میلگرد طولی تیر | 33 |
|  | 070202 | 12.40 | 6.200 | 18 | 2.000 | 3.10 | 2 | میلگرد طولی تیر | 34 |
|  | 070202 | 103.80 | 17.300 | 18 | 2.000 | 8.65 | 6 | میلگرد طولی تیر | 35 |
|  | 070202 | 11.80 | 11.800 | 18 | 2.000 | 5.90 | 1 | میلگرد طولی تیر | 36 |
|  | 070202 | 173.40 | 28.900 | 18 | 2.000 | 14.45 | 6 | میلگرد طولی تیر | 37 |
|  | 070202 | 70.40 | 17.600 | 18 | 2.000 | 8.80 | 4 | میلگرد طولی تیر | 38 |
|  | 070202 | 9.40 | 9.400 | 18 | 2.000 | 4.70 | 1 | میلگرد طولی تیر | 39 |
|  | 070202 | 5.40 | 5.400 | 18 | 2.000 | 2.70 | 1 | میلگرد طولی تیر | 40 |

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع  به قطر تا 12 تا 18  میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 070202 | 268.80 | 44.800 | 18 | 2.000 | 22.40 | 6 | میلگرد طولی تیر | 1 |
|  | 070202 | 6.80 | 6.800 | 18 | 2.000 | 3.40 | 1 | میلگرد طولی تیر | 2 |
|  | 070202 | 5.00 | 5.000 | 18 | 2.000 | 2.50 | 1 | میلگرد طولی تیر | 3 |
|  | 070202 | 75.60 | 12.600 | 18 | 2.000 | 6.30 | 6 | میلگرد طولی تیر | 4 |
|  | 070202 | 9.60 | 4.800 | 18 | 2.000 | 2.40 | 2 | میلگرد طولی تیر | 5 |
|  | 070202 | 4.60 | 4.600 | 18 | 2.000 | 2.30 | 1 | میلگرد طولی تیر | 6 |
|  | 070202 | 4.20 | 4.200 | 18 | 2.000 | 2.10 | 1 | میلگرد طولی تیر | 7 |
|  | 070202 | 66.60 | 11.100 | 18 | 2.000 | 5.55 | 6 | میلگرد طولی تیر | 8 |
|  | 070202 | 89.40 | 14.900 | 18 | 2.000 | 7.45 | 6 | میلگرد طولی تیر | 9 |
|  | 070202 | 77.40 | 12.900 | 18 | 2.000 | 6.45 | 6 | میلگرد طولی تیر | 10 |
|  | 070202 | 6.50 | 6.500 | 18 | 2.000 | 3.25 | 1 | میلگرد طولی تیر | 11 |
|  | 070202 | 4.00 | 4.000 | 18 | 2.000 | 2.00 | 1 | میلگرد طولی تیر | 12 |
|  | 070202 | 139.20 | 23.200 | 18 | 2.000 | 11.60 | 6 | میلگرد طولی تیر | 13 |
|  | 070202 | 8.00 | 4.000 | 18 | 2.000 | 2.00 | 2 | میلگرد طولی تیر | 14 |
|  | 070202 | 208.80 | 34.800 | 18 | 2.000 | 17.40 | 6 | میلگرد طولی تیر | 15 |
|  | 070202 | 7.60 | 7.600 | 18 | 2.000 | 3.80 | 1 | میلگرد طولی تیر | 16 |
|  | 070202 | 6.80 | 6.800 | 18 | 2.000 | 3.40 | 1 | میلگرد طولی تیر | 17 |
| طبقه چهارم | 070202 | 16.40 | 8.200 | 18 | 2.000 | 4.10 | 2 | میلگرد طولی تیر | 18 |
|  | 070202 | 303.00 | 50.500 | 18 | 2.000 | 25.25 | 6 | میلگرد طولی تیر | 19 |
|  | 070202 | 252.00 | 42.000 | 18 | 2.000 | 21.00 | 6 | میلگرد طولی تیر | 20 |
|  | 070202 | 49.20 | 8.200 | 18 | 2.000 | 4.10 | 6 | میلگرد طولی تیر | 21 |
|  | 070202 | 102.60 | 17.100 | 18 | 2.000 | 8.55 | 6 | میلگرد طولی تیر | 22 |
|  | 070202 | 8.00 | 8.000 | 18 | 2.000 | 4.00 | 1 | میلگرد طولی تیر | 23 |
|  | 070202 | 173.40 | 28.900 | 18 | 2.000 | 14.45 | 6 | میلگرد طولی تیر | 24 |
|  | 070202 | 9.20 | 9.200 | 18 | 2.000 | 4.60 | 1 | میلگرد طولی تیر | 25 |
|  | 070202 | 12.40 | 6.200 | 18 | 2.000 | 3.10 | 2 | میلگرد طولی تیر | 26 |
|  | 070202 | 103.20 | 17.200 | 18 | 2.000 | 8.60 | 6 | میلگرد طولی تیر | 27 |
|  | 070202 | 75.00 | 12.500 | 18 | 2.000 | 6.25 | 6 | میلگرد طولی تیر | 28 |
|  | 070202 | 4.80 | 4.800 | 18 | 2.000 | 2.40 | 1 | میلگرد طولی تیر | 29 |
|  | 070202 | 8.40 | 4.200 | 18 | 2.000 | 2.10 | 2 | میلگرد طولی تیر | 30 |
|  | 070202 | 66.60 | 11.100 | 18 | 2.000 | 5.55 | 6 | میلگرد طولی تیر | 31 |
|  | 070202 | 5.40 | 5.400 | 18 | 2.000 | 2.70 | 1 | میلگرد طولی تیر | 32 |
|  | 070202 | 268.20 | 44.700 | 18 | 2.000 | 22.35 | 6 | میلگرد طولی تیر | 33 |
|  | 070202 | 7.20 | 7.200 | 18 | 2.000 | 3.60 | 1 | میلگرد طولی تیر | 34 |
|  | 070202 | 6.80 | 6.800 | 18 | 2.000 | 3.40 | 1 | میلگرد طولی تیر | 35 |
|  | 070202 | 88.80 | 14.800 | 18 | 2.000 | 7.40 | 6 | میلگرد طولی تیر | 36 |
|  | 070202 | 76.80 | 12.800 | 18 | 2.000 | 6.40 | 6 | میلگرد طولی تیر | 37 |
|  | 070202 | 6.50 | 6.500 | 18 | 2.000 | 3.25 | 1 | میلگرد طولی تیر | 38 |
|  | 070202 | 139.20 | 23.200 | 18 | 2.000 | 11.60 | 6 | میلگرد طولی تیر | 39 |
|  | 070202 | 4.00 | 4.000 | 18 | 2.000 | 2.00 | 1 | میلگرد طولی تیر | 40 |

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع  به قطر تا 12 تا 18  میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 070202 | 8.00 | 4.000 | 18 | 2.000 | 2.00 | 2 | میلگرد طولی تیر | 1 |
|  | 070202 | 208.80 | 34.800 | 18 | 2.000 | 17.40 | 6 | میلگرد طولی تیر | 2 |
|  | 070202 | 14.80 | 7.400 | 18 | 2.000 | 3.70 | 2 | میلگرد طولی تیر | 3 |
|  | 070202 | 7.60 | 7.600 | 18 | 2.000 | 3.80 | 1 | میلگرد طولی تیر | 4 |
|  | 070202 | 6.80 | 6.800 | 18 | 2.000 | 3.40 | 1 | میلگرد طولی تیر | 5 |
| طبقه پنجم | 070202 | 208.20 | 34.700 | 18 | 2.000 | 17.35 | 6 | میلگرد طولی تیر | 6 |
|  | 070202 | 14.40 | 7.200 | 18 | 2.000 | 3.60 | 2 | میلگرد طولی تیر | 7 |
|  | 070202 | 7.40 | 7.400 | 18 | 2.000 | 3.70 | 1 | میلگرد طولی تیر | 8 |
|  | 070202 | 7.60 | 7.600 | 18 | 2.000 | 3.80 | 1 | میلگرد طولی تیر | 9 |
|  | 070202 | 74.40 | 12.400 | 18 | 2.000 | 6.20 | 6 | میلگرد طولی تیر | 10 |
|  | 070202 | 13.80 | 4.600 | 18 | 2.000 | 2.30 | 3 | میلگرد طولی تیر | 11 |
|  | 070202 | 66.60 | 11.100 | 18 | 2.000 | 5.55 | 6 | میلگرد طولی تیر | 12 |
|  | 070202 | 8.40 | 4.200 | 18 | 2.000 | 2.10 | 2 | میلگرد طولی تیر | 13 |
|  | 070202 | 88.80 | 14.800 | 18 | 2.000 | 7.40 | 6 | میلگرد طولی تیر | 14 |
|  | 070202 | 76.80 | 12.800 | 18 | 2.000 | 6.40 | 6 | میلگرد طولی تیر | 15 |
|  | 070202 | 6.50 | 6.500 | 18 | 2.000 | 3.25 | 1 | میلگرد طولی تیر | 16 |
|  | 070202 | 138.60 | 23.100 | 18 | 2.000 | 11.55 | 6 | میلگرد طولی تیر | 17 |
|  | 070202 | 4.00 | 4.000 | 18 | 2.000 | 2.00 | 1 | میلگرد طولی تیر | 18 |
|  | 070202 | 173.40 | 28.900 | 18 | 2.000 | 14.45 | 6 | میلگرد طولی تیر | 19 |
|  | 070202 | 9.20 | 9.200 | 18 | 2.000 | 4.60 | 1 | میلگرد طولی تیر | 20 |
|  | 070202 | 103.20 | 17.200 | 18 | 2.000 | 8.60 | 6 | میلگرد طولی تیر | 21 |
|  | 070202 | 6.20 | 6.200 | 18 | 2.000 | 3.10 | 1 | میلگرد طولی تیر | 22 |
|  | 070202 | 19.40 | 19.400 | 18 | 2.000 | 9.70 | 1 | میلگرد طولی تیر | 23 |
|  | 070202 | 268.20 | 44.700 | 18 | 2.000 | 22.35 | 6 | میلگرد طولی تیر | 24 |
|  | 070202 | 303.00 | 50.500 | 18 | 2.000 | 25.25 | 6 | میلگرد طولی تیر | 25 |
|  | 070202 | 42.00 | 42.000 | 18 | 2.000 | 21.00 | 1 | میلگرد طولی تیر | 26 |
|  | 070202 | 252.00 | 42.000 | 18 | 2.000 | 21.00 | 6 | میلگرد طولی تیر | 27 |
|  | 070202 | 36.40 | 18.200 | 18 | 2.000 | 9.10 | 2 | میلگرد طولی تیر | 28 |
|  | 070202 | 49.20 | 8.200 | 18 | 2.000 | 4.10 | 6 | میلگرد طولی تیر | 29 |
|  | 070202 | 102.60 | 17.100 | 18 | 2.000 | 8.55 | 6 | میلگرد طولی تیر | 30 |
| طبقه ششم و هفتم | 070202 | 536.40 | 44.700 | 18 | 2.000 | 22.35 | 12 | میلگرد طولی تیر | 31 |
|  | 070202 | 38.80 | 19.400 | 18 | 2.000 | 9.70 | 2 | میلگرد طولی تیر | 32 |
|  | 070202 | 176.40 | 14.700 | 18 | 2.000 | 7.35 | 12 | میلگرد طولی تیر | 33 |
|  | 070202 | 153.60 | 12.800 | 18 | 2.000 | 6.40 | 12 | میلگرد طولی تیر | 34 |
|  | 070202 | 13.00 | 6.500 | 18 | 2.000 | 3.25 | 2 | میلگرد طولی تیر | 35 |
|  | 070202 | 606.00 | 50.500 | 18 | 2.000 | 25.25 | 12 | میلگرد طولی تیر | 36 |
|  | 070202 | 68.00 | 34.000 | 18 | 2.000 | 17.00 | 2 | میلگرد طولی تیر | 37 |
|  | 070202 | 504.00 | 42.000 | 18 | 2.000 | 21.00 | 12 | میلگرد طولی تیر | 38 |
|  | 070202 | 72.80 | 18.200 | 18 | 2.000 | 9.10 | 4 | میلگرد طولی تیر | 39 |
|  | 070202 | 97.20 | 8.100 | 18 | 2.000 | 4.05 | 12 | میلگرد طولی تیر | 40 |

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع  به قطر تا 12 تا 18  میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 070202 | 205.20 | 17.100 |  | 18 | 2.000 | 8.55 | 12 | میلگرد طولی تیر | 1 |
|  | 070202 | 15.80 | 7.900 |  | 18 | 2.000 | 3.95 | 2 | میلگرد طولی تیر | 2 |
|  | 070202 | 346.80 | 28.900 |  | 18 | 2.000 | 14.45 | 12 | میلگرد طولی تیر | 3 |
|  | 070202 | 18.40 | 9.200 |  | 18 | 2.000 | 4.60 | 2 | میلگرد طولی تیر | 4 |
|  | 070202 | 206.40 | 17.200 |  | 18 | 2.000 | 8.60 | 12 | میلگرد طولی تیر | 5 |
|  | 070202 | 12.40 | 6.200 |  | 18 | 2.000 | 3.10 | 2 | میلگرد طولی تیر | 6 |
|  | 070202 | 147.60 | 12.300 |  | 18 | 2.000 | 6.15 | 12 | میلگرد طولی تیر | 7 |
|  | 070202 | 9.20 | 4.600 |  | 18 | 2.000 | 2.30 | 2 | میلگرد طولی تیر | 8 |
|  | 070202 | 132.00 | 11.000 |  | 18 | 2.000 | 5.50 | 12 | میلگرد طولی تیر | 9 |
|  | 070202 | 25.20 | 4.200 |  | 18 | 2.000 | 2.10 | 6 | میلگرد طولی تیر | 10 |
|  | 070202 | 277.20 | 23.100 |  | 18 | 2.000 | 11.55 | 12 | میلگرد طولی تیر | 11 |
|  | 070202 | 8.00 | 4.000 |  | 18 | 2.000 | 2.00 | 2 | میلگرد طولی تیر | 12 |
|  | 070202 | 416.40 | 34.700 |  | 18 | 2.000 | 17.35 | 12 | میلگرد طولی تیر | 13 |
|  | 070202 | 102.40 | 51.200 |  | 18 | 2.000 | 25.60 | 2 | میلگرد طولی تیر | 14 |
| طبقه هشتم | 070202 | 267.00 | 44.500 |  | 18 | 2.000 | 22.25 | 6 | میلگرد طولی تیر | 15 |
|  | 070202 | 22.60 | 22.600 |  | 18 | 2.000 | 11.30 | 1 | میلگرد طولی تیر | 16 |
|  | 070202 | 252.00 | 42.000 |  | 18 | 2.000 | 21.00 | 6 | میلگرد طولی تیر | 17 |
|  | 070202 | 9.20 | 9.200 |  | 18 | 2.000 | 4.60 | 1 | میلگرد طولی تیر | 18 |
|  | 070202 | 48.60 | 8.100 |  | 18 | 2.000 | 4.05 | 6 | میلگرد طولی تیر | 19 |
|  | 070202 | 102.60 | 17.100 |  | 18 | 2.000 | 8.55 | 6 | میلگرد طولی تیر | 20 |
|  | 070202 | 7.90 | 7.900 |  | 18 | 2.000 | 3.95 | 1 | میلگرد طولی تیر | 21 |
|  | 070202 | 173.40 | 28.900 |  | 18 | 2.000 | 14.45 | 6 | میلگرد طولی تیر | 22 |
|  | 070202 | 103.20 | 17.200 |  | 18 | 2.000 | 8.60 | 6 | میلگرد طولی تیر | 23 |
|  | 070202 | 6.20 | 6.200 |  | 18 | 2.000 | 3.10 | 1 | میلگرد طولی تیر | 24 |
|  | 070202 | 138.60 | 23.100 |  | 18 | 2.000 | 11.55 | 6 | میلگرد طولی تیر | 25 |
|  | 070202 | 4.00 | 4.000 |  | 18 | 2.000 | 2.00 | 1 | میلگرد طولی تیر | 26 |
|  | 070202 | 73.80 | 12.300 |  | 18 | 2.000 | 6.15 | 6 | میلگرد طولی تیر | 27 |
|  | 070202 | 4.60 | 4.600 |  | 18 | 2.000 | 2.30 | 1 | میلگرد طولی تیر | 28 |
|  | 070202 | 268.20 | 44.700 |  | 18 | 2.000 | 22.35 | 6 | میلگرد طولی تیر | 29 |
|  | 070202 | 76.80 | 12.800 |  | 18 | 2.000 | 6.40 | 6 | میلگرد طولی تیر | 30 |
|  | 070202 | 6.50 | 6.500 |  | 18 | 2.000 | 3.25 | 1 | میلگرد طولی تیر | 31 |
|  | 070202 | 208.20 | 34.700 |  | 18 | 2.000 | 17.35 | 6 | میلگرد طولی تیر | 32 |
|  | 070202 | 51.20 | 51.200 |  | 18 | 2.000 | 25.60 | 1 | میلگرد طولی تیر | 33 |
|  | 070202 | 88.20 | 14.700 |  | 18 | 2.000 | 7.35 | 6 | میلگرد طولی تیر | 34 |
|  | 070202 | 66.00 | 11.000 |  | 18 | 2.000 | 5.50 | 6 | میلگرد طولی تیر | 35 |
|  | 070202 | 12.60 | 4.200 |  | 18 | 2.000 | 2.10 | 3 | میلگرد طولی تیر | 36 |
| خرپشته | 070202 | 97.20 | 8.100 |  | 18 | 2.000 | 4.05 | 12 | میلگرد طولی تیر | 37 |
|  | 070202 | 176.40 | 14.700 |  | 18 | 2.000 | 7.35 | 12 | میلگرد طولی تیر | 38 |
|  | 070202 | 1175.52 | 18.960 | 16 |  | 1.58 | 12 | 62 | میلگرد طولی رمپ | 39 |
|  | 070202 | 817.72 | 3.751 | 14 |  | 1.21 | 3.1 | 218 | میلگرد عرضی رمپ | 40 |

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع  به قطر تا 12 تا 18  میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| طبقه 1 و 2 | 070202 | 530.88 | 4.740 |  | 16 | 1.58 | 3 | 112 | میلگرد طولی پله | 1 |
| باقی طبقات | 070202 | 1751.90 | 5.214 |  | 16 | 1.58 | 3.3 | 336 | میلگرد طولی پله | 2 |
| شمشیری پله | 070202 | 1151.92 | 1.694 |  | 14 | 1.21 | 1.4 | 680 | میلگرد عرضی پله | 3 |
| خسته گیر | 070202 | 985.92 | 4.740 |  | 16 | 1.58 | 3 | 208 | میلگرد طولی پله | 4 |
|  | 070202 | 720.19 | 1.452 |  | 14 | 1.21 | 1.2 | 496 | میلگرد عرضی پله | 5 |
|  | 070202 | 20.07 | 10.034 |  | 12 | 0.888 | 11.3 | 2 | میلگرد طولی تایبیم ها | 6 |
|  | 070202 | 13.94 | 6.971 |  | 12 | 0.888 | 7.85 | 2 | میلگرد طولی تایبیم ها | 7 |
|  | 070202 | 26.82 | 6.704 | 12 |  | 0.888 | 7.55 | 4 | میلگرد طولی تایبیم ها | 8 |
|  | 070202 | 18.47 | 9.235 | 12 |  | 0.888 | 10.4 | 2 | میلگرد طولی تایبیم ها | 9 |
|  | 070202 | 36.41 | 9.102 |  | 12 | 0.888 | 10.25 | 4 | میلگرد طولی تایبیم ها | 10 |
|  | 070202 | 32.68 | 2.042 |  | 12 | 0.888 | 2.3 | 16 | میلگرد طولی تایبیم ها | 11 |
|  | 070202 | 42.62 | 2.664 |  | 12 | 0.888 | 3 | 16 | میلگرد طولی تایبیم ها | 12 |
|  | 070202 | 75.30 | 4.706 |  | 12 | 0.888 | 5.3 | 16 | میلگرد طولی تایبیم ها | 13 |
|  | 070202 | 71.04 | 4.440 |  | 12 | 0.888 | 5 | 16 | میلگرد طولی تایبیم ها | 14 |
|  | 070202 | 106.56 | 6.660 |  | 12 | 0.888 | 7.5 | 16 | میلگرد طولی تایبیم ها | 15 |
|  | 070202 | 32.68 | 2.042 |  | 12 | 0.888 | 2.3 | 16 | میلگرد طولی تایبیم ها | 16 |
|  | 070202 | 46.89 | 2.930 |  | 12 | 0.888 | 3.3 | 16 | میلگرد طولی تایبیم ها | 17 |
|  | 070202 | 49.73 | 3.108 |  | 12 | 0.888 | 3.5 | 16 | میلگرد طولی تایبیم ها | 18 |
|  | 070202 | 90.22 | 5.639 |  | 12 | 0.888 | 6.35 | 16 | میلگرد طولی تایبیم ها | 19 |
|  | 070202 | 180.26 | 6.438 |  | 12 | 0.888 | 7.25 | 28 | میلگرد طولی تایبیم ها | 20 |
|  | 070202 | 113.13 | 4.040 |  | 12 | 0.888 | 4.55 | 28 | میلگرد طولی تایبیم ها | 21 |
|  | 070202 | 57.54 | 1.598 |  | 12 | 0.888 | 1.8 | 36 | میلگرد طولی تایبیم ها | 22 |
|  | 070202 | 95.90 | 0.799 |  | 12 | 0.888 | 0.9 | 120 | میلگرد طولی تایبیم ها | 23 |
|  |  | 44475.80 | Kg جمع |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع  به قطر تا 12 تا 18  میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 070203 | 443.12 | 4.817 | 20 | 2.47 | 1.95 | 92 | آرماتور طولی ستون | 1 |
|  | 070203 | 1708.25 | 9.386 | 20 | 2.47 | 3.8 | 182 | آرماتور طولی ستون | 2 |
|  | 070203 | 8042.32 | 10.868 | 20 | 2.47 | 4.4 | 740 | آرماتور طولی ستون | 3 |
|  | 070203 | 1297.74 | 9.139 | 20 | 2.47 | 3.7 | 142 | آرماتور طولی ستون | 4 |
|  | 070203 | 966.41 | 7.003 | 22 | 2.98 | 2.35 | 138 | آرماتور طولی ستون | 5 |
|  | 070203 | 2522.87 | 12.367 | 22 | 2.98 | 4.15 | 204 | آرماتور طولی ستون | 6 |
|  | 070203 | 1047.47 | 14.155 | 22 | 2.98 | 4.75 | 74 | آرماتور طولی ستون | 7 |
|  | 070203 | 1239.08 | 9.387 | 22 | 2.98 | 3.15 | 132 | آرماتور طولی ستون | 8 |
|  | 070203 | 924.40 | 7.003 | 22 | 2.98 | 2.35 | 132 | آرماتور طولی ستون | 9 |
|  | 070203 | 911.64 | 18.993 | 24 | 3.55 | 5.35 | 48 | آرماتور طولی دیوار | 10 |
|  | 070203 | 2961.41 | 15.265 | 24 | 3.55 | 4.3 | 194 | آرماتور طولی دیوار | 11 |
|  | 070203 | 3804.86 | 14.304 | 22 | 2.98 | 4.8 | 266 | آرماتور طولی دیوار | 12 |
|  | 070203 | 1253.03 | 10.992 | 20 | 2.47 | 4.45 | 114 | آرماتور طولی دیوار | 13 |
|  | 070203 | 6058.27 | 27.290 | 28 | 4.83 | 5.65 | 222 | آرماتور طولی دیوار | 14 |
|  | 070203 | 1670.21 | 21.977 | 28 | 4.83 | 4.55 | 76 | آرماتور طولی دیوار | 15 |
|  | 070203 | 2644.04 | 17.395 | 24 | 3.55 | 4.9 | 152 | آرماتور طولی دیوار | 16 |
| طبقه اول | 070203 | 105.34 | 15.049 | 22 | 2.98 | 5.05 | 7 | آرماتور طولی تیر | 17 |
|  | 070203 | 226.48 | 28.310 | 22 | 2.98 | 9.5 | 8 | آرماتور طولی تیر | 18 |
|  | 070203 | 349.11 | 31.737 | 22 | 2.98 | 10.65 | 11 | آرماتور طولی تیر | 19 |
|  | 070203 | 52.36 | 26.182 | 20 | 2.47 | 10.6 | 2 | آرماتور طولی تیر | 20 |
|  | 070203 | 84.48 | 12.069 | 22 | 2.98 | 4.05 | 7 | آرماتور طولی تیر | 21 |
|  | 070203 | 126.95 | 21.158 | 22 | 2.98 | 7.1 | 6 | آرماتور طولی تیر | 22 |
|  | 070203 | 28.90 | 9.633 | 20 | 2.47 | 3.9 | 3 | آرماتور طولی تیر | 23 |
|  | 070203 | 9.39 | 9.386 | 20 | 2.47 | 3.8 | 1 | آرماتور طولی تیر | 24 |
|  | 070203 | 85.96 | 21.489 | 20 | 2.47 | 8.7 | 4 | آرماتور طولی تیر | 25 |
|  | 070203 | 23.22 | 11.609 | 20 | 2.47 | 4.7 | 2 | آرماتور طولی تیر | 26 |
|  | 070203 | 32.60 | 8.151 | 20 | 2.47 | 3.3 | 4 | آرماتور طولی تیر | 27 |
|  | 070203 | 128.74 | 16.092 | 22 | 2.98 | 5.4 | 8 | آرماتور طولی تیر | 28 |
|  | 070203 | 77.78 | 12.963 | 22 | 2.98 | 4.35 | 6 | آرماتور طولی تیر | 29 |
|  | 070203 | 183.57 | 22.946 | 22 | 2.98 | 7.7 | 8 | آرماتور طولی تیر | 30 |
|  | 070203 | 142.15 | 15.794 | 22 | 2.98 | 5.3 | 9 | آرماتور طولی تیر | 31 |
|  | 070203 | 142.59 | 12.963 | 22 | 2.98 | 4.35 | 11 | آرماتور طولی تیر | 32 |
|  | 070203 | 25.63 | 12.814 | 22 | 2.98 | 4.3 | 2 | آرماتور طولی تیر | 33 |
|  | 070203 | 228.23 | 19.019 | 20 | 2.47 | 7.7 | 12 | آرماتور طولی تیر | 34 |
|  | 070203 | 575.29 | 44.253 | 22 | 2.98 | 14.85 | 13 | آرماتور طولی تیر | 35 |
|  | 070203 | 88.51 | 44.253 | 22 | 2.98 | 14.85 | 2 | آرماتور طولی تیر | 36 |
|  | 070203 | 158.54 | 22.648 | 22 | 2.98 | 7.6 | 7 | آرماتور طولی تیر | 37 |
|  | 070203 | 61.84 | 12.367 | 22 | 2.98 | 4.15 | 5 | آرماتور طولی تیر | 38 |
|  | 070203 | 132.31 | 22.052 | 22 | 2.98 | 7.4 | 6 | آرماتور طولی تیر | 39 |
|  | 070203 | 106.39 | 15.198 | 22 | 2.98 | 5.1 | 7 | آرماتور طولی تیر | 40 |

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع  به قطر تا 20 و بیش از 20 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 070203 | 80.46 | 13.410 | 22 | 2.98 | 4.5 | 6 | آرماتور طولی تیر | 1 |
| طبق دوم | 070203 | 21.24 | 10.621 | 20 | 2.47 | 4.3 | 2 | آرماتور طولی تیر | 2 |
|  | 070203 | 8.40 | 8.398 | 20 | 2.47 | 3.4 | 1 | آرماتور طولی تیر | 3 |
|  | 070203 | 9.14 | 9.139 | 20 | 2.47 | 3.7 | 1 | آرماتور طولی تیر | 4 |
|  | 070203 | 8.49 | 8.493 | 22 | 2.98 | 2.85 | 1 | آرماتور طولی تیر | 5 |
|  | 070203 | 6.67 | 6.669 | 20 | 2.47 | 2.7 | 1 | آرماتور طولی تیر | 6 |
|  | 070203 | 15.56 | 15.561 | 20 | 2.47 | 6.3 | 1 | آرماتور طولی تیر | 7 |
|  | 070203 | 25.93 | 25.926 | 22 | 2.98 | 8.7 | 1 | آرماتور طولی تیر | 8 |
|  | 070203 | 23.22 | 11.609 | 20 | 2.47 | 4.7 | 2 | آرماتور طولی تیر | 9 |
|  | 070203 | 12.35 | 6.175 | 20 | 2.47 | 2.5 | 2 | آرماتور طولی تیر | 10 |
| طبقه سوم | 070203 | 12.37 | 12.367 | 22 | 2.98 | 4.15 | 1 | آرماتور طولی تیر | 11 |
|  | 070203 | 31.12 | 10.374 | 20 | 2.47 | 4.2 | 3 | آرماتور طولی تیر | 12 |
|  | 070203 | 31.29 | 10.430 | 22 | 2.98 | 3.5 | 3 | آرماتور طولی تیر | 13 |
|  | 070203 | 16.80 | 8.398 | 20 | 2.47 | 3.4 | 2 | آرماتور طولی تیر | 14 |
|  | 070203 | 33.97 | 11.324 | 22 | 2.98 | 3.8 | 3 | آرماتور طولی تیر | 15 |
|  | 070203 | 18.28 | 9.139 | 20 | 2.47 | 3.7 | 2 | آرماتور طولی تیر | 16 |
|  | 070203 | 29.64 | 9.880 | 20 | 2.47 | 4 | 3 | آرماتور طولی تیر | 17 |
|  | 070203 | 46.68 | 15.561 | 20 | 2.47 | 6.3 | 3 | آرماتور طولی تیر | 18 |
|  | 070203 | 26.82 | 26.820 | 22 | 2.98 | 9 | 1 | آرماتور طولی تیر | 19 |
|  | 070203 | 43.36 | 14.453 | 22 | 2.98 | 4.85 | 3 | آرماتور طولی تیر | 20 |
|  | 070203 | 70.78 | 14.155 | 22 | 2.98 | 4.75 | 5 | آرماتور طولی تیر | 21 |
|  | 070203 | 17.78 | 5.928 | 20 | 2.47 | 2.4 | 3 | آرماتور طولی تیر | 22 |
|  | 070203 | 11.32 | 11.324 | 22 | 2.98 | 3.8 | 1 | آرماتور طولی تیر | 23 |
| طبقه چهارم | 070203 | 10.13 | 10.127 | 20 | 2.47 | 4.1 | 1 | آرماتور طولی تیر | 24 |
|  | 070203 | 37.55 | 12.516 | 22 | 2.98 | 4.2 | 3 | آرماتور طولی تیر | 25 |
|  | 070203 | 10.37 | 10.374 | 20 | 2.47 | 4.2 | 1 | آرماتور طولی تیر | 26 |
|  | 070203 | 31.29 | 10.430 | 22 | 2.98 | 3.5 | 3 | آرماتور طولی تیر | 27 |
|  | 070203 | 20.26 | 10.132 | 22 | 2.98 | 3.4 | 2 | آرماتور طولی تیر | 28 |
|  | 070203 | 33.97 | 11.324 | 22 | 2.98 | 3.8 | 3 | آرماتور طولی تیر | 29 |
|  | 070203 | 22.05 | 11.026 | 22 | 2.98 | 3.7 | 2 | آرماتور طولی تیر | 30 |
|  | 070203 | 13.83 | 6.916 | 20 | 2.47 | 2.8 | 2 | آرماتور طولی تیر | 31 |
|  | 070203 | 6.67 | 6.669 | 20 | 2.47 | 2.7 | 1 | آرماتور طولی تیر | 32 |
|  | 070203 | 29.64 | 9.880 | 20 | 2.47 | 4 | 3 | آرماتور طولی تیر | 33 |
|  | 070203 | 57.22 | 19.072 | 22 | 2.98 | 6.4 | 3 | آرماتور طولی تیر | 34 |
|  | 070203 | 26.82 | 26.820 | 22 | 2.98 | 9 | 1 | آرماتور طولی تیر | 35 |
|  | 070203 | 43.36 | 14.453 | 22 | 2.98 | 4.85 | 3 | آرماتور طولی تیر | 36 |
|  | 070203 | 14.57 | 14.573 | 20 | 2.47 | 5.9 | 1 | آرماتور طولی تیر | 37 |
|  | 070203 | 104.90 | 26.224 | 22 | 2.98 | 8.8 | 4 | آرماتور طولی تیر | 38 |
|  | 070203 | 69.29 | 13.857 | 22 | 2.98 | 4.65 | 5 | آرماتور طولی تیر | 39 |
|  | 070203 | 21.90 | 7.301 | 22 | 2.98 | 2.45 | 3 | آرماتور طولی تیر | 40 |

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع  به قطر تا 20 و بیش از 20 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 070203 | 11.36 | 5.681 | 20 | 2.47 | 2.3 | 2 | آرماتور طولی تیر | 1 |
|  | 070203 | 7.00 | 7.003 | 22 | 2.98 | 2.35 | 1 | آرماتور طولی تیر | 2 |
| طبقه پنجم | 070203 | 9.88 | 4.940 | 20 | 2.47 | 2 | 2 | آرماتور طولی تیر | 3 |
|  | 070203 | 8.40 | 8.398 | 20 | 2.47 | 3.4 | 1 | آرماتور طولی تیر | 4 |
|  | 070203 | 17.04 | 5.681 | 20 | 2.47 | 2.3 | 3 | آرماتور طولی تیر | 5 |
|  | 070203 | 6.41 | 6.407 | 22 | 2.98 | 2.15 | 1 | آرماتور طولی تیر | 6 |
|  | 070203 | 14.57 | 14.573 | 20 | 2.47 | 5.9 | 1 | آرماتور طولی تیر | 7 |
|  | 070203 | 104.90 | 26.224 | 22 | 2.98 | 8.8 | 4 | آرماتور طولی تیر | 8 |
|  | 070203 | 57.43 | 11.486 | 22 | 2.47 | 4.65 | 5 | آرماتور طولی تیر | 9 |
|  | 070203 | 9.24 | 9.238 | 20 | 2.98 | 3.1 | 1 | آرماتور طولی تیر | 10 |
|  | 070203 | 72.87 | 72.865 | 20 | 2.47 | 29.5 | 1 | آرماتور طولی تیر | 11 |
|  | 070203 | 77.63 | 77.629 | 22 | 2.98 | 26.05 | 1 | آرماتور طولی تیر | 12 |
|  | 070203 | 29.64 | 9.880 | 20 | 2.47 | 4 | 3 | آرماتور طولی تیر | 13 |
|  | 070203 | 100.58 | 100.575 | 22 | 2.98 | 33.75 | 1 | آرماتور طولی تیر | 14 |
|  | 070203 | 9.88 | 9.880 | 20 | 2.47 | 4 | 1 | آرماتور طولی تیر | 15 |
| طبقه ششم و هفتم | 070203 | 59.77 | 29.887 | 20 | 2.47 | 12.1 | 2 | آرماتور طولی تیر | 16 |
|  | 070203 | 87.02 | 43.508 | 22 | 2.98 | 14.6 | 2 | آرماتور طولی تیر | 17 |
|  | 070203 | 94.85 | 15.808 | 20 | 2.47 | 6.4 | 6 | آرماتور طولی تیر | 18 |
|  | 070203 | 134.99 | 67.497 | 22 | 2.98 | 22.65 | 2 | آرماتور طولی تیر | 19 |
|  | 070203 | 29.15 | 14.573 | 20 | 2.47 | 5.9 | 2 | آرماتور طولی تیر | 20 |
|  | 070203 | 348.36 | 174.181 | 22 | 2.98 | 58.45 | 2 | آرماتور طولی تیر | 21 |
|  | 070203 | 15.31 | 7.657 | 20 | 2.47 | 3.1 | 2 | آرماتور طولی تیر | 22 |
|  | 070203 | 22.72 | 5.681 | 20 | 2.47 | 2.3 | 4 | آرماتور طولی تیر | 23 |
| طبقه هشتم | 070203 | 23.71 | 23.712 | 20 | 2.47 | 9.6 | 1 | آرماتور طولی تیر | 24 |
|  | 070203 | 11.03 | 11.026 | 22 | 2.98 | 3.7 | 1 | آرماتور طولی تیر | 25 |
|  | 070203 | 75.10 | 75.096 | 22 | 2.98 | 25.2 | 1 | آرماتور طولی تیر | 26 |
|  |  | 43265/78 | Kg جمع |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع  به قطر تا 20 و بیش از 20 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 070204 | 30.85 | 3.085 | 10 | 0.617 | 5.000 | 10 | خرک های پی نواری | 1 |
|  | 070204 | 18.51 | 3.085 | 10 | 0.617 | 5.000 | 6 | خرک های پی نواری | 2 |
|  | 070204 | 8.33 | 2.777 | 10 | 0.617 | 4.500 | 3 | خرک های پی نواری | 3 |
|  | 070204 | 9.07 | 3.023 | 10 | 0.617 | 4.900 | 3 | خرک های پی نواری | 4 |
|  | 070204 | 37.95 | 2.530 | 10 | 0.617 | 4.100 | 15 | خرک های پی نواری | 5 |
|  | 070204 | 73.79 | 2.838 | 10 | 0.617 | 4.600 | 26 | خرک های پی نواری | 6 |
|  | 070204 | 8.70 | 2.900 | 10 | 0.617 | 4.700 | 3 | خرک های پی نواری | 7 |
|  | 070204 | 2.47 | 2.468 | 10 | 0.617 | 4.000 | 1 | خرک های پی نواری | 8 |
|  | 070204 | 22.03 | 3.147 | 10 | 0.617 | 5.100 | 7 | خرک های پی نواری | 9 |
|  | 070204 | 6.54 | 3.270 | 10 | 0.617 | 5.300 | 2 | خرک های پی نواری | 10 |
|  | 070204 | 30.85 | 3.085 | 10 | 0.617 | 5.000 | 10 | خرک های پی نواری | 11 |
|  |  | 249.08 | جمع kg |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

A3

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع  به قطر تا 10 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 070205 | 800.00 | 40.000 | 18 | 2 | 20 | 20 | آرماتور طولی پی نواری | 1 |
|  | 070205 | 308.00 | 22.000 | 18 | 2 | 11 | 14 | آرماتور طولی پی نواری | 2 |
|  | 070205 | 489.60 | 27.200 | 18 | 2 | 13.6 | 18 | آرماتور طولی پی نواری | 3 |
|  | 070205 | 185.60 | 11.600 | 18 | 2 | 5.8 | 16 | آرماتور طولی پی نواری | 4 |
|  | 070205 | 371.20 | 23.200 | 18 | 2 | 11.6 | 16 | آرماتور طولی پی نواری | 5 |
|  | 070205 | 240.00 | 24.000 | 18 | 2 | 12 | 10 | آرماتور طولی پی نواری | 6 |
|  | 070205 | 182.00 | 18.200 | 18 | 2 | 9.1 | 10 | آرماتور طولی پی نواری | 7 |
|  | 070205 | 240.00 | 24.000 | 18 | 2 | 12 | 10 | آرماتور طولی پی نواری | 8 |
|  | 070205 | 336.00 | 21.000 | 18 | 2 | 10.5 | 16 | آرماتور طولی پی نواری | 9 |
|  | 070205 | 768.00 | 24.000 | 18 | 2 | 12 | 32 | آرماتور طولی پی نواری | 10 |
|  | 070205 | 88.00 | 8.800 | 18 | 2 | 4.4 | 10 | آرماتور طولی پی نواری | 11 |
|  | 070205 | 76.00 | 7.600 | 18 | 2 | 3.8 | 10 | آرماتور طولی پی نواری | 12 |
|  | 070205 | 640.00 | 32.000 | 18 | 2 | 16 | 20 | آرماتور طولی پی نواری | 13 |
|  | 070205 | 268.80 | 16.800 | 18 | 2 | 8.4 | 16 | آرماتور طولی پی نواری | 14 |
|  | 070205 | 416.00 | 26.000 | 18 | 2 | 13 | 16 | آرماتور طولی پی نواری | 15 |
|  | 070205 | 86.40 | 5.400 | 18 | 2 | 2.7 | 16 | آرماتور طولی پی نواری | 16 |
|  | 070205 | 69.00 | 6.900 | 18 | 2 | 3.45 | 10 | آرماتور طولی پی نواری | 17 |
|  | 070205 | 395.20 | 10.400 | 18 | 2 | 5.2 | 38 | آرماتور طولی پی نواری | 18 |
|  | 070205 | 1101.60 | 20.400 | 18 | 2 | 10.2 | 54 | آرماتور طولی پی نواری | 19 |
|  | 070205 | 281.60 | 8.800 | 18 | 2 | 4.4 | 32 | آرماتور طولی پی نواری | 20 |
|  | 070205 | 436.80 | 18.200 | 18 | 2 | 9.1 | 24 | آرماتور طولی پی نواری | 21 |
|  | 070205 | 621.60 | 14.800 | 18 | 2 | 7.4 | 42 | آرماتور طولی پی نواری | 22 |
|  | 070205 | 208.00 | 5.200 | 18 | 2 | 2.6 | 40 | آرماتور طولی پی نواری | 23 |
|  | 070205 | 264.00 | 4.000 | 18 | 2 | 2 | 66 | آرماتور عرضی پی نواری | 24 |
|  | 070205 | 46.20 | 2.100 | 18 | 2 | 1.05 | 22 | آرماتور عرضی پی نواری | 25 |
|  | 070205 | 57.60 | 3.200 | 18 | 2 | 1.6 | 18 | آرماتور عرضی پی نواری | 26 |
|  | 070205 | 112.00 | 4.000 | 18 | 2 | 2 | 28 | آرماتور عرضی پی نواری | 27 |
|  | 070205 | 836.40 | 3.400 | 18 | 2 | 1.7 | 246 | آرماتور عرضی پی نواری | 28 |
|  | 070205 | 100.80 | 3.600 | 18 | 2 | 1.8 | 28 | آرماتور عرضی پی نواری | 29 |
|  | 070205 | 331.20 | 2.400 | 18 | 2 | 1.2 | 138 | آرماتور عرضی پی نواری | 30 |
|  | 070205 | 26.40 | 2.200 | 18 | 2 | 1.1 | 12 | آرماتور عرضی پی نواری | 31 |
|  | 070205 | 237.60 | 4.400 | 18 | 2 | 2.2 | 54 | آرماتور عرضی پی نواری | 32 |
|  | 070205 | 107.80 | 4.900 | 18 | 2 | 2.45 | 22 | آرماتور عرضی پی نواری | 33 |
|  |  | 10729.4 | Kg جمع |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

A3

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع  به قطر تا 12 تا 18 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  |  | ضخامت ارتفاع | عرض واحد وزن | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 070206 | 37.25 | 7.450 |  | 22 | 2.98 | 2.5 | 5 | آرماتور تقویتی پی | 1 |
|  | 070206 | 54.24 | 7.748 |  | 22 | 2.98 | 2.6 | 7 | آرماتور تقویتی پی | 2 |
|  | 070206 | 25.03 | 3.129 |  | 22 | 2.98 | 1.05 | 8 | آرماتور تقویتی پی | 3 |
|  | 070206 | 37.25 | 3.725 |  | 22 | 2.98 | 1.25 | 10 | آرماتور تقویتی پی | 4 |
|  | 070206 | 27.57 | 5.513 |  | 22 | 2.98 | 1.85 | 5 | آرماتور تقویتی پی | 5 |
|  | 070206 | 19.67 | 4.917 |  | 22 | 2.98 | 1.65 | 4 | آرماتور تقویتی پی | 6 |
|  | 070206 | 74.50 | 7.450 |  | 22 | 2.98 | 2.5 | 10 | آرماتور تقویتی پی | 7 |
|  | 070206 | 54.83 | 6.854 |  | 22 | 2.98 | 2.3 | 8 | آرماتور تقویتی پی | 8 |
|  | 070206 | 45.89 | 3.278 |  | 22 | 2.98 | 1.1 | 14 | آرماتور تقویتی پی | 9 |
|  | 070206 | 20.12 | 4.023 |  | 22 | 2.98 | 1.35 | 5 | آرماتور تقویتی پی | 10 |
|  | 070206 | 45.89 | 6.556 |  | 22 | 2.98 | 2.2 | 7 | آرماتور تقویتی پی | 11 |
|  | 070206 | 29.80 | 5.960 |  | 22 | 2.98 | 2 | 5 | آرماتور تقویتی پی | 12 |
|  | 070206 | 65.56 | 5.960 |  | 22 | 2.98 | 2 | 11 | آرماتور تقویتی پی | 13 |
|  | 070206 | 16.09 | 5.364 |  | 22 | 2.98 | 1.8 | 3 | آرماتور تقویتی پی | 14 |
|  | 070206 | 46.49 | 3.576 |  | 22 | 2.98 | 1.2 | 13 | آرماتور تقویتی پی | 15 |
|  | 070206 | 61.98 | 7.748 |  | 22 | 2.98 | 2.6 | 8 | آرماتور تقویتی پی | 16 |
|  | 070206 | 192.51 | 5.066 |  | 22 | 2.98 | 1.7 | 38 | آرماتور تقویتی پی | 17 |
|  | 070206 | 18.48 | 9.238 |  | 22 | 2.98 | 3.1 | 2 | آرماتور تقویتی پی | 18 |
|  | 070206 | 10.73 | 10.728 |  | 22 | 2.98 | 3.6 | 1 | آرماتور تقویتی پی | 19 |
|  | 070206 | 17.58 | 8.791 |  | 22 | 2.98 | 2.95 | 2 | آرماتور تقویتی پی | 20 |
|  | 070206 | 12.81 | 6.407 |  | 22 | 2.98 | 2.15 | 2 | آرماتور تقویتی پی | 21 |
|  | 070206 | 14.90 | 7.450 |  | 22 | 2.98 | 2.5 | 2 | آرماتور تقویتی پی | 22 |
|  | 070206 | 13.26 | 13.261 |  | 22 | 2.98 | 4.45 | 1 | آرماتور تقویتی پی | 23 |
|  | 070206 | 140.81 | 9.387 |  | 22 | 2.98 | 3.15 | 15 | آرماتور تقویتی پی | 24 |
|  | 070206 | 46.49 | 7.748 |  | 22 | 2.98 | 2.6 | 6 | آرماتور تقویتی پی | 25 |
|  | 070206 | 20.86 | 4.172 |  | 22 | 2.98 | 1.4 | 5 | آرماتور تقویتی پی | 26 |
|  | 070206 | 15.65 | 3.129 |  | 22 | 2.98 | 1.05 | 5 | آرماتور تقویتی پی | 27 |
|  | 070206 | 20.12 | 4.023 |  | 22 | 2.98 | 1.35 | 5 | آرماتور تقویتی پی | 28 |
|  |  | 1186.34 | Kg جمع |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

A3

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع  به قطر 20 و بیشتر از 20 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | وزن واحد |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مکان استفاده بر اساس شماره های موجود روی نقشه مشخص شده اند | 070201 | 41.65 | 2.777 | 10 |  | 0.617 |  | 4.5 | 15 | بخش 1تیرچه | 1 |
|  | 070201 | 22.21 | 2.777 | 10 |  |  | 0.617 | 4.5 | 8 | 2 | 2 |
|  | 070201 | 16.78 | 2.098 | 10 |  |  | 0.617 | 3.4 | 8 | 2 | 3 |
|  | 070201 | 13.82 | 1.728 | 10 |  | 0.617 |  | 2.8 | 8 | 2 | 4 |
|  | 070201 | 10.76 | 1.345 | 10 |  | 0.617 |  | 2.18 | 8 | 2 | 5 |
|  | 070201 | 7.40 | 0.926 | 10 |  | 0.617 |  | 1.5 | 8 | 2 | 6 |
|  | 070201 | 5.92 | 0.740 | 10 |  | 0.617 |  | 1.2 | 8 | 2 | 7 |
|  | 070201 | 30.85 | 3.856 | 10 |  | 0.617 |  | 6.25 | 8 | 3 | 8 |
|  | 070201 | 25.72 | 3.215 | 10 |  | 0.617 |  | 5.21 | 8 | 3 | 9 |
|  | 070201 | 20.78 | 2.598 | 10 |  | 0.617 |  | 4.21 | 8 | 3 | 10 |
|  | 070201 | 15.80 | 1.974 | 10 |  | 0.617 |  | 3.20 | 8 | 3 | 11 |
|  | 070201 | 11.85 | 1.481 | 10 |  | 0.617 |  | 2.4 | 8 | 3 | 12 |
|  | 070201 | 5.43 | 0.679 | 10 |  | 0.617 |  | 1.1 | 8 | 3 | 13 |
|  | 070201 | 175.33 | 1.826 | 10 |  | 0.617 |  | 2.96 | 96 | 4 | 14 |
| بقیه فضا یونولیت است | 070201 | 11.85 | 1.481 | 10 |  | 0.617 |  | 2.4 | 8 | 4 | 15 |
|  | 070201 | 9.38 | 1.172 | 10 |  | 0.617 |  | 1.9 | 8 | 4 | 16 |
|  | 070201 | 6.42 | 0.802 | 10 |  | 0.617 |  | 1.3 | 8 | 4 | 17 |
|  | 070201 | 183.92 | 2.554 | 10 |  | 0.617 |  | 4.14 | 72 | 5 | 18 |
|  | 070201 | 17.77 | 2.221 | 10 |  | 0.617 |  | 3.6 | 8 | 5 | 19 |
|  | 070201 | 162.30 | 2.536 | 10 |  | 0.617 |  | 4.11 | 64 | 6 | 20 |
|  | 070201 | 16.78 | 2.098 | 10 |  | 0.617 |  | 3.4 | 8 | 6 | 21 |
|  | 070201 | 14.81 | 1.851 | 10 |  | 0.617 |  | 3 | 8 | 6 | 22 |
|  | 070201 | 13.33 | 1.666 | 10 |  |  | 0.617 | 2.7 | 8 | 6 | 23 |
|  | 070201 | 32.58 | 4.072 | 10 |  |  | 0.617 | 6.6 | 8 | 7 | 24 |
|  | 070201 | 28.14 | 3.517 | 10 |  | 0.617 |  | 5.7 | 8 | 7 | 25 |
|  | 070201 | 24.68 | 3.085 | 10 |  | 0.617 |  | 5 | 8 | 7 | 26 |
|  | 070201 | 19.25 | 2.406 | 10 |  | 0.617 |  | 3.9 | 8 | 7 | 27 |
|  | 070201 | 14.81 | 1.851 | 10 |  | 0.617 |  | 3 | 8 | 7 | 28 |
|  | 070201 | 11.85 | 1.481 | 10 |  | 0.617 |  | 2.4 | 8 | 7 | 29 |
|  | 070201 | 8.39 | 1.049 | 10 |  | 0.617 |  | 1.7 | 8 | 7 | 30 |
|  | 070201 | 83.31 | 3.967 | 10 |  | 0.617 |  | 6.43 | 21 | 8 | 31 |
|  | 070201 | 56.49 | 2.690 | 10 |  | 0.617 |  | 4.36 | 21 | 9 | 32 |
|  | 070201 | 54.30 | 3.394 | 10 |  | 0.617 |  | 5.5 | 16 | 10 | 33 |
|  | 070201 | 28.68 | 2.048 | 10 |  | 0.617 |  | 3.32 | 14 | 11 | 34 |
|  | 070201 | 1.67 | 1.666 | 10 |  | 0.617 |  | 2.7 | 1 | 11 | 35 |
|  | 070201 | 1.23 | 1.234 | 10 |  | 0.617 |  | 2 | 1 | 11 | 36 |
|  | 070201 | 0.74 | 0.740 | 10 |  | 0.617 |  | 1.2 | 1 | 11 | 37 |
| بقیه فضا یونولیت است | 070201 | 41.71 | 2.085 | 10 |  | 0.617 |  | 3.38 | 20 | 12 | 38 |
|  | 070201 | 1.23 | 1.234 | 10 | 0.617 |  |  | 2 | 1 | 12 | 39 |
|  | 070201 | 0.86 | 0.864 | 10 | 0.617 |  |  | 1.4 | 1 | 12 | 40 |

A2

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار به قطر تا 10 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت |  | واخد وزن |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 070201 | 291.53 | 2.777 | 10 |  | 0.617 |  | 4.5 | 105 | 13 | 1 |
|  | 070201 | 336.88 | 3.702 | 10 |  |  | 0.617 | 6 | 91 | 14 | 2 |
|  | 070201 | 9.35 | 4.677 | 10 |  |  | 0.617 | 7.58 | 2 | 19 | 3 |
|  | 070201 | 6.38 | 3.190 | 10 |  | 0.617 |  | 5.17 | 2 | 20 | 4 |
|  | 070201 | 7.03 | 3.517 | 10 |  | 0.617 |  | 5.7 | 2 | 21 | 5 |
|  | 070201 | 4.57 | 2.283 | 10 |  | 0.617 |  | 3.7 | 2 | 22 | 6 |
|  | 070201 | 7.28 | 3.640 | 10 |  | 0.617 |  | 5.9 | 2 | 23 | 7 |
|  |  | 1913.8 | Mجمع |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

A2

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار به قطر تا 10 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | وزن واحد |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مکان استفاده بر اساس شماره های موجود روی نقشه مشخص شده اند | 070202 | 119.88 | 3.996 | 12 |  | 0.888 |  | 4.5 | 30 | بخش 1تیرچه | 1 |
|  | 070202 | 63.94 | 3.996 | 12 |  |  | 0.888 | 4.5 | 16 | 2 | 2 |
|  | 070202 | 48.31 | 3.019 | 12 |  |  | 0.888 | 3.4 | 16 | 2 | 3 |
|  | 070202 | 39.78 | 2.486 | 12 |  | 0.888 |  | 2.8 | 16 | 2 | 4 |
|  | 070202 | 30.97 | 1.936 | 12 |  | 0.888 |  | 2.18 | 16 | 2 | 5 |
|  | 070202 | 21.31 | 1.332 | 12 |  | 0.888 |  | 1.5 | 16 | 2 | 6 |
|  | 070202 | 17.05 | 1.066 | 12 |  | 0.888 |  | 1.2 | 16 | 2 | 7 |
|  | 070202 | 88.80 | 5.550 | 12 |  | 0.888 |  | 6.25 | 16 | 3 | 8 |
|  | 070202 | 74.02 | 4.626 | 12 |  | 0.888 |  | 5.21 | 16 | 3 | 9 |
|  | 070202 | 59.82 | 3.738 | 12 |  | 0.888 |  | 4.21 | 16 | 3 | 10 |
|  | 070202 | 45.47 | 2.842 | 12 |  | 0.888 |  | 3.20 | 16 | 3 | 11 |
|  | 070202 | 34.10 | 2.131 | 12 |  | 0.888 |  | 2.4 | 16 | 3 | 12 |
|  | 070202 | 15.63 | 0.977 | 12 |  | 0.888 |  | 1.1 | 16 | 3 | 13 |
|  | 070202 | 504.67 | 2.628 | 12 |  | 0.888 |  | 2.96 | 192 | 4 | 14 |
| بقیه فضا یونولیت است | 070202 | 34.10 | 2.131 | 12 |  | 0.888 |  | 2.4 | 16 | 4 | 15 |
|  | 070202 | 27.00 | 1.687 | 12 |  | 0.888 |  | 1.9 | 16 | 4 | 16 |
|  | 070202 | 18.47 | 1.154 | 12 |  | 0.888 |  | 1.3 | 16 | 4 | 17 |
|  | 070202 | 529.39 | 3.676 | 12 |  | 0.888 |  | 4.14 | 144 | 5 | 18 |
|  | 070202 | 51.15 | 3.197 | 12 |  | 0.888 |  | 3.6 | 16 | 5 | 19 |
|  | 070202 | 467.16 | 3.650 | 12 |  | 0.888 |  | 4.11 | 128 | 6 | 20 |
|  | 070202 | 48.31 | 3.019 | 12 |  | 0.888 |  | 3.4 | 16 | 6 | 21 |
|  | 070202 | 42.62 | 2.664 | 12 |  | 0.888 |  | 3 | 16 | 6 | 22 |
|  | 070202 | 38.36 | 2.398 | 12 |  |  | 0.888 | 2.7 | 16 | 6 | 23 |
|  | 070202 | 93.77 | 5.861 | 12 |  |  | 0.888 | 6.6 | 16 | 7 | 24 |
|  | 070202 | 80.99 | 5.062 | 12 |  | 0.888 |  | 5.7 | 16 | 7 | 25 |
|  | 070202 | 71.04 | 4.440 | 12 |  | 0.888 |  | 5 | 16 | 7 | 26 |
|  | 070202 | 55.41 | 3.463 | 12 |  | 0.888 |  | 3.9 | 16 | 7 | 27 |
|  | 070202 | 42.62 | 2.664 | 12 |  | 0.888 |  | 3 | 16 | 7 | 28 |
|  | 070202 | 34.10 | 2.131 | 12 |  | 0.888 |  | 2.4 | 16 | 7 | 29 |
|  | 070202 | 24.15 | 1.510 | 12 |  | 0.888 |  | 1.7 | 16 | 7 | 30 |
|  | 070202 | 239.81 | 5.710 | 12 |  | 0.888 |  | 6.43 | 42 | 8 | 31 |
|  | 070202 | 162.61 | 3.872 | 12 |  | 0.888 |  | 4.36 | 42 | 9 | 32 |
|  | 070202 | 156.29 | 4.884 | 12 |  | 0.888 |  | 5.5 | 32 | 10 | 33 |
|  | 070202 | 82.55 | 2.948 | 12 |  | 0.888 |  | 3.32 | 28 | 11 | 34 |
|  | 070202 | 4.80 | 2.398 | 12 |  | 0.888 |  | 2.7 | 2 | 11 | 35 |
|  | 070202 | 3.55 | 1.776 | 12 |  | 0.888 |  | 2 | 2 | 11 | 36 |
|  | 070202 | 2.13 | 1.066 | 12 |  | 0.888 |  | 1.2 | 2 | 11 | 37 |
| بقیه فضا یونولیت است | 070202 | 120.06 | 3.001 | 12 |  | 0.888 |  | 3.38 | 40 | 12 | 38 |
|  | 070202 | 3.55 | 1.776 | 12 | 0.888 |  |  | 2 | 2 | 12 | 39 |
|  | 070202 | 2.49 | 1.243 | 12 | 0.888 |  |  | 1.4 | 2 | 12 | 40 |

A2

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان : تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار به قطر تا 12 تا 18 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت |  | واخد وزن |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 070202 | 839.16 | 3.996 | 12 |  | 0.888 |  | 4.5 | 210 | 13 | 1 |
|  | 070202 | 969.70 | 5.328 | 12 |  |  | 0.888 | 6 | 182 | 14 | 2 |
|  | 070202 | 26.92 | 6.731 | 12 |  |  | 0.888 | 7.58 | 4 | 19 | 3 |
|  | 070202 | 18.36 | 4.591 | 12 |  | 0.888 |  | 5.17 | 4 | 20 | 4 |
|  | 070202 | 20.25 | 5.062 | 12 |  | 0.888 |  | 5.7 | 4 | 21 | 5 |
|  | 070202 | 13.14 | 3.286 | 12 |  | 0.888 |  | 3.7 | 4 | 22 | 6 |
|  | 070202 | 20.96 | 5.239 | 12 |  | 0.888 |  | 5.9 | 4 | 23 | 7 |
|  |  | 5508.71 | Mجمع |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

A2

A2

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

عنوان تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار به قطر تا 12 تا 18 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم

فرم متره

A2

فصل هشتم : بتن درجا

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 080102 | 51 | 51 | 0/1 | 510m2 |  | 1 | بتن مگر در زیر پی | 1 |
| چاله 1 | 080102 | -0/53 | -0/53 | -0/1 | 5/315 m2 |  | 1 | بتن مگر در زیر پی | 2 |
| چاله 2 | 080102 | -1/67 | -1/67 | -0/1 | 16/7 m2 |  | 1 | بتن مگر در زیر پی | 3 |
| چاله 3 | 080102 | -0/4 | -0/4 | -0/1 | 4/02 m2 |  | 1 | بتن مگر در زیر پی | 4 |
| چاله4 | 080102 | -0/55 | -0/55 | -0/1 | 5/51 m2 |  | 1 | بتن مگر در زیر پی | 5 |
| چاله 5 | 080102 | -0/16 | -0/16 | -0/1 | 15/83 m2 |  | 1 | بتن مگر در زیر پی | 6 |
| چاله 6 | 080102 | -0/81 | -0/81 | -0/1 | 8/14 m2 |  | 1 | بتن مگر در زیر پی | 7 |
| چاله 7 | 080102 | -1/13 | -1/13 | -0/1 | 11/28 m2 |  | 1 | بتن مگر در زیر پی | 8 |
| چاله 8 | 080102 | -0/22 | -0/22 | -0/1 | 2/2 m2 |  | 1 | بتن مگر در زیر پی | 9 |
| چاله 9 | 080102 | -2/95 | -2/95 | -0/1 | 29/5 m2 |  | 1 | بتن مگر در زیر پی | 10 |
| چاله 10 | 080102 | -2/52 | -2/52 | -0/1 | 25/2 m2 |  | 1 | بتن مگر در زیر پی | 11 |
| چاله 11 | 080102 | -2/91 | -2/91 | -0/1 | 29/14 m2 |  | 1 | بتن مگر در زیر پی | 12 |
| چاله 12 | 080102 | -3/78 | -3/78 | -0/1 | 37/8 m2 |  | 1 | بتن مگر در زیر پی | 13 |
| حجم بتن مگر بیرون زده از دو طرف پی نواری ( از هر طرف به اندازه 10 سانتی متر) | 080102 | 0/09 | 0/09 | 0/1 | 0/1 | 9/1 | 1 | بتن مگر در زیر پی | 14 |
|  | 080102 | 0/04 | 0/04 | 0/1 | 0/1 | 3/36 | 1 | بتن مگر در زیر پی | 15 |
|  | 080102 | 0/02 | 0/02 | 0/1 | 0/1 | 1/75 | 1 | بتن مگر در زیر پی | 16 |
|  | 080102 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 9/8 | 1 | بتن مگر در زیر پی | 17 |
|  | 080102 | 0/19 | 0/19 | 0/1 | 0/1 | 19/2 | 1 | بتن مگر در زیر پی | 18 |
|  | 080102 | 0/12 | 0/12 | 0/1 | 0/1 | 11/55 | 1 | بتن مگر در زیر پی | 19 |
|  | 080102 | 0/08 | 0/08 | 0/1 | 0/1 | 8 | 1 | بتن مگر در زیر پی | 20 |
|  | 080102 | 0/01 | 0/01 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | بتن مگر در زیر پی | 21 |
|  | 080102 | 0/22 | 0/22 | 0/1 | 0/1 | 21/6 | 1 | بتن مگر در زیر پی | 22 |
|  | 080102 | 0/19 | 0/19 | 0/1 | 0/1 | 19/6 | 1 | بتن مگر در زیر پی | 23 |
|  | 080102 | 0/23 | 0/23 | 0/1 | 0/1 | 23/2 | 1 | بتن مگر در زیر پی | 24 |
|  | 080102 | 0/255 | 0/255 | 0/1 | 0/1 | 25/3 | 1 | بتن مگر در زیر پی | 25 |
|  |  | 34/915 | m3 جمع |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته ی طبیعی یا شکسته با 150 کیلو گرم سیمان در متر مکعب.

فرم متره

A2

فصل هشتم : بتن درجا

عنوان : تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته ی طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 20 مگا پاسکال .

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 080105 | 357 | 357 | 0/7 | 510m2 |  | 1 | بتن پی | 1 |
| چاله 1 | 080105 | -3.71 | -3.71 | -0/7 | 5/315 m2 |  | 1 | بتن پی | 2 |
| چاله 2 | 080105 | -11.69 | -11.69 | -0/7 | 16/7 m2 |  | 1 | بتن پی | 3 |
| چاله 3 | 080105 | -2.8 | -2.8 | -0/7 | 4/02 m2 |  | 1 | بتن پی | 4 |
| چاله4 | 080105 | -3.85 | -3.85 | -0/7 | 5/51 m2 |  | 1 | بتن پی | 5 |
| چاله 5 | 080105 | -1.12 | -1.12 | -0/7 | 15/83 m2 |  | 1 | بتن پی | 6 |
| چاله 6 | 080105 | -5.67 | -5.67 | -0/7 | 8/14 m2 |  | 1 | بتن پی | 7 |
| چاله 7 | 080105 | -7/91 | -7/91 | -0/7 | 11/28 m2 |  | 1 | بتن پی | 8 |
| چاله 8 | 080105 | -1.54 | -1.54 | -0/7 | 2/2 m2 |  | 1 | بتن پی | 9 |
| چاله 9 | 080105 | -20.65 | -20.65 | -0/7 | 29/5 m2 |  | 1 | بتن پی | 10 |
| چاله 10 | 080105 | -17.64 | -17.64 | -0/7 | 25/2 m2 |  | 1 | بتن پی | 11 |
| چاله 11 | 080105 | -20.37 | -20.37 | -0/7 | 29/14 m2 |  | 1 | بتن پی | 12 |
| چاله 12 | 080105 | -26.46 | -26.46 | -0/7 | 37/8 m2 |  | 1 | بتن پی | 13 |
| w-1 | 080105 | 1.94 | 1.935 | 2.15 | 0.45 | 2 | 1 | بتن دیوار برشی | 14 |
| w-1 | 080105 | 2.03 | 2.025 | 2.25 | 0.45 | 2 | 1 | بتن دیوار برشی | 15 |
| w-1 | 080105 | 2.40 | 2.400 | 3 | 0.4 | 2 | 1 | بتن دیوار برشی | 16 |
| w-1 | 080105 | 4.20 | 2.100 | 3 | 0.35 | 2 | 2 | بتن دیوار برشی | 17 |
| w-1 | 080105 | 5.40 | 1.800 | 3 | 0.3 | 2 | 3 | بتن دیوار برشی | 18 |
| w-2 | 080105 | 3.03 | 3.028 | 2.15 | 0.45 | 3.13 | 1 | بتن دیوار برشی | 19 |
| w-2 | 080105 | 3.17 | 3.169 | 2.25 | 0.45 | 3.13 | 1 | بتن دیوار برشی | 20 |
| w-2 | 080105 | 3.76 | 3.756 | 3 | 0.4 | 3.13 | 1 | بتن دیوار برشی | 21 |
| w-2 | 080105 | 6.57 | 3.287 | 3 | 0.35 | 3.13 | 2 | بتن دیوار برشی | 22 |
| w-2 | 080105 | 8.45 | 2.817 | 3 | 0.3 | 3.13 | 3 | بتن دیوار برشی | 23 |
| w-3 , 4 | 080105 | 6.70 | 3.348 | 2.15 | 0.45 | 3.46 | 2 | بتن دیوار برشی | 24 |
| w-3 , 4 | 080105 | 7.01 | 3.503 | 2.25 | 0.45 | 3.46 | 2 | بتن دیوار برشی | 25 |
| w-3 , 4 | 080105 | 8.30 | 4.152 | 3 | 0.4 | 3.46 | 2 | بتن دیوار برشی | 26 |
| w-3 , 4 | 080105 | 14.53 | 3.633 | 3 | 0.35 | 3.46 | 4 | بتن دیوار برشی | 27 |
| w-3 , 4 | 080105 | 18.68 | 3.114 | 3 | 0.3 | 3.46 | 6 | بتن دیوار برشی | 28 |
| طبقه اول | 080105 | 2.32 | 0.774 | 2.15 | 0.6 | 0.6 | 3 | بتن ستون ها | 29 |
| طبقه اول | 080105 | 4.84 | 0.538 | 2.15 | 0.5 | 0.5 | 9 | بتن ستون ها | 30 |
| طبقه اول | 080105 | 3.05 | 0.435 | 2.15 | 0.45 | 0.45 | 7 | بتن ستون ها | 31 |
| طبقه دوم | 080105 | 0.81 | 0.810 | 2.25 | 0.6 | 0.6 | 1 | بتن ستون ها | 32 |
| طبقه دوم | 080105 | 2.81 | 0.563 | 2.25 | 0.5 | 0.5 | 5 | بتن ستون ها | 33 |
| طبقه دوم | 080105 | 3.19 | 0.456 | 2.25 | 0.45 | 0.45 | 7 | بتن ستون ها | 34 |
| طبقه سوم و بعد | 080105 | 1.08 | 1.080 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | بتن ستون ها | 35 |
| طبقه سوم و بعد | 080105 | 3.75 | 0.750 | 3 | 0.5 | 0.5 | 5 | بتن ستون ها | 36 |
| طبقه سوم و بعد | 080105 | 7.90 | 0.608 | 3 | 0.45 | 0.45 | 13 | بتن ستون ها | 37 |
| طبقه سوم و بعد | 080105 | 28.32 | 0.480 | 3 | 0.4 | 0.4 | 59 | بتن ستون ها | 38 |
| خرپشته | 080105 | 1.08 | 0.270 | 3 | 0.3 | 0.3 | 4 | بتن ستون ها | 39 |
|  | 080105 | 7.39 | 7.39 | 0.2 | 3.3 | 11.2 | 1 | بتن رمپ | 40 |

فرم متره

A2

فصل هشتم : بتن درجا

عنوان : تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته ی طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 20 مگا پاسکال .

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
| طبقه اول | 080105 | 3.16 | 3.159 | 0.65 | 0.45 | 10.8 | 1 | بتن تیر ها | 1 |
|  | 080105 | 5.47 | 5.470 | 0.65 | 0.45 | 18.7 | 1 | بتن تیر ها | 2 |
|  | 080105 | 2.90 | 2.899 | 0.65 | 0.45 | 9.91 | 1 | بتن تیر ها | 3 |
|  | 080105 | 6.70 | 6.704 | 0.65 | 0.45 | 22.92 | 1 | بتن تیر ها | 4 |
|  | 080105 | 3.58 | 3.577 | 0.65 | 0.45 | 12.23 | 1 | بتن تیر ها | 5 |
|  | 080105 | 1.83 | 1.828 | 0.65 | 0.45 | 6.25 | 1 | بتن تیر ها | 6 |
|  | 080105 | 3.54 | 3.539 | 0.65 | 0.45 | 12.1 | 1 | بتن تیر ها | 7 |
|  | 080105 | 2.22 | 2.220 | 0.65 | 0.45 | 7.59 | 1 | بتن تیر ها | 8 |
|  | 080105 | 8.97 | 8.971 | 0.65 | 0.45 | 30.67 | 1 | بتن تیر ها | 9 |
|  | 080105 | 3.78 | 3.779 | 0.65 | 0.45 | 12.92 | 1 | بتن تیر ها | 10 |
|  | 080105 | 4.47 | 4.472 | 0.65 | 0.45 | 15.29 | 1 | بتن تیر ها | 11 |
|  | 080105 | 1.87 | 1.875 | 0.65 | 0.45 | 6.41 | 1 | بتن تیر ها | 12 |
|  | 080105 | 1.20 | 1.202 | 0.65 | 0.45 | 4.11 | 1 | بتن تیر ها | 13 |
|  | 080105 | 6.25 | 6.248 | 0.65 | 0.45 | 21.36 | 1 | بتن تیر ها | 14 |
|  | 080105 | 3.09 | 3.086 | 0.65 | 0.45 | 10.55 | 1 | بتن تیر ها | 15 |
|  | 080105 | 7.44 | 7.435 | 0.65 | 0.45 | 25.42 | 1 | بتن تیر ها | 16 |
|  | 080105 | 0.92 | 0.916 | 0.65 | 0.45 | 3.13 | 1 | بتن تیر ها | 17 |
| طبقه دوم | 080105 | 5.67 | 5.673 | 0.55 | 0.45 | 22.92 | 1 | بتن تیر ها | 18 |
|  | 080105 | 4.62 | 4.618 | 0.55 | 0.45 | 18.66 | 1 | بتن تیر ها | 19 |
|  | 080105 | 0.77 | 0.775 | 0.55 | 0.45 | 3.13 | 1 | بتن تیر ها | 20 |
|  | 080105 | 1.55 | 1.547 | 0.55 | 0.45 | 6.25 | 1 | بتن تیر ها | 21 |
|  | 080105 | 2.99 | 2.995 | 0.55 | 0.45 | 12.1 | 1 | بتن تیر ها | 22 |
|  | 080105 | 1.88 | 1.879 | 0.55 | 0.45 | 7.59 | 1 | بتن تیر ها | 23 |
|  | 080105 | 5.27 | 5.274 | 0.55 | 0.45 | 21.31 | 1 | بتن تیر ها | 24 |
|  | 080105 | 1.27 | 1.272 | 0.55 | 0.45 | 5.14 | 1 | بتن تیر ها | 25 |
|  | 080105 | 1.11 | 1.109 | 0.55 | 0.45 | 4.48 | 1 | بتن تیر ها | 26 |
|  | 080105 | 1.59 | 1.586 | 0.55 | 0.45 | 6.41 | 1 | بتن تیر ها | 27 |
|  | 080105 | 1.02 | 1.017 | 0.55 | 0.45 | 4.11 | 1 | بتن تیر ها | 28 |
|  | 080105 | 2.61 | 2.611 | 0.55 | 0.45 | 10.55 | 1 | بتن تیر ها | 29 |
|  | 080105 | 3.72 | 3.722 | 0.55 | 0.45 | 15.04 | 1 | بتن تیر ها | 30 |
| طبقه سوم | 080105 | 3.91 | 3.907 | 0.4 | 0.4 | 24.42 | 1 | بتن تیر ها | 31 |
|  | 080105 | 3.23 | 3.226 | 0.4 | 0.4 | 20.16 | 1 | بتن تیر ها | 32 |
|  | 080105 | 0.50 | 0.501 | 0.4 | 0.4 | 3.13 | 1 | بتن تیر ها | 33 |
|  | 080105 | 1.24 | 1.240 | 0.4 | 0.4 | 7.75 | 1 | بتن تیر ها | 34 |
|  | 080105 | 1.21 | 1.214 | 0.4 | 0.4 | 7.59 | 1 | بتن تیر ها | 35 |
|  | 080105 | 2.18 | 2.176 | 0.4 | 0.4 | 13.6 | 1 | بتن تیر ها | 36 |
|  | 080105 | 3.41 | 3.410 | 0.4 | 0.4 | 21.31 | 1 | بتن تیر ها | 37 |
|  | 080105 | 0.82 | 0.822 | 0.4 | 0.4 | 5.14 | 1 | بتن تیر ها | 38 |
|  | 080105 | 0.72 | 0.717 | 0.4 | 0.4 | 4.48 | 1 | بتن تیر ها | 39 |
|  | 080105 | 1.03 | 1.026 | 0.4 | 0.4 | 6.41 | 1 | بتن تیر ها | 40 |

فرم متره

A2

فصل هشتم : بتن درجا

عنوان : تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته ی طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 20 مگا پاسکال . .

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 080105 | 0.90 | 0.899 | 0.4 | 0.4 |  | 5.62 | 1 | بتن تیر ها | 1 |
|  | 080105 | 1.69 | 1.688 | 0.4 | 0.4 |  | 10.55 | 1 | بتن تیر ها | 2 |
|  | 080105 | 2.65 | 2.646 | 0.4 | 0.4 |  | 16.54 | 1 | بتن تیر ها | 3 |
| طبقه 4و5 | 080105 | 6.28 | 3.139 | 0.4 | 0.35 |  | 22.42 | 2 | بتن تیر ها | 4 |
|  | 080105 | 5.64 | 2.822 | 0.4 | 0.35 |  | 20.16 | 2 | بتن تیر ها | 5 |
|  | 080105 | 0.88 | 0.438 | 0.4 | 0.35 |  | 3.13 | 2 | بتن تیر ها | 6 |
|  | 080105 | 2.17 | 1.085 | 0.4 | 0.35 |  | 7.75 | 2 | بتن تیر ها | 7 |
|  | 080105 | 3.81 | 1.904 | 0.4 | 0.35 |  | 13.6 | 2 | بتن تیر ها | 8 |
|  | 080105 | 2.13 | 1.063 | 0.4 | 0.35 |  | 7.59 | 2 | بتن تیر ها | 9 |
|  | 080105 | 1.44 | 0.720 | 0.4 | 0.35 |  | 5.14 | 2 | بتن تیر ها | 10 |
|  | 080105 | 1.25 | 0.627 | 0.4 | 0.35 |  | 4.48 | 2 | بتن تیر ها | 11 |
|  | 080105 | 5.97 | 2.983 | 0.4 | 0.35 |  | 21.31 | 2 | بتن تیر ها | 12 |
|  | 080105 | 1.79 | 0.897 | 0.4 | 0.35 |  | 6.41 | 2 | بتن تیر ها | 13 |
|  | 080105 | 1.57 | 0.787 | 0.4 | 0.35 |  | 5.62 | 2 | بتن تیر ها | 14 |
|  | 080105 | 2.95 | 1.477 | 0.4 | 0.35 |  | 10.55 | 2 | بتن تیر ها | 15 |
|  | 080105 | 4.63 | 2.316 | 0.4 | 0.35 |  | 16.54 | 2 | بتن تیر ها | 16 |
| طبقه 6و7و8 | 080105 | 7.67 | 2.557 | 0.4 | 0.3 |  | 21.31 | 3 | بتن تیر ها | 17 |
|  | 080105 | 2.31 | 0.769 | 0.4 | 0.3 |  | 6.41 | 3 | بتن تیر ها | 18 |
|  | 080105 | 2.02 | 0.674 | 0.4 | 0.3 |  | 5.62 | 3 | بتن تیر ها | 19 |
|  | 080105 | 8.79 | 2.930 | 0.4 | 0.3 |  | 24.42 | 3 | بتن تیر ها | 20 |
|  | 080105 | 7.26 | 2.419 | 0.4 | 0.3 |  | 20.16 | 3 | بتن تیر ها | 21 |
|  | 080105 | 1.13 | 0.376 | 0.4 | 0.3 |  | 3.13 | 3 | بتن تیر ها | 22 |
|  | 080105 | 2.79 | 0.930 | 0.4 | 0.3 |  | 7.75 | 3 | بتن تیر ها | 23 |
|  | 080105 | 4.90 | 1.632 | 0.4 | 0.3 |  | 13.6 | 3 | بتن تیر ها | 24 |
|  | 080105 | 2.73 | 0.911 | 0.4 | 0.3 |  | 7.59 | 3 | بتن تیر ها | 25 |
|  | 080105 | 1.85 | 0.617 | 0.4 | 0.3 |  | 5.14 | 3 | بتن تیر ها | 26 |
|  | 080105 | 1.61 | 0.538 | 0.4 | 0.3 |  | 4.48 | 3 | بتن تیر ها | 27 |
|  | 080105 | 3.80 | 1.266 | 0.4 | 0.3 |  | 10.55 | 3 | بتن تیر ها | 28 |
|  | 080105 | 5.95 | 1.985 | 0.4 | 0.3 |  | 16.54 | 3 | بتن تیر ها | 29 |
| خرپشته | 080105 | 0.75 | 0.376 | 0.4 | 0.3 |  | 3.13 | 2 | بتن تیر ها | 30 |
|  | 080105 | 1.54 | 0.769 | 0.4 | 0.3 |  | 6.41 | 2 | بتن تیر ها | 31 |
|  | 080105 | 1.4 | 0.351 | 0.15 |  | 1.3 | 1.8 | 4 | بتن پله | 32 |
|  | 080105 | 4.91 | 0.409 | 0.15 |  | 1.3 | 2.1 | 12 | بتن پله | 33 |
|  | 080105 | 4.18 | 0.522 | 0.15 | 1.2 |  | 2.9 | 8 | بتن پله | 34 |
|  |  | 635.17 | m3جمع |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

فرم متره

A2

A2

فصل هشتم : بتن درجا

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زیرزمین | 080104 | 51.01 | 51.01 | 0.1 |  | 510.1 |  |  | 1 | مساحت کل | 1 |
| کسر شده (دیوار) | 080104 | -0.24 | -0.24 | 0.1 |  | 0.2 |  | 12 | 1 | دیوار 20 سانتی | 2 |
| کسر شده (دیوار) | 080104 | -0.024 | -0.024 | 0.1 |  | 0.2 |  | 1.2 | 1 | دیوار 20 سانتی | 3 |
| کسر شده (دیوار) | 080104 | -0.054 | -0.054 | 0.1 |  | 0.2 |  | 2.7 | 1 | دیوار 20 سانتی | 4 |
| کسر شده (دیوار) | 080104 | -0.244 | -0.244 | 0.1 |  | 0.2 |  | 12.2 | 1 | دیوار 20 سانتی | 5 |
| کسر شده (دیوار) | 080104 | -1.11 | -1.11 | 0.1 |  | 0.1 |  | 111 | 1 | دیوار 10 سانتی | 6 |
| کسر شده (دیوار) | 080104 | -1.85 | -1.85 | 0.1 |  | 0.35 |  | 52.7 | 1 | دیوار 30 سانتی | 7 |
| کسر شده | 080104 | -1.305 | -1.305 | 0.1 |  | 13.05 |  |  | 1 | مساحت راه پله | 8 |
| کسر شده | 080104 | -0.297 | -0.297 | 0.1 |  | 2.97 |  |  | 1 | مساحت آسانسور | 9 |
| همکف | 080104 | 51.01 | 51.01 | 0.1 |  | 510.1 |  |  | 1 | مساحت کل | 10 |
| کسر شده (دیوار) | 080104 | -0.505 | -0.505 | 0.1 |  | 0.1 |  | 50.54 | 1 | دیوار 10 سانتی | 11 |
| کسر شده (دیوار) | 080104 | -1.652 | -1.652 | 0.1 |  | 0.2 |  | 82.59 | 1 | دیوار 20 سانتی | 12 |
| کسر شده | 080104 | -1.16 | -1.16 | 0.1 |  | 11.6 |  |  | 1 | لابی | 13 |
| کسر شده | 080104 | -1.305 | -1.305 | 0.1 |  | 13.05 |  |  | 1 | مساحت راه پله | 14 |
| کسر شده | 080104 | -0.297 | -0.297 | 0.1 |  | 2.97 |  |  | 1 | مساحت آسانسور | 15 |
| کسر شده | 080104 | -4.022 | -4.022 | 0.1 |  | 40.22 |  |  | 1 | رمپ | 16 |
| کسر شده | 080104 | -0.97 | -0.97 | 0.1 |  | 2.1 | 4.62 |  | 1 | باغچه | 17 |
| کسر شده | 080104 | -0.204 | -0.204 | 0.1 |  | 0.85 | 2.4 |  | 1 | باغچه | 18 |
|  | 080104 | -17.977 | -17.977 | 0.1 |  | 179.77 |  |  |  | مساحت انباری ها | 19 |
|  |  | 68.8 | m3 جمع |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته ی طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 16 مگا پاسکال.

فرم متره

A2

A2

فصل هشتم : بتن درجا

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 080201 | 28.98 | 28.983 | 0.1 | 289.83m2 |  | 1 | جهت شیب بندی بام | 1 |
| کسر شده | 080201 | -1.45 | -1.450 | 0.1 | 0.2 | 72.48 | 1 | دیوار جانپناه | 2 |
| طبقه اول-واحد4 | 080201 | 0.27 | 0.269 | 0.05 | 2 | 2.69 | 1 | کف آشپزخانه | 3 |
| طبقه اول-واحد5 | 080201 | 0.22 | 0.216 | 0.05 | 2.4 | 1.8 | 1 | کف آشپزخانه | 4 |
| طبقه اول-واحد1 | 080201 | 0.33 | 0.329 | 0.05 | 2.43 | 2.71 | 1 | کف آشپزخانه | 5 |
| طبقه اول-واحد1 | 080201 | 0.04 | 0.039 | 0.05 | 0.6 | 1.3 | 1 | کف آشپزخانه | 6 |
| طبقه اول-واحد2 | 080201 | 0.25 | 0.248 | 0.05 | 2 | 2.48 | 1 | کف آشپزخانه | 7 |
| طبقه اول-واحد3 | 080201 | 0.27 | 0.269 | 0.05 | 2.1 | 2.56 | 1 | کف آشپزخانه | 8 |
| طبقات-واحد1 | 080201 | 2.24 | 0.447 | 0.05 | 2.11 | 4.24 | 5 | کف آشپزخانه | 9 |
| طبقات-واحد2 | 080201 | 1.81 | 0.362 | 0.05 | 2.4 | 3.02 | 5 | کف آشپزخانه | 10 |
| کسر شده | 080201 | -0.06 | -0.013 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 | ستون | 11 |
| طبقات-واحد3 | 080201 | 1.30 | 0.260 | 0.05 | 1.7 | 3.06 | 5 | کف آشپزخانه | 12 |
| طبقات-واحد4 | 080201 | 0.79 | 0.158 | 0.05 | 1.75 | 1.8 | 5 | کف آشپزخانه | 13 |
| طبقات-واحد5 | 080201 | 1.66 | 0.331 | 0.05 | 2.2 | 3.01 | 5 | کف آشپزخانه | 14 |
| طبقه اول-واحد1 | 080201 | 0.14 | 0.140 | 0.05 | 1.59 | 1.76 | 1 | کف سرویس | 15 |
| کسر شده | 080201 | 0.00 | -0.005 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 1 | گوشه | 16 |
| طبقه اول-واحد2 | 080201 | 0.11 | 0.110 | 0.05 | 1.2 | 1.83 | 1 | کف سرویس | 17 |
| کسر شده | 080201 | -0.01 | -0.006 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 1 | ستون | 18 |
| طبقه اول-واحد3 | 080201 | 0.12 | 0.117 | 0.05 | 1.3 | 1.8 | 1 | کف سرویس | 19 |
| طبقه اول-واحد5 | 080201 | 0.11 | 0.111 | 0.05 | 1.3 | 1.7 | 1 | کف سرویس | 20 |
| طبقه اول-واحد4 | 080201 | 0.13 | 0.134 | 0.05 | 1.49 | 1.8 | 1 | کف سرویس | 21 |
| طبقات-واحد1 | 080201 | 0.84 | 0.168 | 0.05 | 1.76 | 1.91 | 5 | کف سرویس | 22 |
| کسر شده | 080201 | -0.09 | -0.018 | 0.05 | 0.6 | 0.6 | 5 | کف سرویس | 23 |
| طبقات-واحد2،3 | 080201 | 1.04 | 0.104 | 0.05 | 1.2 | 1.73 | 10 | کف سرویس | 24 |
| کسر شده | 080201 | -0.03 | -0.006 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 5 | ستون | 25 |
| طبقات-واحد4 | 080201 | 0.67 | 0.134 | 0.05 | 1.49 | 1.8 | 5 | کف سرویس | 26 |
| طبقات-واحد5 | 080201 | 0.55 | 0.111 | 0.05 | 1.3 | 1.7 | 5 | کف سرویس | 27 |
| طبقه اول-واحد1 | 080201 | 0.11 | 0.105 | 0.05 | 1.4 | 1.5 | 1 | کف حمام | 28 |
| کسر شده | 080201 | -0.01 | -0.006 | 0.05 | 0.45 | 0.25 | 1 | ستون | 29 |
| طبقه اول-واحد2 | 080201 | 0.06 | 0.061 | 0.05 | 0.7 | 1.75 | 1 | کف حمام | 30 |
| طبقه اول-واحد2 | 080201 | 0.07 | 0.070 | 0.05 | 0.80 | 1.75 | 1 | کف حمام | 31 |
| طبقه اول-واحد3 | 080201 | 0.12 | 0.120 | 0.05 | 1.2 | 2 | 1 | کف حمام | 32 |
| طبقات واحد4 | 080201 | 0.68 | 0.113 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 6 | کف حمام | 33 |
| طبقات -واحد5 | 080201 | 0.61 | 0.102 | 0.05 | 1.2 | 1.7 | 6 | کف حمام | 34 |
| کسر شده | 080201 | -0.04 | -0.006 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 6 | ستون | 35 |
| طبقات-واحد1 | 080201 | 0.53 | 0.105 | 0.05 | 1.25 | 1.68 | 5 | کف حمام | 36 |
| طبقات-واحد2 | 080201 | 0.39 | 0.077 | 0.05 | 1 | 1.54 | 5 | کف حمام | 37 |
| طبقات-واحد2 | 080201 | 0.25 | 0.050 | 0.05 | 1 | 1 | 5 | کف حمام | 38 |
| طبقات-واحد3 | 080201 | 0.53 | 0.106 | 0.05 | 1.41 | 1.5 | 5 | کف حمام | 39 |
| سطح کاسه دستشویی کسر شده است |  | 43.23 | m3جمع |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی وعیار سیمان 150 کیلوگرم در متر مکعب بتن.

فرم متره

A2

A2

فصل هشتم : بتن درجا

عنوان :اضافه بها برای بتن کف سازی ها با هر وسیله و هر ضخامت .

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 080306 | 28.98 | 28.983 | 0.1 | 289.83m2 |  | 1 | جهت شیب بندی بام | 1 |
| کسر شده | 080306 | -1.45 | -1.450 | 0.1 | 0.2 | 72.48 | 1 | دیوار جانپناه | 2 |
| طبقه اول-واحد4 | 080306 | 0.27 | 0.269 | 0.05 | 2 | 2.69 | 1 | کف آشپزخانه | 3 |
| طبقه اول-واحد5 | 080306 | 0.22 | 0.216 | 0.05 | 2.4 | 1.8 | 1 | کف آشپزخانه | 4 |
| طبقه اول-واحد1 | 080306 | 0.33 | 0.329 | 0.05 | 2.43 | 2.71 | 1 | کف آشپزخانه | 5 |
| طبقه اول-واحد1 | 080306 | 0.04 | 0.039 | 0.05 | 0.6 | 1.3 | 1 | کف آشپزخانه | 6 |
| طبقه اول-واحد2 | 080306 | 0.25 | 0.248 | 0.05 | 2 | 2.48 | 1 | کف آشپزخانه | 7 |
| طبقه اول-واحد3 | 080306 | 0.27 | 0.269 | 0.05 | 2.1 | 2.56 | 1 | کف آشپزخانه | 8 |
| طبقات-واحد1 | 080306 | 2.24 | 0.447 | 0.05 | 2.11 | 4.24 | 5 | کف آشپزخانه | 9 |
| طبقات-واحد2 | 080306 | 1.81 | 0.362 | 0.05 | 2.4 | 3.02 | 5 | کف آشپزخانه | 10 |
| کسر شده | 080306 | -0.06 | -0.013 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 | ستون | 11 |
| طبقات-واحد3 | 080306 | 1.30 | 0.260 | 0.05 | 1.7 | 3.06 | 5 | کف آشپزخانه | 12 |
| طبقات-واحد4 | 080306 | 0.79 | 0.158 | 0.05 | 1.75 | 1.8 | 5 | کف آشپزخانه | 13 |
| طبقات-واحد5 | 080306 | 1.66 | 0.331 | 0.05 | 2.2 | 3.01 | 5 | کف آشپزخانه | 14 |
| طبقه اول-واحد1 | 080306 | 0.14 | 0.140 | 0.05 | 1.59 | 1.76 | 1 | کف سرویس | 15 |
| کسر شده | 080306 | 0.00 | -0.005 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 1 | گوشه | 16 |
| طبقه اول-واحد2 | 080306 | 0.11 | 0.110 | 0.05 | 1.2 | 1.83 | 1 | کف سرویس | 17 |
| کسر شده | 080306 | -0.01 | -0.006 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 1 | ستون | 18 |
| طبقه اول-واحد3 | 080306 | 0.12 | 0.117 | 0.05 | 1.3 | 1.8 | 1 | کف سرویس | 19 |
| طبقه اول-واحد5 | 080306 | 0.11 | 0.111 | 0.05 | 1.3 | 1.7 | 1 | کف سرویس | 20 |
| طبقه اول-واحد4 | 080306 | 0.13 | 0.134 | 0.05 | 1.49 | 1.8 | 1 | کف سرویس | 21 |
| طبقات-واحد1 | 080306 | 0.84 | 0.168 | 0.05 | 1.76 | 1.91 | 5 | کف سرویس | 22 |
| کسر شده | 080306 | -0.09 | -0.018 | 0.05 | 0.6 | 0.6 | 5 | کف سرویس | 23 |
| طبقات-واحد2،3 | 080306 | 1.04 | 0.104 | 0.05 | 1.2 | 1.73 | 10 | کف سرویس | 24 |
| کسر شده | 080306 | -0.03 | -0.006 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 5 | ستون | 25 |
| طبقات-واحد4 | 080306 | 0.67 | 0.134 | 0.05 | 1.49 | 1.8 | 5 | کف سرویس | 26 |
| طبقات-واحد5 | 080306 | 0.55 | 0.111 | 0.05 | 1.3 | 1.7 | 5 | کف سرویس | 27 |
| طبقه اول-واحد1 | 080306 | 0.11 | 0.105 | 0.05 | 1.4 | 1.5 | 1 | کف حمام | 28 |
| کسر شده | 080306 | -0.01 | -0.006 | 0.05 | 0.45 | 0.25 | 1 | ستون | 29 |
| طبقه اول-واحد2 | 080306 | 0.06 | 0.061 | 0.05 | 0.7 | 1.75 | 1 | کف حمام | 30 |
| طبقه اول-واحد2 | 080306 | 0.07 | 0.070 | 0.05 | 0.80 | 1.75 | 1 | کف حمام | 31 |
| طبقه اول-واحد3 | 080306 | 0.12 | 0.120 | 0.05 | 1.2 | 2 | 1 | کف حمام | 32 |
| طبقات واحد4 | 080306 | 0.68 | 0.113 | 0.05 | 1.5 | 1.5 | 6 | کف حمام | 33 |
| طبقات -واحد5 | 080306 | 0.61 | 0.102 | 0.05 | 1.2 | 1.7 | 6 | کف حمام | 34 |
| کسر شده | 080306 | -0.04 | -0.006 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 6 | ستون | 35 |
| طبقات-واحد1 | 080306 | 0.53 | 0.105 | 0.05 | 1.25 | 1.68 | 5 | کف حمام | 36 |
| طبقات-واحد2 | 080306 | 0.39 | 0.077 | 0.05 | 1 | 1.54 | 5 | کف حمام | 37 |
| طبقات-واحد2 | 080306 | 0.25 | 0.050 | 0.05 | 1 | 1 | 5 | کف حمام | 38 |
| طبقات-واحد3 | 080306 | 0.53 | 0.106 | 0.05 | 1.41 | 1.5 | 5 | کف حمام | 39 |
|  |  | 43.5 | m3جمع |  |  |  |  |  | 40 |

فرم متره

A2

فصل هشتم : بتن درجا

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
| طبقه اول | 080302 | 3.16 | 3.159 | 0.65 | 0.45 | 10.8 | 1 | بتن تیر ها | 1 |
|  | 080302 | 5.47 | 5.470 | 0.65 | 0.45 | 18.7 | 1 | بتن تیر ها | 2 |
|  | 080302 | 2.90 | 2.899 | 0.65 | 0.45 | 9.91 | 1 | بتن تیر ها | 3 |
|  | 080302 | 6.70 | 6.704 | 0.65 | 0.45 | 22.92 | 1 | بتن تیر ها | 4 |
|  | 080302 | 3.58 | 3.577 | 0.65 | 0.45 | 12.23 | 1 | بتن تیر ها | 5 |
|  | 080302 | 1.83 | 1.828 | 0.65 | 0.45 | 6.25 | 1 | بتن تیر ها | 6 |
|  | 080302 | 3.54 | 3.539 | 0.65 | 0.45 | 12.1 | 1 | بتن تیر ها | 7 |
|  | 080302 | 2.22 | 2.220 | 0.65 | 0.45 | 7.59 | 1 | بتن تیر ها | 8 |
|  | 080302 | 8.97 | 8.971 | 0.65 | 0.45 | 30.67 | 1 | بتن تیر ها | 9 |
|  | 080302 | 3.78 | 3.779 | 0.65 | 0.45 | 12.92 | 1 | بتن تیر ها | 10 |
|  | 080302 | 4.47 | 4.472 | 0.65 | 0.45 | 15.29 | 1 | بتن تیر ها | 11 |
|  | 080302 | 1.87 | 1.875 | 0.65 | 0.45 | 6.41 | 1 | بتن تیر ها | 12 |
|  | 080302 | 1.20 | 1.202 | 0.65 | 0.45 | 4.11 | 1 | بتن تیر ها | 13 |
|  | 080302 | 6.25 | 6.248 | 0.65 | 0.45 | 21.36 | 1 | بتن تیر ها | 14 |
|  | 080302 | 3.09 | 3.086 | 0.65 | 0.45 | 10.55 | 1 | بتن تیر ها | 15 |
|  | 080302 | 7.44 | 7.435 | 0.65 | 0.45 | 25.42 | 1 | بتن تیر ها | 16 |
|  | 080302 | 0.92 | 0.916 | 0.65 | 0.45 | 3.13 | 1 | بتن تیر ها | 17 |
| طبقه دوم | 080302 | 5.67 | 5.673 | 0.55 | 0.45 | 22.92 | 1 | بتن تیر ها | 18 |
|  | 080302 | 4.62 | 4.618 | 0.55 | 0.45 | 18.66 | 1 | بتن تیر ها | 19 |
|  | 080302 | 0.77 | 0.775 | 0.55 | 0.45 | 3.13 | 1 | بتن تیر ها | 20 |
|  | 080302 | 1.55 | 1.547 | 0.55 | 0.45 | 6.25 | 1 | بتن تیر ها | 21 |
|  | 080302 | 2.99 | 2.995 | 0.55 | 0.45 | 12.1 | 1 | بتن تیر ها | 22 |
|  | 080302 | 1.88 | 1.879 | 0.55 | 0.45 | 7.59 | 1 | بتن تیر ها | 23 |
|  | 080302 | 5.27 | 5.274 | 0.55 | 0.45 | 21.31 | 1 | بتن تیر ها | 24 |
|  | 080302 | 1.27 | 1.272 | 0.55 | 0.45 | 5.14 | 1 | بتن تیر ها | 25 |
|  | 080302 | 1.11 | 1.109 | 0.55 | 0.45 | 4.48 | 1 | بتن تیر ها | 26 |
|  | 080302 | 1.59 | 1.586 | 0.55 | 0.45 | 6.41 | 1 | بتن تیر ها | 27 |
|  | 080302 | 1.02 | 1.017 | 0.55 | 0.45 | 4.11 | 1 | بتن تیر ها | 28 |
|  | 080302 | 2.61 | 2.611 | 0.55 | 0.45 | 10.55 | 1 | بتن تیر ها | 29 |
|  | 080302 | 3.72 | 3.722 | 0.55 | 0.45 | 15.04 | 1 | بتن تیر ها | 30 |
| طبقه سوم | 080302 | 3.91 | 3.907 | 0.4 | 0.4 | 24.42 | 1 | بتن تیر ها | 31 |
|  | 080302 | 3.23 | 3.226 | 0.4 | 0.4 | 20.16 | 1 | بتن تیر ها | 32 |
|  | 080302 | 0.50 | 0.501 | 0.4 | 0.4 | 3.13 | 1 | بتن تیر ها | 33 |
|  | 080302 | 1.24 | 1.240 | 0.4 | 0.4 | 7.75 | 1 | بتن تیر ها | 34 |
|  | 080302 | 1.21 | 1.214 | 0.4 | 0.4 | 7.59 | 1 | بتن تیر ها | 35 |
|  | 080302 | 2.18 | 2.176 | 0.4 | 0.4 | 13.6 | 1 | بتن تیر ها | 36 |
|  | 080302 | 3.41 | 3.410 | 0.4 | 0.4 | 21.31 | 1 | بتن تیر ها | 37 |
|  | 080302 | 0.82 | 0.822 | 0.4 | 0.4 | 5.14 | 1 | بتن تیر ها | 38 |
|  | 080302 | 0.72 | 0.717 | 0.4 | 0.4 | 4.48 | 1 | بتن تیر ها | 39 |
|  | 080302 | 1.03 | 1.026 | 0.4 | 0.4 | 6.41 | 1 | بتن تیر ها | 40 |

عنوان : اضافه بها برای بتن ریزی سقف ها ،تیر ها و شناژ هایی که همراه با سقف بتن ریزی میشوند.

فرم متره

A2

فصل هشتم : بتن درجا

عنوان :اضافه بها برای بتن ریزی سقف ها ،تیر ها و شناژ هایی که همراه با سقف بتن ریزی میشوند...

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 080302 | 0.90 | 0.899 | 0.4 | 0.4 | 5.62 | 1 | بتن تیر ها | 1 |
|  | 080302 | 1.69 | 1.688 | 0.4 | 0.4 | 10.55 | 1 | بتن تیر ها | 2 |
|  | 080302 | 2.65 | 2.646 | 0.4 | 0.4 | 16.54 | 1 | بتن تیر ها | 3 |
| طبقه 4و5 | 080302 | 6.28 | 3.139 | 0.4 | 0.35 | 22.42 | 2 | بتن تیر ها | 4 |
|  | 080302 | 5.64 | 2.822 | 0.4 | 0.35 | 20.16 | 2 | بتن تیر ها | 5 |
|  | 080302 | 0.88 | 0.438 | 0.4 | 0.35 | 3.13 | 2 | بتن تیر ها | 6 |
|  | 080302 | 2.17 | 1.085 | 0.4 | 0.35 | 7.75 | 2 | بتن تیر ها | 7 |
|  | 080302 | 3.81 | 1.904 | 0.4 | 0.35 | 13.6 | 2 | بتن تیر ها | 8 |
|  | 080302 | 2.13 | 1.063 | 0.4 | 0.35 | 7.59 | 2 | بتن تیر ها | 9 |
|  | 080302 | 1.44 | 0.720 | 0.4 | 0.35 | 5.14 | 2 | بتن تیر ها | 10 |
|  | 080302 | 1.25 | 0.627 | 0.4 | 0.35 | 4.48 | 2 | بتن تیر ها | 11 |
|  | 080302 | 5.97 | 2.983 | 0.4 | 0.35 | 21.31 | 2 | بتن تیر ها | 12 |
|  | 080302 | 1.79 | 0.897 | 0.4 | 0.35 | 6.41 | 2 | بتن تیر ها | 13 |
|  | 080302 | 1.57 | 0.787 | 0.4 | 0.35 | 5.62 | 2 | بتن تیر ها | 14 |
|  | 080302 | 2.95 | 1.477 | 0.4 | 0.35 | 10.55 | 2 | بتن تیر ها | 15 |
|  | 080302 | 4.63 | 2.316 | 0.4 | 0.35 | 16.54 | 2 | بتن تیر ها | 16 |
| طبقه 6و7و8 | 080302 | 7.67 | 2.557 | 0.4 | 0.3 | 21.31 | 3 | بتن تیر ها | 17 |
|  | 080302 | 2.31 | 0.769 | 0.4 | 0.3 | 6.41 | 3 | بتن تیر ها | 18 |
|  | 080302 | 2.02 | 0.674 | 0.4 | 0.3 | 5.62 | 3 | بتن تیر ها | 19 |
|  | 080302 | 8.79 | 2.930 | 0.4 | 0.3 | 24.42 | 3 | بتن تیر ها | 20 |
|  | 080302 | 7.26 | 2.419 | 0.4 | 0.3 | 20.16 | 3 | بتن تیر ها | 21 |
|  | 080302 | 1.13 | 0.376 | 0.4 | 0.3 | 3.13 | 3 | بتن تیر ها | 22 |
|  | 080302 | 2.79 | 0.930 | 0.4 | 0.3 | 7.75 | 3 | بتن تیر ها | 23 |
|  | 080302 | 4.90 | 1.632 | 0.4 | 0.3 | 13.6 | 3 | بتن تیر ها | 24 |
|  | 080302 | 2.73 | 0.911 | 0.4 | 0.3 | 7.59 | 3 | بتن تیر ها | 25 |
|  | 080302 | 1.85 | 0.617 | 0.4 | 0.3 | 5.14 | 3 | بتن تیر ها | 26 |
|  | 080302 | 1.61 | 0.538 | 0.4 | 0.3 | 4.48 | 3 | بتن تیر ها | 27 |
|  | 080302 | 3.80 | 1.266 | 0.4 | 0.3 | 10.55 | 3 | بتن تیر ها | 28 |
|  | 080302 | 5.95 | 1.985 | 0.4 | 0.3 | 16.54 | 3 | بتن تیر ها | 29 |
| خرپشته | 080302 | 0.75 | 0.376 | 0.4 | 0.3 | 3.13 | 2 | بتن تیر ها | 30 |
|  | 080302 | 1.54 | 0.769 | 0.4 | 0.3 | 6.41 | 2 | بتن تیر ها | 31 |
|  | 080302 | 1.4 | 0.351 | 0.15 | 1.3 | 1.8 | 4 | بتن پله | 32 |
|  | 080302 | 4.91 | 0.409 | 0.15 | 1.3 | 2.1 | 12 | بتن پله | 33 |
|  | 080302 | 4.18 | 0.522 | 0.15 | 1.2 | 2.9 | 8 | بتن پله | 34 |
|  | 080302 | 7.39 | 7.39 | 0.2 | 3.3 | 11.2 | 1 | بتن رمپ | 35 |
|  |  | 238.43 | m3جمع |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

فرم متره

A2

فصل هشتم : بتن درجا

عنوان : اضافه بها برای بتن ریزی ستون ها ، دیوار ها ، شناژ ها و تیر هایی که جدا از سقف بتن ریزی میشوند.

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 080301 | 357 | 357 | 0/7 | 510m2 |  | 1 | بتن پی | 1 |
| چاله 1 | 080301 | -3.71 | -3.71 | -0/7 | 5/315 m2 |  | 1 | بتن پی | 2 |
| چاله 2 | 080301 | -11.69 | -11.69 | -0/7 | 16/7 m2 |  | 1 | بتن پی | 3 |
| چاله 3 | 080301 | -2.8 | -2.8 | -0/7 | 4/02 m2 |  | 1 | بتن پی | 4 |
| چاله4 | 080301 | -3.85 | -3.85 | -0/7 | 5/51 m2 |  | 1 | بتن پی | 5 |
| چاله 5 | 080301 | -1.12 | -1.12 | -0/7 | 15/83 m2 |  | 1 | بتن پی | 6 |
| چاله 6 | 080301 | -5.67 | -5.67 | -0/7 | 8/14 m2 |  | 1 | بتن پی | 7 |
| چاله 7 | 080301 | -7/91 | -7/91 | -0/7 | 11/28 m2 |  | 1 | بتن پی | 8 |
| چاله 8 | 080301 | -1.54 | -1.54 | -0/7 | 2/2 m2 |  | 1 | بتن پی | 9 |
| چاله 9 | 080301 | -20.65 | -20.65 | -0/7 | 29/5 m2 |  | 1 | بتن پی | 10 |
| چاله 10 | 080301 | -17.64 | -17.64 | -0/7 | 25/2 m2 |  | 1 | بتن پی | 11 |
| چاله 11 | 080301 | -20.37 | -20.37 | -0/7 | 29/14 m2 |  | 1 | بتن پی | 12 |
| چاله 12 | 080301 | -26.46 | -26.46 | -0/7 | 37/8 m2 |  | 1 | بتن پی | 13 |
| w-1 | 080301 | 1.94 | 1.935 | 2.15 | 0.45 | 2 | 1 | بتن دیوار برشی | 14 |
| w-1 | 080301 | 2.03 | 2.025 | 2.25 | 0.45 | 2 | 1 | بتن دیوار برشی | 15 |
| w-1 | 080301 | 2.40 | 2.400 | 3 | 0.4 | 2 | 1 | بتن دیوار برشی | 16 |
| w-1 | 080301 | 4.20 | 2.100 | 3 | 0.35 | 2 | 2 | بتن دیوار برشی | 17 |
| w-1 | 080301 | 5.40 | 1.800 | 3 | 0.3 | 2 | 3 | بتن دیوار برشی | 18 |
| w-2 | 080301 | 3.03 | 3.028 | 2.15 | 0.45 | 3.13 | 1 | بتن دیوار برشی | 19 |
| w-2 | 080301 | 3.17 | 3.169 | 2.25 | 0.45 | 3.13 | 1 | بتن دیوار برشی | 20 |
| w-2 | 080301 | 3.76 | 3.756 | 3 | 0.4 | 3.13 | 1 | بتن دیوار برشی | 21 |
| w-2 | 080301 | 6.57 | 3.287 | 3 | 0.35 | 3.13 | 2 | بتن دیوار برشی | 22 |
| w-2 | 080301 | 8.45 | 2.817 | 3 | 0.3 | 3.13 | 3 | بتن دیوار برشی | 23 |
| w-3 , 4 | 080301 | 6.70 | 3.348 | 2.15 | 0.45 | 3.46 | 2 | بتن دیوار برشی | 24 |
| w-3 , 4 | 080301 | 7.01 | 3.503 | 2.25 | 0.45 | 3.46 | 2 | بتن دیوار برشی | 25 |
| w-3 , 4 | 080301 | 8.30 | 4.152 | 3 | 0.4 | 3.46 | 2 | بتن دیوار برشی | 26 |
| w-3 , 4 | 080301 | 14.53 | 3.633 | 3 | 0.35 | 3.46 | 4 | بتن دیوار برشی | 27 |
| w-3 , 4 | 080301 | 18.68 | 3.114 | 3 | 0.3 | 3.46 | 6 | بتن دیوار برشی | 28 |
| طبقه اول | 080301 | 2.32 | 0.774 | 2.15 | 0.6 | 0.6 | 3 | بتن ستون ها | 29 |
| طبقه اول | 080301 | 4.84 | 0.538 | 2.15 | 0.5 | 0.5 | 9 | بتن ستون ها | 30 |
| طبقه اول | 080301 | 3.05 | 0.435 | 2.15 | 0.45 | 0.45 | 7 | بتن ستون ها | 31 |
| طبقه دوم | 080301 | 0.81 | 0.810 | 2.25 | 0.6 | 0.6 | 1 | بتن ستون ها | 32 |
| طبقه دوم | 080301 | 2.81 | 0.563 | 2.25 | 0.5 | 0.5 | 5 | بتن ستون ها | 33 |
| طبقه دوم | 080301 | 3.19 | 0.456 | 2.25 | 0.45 | 0.45 | 7 | بتن ستون ها | 34 |
| طبقه سوم و بعد | 080301 | 1.08 | 1.080 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1 | بتن ستون ها | 35 |
| طبقه سوم و بعد | 080301 | 3.75 | 0.750 | 3 | 0.5 | 0.5 | 5 | بتن ستون ها | 36 |
| طبقه سوم و بعد | 080301 | 7.90 | 0.608 | 3 | 0.45 | 0.45 | 13 | بتن ستون ها | 37 |
| طبقه سوم و بعد | 080301 | 28.32 | 0.480 | 3 | 0.4 | 0.4 | 59 | بتن ستون ها | 38 |
| خرپشته | 080301 | 1.08 | 0.270 | 3 | 0.3 | 0.3 | 4 | بتن ستون ها | 39 |
|  |  | 396.74 | m3جمع |  |  |  |  |  | 40 |

فرم متره

A2

فصل هشتم : بتن درجا

عنوان :مضرس کردن ، آجدار کردن یا راه راه کردن سطوح بتنی رامپ ها و موارد مشابه .

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 080309 | 36.96 | 36.96 |  | 3.3 | 11.2 | 1 | بتن رمپ | 1 |
|  |  | 36.96 | m2جمع |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

فرم متره

A2

فصل دهم : سقف سبک بتنی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100203 | 510.1 | 510.1 | - |  |  |  | 1 | مساحت سقف زیر زمین | 1 |
| کسر شده |  | -100.45 | -100.45 | - |  | 0.45 | 227.23 | 1 | مساحت تیر ریزی | 2 |
|  |  | -2.97 | -2.97 | - |  | 1.7 | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 3 |
|  |  | -40.22 | -40.22 | - |  | 3.6 | 11.05 | 1 | مساحت رمپ | 4 |
|  |  | -13.05 | -13.05 | - |  | 3.6 | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 5 |
|  |  | 255.05 | 255.05 | - |  |  |  | 1 | مساحت سقف همکف | 6 |
|  |  | -61.96 | -61.96 | - |  | 0.45 | 137.7 | 1 | مساحت تیر ریزی | 7 |
|  |  | -2.97 | -2.97 | - |  | 1.7 | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 8 |
|  |  | -13.05 | -13.05 | - |  | 3.6 | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 9 |
|  |  | 289.83 | 289.83 | - |  |  |  | 1 | مساحت سقف اول | 10 |
|  |  | -57.48 | -57.48 | - |  | 0.4 | 143.7 | 1 | مساحت تیر ریزی | 11 |
|  |  | -2.97 | -2.97 | - |  | 1.7 | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 12 |
|  |  | -13.05 | -13.05 | - |  | 3.6 | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 13 |
|  |  | 579.66 | 289.83 | - |  |  |  | 2 | مساحت سقف دوم و سوم | 14 |
|  |  | -100.59 | -50.29 | - |  | 0.35 | 143.7 | 2 | مساحت تیر ریزی | 15 |
|  |  | -2.97 | -2.97 | - |  | 1.7 | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 16 |
|  |  | -13.05 | -13.05 | - |  | 3.6 | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 17 |
|  |  | 869.49 | 289.83 | - |  |  |  | 3 | مساحت سقف 4و 5 و 6 | 18 |
|  |  | -129.33 | -43.11 | - |  | 0.3 | 143.7 | 3 | مساحت تیر ریزی | 19 |
|  |  | -2.97 | -2.97 | - |  | 1.7 | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 20 |
|  |  | -13.05 | -13.05 | - |  | 3.6 | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 21 |
|  |  | 10.8 | 10.8 |  |  | 3 | 3.6 | 1 | خرپشته | 22 |
|  |  | 1344.8 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :اجرای سقف سبک بتنی به ضخامت 30 سانتی متر با تیرچه و بلوک توخالی سفالی شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد ، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110208 | 3.60 | 3.600 | 2.4 |  | - | 1.5 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 1 |
|  | 110208 | 7.20 | 7.200 | 2.4 |  | - | 3 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 2 |
|  | 110208 | 4.85 | 4.848 | 2.4 |  | - | 2.02 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 3 |
|  | 110208 | 9.36 | 9.360 | 2.4 |  | - | 3.9 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 4 |
|  | 110208 | 7.20 | 7.200 | 2.4 |  | - | 3 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 5 |
|  | 110208 | 7.56 | 7.560 | 2.4 |  | - | 3.15 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 6 |
|  | 110208 | 7.92 | 7.920 | 2.4 |  | - | 3.3 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 7 |
|  | 110208 | 6.48 | 6.480 | 2.4 |  | - | 2.7 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 8 |
|  | 110208 | 7.20 | 7.200 | 2.4 |  | - | 3 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 9 |
|  | 110208 | 3.96 | 3.960 | 2.4 |  | - | 1.65 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 10 |
|  | 110208 | 6.48 | 6.480 | 2.4 |  | - | 2.7 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 11 |
|  | 110208 | 5.40 | 5.400 | 2.4 |  | - | 2.25 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 12 |
|  | 110208 | 9.00 | 9.000 | 2.4 |  | - | 3.75 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 13 |
|  | 110208 | 5.40 | 5.400 | 2.4 |  | - | 2.25 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 14 |
|  | 110208 | 4.68 | 4.680 | 2.4 |  | - | 1.95 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 15 |
|  | 110208 | 4.68 | 4.680 | 2.4 |  | - | 1.95 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 16 |
|  | 110208 | 9.00 | 9.000 | 2.4 |  | - | 3.75 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 17 |
|  | 110208 | 5.40 | 5.400 | 2.4 |  | - | 2.25 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 18 |
|  | 110208 | 4.32 | 2.160 | 2.4 |  | - | 0.9 | 2 | دیوار داخلی زیرزمین | 19 |
|  | 110208 | 7.54 | 3.768 | 2.4 |  | - | 1.57 | 2 | دیوار داخلی زیرزمین | 20 |
|  | 110208 | 8.16 | 8.160 | 2.4 |  | - | 3.4 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 21 |
|  | 110208 | 6.48 | 6.480 | 2.4 |  | - | 2.7 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 22 |
|  | 110208 | 4.56 | 4.560 | 2.4 |  | - | 1.9 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 23 |
|  | 110208 | 2.40 | 2.400 | 2.4 |  | - | 1 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 24 |
|  | 110208 | 6.55 | 6.552 | 2.4 |  | - | 2.73 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 25 |
|  | 110208 | 7.13 | 7.128 | 2.4 |  | - | 2.97 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 26 |
|  | 110208 | 5.35 | 5.352 | 2.4 |  | - | 2.23 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 27 |
|  | 110208 | 5.52 | 5.520 | 2.4 |  | - | 2.3 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 28 |
|  | 110208 | 5.69 | 5.688 | 2.4 |  | - | 2.37 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 29 |
|  | 110208 | 7.20 | 1.800 | 2.4 |  | - | 0.75 | 4 | دیوار داخلی زیرزمین | 30 |
|  | 110208 | 3.36 | 3.360 | 2.4 |  | - | 1.4 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 31 |
|  | 110208 | 3.24 | 3.240 | 2.4 |  | - | 1.35 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 32 |
|  | 110208 | 12.24 | 12.240 | 2.4 |  | - | 5.1 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 33 |
|  | 110208 | 13.54 | 4.512 | 2.4 |  | - | 1.88 | 3 | دیوار داخلی زیرزمین | 34 |
|  | 110208 | 7.06 | 2.352 | 2.4 |  | - | 0.98 | 3 | دیوار داخلی زیرزمین | 35 |
|  | 110208 | 5.40 | 5.400 | 2.4 |  | - | 2.25 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 36 |
|  | 110208 | 7.39 | 7.392 | 2.4 |  | - | 3.08 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 37 |
|  | 110208 | 10.80 | 5.400 | 2.4 |  | - | 2.25 | 2 | دیوار داخلی زیرزمین | 38 |
|  | 110208 | 24.24 | 24.240 | 2.4 | - |  | 10.1 | 1 | دیوار داخلی زیرزمین | 39 |
|  |  | 273.53 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  |  |

A2

فصل یازدهم : آجر کاری و شفته ریزی

عنوان :دیوار نیم  آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان 1:6.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110205 | 28.80 | 28.800 | 2.4 |  | - |  | 12 | 1 | زیر زمین | 1 |
|  | 110205 | 2.88 | 2.880 | 2.4 |  | - |  | 1.2 | 1 | زیر زمین | 2 |
|  | 110205 | 6.48 | 6.480 | 2.4 |  | - |  | 2.7 | 1 | زیر زمین | 3 |
|  | 110205 | 29.28 | 29.280 | 2.4 |  | - |  | 12.2 | 1 | زیر زمین | 4 |
|  | 110205 | 18.16 | 18.158 | 0.7 |  |  | - | 25.94 | 1 | قالب آجری پی | 5 |
|  | 110205 | 24.04 | 24.038 | 0.7 |  |  | - | 34.34 | 1 | قالب آجری پی | 6 |
|  | 110205 | 27.36 | 27.356 | 0.7 |  | - |  | 39.08 | 1 | قالب آجری پی | 7 |
|  | 110205 | 6.37 | 6.370 | 0.7 |  | - |  | 9.1 | 1 | قالب آجری پی | 8 |
|  | 110205 | 11.76 | 11.760 | 0.7 |  | - |  | 16.8 | 1 | قالب آجری پی | 9 |
|  | 110205 | 6.13 | 6.125 | 0.7 |  | - |  | 8.75 | 1 | قالب آجری پی | 10 |
|  | 110205 | 6.86 | 6.860 | 0.7 |  | - |  | 9.8 | 1 | قالب آجری پی | 11 |
|  | 110205 | 13.44 | 13.440 | 0.7 |  | - |  | 19.2 | 1 | قالب آجری پی | 12 |
|  | 110205 | 8.09 | 8.085 | 0.7 |  | - |  | 11.55 | 1 | قالب آجری پی | 13 |
|  | 110205 | 5.60 | 5.600 | 0.7 |  | - |  | 8 | 1 | قالب آجری پی | 14 |
|  | 110205 | 0.70 | 0.700 | 0.7 |  | - |  | 1 | 1 | قالب آجری پی | 15 |
|  | 110205 | 15.12 | 15.120 | 0.7 |  | - |  | 21.6 | 1 | قالب آجری پی | 16 |
|  | 110205 | 13.72 | 13.720 | 0.7 |  | - |  | 19.6 | 1 | قالب آجری پی | 17 |
|  | 110205 | 16.24 | 16.240 | 0.7 |  | - |  | 23.2 | 1 | قالب آجری پی | 18 |
|  | 110205 | 17.71 | 17.710 | 0.7 |  | - |  | 25.3 | 1 | قالب آجری پی | 19 |
|  |  | 258.72 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

A2

فصل یازدهم : آجر کاری و شفته ریزی

عنوان :دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان 1:6.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطححجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110201 | 1.26 | 1.260 | 2.4 |  | 0.35 |  | 1.5 | 1 | دیوار زیر زمین | 1 |
|  | 110201 | 18.56 | 18.564 | 2.4 |  | 0.35 |  | 22.1 | 1 | دیوار زیر زمین | 2 |
|  | 110201 | 2.14 | 2.142 | 2.4 |  | 0.35 |  | 2.55 | 1 | دیوار زیر زمین | 3 |
|  | 110201 | 1.89 | 1.890 | 2.4 |  | 0.35 |  | 2.25 | 1 | دیوار زیر زمین | 4 |
|  | 110201 | 5.67 | 5.670 | 2.4 |  |  | 0.35 | 6.75 | 1 | دیوار زیر زمین |  |
|  | 110201 | 18.94 | 18.942 | 2.4 |  |  | 0.35 | 22.55 | 1 | دیوار زیر زمین |  |
|  |  | 48.47 | m3 جمع |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| m2 جمع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A2

فصل یازدهم : آجر کاری و شفته ریزی

عنوان :آجر کاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان 1:6.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 110401 | 0.20 | 0.204 | 0.8 | 0.1 | 2.55 | 1 | دیوار های داخلی همکف | 1 |
|  | 110401 | 0.30 | 0.300 | 2.4 | 0.1 | 1.25 | 1 |  | 2 |
|  | 110401 | 0.26 | 0.264 | 0.8 | 0.1 | 3.3 | 1 |  | 3 |
|  | 110401 | 0.17 | 0.168 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 1 |  | 4 |
|  | 110401 | 0.04 | 0.040 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 1 |  | 5 |
|  | 110401 | 0.22 | 0.220 | 0.8 | 0.1 | 2.75 | 1 |  | 6 |
|  | 110401 | 0.97 | 0.972 | 2.4 | 0.1 | 4.05 | 1 |  | 7 |
|  | 110401 | 0.86 | 0.864 | 2.4 | 0.1 | 3.6 | 1 |  | 8 |
|  | 110401 | 0.58 | 0.576 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 1 |  | 9 |
|  | 110401 | 0.79 | 0.792 | 2.4 | 0.1 | 3.3 | 1 |  | 10 |
|  | 110401 | 0.65 | 0.648 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 1 |  | 11 |
|  | 110401 | 0.47 | 0.468 | 2.4 | 0.1 | 1.95 | 1 |  | 12 |
|  | 110401 | 0.25 | 0.252 | 2.4 | 0.1 | 1.05 | 1 |  | 13 |
|  | 110401 | 0.40 | 0.396 | 2.4 | 0.1 | 1.65 | 1 |  | 14 |
|  | 110401 | 0.95 | 0.475 | 2.4 | 0.1 | 1.98 | 2 |  | 15 |
|  | 110401 | 0.81 | 0.403 | 2.4 | 0.1 | 1.68 | 2 |  | 16 |
|  | 110401 | 2.68 | 2.678 | 2.4 | 0.1 | 11.16 | 1 |  | 17 |
|  | 110401 | 0.36 | 0.355 | 2.4 | 0.1 | 1.48 | 1 |  | 18 |
|  | 110401 | 0.74 | 0.739 | 2.4 | 0.1 | 3.08 | 1 |  | 19 |
|  | 110401 | 1.20 | 0.600 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2 |  | 20 |
|  | 110401 | 0.72 | 0.720 | 2.4 | 0.1 | 3 | 1 |  | 21 |
|  | 110401 | 0.53 | 0.525 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 | دیوار های داخلی طبقه اول | 22 |
|  | 110401 | 0.55 | 0.549 | 3 | 0.1 | 1.83 | 1 |  | 23 |
|  | 110401 | 1.20 | 0.600 | 3 | 0.1 | 2 | 2 |  | 24 |
|  | 110401 | 0.75 | 0.150 | 3 | 0.1 | 0.5 | 5 |  | 25 |
|  | 110401 | 0.48 | 0.480 | 3 | 0.1 | 1.6 | 1 |  | 26 |
|  | 110401 | 1.02 | 1.020 | 3 | 0.1 | 3.4 | 1 |  | 27 |
|  | 110401 | 0.36 | 0.360 | 3 | 0.1 | 1.2 | 1 |  | 28 |
|  | 110401 | 0.56 | 0.558 | 3 | 0.1 | 1.86 | 1 |  | 29 |
|  | 110401 | 0.72 | 0.360 | 3 | 0.1 | 1.2 | 2 |  | 30 |
|  | 110401 | 0.96 | 0.480 | 3 | 0.1 | 1.6 | 2 |  | 31 |
|  | 110401 | 0.69 | 0.690 | 3 | 0.1 | 2.3 | 1 |  | 32 |
|  | 110401 | 0.84 | 0.840 | 3 | 0.1 | 2.8 | 1 |  | 33 |
|  | 110401 | 1.17 | 0.390 | 3 | 0.1 | 1.3 | 3 |  | 34 |
|  | 110401 | 0.36 | 0.180 | 3 | 0.1 | 0.6 | 2 |  | 35 |
|  | 110401 | 0.30 | 0.300 | 3 | 0.1 | 1 | 1 |  | 36 |
|  | 110401 | 0.81 | 0.405 | 3 | 0.1 | 1.35 | 2 |  | 37 |
|  | 110401 | 0.75 | 0.375 | 3 | 0.1 | 1.25 | 2 |  | 38 |
|  | 110401 | 0.84 | 0.420 | 3 | 0.1 | 1.4 | 2 |  | 39 |
|  | 110401 | 0.24 | 0.240 | 3 | 0.1 | 0.8 | 1 |  | 40 |

A2

فصل هفتم : آجر کاری و شفته ریزی

عنوان :آجر کاری با بلوک سفالی (اجر تیغه ای ) به ضخامت 8 تا 11 سانتی متر و ملات ماسه سیمان 1:6.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 110401 | 0.78 | 0.783 | 3 | 0.1 | 2.61 | 1 |  | 1 |
|  | 110401 | 0.42 | 0.420 | 3 | 0.1 | 1.4 | 1 |  | 2 |
|  | 110401 | 0.65 | 0.645 | 3 | 0.1 | 2.15 | 1 |  | 3 |
|  | 110401 | 1.32 | 0.660 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2 |  | 4 |
|  | 110401 | 0.68 | 0.678 | 3 | 0.1 | 2.26 | 1 |  | 5 |
|  | 110401 | 0.53 | 0.525 | 3 | 0.1 | 1.75 | 1 |  | 6 |
|  | 110401 | 0.35 | 0.345 | 3 | 0.1 | 1.15 | 1 |  | 7 |
|  | 110401 | 1.14 | 1.140 | 3 | 0.1 | 3.8 | 1 |  | 8 |
|  | 110401 | 0.54 | 0.270 | 3 | 0.1 | 0.9 | 2 |  | 9 |
|  | 110401 | 1.08 | 1.080 | 3 | 0.1 | 3.6 | 1 |  | 10 |
|  | 110401 | 0.51 | 0.510 | 3 | 0.1 | 1.7 | 1 |  | 11 |
|  | 110401 | 0.45 | 0.447 | 3 | 0.1 | 1.49 | 1 |  | 12 |
|  | 110401 | 0.54 | 0.540 | 3 | 0.1 | 1.8 | 1 |  | 13 |
|  | 110401 | 0.21 | 0.207 | 3 | 0.1 | 0.69 | 1 |  | 14 |
|  | 110401 | 0.38 | 0.375 | 3 | 0.1 | 1.25 | 1 |  | 15 |
|  | 110401 | 0.45 | 0.450 | 3 | 0.1 | 1.5 | 1 |  | 16 |
|  | 110401 | 0.33 | 0.330 | 3 | 0.1 | 1.1 | 1 |  | 17 |
|  | 110401 | 0.81 | 0.810 | 3 | 0.1 | 2.7 | 1 |  | 18 |
|  | 110401 | 0.45 | 0.450 | 3 | 0.1 | 1.5 | 1 |  | 19 |
|  | 110401 | 1.95 | 0.390 | 3 | 0.1 | 1.3 | 5 | دیوار های داخلی طبقات | 20 |
|  | 110401 | 2.33 | 0.465 | 3 | 0.1 | 1.55 | 5 |  | 21 |
|  | 110401 | 3.77 | 0.753 | 3 | 0.1 | 2.51 | 5 |  | 22 |
|  | 110401 | 4.53 | 0.906 | 3 | 0.1 | 3.02 | 5 |  | 23 |
|  | 110401 | 1.35 | 0.270 | 3 | 0.1 | 0.9 | 5 |  | 24 |
|  | 110401 | 4.05 | 0.810 | 3 | 0.1 | 2.7 | 5 |  | 25 |
|  | 110401 | 3.60 | 0.360 | 3 | 0.1 | 1.2 | 10 |  | 26 |
|  | 110401 | 5.49 | 0.549 | 3 | 0.1 | 1.83 | 10 |  | 27 |
|  | 110401 | 2.55 | 0.510 | 3 | 0.1 | 1.7 | 5 |  | 28 |
|  | 110401 | 2.10 | 0.420 | 3 | 0.1 | 1.4 | 5 |  | 29 |
|  | 110401 | 3.60 | 0.720 | 3 | 0.1 | 2.4 | 5 |  | 30 |
|  | 110401 | 2.03 | 0.405 | 3 | 0.1 | 1.35 | 5 |  | 31 |
|  | 110401 | 1.43 | 0.285 | 3 | 0.1 | 0.95 | 5 |  | 32 |
|  | 110401 | 3.45 | 0.690 | 3 | 0.1 | 2.3 | 5 |  | 33 |
|  | 110401 | 4.35 | 0.870 | 3 | 0.1 | 2.9 | 5 |  | 34 |
|  | 110401 | 2.88 | 0.288 | 3 | 0.1 | 0.96 | 10 |  | 35 |
|  | 110401 | 1.65 | 0.330 | 3 | 0.1 | 1.1 | 5 |  | 36 |
|  | 110401 | 1.20 | 0.240 | 3 | 0.1 | 0.8 | 5 |  | 37 |
|  | 110401 | 0.90 | 0.180 | 3 | 0.1 | 0.6 | 5 |  | 38 |
|  | 110401 | 3.00 | 0.300 | 3 | 0.1 | 1 | 10 |  | 39 |
|  | 110401 | 1.88 | 0.375 | 3 | 0.1 | 1.25 | 5 |  | 40 |

A2

فصل هفتم : آجر کاری و شفته ریزی

عنوان :آجر کاری با بلوک سفالی (اجر تیغه ای ) به ضخامت 8 تا 11 سانتی متر و ملات ماسه سیمان 1:6.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 110401 | 2.40 | 0.480 | 3 | 0.1 | 1.6 | 5 |  | 1 |
|  | 110401 | 1.65 | 0.330 | 3 | 0.1 | 1.1 | 5 |  | 2 |
|  | 110401 | 6.00 | 1.200 | 3 | 0.1 | 4 | 5 |  | 3 |
|  | 110401 | 4.50 | 0.450 | 3 | 0.1 | 1.5 | 10 |  | 4 |
|  | 110401 | 0.95 | 0.945 | 3 | 0.1 | 3.15 | 1 | خرپشته | 5 |
|  | 110401 | 0.65 | 0.645 | 3 | 0.1 | 2.15 | 1 |  | 6 |
|  | 110401 | 0.62 | 0.618 | 3 | 0.1 | 2.06 | 1 |  | 7 |
|  | 110401 | 0.35 | 0.345 | 3 | 0.1 | 1.15 | 1 |  | 8 |
|  |  | 113.5 | m3جمع |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

A2

فصل هفتم : آجر کاری و شفته ریزی

عنوان :آجر کاری با بلوک سفالی (اجر تیغه ای ) به ضخامت 8 تا 11 سانتی متر و ملات ماسه سیمان 1:6.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  |  | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110402 | 6.05 | 6.048 |  | 2.8 | 0.2 | 10.8 | 1 | طبقه همکف | 1 |
|  | 110402 | 1.01 | 1.008 |  | 2.8 | 0.2 | 1.8 | 1 | طبقه همکف | 2 |
|  | 110402 | 1.79 | 1.792 |  | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 1 | طبقه همکف | 3 |
|  | 110402 | 8.40 | 8.400 |  | 2.8 | 0.2 | 15 | 1 | طبقه همکف | 4 |
|  | 110402 | 4.79 | 4.788 |  | 2.8 | 0.2 | 8.55 | 1 | طبقه همکف | 5 |
|  | 110402 | 5.46 | 5.460 |  | 2.8 | 0.2 | 9.75 | 1 | طبقه همکف | 6 |
|  | 110402 | 1.66 | 1.656 |  | 2.4 | 0.2 | 3.45 | 1 | طبقه همکف | 7 |
|  | 110402 | 2.74 | 2.736 |  | 2.4 | 0.2 | 5.7 | 1 | طبقه همکف | 8 |
|  | 110402 | 1.87 | 1.872 |  | 2.4 | 0.2 | 3.9 | 1 | طبقه همکف | 9 |
|  | 110402 | 5.23 | 5.232 |  | 2.4 | 0.2 | 10.9 | 1 | طبقه همکف | 10 |
|  | 110402 | 1.01 | 1.008 |  | 2.4 | 0.2 | 2.1 | 1 | طبقه همکف | 11 |
|  | 110402 | 0.48 | 0.480 |  | 2.4 | 0.2 | 1 | 1 | طبقه همکف | 12 |
|  | 110402 | 1.20 | 1.200 |  | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 1 | طبقه همکف | 13 |
|  | 110402 | 1.52 | 1.517 |  | 2.4 | 0.2 | 3.16 | 1 | طبقه همکف | 14 |
|  | 110402 | 1.80 | 0.600 |  | 3 | 0.2 | 1 | 3 | طبقه اول | 15 |
|  | 110402 | 1.28 | 1.284 |  | 3 | 0.2 | 2.14 | 1 | طبقه اول | 16 |
|  | 110402 | 1.24 | 1.242 |  | 3 | 0.2 | 2.07 | 1 | طبقه اول | 17 |
|  | 110402 | 0.89 | 0.444 |  | 3 | 0.2 | 0.74 | 2 | طبقه اول | 18 |
|  | 110402 | 0.93 | 0.930 |  | 3 | 0.2 | 1.55 | 1 | طبقه اول | 19 |
|  | 110402 | 0.30 | 0.300 |  | 3 | 0.2 | 0.5 | 1 | طبقه اول | 20 |
|  | 110402 | 1.14 | 1.140 |  | 3 | 0.2 | 1.9 | 1 | طبقه اول | 21 |
|  | 110402 | 0.90 | 0.900 |  | 3 | 0.2 | 1.5 | 1 | طبقه اول | 22 |
|  | 110402 | 0.48 | 0.480 |  | 3 | 0.2 | 0.8 | 1 | طبقه اول | 23 |
|  | 110402 | 0.40 | 0.396 |  | 3 | 0.2 | 0.66 | 1 | طبقه اول | 24 |
|  | 110402 | 0.84 | 0.840 |  | 3 | 0.2 | 1.4 | 1 | طبقه اول | 25 |
|  | 110402 | 0.16 | 0.162 |  | 3 | 0.2 | 0.27 | 1 | طبقه اول | 26 |
|  | 110402 | 2.34 | 2.340 |  | 3 | 0.2 | 3.9 | 1 | طبقه اول | 27 |
|  | 110402 | 3.42 | 3.420 |  | 3 | 0.2 | 5.7 | 1 | طبقه اول | 28 |
|  | 110402 | 2.10 | 2.100 |  | 3 | 0.2 | 3.5 | 1 | طبقه اول | 29 |
|  | 110402 | 0.86 | 0.864 |  | 3 | 0.2 | 1.44 | 1 | طبقه اول | 30 |
|  | 110402 | 0.36 | 0.360 |  | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | طبقه اول | 31 |
|  | 110402 | 1.09 | 1.092 |  | 3 | 0.2 | 1.82 | 1 | طبقه اول | 32 |
|  | 110402 | 5.22 | 5.220 |  | 3 | 0.2 | 8.7 | 1 | طبقه اول | 33 |
|  | 110402 | 2.25 | 0.450 |  | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 5 | طبقه اول | 34 |
|  | 110402 | 1.80 | 0.360 |  | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 5 | طبقه اول | 35 |
|  | 110402 | 62.58 | 12.516 |  | 3 | 0.2 | 20.86 | 5 | طبقه دوم به بعد | 36 |
|  | 110402 | 8.58 | 1.716 |  | 3 | 0.2 | 2.86 | 5 | طبقه دوم به بعد | 37 |
|  | 110402 | 16.53 | 3.306 |  | 3 | 0.2 | 5.51 | 5 | طبقه دوم به بعد | 38 |
|  | 110402 | 50.28 | 10.056 | 3 |  | 0.2 | 16.76 | 5 | طبقه دوم به بعد | 39 |
|  | 110402 | 7.65 | 1.530 | 3 |  | 0.2 | 2.55 | 5 | طبقه دوم به بعد | 40 |

A2

فصل هفتم : آجر کاری و شفته ریزی

عنوان :آجر کاری با بلوک سفالی (اجر تیغه ای ) به ضخامت 12 تا 22 سانتی متر و ملات ماسه سیمان 1:6.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  |  | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110402 | -18.00 | -0.450 |  | -1.5 | 0.2 | 1.5 | 40 | طبقه دوم به بعد | 1 |
|  | 110402 | -7.20 | -0.360 |  | -1.5 | 0.2 | 1.2 | 20 | طبقه دوم به بعد | 2 |
|  | 110402 | 11.60 | 11.597 |  | 0.8 | 0.2 | 72.48 | 1 | جانپناه پشت بام | 3 |
|  |  | 159.64 | m3 جمع |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

A2

فصل هفتم : آجر کاری و شفته ریزی

عنوان :آجر کاری با بلوک سفالی (اجر تیغه ای ) به ضخامت 12 تا 22 سانتی متر و ملات ماسه سیمان 1:6.

فرم متره

A2

فصل سیز دهم  : عایق کاری رطوبتی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130204 | 275.34 | 275.340 | - |  | - | - | 1 | سطح پشت بام | 1 |
|  | 130204 | 14.50 | 14.496 | 0.2 |  | - | 72.48 | 1 | دیوار جانپناه | 2 |
| طبقه اول-واحد4 | 130204 | 5.38 | 5.380 | - |  | 2 | 2.69 | 1 | کف آشپزخانه | 3 |
| طبقه اول-واحد5 | 130204 | 4.32 | 4.320 | - |  | 2.4 | 1.8 | 1 | کف آشپزخانه | 4 |
| طبقه اول-واحد1 | 130204 | 6.59 | 6.585 | - |  | 2.43 | 2.71 | 1 | کف آشپزخانه | 5 |
| طبقه اول-واحد1 | 130204 | 0.78 | 0.780 | - |  | 0.6 | 1.3 | 1 | کف آشپزخانه | 6 |
| طبقه اول-واحد2 | 130204 | 4.96 | 4.960 | - |  | 2 | 2.48 | 1 | کف آشپزخانه | 7 |
| طبقه اول-واحد3 | 130204 | 5.38 | 5.376 | - |  | 2.1 | 2.56 | 1 | کف آشپزخانه | 8 |
| طبقات-واحد1 | 130204 | 44.73 | 8.946 | - |  | 2.11 | 4.24 | 5 | کف آشپزخانه | 9 |
| طبقات-واحد2 | 130204 | 36.24 | 7.248 | - |  | 2.4 | 3.02 | 5 | کف آشپزخانه | 10 |
| طبقه اول-واحد1 | 130204 | 4.07 | 4.070 | 0.5 |  | - | 8.14 | 1 | دیوار آشپزخانه | 11 |
| طبقه اول-واحد2 | 130204 | 3.24 | 3.240 | 0.5 |  | - | 6.48 | 1 | دیوار آشپزخانه | 12 |
| طبقه اول-واحد3 | 130204 | 3.38 | 3.375 | 0.5 |  | - | 6.75 | 1 | دیوار آشپزخانه | 13 |
| طبقه اول-واحد4 | 130204 | 3.22 | 3.220 | 0.5 |  | - | 6.44 | 1 | دیوار آشپزخانه | 14 |
| طبقات-واحد5 | 130204 | 21.00 | 3.500 | 0.5 |  | - | 7 | 6 | دیوار آشپزخانه | 15 |
| طبقات-واحد1 | 130204 | 24.78 | 4.955 | 0.5 |  | - | 9.91 | 5 | دیوار آشپزخانه | 16 |
| طبقات-واحد2 | 130204 | 15.55 | 3.110 | 0.5 |  | - | 6.22 | 5 | دیوار آشپزخانه | 17 |
| طبقات-واحد3 | 130204 | 16.15 | 3.230 | 0.5 |  | - | 6.46 | 5 | دیوار آشپزخانه | 18 |
| طبقات-واحد4 | 130204 | 18.23 | 3.645 | 0.5 |  | - | 7.29 | 5 | دیوار آشپزخانه | 19 |
| طبقه اول-واحد1 | 130204 | 1.35 | 1.350 | - |  | - | - | 1 | کف بالکن | 20 |
| طبقه اول-واحد1 | 130204 | 1.78 | 1.782 | - |  | 1.1 | 1.62 | 1 | کف بالکن | 21 |
| طبقه اول-واحد4 | 130204 | 1.80 | 1.800 | - |  | 1.2 | 1.5 | 1 | کف بالکن | 22 |
| طبقه اول-واحد5 | 130204 | 1.49 | 1.485 | - |  | 1.1 | 1.35 | 1 | کف بالکن | 23 |
| طبقات-واحد1 | 130204 | 8.93 | 1.786 | - |  | 1.44 | 1.24 | 5 | کف بالکن | 24 |
| طبقات-واحد3 | 130204 | 6.40 | 1.280 | - |  | 0.8 | 1.6 | 5 | کف بالکن | 25 |
| کسر شده | 130204 | -1.00 | -0.200 | - |  | -0.4 | 0.5 | 5 | ستون | 26 |
| طبقات-واحد4 | 130204 | 8.88 | 1.776 | - |  | 1.2 | 1.48 | 5 | کف بالکن | 27 |
| طبقات-واحد5 | 130204 | 7.43 | 1.485 | - |  | 1.1 | 1.35 | 5 | کف بالکن | 28 |
| طبقه اول-واحد1 | 130204 | 0.69 | 0.688 | 0.25 |  | - | 2.75 | 1 | دیوار بالکن | 29 |
| طبقه اول-واحد1 | 130204 | 0.86 | 0.860 | 0.25 |  | - | 3.44 | 1 | دیوار بالکن | 30 |
| طبقه اول-واحد4 | 130204 | 0.77 | 0.770 | 0.25 |  | - | 3.08 | 1 | دیوار بالکن | 31 |
| طبقه اول-واحد5 | 130204 | 8.25 | 0.750 | 0.25 |  | - | 3 | 11 | دیوار بالکن | 32 |
| دیوار آشپزخانه به اندازه ی 0.5 متر و بالکن به اندازه ی 0.25 متر و پشت بام 0.2 متر قیر گونی میشود. | 130204 | 3.10 | 0.620 | 0.25 |  | - | 2.48 | 5 | دیوار بالکن | 33 |
|  | 130204 | 3.83 | 0.765 | 0.25 |  | - | 3.06 | 5 | دیوار بالکن | 34 |
|  |  | 562.36 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دولایه گونی برای سایر سطوح.

فرم متره

A2

فصل دهم : عایق کاری رطوبتی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| طبقه اول-واحد1 | 130203 | 2.80 | 2.798 | - |  | 1.59 | 1.76 | 1 | کف سرویس | 1 |
| کسر شده | 130203 | 0.09 | 0.090 | - |  | 0.3 | 0.3 | 1 | گوشه | 2 |
| طبقه اول-واحد2 | 130203 | 2.20 | 2.196 | - |  | 1.2 | 1.83 | 1 | کف سرویس | 3 |
| کسر شده | 130203 | 0.12 | 0.120 | - |  | 0.3 | 0.4 | 1 | ستون | 4 |
| طبقه اول-واحد3 | 130203 | 2.34 | 2.340 | - |  | 1.3 | 1.8 | 1 | کف سرویس | 5 |
| طبقه اول-واحد5 | 130203 | 2.21 | 2.210 | - |  | 1.3 | 1.7 | 1 | کف سرویس | 6 |
| طبقه اول-واحد4 | 130203 | 2.68 | 2.682 | - |  | 1.49 | 1.8 | 1 | کف سرویس | 7 |
| طبقات-واحد1 | 130203 | 16.81 | 3.362 | - |  | 1.76 | 1.91 | 5 | کف سرویس | 8 |
| کسر شده | 130203 | 1.80 | 0.360 | - |  | 0.6 | 0.6 | 5 | کف سرویس | 9 |
| طبقات-واحد2،3 | 130203 | 20.76 | 2.076 | - |  | 1.2 | 1.73 | 10 | کف سرویس | 10 |
| کسر شده | 130203 | 0.60 | 0.120 | - |  | 0.3 | 0.4 | 5 | ستون | 11 |
| طبقات-واحد4 | 130203 | 13.41 | 2.682 | - |  | 1.49 | 1.8 | 5 | کف سرویس | 12 |
| طبقات-واحد5 | 130203 | 11.05 | 2.210 | - |  | 1.3 | 1.7 | 5 | کف سرویس | 13 |
| طبقه اول-واحد1 | 130203 | 2.10 | 2.100 | - |  | 1.4 | 1.5 | 1 | کف حمام | 14 |
| کسر شده | 130203 | 0.11 | 0.113 | - |  | 0.45 | 0.25 | 1 | ستون | 15 |
| طبقه اول-واحد2 | 130203 | 1.23 | 1.225 | - |  | 0.7 | 1.75 | 1 | کف حمام | 16 |
| طبقه اول-واحد2 | 130203 | 1.40 | 1.400 | - |  | 0.80 | 1.75 | 1 | کف حمام | 17 |
| طبقه اول-واحد3 | 130203 | 2.40 | 2.400 | - |  | 1.2 | 2 | 1 | کف حمام | 18 |
| طبقات واحد4 | 130203 | 13.50 | 2.250 | - |  | 1.5 | 1.5 | 6 | کف حمام | 19 |
| طبقات -واحد5 | 130203 | 12.24 | 2.040 | - |  | 1.2 | 1.7 | 6 | کف حمام | 20 |
| کسر شده | 130203 | 0.75 | 0.125 | - |  | 0.25 | 0.5 | 6 | ستون | 21 |
| طبقات-واحد1 | 130203 | 10.50 | 2.100 | - |  | 1.25 | 1.68 | 5 | کف حمام | 22 |
| طبقات-واحد2 | 130203 | 7.70 | 1.540 | - |  | 1 | 1.54 | 5 | کف حمام | 23 |
| طبقات-واحد2 | 130203 | 5.00 | 1.000 | - |  | 1 | 1 | 5 | کف حمام | 24 |
| طبقات-واحد3 | 130203 | 10.58 | 2.115 | - |  | 1.41 | 1.5 | 5 | کف حمام | 25 |
| طبقه اول-واحد1 | 130203 | 2.85 | 2.845 | 0.5 |  | - | 5.69 | 1 | دیوار سرویس | 26 |
| طبقه اول-واحد2 | 130203 | 2.68 | 2.680 | 0.5 |  | - | 5.36 | 1 | دیوار سرویس | 27 |
| طبقه اول-واحد3 | 130203 | 2.70 | 2.700 | 0.5 |  | - | 5.4 | 1 | دیوار سرویس | 28 |
| طبقات-واحد4 | 130203 | 17.34 | 2.890 | 0.5 |  | - | 5.78 | 6 | دیوار سرویس | 29 |
| طبقات–واحد5 | 130203 | 15.60 | 2.600 | 0.5 |  | - | 5.2 | 6 | دیوار سرویس | 30 |
| طبقات-واحد1 | 130203 | 15.33 | 3.065 | 0.5 |  | - | 6.13 | 5 | دیوار سرویس | 31 |
| طبقات-واحد3,2 | 130203 | 25.80 | 2.580 | 0.5 |  | - | 5.16 | 10 | دیوار سرویس | 32 |
| طبقه اول-واحد1 | 130203 | 2.73 | 2.725 | 0.5 |  | - | 5.45 | 1 | دیوار حمام | 33 |
| طبقه اول-واحد2 | 130203 | 3.33 | 3.325 | 0.5 |  | - | 6.65 | 1 | دیوار حمام | 34 |
| طبقه اول-واحد3 | 130203 | 2.80 | 2.800 | 0.5 |  | - | 5.6 | 1 | دیوار حمام | 35 |
| طبقات-واحد4 | 130203 | 13.95 | 2.325 | 0.5 |  | - | 4.65 | 6 | دیوار حمام | 36 |
| طبقات–واحد5 | 130203 | 16.80 | 2.800 | 0.5 |  | - | 5.6 | 6 | دیوار حمام | 37 |
| طبقات-واحد1 | 130203 | 12.65 | 2.530 | 0.5 |  | - | 5.06 | 5 | دیوار حمام | 38 |
| طبقات-واحد2 | 130203 | 15.38 | 3.075 | 0.5 | - |  | 6.15 | 5 | دیوار حمام | 39 |
| طبقات-واحد3 | 130203 | 12.80 | 2.560 | 0.5 | - |  | 5.12 | 5 | دیوار حمام | 40 |

عنوان : عیق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دولایه گونی برای سطوح حمام ، توالت ها وروی پی ها.

فرم متره

A2

فصل دهم : عایق کاری رطوبتی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130203 | 510 | 510 | - |  | - | - |  | 1 | سطح پی ها | 1 |
|  | 130203 | -5/315 | -5/315 | - |  | - | - |  | 1 |  | 2 |
|  | 130203 | -16/7 | -16/7 | - |  | - | - |  | 1 |  | 3 |
|  | 130203 | -4/02 | -4/02 | - |  | - | - |  | 1 |  | 4 |
|  | 130203 | -5/51 | -5/51 | - |  | - | - |  | 1 |  | 5 |
|  | 130203 | -15/83 | -15/83 | - |  | - | - |  | 1 |  | 6 |
|  | 130203 | -8/14 | -8/14 | - |  | - | - |  | 1 |  | 7 |
|  | 130203 | -11/28 | -11/28 | - |  | - | - |  | 1 |  | 8 |
|  | 130203 | -2/2 | -2/2 | - |  | - | - |  | 1 |  | 9 |
|  | 130203 | -29/5 | -29/5 | - |  | - | - |  | 1 |  | 10 |
|  | 130203 | -25/2 | -25/2 | - |  | - | - |  | 1 |  | 11 |
|  | 130203 | -29/14 | -29/14 | - |  | - | - |  | 1 |  | 12 |
|  | 130203 | -37/8 | -37/8 | - |  | - | - |  | 1 |  | 13 |
|  |  | 785.54 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : عیق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دولایه گونی برای سطوح حمام ، توالت ها وروی پی ها.

فرم متره

A2

فصل بیستمو یکم : فرش موزائیک

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| زیرزمین | 130204 | 510.1 | 510.1 | - |  | - | - | 1 | مساحت کل | 1 |
| کسر شده (دیوار) | 130204 | -2.40 | -2.400 | - |  | 0.2 | 12 | 1 | دیوار 20 سانتی | 2 |
| کسر شده (دیوار) | 130204 | -0.24 | -0.240 | - |  | 0.2 | 1.2 | 1 | دیوار 20 سانتی | 3 |
| کسر شده (دیوار) | 130204 | -0.54 | -0.540 | - |  | 0.2 | 2.7 | 1 | دیوار 20 سانتی | 4 |
| کسر شده (دیوار) | 130204 | -2.44 | -2.440 | - |  | 0.2 | 12.2 | 1 | دیوار 20 سانتی | 5 |
| کسر شده (دیوار) | 130204 | -11.1 | -11.1 | - |  | 0.1 | 111 | 1 | دیوار 10 سانتی | 6 |
| کسر شده (دیوار) | 130204 | -18.5 | -18.5 | - |  | 0.35 | 52.7 | 1 | دیوار 30 سانتی | 7 |
| کسر شده | 130204 | -13.05 | -13.05 | - |  | - | - | - | مساحت راه پله | 8 |
| کسر شده | 130204 | -2.97 | -2.97 | - |  | - | - | - | مساحت آسانسور | 9 |
|  | 130204 | 45.88 | 45.88 | 0.3 |  | - | 152.94 | 1 | دیوار های داخلی انباری ها | 10 |
|  |  | 504.74 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان :عیق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دولایه گونی برای سایر سطوح .

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمخت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض وزن واحد | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
|  | 160104 | 729 | 16.2 | - | 2.7 | 6 | 45 | پنجره | 1 |
|  | 160104 | 379.1 | 14.58 | - | 2.7 | 5.4 | 26 | پنجره | 2 |
|  | 160104 | 20.52 | 20.52 | - | 2.7 | 7.6 | 1 | درب کمد دیواری | 3 |
|  | 160104 | 19.98 | 19.98 | - | 2.7 | 7.4 | 1 | درب کمد دیواری | 4 |
|  | 160104 | 19.44 | 19.44 | - | 2.7 | 7.2 | 1 | درب کمد دیواری | 5 |
|  | 160104 | 89.1 | 17.82 | - | 2.7 | 6.6 | 5 | درب کمد دیواری | 6 |
|  | 160104 | 140.4 | 28.08 | - | 2.7 | 10.4 | 5 | درب کمد دیواری | 7 |
|  | 160104 | 108 | 21.6 | - | 2.7 | 8 | 5 | درب کمد دیواری | 8 |
|  | 160104 | 55.35 | 11.07 | - | 2.7 | 4.1 | 5 | درب کمد دیواری | 9 |
|  |  | 1560.89 | Kg جمع |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

A2

فصل شانزدهم : کارهای فولادی سبک

عنوان :  تهیه , ساخت و نصب چهار چوب ، در و پنجره آهنی از پروفیل های تو خالی ، با جاسازی و دستمزد و نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم .

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمخت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض وزن واحد | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
| انباری ها | 160102 | 1350 | 45 |  | 45 |  | 30 | درهای فلزی | 1 |
|  | 160102 | 600 | 200 |  | 200 |  | 3 | دروازه اصلی | 2 |
|  | 160102 | 90 | 90 |  | 90 |  | 1 | در ورودی | 3 |
|  |  | 2040 | Kg جمع |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

A2

فصل شانزدهم : کارهای فولادی سبک

عنوان :  تهیه , ساخت و نصب در و پنجره آهن از نبشی ؛ سپری ، ناودانی ، میلگرد ، ورق و مانند آن با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم .

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمخت | طول سطح حجم وزن |  | ضخامت ارتفاع | عرض وزن واحد | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
| Tps 20 سپری | 160204 | 2.44 | 1.219 | - | 0.871 | 1.4 | 2 | سقف کاذب سرویس | 1 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 4.44 | 1.481 | - | 0.871 | 1.7 | 3 | سقف کاذب سرویس | 2 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 3.19 | 1.594 | - | 0.871 | 1.83 | 2 | سقف کاذب سرویس | 3 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 4.27 | 4.268 | - | 0.871 | 4.9 | 1 | سقف کاذب سرویس | 4 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 3.48 | 1.742 | - | 0.871 | 2 | 2 | سقف کاذب سرویس | 5 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 3.14 | 1.568 | - | 0.871 | 1.8 | 2 | سقف کاذب سرویس | 6 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 5.92 | 1.481 | - | 0.871 | 1.7 | 4 | سقف کاذب سرویس | 7 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 3.14 | 1.568 | - | 0.871 | 1.8 | 2 | سقف کاذب سرویس | 8 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 3.92 | 1.307 | - | 0.871 | 1.5 | 3 | سقف کاذب سرویس | 9 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 14.63 | 1.463 | - | 0.871 | 1.68 | 10 | سقف کاذب سرویس | 10 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 15.33 | 1.533 | - | 0.871 | 1.76 | 10 | سقف کاذب سرویس | 11 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 5.23 | 1.045 | - | 0.871 | 1.2 | 5 | سقف کاذب سرویس | 12 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 15.07 | 1.507 | - | 0.871 | 1.73 | 10 | سقف کاذب سرویس | 13 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 9.89 | 1.977 | - | 0.871 | 2.27 | 5 | سقف کاذب سرویس | 14 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 6.71 | 1.341 | - | 0.871 | 1.54 | 5 | سقف کاذب سرویس | 15 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 15.07 | 1.507 | - | 0.871 | 1.73 | 10 | سقف کاذب سرویس | 16 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 13.07 | 1.307 | - | 0.871 | 1.5 | 10 | سقف کاذب سرویس | 17 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 29.61 | 1.481 | - | 0.871 | 1.7 | 20 | سقف کاذب سرویس | 18 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 15.68 | 1.568 | - | 0.871 | 1.8 | 10 | سقف کاذب سرویس | 19 |
| Tps 20 سپری | 160204 | 19.60 | 1.307 | - | 0.871 | 1.5 | 15 | سقف کاذب سرویس | 20 |
| Ls20*3 نبشی | 160204 | 27.76 | 27.759 | - | 0.871 | 31.87 | 1 | زیر سنگ نما | 21 |
|  |  | 221.56 | Kg جمع |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

A2

فصل شانزدهم : کارهای فولادی سبک

عنوان :   تهیه مصالح و زیر سازی سطوح کاذب و یا زیرسازی پوشش آرداواز با نبشی ، سپری و میلگرد و مانند آن.

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمخت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | وزن واحد | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160403 | 61.18 | 61.176 | 0.4 |  | - | 152.94 | 1 | دیوار های داخلی انباری ها | 1 |
|  | 160403 | 19.84 | 19.840 | 0.4 |  | - | 49.6 | 1 | دیوار های داخلی انباری ها | 2 |
|  | 160403 | 21.74 | 21.744 | 0.3 |  | - | 72.48 | 1 | دیوار جانپناه | 3 |
|  | 160403 | 4.88 | 4.884 | 0.6 |  | - | 8.14 | 1 | دیوار آشپزخانه | 4 |
|  | 160403 | 3.89 | 3.888 | 0.6 |  | - | 6.48 | 1 | دیوار آشپزخانه | 5 |
|  | 160403 | 4.05 | 4.050 | 0.6 |  | - | 6.75 | 1 | دیوار آشپزخانه | 6 |
|  | 160403 | 3.86 | 3.864 | 0.6 |  | - | 6.44 | 1 | دیوار آشپزخانه | 7 |
|  | 160403 | 25.20 | 4.200 | 0.6 |  | - | 7 | 6 | دیوار آشپزخانه | 8 |
|  | 160403 | 29.73 | 5.946 | 0.6 |  | - | 9.91 | 5 | دیوار آشپزخانه | 9 |
|  | 160403 | 18.66 | 3.732 | 0.6 |  | - | 6.22 | 5 | دیوار آشپزخانه | 10 |
|  | 160403 | 19.38 | 3.876 | 0.6 |  | - | 6.46 | 5 | دیوار آشپزخانه | 11 |
|  | 160403 | 21.87 | 4.374 | 0.6 | - |  | 7.29 | 5 | دیوار آشپزخانه | 12 |
|  | 160403 | 0.96 | 0.963 | 0.35 | - |  | 2.75 | 1 | دیوار بالکن | 13 |
|  | 160403 | 1.20 | 1.204 | 0.35 |  | - | 3.44 | 1 | دیوار بالکن | 14 |
|  | 160403 | 1.08 | 1.078 | 0.35 |  | - | 3.08 | 1 | دیوار بالکن | 15 |
|  | 160403 | 11.55 | 1.050 | 0.35 |  | - | 3 | 11 | دیوار بالکن | 16 |
|  | 160403 | 4.34 | 0.868 | 0.35 |  | - | 2.48 | 5 | دیوار بالکن | 17 |
|  | 160403 | 5.36 | 1.071 | 0.35 |  | - | 3.06 | 5 | دیوار بالکن | 18 |
|  | 160403 | 3.41 | 3.414 | 0.6 |  | - | 5.69 | 1 | دیوار سرویس | 19 |
|  | 160403 | 3.22 | 3.216 | 0.6 |  | - | 5.36 | 1 | دیوار سرویس | 20 |
|  | 160403 | 3.24 | 3.240 | 0.6 |  | - | 5.4 | 1 | دیوار سرویس | 21 |
|  | 160403 | 20.81 | 3.468 | 0.6 |  | - | 5.78 | 6 | دیوار سرویس | 22 |
|  | 160403 | 18.72 | 3.120 | 0.6 |  | - | 5.2 | 6 | دیوار سرویس | 23 |
|  | 160403 | 18.39 | 3.678 | 0.6 |  | - | 6.13 | 5 | دیوار سرویس | 24 |
|  | 160403 | 30.96 | 3.096 | 0.6 |  | - | 5.16 | 10 | دیوار سرویس | 25 |
|  | 160403 | 3.27 | 3.270 | 0.6 |  | - | 5.45 | 1 | دیوار حمام | 26 |
|  | 160403 | 3.99 | 3.990 | 0.6 |  | - | 6.65 | 1 | دیوار حمام | 27 |
|  | 160403 | 3.36 | 3.360 | 0.6 |  | - | 5.6 | 1 | دیوار حمام | 28 |
|  | 160403 | 16.74 | 2.790 | 0.6 |  | - | 4.65 | 6 | دیوار حمام | 29 |
|  | 160403 | 20.16 | 3.360 | 0.6 |  | - | 5.6 | 6 | دیوار حمام | 30 |
|  | 160403 | 15.18 | 3.036 | 0.6 |  | - | 5.06 | 5 | دیوار حمام | 31 |
|  | 160403 | 18.45 | 3.690 | 0.6 |  | - | 6.15 | 5 | دیوار حمام | 32 |
|  |  | 438.67 | جمع |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

A2

فصل شانزدهم : کارهای فولادی سبک

عنوان : تهیه و نصب تور سیمی گالولنیزه زیر اندود .

فرم متره

| ملاحظات | شماره قیمخت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | وزن واحد | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160403 | 61.18 | 61.176 | 0.4 |  | - | 152.94 | 1 | دیوار های داخلی انباری ها | 1 |
|  | 160403 | 19.84 | 19.840 | 0.4 |  | - | 49.6 | 1 | دیوار های داخلی انباری ها | 2 |
|  | 160403 | 21.74 | 21.744 | 0.3 |  | - | 72.48 | 1 | دیوار جانپناه | 3 |
|  | 160403 | 4.88 | 4.884 | 0.6 |  | - | 8.14 | 1 | دیوار آشپزخانه | 4 |
|  | 160403 | 3.89 | 3.888 | 0.6 |  | - | 6.48 | 1 | دیوار آشپزخانه | 5 |
|  | 160403 | 4.05 | 4.050 | 0.6 |  | - | 6.75 | 1 | دیوار آشپزخانه | 6 |
|  | 160403 | 3.86 | 3.864 | 0.6 |  | - | 6.44 | 1 | دیوار آشپزخانه | 7 |
|  | 160403 | 25.20 | 4.200 | 0.6 |  | - | 7 | 6 | دیوار آشپزخانه | 8 |
|  | 160403 | 29.73 | 5.946 | 0.6 |  | - | 9.91 | 5 | دیوار آشپزخانه | 9 |
|  | 160403 | 18.66 | 3.732 | 0.6 |  | - | 6.22 | 5 | دیوار آشپزخانه | 10 |
|  | 160403 | 19.38 | 3.876 | 0.6 |  | - | 6.46 | 5 | دیوار آشپزخانه | 11 |
|  | 160403 | 21.87 | 4.374 | 0.6 | - |  | 7.29 | 5 | دیوار آشپزخانه | 12 |
|  | 160403 | 0.96 | 0.963 | 0.35 | - |  | 2.75 | 1 | دیوار بالکن | 13 |
|  | 160403 | 1.20 | 1.204 | 0.35 |  | - | 3.44 | 1 | دیوار بالکن | 14 |
|  | 160403 | 1.08 | 1.078 | 0.35 |  | - | 3.08 | 1 | دیوار بالکن | 15 |
|  | 160403 | 11.55 | 1.050 | 0.35 |  | - | 3 | 11 | دیوار بالکن | 16 |
|  | 160403 | 4.34 | 0.868 | 0.35 |  | - | 2.48 | 5 | دیوار بالکن | 17 |
|  | 160403 | 5.36 | 1.071 | 0.35 |  | - | 3.06 | 5 | دیوار بالکن | 18 |
|  | 160403 | 3.41 | 3.414 | 0.6 |  | - | 5.69 | 1 | دیوار سرویس | 19 |
|  | 160403 | 3.22 | 3.216 | 0.6 |  | - | 5.36 | 1 | دیوار سرویس | 20 |
|  | 160403 | 3.24 | 3.240 | 0.6 |  | - | 5.4 | 1 | دیوار سرویس | 21 |
|  | 160403 | 20.81 | 3.468 | 0.6 |  | - | 5.78 | 6 | دیوار سرویس | 22 |
|  | 160403 | 18.72 | 3.120 | 0.6 |  | - | 5.2 | 6 | دیوار سرویس | 23 |
|  | 160403 | 18.39 | 3.678 | 0.6 |  | - | 6.13 | 5 | دیوار سرویس | 24 |
|  | 160403 | 30.96 | 3.096 | 0.6 |  | - | 5.16 | 10 | دیوار سرویس | 25 |
|  | 160403 | 3.27 | 3.270 | 0.6 |  | - | 5.45 | 1 | دیوار حمام | 26 |
|  | 160403 | 3.99 | 3.990 | 0.6 |  | - | 6.65 | 1 | دیوار حمام | 27 |
|  | 160403 | 3.36 | 3.360 | 0.6 |  | - | 5.6 | 1 | دیوار حمام | 28 |
|  | 160403 | 16.74 | 2.790 | 0.6 |  | - | 4.65 | 6 | دیوار حمام | 29 |
|  | 160403 | 20.16 | 3.360 | 0.6 |  | - | 5.6 | 6 | دیوار حمام | 30 |
|  | 160403 | 15.18 | 3.036 | 0.6 |  | - | 5.06 | 5 | دیوار حمام | 31 |
|  | 160403 | 18.45 | 3.690 | 0.6 |  | - | 6.15 | 5 | دیوار حمام | 32 |
|  |  | 438.67 | جمع |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

A2

فصل شانزدهم : کارهای فولادی سبک

عنوان : تهیه و نصب تور سیمی گالولنیزه زیر اندود .

فرم متره

A2

فصل 18 : اندود و بندکشی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| طبقه اول-واحد1 | 180309 | 2.80 | 2.798 | - | 1.59 |  | 1.76 | 1 | کف سرویس | 1 |
| کسر شده | 180309 | 0.09 | 0.090 | - |  | 0.3 | 0.3 | 1 | گوشه | 2 |
| طبقه اول-واحد2 | 180309 | 2.20 | 2.196 | - |  | 1.2 | 1.83 | 1 | کف سرویس | 3 |
| کسر شده | 180309 | 0.12 | 0.120 | - | 0.3 |  | 0.4 | 1 | ستون | 4 |
| طبقه اول-واحد3 | 180309 | 2.34 | 2.340 | - | 1.3 |  | 1.8 | 1 | کف سرویس | 5 |
| طبقه اول-واحد5 | 180309 | 2.21 | 2.210 | - | 1.3 |  | 1.7 | 1 | کف سرویس | 6 |
| طبقه اول-واحد4 | 180309 | 2.68 | 2.682 | - | 1.49 |  | 1.8 | 1 | کف سرویس | 7 |
| طبقات-واحد1 | 180309 | 16.81 | 3.362 | - | 1.76 |  | 1.91 | 5 | کف سرویس | 8 |
| کسر شده | 180309 | 1.80 | 0.360 | - | 0.6 |  | 0.6 | 5 | کف سرویس | 9 |
| طبقات-واحد2،3 | 180309 | 20.76 | 2.076 | - | 1.2 |  | 1.73 | 10 | کف سرویس | 10 |
| کسر شده | 180309 | 0.60 | 0.120 | - | 0.3 |  | 0.4 | 5 | ستون | 11 |
| طبقات-واحد4 | 180309 | 13.41 | 2.682 | - | 1.49 |  | 1.8 | 5 | کف سرویس | 12 |
| طبقات-واحد5 | 180309 | 11.05 | 2.210 | - |  | 1.3 | 1.7 | 5 | کف سرویس | 13 |
| طبقه اول-واحد1 | 180309 | 2.10 | 2.100 | - |  | 1.4 | 1.5 | 1 | کف حمام | 14 |
| کسر شده | 180309 | 0.11 | 0.113 | - | 0.45 |  | 0.25 | 1 | ستون | 15 |
| طبقه اول-واحد2 | 180309 | 1.23 | 1.225 | - | 0.7 |  | 1.75 | 1 | کف حمام | 16 |
| طبقه اول-واحد2 | 180309 | 1.40 | 1.400 | - | 0.80 |  | 1.75 | 1 | کف حمام | 17 |
| طبقه اول-واحد3 | 180309 | 2.40 | 2.400 | - | 1.2 |  | 2 | 1 | کف حمام | 18 |
| طبقات واحد4 | 180309 | 13.50 | 2.250 | - | 1.5 |  | 1.5 | 6 | کف حمام | 19 |
| طبقات -واحد5 | 180309 | 12.24 | 2.040 | - | 1.2 |  | 1.7 | 6 | کف حمام | 20 |
| کسر شده | 180309 | 0.75 | 0.125 | - | 0.25 |  | 0.5 | 6 | ستون | 21 |
| طبقات-واحد1 | 180309 | 10.50 | 2.100 | - | 1.25 |  | 1.68 | 5 | کف حمام | 22 |
| طبقات-واحد2 | 180309 | 7.70 | 1.540 | - | 1 |  | 1.54 | 5 | کف حمام | 23 |
| طبقات-واحد2 | 180309 | 5.00 | 1.000 | - | 1 |  | 1 | 5 | کف حمام | 24 |
| طبقات-واحد3 | 180309 | 10.58 | 2.115 | - | 1.41 |  | 1.5 | 5 | کف حمام | 25 |
|  | 180309 | 275.34 | 275.340 | - | - |  | - | 1 | سطح پشت بام | 26 |
| طبقه اول-واحد4 | 180309 | 5.38 | 5.380 | - | 2 |  | 2.69 | 1 | کف آشپزخانه | 27 |
| طبقه اول-واحد5 | 180309 | 4.32 | 4.320 | - | 2.4 |  | 1.8 | 1 | کف آشپزخانه | 28 |
| طبقه اول-واحد1 | 180309 | 6.59 | 6.585 | - | 2.43 |  | 2.71 | 1 | کف آشپزخانه | 29 |
| طبقه اول-واحد1 | 180309 | 0.78 | 0.780 | - | 0.6 |  | 1.3 | 1 | کف آشپزخانه | 30 |
| طبقه اول-واحد2 | 180309 | 4.96 | 4.960 | - | 2 |  | 2.48 | 1 | کف آشپزخانه | 31 |
| طبقه اول-واحد3 | 180309 | 5.38 | 5.376 | - | 2.1 |  | 2.56 | 1 | کف آشپزخانه | 32 |
| طبقات-واحد1 | 180309 | 44.73 | 8.946 | - | 2.11 |  | 4.24 | 5 | کف آشپزخانه | 33 |
| طبقات-واحد2 | 180309 | 36.24 | 7.248 | - | 2.4 |  | 3.02 | 5 | کف آشپزخانه | 34 |
|  |  | 528.1 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :اندود سیمانی به ضخامت حدود 3 سانتی متر روی سطوح افقی با ملات ماسه سیمان 1:4.

فرم متره

A2

فصل 18 : اندود و بندکشی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180305 | 50.74 | 50.74 | 0.7 |  | - |  | 72.48 | 1 | جانپناه | 1 |
|  |  | 50.74 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :اندود سیمانی به ضخامت حدود 3 سانتی متر روی سطوح قایم با ملات ماسه سیمان 1:4.

فرم متره

A2

فصل 18 : اندود و بندکشی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| زیر زمین | 180202 | 221.94 | 221.936 | 2.2 | - |  | 100.88 | 1 | سطح دیوارهای زیرزمین | 1 |
| طبقه اول –واحد1 | 180202 | 57.31 | 57.314 | 2.85 |  |  | 20.11 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 2 |
| طبقه اول –واحد2 | 180202 | 93.45 | 93.452 | 2.85 |  |  | 32.79 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 3 |
| طبقه اول –واحد3 | 180202 | 52.44 | 52.440 | 2.85 |  |  | 18.4 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 4 |
| طبقه اول –واحد4 | 180202 | 69.54 | 69.540 | 2.85 |  |  | 24.4 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 5 |
| طبقات–واحد1 | 180202 | 474.53 | 94.905 | 2.85 |  |  | 33.3 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 6 |
| طبقات–واحد2 | 180202 | 485.36 | 97.071 | 2.85 |  |  | 34.06 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 7 |
| طبقات–واحد3 | 180202 | 267.47 | 53.495 | 2.85 |  |  | 18.77 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 8 |
| طبقات–واحد4 | 180202 | 407.41 | 81.482 | 2.85 |  |  | 28.59 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 9 |
| طبقات–واحد5 | 180202 | 421.52 | 70.253 | 2.85 |  |  | 24.65 | 6 | سطح دیوارهای طبقات | 10 |
| بالا و پایین پنجره ها | 180202 | 91.13 | 2.025 | 1.35 |  |  | 1.5 | 45 | سطح دیوارهای طبقات | 11 |
|  | 180202 | 40.50 | 1.620 | 1.35 |  |  | 1.2 | 25 | سطح دیوارهای طبقات | 12 |
|  |  | 2682.58 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 2.5 سانتی متر روی سطوح قائم.

فرم متره

A2

فصل 18 : اندود و بندکشی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180203 | 180203 | 510.1 | 510.1 | - |  | - | - | 1 | 1 |
|  | 180203 | 180203 | -100.45 | -100.45 | - |  | 0.45 | 227.23 | 1 | 2 |
|  | 180203 | 180203 | -2.97 | -2.97 | - |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 3 |
|  | 180203 | 180203 | -40.22 | -40.22 | - |  | 3.6 | 11.05 | 1 | 4 |
|  | 180203 | 180203 | -13.05 | -13.05 | - |  | 3.6 | 3.6 | 1 | 5 |
|  | 180203 | 180203 | 255.05 | 255.05 | - |  | - | - | 1 | 6 |
|  | 180203 | 180203 | -61.96 | -61.96 | - |  | 0.45 | 137.7 | 1 | 7 |
|  | 180203 | 180203 | -2.97 | -2.97 | - |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 8 |
|  | 180203 | 180203 | -13.05 | -13.05 | - |  | 3.6 | 3.6 | 1 | 9 |
|  | 180203 | 180203 | 289.83 | 289.83 | - |  | - | - | 1 | 10 |
|  | 180203 | 180203 | -57.48 | -57.48 | - |  | 0.4 | 143.7 | 1 | 11 |
|  | 180203 | 180203 | -2.97 | -2.97 | - |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 12 |
|  | 180203 | 180203 | -13.05 | -13.05 | - |  | 3.6 | 3.6 | 1 | 13 |
|  | 180203 | 180203 | 579.66 | 289.83 | - |  | - | - | 2 | 14 |
|  | 180203 | 180203 | -100.59 | -50.29 | - |  | 0.35 | 143.7 | 2 | 15 |
|  | 180203 | 180203 | -2.97 | -2.97 | - |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 16 |
|  | 180203 | 180203 | -13.05 | -13.05 | - |  | 3.6 | 3.6 | 1 | 17 |
|  | 180203 | 180203 | 869.49 | 289.83 | - |  | - | - | 3 | 18 |
|  | 180203 | 180203 | -129.33 | -43.11 | - |  | 0.3 | 143.7 | 3 | 19 |
|  | 180203 | 180203 | -2.97 | -2.97 | - |  | 1.7 | 1.7 | 1 | 20 |
|  | 180203 | 180203 | -13.05 | -13.05 | - |  | 3.6 | 3.6 | 1 | 21 |
|  | 180203 | 180203 | 10.8 | 10.8 |  |  | 3 | 3.6 | 1 | 22 |
|  |  | 1944.8 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 2.5 سانتی متر زیر سقف ها.

فرم متره

A2

فصل 18 : اندود و بندکشی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| زیر زمین | 180204 | 221.94 | 221.936 | 2.2 | - |  | 100.88 | 1 | سطح دیوارهای زیرزمین | 1 |
| طبقه اول –واحد1 | 180204 | 57.31 | 57.314 | 2.85 |  |  | 20.11 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 2 |
| طبقه اول –واحد2 | 180204 | 93.45 | 93.452 | 2.85 |  |  | 32.79 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 3 |
| طبقه اول –واحد3 | 180204 | 52.44 | 52.440 | 2.85 |  |  | 18.4 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 4 |
| طبقه اول –واحد4 | 180204 | 69.54 | 69.540 | 2.85 |  |  | 24.4 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 5 |
| طبقات–واحد1 | 180204 | 474.53 | 94.905 | 2.85 |  |  | 33.3 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 6 |
| طبقات–واحد2 | 180204 | 485.36 | 97.071 | 2.85 |  |  | 34.06 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 7 |
| طبقات–واحد3 | 180204 | 267.47 | 53.495 | 2.85 |  |  | 18.77 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 8 |
| طبقات–واحد4 | 180204 | 407.41 | 81.482 | 2.85 |  |  | 28.59 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 9 |
| طبقات–واحد5 | 180204 | 421.52 | 70.253 | 2.85 |  |  | 24.65 | 6 | سطح دیوارهای طبقات | 10 |
| بالا و پایین پنجره ها | 180204 | 91.13 | 2.025 | 1.35 |  |  | 1.5 | 45 | سطح دیوارهای طبقات | 11 |
|  | 180204 | 40.50 | 1.620 | 1.35 |  |  | 1.2 | 25 | سطح دیوارهای طبقات | 12 |
|  |  | 2682.58 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته.

فرم متره

A2

فصل 18 : اندود و بندکشی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180205 | 510.1 | 510.1 | - | - |  | - | 1 | مساحت سقف زیر زمین | 1 |
|  | 180205 | -100.45 | -100.45 | - | 0.45 |  | 227.23 | 1 | مساحت تیر ریزی | 2 |
|  | 180205 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 |  | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 3 |
|  | 180205 | -40.22 | -40.22 | - | 3.6 |  | 11.05 | 1 | مساحت رمپ | 4 |
|  | 180205 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 |  | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 5 |
|  | 180205 | 255.05 | 255.05 | - | - |  | - | 1 | مساحت سقف همکف | 6 |
|  | 180205 | -61.96 | -61.96 | - | 0.45 |  | 137.7 | 1 | مساحت تیر ریزی | 7 |
|  | 180205 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 |  | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 8 |
|  | 180205 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 |  | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 9 |
|  | 180205 | 289.83 | 289.83 | - | - |  | - | 1 | مساحت سقف اول | 10 |
|  | 180205 | -57.48 | -57.48 | - | 0.4 |  | 143.7 | 1 | مساحت تیر ریزی | 11 |
|  | 180205 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 |  | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 12 |
|  | 180205 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 |  | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 13 |
|  | 180205 | 579.66 | 289.83 | - | - |  | - | 2 | مساحت سقف دوم و سوم | 14 |
|  | 180205 | -100.59 | -50.29 | - | 0.35 |  | 143.7 | 2 | مساحت تیر ریزی | 15 |
|  | 180205 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 |  | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 16 |
|  | 180205 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 |  | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 17 |
|  | 180205 | 869.49 | 289.83 | - | - |  | - | 3 | مساحت سقف 4و 5 و 6 | 18 |
|  | 180205 | -129.33 | -43.11 | - | 0.3 |  | 143.7 | 3 | مساحت تیر ریزی | 19 |
|  | 180205 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 |  | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 20 |
|  | 180205 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 |  | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 21 |
|  | 180205 | 10.8 | 10.8 |  | 3 |  | 3.6 | 1 | خرپشته | 22 |
|  | 180205 | -152.2 | -152.2 |  |  |  |  | 1 | سقف سرویس ها | 23 |
|  |  | 1792.6 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :سفید کاری زیر سقف ها و پرداخت آن با گچ کشته.

فرم متره

A2

فصل 18 : اندود و بندکشی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| زیرزمین | 180302 | 336.47 | 336.47 | 2.2 | - |  | 152.94 | 1 | دیوار های داخلی انباری ها | 1 |
| همکف | 180302 | 109.12 | 109.12 | 2.2 | - |  | 49.6 | 1 | دیوار های داخلی انباری ها | 2 |
|  | 180302 | 100.86 | 100.86 | 3.2 | - |  | 31.52 | 1 | خرپشته | 3 |
|  | 180302 | 50.74 | 50.74 | 0.7 |  | - | 72.48 | 1 | جانپناه | 4 |
|  |  | 507.19 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :شمشه گیری سطوح قایم و سقف ها با ملات ماسه سیمان 1:4.

فرم متره

A2

فصل 18 : اندود و بندکشی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
| زیر زمین | 180201 | 221.94 | 221.936 | 2.2 | - | 100.88 | 1 | سطح دیوارهای زیرزمین | 1 |
| طبقه اول –واحد1 | 180201 | 57.31 | 57.314 | 2.85 |  | 20.11 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 2 |
| طبقه اول –واحد2 | 180201 | 93.45 | 93.452 | 2.85 |  | 32.79 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 3 |
| طبقه اول –واحد3 | 180201 | 52.44 | 52.440 | 2.85 |  | 18.4 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 4 |
| طبقه اول –واحد4 | 180201 | 69.54 | 69.540 | 2.85 |  | 24.4 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 5 |
| طبقات–واحد1 | 180201 | 474.53 | 94.905 | 2.85 |  | 33.3 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 6 |
| طبقات–واحد2 | 180201 | 485.36 | 97.071 | 2.85 |  | 34.06 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 7 |
| طبقات–واحد3 | 180201 | 267.47 | 53.495 | 2.85 |  | 18.77 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 8 |
| طبقات–واحد4 | 180201 | 407.41 | 81.482 | 2.85 |  | 28.59 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 9 |
| طبقات–واحد5 | 180201 | 421.52 | 70.253 | 2.85 |  | 24.65 | 6 | سطح دیوارهای طبقات | 10 |
| بالا و پایین پنجره ها | 180201 | 91.13 | 2.025 | 1.35 |  | 1.5 | 45 | سطح دیوارهای طبقات | 11 |
|  | 180201 | 40.50 | 1.620 | 1.35 |  | 1.2 | 25 | سطح دیوارهای طبقات | 12 |
|  | 180201 | 510.1 | 510.1 | - | - | - | 1 | مساحت سقف زیر زمین | 13 |
|  | 180201 | -100.45 | -100.45 | - | 0.45 | 227.23 | 1 | مساحت تیر ریزی | 14 |
|  | 180201 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 15 |
|  | 180201 | -40.22 | -40.22 | - | 3.6 | 11.05 | 1 | مساحت رمپ | 16 |
|  | 180201 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 17 |
|  | 180201 | 255.05 | 255.05 | - | - | - | 1 | مساحت سقف همکف | 18 |
|  | 180201 | -61.96 | -61.96 | - | 0.45 | 137.7 | 1 | مساحت تیر ریزی | 19 |
|  | 180201 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 20 |
|  | 180201 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 21 |
|  | 180201 | 289.83 | 289.83 | - | - | - | 1 | مساحت سقف اول | 22 |
|  | 180201 | -57.48 | -57.48 | - | 0.4 | 143.7 | 1 | مساحت تیر ریزی | 23 |
|  | 180201 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 24 |
|  | 180201 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 25 |
|  | 180201 | 579.66 | 289.83 | - | - | - | 2 | مساحت سقف دوم و سوم | 26 |
|  | 180201 | -100.59 | -50.29 | - | 0.35 | 143.7 | 2 | مساحت تیر ریزی | 27 |
|  | 180201 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 28 |
|  | 180201 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 29 |
|  | 180201 | 869.49 | 289.83 | - | - | - | 3 | مساحت سقف 4و 5 و 6 | 30 |
|  | 180201 | -129.33 | -43.11 | - | 0.3 | 143.7 | 3 | مساحت تیر ریزی | 31 |
|  | 180201 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 32 |
|  | 180201 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 33 |
|  | 180201 | 10.8 | 10.8 |  | 3 | 3.6 | 1 | خرپشته | 34 |
|  |  | 4627.4 | m2 جمع |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها با ملات گچ و خاک.

فرم متره

mdf

A2

فصل نوزدهم :  کارها چوبی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190305 | 92.4 | 1.54 | 2.2 |  | - | 0.7 | 60 | درب سرویس ها | 1 |
|  | 190305 | 61.6 | 1.76 | 2.2 |  | - | 0.8 | 35 | درب اتاق ها | 2 |
|  | 190305 | 46.2 | 1.54 | 2.2 |  | - | 0.7 | 30 | درب ورودی | 3 |
|  | 190305 | 19.8 | 0.66 | 2.2 |  | - | 0.3 | 30 | درب ورودی | 4 |
|  |  | 220 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان: تهیه و ساخت شبکه داخلی کلاف چوبی با شبکه متوالی لانه زنبوری .

فرم متره

mdf

A2

فصل دهم : سقف سبک بتنی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190404 | 92.4 | 1.54 | 2.2 |  | - | 0.7 | 60 | درب سرویس ها | 1 |
|  | 190404 | 61.6 | 1.76 | 2.2 |  | - | 0.8 | 35 | درب اتاق ها | 2 |
|  | 190404 | 46.2 | 1.54 | 2.2 |  | - | 0.7 | 30 | درب ورودی | 3 |
|  | 190404 | 19.8 | 0.66 | 2.2 |  | - | 0.3 | 30 | درب ورودی | 4 |
|  |  | 220 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان : تهیه و نصب پوشش دو روی در از        رنگی به ضخامت 3 میلی متر و پرس کردن آن .

فرم متره

mdf

A2

فصل نوزدهم :  کارها چوبی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190707 | 3.52 | 1.76 | 2.2 |  | - | 0.8 | 2 | درب کمد دیواری | 1 |
|  | 190707 | 3.3 | 3.3 | 2.2 |  | - | 1.5 | 1 | درب کمد دیواری | 2 |
|  | 190707 | 3.08 | 3.08 | 2.2 |  | - | 1.4 | 1 | درب کمد دیواری | 3 |
|  | 190707 | 12.1 | 2.42 | 2.2 |  | - | 1.1 | 5 | درب کمد دیواری | 4 |
|  | 190707 | 33 | 2.2 | 2.2 |  | - | 1 | 15 | درب کمد دیواری | 5 |
|  | 190707 | 19.8 | 3.96 | 2.2 |  | - | 1.8 | 5 | درب کمد دیواری | 6 |
|  | 190707 | 9.9 | 1.98 | 2.2 |  | - | 0.9 | 5 | درب کمد دیواری | 7 |
|  |  | 84.7 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان: تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت حدود 3 سانتی متر با کلاف از چوب نراد خارجی به ابعاد 5*2.5 سانتی متر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و پوشش دو رو با ام دی اف رنگی به ضخامت حدود 3 سانتی متر .

.

فرم متره

mdf

A2

فصل نوزدهم :  کارها چوبی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190501 | 92.4 | 1.54 | 2.2 |  | - | 0.7 | 60 | درب سرویس ها | 1 |
|  | 190501 | 61.6 | 1.76 | 2.2 |  | - | 0.8 | 35 | درب اتاق ها | 2 |
|  | 190501 | 46.2 | 1.54 | 2.2 |  | - | 0.7 | 30 | درب ورودی | 3 |
|  | 190501 | 19.8 | 0.66 | 2.2 |  | - | 0.3 | 30 | درب ورودی | 4 |
|  |  | 220 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان : نصب در و یراق کوبی آن ( بدون بهای یراق ها ) .

فرم متره

A2

فصل بیستم :  کاشی و سرامیک کاری

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| کف سرویس | 200108 | 2.08 | 2.080 | - |  | 1.3 | 1.6 | 1 | طبقات مسکونی | 1 |
|  | 200108 | 2.27 | 2.270 | - |  | 1.76 | 1.29 | 1 |  | 2 |
| کسر شده | 200108 | -0.05 | -0.045 | - |  | 0.15 | 0.3 | 1 |  | 3 |
|  | 200108 | 2.33 | 2.328 | - |  | 1.2 | 1.94 | 1 |  | 4 |
|  | 200108 | 1.99 | 1.992 | - |  | 1.2 | 1.66 | 1 |  | 5 |
|  | 200108 | 2.02 | 2.016 | - |  | 1.44 | 1.4 | 1 |  | 6 |
|  | 200108 | 2.16 | 2.160 | - |  | 1.44 | 1.5 | 1 |  | 7 |
|  | 200108 | 25.78 | 2.148 | - |  | 1.79 | 1.2 | 12 |  | 8 |
| کسر شده | 200108 | -0.75 | -0.125 | - |  | 0.5 | 0.25 | 6 |  | 9 |
|  | 200108 | 25.20 | 2.100 | - |  | 1.4 | 1.5 | 12 |  | 10 |
|  | 200108 | 10.50 | 2.100 | - |  | 1.68 | 1.25 | 5 |  | 11 |
|  | 200108 | 14.17 | 2.834 | - |  | 1.76 | 1.61 | 5 |  | 12 |
| کسر شده | 200108 | -1.25 | -0.250 | - |  | 0.5 | 0.5 | 5 |  | 13 |
| ابعاد مقدور نمیباشد | 200108 | 25.00 | 5.000 | - |  | 2.5 | 2 | 5 |  | 14 |
|  | 200108 | 20.76 | 2.076 | - |  | 1.73 | 1.2 | 10 |  | 15 |
| کسر شده | 200108 | -0.80 | -0.160 | - |  | 0.4 | 0.4 | 5 |  | 16 |
|  | 200108 | 9.10 | 1.820 | - |  | 1.3 | 1.4 | 5 |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | 158.2 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان :کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش 9  دسی متر (سقف سرویس ها )

فرم متره

A2

فصل بیستم :  کاشی و سرامیک کاری

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| دیوار سرویس | 200107 | 3.60 | 1.800 | 2.5 |  | - | 0.72 | 2 | واحد 1 – طبقه 1 | 1 |
| دیوار سرویس | 200107 | 0.80 | 0.800 | 2.5 |  | - | 0.32 | 1 |  | 2 |
| دیوار سرویس | 200107 | 3.50 | 3.500 | 2.5 |  | - | 1.4 | 1 |  | 3 |
| دیوار سرویس | 200107 | 3.00 | 3.000 | 2.5 |  | - | 1.2 | 1 |  | 4 |
| دیوار سرویس | 200107 | 2.25 | 2.250 | 2.5 |  | - | 0.9 | 1 |  | 5 |
| دیوار سرویس | 200107 | 1.25 | 1.250 | 2.5 |  | - | 0.5 | 1 |  | 6 |
| دیوار سرویس | 200107 | 3.18 | 3.175 | 2.5 |  | - | 1.27 | 1 |  | 7 |
| دیوار سرویس | 200107 | 3.23 | 3.225 | 2.5 |  | - | 1.29 | 1 |  | 8 |
| دیوار سرویس | 200107 | 2.20 | 2.200 | 2.5 |  | - | 0.88 | 1 |  | 9 |
| دیوار سرویس | 200107 | 6.00 | 3.000 | 2.5 |  | - | 1.2 | 2 | واحد 2 – طبقه 1 | 10 |
| دیوار سرویس | 200107 | 9.70 | 4.850 | 2.5 |  | - | 1.94 | 2 |  | 11 |
| دیوار سرویس | 200107 | 2.00 | 1.000 | 2.5 |  | - | 0.4 | 2 |  | 12 |
| دیوار سرویس | 200107 | 8.30 | 4.150 | 2.5 |  | - | 1.66 | 2 |  | 13 |
| دیوار سرویس | 200107 | 14.40 | 3.600 | 2.5 |  | - | 1.44 | 4 | واحد 2 – طبقه 1 | 14 |
| دیوار سرویس | 200107 | 3.75 | 3.750 | 2.5 |  | - | 1.5 | 1 |  | 15 |
| دیوار سرویس | 200107 | 3.50 | 3.500 | 2.5 |  | - | 1.4 | 1 |  | 16 |
| دیوار سرویس | 200107 | 1.40 | 1.400 | 2.5 |  | - | 0.56 | 1 |  | 17 |
| دیوار سرویس | 200107 | 1.70 | 1.700 | 2.5 |  | - | 0.68 | 1 |  | 18 |
| دیوار سرویس | 200107 | 107.40 | 4.475 | 2.5 |  | - | 1.79 | 24 | واحد 4-5 – تمام طبقات | 19 |
| دیوار سرویس | 200107 | 36.00 | 3.000 | 2.5 |  | - | 1.2 | 12 |  | 20 |
| دیوار سرویس | 200107 | 12.00 | 1.000 | 2.5 |  | - | 0.4 | 12 |  | 21 |
| دیوار سرویس | 200107 | 7.50 | 1.250 | 2.5 |  | - | 0.5 | 6 |  | 22 |
| دیوار سرویس | 200107 | 42.00 | 4.200 | 2.5 |  | - | 1.68 | 10 | واحد1 – طبقات 2تا6 | 23 |
| دیوار سرویس | 200107 | 15.63 | 3.125 | 2.5 |  | - | 1.25 | 5 |  | 24 |
| دیوار سرویس | 200107 | 5.00 | 1.000 | 2.5 |  | - | 0.4 | 5 |  | 25 |
| دیوار سرویس | 200107 | 12.13 | 2.425 | 2.5 |  | - | 0.97 | 5 |  | 26 |
| دیوار سرویس | 200107 | 14.25 | 2.850 | 2.5 |  | - | 1.14 | 5 |  | 27 |
| دیوار سرویس | 200107 | 24.75 | 2.475 | 2.5 |  | - | 0.99 | 10 |  | 28 |
| دیوار سرویس | 200107 | 20.13 | 4.025 | 2.5 |  | - | 1.61 | 5 |  | 29 |
| دیوار سرویس | 200107 | 19.25 | 3.850 | 2.5 |  | - | 1.54 | 5 | واحد2 – طبقات 2تا6 | 30 |
| دیوار سرویس | 200107 | 35.00 | 7.000 | 2.5 |  | - | 2.8 | 5 |  | 31 |
| دیوار سرویس | 200107 | 15.00 | 3.000 | 2.5 |  | - | 1.2 | 5 |  | 32 |
| دیوار سرویس | 200107 | 15.38 | 3.075 | 2.5 |  | - | 1.23 | 5 |  | 33 |
| دیوار سرویس | 200107 | 43.25 | 4.325 | 2.5 |  | - | 1.73 | 10 |  | 34 |
| دیوار سرویس | 200107 | 15.00 | 3.000 | 2.5 |  | - | 1.2 | 5 |  | 35 |
| دیوار سرویس | 200107 | 5.00 | 1.000 | 2.5 |  | - | 0.4 | 5 |  | 36 |
| دیوار سرویس | 200107 | 35.00 | 3.500 | 2.5 |  | - | 1.4 | 10 | واحد3 – طبقات 2تا6 | 37 |
| دیوار سرویس | 200107 | 16.25 | 3.250 | 2.5 |  | - | 1.3 | 5 |  | 38 |
| دیوار سرویس | 200107 | 5.00 | 1.000 | 2.5 | - |  | 0.4 | 5 |  | 39 |
| دیوار سرویس | 200107 | 43.25 | 4.325 | 2.5 | - |  | 1.73 | 10 |  | 40 |

عنوان :کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 6  تا 9  دسی متر .

فرم متره

A2

فصل بیستم :  کاشی و سرامیک کاری

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| دیوار سرویس | 200107 | 15.00 | 3.000 | 2.5 |  | - | 1.2 | 5 |  | 1 |
| دیوار سرویس | 200107 | 5.00 | 1.000 | 2.5 |  | - | 0.4 | 5 |  | 2 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 8.13 | 8.130 | 3 |  | - | 2.71 | 1 | واحد 1 – طبقه اول | 3 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 4.11 | 4.110 | 3 |  | - | 1.37 | 1 |  | 4 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 3.36 | 3.360 | 3 |  | - | 1.12 | 1 |  | 5 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 0.75 | 0.750 | 3 |  | - | 0.25 | 1 |  | 6 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 1.92 | 1.920 | 3 |  | - | 0.64 | 1 |  | 7 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 3.60 | 3.600 | 3 |  | - | 1.2 | 1 |  | 8 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 1.80 | 1.800 | 1.5 |  | - | 1.2 | 1 |  | 9 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 8.88 | 8.880 | 3 |  | - | 2.96 | 1 | واحد 2 – طبقه اول | 10 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 5.40 | 5.400 | 3 |  | - | 1.8 | 1 |  | 11 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 3.90 | 3.900 | 3 |  | - | 1.3 | 1 |  | 12 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 12.00 | 6.000 | 3 |  | - | 2 | 2 | واحد 3 – طبقه اول | 13 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 4.50 | 4.500 | 3 |  | - | 1.5 | 1 |  | 14 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 2.25 | 2.250 | 1.5 |  | - | 1.5 | 1 |  | 15 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 12.00 | 6.000 | 3 |  | - | 2 | 2 | واحد 5 – طبقات | 16 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 3.33 | 3.330 | 3 |  | - | 1.11 | 1 |  | 17 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 1.80 | 1.800 | 1.5 |  | - | 1.2 | 1 |  | 18 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 4.47 | 4.470 | 3 |  | - | 1.49 | 1 |  | 19 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 6.72 | 6.720 | 3 |  | - | 2.24 | 1 | واحد 4 – طبقات | 20 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 6.24 | 6.240 | 3 |  | - | 2.08 | 1 |  | 21 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 4.14 | 2.070 | 3 |  | - | 0.69 | 2 |  | 22 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 1.80 | 1.800 | 1.5 |  | - | 1.2 | 1 |  | 23 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 58.80 | 11.760 | 3 |  | - | 3.92 | 5 | واحد1 – طبقات 2-6 | 24 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 7.50 | 1.500 | 3 |  | - | 0.5 | 5 |  | 25 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 13.20 | 2.640 | 3 |  | - | 0.88 | 5 |  | 26 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 14.40 | 2.880 | 3 |  | - | 0.96 | 5 |  | 27 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 12.00 | 2.400 | 3 |  | - | 0.8 | 5 |  | 28 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 13.50 | 2.700 | 3 |  | - | 0.9 | 5 |  | 29 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 9.00 | 1.800 | 1.5 |  | - | 1.2 | 5 |  | 30 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 31.65 | 6.330 | 3 |  | - | 2.11 | 5 | واحد2 – طبقات 2-6 | 31 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 24.90 | 2.490 | 3 |  | - | 0.83 | 10 |  | 32 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 16.80 | 3.360 | 3 |  | - | 1.12 | 5 |  | 33 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 9.00 | 1.800 | 1.5 |  | - | 1.2 | 5 |  | 34 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 18.00 | 3.600 | 3 |  | - | 1.2 | 5 |  | 35 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 60.00 | 6.000 | 3 |  | - | 2 | 10 | واحد3 – طبقات 2-6 | 36 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 12.75 | 2.550 | 3 |  | - | 0.85 | 5 |  | 37 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 15.75 | 3.150 | 3 |  | - | 1.05 | 5 |  | 38 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 9.00 | 1.800 | 1.5 | - |  | 1.2 | 5 |  | 39 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 61.80 | 6.180 | 3 | - |  | 2.06 | 10 | واحد4 – طبقات 2-6 | 40 |

عنوان :کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 6  تا 9  دسی

فرم متره

A2

فصل بیستم :  کاشی و سرامیک کاری

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 17.85 | 3.570 | 3 |  | - | 1.19 | 5 |  | 1 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 9.00 | 1.800 | 1.5 |  | - | 1.2 | 5 |  | 2 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 18.00 | 3.600 | 3 |  | - | 1.2 | 5 |  | 3 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 60.00 | 6.000 | 3 |  | - | 2 | 10 | واحد5 – طبقات 2-6 | 4 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 39.00 | 3.900 | 3 |  | - | 1.3 | 10 |  | 5 |
| دیوار آشپزخانه | 200107 | 9.00 | 1.800 | 1.5 |  | - | 1.2 | 5 |  | 6 |
|  |  | 1127.05 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان :کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 6

فرم متره

A2

فصل بیستم :  کاشی و سرامیک کاری

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200308 | 0.99 | 0.992 | - |  | 0.8 | 1.24 | 1 | طبقه اول مسکونی | 1 |
|  | 200308 | 1.15 | 1.152 | - |  | 0.8 | 1.44 | 1 |  | 2 |
|  | 200308 | 7.78 | 7.784 | - |  | 2.8 | 2.78 | 1 |  | 3 |
|  | 200308 | 9.54 | 9.541 | - |  | 2.9 | 3.29 | 1 |  | 4 |
|  | 200308 | 7.81 | 7.812 | - |  | 2.8 | 2.79 | 1 |  | 5 |
|  | 200308 | 6.32 | 6.323 | - |  | 2.08 | 3.04 | 1 |  | 6 |
|  | 200308 | 7.20 | 7.200 | - |  | 2 | 3.6 | 1 |  | 7 |
|  | 200308 | 17.14 | 17.136 | - |  | 4.76 | 3.6 | 1 |  | 8 |
|  | 200308 | 2.92 | 1.460 | - |  | 1 | 1.46 | 2 |  | 9 |
|  | 200308 | 1.20 | 0.600 | - |  | 0.6 | 1 | 2 |  | 10 |
|  | 200308 | 16.28 | 16.275 | - |  | 4.65 | 3.5 | 1 |  | 11 |
|  | 200308 | 5.38 | 5.376 | - |  | 2.4 | 2.24 | 1 |  | 12 |
|  | 200308 | 1.60 | 1.595 | - |  | 1.1 | 1.45 | 1 |  | 13 |
|  | 200308 | 1.93 | 1.925 | - |  | 1.75 | 1.1 | 1 |  | 14 |
|  | 200308 | 5.60 | 5.600 | - |  | 2 | 2.8 | 1 |  | 15 |
|  | 200308 | 15.04 | 15.040 | - |  | 4 | 3.76 | 1 |  | 16 |
|  | 200308 | 9.97 | 9.970 | - |  | 2.61 | 3.82 | 1 |  | 17 |
|  | 200308 | 1.44 | 1.440 | - |  | 1.2 | 1.2 | 1 |  | 18 |
|  | 200308 | 2.08 | 2.080 | - |  | 1.6 | 1.3 | 1 |  | 19 |
|  | 200308 | 1.45 | 1.452 | - |  | 1.32 | 1.1 | 1 |  | 20 |
|  | 200308 | 8.06 | 8.060 | - |  | 2.6 | 3.1 | 1 |  | 21 |
|  | 200308 | 2.86 | 2.856 | - |  | 1.02 | 2.8 | 1 |  | 22 |
|  | 200308 | 0.50 | 0.504 | - |  | 0.42 | 1.2 | 1 |  | 23 |
|  | 200308 | 1.43 | 1.430 | - |  | 1.1 | 1.3 | 1 |  | 24 |
|  | 200308 | 2.00 | 2.002 | - |  | 1.54 | 1.3 | 1 |  | 25 |
|  | 200308 | 10.04 | 10.040 | - |  | 4 | 2.51 | 1 |  | 26 |
| مثلثی | 200308 | 4.89 | 4.888 | - |  | 1.25 | 3.91 | 1 |  | 27 |
|  | 200308 | 1.37 | 1.369 | - |  | 1.61 | 0.85 | 1 |  | 28 |
|  | 200308 | 6.59 | 6.585 | - |  | 2.43 | 2.71 | 1 |  | 29 |
| مثلثی | 200308 | 0.82 | 0.822 | - |  | 0.6 | 1.37 | 1 |  | 30 |
|  | 200308 | 17.49 | 17.490 | - |  | 3 | 5.83 | 1 |  | 31 |
|  | 200308 | 7.03 | 7.030 | - |  | 1.9 | 3.7 | 1 |  | 32 |
|  | 200308 | 5.24 | 5.238 | - |  | 1.94 | 2.7 | 1 |  | 33 |
| مثلثی | 200308 | 1.62 | 1.620 | - |  | 1.35 | 1.2 | 1 |  | 34 |
| مثلثی | 200308 | 1.80 | 1.800 | - |  | 1.5 | 1.2 | 1 |  | 35 |
|  | 200308 | 5.04 | 5.044 | - |  | 1.94 | 2.6 | 1 |  | 36 |
| مثلثی | 200308 | 2.08 | 2.080 | - |  | 0.8 | 2.6 | 1 |  | 37 |
|  | 200308 | 2.40 | 2.400 | - |  | 2 | 1.2 | 1 |  | 38 |
|  | 200308 | 6.72 | 6.720 | - | 2.8 |  | 2.4 | 1 |  | 39 |
| مثلثی | 200308 | 2.27 | 2.268 | - | 1.4 |  | 1.62 | 1 |  | 40 |

عنوان :نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 11 تا 16 دسی متر .

فرم متره

A2

فصل بیستم :  کاشی و سرامیک کاری

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| مثلثی | 200308 | 1.85 | 1.850 | - |  | 1.85 | 1 | 1 | طبقه اول مسکونی | 1 |
| واحد 1 | 200308 | 7.04 | 1.408 | - |  | 0.88 | 1.6 | 5 | طبقه دو و بالاتر | 2 |
|  | 200308 | 46.56 | 9.312 | - |  | 2.4 | 3.88 | 5 |  | 3 |
| ابعاد مقدور نیست | 200308 | 90 | 18 | - |  | - | - | 5 |  | 4 |
| ابعاد مقدور نیست | 200308 | 40.75 | 8.15 | - |  | - | - | 5 |  | 5 |
| ابعاد مقدور نیست | 200308 | 40.75 | 8.15 | - |  | - | - | 5 |  | 6 |
|  | 200308 | 9.60 | 1.9 | - |  | 1.2 | 1.6 | 5 |  | 7 |
| واحد دو | 200308 | 16.05 | 3.2 | - |  | 1.07 | 3 | 5 |  | 8 |
| ابعاد مقدور نیست | 200308 | 119.5 | 23.9 | - |  | - | - | 5 |  | 9 |
| ابعاد مقدور نیست | 200308 | 11.5 | 2.3 | - |  | - | - | 5 |  | 10 |
| ابعاد مقدور نیست | 200308 | 38 | 7.6 | - |  | - | - | 5 |  | 11 |
|  | 200308 | 62.66 | 12.531 | - |  | 3.56 | 3.52 | 5 |  | 12 |
|  | 200308 | 42.60 | 8.520 | - |  | 3 | 2.84 | 5 |  | 13 |
| واحد سه | 200308 | 83.25 | 16.650 | - |  | 3.7 | 4.5 | 5 |  | 14 |
|  | 200308 | 20.90 | 4.180 | - |  | 1.1 | 3.8 | 5 |  | 15 |
|  | 200308 | 44.20 | 8.840 | - |  | 3.4 | 2.6 | 5 |  | 16 |
|  | 200308 | 36.50 | 7.300 | - |  | 2.92 | 2.5 | 5 |  | 17 |
|  | 200308 | 30.54 | 6.107 | - |  | 1.97 | 3.1 | 5 |  | 18 |
|  | 200308 | 10.80 | 2.160 | - |  | 1.2 | 1.8 | 5 |  | 19 |
| واحد چهار | 200308 | 10.17 | 2.034 | - |  | 1.13 | 1.8 | 5 |  | 20 |
|  | 200308 | 4.55 | 0.909 | - |  | 0.9 | 1.01 | 5 |  | 21 |
|  | 200308 | 42.49 | 8.498 | - |  | 3.09 | 2.75 | 5 |  | 22 |
|  | 200308 | 36.90 | 7.380 | - |  | 3 | 2.46 | 5 |  | 23 |
|  | 200308 | 6.00 | 1.200 | - |  | 1 | 1.2 | 5 |  | 24 |
|  | 200308 | 140.80 | 28.160 | - |  | 3.52 | 8 | 5 |  | 25 |
|  | 200308 | 5.00 | 1.000 | - |  | 1 | 1 | 5 |  | 26 |
| واحد پنج | 200308 | 5.00 | 1.000 | - |  | 1 | 1 | 5 |  | 27 |
|  | 200308 | 102.42 | 20.484 | - |  | 3.6 | 5.69 | 5 |  | 28 |
|  | 200308 | 36.00 | 7.200 | - |  | 2 | 3.6 | 5 |  | 29 |
|  | 200308 | 47.42 | 9.483 | - |  | 2.9 | 3.27 | 5 |  | 30 |
|  | 200308 | 37.80 | 7.560 | - |  | 2.8 | 2.7 | 5 |  | 31 |
|  | 200308 | 11.00 | 2.200 | - |  | 0.8 | 2.75 | 5 |  | 32 |
|  |  | 1451.56 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان :نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 11 تا 16 دسی متر .

فرم متره

A2

فصل بیستم :  کاشی و سرامیک کاری

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| کف سرویس | 200302 | 2.08 | 2.080 | - |  | 1.3 | 1.6 | 1 | طبقات مسکونی | 1 |
|  | 200302 | 2.27 | 2.270 | - |  | 1.76 | 1.29 | 1 |  | 2 |
| کسر شده | 200302 | -0.05 | -0.045 | - |  | 0.15 | 0.3 | 1 |  | 3 |
|  | 200302 | 2.33 | 2.328 | - |  | 1.2 | 1.94 | 1 |  | 4 |
|  | 200302 | 1.99 | 1.992 | - |  | 1.2 | 1.66 | 1 |  | 5 |
|  | 200302 | 2.02 | 2.016 | - |  | 1.44 | 1.4 | 1 |  | 6 |
|  | 200302 | 2.16 | 2.160 | - |  | 1.44 | 1.5 | 1 |  | 7 |
|  | 200302 | 25.78 | 2.148 | - |  | 1.79 | 1.2 | 12 |  | 8 |
| کسر شده | 200302 | -0.75 | -0.125 | - |  | 0.5 | 0.25 | 6 |  | 9 |
|  | 200302 | 25.20 | 2.100 | - |  | 1.4 | 1.5 | 12 |  | 10 |
|  | 200302 | 10.50 | 2.100 | - |  | 1.68 | 1.25 | 5 |  | 11 |
|  | 200302 | 14.17 | 2.834 | - |  | 1.76 | 1.61 | 5 |  | 12 |
| کسر شده | 200302 | -1.25 | -0.250 | - |  | 0.5 | 0.5 | 5 |  | 13 |
| ابعاد مقدور نمیباشد | 200302 | 25.00 | 5.000 | - |  | 2.5 | 2 | 5 |  | 14 |
|  | 200302 | 20.76 | 2.076 | - |  | 1.73 | 1.2 | 10 |  | 15 |
| کسر شده | 200302 | -0.80 | -0.160 | - |  | 0.4 | 0.4 | 5 |  | 16 |
|  | 200302 | 9.10 | 1.820 | - |  | 1.3 | 1.4 | 5 |  | 17 |
| کسر شده | 200302 | -6.00 | -0.200 | - |  | 0.5 | 0.4 | 30 |  | 18 |
|  |  | 152.2 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان :نصب سرامیک لعاب دار 2.5 تا 4 دسی متر

فرم متره

A2

فصل بیستم :  کاشی و سرامیک کاری

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200304 | 31.68 | 7.920 | 2.4 |  | - |  | 3.3 | 4 | دیوار راه پله | 1 |
|  | 200304 | 118.80 | 9.900 | 3 |  | - |  | 3.3 | 12 |  | 2 |
|  | 200304 | 13.92 | 6.960 | 2.4 |  | - |  | 2.9 | 2 |  | 3 |
|  | 200304 | 52.20 | 8.700 | 3 |  | - |  | 2.9 | 6 |  | 4 |
|  |  | 216.6 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان :نصب سرامیک لعاب دار 5 تا 6 دسی متر

فرم متره

A2

فصل بیستمو یکم : فرش موزائیک

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| زیرزمین | 210204 | 510.1 | 510.1 | - |  | - | - | 1 | مساحت کل | 1 |
| کسر شده (دیوار) | 210204 | -2.40 | -2.400 | - |  | 0.2 | 12 | 1 | دیوار 20 سانتی | 2 |
| کسر شده (دیوار) | 210204 | -0.24 | -0.240 | - |  | 0.2 | 1.2 | 1 | دیوار 20 سانتی | 3 |
| کسر شده (دیوار) | 210204 | -0.54 | -0.540 | - |  | 0.2 | 2.7 | 1 | دیوار 20 سانتی | 4 |
| کسر شده (دیوار) | 210204 | -2.44 | -2.440 | - |  | 0.2 | 12.2 | 1 | دیوار 20 سانتی | 5 |
| کسر شده (دیوار) | 210204 | -11.1 | -11.1 | - |  | 0.1 | 111 | 1 | دیوار 10 سانتی | 6 |
| کسر شده (دیوار) | 210204 | -18.5 | -18.5 | - |  | 0.35 | 52.7 | 1 | دیوار 30 سانتی | 7 |
| کسر شده | 210204 | -13.05 | -13.05 | - |  | - | - | - | مساحت راه پله | 8 |
| کسر شده | 210204 | -2.97 | -2.97 | - |  | - | - | - | مساحت آسانسور | 9 |
| همکف | 210204 | 510.1 | 510.1 | - |  |  |  |  | مساحت کل | 10 |
| کسر شده (دیوار) | 210204 | -5.05 | -5.05 | - |  | 0.1 | 50.54 | 1 | دیوار 10 سانتی | 11 |
| کسر شده (دیوار) | 210204 | -16.52 | -16.52 | - |  | 0.2 | 82.59 | 1 | دیوار 20 سانتی | 12 |
| کسر شده | 210204 | -11.6 | -11.6 | - |  | - | - | 1 | لابی | 13 |
| کسر شده | 210204 | -13.05 | -13.05 | - |  | - | - | 1 | مساحت راه پله | 14 |
| کسر شده | 210204 | -2.97 | -2.97 | - |  | - | - | 1 | مساحت آسانسور | 15 |
| کسر شده | 210204 | -40.22 | -40.22 | - |  | - | - | 1 | رمپ | 16 |
| کسر شده | 210204 | -9.7 | -9.7 | - |  | 2.1 | 4.62 | 1 | باغچه | 17 |
| کسر شده | 210204 | -2.04 | -2.04 | - |  | 2.4 | 0.85 | 1 | باغچه | 18 |
|  |  | 867.81 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان : فرش کف با موزائیک ایرانی به ابعاد 40 در 40 سانتی متر .

فرم متره

A2

فصل بیستمو دوم : کارهای سنگی با سنگ پلاک

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220101 | 46.33 | 0.43 | - |  | 0.33 |  | 1.3 | 108 | سنگ کف پله | 1 |
|  | 220101 | 27.84 | 3.48 | - |  | 1.2 |  | 2.9 | 8 | سنگ خسته گیر پله |  |
|  | 220101 | 60 | 10 |  |  |  |  |  | 6 | سنگ راه روی ورودی واحدها | 3 |
|  |  | 134.17 | m2جمع |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان :  تهیه ونصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع تراورتن سفید به ضخامت 1.5 تا 2 سانتی متر.

فرم متره

A2

فصل بیستمو دوم : کارهای سنگی با سنگ پلاک

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220103 | 25.37 | 25.37 | - |  | 0.35 |  | 72.48 | 1 | درپوش جانپناه | 1 |
|  | 220103 | 12.09 | 12.09 | - |  | 0.25 |  | 48.34 | 1 | سنگ روی دیوار حیاط | 2 |
|  |  | 37.455 | m2جمع |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان :  تهیه ونصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع تراورتن قرمزآذر شهر به ضخامت 1.5 تا 2 سانتی متر.

فرم متره

A2

فصل بیستمو دوم : کارهای سنگی با سنگ پلاک

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 220101 | 1.40 | 1.400 | 2.8 |  |  |  | 0.5 | 1 | نمای شمالی-طبقه همکف | 1 |
|  | 220101 | 11.20 | 11.200 | 2.8 |  |  |  | 4 | 1 |  | 2 |
|  | 220101 | 10.11 | 10.108 | 2.8 |  |  |  | 3.61 | 1 |  | 3 |
|  | 220101 | 6.72 | 6.720 | 2.8 |  |  |  | 2.4 | 1 |  | 4 |
|  | 220101 | 14.76 | 14.756 | 2.8 |  |  |  | 5.27 | 1 |  | 5 |
|  | 220101 | 8.40 | 8.400 | 2.8 |  |  |  | 3 | 1 |  | 6 |
|  | 220101 | 34.30 | 34.300 | 2.8 |  |  |  | 12.25 | 1 |  | 7 |
| کسر شده | 220101 | -8.40 | -8.400 | -2.1 |  |  |  | 4 | 1 | درب کرکره ای | 8 |
| کسر شده | 220101 | -4.48 | -4.480 | -2.8 |  |  |  | 1.6 | 1 | درب ساختمان | 9 |
|  | 220101 | 5.88 | 5.880 | 2.8 |  |  |  | 2.1 | 1 | ورودی ساختمان | 10 |
| کسر شده | 220101 | -6.30 | -6.300 | -2.1 |  |  |  | 3 | 1 | درب کرکره ای | 11 |
|  | 220101 | 27.57 | 27.574 | 3.4 |  |  |  | 8.11 | 1 | نمای شمالی-طبقه اول | 12 |
|  | 220101 | 8.16 | 8.160 | 3.4 |  |  |  | 2.4 | 1 |  | 13 |
|  | 220101 | 66.71 | 66.708 | 3.4 |  |  |  | 19.62 | 1 |  | 14 |
|  | 220101 | 6.75 | 2.250 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 3 | پنجره | 15 |
|  | 220101 | 5.40 | 1.800 | 1.5 |  |  |  | 1.2 | 3 | پنجره | 16 |
| کسر شده | 220101 | -3.60 | -3.600 | -3 |  |  |  | 1.2 | 1 | تراس | 17 |
|  | 220101 | 12.96 | 4.320 | 3 |  |  |  | 1.44 | 3 | تراس | 18 |
|  | 220101 | -6.30 | -6.300 | -3 |  |  |  | 2.1 | 1 | تراس |  |
|  | 220101 | 4.05 | 4.050 | 3 |  |  |  | 1.35 | 1 | تراس |  |
|  | 220101 | -3.30 | -3.300 | -3 |  |  |  | 1.1 | 1 | تراس | 21 |
|  | 220101 | 9.72 | 4.860 | 3 |  |  |  | 1.62 | 2 | تراس | 22 |
|  | 220101 | 122.25 | 24.450 | 3 |  |  |  | 8.15 | 5 | نمای شمالی- طبقات بالاتر از1 | 23 |
|  | 220101 | 42.90 | 8.580 | 3 |  |  |  | 2.86 | 5 |  | 24 |
|  | 220101 | 312.90 | 62.580 | 3 |  |  |  | 20.86 | 5 |  | 25 |
|  | 220101 | -56.25 | -2.250 | -1.5 |  |  |  | 1.5 | 25 | پنجره | 26 |
|  | 220101 | -27.00 | -1.800 | -1.5 |  |  |  | 1.2 | 15 | پنجره | 27 |
|  | 220101 | -18.00 | -3.600 | -3 |  |  |  | 1.2 | 5 | تراس | 28 |
|  | 220101 | 42.90 | 4.290 | 3 |  |  |  | 1.43 | 10 | تراس | 29 |
|  | 220101 | -21.60 | -4.320 | -3 |  |  |  | 1.44 | 5 |  | 30 |
|  | 220101 | 36.00 | 3.600 | 3 |  |  |  | 1.2 | 10 |  | 31 |
|  | 220101 | 6.52 | 6.520 | 0.8 |  |  |  | 8.15 | 1 | نمای شمالی- جانپناه | 32 |
|  | 220101 | 2.29 | 2.288 | 0.8 |  |  |  | 2.86 | 1 |  | 33 |
|  | 220101 | 16.69 | 16.688 | 0.8 |  |  |  | 20.86 | 1 |  | 34 |
|  | 220101 | 23.94 | 23.940 | 2.8 |  |  |  | 8.55 | 1 | نمای غربی -طبقه همکف | 35 |
|  | 220101 | 5.04 | 5.040 | 2.8 |  |  |  | 1.8 | 1 | نمای غربی -طبقه همکف | 36 |
|  | 220101 | 8.40 | 8.400 | 2.8 |  |  |  | 3 | 1 | نمای غربی -طبقه همکف | 37 |
|  | 220101 | 28.39 | 28.392 | 2.8 |  |  |  | 10.14 | 1 | نمای جنوبی - طبقه همکف | 38 |
|  | 220101 | 44.80 | 44.800 | 2.8 |  |  |  | 16 | 1 | نمای جنوبی - طبقه همکف | 39 |
|  | 220101 | 90.63 | 90.630 | 3.8 |  |  |  | 23.85 | 1 | نمای جنوبی - طبقه اول | 40 |

عنوان   تهیه ونصب سنگ پلاک در سطوح قائم از نوع تراورتن سفید به ضخامت 1.5 تا 2 سانتی متر.(قیمت ها بر اساس سطوح افقی + اضافه بهای ردیف 220601 محاسبه میشود ).

فرم متره

A2

فصل بیستمو دوم : کارهای سنگی با سنگ پلاک

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| کسر شده | 220101 | -4.50 | -2.250 | -1.5 |  |  | 1.5 | 2 | پنجره | 1 |
| کسر شده | 220101 | -5.40 | -1.800 | -1.5 |  |  | 1.2 | 3 | پنجره | 2 |
| کسر شده | 220101 | -3.30 | -3.300 | -3 |  |  | 1.1 | 1 | تراس | 3 |
|  | 220101 | 7.80 | 3.900 | 3 |  |  | 1.3 | 2 | تراس | 4 |
|  | 220101 | 421.43 | 84.286 | 3.4 |  |  | 24.79 | 5 | نمای جنوبی- طبقات بالاتر از1 | 5 |
| کسر شده | 220101 | -33.75 | -2.250 | -1.5 |  |  | 1.5 | 15 | پنجره | 6 |
| کسر شده | 220101 | -9.00 | -1.800 | -1.5 |  |  | 1.2 | 5 | پنجره | 7 |
| کسر شده | 220101 | -18.00 | -3.600 | -3 |  |  | 1.2 | 5 | تراس | 8 |
|  | 220101 | 15.00 | 3.000 | 3 |  |  | 1 | 5 | تراس | 9 |
|  | 220101 | 10.50 | 2.100 | 3 |  |  | 0.7 | 5 | تراس | 10 |
| کسر شده | 220101 | -16.50 | -3.300 | -3 |  |  | 1.1 | 5 | تراس | 11 |
|  | 220101 | 40.50 | 4.050 | 3 |  |  | 1.35 | 10 | تراس | 12 |
|  | 220101 | 19.83 | 19.832 | 0.8 |  |  | 24.79 | 1 | نمایجنوبی- جانپناه | 13 |
|  | 220101 | 28.00 | 28.000 | 2.8 |  |  | 10 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 14 |
|  | 220101 | 40.88 | 40.880 | 2.8 |  |  | 14.6 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 15 |
|  | 220101 | 8.96 | 8.960 | 2.8 |  |  | 3.2 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 16 |
|  | 220101 | 28.11 | 28.112 | 2.8 |  |  | 10.04 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 17 |
|  | 220101 | 12.32 | 12.320 | 2.8 |  |  | 4.4 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 18 |
|  | 220101 | 23.80 | 23.800 | 2.8 |  |  | 8.5 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 19 |
|  | 220101 | 3.36 | 3.360 | 2.4 |  |  | 1.4 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 20 |
|  | 220101 | 4.80 | 4.800 | 2.4 |  |  | 2 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 21 |
|  | 220101 | 9.89 | 9.888 | 2.4 |  |  | 4.12 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 22 |
|  | 220101 | 8.64 | 8.640 | 2.4 |  |  | 3.6 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 23 |
|  | 220101 | 16.80 | 16.800 | 2.4 |  |  | 7 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 24 |
|  | 220101 | 4.13 | 4.128 | 2.4 |  |  | 1.72 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 25 |
|  | 220101 | 3.12 | 3.120 | 2.4 |  |  | 1.3 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 26 |
|  | 220101 | 7.80 | 7.800 | 2.4 |  |  | 3.25 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 27 |
|  | 220101 | 9.36 | 9.360 | 2.4 |  |  | 3.9 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 28 |
|  | 220101 | 12.67 | 12.672 | 2.4 |  |  | 5.28 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 29 |
|  | 220101 | 4.92 | 4.920 | 2.4 |  |  | 2.05 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 30 |
|  | 220101 | 3.60 | 3.600 | 2.4 |  |  | 1.5 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 31 |
|  | 220101 | 8.54 | 4.272 | 2.4 |  |  | 1.78 | 2 | سنگ دیواره ی حیاط | 32 |
|  | 220101 | 5.95 | 5.952 | 2.4 |  |  | 2.48 | 1 | سنگ دیواره ی حیاط | 33 |
|  | 220101 | 25.92 | 8.640 | 2.4 |  |  | 3.6 | 3 | سنگ دیواره ی حیاط | 34 |
|  | 220101 | 10.08 | 5.040 | 2.4 |  |  | 2.1 | 2 | سنگ دیواره ی حیاط | 35 |
|  | 220101 | 25.79 | 0.208 | 0.16 |  |  | 1.2 | 124 | سنگ سینه پله | 36 |
|  |  | 1594.56 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان   تهیه ونصب سنگ پلاک در سطوح قائم از نوع تراورتن سفید به ضخامت 1.5 تا 2 سانتی متر.(قیمت ها بر اساس سطوح افقی + اضافه بهای ردیف 220601 محاسبه میشود ).

فرم متره

A2

A2

فصل بیستمو دوم : کارهای سنگی با سنگ پلاک

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| طبقه اول –واحد1 | 220701 | 2.01 | 2.011 | 0.1 | - |  | 20.11 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 1 |
| طبقه اول –واحد2 | 220701 | 3.28 | 3.279 | 0.1 | - |  | 32.79 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 2 |
| طبقه اول –واحد3 | 220701 | 1.84 | 1.840 | 0.1 | - |  | 18.4 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 3 |
| طبقه اول –واحد4 | 220701 | 2.44 | 2.440 | 0.1 | - |  | 24.4 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 4 |
| طبقات–واحد1 | 220701 | 16.65 | 3.330 | 0.1 | - |  | 33.3 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 5 |
| طبقات–واحد2 | 220701 | 17.03 | 3.406 | 0.1 | - |  | 34.06 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 6 |
| طبقات–واحد3 | 220701 | 9.39 | 1.877 | 0.1 | - |  | 18.77 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 7 |
| طبقات–واحد4 | 220701 | 14.30 | 2.859 | 0.1 | - |  | 28.59 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 8 |
| طبقات–واحد5 | 220701 | 14.79 | 2.465 | 0.1 | - |  | 24.65 | 6 | سطح دیوارهای طبقات | 9 |
| بالا و پایین پنجره ها | 220701 | 6.75 | 0.150 | 0.1 | - |  | 1.5 | 45 | سطح دیوارهای طبقات | 10 |
|  | 220701 | 3.00 | 0.120 | 0.1 | - |  | 1.2 | 25 | سطح دیوارهای طبقات | 11 |
|  |  | 91.47 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 10 سانتی متر و به ضخامت 1 سانتی متر از انواع سنگ تراورتن سفید.

فرم متره

A2

A2

فصل بیستمو دوم : کارهای سنگی با سنگ پلاک

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| طبقه اول –واحد1 | 220701 | 2.01 | 2.011 | 0.1 | - |  | 20.11 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 1 |
| طبقه اول –واحد2 | 220701 | 3.28 | 3.279 | 0.1 | - |  | 32.79 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 2 |
| طبقه اول –واحد3 | 220701 | 1.84 | 1.840 | 0.1 | - |  | 18.4 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 3 |
| طبقه اول –واحد4 | 220701 | 2.44 | 2.440 | 0.1 | - |  | 24.4 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 4 |
| طبقات–واحد1 | 220701 | 16.65 | 3.330 | 0.1 | - |  | 33.3 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 5 |
| طبقات–واحد2 | 220701 | 17.03 | 3.406 | 0.1 | - |  | 34.06 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 6 |
| طبقات–واحد3 | 220701 | 9.39 | 1.877 | 0.1 | - |  | 18.77 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 7 |
| طبقات–واحد4 | 220701 | 14.30 | 2.859 | 0.1 | - |  | 28.59 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 8 |
| طبقات–واحد5 | 220701 | 14.79 | 2.465 | 0.1 | - |  | 24.65 | 6 | سطح دیوارهای طبقات | 9 |
| بالا و پایین پنجره ها | 220701 | 6.75 | 0.150 | 0.1 | - |  | 1.5 | 45 | سطح دیوارهای طبقات | 10 |
|  | 220701 | 3.00 | 0.120 | 0.1 | - |  | 1.2 | 25 | سطح دیوارهای طبقات | 11 |
|  |  | 91.47 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 10 سانتی متر و به ضخامت 1 سانتی متر از انواع سنگ تراورتن سفید.

فرم متره

A2

فصل بیست و سوم : کارهای پلاستیکی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 231103 | 101.25 | 2.25 | 1.5 |  | - |  | 1.5 | 45 | پنجره | 1 |
|  |  | 101.25 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان: تهیه ، نصب و ساخت پنجره یو پی وی سی به مساحت بیش از 2 متر مربع .

فرم متره

A2

فصل بیست و چهارم  : برش و نصب شیشه

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240102 | 46.8 | 1.8 | 1.5 |  | - |  | 1.2 | 26 | پنجره | 1 |
|  | 240102 | 101.25 | 2.25 | 1.5 |  | - |  | 1.5 | 45 | پنجره | 2 |
|  |  | 148.05 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان: تهیه ، نصب شیشه 4 میلی متری با چسب سیلیکونی.

فرم متره

A2

فصل بیست و چهارم  : برش و نصب شیشه

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 240305 | 8.64 | 8.64 | 2.4 |  | - |  | 3.6 | 1 | لابی | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 8.64 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان: تهیه ، نصب شیشه نشکن سکوریت 10 میلی متری با نوار پلاستیکی.

فرم متره

A2

فصل بیست و چهارم  : برش و نصب شیشه

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 231102 | 46.8 | 1.8 | 1.5 |  | - |  | 1.2 | 26 | پنجره | 1 |
|  |  | 101.25 | 2.25 | 1.5 |  | - |  | 1.5 | 45 | پنجره | 2 |
|  |  | 8.64 | 8.64 | 2.4 |  | - |  | 3.6 | 1 | لابی | 3 |
|  |  | 156.69 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان: تهیه ، نصب شیشه. 4 میلی متری با چسب سیلیکونی.

فرم متره

A2

فصل بیست و  پنجم : رنگ آمیزی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 250501 | 510.1 | 510.1 | - | - |  | - | 1 | مساحت سقف زیر زمین | 1 |
|  | 250501 | -100.45 | -100.45 | - | 0.45 |  | 227.23 | 1 | مساحت تیر ریزی | 2 |
|  | 250501 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 |  | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 3 |
|  | 250501 | -40.22 | -40.22 | - | 3.6 |  | 11.05 | 1 | مساحت رمپ | 4 |
|  | 250501 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 |  | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 5 |
|  | 250501 | 255.05 | 255.05 | - | - |  | - | 1 | مساحت سقف همکف | 6 |
|  | 250501 | -61.96 | -61.96 | - | 0.45 |  | 137.7 | 1 | مساحت تیر ریزی | 7 |
|  | 250501 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 |  | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 8 |
|  | 250501 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 |  | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 9 |
|  | 250501 | 289.83 | 289.83 | - | - |  | - | 1 | مساحت سقف اول | 10 |
|  | 250501 | -57.48 | -57.48 | - | 0.4 |  | 143.7 | 1 | مساحت تیر ریزی | 11 |
|  | 250501 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 |  | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 12 |
|  | 250501 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 |  | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 13 |
|  | 250501 | 579.66 | 289.83 | - | - |  | - | 2 | مساحت سقف دوم و سوم | 14 |
|  | 250501 | -100.59 | -50.29 | - | 0.35 |  | 143.7 | 2 | مساحت تیر ریزی | 15 |
|  | 250501 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 |  | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 16 |
|  | 250501 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 |  | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 17 |
|  | 250501 | 869.49 | 289.83 | - | - |  | - | 3 | مساحت سقف 4و 5 و 6 | 18 |
|  | 250501 | -129.33 | -43.11 | - | 0.3 |  | 143.7 | 3 | مساحت تیر ریزی | 19 |
|  | 250501 | -2.97 | -2.97 | - | 1.7 |  | 1.7 | 1 | مساحت آسانسور | 20 |
|  | 250501 | -13.05 | -13.05 | - | 3.6 |  | 3.6 | 1 | مساحت راه پله | 21 |
|  | 250501 | 10.8 | 10.8 |  | 3 |  | 3.6 | 1 | خرپشته | 22 |
|  | 250501 | -152.2 | -152.2 |  |  |  |  | 1 | سقف سرویس ها | 23 |
|  |  | 1792.6 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :تهیه مصالح واجرای رنگ آمیزی کامل روی اندود گچی دیوار ها و سقف ها .

فرم متره

A2

فصل بیست و  پنجم : رنگ آمیزی

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
| زیر زمین | 250501 | 221.94 | 221.936 | 2.2 | - |  | 100.88 | 1 | سطح دیوارهای زیرزمین | 1 |
| طبقه اول –واحد1 | 250501 | 57.31 | 57.314 | 2.85 |  |  | 20.11 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 2 |
| طبقه اول –واحد2 | 250501 | 93.45 | 93.452 | 2.85 |  |  | 32.79 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 3 |
| طبقه اول –واحد3 | 250501 | 52.44 | 52.440 | 2.85 |  |  | 18.4 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 4 |
| طبقه اول –واحد4 | 250501 | 69.54 | 69.540 | 2.85 |  |  | 24.4 | 1 | سطح دیوارهای طبقات | 5 |
| طبقات–واحد1 | 250501 | 474.53 | 94.905 | 2.85 |  |  | 33.3 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 6 |
| طبقات–واحد2 | 250501 | 485.36 | 97.071 | 2.85 |  |  | 34.06 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 7 |
| طبقات–واحد3 | 250501 | 267.47 | 53.495 | 2.85 |  |  | 18.77 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 8 |
| طبقات–واحد4 | 250501 | 407.41 | 81.482 | 2.85 |  |  | 28.59 | 5 | سطح دیوارهای طبقات | 9 |
| طبقات–واحد5 | 250501 | 421.52 | 70.253 | 2.85 |  |  | 24.65 | 6 | سطح دیوارهای طبقات | 10 |
| بالا و پایین پنجره ها | 250501 | 91.13 | 2.025 | 1.35 |  |  | 1.5 | 45 | سطح دیوارهای طبقات | 11 |
|  | 250501 | 40.50 | 1.620 | 1.35 |  |  | 1.2 | 25 | سطح دیوارهای طبقات | 12 |
|  |  | 2682.58 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :تهیه مصالح واجرای رنگ آمیزی کامل روی اندود گچی دیوار ها و سقف ها.

فرم متره

A2

فصل بیست وهفتم : آسفالت

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع |  |  | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 270501 | 289.83 | 289.83 | - |  |  | - | - | 1 | سطح بام | 1 |
|  | 270501 | -14.5 | -14.5 | - |  |  | 0.2 | 72.48 | 1 | سطح دیوار جانپناه | 2 |
|  |  | 275.33 | m2 جمع |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :تهیه مصالح و اجرای آسفالت بام به اضمام پخشو کوبیدن آن به ضخامت 2 سانتیمتر.

فرم متره

A2

فصل بیست وهشتم : حمل و نقل

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض |  | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 280101 | 23.534 | 23.534 | - | - |  | - | 1 | سیمان سقف بتنی | 1 |
| بتن مگر | 280101 | 5.237 | 5.237 | - | - |  | - | 1 | سیمان بتن به عیار 150 | 2 |
| بتن کل تیر و ستون و دیوار | 280101 | 190.551 | 190.551 | - | - |  | - | 1 | سیمان بتن به عیار300 | 3 |
| کف سازی | 280101 | 17.2 | 17.2 | - |  | - | - | 1 | سیمان بتن به عیار 250 | 4 |
| با پوکه معدنی | 280101 | 6.484 | 6.484 | - |  | - | - | 1 | سیمان بتن به عیار 150 | 5 |
|  | 280101 | 50.78 | 50.78 | - | - |  | - | 1 | سیمان بنایی | 6 |
|  | 280101 | 15.44 | 15.44 | - | - |  | - | 1 | سیمان اندود کاری | 7 |
|  | 280101 | 126.162 | 126.162 | - | - |  | - | 1 | میلگرد مصرفی | 8 |
|  | 280101 | 4.014 | 4.014 | - | - |  | - | 1 | آهن کارهای فولادی سبک | 9 |
|  |  | 439.402 | - کیلو مترTon جمع |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |

عنوان :حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر.

فرم متره

A2

فصل بیست وهشتم : حمل و نقل

| ملاحظات | شماره قیمت | طول سطح حجم وزن |  | ارتفاع | عرض | طول | تعداد | شرح عملیات | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | کلی | جزئی |  |  |  |  |  |  |
| آجر فشاری | 280201 | 37.61 | 37.61 | - | - | - | 1 | دیوار نیم آجره | 1 |
| آجر فشاری | 280201 | 71.15 | 71.15 | - | - | - | 1 | دیوار یک آجره | 2 |
| آجر فشاری | 280201 | 60.59 | 60.59 | - | - | - | 1 | دیوار یک و نیم آجره | 3 |
| بلوک سفالی | 280201 | 39.725 | 39.725 | - | - | - | 1 | دیوار 11 سانتی | 4 |
| بلوک سفالی | 280201 | 55.784 | 55.784 | - | - | - | 1 | دیوار 22 سانتی | 5 |
| تمامی بتن ها | 280201 | 2016.5 | 2016.5 | - | - | - | 1 | شن و ماسه بتن | 6 |
|  | 280201 | 245.16 | 245.16 | - | - | - | 1 | ماسه بنایی | 7 |
|  | 280201 | 36.023 | 36.023 |  |  |  | 1 | ماسه اندود کاری | 8 |
|  |  | 2562.542 | - کیلو مترTon جمع |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

عنوان :حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر.

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 121032 | 90 | 1344.8 | m2 | 010101 | بوته کنی از محل های پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |

فصل اول : عملیات تخریب

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 1949960 | 1450 | 1344.8 | m2 | 020501 | تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی ها ، گود ها و کانال ها که با ماشین انجام می شود | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |

فصل دوم : عملیات خاکی با دست

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 14644080 | 7740 | 1892 | m3 | 030104 | خاک برداری در زمین های سخت با هر وسیله مکانیکی ، حمل مواد حاصل از بار گیری به فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | 1 |
|  | 4877254.8 | 685 | 7120.08 | m3 | 030702 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده وقتی که فاصله ی حمل بیش از 100 متر تا 500 متر باشد به ازای هر 100 متر مازاد بر 100 متر اول . کسر 100 متر به تناسب محاسبه شود | 2 |
|  | 14186759.4 | 7970 | 1780.02 | m3 | 030701 | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ی 100 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن | 3 |
|  | 240757 | 2150 | 111.98 | m3 | 031001 | ریختن خاک ها یا مصالح سنگی کنار پی ها و گودها و کانالها به درون پی ها و گود ها و کانال | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

فصل سوم : عملیات خاکی با ماشین

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 89246185 | 164500 | 542/53 | m2 | 060301 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 3.5 متر. | 1 |
|  | 8947876.5 | 166500 | 537.41 | m2 | 060201 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوار های بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر 3.5 مترباشد | 2 |
|  | 11198495 | 206500 | 54.23 | m2 | 060601 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالبفلزیدرشناژهایافقی روی دیواردرهرارتفاع | 3 |
|  | 314820165 | 221500 | 1421.31 | m2 | 060501 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تیر های بتنی تا ارتفاع حداکثر 3.5 متر | 4 |
|  | 14704320 | 212000 | 69.36 | m2 | 060701 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پله های بتنی شامل تیر, ناوه, دست انداز, کف پله و مانند آن به طور کامل در هر اتفاع و هر شکل | 5 |
|  | 5559750 | 176500 | 31.5 | m2 | 060401 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه ها ( دال ها) به ارتفاع حداکثر 3.5 متر ( اضافه بهای 060805 منظور شود ). | 6 |
|  | 8339430 | 40700 | 204.9 | m2 | 060801 | اضافه بها برای جدار خارجی دیوارها ، تیرها و ستون ها با استفاده از قالب فلزی | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

فصل پنجم : قالب بندی فلزی

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 335773542.0 | 23700 | 14167.66 | kg | 070201 | A2 تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع به قطر تا 10 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | 1 |
|  | 1024682455.0 | 20500 | 49984.51 | kg | 070202 | A2 تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع به قطر تا 12 تا 18 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | 2 |
|  | 865315600.0 | 20000 | 43265.78 | kg | 070203 | تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع به قطر تا 20 و بیش از 20 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | 3 |
|  | 5953012.0 | 23900 | 249.08 | kg | 070204 | تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع به قطر تا 10 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | 4 |
|  | 221025640.0 | 20600 | 10729.4 | kg | 070205 | تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع به قطر تا 12 تا 18 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم | 5 |
|  | 23845434.0 | 20100 | 1186.34 | kg | 070206 | تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد آجدار از نوع به قطر 20 و بیشتر از 20 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | 6 |
|  | 16811508.0 | 29400 | 571.82 | kg | 070101 | تهیه ، بریدن ، خم کردن میلگرد ساده به قطر تا 10 میلی متر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. | 7 |
|  | 377401.2 | 660 | 571.82 | kg | 070301 | اضافه بهای 070301 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 17440042.5 | 499500 | 34.915 | m3 | 080102 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته ی طبیعی یا شکسته با 150 کیلو گرم سیمان در متر مکعب | 1 |
|  | 420800125.0 | 662500 | 635.17 | m3 | 080105 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته ی طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 20 مگا پاسکال | 2 |
|  | 42449600.0 | 617000 | 68.8 | m3 | 080104 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته ی طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 16 مگا پاسکال | 3 |
|  | 21204315.0 | 490500 | 43.23 | m3 | 080201 | تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی وعیار سیمان 150 کیلوگرم در متر مکعب بتن | 4 |
|  | 974400.0 | 22400 | 43.5 | m3 | 080306 | اضافه بها برای بتن کف سازی ها با هر وسیله و هر ضخامت | 5 |
|  | 11754599.0 | 49300 | 238.43 | m3 | 080302 | اضافه بها برای بتن ریزی سقف ها ،تیر ها و شناژ هایی که همراه با سقف بتن ریزی میشوند | 6 |
|  | 27097342.0 | 68300 | 396.74 | m3 | 080301 | اضافه بها برای بتن ریزی ستون ها ، دیوار ها ، شناژ ها و تیر هایی که جدا از سقف بتن ریزی میشوند | 7 |
|  | 288657.6 | 7810 | 36.96 | m2 | 080309 | مضرس کردن ، آجدار کردن یا راه راه کردن سطوح بتنی رامپ ها و موارد مشابه | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

A2

فصل هشتم : بتن درجا

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 322079600 | 239500 | 1344.8 | m2 | 100203 | اجرای سقف سبک بتنی به ضخامت 30 سانتی متر با تیرچه و بلوک توخالی سفالی شامل تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد ، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

A2

فصل دهم : سقف سبک بتنی

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 28720650.0 | 105000 | 273.53 | m2 | 110208 | دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان 1:6 | 1 |
|  | 53166960.0 | 205500 | 258.72 | m2 | 110205 | دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان 1:6 | 2 |
|  | 45246745.0 | 933500 | 48.47 | m3 | 110201 | آجر کاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان 1:6 | 3 |
|  | 106803500.0 | 941000 | 113.5 | m3 | 110401 | آجر کاری با بلوک سفالی (اجر تیغه ای ) به ضخامت 8 تا 11 سانتی متر و ملات ماسه سیمان 1:6 | 4 |
|  | 144873300.0 | 907500 | 159.64 | m3 | 110402 | آجر کاری با بلوک سفالی (اجر تیغه ای ) به ضخامت 12 تا 22 سانتی متر و ملات ماسه سیمان 1:6 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

A2

فصل یازدهم : آجر کاری و شفته ریزی

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 152061750.0 | 142500 | 1067.1 | m2 | 130204 | عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دولایه گونی برای سایر سطوح | 1 |
|  | 106833440.0 | 136000 | 785.54 | m2 | 130203 | عیق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیر و دولایه گونی برای سطوح حمام ، توالت ها وروی پی ها | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

A2

A2

فصل سیزدهم  : عایق کاری رطوبتی

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 49948480.0 | 32000 | 1560.89 | kg | 160104 | تهیه , ساخت و نصب چهار چوب ، در و پنجره آهنی از پروفیل های تو خالی ، با جاسازی و دستمزد و نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم | 1 |
|  | 51408000.0 | 25200 | 2040 | kg | 160102 | تهیه , ساخت و نصب در و پنجره آهن از نبشی ؛ سپری ، ناودانی ، میلگرد ، ورق و مانند آن با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم | 2 |
|  | 5627624.0 | 25400 | 221.56 | kg | 160204 | تهیه مصالح و زیر سازی سطوح کاذب و یا زیرسازی پوشش آرداواز با نبشی ، سپری و میلگرد و مانند آن | 3 |
|  | 5483375.0 | 12500 | 438.67 | m2 | 160403 | تهیه و نصب تور سیمی گالولنیزه زیر اندود | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

A2

فصل شانزدهم : کارهای فولادی سبک

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 15245430.0 | 33400 | 456.45 | m2 | 180304 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 2 سانتی متر روی سطوح قایم با ملات ماسه سیمان 1:4 | 1 |
|  | 18589120.0 | 35200 | 528.1 | m2 | 180309 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 3 سانتی متر روی سطوح افقی با ملات ماسه سیمان 1:4 | 2 |
|  | 2115858.0 | 41700 | 50.74 | m2 | 180305 | اندود سیمانی به ضخامت حدود 3 سانتی متر روی سطوح قایم با ملات ماسه سیمان 1:4 | 3 |
|  | 72697918.0 | 27100 | 2682.58 | m2 | 180202 | اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 2.5 سانتی متر روی سطوح قائم | 4 |
|  | 67873520.0 | 34900 | 1944.8 | m2 | 180203 | اندود گچ و خاک به ضخامت حدود 2.5 سانتی متر زیر سقف ها | 5 |
|  | 55797664.0 | 20800 | 2682.58 | m2 | 180204 | سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته | 6 |
|  | 48758720.0 | 27200 | 1792.6 | m2 | 180205 | سفید کاری زیر سقف ها و پرداخت آن با گچ کشته | 7 |
|  | 34150212.0 | 7380 | 4627.4 | m2 | 180201 | شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها با ملات گچ و خاک | 8 |
|  | 3418460.6 | 6740 | 507.19 | m2 | 180302 | شمشه گیری سطوح قایم و سقف ها با ملات ماسه سیمان 1:4 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

A2

A2

فصل 18 : اندود و بندکشی

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 2882000.0 | 13100 | 220 | m2 | 190305 | تهیه و ساخت شبکه داخلی کلاف چوبی با شبکه متوالی لانه زنبوری | 1 |
|  | 27390000.0 | 124500 | 220 | m2 | 190404 | تهیه و نصب پوشش دو روی در از ام دی اف رنگی به ضخامت 3 میلی متر و پرس کردن آن | 2 |
|  | 22657250.0 | 267500 | 84.7 | m2 | 190707 | تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت حدود 3 سانتی متر با کلاف از چوب نراد خارجی به ابعاد 5*2.5 سانتی متر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و پوشش دو رو با ام دی اف رنگی به ضخامت حدود 3 سانتی متر | 3 |
|  | 10626000.0 | 48300 | 220 | m2 | 190501 | نصب در و یراق کوبی آن ( بدون بهای یراق ها ) | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

mdf

A2

فصل نوزدهم :  کارهای چوبی

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 31086300.0 | 196500 | 158.2 | m2 | 200108 | کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش 9 دسی متر (سقف سرویس ها ) | 1 |
|  | 214703025.0 | 190500 | 1127.05 | m2 | 200107 | کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 6 تا 9 دسی متر | 2 |
|  | 250394100.0 | 172500 | 1451.56 | m2 | 200308 | نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 11 تا 16 دسی متر | 3 |
|  | 27319900.0 | 179500 | 152.2 | m2 | 200302 | نصب سرامیک لعاب دار 2.5 تا 4 دسی متر | 4 |
|  | 32056800.0 | 148000 | 216.6 | m2 | 200304 | نصب سرامیک لعاب دار 5 تا 6 دسی متر | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

فصل بیستم :  کاشی و سرامیک کاری

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 124530735 | 143500 | 867.81 | m2 | 210204 | فرش کف با موزائیک ایرانی به ابعاد 40 در 40 سانتی متر | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

فصل بیستمو یکم : فرش موزائیک

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 1283582025.0 | 742500 | 1728.73 | m2 | 220101 | تهیه ونصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع تراورتن سفید به ضخامت 1.5 تا 2 سانتی متر | 1 |
|  | 22098450.0 | 590000 | 37.455 | m2 | 220103 | تهیه ونصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع تراورتن قرمزآذر شهر به ضخامت 1.5 تا 2 سانتی متر | 2 |
|  | 18656352.0 | 11700 | 1594.56 | m2 | 220601 | اضافه بهای ردیف 220601 محاسبه میشود | 3 |
|  | 4061268.0 | 44400 | 91.47 | m2 | 220701 | تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 10 سانتی متر و به ضخامت 1 سانتی متر از انواع سنگ تراورتن سفید | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

A2

فصل بیستمو دوم : کارهای سنگی با سنگ پلاک

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 46987200 | 1004000 | 46.8 | m2 | 231102 | تهیه ، نصب و ساخت پنجره یو پی وی سی به مساحت بیش از 0.75 تا 2 متر مربع | 1 |
|  | 79025625 | 780500 | 101.25 | m2 | 231103 | تهیه ، نصب و ساخت پنجره یو پی وی سی به مساحت بیش از 2 متر مربع | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

A2

فصل بیست و سوم : کارهای پلاستیکی

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 19616625.0 | 132500 | 148.05 | m2 | 240102 | تهیه ، نصب شیشه 4 میلی متری با چسب سیلیکونی | 1 |
|  | 3667680.0 | 424500 | 8.64 | m2 | 240305 | تهیه ، نصب شیشه نشکن سکوریت 10 میلی متری با نوار پلاستیکی | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

فصل بیست و چهارم  : برش و نصب شیشه

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 211676014 | 47300 | 4475.18 | m2 | 250501 | تهیه مصالح واجرای رنگ آمیزی کامل روی اندود گچی دیوار ها و سقف ها | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

فصل بیست و  پنجم : رنگ آمیزی

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
|  | 28016325 | 102500 | 275.33 | m2 | 270501 | تهیه مصالح و اجرای آسفالت بام به اضمام پخشو کوبیدن آن به ضخامت 2 سانتیمتر | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

فصل بیست وهفتم : آسفالت

خلاصه متره

| ملاحظات | قیمت (ریال) |  | مقدار | واحد | شماره ردیف فهرست بها | A2 شرح | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | کل | واحد |  |  |  |  |  |
| حمل آهن آلات و سیمان پاکتی از فاصله 75 کیلو مترو حمل آجر و مصالح سنگی از فاصله 30 کیلومتر | 23727708 | 720 | 439.402 | - کیلو مترTon | 280101 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر | 1 |
|  | 58810338.9 | 765 | 2562.542 | - کیلو مترTon | 280201 | حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |

فصل بیست وهشتم : حمل و نقل

فرم نهایی برآورد قیمت

| قیمت (ریال) | شرح | ردیف |
| --- | --- | --- |
| 121032 | عملیات تخریب | 1 |
| 1949960 | عملیات خاکی با دست | 2 |
| 33948851.2 | عملیات خاکی با ماشین | 3 |
| 452816221.5 | قالب بندی فلزی | 4 |
| 2493784592 | کارهای فولادی با میلگرد | 5 |
| 542009081.1 | بتن درجا | 6 |
| 322079600 | سقف سبک بتنی | 7 |
| 378811155 | آجر کاری و شفته ریزی | 8 |
| 258895190 | عایق کاری رطوبتی | 9 |
| 112467479 | کارهای فولادی سبک | 10 |
| 318646902.6 | اندود و بندکشی | 11 |
| 63555250 | کارهای چوبی | 12 |
| 555560125 | کاشی و سرامیک کاری | 13 |
| 124530735 | فرش موزائیک | 14 |
| 1328398095 | کارهای سنگی با سنگ پلاک | 15 |
| 126012825 | کارهای پلاستیکی | 16 |
| 23284305 | برش و نصب شیشه | 17 |
| 211676014 | رنگ آمیزی | 18 |
| 28016325 | آسفالت | 19 |
| 82538046.9 | حمل و نقل | 20 |
| 7،459،101،785 | جمع کل | 21 |

احتساب مبلغ کل

| 7459101785 |  |  |  |  | مبلغ کل |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7459101785 | * | 1.3 | = | 9696832320.5 | جمع مبلغ با احتساب ضریب بالاسری |  |
| 9696832320.5 | * | 1.01 | = | 9793800643.7 | جمع مبلغ با احتساب ضریب منطقه ای |  |
| 9793800643.7 | * | 1 | = | 9793800643.7 | جمع مبلغ با احتساب ضریب پیشنهاد |  |
| 9793800643.7 | * | 1.0245 | = | 10033748759.5 | جمع مبلغ با احتساب ضریب طبقات |  |
| 10033748759.5 | * | 1 | = | 10033748759.5 | جمع مبلغ با احتساب ضریب ارتفاع |  |
| 10033748759.5 | * | 1 | = | 10033748759.5 | جمع مبلغ با احتساب ضریب صعوبت |  |
| 10033748759.5 | * | 1 | = | 10033748759.5 | جمع مبلغ با احتساب ضریب ارتفاع |  |
|  |  |  | 10،033،748،759.5 |  | مبلغ کل |  |

تصاویری از پروژه