# پروژه طراحی سازه فولادی

استاد راهنما: تهیه کننده:

- ویژگیهای طرح

  - مشخصات پروژه

- اسکلت سازه از نوع فولادی میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی سازه در جهت X قاب خمشی میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی سازه در جهت Y قاب ساختمانی ساده + مهاربند همگرای ویژه فولادی میباشد.

- دیافراگم صلب طبقات، کامپوزیت میباشد.

- پروژه شامل 8 طبقه سازهای میباشد که کاربری زیرزمین و همکف پارکینگ بوده و طبقه اول اداری و سایر طبقات مسکونی میباشد.

- برای کف سازی طبقات به همراه ارتفاع سقف مجموعا 40 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

  - مشخصات مصالح مصرفی

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی سازه                                                                  fc'=250 kg/cm2

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی فونداسیون                                                            fc'=250 kg/cm2

- مقاومت نظیر حد تسلیم فولاد مصرفی در اسکلت                                     Fy=2400 kg/cm2

- مدول الاستیسیته بتن مصرفی                                                  Ec=2.65×105 kg/cm2

- مدول الاستیسیته فولاد مصرفی                                                  Es=2.0×106 kg/cm2

- تنش مجاز خاک زیر فونداسیون                                                                qa=3 kg/cm2

- ضریب بستر خاک زیر فونداسیون                                                            kg/cm2 Ks=1.8

  - معیارهای طراحی ( مراجع و آئین نامهها)

3-1-1) آئین نامههای بارگذاری

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان – بارهای وارد بر ساختمان ویرایش 1396

- آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 ویرایش چهارم

3-1-2) آئین نامههای طراحی

- آئین نامه طراحی سازههای فولادی آمریکا ، AISC360-2010

- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای سازههای فولادی ویرایش 1392

- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان – پی و پی سازی ویرایش 1392

3-1-3) منابع و مراجع مورد استفاده

- کتاب بارگذاری سازهها – موسسه سری عمران

- کتاب طراحی سازه فولادی سری عمران

انتخاب سیستم باربر ثقلی

سقف کامپوزیت چیست؟

سقف‌ کامپوزیت به سقفی اطلاق می‌شود که در آن­ تیرهای فرعی و  بخشی از دال بتنی قرار گرفته روی آن­، توسط المان‌ هایی به نام برشگیر، که نمونه‌ای از آن را در ذیل مشاهده می‌نمایید به صورت یکپارچه عمل می‌کنند و هر کدام از این بخش‌ها، نقش سازه‌ ای خاصی را بر عهده دارند.

مزایای سقف کامپوزیت

- کاهش هزینه

- سرعت و سهولت اجرا

- عدم نیاز به شمع بندی

- پایین بودن تنش در بتن

- سهولت اجرا داکت (بازشو)

- حذف رد فولاد در زیر سقف

- امکان اجرای هم‌زمان چند سقف

- مقاومت نهایی و شکل‌پذیری بالا

- امکان نظارت بر اجرای سقف در طول عملیات اجرایی

- کاهش مصرف بتن و وزن کمتر سقف حدود % ٢٠

- یکپارچگی سقف و اسکلت و مقاومت در طول اجرای سقف

- امکان طراحی و اجرای سقف با دهانه‌ها و باربری‌های خاص

- عدم نیاز به شمع بندی

- انعطاف‌پذیری در طراحی

- انتخاب مشخصات مصالح، محل و نوع خاک ساختگاه

3-1) مشخصات مصالح

- بتن مصرفی

برای معرفی بتن در نرم افزار بایستی مشخصاتی نظیر وزن مخصوص، مدول الاستیسیته، نسبت پوآسون، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت فشاری (مقاومت مشخصه) را وارد نمائیم که این مشخصات عبارتنداز:

- وزن مخصوص

وزن مخصوص انواع بتن طبق مبحث 6 بصورت زیر خواهد بود:

wC=2500 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Ec=330025+690025231.5=26500 Mpa

- نسبت پوآسون

U=υ=0.15

- ضریب انبساط حرارتی

A=10-5 1/°c

- مقاومت فشاری (مشخصه)

fc'=25 Mpa

- فولاد مصرفی

| مصالح فولادی نورد شده |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 240 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 370 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.20×240=288 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.20×370=444 Mpa |
| مصالح فولادی ساخته شده از ورق |  |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 240 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 370 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.15×240=276 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.15×370=425.5 Mpa |

- محل و نوع ساختگاه

ایران از نظر لرزه خیزی به 4 قسمت مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم بندی میشوند که در این پروژه شهر انتخابی تبریز انتخاب شده است که جزء مناطق با لرزه خیزی  خیلی زیاد به حساب میآید و از نظر نوع خاک 4 دسته وجود دارد که در این پروژه خاک انتخابی نوع 3 انتخاب شده است که مشخصات آن نیز بصورت زیر میباشد:

- انتخاب سیستم باربر جانبی و جانمایی آن در پلان

سیستم قاب خمشی چیست؟

سیستم قاب خمشی به دو دسته قاب خمشی فولادی و قاب خمشی بتنی تقسیم می شود که مجموعه ای از تیرها و ستون ها و اتصالات صلب را شامل می شود که به طور همزمان نیروهای جانبی و ثقلی را تحمل می کنند.

در این سیستم چون هیچ عضو اضافی(مثل مهاربند یا دیوار برشی) وجود ندارد، که در برابر تغییرشکل های جانبی مقاومت کند، بنابراین سازه از شکل پذیری بالایی برخوردار است؛ به عبارتی در صورت وارد شدن نیروهای جانبی، قاب سازه مشابه موم در برابر این نیروها تغییرشکل داده و بدین ترتیب مانع از خرابی ساختمان می شود..

سیستم قاب خمشی

سیستم مهاربندی چیست؟

سیستم مهاربندی مجموعه ای از اعضای قائم (ستون ها)، اعضای افقی (تیرها) و اعضای مورب (بادبندها) است که توسط اتصالات مفصلی به یکدیگر متصل شده اند. در این سیستم، مهاربند ها با ایجاد سختی در برابر نیروهای جانبی مقاومت کرده و مانع از خرابی سازه می شوند.

سیستم مهاربندی

اتصالات سیستم مهاربند

از آن جایی که مهاربندها در سیستم های مهاربندی سختی ایجاد می کنند نیاز به اتصالاتی دارند که اجازه ی حرکت آزادانه را به اعضا بدهند. تصور کنید که اتصالات نیز مثل مهاربندها سختی ایجاد کنند؛ چه اتفاقی رخ می دهد؟ مسلما تا حدی سازه در برابر نیروی جانبی مقاومت می کند ولی پس از افزایش نیرو، به دلیل سختی بالا، دچار خرابی شدیدی می شود. پس لازمه ی عملکرد بهینه سازه این است که سختی اعضای مهاربندی و شکل پذیری اتصالات آنها در کنار هم و به صورت مکمل در برابر بار جانبی وارد عمل شوند.

اتصال مفصلی

اتصال مفصلی اتصالی است که در برابر چرخش هر یک از اعضای متصل به آن هیچ مقاومتی از خود نشان نداده و فقط مانع جدا شدن اعضا از یکدیگر می شود. درست مشابه کاری که مفصل زانوی انسان انجام می دهد.

مفصل زانوی انسان

- محاسبات بارگذاري

بارگذاری سقف طبقات

در محاسبات فوق وزن دال بتنی و وزن تیر فولادی از محاسبات کم میشود زیرا به نرمافزار اجازه داده میشـود کـه ایـن وزن را محاسبه کند. در قسمت معرفی نوع سقفها به این موضوع پرداخته میشود.

بارگذاری سقف بام

در محاسبات فوق وزن دال بتنی و وزن تیر فولادی از محاسبات کم میشود زیرا به نرمافزار اجازه داده میشـود کـه ایـن وزن را محاسبه کند. در قسمت معرفی نوع سقفها به این موضوع پرداخته میشود.

بار مردة دیوارهاي پیرامونی بدون نما

این دیوارها که در محیط ساختمان اجرا میشوند، در وجههاي شرقی و غربی این ساختمان بهدلیل اینکه در مجاورت پلاك همسایه قرار دارند مـورد اسـتفاده قرار خواهند گرفت و بهدلیل اینکه نمایی از آنها در معرض دید قرار ندارد نیازي به نماکاري و هزینۀ اضافه براي آنها نخواهد بود و کافیست که فقط یک لایه اندود ملات ماسه سیمان را در وجه بیرونی آنها در نظر گرفت.

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| ملات گچ | 1300 | 0.5 | 6.5 |
| گچ و خاک | 1600 | 1.5 | 24 |
| بلوک لیکا | 750 | 20 | 150 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 2.0 | 42 |
| مجموع |  | 15.5 | 225 |

محاسبۀ بار مردة دیوارهاي پیرامونی داراي یکطرف نما

این دیوارها نیز که در محیط نمادار در ساختمانها اجرا میشوند بهدلیل اینکه در معرض دید خواهند بود باید با نماکاري جلوة زیبایی را به ساختمان القا کنند. از اینرو دیوارهاي سمت نما از نوع دیوارهاي نمادار در نظر گرفته میشوند.

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| گچ و خاک | 1600 | 1.5 | 24 |
| ملات گچ | 1300 | 0.5 | 6.5 |
| بلوک لیکا | 750 | 20 | 150 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 2.0 | 42 |
| سنگ تراورتن | 2500 | 2 | 50 |
| مجموع |  | 17.5 | 275 |

بار معادل تیغه بندی

انواع دیوار بر اساس وزن

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398، بار تیغه ها و دیوارها را بر اساس وزن یک مترمربع سطح آنها به شکل زیر تقسیم بندی نموده است:

دیوار سنگین: به دیوارهایی اطلاق می‌شود که وزن یک مترمربع آن از 200 کیلوگرم بر مترمربع بیشتر باشد.
دیوار متوسط (نیمه سنگین): به دیوارهایی اطلاق می‌شود که وزن یک مترمربع آن بین 100 الی 200 کیلوگرم بر متر مربع بیشتر باشد.

دیوار متوسط (نیمه سبک): به دیوارهایی اطلاق می‌شود که وزن یک مترمربع آن بین 40 الی 100 کیلوگرم بر مترمربع بیشتر باشد.

دیوار سبک: به دیوارهایی اطلاق می‌شود که وزن یک مترمربع آن از 40 کیلوگرم بر مترمربع کمتر باشد.

بر اساس بند 6-3-3 تمام تیغه ها و دیوارهای با وزن بیشتر از 1 کیلومیوتن بر مترمربع (100 کیلوگرم بر مترمربع)، به عنوان بار مرده در محاسبات سازه منظور میشوند و بر اساس بند 6-5-2-2، در ساختمانهای اداری یا کاربری هایی که احتمال جابجایی تیغه ها در مدت بهره برداری وجود دارد، بار تیغه های داخلی کمتر یا مساوی 1 کیلومیوتن بر مترمربع به عنوان بار زنده درنظر گرفته میشود.

با توجه به اینکه وزن یک متر سطح دیوارهای داخلی (سبزرنگ) بین 100 الی 200 کیلوگرم بر مترمربع است لذا باید بار معادل تیغه‌ها را محاسبه کنیم.

q=(W×A1)/A2

W وزن یک مترمربع دیوارهای داخلی

A1  مساحت دیوارهای داخلی که برابر است با طول دیوارهای داخلی ضرب در ارتفاع دیوار (ارتفاع طبقه)

A2 مساحت کف ساختمان که برابر است با مساحت ساختمان منهای مساحت راه‌پله و بالکن

محاسبه بار مرده دیوارهای جان پناه

جزئیات اجرایی دیوارهای پیرامونی اطراف تراز بام که به جان پناه شناخته میشوند است.

ارتفاع جان پناه در طرح معماری برابر 120 سانتی متر در نظر گرفته شده است بنابراین وزن متر طول دیوار جان پناه به صورت زیر محاسبه میشود.

| نام بار | وزن واحد حجم (كيلوگرم بر متر مكعب) | ضخامت (سانتيمتر) | وزن واحد سطح (كيلوگرم برمترمربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگ تراورتن | 2500 | 2 | 50 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 4 | 84 |
| بلوک لیکا | 75 | 10 | 75 |
| مجموع |  | 210 |  |

| ارتفاع جان‌پناه به واحد متر | 1.2 |
| --- | --- |
| وزن واحد طول ديوارجان‌پناه در برنامه به واحد تن بر متر مربع | 252 |

محاسبه بار مرده راهپله:

برای بالا بردن ضریب اطمینان طراحی، کل بار مرده راهپله از نوع بار مرده رمپ راهپله در نظر گرفته شده است. محاسبات مربوط به بارگذاری رمپ راهپله در جدول زیر ارائه شده است.

| نام بار | وزن واحد حجم (كيلوگرم بر متر مكعب) | ضخامت (سانتيمتر) | وزن واحد سطح (كيلوگرم برمترمربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ | 1300 | 1 | 13 |
| گچ و خاک | 1600 | 2 | 32 |
| بتن مسلح | 2500 | 15 | 375 |
| مجموع |  |  | 420 |

| نام بار | وزن واحد حجم (كيلوگرم بر متر مكعب) | مساحت | وزن واحد سطح (كيلوگرم برمترمربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگ کف | 2500 | 0.0128 | 32 |
| سنگ پیشانی | 2500 | 0.003 | 7.5 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 0.0086 | 18 |
| آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان | 2500 | 0.021 | 38.9 |
| مجموع |  |  | 95 |

3-6) محاسبات بار زنده

نحوه بار گذاری و توزیع بار آسانسور در سازه

طبق مشخصات مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

بار آسانسور را به چهار گره اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.15×(1.6×1.8)=1080 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

گاه تکیه هر مرده بار : 1080+30004=1020 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار : 450×2=900 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.6×1.8)=576 kgf

کف بر وارد زنده بار : 900+576=1476 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 14764=369 kgf

4-6) محاسبات بار برف

در مبحث ششم، بامها به سه دسته: ۱- برف ریز، ۲- نیمه برف ریز، و ۳- برف گیر طبقه بندی می شوند:

𝑃𝑟 = 𝐶𝑠 𝐶𝑡 𝐶𝑒 𝐼𝑠 𝑃𝑔 =1*1*1 *1*1*150= 150 kg / m² > Pm

6-6) محاسبات بار زلزله با تمام جزئیات

بارگذاری زلزله

محاسبه نیروی برش پایه به روش استاتیکی معادل

ملاحظات کلی

- شهر محل احداث                                            تبریز

- کاربری ساختمان                                            پارکینگ – اداری - مسکونی

- تعداد سقفها از تراز پایه                                    8 سقف

- ارتفاع ساختمان از تراز پایه (متر)                         28 متر

- منظم بودن ساختمان                                        منظم

محاسبه ضریب اهمیت ساختمان (I)

ساختمانهای مسکونی جزو گروه 3 قرار دارد بنابراین ضریب اهمیت آنها برابر 1 میباشد.

محاسبه نسبت شتاب مبنای طرح (A)

با در نظر گرفتن محل احداث ساختمان، نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل، بر اساس میزان خطر لرزه خیزی به شرح جدول زیر تعیین می گردد :

تبریز جزو مناطق با پهنه خطر نسبی خیلی زیاد بشمار میآیند بنابراین نسبت شتاب مبنای طرح این مناطق برابر 35/0 خواهد بود.

مشخصات مصالح:

| Name | Type | E kgf/m² | ν | Unit Weight kgf/m³ | Design Strengths |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C25 | Concrete | 2650000000 | 0.15 | 2500 | Fc=2500000 kgf/m² |
| ST37PLATE | Steel | 20000000000 | 0.3 | 7850 | Fy=24000000 kgf/m², Fu=37000000 kgf/m² |
| ST37ROLLER | Steel | 20000000000 | 0.3 | 7850 | Fy=24000000 kgf/m², Fu=37000000 kgf/m² |

با توجه به اینکه اسکلت اصلی سازه در این پروژه فولادی میباشد لذا لازم است که مشخصات مصالح فولادی را به نرمافزار به نحو مناسبی معرفی کنیم. همچنین با توجه به اینکه سقف سازه از نوع کامپوزیت میباشد و باید این سقفها مدلسازی و طراحی شوند، لازم است که مشخصات مصالح بتنی را نیز به نرمافزار معرفی کنیم.

معرفی مصالح فولادی با ضریب Ry=1.20 ، ( با نام: ST37roller  )

معرفی مصالح فولادی با ضریب Ry=1.15، ( با نام: ST37plate )

مشخصات مصالح بتنی با رده C25، ( با نام: C25  )

در مبحث دهم ویرایش 1392، ضریبی تحت عنوان Ry تعیین میشود که مفهوم آن عبارت است از نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم تعیین شده.

| نوع مصالح | Ry |
| --- | --- |
| مقاطع لولهای و قوطیشکل نوردشده | 1.25 |
| سایر مقاطع نوردشده شامل مقاطع I شکل ، H شکل ، ناودانی ، نبشی ، سپری | 1.20 |
| مقاطع ساخته شده از ورق ، ورقها و تسمهها | 1.15 |

فولادهای مورد استفاده در پروژه های متعارف در دو دسته آخر از جدول بالا قرار میگیرند. ضریب Ry  همانند رابطه زیر میباشد:

Ry=FyeFy

دلیل اینکه باید در نرمافزار دو نوع مصالح فولادی معرفی شود همین ضریب Ry  میباشد. یکی از مصالح برای نیمرخ های نورد شده و دیگری برای مقاطع ساخته شده از ورق میباشد.

Ec= 330020+6900(2523)1.5=24543.56 Mpa≈2.45*10+9 Kgf/m2

بارگذاری سازه

بار قائم زلزله

نکته: لازم به ذکر است که National Load  فقط برای سازههای فولادی باید تعریف گردد. همچنین باید برای هرکدام از بارهای ثقلی مرده و زنده باید دو بار از نوع National تعریف گرددريال که یکی در راستای X و دیگری در راستای Y میباشد.

این کار برای سایر بارهای ثقلی هم باید تعریف گردد.

اثر متعامد سازه 30-100

حرانی ترین جهت اعمال نیروی زلزله

اگر ساختمان منظم باشد، طبق آیین نامه می توان ساختمان را برای دو جهت اصلی ساختمان (x,y) طراحی کرد.

اما اگر ساختمان نامنظم باشد، نمی توان بحرانی ترین جهت را تعیین کرد! به عبارتی در قسمت دوم عکس زیر نمی توان جهات x و y را به عنوان مبنای طراحی درنظر گرفت.

شکل 1. تعیین بحرانی ترین برای اعمال نیروی زلزله

برای دستیابی به وضعیتی که نیروی زلزله اعمالی بیشترین اثر را در سازه ایجاد کند، یک روش آیین نامه ای و محافظه کارانه به نام قاعده 100-30 وجود دارد. در این روش 100% نیروی زلزله هر امتداد با 30% نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن ترکیب می شود.

شکل 2. اعمال قاعده ی 100-30 در هر دو جهت به سازه

شرایط در نظر گیری اصل 100-30

مطابق بند 3-1-4 از استاندارد 2800، ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم و به صورت مجزا در برابر نیروی زلزله محاسبه شود.

به طورکلی در موارد زیر لازم است تا اثر نیروی زلزله درهر دو امتداد عمود منظور گردد:

- ساختمان های نامنظم در پلان

- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو و یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند.

در حالت دوم چنانچه بار محوری ناشی از اثر زلزله در ستون، در هریک از دو امتداد مورد نظر، کمتر از 20 درصد ظرفیت بار محوری ستون باشد، می توان این ضابطه را نادیده گرفت.

در نگاه اول شاید چنین به نظر برسد که برای ساختمان های منظم در پلان از اعمال این قاعده معاف خواهیم بود،  اما مشکل اصلی بند 3-1-4-ب می باشد که عملاً بسیاری از ستون ها در ساختمان های منظم در پلان مشمول آن خواهند بود. در اکثر سازه ها شاهد آن هستیم که ستون ها در محل تلاقی دو یا چند سیستم مقاوم باربر جانبی قرار دارند (نظیر قاب های خمشی فولادی و بتنی و همچنین سیستم های دوگانه)، بنابراین منظور کردن زلزله متعامد تقریباً در بسیاری از سازه ها الزامی می باشد؛ مگر آن که طراح با استناد به تبصره فوق الذکر بتواند از اعمال این اثر چشم پوشی کند. بحث درباره نحوه کنترل تبصره مذکور در فیلم آموزشی فرار از 100-30 عنوان شده است.

| Name | Type |
| --- | --- |
| EXALL+0/3EY | Linear Static |
| EYALL+0/3EX | Linear Static |
| EYALL-0/3EX | Linear Static |
| EXALL-0/3EY | Linear Static |

جرم لرزه ای سازه

W : وزن مؤثر لرزه ای , شامل تمام بار مرده و وزن تأسیسات ثابت به اضافه درصدی از بار زنده و بار برف که در جدول (3-2) مشخص شده است. بارهای زنده و برف بر طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته می شود.

درصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف در محاسبه نیروی جانبی زلزله

| محل بار زنده | درصد میزان بار زنده |
| --- | --- |
| بام های ساختمان ها در مناطق با برف زیاد ، سنگین و فوق سنگین | 20 |
| بام های ساختمان ها در سایر مناطق | - |
| ساختمان های مسکونی ، اداری ، هتل ها و پارکینگ ها | 20 |
| بیمارستان ها،مدارس ، فروشگاه ها ، ساختمان های محل اجتماع یا ازدحام | 20 |
| کتابخانه ها و انبارها (با توجه به نوع کاربری) | حداقل 40 |
| مخازن آب و یا سایر مایعات | 100 |

اثر P-∆

در کلیه سازه ها تاثیر بار محوری در عناصر قائم بر روی تغییر مکانهای جانبی آنها، برشها و لنگرهای خمشی موجود در اعضا و نیز تغییر مکانهای جانبی طبقات را افزایش میدهد. این افزایش به اثر ثانویه و یا اثر     P-∆ معروف است. این اثر در مواردی که شاخص پایداری θi در رابطه ( 11-3 )، کمتر از ده درصد باشد، این اثر باید در محاسبات منظور گردد.

θi=Pu ∆euVu h

در این رابطه:

=Puiمجموع بارهای مرده و زنده موجود در طبقه i  تا n  طبقه اخر در حد مقاومت

=∆eui تغییر مکان جانبی نسبی اولیه در طبقه i حاصل از تحلیل خطی

=Vui مجموع نیروی برشی وارد در طبقه i

=hiارتفاع طبقه i

شاخص پایداری  θi در سازهها نباید از θmax در رابطه ( 12-3 ) بیشتر باشد. در این موارد احتمال ناپایداری سازه موجود است و باید در طراحی آن تجدید نظر شود.

θmax=0.65Cd≤0.25

برای منظور کردن اثر P-∆ در طراحی سازهها یا میتوان این اثر را همراه با سایر عوامل در تحلیل سازهها منظور کرد و نیروهای داخلی اعضا را به دست آورد و یا میتوان از روشهای تقریبی عنوان شده در آیین نامههای طراحی استفاده نمود. همچنین میتوان روش تقریبی ارائه شده در پیوست 3 را مورد استفاده قرار داد. در کلیه موارد، تغییر مکانهای جانبی طبقات که در محاسبات نیروهای داخلی به کار برده می-شوند باید تغییر مکانهای جانبی نسبی افزایش یافته طبقات، ∆ei باشند.

تغییرمکان افزایش یافته جانبی نسبی طبقه با منظور کردن اثر P-∆ را میتوان از رابطه ( 14-3) محاسبه کرد:

∆eui=∆eui1-θi

اختصاص دیافراگم

دیافراگم ها که معمولا کف های سازه ای تحمل کننده بارهای ثقلی در ساختمان ها هستند ، در هنگام وقوع زلزله وظیفه انتقال نیروهای جانبی ایجاد شده در کف ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند. این دیافراگم ها باید در برابر تغییرشکل های افقی که در آنها ایجاد می شود ، مقاومت و سختی کافی را دارا باشند.

در تحلیل سازه ساختمان اثرات صلبیت دیافراگم ها باید به طور مناسب در نظر گرفته شود. به طور کلی دیافراگم ها به سه دسته نرم ، نیمه صلب و صلب تقسیم می شوند.

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها زیر اثر نیروی جانبی زلزله ( محاسبه شده بر طبق بند 3-3-6 ) بیش از دو برابر تغییرمکان نسبی متوسط طبقه باشد , دیافراگم نرم تلقی می شود. دیافراگم های از نوع چوبی یا ورق های فلزی تقویت نشده بدون پوشش بتن در سازه های دارای سیستم جانبی با دیوارهای برشی یا قاب های مهاربندی شده ممکن است در این دسته قرار گیرند. در سازه های دارای دیافراگم های نرم نیازی به در نظر گرفتن اثرات  لنگرهای پیچشی در ساختمان بر  طبق  بندهای  3-3-7-2 و 3-3-7-3 نبوده و توزیع نیروی برشی زلزله بین اجزای قائم مقاوم در برابر زلزله بر اساس موقعیت و جرم سهمیه این اجزا انجام می شود.

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آن ها زیر اثر نیروی جانبی زلزله کمتر از نصف تغییر مکان نسبی متوسط طبقه باشد ، دیافراگم صلب تلقی می شود . دیافراگم های از نوع دال بتنی یا ورق های فلزی همراه با بتن مسلح رویه دارای نسبت دهانه به عرض 3 یا کمتر که دارای هیچ یک از نامنظمی های مندرج در بند 1-7-1 نباشد ، ممکن است در این دسته قرار گیرند .

سایر دیافراگم ها نیمه صلب محسوب شده و اثر سختی نسبی آن ها در توزیع نیروها بین اجزای سازه ، باید با مدل کردن دیافراگم ها ، در نظر گرفته شود .

در سازه های دارای دیافراگم های صلب و نیمه صلب درنظر گرفتن اثرات لنگرهای پیچشی در ساختمان بر طبق بندهای 3-3-7-2 و 3-3-7-3 الزامی است .

دیافراگم های صلب و نیمه صلب باید برای تلاش های برشی و لنگرهای خمشی ناشی از نیروی مؤثر بر دیافراگم ها طراحی شوند . نیروی مذکور بر طبق رابطه ( 3-14 ) محاسبه می شوند .

Fpi = ( j=1nFjWj ) Wi                                                                          (3-14)

در این رابطه :

Fpi : نیروی جانبی وارد بر دیافراگم در تراز  i

Wi : وزن دیافراگم و اجزای متصل به آن در تراز i ، شامل قسمتی از بار زنده مطابق ظابطه بند 3-3-1 .

Fj  و Wj : به ترتیب ، نیروهای وارد به طبقه و وزن طبقه مطابق تعاریف بند 3-3-6 .

در رابطه فوق ، حداقل مقدار Fpi برابر با  AIWi 5/0 است و حداکثر آن لازم نیست بیشتر از AIWi در نظر گرفته شود . در صورتی که لازم باشد دیافراگم علاوه بر نیروی زلزله طبقه ، نیروی جانبی اعضای قائمی را که در قسمت بالا و پایین دیافراگم بر روی یکدیگر واقع نشده اند ، به یکدیگر منتقل نماید ، مقدار این نیروها نیز باید به نیروی به دست آمده از رابطه (3-14) اضافه شود . در این حالت اثر ضریب نامعینی سازه طبق بند 3-3-1-1 برای محاسبه مقادیر این بخش از نیروها نیز باید در نظر گرفته شود.

تلاش های داخلی و نیز تغییر شکل های ایجاد شده در دیافراگم ها باید با استفاده از روش های شناخته شده تحلیل سازه ها تعیین گردند .در دیافراگم های متعارف که دارای پلان نسبتا منظمی بوده و فاقد بازشوهای بزرگ و نزدیک به هم باشند ، این تلاش ها و تغییرشکل ها را می توان با فرض عملکرد دیافراگم به صورت تیر تیغه ای که بر روی تکیه گاه های ارتجاعی قرار گرفته است ، تعیین نمود .کنترل مقاومت دیافراگم های بتن مسلح بر اساس ضوابط آیین نامه بتن ایران «آبا» و دیافراگم های ساخته شده از مصالح دیگر براساس ضوابط آیین نامه های مربوط تعیین می گردد.

در مواردی که تعبیه اجزای جمع کننده ( collector ) برای انتقال بار از دیافراگم ها به اجزای مقاوم در برابر بارهای جانبی ضروری باشد ، طراحی این اجزا و اتصالات آنها باید با استفاده از ترکیبات بار با در نظر گرفتن ضریب مقاومت افزودن ( Ω0 ( انجام شود .

در کلیه سازه های نامنظم در پلان به لحاظ شرایط (الف) ، (پ) یا (ت) بند 1-7-1 و یا نامنظم در ارتفاع به لحاظ شرط (پ) بند 1-7-2 در پهنه های با خطر نسبی متوسط و بالاتر ، نیروی طراحی اتصالات دیافراگم به اجزاء قائم و اجزاء جمع کننده باید به میزان 25% افزایش یابد .

مسیر: Select > Select >  Object Type> Floor           Assign > Shell > Diaphragms

اختصاص انتهایی صلب

در نرم افزار Etabs خطوط مدل شده نماینده محور مرکزی(آکس) المانها می باشند؛ از طرفی در تحلیل سازه باید طول آزاد المانها مدنظر باشد. به همین خاطر باید از مسیر زیر با اختصاص نواحی صلب انتهایی طول آزاد المانها مشخص شود.

مسیر: All                        Assign > Frame > End length offsets select

اختصاص نواحی صلب انتهائی

تغییر شکل سازه در جهت X

تغییر شکل سازه در جهت Y

کنترل زمان تناوب تحلیلی

نتایج نرم افزاری

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal | 1 | 1.455 | 0.7281 | 0.0001 |
| Modal | 2 | 0.79 | 0.00001095 | 0.5419 |

نیازی به تغییر محاسبات نیست و فرضیات اولیه ما درست هست.

کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (کنترل دریفت)

∆euh≤0.02Cd=0.024=0.005

∆euh≤0.02Cd=0.025=0.004

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Roof | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004299 | 0.004212 |
| Story7 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004524 | 0.004418 |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004208 | 0.004091 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004212 | 0.004117 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004473 | 0.004409 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004268 | 0.004208 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003788 | 0.003764 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001774 | 0.001762 |

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Roof | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001685 | 0.001642 |
| Story7 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001853 | 0.001805 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001747 | 0.001721 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001712 | 0.001697 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001633 | 0.00161 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00147 | 0.001421 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001232 | 0.001174 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000995 | 0.000946 |

کنترل نظم پیچشی

کنترل نامنظمی در جهت X

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Roof | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.006499 | 0.006366 | 1.021 |
| Roof | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006751 | 0.006385 | 1.057 |
| Roof | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.006448 | 0.006347 | 1.016 |
| Story7 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.006857 | 0.006696 | 1.024 |
| Story7 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.007144 | 0.006722 | 1.063 |
| Story7 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.00677 | 0.00667 | 1.015 |
| Story6 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.00641 | 0.006231 | 1.029 |
| Story6 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006678 | 0.006259 | 1.067 |
| Story6 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.006264 | 0.006203 | 1.01 |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.006449 | 0.006305 | 1.023 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006709 | 0.006326 | 1.061 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.006376 | 0.006283 | 1.015 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.006895 | 0.006799 | 1.014 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.007139 | 0.006814 | 1.048 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.006918 | 0.006785 | 1.02 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.006617 | 0.006525 | 1.014 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006833 | 0.006538 | 1.045 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.006624 | 0.006512 | 1.017 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.005903 | 0.005867 | 1.006 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.006084 | 0.005874 | 1.036 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.005996 | 0.005859 | 1.023 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002757 | 0.002737 | 1.007 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002877 | 0.002742 | 1.049 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002829 | 0.002732 | 1.035 |

کنترل نامنظمی در جهت Y

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Roof | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002385 | 0.002327 | 1.025 |
| Roof | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002539 | 0.002322 | 1.093 |
| Roof | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002434 | 0.002333 | 1.043 |
| Story7 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002624 | 0.002558 | 1.026 |
| Story7 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002797 | 0.002553 | 1.096 |
| Story7 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002676 | 0.002564 | 1.044 |
| Story6 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002475 | 0.002441 | 1.014 |
| Story6 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002634 | 0.002435 | 1.082 |
| Story6 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002577 | 0.002447 | 1.053 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002427 | 0.002408 | 1.008 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002584 | 0.002401 | 1.076 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002561 | 0.002415 | 1.06 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002317 | 0.002285 | 1.014 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002471 | 0.00228 | 1.084 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002419 | 0.002291 | 1.056 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.002088 | 0.002019 | 1.034 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.002229 | 0.002017 | 1.105 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.002094 | 0.00202 | 1.037 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001751 | 0.001669 | 1.05 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001876 | 0.001669 | 1.124 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001709 | 0.001668 | 1.025 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001415 | 0.001346 | 1.052 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001501 | 0.001348 | 1.114 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001357 | 0.001343 | 1.01 |

کنترل صلبیت دیافراگمها

طراحی فونداسیون

فونداسیون گسترده با ارتفاع 100 سانتی متر

کنترل نشست

کنترل تنش مجاز

میلگردهای اصلی و تقویتی