مقدمه

با گسترش روزافزون تکنولوژی و درنتیجه تسریع در انجام محاسبات، بسیاری از محاسبات پیچیده و طولانی به‌صورت ساده و آسان توسط کامپیوترهای پیشرفته پاسخ‌داده‌شده‌اند. با این رویکرد، علم مهندسی زلزله نیز همگام با گسترش علم و بحث در خصوص رفتار لرزه‌ای سازهها به مفاهیم و اصول تازهای دستیافته است. پیشرفت و ابداع انواع روشهای جدید تحلیل و ارزیابی لرزه‌ای سازهها برای ارزیابی عملکرد لرزه‌ای یک سازه جهت تعیین نیروها و جابجاییهای سازه در جهات مختلف، نمونههایی از پیشرفتهای موجود به شمار میرود. شناخت دقیق از چگونگی رفتار یک سازه در برابر عوامل خارجی نظیر زلزله امکان افزایش ایمنی سازه را فراهم می‌کند. مقاومت و پایداری نخستین نیاز هر سازهای در برابر زلزله محسوب می‌شود. در این فصل ابتدا مدل‌های طراحی‌شده معرفی می‌شوند سپس رکوردهای زلزله و نحوه مقیاس سازی معرفی می‌شوند. در انتها نیز روش انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی شرح داده‌شده است.

معرفی قاب‌های موردمطالعه

مشخصات کلی

قاب‌های موردمطالعه دارای سیستم سازهای قاب خمشی فولادی به همراه مهاربندیهای X شکل (ضربدری) بزرگ‌مقیاس در سطح شکل‌پذیری ویژه طراحی‌شده‌اند. قاب‌های در نظر گرفته‌شده بخشی از یک سازه متقارن و منظم در پلان و ارتفاع هستند. درمجموع 16 قاب 4 دهانه با تعداد طبقات 12، 16، 20 و 2454 طبقه، با ارتفاع یکسان 4/3 متر مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند.

همچنین برای مدل‌سازی از نرم‌افزار SAP2000 V23 استفاده‌شده است. مدل‌ها به‌صورت دوبعدی در نظر گرفته‌شدهاند. مطابق شکل (3-1) قاب کناری برای مطالعه و مدل‌سازی در نظر گرفته‌شده است. بار ثقلی قاب‌ها با توجه به چشمه باربر آن محاسبه‌شده است. هر قاب شامل 4 دهانه 6، 5، 5 و 6 متری است. سقف طبقات صلب فرض شده است. سازه موردبررسی روی خاک نوع III واقع‌شده است.

شکل (3-1): پلان ساختمان

تعاریف و الزامات بر طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

شکل‌پذیری

سازه‌های باربر لرزه‌ای بسته به آن‌که چه اندازه بتوانند در مقاطع خاصی از خود تغییر شکلهای فرا ارتجاعی را پذیرا باشند و این ویژگی را در بارگذاریهای رفتی و برگشتی حفظ کرده و با کاهش سختی و مقاومت قابل‌ملاحظه روبرو نشوند، شکل‌پذیر تلقی می‌گردند.شکل‌پذیری قاب‌های خمشی معمولاً با ظرفیت دورانی که در گره‌های خود می‌توانند تجهیز کنند، سنجیده می‌شود.

حد شکل‌پذیری زیاد

در این حد شکل‌پذیری دوران نظیر تغییر مکان نسبی طبقه زیاد بوده، در قاب‌های خمشی ویژه میزان دوران نظیر تغییر مکان نسبی طبقه در آن به 04/0 رادیان می‌رسد که حدود 03/0 رادیان فرا ارتجاعی است.

ترکیبات بار زلزله تشدید یافته

ترکیبات بار زلزله تشدید یافته با جایگزینی نیروهای زلزله طرح (E) بار زلزله تشدید یافته (Ω0E) در ترکیبات متعارف بارها به دست میآیند که در آن Ω0 به ضریب اضافه مقاومت سیستم سازهای موسوم است و به عوامل متعددی نظیر درجات نامعینی سازه، مقاومتهای بالاتر از حد تعیین‌شده مصالح مصرفی، سخت شدن کرنشها ،اثرات اعضاء غیر سازهای و... بستگی دارد. مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ضریب Ω0 برای انواع سیستم سازهای به شرح جدول (3-1) هست.

جدول (3-1): ضریب اضافه مقاومت برای انواع سیستمهای باربر جانبی لرزه‌ای

| نوع سیستم باربر جانبی لرزه‌ای | Ω0 |
| --- | --- |
| کلیه قاب‌های خمشی فولادی | 3 |
| کلیه قاب‌های ساختمانی ساده توأم با مهاربندی هم‌محور و برون‌محور فولادی | 2 |
| کلیه سیستمهای دوگانه ترکیبی | 5/2 |

الزامات لرزه‌ای مشخصات مصالح

ازنظر مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مدول الاستیسیته مصالح فولادی (E) مساوی 2E+5 مگا پاسکال و ضریب پواسون مصالح فولادی (v) برابر 3/0 می‌باشد در نظر گرفته می‌شود.

همچنین ازنظر این مبحث، مصالح از ناپایداری موضعی و کلی از قبیل کمانش جانبی-پیچشی در محدوده رفتار پلاستیک جلوگیری به عمل آید. این فولادها باید درعین‌حال دارای مقاومت کششی نهایی حداقل 2/1 برابر مقاومت حد تسلیم باشند یعنی:

(1-3)                                                                                                       Fu≥1.2Fy

بارهای ثقلی

بار ثقلی قاب با توجه به چشمه باربر آن محاسبه‌شده است. بار مرده گسترده سقفها 500 کیلوگرم بر مترمربع و بار زنده 200 کیلوگرم بر مترمربع و بار پارتیشن داخلی 100 کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته‌شده است. بار دیوارهای پیرامونی 700 کیلوگرم بر متر طول لحاظ شده است. در محاسبه وزن برای نیروی زلزله 20 درصد بار زنده اعمال‌شده است.

بار جانبی

بار جانبی برای طراحی بر اساس روش استاتیکی معادل مندرج در آیین‌نامه 2800 ایران ویرایش چهارم (2800) به‌دست‌آمده و در ارتفاع قاب پخش‌شده است.

محاسبه برش پایه

طبق استاندارد 2800 ایران، نیروی برشی پایه از رابطه 3-23 به دست میآید:

(2-3)                                                                                                            Vu=C.W

که در این رابطه:

Vu نیروی برش پایه

W: وزن کل ساختمان، شامل تمام بار مرده به‌اضافه درصدی از بار زنده که بر اساس کاربری مسکونی ساختمان برابر 2/0 در نظر گرفته‌شده است.

C: ضریب زلزله یا ضریب برش پایه که از رابطه زیر به دست میآید.

(3-3)                                                                                                                C=ABIR

که در آن:

A: شتاب مبنای طرح،که بر اساس فرضیات پروژه (ساختمان با خطر نسبی لرزه‌خیزی خیلی زیاد) ، برابر 35/0 در نظر گرفته‌شده است.

I: ضریب اهمیت ساختمان ،که با توجه به نوع کاربری ساختمان (مسکونی و با درجه اهمیت متوسط) برابر 1 در نظر گرفته‌شده است.

R: ضریب رفتار ساختمان که با توجه به نوع قاب ساختمانی (قاب خمشی فولادی ویژه به همراه مهاربندهای همگرای ویژه فولادی) مطابق آیین‌نامه 2800 ویرایش چهارم و بر اساس روش حدی برابر 7 در نظر گرفته‌شده است.

کنترل اینکه مقدار برش پایه، Vu ،در هیچ حالت نباید کمتر از مقدار رابطه زیر باشد صورت گرفت.

(4-3)                                                                                                Vu,min=0.12AIW

در جدول (3-2) ضریب زلزله مربوط به سازه‌های 12، 16، 20 و 24 طبقه ارائه‌شده است.

جدول (3-2): ضرایب زلزله مربوط به قاب‌ها

| طبقات | 12 | 16 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ضریب زلزله (C) | 1016/0 | 0859/0 | 0758/0 | 0687/0 |
| ضریب توزیع برش پایه (K) | 2545/1 | 3760/1 | 4900/1 | 5984/1 |

طراحی

برای طراحی مدل‌ها از مبحث دهم مقررات ملی و بر اساس روش حدی LRFD استفاده می‌شود. بر اساس بند 10-2-1-3-1 مبحث دهم ویرایش چهارم سال 1392 در قاب‌های مهاربندی‌شده طراحی ستون‌ها بر اساس ضریب طول مؤثر (K) برابر 0/1 دره دو راستا انجام‌شده است و تیرها در سراسر طول خود با تکیه‌گاه جانبی در نظر گرفته‌شده‌اند.

طول مهار نشده مهاربندیها در سمت قوی برابر 5/0 و در سمت ضعیف 7/0 در نظر گرفته می‌شود. در تمام مدل‌ها کنترل نسبت تنش اعضاء انجام می‌شود.

قاب خمشی به‌صورت مجزا باید قادر به تحمل 25 درصد نیروی زلزله و همچنین بادبندها باید قادر به تحمل 50 درصد نیروی زلزله را داشته باشند،که این بند کنترل شد.

به‌عنوان ضوابط لرزه‌ای کلیه ستون‌ها، برای Ω برابر نیروی زلزله طرح‌شده‌اند. مقدار Ω برای قاب‌های خمشی فولادی ویژه به همراه مهاربند همگرا بر اساس آیین‌نامه 2800، Ω=2.5 گرفته‌شده است.

در قاب‌های خمشی ویژه مجموع لنگر پلاستیک ستون‌ها باید از مجموع لنگر پلاستیک تیرها بیشتر باشد که این بند شامل قاب‌های خمشی متوسط نمیشود. درواقع کنترل این بند یعنی قانون تیر ضعیف و ستون قوی باعث می‌شود که در سازه طبقه ضعیف (نرم) رخ ندهد.به‌طورکلی اختلاف بین طراحی قاب متوسط و ویژه در دو نکته است. یکی تفاوت ضریب رفتار آن‌ها و دیگری قانون تیر ضعیف و ستون قوی در قاب‌های ویژه است.

مقاطع

در طراحی مدل‌ها، برای تیرها از مقاطع IPE شکل و به دلیل کارایی خوب مقاطع قوطی شکل (مقاطع BOX) در معرض بارمحوری و رفتار خوب آن‌ها در برابر کمانش، برای ستون‌ها از این مقاطع استفاده‌شده است مقاطع BOX نیز به‌صورت BOX(a)x(b) نام‌گذاری شدهاند که در آن a طول خارجی (پشت‌به‌پشت) مقطع و b ضخامت مقطع می‌باشد. همچنین از مقاطع PIPE نیز برای مهاربندها استفاده‌شده است. لازم به ذکر می‌باشد که کلیه ابعاد مقاطع در نام المانها به میلی‌متر است و مشخصات مصالح ST37 استفاده‌شده است.

جدول (3-3): مشخصات مقاطع قاب‌های 12 طبقه

| مدل 12 طبقه با مهاربند (x) در دوطبقه (میلی‌متر) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طبقه | ستون (C) | ستونهای (B و D) | ستونهای (A و E) | تیرهای دهانه میانی | تیرهای دهانه کناری | مهاربند |
| 1 – 3 | Box400X30 | Box400X30 | Box250X15 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 150X20 |
| 4 – 6 | Box350X25 | Box350X25 | Box250X15 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 150X20 |
| 7 - 9 | Box300X20 | Box300X20 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 150X15 |
| 10 - 12 | Box250X15 | Box250X15 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 120X10 |
| مدل 12 طبقه با مهاربند (x) در سه‌طبقه (میلی‌متر) |  |  |  |  |  |  |
| طبقه | ستون (C) | ستونهای (B و D) | ستونهای (A و E) | تیرهای دهانه میانی | تیرهای دهانه کناری | مهاربند |
| 1 – 3 | Box400X30 | Box400X30 | Box250X15 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 180X20 |
| 4 – 6 | Box350X25 | Box350X25 | Box250X15 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 180X20 |
| 7 - 9 | Box300X20 | Box300X20 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 180X20 |
| 10 - 12 | Box250X15 | Box250X15 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 150X20 |
| مدل 12 طبقه با مهاربند (x) در چهار طبقه (میلی‌متر) |  |  |  |  |  |  |
| طبقه | ستون (C) | ستونهای (B و D) | ستونهای (A و E) | تیرهای دهانه میانی | تیرهای دهانه کناری | مهاربند |
| 1 – 3 | Box400X30 | Box400X30 | Box250X15 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 220X20 |
| 4 – 6 | Box350X25 | Box350X25 | Box250X15 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 220X20 |
| 7 - 9 | Box300X20 | Box300X20 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 180X15 |
| 10 - 12 | Box250X15 | Box250X15 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 180X15 |

شکل (3-2): پیکربندی مهاربندها در سازه 12 طبقه

جدول (3-4): مشخصات مقاطع قاب‌های 16 طبقه

| مدل 16 طبقه با مهاربند (x) در دوطبقه (میلی‌متر) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طبقه | ستون (C) | ستونهای (B و D) | ستونهای (A و E) | تیرهای دهانه میانی | تیرهای دهانه کناری | مهاربند |
| 1 – 3 | Box400X30 | Box400X30 | Box250X15 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 180X20 |
| 4 – 6 | Box350X25 | Box350X25 | Box250X15 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 180X20 |
| 7 - 9 | Box300X20 | Box300X20 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 180X15 |
| 10 - 12 | Box250X15 | Box250X15 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 150X20 |
| 13 – 16 | Box200X12 | Box200X12 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 150X20 |
| مدل 16 طبقه با مهاربند (x) در سه‌طبقه (میلی‌متر) |  |  |  |  |  |  |
| طبقه | ستون (C) | ستونهای (B و D) | ستونهای (A و E) | تیرهای دهانه میانی | تیرهای دهانه کناری | مهاربند |
| 1 – 3 | Box400X30 | Box400X30 | Box250X15 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 200X22 |
| 4 – 6 | Box350X25 | Box350X25 | Box250X15 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 200X22 |
| 7 - 9 | Box300X20 | Box300X20 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 200X22 |
| 10 - 12 | Box250X15 | Box250X15 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 180X22 |
| 13 – 16 | Box200X12 | Box200X12 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 180X22 |
| مدل 16 طبقه با مهاربند (x) در چهار طبقه (میلی‌متر) |  |  |  |  |  |  |
| طبقه | ستون (C) | ستونهای (B و D) | ستونهای (A و E) | تیرهای دهانه میانی | تیرهای دهانه کناری | مهاربند |
| 1 – 3 | Box400X30 | Box400X30 | Box250X15 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 250X25 |
| 4 – 6 | Box350X25 | Box350X25 | Box250X15 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 250X25 |
| 7 - 9 | Box300X20 | Box300X20 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 250X25 |
| 10 - 12 | Box250X15 | Box250X15 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 200X20 |
| 13 – 16 | Box200X12 | Box200X12 | Box200X12 | IPE 300 | IPE 300 | Pipe 200X20 |

شکل (3-3): پیکربندی مهاربندها در سازه 16 طبقه

جدول (3-5): مشخصات مقاطع قاب‌های 20 طبقه

| مدل 20 طبقه با مهاربند (x) در دوطبقه (میلی‌متر) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طبقه | ستون (C) | ستونهای (B و D) | ستونهای (A و E) | تیرهای دهانه میانی | تیرهای دهانه کناری | مهاربند |
| 1 – 3 | Box450X30 | Box450X30 | Box300X20 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 180X20 |
| 4 – 6 | Box400X30 | Box400X30 | Box300X20 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 180X20 |
| 7 - 9 | Box350X25 | Box350X25 | Box250X15 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 180X20 |
| 10 - 12 | Box300X20 | Box300X20 | Box250X15 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 180X20 |
| 13 – 16 | Box250X15 | Box250X15 | Box250X15 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 150X20 |
| 17 - 20 | Box250X15 | Box250X15 | Box250X15 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 150X20 |
| مدل 20 طبقه با مهاربند (x) در سه‌طبقه (میلی‌متر) |  |  |  |  |  |  |
| طبقه | ستون (C) | ستونهای (B و D) | ستونهای (A و E) | تیرهای دهانه میانی | تیرهای دهانه کناری | مهاربند |
| 1 – 3 | Box450X30 | Box450X30 | Box300X20 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 200X25 |
| 4 – 6 | Box400X30 | Box400X30 | Box300X20 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 200X25 |
| 7 - 9 | Box350X25 | Box350X25 | Box250X15 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 200X25 |
| 10 - 12 | Box300X20 | Box300X20 | Box250X15 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 180X20 |
| 13 – 16 | Box250X15 | Box250X15 | Box250X15 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 150X20 |
| 17 - 20 | Box250X15 | Box250X15 | Box250X15 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 150X20 |
| مدل 20 طبقه با مهاربند (x) در چهار طبقه (میلی‌متر) |  |  |  |  |  |  |
| طبقه | ستون (C) | ستونهای (B و D) | ستونهای (A و E) | تیرهای دهانه میانی | تیرهای دهانه کناری | مهاربند |
| 1 – 3 | Box450X30 | Box450X30 | Box300X20 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 250X25 |
| 4 – 6 | Box400X30 | Box400X30 | Box300X20 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 250X25 |
| 7 - 9 | Box350X25 | Box350X25 | Box250X15 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 250X25 |
| 10 - 12 | Box300X20 | Box300X20 | Box250X15 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 250X25 |
| 13 – 16 | Box250X15 | Box250X15 | Box250X15 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 180X20 |
| 17 - 20 | Box250X15 | Box250X15 | Box250X15 | IPE 330 | IPE 330 | Pipe 180X20 |

شکل (3-4): پیکربندی مهاربندها در سازه 20 طبقه

جدول (3-6): مشخصات مقاطع قاب‌های 24 طبقه

| مدل 24 طبقه با مهاربند (x) در دوطبقه (میلی‌متر) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طبقه | ستون (C) | ستونهای (B و D) | ستونهای (A و E) | تیرهای دهانه میانی | تیرهای دهانه کناری | مهاربند |
| 1 – 3 | Box500X35 | Box500X35 | Box350X25 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 180X20 |
| 4 – 6 | Box450X35 | Box450X35 | Box350X25 | IPE 360 | IPE 330 | Pipe 180X20 |
| 7 - 9 | Box400X30 | Box400X30 | Box250X15 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 180X20 |
| 10 - 12 | Box350X25 | Box350X25 | Box300X20 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 180X20 |
| 13 – 16 | Box300X20 | Box300X20 | Box300X20 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 180X20 |
| 17 - 20 | Box300X20 | Box300X20 | Box300X20 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 150X20 |
| 21 – 24 | Box300X20 | Box300X20 | Box300X20 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 120X15 |
| مدل 24 طبقه با مهاربند (x) در سه‌طبقه (میلی‌متر) |  |  |  |  |  |  |
| طبقه | ستون (C) | ستونهای (B و D) | ستونهای (A و E) | تیرهای دهانه میانی | تیرهای دهانه کناری | مهاربند |
| 1 – 3 | Box500X35 | Box500X35 | Box350X25 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 200X20 |
| 4 – 6 | Box450X35 | Box450X35 | Box350X25 | IPE 360 | IPE 330 | Pipe 200X20 |
| 7 - 9 | Box400X30 | Box400X30 | Box250X15 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 200X20 |
| 10 - 12 | Box350X25 | Box350X25 | Box300X20 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 200X20 |
| 13 – 16 | Box300X20 | Box300X20 | Box300X20 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 200X20 |
| 17 - 20 | Box300X20 | Box300X20 | Box300X20 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 150X20 |
| 21 – 24 | Box300X20 | Box300X20 | Box300X20 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 150X20 |
| مدل 24 طبقه با مهاربند (x) در چهار طبقه (میلی‌متر) |  |  |  |  |  |  |
| طبقه | ستون (C) | ستونهای (B و D) | ستونهای (A و E) | تیرهای دهانه میانی | تیرهای دهانه کناری | مهاربند |
| 1 – 3 | Box500X35 | Box500X35 | Box350X25 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 250X20 |
| 4 – 6 | Box450X35 | Box450X35 | Box350X25 | IPE 360 | IPE 330 | Pipe 250X20 |
| 7 - 9 | Box400X30 | Box400X30 | Box250X15 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 250X20 |
| 10 - 12 | Box350X25 | Box350X25 | Box300X20 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 250X20 |
| 13 – 16 | Box300X20 | Box300X20 | Box300X20 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 250X20 |
| 17 - 20 | Box300X20 | Box300X20 | Box300X20 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 180X20 |
| 21 – 24 | Box300X20 | Box300X20 | Box300X20 | IPE 360 | IPE 360 | Pipe 180X20 |

شکل (3-5): پیکربندی مهاربندها در سازه 24 طبقه

رکوردهای زلزله مورداستفاده و شیوه مقیاس سازی آن‌ها

به‌منظور بررسی رفتار سازه با مهاربندهای کلان از 7 رکورد زلزله نزدیک با رعایت ضوابط پیشنهادی برای انتخاب شتاب‌نگاشت‌ها مطابق با آییننامه 2800 ویرایش چهارم و برگرفته از سایت Peer جهت انجام تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی استفاده شد.

در این پژوهش، براي انجام تحلیل دینامیکی تاریخچهي زمانی غیرخطی از هفت شتاب‌نگاشت میدان نزدیک مربوط به خاک نوع III استفاده‌شده است. مشخصات شتاب‌نگاشت‌های در نظر گرفته‌شده در جدول (7-3) آورده شده است.

جدول (3-7): شتاب‌نگاشت‌های حوزه نزدیک

| شماره در دیتا بیس (PEERBERKELEY) | نام شتاب‌نگاشت | نام ایستگاه | فاصله کانونی (Km) | PGA (g) | بزرگا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8161 | ال ماير | ال سنترو | 9.98 | 0.4386 | 7.2 |
| 1602 | داز | بلو | 12.02 | 0.8275 | 7.14 |
| 1176 | کوکائلی | یارمیکا | 1.38 | 0.3445 | 7.51 |
| 1114 | کوبه | پورت ایسلند | 3.31 | 0.3253 | 6.9 |
| 6906 | دارفیلد | جی دی السی | 1.22 | 0.8720 | 7 |
| 180 | امپریال ولی | ال سنترو | 1.76 | 0.5336 | 6.53 |
| 723 | سوپر استیشن | پاراکوت | 0.95 | 0.432 | 6.54 |

مشخصات شتاب‌نگاشت‌ها

بر اساس بند 2-5-3-1 آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله 2800 ایران حرکت زمین در تعیین اثر زلزله بر ساختمانها را می‌توان مستقیماً بامنظور نمودن تغییرات شتاب بازمان در تحلیل دینامیکی سازه به دست آورد. استفاده ازاین‌رو در کلیه ساختمانها مجاز است. مشخصات شتاب‌نگاشت‌های انتخابی جهت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی باید به‌صورت زیر باشد:

الف: شتاب‌نگاشت‌ها متعلق به زلزلهای باشند که شرایط طرح را ارضا کنند و در آن‌ها آثار بزرگا، فاصله از گسل، سازوکار چشمه لرزه زا در نظر گرفته‌شده باشد.

ب: ساخت گاه‌های شتاب‌نگاشت‌ها باید به لحاظ ویژگیهای زمینشناسی، تکتونیکی، لرزهشناسی و بخصوص مشخصات لایهای خاک با زمین محل ساختمان تا حد امکان، مشابهت داشته باشند.

ج: مدت‌زمان حرکت شدید زمین در شتاب‌نگاشت‌ها حداقل برابر با 10 ثانیه یا سه برابر زمان تناوب اصلی سازه، هرکدام بیشتر است، باشد. مدت‌زمان حرکت شدید، شتاب‌نگاشت‌ها را می‎توان از روشهای معتبر مانند روش توزیع تجمعی انرژی، تعیین کرد.

همپایهسازی شتاب‌نگاشت‌ها

شتاب‌نگاشت‌های انتخاب‌شده از سایت PEER برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی باید مشابهت مناسبی با طیف طراحی داشته باشند که برای این منظور باید مرحلهای بنام مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها انجام شود. بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها بایستی در چهار گام زیر صورت گیرد و قبل از این منظور لازم است در نرم‌افزار SeismoSignal نویزهای اضافی (فیلتراسیون) انجام گیرد.

گام اول: هر زوج شتاب‌نگاشت باید به حداکثر خود مقیاس شوند، به این معنی که حداکثر شتاب در مؤلفه‌ای که دارای بیشینه بزرگ‌تری است، برابر با شتاب ثقل زمین (g) گردد.

گام دوم: پس از مقیاس کردن اولیه هر زوج شتاب‌نگاشت به مقدار حداکثر خود، باید طیف پاسخ شتاب برای هر یک از شتاب‌نگاشت‌ها به دست. چون تحلیل سازه به‌صورت دوبعدی انجام می‌گیرد، طیف مولفه بزرگ‌تر شتاب‌نگاشت مورداستفاده قرار می‌گیرد.

گام سوم: شتاب‌نگاشت چنان مقیاس شود که برای پریود در محدوده T0.2 الی T1.5 مقدار طیف مربوط به تمام رکوردها، بیش از مقدار متناظر طیف طرح استاندارد کمتر نشود.

گام چهارم: در انتها دو ضریب مقیاس به‌دست‌آمده را به هم ضرب نموده و آن‌ها را در مؤلفه‌های اولیه زلزله که مؤلفه اول بزرگ‌تر بوده ضرب نموده و شتاب‌نگاشت حاصل را به‌عنوان شتاب‌نگاشت مقیاس شده برای هر زلزله به نرم‌افزار وارد خواهیم نمود.

تبصره: درصورتی‌که طبق ضوابط آیین‌نامه 2800 تحلیل دوبعدی مجاز باشد، استفاده از حداقل سه شتاب‌نگاشت مستقل افقی الزامی است. این شتاب‌نگاشت‌ها باید به نحوی مقیاس شوند که مقادیر متوسط طیف بازتاب آن‌ها با 5% میرایی در محدوده دوره تناوب 0.2T-1.5T از میزان نظیر در طیف طرح و یا طیف حداکثر بسته به مورد کمتر نباشد T، زمان تناوب طبیعی اصلی سازه می‌باشد.

روند مقیاس سازی برای سازه‌های 12، 16، 20 و 24 طبقه در ادامه بیان‌شده است. در شکل (3-7) طیفهای مربوط به رکوردهای حوزه نزدیک نشان داده‌شده است.

شکل (3-6): طیف با میرایی 5% رکوردهای حوزه نزدیک

در شکل (3-7) تا (3-10) نتایج مربوط به مقیاس سازی سازه 12، 16، 20 و 12 طبقه نشان داده‌شده است.

شکل (3-7): طیف مقیاس سازی شده سازه 12 طبقه

شکل (3-8): طیف مقیاس سازی شده سازه 16 طبقه

شکل (3-9): طیف مقیاس سازی شده سازه 20 طبقه

شکل (3-10): طیف مقیاس سازی شده سازه 24 طبقه

در جداول (3-8) تا (3-11) ضرایب مقیاس و شتاب نهایی برای قاب 12، 16، 20 و 24 طبقه ارائه‌شده است.

جدول (3-8): شتاب‌نگاشت‌های حوزه نزدیک (ضرایب مقیاس سازه 12 طبقه)

| شماره در دیتا بیس (PEERBERKELEY) | نام شتاب‌نگاشت | PGA(g) | SF1 | SF2 | ضریب مقیاس نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8161 | ال ماير | 0.4386 | 2.28 | 0.61 | 1.3908 |
| 1602 | داز | 0.8275 | 1.2084 | 0.61 | 0.7371 |
| 1176 | کوکائلی | 0.3445 | 2.9027 | 0.61 | 1.770 |
| 1114 | کوبه | 0.3253 | 3.0740 | 0.61 | 1.875 |
| 6906 | دارفیلد | 0.8720 | 1.1467 | 0.61 | 0.6994 |
| 180 | امپریال ولی | 0.5336 | 1.8740 | 0.61 | 1.1431 |
| 723 | سوپر استیشن | 0.4886 | 2.0466 | 0.61 | 1.2484 |

جدول (3-9): شتاب‌نگاشت‌های حوزه نزدیک (ضرایب مقیاس سازه 16 طبقه)

| شماره در دیتا بیس (PEERBERKELEY) | نام شتاب‌نگاشت | PGA(g) | SF1 | SF2 | ضریب مقیاس نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8161 | ال ماير | 0.4386 | 2.28 | 0.61 | 1.3908 |
| 1602 | داز | 0.8275 | 1.2084 | 0.61 | 0.7371 |
| 1176 | کوکائلی | 0.3445 | 2.9027 | 0.61 | 1.770 |
| 1114 | کوبه | 0.3253 | 3.0740 | 0.61 | 1.875 |
| 6906 | دارفیلد | 0.8720 | 1.1467 | 0.61 | 0.6994 |
| 180 | امپریال ولی | 0.5336 | 1.8740 | 0.61 | 1.1431 |
| 723 | سوپر استیشن | 0.4886 | 2.0466 | 0.61 | 1.2484 |

جدول (3-10): شتاب‌نگاشت‌های حوزه نزدیک (ضرایب مقیاس سازه 20 طبقه)

| شماره در دیتا بیس (PEERBERKELEY) | نام شتاب‌نگاشت | PGA(g) | SF1 | SF2 | ضریب مقیاس نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8161 | ال ماير | 0.4386 | 2.28 | 0.61 | 1.3908 |
| 1602 | داز | 0.8275 | 1.2084 | 0.61 | 0.7371 |
| 1176 | کوکائلی | 0.3445 | 2.9027 | 0.61 | 1.770 |
| 1114 | کوبه | 0.3253 | 3.0740 | 0.61 | 1.875 |
| 6906 | دارفیلد | 0.8720 | 1.1467 | 0.61 | 0.6994 |
| 180 | امپریال ولی | 0.5336 | 1.8740 | 0.61 | 1.1431 |
| 723 | سوپر استیشن | 0.4886 | 2.0466 | 0.61 | 1.2484 |

جدول (3-11): شتاب‌نگاشت‌های حوزه نزدیک (ضرایب مقیاس سازه 24 طبقه)

| شماره در دیتا بیس (PEERBERKELEY) | نام شتاب‌نگاشت | PGA(g) | SF1 | SF2 | ضریب مقیاس نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8161 | ال ماير | 0.4386 | 2.28 | 0.61 | 1.3908 |
| 1602 | داز | 0.8275 | 1.2084 | 0.61 | 0.7371 |
| 1176 | کوکائلی | 0.3445 | 2.9027 | 0.61 | 1.770 |
| 1114 | کوبه | 0.3253 | 3.0740 | 0.61 | 1.875 |
| 6906 | دارفیلد | 0.8720 | 1.1467 | 0.61 | 0.6994 |
| 180 | امپریال ولی | 0.5336 | 1.8740 | 0.61 | 1.1431 |
| 723 | سوپر استیشن | 0.4886 | 2.0466 | 0.61 | 1.2484 |

همچنین در شکلهای (3-11) و (3-12) رکوردهای دو نمونه از زلزلهها برای سازه 12 طبقه نشان داده‌شده است.

شکل (3-11): رکورد زلزله مقیاس شده سازه 12 طبقه (امپریال ولی)

شکل (3-12): رکورد زلزله مقیاس شده سازه 12 طبقه (کوبه)

تعریف مفاصل پلاستیک

برای انجام تحلیلهای غیرخطی همواره نیاز به تعریف و اختصاص مفاصل پلاستیک به اعضا است. در اعضای شکلپذیر، نمودار نیرو تغییر مکان همانند شکل (3-9) الف است. در حدفاصل نقطه A تا نقطه B رفتار عضو خطی است. تغییر شکل پلاستیکی که عضو از نقطه B تحمل می‌کند تا به نقطه C برسد با مقدار a مشخص می‌شود. مطابق دستورالعمل بهسازی اثرات سخت شدگی کرنشی با در نظر گرفتن  شیبی برابر 3% شیب قسمت ارتجاعی در نظر گرفته می‌شود. در نقطه C عضو دچار افت مقاومت می‌شود. عضوی با شکل‌پذیری زیاد محسوب می‌شود که مقدار a زیادی داشته باشد. از نقطه C تا نقطه D عضو دچار کاهش مقاومت می‌شود. و مقدار مقاومت باقیمانده در عضو بستگی به مقدار c دارد. از نقطه D تا نقطه E عضو هنوز مقاومت کمی از خود نشان می‌دهد. مقدار تغییر شکل عضو از نقطه تسلیم B تا نقطه E با مقدار b مشخص می‌شود. در شکل (13-3) ب سطوح عملکرد برای مفاصل پلاستیک اعضا مشخص‌شده است. در این شکل به‌عنوان قاعده کلی سطح عملکرد IO (قابلیت استفاده بی‌وقفه) کمترین تغییر شکل و سطح عملکرد CP (آستانه فروریزش) بیشترین تغییر شکل را دارد. در تیرها و ستون‌ها و بادبندهای کششی هر 3  سطح عملکرد قبل از نقطه C قرار دارند، اما در بادبندهای فشاری سطوح عملکرد LS (ایمنی جانی) و CP بعد از نقطه C است.

به‌طورکلی در این پژوهش تیرها و ستون‌ها در خمش و مهاربندها در نیروی فشاری کنترل شونده توسط تغییر شکل میباشند و ستونهایی که نیروی محوری آن‌ها از نصف Pcr یعنی نیروی بحرانی کمانشی بیشتر باشد ترد بوده و کنترل شونده توسط نیرو میباشند. این ستون‌ها با رسیدن به مفصل پلاستیک خواهند شکست و هیچ‌گونه شکل‌پذیری ندارند.

شکل (3-13): تعاریف مربوط به مفاصل پلاستیک اعضا

ستونها همواره شکل‌پذیری کمتری نسبت به تیرها دارند. زیرا وجود نیروی محوری در ستونها همواره باعث کاهش ضریب شکل‌پذیری a می‌شود. به‌طوری‌که اگر نیروی محوری آن‌ها از نصف Pcr یعنی نیروی بحرانی کمانشی بیشتر باشد آن‌ها هیچ‌گونه شکل‌پذیری نخواهند داشت. مفاصل پلاستیک مربوط به تیرها و ستون‌ها در 05/0 و 95/0 طول عضو اختصاص داده می‌شود و مفصل پلاستیک مهاربند چون نیروی محوری در طول عضو ثابت است، اهمیتی ندارد به کدام قسمت از طول آن اعمال شود. در شکل (3-14) برای نمونه مفاصل پلاستیک اختصاص داده‌شده به سازه 12 طبقه نشان داده‌شده است.

شکل (3-14): اختصاص مفاصل پلاستیک به سازه 12 طبقه

تحلیل تاریخچه زمانی

تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی یکی از بهترین و دقیقترین روش‌ها جهت تخمین پاسخهای لرزه‌ای سازهها در برابر یک زلزلهی مشخص و معین می‌باشد. در حقیقت دینامیکی بودن و وابستگی این نوع تحلیل به زمان، باعث برتری آن نسبت به تحلیل¬های استاتیکی و همچنین تحلیلهای خطی گشته است. ازآنجایی‌که در این تحقیق سعی در بررسی رفتار سازه‌های دوگانه دارای مهاربند کلان در ارتفاع بوده، لذا جهت تحلیل مدل‌های سازه‌ای، از روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی استفاده‌شده است.

در نظر گرفتن اثرات غیرخطی هندسی در برنامهی SAP به دو صورت می‌باشد:

1- اثرات P-Δ

2- اثرات تغییر شکلهای بزرگ

در حالت اول از تئوری تغییر شکلهای کوچک استفاده‌شده و اثرات تغییر بعد اعضا در نظر گرفته نمیشود. در این پروژه از اثرات P-Δ در تحلیل تاریخچه زمانی به روش انتگرال‌گیری مستقیم استفاده‌شده است.