مشخصات هندسی پروژه

ویژگیهای طرح

مشخصات پروژه

- اسکلت سازه از نوع بتنی میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی قاب خمشی بتنی متوسط میباشد.

- دیافراگم صلب طبقات، تیرچه بلوک میباشد.

- پروژه شامل 5 طبقه سازهای میباشد که کاربری همکف پارکینگ بوده و بقیه طبقات مسکونی میباشد.

- برای کف سازی طبقات به همراه ارتفاع سقف مجموعا 40 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

  - مشخصات مصالح مصرفی

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی سازه                                                                      fc'=250 kg/cm2

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی فونداسیون                                                              fc'=250 kg/cm2

- مدول الاستیسیته بتن مصرفی                                                              Ec=2.65×105 kg/cm2

- مقاومت مجاز خاک زیر فونداسیون                                                                       qa=1.5 kg/cm2

# اطلاعات عمومی در مورد آنالیز و طراحی

## آئین نامه های مورد استفاده در طراحی

- آئین نامه مورد استفاده برای بارگذاری قائم : مبحث ششم مقرارت ملی ساختمان می باشد.

- آئین نامه مورد استفاده برای بارگذاری جانبی  آئین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله استاندارد 2800 ایران می باشد.

- آئین نامه مورد استفاده برای طراحی سازه ائی : آئین نامه ACI-318-19 می باشد.

## نرم افزارهای مورد استفاده

- برای اجرای پلان معماری و رسم دیتیل های اجرایی از  AutoCAD استفاده شده است.

- برای طراحی و مدل سازی سازه از نرم افزار  ETABS (20.3.0)استفاده شده است.

- برای طراحی و مدل سازی فونداسیون از نرم افزار  SAFE (2016)  استفاده شده است.

# مشخصات مصالح مورد استفاده

## مشخصات مصالح بتنی

| مشخصات مصالح بتنی |  |
| --- | --- |
| وزن واحد حجم | 2500 kg/m3 |
| مدول ارتجاعی | 23500 MPa |
| ضریب پواسون | 0.2 |
| مقاومت فشاری بتن | 25 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد طولی (AIII) | 400 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد طولی (AIII) | 600 MPa |
| تنش تسلیم میلگرد عرضی (AII) | 300 MPa |
| تنش گسیختگی میلگرد عرضی (AII) | 500 MPa |

## مشخصات خاک

| تیپ خاک مطابق آیین نامه | تنش مجاز تحت گسیختگی |
| --- | --- |
| III | 1.5 kg/cm2 |

محل و نوع ساختگاه

ایران از نظر لرزه خیزی به 4 قسمت مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم بندی میشوند که در این پروژه شهر انتخابی تبریز انتخاب شده است که جزء مناطق با لرزه خیزی  خیلی زیاد به حساب میآید و از نظر نوع خاک 4 دسته وجود دارد که در این پروژه خاک انتخابی نوع 3 انتخاب شده است که مشخصات آن نیز بصورت زیر میباشد:

تعریف آکس بندی در نرم افزار

فواصل آکسها

مشخصات ارتفاع طبقات

مدلسازی اولیه در نرمافزار

تعریف سقف

ترسیم اجزای سازهای

ترسیم ستون

ترسیم تیر

ترسیم سقفها

بار مرده ( Dead Loads  )

طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بارهای مرده عبارتند از وزن اجزای دائمی ساختمانها مانند: تیر و ستونها، دیوارها، کفها، بام، سقف، راهپله، نازککاری، پوششها و دیگر بخشهای سهیم در اجزائ سازهای و معماری. همچنین وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت شامل وزن جراثقل ثابت نیز در ردیف این بارها محسوب میشود.

وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی

در محاسبه بارهای مرده، باید وزن واقعی مصالح مصرفی و اجزای ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. برای انجام محاسبه، در صورت عدم وجود اطلاعات معتبر، جرم واحد حجم و یا جرم واحد سطح اجزای ساختمانی، باید به شرح مندرج در جدول ارائه شده در ادامه در نظر گرفته شوند.

وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت

وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت از قبیل لولههای شبکه آب و فاضلاب، تجهیزات برقی، گرمایشی، تجهیزات تهویهای و سیستم تهویه مطبوع باید به نحو مناسبی برآورد شده و در محاسبه بارهای مرده منظور شود. چنانچه احتمال اضافه شدن این نوع تجهیزات در آینده وجود داشته باشد وزن آنها نیز باید در نظر گرفته شود .

مفهوم بار مرده

بار مرده عبارت است از وزن تمام قسمتهای ثابت ساختمان شامل: وزن دیوارها، کفها، بامها، جداکنندههای غیر قابل انتقال ( با تمام پوشش نازک کاری ) وسایل تجهیزات ثابتی که در تمام طول عمر سازه با آن همراه خواهند بود. بارهای مرده هم موقعیت ثابتی دارند و هم مقدار ثابتی. وزن اجزای نصبی در سازه نیز جز بار مرده محسوب میشود.

برای بدست آوردن بارمرده باید مراحل زیر صورت گیرد:

1 ) جزئیات اجرایی بخشهای مختلف ساختمان تعیین میشود

2 ) وزن قسمتهای مختلف با توجه به حجم و وزن مخصوص آنها

نحوه اعمال بار مرده :

1 ) گسترده سطحی؛ مثل بار سقف

2 ) گسترده خطی؛ مثل بار تیر یا  دیوار محیطی

3 ) متمرکز؛ مثل وزن تجهیزات نصبی

4 ) گسترده سطحی معادل؛

وزن مخصوص مصالح آن قطعه * حجم قطعه = بار مردۀ یک قطعه

با توجه به رابطه بالا برای محاسبه بار مردۀ یک قطعه باید وزن مخصوص آن قطعه را بدانیم. وزن مخصوص مصالح مختلف ساختمانی را میتوانید از جداول پیوست ( 6 – 1 ) از مبحث ششم تعیین میکنیم.

) محاسبه بارهای مرده :

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (فاقد نماکاری)

Dead=286×3.24-0.4=812 Kgf/m

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (دارای نماکاری)

Dead=335.5×3.24-0.4×0.7=667 Kgf/m

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای داخلی)

در مبحث ششم ویرایش 1396 بار تیغه بندی بر روی بار مرده اضافه خواهد شد.

بار محاسباتی سقف طبقات

بار محاسباتی سقف بام

## دال بتنی

## پله

| وزن واحد سطح بدنه رمپ پله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| دال بتنی پله | 2500 | 15/0 | 375 |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 02/0 | 32 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 420 |

| وزن پاخور پله برای یک متر عرض پله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m) |
| سنگ کف ( گرانیت ) | 2800 | 34/0 × 03/0 | 6/28 |
| سنگ پیشانی ( گرانیت ) | 2800 | 178/0 × 01/0 | 2/4 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | ( 208/0 + 3/0 ) × 02/0 | 3/21 |
| آجرکاری با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان | 1850 | ( 158/0 × 26/0 ) × 5/0 | 38 |
|  |  |  | مجموع = 92 |

| وزن واحد سطح برای پا گرد پله |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سنگ گرانیت | 2800 | 02/0 | 56 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 04/0 | 84 |
| دال بتنی | 2500 | 15/0 | 375 |
| گچ و خاک | 1600 | 02/0 | 32 |
| سفید کاری | 1300 | 01/0 | 13 |
|  |  |  | مجموع = 560 |

در این محاسبات وزن ناشی از یک پاخور پله ( برای یک متر عرض پله ) به دست آمده است که برای ادامه محاسبات این وزن را به یک بار گسترده معادل در کل قسمت رمپ تبدیل میکنیم :

10.365×92=252 kgm2

بار مرده رمپ پله ، برابر با مجموع بار بدنه پله و پاخور پله میباشد :

252+420=672 kgm2

در محاسبات انجام شده بار رمپ پله در راستای سطح شیبدار میباشد که ما برای سادگی تصویر افقی این بار را به دست میآوریم :

∝=tan-120.830=34.7°

q=672cos34.7=820 kgm2

- محاسبه بار مرده و زنده کل پله

WDead=820×3.60×3.05=9005 Kgf

WLive=500×3.60×3.05=5490 Kgf

- محاسبه سهم برای بار زنده و مرده

qDead=9005 4=2250 Kgf

qLive=5490 4=1375 Kgf

## بارهای ناشی از آسانسور

مطابق شکل (4) از پیوست (2) مبحث پانزدهم و براساس ابعاد چاه میتوان گفت که ظرفیت آسانسور حداکثر برابر 450 کیلوگرم میباشد.

### بار زنده آسانسور

: بار زنده ناشی از ظرفیت آسانسور 450×2=900 kg

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتور خانه  : 200×1.95×1.75=682.5 kg

بار زنده وارد بر کف : 900+682.5=1582.5 kg

بار زنده وارد بر هر نبشی اطراف آسانسور : 1582.54=395 kg

### بار مرده آسانسور

بار مرده سکوی بتنی : 2500×0.2×1.95×1.75=1706.25 kg

بار مرده تجهیزات آسانسور : 1500×2=3000 kg

بار مرده کل آسانسور : 3000+1706.25=4706.25 kg

بار مرده وارد بر هر نبشی اطراف آسانسور : 4706.25 4=1176 kg

1-2 ) محاسبه بارهای زنده :

بار زنده ( Live Load  )  بند 6 – 5

طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بار زنده بار غیر دائمی است که در حین استفاده و یا بهرهبرداری از ساختمان و یا سایر سازهها به آنها وارد شود و شامل بارهای حین ساخت و یا بارهای محیطی مانند بار باد، بار برف، بار باران، بار زلزله، و یار بارهای مرده نمیشود.

بار زنده بام ( Live Roof )

باری بر روی بام که توسط کارگران، تجهیزات و مصالح در حین انجام تعمیرات بر روی آن بدان وارد شده و یا توسط اشیاء متحرکی چون گلدان و یا لوازم تزئینی کوچک که ارتباطی با استفاده از ساختمان در طول عمر بهرهبرداری آن نداشته باشند، به آن اعمال شود.

بار زنده: بارهای غیر دائمی که در هنگام بهرهبرداری و استفاده از ساختمان بر سازه وارد میگردد به مانند وزن اشخاص و اشیائی که در داخل ساختمان به حرکت در میآیند یا به عبارت دیگر بار وظیفهای ساختمان است و طراحی ساختمان برای آن صورت میگیرد. بار زنده متغیر زمان ومکان است و مقدار و مکان غیر ثابتی دارد.

مقدار بارهای زنده با توجه نوع کاربری ساختمان و یا هر بخش از آن و مقداری که احتمال دارد در طول عمر ساختمان با آن وارد گردد، تعریف میشود. تعیین مقدار بار زنده بر اساس مطالعات آماری است که توسط آییننامه باید بیان شود.

لازم است بدانید که مقدار و نحوه توزیع بارهای زنده در یک لحظه معین نامشخص است و حتی شدت حداکثر آنها نیز در طول عمر ساختمان با دقت خوبی معلوم نمیشود.

بار زنده بام: بار زندهای مطابق با مقدار توجیه شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

جدول بارهای زنده گسترده یکنواخت L0 و بار زنده متمرکز کف ها

| ردیف | نوع کاربری | بار گسترده کیلونیوتن بر مترمربع | بار متمرکز کیلونیوتن |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بام ها |  |  |
| 1-1 | بام های معمولی تخت، شیب دار و قوسی | (1)5/1 | 3/1 |
| 3-3 | راهپله و راههای منتهی به دربهای خروجی | (14) و (4)5 | 3/1 |
| 3-6 | بالکن ها | 5/1 برابر بار زنده کف اتاقهای متصل به آنها. لازم نیست بیش از 5 کیلونیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود. | --- |
| 4 | ساختمان ها و مجتمع های مسکونی |  |  |
| 4-1 | اتاقها و سایر فضاهای خصوصی شامل (سرویسها-انبار-راهروها) | 2 | --- |
| 4-2 | اتاقهاي محل تجمع و راهروهاي مرتبط با آن | 5 |  |

بار زنده بام: 150 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده طبقات مسکونی: 200 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده راه پلهها: 500 کیلوگرم بر متر مربع

بار برف زمین (Pg )

بار برف زمین با توجه به تقسیم بندی مشخص شده در شکل و جدول زیر بدست می آید :

شهر تبریز در منطقه 4 قرار دارد بنابراین :

Pg = 150 kg / m²

ضریب اهمیت (Is)

برای ساختمانهای مسکونی ضریب اهمیت برف برابر 1 میباشد.

ضریب شیب (Cs)

بدلیل مسطح بودن سطح بام ضریب شیب برابر 1 می باشد.

ضریب یرف گیری (Ce)

ضریب برف گیری با در نظر گیری گروه ناهمواری محیط و نوع برف گیر بودن بام به شرح زیر تعیین می گردد :

گروه ناهمواری محیط :

گروه ناهمواری زیاد - محیط شهری و حومه شهری،محیط باغ ،جنگل و سایر محیط های شامل ناهمواری و موانع متعدد و متراکم با ارتفاع 9 متر یا بیشتر.

گروه ناهمواری کم - محیط مستوی بدون موانع از قبیل دریا و دریاچه، باتلاق و نمکزار، در نظر گرفتن چهار جهت باد متفاوت منطبق بر دو امتداد متعامد کافی می باشد.

ساختمان در داخل شهر قرار دارد و با توجه به موقعیت سازه نیمه برفگیر محسوب می شود بنابراین ضریب برفگیری برابر 1 می باشد.

بار برف بام (Pr)

بار برف بام با توجه به شیب و دمای بام، برفگیری و اهمیت سازه، برای هر متر مربع تصویر افقی سطح آن به صورت زیر تعیین می گردد:

𝑃𝑟 =𝐶n 𝐶h 𝐶s 𝐼𝑠 𝑃s = 150 kg / m²

روش های تحلیل خطی

روش های مجاز برای تحلیل خطی سازه ساختمان ها با توجه به تعداد طبقات و نوع نامنظمی سیستم سازه ای آنها با توجه به جدول زیر تعیین می شود.

روش های مجاز برای تحلیل خطی ساختمان ها

| ردیف | نوع ساختمان | استاتیکی معادل | دینامیکی طیفی | دینامیکی تاریخچه زمانی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کلیه ساختمان ها تا سه طبقه |  |  |  |
| 2 | ساختمان های منظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه |  |  |  |
| 3 | ساختمان های نامنظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه که نامنظمی آنها در پلان از نوع "پیچشی" یا "پیچشی شدید" و نا منظمی آنها در ارتفاع از نوع "نامنظمی جرمی" ، "طبقه نرم" ، "طبقه خیلی نرم" و "نامنظمی هندسی در ارتفاع" نباشد. |  |  |  |
| 4 | سایر ساختمان ها |  |  |  |

مفهوم میان قاب:هرعاملی که مانعی درمقابل حرکت قاب باشدمیان قاب خواهدبود. درسازه های ساختمانی اکثرامیان قاب هادیوارهای داخل قاب هستند. میان قاب هادرصورت اتصال قاب باعث افزایش سختی جانبی قاب می شود. درصورتی که بخواهیم دیوارهامانع حرکت نشوندیا اصطلاحا میان قاب محسوب نشوندبایستی ازستون های اطراف خودمقداری فاصله داشته باشند.

فاصله مابین دیوارستون و قاب:

فاصله دیواروقاب برای اینکه دیوارمانع حرکت قاب نشودبایستی برابربا حداکثرجابجایی نسبی طبقه باشد.

نکته:درصورتی که دیوارمانع حرکت قاب شود(میان قاب باشد) طبق آیین نامه2800 بایستی در طراحی قاب اندرکنش ما بین دیوار و قاب(اثرقاب ودیواربرروی هم) درنظرگرفته شود که این کار مشکل است.

یافتن ضریب زلزله در دو راستای عمود برهم

بار قائم زلزله

جرم لرزه ای سازه

براساس واقعیت رخداد زلزله با توجه به عدم مشخص بودن زمان زلزله احتمال اینکه در موقع زلزله تمام وزن سازه حضور داشته باشد و در جذب نیرو مشارکت کند خیلی کمتر است چون قسمتی از وزن سازه ناشی از بارهای زنده میباشد و در موقع زلزله نمیتوان گفت که تمام بارهای زنده حتما حضور دارد لذا  آیین نامه با توجه به منطق استفاده از سازه(باتوجه به کاربری سازه) میزان مشارکت بارها در موقع زلزله جهت جذب نیرو را به صورت زیر تعریف کرده است.

W : وزن مؤثر لرزه ای , شامل تمام بار مرده و وزن تأسیسات ثابت به اضافه درصدی از بار زنده و بار برف که در جدول (3-2) مشخص شده است. بارهای زنده و برف بر طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته می شود.

درصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف در محاسبه نیروی جانبی زلزله

| محل بار زنده | درصد میزان بار زنده |
| --- | --- |
| بام های ساختمان ها در مناطق با برف زیاد ، سنگین و فوق سنگین | 20 |
| بام های ساختمان ها در سایر مناطق | - |
| ساختمان های مسکونی ، اداری ، هتل ها و پارکینگ ها | 20 |
| بیمارستان ها،مدارس ، فروشگاه ها ، ساختمان های محل اجتماع یا ازدحام | 20 |
| کتابخانه ها و انبارها (با توجه به نوع کاربری) | حداقل 40 |
| مخازن آب و یا سایر مایعات | 100 |

اثر P-∆

در کلیه سازه ها تاثیر بار محوری در عناصر قائم بر روی تغییر مکانهای جانبی آنها، برشها و لنگرهای خمشی موجود در اعضا و نیز تغییر مکانهای جانبی طبقات را افزایش میدهد. این افزایش به اثر ثانویه و یا اثر     P-∆ معروف است. این اثر در مواردی که شاخص پایداری θi در رابطه ( 11-3 )، کمتر از ده درصد باشد، این اثر باید در محاسبات منظور گردد.

θi=Pu ∆euVu h

در این رابطه:

=Puiمجموع بارهای مرده و زنده موجود در طبقه i  تا n  طبقه اخر در حد مقاومت

=∆eui تغییر مکان جانبی نسبی اولیه در طبقه i حاصل از تحلیل خطی

=Vui مجموع نیروی برشی وارد در طبقه i

=hiارتفاع طبقه i

شاخص پایداری  θi در سازهها نباید از θmax در رابطه ( 12-3 ) بیشتر باشد. در این موارد احتمال ناپایداری سازه موجود است و باید در طراحی آن تجدید نظر شود.

θmax=0.65Cd≤0.25

برای منظور کردن اثر P-∆ در طراحی سازهها یا میتوان این اثر را همراه با سایر عوامل در تحلیل سازهها منظور کرد و نیروهای داخلی اعضا را به دست آورد و یا میتوان از روشهای تقریبی عنوان شده در آیین نامههای طراحی استفاده نمود. همچنین میتوان روش تقریبی ارائه شده در پیوست 3 را مورد استفاده قرار داد. در کلیه موارد، تغییر مکانهای جانبی طبقات که در محاسبات نیروهای داخلی به کار برده می-شوند باید تغییر مکانهای جانبی نسبی افزایش یافته طبقات، ∆ei باشند.

تغییرمکان افزایش یافته جانبی نسبی طبقه با منظور کردن اثر P-∆ را میتوان از رابطه ( 14-3) محاسبه کرد:

∆eui=∆eui1-θi

اختصاص تکیه گاهها

نکته: برای سازه هایی با سیستم مهاربندی تکیه گاهها مفصل و برای سازه هایی با سیستم قاب خمشی تکیه گاهها گیردار خواهند بود.

در پلان طبقه Base  بعد از انتخاب تمام گره ها(در حالت one story) از مسیر زیر تکیه گاهها اختصاص داده می شود.

نکته2: وجود تیک در هر کدام از گزینه ها به منزله بستن آن درجه آزادی می باشد.

مسیر:   Assign > Joint > Restraints

اختصاص دیافراگم

دیافراگم ها که معمولا کف های سازه ای تحمل کننده بارهای ثقلی در ساختمان ها هستند ، در هنگام وقوع زلزله وظیفه انتقال نیروهای جانبی ایجاد شده در کف ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند. این دیافراگم ها باید در برابر تغییرشکل های افقی که در آنها ایجاد می شود ، مقاومت و سختی کافی را دارا باشند.

در تحلیل سازه ساختمان اثرات صلبیت دیافراگم ها باید به طور مناسب در نظر گرفته شود. به طور کلی دیافراگم ها به سه دسته نرم ، نیمه صلب و صلب تقسیم می شوند.

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها زیر اثر نیروی جانبی زلزله ( محاسبه شده بر طبق بند 3-3-6 ) بیش از دو برابر تغییرمکان نسبی متوسط طبقه باشد , دیافراگم نرم تلقی می شود. دیافراگم های از نوع چوبی یا ورق های فلزی تقویت نشده بدون پوشش بتن در سازه های دارای سیستم جانبی با دیوارهای برشی یا قاب های مهاربندی شده ممکن است در این دسته قرار گیرند. در سازه های دارای دیافراگم های نرم نیازی به در نظر گرفتن اثرات  لنگرهای پیچشی در ساختمان بر  طبق  بندهای  3-3-7-2 و 3-3-7-3 نبوده و توزیع نیروی برشی زلزله بین اجزای قائم مقاوم در برابر زلزله بر اساس موقعیت و جرم سهمیه این اجزا انجام می شود.

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آن ها زیر اثر نیروی جانبی زلزله کمتر از نصف تغییر مکان نسبی متوسط طبقه باشد ، دیافراگم صلب تلقی می شود . دیافراگم های از نوع دال بتنی یا ورق های فلزی همراه با بتن مسلح رویه دارای نسبت دهانه به عرض 3 یا کمتر که دارای هیچ یک از نامنظمی های مندرج در بند 1-7-1 نباشد ، ممکن است در این دسته قرار گیرند .

سایر دیافراگم ها نیمه صلب محسوب شده و اثر سختی نسبی آن ها در توزیع نیروها بین اجزای سازه ، باید با مدل کردن دیافراگم ها ، در نظر گرفته شود .

در سازه های دارای دیافراگم های صلب و نیمه صلب درنظر گرفتن اثرات لنگرهای پیچشی در ساختمان بر طبق بندهای 3-3-7-2 و 3-3-7-3 الزامی است .

دیافراگم های صلب و نیمه صلب باید برای تلاش های برشی و لنگرهای خمشی ناشی از نیروی مؤثر بر دیافراگم ها طراحی شوند . نیروی مذکور بر طبق رابطه ( 3-14 ) محاسبه می شوند .

Fpi = ( j=1nFjWj ) Wi                                                                          (3-14)

در این رابطه :

Fpi : نیروی جانبی وارد بر دیافراگم در تراز  i

Wi : وزن دیافراگم و اجزای متصل به آن در تراز i ، شامل قسمتی از بار زنده مطابق ظابطه بند 3-3-1 .

Fj  و Wj : به ترتیب ، نیروهای وارد به طبقه و وزن طبقه مطابق تعاریف بند 3-3-6 .

در رابطه فوق ، حداقل مقدار Fpi برابر با  AIWi 5/0 است و حداکثر آن لازم نیست بیشتر از AIWi در نظر گرفته شود . در صورتی که لازم باشد دیافراگم علاوه بر نیروی زلزله طبقه ، نیروی جانبی اعضای قائمی را که در قسمت بالا و پایین دیافراگم بر روی یکدیگر واقع نشده اند ، به یکدیگر منتقل نماید ، مقدار این نیروها نیز باید به نیروی به دست آمده از رابطه (3-14) اضافه شود . در این حالت اثر ضریب نامعینی سازه طبق بند 3-3-1-1 برای محاسبه مقادیر این بخش از نیروها نیز باید در نظر گرفته شود.

تلاش های داخلی و نیز تغییر شکل های ایجاد شده در دیافراگم ها باید با استفاده از روش های شناخته شده تحلیل سازه ها تعیین گردند .در دیافراگم های متعارف که دارای پلان نسبتا منظمی بوده و فاقد بازشوهای بزرگ و نزدیک به هم باشند ، این تلاش ها و تغییرشکل ها را می توان با فرض عملکرد دیافراگم به صورت تیر تیغه ای که بر روی تکیه گاه های ارتجاعی قرار گرفته است ، تعیین نمود .کنترل مقاومت دیافراگم های بتن مسلح بر اساس ضوابط آیین نامه بتن ایران «آبا» و دیافراگم های ساخته شده از مصالح دیگر براساس ضوابط آیین نامه های مربوط تعیین می گردد.

در مواردی که تعبیه اجزای جمع کننده ( collector ) برای انتقال بار از دیافراگم ها به اجزای مقاوم در برابر بارهای جانبی ضروری باشد ، طراحی این اجزا و اتصالات آنها باید با استفاده از ترکیبات بار با در نظر گرفتن ضریب مقاومت افزودن ( Ω0 ( انجام شود .

در کلیه سازه های نامنظم در پلان به لحاظ شرایط (الف) ، (پ) یا (ت) بند 1-7-1 و یا نامنظم در ارتفاع به لحاظ شرط (پ) بند 1-7-2 در پهنه های با خطر نسبی متوسط و بالاتر ، نیروی طراحی اتصالات دیافراگم به اجزاء قائم و اجزاء جمع کننده باید به میزان 25% افزایش یابد .

مسیر: Select > Select >  Object Type> Floor           Assign > Shell > Diaphragms

اختصاص انتهایی صلب

در نرم افزار Etabs خطوط مدل شده نماینده محور مرکزی(آکس) المانها می باشند؛ از طرفی در تحلیل سازه باید طول آزاد المانها مدنظر باشد. به همین خاطر باید از مسیر زیر با اختصاص نواحی صلب انتهایی طول آزاد المانها مشخص شود.

مسیر: All                        Assign > Frame > End length offsets select

اختصاص نواحی صلب انتهائی

تحلیل سازه

بعد از اتمام مدلسازی و بارگذاری سازه، سازه باید تحلیل شود. با توجه به نوع بارگذاری زلزله و تعریف بارهای جانبی، تحلیل در این مرحله تحلیل استاتیکی معادل خواهد بود. قبل از انجام تحلیل باید تنظیمات لازم صورت گیرد.

تنظیمات منوی Analyze

مسیر:Analyze > Set Active Degrees of freedom

تنظیم تعداد درجات آزادی مدل سهبعدی

شروع تحلیل

مسیر: Analyze >Run Analysis

در این مرحله سازه تحلیل میگردد. اما باید دقت کنیم که هر نتیجهای که از نرمافزار حاصل میشود؛ لزوما قابل قبول نخواهد بود. چون همجنان که قبلا نیز گفته شده است، با توجه به اینکه بخشی از اطلاعات سازه توسط طراح تعریف میگردد  و همچنین خود نرمافزار نیز بعلت قفل شکسته بودن دارای خطا میباشد؛ پس میتوان گفت در رابطه با اطلاعات خروجی باید دقت کافی بعمل آید.

نمایش خروجی های تحلیل

برای نمایش خروجی های تحلیل بصورت زیر اقدام می شود.

نمایش نیروهای داخلی المانها

مسیر: Display > Forces/ Stress Diagram > Frame/ pier/ Spandrel/link Forces

کنترل زمان تناوب سازه

کنترل زمان تناوب تحلیلی و تجربی

برای آنکه زمان تناوب تحلیلی سازه را محاسبه نمائیم از فایل اصلی یک کپی گرفته که بنام Period Time  موجود میباشد و در این فایل با اصلاح ضرایب ترک خوردگی ستون ها از 7/0 به 1 و تیرها از 35/0 به 5/0 طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم زمان تناوب تحلیلی را استخراج مینمائیم:

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal | 1 | 0.852 | 0.7759 | 0 |
| Modal | 2 | 0.814 | 0 | 0.7779 |

طبق نتایج بالا زمان تناوب تحلیلی بدست آمده از نرمافزار بزرگتر از زمان تناوب تجربی میباشد و فرض اولیه ما درست بوده و هیچ تغییری در محاسبه ضریب زلزله ایجاد نخواهد شد.

کنترل تغییر مکان نسبی ( دریفت سازه )

این پروژه 4 طبقه میباشد و باید از فرمول زیر استفاده کنیم :

برای ساختمان های 5 طبقه   025/0 برابر ارتفاع طبقه = a∆

∆M = Cd . ∆e

∆M = Cd . ∆e ≤ 0/025    h → ∆e h ≤ 0/025Cd

که این کنترل باید برای هر دو جهت X  و Y  کنترل شود:

∆e hx ≤ 0.025Cdx=0.0254=0.00625

∆e hy ≤ 0.025Cdy=0.0254=0.00625

| TABLE: Diaphragm Max Over Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Output Case | Case Type | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Roof | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.003349 | 0.003347 |
| Roof | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.003067 | 0.003064 |
| Story4 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.004975 | 0.00497 |
| Story4 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.004657 | 0.004656 |
| Story3 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005271 | 0.005265 |
| Story3 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.004947 | 0.004944 |
| Story2 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.005406 | 0.005399 |
| Story2 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.00517 | 0.005165 |
| Story1 | EXDrift | LinStatic | Diaph D1 X | 0.002874 | 0.00287 |
| Story1 | EYDrift | LinStatic | Diaph D1 Y | 0.002803 | 0.0028 |

کنترل نظم پیچشی سازه

| TABLE: Diaphragm Max Over Avg Drifts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Output Case | Step Number | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Roof | EXAll | 1 | Diaph D1 X | 0.0036 | 0.003599 | 1.001 |
| Roof | EXAll | 2 | Diaph D1 X | 0.004244 | 0.003599 | 1.179 |
| Roof | EXAll | 3 | Diaph D1 X | 0.004239 | 0.003598 | 1.178 |
| Roof | EYAll | 1 | Diaph D1 Y | 0.0032 | 0.003197 | 1.001 |
| Roof | EYAll | 2 | Diaph D1 Y | 0.003308 | 0.003201 | 1.034 |
| Roof | EYAll | 3 | Diaph D1 Y | 0.003307 | 0.003193 | 1.036 |
| Story4 | EXAll | 1 | Diaph D1 X | 0.005363 | 0.005358 | 1.001 |
| Story4 | EXAll | 2 | Diaph D1 X | 0.006331 | 0.005359 | 1.181 |
| Story4 | EXAll | 3 | Diaph D1 X | 0.006319 | 0.005357 | 1.18 |
| Story4 | EYAll | 1 | Diaph D1 Y | 0.004868 | 0.004867 | 1 |
| Story4 | EYAll | 2 | Diaph D1 Y | 0.005039 | 0.004873 | 1.034 |
| Story4 | EYAll | 3 | Diaph D1 Y | 0.00503 | 0.004862 | 1.035 |
| Story3 | EXAll | 1 | Diaph D1 X | 0.005704 | 0.005698 | 1.001 |
| Story3 | EXAll | 2 | Diaph D1 X | 0.006732 | 0.005699 | 1.181 |
| Story3 | EXAll | 3 | Diaph D1 X | 0.006716 | 0.005696 | 1.179 |
| Story3 | EYAll | 1 | Diaph D1 Y | 0.005183 | 0.00518 | 1.001 |
| Story3 | EYAll | 2 | Diaph D1 Y | 0.005366 | 0.005185 | 1.035 |
| Story3 | EYAll | 3 | Diaph D1 Y | 0.005348 | 0.005174 | 1.034 |
| Story2 | EXAll | 1 | Diaph D1 X | 0.00587 | 0.005862 | 1.001 |
| Story2 | EXAll | 2 | Diaph D1 X | 0.006938 | 0.005863 | 1.183 |
| Story2 | EXAll | 3 | Diaph D1 X | 0.006921 | 0.005861 | 1.181 |
| Story2 | EYAll | 1 | Diaph D1 Y | 0.005427 | 0.005421 | 1.001 |
| Story2 | EYAll | 2 | Diaph D1 Y | 0.005617 | 0.005427 | 1.035 |
| Story2 | EYAll | 3 | Diaph D1 Y | 0.005595 | 0.005416 | 1.033 |
| Story1 | EXAll | 1 | Diaph D1 X | 0.003127 | 0.003123 | 1.001 |
| Story1 | EXAll | 2 | Diaph D1 X | 0.003704 | 0.003124 | 1.186 |
| Story1 | EXAll | 3 | Diaph D1 X | 0.003695 | 0.003123 | 1.183 |
| Story1 | EYAll | 1 | Diaph D1 Y | 0.002946 | 0.002943 | 1.001 |
| Story1 | EYAll | 2 | Diaph D1 Y | 0.003049 | 0.002946 | 1.035 |
| Story1 | EYAll | 3 | Diaph D1 Y | 0.003036 | 0.00294 | 1.033 |

نسبت نیرو به ظرفیت کل سازه

طراحی فونداسیون