شکل (1): پلان سازه

ارتفاع طبقه همکف 4 متر و برای طبقات بالاتر 5/3 متر

کاربری مسکونی، خاک تيپII ، تهران

سربار مرده تمامی طبقات 300 کيلوگرم بر متر مربع، بار زنده طبقات 200 کيلوگرم بر متر مربع، بار زنده بام 150 کيلوگرم بر متر مربع، بار دیوارهای پيرامونی در طبقات 800 کيلوگرم بر متر طول و بار جان پناه بام 300 کيلوگرم بر متر طول لحاظ شده است.

شکل (2): شروع کار با نرمافزار

شکل (3): آکس بندی نرمافزار

شکل (4): ارتفاع طبقات

تعریف مصالح فولادی

شکل (5): تعریف مصالح فولادی

تعریف مصالح بتنی

شکل (6): تعریف مصالح بتنی

تعریف مقاطع فولادی

شکل (7): تعریف مقاطع فولادی

تعریف سقف کامپوزیت

شکل (8): تعریف دال بتنی سقف کامپوزیت

معرفی الگوهای بار

شکل (9): تعریف الگوهای بار

تعریف وزن موثر لرزهای

شکل (10): تعریف وزن موثر لرزهای

تعریف پی دلتا

شکل (11): تعریف پی دلتا

شکل (12): مدلسازی اولیه در نرمافزار

شکل (13): اختصاص دیافراگم صلب

شکل (14): مفصلی کردن تکیهگاه

شکل (15): بارگذاری طبقات

شکل (16): بارگذاری بام

شکل (17): بارگذاری دیوارهای جانبی

شکل (18): بارگذاری دیوارهای جان پناه

شکل (19): چک مدلسازی

بارگذاری زلزله

| ویرایش چهار |  |
| --- | --- |
| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 15.5 |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.35 |
| نوع زمین | II |
| سیستم سازه | قاب ساده با بادبند واگرا |
| Ru= | 7 |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |
| T0= | 0.1 |
| Ts= | 0.5 |
| S0= | 1 |
| S= | 1.5 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 0.78 |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= | 1.05624 |
| B1=(S+1)(Ts/T)= | 1.60015 |
| B=B1*N= | 1.69014 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0420 |
| C=A.B.I/R= | 0.0845 |
| k=0.5*T+0.75= | 1.1406 |

شکل (20): ضریب زلزله

تنظیمات آییننامه

شکل (21): تنظیمات کلی آیین نامه طراحی

ضوابط لرزهای سیستمهای واگرای ویژه

| ردیف | المان مورد نظر | ضوابط لرزهای جهت کنترل یا طراحی مطابق با فصل سوم مبحث دهم |
| --- | --- | --- |
| 1 | تیرهای واقع در دهانه مهاربندی واگرا | 1) شکل مقطع تیر پیوند (10-3-12-1-الف) 2) محدودیتهای جان تیر پیوند (10-3-12-1-ب) 3) نحوه اتصال بال به جان در تیر پیوند (10-3-12-1-پ) 4) رابطه ممان اینرسی در تیرهای پیوند قوطی شکل (10-3-12-1-ت) 5) ضوابط کنترل فشردگی لرزهای برای تیرهای پیوند و تیرهای خارج از ناحیه پیوند (1-3-12-1-ث و ج) 6) وجود مهار جانبی برای دو انتهای تیر پیوند (10-3-12-1-خ) 7) کنترل برش، طول و دوران در تیر پیوند (10-3-12-2 تا 5-12-3-10) 8) کنترل تیرهای خارج از ناحیه پیوند (10-3-12-6) 9) سختکنندههای مورد نیاز برای تیر پیوند (10-3-12-10) |
| 2 | ستونهای واقع در دهانه مهاربند واگرا | 1) ضوابط کنترل فشردگی لرزهای برای ستونهای واقع در دهانه مهاربند واگرا (10-3-12-1-چ) 2) کنترل ستونها تحت اثر زلزله تشدید یافته (10-3-5-1-1) 3) کنترل ستونها تحت اثر ظرفیت برشی تیرهای پیوند (10-3-12-6) |
| 3 | مهاربند در قابهای واگرا | 1) ضوابط کنترل فشردگی لرزهای برای مهاربندهای واگرا (10-3-12-1-ح) 2) کنترل مهاربندها تحت اثر ظرفیت برشی تیرهای پیوند (10-3-12-6) |

شکل مقطع تیر پیوند (10-3-12-1-الف)

- تير پيوند بايستی ضوابط فشرده لرزه ای را برآورد نمايد.

- هرگونه وصله در تير پيوند ممنون است.

- تير پيوند بايد از نوع I شكل نورد شده يا ساخته شده از ورق و يا از نوع قوطی ساخته شده از ورق باشد.

کنترل برش، طول و دوران در تیر پیوند (10-3-12-2 تا 5-12-3-10)

رفتار تیر پیوند برشی است

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal | 1 | 0.719 | 0.7773 | 0 |
| Modal | 2 | 0.718 | 0 | 0.7782 |

| TABLE: Auto Seismic - User Coefficients |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load Pattern | Type | Direction | C | K | Weight Used | Base Shear |
|  |  |  |  |  | tonf | tonf |
| EX | Seismic | X | 0.125 | 1 | 2032.1629 | 254.0204 |
| EY | Seismic | Y | 0.125 | 1 | 2032.1629 | 254.0204 |

| TABLE: Material List by Story |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Element Type | Material | Total Weight | Floor Area | Unit Weight |
|  |  |  | kgf | m² | kgf/m² |
| SUM | Column | ST 37 | 30977.73 | 2640 | 11.73 |
| SUM | Beam | ST 37 | 115845.43 | 2640 | 43.88 |
| SUM | Brace | ST 37 | 18673.57 | 2640 | 7.07 |
| Total | Steel |  | 165496.73 | 2640 | 62.6881553 |

کنترل دریفت

برای کنترل دریفت و اعمال سختی از فایل یک Save as میگیریم و در قسمت تنظیمات آییننامه به صورت زیر عمل میکنیم.

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Avg Drift | تغییر مکان مجاز | ضریب بزرگنمایی | کنترل |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.00122 | 0.00625 | 4 | TRUE |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001503 | 0.00625 | 4 | TRUE |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001335 | 0.00625 | 4 | TRUE |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.000947 | 0.00625 | 4 | TRUE |

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Avg Drift | تغییر مکان مجاز | ضریب بزرگنمایی | کنترل |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001162 | 0.00625 | 4 | TRUE |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001468 | 0.00625 | 4 | TRUE |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001317 | 0.00625 | 4 | TRUE |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000947 | 0.00625 | 4 | TRUE |

| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 31.5 |
| --- | --- |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.35 |
| نوع زمین | II |
| سیستم سازه | قاب ساده با بادبند واگرا |
| Ru= | 7 |
| T0= | 0.1 |
| Ts= | 0.5 |
| S0= | 1 |
| S= | 1.5 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 1.33 |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= | 1.16593 |
| B1=(S+1)(Ts/T)= | 0.94011 |
| B=B1*N= | 1.09610 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0420 |
| C=A.B.I/R= | 0.0548 |
| k=0.5*T+0.75= | 1.4148 |

| TABLE: Auto Seismic - User Coefficients |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load Pattern | Type | C | K | Weight Used | Base Shear |
|  |  |  |  | tonf | tonf |
| EX | Seismic | 0.0548 | 1.4148 | 4160.0186 | 227.969 |
| EY | Seismic | 0.0548 | 1.4148 | 4160.0186 | 227.969 |

کنترل دریفت

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Avg Drift | تغییر مکان مجاز | ضریب بزرگنمایی | کنترل |
| Story8 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002174 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story7 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002388 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002376 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002315 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002115 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001792 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001344 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.000784 | 0.005 | 4 | TRUE |

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Avg Drift | تغییر مکان مجاز | ضریب بزرگنمایی | کنترل |
| Story8 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002174 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story7 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002388 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002376 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002315 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002115 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001792 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001343 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000785 | 0.005 | 4 | TRUE |

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal | 1 | 1.54 | 0.6987 | 0 |
| Modal | 2 | 1.54 | 0 | 0.6988 |

| TABLE: Material List by Story |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Element Type | Material | Total Weight | Floor Area | Unit Weight |
|  |  |  | kgf | m² | kgf/m² |
| SUM | Column | ST 37 | 121402.7 | 5280 | 22.99 |
| SUM | Beam | ST 37 | 236203.49 | 5280 | 44.74 |
| SUM | Brace | ST 37 | 49791.63 | 5280 | 9.43 |
| TOTAL | ALL | ALL | 407397.82 | 5280 | 77.158678 |

| ویرایش چهار |  |
| --- | --- |
| ارتفاع سازه از تراز پایه (متر) | 47.5 |
| درجه اهمیت سازه | I=1 |
| ضریب A | A=0.35 |
| نوع زمین | II |
| سیستم سازه | قاب ساده با بادبند واگرا |
| Ru= | 7 |
| سازه میانقاب دارد؟ | خیر |
| T0= | 0.1 |
| Ts= | 0.5 |
| S0= | 1 |
| S= | 1.5 |
| T= Min (تحلیلی، 1.25تجربی) | 1.81 |
| N=0.7/(4-TS)*(T-TS)+1= | 1.26187 |
| B1=(S+1)(Ts/T)= | 0.69086 |
| B=B1*N= | 0.87177 |
| C-min=0.14*A*I= | 0.0420 |
| C=A.B.I/R= | 0.0436 |
| k=0.5*T+0.75= | 1.6547 |

| TABLE: Auto Seismic - User Coefficients |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load Pattern | Type | C | K | Weight Used | Base Shear |
|  |  |  |  | tonf | tonf |
| EX | Seismic | 0.0436 | 1.6547 | 6407.5713 | 279.3701 |
| EY | Seismic | 0.0436 | 1.6547 | 6407.5713 | 279.3701 |

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal | 1 | 2.539 | 0.7106 | 0 |
| Modal | 2 | 2.517 | 0 | 0.7074 |

| TABLE: Material List by Story |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Element Type | Material | Total Weight | Floor Area | Unit Weight |
|  |  |  | kgf | m² | kgf/m² |
| SUM | Column | ST 37 | 374702.48 | 7920 | 47.31 |
| SUM | Beam | ST 37 | 355078.2 | 7920 | 44.83 |
| SUM | Brace | ST 37 | 43169.33 | 7920 | 5.45 |
| TOTAL | ALL | ALL | 772950.01 | 7920 | 97.5946982 |

کنترل دریفت

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Avg Drift | تغییر مکان مجاز | ضریب بزرگنمایی | کنترل |
| Story12 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003285 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story11 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003631 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story10 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003937 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story9 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.004062 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story8 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003925 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story7 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003811 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003547 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.003259 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002938 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002553 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.002055 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001571 | 0.005 | 4 | TRUE |

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Avg Drift | تغییر مکان مجاز | ضریب بزرگنمایی | کنترل |
| Story12 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003614 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story11 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003994 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story10 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004331 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story9 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004468 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story8 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004318 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story7 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004192 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003902 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003585 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003232 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002808 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002261 | 0.005 | 4 | TRUE |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001728 | 0.005 | 4 | TRUE |

نرمافزار تمام این ضوابط را بر طبق آیین نامه AISC360-2010 کنترل میکند.

Help> Documentation> Steel Frame Design > AISC360-10 > 4.9.8 (Page 134~138)