مقدمه

تلاشهای زیادی جهت کاهش نیروهای ناشی از زلزله در ساختمان صورت گرفته است که یکی از این راهکارها استفاده از جداساز لرزهای میباشد، این فصل مروری بر تحقیات انجام شده در ساختمانها برای مقابله با اثر تحریک زلزله با استفاده از جداساز لرزهای میشود. سعی بر آن است تا نگاه کلی و جامعی در رابطه با جنبهها و گونههای مختلف تئوری و آزمایش سیستمهای متنوع و متداول جداساز لرزهای را شامل گردد. همچنین خصوصیات این سیستمها همراه با ذکر حدود کاربرد آنها و ارزیابی تکاملشان، بر اساس تحقیقات انجام شده در این زمینه در این فصل آورده شده است.

سرآغاز استفاده از مفهوم جداسازی لرزهای به اوایل قرن نوزدهم بر میگردد، در سال ۱۹۰۶ فردی به نام جاکوب بچتلد اهل مونیخ آلمان برای اختراع یک ساختمان ضد زلزله درخواست ثبت رسمی نمود. ادعای وی عبارت از یک ساختمان ضد زلزله با یک صفحه زیر ستون صلب و تعدادی اجسام کروی از جنس سخت بود که صفحه زیر ستون را به طور آزاد حمل میکردند. ولی در کل میتوان گفت جداسازی لرزهای مفهومی جدید است که مطالعات گسترده بر روی آن و کاربرد آن به طور خاص از حدود سالهای ۱۹۷۰ آغاز گردید.

تحقیقات در این زمینه از سال ۱۹۷۶ در مرکز تحقیقات مهندسی زلزله آغاز شد و سپس در نواحی مستعد زلزله خیز جهان به کار گرفته شده و به سرعت در کشورهای آمریکا و ژاپن جای خود را پیدا نمود، با پیشرفت بیشتر این تکنولوژی و ساخت جداسازهای با هزینه کمتر در کشورهایی نظیر ایتالیا، نیوزلند، چین و ارمنستان استفاده از این تکنولوژی در صنعت ساختمان سازی نیز آغاز گردید. به خصوص اینکه این ساختمان ها در زلزله هایی که در معرض آنها قرار گرفتند رفتار خوبی از خود نشان دادند.

در ایران نیز اولین نمونههای استفاده از سیستمهای جداساز، به دوران قدیم و سازههای بنا شده بر روی لایههای سنگ با سطح صاف و صیقلی، باز میگردد. این سطح صاف، در هنگام زلزله، موجب لغزش سازه نسبت به فونداسیون شده و با افزایش پریود سیستم، نیروهای اعمالی به سازه را کاهش میدهد. بعضی اولین سازه جداسازی شده را مقبره کوروش میدانند.

تاریخچه جداسازهای لرزهای

در سال 1885 جان مایلن یک استاد مهندسی معدن انگلیسی در دانشگاه توکیو نمونهای از یک ساختمان جداسازی شده با گوی چدنی و شمعهای لبهگرد ساخته بود، که در فاز اول تحقیقاتش از عملکرد ساختمان در برابر باد ناراضی بود. اما در سال 1886 با اصلح ابعاد و تعداد گویهای چدنی، توانست طرح خود را در برابر زمینلرزه واقعی موفق بداند.

در اوت سال 1909 دکتر ج.ا.کلنتارینتز در یکی از شهرهای شمالی انگلستان به نام اسکاربورو با نوشتن نامهای به رئیس موسسه زلزلهشناسی شیلی در سانتیاگو، روش نوینی را برای ساخت بناهای مقاوم در برابر زلزله معرفی کرد. وی معتقد بود که احداث ساختمان بر روی درزهای آزاد روغن کاری شده، منجر به کاهش اثرات تخریبی زلزله میگردد. او در نامه دیگری که برای اداره ثبت اختراعات انگلستان فرستاد ادعا کرد که ساختمانهایی که بر روی این درزهای آزاد و لایهای از ماسه نرم، میکا یا تالک ساخته شوند به هنگام وقوع زمینلرزه، لغزیده و سبب کاهش نیروی لرزهای وارد به سازه میشوند. پیشنهاد این پزشک انگلیسی نمونه اولیهای از فلسفه طراحی لرزهای بر مبنای جداسازی پایه گشت [8].

اولین استفاده از مفهوم جداسازی در ساختمان در سال 1921 برای سازه یک هتل بود. در زیر محل احداث ساختمان یک لایه 8 فوتی از خاک به نسبت خوب و در زیر آن یک لایه لجن نرم وجود داشت. این ساختمان توسط شمعهای کوتاه نزدیک به هم که تا نزدیکی بالای لجن نرم نفوذ کرده بودند، به لایه خاک بالایی متصل شده بود و در زلزله 1923 توکیو عملکرد خوبی از خود نشان داد [9].

اولین مورد جدا ساز لاستیکی برای محافظت ساختمانها در برابر زمین لرزه در سال ۱۹۶۹ در ساختمان مدرسه ابتدایی پستالوزی واقع در اسکوپیه یوگوسلاوی به کار رفت . جداسازهای این مدرسه که یک ساختمان 3 طبقه بتنی است. به وسیله مهندسین سوئیسی طراحی و اجرا گردید. همانطورکه در شکل (2-1) مشاهده میشود، بلوکهای لاستیکی مورد استفاده در این بنا بر خلاف نمونههای امروزی فاقد تقویت بوده و به این دلیل تحت وزن ساختمان دارای انبساط جانبی زیادی میباشند [10].

شکل 2-1، بلوكهای لاستیکی با انبساط جانبی در پایه ساختمان مدرسه اسکوپیه یوگوسلاوی [10]

امروزه تکیه گاههای لاستیکی به صورت چند لایه ساخته میشوند که کاربرد اصلی آنها در پایه سازههای ابنیهای، صنعتی و قسمت روسازه پلها است. این تکیهگاهها در مقابل تغییرشکلهای افقی بزرگ، مقاومت کمی از خود نشان میدهند. همچنین دوران را تعدیل نموده و توانایی تحمل وزنهای بزرگ را دارا هستند. این بالشتکها کاربرد وسیعی در جداسازی ناشی از انبساط حرارتی و ارتعاشات دارند, مقدار میرایی را در این گونه جداگرها میتوان توسط عوامل جداگانهای افزایش داد. در مدلهای امروزی نشیمنهای لاستیکی چند لایه الاستومری از ورقههای لاستیک و صفحات تقویت کننده نازک فولادی ساخته شدهاند که این صفحات با استفاده از ولکانیزاسیون یا پخت لاستیک با ورقههای نازک فولادی تهیه میشوند. چسبندگی بین لاستیک و صفحات فلزی تقویت کننده باید از مقاومت کافی برخوردار باشند. محیط اطراف تکیهگاهها برای جلوگیری از خرابی سطح لاستیک و خوردگی صفحات فولادی پوشانده میشوند [10].

نشیمنهای لاستیک طبیعی که نخستین بار در سال ۱۹۶۹ برای حفاظت لرزهای مدرسه پستالوزی شهر اسکوپیه به کار رفتند، در اثر وزن سازه حدود ۲۵ درصد فشرده شدهاند. سختی قائم نشیمنها فقط چند برابر سختی افقی است و لاستیک مورد استفاده در آن تقریباً فاقد میرایی است. همچنین ضوابط آئیننامههای طراحی امروزه را تامین نمیکنند.

درهام و همکارانش در سال ۱۹۷۵ پیشنهاد کردند که قرار دادن صفحات فولادی در بین لایههای لاستیک و انجام عمل ولکانیزاسیون، موجب میشود که سختی قائم صدها برابر سختی افقی تامین گردد که با این ایده از انبساط جانبی در بالشتک جلوگیری شد [8].

شکل 2-2، نمایش انبساط جانبی در بالشتك مسلح شده و مسلح نشده [8]

در ژاپن نشیمنهای لاستیک طبیعی و مصنوعی با میرایی کم به طور گستردهای به همراه ابزارهای میراگر اضافی به کار میروند و در فرانسه از نئوپرن در پروژههای متعدد استفاده شده است. اما لازم بود که در جداسازهای لاستیکی علاوه بر تامین سختی قائم و انعطافپذیری افقی یک عامل نیروی برگرداننده و میرایی هیسترزیس فراهم شود [8].

تکیهگاه لاستیکی - سربی در آوریل 1976 توسط دکتر ویلیام روبینسون در نیوزلند اختراع گردید. روبینسون هنگامی که تلاش ناموفقی بر روی میراگرهای برشی سربی میلهای برای عملکرد در کرنشهای زیاد را داشت به تکیهگاه الاستومری برخورد کرد. او بدون درنگ متوجه صفحاتی فولادی در تکیهگاههای لاستیکی چند لایه شد که میتوانند راه حل خوبی برای کنترل مشکل تغییر شکل میلههای سربی در هنگام تغییرشکلهای بزرگ باشند [10].

شکل 2-3، دکتر روبینسون مخترع جداساز لاستیکی با هسته سربی

وی یک تکیهگاه الاستومری چسبیده و چند لایه را سوراخ کرد و درون آن هستهای سربی را به طرز خاصی قرار داد. برای اینکه هسته سربی کامل در نشیمن الاستومری محکم شده باشد، قطر هسته را اندکی بیش از سوراخ در نظر گرفت و میله را با فشار به داخل سوراخ راند. دکتر روبینسون این تکیه گاه را تحت آزمایش قرار داد و نتایج آزمایشات این تحقیق را به وزارت کار و توسعه نیوزلند گزارش داد. در عرض چند ماه آن موسسه جداسازهای ساختمان ویلیام کلیتون را با سیستم مورد نظر روبینسون طراحی نمود که در این حالت هزینه اجرا به طور قابل توجهی کاهش یافت. به این ترتیب برای اولین بار جداساز الاستومری با هسته سربی در ساختمان ویلیام کلیتون نیوزلند به طور موفقیت آمیزی اجرا شد [10].

صفحات فولادی به کاررفته در این سیستم سبب تغییر شکل هسته سربی در برش میشوند. هستههای سربی در جریان برشی تقریبی 10 مگاپاسکال تسلیم شده و به صورت یک ماده الاستیک - پلاستیک عمل میکنند. سرب تزریقی به دو روش مذاب یا سرد در داخل تکیهگاه لاستیکی الاستومری قرار میگیرد. هنگامی که تغییرشکلهای پلاستیک ناشی از زلزله رخ میدهد. ماده سربی به صورت نورد شده گرم عمل مینماید و خصوصیات مکانیکی آن به طور پیوسته توسط فرآیندهای بازیافت همزمان و کریستالی شدن دوباره عمل میکند در انتها رشد دانهها به حالت اولیه بر میگردد [10].

در اثر زلزله 1994 نورثریج 31 بیمارستان آسیب جدی خوردند و 9 بیمارستان به طور کامل تخلیه شدند. بیمارستان لس آنجلس که کمتر از 1 مایل از بیمارستان USC جداسازی شده فاصله داشت 389 میلیون دلار آسیب دید. اما بیمارستان USC بدون وقفه در عملکرد باقی ماند [10].

با گذر زمان در سال ۱۹۸۲ یک شرکت انگلیسی به نام موسسه تحقیقاتی سازندگان مالزیایی لاستیک نوعی لاستیک طبیعی را ابداع کرد که میرایی ذاتی آن به حدی است که نیاز به استفاده از میراگر اضافی را از بین میبرد. میرایی این نوع لاستیک از افزودن بلوکهای کربنی ریز، روغنها یا رزینها و سایر پرکنندههای ویژه و ترکیبی حاصل میشود. کران پایین و بالای میرایی موثر در این نوع تکیهگاهها از 10% تا 20% میباشد.

نمونههایی از استفاده سیستمهای جداساز در ساختمانها، در شکلهای زیر آورده شده است:

بررسیها نشان داده که پاسارگاد اولین بنایی است که در دوره هخامنشی با ایدهای بسیار نزدیک به تفکر جداسازی ساختمانی احداث شده است. (شکل 2-4)

شکل 2-4، بنای پاسارگاد

البته در ماسوله ایران ساختمانهای مسکونی فراوانی وجود دارد که توسط تیرهای ضخیم و گردی از زمین جداسازی شدهاند. حتی برخی از این خانهها بیشتر از صد سال قدمت دارند که در مقابل زلزله 1990 منجیل هیچ آسیبی را متحمل نشدهاند. (شکل 2-5)

شکل 2-5، جداسازی با چوبهای گرد و ضخیم در ماسوله ایران

عملیات جداسازی ساختمان شهرداری سن فرانسیسکو با استفاده از 530 نشیمن لاستیکی با هسته سربی در سال 1994 آغاز شد و طبق برنامه در سال 1998 پایان یافت [10]. (شکل 2-6)

شکل 2-6، ساختمان شهرداری سنفرانسیسکو

شهرداری لس آنجلس با استفاده از 475 نشیمن لاستیکی با هسته سربی به همراه 60 لغزنده و 50 میراگر ویسکوز پس از زلزله 1994 نورثریج بهسازی شد. (شکل 2-7)

شکل 2-7، ساختمان شهرداری لسآنجلس

ساختمان یونیون هاوس در اوکلند نیوزلند با قاب بتن آرمه 12 طبقه بادبندی شده با پی غلافدار همراه با میراگر اضافی بهسازی شده است. (شکل 2-8)

شکل 2-8، ساختمان یونیون هاوس در اوکلند نیوزلند

پارلمان نیوزلند با دیوار باربر و مصالح بنایی، که قسمت ساختمان مجلس در سال 1922 و کتابخانه پارلمان در سال 1899 احداث شده است. در سال 1989 این بنای تاریخی با 514 جداساز لاستیکی سربی مقاومسازی لرزهای شد. (شکل 2-9)

شکل 2-9، ساختمان پارلمان نیوزلند

یکی دیگر از پروژههای مشهور بهسازی شده, دانشکده مهندسی معدن دانشگاه نوادا واقع در رنو است که با لغزنده های الاستومری بهسازی شده است [11]. (شکل 2-10)

شکل 2-10، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه نوادا

در تهران برج 12 طبقه مخابرات تهران در سال 1968 با استفاده از لایه لاستیکی برای کنترل ارتعاش دستگاههای مخابراتی و الکترونیک ایزوله شده است [11]. (شکل 2-11)

شکل 2-11، برج 12 طبقه مخابرات تهران

در اثر زلزله 1994 نورثریج 31 بیمارستان آسیب جدی خوردند و 9 بیمارستان به طور کامل تخلیه شدند. بیمارستان لس آنجلس که کمتر از 1 مایل از بیمارستان USC جدا سازی شده فاصله داشت 389 میلیون دلار آسیب دید. اما بیمارستان USC بدون وقفه در عملکرد باقی ماند [10]. (شکل 2-12)

شکل 2-12، بیمارستان USC

در زلزله 1995 کوبه، مرکز کامپیوتری وزارت مخابرات ژاپن زلزله 2/7 ریشتری با شتاب g4/0 0 را تجربه کرد و هیچ آسیبی ندید [10]. (شکل 2-13)

شکل 2-13، مرکز کامپیوتری وزارت مخابرات ژاپن

مدلهای مورد بررسی

ساختمانهای مورد مطالعه در این پایاننامه، به صورت نامنظم در پلان با تعداد طبقات 7، 12 و20 طبقه  و با دهانه 5 متری و با ارتفاع طبقات 3.2 متر در نظر گرفته شدهاند.(شکل 3-1). این سازهها دارای اسکلت فلزی، با سیستم باربرجانبی از نوع قاب خمشی فولادی ویژه (SMF) میباشند. طراحی اولیه و الاستیک سازهها بر اساس روش حدی (LRFD) مبحث دهم مقررات ملی انجام شده است.

شکل 3-1، پلان سازه

نیروی زلزله بر اساس روش پیشنهادی در استاندارد 2800 ویرایش چهارم بدست آمده است. الزامات معمول و ویژه طرح لرزهای شامل کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات، کنترل لاغری و ... بر اساس ضوابط لرزهای استاندارد 2800 صورت گرفته است.

ساختمانها از نوع مسکونی با اهمیت متوسط فرض شدهاند. منطقه مورد مطالعه با لرزهخیزی زیاد و خاک نوع III در نظر گرفته شده است. تمامی اتصالات و تکیهگاهها صلب فرض شده و سیستم از نوع تیرچه بلوک و بارگذاری سقف به صورت شطرنجی میباشد. بارگذاری ثقلی بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ایران انجام شده است.

بار مرده ناشی از سقف و برای طبقات 550 کیلوگرم بر متر مربع و برای بام مقدار 580 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است.

همچنین بار زنده وارد بر سطح طبقات برابر با 200 کیلوگرم بر متر مربع و برای بام 150 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است.

برای تیغههای پیرامونی علاوه بر بارهای ذکر شده بار دیوارهای خارجی، معادل 277 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شده است که با احتساب ارتفاع خالص، بار دیوارهای پیرامونی 565 کیلوگرم بر متر در نظر گرفته شده است. بارهای خیالی DN=0.002(DL) و LN=0.002(LL) در دو جهت X و Y، که برای پوشش دادن خطاهای احتمالی طراحی میباشد، به صورت جانبی به تراز طبقات اعمال شده است. از تحلیل P-Δ نیز به همراه تحلیل مودال استفاده شده است. برای محاسبهی وزن هر طبقه در هنگام زلزله، کل بار مرده و 20 درصد بار زنده لحاظ شده است.

مقاطع مورد استفاده در تیرهای از نوع مقاطع اروپایی IPE و ستونها از نوع BOX میباشد. برای تیر و ستون از فولاد ST37 با حداقل تنش تسلیم Fy=2400 kg/cm2 و Fu=2400 kg/cm2 استفاده شده است.

پس از اینکه سازه اولیه در نرمافزار SAP طراحی شد، پارامترهای مورد نظر جهت ایجاد مدل مناسب برای اعمال زلزلههای متوالی در حالت دینامیکی غیر خطی به سازه اعمال میگردد. در شکلهای (3-2) تا (3-4) مدلهای سازهای نشان داده شده است.

شکل 3-2، سازه 7 طبقه نا منظم

شکل 3-3، سازه 12 طبقه نا منظم

شکل 3-4، سازه 20 طبقه نا منظم

معرفی مصالح و مقاطع

برای سازهها از مصالح فولادی ST37 استفاده شده است که مشخصات لازم برای آنها مطابق جدول (3-1) میباشد.

جدول 3-1، مشخصات مصالح فولادی ST37

| مشخصات | وزن مخصوص | مدول الاستیسیته | نسبت پوآسون | مقاومت تسلیم | مقاومت گسیختگی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| واحد | kgfm3 | kgfcm2 | --- | kgfcm2 | kgfcm2 |
| مقدار | 7850 | 2000000 | 0.15 | 2400 | 3700 |

بعد از انجام مدلسازی و بارگذاری سازهها مورد تحلیل و طراحی گرفتهاند که پس از انجام طراحیهای مختلف و کنترل مقاومت اعضاء، تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت) و رعایت ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی مقاطع سازه تحت تحلیل استاتیکی معادل و سپس تحلیل دینامیکی خطی (طیفی) به دست آمدهاند. لازم به ذکر است که تمامی ضوابط مربوط به شکلپذیری ویژه در تعریف مقاطع تیر و ستون کنترل شده است و مقاطع به دست آمده تمامی ضوابط آئیننامهای و اجرایی سازههای فولادی را اقناع خواهد نمود. مقاطع تا حد امکان و عرف اجرایی تیپبندی شدهاند و براساس بحرانیترین نیروی طبقات ملاک عمل قرار گرفتهاند و برای ستونها از مقاطع BOX شکل و برای تیرها از مقاطع I شکل استفاده شدهاند، که مقاطع به دست آمده برای تیرها در جدول (3-2) و مقاطع به دست آمده برای ستونها در جدول (3-3) آورده شده است.

جدول 3-2، تیرهای استفاده شده در سازهها

| سازه | طبقات | مقطع |
| --- | --- | --- |
| سازه 7 طبقه | طبقات 1 تا 3 | IPE 330 |
|  | طبقات 4 تا 5 | IPE 300 |
|  | طبقات 6 اتا 7 | IPE 270 |
| سازه 12 طبقه | طبقات 1 تا 7 | IPE 330 |
|  | طبقه 8 تا 9 | IPE 300 |
|  | طبقات 9 تا 12 | IPE 270 |
| سازه 20 طبقه | طبقات 1 تا 7 | IPE 400 |
|  | طبقات 8 تا 13 | IPE 360 |
|  | طبقات 14 تا 20 | IPE 330 |

جدول 3-3، ستونهای استفاده شده در سازهها

| سازه | طبقات | مقطع |
| --- | --- | --- |
| سازه 7 طبقه | طبقه 1 تا 3 | BOX260X20 |
|  | طبقات 4 تا 5 | BOX230X12 |
|  | طبقات 6 تا 7 | BOX180X12 |
| سازه 12 طبقه | طبقه 1 تا 3 | BOX260X20 |
|  | طبقات 4 تا 5 | BOX250X20 |
|  | طبقات 6 تا 9 | BOX230X12 |
|  | طبقات 12 تا 9 | BOX180X12 |
| سازه 20 طبقه | طبقات 1 تا 3 | BOX350X25 |
|  | طبقات 4 تا 5 | BOX300X25 |
|  | طبقات 6 تا 9 | BOX250X25 |
|  | طبقات 10 تا 13 | BOX250X20 |
|  | طبقات 14 تا 20 | BOX230X12 |

جداساز لاستیکی – سربی

جداساز لاستیکی سربی، از لایههای لاستیکی و فولادی تشکیل شده که به صورت یک در میان به یکدیگر متصل شدهاند. در مرکز این لایه، یک استوانه از جنس سرب (با فشار) درون سوراخ قرار گرفته است. وجود لایههای لاستیکی به جداساز اجازه میدهد تا به راحتی تغییر مکان جانبی داشته و باعث میشود که با تجمع تغییر مکانهای جانبی در پایه ساختمان، ساکنین ساختمان ارتعاشات زلزله را احساس نکنند. همچنین لایههای لاستیکی پس از پایان زلزله با رفتار ارتجاعی و فنری خود، ساختمان را به موقعیت اولیه خود بر میگردانند. ورقهای نازک فولادی که بین لایههای لاستیکی قرار میگیرد، برای افزایش سختی قائم جداساز است تا در طی بهرهبرداری، سازه دچار تغییر مکانهای قائم نشود [33] [34]. ورقهای فولادی ضخیمی که در سطح بالا و پایین جداساز نصب میشوند، به منظور ایجاد سطحی مناسب برای اتصال جداساز به پی و سازه است. هسته سربی در مرکز جداساز نیز، حرکت جانبی سازه را به علت بارهای غیر لرزهای، مانند بار باد، محدود میکند ولی در طی زلزله، با رانده شدن آن به اطراف به وسیله ورقهای فولادی و لاستیکی، مقداری از انرژی زلزله که به سازه وارد میآید نیز تلف میشود. ساختمانهایی که بوسیله این نوع نشیمنها تقویت شدهاند در زلزلههای ۱۹۹۴ نورثریچ و ۱۹۹۵ کوبه عملکرد خوبی داشتهاند [35]. در شکل زیر جزئیات این نوع جداسازها نشان داده شده است.

شکل 3-5، جزئیات جداساز سربی

اجزای اصلی سیستمهای جداساز

جداسازی لرزهای سازه، روشی است که در آن، با تغییراتی که در پایه ساختمان ایجاد میشود ارتعاش سازه در حین زلزله کاهش مییابد، یعنی تغییر شکل جانبی و در نتیجه خرابی در سازه به حداقل میرسد شکل (3-5) رفتار سازه دارای جداسازی پایه و سازه با پایه گیردار را در مقابل نیروی جانبی نشان میدهد همانگونه که از شکل قابل مشاهده است در حالت جداسازی شده عمده تغییر مکان در سطح جداساز متمرکز شده و تغییر مکان نسبی سایر نقاط بسیار کم میباشد. این جداسازها بین ستونهای پایه ساختمان و پی و یا در بالای ستونهای پایه قرار گرفته و با افزایش پریود اصلی ساختمان، نیروهای زلزله وارده به سازه را کاهش میدهند. به طور کلی سیستمهای جداکننده لرزهای باید دارای سه جزء اصلی شامل جزء نرم کننده، جزء مستهلک کننده انرژی و جزء تامین کننده صلبیت باشند [36] [37]. که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته میشود.

شکل 3-6، اثر جداساز لرزهای در تغییر مکان جانبی سازه

بخش انعطافپذیر جداساز

این قسمت از جداساز دوره تناوب اصلی سازه را همراه با سیستم جداکننده به میزان کافی افزایش داده تا موجب کاهش شتاب جذب شده توسط سازه گردد. در شکل (3-7) تاثیر افزایش پریود سازه بر کاهش برش پایه نشان داده شده است. با وجود اینکه افزایش در انعطاف پذیری جانبی لایههای جداساز، بسیار مطلوب است، در مورد انعطاف پذیری قائم این طور نیست. بنابراین سختی قائم این تکیهگاهها را تا چند صد برابر سختی جانبی افزایش میدهند. به طوریکه این انعطاف پذیری، معادل انعطاف پذیری یک ستون باشد به عنوان مثال تکیهگاههای لاستیکی را با قرار دادن ورقهای فولادی در بین آنها تقویت میکنند و با این عمل سختی قائم افزایش مییابد. توجه به این نکته ضروری است که قابلیت انعطاف پذیری سازه، میزان تغییر مکان جانبی را افزایش میدهد. جهت کنترل میزان این تغییر مکان جزء دیگری برای افزایش درصد میرایی سازه ضروری است.

شکل 3-7، تاثیر استفاده از جداساز بر برش پایه

بخش استهلاککننده انرژی

این بخش به منظور کنترل جابجایهای نسبی بین ساختمان و زمین در جداسازها تعبیه میشود شکل (7-3) اثر جداسازی پایه بر طیف جابجایی سازهها را نشان میدهد در این شکل با افزایش پریود، جابجایی نیز افزایش پیدا میکند در ضمن با افزایش میرایی سازه جابجایی کاهش یافته است. در واقع یکی از معایب سیستمهای جداسازی پایه افزایش تغییر مکان در سازه میباشد که باعث ایجاد مشکلاتی در سازه میگردد.

شکل 3-8، تاثیر افزایش استهلاک بر روی جابجاییها

بخش تامین کننده صلبیت جداساز

این بخش از جداساز برای مقابله با بارهای جانبی کم مانند باد و یا زلزلههای کوچک با وجود افزایش انعطافپذیری سازه برای جداسازی ساختمان از ارتعاشات زلزله مد نظر میباشد لیکن ساختمانی که در مقابل کلیه بارهای جانبی بدون هیچگونه محدویتی به ارتعاش در آید، به هیچ وجه مطلوب و قابل قبول نیست. لذا کلیه سیستمهای جداسازی پایه، لازم است به مکانیزم خاصی جهت تامین صلبیت مورد نظر سازه تحت اثر بارهای جانبی خفیف مانند باد و زلزلههای کوچک مجهز باشند. شرایط لازم و مطلوب برای تاثیر بهینه یک سیستم جداکننده عبارتست از:

الف) تعداد طبقات یا وزن سازه در حدی باشد که مساله فشار بر کنش پیش نیاید.

ب) حد مجاز جابجایی افقی سازه در پایه، به اندازه ای باشد که هنگام استفاده از سیستم جدا کننده،

جابجایی نسبی بین سازه و کف قابل قبول باشد.

ج) هندسه سازه در ارتفاع لاغر نباشد و این امر موجب بالا بردن دوره تناوب طبیعی سازه میشود.

د) بار باد یا سایر بارهای جانبی مبنای طراحی بجز زلزله، کمتر از 10 درصد وزن سازه باشد.

و) حرکت زمین محل، همراه با مؤلفه های ارتعاشی با دوره تناوب بلند نباشد.

مکانیزم رفتار دو خطی جداساز لاستیکی - سربی

نشیمنهای با هسته سربی همواره به صورت اجزای دوخطی مدل میشوند که در واقع این رفتار دوخطی ناشی از ترکیب رفتار لاستیکها و هسته سربی میباشد در شکل (3- 8) نمودار نیرو - تغییر مکان لاستیکها و هسته سربی بصورت جداگانه نشان داده شده است. همانگونه که مشاهده میشود لاستیک دارای رفتار الاستیک و سرب دارای رفتار الاستوپلاستیک میباشد که وقتی این دو ماده در کنار هم دیگر قرار میگیرند رفتار دوخطی از خود نشان میدهند در این نمودار سختی اولیه جداساز سربی ناشی از ترکیب رفتار الاستیک لاستیک و سرب بوده و لاستیک به تنهایی سختی ثانویه جداساز را تامین میکند. خواص مکانیکی جداسازهای سربی همانطور که در شکل (3-10) نشان داده شده است بر مبنای سه پارامتر K1 و K2 و Q قرار دارد. اندازهگیری سختی ارتجاعی K1 دشوار بوده و معمولا به صورت یک ضریب تجربی از K2 (سختی ثانویه) در نظر گرفته می شود. مقدار  K2را میتوان با دقت مناسب از روی مدول برشی لاستیک و طرح نشیمن به دست آورد. مقاومت مشخصه Q، محل برخورد حلقه پسماند با محور نیرو بوده و بر مبنای تنش تسلیم سرب (۸ الی ۱۲ مگاپاسکال) و مساحت هسته سربی به دقت تعیین میشود [36].

شکل 3-9، منحنی نیرو – تغییر مکان اجزای جداساز لاستیکی – سربی

شکل 3-10، پارامترهای موثر حلقه پسماند پایه برای جداساز سربی

سختی موثر که بصورت سکانت شیب مقادیر حداکثر تا حداکثر در یک حلقه پسماند تعریف میشود، از رابطه زیر به دست میآید:

رابطه (3-1)                                                                    Keff=K2+QD               D≥Df

در رابطه (3-1) Keff، K2، Q و D به ترتیب بیانگر سختی موثر، سختی ثانویه، مقاومت مشخصه و جابجایی طرح جداساز لاستیکی – سربی میباشد. تغییر مکان حد تسلیم جداساز که مقدار بسیار کوچکی میباشد، از رابطه (3-2) قابل محاسبه میباشد در این رابطه K1 سختی اولیه جداساز میباشد.

رابطه (3-2)                                                                                     Dy=QK1-K2

:WD مساحت حلقه پسماند بوده که بیانگر انرژی مستهلک شده در یک سیکل میباشد و از رابطه (3-3) بدست میآید:

رابطه (3-3)                                                                               WD=4Q(D-Dy)

میرایی موثر βeff بصورت رابطه (3-4) محاسبه میشود:

رابطه (3-4)                                                                                βeff=4Q(D-Dy)2πKeffD2

مقدار میرایی موثر را میتوان با معرفی پارامترهای بدون بعد تغییر مکان بصورت y=DDy و مقاومت مشخصه بصورت a=QK2Dy به شکل بدون بعد زیر نوشت:

رابطه (3-5)                                                                                βeff=2aπy-1y+ay

برای مقدار a ثابت و به ازای y=1، β=0 بوده و در y→∞، β به صفر میل میکند. بیشترین مقدار β از حل رابطه dβdy=0، به ازای y=1+1+a بدست آمده و برابر خواهد بود با:

رابطه (3-6)                                                                        βmax=2aπ121+a+(2+a)

با توجه به مقدار a=QK2Dy و رابطه (3-6) خواهیم داشت:

رابطه (3-7)                                                                                        a=K1-K2K2

نتیجه جالب این رابطه آن است که بیشترین مقدار میرایی موثر فقط با نسبت K1 به K2 بستگی دارد. تعیین شیب ثانویه، (K2) برای هر نوع جداساز آسان است اما شیب اولیه (K1) معمولا با چشم تخمین زده شده و می تواند در دامنه وسیعی تغییر کند. چون مقاومت ویژه و نیز با دقت قابل تعیین است، بنابراین مقدار سختی اولیه تاثیری بر سختی موثر نداشته، اما اثر چشمگیری بر میرایی و بویژه بیشترین مقدار آن دارد که خود سهم مهمی در افزایش ارزش یک سیستم جداسازی شده دارد.

روابط طراحی جداساز سربی

جداساز لاستیکی سربی شامل یک هسته سربی است که در داخل لاستیکها محصور شده است. جداسازهای لاستیکی به تنهایی قادر به تامین میرایی زیاد و جذب انرژی مناسب نیستند. هسته سربی در جداسازهای لاستیکی با تسلیم شدن در زمان ارتعاش، میزان میرایی را از حدود ۳ درصد میرایی بحرانی در جداسازهای لاستیکی به چیزی در حدود بیش از ده درصد میرساند. همچنین هسته سربی با تامین سختی اولیه کافی، سازه جداسازی شده را در برابر بارهای جانبی ضعیف مانند باد یا زلزلههای خفیف مقاوم میکند. دلیل انتخاب سرب برای این جداساز این است که فلز سرب دارای ساختمانی کریستالی است. ساختار کریستالی سرب با تغییر مکان تغییر میکند اما بلافاصله با برگشت تغییر مکان به حالت اولیه بازگشته و به این ترتیب تسلیمهای متوالی تحت بارهای ارتعاشی دینامیکی جانبی، باعث بوجود آمدن خستگی در آن نمیشود. سرب تحت نیروی برشی در تنشهای نسبتا پایین در حدود ۸ تا ۱۰ نیوتن بر میلیمتر مربع به حد تسلیم میرسد و بنابراین رفتار هیسترزیس پایداری نشان داده و میزان قابل توجهی از انرژی را در زمان رخداد زلزلههای نسبتا بزرگ از بین میبرد. رفتار هیسترزیس این جداسازها را میتوان به صورت دو خطی با سختی اولیهای در حدود ۹ تا ۱۶ برابر سختی پس از تسلیم آنها در نظر گرفت [38].

بخش لاستیکی این تجهیزات مشابه جداسازهای لاستیکی با ورقههای فولادی است و وظیفه تامین نیروی بازگرداننده به مبدا را پس از پایان ارتعاش سازه به عهده دارد.

طراحی این نوع از جداسازها در دو مرحله صورت میگیرد که شامل طراحی هسته سربی و لایههای لاستیکی میباشد. در ادامه مراحل طراحی جداساز لاستیکی با هسته سربی ارائه شده است.

1- تعیین وزن کل سازه و بار محوری سنگینترین ستون

WDL+LL:سازه کل وزن

PDL+LL+EQ:ستون ترین سنگین محوری بار

2- تعیین زمان تناوب اصلی سازه و انتخاب زمان تناوب سازه جداسازی شده

tf:اصلی سازه تناوب زمان

tD:شده جداسازی سازه تناوب زمان

در صورتیکه TD≥3tf باشد جداسازی کارایی بهتری خواهد داشت.

3- محاسبه سختی جانبی موثر کل جداسازها

رابطه (3-8)                                                                                        Keff=WDL+LLg2πTD2

4- محاسبه تغییر مکان طرح

رابطه (3-9)                                                                                              DD=g4π2Cv∙TDBd

Cv=ZNγ

Cv: ضریب لرزهای

Bd: میرایی

Nγ: ضریب نزدیکی به گسل میباشد که برحسب فاصله از گسل و نوع چشمه لرزهای تعیین میشود، نوع چشمههای لرزهزا مطابق تقسیمبندی UBC97 در جدول (3-4) ارائه شده است:

جدول (3-4): ضریب نزدیکی به گسل (Nγ) مطابق UBC97

| ضریب نزدیکی به منبع لرزهزا برحسب فاصله از گسل |  |  |  | نوع چشمه لرزهزا |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥15 Km | 10 Km | 5 Km | ≤2 Km |  |
| 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | A |
| 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | B |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | C |

جدول (3-5): انواع چشمه لرزهزا مطابق UBC97

| تعریف منبع لرزهزا برحسب بزرگی و آهنگ لغزش |  | تعریف | نوع منبع لرزهزا |
| --- | --- | --- | --- |
| آهنگ لغزش برحسب میلیمتر در سال | بزرگی زلزله |  |  |
| S≥5 | m≥7.0 | گسلهای با قابلیت تولید زلزلههای بزرگ و آهنگ لغزش لرزهای بالا | A |
| S>5 S>2 S<2 | m≥7.0 m<7.0 m≥6.5 | گسلهای بجز A و C | B |
| S≤2 | m<6.5 | گسلهایی که با قابلیت تولید زلزلههای بزرگ را ندارند. | C |

5- محاسبه مساحت هسته سربی براساس درصد میرایی

1-5- میزان استهلاک انرژی در هر سیکل

رابطه (3-10)                                                                                    WD=2πKeff∙DD2∙βeff

2-5- مقاومت تسلیم سرب

رابطه (3-11)                                                                                                      Qd≅WD4DD

3-5- سختی ثانویه جداگر

رابطه (3-12)                                                                                                Kd=Keff-QdDD

4-5- تغییر مکان تسلیم جداگر

رابطه (3-13)                                                                                                      Dy=QdKu-Kd

5-5- سختی اولیه جداساز

رابطه (3-14)                                                                                                      Ku≈10Kd

6-5- سطح مقطع کل هستههای سربی

رابطه (3-15)                                                                                                ApbTotal=QdFypb

7-5- سختی مورد نیاز لاستیکها

رابطه (3-16)                                                                                           Krubber=Keff-QdDD

6- محاسبه مساحت لاستیک جداسازها براساس حداکثر سطح مقطع به دست آمده از سه معیار محدودیت تنش مجاز قائم، محدودیت تنش فشاری مجاز و محدودیت سختی برشی.

رابطه (3-17)                                                                                            A1=N×PDL+LL+EQσall

رابطه (3-18)                                                                                                    A2=6∙S∙WDL+LLEc∙γ

رابطه (3-19)                                                                                          Ec=E(1+2KS2)

رابطه (3-20)                                                                                                          t=DDγ

رابطه (3-21)                                                                                                      A3=KrubbertG

رابطه (3-22)                                                                                   Atotal=Arub+ApbTotal

رابطه (3-23)                                                                                                        An=AtotalN

γ: کرنش برشی حداکثر لاستیک (150 درصد)

G: مدول برشی لاستیک (4~10Kgcm2)

σall: تنش فشاری مجاز (100Kgcm2)

t: ضخامت مجموع لایههای لاستیکی بین ورقهای فولادی

Ec: مدول فشاری قائم لاستیک و فولاد

E: مدول قائم لاستیک (3.3G~4.0G)

S: ضریب شکل جداساز (10≤S≤20)

K: ضریب اصلاح مدول (0.5≤K≤1.0)

Arub: مجموع مساحت لاستیک جداگرها

Atotal: مساحت مجموع جداسازها (لاستیک + هسته سربی)

An: سطح مقطع یک جداساز

N: تعداد جداسازها

7- تعیین ضخامت لایههای لاستیک

1-7- برای جداگر استوانهای

رابطه (3-24)                                                                                                        tr=d4S

2-7- برای جداگر مکعب مستطیلی

رابطه (3-25)                                                                                                        tr=a4S

3-7- تعداد لایههای لاستیک بین ورقهای فولادی

رابطه (3-26)                                                                                                          n=ttr

d: قطر جداساز

a: ضلع سطح نشیمن

8- تعیین ضخامت ورقهای فولادی مابین لایههای لاستیک

رابطه (3-27)                                                                3mm≥ts≥4tr×PDL+LL+EQAr∙Fs≥2mm

Ar: نشاندهنده مساحت همپوشانی سطوح بالا و پایین جداساز مطابق شکل (3-10) که بصورت هاشور خورده نمایان است میباشد.

1-8- برای نشیمن با سطوح مربع

رابطه (3-28)                                                                                              Ar=A1-DDa

2-8- برای نشیمن استوانهای

رابطه (3-29)                                                                             Ar=0.5d2sin-1δd-DDς

تنش مجاز ورق فولادی                                                                                           Fs=0.6Fy

رابطه (3-30)                                                                                                 ς=d2-DD2

شکل 3-11، مساحت همپوشانی تحت تغییر مکان طرح

9- کنترل بار کمانش

تعیین بار بحرانی کمانش:

رابطه (3-31)                                                                                                 Pcrit=PsPE

رابطه (3-32)                                                                                                         Ps=GAs

رابطه (3-33)                                                                                                      PE=π2(EI)efftr2

رابطه (3-34)                                                                                                (EI)eff=Ec13I

رابطه (3-35)                                                                                           SF=PcritPDL+LL+EQ≥1.0

As: سطح ورق فولادی یک جداساز

I: ممان اینرسی سطح یک جداساز

10- کنترل پایداری در اثر بیرونزدگی (جداشدگی)

رابطه (3-36)                                                                            Dmax=d×PDL+LL+EQPDL+LL+EQ+Kh×h≥1.0

رابطه (3-37)                                                                                                           Kh=keffN

KH: سختی جانبی یک جداساز

Dmax: تغییر مکان حداکثر

h: ارتفاع جداساز

11- برش پایه وارده به جداساز

رابطه (3-38)                                                                                                     V=keff.DD

در شکل (3-11) روند طراحی جداساز لاستیکی - سربی که خلاصه شده روابط بالا میباشد آورده شده است.

شکل 3-12، فلوچارت طراحی جداگر لاستیکی - سربی

نحوه مدلسازی جداساز در نرمافزار SAP 2000

مدلسازی جداساز لاستیکی سربی در برنامه SAP2000 در دو حالت خطی و غیرخطی صورت میگیرد در حالت خطی فقط مشخصات حالت خطی جداساز را وارد میکنیم که این مشخصات عبارتند از سختی موثر(Effective stiffness) و میرایی موثر (Effective damping) جداساز، که در قسمت Linear analysis case از پنجره Link Support Property Data معرفی میشود. برای در نظر گرفتن رفتار غیرخطی در جداساز باید مقادیر مربوط به سختی اولیه جداساز (Stiffness)، مقاومت تسلیم هسته سربی (Yield stress) و نسبت سختی ثانویه به اولیه (Post yield stiffness ratio) را در قسمت مربوطه وارد نمود. در این قسمت برای نمونه نحوه معرفی مشخصات جداساز سربی مورد استفاده برای مدل 7 طبقه در برنامه SAP2000 ارائه میشود.

ابتدا از منوی Define روی گزینه Section Properties و سپس روی دکمه Link/ Support Properties مطابق شکل (3-13) کلیک میکنیم تا پنجره Link/ Support Property که در شکل (3-14) نشان داده شده است باز شود در این پنجره روی دکمه Add New Property باز شود در پنجره باز شده با انتخاب جداساز سربی (Rubber Isolator) شروع به وارد کردن اطلاعات مینماییم. در انتها با بستن پنجرهها به تعریف جداساز پایان میدهیم.

شکل 3-13، تعریف جداگر در نرم افزار SAP2000

شکل 3-14، ایجاد جداگر لرزهای در نرم افزار SAP2000

در این تحقیق از جداسازهای لاستیکی با هستهی سربی برای جداسازی مدلهای سازهای استفاده شده است. مشخصات جداسازهای طراحی شده در جدول (3-6) ارائه شده است. طراحی جداسازها با استفاده از روابط و ضوابط ذکر شده در بخش (3-6) صورت گرفته است.

جدول 3-6، مشخصات جداسازهای طراحی شده

| مشخصات جداساز | سازه |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | سازه 7 طبقه | سازه 12 طبقه | سازه 20 طبقه |
| قطر تکیهگاه (d) m | 0.6 | 0.73 | 0.88 |
| ارتفاع کل تکیهگاه (h) m | 0.37 | 0.33 | 0.32 |
| ارتفاع هسته سربی (Hp) m | 0.32 | 0.28 | 0.27 |
| قطر هسته سربی (dp) m | 0.1 | 0.1 | 0.12 |
| تعداد لایههای لاستیک (Nr) | 26 | 22 | 18 |
| ضخامت لایههای لاستیک (tr) mm | 7.6 | 9 | 10 |
| تعداد لایههای ورق فولادی (Ns) | 25 | 21 | 17 |
| ضخامت ورق فولادی (ts) mm | 5 | 4 | 5 |

تحلیل تاریخچه زمانی

در این تحقیق به ‌منظور انجام تحلیل تاریخچه زمانی از هفت شتابنگاشت زلزلههای نزدیک گسل که از سایت PEER و BHRC انتخاب شدهاند، برای ساخت زلزلهها استفاده‌ شده است. مشخصات شتابنگاشتها در جدول (3-7) نشان داده شده است. زلزلههای انتخابی مطابق مرجع [39] و تمامی زلزلهها از حوزه نزدیک گسل انتخاب شدهاند که همگی فاصله کمتر از 20 کیلومتر از گسل خواهند داشت و سعی شده است که زلزلههایی با شدت بیشتر انتخاب شوند تا اثرات خرابی سازهها بیشتر مشهود باشد. از زلزلههایی استفاده شده است که این زلزلهها دارای پس لرزه نیز بوده در جدول (3-7) زلزله اول و دوم نشان داده شده که در ادامه با استفاده از آنها زلزلههای متوالی لازمه برای تحلیل تاریخچه زمانی را خواهیم ساخت.

جدول 3-7، مشخصات زلزلههای انتخابی

| Date(time) | PGA (g) | Magnitude | Station | Name | No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980/05/25(16:34) | 0.442 | 6.1 | 54,099 convict creek | Mammoth lakes | 1 |
| 1980/05/25(20:35) | 0.484 | 5.7 |  |  |  |
| 1986/07/20(14:29) | 0.271 | 5.9 | 54,428 zack Brothers Ranch | chalfant valley | 2 |
| 1986/07/21(14:42) | 0.447 | 6.3 |  |  |  |
| 1983/07/22(02:39) | 0.602 | 6.0 | 46T04CHP | coalinga | 3 |
| 1983/07/25(22:31) | 0.575 | 5.3 |  |  |  |
| 1979/10/15(23:16) | 0.258 | 6.6 | 5055 HoltvilleP.O. | Imperial valley | 4 |
| 1979/10/15(23:19) | 0.114 | 5.2 |  |  |  |
| 1987/10/01(14:42) | 0.193 | 5.9 | 24,401 san Marino | Whittier Narrow | 5 |
| 1987/10/04(10:59) | 0.206 | 5.3 |  |  |  |
| 5/4/1997 (23:46) | 0.273 | 5.9 | CSB19001 jiashi,china | Northwest china | 6 |
| 11/4/1997 (05:34) | 0.300 | 6.1 |  |  |  |
| 11/8/2012 (12:23) | 0.544 | 6.4 | haris | varzaghan | 7 |
| 11/8/2012 (12:34) | 0.371 | 6.2 |  |  |  |

مقیاس سازی رکوردهای زلزله

شتاب‌نگاشت‌های انتخاب‌شده از سایت PEER برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی باید مشابهت مناسبی با طیف طراحی داشته باشند که برای این منظور باید مرحلهای بنام مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها انجام شود. بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها بایستی در پنج گام زیر صورت گیرد و قبل از این منظور لازم است در نرم‌افزار SeismoSignal پاک کردن نویزهای اضافی انجام گیرد که در شکل (15-3) نشان داده شده است.

شکل 3-15، فیلتراسیون شتابنگاشتها در نرمافزار Seismosignal

گام اول

هر زوج شتاب‌نگاشت باید به حداکثر خود مقیاس شوند، به این معنی که حداکثر شتاب در مؤلفه‌ای که دارای بیشینه بزرگ‌تری است، برابر با شتاب ثقل زمین (g) گردد.

PGAMammoth lakes (6.1)=0.442g→SF1=10.442=2.262

PGAMammoth lakes (5.7)=0.484g→SF1=10.484=2.066

PGAChalfant Valley (5.9)=0.271g→SF1=10.271=3.69

PGAChalfant Valley (6.3)=0.447g→SF1=10.447=2.237

PGACoalinga (6.0)=0.602g→SF1=10.602=1.661

PGACoalinga (5.3)=0.575g→SF1=10.575=1.739

PGAImperial Valley (6.6)=0.258g→SF1=10.258=3.876

PGAImperial Valley (5.2)=0.114g→SF1=10.114=8.772

PGAWittier Narrows (5.9)=0.193g→SF1=10.193=5.181

PGAWittier Narrows (5.3)=0.206g→SF1=10.206=4.854

PGANorthwest china (5.9)=0.273g→SF1=10.273=3.663

PGANorthwest china (6.1)=0.300g→SF1=10.300=3.333

PGAVarzaghan (6.4)=0.544g→SF1=10.544=1.838

PGAVarzaghan (6.2)=0.371g→SF1=10.371=2.695

ضرایب به‌دست‌آمده در نرم‌افزار را به مقدار شتاب هر زلزله وارد می‌نماییم تا به شتاب حداکثر خود برسند که در شکل (3-16) نشان داده شده است.

شکل 3-16، مقیاس هر زلزله به مقدار حداکثر خود

گام دوم

پس از مقیاس کردن اولیه هر زوج شتاب نگاشت به مقدار حداکثر خود، باید طیف پاسخ شتاب برای هر یک از شتابنگاشتها به دست آید که برای این منظور از نرمافزار و از قسمت Elastic/Inelastic Response Spectra طیف پاسخ را برای هر زلزله به دست آورد که در شکل (3-17) نشان داده شده است.

شکل 3-17، طیف پاسخ شتاب هر زلزله

گام سوم

بعد از به دست آوردن طیف پاسخ هر یک از زوج شتابنگاشتها بایستی با استفاده از روش جذر مجموع مربعات (SRSS) با یکدیگر ترکیب نموده و یک طیف ترکیبی واحد برای هر زوج شتابنگاشت بدست آورده شود.

گام چهارم

در این گام بایستی طیف طرح استاندارد آئیننامه به دست آورده شود سپس طیف طرح استاندارد را به همراه مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات که قبلا به دست آمده در نظر گرفته شود. حال باید ضریب مقیاسی پیدا گردد که با اعمال آن در مقدار متوسط طیف جذر مجموع مربعات، مقدار این طیف در محدوده 0.2T الی 1.5T از 1.3برابر مقادیر متناظر طیف طرح استاندارد کمتر نشود (طبق آئیننامه در 10 درصد میتواند کمتر نباشد).

برای به دست آوردن طیف طرح استاندارد بایستی ابتدا ضریب شکل طیف (B1) را محاسبه نموده و با ضرب این مقدار در ضریب اصلاح طیف (N) طیف بازتاب را مطابق شکل (3-18) به دست آورده و با ضرب ضریب B در ضریب اهمیت سازه (I) و نسبت شتاب مبنای طرح (A) طیف طرح استاندارد به دست خواهد آمد که در شکل (3-19) نشان داده شده است.

شکل 3-18، ضریب شکل طیف (B1) برای انواع زمین در گروه خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد

شکل 3-19، طیف بازتاب نوع زمین III در گروه خطر نسبی خیلی زیاد

شکل 3-20، طیف طرح استاندارد 2800

شکل 3-21، 1.3 برابر طیف طرح استاندارد

شکل 3-22، طیف واحد ترکیبی زلزلهها و متوسط زلزلهها

زمان تناوب برای سازه 7، 12 و 20 طبقه برای سیستم قاب خمشی به ترتیب بصورت زیر میباشد:

7 Story →T=1.68 Sec

12 Story →T=2.89 Sec

20 Story →T=3.53 Sec

حال با به دست آوردن زمان تناوب سازهها میتوان بازه 0.2T الی 1.5T را به دست آورد:

7 Story →0.2T~1.5T→0.2×1.68~1.5×1.68→0.336~2.52Sec

12Story →0.2T~1.5T→0.2×2.89~1.5×2.89→0.578~4.335Sec

20 Story →0.2T~1.5T→0.2×3.53~1.5×3.53→0.706~5.295Sec

برای تمامی سازهها بایستی ضریبی در بازه 0.2T الی 1.5T به دست آورده شود که با ضرب این مقدار در میانگین طیف شتاب نگاشتها طیف آنها بالاتر از 1.3 برابر طیف طرح استاندارد قرار بگیرد که طبق آئیننامه فقط در 10 درصد میتواند کمتر از طیف طرح استاندارد قرار بگیرد که در ادامه برای هر سازه آورده شده است.

شکل 3-23، طیف میانگین شتابنگاشتها

شکل 3-24،  طیف میانگین شتابنگاشتها بهمراه 1.3 برابر طیف طرح استاندارد

در ادامه مقیاس سازی سازه 7 طبقه برای قاب خمشی آورده شده است.

شکل 3-25، طیف واحد ترکیبی متوسط زلزلهها به همراه 1.3 برابر طیف طرح استاندارد در بازه 0.2 تا 1.5 برابر زمان تناوب سازه 7 طبقه

مطابق نمودار مشاهده میشود که طیف میانگین زلزلهها و 3/1 برابر (حتی 10 درصد کمتر) در بازه تقریباً 2.5 ثانیه تا انتهای 1.5 برابر زمان تناوب (2.52 ثانیه) مماس بوده و نشان میدهد ضریب در نظر گرفته شده برای مقیاس در این مرحله برابر 1.07 خواهد بود.

7 Story →SF2=1.07

در ادامه مقیاس سازی سازه 12 طبقه برای قاب خمشی آورده شده است.

شکل 3-26، طیف واحد ترکیبی متوسط زلزلهها به همراه 1.3 برابر طیف طرح استاندارد در بازه 0.2 تا 1.5 برابر زمان تناوب سازه 12 طبقه

مطابق نمودار مشاهده میشود که طیف میانگین زلزلهها و 1.3 برابر (حتی 10 درصد کمتر) در بازه تقریباً 2.5 ثانیه تا انتهای 1.5برابر زمان تناوب مماس بوده و نشان میدهد ضریب در نظر گرفته شده برای مقیاس در این مرحله برابر 1.18 خواهد بود.

12 Story →SF2=1.18

در ادامه مقیاس سازی سازه 20 طبقه برای قاب خمشی آورده شده است.

شکل 3-27، طیف واحد ترکیبی متوسط زلزلهها به همراه 1.3 برابر طیف طرح استاندارد در بازه 0.2 تا 1.5 برابر زمان تناوب سازه 20 طبقه

با توجه به اینکه در انتهای طیف، میانگین طیف زلزلهها کمی پایینتر از طیف طرح استاندارد قرار داشته به همین سبب بایستی به عددی بزرگتر از یک ضرب شود که با سعی و خطا این ضریب برابر 1.22 بوده که در شکل (3-26) نمودار مقیاس شده نشان داده شده است.

20 Story →SF2=1.22

در انتها نیز ضرایب مقیاس برای رکوردهای زلزله و سازههای 7، 12 و 20 طبقه به ترتیب در جداول (8-3) تا (3-10) نشان داده شده است.

جدول 3-8، ضرایب مقیاس رکوردهای زلزله سازه 7 طبقه

| SF | SF2 | SF1 | نوع سازه | Magnitude | Name | No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.42 | 1.07 | 2.262 | 7 طبقه | 6.1 | Mammoth lakes | 1 |
| 2.210 | 1.07 | 2.066 | 7 طبقه | 5.7 |  |  |
| 3.9483 | 1.07 | 3.69 | 7 طبقه | 5.9 | chalfant valley | 2 |
| 2.393 | 1.07 | 2.237 | 7 طبقه | 6.3 |  |  |
| 1.77 | 1.07 | 1.661 | 7 طبقه | 6.0 | coalinga | 3 |
| 1.860 | 1.07 | 1.739 | 7 طبقه | 5.3 |  |  |
| 4.14 | 1.07 | 3.876 | 7 طبقه | 6.6 | Imperial valley | 4 |
| 9.3860 | 1.07 | 8.772 | 7 طبقه | 5.2 |  |  |
| 5.54 | 1.07 | 5.181 | 7 طبقه | 5.9 | Whittier Narrows | 5 |
| 5.1937 | 1.07 | 4.854 | 7 طبقه | 5.3 |  |  |
| 3.919 | 1.07 | 3.663 | 7 طبقه | 5.9 | Northwest china | 6 |
| 3.5663 | 1.07 | 3.333 | 7 طبقه | 6.1 |  |  |
| 1.966 | 1.07 | 1.838 | 7 طبقه | 6.4 | varzaghan | 7 |
| 2.8836 | 1.07 | 2.695 | 7 طبقه | 6.2 |  |  |

جدول 3-9، ضرایب مقیاس رکوردهای زلزله سازه 12 طبقه

| SF | SF2 | SF1 | نوع سازه | Magnitude | Name | No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.67 | 1.18 | 2.262 | 12 طبقه | 6.1 | Mammoth lakes | 1 |
| 2.44 | 1.18 | 2.066 | 12 طبقه | 5.7 |  |  |
| 4.35 | 1.18 | 3.69 | 12 طبقه | 5.9 | chalfant valley | 2 |
| 2.64 | 1.18 | 2.237 | 12 طبقه | 6.3 |  |  |
| 1.96 | 1.18 | 1.661 | 12 طبقه | 6.0 | coalinga | 3 |
| 2.052 | 1.18 | 1.739 | 12 طبقه | 5.3 |  |  |
| 4.573 | 1.18 | 3.876 | 12 طبقه | 6.6 | Imperial valley | 4 |
| 10.35 | 1.18 | 8.772 | 12 طبقه | 5.2 |  |  |
| 6.11 | 1.18 | 5.181 | 12 طبقه | 5.9 | Whittier Narrows | 5 |
| 5.73 | 1.18 | 4.854 | 12 طبقه | 5.3 |  |  |
| 4.32 | 1.18 | 3.663 | 12 طبقه | 5.9 | Northwest china | 6 |
| 3.93 | 1.18 | 3.333 | 12 طبقه | 6.1 |  |  |
| 2.168 | 1.18 | 1.838 | 12 طبقه | 6.4 | varzaghan | 7 |
| 3.50 | 1.18 | 2.695 | 12 طبقه | 6.2 |  |  |

جدول 3-10، ضرایب مقیاس رکوردهای زلزله سازه 20 طبقه

| SF | SF2 | SF1 | نوع سازه | Magnitude | Name | No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.76 | 1.22 | 2.262 | 20 طبقه | 6.1 | Mammoth lakes | 1 |
| 2.52 | 1.22 | 2.066 | 20 طبقه | 5.7 |  |  |
| 4.50 | 1.22 | 3.69 | 20 طبقه | 5.9 | chalfant valley | 2 |
| 2.73 | 1.22 | 2.237 | 20 طبقه | 6.3 |  |  |
| 2.026 | 1.22 | 1.661 | 20 طبقه | 6.0 | coalinga | 3 |
| 2.12 | 1.22 | 1.739 | 20 طبقه | 5.3 |  |  |
| 4.73 | 1.22 | 3.876 | 20 طبقه | 6.6 | Imperial valley | 4 |
| 10.70 | 1.22 | 8.772 | 20 طبقه | 5.2 |  |  |
| 6.32 | 1.22 | 5.181 | 20 طبقه | 5.9 | Whittier Narrows | 5 |
| 5.92 | 1.22 | 4.854 | 20 طبقه | 5.3 |  |  |
| 4.43 | 1.22 | 3.663 | 20 طبقه | 5.9 | Northwest china | 6 |
| 4.066 | 1.22 | 3.333 | 20 طبقه | 6.1 |  |  |
| 2.24 | 1.22 | 1.838 | 20 طبقه | 6.4 | varzaghan | 7 |
| 3.288 | 1.22 | 2.695 | 20 طبقه | 6.2 |  |  |

ساخت زلزلههای متوالی

توالی لرزه‌ای به‌عنوان تکرار حرکات متوسط یا شدید زمین پس از یک دوره زمانی کوتاه یا طولانی مشخص شده است. توالی لرزه‌ای واقعی، مجموعهای از رخدادهای ثبت‌شده در یک ایستگاه با شتابهای اوج و بزرگای متفاوت در فاصله زمانی معین چند روزه یا چند هفتهای که منشاء آن‌ها از یک گسل خاص است و طیف توالی لرزه‌ای تقریباً طیف تجمعی این رخدادها را تشکیل می‌دهد. شایان ذکر است که اکثر حرکات زمین دارای پسلرزه یا پیشلرزه متوسط یا شدید است. به علت کمبود توالیهای لرزه‌ای واقعی، از توالیهای لرزه‌ای مصنوعی جهت ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌ها استفاده می‌شود.

مطابق مقاله [39] بین هر دو رخداد لرزه‌ای متوالی یک گام زمانی 20 ثانیهای به کار می‌رود. دلیل این کار فراهم آوردن زمان مناسب جهت توقف حرکت سازه به علت میرایی است.

برای این منظور رکورد اصلی را در نرمافزار Siesmosignal فراخوانی می‌کنیم سپس ستون مربوط به شتاب و زمان را کپی کرده و وارد نرمافزار اکسل می‌کنیم. ابتدا در نرمافزار اکسل رکورد اولی را وارد می‌کنیم و پس از آن بعد زمانی یعنی 20 ثانیه فاصله بین دو شتاب‌نگاشت متوالی را بر گام زمانی تقسیم می‌کنیم و به همان تعداد صفر قرار میدهیم، در انتها نیز برای در نظر گرفتن ارتعاش آزاد 20 ثانیه در آخر قرار خواهیم داد و در آخر به‌صورت txt ذخیره کرده و سپس برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی وارد نرمافزار SAP می‌کنیم. در این پایاننامه با ترکیب رکوردهای زلزله 7 توالی لرزه‌ای برای هر سازه به دست میآید که در شکلهای (3-28) تا (3-34) توالی لرزهای از رکوردها برای سازه 7 طبقه بعنوان نمونه نشان داده شده است.

شکل 3-28، ساخت زلزله متوالی Mammoth Lakes – سازه 7 طبقه

شکل 3-29، ساخت زلزله متوالی Chalfant Valley – سازه 7 طبقه

شکل 3-30، ساخت زلزله متوالی Coalinga – سازه 7 طبقه

شکل 3-31، ساخت زلزله متوالی Imperial Valley – سازه 7 طبقه

شکل 3-32، ساخت زلزله متوالی Whittier Narrows – سازه 7 طبقه

شکل 3-33، ساخت زلزله متوالی Northwest china – سازه 7 طبقه

شکل 3-34، ساخت زلزله متوالی Varzaghan – سازه 7 طبقه

برای سازههای 12 و 20 طبقه نیز به همین روش زلزلههای متوالی ساخته شده است که بخاطر ازیاد مطالب و اشکال در این قسمت فقط زلزلههای مربوط به سازه 7 طبقه آورده شده است.

اعمال مفاصل پلاستیک به سازه

از آنجایی که قصد داریم تحلیل دینامیکی غیر خطی برای بررسی اثر خرابی پیشرونده بر روی سازه استفاده نماییم، به سازه اجازه میدهیم که وارد فاز غیر خطی شود، لذا نیاز به تعریف مفاصل پلاستیک برای اعضای سازهای داریم.

اعمال مفاصل پلاستیک به تیرها

تیرهای قاب خمشی، اعضای خمشی میباشند و به وسیله تغییر شکل کنترل میگردند. لذا مفاصلی که برای تیرهای تعریف شده است از نوع کنترل شونده توسط تغییر شکل میباشد که در فواصل 0.05L و 0.95L به آنها اعمال شده است.

پارامترهای مورد نیاز برای تعریف مفاصل، از آییننامه Fema356استخراج شده است.

شکل 3-35، مفاصل پلاستیک تیرها

اعمال مفاصل پلاستیک به ستونها

ستونهای قاب خمشی، اعضایی هستند که میتوانند هم کنترل شونده توسط نیرو و هم کنترل شونده توسط تغییر شکل باشند. برای اعمال مفصل پلاستیک به ستونها نیاز است که ابتدا مشخص شود کدام ستون کنترل شونده توسط نیرو و کدام ستون کنترل شونده توسط تغییر شکل میباشد. به همین منظور ابتدا باید نسبت ppcl را در ستونها کنترل کرد. بنابراین در گام اول مفاصلی از نوع نیرویی به ستونها اعمال شده و در گام بعدی سازه تحت تحلیل تاریخچه زمانی قرار میگیرد. اگر نسبت ppcl>0.5 شود ستون کنترل شوندهتوسط نیرو خواهد بود و مفاصل نیرویی در فاصله 0.5L به ستون اعمال میگردد. اما اگر ppcl<0.5 باشد ستون کنترل شونده توسط تغییر شکل خواهد بود و مفاصل از نوع P-M2-M3 در فواصل 0.05L و 0.95L به ستون اعمال میگردد. در این پایان نامه با توجه موضوع مفاصل پلاستیک برای ستونها و تیرها از نوع Auto اختصاص داده شده است و تنها به توضیح اجمالی آن بسنده شده است.

شکل 3-36، مفاصل پلاستیک ستونها

Jacob Bechtold

Earthquake Engineering Research Center (EERC)

Lead Rubber Bearing

William Robinson

Flexibility

Damping

Rigidity

Characteristic Strength

Yield Stress of Lead

Secant