اصلاحات صورت گرفته در مدل:

- واحدها به N – in تغییر داده شد.

- مصالح برای المانهای BRB از نوع Steel04 و با مشخصات ارسالی در نظر گرفته شد.

- المانهای BRB از نوع Truss ( Corotational )  تعریف شد. تعریف این المانها با استفاده از Material از نوع steel 04 و سطح مقطع متناسب با المان در هر طبقه در نظر گرفته شد.

- جرم لرزه ای کل سازه از SAP و خروجی آنالیز مودال استخراج و نصف جرم در قاب مورد نظر به صورت زیر اعمال شد ( چون کل سازه متشکل از دو قاب می باشد نصف جرم کلی در مدلسازی در نظر گرفته شد):

جرم در طبقات با توجه به میزان بار ثقلی بین طبقات توزیع شد.

کل جرم به دست آمده برابر است با

M = 191568 kgf-s^2/m = 477717 N-s^2/in

جرم یک قاب برابر می شود با:

M/2 = 23858.5 N-s^2/in

جرم طبقات 1 تا 4 با توجه به بار ثقلی آنها برابر است با:

M1 = 2110  N-s^2/in

جرم تراز سقف برابر می شود با:

Mr = 23858.5 – 4*2110 = 15418 N-s^2/in

با توجه به این توزیع جرم پریود ارتعاشی سازه در مورد اول برابر است با

T = 0.885 s

پریود ارتعاشی به دست آمد برای مود اول SAP برابر است با:

T = 0.825 s

که نزدیک می باشند.

توضیحات:

با توزیع جرم به صورت مساوی بین طبقات پریود مود اول برابر 0.61 به دست می آمد که اختلاف زیادی با پریود به دست آمده از SAP داشت. دلیل این امر تمرکز زیاد جرم در تراز سقف به دلیل وجود سقف می باشد. که توزیع جرم پیشنهادی در بالا با توجه به این واقعیت انجام شده است.

- تیر و ستون مجازی برای در نظر گرفتن اثر پی دلتا مدل شد. ستونها از نوع الاستیک با سطح مقطع و ممان اینرسی بسیار زیاد بای ایجاد رفتار صلب در نظر گرفته شدند. در دو انتهای ستونها  المانهای zero length  با سختی خمشی بسیار کم مدل شدند تا از انتقال لنگر به ستونها جلوگیری شده و صرفا برای بار محوری عمل کنند.

تیرهای مجازی برای اتصال ستونها به قاب ( link ) از نوع المانهای truss با مصالح الاستیک و سطح مقطع زیاد به منظور ایجاد رفتار صلب مدل شدند.

- بار گذاری ثقلی:

بارهای ثقلی محاسبه م بر روی گره های طبقات اعمال شدند.

با محاسبات صورت گرفته مقادیر بارهای ثقلی به این صورت به دست آمدند:

گره های کناری طبقات 1 تا 4

Gr = 78750 N

گره های میانی طبقات 1 تا 4

Gr = 157500 N

با توجه به توزیع جرم به دست آمده در بخشهای قبل بار ثقلی بام تقریبا 7 برابر طبقات می باشد بنابراین خواهیم داشت:

گره های کناری طبقه بام

Gr = 551250 N

گره های میانی طبقه بام

Gr = 1102500 N

بار ثقلی مازاد مورد نیاز برای تاثیر P-Delta برابر 0.2 بار ثقلی در هر طبقه در نظر گرفته شد که به گره های ستونهای مجازی اعمال شد:

طبقات 1 تا 4

Gr = 157500 N

طبقه بام

Gr = 1102500 N

- آنالیز استاتیک برای بارهای ثقلی پیش از آنالیز تاریخچه زمانی در نظر گرفته شد. ( شروع آنالیز دینامیکی از انتهای آنالیز ثقلی میباشد).

- جرم محاسبه شده به گره های چپ قاب انتقال داده شدند. و این گره ها برای طبقه به عنوان مرکز جرم( ) master node) در نظر گرفته شدند.

المانهای Zero length  برای ایجاد انتهای مفصلی

تغییر شکل سازه تحت بار ثقلی

تاریخچه تغییر مکان جانبی بام تحت زلزله طبس

تاریخچه تغییر مکان جانبی بام تحت زلزله Northridge

توضیحات: به منظور بررسی میزان جابجایی ماندگار سازه بعد از زلزله، گامهای زمانی آنالیزها طوری تعریف شده اند که بعد از اتمام زمان رگورد، آنالیزها حدود 10 ثانیه دیگر نیز ادامه داشته باشند ( تا بعد از ارتعاش آزاد سازه به حالت سکون برسد ) زلزله طبس 40  ثانیه و زلزله Northridge 25 ثانیه می باشند. همانطور که ملاحظه می شود در زلزله Northridge  تغییر شکل ماندگار در سازه وجود دارد و سازه به وضعیت اولیه صفر باز نگشته است.