آنالیز پوش آور

- بار گذاری ثقلی برای انجام آنالیز برابر 1.1(D+0.2L) در نظر گرفته شد. به منظور اعمال این بار ضریب load pattern در برنامه برای بار Gravity برابر 1.1 تعریف شد. در آنالیز اثر پی دلتا با فرض همین بارگذاری در نظر گرفته شد.

- تغییر مکان هدف برابر 2 درصد ارتفاع سازه در نظر گرفته شد.

Target Disp = 0.02 * H = 0.02 * 1181 = 23.6 in ~= 25 in

- بار گذاری جانبی به صورت یکنواخت اعمال شد. به منظور اعمال این بار از load pattern  با نام push استفاده شده است.

- برای آنالیز نوع انتگرال گیری از نوع Displacement Control و جابجایی 0.125 اینچ  در هر گام در امتداد محور 1 ( X ) در تراز پشت بام گره 36 تعریف شد.

- تعداد گامهای آنالیز برابر 200 تعریف شد. ( 200*0.125 = 25 in)

آنالیز تا جابجایی 22.5 اینچ ادامه داشته و سپس ناهمگرا شد.