کلیات :

# گام 1: انتخاب هندسه مدل‌ها شامل:

# 1-قاب‌ها صفحه‌ای )دوبعدی) منظم بوده بدون نامنظمي در ارتفاع به دليل توزيع سختي يا جرم

# 2. تعداد طبقات: 7، 12 و 20

# 3- تعداد دهانه: 3  دهانه

# 4- ارتفاع طبقات: 2/3 متر

# 6-عرض دهانه: 5 متر

گام 2:

تراز شکل‌پذیری ویژه انتخاب می‌گردد.

2-جرم کلیه طبقات باهم برابر در نظر گرفته خواهد شد.

3- براي محاسبه جرم لرزهاي از توصيههاي موجود در آیین‌نامه‌های لرزهاي استفاده میشود بنحويكه جرم مرده لرزهاي مجموع کل جرم مرده بعلاوه درصدي از جرم زنده طبقه در نظر گرفته‌شده است. درصد مشارکت بار زنده با فرض کاربري مسكوني براي کليه مدل‌ها و به استناد مقادير پيشنهادشده در استاندارد 2800 ويرايش چهار برابر 20% فرض خواهد شد.

4-بار مرده کليه طبقات 3000 کيلوگرم بر متر و بار زنده 1250 کيلوگرم بر متر فرض می‌شود.

5-فرض خواهد شد کليه مدل‌ها در منطقه با خطر لرزه‌خیزی خیلی زیاد مطابق طبقهبندي استاندارد 2800 ويرايش چهار  قرار دارند.

6-خاك محل احداث مطابق طبقه‌بندی استاندارد 2800 ويرايش چهار از نوع خاك II در نظر گرفته‌شده است.

7-برای بارگذاري و تحلیل لرزه‌ای به ترتیب از ASCE7 و استاندارد 2800 ویرایش چهار استفاده خواهد شد.

8- تحلیل مدل‌ها پیش از طراحی نیز به روش دینامیکی خطی و براساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم انجام خواهد شد.

9-پس از تحلیل، طراحي قاب‌های فولادي بر اساس ضوابط طراحي  AISC 360-10(LRFD) انجام می گیرد.

10-برای طراحي حرفهاي ساختمان‌ها از نرم‌افزار SAP V19.0  استفاده می شود.

11- جنس فولاد مورداستفاده در مدل‌سازی، ST37 است که تنش تسليم آن به‌صورت اسمي برابر 2400 kg/cm2 در نظر گرفته خواهد شد.

12- براي تحليل استاتيكي معادل کليه قاب‌ها از الگوي بارگذاري جانبي استاندارد 2800 ویرایش چهارم استفاده خواهد شد.

13-در فرآيند طراحي نیازی به کنترل دريفت (تغيير مكان نسبي بين طبقهاي) نیست.

14-براي تيرها از مقطع IPE و IPB1 با رعايت ضوابط فشردگي لرزهاي و براي ستون‌ها از مقاطع جعبه‌ای (BOX)با رعايت ضوابط فشردگي لرزهاي استفاده خواهد شد.

15- کنترل‌های لرزه‌ای در صورت نیاز با ضوابط مبحث دهم مقررات ملی مطابقت داده خواهد شد زیرا طراحی و کنترل‌های لرزه‌ای در  SAP بر اساس ASCE 341-10 انجام می‌شود.

بررسی ضوابط قاب خمشی فولادی ویژه

شکلپذیري

سازههاي باربر لرزهاي بسته به آنکه چه اندازه بتوانند در مقاطع خاصی از خود تغییرشکلهاي فرا ارتجاعی را پذیرا باشند و این ویژگی را در بارگذاريهاي رفت و برگشتی حفظ کرده و با کاهش مقاومت و سختی قابل ملاحظه روبرو نشوند، شکلپذیر تلقی میگردند. شکلپذیري قابهاي خمشی معمولاً با ظرفیت دورانی که در گرههاي خود میتوانند تجهیزکنند، سنجیده میشود. دوران یک گره با نسبت تغییرمکان نسبی طبقۀ فوقانی آن گره به ارتفاع طبقه تعریف میشود. در این مبحث سه حد شکلپذیري براي قابهاي خمشی فولادي و دو حد شکلپذیري براي قابهاي مهاربنديشده در نظر گرفته شده و مقررات خاص طراحی هر یک از آنها ارائه شده است.

الف) شکل پذیری زیاد

در این حد شکلپذیري دوران نظیر تغییرمکان نسبی طبقه زیاد بوده و بخش قابل ملاحظهاي از آن فرا ارتجاعی است. در قابهاي خمشی ویژه مشمول این رده، میزان دوران به حدي است که دوران نظیر تغییرمکان نسبی طبقه در آن به 0.04 رادیان برسد که حدودا 0.03 رادیان آن فرا ارتجاعی باشد.

ب) شکل پذیری متوسط

در این حد شکلپذیري دوران نظیر تغییرمکان نسبی طبقه متوسط میباشد، به طوريکه در قابهاي خمشی میزان دوران تغییرمکان نسبی طبقه حداقل به 0.02 رادیان محدود میشود که دوران فرا ارتجاعی آن حدود 0.01 رادیان میباشد.

ج) حد شکل پذیری کم

در این حد شکلپذیري، دوران نظیر تغییرمکان نسبی طبقه کم میباشد و سازه عملاً تغییرشکلهاي فرا ارتجاعی ندارد. به این علت در این نوع سازهها ضوابط خاص طراحی براي زلزله محدود است.

ضریب Ry تولیدات فولاد

طبق تعریف، ضریب Ry عبارت است از نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم تعیین شده، که به منظور در نظر گرفتن افزایش مقاومت مورد نیاز باید در محاسبات مد نظر قرار گیرد. کاربرد ضریب Ry در محاسبات با شکل پذیریهای مختلف در بخشهای مربوطه ارائه شده است. مقدار ضریب Ry از رابطه زیر تعیین میشود:

Ry=FyeFy

| نوع مصالح | Ry |
| --- | --- |
| مقاطع لولهای و قوطیشکل نوردشده | 1.25 |
| سایر مقاطع نوردشده شامل مقاطع I شکل ، H شکل ، ناودانی ، نبشی ، سپری | 1.20 |
| مقاطع ساخته شده از ورق ، ورقها و تسمهها | 1.15 |

معرفی مصالح فولادی با ضریب Ry=1.20 ،  با نام: ST37roller

معرفی مصالح فولادی با ضریب Ry=1.15،  با نام: ST37plate

دلیل اینکه باید در نرمافزار دو نوع مصالح فولادی معرفی شود همین ضریب Ry  میباشد. یکی از مصالح برای نیمرخ های نورد شده و دیگری برای مقاطع ساخته شده از ورق میباشد.

با توجه به اینکه در این مدلها تیرها از نوع IPE هستن و ستونها از نوع باکس ( ساخته شده با ورق ) در بالا دو نوع فولاد تعریف کردهایم.

- نام مقطع

- وزن مخصوص

- مدول الاستیسیته

- ضریب پواسون

- تنش تسلیم

- تنش گسیختگی

- تنش تسلیم مورد انتظار

- تنش گسیختگی مورد انتظار

مدلسازی قاب

تعریف مصالح فولادی:

- نام مقطع

- وزن مخصوص

- مدول الاستیسیته

- ضریب پواسون

- تنش تسلیم

- تنش گسیختگی

- تنش تسلیم مورد انتظار

- تنش گسیختگی مورد انتظار

یک مصالح فولادی با ضریب Ry برابر 1.15 نیز تعریف کردهایم طبق مشخصات بالا

تعریف مقاطع فولادی ( تیرها )

تعریف مقاطع باکس ستونها

تعریف الگوهای بار

- بار مرده

- بار زنده

- نیروی زلزله در جهت X

- اثر نواقص هندسی طبق مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ( اثر نواقص هندسی برای بار مرده در حهت X )

- اثر نواقص هندسی طبق مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ( اثر نواقص هندسی برای بار زنده در جهت Y )

نمایش بارهای ثقلی مرده

نمایش بارهای ثقلی زنده

تنظیم وزن موثر لرزهای

بار مرده با 100 مشارکت 					بار زنده طبق استاندارد 2800 با 20 درصد مشارکت

اثر پی دلتا

تعریف پی دلتا در نرم افزار

اصلاح شرایط انتهایی عضوها  Rigid Zone Factor

مقاطع تیرها و ستونها را انتخاب میکنیم.

اختصاص تکیهگاه گیردار به پای ستونها

انتخاب پای ستونها

اختصاص دیافراگم صلب

برای گره های هر طبقه یک دیافراگم جداگانه تعریف میکنیم .

گرههای هر طبقه را انتخاب میکنیم و دیافراگم ها را به طبقات اختصاص میدهیم.

تنظیمات قسمت آیین نامه

فراخوانی ترکیبات بار

روش های تحلیل طبق مبحث دهم

روش تحلیل مستقیم

اعمال سختی اعضاء در نرم افزار

کنترل زمان تناوب

برای کنترل زمان تناوب روش تحلیل مستقیم تبصرهایی داده است که با استناد به آن زمان تناوب را در این قاب ها کنترل میکنیم.

- در قسمت تنظیمات آیین نامه در نرم افزار بند 14 را مانند شکل زیر تغییر میدهیم.

کنترل فشردگی لرزه ای

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OutputCase | StepType | StepNum | Period | UX |
| Text | Text | Unitless | Sec | Unitless |
| MODAL | Mode | 1 | 2.125322 | 0.792 |

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OutputCase | StepType | StepNum | Period | UX |
| Text | Text | Unitless | Sec | Unitless |
| MODAL | Mode | 1 | 2.733913 | 0.777 |

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OutputCase | StepType | StepNum | Period | UX |
| Text | Text | Unitless | Sec | Unitless |
| MODAL | Mode | 1 | 3.361751 | 0.752 |