# پروژه طراحی لرزه ای (فولاد)

- ویژگیهای طرح

  - مشخصات پروژه

- اسکلت سازه از نوع فولادی میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی سازه در جهت طولی دوگانه و در جهت عرضی قاب خمشی با شکلپذیری ویژه میباشد.

- دیافراگم صلب طبقات، تیرچه بلوک بتنی میباشد.

- پروژه شامل 7 طبقه سازهای میباشد که دارای کاربری اداری در شهر تبریز میباشد.

- برای کف سازی طبقات به همراه ارتفاع سقف مجموعا 40 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

  - مشخصات مصالح مصرفی

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی سازه                                                            fc'=270 kg/cm2

- مقاومت نظیر حد تسلیم میلگردهای مصرفی                              Fy=3500 kg/cm2AIII

- مدول الاستیسیته بتن مصرفی                                                  Ec=2.72×105 kg/cm2

- مدول الاستیسیته فولاد مصرفی                                                  Es=2.0×106 kg/cm2

  - معیارهای طراحی ( مراجع و آئین نامهها)

3-1-1) آئین نامههای بارگذاری

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان – بارهای وارد بر ساختمان ویرایش 1392

- آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 ویرایش چهارم

3-1-2) آئین نامههای طراحی

- آئین نامه طراحی سازههای فولادی آمریکا ، AISC360-2010

- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای سازههای فولادی ویرایش 1392

3-1-3) منابع و مراجع مورد استفاده

- کتاب بارگذاری سازهها – موسسه سری عمران

- نشریه 543 برای سقف تیرچه و بلوک

- نشریه 360 و 363 برای تحلیل پوش آور

- انتخاب سیستم سقف و تیرریزي کفها

يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده ي انواع ساختمان ها، سقف ها و از آن جمله سقف هاي بتني مي باشند كه نقش اساسي آنها انتقال نيروهاي قائم و افقي ناشي از بارهاي ثقلي و نيروهاي جانبي شامل بارهاي باد و زلزله به ساير اعضاي باربر است. سقف هاي سازه اي علاوه بر اينكه تحمل كننده ي بارهاي ثقلي در ساختمان ها هستند، براساس ميزان صلبيت در هنگام زلزله وظيفه ي توزيع و انتقال نيروهاي ايجاد شده در ديافراگم ها را به عناصر قائم باربر جانبي بر عهده دارند. همچنين اين عناصر بايد در برابر تغييرشكل هاي افقي كه در ميان صفحه آنها ايجاد مي شود، مقاومت و سختي كافي را دارا باشند.ه برای سازه های بتن آرمه رایج ترین سیستم های باربر ثقلی عبارتند از:

سقف تیرچه و بلوک بتنی

سقف دال بتنی (یکطرفه یا دوطرفه)

سقف دال بتنی پیش تنیده

سقف یوبوت

سقف کوبیاکس

انتخاب مناسب ترین سیستم برای سقف به عوامل مختلفی از جمله بیشترین دهانه موجود در پلان، کاربری ساختمان، بارهای وارده به ساختمان، اقتضای اقتصادی پروژه و مسائل اجرایی پروژه بستگی دارد که می توان گفت مهمترین عامل بیشترین دهانه موجود در پلان می باشد که برای ما به نوعی تعیین کننده ترین عامل خواهد بود که در عرف مهندسی معمولا برای سقف های مذکور دهانه های زیر مناسب می باشند:

- سقف تیرچه و بلوک: تا دهانه 7 متر مناسب می باشد.

- سقف دال بتنی: معمولا تا دهانه 9 متر یا 10 متر مناسب می باشد.

- سقف دال بتنی پیش تنیده: معمولا برای دهانه های بزرگ حتی دهانه های 15 متر طبق سازوکار خاصی مناسب می باشد.

- سقف های یوبوت و کوبیاکس: سقف های نسل جدیدی هستند که با ضوابط خاصی بایستی طراحی و اجرا گردد که اگر بصورت درست طراحی و اجرا شوند ممکن است در دهانه های تا 15 متر نیز استفاده شوند.

سقف تیرچه و بلوک بتنی

سقف دال بتنی

سقف دال بتنی پیش تنیده

سقف دال بتنی مجوف (یوبوت و کوبیاکس)

- با توجه به صورت پروژه سقف طبقات از نوع تیرچه بلوک  میباشد.

3-1) مشخصات مصالح

- بتن مصرفی

برای معرفی بتن در نرم افزار بایستی مشخصاتی نظیر وزن مخصوص، مدول الاستیسیته، نسبت پوآسون، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت فشاری (مقاومت مشخصه) را وارد نمائیم که این مشخصات عبارتنداز:

- وزن مخصوص

وزن مخصوص انواع بتن طبق مبحث 6 بصورت زیر خواهد بود:

wC=2500 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Ec=330027+690025231.5 ≅27200 Mpa

- نسبت پوآسون

U=υ=0.15

- ضریب انبساط حرارتی

A=10-5 1/°c

- مقاومت فشاری (مشخصه)

fc'=27 Mpa

شکل 5، اطلاعات بتن مصرفی در نرم افزار

- فولاد مصرفی

برای فولاد مصرفی از نوع فولاد نرمه ساختمانی ST37 استفاده خواهیم نمود که مشخصات آن بصورت زیر خواهند بود:

- وزن مخصوص میلگرد

همانند فولاد نرمه ساختمانی میباشد.

W=7850 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Es=200000 Mpa

- مقاومت تسلیم، گسیختگی

| مقاومت گسیختگی (Fu) | مقاومت تسلیم (Fy) | نوع فولاد |
| --- | --- | --- |
| 370 Mpa | 240 Mpa | ST37 |

- مقاومت تسلیم و گسیختگی مورد انتظار

| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | نوع فولاد |
| --- | --- | --- |
| 1.2*370 Mpa | 1.2*240 Mpa | ST37 |
| 1.15*370Mpa | 1.15*240Mpa | ST37 |

| مصالح فولادی نورد شده |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 240 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 370 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.20×240=288 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×370=444 Mpa |
| مصالح فولادی ساخته شده از ورق |  |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 240 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 370 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.15×240=276 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.15×370=425.5 Mpa |

شکل 6، اطلاعات فولاد مصرفی ST37 در نرم افزار

- محل و نوع ساختگاه

ایران از نظر لرزه خیزی به 4 قسمت مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم بندی میشوند که در این پروژه شهر انتخابی تبریز انتخاب شده است که جزء مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد به حساب میآید و از نظر نوع خاک 4 دسته وجود دارد که در شهر تبریز متداول ترین نوع خاک نوع 2 و 3 میباشد که در این پروژه خاک انتخابی نوع 2 طبق صورت پروژه انتخاب شده است که مشخصات آن نیز بصورت زیر میباشد:

- انتخاب سیستم باربر جانبی و جانمایی آن در پلان

سیستم باربر جانبی، قسمتی از یک سازه است که وظیفه دارد در برابر بارهای جانبی مقاومت کرده و آنها را در یک مسیر پیوسته و ایمن به سمت شالوده و زمین هدایت کند.

عمده بارهای جانبی وارده بر یک سازه ناشی از اثر باد و زلزله هستند که این نیروها در تمامی جهات جانبی می تواند اثر کند بنابراین بایستی برای سازه سیستم باربر جانبی بگونه ای انتخاب شود تا سازه در تمام جهات بتواند نیروهای وارده را تحمل نماید.

تفاوت اثر نیروی زلزله و باد بر سازه

انتخاب سیستم باربر جانبی به عوامل مختلفی از جمله لرزه خیزی منطقه، کاربری ساختمان، مساحت زیربنای ساختمان، ارتفاع ساختمان، اقتضای اقتصادی ساختمان، شکل پذیری ساختمان و محدودیت های معماری ساختمان بستگی دارد و انتخاب آن به عهده طراح سازه می باشد که بایستی بهینه ترین سیستم را انتخاب نماید که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

الف) سیستم دیوارهای باربر

نوعی سیستم سازهاي است که فاقد قاب هاي ساختمانی براي باربري قائم می باشد. در این سیستم، دیوارهاي باربر و یا قاب هاي مهاربندي شده عمدتاً بارهاي قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی نیز به وسیله دیوارهاي باربر که به صورت دیوارهاي برشی عمل می کنند و یا قاب هاي مهاربندي شده تامین می شود.

با توجه به محدودیت های زیاد این نوع سیستم و محدود نمودن فضای معماری بیشتر و تحمل عمده نیروها توسط دیوارها این نوع سیستم معمولاً با استقبال کمتری مواجه بوده و به ندرت در سازه ها استفاده می شود.

ب) سیستم قاب ساختمانی ساده

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتاً توسط قاب هاي ساختمانی با اتصالات ساده تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا بادبند تامین می شود.

نمونه رایج این نوع سیستم قاب های فولادی با اتصالات مفصلی می باشد که در آنها برای مقابله با زلزله از بادبند استفاده می شود. در این سیستم بارهای ثقلی را قاب ها (شامل تیر و ستون) تحمل می کنند. برای تحمل نیروی جانبی در این قاب ها یا باید از بادبند فولادی استفاده شود و یا از دیوار برشی بتنی و یا دیوار برشی بنایی مسلح.

بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع مفصلی باشد که اتصال مفصلی به راحتی در سازه فولادی امکان پذیر بوده و از این نوع سیستم به وفور استفاده شده است اما در سازه بتن آرمه اجرای اتصال مفصلی در حاضر با مشکل مواجه بود و تقریبا امکان پذیر نمی باشد بنابرای استفاده از این سیستم در حال حاضر محدود به سازه های فولادی می شود و در سازه های بتن آرمه کاربردی نخواهد داشت.( مگر در شرایط خاص و برای بهسازی سازه ها)

پ) سیستم قاب خمشی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي ساختمانی تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط قاب هاي خمشی تامین می شود.

این نوع سیستم از نظر معماری مناسب تر از سیستم قاب ساده مهاربندی شده می باشد. وجود بادبند ها یا دیوار برشی مانع قرار دادن بازشو در قاب می شود در حالیکه در سیستم قاب خمشی در تمامی دهانه ها امکان ایجاد بازشو وجود دارد.

در این سیستم اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار بوده و در هنگام تغییرشکل زاویه بین تیر و ستون ثابت باقی می ماند.

بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار می باشد که امروزه تقریبا در اکثر پروژه ها از سیستم قاب خمشی استفاده می شود که هم فضای معماری مطلوب تری داشته هم اجرای نسبتاً آسانی دارد فقط از معایب بزرگ این نوع سیستم می توان به این مورد اشاره کرد که با توجه به سختی کم این سیستم نسبت به قاب های مهاربندی در هنگام کنترل تغییرمکان نسبی طبقات (دریفت) در سازه های بلند با مشکل مواجه بوده و ممکن است ابعاد مقاطع بزرگتر درآید بنابراین این سیستم معمولا بسته به ابعاد و کاربری پروژه و منظم بودن پلان در سازه های بتن آرمه تا 8 طبقه جوابگو باشد.

ت) سیستم دوگانه یا ترکیبی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن:

الف) بارهاي قائم عمدتاً توسط قاب هاي ساختمانی تحمل می شوند.

ب) مقاومت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه اي از دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی صورت می گیرد. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات، تعیین می شود.

نتیجه گیری: این نوع سیستم به دلیل وجود دیوار برشی یا مهاربند در سازه دارای سختی بیشتری می باشد و معمولاً از این سیستم می توان در سازه های نسبتاً بلند نیز استفاده نمود و بزرگترین عیب این نوع سیستم در محدود کردن فضاهای معماری هست که بعضا جایگذاری دیوار برشی در پلان به دلایل معماری و ضوابط لرزه ای مشکل بوده و معمولاً استفاده از این نوع سیستم در پلان های معمولاً بزرگ مناسب بوده و عملکرد بهینه تری خواهد داشت.

ث) سیستم کنسولی

نوعی سیستم سازه ای که در آن نیروهای جانبی توسط ستون کنسول تحمل می شوند.

این نوع سیستم به دلیل وجود محدودیت های زیاد و ارتفاع محدود 10 متر معمولا در ساختمان مورد استفاده قرار نمی گیرند و از لحاظ ضوابط لرزه ای نیز مطلوب نمی باشند و برای سازه های خاص نظیر جایگاه های سوخت مورد استفاده قرار می گیرند.

شکل پذیری

خصوصیتی از سازه است که در آن اعضاء سازه در تمام یا قسمتی از طول خود، بدون تغییر قابل ملاحظه در مقاومت و سختی، قادر به تحمل تغییرشکل های عمدتاً پلاستیک می باشند.

- شکل پذیری کم (معمولی)

این حد برای سازه هایی بکار می رود که تحت بارهای جانبی، از سازه انتظار تغییرشکل زیاد نداریم.

- شکل پذیری متوسط

در صورتیکه نیروی زلزله وارده بر سازه به قدری باشد که پاسخ های سازه وارد ناحیه غیرخطی شود می توان از این شکل پذیری استفاده نمود.

- شکل پذیری زیاد (ویژه)

این حد برای سازه هایی بکار می رود که در آنها قابلیت جذب و استهلاک انرژی بطور ویژه ای اهمیت داشته و از طرفی نخواهیم ابعاد مقطع بیش از حد بزرگ شود.

شکل پذیری کم در سیستم های باربر جانبی طبق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم برای سازه هایی که در مناطق لرزه خیزی "خیلی زیاد" و "زیاد" برای ساختمان های با اهمیت "متوسط" مجاز نمی باشد، برای ساختمان های با اهمیت "خیلی زیاد" و "زیاد" در تمام مناطق لرزه خیزی مجاز نیست. در مناطق لرزه خیزی "متوسط" و "کم" برای ساختمان های با اهمیت "متوسط" استفاده از این شکل پذیری به "15 متر" محدود می شود.

از طرفی برای برخی سازه ها مجبوریم از سیستم با شکل پذیری ویژه استفاده نمائیم؛ طبق آئین نامه 2800 برای سازه های با اهمی "خیلی زیاد" و منطقه لرزه خیزی "خیلی زیاد" بایستی از سیستم هایی که عنوان ویژه دارند استفاده شوند.

- با توجه به توضیحات گفته شده و صورت پروژه سیستم باربر جانبی سازه در جهت طولی دوگانه و در جهت عرضی قاب خمشی با شکلپذیری ویژه میباشد.

- محاسبات بارگذاري

| نوع بار | مقدار | واحد |
| --- | --- | --- |
| مرده کف طبقات | 4 | KNm2 |
| زنده طبقات | 4 | KNm2 |
| مرده دیوارهای پیرامونی | 12 | KNm |
| بار پارتیشن | 1 | KNm2 |
| بار برف | 05/1 | KNm2 |
| بار جان پناه | 4 | KNm |
| بار اصلاح جرم لرزهای دیوارهای پیرامونی | 6 | KNm |
| بار اصلاح جرم لرزهای دیوارهای پارتیشن | 5/0 | KNm |

محاسبات بار برف

در مبحث ششم، بامها به سه دسته: ۱- برف ریز، ۲- نیمه برف ریز، و ۳- برف گیر طبقه بندی می شوند:

𝑃𝑟 = 0.7 𝐶𝑠 𝐶𝑡 𝐶𝑒 𝐼𝑠 𝑃𝑔 =0.7*1*1*1*1.0*1*150= 105 kg / m² > Pm

Pm=Is=1  kN / m²

محاسبات بار زلزله با تمام جزئیات

بارگذاری زلزله

محاسبه نیروی برش پایه به روش استاتیکی معادل

ملاحظات کلی

- شهر محل احداث                                             تبریز

- کاربری ساختمان                                             اداری

- تعداد سقفها از تراز پایه                                    7 سقف

- ارتفاع ساختمان از تراز پایه (متر)                         4/25 متر

- منظم بودن ساختمان                                        منظم

محاسبه ضریب اهمیت ساختمان (I)

ساختمانهای اداری جزو گروه 3 قرار دارد بنابراین ضریب اهمیت آنها برابر 1 میباشد.

محاسبه نسبت شتاب مبنای طرح (A)

با در نظر گرفتن محل احداث ساختمان، نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل، بر اساس میزان خطر لرزه خیزی به شرح جدول زیر تعیین می گردد :

تبریز جزو مناطق با پهنه خطر نسبی خیلی زیاد بشمار میآیند بنابراین نسبت شتاب مبنای طرح این مناطق برابر 35/0 خواهد بود.

محاسبه زمان تناوب اصلی نوسان (T)

- انجام مدلسازي، تحلیل و طراحی کامپیوتري

- مدلسازی

مدلسازی ستونها

مدلسازی تیرها

مدلسازی کف طبقات

مدلسازی دیوار برشی

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

- اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

- اختصاص نواحی انتهایی صلب

National Load

نکته: لازم به ذکر است که National Load  فقط برای سازههای فولادی باید تعریف گردد. همچنین باید برای هرکدام از بارهای ثقلی مرده و زنده باید دو بار از نوع National تعریف گرددريال که یکی در راستای X و دیگری در راستای Y میباشد.

- اختصاص دیافراگم

- ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه ACI 318-14 به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی داریم اما از 20 درصد طول پلان بزرگتر نیستند.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- بنابراین سازه ما منظم در پلان بوده و شرط الف را دارا نمیباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

- با توجه به بند فوق از 4 حالت ممکن برای بار قائم زلزله حالت یک به دلیل اینکه سازه ما در شهر تبریز قرار داشته که با خطر نسبی خیلی زیاد میباشد بایستی بار قائم زلزله را به کل سازه اعمال نمود.

برای اعمال بار قائم زلزله میتوانیم در بخش تنظیمات آئین نامه ضریب sds را وارد نموده و نرم افزار بصورت خودکار آنرا در ترکیبات بارگذاری اعمال نماید.

Fvu=0.6AIWp=0.6×0.35×1×Wp

Fvu=0.21Wp

برای اعمال بار قائم زلزله بایستی مقدار 21/0 را به بارهای مرده در ترکیبات بارگذاری اضافه و کم نمائیم که اگر این مقدار را معادل 0.2sds آئین نامه آمریکا قرار دهیم ضریب sds برابر خواهد بود با:

0.2sds=0.21→sds=1.05

اعمال ضریب sds در نرم افزار

فراخوانی ترکیبات بارگذاری در نرم افزار

| TABLE: Load Combinations |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Load Case/Combo | Scale Factor | Type | Auto |
| UDStlS1 | DEAD | 1.4 | Linear Add | No |
| UDStlS1 | NDX | 1.4 |  |  |
| UDStlS2 | DEAD | 1.4 | Linear Add | No |
| UDStlS2 | NDX | -1.4 |  |  |
| UDStlS3 | DEAD | 1.4 | Linear Add | No |
| UDStlS3 | NDY | 1.4 |  |  |
| UDStlS4 | DEAD | 1.4 | Linear Add | No |
| UDStlS4 | NDY | -1.4 |  |  |
| UDStlS5 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS5 | LIVE | 1.6 |  |  |
| UDStlS5 | Snow | 0.5 |  |  |
| UDStlS5 | Lpart | 1.6 |  |  |
| UDStlS5 | NDX | 1.2 |  |  |
| UDStlS5 | NLX | 1.6 |  |  |
| UDStlS5 | NSX | 0.5 |  |  |
| UDStlS5 | NLPX | 1.6 |  |  |
| UDStlS6 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS6 | LIVE | 1.6 |  |  |
| UDStlS6 | Snow | 0.5 |  |  |
| UDStlS6 | Lpart | 1.6 |  |  |
| UDStlS6 | NDX | -1.2 |  |  |
| UDStlS6 | NLX | -1.6 |  |  |
| UDStlS6 | NSX | -0.5 |  |  |
| UDStlS6 | NLPX | -1.6 |  |  |
| UDStlS7 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS7 | LIVE | 1.6 |  |  |
| UDStlS7 | Snow | 0.5 |  |  |
| UDStlS7 | Lpart | 1.6 |  |  |
| UDStlS7 | NDY | 1.2 |  |  |
| UDStlS7 | NLY | 1.6 |  |  |
| UDStlS7 | NSY | 0.5 |  |  |
| UDStlS7 | NLPY | 1.6 |  |  |
| UDStlS8 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS8 | LIVE | 1.6 |  |  |
| UDStlS8 | Snow | 0.5 |  |  |
| UDStlS8 | Lpart | 1.6 |  |  |
| UDStlS8 | NDY | -1.2 |  |  |
| UDStlS8 | NLY | -1.6 |  |  |
| UDStlS8 | NSY | -0.5 |  |  |
| UDStlS8 | NLPY | -1.6 |  |  |
| UDStlS9 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS9 | LIVE | 1.6 |  |  |
| UDStlS9 | Lpart | 1.6 |  |  |
| UDStlS9 | Lroof | 0.5 |  |  |
| UDStlS9 | NDX | 1.2 |  |  |
| UDStlS9 | NLX | 1.6 |  |  |
| UDStlS9 | NLPX | 1.6 |  |  |
| UDStlS9 | NLRX | 0.5 |  |  |
| UDStlS10 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS10 | LIVE | 1.6 |  |  |
| UDStlS10 | Lpart | 1.6 |  |  |
| UDStlS10 | Lroof | 0.5 |  |  |
| UDStlS10 | NDX | -1.2 |  |  |
| UDStlS10 | NLX | -1.6 |  |  |
| UDStlS10 | NLPX | -1.6 |  |  |
| UDStlS10 | NLRX | -0.5 |  |  |
| UDStlS11 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS11 | LIVE | 1.6 |  |  |
| UDStlS11 | Lpart | 1.6 |  |  |
| UDStlS11 | Lroof | 0.5 |  |  |
| UDStlS11 | NDY | 1.2 |  |  |
| UDStlS11 | NLY | 1.6 |  |  |
| UDStlS11 | NLPY | 1.6 |  |  |
| UDStlS11 | NLRY | 0.5 |  |  |
| UDStlS12 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS12 | LIVE | 1.6 |  |  |
| UDStlS12 | Lpart | 1.6 |  |  |
| UDStlS12 | Lroof | 0.5 |  |  |
| UDStlS12 | NDY | -1.2 |  |  |
| UDStlS12 | NLY | -1.6 |  |  |
| UDStlS12 | NLPY | -1.6 |  |  |
| UDStlS12 | NLRY | -0.5 |  |  |
| UDStlS13 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS13 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS13 | Snow | 1.6 |  |  |
| UDStlS13 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS13 | NDX | 1.2 |  |  |
| UDStlS13 | NLX | 1 |  |  |
| UDStlS13 | NSX | 1.6 |  |  |
| UDStlS13 | NLPX | 1 |  |  |
| UDStlS14 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS14 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS14 | Snow | 1.6 |  |  |
| UDStlS14 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS14 | NDX | -1.2 |  |  |
| UDStlS14 | NLX | -1 |  |  |
| UDStlS14 | NSX | -1.6 |  |  |
| UDStlS14 | NLPX | -1 |  |  |
| UDStlS15 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS15 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS15 | Snow | 1.6 |  |  |
| UDStlS15 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS15 | NDY | 1.2 |  |  |
| UDStlS15 | NLY | 1 |  |  |
| UDStlS15 | NSY | 1.6 |  |  |
| UDStlS15 | NLPY | 1 |  |  |
| UDStlS16 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS16 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS16 | Snow | 1.6 |  |  |
| UDStlS16 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS16 | NDY | -1.2 |  |  |
| UDStlS16 | NLY | -1 |  |  |
| UDStlS16 | NSY | -1.6 |  |  |
| UDStlS16 | NLPY | -1 |  |  |
| UDStlS17 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS17 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS17 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS17 | Lroof | 1.6 |  |  |
| UDStlS17 | NDX | 1.2 |  |  |
| UDStlS17 | NLX | 1 |  |  |
| UDStlS17 | NLPX | 1 |  |  |
| UDStlS17 | NLRX | 1.6 |  |  |
| UDStlS18 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS18 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS18 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS18 | Lroof | 1.6 |  |  |
| UDStlS18 | NDX | -1.2 |  |  |
| UDStlS18 | NLX | -1 |  |  |
| UDStlS18 | NLPX | -1 |  |  |
| UDStlS18 | NLRX | -1.6 |  |  |
| UDStlS19 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS19 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS19 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS19 | Lroof | 1.6 |  |  |
| UDStlS19 | NDY | 1.2 |  |  |
| UDStlS19 | NLY | 1 |  |  |
| UDStlS19 | NLPY | 1 |  |  |
| UDStlS19 | NLRY | 1.6 |  |  |
| UDStlS20 | DEAD | 1.2 | Linear Add | No |
| UDStlS20 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS20 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS20 | Lroof | 1.6 |  |  |
| UDStlS20 | NDY | -1.2 |  |  |
| UDStlS20 | NLY | -1 |  |  |
| UDStlS20 | NLPY | -1 |  |  |
| UDStlS20 | NLRY | -1.6 |  |  |
| UDStlS21 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS21 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS21 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS21 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS21 | EX | 1 |  |  |
| UDStlS22 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS22 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS22 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS22 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS22 | EX | -1 |  |  |
| UDStlS23 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS23 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS23 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS23 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS23 | EY | 1 |  |  |
| UDStlS24 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS24 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS24 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS24 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS24 | EY | -1 |  |  |
| UDStlS25 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS25 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS25 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS25 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS25 | EXALL | 1 |  |  |
| UDStlS26 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS26 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS26 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS26 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS26 | EXALL | -1 |  |  |
| UDStlS27 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS27 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS27 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS27 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS27 | EYALL | 1 |  |  |
| UDStlS28 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS28 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS28 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS28 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS28 | EYALL | -1 |  |  |
| UDStlS29 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS29 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS29 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS29 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS29 | EXALL+0.3EY | 1 |  |  |
| UDStlS30 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS30 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS30 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS30 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS30 | EXALL+0.3EY | -1 |  |  |
| UDStlS31 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS31 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS31 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS31 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS31 | EXALL-0.3EY | 1 |  |  |
| UDStlS32 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS32 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS32 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS32 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS32 | EXALL-0.3EY | -1 |  |  |
| UDStlS33 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS33 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS33 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS33 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS33 | EYALL+0.3EX | 1 |  |  |
| UDStlS34 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS34 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS34 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS34 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS34 | EYALL+0.3EX | -1 |  |  |
| UDStlS35 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS35 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS35 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS35 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS35 | EYALL-0.3EX | 1 |  |  |
| UDStlS36 | DEAD | 1.41 | Linear Add | No |
| UDStlS36 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlS36 | Snow | 0.2 |  |  |
| UDStlS36 | Lpart | 1 |  |  |
| UDStlS36 | EYALL-0.3EX | -1 |  |  |
| UDStlS37 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS37 | EX | 1 |  |  |
| UDStlS38 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS38 | EX | -1 |  |  |
| UDStlS39 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS39 | EY | 1 |  |  |
| UDStlS40 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS40 | EY | -1 |  |  |
| UDStlS41 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS41 | EXALL | 1 |  |  |
| UDStlS42 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS42 | EXALL | -1 |  |  |
| UDStlS43 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS43 | EYALL | 1 |  |  |
| UDStlS44 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS44 | EYALL | -1 |  |  |
| UDStlS45 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS45 | EXALL+0.3EY | 1 |  |  |
| UDStlS46 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS46 | EXALL+0.3EY | -1 |  |  |
| UDStlS47 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS47 | EXALL-0.3EY | 1 |  |  |
| UDStlS48 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS48 | EXALL-0.3EY | -1 |  |  |
| UDStlS49 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS49 | EYALL+0.3EX | 1 |  |  |
| UDStlS50 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS50 | EYALL+0.3EX | -1 |  |  |
| UDStlS51 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS51 | EYALL-0.3EX | 1 |  |  |
| UDStlS52 | DEAD | 0.69 | Linear Add | No |
| UDStlS52 | EYALL-0.3EX | -1 |  |  |
| UDStlD1 | DEAD | 1 | Linear Add | No |
| UDStlD2 | DEAD | 1 | Linear Add | No |
| UDStlD2 | LIVE | 1 |  |  |
| UDStlD2 | Lpart | 1 |  |  |

- تحلیل سازه

کنترل زمان تناوب تحلیلی (مقایسه با 25/1 برابر زمان تناوب تجربی)

کنترل زمان تناوب تحلیلی و تجربی

با توجه به تبصره بالا باید برای کنترل زمان تناوب در فایل جداگانه سختی را کاهش نداده و از سختی واقعی خود اعضا استفاده کنیم و هم چنین در کنترل دریفت.

با توجه به تصویر زیر که زمان تناوب از ایتبس به دست آمده هست مشخص هست که زمان تناوب تحلیلی به دست آمده از 1.25 برابر زمان تناوب تجربی بزرگتر بوده و نیازی نیست در این پروژه با توجه به آیین نامه 2800 زمان تناوب را تغییر بدهیم.

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal1 | 1 | 2.093 | 0 | 0.825 |
| Modal1 | 2 | 1.418 | 0 | 0 |
| Modal1 | 3 | 1.071 | 0.8419 | 0 |
| Modal1 | 4 | 0.71 | 0 | 0.1074 |
| Modal1 | 5 | 0.494 | 0 | 0 |
| Modal1 | 6 | 0.384 | 0 | 0.0379 |
| Modal1 | 7 | 0.38 | 0.1194 | 0 |
| Modal1 | 8 | 0.278 | 0 | 0 |
| Modal1 | 9 | 0.246 | 0 | 0.0159 |
| Modal1 | 10 | 0.213 | 0.023 | 0 |
| Modal1 | 11 | 0.186 | 0 | 0 |
| Modal1 | 12 | 0.172 | 0 | 0.0073 |
| Modal1 | 13 | 0.146 | 0.0092 | 0 |
| Modal1 | 14 | 0.133 | 0 | 0 |
| Modal1 | 15 | 0.126 | 0 | 0.0039 |
| Modal1 | 16 | 0.107 | 0.0038 | 0 |
| Modal1 | 17 | 0.101 | 0 | 0 |
| Modal1 | 18 | 0.098 | 0 | 0.0025 |
| Modal1 | 19 | 0.085 | 0.0018 | 0 |
| Modal1 | 20 | 0.081 | 0 | 0 |
| Modal1 | 21 | 0.071 | 0.0009 | 0 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 1.071 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 2.093 ثانیه

در جهت X زمان تناوب تحلیلی 1.071 ثانیه بوده و 25/1 برابر زمان تناوب تجربی 707/0 ثانیه میباشد که بیشتر از زمان تناوب تحلیلی بوده و برای طراحی سازه از زمان تناوب تجربی استفاده خواهیم نمود.

در جهت Y زمان تناوب تحلیلی 2.093 ثانیه بوده و 25/1 برابر زمان تناوب تجربی 131/1 ثانیه میباشد که کمتر از زمان تناوب تحلیلی بوده و برای طراحی سازه از زمان تناوب تجربی استفاده خواهیم نمود.

- از زمان تناوب تحلیلی برای کنترل دریفت نیز استفاده خواهیم نمود.

- کنترل دریفت

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.024.0=0.005

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story7 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001027 | 0.001027 |
| Story6 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001074 | 0.001074 |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001192 | 0.001192 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001259 | 0.001259 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001269 | 0.001269 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001279 | 0.001279 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.001148 | 0.001148 |

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.025.5=0.0036

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story7 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002168 | 0.002168 |
| Story6 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003294 | 0.003294 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003573 | 0.003573 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003824 | 0.0036 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004075 | 0.003575 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.003666 | 0.003566 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002531 | 0.002531 |

- تمامی طبقات از نظر دریفت جوابگو میباشد.

- کنترل نظم پیچشی

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story7 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.001701 | 0.001701 | 1 |
| Story7 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001964 | 0.001701 | 1.155 |
| Story7 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.001964 | 0.001701 | 1.155 |
| Story6 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.001781 | 0.001781 | 1 |
| Story6 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002117 | 0.001781 | 1.189 |
| Story6 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002117 | 0.001781 | 1.189 |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.001984 | 0.001984 | 1 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.00236 | 0.001984 | 1.19 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.00236 | 0.001984 | 1.19 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002107 | 0.002107 | 1 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.00252 | 0.002107 | 1.196 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.00252 | 0.002107 | 1.196 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002137 | 0.002137 | 1 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002582 | 0.002137 | 1.198 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002582 | 0.002137 | 1.198 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002177 | 0.002177 | 1 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002618 | 0.002177 | 1.192 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002618 | 0.002177 | 1.192 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.001979 | 0.001979 | 1 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.002326 | 0.001979 | 1.176 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002326 | 0.001979 | 1.176 |

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story7 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.003251 | 0.003251 | 1 |
| Story7 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.003956 | 0.003251 | 1.191 |
| Story7 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.003956 | 0.003251 | 1.191 |
| Story6 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.005069 | 0.005069 | 1 |
| Story6 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.005761 | 0.005069 | 1.137 |
| Story6 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.005761 | 0.005069 | 1.137 |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.005647 | 0.005647 | 1 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.006293 | 0.005647 | 1.114 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.006293 | 0.005647 | 1.114 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.006221 | 0.006221 | 1 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.006809 | 0.006221 | 1.095 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.006809 | 0.006221 | 1.095 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.006823 | 0.006823 | 1 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.007344 | 0.006823 | 1.076 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.007344 | 0.006823 | 1.076 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.006269 | 0.006269 | 1 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.006719 | 0.006269 | 1.072 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.006719 | 0.006269 | 1.072 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.004386 | 0.004386 | 1 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004738 | 0.004386 | 1.08 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004738 | 0.004386 | 1.08 |

- تمامی نسبتهای تغییرمکان حداکثر به متوسط کمتر از 2/1 بوده که نشانگر منظم بودن سازه از نظر پیچشی است.

کنترل صلبیت دیافراگم

صلبیت دیافراگم در استاندارد 2800

حال که با انواع دیافراگمها و مکانیزم عملکردی آنها آشنا شدیم، بند هایی از ویرایش چهارم استاندارد 2800 که به انواع دیافراگم اشاره دارد، بیان کرده و قسمتهای مبهم را بیشتر توضیح خواهیم داد.

نیروی جهت X

نیروی جهت Y

کنترل صلبیت بایستی برای تمامی طبقات یا بحرانیترین طبقه انجام شود که با توجه به بحرانی بودن طبقه بام این طبقه را کنترل خواهیم نمود که نیروی جانبی سقف در طبقه بام در جهت X برابر 46181.09 کیلوگرم نیرو و در جهت Y برابر 33917.06 میباشد.

مقادیر بارهای فوق را بر طول سازه عمود بر جهت نیرو تقسیم میکنیم:

جهت X:

طول واحد بر زلزله نیروی زلزله=46181.0920.9=2209.62 kgf/m

جهت Y:

طول واحد بر زلزله نیروی زلزله=33917.0617.1=1983.45 kgf/m

حال عناصر طبقه بام بجز ستونها انتخاب شده و از مسیر File > Export > Partial Etabs.edb file خروجی میگیریم.

سپس فایل جدید را باز کرده و صلبیت سقف را حذف میکنیم.

حذف دیافراگم

مفصلی کردن تکیه گاه ها

مقادیر بار زلزله بر واحد طول را بایستی بصورت بار گسترده به المانهای سطحی سقف در جهت اعمال زلزله وارد کنیم. که این مقدار بار برای هر پانل بایستی به طول پانل تقسم شده و اعمال گردد.

مقدار بارهای جهت X:

متر 4.75 دهانه=2209.624.75=465 kgf/m2

متر 5.7 دهانه=2209.625.7=387 kgf/m2

مقدار بارهای جهت Y:

متر 3.8 دهانه=1983.453.8=521 kgf/m2

متر 4.75 دهانه=1983.454.75=417.56 kgf/m2

حال یک بار بنام Diaphragm-X و Diaphragm-X تعریف کرده و به به مقادیر فوق در پانلها وارد خواهیم نمود.

تعریف بار دیافراگم

حال سازه را تحلیل کرده و تغییر شکلهای نسبی طبق این بارها را محاسبه مینمائیم و اگر کمتر از نیروی جانبی همین طبقه در فایل اصلی باشد پس سقف دارای صلبیت کافی بوده و فرض صلب در نظر گرفتن سقف صحیح خواهد بود.

مطابق تحلیل سازه تغییر مکان نسبی در این فایل در جهت X برابر 35/2 میلیمتر و در جهت Y برابر 263/1 میلیمتر میباشد و تغییر مکان نسبی در فایل اصلی برای طبقه بام در جهت X برابر 8.43 میلیمتر و در  جهت Y برابر 23/7 میلیمتر بوده که تغییر مکان در فایل کنترل صلبیت در هر دو جهت کمتر از نصف مقادیر فایل اصلی بوده و سقف دارای صلبیت کافی میباشد.

طراحی قاب شماره 3 با ضوابط شکل پذیری زیاد

ضوابط شکل پذیری زیاد برای ستونها

برای تعریف مقاطع تیر و ستون باید ظوابط شکل پذیری زیاد در مقاطع کنترل شود و بر اساس آن مقاطع تعریف شوند:

فشردگی ستون ها:

با توجه جدول 10-3-4-1 مبحث دهم محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری با شکل پذیری زیاد محاسبه میشود که در این پروژه با توجه به استفاده از مقاطع قوطی شکل ساخته شده از ورق در ستون ها باید با توجه به قسمت 4 آن جدول نسبت پهنا به ضخامت برای ستون ها محاسبه شود :

ht=0.55EFy=0.55×2100024=16.27

طبق تبصره دوم جدول مذکور میتوان این نسبت را به مقدار زیر نیز محدود کرد :

ht=0.6EFy=0.6×2100024=17.75

بنابراین در ستون های سازه حداقل ضخامت ورق ها محاسبه میشود :

در ستون 35*35 سانتیمتر :

t=35017.75=19.71 mm

برای ستون 30*30 سانتیمتر :

t=30017.75=16.90 mm

برای ستون 25*25 سانتیمتر :

t=25017.75=14.08 mm

ضخامت های فوق شرایط فشرده لرزه ای جدول 10-2-2-1 مبحث دهم آیین نامه را نیز ارضا میکند . در ساخت مقاطع در نرم افزار ضخامت های به دست آمده مد نظر قرار گرفته اند.

فشردگی تیرها:

برای تیرها نیز باید فشردگی لرزه ای رعایت شود و برای این امر طبق جدول 10-3-4-1 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان بند 1 باید بال تیرها نسبت پهنا به ضخامتی معادل مقدار زیر باشند:

ht=0.3EFy=0.3×2100024=8.874

| Section | bf | tf | b/t | code limit | check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPE 270 | 67.5 | 10.2 | 6.61 | 8.874 | OK |
| IPE 300 | 75 | 10.7 | 7 | 8.874 | OK |
| IPE 330 | 80 | 11.5 | 6.95 | 8.874 | OK |

همانطور که مشاهده میشود بال تیرهای استفاده شده فشرده لرزه ای با ضوابط شکل پذیری زیاد را دارا هستند.

برای جان تیرها نیز نسبت پهنا به ضخامت مطابق رابطه ی ارائه شده در همان جدول 10-3-4-1 مبحث دهم بند 6 به صورت زیر محاسبه میشود:

ht=2.45EFy1-0.93Ca

Ca=puϕc*py

| Section | h | Tw | b/t | code limit | check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPE 270 | 249.6 | 6.6 | 37.8 | 51.757881 | OK |
| IPE 300 | 278.6 | 7.1 | 39.2 | 51.757881 | OK |
| IPE 330 | 307 | 7.5 | 4.0.9 | 51.757881 | OK |

برای رعایت رابطه ی بالا در نرم افزار ایتبس بخش کنترل فشردگی لرزه ای را در حالت فعال قرار داده ایتبس فشردگی لرزه ای را کنترل میکند . در مقاطع تیر استفاده شده همگی فشرده لرزه ای هستند.

برای کنترل سطح فشردگی در مقطع پس از طراحی روی آن کلیک راست کرده و در بخش جزئیات میتوان میزان فشردگی را هم دید.

| نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر در قابهای خمشی ویژه |  |  |
| --- | --- | --- |
| (مبحث دهم مقررات ملی ساختمان _ ویرایش 1392_ بند 10-3-9-2) |  |  |
| مجموع لنگرهای خمشی ستون های بالا و پایین گره اتصال در امتداد مورد نظر |  | Mpc* |
| مجموع لنگرهای خمشی تیرهای اطراف گره اتصال نسبت به راستای مورد نظر |  | Mpb* |
| اساس مقطع پلاستیک ستون |  | Zc |
| اساس مقطع پلاستیک تیر |  | Z |
| تنش تسلیم فولاد |  | Fy |
| تنش تسلیم فولاد ستون |  | Fyc |
| حداقل مقاومت کششی نهایی فولاد |  | Fu |
| نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم بر اساس نوع فولاد تولیدی تیر (جدول 10-3-2-1) |  | Ryb |
| ضریب آیین نامه |  | Cpr |
| سطح مقطع ستون |  | Ag |
| ارتفاع کلی مقطع ستون |  | dc |
| طول تیر |  | L |
| فاصله بین مقاطع تشکیل مفصل پلاستیک در تیر |  | Lh |
| نیروی فشاری بحرانی ستون حاصل از ترکیب بارهای شامل نیروی زلزله تشدید یافته |  | Puc |
| نیروی برشی بحرانیموجود در محل مفصل پلاستیک،دراثربارقائم |  | V |
| نیروی برشی موجود در محل مفصل پلاستیک ناشی از آنالیز پلاستیک |  | Vp |
| لنگر اضافی ناشی از نیروی برشی موجود در مفصل پلاستیک نسبت به محور ستون در شرایط حالات حدی |  | Muv |
| لنگر موجود در محل مفصل پلاستیک |  | Mpr |
| نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر ( در جهت محلی22 یا 33 ستون ) |  | Ratio |
| رابطه | (10-3-9-1) | Ratio=Mpc*Mpb*>1.0 |
| رابطه | (10-3-9-2) | Mpc*=Zc( Fyc-PucAg) |
| رابطه | (10-3-9-2) | Mpb*=(CprRybMpb+Muv ) |
| بند پ | (10-3-8-3) | Mpr=CprRybZFy |
| شکل | (10-3-8-1) | Vp=2 ×MprLh |
| رابطه | (10-3-5-2) | 1.1≤Cpr= Fy+ Fu2 Fy≤1.2 |
| توضیح علائم به کار رفته : |  |  |
| نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر برای گره مورد نظر، در محدوده مجاز می باشد |  |  |
| نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر درگره مورد نظر، بیش از مقدار مجاز می باشد. |  |  |
| سیستم باربر جانبی لرزه ای، در راستای مورد نظر، قاب خمشی ویژه نمی باشد. |  |  |
| در راستای مورد نظر، هیچ تیری با اتصال گیردار به گره متصل نیست. |  |  |
| به یکی از مقاطع المان های متصل به گره، مقطعی اختصاص داده نشده است. |  |  |
| بر اساس تبصره 1 – الف بند، نیازی به کنترل نسبت مقاومت خمشی در گره مورد نظر نیست. |  |  |
| بر اساس تبصره 1 – ب بند، نیازی به کنترل نسبت مقاومت خمشی در گره مورد نظر نیست. |  |  |

| نام طبقه : |  | Story1 |  |  |  | تراز طبقه : |  | 5.00 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کنترل محاسبات در راستای 33 |  |  |  |  |  | کنترل محاسبات در راستای 22 |  |  |  |  |  |  | ستون |
| کنترل | نسبت مقاومت خمشی | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  | کنترل | نسبت مقاومت خمشی |  | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  |  |
|  |  |  |  | برشی | فشاری |  |  |  |  |  | برشی | فشاری |  |
|  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |
|  | 3.227 | 47.00 | 151.65 | UDStlS36_3 | UDStlS34_3 |  | 4.107 |  | 36.92 | 151.65 | UDStlS32_3 | UDStlS34_3 | C1 |
|  | 9.322 | 12.23 | 113.98 | UDStlS35_3 | UDStlS29_3 |  | 5.360 |  | 21.26 | 113.98 | UDStlS30_3 | UDStlS29_3 | C2 |
|  | 14.938 | 8.37 | 124.99 | UDStlS5 | UDStlS9 |  | 12.319 |  | 10.15 | 124.99 | UDStlS5 | UDStlS9 | C3 |
|  | 11.690 | 9.80 | 114.56 | UDStlS34_3 | UDStlS31_2 |  | 5.262 |  | 21.77 | 114.56 | UDStlS32_2 | UDStlS31_2 | C4 |
|  | 3.452 | 43.90 | 151.54 | UDStlS33_3 | UDStlS35_3 |  | 3.755 |  | 40.35 | 151.54 | UDStlS30_2 | UDStlS35_3 | C5 |
|  | 3.011 | 45.41 | 136.74 | UDStlS36_1 | UDStlS24 |  | 17.598 |  | 7.77 | 136.74 | UDStlS34_1 | UDStlS24 | C6 |
|  | 11.010 | 11.43 | 125.81 | UDStlS23 | UDStlS11 |  | 14.480 |  | 8.69 | 125.81 | UDStlS8 | UDStlS11 | C7 |
|  | 12.901 | 9.19 | 118.50 | UDStlS7 | UDStlS10 |  | 12.406 |  | 9.55 | 118.50 | UDStlS5 | UDStlS10 | C8 |
|  | 11.010 | 11.43 | 125.81 | UDStlS24 | UDStlS12 |  | 14.480 |  | 8.69 | 125.81 | UDStlS7 | UDStlS12 | C9 |
|  | 3.011 | 45.41 | 136.74 | UDStlS23 | UDStlS23 |  | 17.598 |  | 7.77 | 136.74 | UDStlS33_3 | UDStlS23 | C10 |
|  | 3.452 | 43.90 | 151.54 | UDStlS34_2 | UDStlS36_2 |  | 3.755 |  | 40.35 | 151.54 | UDStlS29_3 | UDStlS36_2 | C11 |
|  | 11.690 | 9.80 | 114.56 | UDStlS33_2 | UDStlS32_3 |  | 5.262 |  | 21.77 | 114.56 | UDStlS31_3 | UDStlS32_3 | C12 |
|  | 14.938 | 8.37 | 124.99 | UDStlS6 | UDStlS10 |  | 12.319 |  | 10.15 | 124.99 | UDStlS6 | UDStlS10 | C13 |
|  | 9.322 | 12.23 | 113.98 | UDStlS36_2 | UDStlS30_2 |  | 5.360 |  | 21.26 | 113.98 | UDStlS29_2 | UDStlS30_2 | C14 |
|  | 3.227 | 47.00 | 151.65 | UDStlS35_2 | UDStlS33_2 |  | 4.107 |  | 36.92 | 151.65 | UDStlS31_2 | UDStlS33_2 | C15 |
|  | 2.836 | 43.65 | 123.81 | UDStlS36_3 | UDStlS30_3 |  | 2.426 |  | 51.03 | 123.81 | UDStlS30_3 | UDStlS30_3 | C16 |
|  | 20.256 | 7.17 | 145.21 | UDStlS32_3 | UDStlS30_2 |  | 3.634 |  | 39.96 | 145.21 | UDStlS22 | UDStlS30_2 | C17 |
|  | 3.119 | 40.20 | 125.40 | UDStlS33_3 | UDStlS32_2 |  | 2.451 |  | 51.16 | 125.40 | UDStlS31_2 | UDStlS32_2 | C18 |
|  | 3.119 | 40.20 | 125.40 | UDStlS34_2 | UDStlS31_3 |  | 2.451 |  | 51.16 | 125.40 | UDStlS32_3 | UDStlS31_3 | C19 |
|  | 20.256 | 7.17 | 145.21 | UDStlS31_2 | UDStlS29_3 |  | 3.634 |  | 39.96 | 145.21 | UDStlS21 | UDStlS29_3 | C20 |
|  | 2.836 | 43.65 | 123.81 | UDStlS35_2 | UDStlS29_2 |  | 2.426 |  | 51.03 | 123.81 | UDStlS29_2 | UDStlS29_2 | C21 |

| نام طبقه : |  | Story2 |  |  |  | تراز طبقه : |  | 8.40 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کنترل محاسبات در راستای 33 |  |  |  |  |  | کنترل محاسبات در راستای 22 |  |  |  |  |  |  | ستون |
| کنترل | نسبت مقاومت خمشی | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  | کنترل | نسبت مقاومت خمشی |  | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  |  |
|  |  |  |  | برشی | فشاری |  |  |  |  |  | برشی | فشاری |  |
|  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |
|  | 3.345 | 47.32 | 158.29 | UDStlS36_3 | UDStlS34_3 |  | 4.298 |  | 36.82 | 158.29 | UDStlS32_3 | UDStlS34_3 | C1 |
|  | 10.689 | 12.22 | 130.59 | UDStlS35_3 | UDStlS29_3 |  | 5.821 |  | 22.43 | 130.59 | UDStlS32_3 | UDStlS29_3 | C2 |
|  | 16.331 | 8.28 | 135.23 | UDStlS5 | UDStlS9 |  | 13.425 |  | 10.07 | 135.23 | UDStlS5 | UDStlS9 | C3 |
|  | 13.393 | 9.80 | 131.24 | UDStlS34_3 | UDStlS31_2 |  | 5.724 |  | 22.93 | 131.24 | UDStlS30_2 | UDStlS31_2 | C4 |
|  | 3.577 | 44.23 | 158.19 | UDStlS33_3 | UDStlS35_3 |  | 3.931 |  | 40.24 | 158.19 | UDStlS30_2 | UDStlS35_3 | C5 |
|  | 3.188 | 45.68 | 145.63 | UDStlS24 | UDStlS36_1 |  | 18.932 |  | 7.69 | 145.63 | UDStlS36_3 | UDStlS36_1 | C6 |
|  | 11.985 | 11.34 | 135.97 | UDStlS35_1 | UDStlS11 |  | 15.860 |  | 8.57 | 135.97 | UDStlS8 | UDStlS11 | C7 |
|  | 14.180 | 9.14 | 129.67 | UDStlS8 | UDStlS10 |  | 13.609 |  | 9.53 | 129.67 | UDStlS5 | UDStlS10 | C8 |
|  | 11.985 | 11.34 | 135.97 | UDStlS36_1 | UDStlS12 |  | 15.860 |  | 8.57 | 135.97 | UDStlS7 | UDStlS12 | C9 |
|  | 3.188 | 45.68 | 145.63 | UDStlS33_1 | UDStlS35_1 |  | 18.932 |  | 7.69 | 145.63 | UDStlS35_2 | UDStlS35_1 | C10 |
|  | 3.577 | 44.23 | 158.19 | UDStlS34_2 | UDStlS36_2 |  | 3.931 |  | 40.24 | 158.19 | UDStlS29_3 | UDStlS36_2 | C11 |
|  | 13.393 | 9.80 | 131.24 | UDStlS33_2 | UDStlS32_3 |  | 5.724 |  | 22.93 | 131.24 | UDStlS29_3 | UDStlS32_3 | C12 |
|  | 16.331 | 8.28 | 135.23 | UDStlS6 | UDStlS10 |  | 13.425 |  | 10.07 | 135.23 | UDStlS6 | UDStlS10 | C13 |
|  | 10.689 | 12.22 | 130.59 | UDStlS36_2 | UDStlS30_2 |  | 5.821 |  | 22.43 | 130.59 | UDStlS31_2 | UDStlS30_2 | C14 |
|  | 3.345 | 47.32 | 158.29 | UDStlS35_2 | UDStlS33_2 |  | 4.298 |  | 36.82 | 158.29 | UDStlS31_2 | UDStlS33_2 | C15 |
|  | 3.157 | 43.82 | 138.33 | UDStlS36_3 | UDStlS30_3 |  | 2.708 |  | 51.08 | 138.33 | UDStlS32_3 | UDStlS30_3 | C16 |
|  | 21.192 | 7.19 | 152.41 | UDStlS30_2 | UDStlS30_2 |  | 3.827 |  | 39.82 | 152.41 | UDStlS32_3 | UDStlS30_2 | C17 |
|  | 3.462 | 40.39 | 139.84 | UDStlS33_3 | UDStlS32_2 |  | 2.707 |  | 51.67 | 139.84 | UDStlS29_2 | UDStlS32_2 | C18 |
|  | 3.462 | 40.39 | 139.84 | UDStlS34_2 | UDStlS31_3 |  | 2.707 |  | 51.67 | 139.84 | UDStlS30_3 | UDStlS31_3 | C19 |
|  | 21.192 | 7.19 | 152.41 | UDStlS29_3 | UDStlS29_3 |  | 3.827 |  | 39.82 | 152.41 | UDStlS31_2 | UDStlS29_3 | C20 |
|  | 3.157 | 43.82 | 138.33 | UDStlS35_2 | UDStlS29_2 |  | 2.708 |  | 51.08 | 138.33 | UDStlS31_2 | UDStlS29_2 | C21 |

| نام طبقه : |  | Story3 |  |  |  | تراز طبقه : |  | 11.80 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کنترل محاسبات در راستای 33 |  |  |  |  |  | کنترل محاسبات در راستای 22 |  |  |  |  |  |  | ستون |
| کنترل | نسبت مقاومت خمشی | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  | کنترل | نسبت مقاومت خمشی |  | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  |  |
|  |  |  |  | برشی | فشاری |  |  |  |  |  | برشی | فشاری |  |
|  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |
|  | 1.983 | 45.92 | 91.05 | UDStlS36_3 | UDStlS34_3 |  | 2.510 |  | 36.27 | 91.05 | UDStlS32_3 | UDStlS34_3 | C1 |
|  | 6.406 | 11.57 | 74.09 | UDStlS35_3 | UDStlS29_3 |  | 3.479 |  | 21.29 | 74.09 | UDStlS32_3 | UDStlS29_3 | C2 |
|  | 9.354 | 7.93 | 74.15 | UDStlS5 | UDStlS9 |  | 7.700 |  | 9.63 | 74.15 | UDStlS5 | UDStlS9 | C3 |
|  | 8.103 | 9.23 | 74.75 | UDStlS34_3 | UDStlS31_2 |  | 3.445 |  | 21.70 | 74.75 | UDStlS30_2 | UDStlS31_2 | C4 |
|  | 2.119 | 42.93 | 90.98 | UDStlS33_3 | UDStlS35_3 |  | 2.299 |  | 39.57 | 90.98 | UDStlS30_2 | UDStlS35_3 | C5 |
|  | 1.852 | 44.31 | 82.06 | UDStlS24 | UDStlS24 |  | 11.065 |  | 7.42 | 82.06 | UDStlS34_2 | UDStlS24 | C6 |
|  | 7.001 | 10.67 | 74.67 | UDStlS33_1 | UDStlS11 |  | 9.043 |  | 8.26 | 74.67 | UDStlS8 | UDStlS11 | C7 |
|  | 7.978 | 8.80 | 70.19 | UDStlS5 | UDStlS10 |  | 7.670 |  | 9.15 | 70.19 | UDStlS5 | UDStlS10 | C8 |
|  | 7.001 | 10.67 | 74.67 | UDStlS34_1 | UDStlS12 |  | 9.043 |  | 8.26 | 74.67 | UDStlS7 | UDStlS12 | C9 |
|  | 1.852 | 44.31 | 82.06 | UDStlS23 | UDStlS23 |  | 11.065 |  | 7.42 | 82.06 | UDStlS33_1 | UDStlS23 | C10 |
|  | 2.119 | 42.93 | 90.98 | UDStlS34_2 | UDStlS36_2 |  | 2.299 |  | 39.57 | 90.98 | UDStlS29_3 | UDStlS36_2 | C11 |
|  | 8.103 | 9.23 | 74.75 | UDStlS33_2 | UDStlS32_3 |  | 3.445 |  | 21.70 | 74.75 | UDStlS29_3 | UDStlS32_3 | C12 |
|  | 9.354 | 7.93 | 74.15 | UDStlS6 | UDStlS10 |  | 7.700 |  | 9.63 | 74.15 | UDStlS6 | UDStlS10 | C13 |
|  | 6.406 | 11.57 | 74.09 | UDStlS36_2 | UDStlS30_2 |  | 3.479 |  | 21.29 | 74.09 | UDStlS31_2 | UDStlS30_2 | C14 |
|  | 1.983 | 45.92 | 91.05 | UDStlS35_2 | UDStlS33_2 |  | 2.510 |  | 36.27 | 91.05 | UDStlS31_2 | UDStlS33_2 | C15 |
|  | 1.855 | 42.79 | 79.40 | UDStlS36_3 | UDStlS30_3 |  | 1.602 |  | 49.58 | 79.40 | UDStlS32_3 | UDStlS30_3 | C16 |
|  | 12.280 | 7.03 | 86.32 | UDStlS30_2 | UDStlS30_2 |  | 2.208 |  | 39.10 | 86.32 | UDStlS22 | UDStlS30_2 | C17 |
|  | 2.043 | 39.49 | 80.65 | UDStlS33_3 | UDStlS32_2 |  | 1.620 |  | 49.78 | 80.65 | UDStlS29_2 | UDStlS32_2 | C18 |
|  | 2.043 | 39.49 | 80.65 | UDStlS34_2 | UDStlS31_3 |  | 1.620 |  | 49.78 | 80.65 | UDStlS30_3 | UDStlS31_3 | C19 |
|  | 12.280 | 7.03 | 86.32 | UDStlS29_3 | UDStlS29_3 |  | 2.208 |  | 39.10 | 86.32 | UDStlS21 | UDStlS29_3 | C20 |
|  | 1.855 | 42.79 | 79.40 | UDStlS35_2 | UDStlS29_2 |  | 1.602 |  | 49.58 | 79.40 | UDStlS31_2 | UDStlS29_2 | C21 |

| نام طبقه : |  | Story4 |  |  |  | تراز طبقه : |  | 15.20 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کنترل محاسبات در راستای 33 |  |  |  |  |  | کنترل محاسبات در راستای 22 |  |  |  |  |  |  | ستون |
| کنترل | نسبت مقاومت خمشی | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  | کنترل | نسبت مقاومت خمشی |  | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  |  |
|  |  |  |  | برشی | فشاری |  |  |  |  |  | برشی | فشاری |  |
|  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |
|  | 2.119 | 45.53 | 96.51 | UDStlS36_3 | UDStlS34_3 |  | 2.660 |  | 36.28 | 96.51 | UDStlS32_3 | UDStlS34_3 | C1 |
|  | 7.525 | 11.30 | 85.05 | UDStlS35_3 | UDStlS29_3 |  | 4.051 |  | 20.99 | 85.05 | UDStlS32_3 | UDStlS29_3 | C2 |
|  | 10.538 | 7.85 | 82.72 | UDStlS5 | UDStlS9 |  | 8.645 |  | 9.57 | 82.72 | UDStlS5 | UDStlS9 | C3 |
|  | 9.554 | 8.98 | 85.76 | UDStlS34_3 | UDStlS31_2 |  | 4.002 |  | 21.43 | 85.76 | UDStlS30_2 | UDStlS31_2 | C4 |
|  | 2.267 | 42.55 | 96.45 | UDStlS33_3 | UDStlS35_3 |  | 2.438 |  | 39.56 | 96.45 | UDStlS30_2 | UDStlS35_3 | C5 |
|  | 2.037 | 43.91 | 89.46 | UDStlS36_1 | UDStlS36_1 |  | 12.175 |  | 7.35 | 89.46 | UDStlS36_3 | UDStlS36_1 | C6 |
|  | 8.023 | 10.36 | 83.16 | UDStlS35_1 | UDStlS11 |  | 10.165 |  | 8.18 | 83.16 | UDStlS8 | UDStlS11 | C7 |
|  | 9.084 | 8.77 | 79.62 | UDStlS7 | UDStlS10 |  | 8.718 |  | 9.13 | 79.62 | UDStlS5 | UDStlS10 | C8 |
|  | 8.023 | 10.36 | 83.16 | UDStlS24 | UDStlS12 |  | 10.165 |  | 8.18 | 83.16 | UDStlS7 | UDStlS12 | C9 |
|  | 2.037 | 43.91 | 89.46 | UDStlS35_1 | UDStlS35_1 |  | 12.175 |  | 7.35 | 89.46 | UDStlS35_3 | UDStlS35_1 | C10 |
|  | 2.267 | 42.55 | 96.45 | UDStlS34_2 | UDStlS36_2 |  | 2.438 |  | 39.56 | 96.45 | UDStlS29_3 | UDStlS36_2 | C11 |
|  | 9.554 | 8.98 | 85.76 | UDStlS33_2 | UDStlS32_3 |  | 4.002 |  | 21.43 | 85.76 | UDStlS29_3 | UDStlS32_3 | C12 |
|  | 10.538 | 7.85 | 82.72 | UDStlS6 | UDStlS10 |  | 8.645 |  | 9.57 | 82.72 | UDStlS6 | UDStlS10 | C13 |
|  | 7.525 | 11.30 | 85.05 | UDStlS36_2 | UDStlS30_2 |  | 4.051 |  | 20.99 | 85.05 | UDStlS31_2 | UDStlS30_2 | C14 |
|  | 2.119 | 45.53 | 96.51 | UDStlS35_2 | UDStlS33_2 |  | 2.660 |  | 36.28 | 96.51 | UDStlS31_2 | UDStlS33_2 | C15 |
|  | 2.109 | 42.51 | 89.66 | UDStlS36_3 | UDStlS30_3 |  | 1.833 |  | 48.92 | 89.66 | UDStlS32_3 | UDStlS30_3 | C16 |
|  | 13.173 | 7.01 | 92.30 | UDStlS30_2 | UDStlS30_2 |  | 2.359 |  | 39.12 | 92.30 | UDStlS22 | UDStlS30_2 | C17 |
|  | 2.316 | 39.22 | 90.82 | UDStlS33_3 | UDStlS32_2 |  | 1.847 |  | 49.16 | 90.82 | UDStlS29_2 | UDStlS32_2 | C18 |
|  | 2.316 | 39.22 | 90.82 | UDStlS34_2 | UDStlS31_3 |  | 1.847 |  | 49.16 | 90.82 | UDStlS30_3 | UDStlS31_3 | C19 |
|  | 13.173 | 7.01 | 92.30 | UDStlS29_3 | UDStlS29_3 |  | 2.359 |  | 39.12 | 92.30 | UDStlS21 | UDStlS29_3 | C20 |
|  | 2.109 | 42.51 | 89.66 | UDStlS35_2 | UDStlS29_2 |  | 1.833 |  | 48.92 | 89.66 | UDStlS31_2 | UDStlS29_2 | C21 |

| نام طبقه : |  | Story5 |  |  |  | تراز طبقه : |  | 18.60 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کنترل محاسبات در راستای 33 |  |  |  |  |  | کنترل محاسبات در راستای 22 |  |  |  |  |  |  | ستون |
| کنترل | نسبت مقاومت خمشی | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  | کنترل | نسبت مقاومت خمشی |  | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  |  |
|  |  |  |  | برشی | فشاری |  |  |  |  |  | برشی | فشاری |  |
|  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |
|  | 2.900 | 35.11 | 101.80 | UDStlS36_3 | UDStlS34_3 |  | 3.610 |  | 28.20 | 101.80 | UDStlS32_3 | UDStlS34_3 | C1 |
|  | 9.796 | 9.64 | 94.41 | UDStlS35_3 | UDStlS29_3 |  | 3.389 |  | 27.86 | 94.41 | UDStlS32_3 | UDStlS29_3 | C2 |
|  | 12.343 | 7.39 | 91.24 | UDStlS5 | UDStlS9 |  | 10.527 |  | 8.67 | 91.24 | UDStlS5 | UDStlS9 | C3 |
|  | 12.768 | 7.46 | 95.20 | UDStlS34_3 | UDStlS31_2 |  | 3.365 |  | 28.29 | 95.20 | UDStlS30_2 | UDStlS31_2 | C4 |
|  | 3.150 | 32.30 | 101.76 | UDStlS33_3 | UDStlS35_3 |  | 3.253 |  | 31.28 | 101.76 | UDStlS30_2 | UDStlS35_3 | C5 |
|  | 2.870 | 33.67 | 96.65 | UDStlS36_1 | UDStlS24 |  | 14.007 |  | 6.90 | 96.65 | UDStlS28_3 | UDStlS24 | C6 |
|  | 10.351 | 8.85 | 91.57 | UDStlS35_2 | UDStlS11 |  | 11.945 |  | 7.67 | 91.57 | UDStlS8 | UDStlS11 | C7 |
|  | 10.832 | 8.22 | 89.03 | UDStlS7 | UDStlS10 |  | 10.411 |  | 8.55 | 89.03 | UDStlS5 | UDStlS10 | C8 |
|  | 10.351 | 8.85 | 91.57 | UDStlS36_1 | UDStlS12 |  | 11.945 |  | 7.67 | 91.57 | UDStlS7 | UDStlS12 | C9 |
|  | 2.870 | 33.67 | 96.65 | UDStlS35_1 | UDStlS23 |  | 14.007 |  | 6.90 | 96.65 | UDStlS23 | UDStlS23 | C10 |
|  | 3.150 | 32.30 | 101.76 | UDStlS34_2 | UDStlS36_2 |  | 3.253 |  | 31.28 | 101.76 | UDStlS29_3 | UDStlS36_2 | C11 |
|  | 12.768 | 7.46 | 95.20 | UDStlS33_2 | UDStlS32_3 |  | 3.365 |  | 28.29 | 95.20 | UDStlS29_3 | UDStlS32_3 | C12 |
|  | 12.343 | 7.39 | 91.24 | UDStlS6 | UDStlS10 |  | 10.527 |  | 8.67 | 91.24 | UDStlS6 | UDStlS10 | C13 |
|  | 9.796 | 9.64 | 94.41 | UDStlS36_2 | UDStlS30_2 |  | 3.389 |  | 27.86 | 94.41 | UDStlS31_2 | UDStlS30_2 | C14 |
|  | 2.900 | 35.11 | 101.80 | UDStlS35_2 | UDStlS33_2 |  | 3.610 |  | 28.20 | 101.80 | UDStlS31_2 | UDStlS33_2 | C15 |
|  | 2.981 | 33.19 | 98.94 | UDStlS36_3 | UDStlS30_3 |  | 2.056 |  | 48.11 | 98.94 | UDStlS32_3 | UDStlS30_3 | C16 |
|  | 15.165 | 6.48 | 98.27 | UDStlS32_2 | UDStlS30_2 |  | 3.222 |  | 30.50 | 98.27 | UDStlS22 | UDStlS30_2 | C17 |
|  | 3.324 | 30.09 | 100.03 | UDStlS33_3 | UDStlS32_2 |  | 2.061 |  | 48.53 | 100.03 | UDStlS29_2 | UDStlS32_2 | C18 |
|  | 3.324 | 30.09 | 100.03 | UDStlS34_2 | UDStlS31_3 |  | 2.061 |  | 48.53 | 100.03 | UDStlS30_3 | UDStlS31_3 | C19 |
|  | 15.165 | 6.48 | 98.27 | UDStlS31_1 | UDStlS29_3 |  | 3.222 |  | 30.50 | 98.27 | UDStlS31_1 | UDStlS29_3 | C20 |
|  | 2.981 | 33.19 | 98.94 | UDStlS35_2 | UDStlS29_2 |  | 2.056 |  | 48.11 | 98.94 | UDStlS31_2 | UDStlS29_2 | C21 |

| نام طبقه : |  | Story6 |  |  |  | تراز طبقه : |  | 22.00 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کنترل محاسبات در راستای 33 |  |  |  |  |  | کنترل محاسبات در راستای 22 |  |  |  |  |  |  | ستون |
| کنترل | نسبت مقاومت خمشی | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  | کنترل | نسبت مقاومت خمشی |  | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  |  |
|  |  |  |  | برشی | فشاری |  |  |  |  |  | برشی | فشاری |  |
|  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |
|  | 2.112 | 33.62 | 71.00 | UDStlS36_3 | UDStlS34_3 |  | 2.562 |  | 27.71 | 71.00 | UDStlS32_3 | UDStlS34_3 | C1 |
|  | 7.479 | 8.97 | 67.08 | UDStlS35_3 | UDStlS32_3 |  | 2.505 |  | 26.78 | 67.08 | UDStlS32_3 | UDStlS32_3 | C2 |
|  | 9.237 | 7.08 | 65.37 | UDStlS5 | UDStlS31_3 |  | 7.910 |  | 8.26 | 65.37 | UDStlS5 | UDStlS31_3 | C3 |
|  | 9.944 | 6.82 | 67.82 | UDStlS34_3 | UDStlS30_2 |  | 2.496 |  | 27.17 | 67.82 | UDStlS30_2 | UDStlS30_2 | C4 |
|  | 2.298 | 30.88 | 70.97 | UDStlS33_3 | UDStlS35_3 |  | 2.315 |  | 30.66 | 70.97 | UDStlS30_2 | UDStlS35_3 | C5 |
|  | 2.119 | 32.26 | 68.36 | UDStlS36_2 | UDStlS24 |  | 10.313 |  | 6.63 | 68.36 | UDStlS36_2 | UDStlS24 | C6 |
|  | 7.782 | 8.42 | 65.56 | UDStlS7 | UDStlS35_3 |  | 8.952 |  | 7.32 | 65.56 | UDStlS8 | UDStlS35_3 | C7 |
|  | 8.171 | 7.87 | 64.32 | UDStlS5 | UDStlS10 |  | 7.876 |  | 8.17 | 64.32 | UDStlS5 | UDStlS10 | C8 |
|  | 7.782 | 8.42 | 65.56 | UDStlS8 | UDStlS36_2 |  | 8.952 |  | 7.32 | 65.56 | UDStlS7 | UDStlS36_2 | C9 |
|  | 2.119 | 32.26 | 68.36 | UDStlS35_3 | UDStlS23 |  | 10.313 |  | 6.63 | 68.36 | UDStlS35_3 | UDStlS23 | C10 |
|  | 2.298 | 30.88 | 70.97 | UDStlS34_2 | UDStlS36_2 |  | 2.315 |  | 30.66 | 70.97 | UDStlS29_3 | UDStlS36_2 | C11 |
|  | 9.944 | 6.82 | 67.82 | UDStlS33_2 | UDStlS29_3 |  | 2.496 |  | 27.17 | 67.82 | UDStlS29_3 | UDStlS29_3 | C12 |
|  | 9.237 | 7.08 | 65.37 | UDStlS6 | UDStlS32_2 |  | 7.910 |  | 8.26 | 65.37 | UDStlS6 | UDStlS32_2 | C13 |
|  | 7.479 | 8.97 | 67.08 | UDStlS36_2 | UDStlS31_2 |  | 2.505 |  | 26.78 | 67.08 | UDStlS31_2 | UDStlS31_2 | C14 |
|  | 2.112 | 33.62 | 71.00 | UDStlS35_2 | UDStlS33_2 |  | 2.562 |  | 27.71 | 71.00 | UDStlS31_2 | UDStlS33_2 | C15 |
|  | 2.225 | 32.03 | 71.27 | UDStlS36_3 | UDStlS34_3 |  | 1.529 |  | 46.60 | 71.27 | UDStlS32_3 | UDStlS34_3 | C16 |
|  | 11.093 | 6.22 | 68.95 | UDStlS30_2 | UDStlS30_2 |  | 2.308 |  | 29.88 | 68.95 | UDStlS22 | UDStlS30_2 | C17 |
|  | 2.480 | 29.07 | 72.09 | UDStlS33_3 | UDStlS35_3 |  | 1.529 |  | 47.15 | 72.09 | UDStlS29_2 | UDStlS35_3 | C18 |
|  | 2.480 | 29.07 | 72.09 | UDStlS34_2 | UDStlS36_2 |  | 1.529 |  | 47.15 | 72.09 | UDStlS30_3 | UDStlS36_2 | C19 |
|  | 11.093 | 6.22 | 68.95 | UDStlS29_3 | UDStlS29_3 |  | 2.308 |  | 29.88 | 68.95 | UDStlS25_2 | UDStlS29_3 | C20 |
|  | 2.225 | 32.03 | 71.27 | UDStlS35_2 | UDStlS33_2 |  | 1.529 |  | 46.60 | 71.27 | UDStlS31_2 | UDStlS33_2 | C21 |

| نام طبقه : |  | Story7 |  |  |  | تراز طبقه : |  | 25.40 m |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| کنترل محاسبات در راستای 33 |  |  |  |  |  | کنترل محاسبات در راستای 22 |  |  |  |  |  |  | ستون |
| کنترل | نسبت مقاومت خمشی | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  | کنترل | نسبت مقاومت خمشی |  | Mpb* | Mpc* | ترکیب بار بحرانی |  |  |
|  |  |  |  | برشی | فشاری |  |  |  |  |  | برشی | فشاری |  |
|  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |  |  | (ton.m) | (ton.m) |  |  |  |
|  | 1.558 | 23.93 | 37.28 | UDStlS36_3 | UDStlS34_3 |  | 1.842 |  | 20.23 | 37.28 | UDStlS32_3 | UDStlS34_3 | C1 |
|  | 6.809 | 5.29 | 36.03 | UDStlS32_3 | UDStlS32_3 |  | 7.634 |  | 4.72 | 36.03 | UDStlS32_3 | UDStlS32_3 | C2 |
|  | 8.177 | 4.38 | 35.84 | UDStlS17 | UDStlS17 |  | 6.955 |  | 5.15 | 35.84 | UDStlS17 | UDStlS17 | C3 |
|  | 9.202 | 3.95 | 36.31 | UDStlS30_2 | UDStlS30_2 |  | 7.483 |  | 4.85 | 36.31 | UDStlS30_2 | UDStlS30_2 | C4 |
|  | 1.677 | 22.22 | 37.27 | UDStlS33_3 | UDStlS35_3 |  | 1.688 |  | 22.08 | 37.27 | UDStlS30_2 | UDStlS35_3 | C5 |
|  | 1.569 | 23.44 | 36.78 | UDStlS36_1 | UDStlS24 |  | 12.221 |  | 3.01 | 36.78 | UDStlS28_2 | UDStlS24 | C6 |
|  | 6.763 | 5.31 | 35.88 | UDStlS19 | UDStlS19 |  | 7.959 |  | 4.51 | 35.88 | UDStlS20 | UDStlS19 | C7 |
|  | 7.408 | 4.81 | 35.63 | UDStlS17 | UDStlS17 |  | 7.148 |  | 4.98 | 35.63 | UDStlS17 | UDStlS17 | C8 |
|  | 6.763 | 5.31 | 35.88 | UDStlS20 | UDStlS20 |  | 7.959 |  | 4.51 | 35.88 | UDStlS19 | UDStlS20 | C9 |
|  | 1.569 | 23.44 | 36.78 | UDStlS35_1 | UDStlS23 |  | 12.221 |  | 3.01 | 36.78 | UDStlS33_3 | UDStlS23 | C10 |
|  | 1.677 | 22.22 | 37.27 | UDStlS34_2 | UDStlS36_2 |  | 1.688 |  | 22.08 | 37.27 | UDStlS29_3 | UDStlS36_2 | C11 |
|  | 9.202 | 3.95 | 36.31 | UDStlS29_3 | UDStlS29_3 |  | 7.483 |  | 4.85 | 36.31 | UDStlS29_3 | UDStlS29_3 | C12 |
|  | 8.177 | 4.38 | 35.84 | UDStlS18 | UDStlS18 |  | 6.955 |  | 5.15 | 35.84 | UDStlS18 | UDStlS18 | C13 |
|  | 6.809 | 5.29 | 36.03 | UDStlS31_2 | UDStlS31_2 |  | 7.634 |  | 4.72 | 36.03 | UDStlS31_2 | UDStlS31_2 | C14 |
|  | 1.558 | 23.93 | 37.28 | UDStlS35_2 | UDStlS33_2 |  | 1.842 |  | 20.23 | 37.28 | UDStlS31_2 | UDStlS33_2 | C15 |
|  | 1.632 | 22.89 | 37.36 | UDStlS36_3 | UDStlS31_3 |  | 1.796 |  | 20.80 | 37.36 | UDStlS32_3 | UDStlS31_3 | C16 |
|  | 12.416 | 2.97 | 36.83 | UDStlS30_2 | UDStlS30_2 |  | 1.661 |  | 22.17 | 36.83 | UDStlS32_2 | UDStlS30_2 | C17 |
|  | 1.787 | 21.04 | 37.61 | UDStlS33_3 | UDStlS29_2 |  | 1.772 |  | 21.22 | 37.61 | UDStlS29_2 | UDStlS29_2 | C18 |
|  | 1.787 | 21.04 | 37.61 | UDStlS34_2 | UDStlS30_3 |  | 1.772 |  | 21.22 | 37.61 | UDStlS30_3 | UDStlS30_3 | C19 |
|  | 12.416 | 2.97 | 36.83 | UDStlS29_3 | UDStlS29_3 |  | 1.661 |  | 22.17 | 36.83 | UDStlS31_3 | UDStlS29_3 | C20 |
|  | 1.632 | 22.89 | 37.36 | UDStlS35_2 | UDStlS32_2 |  | 1.796 |  | 20.80 | 37.36 | UDStlS31_2 | UDStlS32_2 | C21 |

گزارش کنترل عدم تضعيف مقطع ستون نسبت به مقطع ستون بالاييش

در اين گزارش مشخصات ستون هاي تيپ بندي شده آورده شده است وچنانچه مساحت يا ممان اينرسي ستوني نسبت به ستون طبقه ي زيرينش افزايش يافته باشد، سلول مربوط آن ستون قرمز شده است.

| موقعيت تيپ 1 ستون در پلان |  |  | : X | 10.45 m |  |  | : Y | 0.00 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 2 ستون در پلان |  |  | : X | 16.15 m |  |  | : Y | 0.00 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 3 ستون در پلان |  |  | : X | 0.00 m |  |  | : Y | 3.80 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 4 ستون در پلان |  |  | : X | 10.45 m |  |  | : Y | 3.80 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 5 ستون در پلان |  |  | : X | 16.15 m |  |  | : Y | 3.80 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 6 ستون در پلان |  |  | : X | 4.75 m |  |  | : Y | 8.55 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 7 ستون در پلان |  |  | : X | 10.45 m |  |  | : Y | 8.55 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 8 ستون در پلان |  |  | : X | 16.15 m |  |  | : Y | 8.55 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 9 ستون در پلان |  |  | : X | 4.75 m |  |  | : Y | 13.30 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 10 ستون در پلان |  |  | : X | 10.45 m |  |  | : Y | 13.30 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 11 ستون در پلان |  |  | : X | 16.15 m |  |  | : Y | 13.30 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 12 ستون در پلان |  |  | : X | 4.75 m |  |  | : Y | 17.10 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 13 ستون در پلان |  |  | : X | 10.45 m |  |  | : Y | 17.10 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 14 ستون در پلان |  |  | : X | 20.90 m |  |  | : Y | 3.80 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 15 ستون در پلان |  |  | : X | 0.00 m |  |  | : Y | 8.55 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 16 ستون در پلان |  |  | : X | 20.90 m |  |  | : Y | 8.55 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 17 ستون در پلان |  |  | : X | 0.00 m |  |  | : Y | 13.30 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 18 ستون در پلان |  |  | : X | 4.75 m |  |  | : Y | 0.00 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 19 ستون در پلان |  |  | : X | 4.75 m |  |  | : Y | 3.80 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 20 ستون در پلان |  |  | : X | 20.90 m |  |  | : Y | 13.30 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

| موقعيت تيپ 21 ستون در پلان |  |  | : X | 16.15 m |  |  | : Y | 17.10 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I33 | I22 | Area |  |  | تراز انتها | تراز ابتدا | نام مقطع |  | نام طبقه |
| (cm3) | (cm3) | (cm2) |  |  | (m) | (m) |  |  |  |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 5.00 | 0.00 | TUBE350X350X25 |  | Story1 |
| 57552.08 | 57552.08 | 325.00 |  |  | 8.40 | 5.00 | TUBE350X350X25 |  | Story2 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 11.80 | 8.40 | TUBE300X300X20 |  | Story3 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 15.20 | 11.80 | TUBE300X300X20 |  | Story4 |
| 29418.67 | 29418.67 | 224.00 |  |  | 18.60 | 15.20 | TUBE300X300X20 |  | Story5 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 22.00 | 18.60 | TUBE250X250X15 |  | Story6 |
| 16345.33 | 16345.33 | 184.00 |  |  | 25.40 | 22.00 | TUBE250X250X15 |  | Story7 |

مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 75.0 cm. ارتفاع ورق; B; 75.0 cm. ضخامت; t; 30.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; TUBE350X350X25. عرض ستون; CX; 35.0 cm. ارتفاع ستون; CY; 35.0 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 28.0 mm. تعداد در راستای 2; 7. تعداد در راستای 3; 7. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 24..

| نام اتصال تیر به ستون: |  | BCCon 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| جوش سرتاسري. مشخصات کلی گزارش. این اتصال فقط به وسیله جوش شیاری متصل میشود. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که همان کنترل تیر میباشد. |
| شکل 10-3-7-(ت)) مبحث 10-1392 | کنترل مقطع کاهش یافته. چک مقطع کاهش یافته a. 120.00 mm; ≤; 115.00 mm; ≤; 80.00 mm; 0.5bf≤a≤0.75bf. چک مقطع کاهش یافته b. 280.50 mm; ≤; 230.00 mm; ≤; 214.50 mm; 0.65d≤b≤0.85d. چک مقطع کاهش یافته c. 40.00 mm; ≤; 30.00 mm; ≤; 16.00 mm; 0.1bf≤c≤0.25bf. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: |  | BCCon 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| جوش سرتاسري. مشخصات کلی گزارش. این اتصال فقط به وسیله جوش شیاری متصل میشود. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که همان کنترل تیر میباشد. |
| شکل 10-3-7-(ت)) مبحث 10-1392 | کنترل مقطع کاهش یافته. چک مقطع کاهش یافته a. 101.25 mm; ≤; 95.00 mm; ≤; 67.50 mm; 0.5bf≤a≤0.75bf. چک مقطع کاهش یافته b. 229.50 mm; ≤; 190.00 mm; ≤; 175.50 mm; 0.65d≤b≤0.85d. چک مقطع کاهش یافته c. 33.75 mm; ≤; 30.00 mm; ≤; 13.50 mm; 0.1bf≤c≤0.25bf. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: |  | BCCon 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| جوش سرتاسري. مشخصات کلی گزارش. این اتصال فقط به وسیله جوش شیاری متصل میشود. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که همان کنترل تیر میباشد. |
| شکل 10-3-7-(ت)) مبحث 10-1392 | کنترل مقطع کاهش یافته. چک مقطع کاهش یافته a. 112.50 mm; ≤; 100.00 mm; ≤; 75.00 mm; 0.5bf≤a≤0.75bf. چک مقطع کاهش یافته b. 255.00 mm; ≤; 210.00 mm; ≤; 195.00 mm; 0.65d≤b≤0.85d. چک مقطع کاهش یافته c. 37.50 mm; ≤; 30.00 mm; ≤; 15.00 mm; 0.1bf≤c≤0.25bf. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: |  |  |  |  | BCCon 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | محاسبه نیروهای اتصال تیر به ستون برای قاب خمشی متوسط و ویژه |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | اطلاعات اوليه. برش ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; VD. برش ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; VL. برش ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; VS. لنگر ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; MD. لنگر ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; ML. لنگر ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; MS. برش ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; VDH. برش ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; VLH. برش ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; VSH. لنگر ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; MDH. لنگر ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; MLH. لنگر ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; MSH. فاصله مفصل پلاستیک تا بر ستون; Sh=36.0cm. فاصله بین مفاصل پلاستیک تیر; Lh=368.0 cm. اساس مقطع پلاستیک تیر; Zb=1020.20 cm3. لنگر پلاستیک تیر; Mp=ZbFy= 24.48 ton.m. مطابق با جدول 10-3-2-1; Ry=1.20. |
| (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-13-6 (12)) مبحث 10-1392 | محاسبه مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. توجه: محاسبه نیروها بر اساس انتقال نیروها از محل مفصل پلاستیک به محل اتصال تیر به ستون انجام میشود.. آيين نامه هاي بارگذاري بيان ميکنند که اگر بار زنده طبقات کمتر از 5 کيلونيوتن بر متر مربع باشند (به استثناء کف پارکینگها یا محلهای اجتماع عمومی)، در ترکيبات بارگذاري ضريب بار زنده را بجاي 1 مي توان 0.5 قرار داد.. نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. VgravityH=0.00 ton; VgravityH=max(1.2VDH+0.5 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). VgravityH=; VgravityH=max(1.2VDH+1.0 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. MgravityH=0.00 t.m; MgravityH=max⁡(1.2MDH+0.5 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). MgravityH=; MgravityH=max⁡(1.2MDH+1.0 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Vgravity=0.00 ton; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). Vgravity=; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Mgravity=0.00 t.m; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Mgravity=; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Cpr=1.20; 1.1≤Cpr=Fy+Fu2Fy≤1.2. (WUF-W) Connection ⇒Cpr=1.4. Mpr=35.26 ton.m; Mpr=CprRyMp. |
|  | حالتی که زلزله از چپ به راست باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=19.16 ton; Vpr=2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu'=19.16 ton; Vu'=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu'=Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu'=42.16 ton.m. |
|  | حالتی که زلزله از راست به چپ باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=-19.16 ton; Vpr=-2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu''=19.16 ton; Vu''=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu''=-Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu''=42.16 ton.m. |
|  | مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. مقاومت برشی مورد نیاز; Vu=19.16 ton; Vu=maxV'u, V''u. مقاومت خمشی مورد نیاز; Mu=42.16 ton.m; Mu=maxM'u, M''u. |
| جوش سرتاسري. مشخصات کلی گزارش. این اتصال فقط به وسیله جوش شیاری متصل میشود. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که همان کنترل تیر میباشد. |
| شکل 10-3-7-(ت)) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقطع کاهش یافته. چک مقطع کاهش یافته a. 127.50 mm; ≤; 120.00 mm; ≤; 85.00 mm; 0.5bf≤a≤0.75bf. چک مقطع کاهش یافته b. 306.00 mm; ≤; 250.00 mm; ≤; 234.00 mm; 0.65d≤b≤0.85d. چک مقطع کاهش یافته c. 42.50 mm; ≤; 35.00 mm; ≤; 17.00 mm; 0.1bf≤c≤0.25bf. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام اتصال تیر به ستون: |  |  |  |  | BCCon 5 |  |  |  |
| جوش سرتاسري. مشخصات کلی گزارش. این اتصال فقط به وسیله جوش شیاری متصل میشود. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که همان کنترل تیر میباشد. |
| شکل 10-3-7-(ت)) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقطع کاهش یافته. چک مقطع کاهش یافته a. 112.50 mm; ≤; 105.00 mm; ≤; 75.00 mm; 0.5bf≤a≤0.75bf. چک مقطع کاهش یافته b. 255.00 mm; ≤; 210.00 mm; ≤; 195.00 mm; 0.65d≤b≤0.85d. چک مقطع کاهش یافته c. 37.50 mm; ≤; 30.00 mm; ≤; 15.00 mm; 0.1bf≤c≤0.25bf. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

تحلیل پوش آور قاب 3 و تعیین ضریب شکلپذیری آن

در ابتدا اجزای سازه غیر از قاب 3 را پاک کرده که بصورت زیر قاب 3 را خواهیم داشت:

ایجاد قاب 3 برای تحلیل پوش آور

گامبندی تحلیل پوشآور:

- معرفی طیف به نرمافزار

- معرفی الگوهای بار پوش

- محاسبه تغییر مکان هدف

- اختصاص مفاصل پلاستیک

- تحلیل سازه

- برداشت نمودار پوش

- دوخطی نمودن نمودار پوش

- محاسبه ضریب شکلپذیری

معرفی طیف به نرمافزار

با توجه به نوع زمین II و خطر نسبی خیلی زیاد خواهیم داشت:

| T (Sec) | B |
| --- | --- |
| 0.00 | 1.00000 |
| 0.02 | 1.30000 |
| 0.04 | 1.60000 |
| 0.06 | 1.90000 |
| 0.08 | 2.20000 |
| 0.10 | 2.50000 |
| 0.12 | 2.50000 |
| 0.14 | 2.50000 |
| 0.16 | 2.50000 |
| 0.18 | 2.50000 |
| 0.20 | 2.50000 |
| 0.22 | 2.50000 |
| 0.24 | 2.50000 |
| 0.26 | 2.50000 |
| 0.28 | 2.50000 |
| 0.30 | 2.50000 |
| 0.32 | 2.50000 |
| 0.34 | 2.50000 |
| 0.36 | 2.50000 |
| 0.38 | 2.50000 |
| 0.40 | 2.50000 |
| 0.42 | 2.50000 |
| 0.44 | 2.50000 |
| 0.46 | 2.50000 |
| 0.48 | 2.50000 |
| 0.50 | 2.50000 |
| 0.52 | 2.41346 |
| 0.54 | 2.33333 |
| 0.56 | 2.25893 |
| 0.58 | 2.18966 |
| 0.60 | 2.12500 |
| 0.62 | 2.06452 |
| 0.64 | 2.00781 |
| 0.66 | 1.95455 |
| 0.68 | 1.90441 |
| 0.70 | 1.85714 |
| 0.72 | 1.81250 |
| 0.74 | 1.77027 |
| 0.76 | 1.73026 |
| 0.78 | 1.69231 |
| 0.80 | 1.65625 |
| 0.82 | 1.62195 |
| 0.84 | 1.58929 |
| 0.86 | 1.55814 |
| 0.88 | 1.52841 |
| 0.90 | 1.50000 |
| 0.92 | 1.47283 |
| 0.94 | 1.44681 |
| 0.96 | 1.42188 |
| 0.98 | 1.39796 |
| 1.00 | 1.37500 |
| 1.02 | 1.35294 |
| 1.04 | 1.33173 |
| 1.06 | 1.31132 |
| 1.08 | 1.29167 |
| 1.10 | 1.27273 |
| 1.12 | 1.25446 |
| 1.14 | 1.23684 |
| 1.16 | 1.21983 |
| 1.18 | 1.20339 |
| 1.20 | 1.18750 |
| 1.22 | 1.17213 |
| 1.24 | 1.15726 |
| 1.26 | 1.14286 |
| 1.28 | 1.12891 |
| 1.30 | 1.11538 |
| 1.32 | 1.10227 |
| 1.34 | 1.08955 |
| 1.36 | 1.07721 |
| 1.38 | 1.06522 |
| 1.40 | 1.05357 |
| 1.42 | 1.04225 |
| 1.44 | 1.03125 |
| 1.46 | 1.02055 |
| 1.48 | 1.01014 |
| 1.50 | 1.00000 |
| 1.52 | 0.99013 |
| 1.54 | 0.98052 |
| 1.56 | 0.97115 |
| 1.58 | 0.96203 |
| 1.60 | 0.95313 |
| 1.62 | 0.94444 |
| 1.64 | 0.93598 |
| 1.66 | 0.92771 |
| 1.68 | 0.91964 |
| 1.70 | 0.91176 |
| 1.72 | 0.90407 |
| 1.74 | 0.89655 |
| 1.76 | 0.88920 |
| 1.78 | 0.88202 |
| 1.80 | 0.87500 |
| 1.82 | 0.86813 |
| 1.84 | 0.86141 |
| 1.86 | 0.85484 |
| 1.88 | 0.84840 |
| 1.90 | 0.84211 |
| 1.92 | 0.83594 |
| 1.94 | 0.82990 |
| 1.96 | 0.82398 |
| 1.98 | 0.81818 |
| 2.00 | 0.81250 |
| 2.02 | 0.80693 |
| 2.04 | 0.80147 |
| 2.06 | 0.79612 |
| 2.08 | 0.79087 |
| 2.10 | 0.78571 |
| 2.12 | 0.78066 |
| 2.14 | 0.77570 |
| 2.16 | 0.77083 |
| 2.18 | 0.76606 |
| 2.20 | 0.76136 |
| 2.22 | 0.75676 |
| 2.24 | 0.75223 |
| 2.26 | 0.74779 |
| 2.28 | 0.74342 |
| 2.30 | 0.73913 |
| 2.32 | 0.73491 |
| 2.34 | 0.73077 |
| 2.36 | 0.72669 |
| 2.38 | 0.72269 |
| 2.40 | 0.71875 |
| 2.42 | 0.71488 |
| 2.44 | 0.71107 |
| 2.46 | 0.70732 |
| 2.48 | 0.70363 |
| 2.50 | 0.70000 |
| 2.52 | 0.69643 |
| 2.54 | 0.69291 |
| 2.56 | 0.68945 |
| 2.58 | 0.68605 |
| 2.60 | 0.68269 |
| 2.62 | 0.67939 |
| 2.64 | 0.67614 |
| 2.66 | 0.67293 |
| 2.68 | 0.66978 |
| 2.70 | 0.66667 |
| 2.72 | 0.66360 |
| 2.74 | 0.66058 |
| 2.76 | 0.65761 |
| 2.78 | 0.65468 |
| 2.80 | 0.65179 |
| 2.82 | 0.64894 |
| 2.84 | 0.64613 |
| 2.86 | 0.64336 |
| 2.88 | 0.64063 |
| 2.90 | 0.63793 |
| 2.92 | 0.63527 |
| 2.94 | 0.63265 |
| 2.96 | 0.63007 |
| 2.98 | 0.62752 |
| 3.00 | 0.62500 |
| 3.02 | 0.62252 |
| 3.04 | 0.62007 |
| 3.06 | 0.61765 |
| 3.08 | 0.61526 |
| 3.10 | 0.61290 |
| 3.12 | 0.61058 |
| 3.14 | 0.60828 |
| 3.16 | 0.60601 |
| 3.18 | 0.60377 |
| 3.20 | 0.60156 |
| 3.22 | 0.59938 |
| 3.24 | 0.59722 |
| 3.26 | 0.59509 |
| 3.28 | 0.59299 |
| 3.30 | 0.59091 |
| 3.32 | 0.58886 |
| 3.34 | 0.58683 |
| 3.36 | 0.58482 |
| 3.38 | 0.58284 |
| 3.40 | 0.58088 |
| 3.42 | 0.57895 |
| 3.44 | 0.57703 |
| 3.46 | 0.57514 |
| 3.48 | 0.57328 |
| 3.50 | 0.57143 |
| 3.52 | 0.56960 |
| 3.54 | 0.56780 |
| 3.56 | 0.56601 |
| 3.58 | 0.56425 |
| 3.60 | 0.56250 |
| 3.62 | 0.56077 |
| 3.64 | 0.55907 |
| 3.66 | 0.55738 |
| 3.68 | 0.55571 |
| 3.70 | 0.55405 |
| 3.72 | 0.55242 |
| 3.74 | 0.55080 |
| 3.76 | 0.54920 |
| 3.78 | 0.54762 |
| 3.80 | 0.54605 |
| 3.82 | 0.54450 |
| 3.84 | 0.54297 |
| 3.86 | 0.54145 |
| 3.88 | 0.53995 |
| 3.90 | 0.53846 |
| 3.92 | 0.53699 |
| 3.94 | 0.53553 |
| 3.96 | 0.53409 |
| 3.98 | 0.53266 |
| 4.00 | 0.53125 |
| 4.02 | 0.52861 |
| 4.04 | 0.52599 |
| 4.06 | 0.52340 |
| 4.08 | 0.52083 |
| 4.10 | 0.51829 |
| 4.12 | 0.51578 |
| 4.14 | 0.51329 |
| 4.16 | 0.51082 |
| 4.18 | 0.50837 |
| 4.20 | 0.50595 |
| 4.22 | 0.50355 |
| 4.24 | 0.50118 |
| 4.26 | 0.49883 |
| 4.28 | 0.49650 |
| 4.30 | 0.49419 |
| 4.32 | 0.49190 |
| 4.34 | 0.48963 |
| 4.36 | 0.48739 |
| 4.38 | 0.48516 |
| 4.40 | 0.48295 |
| 4.42 | 0.48077 |
| 4.44 | 0.47860 |
| 4.46 | 0.47646 |
| 4.48 | 0.47433 |
| 4.50 | 0.47222 |
| 4.52 | 0.47013 |
| 4.54 | 0.46806 |
| 4.56 | 0.46601 |
| 4.58 | 0.46397 |
| 4.60 | 0.46196 |
| 4.62 | 0.45996 |
| 4.64 | 0.45797 |
| 4.66 | 0.45601 |
| 4.68 | 0.45406 |
| 4.70 | 0.45213 |
| 4.72 | 0.45021 |
| 4.74 | 0.44831 |
| 4.76 | 0.44643 |
| 4.78 | 0.44456 |
| 4.80 | 0.44271 |
| 4.82 | 0.44087 |
| 4.84 | 0.43905 |
| 4.86 | 0.43724 |
| 4.88 | 0.43545 |
| 4.90 | 0.43367 |
| 4.92 | 0.43191 |
| 4.94 | 0.43016 |
| 4.96 | 0.42843 |
| 4.98 | 0.42671 |
| 5.00 | 0.42500 |

طیف ایجاد شده برای سازه

وارد نمودن طیف به نرمافزار

معرفی الگوهای بار پوش

الگوهای بار ثقلی

در ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی، حد بالا و پایین اثرات بار ثقلی، QG، باید از روابط زیر محاسبه شود:

QG=1.1QD+QL                                         QG=0.9 QD

که در آن QD بار مرده و QL بار زنده موثر براساس استاندارد 519 میباشد.

تعریف الگوی بار  QG1 در نرم افزار

تعریف الگوی بار  QG2 در نرم افزار

الگوهای بار یکنواخت

برای اعمال الگوی بار متناسب با توزیع یکنواخت، باید بر اساس شرایط اولیه مذکور برای بارهای ثقلی، دو حالت تعریف گردد. در حالت اول الگوی بار جانبی توزیع یکنواخت با نام UniformX-QG1 در جهت X و در حالت دوم الگوی بار جانبی توزیع یکنواخت با نام UniformX-QG2 در جهت X تعریف مینمائیم.

تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformX-QG1 در نرم افزار

تعریف الگوی بار یکنواخت  UniformX-QG2 در نرم افزار

محاسبه تغییر مکان هدف

تغییرمکان هدف برای سازه با دیافراگمهای صلب باید با در نظرگرفتن رفتار غیرخطی سازه برآورد شود. به عنوان یک روش تقریبی میتوان مقدار تغییرمکان هدف را از رابطه زیر محاسبه نمود.

δt=C0C1C2C3SaTe24π2g

- ضریب C0:

ضریب اصلاح برای ارتباط تغییرمکان طیفی سیستم یک درجه آزادی به تغییرمکان بام سیستم چند درجه آزادی است که برابر یکی از مقادیر زیر انتخاب میشود:

- ضریب مشارکت مود اول

- مقادیر تقریبی مطابق جدول زیر

مقدار ضریب C0

| سایر ساختمانها | ساختمانهای برشی |  | تعداد طبقات ساختمان |
| --- | --- | --- | --- |
| هر نوع توزیع بار | توزیع بار یکنواخت | توزیع نوع اول |  |
| 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 |
| 2/1 | 15/1 | 2/1 | 2 |
| 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3 |
| 4/1 | 2/1 | 3/1 | 5 |
| 5/1 | 2/1 | 3/1 | 10 و بیشتر |

- ضریب C1:

این ضریب از رابطه زیر محاسبه میشود:

C1=1.0         Te≥Ts

C1=1.0+R-1TsTeR         Te≥Ts

در هر صورت مقدار C1 نباید کوچک تر از 1 شود و در این رابطه R نسبت مقاومت است که از رابطه زیر محاسبه میشود.

R=SaVyWcm

در این رابطه Sa شتاب طیفی به ازای زمان تناوب اصلی موثر Te است و cm ضریب جرم موثر در مود اول است.

- ضریب C2:

این ضریب اثرات کاهش سختی و مقاومت اعضای سازهای را بر تغییرمکانها به دلیل رفتار غیرارتجاعی آنها منظور می کند و مقدار آن با استفاده از جدول زیر تعیین میشود.

مقدار ضریب C2

| سطح عملکرد مورد انتظار | T≤0.1 |  | T≥Ts |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | قاب نوع یک | قاب نوع دو | قاب نوع یک | قاب نوع دو |
| قابلیت استفاده بی وقفه | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| ایمنی جانی | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| آستانه فروریزش | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |

دراین جدول قابهای نوع یک شامل سیستمهای سازهای هستند که در آنها بیش از 30%  بار جانبی توسط اعضایی حمل میشود که هنگام زلزله کاهش سختی و مقاومت دارند. قابهای خمشی معمولی، قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب، قابهای با اتصالات نیمه صلب، قابهای با مهاربندهای لاغر که فقط برای کشش طراحی شده اند، دیوارهای بنایی غیر مسلح و دیوارهای غیرشکلپذیر در برش از این نوع میباشند. سایر سیستمهای سازهای از نوع دو محسوب میشوند. برای مقادیر T بین 1/0 و Ts مقدار C2 با استفاده از درونیابی خطی محاسبه میشود.

- ضریب C3:

این ضریب برای سازههایی که پس از تسلیم دارای سختی مثبت هستند (α>0) برابر 1 و برای سازههایی که پس از تسلیم دارای سختی منفی هستند (α<0) از رابطه زیر محاسبه میشود.

C3=1.0+αR-11.5Te

- ضریب Sa:

این ضریب با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:

Sa=ABI

A: نسبت شتاب مبنای طرح

B: ضریب بازتاب ساختمان

I: ضریب اهمیت ساختمان

برای محاسبه تغییرمکان هدف لازم است زمان تناوب اصلی سازه را به دست آوریم که برای این منظور زمان تناوب اصلی بعد از تحلیل غیرخطی سازه ممکن میباشد به همین سبب در ابتدا زمان تناوب تحلیلی را مد نظر قرار داده و بعد از به دست آوردن نمودار نیرو – تغییر مکان زمان تناوب اصلی را به دست آورده و تغییر مکان هدف را اصلاح خواهیم نمود.

مقدار تغییر مکان هدف سازه

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | I | B | A | C3 | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.143 | 0.095 | 0.742 | 1.0 | 2.12 | 0.35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.44 | 0.46 | X |

اختصاص مفاصل پلاستیک

برای مفاصل پلاستیک از حالت اتوماتیک نرم افزار استفاده شده است که برای تیرها از نوع M3 و برای ستونها از نوع P-M3 استفاده شده است.

مفثل پلاستیک تیرها

مفصل پلاستیک ستونها

مفصل پلاستیک قاب 3

تحلیل سازه

فعال نمودن بارهای پوش جهت تحلیل

برداشت نمودار پوش

نمودار پوش سازه

برای آنکه تغغیر مکان هدف را مطابق نتایج نرم افزار تنظیم نمائیم لازم است نمودار پوش را دو خطی کرده و مشخصات لازم برای محاسبه آنرا به دست آورده و تحلیل را انجام دهیم که بدین منظور نرم افزار خود با استفاده از ضوابط آئین نامه ASCE 41-13 NSP این کار را انجام خواهد داد که خواهیم داشت:

نمودار دو خطی سازه و اطلاعات آن

در این بخش با در دست داشتن ضرایب حاصل از تحلیل تغییر مکان هدف را بصورت زیر تغییر خواهیم داد:

مقدار تغییر مکان هدف اصلاح شده سازه

| 1.5δt(m) | δt(m) | Sa | C3 | C2 | C1 | C0 | Te(sec) | جهت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.114 | 0.076 | 1.097 | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 1.36 | 0.392 | X |

حال تغییر مکان هدف را تحلیل نموده و دوباره نمودار پوش را برداشت و آنرا دو خطی کرده و ضریب شکلپذیری را محاسبه خواهیم نمود:

نمودار پوش پس از اصلاح تغییر مکان هدف

نمودار دو خطی و اطلاعات بعد از اصلاح تغییر مکان هدف

محاسبه ضریب شکلپذیری

μ=∆u∆y-0.10630.04863=2.18