امروزه انکرها و بولتها به طور گستردهای برای تقویت شیروانیهای خاکی و یا سنگی مورد استفاده قرار میگیرند. این نوع المانها توده ناپایدار خاک و یا سنگ را به یک لایه پایدار متصل میکنند. معمولا پس از اجرای انکر و راکبولت و همچنین انجام عملیات تزریق خمیر سیمان (گروت) به داخل محل حفاری آنها، عملیات پیش تنیدگی آنها صورت میگیرد. این اقدام سبب اعمال تنش کششی به انکر و راکبولت شده که افزایش تنش نرمال و کاهش تنش برشی روی سطح گسیختگی را به همراه خواهد داشت.

روش انکراژ، شباهت بسیار زیادی به روش میخ کوبی دارد با این تفاوت که در آن بجای میلگرد (میخ)، از استرندها، تاندونهای پیش تنیده و یا کابلهای پیش تنیده استفاده میشود.

در این روش بر خلاف روش میخ کوبی استرندها را تحت کشش قرار میدهند. مزیت عمده این روش نسبت به روش میخکوبی آن است که تغییر شکلهای خاک در این روش بسیار کمتر از روش میخ کوبی است، لذا در گودهایی که در مجاورت ساختمانها قرار دارند، استفاده از این روش مناسب است. سیستم انکراژ از دو بخش تشکیل شده است: بخش مهارشده و بخش مهار نشده. برای مدل سازی سیستم انکراژ در برنامه PLAXIS  بخش مهار نشده را با استفاده از المان Node-to-node anchor  و بخش مهار شده را با استفاده از المان GEOGRID مدلسازی خواهیم کرد.

Node-to-node anchor نیرو را از محلی که به سیستم متصل است گرفته و به جایی که اصطلاحا Bond (مقید است) باشد، منتقل میکند یا به بیانی نیرو را از ابتدای اتصال به انتهای اتصال منتقل میکند. این المان هیچ اندرکنشی با محیط اطراف خود ندارد لذا نیازی به تعریف المان Interface برای آن نمیباشد. در انتهای این المان میبایست المانی متصل باشد که نتواند نیروی انتقالی را تحمل کند. از این المان میتوان برای مدلسازی بخشی از شمع که اصطکاک جداره ندارد (انتقال نیرو ندارد) و به صورت اتکایی عمل میکند و یا بخش مهار نشده سیستم انکراژ استفاده کرد.

مدلسازی در نرم افزار

ساخت هندسه

ساخت دیوار بتنی

از ابزار Plate استفاده میکنیم.

چون دیوار سپری از مصالحی غیر از خاک میباشد لذا با خاک اطراف آن اندرکنش دارد. برای در نظر گرفتن اندرکنش دیوار و خاک از المان Interface استفاده کنیم.

برای ترسیم المان انکر ابتدا بخش مهار نشده را با استفاده از ابزار Node-to-node anchor ترسیم کرده و بخش مهار شده را با استفاده از المان GEOGRID ترسیم میکنیم.

برای ترسیم بخش مهار شده انکرها المان GEOGRID را از نوار ابزار  Toolbar (Geometry) انتخاب میکنیم.

پس از تکمیل هندسهی مدل روی ابزار standard fixities کلیک میکنیم تا شرایط مرزی به صورت خودکار توسط برنامه ایجاد شود.

تعریف و اختصاص مصالح

تعریف مصالح Fill

تعریف مصالح Sand

تعریف مصالح Clay

تعریف خصوصیات مصالح بتنی

Wplate=γc-γs2t→wplate=25-17=8

EA=E.d.b=2e7×1×1=2e7 Kn/m

EA=E×112bd3=2e7×112×1×13=1.667e6 Knm2/m

تعریف خصوصیات بخش مهار نشده انکرها

در این مثال رفتار انکرها را به صورت الاستو-پلاستیک در نظر گرفته ولی ظرفیت مجاز انکرها را مشخص میکنیم.

EA=2.1e6×π4×3.62=2.14e7 kg=2.14e5 KN

فاصله انکرها در راستای عمود بر صفحه یک متر میباشد. لذا مقدار Lspacing را عدد یک وارد میکنیم. حدکثر ظرفیت کششی انکر را برای میلگرد فولادی با تنش تسلیم 6000 Kg/cm2 با توجه به آیین نامه اگر از رابطه

Fmax.ten=0.6×6000×π4×3.62×10-2≈367KN

اختصاص مصالح

مش بندی

ایجاد شرایط اولیه در مدل

برای ایجاد تنش های برجا از روش K0 استفاده مینماییم.

ایجاد تنشهای برجا در مدل

تحلیل مدل

اولین فاز تحلیل مربوط به ایجاد دیوار بتنی میباشد. یک فاز با نام Wall + Excavation از نوع تحلیل پلاستیک ایجاد کرده و با کلیلک روی دکمه Define در سربرگ Parameters وارد پنجره تغییرات میشویم. سپس دیوار بتنی و Interface های اطراف و انتهای دیوار را با کلیک روی آنها فعال میکنیم و گام اول حفاری را ایجاد میکنیم.

در فاز بعدی انکر اول را ایجاد کرده و آن را پیش تنیده میکنیم.

برای پیش تنیده کردن انکر اول یک فاز به نام Anchor1 از نوع تحلیل پلاستیک (Plastic Analysis) ایجاد میکنیم.

فاز اول تحلیل

فاز دوم

فاز سوم

فاز چهارم

فاز پنجم

تحلیل مدل

همانطور که در شکل مشاهده میشود حداکثر تغییر مکان ایجاد شده در مدل در کف گود میباشد یعنی در اثر 15 متر حفاری کف گود حدود 18 سانتی متر تغییر مکان داشته است.

هم چنین اگر در زیربرنامه Output از سربرگ Deformation گزینهی Vertical Displacement  را انتخاب کنیم مشاهده خواهیم کرد در اثر کاهش تنش در کف گود بالازدگی اتفاق افتاده است.

نمایش تغییر مکان افقی دیواره گود

نیروی ایجاد شده در انکرها

نیروی ایجاد شده در بخش مهار شده انکرها