آشنایی با نرمافزار

PLAXIS یک نرم افزار المان محدود پیشرفته است و براي تحلیل تغییر شکلها و پایداري در پروژههاي مهندسی ژئوتکنیک کاربرد دارد. با این نرم افزار میتوان خاکبرداري و خاکریزي مرحلهاي با شرایط بارگذاري و شرایط مرزي مختلف را مدلسازي نمود. اولین ویرایش این نرمافزار به منظور آنالیز سدهاي خاکی احداث شده بر روي خاکهاي نرم در قسمتهاي کم ارتفاع و پست کشور هلند و به سفارش مدیریت منابع آب آن کشور در دانشگاه صنعتی Delft در سال 1987 تهیه و سپس در سال 1993 قابلیتهاي آن گسترش داده شده و مورد استفاده محققان قرار گرفت و قابلیتها و مدلهاي متعددي براي انجام تحلیلهاي ساده و پیشرفته هم چون مدل الاستیک خطی، مدل موهر – کولمب، مدل سنگ درزهدار، مدل خاک سخت شده و مدل خاک نرم خزشی و ... دارد. المانهاي متعددي نیز از قبیل المان دو بعدي ۶ گرهاي، المان دو بعدي 15 گرهاي و المان سه بعدي 15 گرهاي در این برنامه وجود دارد.

به طور کلی روند کار با این برنامه را میتوان به چهار بخش عمده به شرح زیر تقسیمبندي نمود: 1- مدلسازی 2- محاسبات 3- نتایج و خروجیها 4- رسم منحنیها.

مرحله مدلسازي شامل رسم ژئومتري مدل، شرایط مرزي و نوع بارگذاري، مشخصات مصالح، مشبندي، شرایط اولیه، سطح آب زیر زمینی و تنشهاي اولیه میباشد.

مرحله بعدي که مرحله محاسبات نام دارد شامل تعریف فازهاي محاسباتی، تنظیمات کلی محاسبات، پارامترهاي کنترل محاسبات، مراحل ساخت، بارهاي وارده، انتخاب نقاط موردنظر براي رسم نمودارها و چک کردن خطا به صورت اتوماتیک میباشد. مرحله سوم که مرحله نتایج یا خروجیها نام دارد شامل انتخاب نوع تغییر مکانها یعنی تغییر مکان مشبندي، تغییر مکانهاي کلی، نمو تغییر مکانها، کرنشهاي کلی و....، تنشها شامل تنشهاي مؤثر تنشهاي کلی، نسبت پیش تحکیمی، نقاط پلاستیک، فشار آب حفرهاي مؤثر، سازهها و المانهاي واسطه شامل پلیتهاي ژئوگریدها، انکربلتها و غیره همچنین نمایش جدولهاي خروجی میباشد. مرحله چهارم رسم منحنیهاي بار جابجائی و مسیرهاي تنش است ]31[.

دلایل انتخاب این نرم افزار به شرح زیر میباشد:

1- امکان انجام تحلیل غیر خطی.

2- مدلسازي و شبکهبندي در این نرم افزار بسیار ساده و در عین حال قدرتمند است.

3- داشتن المانهاي سه بعدي براي خاک و تخصصی بودن این المانها.

4- فضاهاي گرافیکی این نرم افزار کاملاً گویا است و دسترسی و کار با آنها بسیار ساده است.

5- دسترسی سادهتر و در عین حال بسیار جامع و تخصصی به نتایج خروجی نرم افزار.

PLAXIS V8 میتواند براي انجام دادن آنالیز المان محدود دو بعدي به کار گرفته شود. مدل المان محدود میتواند به صورت کرنش صفحهاي و یا تقارن محوري باشد.

مدل کرنش صفحهاي زمانی مورداستفاده قرار میگیرد که هندسه مدل در طول عمود برصفحه، داراي یک مقطع عرضی یکسان درراستاي X باشد و تنشهاي وابسته و آرایش آنها درجهت عمود برصفحه (جهت Z) یا عمود بر مقطع عرضی، بصورت یکنواخت باشند. کرنشها و تغییرمکانهاي موجود در راستاي Z، صفر فرض میشوند اما تنشهاي نرمال درراستاي عمود برصفحه (جهت Z)، بطور کامل درنظر گرفته میشوند. در مدلسازيهاي انجامشده دراین پژوهش، مدل کرنشصفحهاي مورد استفاده قرار گرفته است.

مدل تقارن محوري براي ساختارهاي دایرهوار با مقطع عرضی شعاعی یکنواخت استفاده میشود. در این حالت ترتیب بارگذاري پیرامون محور مرکزي میباشد. بطوریکه تغییر مکان و حالت تنش در هر جهت شعاعی یکنواخت در نظر گرفته میشود. متذکر میشود که در مسائل با تقارن محوري جهت X شعاع را نشان میدهد و جهت Y متناظر با خط محور تقارن میباشد. مختصات X منفی مورد استفاده قرار نمیگیرد ]31[.

شکل (3-1): شکل نمونه از مسایل کرنش صفحهاي و تقارن محوري ]31[

مدلهای رفتاری مختلف ]31[

الف: مدل موهر – کولمب (MC)

مدل موهر- کولمب، نوعی مدل الاستیک- پلاستیک است که داراي پنج پارامتر ورودي میباشد. Ø و C مربوط به پلاستیسیته خاک، υ و E مربوط به الاستیسیته و Ψ زاویه اتساع خاک میباشد. این مدل نوعی تقریب اولیه از رفتار خاک یا سنگ را نمایش میدهد، لذا توصیه شده است که ازاین مدل براي تحلیل اولیه ساده وسریع مسائل استفاده گردد. دراین مدل رفتاري براي هر لایه خاک، یک سختی میانگین درنظر گرفته میشود و باتوجه به همین ثابت سختی، محاسبات و تحلیل مسئله تقریبا به سرعت انجام شده و میتوان یک تخمین و خروجی اولیه از تغییرشکلها بدست آورد. شرایط اولیه خاک نیز در جابجایی و تغییرشکلهاي خاک، نقش مهمی دارد و بایستی مقادیر صحیح K براي درنظرگرفتن تنشهاي افقی اولیه در خاک درنظر گرفته شود.

پارامترهای اساسی مدل موهر-کولمب

در مدل موهر-کولمب به تمام 5 پارامتر زیر نیاز است و معمولا مهندسان ژئوتکنیک با انجام آزمایشات بر روي نمونههاي برداشتشده ازخاک، میتوانند مقادیر این پارامترها را بدست آورند. این پارامترها در زیر معرفی شدهاند:

E مدول یانگ یا الاستیسیته       Ø زاویه اصطکاک    C چسبندگی

Ψ زاویه اتساع                         υ ضریب پواسون

مدول الاستیسیته (E)

مدول الاستیسیته در نرمافزار Plaxis همانند مدول سختی پایه در مدلهاي موهر-کولمب و الاستیک مورد استفاده قرار میگیرد. واحد مدول سختی، همان واحد تنش میباشد. ازآنجاکه اکثر مصالحی که تحت بارگذاري قرار میگیرند از همان ابتدا از خود نوعی رفتار غیرخطی به نمایش میگذارند لذا مقادیر مربوط به پارامتر سختی در محاسبات، به توجه ویژهاي نیاز دارد. باتوجه به شکل (3-2) E0 شیب اولیه در مکانیک خاک و E50 مدول سکانت در 50% از مقاومت نامیده میشود. براي موادي که داراي یک محدوده الاستیک از نوع خطی میباشد، بایستی از E0 استفاده کرد اما چنانچه در خاکها، بارگذاري وجود داشته باشد باید از E50 استفاده کرد. همچنین در مسائلی که در آنها باربرداري وجود دارد همانند حفاريها و احداث تونلها، بایستی از Eur بجای E50 استفاده کرد. مقادیر پارامترهاي E50 مدول بارگذاري و Eur، مدول باربرداري در خاکها، چنانچه تحت فشارمحدودشده  قرار گیرند، افزایش مییابد.

شکل (3-2): تعریف E0 و E50 براي نتایج آزمایش سه محوري زهکشی شده ]31[

لذا سختی لایههاي عمیق در خاکها از سختی لایههاي کمعمقتر بزرگتر خواهد بود. علاوه برآن، سختی بوجود آمده به تنش موجود درآن مسیر وابسته است. در باربرداري مجدد، سختی موجود بسیار بیشتر از سختی درحالت بارگذاري اولیه میباشد. لذا زمان استفاده از مدول سختی ثابت به منظور نمایش دادن رفتار مربوط به خاک، بایستی از مقداري که سازگار با تراز مربوط به تنش و توسعه مسیر تنش میباشد، استفاده کرد. در Plaxis براي واردکردن افزایش سختی نسبت به عمق، گزینهاي ویژه وجود دارد.

نسبت پواسون (υ)

آزمایشهاي سهمحوري زهکششده استاندارد احتمال دارد شیوهاي از کاهش حجم را در ابتداي بارگذاري محوري و بدنبال آن یک مقدار اولیه کم از نسبت پواسون υ ایجاد کنند. براي بعضی از مسائل مربوط به باربرداريهاي ویژه، احتمال دارد بکاربردن مقادیر اولیه کم، واقعی بهنظر برسد اما چنانچه از مدل موهر-کولمب استفاده گردد، بایستی از مقادیر بیشتر استفاده نمود. استفاده از نسبت پواسون، ساده میباشد بخصوص زمانیکه جهت بارگذاري ثقلی از مدل الاستیک و موهر-کولمب، استفاده گردد. براي اینگونه بارگذاري در Plaxis بایستی از نسبتهاي واقعی K0 استفاده کرد. در فشار تکمحوري، انتخاب ضریب پواسونی که مقداري حقیقی از K0 بوجود آورد، ساده میباشد، لذا ضریب پواسون باتوجه به K0 ارزیابی میگردد. دراکثر موارد، مقداري بین 0.3 و 0.4 بدست میآید. معمولا استفاده ازچنین مقادیري درشرایط بارگذاري میباشد اما براي فشار تکمحوري استفاده نمیشود. جهت شرایط مربوط به باربرداري، بکاربردن مقادیري در بازه 0.15 الی 0.25 رایج میباشد.

چسبندگی (C)

مقاومت چسبندگی از بعد تنش است. Plaxis میتواند ماسههاي غیر چسبنده را نیز مدل کند. (C=0) اما برخی گزینهها بخوبی اجرا نمیشوند. براي اجتناب از پیچیدگیها، به کاربرهاي کم تجربه توصیه میشود  حداقل یک مقدار کوچک براي C (C = 0.2 Mpa) وارد کنند.

زاویه اصطکاک (Ø)

در زوایاي اصطکاک بزرگ، چنانکه بعضا براي ماسههاي خشک بدست میآید، میزان محاسبات پلاستیک اساسا افزایش خواهد یافت.

شکل (3-3): دوایر تنش در سیلان ]31[

زمان محاسبه بر حسب افزایش یا کاهش زاویه اصطکاک به طور نمایی تغییر میکند. بنابراین باید از زوایاي اصطکاک بزرگتر موقع اجرا محاسبات مقدماتی براي یک طرح خاص اجتناب شود. زاویه اصطکاک تا حد زیادي مقاومت برشی را تعیین میکند. چنانکه در شکل (3-3) بوسیله دوایر تنش موهر نشان داده شده است یک نمودار شماتیک از مقدار سیلان در شکل (3-3) نشان داده شده است، معیار گسیختگی موهر- کولمب براي تشریح رفتار خاک از تقریب دراکر -پراگر بهتر است. چنانکه سطح گسیختگی بعدي براي ترکیب تقارن محوري قویاً غیر دقیق عمل میکند.

زاویه اتساع (Ψ)

واحد زاویه اتساع درجه میباشد. به استثناي لایههایی که بسیار بیشتحکیمیافته میباشد، در خاکهاي رسی، اتساع داراي مقدار کمی میباشد (Ψ = 0) و اتساع در ماسهها به دو مورد زاویه اصطکاک و چگالی بستگی دارد.. اتساع در ماسههاي کوارتزي برابر ψ=ϕ-30 است. براي مقادیر ϕ<30 باتوجه به اینکه زاویه اتساع همیشه صفر میباشد ولی یک مقدار کوچک و منفی مربوط به ψ براي ماسههاي بسیار شل، واقعی میباشد. درواقعیت درخاکها، سختی وابسته به تراز تنشها میباشد بهعبارت دیگر، افزایش عمق منجر به افزایش سختی میشود اما زمانیکه از مدل موهر-کولمب استفاده گردد، سختی، مقداري ثابت درنظر گرفته میشود. پارامتر Eincrement ممکن است براي افزایش سختی در عمق، مورداستفاده قرار گیرد که افزایش مدول الاستیسیته در واحد عمق را بیان میکند (به شکل واحد تنش در واحد عمق بیان میگردد). در تراز داده شده از طریق Yref سختی با مدول الاستیسیته مرجع، برابر میباشد. درنقاط مربوط به تنش، مقدار حقیقی مدول الاستیسیته ازطریق مقدار مرجع Eincrement بدست میآید. باید در نظر داشت که در زمان محاسبات، افزایش سختی نسبت به افزایش عمق، بهعنوان یک تابع از حالت تنش، دچار تغییر نمیشود.

ب: مدل سنگ درزهدار (JR)

مدل سنگ درزهدار نوعی مدل الاستوپلاستیک بصورت غیر ایزوتروپیک است و براي مدل کردن رفتار لایههاي سنگی از جمله سطوح شکست مخصوص و لایهبندي مورد استفاده قرار میگیرد.

هرصفحه شبیهسازي شده دراین مدل شامل پارامترهاي مقاومتی Ø و C مربوط بهخود میباشد و فرض مدل براین میباشد که سنگ بصورت دستنخورده والاستیک و شامل مشخصات سختی ثابت υ و E میباشد. در این مدل مشخصات الاستیک کاهشیافته براي لایهها درصورت نیاز نیز تعریف میشود.

ج: مدل خاک سخت شده (HS)

مدل خاک سختشده نوعی مدل رفتاري پیشرفته بهمنظور پیشبینی رفتار خاک میباشد. دراین مدل مشابه مدل رفتاري موهر-کولمب، محدوده مجاز تنش توسط چسبندگی و زاویه اصطکاک و زاویه اتساع مشخص میشود. درمدل رفتاري سختشده، سختی خاک بسیار دقیقتر از مدل رفتاري موهر-کولمب، با سه نوع ورودي متفاوت سختی درنظر گرفته میشود: Eur سختی باربرداري سه محوري، E50 سختی بارگذاري سه محوري و Eod سختی بارگذاري ادئومتر. بطور میانگین براي انواع مختلف خاک داریم:

تفاوت اصلی مدل خاک سختشده و مدل موهر-کولمب دراین میباشد که مدول سختی در مدل خاک سختشده به شکل تابعی از تنش لحاظ میشود، یعنی اینکه افزایش فشار، سبب افزایش سختیها خواهد شد. هر 3 سختی وارد شده، وابسته به تنش مرجع 100 kpa (1bar) لحاظ میشوند.

د: مدل خاک نرم با خزش (SSC)

استفاده از مدل خاک سختشده، براي تمامی خاکها مناسب میباشد اما اثرات وارفتگی تنش، و خزش را که مربوط به ویسکوزیته میباشد، شامل نمیشود. براي تحکیم ثانویه و اثرات ویسکوزیته مربوط به خاکهاي نرم مانند خاکهاي نباتی، سیلتها و NC، بایستی از مدل خاک نرم با خزش استفاده شود. لذا به این منظور، مدل خاک نرم خزشی یا باخزش، بوجود آمده است. این مدل تقریبا مدلی جدید میباشد که براي مدلسازي خاکریزها، پیها و... درنظر گرفته میشود. همچون مدل موهر-کولمب، در مدل خاک نرم خزشی، بایستی حالت واقعی اولیه خاک را نیز درنظر بگیریم. در مدلهاي خاک نرم خزشی و خاک سختشده، تاثیر پیشتحکیمی بوسیله اطلاعات ورودي مربوط به تنش پیشتحکیمی درنظر گرفته میشود. جهت مسائل مربوط به باربرداري همچون حفاريها و تونلها، مدل خاک نرم خزشی نمیتواند جایگزینی براي مدل موهر-کولمب بحساب آید.

ه: مدل خاک نرم (SS)

مدل رفتاري خاک نرم، براي خاکهاي خیلی نرم و داراي سختی کم، که ممکن است نشستهاي زیادي در آنها بوجود آید، داراي قابلیت خوبی میباشد. توصیه میشود ازاین مدل درحفاريها ازجمله تونل و گودبرداري استفاده نشود.

و: مدل cam – clay اصلاح شده (Mcc)

مدل رفتاري کم-کلی اصلاح شده توسط Mair Wood و محققان دانشگاه کمبریج، براي حالات بحرانی رس، تشکیل شده است. ازاین مدل رفتاري براي شبیهسازي رسهاي در محدوده NC استفاده میشود.

محدوديتها

نرمافزار Plaxis و مدلهاي رفتاري تعریفشده درآن، براي مدلسازي مسائل واقعی ژئوتکنیکی مورد استفاده قرار میگیرد. با این وجود Plaxis تنها میتواند نوعی ابزار جهت شبیهسازي مسائل ژئوتکنیکی به حساب آید. مدلهاي رفتاري در خاکها بهعنوان جایگزینی براي نشان دادن کیفیت عکسالعمل و پیشبینی رفتار خاک مدلشده، مورد استفاده قرار میگیرند و پارامترهاي موجود در مدلها، به منظور مقداردادن به رفتار خاک بکاربرده میشوند. باوجود توجه زیاد به توسعه و گسترش قابلیتهاي نرمافزار Plaxis اما همواره براي شبیهسازي واقعیت در این نرمافزار، تقریب و خطا وجود خواهد داشت که معمولا دربرگیرنده خطاهاي عددي در مدلسازي میباشد، همچنین دقت مدلسازي واقعیت به مواردي مانند فهم مدلهاي رفتاري، تجربه کاربر نرمافزار، انتخاب صحیح پارامترهاي موجود در مدلها و توانایی در تشخیص نتایج خروجی دادهها از تحلیلهاي نرمافزار بستگی دارد.

مدل HS: مدل خاک سختشده، نرمشوندگی مربوط به اتساع خاک را شامل نمیشود. درحقیقت مدل سخت- شده، نوعی مدل ایزوتروپیک میباشد. لذا بارهاي پسماند، سیکلی و تغییرپذیري سیکلی را شبیهسازي میکند. چنانچه بارهاي سیکلی لازم باشد که بادقت بیشتري مدل شود، بایستی از مدل پیچیدهتري استفاده گردد. زمان تحلیل مدل خاک سختشونده طولانی میباشد، زیرا دراین مدل ماتریس سختی مربوط به مواد، ایجاد شده و در هر گام محاسبه، تجزیه و تحلیل میشود.

مدل SSC: شامل محدودیتهاي ذکر شده در فوق میباشد، همچنین دراین مدل دامنه پیشبینی رفتار الاستیک براي خاک بصورت خیلی زیادتر درنظر گرفته میشود. ازاین مدل براي مدلسازي مسائل مربوط به حفاري تونل استفاده نمیشود.

مدل SS: تمام محدودیتهاي مربوط به مدل SSC را شامل میشود. درحقیقت مدل HS، جایگزینی براي این مدل بهحساب میآید، اما کاربران مسلط به این مدل نرمافزاري، همچنان میتوانند این مدل را در شبیهسازيهاي خود بکار گیرند. کاربرد مدل SS براي مسائلی میباشد که در آنها فشار داراي اهمیت میباشد. استفاده از این مدل در مسائل مربوط به حفاريها، پیشنهاد نمیشود.

مدل MMC: این مدل همه محدودیتهاي مربوط به مدل SSC را شامل میشود. همچنین براي تنشهاي برشی بسیار بزرگ و مسیرهاي تنشیاي که از خط گسیختگی بحرانی رد شدهاند، ازاین مدل استفاده میشود. در کاربردهاي عملی پیشنهاد میشود ازاین مدل استفاده نشود.

المانها

کاربر براي مدل کردن لایههاي خاکی و سایر حجمهاي انبوه باید یکی از اجزاي مثلثی 15 گرهی و ۶ گرهی را انتخاب نماید. مثلث 15 گرهی المان پیش فرض میباشد، که از درون یابی مرتبه 4 از تغییر مکان و انتگرال گیري عددي از 12 نقطه گاوس (نقاط تنش) بدست میآید. مثلث ۶ گرهی از درونیابی مرتبه دوم و انتگرالگیري عددي از 3 نقطه گاوس (نقاط تنش) بدست میآید. نوع المانها براي المانهاي سازه و سطوح مشترک، بطور اتوماتیک سازگار با نوع المان در نظر گرفته میشود.

مثلث 15 گرهی، نوعی المان خیلی دقیق میباشد که براي مسائل پیچیده، نتایج و خروجیهاي مناسبتري ارائه میکند. بهعنوان نمونه میتوان اشارهاي به محاسبات مربوط به فروریختگی در خاکهاي غیرقابل تراکم داشت. چنانچه از مثلث 15 گرهی درتحلیل استفاده شود، محاسبات و کارایی عملیات، زمان بیشتري صرف میکند و حافظه زیادي را شامل میشود. مثلث ۶ گرهی نیز تا حدودي المان دقیقی میباشد که نتایج و خروجیهاي قابلقبولی در تحلیل تغییرشکلهاي استاندارد بدست میدهد، بهشرط آنکه از تعداد المانهاي کافی در تحلیل استفاده شود. بنابراین باید درجاهاییکه احتمال وقوع گسیختگی و یا تقارن محوري وجود دارد، همچون آنالیز ضریب ایمنی ازطریق کاهش C – Ø  و محاسبات مربوط به ظرفیت باربري، دقت زیادي به خرج داد.

هنگام استفاده از المان ۶ گرهی در تحلیل، معمولا ضریب اطمینان یا ایمنی و بارهاي گسیختگی بهشکل خیلی دست بالا و داراي خطاي زیاد بدست میآید، لذا پیشنهاد میشود که از المان 15 گرهی استفاده شود. از ترکیب 4 المان ۶ گرهی، یک المان 15 گرهی بوجود میآید، گرچه که مجموع تعداد نقاط و نقاط تنش، درکل با یکدیگر برابر است ولی استفاده از المان 15 گرهی نسبت به المان ۶ گرهی، دقیقتر میباشد. دراین پژوهش، در مدلسازيهاي انجامشده از المان 15 گرهی به دلیل دقت بیشتر در تحلیلها و ارائه نتایج مناسبتر، استفاده شده است ]31[.

شکل (3-4): گرهها و نقاط تنش در المانهاي خاک ]31[

صفحات

صفحات جزئی از اجزاي مربوط به سازه میباشند که با دارا بودن مقاومت محوري و صلبیت خمشی، جهت مدلسازي سازههاي لاغر در زمین مورد استفاده قرار میگیرند. از صفحات براي شبیهسازي تاثیرات پوستهها، دیوارها، صفحات و پوششهایی که در راستاي محور Z داراي امتداد میباشند، استفاده میشود. در مدلسازيهاي انجامشده، صفحات بوسیله خطهایی آبیرنگ نمایش داده میشوند. در شکل (3-5)، نمونههایی از کاربرد صفحات در سازههاي ژئوتکنیکی نمایش داده شده است.

شکل (3-5): کاربرد صفحات در صفحات، مهارها، سطوح مشترک ]31[

خصوصیات مصالح صفحات به دادههاي وارد شده براي صفحات مربوط میشود. اصلیترین پارامترهاي موجود برای صفحات، EA مقاومت محوری و EI صلبیت خمشی میباشد. deq ضخامت صفحه، باتوجه به رابطه زیر و از طریق دو پارامتر EA و EI بدست میآید.

(1-3)                                                                                                    deq=12EIEA

المانهای گره بهگره

المانهاي گره بهگره، نوعی عضو فنري الاستیک و داراي دو گره در انتها و ابتدا بههمراه سختی فنر کافی میباشد. این المان تحت تاثیر نیروهاي فشاري (پشتبندها) و نیروهاي کششی (مهارها) قرار دارد، لذا براي مدلسازي مهارها و پشتبندها که در معرض نیروهاي کششی و فشاري هستند ازاین المان استفاده میشود.

ژئوگريدها

ژئوگریدها نوعی المانهاي نازک میباشند که مقاومت خمشی ندارند اما مقاومت محوري در آنها وجود دارد. ژئوگریدها تنها قادر به تحمل نیروهاي کششی میباشند ولی تحمل نیروهاي فشاري را ندارند. معمولا از ژئوگریدها براي مدلسازي خاکهاي مسلح استفاده میشود. در شکل (3-6) نمونههایی از کاربرد ژئوگریدها در سازههاي ژئوتکنیکی مشاهده میشود.

شکل (3-6): نمونههایی از کاربرد ژئوگرید ]31[

در هندسه مدلسازيهاي انجامشده، رنگ المانهاي ژئوگرید به رنگ زرد میباشد. همزمان با رسم ژئوگریدها، خطوط متناظر با آنها نیز رسم میشود. تنها ویژگی اصلی ژئوگریدها EA مقاومت الاستیک محوري میباشد و ویژگیهاي ژئوگریدها باتوجه به دادههاي واردشده مشخص میشود.

سطح مشترک

هریک از سطوح مشترک بهشکل یک ضخامت مجازي درنظر گرفته میشود و ابعاد فرضی جهت تعیین مشخصات مصالح سطح مشترک بکار گرفته میشود. هرچه ضخامت مجازي مربوط به سطح مشترک، بیشتر در نظر گرفته شود، تغییرشکلهاي الاستیک بیشتري بوجود خواهد آمد. در المانهاي سطح مشترک معمولا فرض براین میباشد که این المانها، دچار تغییرشکل الاستیک کمی میشوند لذا به همین دلیل، بایستی ضخامت مجازي کمی براي آنها منظور نمود، از طرفی ضخامتهاي مجازي خیلی کم یا کوچک، منجر به ایجاد شرایط ناموزون عددي میشود. ضخامت مجازي از حاصلضرب میانگین اندازه المانها در ضریب ضخامت مجازي بدست میآید. ازطریق تنظیمات مربوط به درشتی عمومی نیز، میانگین اندازه المانها حاصل میشود. براي ضریب ضخامت مجازي، مقدار پیشفرض در برنامه، مقدار 0.1 میباشد. پیشنهاد میگردد که هنگام مدلسازي، به تغییر اندازه ضخامت مجازي مقدار پیشفرض، توجه شود. در هر صورت لازم است زمانی ضریب ضخامت مجازي، کم شود که تنشهاي نرمال خیلی بزرگ ایجاد شده بر المانهاي سطح مشترک تاثیر بگذارند.

طریقه رسم کردن سطوح مشترک، مانند رسم خطوط در هندسه مدل میباشد. سطوح مشترک درقسمت سمت راست خطوط هندسی، رسم شده و به شکل خطچینهاي تیره و به منظور به تصویرکشیدن جهت اندرکنش بین خاک و المان مورد نظر، نمایش داده میشوند. جهت رسم کردن سطوح مشترک درطرف دیگر، سطوح مشترک بایستی خلاف جهت قبلی ترسیم شوند.

باید دقت نمود که سطوح مشترک در دو طرف خطوط رسم میشوند. این کار اندرکنش کامل بین سازهها (دیوارها، صفحات، ژئوگریدها و غیره) و خاک احاطه شده را فراهم مینماید. براي تشخیص دادن تفاوت بین دو سطح مشترک ممکن در طول خط، سطح مشترکها به صورت علامتهاي + و - نشان داده میشوند. این علامتها فقط براي اهداف تشخیص بکار برده میشوند و معناي فیزیکی نداشته و اثري بر روي نتایج ندارند.

نمونه کاربرد سطوح مشترک، مدل کردن اندرکنش بین شاتکریتها و بلوک بتنی با خاک میباشد که حد واسط بین زبر کامل و سطح صاف میباشد. زبري اندرکنش بوسیله انتخاب اندازه مناسب بر ضریب کاهش مقاومت، مدل میشود.

مجموعه دادههای مصالح برای ژئوگریدها

تنها ویژگی موجود در ژئوگریدها، EA، سختی محوري الاستیک در آنها میباشد که واحد آن نیرو بر واحد عرض میباشد. ارائه مقدار سختی محوري EA، توسط تولیدکننده آن میباشد. سختی محوري نسبت نیروي محوري در واحد عرض و کرنش محوري میباشد.

ایجاد مشبندی

بهمنظور اجرا کردن محاسبات مربوط به نرمافزار که بصورت المان محدود میباشد، نیاز است تا هندسه مدل به المان کوچک و ریزتري تقسیم شود، لذا بعد از اینکه مدلسازي بصورت کامل انجام شد و ویژگیهاي مربوط به مصالح و اجزاي سازهاي در نرمافزار وارد شد، بایستی عملیات مشبندي صورت گیرد. هرچه نوع مشبندي ریزتر تعریف شود، زمان محاسبات انجامشده، طولانیتر خواهد شد. درشتی و ریزي المانها در مشبندي به پنج قسمت تقسیم میشود که شامل بهترتیب خیلیدرشت، درشت، متوسط، ریز و خیلیریز میباشد که هرچه تقسیمبنديهاي انجامشده ریزتر باشد، باعث افزایش زمان تحلیل در محاسبات میشود.

محاسبات

بعد از ایجاد مدلسازي انجامشده، نوبت به مرحله محاسبات المان محدود میشود. لذا بایستی نوع محاسبات انجامشده، نوع بارگذاري و مراحل مربوط بهساخت که بایستی در محاسبات فعال شود، مشخص گردد. همه این موارد در زیر برنامه Calculations قابل انجام میباشد. باتوجه به مسئله مدلسازيشده، میتوان از انواع محاسبات المانمحدود در نرمافزار Plaxis استفاده نمود. از آنجاکه معمولا پروژههاي مهندسی به چند فاز تقسیم میگردند، لذا مدلسازيهاي انجامشده نیز بطور مشابه، به تعدادي فاز جهت محاسبه، تقسیم میگردند. بهعنوان نمونه میتوان به فعالسازي بارگذاريهاي انجامشده در یک زمان مشخص، مشابهسازي مراحل مربوط به ساخت باتوجه به واقعیت، مقدمهاي بر دوره تحکیم، محاسبه ضریب اطمینان و... اشاره کرد. معمولا هر فاز محاسباتی ایجاد شده به چند مرحله محاسبه تقسیم میگردد. این عمل به این دلیل میباشد که رفتار غیرخطی در خاکها، نیازمند بارگذاري براي قسمتهاي کوچک (که مراحل بارگذاري نامیده میشود) میباشد. در بسیاري از موارد لازم است تا موقعیتی راکه در آخرین فاز محاسبه به آن میرسد، مشخص نماییم.

تعریف فاز محاسبه

در فاز صفر، شرایط اولیهاي که براي موقعیت اولیه پروژه در زیربرنامه Input وجود دارد، نشان داده میشود. نقطه آغاز محاسبات بعدي، از فاز اولیه شروع میشود. به منظور ایجاد فاز بعدي در محاسبات، ابتدا باید روي کلید Next در بالا و سمت راست لیست محاسبات کلیک کرد تا فاز جدید ایجاد شود یا ازمنوي Edit، گزینه Next Phase را انتخاب کرد. زمانیکه با کلیککردن برروي گزینه Calculate، در مد شرایط اولیه در قسمت زیر برنامه Input، برنامه Calculations شروع میشود. اولین فاز محاسباتی تعریفنشده به شکل اتومات ایجاد میگردد.

انواع محاسبات

انواع محاسبات شامل محاسبات پلاستیک، آنالیز تحکیم، ضریب کاهش C – Ø (آنالیز ایمنی) میباشد.

تعریف هندسه مدل

در حالت کلی زمانی که بخواهیم یک گود را با استفاده از سیستمهای پایدار کننده گود بررسی نماییم باید با مدلسازی مختلف و انجام آنالیز حساسیت ابعاد مدل و فواصل مرزها را به دست بیاوریم.

- اگر هدف از تحلیل تعیین ضریب اطمینان گود باشد: a > L   or    a > 2d

- اگر هدف از تحلیل تعیین لنگرهای سیستم مهاری باشد:         a > 2d

- اگر هدف از تحلیل به دست آوردن تغییر شکلهای دیواره گود باشد:  a > 2 ~ 3d  or  a > 2~3w

پس از تعیین ابعاد مرزها از هر طرف، مرز مدل از پایین را برابر مقدار انتخاب شده برای a یا رسیدن به سنگ بستر در نظر میگیریم. همه این موارد برای دیوار سپری صادق میباشند در حالت استفاده از سیستم مهاری مانند انکراژ در نظر بگیریم همه موارد بالا صادق میباشند با این تفاوت که در این حالت مقدار a از انتهای مهاری تا لبه مرزها در نظر گرفته خواهد شد. در شکلهای (3-16) و (3-17) تمامی موارد گفته نشان داده شده است.

شکل (3-16): هندسه کلی گود پایدار شده با سیستم دیوار سپری

شکل (3-17): هندسه کلی گود پایدار شده با سیستم میخ کوبی یا انکراژ

در این تحقیق برای بررسی و مدلسازی از دو نوع مدل با مشخصات و ابعاد زیر استفاده کردیم. در شکلهای (3-18) تا (3-21) ابعاد مدلها نشان داده شده است. بار سازه 100 (Kpa) در نظر گرفته شده است.

شکل (3-18): مشخصات مدل گودبرداری و مهار با شمع بتنی تک

در شکل (3-19) گود نشان داده شده را با استفاده از سیستم انکراژ و شمع بتنی پایدار کردیم. ابتدا شمع به ارتفاع 25 متر به صورت برجا در جلوی گود اجرا میشود، سپس گودبرداری مرحلهای انجام شده و در هر مرحله یک انکر به طول 27 متر با طول مهارشده حدود 9 متر (یک سوم از طول انکر را بخش مهارشده تشکیل میدهد) با زاویه حدود 34 (معمولا با زاویه 10 تا 20 درجه زیر افق) درجه اجرا میشود. فاصله انکرها در راستای عمود بر صفحه یک متر میباشد. عرض و عمق گود 15 متر میباشد و گود در 3 لایه 5 متری حفاری شد. با توجه به نکات گفته شده برای شرایط مرزی، طول مدل را 70 و ارتفاع آن را 40 متر در نظر میگیریم.

شکل (3-19): مشخصات مدل گودبرداری و مهار با شمع بتنی و انکر

مشخصات مواد و مصالح

مشخصات ژئوتکنیکی خاک

در این پژوهش گودبرداری و روشهای پایدار سازی گود در خاک ضعیف بررسی شده است. در جدول (4-3) مشخصات لایههای خاک ارائه شده است.

جدول (3-4): مشخصات مکانیکی خاک

| E (Kpa) | υ | ψ | C (Kpa) | ϕ (Dgree) | γ (Knm3) | لایه خاک |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 0.3 | 0.00 | 2 | 25 | 18 | 1 |
| 35000 | 0.3 | 0.00 | 20 | 28 | 18 | 2 |

در جدول فوق:

ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون K0 از رابطه جکی محاسبه شده است.

E مدول یانگ                 C چسبندگی لایه خاک

υ ضریب پواسون             ϕ زوایه اصطکاک داخلی خاک             γ وزن مخصوص خاک

2-4-3- مشخصات شمع بتنی

در این پژوهش برای شمع از مصالح با مشخصات زیر استفاده شده است.

Wplate=γc-γs2t→wplate=25-17=8

EA=E.d.b=2e7×1×1=2e7 Kn/m

EA=E×112bd3=2e7×112×1×13=1.667e6 Knm2/m

مشخصات انکرها

در این تحقیق رفتار انکرها را به صورت الاستو-پلاستیک در نظر گرفته ولی ظرفیت مجاز انکرها را مشخص میکنیم. برای اجرای انکرها میلگرد فولادی φ36 استفاده شده است. سختی محوری انکر را با توجه به سختی فولاد و سطح مقطع میلگرد به صورت زیر محاسبه کرده و وارد میکنیم:

EA=2.1e6×π4×3.62=2.14e7 kg=2.14e5 KN

حدکثر ظرفیت کششی انکر را برای میلگرد فولادی با تنش تسلیم 6000 Kg/cm2 با توجه به آیین نامه از رابطه زیر بدست میآید:

Fmax.ten=0.6×6000×π4×3.62×10-2≈367KN

برای قسمت مهار نشده انکرها از المان Geogrid استفاده کردیم، المان Geogrid یک المان گسترده است بدین معنا که توسط برنامه در بعد سوم (عمود بر صفحه) به صورت پیوسته در نظر گرفته میشود در حالی که المان انکر پیوسته نبوده و فواصل بین آنها را برای بعد سوم در نرمافزار تعریف نماییم. پس برای اینکه قسمت مهار شده انکر را با استفاده از المان Geogrid مدل نماییم میبایست سختی و ظرفیت محوری آن را با توجه به مشخصات آن محاسبه کرده و وارد برنامه نماییم.

جدول (3-5): مصالح Geogrid

| پارامتر | EA (Kn/m) | نوع مصالح |
| --- | --- | --- |
|  | 1e105 | Elastic |

مدلسازی در نرمافزار

در این بخش با توجه به اینکه مسئله از نوع کرنش مسطح است، از المانهای 15 گرهی برای حل مسئله استفاده شده و همچنین شتاب گرانش زمین 9.81 متر بر مجذور ثانیه در نظر گرفته شده است. در بخش ابعاد باکس مدل به صورت کلی در ابعاد 100 در 50 متر و واحد های مورد استفاده در مسئله متر جهت اندازهگیری طول و کیلونیوتن جهت اندازه گیری نیرو و همچنین روز برای اندازه گیری زمان استفاده شده است. در شکل (3-20) تنظیمات این بخش نشان داده شده است. لازم به توضیح است جهت رسم آسان تر اسنپ پوینتها در فواصل 1 متری تعریف شدهاند.

شکل (3-20): تنظیمات بخش General Setting

ترسیم هندسه مدل

در این بخش محیط مربوط به مدل رسم میشود. در شکل (3-21) مشخصات هندسه مربوط به مدل نشان داده شده است.

شکل (3-21): ساخت هندسه مدل

تعریف مصالح

در این بخش مشخصات مصالح و مدلهای رفتاری مورد نظر به کلاسترها و پلیتهای ساخته شده اختصاص یافته است. جهت مدلسازی خاک از مدل رفتاری موهرکولمب، جهت مدلسازی بتن از مدل رفتاری الاستیک استفاده شده است. در شکلهای (3-22) تا (3-26) مصالح تعریف شده در نرمافزار نشان داده شده است.

شکل (3-22): تعریف لایه خاک نرم (1)

شکل (3-23): تعریف لایه خاک سفت (2)

شکل (3-24): مشخصات الاستیک بتن

شکل (3-25): مشخصات انکر

شکل (3-26): اختصاص مصالح به مدل

مش بندی مدل

در اين تحقيق براي كل مدل از مشبندي ريز تر (Very Fine) استفاده ميكنيم. در شکل (3-27) مشبندی مدل نشان داده شده است.

شکل (3-27): مشبندی مدل

شرایط مرزی اولیه

خاكي به طور طبيعي قبل از اينكه سازهاي روي آن ساخته شود تنها وزن خود را تحمل كرده و در صورت وجود آب، فشار آبي نيز در ان وجود دارد (در اين تحقيق از حض ور آب صرفنظر كرديم). همچنين بر روي فونداسيون يک بار به مقدار 100 Kpa اعمال كرديم. در شكل(3-28) شرايط مرزي اوليه و بارگذاري نشان داده شده است. در شكل (3-29) تنشهاي وزني مدل نيز نشان داده شده است.

شکل (3-28): اعمال شرایط مرزی و تکیهگاهی

شکل (3-29): تنشهای وزنی مدل

شرایط مرزی اولیه

در این قسمتهای فازهای تحلیل اعمال میشوند. در این مدل به صورت کامل 5 فاز داریم. در شکلهای (3-30) تا (3-35) نحوه تعریف فازها نشان داده شده است.

شکل (3-30): فاز اول تحلیل

شکل (3-31): فاز دوم تحلیل

شکل (3-32): فاز سوم تحلیل

شکل (3-33): فاز چهارم تحلیل

شکل (3-34): فاز پنجم تحلیل

شکل (3-35): تعریف فازها و تحلیل مدل

در مجموع براي انجام اين پروژه 6 مدل سازي دو بعدي اجزاي محدود با موفقيت آناليز شد. اين مدلها به صورت دوبعدی قسمتی از گودبرداری با عمقهای 5، 10 و 15 متر و با طول 15 متر در نظر گرفته شدهاند و از سازه نگهبانهاي متفاوت براي مسلح سازي هر يك از اين مدل ها استفاده شده است كه در ادامه اين فصل نتايج حاصل از تحليل هر يك از اين مدل ها براي عمق هاي مختلف به تنهايي ارائه شده و در انتها مقايسه نتايج و تفسير آنها بيان ميگردد. بحث اصلي كه در اين پژوهش بيشتر مد نظر است تغيير شكلهاي خاك با عمقهاي مختلف و سازه نگهبانهاي متفاوت ميباشد.

2-4- نتایج تحلیل مدلها

شکل (4-1): تنشهاي قائم در مدل

شکل (4-2): تنشهاي افقی در مدل

3-4- نتايج گود برداريهاي مسلح شده با شمع

1-3-4- نتايج گود 5 متري مسلح شده با شمع

شکل (4-3): تغییر شکل کلی گود 5 متری با شمع

شکل (4-4): تغيير شكل افقي گود 5 متري با شمع

شکل (4-5): تغيير شكل قائم گود 5 متري با شمع

شکل (4-6): تغيير مكان افقي نقاط A، B و C در گود 5 متر با شمع

2-3-4- نتايج گود 10 متري مسلح شده با شمع

شکل (4-7): تغيير شكل كلي گود 10 متري با شمع

شکل (4-8): تغيير شكل افقی گود 10 متري با شمع

شکل (4-9): تغيير شكل قائم گود 10 متري با شمع

شکل (4-10): تغییر مکان افقی نقاط A، B، C، D و E در گود 10 متر با شمع

3-3-4- نتايج گود 15 متري مسلح شده با شمع

شکل (4-11): تغییر شکل کلی گود 15 متر با شمع

شکل (4-12): تغيير شكل افقي گود 15 متري با شمع

شکل (4-13): تغيير شكل قائم گود 15 متري با شمع

شکل (4-14): تغییر مکان افقی گود 15 متری با شمع نقاط A، B، C و D

جدول (4-1): تغيير مكانهاي گود مسلح شده با شمع

| شمع | عمق گودبرداری (متر) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| تغییر مکان افقی (میلیمتر) | 20.41 | 45.48 | 134.10 |
| تورم کف گود (میلیمتر) | 30.28 | 40.82 | 67.63 |
| افت میلیمتر | 6.89- | 15.81- | 102.4- |

جدول (4-2): لنگر موجود در شمعهاي نگهبان(Kn/m.m)

| شمع | عمق گودبرداری (متر) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| بیشینه لنگر مثبت | 1898.60 | 2849.96 | 4189.83 |
| بیشینه لنگر منفی | 51.221- | 407.85- | 864.16- |

4-4- نتايج گود برداريهاي مسلح شده با سیستم ترکیبی

1-4-4- نتايج گود 5 متری مسلح شده با سیستم ترکیبی

شکل (4-15): تغيير شكل كلي گود 5 متري با سيستم تركيبي

شکل (4-16): تغيير شكل افقي گود 5 متري با سيستم تركيبي

همینطور در شکل (4-17) تغییر شکلهای قائم مدل نشان داده شده است.

شکل (4-17): تغيير شكل قائم گود 5 متري با سيستم تركيبي

شکل (4-18): تغییر مکان افقی در نقاط A و B در گود 5 متری  با سیستم  ترکیبی

2-4-4- نتايج گود 10 متری مسلح شده با سیستم ترکیبی

شکل (4-19): تغيير شكل كلي گود 10 متري با سيستم تركيبي

شکل (4-20): تغيير شكل افقي گود 10 متري با سيستم تركيبي

شکل (4-21): تغییر مکان افقی در نقاط A،  B و C در گود 10 متری  با سیستم  ترکیبی

3-4-4- نتايج گود 15 متری مسلح شده با سیستم ترکیبی

شکل (4-22): تغيير شكل كلي گود 15 متري با سيستم تركيبي

شکل (4-23):  تغيير شكل افقي گود 15 متري با سيستم تركيبي

شکل (4-24): تغيير شكل قائم گود 15 متري با تركيبي

شکل (4-25): تغییر مکان افقی نقاط  گود 15 متری  با سیستم  ترکیبی

4-4-4- تحلیل نتایج سیستم ترکیبی

جدول (4-3): تغيير مكانهاي گودبرداري مسلح شده با سيستم تركيبي جديد

| شمع | عمق گودبرداری (متر) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| تغییر مکان افقی (میلیمتر) | 9.127 | 27.90 | 67.31 |
| تورم کف گود (میلیمتر) | 28.20 | 28.42 | 53.50 |
| افت میلیمتر | 0 | 1.972- | 23.82- |

جدول (4-4): نيروي محوري ميخ ها در سيستم تركيبي شمع و ميخ كوبي (Kn)

| تركيبي شمع و ميخ كوبي | عمق گودبرداری (متر) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| نيروي محوري بيشينه درميخ اول | 151.40 | 211.11 | 255.70 |
| نيروي محوري بيشينه در ميخ آخر | 126.20 | 138.6 | 289.80 |

جدول (4-5): لنگر موجود در شمعهاي نگهبان(Kn/m.m)

| شمع | عمق گودبرداری (متر) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| بیشینه لنگر مثبت | 2060 | 2677.35 | 5569.25 |
| بیشینه لنگر منفی | 200- | 886.30- | 2009.20- |

جدول (4-6): درصد كاهش تغيير مكانها در سيستم تركيبي نسبت به شمع

| شمع | عمق گودبرداری (متر) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| تغییر مکان افقی (درصد) | 55.28 | 38.65 | 49.80 |
| تورم کف گود (درصد) | 6.86 | 30.37 | 20.89 |
| افت (درصد) | 100 | 87.52 | 76.73 |

جدول (4-6): درصد كاهش تغيير مكانها در سيستم تركيبي نسبت به شمع

| عمق گودبرداری (متر) | 5 |  | 10 |  |  | 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع سیستم | شمع | ترکیبی |  | شمع | ترکیبی |  | شمع | ترکیبی |
| تغییر مکان افقی (میلیمتر) | 20.41 | 9.127 |  | 45.48 | 27.90 |  | 134.10 | 67.31 |
| تورم کف گود (میلیمتر) | 30.28 | 28.20 |  | 40.82 | 28.42 |  | 67.63 | 53.50 |
| افت (میلیمتر) | 6.89- | 0.00 |  | 15.81- | 1.972- |  | 102.40- | 23.82- |