طراحی و مدلسازی مهاربند BRB در نرم افزار SAP- سازه صنعتی

بررسی رفتار مهاربند BRB و مدلسازی  و طراحی در نرم افزار SAP2000

بررسی نکات آیین نامه‌ای و نرم افزاری

تهیه کننده مهندس مجتبی پاشاپور آذر (مدرس و طراح سازه)

تدریس خصوصی طراحی سازه بتنی و فولادی با نرم افزار ایتبس و سیف

Gmail:mojtabapashapour@gmail.com

Tel:@Mojtaba_pashapour

(09148863662-09904662396)

1- قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذیر

روش های غير فعال بطور کلی به دو دسته سيستم های مستهلک کننده انرژی و جداگرهای پی تقسيم میشوند. مهاربندهای مقيد شده در برابرکمانش نيز به دليل عدم کمانش، قادر به اتلاف انرژی زيادی بوده و در کنترل غير فعال سازه ها مورد استفاده قرار می گيرند. بسياری از نقايص رفتاری مهاربندهای همگرای متعارف نتيجه اختلاف بين ظرفيت فشاری و کششی اين مهاربندها و زوال در مقاومت اين مهاربندها تحت بارگذاری چرخه ای می باشد. شکل 1 شماتيكی از رفتار يک عضو تحت بار محوری را نشان می دهد. همانطور که در شكل پيداست ميزان مقاومت عضو در فشار کمتر از مقدار آن در کشش است. اين مورد به سبب کمانشی که در عضو ايجاد میشود بروز می کند. مبحث دهم از مقررات ملی نيز در حالتی که مهاربند هم محور با پيكربندی 7 و يا 8 باشد، ملزم میدارد تا تير متصل به مهاربندها برای نيروی نامتعادل حاصل از اين اختلاف طراحی شود.

مهاربندهای کمانش ناپذير نوعی مهاربند هم محور بوده که رفتاری متفاوت با مهاربندهای هم محور دارند. در اين نوع مهاربند از کمانش عضو فشاری جلوگيری شده است. بنابراين دارای حلقه های هيسترزيس پايداری است. نمونه ای از يک قاب با مهاربندهای کمانش ناپذير در شكل 2 نشان داده شده است. استفاده از اين سيستم اولين بار در سال 1970 و در ژاپن شروع شد. بعد از زلزله 1994 نورثريج، اين سيستم در ايالات متحده آمريكا مورد استقبال قرار گرفت. اين سيستم به لحاظ شكل پذيری، بسيار مناسب بوده و در عين حال، سختی مناسبی را نيز دارا می باشد. در قاب مهاربندی شده کمانش ناپذير، مهاربندها نقش فيوز سازه ای را بر عهده داشته و در بارهای لرزه ای انرژی ورودی را با جاری شدن، مستهلک می کنند.

شکل 1 : رفتار محوری عضو مهاربندی هم محور و اختلاف بین نیروی کشش و فشار.

شکل 2: نمونه ای از قاب مهاربندی شده کمانش ناپذیر.

1-2- اجزای مهاربندهای کمانش ناپذیر

شکل 3 اجزای يک مهاربند کمانش ناپذير را نشان می دهد. اين مهاربندها، متشكل از هسته فولادی و غلاف هستند که مطابق شكل 3 در کنار هم قرار می گيرند.

شکل 3: اصول مهاربند کمانش ناپذیر.

فلسفه استفاده از غلاف، جلوگيری از کمانش هسته فولادی در فشار است. در اين حالت رفتار عضو محوری در کشش و فشار تقريباً برابر شده و رفتار غيرارتجاعی و شك لپذيری قاب ارتقاء می يابد. در اين حالت، عضو محوری به جای کمانش در مود اول که نياز به انرژی کمتری دارد، در مودهای بالا دچار کمانش می شود. اين مورد در شكل 4 نشان داده شده است.

شکل 4: کمانش عضو محوری در مودهای بالای کمانش.

همانطور که ديده می شود، منحنی نيرو- جابجايی عضو در کشش و فشار رفتاری تقريباً برابر را نشان می دهد. برای ايجاد اين حالت، بايستی بين هسته فولادی که معمولاً دارای سطح مقطع کمی است، و غلاف فاصله ناچيزی وجود داشته باشد، تا اين شكل کمانش رخ دهد.

شکل 5: جزئیات مهاربند کمانش ناپذیر.

وقتی اين نوع بادبندها به صورت مناسب طراحی و جزييات بندی شوند، غلاف فولادی نبايد هيچگونه نيروی محوری را تحمل کند. مبانی اصلی عملكرد اين ميراگر تسليمی، جلوگيری از وقوع کمانش هسته فولادی به منظور امكان وقوع پديده تسليم فشاری در آن و در نتيجه امكان جذب انرژی در اين عضو از سازه می باشد. اين امر با پوشاندن سراسر طول هسته فولادی در لوله فولادی پر شده با بتن يا ملات ميسر می گردد. در اين سيستم نياز به فراهم آوردن يک سطح لغزش يا لايه ناپيوستگی بين هسته فلزی و بتن محصور کننده وجود دارد. سطح مقطع هسته فولادی در دو انتهای بادبند که خارج از غلاف فولادی می باشد برای اطمينان جهت عدم کمانش بيشتر می باشد. هدف از اين امر آن است که نيروی مهاربندی فقط توسط هسته فولادی تحمل شود. مصالح و هندسه لايه لغزشی مذکور بايد به گونه ای طراحی شود که امكان حرکت نسبی بين هسته فولادی و بتن که به سبب وجود برش و اثر پواسون ايجاد م یگردد، فراهم شود و در نتيجه ضمن جلوگيری از کمانش موضعی هسته، امكان تسليم آن در حالت بارگذاری فشاری فراهم شود. بتن و محفظه لول های شكل فولادی سختی و مقاومت خمشی لازم را برای جلوگيری از کمانش کلی مهاربند فراهم آورده و امكان تحمل بار توسط هسته فولادی را تا حد تسليم بدون آنكه کاهشی در سختی و مقاومت مهاربند طی چرخه های بارگذاری ايجاد گردد فراهم می آورد. همچنين بتن و محفظه فولادی از کمانش موضعی هسته جلوگيری می کند. رفتار چرخه ای غير الاستيک اين مهاربندها با انجام آزمايش های زيادی بررسی شده است. اين آزمايشات نشان داده اند که بر خلاف مهاربندهای معمول چرخه های هيسترزيس پايدار در کشش و فشار حاصل می گردد و در نتيجه ظرفيت بالايی برای جذب انرژی زلزله در سازه ايجاد می گردد. مطابق شکل 6 منحنی نيرو –جابجايی برای يک عضو محوری تحت بار رفت و برگشت محوری در حالتی که بدون غلاف باشد و در حالتی که توسط يک غلاف، از کمانش آن جلوگيری شده است، نشان داده شده است. همانطور که ديده می شود، هر دو منحنی، در قسمت کششی دارای رفتار مشابهای هستند، ليكن مهاربند کمانش ناپذير، در فشار، رفتاری تقريباً مشابه رفتار کششی داشته و سطح زير منحنی، نيرو- جابجايی که مساحت زير آن معرف ميزان انرژی تلف شده در هر سيكل بارگذاری است، افزايش قابل توجهی را نشان میدهد.

شکل 6: منحنی نیرو- جابجایی برای مهاربند کمانش ناپذیر.

1-3- پیکربندی های مهاربندهای کمانش ناپذیر

شکل 7 پيكربندهای مجاز برای قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذير را نشان می دهد. برای اين نوع مهاربندها، تمام پيكربندهای مجاز برای قاب های مهاربندی شده همگرا، به غير از حالت ضربدری قابل اجرا است. رفتار قاب های دارای مهاربندهای کمانش ناپذير به رغم مشابهت ظاهری، تفاوت زيادی با قاب های مهاربندی متداول هم محور دارد. در سيستم مهاربندی کمانش ناپذير حلقه های هيسترزيس از نوع پايدار بوده و طی چرخ ههای بارگذاری و باربرداری متعدد، افت در مقاومت و سختی سيستم مشاهده نم یشود. در حاليكه تحقيقات دو دهه اخير نشان میدهد که در سيستم مهاربندی های هم محور اين مهاربندها در مود فشاری دچار کمانش کلی می شوند و در نتيجه سيستم دچار زوال در مقاومت و سختی میشود و در واقع پايين افتادگی منحنی هيسترزيس را موجب میشود. مود شكننده موجود در سيستم مهاربندی هم محور به مود شكل پذير در مهاربندهای کمانش ناپذير تبديل می شود. مقدار نيروی طراحی حاصل از روش استاتيک معادل در اين سيستم (هم محور) به ميزان قابل توجهی بيش از سيستم مهاربندی کمانش ناپذير می باشد. که باعث غير اقتصادی بودن آن در مقايسه با سيستم مهاربند کمانش ناپذير می گردد. استفاده ديگر اين سيستم ها در قاب های همگرای ويژهای است که در آن ها بادبندهای هفتی يا هشتی وظيفه اتلاف انرژی زلزله را بر عهده دارند. در اين سيستم ها، اتلاف انرژی از طريق جاری شدن مهاربند کششی و کمانش پايدار مهاربند فشاری صورت می پذيرد. از آنجاييكه مهاربند فشاری پس از کمانش به شدت سختی خود را از دست می دهد، اتلاف انرژی با مشكل مواجه شده و انرژی محدودی تلف می شود. علاوه بر آن، اختلاف نيروی عمودی بسيار بزرگی که در مهاربندهای ويژه هشتی ناشی از کمانش مهاربند فشاری در اين سازه ها مشاهده می شود، با استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذير به حداقل ميرسد در نتيجه تير دهانه مهاربندی شده دارای ابعاد بسيار کوچكتری خواهد بود.

شکل 7: پیکربندی های قابل اجرا برای مهاربندهای کمانش ناپذیر.

شکل 8: قاب مهاربندی شده کمانش ناپذیر، قبل از اعمال بار جانبی.

شکل 9: قاب مهاربندی شده کمانش ناپذیر، تحت بارهای جانبی رفت و برگشتی.

- برای مهاربندهای کمانش ناپذير استفاده از پيكربندی K شكل ممنوع است.

در شکل 8 يک قاب با مهاربندهای کمانش ناپذير نشان داده شده است. شکل 9 رفتار اين قاب را تحت بارهای رفت و برگشتی زلزله نشان می دهد. همانطور که ديده می شود، تحت بارهای رفت و برگشت، رفتار مهاربند کمانش ناپذير يكسان بوده و کمانش در مهاربند فشاری رخ نمی دهد.

- ابعاد هسته فولادی براساس نيروهای آيين نامه ای طرح می گردد.

- طراحی بقيه اعضا (تير، ستون، اتصالات مهاربند، صفحه ستون و ...) برای حداکثر نيروی قابل توليد توسط مهاربند انجام میشود.

در شکل 10 يک پيكربندی ترکيبی از قاب مهاربندی شده کمانش ناپذير، نشان داده شده است. در اين سيستم، برش طبقه توسط مهاربندهای معمولی و نيروی واژگونی در تراز پايه توسط المان های کمانش ناپذير قائم تحمل می شود. ايده استفاده از اين سيستم، می تواند در سازه های بلند مناسب باشد.

شکل 10: پیکربندی مهاربند ترکیبی.

2- ضوابط طراحی مهاربندهای کمانش ناپذیر

طراحی قاب های مهاربندی شده کمانش ناپذير، تا حدود زيادی شبيه به طراحی مهاربندهای همگرای ويژه میباشد. ليكن در اين سيستم، اختلاف زياد بين ظرفيت مهاربند کششی و فشاری وجود نخواهد داشت.

1-2- طراحی مهاربند

مطابق شکل 11 قسمتی از مهاربند که جاری می شود، بخشی از هسته و ناحيه ميانی آن است. معمولاً هسته فولادی با مقطع مستطيلی يا صليبی طرح میگردد.

شکل 11: قطعه جاری شوند در مهاربند کمانش ناپذیر.

مقاومت محوری طراحی مهاربند در کشش و فشار برابر ∅Pysc است.

(1-1)                                                                                                                Pysc=FyscAsc

که در رابطه فوق Asc سطح مقطع هسته فولادی و Fysc حداقل تنش تسليم فولاد هسته و يا تنش واقعی حاصل از يک آزمايش کوپن است.

2-2- مدل ارتجاعی

بطور کلی برای مقاصد طراحی از مدل های ارتجاعی جهت تخمين نياز اعضای قاب استفاده می شود. علت استفاده از مدل های ارتجاعی، راحتی و کاربردی بودن اين نوع تحليل ها در دفاتر مهندسی است. يكی از فاکتورهای مهم در ساخت مدل های ارتجاعی، برآورد دقيق ميزان سختی ارتجاعی اين مهاربندها است. اهميت تخمين دقيق سختی در قاب، وقتی تحليل ديناميكی مورد استفاده قرار گيرد، بيشتر می شود. برای تعيين سختی محوری مهاربند می توان از رابطه زير استفاده نمود.

(2-1)                                                                                          Keff=E(LyscAysc+LnyscAnysc+LconnAconn)

که در رابطه فوق E ضریب ارتجاعی، Aysc سطح مقطع جاری شونده، Anysc سطح مقطع قسمت غیر جاری شونده، Aconn سطح مقطع اتصال، Lysc طول قسمت جاری شوند مهاربند Lnysc طول قسمت غيرجاری شونده و Lconn طول اتصال می باشد. مقدار بدست آمده از رابطه فوق، حدود 1.3 تا 1.8 سختی قسمت هسته با طول کلی مهاربند است.

3-2- طراحی ظرفیتی مهاربندهای کمانش ناپذیر

بقيه اجزای قاب به غير از مهاربند (شامل تیر، ستون و اتصالات) ايستی برای ظرفيت مورد انتظار مهاربندهای کمانش ناپذير طراحی شوند. جهت تعيين نيروی مورد انتظار مهاربندها، بايستی اثر کرنش سختی تحت بارهای رفت و برگشتی و همچنين اثرات تنش تسليم مورد انتظار مهاربندها در نظر گرفته شود.

از جمله نكات آيين نامه ای آن است که سيستم کمانش ناپذير بايستی قادر به تحمل دو برابر جابجايی زلزله طرح باشد.

مقدار ظرفيت مهاربند در کشش برابر ωRyPysc و در فشار برابر  βωRyPyscمقدار Ry که برای در نظر گرفتن تنش تسليم مورد انتظار فولاد است. ليكن در صورتی که تنش تسليم مهاربندها از آزمايش بدست آمده باشد، میتوان آن را يک فرض نمود. پارامتر ω بيانگر اثرات سخت شوندگی کرنشی بوده و β نيز نسبت حداکثر نيروی فشاری به کششی در آزمايشی است که برای هسته فولادی انجام می شود. طبق ضوابط AISC، نيروی طراحی اتصالات 10% بیشتر از ظرفيت مهاربند در فشار بايستی در نظر گرفته شود. همچنين تمام مقاطع بايستی ضوابط فشردگی لرزه ای را برآورد سازند.

مطابق شکل 12 طول طراحی مهاربند قطری بايستی به نحوه مناسبی همان طول واقعی باشد. همچنين می توان حدوداً دو سوم طول محل تقاطع تير – ستون و مهاربند در نظر گرفت.

شکل 12: طول واقعی طراحی مهاربند قطری کمانش ناپذیر.

شکل 13: طول واقعی طراحی مهاربند هشتی کمانش ناپذیر.

همچنين مطابق شکل 13 برای پيكربندی هشتی، اين طول را می توان نصف طول محل تقاطع تير – ستون و مهاربند در نظر گرفت. در حالت هشتی و هفتی، محل تقاطع تير و مهاربند، بال بالا و پايين تير بايستی دارای مهار جانبی باشد. برای محاسبه ضرائب β و ω بصورت زير عمل می شود:

1- ابتدا نمودار تنش کرنش حاصل از آزمايش، برای قطعه جاری شونده ترسيم می شود.

شکل 14 نمونه ای از یک نمودار تنش کرنش حاصل از آزمایش- محور قائم بر تنش تسلیم همپایه شده است.

2- مطابق رابطه زير، مقدار افزايش و کاهش طول قطعه جاری شوند بدست می آيد.

(3-1)                                                                               ∆bx=PbxLyscEAsc=Pbx(0.67L1or0.5L1)EASC

در رابطه فوق، ضريب 0.67 و یا 0.5 ضرب شده در طول، مهاربند برای در نظر گرفتن طول واقعی قطعه است. برای مهاربند قطری ضریب 0.67 و برای مهاربند هفتی و هشتی ضريب 0.5 بکار میرود.

شکل 15: افزایش و کاهش طول قطعه.

3- مقدار تغييرشكل محوری غيرارتجاعی BRB بدست میآید:

(4-1)                                                                                                                       ∆bm=Cd∆bx

4- مقدار کرنش متوسط مهاربند تعيين شود:

(5-1)                                                                                                                   εBRB=2∆bmLysc

5- از روی نمودار تنش کرنش مقدار ضرائب β و ω تعيين شود. بهرحال مقدار β نبايستی کمتر از يک در نظر گرفته شود.

با داشتن ضرائب β و ω مقدار Tmax و Cmax تعيين می شود.

(1-6)                                             Cmax=βωRyFyscAsc                       Tmax=ωRyFyscAsc

مقادیر Tmax به سبب آنكه باعث ايجاد نيروی فشاری در تير می شوند )برای طراحی تير(، معمولاً بحرانی هستند.

شکل 16: دیاگرام نیروها در مهاربند قطری.

شکل 17: دیاگرام نیروها در مهاربند هفتی و هشتی

- تير بايستی برای حالتی که مهاربند وجود ندارد نيز طراحی شود.

- در پيكربندی های هفتی و هشتی، تير بايستی بصورت پيوسته و بدون وصله در قاب دارای مهاربند اجرا شود.

- تير و ستون بايستی ضوابط فشردگی لرزه ای را برآورد سازند.

- ورق های استفاده شده برای هسته مهاربند، که دارای ضخامتی بيش از 5 سانتيمتر هستند، بايستی در برای اثرات درجه حرارت بر رفتار آن ها مطابق مطالب گفته شده در بخش های قبل، مورد بررسی قرار گيرند.

- وصله در ورق استفاده شده برای هسته، مجاز نمی باشد.

4-2- پایداری مهاربندهای کمانش ناپذیر

در قابهای مهاربندی کمانش ناپذیر پایداری کلی سیستم (شامل هسته فولادی، پوشش و غلاف فولادی) حائز اهمیت بوده و تا رسیدن هسته فولادی به سطح تسلیم (مفصل پلاستیک محوری) نباید از هیچ گونه ناپایداری در سیستم اتفاق بیافتد.

سیستم کمانش ناپذیر باید قادر به تحمل بزرگترین دو مقدار تغییر مکان زیر باشد:

الف) دو برابر تغییر مکان واقعی طبقه

(7-1)                                                                                                                            ∆=2Cd∆w

ب) تغییر مکان متناظر با  درصد تغییر مکان نسبی طبقه (θ=0.02)

(8-1)                                                                                                                         ∆=0.02h

∆w تغییر مکان نسبی ارتجاعی طبقه

Cd ضریب بزرگنمایی تغییر مکان

h ارتفاع طبقه

سیستم مقید کننده کمانش پایدار از کمانش موضعی یا کلی هسته فولادی تا تغییرشکلهای متناظر با 2 برابر تغییرمکان نسبی طبقه جلوگیری کند.

در جدول 1 مقادیر ضریب رفتار ضریب اضافه مقاومت و ضریب بزرگنمایی تغییرمکان مهاربند کمانش ناپذیر مطابق آیین نامه آمده است.

جدول 1: ضریب رفتار ضریب اضافه مقاومت و ضریب بزرگنمایی تغییرمکان

| سیستم باربر جانبی | Ru | Ω | Cd |
| --- | --- | --- | --- |
| برای BRB با اتصالات تیر به ستون ساده | 7 | 2 | 5.5 |
| برای BRB با اتصالات تیر به ستون گیردار | 8 | 2.5 | 5 |
| برای سیستم دوگانه قاب خمشی و BRB | 8 | 2.5 | 5 |

5-2- اتصالات مهاربند کمانش ناپذیر

نیروی طراحی اتصالات مهاربند باید 10% بیشتر از ظرفیت مهاربند در فشار باشد.

(9-1)                                                                                                     Pu=1.1βωRyPysc

طراحی اتصالات باید در نظر گرفتن کمانش موضعی و کلی انجام گیرد.

3- مدلسازی

در این تحقیق 8 مدل سازهای با مشخصات زیر در نرمافزار SAP تحلیل و طراحی شدند.

جدول 2- مشخصات مدل سازهای

| مدل | ارتفاع سازه (m) | نوع خاک | ضریب زلزله (C) | ضریب توزبع برش پایه (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مدل 1 | 31.5 | 3 | 0.1190 | 1.1655 |
| مدل 2 | 25.5 | 3 | 0.1360 | 1.1046 |
| مدل 3 | 19.5 | 3 | 0.1375 | 1.0400 |
| مدل 4 | 13.5 | 3 | 0.1375 | 1.0000 |
| مدل 5 | 21.5 | 3 | 0.1375 | 1.0620 |
| مدل 6 | 17.5 | 3 | 0.1375 | 1.0174 |
| مدل 7 | 13.5 | 3 | 0.1375 | 1.0000 |
| مدل 8 | 9.5 | 3 | 0.1375 | 1.0000 |

تعریف مشخصات مصالح در نرم افزار

تعریف مشخصات مقطع مهاربند کمانش تاب

Define>Section Properties>Frame Sections>Import New Properties>Steel>Box/Tube Section

اختصاص ضریب اصلاح سختی محوری مهاربندها

Assign>Frame>Properties Modifiers…