دیوار برشی نیمه مقید در لبه ها

تهیه کننده مهندس مجتبی پاشاپور آذر (مدرس و طراح سازه)

تدریس خصوصی طراحی سازه بتنی و فولادی با نرم افزار ایتبس و سیف

@MP_Civil  لینک کانال آموزش، طراحی اجرا

دیوارهای برشی فولادی برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی زلزله و باد در ساختمانها به ویژه در ساختمانهای بلند، در 3 دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است ]1[.

این سیستم نوین که در جهان به سرعت رو به گسترش است، در ساخت ساختمانهای جدید و همچنین تقویت ساختمانهای موجود به خصوص در کشورهای زلزله خیزی همچون آمریکا و ژاپن به کار گرفته شده است. استفاده از آنها در مقایسه با قابهای خمشی تا حدود 50 درصد صرفه جویی در مصرف فولاد را به همراه دارد ]2[.

ديوارهاي برشي فولادي از تمام ويژگي هاي لازم براي يك سيستم مقاوم در برابر بارهاي جانبي برخوردار بوده اند، اما مسئله افزايش مقطع ستون هاي كناري ديوار برشي فولادي (جهت جلوگيري از تشكيل مفصل پلاستيك و تهديد پايداري كلي سازه) بعنوان معضلي مهم، استفاده از اين سيستم را تحت الشعاع قرار داده‌است. محققين براي رفع اين مشكل در سال هاي اخير سيستم ديوار برشي فولادي جديدي را معرفي كرده اند. دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در لبه ها در دهه اخیر به عنوان یک انتخاب به جای نوع سنتی آن پیشنهاد شده است و بسیاری از محققین به بررسی رفتار و عملکرد آن پرداخته اند. در این سیستم ورق دیوار به جای این که به ستون های اصلی قاب (که بار قائم را تحمل می کنند) متصل شود، به ستون های فرعی متصل می شود که نقشی در باربری قائم ندارند. بدین ترتیب اثر میدان کشش روی ستون های باربر قائم از بین رفته و مشکل افزایش بی رویه به مقطع ستون ها که در نوع سنتی آن بعضا به صورت یک معضل در می آید، حل می گردد. بدیهی است در این سیستم، ورق دیوار قسمتی از دهانه قاب را پر کرده و ستون های فرعی نیز در باربری جانبی مشارکت می کنند. یعنی این ستونها از یک طرف در صفحه دیوار دچار خمش شده و از طرف دیگر از کمانش خارج از صفحه آنها جلوگیری می شود.

نیاز نیرویی در اعضاء مرزی وابسته به مقدار ظرفیت ورق میباشد. به همین دلیل و برای کاهش مقدار نیاز در اعضاء مرزی، از فولاد های LYS برای ساخت ورق دیوار برشی فولادی استفاده میشود.

از آن جا که ایده رسیدن به تنش تسلیم پایین در ورقهای فولادی با مصالح LYS کمی دور از دسترس و هزینهبر میباشد، ایده استفاده از دیوار برشی فولادی سوراخدار شکل گرفت که میتواند جایگزینی مناسب برای رسیدن به تنش تسلیم پایین در ورق فولادی و بهینه سازی اعضای مرزی باشد. در واقع هدف اصلی در دیواربرشی سوراخدار کاهش تعمدی ظرفیت ورق از طریق تعبیه سوراخهایی است که با نظم و ضوابط خاصی طراحی شدهاند ]3[.

در این تحقیق به بررسی الگوی چیدمان سوراخ  در دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در لبهها پرداخته خواهد شد. بدین منظور مدل اجزای محدود دیوار برشی فولادی نیمه مقید در لبهها پس از انجام صحت سنجی با مدل های آزمایشگاهی ایجاد شده در نرم افزارAbaqus [4].مدلسازی و الگوی چیدمان سوراخ در دیوار برشی فولادی نیمه مقید در لبهها مورد ارزیابی و مقایسه قرار میگیرند. در واقع هدف اصلی در دیواربرشی سوراخدار کاهش تعمدی ظرفیت ورق از طریق تعبیه سوراخهایی است که با نظم و ضوابط خاصی طراحی شدهاند. پارامترهای زاویه قرارگیری سوراخها، قطر سوراخ، فاصله سوراخها، نوع آرایش سوراخها بر رفتار دیوار برشی فولادی اثرگذار است که همه این موارد در حالت دیوار برشی با لبههای ازاد بررسی شده و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

شکل (1-1): دیوار برشی نیمه مقید در لبهها [5]

شکل (1-2): دیوار برشی دارای سوراخ ]6[

5-3- طراحی دیوار برشی فولادی

برای طراحی دیوار برشی فولادی، یک ساختمان 5 طبقه با پلان مطابق شکل 3-11 واقع در شهر تهران در نظر گرفته‌شده است. در این پلان در هر راستا 1 دیوار برشی فولادی در دهانه میانی قرارگرفته است. مشخصات ساختمان مذکور در جدول 3-3 آورده شده است. ارتفاع طبقه اول 350 سانتیمتر و ارتفاع سایر طبقات 300 سانتیمتر در نظر گرفته‌شده است. برای تمامی اعضای سیستم لرزهای از فولاد St37 با مقاومت تسلیم 2400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استفاده شد.

شکل 3-11- پلان ساختمان 5 طبقه

جدول 3-3- مشخصات ساختمان 10 طبقه

| مشخصات |  |
| --- | --- |
| 0/35 | (A) شتاب مبنای طرح |
| 1 | (I)ضریب اهمیت |
| 7 | (R) ضریب رفتار |
| 0/40 | (t) زمان تناوب |
| 2/50 | (B) ضریب بازتاب ساختمان |
| II | نوع خاک |
| 0/125 | (C) ضریب زلزله |

صرفا جهت سادگی در محاسبات، مقدار بار زنده تمام طبقات برابر 200 کیلوگرم بر متر مربع، بار زنده بام برابر 150 کیلوگرم بر متر مربع، بار مرده تمام طبقات و همچنین بام برابر 500 کیلوگرم بر متر مربع، بار پارتیشن معادل برابر 100 کیلوگرم بر متر مربع و همچنین وزن دیوارهای پیرامونی برابر 600 کیلوگرم بر متر طول در نظر گرفته شده است. مقدار وزن طبقات برابر است با:

W1=W2=W3=W4=25×25×500+100+0.2×200+4×25×600=460 ton

W5=25×25×500+0.2×150+4×25×200=352.1 ton

در تعیین وزن لرزهای طبقات تا حدود زیادی ساده سازی صورت گرفته و بار جانپناه پشت بام نیز برابر 200 کیلوگرم بر متر طول در نظر گرفته شده است. بنابراین وزن لرزهای سازه برابر است با:

Wtotal=4×460+352.1=2191.2  ton

مقدار برش پایه برابر است با:

V=CW=0.125×2191.2=274  ton

برش طبقات در جدول 3-4 نشان داده شده است. در این جدول وزن لرزهای با فرض مشارکت 20% بار زنده طبقات تعیین شده و بار زنده بام نیز در بار وزن لرزهای مشارکت داده شده است.

جدول 3-4 مقادیر برش هر طبقه

| طبقه | hi(m) | Wi(ton) | Wi×hik | Fx (ton) | Vx (ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 15/5 | 351/2 | 5443/6 | 73/9 | 73/97 |
| 4 | 12/5 | 460 | 5750 | 78/14 | 152/11 |
| 3 | 9/5 | 460 | 4370 | 59/38 | 211/49 |
| 2 | 6/5 | 460 | 2990 | 40/63 | 252/12 |
| 1 | 3/5 | 460 | 1610 | 21/88 | 274/00 |
| مجموع |  | 2191/2 | 20163/6 | 274 |  |

1-5-3- طراحی اولیه ورق فولادی

در طراحی اولیه ازآنجایی‌که ابعاد هندسی تیرها و ستون‌ها مشخص نیست، لذا فرض می‌شود که صفحه جان در هر طبقه در برابر برش کل آن طبقه مقاومت نماید. به دلیل اینکه زاویه میدان کششی در صفحه جان به مشخصات سطح مقطع تیر و ستون، ضخامت صفحه جان و ابعاد قاب وابسته است، لذا زاویه میدان کششی در طراحی اولیه فرض می‌شود. طراحی‌های معمول نشان می‌دهد که مقدار زاویه میدان کششی در محدوده 30 تا 55 درجه متغیر است ]5[. لذا در اینجا زاویه α برابر 40 درجه فرض می‌گردد. بر اساس این زاویه فرضی، ضخامت اولیه ورق جان با مساوی قرار دادن برش پایه حاصل از تحلیل استاتیکی با مقاومت موردنیاز صفحه جان به دست می‌آید. لذا مقدار ضخامت موردنیاز صفحه جان بر اساس رابطه 3-36 میباشد.

شکل 3-12- نمای یکی از قابهای دارای دیوار برشی

(3-1)

در این رابطه Fy(Plate) تنش تسلیم فولاد، tw ضخامت ورق فولادی، Lcf طول مفید ورق فولادی و α زاویه تشکیل میدان کشش قطری نسبت به محور قائم میباشد. که بر اساس این رابطه حداقل ضخامت ورق فولادی از رابطه 3-2 قابل‌محاسبه است.

(2-3)

همان‌طور که قبلاً ذکر گردید Vu  مقاومت برشی موردنیاز بر اساس روش LRFD و ϕ،  ضریب ایمنی می‌باشد که طبق آیین‌نامه AISC341 برابر 9/0 پیشنهادشده است. لازم به ذکر است که در رابطه فوق Lcf طول خالص صفحه ورق می‌باشد که با توجه به اینکه در این مرحله فعلاً ابعاد ستون مشخص نیست، لذا در رابطه فوق Lcf  برابر طول دهانه یا همان L در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه زاویه میدان کششی قطری نیز وابسته به مشخصات قاب و ورق فولادی در هر طبقه است، لذا بایستی فرضیاتی برای به دست آوردن ابعاد اولیه لحاظ شود. ضخامت موردنیاز برای ورق فولادی در طبقه اول برابر با رابطه 3-3 است. سایر مقادیر ضخامتها در طبقات دیگر در جدول 3-3 ارائه‌شده است ]5[.

در سازه مورد مطالعه، سختی هر چهار قاب که دارای دیوار برشی هستند، برابر فرض میشود با توجه به وجود دو قاب در هر سمت مرکز جرم، هریک از قابها، 50% برش طبقه را تحمل مینماید. لیکن برای تخمین و در نظر گرفتن اثرات پیچش تصادفی، میزان هریک از قابها را برابر 53% در نظر میگیریم.

(3-3)                	       	          	         tw=145/22×1030.9×0.42×2400×500×sin⁡(2×40)=0.32

جدول 3-5 محاسبه ضخامت ورق فولادی در هر طبقه

| طبقه | Vi (ton) | α | ضخامت مورداستفاده (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 39/20 | 40 | 1 |
| 4 | 80/62 |  | 2 |
| 3 | 112/09 |  | 3 |
| 2 | 133/62 |  | 3 |
| 1 | 145/22 |  | 3.5 |

بر اساس ضخامت انتخابی مقاومت برشی طراحی صفحه بر اساس ضخامت انتخابی (φVn) و نسبت تقاضا به ظرفیت VuφVn در جدول 3-6 ارائه شده است.

جدول 3-6 مقایسه نسبت تقاضا به ظرفیت در طبقات مختلف

| طبقه | ##### ضخامت ورق انتخابی (mm) | φVn=0.42FytwLcfsin2α (ton) | Vu (ton) | (VuφVn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 46/64 | 39/20 | 0.84 |
| 4 | 2 | 99/27 | 80/62 | 0.81 |
| 3 | 3 | 148/90 | 112/09 | 0.75 |
| 2 | 3 | 148/90 | 133/62 | 0.89 |
| 1 | 3/5 | 173.72 | 145/22 | 0.84 |

2-5-3- انتخاب مقاطع اولیه برای ستون‌ها

مرحله سوم، انتخاب مقاطع اولیه برای ستون می‌باشد. برای طراحی اعضای مرزی قائم در دیوارهای برشی فولادی (VBE) هر دو معیار مقاومت و سختی باید در نظر گرفته شود. ازآنجایی‌که در این مرحله ابعاد هندسی مقطع ستون مشخص نیست، لذا بر اساس معیار سختی که بر اساس مشخصات هندسی قاب و ضخامت ورق در طبقه موردنظر می‌باشد،  میتوان حداقل مقدار ممان اینرسی مورد نیاز مقطع ستون را طبق رابطه‌ای که در ادامه میآید، به دست آورد. برای اینکه کشش در صفحه جان در کل ارتفاع ستون به‌طور قابل‌توجهی گسترش یابد، لذا بایستی سختی خمشی داخل صفحه VBE به‌اندازه‌ای باشد تا معادله 3-4 را ارضا نماید ]5[.

(3-4)

در معادله فوق، h ارتفاع طبقه (فاصله آکس تا آکس تیرها)، L عرض طبقه (فاصله آکس تا آکس ستون‌ها)، tw ضخامت ورق جان و h ارتفاع طبقه برای طراحی اولیه، برابر ارتفاع کف تا کف میباشد. بر اساس این رابطه، مقادیر سختی موردنیاز ستون در هر طبقه و هم‌چنین مقطع ستون انتخاب‌شده برای هر طبقه در جدول  3-7 ارائه‌شده است.

جدول 3-7 محاسبه حداقل ممان اینرسی موردنیاز برای ستون در طبقات مختلف

| طبقه | ضخامت صفحه جان (mm) | مشخصات پانل |  | ممان اینرسی موردنیاز ستون ( Ic,min) (mm4) | مقطع ستون | ممان اینرسی ستون انتخاب‌شده ( Ic) (mm4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L (m) | h (m) |  |  |  |
| 5 | 1 | 5 | 3 | 49734000 | BOX200x200x15 | 55180000 |
| 4 | 2 | 5 | 3 | 99468000 | BOX250x250x15 | 109400000 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 149202000 | BOX250x250x20 | 167200000 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 149202000 | BOX250x250x20 | 167200000 |
| 1 | 3/5 | 5 | 3/5 | 322484312/5 | BOX300x300x25 | 349479167 |

3-5-3- انتخاب مقاطع اولیه برای تیرها

در این قسمت به محاسبه  مقاطع اولیه برای تیرها پرداخته میشود. ممان اینرسی حداقل تیر نیز طبق رابطه 3-5 تعریف می‌گردد. حداقل ممان اینرسی موردنیاز برای تیرهای طبقات مختلف در جدول 3-8 ارائه‌شده است.

(3-5)                                                                    	        	IHBE(req)≥0.003ΔtwL4h

جدول 3-8 محاسبه حداقل ممان اینرسی موردنیاز تیر در هر طبقه

| طبقه | ضخامت صفحه جان | اختلاف ضخامت ورق mm | ممان اینرسی موردنیاز تیر | مقطع تیر | ممان اینرسی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) |  | (Ib, min) mm4 |  | mm4 |
| 5 | 1 | 1 | 312500000 | PL360x8-200x20 | 320170667 |
| 4 | 2 | 1 | 312500000 | PL360x8-200x20 |  |
| 3 | 3 | 1 | 312500000 | PL360x8-200x20 |  |
| 2 | 3 | 1 | 312500000 | PL360x8-200x20 |  |
| 1 | 3/5 | 0/5 | 267857143 | PL360x8-200x20 |  |

4-5-3-به دست آوردن زاویه میدان کششی ورق در طبقات مختلف.

تعیین زاویه میدان کششی α به مشخصات هندسی قاب، مشخصات مقاطع اعضای مرزی و ضخامت صفحه جان وابسته است. زمانی که ابعاد اولیه مقاطع اعضای مرزی انتخاب می‌گردند، با استفاده از معادله 3-6 زاویه میدان کششی را می‌توان اصلاح کرد. مقدار زاویه میدان کشش قطری ورق اصلاح‌شده در جدول 3-9 آورده شده است ]5[.

(3-6) 			                     	      		  tan4(α)=1+twL2Ac1+twh(1Ab+h3360IcL)

جدول 3-9 اصلاح زاویه میدان کشش قطری

| طبقه | tw | ستون |  | تیر |  | α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | Section | Ac (mm2) | Section | Ab (mm2) |  |
| 5 | 1 | BOX200x200x15 | 9370 | PL360x8x-200x20 | 11600 | 41.40 |
| 4 | 2 | BOX250x250x15 | 12830 | PL360x8x-200x20 | 11600 | 41/50 |
| 3 | 3 | BOX250x250x20 | 16980 | PL360x8x-200x20 | 11600 | 40/85 |
| 2 | 3 | BOX250x250x20 | 16980 | PL360x8x-200x20 | 11600 | 40/85 |
| 1 | 3/5 | BOX300x300x25 | 27500 | PL360x8x-200x20 | 11600 | 39/42 |

3-6- مدلسازی نمونهها در آباکوس

1-6-3- مدلسازی و مشخصات مصالح

برای مدلسازی در نرمافزار اجزا محدود آباکوس، همانند مدل صحت سنجی از المان پوستهای استفاده شد. در این حالت برای تیر و ستون، لبههای بیرونی (پشت تا پشت مقطع المان) به‌عنوان مقطع المان در محیط آباکوس ترسیم و سپس طول عضو به آن اختصاص داده شد. در شکلهای 3-13 و 3-14 مدلهای دیوار برشی فولادی مقید، نیمه مقید بدون سوراخ نشان داده شده است. همچنین در مرحله بعد ضخامت هر جز از المانها در محیط مشخصات مصالح تعریف و به آن‌ها اختصاص داده شد. همان‌طور که در طراحی اولیه دیوار برشی فولادی گفته شد، در تمامی المانها از فولاد St37 با تنش تسلیم 240 مگا پاسکال استفاده شد.

شکل 3-13- مدل دیوار برشی مقید

شکل 3-14- مدل دیوار برشی نیمه مقید

2-6-3- مشبندی و شرایط مرزی

برای مش بندی همانند مدل صحت سنجی از مش 4 گرهای به‌اندازه 50 میلیمتر استفاده شد که در شکل 3-15 مش بندی مدل دیوار برشی نیمه مقید نشان داده‌شده است. در این مدلها پایین ورق و ستون کاملاً مقید شده است و جان تیر به‌منظور شبیهسازی رفتار 2 بعدی قاب در راستای عمود بر صفحه مقید شده است. همچنین مطابق با روش صحت سنجی یک نقطه مرجع در تراز تیر معرفی و سپس به لبه بیرونی ستون کوپل شده است و بار جانبی به آن نقطه اعمال شد.

شکل 3-15- مشبندی مدل نیمه مقید فولادی

3-6-3- انتخاب حلگر

در نرم‌افزار اجزا محدود آباکوس از حل گر استاندارد استفاده شد. ازآنجایی‌که میدان کشش قطری پس از کمانش ورق فولادی در دیوار برشی فولادی تشکیل میشود، باید به‌درستی آن را شبیه‌سازی کرد. دیوار برشی فولادی در حالت ایده آل دارای سختی اولیه و مقاومت بالایی است اما نواقص اولیه باعث کاهش این دو پارامتر میشود. درنتیجه برای انجام صحیح تحلیل استاتیکی غیرخطی در حالت رفت و برگشتی، باید قبل از تحلیل اصلی یک تحلیل کمانشی انجام شود و سپس با تغییر در ورودی مدل اصلی، تغییر شکلهای ناشی از مدهای کمانشی را با اعمال ضرایبی به‌عنوان مدل هندسی اولیه تحلیل اصلی بکار برد. در تحلیل کمانشی با یک برنامه‌نویسی ساده، خروجی مدهای کمانشی را به‌سادگی میتوان استخراج کرد که در شکل 4-16 نشان داده‌شده است.  شکل 3-17 تغیر شکل ناشی از مد کمانشی یک را نشان میدهد.

شکل 3-16- برنامه‌نویسی در مدل تحلیل کمانشی

شکل 3-17- تغییر شکل نمونه مدل اجزاء محدود در مد اول

پس از انجام تحلیل کمانشی، برای انجام تحلیل اصلی به‌منظور اعمال تغییرشکلهای ناشی از تحلیل کمانشی نیاز به کد نویسی در مدل اصلی میباشد که در شکل 3-18 نشان داده‌شده است. در این قسمت اثرات 4 مد کمانشی به‌عنوان نقص اولیه به مدل اصلی معرفی میشود.

شکل 3-18- برنامه‌نویسی در مدل اصلی به‌منظور اعمال نواقص اولیه

ارتفاع طبقه در طراحی کلیه دیوار برشیها با الگوریتمهای مختلف سوراخ، 5/3 متر در نظر گرفته شده است و این ارتفاع در تمامی مدل ها ثابت میباشد. ماکزیمم دریفت برای مدلهای مختلف دیوار 2 درصد در نظر گرفته شده است. دریفت 2 درصد برای دیوار برشی یک طبقه به ارتفاع 5/3 متر، معادل با جابجایی 7 سانتی متری دیوار برشی است در شکل 3-19 نحوه اعمال این بار جانبی به مدل نشان داده شده است.

شکل 3-19- اعمال بار جانبی پوش به مدل نیمه مقید

همچنین در این تحقیق برای بررسی منحنی هیسترزیس نمونه دیوار برشی مقید و نیمه مقید یک تحلیل تحت بار رفت و برگشتی از نوع شبه استاتیکی نیز انجام شد. برای اعمال بار رفت و برگشتی ابتدا یک تحلیل استاتیکی غیرخطی انجام شد و سپس مطابق راهنمای ATC-24 تغییر مکان نقطه تسلیم تعیین شد. پس از مشخص شدن مقدار  بار رفت و برگشتی مطابق شکل 3-20 ساخته شد.

شکل 3-18- بار رفت و برگشتی اعمال‌شده به مدلها

شکل 3-25- بدون سوراخ مدل G (نیمه مقید)

شکل 3-26- بدون سوراخ مدل H

نتایج حاصل از تحلیل مدلهای بدون سوراخ

شکل (4-1): توزیع تنش در مدل دیوار برشی مقید

شکل (4-2): توزیع تنش در مدل دیوار برشی نیمه مقید

شکل (4-3): توزیع تسلیم فولاد در مدل دیوار برشی مقید

شکل (4-4): توزیع تسلیم فولاد در مدل دیوار برشی نیمه مقید

شکل (4-5): مقایسه منحنی هیسترزیس مدل دیوار برشی مقید و نیمه مقید