به نامخدا

پروژه سازههای فولادی

تهیه کننده:

دانشگاه:

استاد:

بهار 1400

مقدمه:

چنانچه طراحی یک ساختمان با اسکلت فولادی یا بتنی بر اساس اصول آئین نامهای انجام گیرد تفاوت خاصی در بحث پایداری سازه در برابر نیروهای ثقلی نخواهد داشت و هر دوی آنها سازهای امن تلقی میشوند و میتوان گفت ملاکهای اجرایی و اقتصادی تعیینکننده انتخاب نوع سازه خواهد بود.

مزایای سازههای فولادی

مقاومت بالا : مقاومت فولاد بالا بوده و نسبت مقاومت به وزن آن از بتن بيشتر است. اين موضوع در سولههاي با دهانههاي بزرگ و ساختمانهاي مرتفع و ساختمانهايي كه بر روي زمينهاي سست احداث ميشوند، از اهميت بيشتري برخوردار است.

خواص ارتجاعي : به علت همگن بودن فولاد ، خواص ارتجاعي محاسباتي آن با تقريب بسيار خوبي مصداق عملي دارد. فولاد تا محدوده وسيعي از تنشها از قانون هوك بهخوبي پيروي ميكند.

شكلپذيري : يكي از خواص مهم مصالح فلزي شكل پذيري آنهاست. فلزات قادرند تمركز تنش را كه در واقع علت شروع خرابي است و نيروهاي ديناميكي و ضربه اي را تحمل نمايند، در حاليكه بتن ترد و شكننده بوده و عملكرد آن در مقابل اين نيروها بسيار ضعيف است.

خواص يكنواخت : فولاد در داخل كارخانه و تحت نظارت دقيق تهيه ميشود، لذا خواص آن بر خلاف بتن يكنواخت است. اطمينان در يكنواختي خواص مصالح باعث انتخاب ضريب اطمينان كوچكتر ميشود كه اين به نوبه خود منجر به صرفه جويي در مصرف مصالح مي شود.

دوام : دوام فولاد بسيار خوب است. اگر در نگهداري ساختمانهاي فلزي دقت كافي صورت گيرد ، براي ساليان متمادي قابل بهره برداري خواهند بود.

پيوستگي مصالح : قطعات فلزي عموما با توجه به مواد متشكله آن پيوسته و همگن هستند، ولي در قطعات بتني در هر زلزله به پوشش بتني روي ميلگرد صدمه وارد ميگردد. تركهائي كه در پوشش بتن پديد ميآيد ، موجب ضعف قطعه شده و احتمال دارد كه ساختمان در پس لرزه يا زلزله بعدي تخريب شود.

وزن كم : ميانگين وزن اسكلت فولادي به مراتب كمتر از سازههاي بتني است.

اشغال فضا : در دو ساختمان مشابه از نظر ارتفاع و ابعاد، ستونها و تيرهاي ساختمان فلزي از نظر ابعاد كوچكتر از ساختمان بتني هستند، يعني سطح اشغال اسكلت يا فضاي مرده در ساختمانهاي بتني بيشتر است.

امكان مقاوم سازي و توسعه سازه : اعضاء ضعيف ساختمان فلزي ( در اثر محاسبات اشتباه ، تغيير مقررات و ضوابط ، اجراء و ….) را ميتوان با اضافه نمودن قطعات جديد ، تقويت نمود، ولي در مورد اسكلت بتني اين عمل به راحتي قابل انجام نميباشد.

شرايط آسان ساخت و نصب : تهيه قطعات فلزي در كارخانه و نصب آن در محل ، در هر شرايط جوي با اعمال تهميدات لازم قابل انجام است . در مورد ساختمانهاي بتني محدوديتهاي بيشتري در اين رابطه وجود دارد.

سرعت اجرا: سرعت نصب قطعات فلزي نسبت به قطعات بتني بسيار بيشتر است.

پرت مصالح : با توجه به اينكه قطعات اسكلت فلزي در كارخانه توليد ميشود، ميزان هدر رفتن مصالح نسبت به تهيه و بكارگيري بتن كمتر است.

از دیگر مزایای اسکلت فولادی میتوان به امکان توسعهی سازه، اتصال چند قطعه به یکدیگر توسط جوش یا پیچ، امکان پیشساخته کردن قطعات، سرعت نصب، اشغال فضای کمتر، و قابلیت کاربرد در ارتفاع زیاد اشاره کرد.

معايب ساختمانهاي فلزي

ضعف در برابر حرارت : مقاومت فلز با افزايش دما كاهش مييابد. اگر دماي اسكلت فلزي به حدود  600درجه  سانتي گراد برسد ، پايداري ساختمان به خطر مي افتد.

خوردگي فلز در مقابل عوامل خارجي : ساختمان هاي فلزي در مقابل عوامل جوي دچار خوردگي شده و از ابعاد مفيد آنها كاسته مي شود . ضمنا مخارج نگهداري و محافظت آنها هم زياد است.

تمايل قطعات فشاري به كمانش : با توجه به اينكه تعداد قطعات فلزي زياد بوده و ابعاد آنها معمولاً كوچك است، تمايل به كمانش در اين قطعات زياد بوده و اين موضوع يك نقطه ضعف محسوب مي شود.

جوش نامناسب : استفاده از پيچ و مهره و تهيه قطعات در كارخانه، اقتصاديترين و فنيترين كار ميباشد كه در كشور ما براي ساختمانهاي متداول انجام چنين كاري مقدور نيست. استفاده از جوش براي اتصالات، به علت مهارت كم جوشكاران، قديمي بودن ماشين آلات، عدم كنترل دقيق توسط مهندسين ناظر، گران بودن هزينه آزمايش جوش و… بزرگترين ضعف اسكلتهاي فلزي ميباشد.

هزينه بيشتر: سازههاي فولادي در مقايسه با سازههاي بتني افزايش هزينه ساخت را در بر دارند.

استانداردها و آییننامهها در طراحی سازههای فولادی:

در ایران، از حدود سال 1350به بعد، به تدریج ضوابطی در مورد ساختمان و مقررات ملی ساختمان از سوی موسسهی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سپس دفتر تحقیقات و معیارهای فنی معاونت برنامهریزی و  نظارت راهبردی ریاست جمهوری، و در سالهای اخیر از سوی دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی با اهداف تامین ایمنی، بهرهدهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفهی اقتصادی فرد و جامعه تدوین گردیده است. مقررات ملی ساختمان باید به طور کامل طی ضوابط قانونی و توسط کلیهی طراحان و مجریان به مرحله عمل درآید.

مقررات ملی تحت عنوان «مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمانهای فولادی» یکی از منابع مورد استفاده در تدوین این پروژه است که آییننامهی طراحی مورد استفادهی مهندسین ایران میباشد.

انتخاب سیستم باربر ثقلی:

تعریف سقف :

به پوششهای ساختمانی که از تاثیرات جوی، نفوذ آب و اتلاف انرژی محافظت میکند و برخی مواقع بر ظاهر و زیبایی ساختمان نیز تاثیر زیادی میگذارند اما علاوه بر موارد گفته شده سقف نقش مهم و اساسی در سازه دارد بدین ترتیب که سقف به عنوان اولین قسمت باربر سازه محسوب میشود که بارهای زنده و مرده را تحمل میکند و علاوه بر نیروهای ثقلی بارهای جانبی از جمله بار زلزله را با توجه به دیافراگم سقف انتقال خواهد داد.

يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهندهي انواع ساختمانها، سقفها و از آن جمله سقفهاي بتني ميباشند كه نقش اساسي آنها انتقال نيروهاي قائم و افقي ناشي از بارهاي ثقلي و نيروهاي جانبي شامل بارهاي باد و زلزله به ساير اعضاي باربر است. سقفهاي سازهاي علاوه بر اين كه تحمل كنندهي بارهاي ثقلي در ساختمانها هستند، براساس ميزان صلبيت در هنگام زلزله وظيفهي توزيع و انتقال نيروهاي ايجاد شده در ديافراگمها را به عناصر قائم باربر جانبي بر عهده دارند. همچنين اين عناصر بايد در برابر تغييرشكلهاي افقي كه در ميان صفحهي آنها ايجاد ميشود، مقاومت و سختي كافي را دارا باشند.

سقفها از لحاظ رفتار لرزهای به سه دسته تقسیم میشوند:

- سقف صلب: در این سقف بار جانبی زلزله به نسبت سختیِ اعضای قائم لرزه بر، بین آنها تقسیم میشود.

- سقف انعطافپذیر: در این سقفها بار جانبی زلزله به نسبت وزن لرزهای (بار مرده و درصدی از بار زنده مربوط به سطح بارگیر عضو) بین اعضای لرزه بر تقسیم میشود.

- سقف نیمه صلب: در این نوع سقف توزیع نیروی زلزله بر اساس ترکیبی از دو حالت فوق انجام میشود.

با صلب در نظر گرفتن دیافراگم میتوانیم نیروهای جانبی وارد بر ساختمان را به سیستم باربر جانبیِ قائم از جمله دیوار برشی و یا بادبندها انتقال دهیم، در واقع دیافراگم سازه در نقش سیستم باربر جانبیِ افقی ایفای نقش میکند. اگر دیافراگمها، اولین عضو از سازه که در مسیر انتقال بار قرار دارند، صلب نباشد، حتی درصورتیکه اعضای باربر جانبیِ قائم با سختی بسیار زیادی داشته باشیم، نیروی زلزله به درستی از سقف به آنها منتقل نشده و به احتمال زیاد مقاومت ساختمان در برابر زلزله مختل میشود؛ به عبارت دیگر در ساختمان سقفها رابط اعضای باربر جانبی ِقائم با یکدیگر و توزیع کنندهی نیروی جانبی بین آنها هستند پس ساخت و اجرای یک سقف با صلبیت کافی، از پارامترهای مهم در طراحی سازهها میباشد. در سالهای اخیر با توجه به نیاز بازار انواع گوناگونی از سقفها به وجود آمده که هرکدام از آنها دارای مزایا و معایبی میباشند. در این مقاله به بررسی چند نوع مهم و پرکاربرد از سقفها میپردازیم که در تصویر نمونههایی از آنها را مشاهده میکنید.

انواع سیستم باربر ثقلی

- سقف طاق ضربی

- سقف تیرچه بلوک

- تیرچه فلزی با جان باز ( کرمیت )

- کامپوزیت

- کامپوزیت عرشه فولادی

با توجه به پلان چون در این پروژه چندان دهانه بلند نداریم و هم چنین کاربری این سازه مسکونی میباشد بارهای چندان زیادی در این سازه نخواهیم داشت و هم چنین تعداد طبقات سازه 5 میباشد به دلیل اجرای سهولت سقف کامپوزیت و نکات اجرایی این سقف در این پروژه از سقف کامپوزیت استفاده خواهیم کرد.

انتخاب سیستم باربر جانبی:

تعریف سیستم باربر جانبی

سیستم باربر جانبی قسمتی از یک سازه است که وظیفه دارد در برابر بار های جانبی  مقاومت کرده و آن‌ ها را از مسیری ایمن به سمت شالوده هدایت کند. (نیروهای جانبی می‌توانند شامل باد یا زلزله و یا سایر نیرو ها باشند.)

طبق بند 1-5-5 استاندارد 2800 «عناصر مقاوم در برابر زلزله باید به صورتی در نظر گرفته شوند که پیچش ناشی از این نیرو های مؤثر و مقاوم در طبقات به حداقل برسد. برای این منظور مناسب است فاصله مرکز جرم و مرکز سختی در هر طبقه و امتداد، کمتر از 5 درصد بعد ساختمان در آن امتداد باشد.» این بند اهمیت آرایش سیستم ‌های باربر جانبی و در نتیجه افزایش بازدهی عملکرد سیستم باربر جانبی را دو چندان می‌کند.

از دیدگاه یک مهندس سازه بهترین سیستم سازه‌ای، سیستمی است که در آن اعضای اصلی سازه ترکیب‌ های مختلف بارهای قائم و افقی را به صورت بهینه تحمل نمایند.

معرفی انواع سیستم‌ های سازه ‌ای

در این قسمت به معرفی سیستم‌ های سازه ‌ای قید شده در استاندارد 2800 زلزله ایران می‌پردازیم

توجه نمایید که دیافراگم استفاده شده در سازه دارای این سیستم ها نیز مطابق استانداد 2800 جزئی از سیستم باربر جانبی خواهد بود.

سیستم قاب ساختمانی ساده

در این سیستم اتصال تیر به ستون مفصلی است و سختی خمشی تیر در جذب نیرو های جانبی زلزله مشارکت ندارد. این سیستم بارهای قائم را به کمک تیر و ستون تحمل می‌کند و  به ‌تنهایی توانایی جذب و تحمل بارهای جانبی را نداشته و در اثر اعمال بار های جانبی ناپایدار است؛ بنابراین برای ایجاد مقاومت و نامعینی و پایداری در این سیستم می‌ بایست یا از اعضای مورب تحت عنوان مهاربند استفاده نمود و یا دیوار برشی بتنی یا فولادی تعبیه نمود.

عملکرد سیستم‌ های مهاربندی همگرا

در یک مهاربند ضربدری با تحریک سازه، سازه دچار تغییر مکان جانبی شده و به تبع آن یکی از المان‌ های قطری به فشار و دیگری به کشش می‌افتد. در طول جریان زلزله با افزایش نیروی رفت و برگشتی زلزله عضو فشاری دچار کمانش شده و به واسطه این کمانش و تغییرشکل ایجاد شده در عضو، لنگری ایجاد خواهد شد که از تلفیق این لنگر با نیروی محوری سطح تنش بزرگی در المان ایجاد می‌شود که منجر به تشکیل مفصل پلاستیک و تسلیم موضعی می‌گردد. در سیکل‌ های بعدی زلزله فرآیند فوق برای هردو المان ایجاد شده و منجر به کاهش شدید سختی و مقاومت در کلیه اعضا نظیر تیر و ستون‌ ها و بادبندها می‌گردند که در اصطلاح خرابی پیش‌رونده نامیده می‌شود.

در مباحث طراحی لرزه ‌ای اصطلاحاً گفته می‌شود اگرچه مهاربند های همگرا در تنش ‌های نه چندان بزرگ و در حوزه عملکرد خطی، سختی و مقاومت مناسبی دارد ولی تحت تنش‌ های بزرگ و در ناحیه عملکرد فوق الاستیک این بادبند ها استعداد زیادی برای کمانش و ناپایداری دارند و یا به تعبیری اعتماد پذیری لرزه‌ ای مناسبی ندارند.

یعنی اگر تعداد طبقات بالا باشد بهتر است از این سیستم استفاده نشود؛ زیرا در این شرایط به دلیل سختی بالای این مهاربند نیروی زیادی جذب خود کرده و احتمال کمانش آن بسیار بالا می‌باشد ولی با این‌وجود، این مهاربندها نسبت به مهاربندهای واگرا برای کنترل دریفت مؤثرتر می‌باشند که علت آن استفاده حداکثری از ظرفیت محوری مهاربند است درحالی‌که در مهاربند واگرا به علت وجود ناحیه تیر پیوند شکل‌ پذیری و تغییر مکان بیشتر بوده و ضریب رفتار بیشتر و در نتیجه نیروی زلزله کمتری خواهیم داشت.

عملکرد سیستم‌های مهاربندی واگرا

ایده اصلی این مهاربند ها اولین بار توسط پوپوف ارائه گردید. اصل در استفاده از این مهاربند، تأمین شکل‌پذیری بهتر اتلاف بیشتر انرژی زلزله توسط سازه می‌باشد و نه الزامات معماری و غیره… . در سیستم‌ های واگرا هدف آن است که از تشکیل مفصل پلاستیک روی ستون‌ ها و خود مهاربندها جلوگیری شده و مفصل پلاستیک در روی تیر و در ناحیه‌ی تیر پیوند تشکیل شود. در ضوابط طرح لرزه ‌ای سعی می‌شود تا با اعمال آن ضوابط در طراحی هدف فوق محقق گردد. اساس کار در سیستم‌های برون محور تشکیل مفصل پلاستیک در ناحیه تیر پیوند است. تغییرشکل تیر پیوند عامل اصلی اتلاف انرژی است. به‌طورکلی با توجه به حضور المان‌های رابط (تیر پیوند)، بحث اتلاف انرژی به نسبت بادبند های همگرا  بهتر و بیشتر اتفاق می‌افتد و ضریب رفتار بزرگ‌ تری دارد.

سیستم قاب‌ خمشی

یکی از سیستم‌ های رایج در سازه‌ های فولادی و بتنی است که در آن‌ ها برای رفع مشکل قاب‌ های ساده ساختمانی برای تحمل بارهای جانبی، بجای اتصال مفصلی از اتصال صلب تیر به ستون استفاده می‌شود. در واقع سختی خمشی تیر در جذب بارهای جانبی مشارکت دارد. سازه‌ های با قاب خمشی کامل و سازه‌ های با قاب خمشی در پیرامون و یا در قسمتی از پلان و قاب‌های با اتصالات ساده در سایر قسمت‌ های پلان نیز در این گروه جای دارند. در یک سیستم باربر جانبی قاب خمشی به دلیل استفاده نکردن از مهاربند یا دیوار برشی در قاب ‌ها، فضای بین چشمه‌ های قاب ‌ها محدود نشده و امکان مناسبی برای ارائه طرح‌های معماری متنوع در اختیار طراح قرار می‌دهد. این نوع سیستم سازه ‌ای با توجه به داشتن جزئیات اجرایی بیشتر نسبت به سایر سیستم‌های اجرایی دارای هزینه ساخت بالاتری است.

ویژگی اصلی سیستم قاب خمشی اتصال صلب تیر به ستون می‌باشد که در نتیجه عملکرد این اتصالات، نیرو های جانبی ناشی از زلزله به‌صورت رفتار خمشی-برشی در ستون‌ ها  و تیرها تحمل می‌شوند. در این سیستم می‌بایست اثرات p-delta  در نظر گرفته شوند. در این سیستم ضریب رفتار بالا بوده و محدودیت حداکثر ارتفاع نیز کمتر است؛

طبق  بند 1-5-7 استاندارد 2800 «در ساختمان ‌هایی که در آن‌ها از سیستم قاب خمشی (ویژه) برای مقابله با بار جانبی زلزله استفاده می‌شود، طراحی به نحوی انجام پذیرد که تا حد امکان ستون‌ها دیرتر از تیرها  دچار خرابی شوند.» بنابراین در کنترل‌های پس طراحی سازه‌ ها نسبت سختی تیرها به ستون‌ ها کنترل می‌شود.

قاب‌های خمشی در مقایسه با سیستم مهاربندی از لحاظ مسائل معماری از سهولت و آزادی عمل زیادی برخوردار هستند. در این گونه قاب‌ها به دلیل عدم وجود اعضای قطری (بادبند‌ها) و دیوارهای برشی تقسیم‌بندی ‌های فضاهای داخلی به راحتی انجام می‌شود.

البته بعضی از ویژگی‌ های منفی قاب ‌های فوق‌الذکر استفاده از آن‌ ها را محدود می‌کند که عبارت‌ اند از:

تغییرشکل جانبی و یا تغییرشکل نسبی بین طبقات مشکلاتی را در سازه به وجود می‌آورد. بنابراین برای حل این مشکلات جهت محدود کردن تغییرشکلسازه سختی قاب و تعداد ستون‌ها را باید افزایش داد.

اتصالات صلب گیردار به‌خصوص در قالب ‌های فولادی(سیستم قاب های فولادی سبک)باید به طور دقیق اجرا و طراحی شوند. در ساختمان ‌های فولادی طراحی اتصالات گیردار به‌طورمعمول پرهزینه ‌تر و مشکل‌تر از اتصالات مفصلی است.

مشخصات هندسی پروژه

پلان طبقات

مشخصات پروژه

موقعیت: تهران

کاربری: مسکونی

تعداد طبقات: 5 طبقه ( 4 سازهای + 1 پیلوت )

ارتفاع پایین ترین طبقه: 3.5 متر

ارتفاع طبقات: 3.0 متر

ارتفاع خرپشته: 3.0 متر

ارتفاع کل سازه: 18.50 متر

تراز پایه: 15.5

نوع سیستم باربر ثقلی: کامپوزیت

نوع سیستم باربر جانبی  در جهت X : قاب ساختمانی ساده + مهاربند همگرای ویژه فولادی

نوع سیستم باربر جانبی در جهت Y: قاب خمشی فولادی متوسط

نوع خاک: سه ) III)

تعریف آکس بندی در نرم افزار

فواصل آکسها

مشخصات ارتفاع طبقات

مدلسازی اولیه در نرمافزار

تعریف مصالح

مشخصات مصالح مصرفی: معرفی مصالح مورد استفاده

| مصالح - بتن |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=2500 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=26517.60 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.15 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت 28 روزه | 25 Mpa |

ضوابط مبحث نهم در خصوص مشخصات بتن

تعریف بتن در نرم افزار

| مصالح فولادی نورد شده |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 240 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 370 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.20×240=288 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.25×370=444 Mpa |
| مصالح فولادی ساخته شده از ورق |  |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 240 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 370 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.15×240=276 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.15×370=425.5 Mpa |

ضوابط مبحث دهم در خصوص ضریب Ry

تعریف مقاطع فولادی

تعریف سقف

ترسیم اجزای سازهای

ترسیم ستون

ترسیم تیر

ترسیم سقفها

ترسیم مهاربند

مدلسازی نهایی سازه

بار مرده ( Dead Loads  )

طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بارهای مرده عبارتند از وزن اجزای دائمی ساختمانها مانند: تیر و ستونها، دیوارها، کفها، بام، سقف، راهپله، نازککاری، پوششها و دیگر بخشهای سهیم در اجزائ سازهای و معماری. همچنین وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت شامل وزن جراثقل ثابت نیز در ردیف این بارها محسوب میشود.

وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی

در محاسبه بارهای مرده، باید وزن واقعی مصالح مصرفی و اجزای ساختمان مورد استفاده قرار گیرد. برای انجام محاسبه، در صورت عدم وجود اطلاعات معتبر، جرم واحد حجم و یا جرم واحد سطح اجزای ساختمانی، باید به شرح مندرج در جدول ارائه شده در ادامه در نظر گرفته شوند.

وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت

وزن تاسیسات و تجهیزات ثابت از قبیل لولههای شبکه آب و فاضلاب، تجهیزات برقی، گرمایشی، تجهیزات تهویهای و سیستم تهویه مطبوع باید به نحو مناسبی برآورد شده و در محاسبه بارهای مرده منظور شود. چنانچه احتمال اضافه شدن این نوع تجهیزات در آینده وجود داشته باشد وزن آنها نیز باید در نظر گرفته شود .

مفهوم بار مرده

بار مرده عبارت است از وزن تمام قسمتهای ثابت ساختمان شامل: وزن دیوارها، کفها، بامها، جداکنندههای غیر قابل انتقال ( با تمام پوشش نازک کاری ) وسایل تجهیزات ثابتی که در تمام طول عمر سازه با آن همراه خواهند بود. بارهای مرده هم موقعیت ثابتی دارند و هم مقدار ثابتی. وزن اجزای نصبی در سازه نیز جز بار مرده محسوب میشود.

برای بدست آوردن بارمرده باید مراحل زیر صورت گیرد:

1 ) جزئیات اجرایی بخشهای مختلف ساختمان تعیین میشود

2 ) وزن قسمتهای مختلف با توجه به حجم و وزن مخصوص آنها

نحوه اعمال بار مرده :

1 ) گسترده سطحی؛ مثل بار سقف

2 ) گسترده خطی؛ مثل بار تیر یا  دیوار محیطی

3 ) متمرکز؛ مثل وزن تجهیزات نصبی

4 ) گسترده سطحی معادل؛

وزن مخصوص مصالح آن قطعه * حجم قطعه = بار مردۀ یک قطعه

با توجه به رابطه بالا برای محاسبه بار مردۀ یک قطعه باید وزن مخصوص آن قطعه را بدانیم. وزن مخصوص مصالح مختلف ساختمانی را میتوانید از جداول پیوست ( 6 – 1 ) از مبحث ششم تعیین میکنیم.

بار محاسباتی سقف طبقات

- وزن دال بتنی و هم چنین تیر فولادی را اجازه خواهیم داد تا نرم افزار محاسبه کند

بار محاسباتی سقف بام

- وزن دال بتنی و هم چنین تیر فولادی را اجازه خواهیم داد تا نرم افزار محاسبه کند .

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (فاقد نماکاری)

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (دارای نماکاری)

بار محاسباتی جان پناه

120 سانتیمتر = 1.2 متر ارتفاع جان پناه

- q=367×1.2=414.7 Kg/m

بار محاسباتی راه پله

با توجه به اینکه راه پله مورد استفاده در این پروژه طبق نقشههای معماری از نوع راه پله چهارطرفه میباشد توزیع بار در این نوع راه پلهها به اینگونه است که چهار دیوارک در اطراف راه پله ترسیم شده و بار روی انها قرار میگیرد.

محاسبه بار مرده راه پله

q=853×2.7×4.514=2590 kg

محاسبه بار زنده راه پله

q=500×2.7×4.514=1518 kg

بارهای  زنده

- بار زنده فضای مسکونی 200 کیلوگرم بر متر مربع میباشد.

- بار زنده راه پله ها 500 کیلوگرم بر متر مربع می باشد.

- بار زنده پشت بام 150 کیلوگرم بر مترمربع می باشد.

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای راه پله)

q=211×2.6=550 Kg/m

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای داخلی)

q=مربع متر یک وزن ×ارتفاع ×ها تیغه طول مجموعکل مساحت-پله راه مساحت

q=150×(3.0-0.1)×36(365-19.35)=45.30≤100 Kg/m2

با توجه به مبحث ششم و ضوابط دیوارهای تقسیم کننده زمانیکه وزن یک متر مربع نمیتواند کمتر از 1 کیلونیوتن بر متر مربع بوده ( به استثنا زمانیکه از دیوارهای سبک مثل تری دی پنل یا ساندویچی استفاده شده باشد که تا 5/0 کیلونیوتن بر متر مربع وزن را میتوان کاهش داد) و اگر وزن یک متر مربع بیشتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع بود بایستی آنرا به عنوان بار مرده و در محل خود اعمال نمائیم و اگر کمتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع باشد میتوان بعنوان بار زنده و بصورت یکنواخت اعمال نمود.

در این پروژه وزن یک متر مربع 2 کیلونیوتن بر متربع بوده که بعنوان بار زنده و یکنواخت اعمال شده است.

بارگذاری زلزله

محاسبه بارهای زنده :

بار زنده ( Live Load  )  بند 6 – 5

طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بار زنده بار غیر دائمی است که در حین استفاده و یا بهرهبرداری از ساختمان و یا سایر سازهها به آنها وارد شود و شامل بارهای حین ساخت و یا بارهای محیطی مانند بار باد، بار برف، بار باران، بار زلزله، و یار بارهای مرده نمیشود.

بار زنده بام ( Live Roof )

باری بر روی بام که توسط کارگران، تجهیزات و مصالح در حین انجام تعمیرات بر روی آن بدان وارد شده و یا توسط اشیاء متحرکی چون گلدان و یا لوازم تزئینی کوچک که ارتباطی با استفاده از ساختمان در طول عمر بهرهبرداری آن نداشته باشند، به آن اعمال شود.

بار زنده: بارهای غیر دائمی که در هنگام بهرهبرداری و استفاده از ساختمان بر سازه وارد میگردد به مانند وزن اشخاص و اشیائی که در داخل ساختمان به حرکت در میآیند یا به عبارت دیگر بار وظیفهای ساختمان است و طراحی ساختمان برای آن صورت میگیرد. بار زنده متغیر زمان ومکان است و مقدار و مکان غیر ثابتی دارد.

مقدار بارهای زنده با توجه نوع کاربری ساختمان و یا هر بخش از آن و مقداری که احتمال دارد در طول عمر ساختمان با آن وارد گردد، تعریف میشود. تعیین مقدار بار زنده بر اساس مطالعات آماری است که توسط آییننامه باید بیان شود.

لازم است بدانید که مقدار و نحوه توزیع بارهای زنده در یک لحظه معین نامشخص است و حتی شدت حداکثر آنها نیز در طول عمر ساختمان با دقت خوبی معلوم نمیشود.

بار زنده بام: بار زندهای مطابق با مقدار توجیه شده در مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

جدول بارهای زنده گسترده یکنواخت L0 و بار زنده متمرکز کف ها

| ردیف | نوع کاربری | بار گسترده کیلونیوتن بر مترمربع | بار متمرکز کیلونیوتن |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بام ها |  |  |
| 1-1 | بام های معمولی تخت، شیب دار و قوسی | (1)5/1 | 3/1 |
| 3-3 | راهپله و راههای منتهی به دربهای خروجی | (14) و (4)5 | 3/1 |
| 3-6 | بالکن ها | 5/1 برابر بار زنده کف اتاقهای متصل به آنها. لازم نیست بیش از 5 کیلونیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود. | --- |
| 4 | ساختمان ها و مجتمع های مسکونی |  |  |
| 4-1 | اتاقها و سایر فضاهای خصوصی شامل (سرویسها-انبار-راهروها) | 2 | --- |
| 4-2 | اتاقهاي محل تجمع و راهروهاي مرتبط با آن | 5 |  |

بار زنده بام: 150 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده طبقات مسکونی: 500 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده راه پلهها: 500 کیلوگرم بر متر مربع

بار برف زمین (Pg )

بار برف زمین با توجه به تقسیم بندی مشخص شده در شکل و جدول زیر بدست می آید :

شهر تهران در منطقه 4 قرار دارد بنابراین :

Pg = 150 kg / m²

ضریب اهمیت (Is)

برای ساختمانهای مسکونی ضریب اهمیت برف برابر 1 میباشد.

ضریب شیب (Cs)

بدلیل مسطح بودن سطح بام ضریب شیب برابر 1 می باشد.

ضریب یرف گیری (Ce)

ضریب برف گیری با در نظر گیری گروه ناهمواری محیط و نوع برف گیر بودن بام به شرح زیر تعیین می گردد :

گروه ناهمواری محیط :

گروه ناهمواری زیاد - محیط شهری و حومه شهری،محیط باغ ،جنگل و سایر محیط های شامل ناهمواری و موانع متعدد و متراکم با ارتفاع 9 متر یا بیشتر.

گروه ناهمواری کم - محیط مستوی بدون موانع از قبیل دریا و دریاچه، باتلاق و نمکزار، در نظر گرفتن چهار جهت باد متفاوت منطبق بر دو امتداد متعامد کافی می باشد.

ساختمان در داخل شهر قرار دارد و با توجه به موقعیت سازه نیمه برفگیر محسوب می شود بنابراین ضریب برفگیری برابر 1 می باشد.

بار برف بام (Pr)

بار برف بام با توجه به شیب و دمای بام، برفگیری و اهمیت سازه، برای هر متر مربع تصویر افقی سطح آن به صورت زیر تعیین می گردد:

𝑃𝑟 = 0.7 𝐶𝑠 𝐶𝑡 𝐶𝑒 𝐼𝑠 𝑃𝑔 = 126 kg / m²

بارگذاری آسانسور

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.4×1.6)=1120kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

ضریب ضربه طبق بند زیر مبحث ششم برابر 2 میباشد.

گاه تکیه هر مرده بار : 1120+30004=1030 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار :6×75×2=900 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه   : 200×(1.4×1.6)=448 kgf

کف بر وارد زنده بار : 900+448=1348 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 13484=337 kgf

محاسبه بار باد

برای این منظور از ضوابط فصل 10 و پیوست (6-2) از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392 استفاده میشود.

عرض موثر ساختمان را برابر بعد کوچکتر پلان در نظر میگیریم.

H=15.5+1.2=16.70 m →  ارتفاع ساختمان

W=16 : بعد کوچکتر پلان در طبقات

HW=16.7016=1.04<4  : نسبت ارتفاع به عرض

با توجه به روابط بالا در این پروژه میتوان از روش استاتیکی استفاده نمود. در این روش میزان فشار یا مکش ساختمان از رابطه زیر محاسبه میگردد.

P=IWqCeCgCp

ضریب اهمیت باد IW: از جدول (6-1-2) مبحث ششم برای ساختمان مسکونی 1 بدست میآید.

فشار مبنای باد  q: برای شهر تهران از جدول (6-10-2) مبحث ششم داریم:                      q=0.741KNm2=72.2 kgf/m2

بر اساس اصلاحیه منتشر شده برای مبحث ششم مقادیر ارائه شده در جدول باید در ضریب 0.722 ضرب شوند بنابراین داریم:                                                                                                          q=72.2×0.722=52.12 kgf/m2

ضریب بادگیری Ce: برای محاسبه Ce باید از بند (6-10-6-1) مبحث ششم استفاده شود که بر این اساس در زمینهای پرتراکم مانند محیطهای شهری از رابطه مقابل استفاده میشود:                                                   Ce=0.7(h12)0.3≥0.7

در این رابطه پارامتر h ارتفاع مبنای ساختمان نام دارد. به دلیل ارتفاع ساختمان این پروژه که بیش از 20 متر است آن را بلند مرتبه در نظر میگیریم. حال با توجه به بند (6-10-5) ار مبحث ششم، میتوان گفت برای ساختمانهای بلند مرتبه دو حالت زیر برای پارامتر h وجود دارد:

- برای وجه رو به باد h ارتفاع واقعی هر نقطه از روی زمین است.

- برای وجه پشت به باد h برای همه نقاط یکسان و برابر نصف ارتفاع ساختمان است.

ضریب اثر جهشی باد Cg: برای کل ساختمان و اعضای اصلی سازه برابر 2 است که با توجه به بند (6-10-6-4) مبحث ششم تعیین میشود.

ضریب فشار خارجی Cp: برای ساختمانها با بام تخت از شکل (6-10-7) مبحث ششم بدست میآید. این ضریب برای بعد بزرگتر پلان محاسبه میکنیم.

برای محاسبه مقدار Cp در وجوه مختلف ساختمان باید مقدار H به D مشخص باشد. ارتفاع ساختمان 24 و مقدار D نیز 12 متر میباشد.      HD=2412=2  حال میتوان پارامتر Cp را برای وجههای مختلف محاسبه نمود.

با توجه به اینکه نسبت H بر D بزرکتر از 1 بدست آمد مقدار Cp برای وجه رو به باد 0.8 میباشد.

با توجه به اینکه نسبت H بر D بزرکتر از 1 بدست آمد مقدار Cp برای وجه پشت به باد 0.5- میباشد.

با توجه به اینکه نسبت H بر D بزرکتر از 1 بدست آمد مقدار Cp برای بام ساختمان 1.0 میباشد.

پس از تعیین پارامترهای مرتبط با بار باد، در جدول زیر فشار ناشی از بار باد در طبقات ساختمان بر مبنای بیشترین ارتفاع در طبقه محاسبه میشود.

| P(kgfm2) پشت به باد | P(kgfm2) رو به باد | Ce پشت به باد | Cp رو به باد | Cg | Ce پشت به باد | Ce رو به باد | h(m) | q(kgfm2) | طبقه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 72.96 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.71 | 0.875 | 16.7 | 52.12 | جان پناه بام |
| 37 | 63.62 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.71 | 0.763 | 12.5 | 52.12 | 4 |
| 37 | 58.37 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.71 | 0.7 | 9.5 | 52.12 | 3 |
| 37 | 58.37 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.71 | 0.7 | 6.5 | 52.12 | 2 |
| 37 | 58.37 | 0.5 | 0.8 | 2 | 0.71 | 0.7 | 3.5 | 52.12 | 1 |

برای جهت پشت به باد ارتفاع مبنا نصف ارتفاع کلی ساختمان در نظر گرفته میشود و مقدار آن ثابت است.

h=25.22=12.6 →Ce=0.7(12.612)0.3=0.71≥0.7

تحلیل یکدهم دهانه و پرتال

قاب B

بار زنده قاب B

بار زنده تیغه بندی

| Roof | 2847846 |
| --- | --- |
| Story4 | 5273089 |
| Story3 | 7908581 |
| Story2 | 10556122 |
| Story1 | 13222850 |

تحلیل پرتال

طراحی ستون طبقه 5

300

300

300

300

برای طبقه همکف نیز یک تیپ محسوب میشود.

طراحی تیر

طراحی دستی تیر

برای طراحی تیر در برابر خمش بایستی از مقاطع فشرده و فشرده لرزهای استفاده نمائیم که برای مقطع این تیر این کنترل انجام شده و مقطع فشرده و فشرده لرزهای میباشد.

مقدار لنگر خمشی حد نهایی برابر است با:

Mu = 8923.32 kgf.m

با توجه به اینکه Lb < Lp میباشد بنابراین خواهیم داشت:

Mn = Mp = Fy.Zx

Zx : اساس مقطع پلاستیک حول محور X

برای تیر طراحی شده در برابر خمش لازم است رابطه زیر برقرار باشد:

Mu ≤ Øb.Mn

Øb : ضریب کاهش مقاومت که در حالت خمش برابر 9/0 میباشد.

Mu ≤ 0.9 x 2400 x 104 x Zx -------------> Zx = Mu0.9x24x106= 8923.32216x105=0.000413 m3

Mn= Fy . Zx = 24 x 106 x 0.000449 = 10776 kgf.m

Ratio = Mu∅b Mn= 8923.320.9x10776= 0.92

طراحی دستی

طراحی دستی یک تیر

برای طراحی تیر در برابر خمش بایستی از مقاطع فشرده و فشرده لرزهای استفاده نمائیم که برای مقطع این تیر این کنترل انجام شده و مقطع فشرده و فشرده لرزهای میباشد.

مقدار لنگر خمشی حد نهایی برابر است با:

Mu = 4947.85 kgf.m

با توجه به اینکه Lb < Lp میباشد بنابراین خواهیم داشت:

Mn = Mp = Fy.Zx

Zx : اساس مقطع پلاستیک حول محور X

برای تیر طراحی شده در برابر خمش لازم است رابطه زیر برقرار باشد:

Mu ≤ Øb.Mn

Øb : ضریب کاهش مقاومت که در حالت خمش برابر 9/0 میباشد.

Mu ≤ 0.9 x 2400 x 104 x Zx -------------> Zx = Mu0.9x24x106= 4947.85216x105=0.00023 m3

Mn= Fy . Zx = 24 x 106 x 0.000484 = 6585 kgf.m

Ratio = Mu∅b Mn= 4947.850.9x6585= 0.75

روش های تحلیل خطی

روش های مجاز برای تحلیل خطی سازه ساختمان ها با توجه به تعداد طبقات و نوع نامنظمی سیستم سازه ای آنها با توجه به جدول زیر تعیین می شود.

روش های مجاز برای تحلیل خطی ساختمان ها

| ردیف | نوع ساختمان | استاتیکی معادل | دینامیکی طیفی | دینامیکی تاریخچه زمانی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | کلیه ساختمان ها تا سه طبقه |  |  |  |
| 2 | ساختمان های منظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه |  |  |  |
| 3 | ساختمان های نامنظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه که نامنظمی آنها در پلان از نوع "پیچشی" یا "پیچشی شدید" و نا منظمی آنها در ارتفاع از نوع "نامنظمی جرمی" ، "طبقه نرم" ، "طبقه خیلی نرم" و "نامنظمی هندسی در ارتفاع" نباشد. |  |  |  |
| 4 | سایر ساختمان ها |  |  |  |

مفهوم میان قاب:هرعاملی که مانعی درمقابل حرکت قاب باشدمیان قاب خواهدبود. درسازه های ساختمانی اکثرامیان قاب هادیوارهای داخل قاب هستند. میان قاب هادرصورت اتصال قاب باعث افزایش سختی جانبی قاب می شود. درصورتی که بخواهیم دیوارهامانع حرکت نشوندیا اصطلاحا میان قاب محسوب نشوندبایستی ازستون های اطراف خودمقداری فاصله داشته باشند.

فاصله مابین دیوارستون و قاب:

فاصله دیواروقاب برای اینکه دیوارمانع حرکت قاب نشودبایستی برابربا حداکثرجابجایی نسبی طبقه باشد.

نکته:درصورتی که دیوارمانع حرکت قاب شود(میان قاب باشد) طبق آیین نامه2800 بایستی در طراحی قاب اندرکنش ما بین دیوار و قاب(اثرقاب ودیواربرروی هم) درنظرگرفته شود که این کار مشکل است.

بار قائم زلزله

شکل43: تعریف بار قائم زلزله

نکته: نحوه اعمال بار قائم زلزله در ترکیبات بار بر اساس ضوابط آییننامه 2800 در ادامه آورده شده است.

در این سازه تراس داریم که بار قائم زلزله فقط به این قسمت وارد خواهد شد.

National Load

نکته: لازم به ذکر است که National Load  فقط برای سازههای فولادی باید تعریف گردد. همچنین باید برای هرکدام از بارهای ثقلی مرده و زنده باید دو بار از نوع National تعریف گرددريال که یکی در راستای X و دیگری در راستای Y میباشد.

این کار برای سایر بارهای ثقلی هم باید تعریف گردد.

جرم لرزه ای سازه

براساس واقعیت رخداد زلزله با توجه به عدم مشخص بودن زمان زلزله احتمال اینکه در موقع زلزله تمام وزن سازه حضور داشته باشد و در جذب نیرو مشارکت کند خیلی کمتر است چون قسمتی از وزن سازه ناشی از بارهای زنده میباشد و در موقع زلزله نمیتوان گفت که تمام بارهای زنده حتما حضور دارد لذا  آیین نامه با توجه به منطق استفاده از سازه(باتوجه به کاربری سازه) میزان مشارکت بارها در موقع زلزله جهت جذب نیرو را به صورت زیر تعریف کرده است.

W : وزن مؤثر لرزه ای , شامل تمام بار مرده و وزن تأسیسات ثابت به اضافه درصدی از بار زنده و بار برف که در جدول (3-2) مشخص شده است. بارهای زنده و برف بر طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته می شود.

درصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف در محاسبه نیروی جانبی زلزله

| محل بار زنده | درصد میزان بار زنده |
| --- | --- |
| بام های ساختمان ها در مناطق با برف زیاد ، سنگین و فوق سنگین | 20 |
| بام های ساختمان ها در سایر مناطق | - |
| ساختمان های مسکونی ، اداری ، هتل ها و پارکینگ ها | 20 |
| بیمارستان ها،مدارس ، فروشگاه ها ، ساختمان های محل اجتماع یا ازدحام | 20 |
| کتابخانه ها و انبارها (با توجه به نوع کاربری) | حداقل 40 |
| مخازن آب و یا سایر مایعات | 100 |

اثر P-∆

در کلیه سازه ها تاثیر بار محوری در عناصر قائم بر روی تغییر مکانهای جانبی آنها، برشها و لنگرهای خمشی موجود در اعضا و نیز تغییر مکانهای جانبی طبقات را افزایش میدهد. این افزایش به اثر ثانویه و یا اثر   P-∆ معروف است. این اثر در مواردی که شاخص پایداری θi در رابطه ( 11-3 )، کمتر از ده درصد باشد، این اثر باید در محاسبات منظور گردد.

θi=Pu ∆euVu h

در این رابطه:

=Puiمجموع بارهای مرده و زنده موجود در طبقه i  تا n  طبقه اخر در حد مقاومت

=∆eui تغییر مکان جانبی نسبی اولیه در طبقه i حاصل از تحلیل خطی

=Vui مجموع نیروی برشی وارد در طبقه i

=hiارتفاع طبقه i

شاخص پایداری  θi در سازهها نباید از θmax در رابطه ( 12-3 ) بیشتر باشد. در این موارد احتمال ناپایداری سازه موجود است و باید در طراحی آن تجدید نظر شود.

θmax=0.65Cd≤0.25

برای منظور کردن اثر P-∆ در طراحی سازهها یا میتوان این اثر را همراه با سایر عوامل در تحلیل سازهها منظور کرد و نیروهای داخلی اعضا را به دست آورد و یا میتوان از روشهای تقریبی عنوان شده در آیین نامههای طراحی استفاده نمود. همچنین میتوان روش تقریبی ارائه شده در پیوست 3 را مورد استفاده قرار داد. در کلیه موارد، تغییر مکانهای جانبی طبقات که در محاسبات نیروهای داخلی به کار برده می-شوند باید تغییر مکانهای جانبی نسبی افزایش یافته طبقات، ∆ei باشند.

تغییرمکان افزایش یافته جانبی نسبی طبقه با منظور کردن اثر P-∆ را میتوان از رابطه ( 14-3) محاسبه کرد:

∆eui=∆eui1-θi

اختصاص تکیه گاهها

نکته: برای سازه هایی با سیستم مهاربندی تکیه گاهها مفصل و برای سازه هایی با سیستم قاب خمشی تکیه گاهها گیردار خواهند بود.

در پلان طبقه Base  بعد از انتخاب تمام گره ها(در حالت one story) از مسیر زیر تکیه گاهها اختصاص داده می شود.

مسیر:   Assign > Joint > Restraints

نکته2: وجود تیک در هر کدام از گزینه ها به منزله بستن آن درجه آزادی می باشد.

اختصاص دیافراگم

دیافراگم ها که معمولا کف های سازه ای تحمل کننده بارهای ثقلی در ساختمان ها هستند ، در هنگام وقوع زلزله وظیفه انتقال نیروهای جانبی ایجاد شده در کف ها را به عناصر قائم باربر جانبی بر عهده دارند. این دیافراگم ها باید در برابر تغییرشکل های افقی که در آنها ایجاد می شود ، مقاومت و سختی کافی را دارا باشند.

در تحلیل سازه ساختمان اثرات صلبیت دیافراگم ها باید به طور مناسب در نظر گرفته شود. به طور کلی دیافراگم ها به سه دسته نرم ، نیمه صلب و صلب تقسیم می شوند.

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آنها زیر اثر نیروی جانبی زلزله ( محاسبه شده بر طبق بند 3-3-6 ) بیش از دو برابر تغییرمکان نسبی متوسط طبقه باشد , دیافراگم نرم تلقی می شود. دیافراگم های از نوع چوبی یا ورق های فلزی تقویت نشده بدون پوشش بتن در سازه های دارای سیستم جانبی با دیوارهای برشی یا قاب های مهاربندی شده ممکن است در این دسته قرار گیرند. در سازه های دارای دیافراگم های نرم نیازی به در نظر گرفتن اثرات  لنگرهای پیچشی در ساختمان بر  طبق  بندهای  3-3-7-2 و 3-3-7-3 نبوده و توزیع نیروی برشی زلزله بین اجزای قائم مقاوم در برابر زلزله بر اساس موقعیت و جرم سهمیه این اجزا انجام می شود.

در دیافراگم هایی که حداکثر تغییر شکل افقی ایجاد شده در آن ها زیر اثر نیروی جانبی زلزله کمتر از نصف تغییر مکان نسبی متوسط طبقه باشد ، دیافراگم صلب تلقی می شود . دیافراگم های از نوع دال بتنی یا ورق های فلزی همراه با بتن مسلح رویه دارای نسبت دهانه به عرض 3 یا کمتر که دارای هیچ یک از نامنظمی های مندرج در بند 1-7-1 نباشد ، ممکن است در این دسته قرار گیرند .

سایر دیافراگم ها نیمه صلب محسوب شده و اثر سختی نسبی آن ها در توزیع نیروها بین اجزای سازه ، باید با مدل کردن دیافراگم ها ، در نظر گرفته شود .

در سازه های دارای دیافراگم های صلب و نیمه صلب درنظر گرفتن اثرات لنگرهای پیچشی در ساختمان بر طبق بندهای 3-3-7-2 و 3-3-7-3 الزامی است .

دیافراگم های صلب و نیمه صلب باید برای تلاش های برشی و لنگرهای خمشی ناشی از نیروی مؤثر بر دیافراگم ها طراحی شوند . نیروی مذکور بر طبق رابطه ( 3-14 ) محاسبه می شوند .

Fpi = ( j=1nFjWj ) Wi                                                                          (3-14)

در این رابطه :

Fpi : نیروی جانبی وارد بر دیافراگم در تراز  i

Wi : وزن دیافراگم و اجزای متصل به آن در تراز i ، شامل قسمتی از بار زنده مطابق ظابطه بند 3-3-1 .

Fj  و Wj : به ترتیب ، نیروهای وارد به طبقه و وزن طبقه مطابق تعاریف بند 3-3-6 .

در رابطه فوق ، حداقل مقدار Fpi برابر با  AIWi 5/0 است و حداکثر آن لازم نیست بیشتر از AIWi در نظر گرفته شود . در صورتی که لازم باشد دیافراگم علاوه بر نیروی زلزله طبقه ، نیروی جانبی اعضای قائمی را که در قسمت بالا و پایین دیافراگم بر روی یکدیگر واقع نشده اند ، به یکدیگر منتقل نماید ، مقدار این نیروها نیز باید به نیروی به دست آمده از رابطه (3-14) اضافه شود . در این حالت اثر ضریب نامعینی سازه طبق بند 3-3-1-1 برای محاسبه مقادیر این بخش از نیروها نیز باید در نظر گرفته شود.

تلاش های داخلی و نیز تغییر شکل های ایجاد شده در دیافراگم ها باید با استفاده از روش های شناخته شده تحلیل سازه ها تعیین گردند .در دیافراگم های متعارف که دارای پلان نسبتا منظمی بوده و فاقد بازشوهای بزرگ و نزدیک به هم باشند ، این تلاش ها و تغییرشکل ها را می توان با فرض عملکرد دیافراگم به صورت تیر تیغه ای که بر روی تکیه گاه های ارتجاعی قرار گرفته است ، تعیین نمود .کنترل مقاومت دیافراگم های بتن مسلح بر اساس ضوابط آیین نامه بتن ایران «آبا» و دیافراگم های ساخته شده از مصالح دیگر براساس ضوابط آیین نامه های مربوط تعیین می گردد.

در مواردی که تعبیه اجزای جمع کننده ( collector ) برای انتقال بار از دیافراگم ها به اجزای مقاوم در برابر بارهای جانبی ضروری باشد ، طراحی این اجزا و اتصالات آنها باید با استفاده از ترکیبات بار با در نظر گرفتن ضریب مقاومت افزودن ( Ω0 ( انجام شود .

در کلیه سازه های نامنظم در پلان به لحاظ شرایط (الف) ، (پ) یا (ت) بند 1-7-1 و یا نامنظم در ارتفاع به لحاظ شرط (پ) بند 1-7-2 در پهنه های با خطر نسبی متوسط و بالاتر ، نیروی طراحی اتصالات دیافراگم به اجزاء قائم و اجزاء جمع کننده باید به میزان 25% افزایش یابد .

مسیر: Select > Select >  Object Type> Floor           Assign > Shell > Diaphragms

اختصاص انتهایی صلب

در نرم افزار Etabs خطوط مدل شده نماینده محور مرکزی(آکس) المانها می باشند؛ از طرفی در تحلیل سازه باید طول آزاد المانها مدنظر باشد. به همین خاطر باید از مسیر زیر با اختصاص نواحی صلب انتهایی طول آزاد المانها مشخص شود.

مسیر: All                        Assign > Frame > End length offsets select

اختصاص نواحی صلب انتهائی

تحلیل سازه

بعد از اتمام مدلسازی و بارگذاری سازه، سازه باید تحلیل شود. با توجه به نوع بارگذاری زلزله و تعریف بارهای جانبی، تحلیل در این مرحله تحلیل استاتیکی معادل خواهد بود. قبل از انجام تحلیل باید تنظیمات لازم صورت گیرد.

تنظیمات منوی Analyze

مسیر:Analyze > Set Active Degrees of freedom

تنظیم تعداد درجات آزادی مدل سهبعدی

شروع تحلیل

مسیر: Analyze >Run Analysis

در این مرحله سازه تحلیل میگردد. اما باید دقت کنیم که هر نتیجهای که از نرمافزار حاصل میشود؛ لزوما قابل قبول نخواهد بود. چون همجنان که قبلا نیز گفته شده است، با توجه به اینکه بخشی از اطلاعات سازه توسط طراح تعریف میگردد  و همچنین خود نرمافزار نیز بعلت قفل شکسته بودن دارای خطا میباشد؛ پس میتوان گفت در رابطه با اطلاعات خروجی باید دقت کافی بعمل آید.

کنترل خروجی های تحلیل

بعد از تحلیل سازه باید نتایج تحلیل و خروجی های آن کنترل شود تا از صحت تحلیل اطمینان حاصل شود.

کنترل تغییر شکل استاتیکی سازه

سازه در تحلیل استاتیکی معادل باید بر اساس مود اول، تغییر شکل جانبی داشته باشد. برای نمایش تغییر شکلهای سازه از مسیر زیر اقدام می شود.

مسیر: Display > Deformed shape

نمایش خروجی های تحلیل

برای نمایش خروجی های تحلیل بصورت زیر اقدام می شود.

نمایش نیروهای داخلی المانها

مسیر: Display > Forces/ Stress Diagram > Frame/ pier/ Spandrel/link Forces

کنترل زمان تناوب سازه

کنترل زمان تناوب تحلیلی و تجربی

با توجه به تبصره بالا باید برای کنترل زمان تناوب در فایل جداگانه سختی را کاهش نداده و از سختی واقعی خود اعضا استفاده کنیم و هم چنین در کنترل دریفت.

با توجه به تصویر زیر که زمان تناوب از ایتبس به دست آمده هست مشخص هست که زمان تناوب تحلیلی به دست آمده از 1.25 برابر زمان تناوب تجربی بزرگتر بوده و نیازی نیست در این پروژه با توجه به آیین نامه 2800 زمان تناوب را تغییر بدهیم.

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY | UZ |
|  |  | sec |  |  |  |
| Modal | 1 | 1.169 | 0.000003786 | 0.7698 | 0 |
| Modal | 2 | 0.657 | 0.4586 | 0.0007 | 0 |

کنترل تغییر مکان نسبی ( دریفت سازه )

این پروژه 4 طبقه میباشد و باید از فرمول زیر استفاده کنیم :

برای ساختمان های 5طبقه   025/0 برابر ارتفاع طبقه = a∆

∆M = Cd . ∆e

چون سیستم قاب خمشی فولادی متوسط هست پس ضریب Cd برای این سیستم 4 میباشد پس میتوانیم M∆ را حساب کنیم.

∆M = Cd . ∆e ≤ 0/025    h → ∆e h ≤ 0/025Cd

که این کنترل باید برای هر دو جهت X  و Y  کنترل شود:

∆e hx ≤ 0.025Cdx=0.0255.0=0.005

∆e hy ≤ 0.025Cdy=0.0254=0.00625

جهت X

جهت  Y

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Roof | EXDrift 1 | Diaph D1 X | 0.00172 | 0.001455 |
| Story4 | EXDrift 1 | Diaph D1 X | 0.00206 | 0.001819 |
| Story3 | EXDrift 1 | Diaph D1 X | 0.001981 | 0.001821 |
| Story2 | EXDrift 1 | Diaph D1 X | 0.001794 | 0.001637 |
| Story1 | EXDrift 1 | Diaph D1 X | 0.001362 | 0.001273 |

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Roof | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.004675 | 0.004611 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00593 | 0.004882 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.005264 | 0.004232 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.005266 | 0.00421 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002903 | 0.002902 |

کنترل نظم پیچشی سازه

جهت X

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Roof | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.001711 | 0.001447 | 1.182 |
| Roof | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001586 | 0.001433 | 1.107 |
| Roof | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.001835 | 0.001461 | 1.156 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.002051 | 0.001811 | 1.133 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001901 | 0.001802 | 1.055 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002202 | 0.00182 | 1.01 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.001975 | 0.001814 | 1.088 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001832 | 0.001812 | 1.011 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.002117 | 0.001817 | 1.165 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.001791 | 0.001634 | 1.096 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001657 | 0.001631 | 1.016 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.001925 | 0.001637 | 1.176 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.001362 | 0.001272 | 1.07 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.001284 | 0.001273 | 1.009 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.001461 | 0.001272 | 1.149 |

جهت Y

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Roof | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.006084 | 0.006 | 1.014 |
| Roof | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.006408 | 0.006064 | 1.057 |
| Roof | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.006111 | 0.005936 | 1.03 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.007834 | 0.007771 | 1.008 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.008135 | 0.007794 | 1.044 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.00796 | 0.007747 | 1.028 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.007077 | 0.007035 | 1.006 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.007322 | 0.007033 | 1.041 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.007241 | 0.007037 | 1.029 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.007188 | 0.007112 | 1.011 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.00738 | 0.007094 | 1.04 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.007263 | 0.007124 | 1.02 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.004003 | 0.004002 | 1 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.004145 | 0.003986 | 1.04 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.004175 | 0.004017 | 1.039 |

طراحی سازه های فولادی(LRFD)

اعمال ضوابط طرح لرزه ای

طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در طراحی سازه های فولادی باید ضوابط طرح لرزه ای نیز در نظر گرفته شود. مطابق بند 10-3-1-3 مبحث دهم مقررار ملی ساختمان اگر ضریب رفتار ساختمان کمتر از 5 باشد در نظر گرفتن ضوابط طرح لرزه ای الزامی نیست.

مقررات ملی ساختمان –  مبحث دهم ویرایش 1392- از نظر ضوابط طرح لرزه ای  شباهت زیادی  به   آیین نامه AISC360-2010  دارد، اما باید برخی تغییرات در ویرایش این آیین نامه در برنامه داد که به شرح آن می پردازیم .

ترکیب بار تشدید یافته مبحث دهم مطابق دو رابطه زیر می باشد :

D + 1.2 L + 1.2 Ω0 E

0.85D + 1.2 Ω0 E

ترکیب  بار تشدید یافته آیین نامه   AISC360-05/IBC2006 مطابق منوال برنامه مطابق روابط زیر  می باشد :

(0.9 – 0.2 SDS ) DL + Ω0QE                                (ASCE  12.4.3.2)

(1.2 + 0.2 SDS ) DL + Ω0QE + 1.0 LL                (ASCE  12.4.3.2)

در بالا یک ضریب وجود دارد تحت نام  SDSکه مقدار آن به طور پیش فرض در برنامه برابر 2/0 است . همانطور که دیده می شود ضریب بار مرده ، زنده وزلزله در مبحث دهم و آیین نامهAISC با هم تفاوتهایی دارد . البته با توجه با اینکه در ترکیب بار تشدید یافته نقش اصلی را بار زلزله دارد می توانیم از اختلافاتی که در زمینه ضرایب بارهای مرده و زنده وجود دارد صرفنظر کنیم و این ترکیب بارها را به عنوان ترکیب بارهای تشدید یافته مورد نظر خود  قبول نماییم.

نکته مهم : چون در ترکیب بارهای تشدید یافته مبحث دهم ، روش حالت حدی بار زلزله دارای یک ضریب 2/1 است که در ترکیب بارهای تشدید یافته ی برنامه وجود ندارد ، باید این ضریب را از جدول مذکور استخراج کرده و در عدد 2/1 ضرب کرده و سپس به برنامه وارد کنیم .

جدول 10-3-2-2 ضریب اضافه مقاومت 0Ω برای انواع سیستم های باربر جانبی لرزه ای

| نوع سیستم باربر جانبی لرزه ای | 0Ω |
| --- | --- |
| کلیه قابهای خمشی فولادی | 3 |
| کلیه قابهای ساختمانی ساده توام با مهاربندی هم محورو برون محور فولادی | 2 |
| کلیه سیستمهای دوگانه یا ترکیبی | 5/2 |

تحلیل مرتبه دوم

یکی از تفاوتهای بارز روش LRFD نسبت به روش تنش مجاز، اعمال آثار مرتبه دوم در طراحی سازههای فولادی میباشد. در مبحث دهم مقررات ملی برای درنظر گرفتن آثار مرتبه دوم، سه روش پیشنهاد شده است که، همانند ضوابط آئیننامه AISC360-10  میباشد. در این پروژه برای در نظر گرفتن آثار مرتبه دوم، از روش تحلیل مستقیم استفاده میشود.

روش تحلیل مستقیم

- αPuPy≤0.5

4αPuPy1-αPuPy            αPuPy>0.5

در این روش اثرهای ثانویه، تنشهای پسماند و خطاهای هندسی بطور مستقیم در تحلیل سازه لحاظ میشوند. در این روش از ضریب طول موثر استفاده نمیشود. ای روش هیچ محدودیتی ندارد. در این روش بایستی: 1) آثار نواقص هندسی(شمال کجی و ناشاقولی) در تحلیل مرتبه دوم منظور گردد. 2) تحلیل سازه از نوع تحلیل مرتبه دوم باشد. 3) تحلیل مرتبه دوم بر اساس سختی کاهش یافته اعضا صورت گیرد. تحلیل مرتبه دوم باید هر دو اثر P-δ  و P – Δ را در برگیرد. روش تحلیل مستقیم در دو حالت سختی کاهش یافته و سختی متغیر قابل انجام است. سختی خمشی کاهشEI*  یافته باید در همه اعضایی که سختی خمشی آنها در پایداری سازه مشارکت دارند، به جای سختی عادی انها بکار رود. در تحلیل و طراحی به روش مستقیم برای تعیین مقاومت مورد نیاز در تحلیل مرتبه دوم باید به شرح زیر از ضرایب کاهشسختی استفاده شود. 1) ضریب کاهش  8/0 برای کلیه سختی هایی که در پایداری سازه موثرند. 2) علاوه بر ضریب کاهش سختی 8/0، یک ضریب کاهش اضافی τb نیز به شرح زیر در سختی خمشی اعضایی که در پایداری سازه موثرند اعمال شود. این مقدار میتواند مقداری ثابت و یا متغیر همانند رابطه زیر داشته باشد.

EI*= 0.8τb EI      ,       τb=

در رابطه فوق Pu مقاومت فشاری مورد نیاز و Py مقاومت تسلیم محوری است. لازم به ذکر است که در تمام حالات میتوان τb را برابر 1 در نظر گرفت، به شرظی که بار جانبی مجازی را %50 بیش از حالت معمول، یعنی به مقدار 003/0 برابر بارهای ثقلی اعمال نمود. مقدار α در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان برابر 1 در نظر گرفته شده است. همچنین سختی محوری کاهش یافته EA* باید برای اعضایی که سختی محوری آنها در پایداری جانبی سازه مشارکت دارند بصورت زیر در نظر گرفته شود.

EA*= 0.8EA

انتخاب آیین نامه طراحی

مسیر: Options > Steel Frame Design > View/Revise Preferences

تنظیمات مربوط به ضوابط طراحی لرزه ای بر اساس مبحث دهم و آئیننامه AISC360-10 در ادامه آورده شده است.

نسبت نیرو به ظرفیت کل سازه

ETABS 2016 Steel Frame Design   ضریب امگا زلزله تشدید یافته

نمای سه بعدی سازه

طراحی دستی

طراحی دستی یک تیر گیردار

برای طراحی تیر در برابر خمش بایستی از مقاطع فشرده و فشرده لرزهای استفاده نمائیم که برای مقطع این تیر این کنترل انجام شده و مقطع فشرده و فشرده لرزهای میباشد.

مقدار لنگر خمشی حد نهایی مطابق خروجی نرم افزار برابر است با:

Mu = 22342.75 kgf.m

با توجه به اینکه Lb < Lp میباشد بنابراین خواهیم داشت:

Mn = Mp = Fy.Zx

Zx : اساس مقطع پلاستیک حول محور X

برای تیر طراحی شده در برابر خمش لازم است رابطه زیر برقرار باشد:

Mu ≤ Øb.Mn

Øb : ضریب کاهش مقاومت که در حالت خمش برابر 9/0 میباشد.

Mu ≤ 0.9 x 2400 x 104 x Zx -------------> Zx = Mu0.9x24x106= 22342.75216x105=0.001034 m3

Mn= Fy . Zx = 24 x 106 x 0.001125 = 27000 kgf.m

Ratio = Mu∅b Mn= 22342.750.9x27000= 0.919

- مقدار Ratio دقیقا با خروجی نرم افزار یکی میباشد.

طراحی دستی

طراحی دستی یک تیر مفصلی

برای طراحی تیر در برابر خمش بایستی از مقاطع فشرده و فشرده لرزهای استفاده نمائیم که برای مقطع این تیر این کنترل انجام شده و مقطع فشرده و فشرده لرزهای میباشد.

مقدار لنگر خمشی حد نهایی مطابق خروجی نرم افزار برابر است با:

Mu = 4514 kgf.m

با توجه به اینکه Lb < Lp میباشد بنابراین خواهیم داشت:

Mn = Mp = Fy.Zx

Zx : اساس مقطع پلاستیک حول محور X

برای تیر طراحی شده در برابر خمش لازم است رابطه زیر برقرار باشد:

Mu ≤ Øb.Mn

Øb : ضریب کاهش مقاومت که در حالت خمش برابر 9/0 میباشد.

Mu ≤ 0.9 x 2400 x 104 x Zx -------------> Zx = Mu0.9x24x106= 4514216x105=0.0002089 m3

Mn= Fy . Zx = 24 x 106 x 0.000367 =5711 kgf.m

Ratio = Mu∅b Mn= 45140.9x5711= 0.79

- مقدار Ratio دقیقا با خروجی نرم افزار یکی میباشد.

طراحی دستی یک ستون

برای طراحی ستون برای بارهای فشاری بایستی رابطه زیر برقرار باشد:

Pu ≤ Øc . Pn

Øc : ضریب کاهش مقاومت بوده که برای اعضای فشاری برابر 9/0 میباشد.

Pn : مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار

Pn = Fcr . Ag

مطابق خروجی نرم افزار مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار برابر 232584.79 kgf میباشد.

- کنترل لاغری ( λ=KLr )

K: ضریب طول مؤثر بوده و در روش تحلیل مستقیم برابر یک میباشد.

L : طول مهار جانبی است که مطابق گزارش نرم افزار برابر3.2 متر در نظر گرفته شده است.

r : شعاع ژیراسیون مقطع بوده که مطابق گزارش نرم افزار برابر 09581/0 میباشد.

λ= 1.0 x 3.20.09581=33.39 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 101033.392=177050396kgfm2

FyFe= 24 x 106177050396= 0.1355<2.25         .ok

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6580.1355 x 24 x 106=22676751.99kgfm2

طبق گزارش نرم افزار  مساحت کل مقطع ( Ag ) برابر 0114/0 میباشد و خواهیم داشت:

Pn= Fcr. Ag=22676751.99 x 0.0114=258514.97 kgf

∅c Pn=0.9 x 258514.97=232663.47 kgf=Pc

Pu ≤ ∅c . Pn=>Ratio= Pu∅cPn= 232584.79232663.47=0.999

این مقدار همان PrPc مطابق گزارش نرم افزار میباشد.

طراحی دستی یک ستون

برای طراحی ستون برای بارهای فشاری بایستی رابطه زیر برقرار باشد:

Pu ≤ Øc . Pn

Øc : ضریب کاهش مقاومت بوده که برای اعضای فشاری برابر 9/0 میباشد.

Pn : مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار

Pn = Fcr . Ag

مطابق خروجی نرم افزار مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار برابر 76554.85 kgf میباشد.

- کنترل لاغری ( λ=KLr )

K: ضریب طول مؤثر بوده و در روش تحلیل مستقیم برابر یک میباشد.

L : طول مهار جانبی است که مطابق گزارش نرم افزار برابر3.2 متر در نظر گرفته شده است.

r : شعاع ژیراسیون مقطع بوده که مطابق گزارش نرم افزار برابر 09979/0 میباشد.

λ= 1.0 x 3.20.09979=32 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 1010322=192765711kgfm2

FyFe= 24 x 106192765711= 0.1245<2.25         .ok

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6580.1245 x 24 x 106=22781397.69kgfm2

طبق گزارش نرم افزار  مساحت کل مقطع ( Ag ) برابر 0078/0 میباشد و خواهیم داشت:

Pn= Fcr. Ag=22781397.69 x 0.0078=177694.90 kgf

∅c Pn=0.9 x 177694.90=159925.41 kgf=Pc

Pu ≤ ∅c . Pn=>Ratio= Pu∅cPn= 76554159924.41=0.4786

این مقدار همان PrPc مطابق گزارش نرم افزار میباشد.

طراحی دستی مهاربند

( 2UNP120 )

Pu = 34125.93 kgf

Ag = 41 cm2

R33 = 5.47 cm3

R22 = 5.437 cm3

Kx = 0.5

Ky = 0.7

L = 636 cm

λ= 1.0 x 6365.47=99.63 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 10699.632=1988.61 kgfcm2

FyFe= 24001988.61 1.206<2.25         .ok

بنا به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و ردیف یک جدول 2.3 برای محاسبه تنش فشاری ناشی از خمش استفاده میکنیم.

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6581.206 x 2400=1448.75 kgfcm2

Pn,x= Fcr. Ag=1448.75 x 41.7=62080.875 kgf

∅c Pn.x=0.9 x 62080.875=55872.787 kgf

λ= 1.0 x 6365.437=100.24 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 106100.242=1964.48 kgfcm2

FyFe= 24001964.48= 1.22<2.25         .ok

بنا به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و ردیف یک جدول 2.3 برای محاسبه تنش فشاری ناشی از خمش استفاده میکنیم.

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6581.22 x 2400=1440.28 kgfcm2

Pn,y= Fcr. Ag=1440.28 x 41.7=60059.676 kgf

∅c Pn,y=0.9 x 60059.676=54053.71 kgf

∅c . Pn=min∅c Pn.x .∅c Pn,y =54053.71 kgf

Ratio= Pu∅c . Pn= 4869754053.71= 0.9

- مقدار خروجی که توسط نرم افزار گزارش شده است 0.897 میباشد که اختلاف جزئی به دست آمده بخاطر گرد کردن اعداد در طراحی دستی میباشد.

طراحی دستی سقف

این کنترل برای بزرگترین دهانه انجام گرفته است که در صورت جوابگو بودن حتما برای سایر دهانهها نیز جوابگو خواهد بود.

طبق ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران ، نتایج طراحی تیر مختلط به شرح ذیل می باشد:

بارهای مرده و زنده :

بار مرده 521 کیلوگرم بر مترمربع

بار زنده 200 کیلوگرم بر مترمربع

مشخصات مصالح :

مقاومت تیر فولادی 2400 کیلوگرم بر سانتی مترمربع

مقاومت بتن 250 کیلوگرم بر سانتی مترمربع

ابعاد تیر مختلط :

ضخامت سقف: 40 سانتی متر

ضخامت دال بتنی: 10 سانتی متر

فاصله بین تیرها: 120 سانتی متر

عرض موثر دال بتنی: 120 سانتی متر

مقطع تیر فولادی IPE 160

کنترل تیر در زمان اجرا :

بار حین اجرا: 532 کیلوگرم بر متر

لنگر خمشی حین اجرا: 2432 کیلوگرم .متر

مقطع تیر فولادی مناسب است

کنترل تیر در زمان بهره برداری :

بار حین بهره برداری: 1426 کیلوگرم بر متر

لنگر خمشی حین بهره برداری: 6524 کیلوگرم .متر

ضخامت دال بتنی مناسب است

مقطع تیر فولادی برای برش جوابگو است.

مقطع تیر مختلط برای خمش جوابگو است.

مشخصات برشگیرها :

نوع برشگیرها ناودانی

تعداد برشگیرها: 8.0 عدد

فواصل برشگیرها: 72 سانتی متر

سایز  برشگیرها  UNP 60

طول  برشگیرها : 6.2 cm

کنترل تغییرشکل و ارتعاش :

تغییرشکل ناشی از بارهای زنده 0.53 سانتی متر و در حد مجاز است

تغییرشکل ناشی از بارهای زنده و مرده 2.21 سانتی متر و در حد مجاز است

ارتعاش تیر حد مجاز است

تعيين نوع و طراحي شالوده :

مقاومت مجاز زمين برابر با 180 کيلونيوتن بر مترمربع و جنس زمين از نوع 2(شن و ماسة متراکم) می باشد.

برای تمامی شالوده مقدار پوشش بتن روی آرماتور برابر با 75 ميليمتر در نظر گرفته شده است . قبل از اجرای عمليات آرماتوربندی و قالب بندی شالوده ، روی بستر خاکی تسطيح شده ، يک لايه بتن مگر با عيار 150 کيلوگرم بر مترمکعب به ضخامت 100 ميليمتر بمنظور ايجاد سطح صاف برای پياده کردن محور ستونها و همچنين جلوگيری از تداخل خاک به بتن شالوده ريخته می شود.

اگر سطح زمين داراي رطوبت است بايد كاملا خشك شود و بعد از اين عمل شروع به اجراي شالوده نمائيم .

شالوده های ساختمان را به قرار زير طراحی می کنيم:

7-1- تعيين نوع پي :

مقاومت زمين  = 1.75

با توجه به بند 8 فصل 3 براي نيروي وارده از ستون به پي داريم :

با توجه به روابط زير نوع پي را مي توان معين كرد :

a = مساحت زير بناي يك طبقه / مساحت كل پي)) × 100

If    a ≤ 50         →               پي منفرد

If    50 ≤ a ≤ 75 →              پي نواري

If    75 ≥ a         →      پي گسترده

مساحت كل پي  = ∑ ( سطح پي هر تيپ ستون × تعداد ستونهاي آن تيپ )

مساحت پي هر ستون (A) =  ظرفيت باربري خاك/ نيروي وارده =

مساحت كل پي = 9 × 17-13 = 140 m2

پي سازه مورد نظر از نوع گسترده مي باشد .

7-2- طراحي شالوده گسترده :

با توجه به شكل مقابل بحراني ترين نوارها ، نوار A در راستاي y و نوار B در راستاي x است، كه عرض آنها به ترتيب 1.96 و 4.25m و مجموع بارهاي وارده با توجه به تعداد ستون هاي هر نوار و  براي نوارA ؛ 3924.24 KN و براي نوار B ؛1962.12 KN  مي باشد .

از بين اين دو نوار ، نواري را كه حالت بحراني تري دارد را انتخاب و مبناي طراحي شالوده قرار مي دهيم .                                                              شكل 7-1- نوارهاي بحراني پي

1-   فشار وارده در پاي هر يك از ستونها را بدست مي آوريم

7-2-1 تحليل نوار A :

qav : فشار متوسط خاك

qav=

واكنش كل خاك =

A' : Aمساحت نوار

Qav : بار متوسط

Qav = (بار ستونهاي روي نوار + واكنش كل خاك  ) / 2

بار ستونهاي روي نوار  = 4 × 981.06 = 3924.24 kN

: بار متوسط Qav = (3924.24+3947.64) / 2 = 3935.94 kN

F : ضريب اصلاح

ضريب اصلاح را با استفاده از رابطه زير بدست مي آوريم و در بار ستونها ضرب مي كنيم

F = (كل بار ستون روی نوار )/(بار متوسط) =

فشارخاك متوسط اصلاح شده = ( (واكنش كل خاك)/(بارمتوسط)) ×qav

فشارخاك متوسط اصلاح شده =

شدت بار در واحد طول = 182.56 × 1.96 = 357.81

نمايش نيروهاي وارده و نمودار لنگر خمشي و نيروي برشي

با توجه به نمودار به دست آمده، مقدار لنگر حداكثر مثبت را بدست آورده ايم :

: M=5.48 KN.Mلنگر حداكثر مثبت

براي لنگر مثبت طراحي مي كنيم.

مقدار حداكثر لنگر منفي را بدست آورده ايم :

: M=1172.41 KN.Mلنگر حداكثر منفي

براي لنگر منفي طراحي مي كنيم.

- تعیین ضخامت شالوده :

با توجه به اینکه ستونهای سازه ی مورد نظر کناری و گوشه می باشند و نیروی وارده بر آنها یکی است بنابراین ضخامت شالوده را برای هر دو ستون گوشه و کناری محاسبه و مقدار ماکزیمم آنها را را به عنوان عمق شالوده در نظر می گیریم .

- ضخامت شالوده ستون کناری :

محیط پانچ bo = 2(350+0.5d)

نیروی برشی Vu = bo d (0.34Ф√fc )

اما به جهت اطمینان با توجه به کاور بتنی ضخامت را 800 میلیمتر فرض می کنیم .

حال برای ستون میانی محاسبات را تکرار می کنیم :

- تعیین ضخامت شالوده ستون کناری

به جهت اطمینان می توان ضخامت را 600mm   در نظر گرفت .

با توجه به محاسبات انجام شده به این دست می یابیم که ارتفاع نهایی شالوده را 800mm در نظر بگیریم .

7-2-2 تعیین قطر میلگردها :

- راستای Y

: 150 – 250 mm → 250     فاصله میلگردها

عرض نوار = 1.25 m = 1250 mm

قطر آرماتور بالایی :

قطر آرماتور پایینی

250    : فاصله میلگردها

عرض نوار = 7.65 m = 7650 mm

قطر آرماتور بالایی :

قطر آرماتور پایینی :

: 250      فاصله میلگردها

عرض نوار = 2.1 m = 2100 mm

:قطر آرماتور بالایی

قطر آرماتور پایینی :

- راستایX

: 150 – 250 mm → 250     فاصله میلگردها

عرض نوار = 3925 m = 3925 mm

قطر آرماتور بالایی :

قطر آرماتور پایینی :

طراحی فونداسیون در نرمافزار

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon_Auto 1 |
| --- | --- |

| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون ساده - مفصلي. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 7.17 × 100 % × 100 % = 7.17 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 4.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 6.0 mm.. |
| --- |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; PL30X0.8-15X1.2. عرض بال; bf; 15.0 cm. ضخامت بال; tf; 12.0 mm. ارتفاع; d; 32.4 cm. ضخامت جان; tw; 8.0 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 1.2 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 13.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.5. عرض ستون; bcol; 21.5 cm. ضخامت ستون; tcol; 15.0 mm.. |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 13.0cm≤29.0 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤9.9 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 3.59 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 11.23; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.64; Ratio=VuϕRn. 0.64 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 13.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 44.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 0.9 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 5.1 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 605.44 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.18 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 163.1 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 107.7 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 195.6 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 334.1 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=534.6Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.62; Ratio=fruϕRn. 0.62≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=8.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DA= 4.0 mm. 3.0 mm≤ 4.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 26.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 276.0 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.23 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 489.1 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 561.6 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=801.9 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.70; Ratio=fruϕRn. 0.70≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=15.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=6.0 mm. 3.0 mm≤ 6.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon_Auto 2 |
| --- | --- |

| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون ساده - مفصلي. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 9.38 × 100 % × 100 % = 9.38 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 4.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 6.0 mm.. |
| --- |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; PL30X0.8-15X1.5. عرض بال; bf; 15.0 cm. ضخامت بال; tf; 15.0 mm. ارتفاع; d; 33.0 cm. ضخامت جان; tw; 8.0 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 1.5 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 14.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.5. عرض ستون; bcol; 21.5 cm. ضخامت ستون; tcol; 15.0 mm.. |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 14.0cm≤29.0 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤9.9 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 4.69 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 12.10; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.78; Ratio=VuϕRn. 0.78 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 14.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 46.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 0.9 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 5.1 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 712.59 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.24 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 203.9 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 121.9 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 235.8 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 402.2 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=534.6Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.75; Ratio=fruϕRn. 0.75≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=8.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DA= 4.0 mm. 3.0 mm≤ 4.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 28.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 335.0 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.30 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 551.3 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 645.0 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=801.9 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.80; Ratio=fruϕRn. 0.80≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=15.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=6.0 mm. 3.0 mm≤ 6.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon_Auto 3 |
| --- | --- |

|  | محاسبه نیروهای اتصال تیر به ستون برای قاب خمشی متوسط و ویژه |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | اطلاعات اوليه. برش ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; VD. برش ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; VL. برش ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; VS. لنگر ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; MD. لنگر ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; ML. لنگر ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; MS. برش ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; VDH. برش ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; VLH. برش ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; VSH. لنگر ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; MDH. لنگر ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; MLH. لنگر ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; MSH. فاصله مفصل پلاستیک تا بر ستون; Sh=18.0cm. فاصله بین مفاصل پلاستیک تیر; Lh=372.3 cm. اساس مقطع پلاستیک تیر; Zb=166.54 cm3. لنگر پلاستیک تیر; Mp=ZbFy= 4.00 ton.m. مطابق با جدول 10-3-2-1; Ry=1.20. |
| (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-13-6 (12)) مبحث 10-1392 | محاسبه مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. توجه: محاسبه نیروها بر اساس انتقال نیروها از محل مفصل پلاستیک به محل اتصال تیر به ستون انجام میشود.. آيين نامه هاي بارگذاري بيان ميکنند که اگر بار زنده طبقات کمتر از 5 کيلونيوتن بر متر مربع باشند (به استثناء کف پارکینگها یا محلهای اجتماع عمومی)، در ترکيبات بارگذاري ضريب بار زنده را بجاي 1 مي توان 0.5 قرار داد.. نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. VgravityH=0.53 ton; VgravityH=max(1.2VDH+0.5 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). VgravityH=; VgravityH=max(1.2VDH+1.0 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. MgravityH=-0.29 t.m; MgravityH=max⁡(1.2MDH+0.5 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). MgravityH=; MgravityH=max⁡(1.2MDH+1.0 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Vgravity=0.58 ton; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). Vgravity=; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Mgravity=-0.38 t.m; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Mgravity=; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Cpr=1.20; 1.1≤Cpr=Fy+Fu2Fy≤1.2. (WUF-W) Connection ⇒Cpr=1.4. Mpr=5.76 ton.m; Mpr=CprRyMp. |
|  | حالتی که زلزله از چپ به راست باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=3.09 ton; Vpr=2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu'=3.98 ton; Vu'=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu'=Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu'=6.45 ton.m. |
|  | حالتی که زلزله از راست به چپ باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=-3.09 ton; Vpr=-2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu''=2.51 ton; Vu''=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu''=-Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu''=6.22 ton.m. |
|  | مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. مقاومت برشی مورد نیاز; Vu=3.98 ton; Vu=maxV'u, V''u. مقاومت خمشی مورد نیاز; Mu=6.45 ton.m; Mu=maxM'u, M''u. |
| گزارش محاسبات : بررسي ورق هاي بالاسري و پائين سري در اتصال تير به ستون گيردار - صلب. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش ورق بالاسری; βA; 1.00. ضریب بازرسی جوش ورق زیرسری; βB; 1.00. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری; DF; 0.5 cm.; واکنش تکیه گاهی. Mu = 6.45 × 100 % = 6.45 ton.m. بعد جوش. ورق بالاسری; DA = 6.0 mm. ورق زیرسری; DB = 6.0 mm.. |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE180/. عرض بال; bf; 9.1 cm. ضخامت بال; tf; 8.0 mm. ارتفاع; d; 18.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.3 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 1.7 cm.; ورق بالا سری. عرض کوچکتر; bA1; 3.0 cm. عرض بزرگتر; bA2; 9.0 cm. طول کلی; LA; 18.0 cm. طول جوش نشده; LPA; 1.5 cm. ضخامت; tA; 18.0 mm.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X2. عرض ستون; bcol; 22.0 cm. ضخامت ستون; tcol; 20.0 mm.; ورق زیر سری. عرض; bB; 12.0 cm. طول کلی; LB; 22.0 cm. طول جوش نشده; LPB; 1.5 cm. ضخامت; tB; 15.0 mm.. |
|  |  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. |
|  |  |  | کنترل هندسی ورق بالا سری. 3.0cm≤6.9 cm; bA1≤bf-2(DA+DF). 9.0 cm≤ 22.0 cm; bA2≤bcol. 1.5cm≤1.5 cm; e0≤LpA. |
|  |  | کنترل هندسی ورق زیر سری. 12.0 cm≥11.3 cm; bB≥bf+2(DB+DF). 12.0 cm≤22.0 cm; bB≤bcol. 1.5 cm≤1.5 cm; e0≤LPB. |
| (بند10-3-13-5) مبحث 10-1392 |  | اتصال از پیش تایید شده گیر دار جوشی با ورق های زیر سری روسری (WFP). ناحیه محافظت شده; Pz= 31.0 cm. محل مفصل پلاستیک; Sh= 22.0 cm. عمق تیر; 180.0mm ≤900 mm; db≤900 mm. ضخامت بال تیر; 8.0 mm ≤30 mm; tfb ≤30 mm. |
| (جدول 10-2-9-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه و کنترل ورق بالاسری. کنترل کفایت جوش نفوذی در ورق بالاسری. جوش شیاری تحت کشش عمود بر مقطع موثر قرار دارد. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که در بخش دیگری آمده است.. |
| (بند 10-2-3-4(الف)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل مقاومت کششی در ورق بالاسری. نیروی کششی نهایی ایجاد شده در ورق ناشی از لنگر خمشی در تیر. Tu= 32.84 ton; Tu=Mud+tA+tB2. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕt=1.00. مقاومت کششی طراحی; ϕtPn= 36.72 ton; ϕtPn=ϕt×Fy×(bA1×tA). نسبت مقاومت کششی در ورق بالا سری; Ratio= 0.89; Ratio=TuϕtPn. 0.89≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 |  | کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی کششي موجود در ورق; Tu=32.84 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. ضخامت ورق; tpmin= 8.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 26.76 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 6.80 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1.00. مقاومت طراحی; ϕRn=ϕ0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 63.70 ton. Ratio=0.52; Ratio=TuϕRn. 0.52≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی در جوش گوشه ورق بالاسری. بعد جوش ورق بالاسری; DA=6.0 mm. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕ=0.90. ارزش جوش; ϕRn= 962.2 Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. طول جوش نشده ورق; LPA=1.5 cm. طول کلی جوش; LwA= 42.0 cm; LwA=2×LA-LpA. نسبت مقاومت برشی در جوش گوشه; Ratio= 0.81; Ratio=TuLwAϕRn. 0.81≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2 (ب)) مبحث 10-1392 |  | کنترل هندسی کفایت بعد و طول جوش گوشه ورق بالاسری. tA= 18.0 mm. tf= 8.0 mm. Dmin=5.0 mm. Dmax= 8.0 mm. 5.0 mm ≤ 6.0 mm ≤ 8.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. 419.6mm≥ 24.0 mm; LwA≥4DA. |
| (جدول 10-2-9-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه و کنترل ورق زیر سری. کنترل کفایت جوش نفوذی در ورق زیرسری. جوش شیاری تحت کشش عمود بر مقطع موثر قرار دارد. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که در بخش دیگری آمده است.. |
| (بند 10-2-3-4(الف)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل نسبت مقاومت کششی در ورق زیر سری. نیروی کششی نهایی ایجاد شده در ورق ناشی از لنگر خمشی در تیر; Tu= 32.84 ton; Tu=Mud+tA+tB2. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕt=1.00. مقاومت کششی طراحی; ϕtPn= 43.20 ton; ϕtPn=ϕt×Fy×(bB×tB). نسبت مقاومت کششی در ورق زیر سری; Ratio= 0.76; Ratio=TuϕtPn. 0.76≤1; Ratio ≤1. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی در جوش گوشه ورق زیر سری. بعد جوش ورق زیرسری; DB=6.0 mm. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕ=0.90. ارزش جوش; ϕRn= 962.2 Kgcm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. طول جوش نشده ورق; LPB=1.5cm. طول کلی جوش; LwB=41.0 cm; LwB=2×LB-LPB. نسبت مقاومت برشی در جوش گوشه; Ratio= 0.83; Ratio=TuLwBϕRn. 0.83≤1; Ratio ≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2 (ب)) مبحث 10-1392 |  | کنترل هندسی کفایت بعد و طول جوش گوشه ورق زیرسری. tB= 15.0 mm. tf= 8.0 mm. Dmin=5.0 mm. Dmax= 6.0 mm. 5.0 mm ≤ 6.0 mm ≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. 410.0 mm≥ 24.0 mm; LwB≥4DB. |
| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون گيردار - صلب. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 3.98 × 100 % × 100 % = 3.98 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 3.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 4.0 mm.. |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE180/. عرض بال; bf; 9.1 cm. ضخامت بال; tf; 8.0 mm. ارتفاع; d; 18.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.3 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 1.7 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 10.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X2. عرض ستون; bcol; 22.0 cm. ضخامت ستون; tcol; 20.0 mm.. |
|  |  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 10.0cm≤13.6 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤10.2 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 |  | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 1.99 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 8.64; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.46; Ratio=VuϕRn. 0.46 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 10.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 38.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.1 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 4.9 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 347.50 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.10 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 104.6 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 96.9 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 141.1 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 246.1 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=400.9Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.61; Ratio=fruϕRn. 0.61≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=5.3 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=5.3 mm. بعد جوش; DA= 3.0 mm. 3.0 mm≤ 3.0 mm≤ 5.3 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 20.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 198.8 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.12 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 448.4 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 490.4 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=534.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.92; Ratio=fruϕRn. 0.92≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=20.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=4.0 mm. 3.0 mm≤ 4.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |

| مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 75.0 cm. ارتفاع ورق; B; 75.0 cm. ضخامت; t; 35.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX35X35X2.5. عرض ستون; CX; 37.5 cm. ارتفاع ستون; CY; 37.5 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 28.0 mm. تعداد در راستای 2; 8. تعداد در راستای 3; 8. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 28.. |
| --- |
| مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 240.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 233928.2Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.7206. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 282.90 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic2; 8.34 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic3; 145.44 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic5; 132.6 Kg/cm2.. |
| (بند10-3-5-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری; 1.2D+0.5L+2(EX+EccY)+0.2S. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 282.90 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= -2.21 ton.m. M33= 0.68 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی; 0.9D-2(EX+EccY). حداکثر نیروی محوری کششی; T= -176.28 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 2.17 ton.m. M33=0.65ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 82.33 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 4601.56 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 110.44 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.50m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 63.11 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 145.44 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 4601.56 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 110.44 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.50m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 63.11 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 63.11 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 4601.56 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 151.85 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2; 0.9D-2(EX+EccY). حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=25.56 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 25.56 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2; 1.2D+0.5L+2(EX+EccY)+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=-25.73 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 25.73 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 4601.56 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 151.85 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3; 1.2D+0.5L-2EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=24.68 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 24.68 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3; 1.2D+0.5L+2EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=-25.24 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 25.24 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 0.00; 0.68; -2.21; 282.90; Seismic1. 0.00; 0.00; 0.65; 2.17; -176.28; Seismic2. 0.00; 145.44; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic3. 63.11; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic4. 0.00; 0.00; 0.00; 25.56; 0.00; Seismic5. 0.00; 0.00; 0.00; -25.73; 0.00; Seismic6. 0.00; 0.00; 24.68; 0.00; 0.00; Seismic7. 0.00; 0.00; -25.24; 0.00; 0.00; Seismic8.. |
| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=240.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=5625.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=726.21 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 726.21 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 282.90 ton ≤ 726.21 ton; Pmax≤ϕcPp. |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Pu= -176.28 ton. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcPr=-499.96 ton. Ratio=0.35; Ratio=PuϕcPr. 0.35≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=28. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=5.19ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10); Fnv=3300.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=12.15 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.34; Ratio=VuϕRnv. 0.34 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=8.34 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 28. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10). Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnt=16.57 ton; ϕRnt=ϕFntAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.50; Ratio=TuϕRnt. 0.50 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 11 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. 132.6Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  |  | a= 32.5 cm. b= 16.8 cm. ab= 1.9403. α1= 0.0988. M= 367.58 Kg.cm; M=α1×σmax×b2. |
|  |  |  | treq= 26.1 mm; treq=4Mu0.9Fy. 26.1 mm≤35.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 3 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=24.51 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=8. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=16.3554. treq= 16.7 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 16.7 mm≤35.0 mm; treq≤t.. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |

| مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate 1. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 70.0 cm. ارتفاع ورق; B; 70.0 cm. ضخامت; t; 35.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX30X30X2.5. عرض ستون; CX; 32.5 cm. ارتفاع ستون; CY; 32.5 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 28.0 mm. تعداد در راستای 2; 7. تعداد در راستای 3; 7. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 24.. |
| --- |
| مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 240.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 233928.2Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.7206. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 436.94 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic2; 15.30 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic3; 166.75 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic5; 132.6 Kg/cm2.. |
| (بند10-3-5-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری; 1.2D+0.5L+2(EX-EccY)+0.2S. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 436.94 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= -0.95 ton.m. M33= -0.12 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی; 0.9D-2(EX-EccY). حداکثر نیروی محوری کششی; T= -269.02 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.97 ton.m. M33=-0.55ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 120.35 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 3382.81 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 81.19 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.50m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 46.39 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 166.75 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 3382.81 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 81.19 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.50m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 46.39 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 46.39 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 3382.81 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 111.63 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2; 1.2D+0.5L-2(EX-EccY)+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=18.62 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 18.62 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2; 0.9D+2(EX-EccY). حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=-18.46 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 18.46 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 3382.81 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 111.63 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3; 1.2D+0.5L-2EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=17.37 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 17.37 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3; 1.2D+0.5L+2EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=-17.17 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 17.17 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 0.00; -0.12; -0.95; 436.94; Seismic1. 0.00; 0.00; -0.55; 0.97; -269.02; Seismic2. 0.00; 166.75; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic3. 46.39; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic4. 0.00; 0.00; 0.00; 18.62; 0.00; Seismic5. 0.00; 0.00; 0.00; -18.46; 0.00; Seismic6. 0.00; 0.00; 17.37; 0.00; 0.00; Seismic7. 0.00; 0.00; -17.17; 0.00; 0.00; Seismic8.. |
| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=240.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=4900.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=633.42 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 633.42 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 436.94 ton ≤ 633.42 ton; Pmax≤ϕcPp. |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Pu= -269.02 ton. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcPr=-435.71 ton. Ratio=0.62; Ratio=PuϕcPr. 0.62≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=24. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=6.95ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10); Fnv=3300.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=12.15 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.46; Ratio=VuϕRnv. 0.46 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=15.30 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 24. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10). Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnt=16.57 ton; ϕRnt=ϕFntAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.92; Ratio=TuϕRnt. 0.92 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 8 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. 132.6Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  |  | a= 29.0 cm. b= 16.8 cm. ab= 1.7313. α1= 0.0919. M= 342.04 Kg.cm; M=α1×σmax×b2. |
|  |  |  | treq= 25.2 mm; treq=4Mu0.9Fy. 25.2 mm≤35.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 9 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=44.61 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=8. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=15.9061. treq= 22.8 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 22.8 mm≤35.0 mm; treq≤t.. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |

| مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate 2. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 65.0 cm. ارتفاع ورق; B; 65.0 cm. ضخامت; t; 35.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX30X30X2.0. عرض ستون; CX; 32.0 cm. ارتفاع ستون; CY; 32.0 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 28.0 mm. تعداد در راستای 2; 5. تعداد در راستای 3; 5. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 16.. |
| --- |
| مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 240.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 233928.2Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.7206. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 413.24 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic2; 19.71 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic3; 157.44 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic5; 132.6 Kg/cm2.. |
| (بند10-3-5-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری; 1.2D+0.5L-2(EX-EccY)+0.2S. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 413.24 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.84 ton.m. M33= -0.10 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی; 0.9D+2(EX-EccY). حداکثر نیروی محوری کششی; T= -287.89 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= -0.87 ton.m. M33=-0.36ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 120.35 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 2704.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 64.90 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.50m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 37.08 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 157.44 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 2704.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 64.90 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=3.50m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 37.08 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 37.08 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 2704.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 89.23 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2; 1.2D+0.5L-2(EX-EccY)+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=14.97 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 14.97 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2; 1.2D+0.5L+2(EX-EccY)+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=-14.86 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 14.86 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 2704.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 89.23 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3; 1.2D+0.5L-2EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=13.96 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 13.96 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3; 1.2D+0.5L+2EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=-13.86 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 13.86 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 0.00; -0.10; 0.84; 413.24; Seismic1. 0.00; 0.00; -0.36; -0.87; -287.89; Seismic2. 0.00; 157.44; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic3. 37.08; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic4. 0.00; 0.00; 0.00; 14.97; 0.00; Seismic5. 0.00; 0.00; 0.00; -14.86; 0.00; Seismic6. 0.00; 0.00; 13.96; 0.00; 0.00; Seismic7. 0.00; 0.00; -13.86; 0.00; 0.00; Seismic8.. |
| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=240.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=4225.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=550.76 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 550.76 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 413.24 ton ≤ 550.76 ton; Pmax≤ϕcPp. |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Pu= -287.89 ton. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcPr=-288.45 ton. Ratio=1.00; Ratio=PuϕcPr. 1.00≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=16. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=9.84ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10); Fnv=3300.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=12.15 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.65; Ratio=VuϕRnv. 0.65 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=19.71 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 16. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10). Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnt=16.57 ton; ϕRnt=ϕFntAnb. |
|  |  |  | Ratio= 1.19; Ratio=TuϕRnt. 1.19 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 5 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. 97.8Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  |  | a= 28.0 cm. b= 28.0 cm. ab= 1.0000. α1= 0.0480. M= 368.07 Kg.cm; M=α1×σmax×b2. |
|  |  |  | treq= 26.1 mm; treq=4Mu0.9Fy. 26.1 mm≤35.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 8 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=59.02 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=8. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=20.9910. treq= 22.8 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 22.8 mm≤35.0 mm; treq≤t.. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |

| گزارش مهاربند تکی. مشخصات کلی گزارش. نام اتصال:; Br1Con 1. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 kgcm2. تنش نهایی فولاد; Fu; 3700.0 kgcm2. تنش نهایی فلز جوش (الکترود مصرفی); Fue; 4200.0 kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0 kgcm2.; ابعاد جوش. Daw =8.0 mm. Dawh=8.0 mm. Dawv=10.0 mm. DawI=0.0 mm.. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش; β; 0.75.; نیروهای طراحی (ماکزیمم حالات انتخاب شده در تنظیمات). PDesign= 74.26 ton. TDesign= 97.88 ton. FDesign=max PDesign, TDesign= 97.88 ton.. نوع مهاربند; همگرا. روش طراحی; ضرایب بار و مقاومت (LRFD). طراحی لرزه ای یا غیر لرزه ای؟; لرزه ای.. |
| --- |
| مشخصات المانهای درگیر در اتصال مهاربند. مشخصات هندسی تیر. مقطع تیر; IPE200/. ضخامت بال تیر یا صفحه ستون; tf; 8.5mm. ارتفاع کلی; db; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. فاصله سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.1 cm.; مشخصات هندسی ورق اتصال (گاست). طول افقی در محل اتصال به تیر; Lh; 41.0 cm. طول قائم در محل اتصال به ستون; Lv; 40.0 cm. پخی افقی ورق اتصال(باe0); CCh; 0.0 cm. پخی قائم ورق اتصال; CCv; 0.0 cm. ضخامت ورق; tp; 10.0mm. جوش به المان های اطراف; دوطرفه.; مشخصات هندسی ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.5. ارتفاع کلی; dc; 21.5 cm. ضخامت بال; tfc; 15.0 mm.. مشخصات هندسی مهاربند. مقطع مهاربند; 2U120/F/10/. ارتفاع مقطع; dbr; 12.0 cm. ضخامت لبه جوش شونده; tbr; 9.0 mm. سطح مقطع کلی; Ag; 33.98 cm2.. مشخصات تکمیل اتصال. زاویه مهاربند با خط قائم; θ; 45 °. طول جوش مهاربند به ورق; Ldw; 31.0 cm. فاصله قائم نقطه کار; WPv; 0.0 cm.. |
| (بند 10-3-10-3) مبحث 10-1392 (بند10-3-11-3) مبحث 10-1392 |  | محاسبه نیروهای اتصال مهاربندی بر اساس ضوابط لرزه ای آیین نامه. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=Pamplified; (شکل پذیری معمولی). مقاومت کششی مورد نیاز; T=minTamplified,RyFyAg. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=1.1×1.14FcreAg; (شکل پذیری ویژه). مقاومت کششی مورد نیاز; T=RyFyAg. سازگاری اتصال با کمانش مهاربندیها، با کنترل قطع مهاربندیها به اندازه2tp قبل از خط آزاد خمش. مطابق جدول 10-3-2-1 مبحث دهم تعیین میشود.; Ry=1.20. Fcr ، مطابق بند 10-2-4-4 مبحث دهم تعیین میشود؛ تنها به جای Fy باید RyFy جایگزین شود.. PSeism=74.26 ton; ⟹. TSeism=97.88 ton. |
| (بند 10-3-11-3 (2)) مبحث 10-1392 |  | کنترل فاصله از خط آزاد خمش. کمترین فاصله بین گوشه های مهاربند و خط آزاد خمش; Dist.=63.4 mm. 63.4 mm≥ 20.0 mm; Dist.≥2×tp. |
|  |  | کنترل حداقل فاصله از المان های مجاور. فاصله المان مهاربندی از تیر; Lebeam= 21.1 cm. فاصله المان مهاربندی از ستون; Lecol= 20.4 cm. حداقل فاصله مجاز; Lemin= 2.0 cm. 20.4 cm≥2.0 cm; minLebeam,Lecol≥Lemin. |
|  |  | محاسبه و کنترل اتصال المان مهاربندی به ورق اتصال. کنترل جوش. کنترل هندسی بعد جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. Dmin= 5.0 mm; ⟹; tp= 10.0 mm. Dmax= 9.0 mm; tbr= 9.0 mm. 5.0 mm ≤ 8.0 mm≤ 9.0 mm; Dmin≤Daw≤Dmax. 310.0 mm≥ 32.0 mm; Ldw≥4×Daw. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | کنترل تنش جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. تعداد خط جوش یک مهاربند; n= 4. تنش برشی مورد نیاز جوش; fv= 789.3 kgcm; fv=FDesignn×(Ldw)e. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش اسمی جوش; ϕRn=801.9 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Daw. 0.98 ≤1.0; Ratio=fvϕRn≤1.0. |
| (بند 10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 | کنترل برش قالبی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضریب توزیع تنش; Ubs= 1.0. سطح مقطع کلی و خالص تحت برش; Agv=Anv= 63.70 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 12.00 cm2; Ant=dbr×tp. مقاومت طراحی برش قالبی; ϕRn=ϕ(0.6×minFuAnv,FyAgv+UbsFuAnt). ϕRn=102.09. 0.96 ≤1.0; Ratio=TDesignϕRn≤1.0. |
|  |  | کنترل ورق اتصال در عرض ویتمور. عرض ویتمور; w=47.8 cm. کنترل مقاومت کششی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.90. مقاومت کششی اسمی; ϕPn= 103.24 ton; ϕPn=ϕFywtp. 0.95 ≤ 1.0; Ratio=TDesignϕPn≤1.0. کنترل مقاومت فشاری بدون در نظرگرفتن سخت کننده(ها). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.90. سطح مقطع کلی ورق اتصال در محل ویتمور; Ag= 47.80 cm2; Ag=wtp. مشخصات ناحیه تحت فشار; L=34.8 cm. K=0.60. r=0.3×tp=0.3 cm. ifKLr≤25⟹شود کنترل تسلیم حدی حالت اساس بر. if KLr>25⟹شود کنترل 4-2-10 بند مطابق کمانش حدی حالت اساس بر. |
| (بند10-2-3-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |
|  |  | تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی; Fcr=1884.8 kg/cm2. مقاومت فشاری طراحی ورق اتصال بر اساس کمانش; ϕPn= 81.08 ton; ϕPn=ϕFcrAg. |
|  |  | 0.92 ≤ 1.0; Ratio=PDesign ϕPn≤1.0. |
| AISC Construction Manual 2011-UFM Method-General Case |  | کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به تیر و ستون. محاسبه نیروها در محل اتصال ورق اتصال و المان های اطراف. فاصله افقی نقطه کار تا وجه ستون; ec= 10.8 cm; ec=dc2. فاصله قائم نقطه کار تا وجه تیر; eb= 10.0 cm; eb=db2-WPv. فاصله مرکز سطح جوش افقی تا وجه ستون; α= 21.3 cm; α=Lh+CCh+maxCCh,e02. β=22.0 cm; β=α+ec-eb×tan⁡(θ)tan⁡(θ). r= 45.3 cm; r=(α+ec)2+(β+eb)2. نیروی قائم در محل اتصال به تیر; Nub= 21.63 ton; Nub=FDesign×ebr. نیروی مماسی در محل اتصال به تیر; Vub= 45.96 ton; Vub=FDesign×αr. لنگر خمشی در محل اتصال به تیر; Mub=0.0 ton.m. نیروی قائم در محل اتصال به ستون; Nuc= 23.25 ton; Nuc=FDesign×ecr. نیروی مماسی در محل اتصال به ستون; Vuc= 47.58 ton; Vuc=FDesign×βr. لنگر خمشی در محل اتصال به ستون; Muc=0.0 ton.m. |
| AISC Seismic Design Manual 2012 |  | محاسبه و کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به تیر (یا صفحه ستون). طول جوش قابل اجرا در محل اتصال ورق گاست و تیر; Lw=39.5 cm; Lw=Lh+CCh-maxCCh,e0. کنترل تسلیم برشی ورق اتصال در محل اتصال به تیر(یا صفحه ستون). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.0. سطح مقطع کلی تحت برش; Agv= 39.50 cm2; Agv=Lwtp. مقاومت برشی طراحی; ϕVn=56.88ton; ϕVn=ϕ0.6FyAgv. 0.81 ≤1.0; Ratio=VubϕVn≤1.0. کنترل تسلیم کششی ورق اتصال در محل اتصال به تیر(یا صفحه ستون). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.9. مقاومت کششی طراحی; ϕPn=85.32ton; ϕPn=ϕFyAg=0.9Fy(Lwtp). 0.25 ≤1.0; Ratio=Nub+4MubLwϕPn≤1.0. |
| (بند10-2-9-4-2 الف) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-1) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| AISC Seismic Design Manual 2012 |  | محاسبه و کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به ستون. کنترل تسلیم برشی ورق اتصال در محل اتصال به ستون. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. سطح مقطع کلی تحت برش; Agv=40.00cm2; Agv=Lvtp. مقاومت برشی طراحی; ϕVn=57.60 ton; ϕVn=ϕ0.6FyAgv. 0.83≤1.0; Ratio=VucϕVn≤1.0. کنترل تسلیم کششی ورق اتصال در محل اتصال به ستون. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.9. مقاومت کششی طراحی; ϕPn=86.40ton; ϕPn=ϕFyAg=0.9Fy(Lvtp). 0.27≤1.0; Ratio=Nuc+4MucLvϕPn≤1.0. |
| (بند10-2-9-4-2 الف) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-1) مبحث 10-1392 \ |  |  |  |
|  |  | کنترل اتصال ورق اتصال به تیر یا صفحه ستون. کنترل هندسی بعد جوش اتصال. Dmin=5.0 mm; ⟹; tp=10.0 mm. Dmax=8.5 mm; tf=8.5 mm. 5.0 mm≤8.0 mm≤8.5 mm; Dmin ≤Dawh≤Dmax. 395.0 mm≥32.0 mm; Lw≥4×Dawh. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
| (AISC Design Example 2011) (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل تنش های وارد بر جوش. تعداد خط جوش اتصال به تیر; n= 2. طول جوش قابل اجرا در محل اتصال ورق گاست و تیر; Lw=39.5 cm. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به تیر ناشی از نیروی محوری; fua=273.8 kg/cm; fua=NubnLw. تنش برشی ورق گاست درمحل اتصال به تیر; fuv=581.8 kg/cm; fuv=VubnLw. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به تیر ناشی از خمش; fub=0.0 kg/cm; fub=4MubnLw2. تنش ماکزیمم جوش در واحد طول جوش; fu peak=643.0 kgcm; fu peak=fua+fub2+fuv2. تنش متوسط جوش در واحد طول جوش; fu ave=12fua+fub2+fuv2+fua-fub2+fuv2. fu ave=643.0 kgcm. تنش مورد نیاز جوش; fu_weld=803.7 kgcm; fu weld=max⁡{fu peak,1.25fu ave}. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=801.9 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Dawh. 1.00≤1; Ratio=fu weldϕRn≤1. |
|  |  | کنترل اتصال ورق اتصال به ستون. کنترل هندسی بعد جوش اتصال. Dmin=5.0 mm; ⟹; tp=10.0 mm. Dmax=10.0 mm; tfc=15.0 mm. 5.0 mm≤10.0 mm≤10.0 mm; Dmin ≤Dawv≤Dmax. 400.0 mm≥40.0 mm; Lv≥4×Dawv. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (AISC Design Example 2011) (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل تنش های وارد بر جوش. تعداد خط جوش اتصال به ستون; n=2. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به ستون ناشی از نیروی محوری; fua=290.6 kg/cm; fua=NucnLv. تنش برشی ورق گاست درمحل اتصال به ستون; fuv=594.8 kg/cm; fuv=VucnLv. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به ستون ناشی از خمش; fub=0.0 kg/cm; fub=4MucnLv2. تنش ماکزیمم جوش در واحد طول جوش; fu peak=662.0 kgcm; fu peak=fua+fub2+fuv2. تنش متوسط جوش در واحد طول جوش; fu ave=12fua+fub2+fuv2+fua-fub2+fuv2. fu ave=662.0 kgcm. تنش مورد نیاز جوش; fu weld=827.5 kgcm; fu weld=max⁡{fu peak,1.25fu ave}. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=1002.3 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Dawv. 0.83≤ 1.0; Ratio=fu weldϕRn≤1.0. |
|  |  | کنترل تیر در مقابل بارهای متمرکز. نیروی فشاری قائم مورد نیاز بین تیر و ورق اتصال; Pu=16.41 ton; Pu=PDesign×ebr+4MubLw. نیروی کششی قائم مورد نیاز بین تیر و ورق اتصال; Tu=21.63 ton; Tu=TDesign×ebr+4MubLw. ارتفاع کلی تیر; db=20.0cm. فاصله محل اثر بار متمرکز از انتهای تیر; dist.=Lh+CCh+maxCCh,e02-e0=19.8 cm. طول اتکای بار متمرکز; lb=maxLh+CCh-maxCCh,e0,k=39.5cm. کنترل تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. Rn= 66.86 ton; Rn=Fywtw5k+lb; if dist.>db→. Rn= ton; Rn=Fywtw2.5k+lb; if dist.≤db→. 21.63 ton≤ 66.86 ton; max⁡(Pu,Tu)≤ϕRn. |
| (بند 10-2-9-10-2) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند 10-2-9-10-3) مبحث 10-1392 |  | کنترل لهیدگی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. Rn= 90.15 ton; Rn=0.8tw2[1+3lbdbtwtf1.5]EFytftw; if dist.≥db2→. Rn=ton; iflbdb≤0.2→Rn=0.4tw2[1+3lbdbtwtf1.5]EFytftw; if dist.<db2→. Rn=ton; iflbdb>0.2→Rn=0.4tw2[1+(4lbdb-0.2)twtf1.5]EFytftw. 16.41 ton≤67.61 ton; Pu≤ϕRn. |

| تصویر جزئیات اتصال |  |
| --- | --- |
| گزارش مهاربند هشتی. مشخصات کلی گزارش. نام اتصال:; BrVCon 1. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 kgcm2. تنش نهایی فولاد; Fu; 3700.0 kgcm2. تنش نهایی فلز جوش (الکترود مصرفی); Fue; 4200.0 kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0 kgcm2.; ابعاد جوش. Daw1= 8.0 mm. Daw2= 8.0 mm. Dawh= 7.0 mm. DawI= 0.0 mm. نیروهای طراحی (ماکزیمم حالات انتخاب شده در تنظیمات). PDesign2= 35.57 ton; PDesign1= 35.57 ton. TDesign2= 63.52 ton; TDesign1= 63.52 ton. FDesign2= 63.52 ton; FDesign1=63.52 ton. FDesign=max PDesign, TDesign.. ضریب بازرسی جوش; β; 0.75.. نوع مهاربند; همگرا. روش طراحی; ضرایب بار و مقاومت (LRFD). طراحی لرزه ای یا غیر لرزه ای؟; لرزه ای.. |
| مشخصات المان های درگیر در اتصال. مشخصات هندسی تیر. مقطع تیر; IPE180/. ضخامت بال تیر یا صفحه ستون; tf; 8.0 mm. ارتفاع کلی; db; 18.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.3 mm. فاصله سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 1.7 cm.; مشخصات هندسی ورق اتصال (گاست). ضخامت ورق; tp; 10.0 mm. طول جوش افقی به تیر; Lh; 66.0 cm. ارتفاع قائم ورق; Lv; 36.0 cm. طول قائم ضلع راست; LevR; 28.7 cm. طول قائم ضلع چپ; LevL; 28.7 cm. طول افقی ضلع راست; LehR; 11.0 cm. طول افقی ضلع چپ; LehL; 11.0 cm. جوش به المان های اطراف; دوطرفه.; مشخصات هندسی مهاربند اول. مقطع مهاربند; 2U80/F/10/. ارتفاع مقطع; dbr1; 8.0 cm. ضخامت ناحیه متصل شونده; tbr1; 8.0 mm. سطح مقطع کلی; Ag1; 22.06 cm.. مشخصات هندسی مهاربند دوم. مقطع مهاربند; 2U80/F/10/. ارتفاع مقطع; dbr2; 8.0 cm. ضخامت ناحیه متصل شونده; tbr2; 8.0 mm. سطح مقطع کلی; Ag2; 22.06 cm.. مشخصات تکمیلی اتصال. زاویه مهاربند اول با خط قائم; θ1; 33 °. زاویه مهاربند دوم با خط قائم; θ2; 33 °. فاصله افقی نقطه کار از لبه ورق; Gph; 33.0 cm. فاصله قائم نقطه کار از لبه ورق; WPv; 0.0 cm. طول جوش مهاربند اول; Ldw1; 20.0 cm. طول جوش مهاربند دوم; Ldw2; 20.0 cm.. |

| (بند 10-3-10-3) مبحث 10-1392 (بند10-3-11-3) مبحث 10-1392 |  | محاسبه نیروهای اتصال مهاربندی بر اساس ضوابط لرزه ای آیین نامه. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=Pamplified; (شکل پذیری معمولی). مقاومت کششی مورد نیاز; T=minTamplified,RyFyAg. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=1.1×1.14FcreAg; (شکل پذیری ویژه). مقاومت کششی مورد نیاز; T=RyFyAg. سازگاری اتصال با کمانش مهاربندیها، با کنترل قطع مهاربندیها به اندازه2tp قبل از خط آزاد خمش. مطابق جدول 10-3-2-1 مبحث دهم تعیین میشود.; Ry=1.20. Fcr ، مطابق بند 10-2-4-4 مبحث دهم تعیین میشود؛ تنها به جای Fy باید RyFy جایگزین شود.. مهاربند اول. PSeismbr1=35.57 ton; ⟹. TSeismbr1=63.52 ton. |
| --- | --- | --- |
| (بند 10-3-11-3 (2)) مبحث 10-1392 |  | کنترل فاصله از خط آزاد خمش. کمترین فاصله بین گوشه های مهاربند و خط آزاد خمش; Dist.=22.8 mm. 22.8 mm≥ 20.0 mm; Dist.≥2×tp. |
|  |  | مهاربند دوم. PSeismbr2=35.57 ton; ⟹. TSeismbr2=63.52 ton. |
| (بند 10-3-11-3 (2)) مبحث 10-1392 |  | کنترل فاصله از خط آزاد خمش. کمترین فاصله بین گوشه های مهاربند و خط آزاد خمش; Dist.=22.8 mm. 22.8 mm≥ 20.0 mm; Dist.≥2×tp. |
|  |  | کنترل حداقل فاصله از المان های مجاور. فاصله مهاربند ها از یکدیگر; LeBraces= 24.2 cm. فاصله المان مهاربندی اول از تیر; LeBeam1= 12.1 cm. فاصله المان مهاربندی دوم از تیر; LeBeam2= 12.1 cm. حداقل فاصله مجاز; Lemin= 2.0 cm. minLeBeam1, LeBeam2,LeBraces≥Lemin. 12.1 cm≥2.0 cm. |
|  |  | کنترل های مربوط به مهاربند اول. |
|  |  | محاسبه و کنترل اتصال المان مهاربندی به ورق اتصال. کنترل جوش. کنترل هندسی بعد جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. Dmin= 5.0 mm; ⟹; tp= 10.0 mm. Dmax= 8.0 mm; tbr= 8.0 mm. 5.0 mm ≤ 8.0 mm≤ 8.0 mm; Dmin≤Daw≤Dmax. 200.0 mm≥ 32.0 mm; Ldw≥4×Daw. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | کنترل تنش جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. تعداد خط جوش یک مهاربند; n= 4. تنش برشی مورد نیاز جوش; fv= 794.0 kgcm; fv=FDesignn×(Ldw)e. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش اسمی جوش; ϕRn=801.9 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Daw. 0.99 ≤1.0; Ratio=fvϕRn≤1.0. |
| (بند 10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 | کنترل برش قالبی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضریب توزیع تنش; Ubs= 1.0. سطح مقطع کلی و خالص تحت برش; Agv=Anv= 43.34 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 8.00 cm2; Ant=dbr×tp. مقاومت طراحی برش قالبی; ϕRn=ϕ(0.6×minFuAnv,FyAgv+UbsFuAnt). ϕRn=69.00. 0.92 ≤1.0; Ratio=TDesignϕRn≤1.0. |
|  |  | کنترل ورق اتصال در عرض ویتمور. عرض ویتمور; w=31.1 cm. کنترل مقاومت کششی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.90. مقاومت کششی اسمی; ϕPn= 67.16 ton; ϕPn=ϕFywtp. 0.95 ≤ 1.0; Ratio=TDesignϕPn≤1.0. کنترل مقاومت فشاری بدون در نظرگرفتن سخت کننده(ها). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.90. سطح مقطع کلی ورق اتصال در محل ویتمور; Ag= 31.09 cm2; Ag=wtp. مشخصات ناحیه تحت فشار; L=17.2 cm. K=0.65. r=0.3×tp=0.3 cm. ifKLr≤25⟹شود کنترل تسلیم حدی حالت اساس بر. if KLr>25⟹شود کنترل 4-2-10 بند مطابق کمانش حدی حالت اساس بر. |
| (بند10-2-3-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
|  |  | تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی; Fcr=2239.2 kg/cm2. مقاومت فشاری طراحی ورق اتصال بر اساس کمانش; ϕPn= 62.66 ton; ϕPn=ϕFcrAg. |
|  |  | 0.57 ≤ 1.0; Ratio=PDesign ϕPn≤1.0. |
|  |  | کنترل های مربوط به مهاربند دوم. |
|  |  | محاسبه و کنترل اتصال المان مهاربندی به ورق اتصال. کنترل جوش. کنترل هندسی بعد جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. Dmin= 5.0 mm; ⟹; tp= 10.0 mm. Dmax= 8.0 mm; tbr= 8.0 mm. 5.0 mm ≤ 8.0 mm≤ 8.0 mm; Dmin≤Daw≤Dmax. 200.0 mm≥ 32.0 mm; Ldw≥4×Daw. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | کنترل تنش جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. تعداد خط جوش یک مهاربند; n= 4. تنش برشی مورد نیاز جوش; fv= 794.0 kgcm; fv=FDesignn×(Ldw)e. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش اسمی جوش; ϕRn=801.9 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Daw. 0.99 ≤1.0; Ratio=fvϕRn≤1.0. |
| (بند 10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 | کنترل برش قالبی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضریب توزیع تنش; Ubs= 1.0. سطح مقطع کلی و خالص تحت برش; Agv=Anv= 43.34 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 8.00 cm2; Ant=dbr×tp. مقاومت طراحی برش قالبی; ϕRn=ϕ(0.6×minFuAnv,FyAgv+UbsFuAnt). ϕRn=69.00. 0.92 ≤1.0; Ratio=TDesignϕRn≤1.0. |
|  |  | کنترل ورق اتصال در عرض ویتمور. عرض ویتمور; w=31.1 cm. کنترل مقاومت کششی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.90. مقاومت کششی اسمی; ϕPn= 67.16 ton; ϕPn=ϕFywtp. 0.95 ≤ 1.0; Ratio=TDesignϕPn≤1.0. کنترل مقاومت فشاری بدون در نظرگرفتن سخت کننده(ها). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.90. سطح مقطع کلی ورق اتصال در محل ویتمور; Ag= 31.09 cm2; Ag=wtp. مشخصات ناحیه تحت فشار; L=17.2 cm. K=0.65. r=0.3×tp=0.3 cm. ifKLr≤25⟹شود کنترل تسلیم حدی حالت اساس بر. if KLr>25⟹شود کنترل 4-2-10 بند مطابق کمانش حدی حالت اساس بر. |
| (بند10-2-3-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
|  |  | تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی; Fcr=2239.2 kg/cm2. مقاومت فشاری طراحی ورق اتصال بر اساس کمانش; ϕPn= 62.66 ton; ϕPn=ϕFcrAg. |
|  |  | 0.57 ≤ 1.0; Ratio=PDesign ϕPn≤1.0. |
| AISC Seismic Design Manual 2012 Example 5.3.9 |  | کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به تیر (یا صفحه ستون). محاسبه نیروها در محل اتصال ورق اتصال و تیر (یا صفحه ستون). N=V1+V2V=H1-H2M=-V×WPv H1=F1sinθ1 V1=F1cos⁡θ1 H2=F2sin⁡θ2 V2=F2cos θ2. توجه: اگر نیروی مهاربندیها (F1,F2) به صورت فشاری باشد؛ مقادیر نظیر آن در روابط بالا باید با علامت منفی منظور گردد.. a) حالتی که مهاربند اول در کشش و مهاربند دوم در فشار باشد.. اندازه نیروی قائم در محل اتصال به تیر; Na=23.31 ton; Na=TDesign1×cosθ1-PDesign2×cosθ2. نیروی برشی در محل اتصال به تیر; Va=54.68 ton; Va=TDesign1×sinθ1+PDesign2×sinθ2. لنگر خمشی در محل اتصال به تیر; Ma=4.92 ton.m; Ma=Va×WPv. b) حالتی که مهاربند اول در فشار و مهاربند دوم در کشش باشد.. اندازه نیروی قائم در محل اتصال به تیر; Nb=23.31 ton; Nb=TDesign2×cosθ2-PDesign1×cosθ1. نیروی برشی در محل اتصال به تیر; Vb=54.68 ton; Vb=PDesign1×sinθ1+TDesign2×sinθ2. لنگر خمشی در محل اتصال به تیر; Mb=4.92 ton.m; Mb=Vb×WPv. مقاومت مورد نیاز. اندازه نیروی قائم نهایی در محل اتصال به تیر; Nub=23.31 ton; Nub=maxNa,Nb. نیروی برشی نهایی در محل اتصال به تیر; Vub=54.68 ton; Vub=maxVa,Vb. لنگر خمشی نهایی در محل اتصال به تیر; Mub=4.92 ton.m; Mub=maxMa,Mb. |
|  |  | محاسبه و کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به تیر (یا صفحه ستون). کنترل تسلیم برشی ورق اتصال در محل اتصال به تیر(یا صفحه ستون). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.0. سطح مقطع کلی تحت برش; Agv= 66.00 cm2; Agv=Lhtp. مقاومت برشی طراحی; ϕVn=95.04ton; ϕVn=ϕ0.6FyAgv. 0.58 ≤1.0; Ratio=VubϕVn≤1.0. کنترل تسلیم کششی ورق اتصال در محل اتصال به تیر(یا صفحه ستون). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.9. مقاومت کششی طراحی; ϕPn=142.56ton; ϕPn=ϕFyAg=0.9Fy(Lhtp). 0.37 ≤1.0; Ratio=Nub+4MubLwϕPn≤1.0. |
| (بند10-2-9-4-2 الف) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-1) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
|  |  | کنترل اتصال ورق اتصال به تیر یا صفحه ستون. کنترل هندسی بعد جوش اتصال. Dmin=5.0 mm; ⟹; tp=10.0 mm. Dmax=8.0 mm; tf=8.0 mm. 5.0 mm≤7.0 mm≤8.0 mm; Dmin ≤Dawh≤Dmax. G2B_Lw Not Found mm≥28.0 mm; Lw≥4×Dawh. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |
| (AISC Design Example 2011) (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل تنش های وارد بر جوش. تعداد خط جوش اتصال به تیر; n= 2. طول جوش قابل اجرا در محل اتصال ورق گاست و تیر; Lw=66.0 cm. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به تیر ناشی از نیروی محوری; fua=176.6 kg/cm; fua=NubnLw. تنش برشی ورق گاست درمحل اتصال به تیر; fuv=414.2 kg/cm; fuv=VubnLw. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به تیر ناشی از خمش; fub=225.9 kg/cm; fub=4MubnLw2. تنش ماکزیمم جوش در واحد طول جوش; fu peak=577.6 kgcm; fu peak=fua+fub2+fuv2. تنش متوسط جوش در واحد طول جوش; fu ave=12fua+fub2+fuv2+fua-fub2+fuv2. fu ave=497.4 kgcm. تنش مورد نیاز جوش; fu_weld=621.7 kgcm; fu weld=max⁡{fu peak,1.25fu ave}. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=701.6 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Dawh. 0.89≤1; Ratio=fu weldϕRn≤1. |
| AISC Seismic Design Manual 2012 Example 5.3.9 |  | کنترل تیر در مقابل بارهای متمرکز. طول اتکای بار متمرکز; lb=66.0 cm; lb=Lh. کنترل تسلیم موضعی جان ( تحت ماکزیمم نیروی کششی و فشاری). اندازه نیروی نرمال معادل مورد نیاز بین تیر و ورق اتصال (ماکزیمم اندازه نیروی کششی و فشاری); Nequivy=53.14 ton; Nequivy=Nub+4MubLh. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. Rn=94.76 ton; Rn=Fywtw5k+lb. 0.56 ≤ 1.0; NequivyϕRn≤1.0. |
| (بند 10-2-9-10-2) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
| (بند 10-2-9-10-3) مبحث 10-1392 |  | کنترل لهیدگی جان (تحت نیروی متمرکز فشاری). اندازه نیروی نرمال معادل فشاری مورد نیاز بین تیر و ورق اتصال; Nequivc=29.82 ton; Nequivc=min⁡(N1,N2,0)+4MubLh. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. Rn=133.91 ton; Rn=0.8tw2[1+3lbdbtwtf1.5]EFytftw. 0.30 ≤ 1.0; NequivcϕRn≤1.0. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

گزارش اتصال تیر به تیر. مشخصات کلی گزارش. مشخصات فولاد تیرها. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. مدول الاستیسیته; E; 2060000.0 Kgcm2. ضریب پواسون; ϑ; 0.30. مشخصات جوش. ضریب آگاهی جوش در محل; βs; 0.75. ضریب آگاهی جوش در کارخانه; βf; 1.00. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4900.0 Kgcm2. بعد جوش اتصال به تیر اصلی; D1; 6.0 mm. بعد جوش اتصال به تیر فرعی; D2; 3.0 mm.; مشخصات فولاد اتصال دهنده. تنش تسلیم; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش کشش نهایی; Fu; 3700.0 Kgcm2. سایر مشخصات. فاصله مونتاژ; e0; 15.0 mm. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوش کاری; Tolw; 5.0 mm. مشخصات نیرویی و طراحی. روش طراحی; روش ضرايب بار و مقاومت (LRFD). واکنش تکیه گاهی; Ru = 2.74× 100 % = 2.74t on..

| مشخصات المان های درگیر در اتصال |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مشخصات تیرفرعی. نام مقطع تیر; IPE180/. ارتفاع کلی(عدم لحاظ ورق تقویتی); d; 18.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.3 mm. بالا. عرض بال; bft; 9.1 cm. ضخامت بال; tft; 8.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه ی جان; kt; 17.0 mm. عرض ورق تقویتی; bst; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tst; 0.0 mm. پایین. عرض بال پایین; bfb; 9.1 cm. ضخامت بال; tfb; 8.0 mm. فاصله ی سطح خارج بال تا انتهای ماهیچهی جان; kb; 17.0 mm. عرض ورق تقویتی; bsb; 0.0 cm. ضخامت ورق تقویتی; tsb; 0.0 mm. | مشخصات تیراصلی. کمترین ارتفاع قابل جوش; hG; 24.0 cm. کمترین ضخامت جان; twG; 8.0 mm. بالا. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; btG; 7.1 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی بالا تا انتهای ماهیچه ی جان; ttG; 12.0 mm. پایین. بیشترین جلوآمدگی بال از جان; bbG; 7.1 cm. بیشترین فاصله ی سطح خارج ورق تقویتی پایین تا انتهای ماهیچه ی جان; tbG; 12.0 mm. |
|  |  |  |  | مشخصات ورق. عرض; W; 8.0 cm. ضخامت; t; 6.0 mm. طول (ارتفاع); L; 8.0 cm. تعداد; No.; 2. |  |  |  |
| مشخصات تیر فرعی در قسمت زبانه شده. طول زبانه ی بالا; c; 6.6cm. ارتفاع زبانه ی بالا; dct; 1.7cm. فاصله زبانه تا بال تیر اصلی; e; 8.1cm. ارتفاع باقی مانده (کاهش یافته); h0; 16.3cm. ارتفاع باقی مانده و قابل جوش جان; hw0; 14.6 cm. اساس مقطع الاستیک مقطع زبانه شده; SNet; 32.65cm3. حداقل فاصله ی زبانه تا بال تیر اصلی; Tolc; 10.0 mm. حداقل پایین آمدگی زبانه از پایین ضخامت بال تیر اصلی; Told; 5.0 mm.. |
|  |  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 2; 8.0 cm≤ 21.8 cm; L≤hG-2D1-2 Tolw. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر فرعی. (در صورت عدم وجود زبانه، ارتفاع hw0همان ارتفاع تیر فرعی منهای دو ماهیچه خواهد بود). 8.0 cm≤ 12.4 cm; L≤hw0-2D2-2 Tolw. کنترل حداقل طول اجرايی ورق. 8.0 cm≥ 8.0 cm; L≥Lmin. کنترل پهنای برای ورق صورت می گیرد; 8.0 cm≥ 8.0 cm; W≥Wmin. کنترل نوع زبانه. دارای زبانه در بالا. |
|  |  | کنترل طول زبانه نسبت به بال تیر اصلی. شماره ی گره بحرانی: 1; 6.6 cm≥ 6.6 cm; c≥b G+ Tolc. - e0. کنترل ارتفاع زبانه ی بالا. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در بالا; ∆t= 0.0 cm. شماره ی گره بحرانی : 1; 1.7 cm≥ 1.7 cm; dct≥Max(ttG+Told. + ∆t, kt+ tst). کنترل ارتفاع زبانه ی پایین. اختلاف ارتفاع تیر اصلی نسبت به تیر فرعی در پایین; ∆b= 8.4 cm. شماره ی گره بحرانی: -; - cm≥ - cm; dcb≥Max(tbG+Told.+ ∆b, kb + tsb). |
| (بند 10-2-9-4-2-الف) مبحث 10-1392 | کنترل مقاومت برشی اجزای اتصال. کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر ورق; Vu= 1.37 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 6.91 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.20; Ratio=VuϕRn. 0.20 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (AISC Construction Manual 2011 page 9-7, 9-8) | کنترل مقاومت تیر زبانه شده. کنترل کمانش موضعی خمشی جان - حالت 1. |
|  | 6.6 ≤ 36.0; c ≤ 2d. 1.7 ≤ 9.0; dc≤0.5 ×d. فاکتور اصلاح کمانش. ⟹ f=2×cd = 0.733; cd = 0.37 ≤1. ⟹ f=1+cd = -; cd = 0.37 >1. ضریب کمانش مقطع. ⟹ k=2.2 ×h0c1.65= 9.78; ch0 = 0.40 ≤1. ⟹ k=2.2 × h0c= -; ch0 = 0.40 >1. تنش کمانش موضعی خمشی. F1= 14115.8 Kg/cm2; F1=π2×E12 (1-ϑ2)×(twh0)2 ×f×k. Fcr= 2400.0 Kg/cm2; Fcr=min (F1, Fy). |
|  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.9. مقاومت خمشی نهایی در ابتدای محل زبانه شده ی تیر; Mu= 0.22 ton.m; Mu=Ru×e. مقاومت خمشی; ϕMn= 0.71 ton.m; ϕMn=ϕ×Fcr×SNet. Ratio= 0.31; Ratio=MuϕMn. 0.31 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -الف) مبحث 10-1392 | کنترل تسلیم برشی جان. سطح مقطع کلی جان مقطع زبانه شده; Agv= 8.64 cm2; Agv=h0×tw. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 12.44 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fy×Agv. Ratio= 0.22; Ratio=RuϕRn. 0.22 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-4-2 -ب) مبحث 10-1392 | کنترل گسیختگی برشی جان. سطح مقطع خالص جان مقطع زبانه شده(دراتصال جوشی برابر با سطح مقطع کلی جان می باشد); Anv= 8.64 cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 14.38 ton; ϕRn=ϕ×0.6×Fu×Anv. Ratio= 0.19; Ratio=RuϕRn. 0.19 ≤ 1; Ratio≤1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر اصلی. محاسبه برایند تنش های جوش (بر اساس رابطه بلاجت). محاسبات با فرض صرف نظر از میزان طول برگشتی جوش صورت گرفته است.. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 8.0 cm2/cm; Aw=L. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 171.2 Kg/cm; fvy=RuNo.×Aw. طول اتصال دهنده روی تیر اصلی; t1= 0.6 cm; t1. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e1= 8.3 cm; e1=t1+tw2. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.11 ton.m; Tu=RuNo.×e1. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 636.8 Kg/cm; ftx=185TuL2. برایند تنش های نهایی; fru= 659.4 Kg/cm; fru=ftx2+fvy2. |
| (بند 10-2-9-2-4 ب) مبحث 10-1392 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ = 0.75. ضریب آگاهی جوش; β = 0.75. ارزش جوش; ϕRn= 701.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×β×0.6×Fue×22 ×D1. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.94; Ratio=fruϕRn. 0.94 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1392 | کنترل بعد و طول جوش. شماره ی گره بحرانی: 2. ضخامت ورق; t = 6.0 mm. ضخامت تیر اصلی در محل اتصال ورق; twG= 8.0 mm. بعد جوش; D1= 6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 6.0 mm. 3.0 ≤ 6.0 ≤ 6.0; Dmin≤D1≤Dmax. کنترل طول جوش. 80.0 ≥ 24.0 mm; Lw ≥4D1. |
|  | کنترل جوش اتصال به تیر فرعی. محاسبه برآیند تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 8.0 cm. طول برگشتی جوش تیر فرعی; b= 6.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 21.0 cm2/cm; Aw=L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 2.0 cm; x=b2L+2b. خروج از مرکزیت پیچشی جوش; e2= 6.0 cm; e2=W-x. ممان اینرسی قطبی; Jw= 348.75 cm3; Jw=8b3+6bL2+L312-b4L+2b. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.08 ton.m; Tu=RuNo.×e2. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت X; ftx= 94.1 Kg/cm; ftx=TuL2Jw. تنش برشی نهایی جوش در جهت Y; fvy= 65.2 Kg/cm; fvy=RuNo ×Aw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت Y; fty= 105.5 Kg/cm; fty=Tu ×b-xJw. برایند تنش های نهایی; fru= 195.0 Kg/cm; fru=ftx2+fvy+fty2. |
| (بند 10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1392 | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.75. ضریب آگاهی جوش; β = 1.00. ارزش جوش; ϕRn= 467.8 Kg/cm; ϕRn=ϕ×β×0.6×Fue×22 D2. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.42; Ratio=fruϕRn. 0.42 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1392 | کنترل بعد و طول جوش. ضخامت ورق; t = 6.0 mm. ضخامت تیر فرعی در محل اتصال ورق; tw= 5.3 mm. بعد جوش; D2= 3.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin= 3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax= 5.3 mm. 3.0 ≤ 3.0 ≤ 5.3; Dmin≤D2≤Dmax. کنترل طول جوش. 210.0 ≥ 12.0 mm; (Lw+ 2b)≥4D2. کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru= 2.74 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 5.3 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 5.99 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 3.45 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1. مقاومت طراحی. ϕRn=ϕ 0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 21.37 ton. Ratio= 0.13; Ratio=RuϕRn. 0.13 ≤ 1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |  |  |  |

پایان