# مدلسازی

در این پژوهش سه سازه 5، 8 و 12 طبقه که دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع هستند هدف اصلی این تحقیق واقع‌شده‌اند. این نامنظمیهای جرمی در طبقات میانی اعمال شدند. هر قاب دارای 3 دهانه است که ارتفاع تراز هر طبقه 320 سانتیمتر و طول هریک از دهانه‌ها 500 سانتیمتر است. با توجه به استفاده از قاب خمشی بودن سیستم میراگر، اتصالات تکیهگاه به زمین همچنین اتصال تیرها و ستونها به یکدیگر گیردار در نظر گرفته‌شده است. با توجه به نصب میراگرها به‌صورت قطری در سازه با استفاده از المان لینک مدل شدند. بارگذاری ثقلی بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران (ویرایش 1396) صورت پذیرفته. سقف طبقات از نوع سقف تیرچه‌بلوک در نظر گرفته‌شده است همچنین با توجه به کاربری مسکونی ساختمان بار زنده ساختمان برابر 200 کیلوگرم بر مترمربع و وزن پارتیشن 200 کیلوگرم بر مترمربع لحاظ شده است. محل قرا رگیری سازهها در منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد و ضریب اهمیت با توجه به مسکونی بودن برابر 1 میباشد. نوع خاک نیز بر طبق استاندارد 2800 تیپ II در نظر گرفته شده است.به‌منظور اعمال نامنظمی جرمی در سازهها مقدار بار مرده وزنده طبقه میانی دو برابر بار مرده سایر طبقات در نظر گرفته شده است که بر این اساس جرم طبقه میانی 70% بیشتر از جرم طبقه زیرین خواهد بود. بارگذاری زلزله جهت طراحی مدلهای موردبررسی در این تحقیق بر اساس استاندارد 2800 ویرایش چهارم (1392) محاسبه شدهاند. در شکل 1، پلان ساختمان با سیستم قاب خمشی فولادی نشان داده‌شده است که قاب میانی برای انجام تحلیل غیرخطی در نظر گرفته شده است.

شكل 1: پلان ساختمان

برای تیرها از مقاطع IPE و برای ستونها از مقاطع جعبهای ساخته شده از ورق بهره گرفته شده است. مقاطع طراحی شده برای قا 5، 8 و 12 طبقه در جداول (1) تا (3) نشان داده شده است.

جدول 1: مقاطع المانهای مدل 5Story

| طبقه | نوع المان | محل المان | مقطع |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-270x20 |
| 3 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-250x15 |
| 4~5 | ستون | همهی دهانهها | BOX-200x15 |
| 1~3 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE400 |
| 4~5 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE360 |

جدول 2: مقاطع المانهای مدل 8Story

| طبقه | نوع المان | محل المان | مقطع |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~4 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-270x20 |
| 5~6 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-250x15 |
| 7~8 | ستون | همهی دهانهها | BOX-200x15 |
| 1~4 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE400 |
| 5~8 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE360 |

جدول 3: مقاطع المانهای مدل 12Story

| طبقه | نوع المان | محل المان | مقطع |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~4 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-300x20 |
| 5~8 | ستون | همه‌ی دهانه‌ها | BOX-270x20 |
| 9~12 | ستون | همهی دهانهها | BOX-250x20 |
| 1~4 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE450 |
| 5~8 | تیر | همه‌ی دهانه‌ها | IPE400 |
| 9~12 | تیر | همهی دهانهها | IPE360 |

به‌منظور مدل‌سازی میراگرهاي ویسکوز از المان Link/Support ارائه‌شده در نرمافزار استفاده‌شده است، که در این قسمت گزینه Damper-Exponential برای معرفی رفتار میراگر ویسکوز در نظر گرفته است. در مدل‌سازی میراگرهاي ویسکوز به‌کار رفته در ساختمانها اگر رفتار کامل میراگر در نظر گرفته شود، در حالت خطی باید سختی فنر برابر صفر و در حالت غیرخطی باید سختی فنر باید به‌اندازه کافی بزرگ فرض شود. در شکل 2، نحوه تعریف مشخصات میراگر ویسکوز در نرمافزار SAP2000 ارائه شده است.

شکل 2: وارد نمودن مشخصات میراگر ویسکوز در نرمافزار SAP2000

در این پژوهش نامنظمی جرمی در طبقات میانی اعمال شده است و در شکل3 قابهای 5 طبقه با و بدون میراگر برای نمونه نشان داده شده است.

شکل 3: قاب 5 طبقه

# شتاب‌نگاشت‌های مورداستفاده در تحقیق

تعیین رکورد زلزلهها از مهمترین گامها در تحلیل دینامیکی غیرخطی میباشد؛ زیرا نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده به نوع رکورد بستگی دارد. رکوردها باید به گونهای انتخاب شوند که همه حالات رفتاری سازه را در برگیرند. بر این اساس در این پژوهش از 7 رکورد زلزله متوالی طبیعی استفاده شده که با توجه به نوع خاک فرض شده که تیپ 2 میباشد رکوردها سرعت موج برشی بین m/s375 تا m/s750 را دارا بوده و همچنین هرکدام از رکوردها دارای پس لرزهای به بزرگای بیشتر از 4.5 ریشتر هستند. رکوردهای انتخابی در جدول 5 قابل مشاهده میباشد. در شکل 6 طیف رکورد زلزلهها نشان داده شده است. در این تحقیق برای مقیاسسازی رکوردها از نرمافزار Seismomatch استفاده‌شده است. با توجه به آیین‌نامه 2800 تمامی رکوردها در بازه زمانی 0.2 تا 1.5 برابر زمان تناوب اصلی سازهها مقیاس شدهاند. در شکلهای 7 تا 9 طیف رکورد زلزلههای مقیاس شده نشان داده شده است.

جدول 5: مشخصات رکوردهای زلزله

| Mean Square Error by PEER | Time step, s | Component | RSN | Earthquake ID | Earthquake Name | No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7501 8.1331 | 0.005 0.005 | 360 160 | 548 560 | 01 A01 | Chalfant Valley | 1 |
| 0.1604 0.1869 | 0.005 0.005 | E E | 1507 2629 | 02 A02 | Chi-Chi, Taiwan | 2 |
| 2.6498 0.6606 | 0.01 0.005 | 000 240 | 359 415 | 03 A03 | Coalinga | 3 |
| 1.8748 2.1937 | 0.005 0.005 | 000 270 | 125 132 | 04 A04 | Friuli, Italy | 4 |
| 2.7496 0.7681 | 0.0024 0.0024 | 270 270 | 289 300 | 05 A05 | Irpinia, Italy | 5 |
| 1.4671 0.7835 | 0.005 0.005 | 180 000 | 230 250 | 06 A06 | Mammoth Lake | 6 |
| 0.0711 2.3997 | 0.02 0.01 | 090 022 | 963 1703 | 07 A07 | Northridge | 7 |

شکل 6: طیف مربوط به رکوردهای زلزله آیین‌نامه قبل از مقیاس سازی

شکل 7: طیف میانگین مقیاس شده برای سازه 5 طبقه                                              شکل 8: طیف میانگین مقیاس شده برای سازه 8 طبقه

شکل 9: طیف میانگین مقیاس شده برای سازه 12 طبقه

در حالت واقعی بین زلزله و پسلرزه فاصله زمانی وجود دارد و پسلرزه معمولا بلافاصله پس از زلزله اصلی اتفاق نمیافتد لذا بر این مبنا آقای حمیدی و همکاران پشنهاد دادهاند که یک فاصله زمانی 20 ثانیهای بین زلزله اصلی و پس لرزه مربوط به آن در نظر گرفته شود ]10[، در واقع این فاصله زمانی 20 ثانیهای مدتزمانی را برای سازه فراهم مینماید تا بتواند ارتعاش آزاد خود را انجام دهد و هنگام وارد شدن پسلرزه تحت زلزله اصلی قرار نگرفته باشد. در شکل 6 زلزله متوالی نشان داده شده است.

شکل 10: زلزله متوالی Chalfant سازه 5 طبقه

# 5- نتایج مربوط به برش پایه

جدول 6: برش پایه سازه نامنظم جرمی در حالت با و بدون میراگر

|  |  |  | سازه 5 طبقه |  |  | سازه 8 طبقه |  |  | سازه 12 طبقه |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام زلزله | رخداد | نوع زلزله | بدون میراگر (Tonf) | با میراگر (Tonf) | درصد کاهش | بدون میراگر (Tonf) | با میراگر (Tonf) | درصد کاهش | بدون میراگر (Tonf) | با میراگر (Tonf) | درصد کاهش |
| Chalfant Valley 6.19 | اصلی | منفرد | 162.58 | 102.50 | 37 | 155.56 | 89.80 | 42 | 148.00 | 118.00 | 20 |
| Chalfant Valley 5.65 | پسلرزه | منفرد | 227.02 | 105.78 | 53 | 170.20 | 96.15 | 44 | 192.00 | 115.00 | 40 |
| Chalfant Valley | - | متوالی | 227.09 | 108.15 | 53 | 170.69 | 96.97 | 43 | 196.00 | 146.00 | 25 |
| Chi-Chi, Taiwan 7.62 | اصلی | منفرد | 167.20 | 100.50 | 40 | 170.06 | 94.72 | 44 | 182.00 | 136.00 | 25 |
| Chi-Chi, Taiwan 6.30 | پسلرزه | منفرد | 160.20 | 93.33 | 42 | 178.38 | 91.32 | 49 | 155.00 | 121.00 | 22 |
| Chi-Chi, Taiwan | - | متوالی | 167.20 | 100.50 | 40 | 180.11 | 113.40 | 37 | 181.54 | 136.00 | 25 |
| Coalinga 6.36 | اصلی | منفرد | 166.27 | 103.32 | 38 | 150.83 | 88.73 | 41 | 133.00 | 116.00 | 13 |
| Coalinga 5.38 | پسلرزه | منفرد | 187.63 | 97.70 | 48 | 126.23 | 88.17 | 30 | 157.00 | 114.00 | 27 |
| Coalinga | - | متوالی | 188.30 | 117.85 | 37 | 180.08 | 89.00 | 51 | 230.00 | 181.23 | 21 |
| Friuli, Italy 6.50 | اصلی | منفرد | 139.45 | 103.06 | 26 | 173.78 | 87.61 | 50 | 155.00 | 115.00 | 26 |
| Friuli, Italy 5.91 | پسلرزه | منفرد | 151.82 | 98.62 | 35 | 147.50 | 86.52 | 41 | 118.00 | 109.00 | 8 |
| Friuli, Italy | - | متوالی | 151.91 | 103.06 | 32 | 173.78 | 90.00 | 48 | 155.00 | 115.00 | 25 |
| Irpinia, Italy 6.90 | اصلی | منفرد | 135.25 | 104.90 | 22 | 167.52 | 90.90 | 46 | 172.00 | 123.05 | 28 |
| Irpinia, Italy 6.20 | پسلرزه | منفرد | 128.70 | 102.07 | 21 | 138.46 | 87.30 | 37 | 147.00 | 114.00 | 22 |
| Irpinia, Italy | - | متوالی | 135.25 | 104.90 | 22 | 167.52 | 90.86 | 46 | 172.40 | 123.00 | 29 |
| Mammoth Lake 6.06 | اصلی | منفرد | 133.90 | 104.40 | 22 | 178.90 | 98.78 | 45 | 169.00 | 115.00 | 32 |
| Mammoth Lake 5.91 | پسلرزه | منفرد | 135.78 | 104.50 | 23 | 122.85 | 81.13 | 34 | 126.45 | 113.00 | 11 |
| Mammoth Lake | - | متوالی | 135.78 | 104.50 | 20 | 178.90 | 98.78 | 45 | 168.62 | 115.00 | 31 |
| Northridge 6.69 | اصلی | منفرد | 129.90 | 105.40 | 19 | 166.17 | 89.80 | 46 | 177.25 | 112.00 | 36 |
| Northridge 6.05 | پسلرزه | منفرد | 171.10 | 101.00 | 41 | 138.80 | 87.00 | 37 | 205.75 | 125.00 | 39 |
| Northridge | - | متوالی | 171.10 | 118.00 | 31 | 180.70 | 158.00 | 13 | 238.00 | 180.00 | 24 |
| میانگین منفرد |  |  | 156.91 | 101.93 | 35 | 156 | 90 | 43 | 160.00 | 118.00 | 26.00 |
| میانگین متوالی |  |  | 168.00 | 108.13 | 35 | 176 | 105 | 40 | 191.00 | 143.00 | 25.00 |
| درصد تغییرات |  |  | 7.00 | 6.00 | - | 13.00 | 17.00 | - | 19.00 | 21.00 | - |

در شکلهای 11 و 12 تاریخچه برش پایه برای زلزله متوالی در سازههای 5 و 8 طبقه نامنظم جرمی نشان داده شده است. با بررسی شکلها نیز مشاهده میشود برش پایه سازههای دارای میراگر نسبت به سازههای بدون میراگر کاهش یافته است.

شکل 11: تاریخچه برش پایه سازه 5 طبقه نامنظم زلزله Chalfant                 شکل 12: تاریخچه برش پایه سازه 8 طبقه نامنظم زلزله Chalfant

# 6- نتایج مربوط به جابجایی حداکثر بام

جدول 7: حداکثر جابجایی بام  سازه نامنظم جرمی در حالت با و بدون میراگر

|  |  |  | سازه 5 طبقه |  |  | سازه 8 طبقه |  |  | سازه 12 طبقه |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام زلزله | رخداد | نوع زلزله | بدون میراگر (Cm) | با میراگر (Cm) | درصد کاهش | بدون میراگر (Cm) | با میراگر (Cm) | درصد کاهش | بدون میراگر (Cm) | با میراگر (Cm) | درصد کاهش |
| Chalfant Valley 6.19 | اصلی | منفرد | 27.00 | 17.08 | 37 | 47.88 | 17.07 | 64 | 69.62 | 36.45 | 48 |
| Chalfant Valley 5.65 | پسلرزه | منفرد | 28.00 | 13.95 | 50 | 44.01 | 19.15 | 56 | 63.30 | 37.01 | 42 |
| Chalfant Valley | - | متوالی | 28.00 | 17.08 | 39 | 47.89 | 19.15 | 60 | 77.08 | 37.85 | 51 |
| Chi-Chi, Taiwan 7.62 | اصلی | منفرد | 32.52 | 17.02 | 48 | 55.48 | 18.02 | 67 | 84.98 | 43.24 | 49 |
| Chi-Chi, Taiwan 6.30 | پسلرزه | منفرد | 23.39 | 16.34 | 30 | 48.88 | 18.65 | 61 | 81.56 | 45.20 | 45 |
| Chi-Chi, Taiwan | - | متوالی | 32.52 | 17.02 | 47 | 55.48 | 18.65 | 66 | 84.98 | 43.60 | 49 |
| Coalinga 6.36 | اصلی | منفرد | 28.18 | 18.48 | 34 | 49.68 | 18.01 | 63 | 99.20 | 45.46 | 54 |
| Coalinga 5.38 | پسلرزه | منفرد | 22.24 | 12.70 | 42 | 49.44 | 14.81 | 70 | 60.88 | 35.60 | 42 |
| Coalinga | - | متوالی | 35.24 | 30.29 | 14 | 78.62 | 28.82 | 63 | 100.20 | 52.94 | 47 |
| Friuli, Italy 6.50 | اصلی | منفرد | 29.87 | 18.67 | 37 | 45.46 | 21.92 | 51 | 79.48 | 32.78 | 59 |
| Friuli, Italy 5.91 | پسلرزه | منفرد | 29.98 | 19.23 | 36 | 41.40 | 14.40 | 65 | 82.51 | 36.28 | 56 |
| Friuli, Italy | - | متوالی | 35.18 | 19.40 | 45 | 45.46 | 21.92 | 51 | 79.48 | 36.35 | 54 |
| Irpinia, Italy 6.90 | اصلی | منفرد | 27.59 | 14.14 | 49 | 45.83 | 19.30 | 57 | 62.18 | 37.94 | 39 |
| Irpinia, Italy 6.20 | پسلرزه | منفرد | 29.07 | 16.76 | 42 | 46.10 | 15.00 | 67 | 77.70 | 46.20 | 41 |
| Irpinia, Italy | - | متوالی | 29.75 | 16.75 | 44 | 45.83 | 19.27 | 58 | 79.23 | 46.61 | 41 |
| Mammoth Lake 6.06 | اصلی | منفرد | 33.40 | 16.03 | 52 | 49.70 | 15.93 | 67 | 76.10 | 39.58 | 48 |
| Mammoth Lake 5.91 | پسلرزه | منفرد | 27.89 | 14.25 | 48 | 37.20 | 14.80 | 60 | 72.75 | 48.12 | 34 |
| Mammoth Lake | - | متوالی | 33.40 | 16.03 | 52 | 49.70 | 15.93 | 68 | 96.82 | 47.15 | 51 |
| Northridge 6.69 | اصلی | منفرد | 29.06 | 16.76 | 42 | 46.22 | 18.74 | 59 | 68.60 | 34.95 | 49 |
| Northridge 6.05 | پسلرزه | منفرد | 29.29 | 19.32 | 34 | 46.44 | 19.15 | 58 | 73.45 | 45.85 | 38 |
| Northridge | - | متوالی | 59.17 | 40.20 | 32 | 79.36 | 35.62 | 55 | 106.16 | 74.93 | 29 |
| میانگین منفرد |  |  | 28.40 | 16.48 | 42 | 46.70 | 17.50 | 63 | 75.16 | 40.33 | 46.00 |
| میانگین متوالی |  |  | 36.18 | 22.40 | 38 | 57.48 | 22.77 | 60 | 89.13 | 49.00 | 45.00 |
| درصد تغییرات |  |  | 27.00 | 36.00 | - | 23.00 | 30 | - | 19.00 | 22.00 | - |

در شکلهای 13 و 14 تاریخچه جابجایی بام برای زلزله متوالی در سازههای 5 و 8 طبقه نامنظم جرمی نشان داده شده است. با بررسی شکلها نیز مشاهده میشود جابجایی حداکثر بام سازههای دارای میراگر نسبت به سازههای بدون میراگر کاهش یافته است.

شکل 13: تاریخچه جابجایی بام سازه 5 طبقه نامنظم زلزله Chalfant                 شکل 14: تاریخچه جابجایی بام سازه 8 طبقه نامنظم زلزله Chalfant

7- تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت)

تمامی آئیننامههای لرزهای معتبر مقدار مشخصی را برای تغییر مکان نسبی طبقات (دریفت) مشخص نمودهاند که در ادامه به بررسی تغییر مکان نسبی طبقات سازه تحت زلزلههای منفرد و متوالی پرداخته و با اضافه شدن میراگر مقایسه شدهاند. بر اساس ضوابط دستورالعمل FEMA356 مقادیر IDR مربوط به سطوح عملکرد مختلف، بر اساس جدول 8 هست.

جدول 8: مقادیر IDR مربوط به سطوح عملکردی مختلف بر اساس دستورالعمل FEMA 356

| سطح عملکرد |  |  | پارامتر |
| --- | --- | --- | --- |
| آستانه فروریزش (CP) | ایمنی جانی (LS) | استفاده بی‌وقفه (IO) |  |
| 5 | 2.5 | 0.7 | IDR (%) |

شکل 15: نمودار میانگین تغییر مکان نسبی طبقات برای زلزله منفرد در سازه منظم و نامنظم جرمی (5 طبقه)

شکل 16: نمودار میانگین تغییر مکان نسبی طبقات برای زلزله متوالی در سازه منظم و نامنظم جرمی (5 طبقه)

شکل 17: نمودار میانگین تغییر مکان نسبی طبقات برای زلزلههای متوالی و منفرد در سازه منظم و نامنظم جرمی (بدون میراگر) 5 طبقه

شکل 18: نمودار میانگین تغییر مکان نسبی طبقات برای زلزله متوالی در سازه منظم و نامنظم جرمی (8 طبقه)

شکل 19: نمودار میانگین تغییر مکان نسبی طبقات برای زلزله متوالی در سازه منظم و نامنظم جرمی (8 طبقه)

شکل 20: نمودار میانگین تغییر مکان نسبی طبقات برای زلزلههای متوالی و منفرد در سازه منظم و نامنظم جرمی (بدون میراگر) 8 طبقه

شکل 21: نمودار میانگین تغییر مکان نسبی طبقات برای زلزله منفرد در سازه منظم و نامنظم جرمی (12 طبقه)

شکل 22: نمودار میانگین تغییر مکان نسبی طبقات برای زلزله متوالی در سازه منظم و نامنظم جرمی (12 طبقه)

شکل 23: نمودار میانگین تغییر مکان نسبی طبقات برای زلزلههای متوالی و منفرد در سازه منظم و نامنظم جرمی (بدون میراگر) 12 طبقه

8- بررسی مفاصل پلاستیک تشکیل‌شده

شکل 24: مفاصل پلاستیک تشکیل‌شده در سازه 5 طبقه

شکل 25: مفاصل پلاستیک تشکیل‌شده در سازه 8 طبقه

شکل26: مفاصل پلاستیک تشکیل‌شده در سازه 12 طبقه

9- منحنی هیسترزیس تشکیل‌شده در میراگر

الف

ب

شکل 27: منحنی هسترزیس سازه 5 طبقه (Chalfant) الف) طبقه اول ب) طبقه پنجم

ب

الف

شکل 28: منحنی هسترزیس سازه 8 طبقه (Chalfant) الف) طبقه اول ب) طبقه هشتم

ب

الف

شکل 29: منحنی هسترزیس سازه 12 طبقه (Chalfant) الف) طبقه اول ب) طبقه دوازدهم