پلان طرح

ویژگیهای طرح

مشخصات پروژه

- اسکلت سازه از نوع فولادی میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی سازه در یک جهت قاب خمشی فولادی متوسط و در جهت دیگر مهاربند واگرا میباشد.

- دیافراگم صلب طبقات، تیرچه بلوک میباشد.

- پروژه شامل 5 طبقه سازهای میباشد که کاربری همکف پارکینگ بوده و بقیه طبقات مسکونی میباشد.

- برای کف سازی طبقات به همراه ارتفاع سقف مجموعا 40 سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

مشخصات مصالح مصرفی

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی فونداسیون                                                               fc'=250 kg/cm2

- مقاومت نظیر حد تسلیم فولاد مصرفی در اسکلت                                     Fy=2400 kg/cm2ST37

- مدول الاستیسیته بتن مصرفی                                                              Ec=2.65×105 kg/cm2

- مدول الاستیسیته فولاد مصرف                                                                 Es=2.0×106 kg/cm2

معیارهای طراحی ( مراجع و آئین نامهها)

آئین نامههای بارگذاری

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان – بارهای وارد بر ساختمان ویرایش 1396

- آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 ویرایش چهارم

آئین نامههای طراحی

- آئین نامه طراحی سازههای فولادی آمریکا ، AISC360-2010

- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای سازههای فولادی ویرایش 1392

- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان – پی و پی سازی ویرایش 1392

منابع و مراجع مورد استفاده

- کتاب بارگذاری سازهها – موسسه سری عمران

- کتاب طراحی سازه فولادی سری عمران

مقدمه

چنانچه طراحی یک ساختمان با اسکلت فولادی یا بتنی بر اساس اصول آئین نامهای انجام گیرد تفاوت خاصی در بحث پایداری سازه در برابر نیروهای ثقلی نخواهد داشت و هر دوی آنها سازهای امن تلقی میشوند و میتوان گفت ملاکهای اجرایی و اقتصادی تعیینکننده انتخاب نوع سازه خواهد بود.

مزایای سازههای فولادی

مقاومت بالا : مقاومت فولاد بالا بوده و نسبت مقاومت به وزن آن از بتن بيشتر است. اين موضوع در سولههاي با دهانههاي بزرگ و ساختمانهاي مرتفع و ساختمانهايي كه بر روي زمينهاي سست احداث ميشوند، از اهميت بيشتري برخوردار است.

خواص ارتجاعي : به علت همگن بودن فولاد ، خواص ارتجاعي محاسباتي آن با تقريب بسيار خوبي مصداق عملي دارد. فولاد تا محدوده وسيعي از تنشها از قانون هوك بهخوبي پيروي ميكند.

شكلپذيري : يكي از خواص مهم مصالح فلزي شكل پذيري آنهاست. فلزات قادرند تمركز تنش را كه در واقع علت شروع خرابي است و نيروهاي ديناميكي و ضربه اي را تحمل نمايند، در حاليكه بتن ترد و شكننده بوده و عملكرد آن در مقابل اين نيروها بسيار ضعيف است.

خواص يكنواخت : فولاد در داخل كارخانه و تحت نظارت دقيق تهيه ميشود، لذا خواص آن بر خلاف بتن يكنواخت است. اطمينان در يكنواختي خواص مصالح باعث انتخاب ضريب اطمينان كوچكتر ميشود كه اين به نوبه خود منجر به صرفه جويي در مصرف مصالح مي شود.

دوام : دوام فولاد بسيار خوب است. اگر در نگهداري ساختمانهاي فلزي دقت كافي صورت گيرد ، براي ساليان متمادي قابل بهره برداري خواهند بود.

پيوستگي مصالح : قطعات فلزي عموما با توجه به مواد متشكله آن پيوسته و همگن هستند، ولي در قطعات بتني در هر زلزله به پوشش بتني روي ميلگرد صدمه وارد ميگردد. تركهائي كه در پوشش بتن پديد ميآيد ، موجب ضعف قطعه شده و احتمال دارد كه ساختمان در پس لرزه يا زلزله بعدي تخريب شود.

وزن كم : ميانگين وزن اسكلت فولادي به مراتب كمتر از سازههاي بتني است.

اشغال فضا : در دو ساختمان مشابه از نظر ارتفاع و ابعاد، ستونها و تيرهاي ساختمان فلزي از نظر ابعاد كوچكتر از ساختمان بتني هستند، يعني سطح اشغال اسكلت يا فضاي مرده در ساختمانهاي بتني بيشتر است.

امكان مقاوم سازي و توسعه سازه : اعضاء ضعيف ساختمان فلزي ( در اثر محاسبات اشتباه ، تغيير مقررات و ضوابط ، اجراء و ….) را ميتوان با اضافه نمودن قطعات جديد ، تقويت نمود، ولي در مورد اسكلت بتني اين عمل به راحتي قابل انجام نميباشد.

شرايط آسان ساخت و نصب : تهيه قطعات فلزي در كارخانه و نصب آن در محل ، در هر شرايط جوي با اعمال تهميدات لازم قابل انجام است . در مورد ساختمانهاي بتني محدوديتهاي بيشتري در اين رابطه وجود دارد.

سرعت اجرا: سرعت نصب قطعات فلزي نسبت به قطعات بتني بسيار بيشتر است.

پرت مصالح : با توجه به اينكه قطعات اسكلت فلزي در كارخانه توليد ميشود، ميزان هدر رفتن مصالح نسبت به تهيه و بكارگيري بتن كمتر است.

از دیگر مزایای اسکلت فولادی میتوان به امکان توسعهی سازه، اتصال چند قطعه به یکدیگر توسط جوش یا پیچ، امکان پیشساخته کردن قطعات، سرعت نصب، اشغال فضای کمتر، و قابلیت کاربرد در ارتفاع زیاد اشاره کرد.

معايب ساختمانهاي فلزي

ضعف در برابر حرارت : مقاومت فلز با افزايش دما كاهش مييابد. اگر دماي اسكلت فلزي به حدود  600درجه  سانتي گراد برسد ، پايداري ساختمان به خطر مي افتد.

خوردگي فلز در مقابل عوامل خارجي : ساختمان هاي فلزي در مقابل عوامل جوي دچار خوردگي شده و از ابعاد مفيد آنها كاسته مي شود . ضمنا مخارج نگهداري و محافظت آنها هم زياد است.

تمايل قطعات فشاري به كمانش : با توجه به اينكه تعداد قطعات فلزي زياد بوده و ابعاد آنها معمولاً كوچك است، تمايل به كمانش در اين قطعات زياد بوده و اين موضوع يك نقطه ضعف محسوب مي شود.

جوش نامناسب : استفاده از پيچ و مهره و تهيه قطعات در كارخانه، اقتصاديترين و فنيترين كار ميباشد كه در كشور ما براي ساختمانهاي متداول انجام چنين كاري مقدور نيست. استفاده از جوش براي اتصالات، به علت مهارت كم جوشكاران، قديمي بودن ماشين آلات، عدم كنترل دقيق توسط مهندسين ناظر، گران بودن هزينه آزمايش جوش و… بزرگترين ضعف اسكلتهاي فلزي ميباشد.

هزينه بيشتر: سازههاي فولادي در مقايسه با سازههاي بتني افزايش هزينه ساخت را در بر دارند.

استانداردها و آییننامهها در طراحی سازههای فولادی:

در ایران، از حدود سال 1350به بعد، به تدریج ضوابطی در مورد ساختمان و مقررات ملی ساختمان از سوی موسسهی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سپس دفتر تحقیقات و معیارهای فنی معاونت برنامهریزی و  نظارت راهبردی ریاست جمهوری، و در سالهای اخیر از سوی دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی با اهداف تامین ایمنی، بهرهدهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفهی اقتصادی فرد و جامعه تدوین گردیده است. مقررات ملی ساختمان باید به طور کامل طی ضوابط قانونی و توسط کلیهی طراحان و مجریان به مرحله عمل درآید.

انتخاب مشخصات مصالح، محل و نوع خاک ساختگاه

مشخصات مصالح

بتن مصرفی

برای معرفی بتن در نرم افزار بایستی مشخصاتی نظیر وزن مخصوص، مدول الاستیسیته، نسبت پوآسون، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت فشاری (مقاومت مشخصه) را وارد نمائیم که این مشخصات عبارتنداز:

وزن مخصوص

وزن مخصوص انواع بتن طبق مبحث 6 بصورت زیر خواهد بود:

wC=2500 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Ec=330025+690025231.5=26500 Mpa

- نسبت پوآسون

U=υ=0.15

- ضریب انبساط حرارتی

A=10-5 1/°c

- مقاومت فشاری (مشخصه)

fc'=25 Mpa

فولاد مصرفی

| مصالح فولادی نورد شده |  |
| --- | --- |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 240 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 370 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.20×240=288 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.20×370=444 Mpa |
| مصالح فولادی ساخته شده از ورق |  |
| وزن مخصوص | W=7850 Kgm3 |
| مدول الاستیسیته | Ec=2×105 Mpa |
| ضریب پوآسون | U=0.3 |
| ضریب انبساط حرارتی | A=10-51°∁ |
| مقاومت تسلیم (Fy) | 240 Mpa |
| مقاومت گسیختگی (Fu) | 370 Mpa |
| مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | 1.15×240=276 Mpa |
| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | 1.15×370=425.5 Mpa |

محل و نوع ساختگاه

ایران از نظر لرزه خیزی به 4 قسمت مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم بندی میشوند که در این پروژه شهر انتخابی مراغه انتخاب شده است که جزء مناطق با لرزه خیزی متوسط به حساب میآید و از نظر نوع خاک 4 دسته وجود دارد که در این پروژه خاک انتخابی نوع 2 انتخاب شده است که مشخصات آن نیز بصورت زیر میباشد:

انتخاب سیستم باربر جانبی و جانمایی آن در پلان

## تعریف سیستم باربر جانبی

سیستم باربر جانبی قسمتی از یک سازه است که وظیفه دارد در برابر بار های جانبی  مقاومت کرده و آن‌ ها را از مسیری ایمن به سمت شالوده هدایت کند. (نیروهای جانبی می‌توانند شامل باد یا زلزله و یا سایر نیرو ها باشند.)

طبق بند 1-5-5 استاندارد 2800 «عناصر مقاوم در برابر زلزله باید به صورتی در نظر گرفته شوند که پیچش ناشی از این نیرو های مؤثر و مقاوم در طبقات به حداقل برسد. برای این منظور مناسب است فاصله مرکز جرم و مرکز سختی در هر طبقه و امتداد، کمتر از 5 درصد بعد ساختمان در آن امتداد باشد.» این بند اهمیت آرایش سیستم ‌های باربر جانبی و در نتیجه افزایش بازدهی عملکرد سیستم باربر جانبی را دو چندان می‌کند.

از دیدگاه یک مهندس سازه بهترین سیستم سازه‌ای، سیستمی است که در آن اعضای اصلی سازه ترکیب‌ های مختلف بارهای قائم و افقی را به صورت بهینه تحمل نمایند.

معرفی انواع سیستم‌ های سازه ‌ای

شکل پذیری

خصوصیتی از سازه است که در آن اعضاء سازه در تمام یا قسمتی از طول خود، بدون تغییر قابل ملاحظه در مقاومت و سختی، قادر به تحمل تغییرشکل های عمدتاً پلاستیک می باشند.

- شکل پذیری کم (معمولی)

این حد برای سازه هایی بکار می رود که تحت بارهای جانبی، از سازه انتظار تغییرشکل زیاد نداریم.

- شکل پذیری متوسط

در صورتیکه نیروی زلزله وارده بر سازه به قدری باشد که پاسخ های سازه وارد ناحیه غیرخطی شود می توان از این شکل پذیری استفاده نمود.

- شکل پذیری زیاد (ویژه)

این حد برای سازه هایی بکار می رود که در آنها قابلیت جذب و استهلاک انرژی بطور ویژه ای اهمیت داشته و از طرفی نخواهیم ابعاد مقطع بیش از حد بزرگ شود.

شکل پذیری کم در سیستم های باربر جانبی طبق آئین نامه 2800 ویرایش چهارم برای سازه هایی که در مناطق لرزه خیزی "خیلی زیاد" و "زیاد" برای ساختمان های با اهمیت "متوسط" مجاز نمی باشد، برای ساختمان های با اهمیت "خیلی زیاد" و "زیاد" در تمام مناطق لرزه خیزی مجاز نیست. در مناطق لرزه خیزی "متوسط" و "کم" برای ساختمان های با اهمیت "متوسط" استفاده از این شکل پذیری به "15 متر" محدود می شود.

از طرفی برای برخی سازه ها مجبوریم از سیستم با شکل پذیری ویژه استفاده نمائیم؛ طبق آئین نامه 2800 برای سازه های با اهمیت "خیلی زیاد" و منطقه لرزه خیزی "خیلی زیاد" بایستی از سیستم هایی که عنوان ویژه دارند استفاده شوند.

محاسبات بارگذاري

بارهای وارد بر سازه

### جزئیات کف تیرچه و بلوک سفالی (طبقات)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| کاشی سرامیک کفی | 15 | 2100 | 32 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 50 | 1300 | 65 |
| تیرچه بلوک | 300 | 1000 | 322 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 440 | 549 |  |

### جزئیات کف تیرچه و بلوک سفالی (بام)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگ موزائیک | 20 | 2400 | 48 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| ایزوگام | 5 | 1000 | 5 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 100 | 1300 | 130 |
| تیرچه بلوک | 300 | 1000 | 322 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 10 | 1300 | 13 |
| مجموع مشخصه‌ها | 495 | 629 |  |

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (فاقد نماکاری)

=187.5 Kg/m2

q=187.5×2.8=525 Kg/m

بار محاسباتی دیوارهای پیرامونی (دارای نماکاری)

=230 Kg/m2

q=230×2.8×0.7=455 Kg/m

بار محاسباتی جان پناه

.

بار محاسباتی راه پله

Dead=2411 kg

Live=1860 kg

بار محاسباتی جدا گرهای داخلی (تیغه بندیهای داخلی)

q<100

q=100 Kg/m2

با توجه به مبحث ششم و ضوابط دیوارهای تقسیم کننده زمانیکه وزن یک متر مربع نمیتواند کمتر از 1 کیلونیوتن بر متر مربع بوده ( به استثنا زمانیکه از دیوارهای سبک مثل تری دی پنل یا ساندویچی استفاده شده باشد که تا 5/0 کیلونیوتن بر متر مربع وزن را میتوان کاهش داد) و اگر وزن یک متر مربع بیشتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع بود بایستی آنرا به عنوان بار مرده و در محل خود اعمال نمائیم و اگر کمتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع باشد میتوان بعنوان بار زنده و بصورت یکنواخت اعمال نمود.

محاسبات بار زنده و کاهش سربار زنده

محاسبات بار برف

در مبحث ششم، بامها به سه دسته: ۱- برف ریز، ۲- نیمه برف ریز، و ۳- برف گیر طبقه بندی می شوند:

𝑃𝑟 = 𝐶𝑠 𝐶𝑡 𝐶𝑒 𝐼𝑠 𝑃𝑔 =1.0*1.0*1.0*1.0*1.0*150= 150 kg / m² > Pm

Pm=Is=1  kN / m²

محاسبه بار آسانسور :

بار ناشی از آسانسور شامل دو نوع بار مرده و زنده است. مقدار هر یک از این دو نوع بار بسته به آسانسور انتخابی تعیین می شوند.

بار زنده آسانسور :

900=2*450  = ضریب ضربه *450 = بار زنده ناشی از ظرفیت

مساحت کابین آسانسور * حداقل بار زنده طبق مبحث ششم = بار زنده ناشی از تردد افراد

478.5=(1.65*1.45)*200= بار زنده ناشی از تردد افراد

1378.5=478.5 + 900= بار زنده کل

بار مرده آسانسور:

بار مرده آسانسور توسط مشخصات فنی شرکت سازنده مشخص می شود. می توان به صورت عمومی برای ساختمان های مسکونی با ارتفاع متوسط آن را بین 800 تا 1000 کیلوگرم در نظر گرفت.

برای دستیابی به وزن دقیق تر آسانسور می توانید به جدول 1 از پیوست 2 مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان مراجعه نمایید

به علت حرکت آسانسور در راستای عمودی محل اثر بار، پیوسته در حال تغییر است. توقف های مکرر در طبقات و شروع به حرکت مجدد آسانسور بارهای اضافی را به شاسی منتقل می کند.

به عبارت دیگر بار گذاری آسانسور ماهیت دینامیکی دارد و باید برای لحاظ نمودن اثر ضربه، نیروهای وارده را، با ضریبی تشدید نماییم.

در واقع با ضرب نیروها در ضریب تشدید، اثرات ناشی از ضربه در حد متعارف منظور خواهد شد.

بند زیر از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان به همین موضوع اشاره دارد.

روال معمول در محاسبه بارهای آسانسور به این گونه است که حداقل بار آسانسور برابر 1.5 تن در نظر گرفته می شود. توجه داشته باشید که این مقدار با اعمال ضریب ضربه 2 ، برابر با 3 تن خواهد بود و به این بار مقدار بار سکوی بتنی موجود اضاف خواهد گردید.

بار مرده سکوی بتنی برابر است با وزن مخصوص بتن در ارتفاع سکوی بتنی در مساحت آسانسور:

qD=2500×0.2×(1.65×1.45) =1200 kg/m2

qtotal=3000+1200=4200 kg/m2

محاسبات بار زلزله با تمام جزئیات

بارگذاری زلزله

محاسبه نیروی برش پایه به روش استاتیکی معادل

ملاحظات کلی

- شهر محل احداث                                             مراغه

- کاربری ساختمان                                             مسکونی

- تعداد سقفها از تراز پایه                                   5  سقف

- ارتفاع ساختمان از تراز پایه (متر)                         15.20 متر

- منظم بودن ساختمان                                        منظم

محاسبه ضریب اهمیت ساختمان (I)

ساختمانهای مسکونی جزو گروه 3 قرار دارد بنابراین ضریب اهمیت آنها برابر 1 میباشد.

محاسبه نسبت شتاب مبنای طرح (A)

با در نظر گرفتن محل احداث ساختمان، نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل، بر اساس میزان خطر لرزه خیزی به شرح جدول زیر تعیین می گردد :

مراغع جزو مناطق با پهنه خطر نسبی متوسط بشمار میآیند بنابراین نسبت شتاب مبنای طرح این مناطق برابر 25/0 خواهد بود.

مدلسازی در نرم افزار

تعریف مصالح

تعریف مقاطع

تعریف وزن موثر لرزهای

تغییر شکل سازه در جهت X

تغییر شکل سازه در جهت Y

نتایج نرم افزاری

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal | 1 | 1.677 | 0.752 | 0 |
| Modal | 2 | 0.972 | 0.00001008 | 0.1912 |
| Modal | 3 | 0.768 | 0.0001 | 0.0859 |
| Modal | 4 | 0.735 | 0.000001373 | 0.4935 |
| Modal | 5 | 0.578 | 0.1227 | 0.000001418 |
| Modal | 6 | 0.32 | 0.0382 | 0.000001057 |
| Modal | 7 | 0.302 | 0.00002477 | 0.0042 |
| Modal | 8 | 0.278 | 0 | 0.1233 |
| Modal | 9 | 0.271 | 0.00002071 | 0.0106 |
| Modal | 10 | 0.235 | 0.0132 | 9.267E-07 |
| Modal | 11 | 0.213 | 0.0298 | 0 |
| Modal | 12 | 0.165 | 0.000005771 | 0.015 |
| Modal | 13 | 0.162 | 0.000004264 | 0.023 |
| Modal | 14 | 0.149 | 0.044 | 0 |
| Modal | 15 | 0.128 | 0 | 0.018 |

نیازی به تغییر محاسبات نیست و فرضیات اولیه ما درست هست.

کنترل تغییر مکان نسبی طبقات (کنترل دریفت)

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | دریفت مجاز | کنترل |
| Story5 | EX Drift 1 | Diaph D1 X | 0.00294 | 0.002902 | 0.00625 | TRUE |
| Story5 | EX Drift 2 | Diaph D1 X | 0.003052 | 0.002894 | 0.00625 | TRUE |
| Story5 | EX Drift 3 | Diaph D1 X | 0.003143 | 0.00291 | 0.00625 | TRUE |
| Story4 | EX Drift 1 | Diaph D1 X | 0.004446 | 0.004417 | 0.00625 | TRUE |
| Story4 | EX Drift 2 | Diaph D1 X | 0.004557 | 0.004407 | 0.00625 | TRUE |
| Story4 | EX Drift 3 | Diaph D1 X | 0.004635 | 0.004428 | 0.00625 | TRUE |
| Story3 | EX Drift 1 | Diaph D1 X | 0.003893 | 0.003862 | 0.00625 | TRUE |
| Story3 | EX Drift 2 | Diaph D1 X | 0.003969 | 0.003858 | 0.00625 | TRUE |
| Story3 | EX Drift 3 | Diaph D1 X | 0.004031 | 0.003862 | 0.00625 | TRUE |
| Story2 | EX Drift 1 | Diaph D1 X | 0.003871 | 0.00385 | 0.00625 | TRUE |
| Story2 | EX Drift 2 | Diaph D1 X | 0.003966 | 0.00385 | 0.00625 | TRUE |
| Story2 | EX Drift 3 | Diaph D1 X | 0.004006 | 0.003849 | 0.00625 | TRUE |
| Story1 | EX Drift 1 | Diaph D1 X | 0.001944 | 0.001939 | 0.00625 | TRUE |
| Story1 | EX Drift 2 | Diaph D1 X | 0.002007 | 0.001934 | 0.00625 | TRUE |
| Story1 | EX Drift 3 | Diaph D1 X | 0.002026 | 0.001944 | 0.00625 | TRUE |

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | دریفت مجاز | کنترل |
| Story5 | EY Drift 1 | Diaph D1 Y | 0.000961 | 0.000906 | 0.00625 | TRUE |
| Story5 | EY Drift 2 | Diaph D1 Y | 0.000921 | 0.000907 | 0.00625 | TRUE |
| Story5 | EY Drift 3 | Diaph D1 Y | 0.00103 | 0.000905 | 0.00625 | TRUE |
| Story4 | EY Drift 1 | Diaph D1 Y | 0.001318 | 0.00126 | 0.00625 | TRUE |
| Story4 | EY Drift 2 | Diaph D1 Y | 0.001303 | 0.00126 | 0.00625 | TRUE |
| Story4 | EY Drift 3 | Diaph D1 Y | 0.001418 | 0.001259 | 0.00625 | TRUE |
| Story3 | EY Drift 1 | Diaph D1 Y | 0.001216 | 0.001171 | 0.00625 | TRUE |
| Story3 | EY Drift 2 | Diaph D1 Y | 0.00122 | 0.001172 | 0.00625 | TRUE |
| Story3 | EY Drift 3 | Diaph D1 Y | 0.001308 | 0.001171 | 0.00625 | TRUE |
| Story2 | EY Drift 1 | Diaph D1 Y | 0.001207 | 0.001165 | 0.00625 | TRUE |
| Story2 | EY Drift 2 | Diaph D1 Y | 0.001218 | 0.001165 | 0.00625 | TRUE |
| Story2 | EY Drift 3 | Diaph D1 Y | 0.001302 | 0.001164 | 0.00625 | TRUE |
| Story1 | EY Drift 1 | Diaph D1 Y | 0.000796 | 0.000771 | 0.00625 | TRUE |
| Story1 | EY Drift 2 | Diaph D1 Y | 0.000805 | 0.000771 | 0.00625 | TRUE |
| Story1 | EY Drift 3 | Diaph D1 Y | 0.000856 | 0.00077 | 0.00625 | TRUE |

| TABLE: Centers of Mass and Rigidity |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Diaphragm | XCM | YCM | XCCM | YCCM | XCR | YCR |
|  |  | m | m | m | m | m | m |
| Story6 | D1 | 1.55 | 7.7 | 1.55 | 7.7 | 2.0656 | 7.7346 |
| Story5 | D1 | 5.2276 | 8.0756 | 4.9564 | 8.0479 | 5.7652 | 8.256 |
| Story4 | D1 | 5.7209 | 8.1512 | 5.3103 | 8.0957 | 5.7738 | 8.2363 |
| Story3 | D1 | 5.721 | 8.1502 | 5.4408 | 8.1131 | 5.7837 | 8.236 |
| Story2 | D1 | 5.7205 | 8.1495 | 5.5085 | 8.1219 | 5.7876 | 8.2068 |
| Story1 | D1 | 5.7206 | 8.1501 | 5.5497 | 8.1273 | 5.7641 | 8.1433 |

کنترل نظم پیچشی

کنترل نامنظمی سازه در جهت X

بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، یکی از شروط اینکه ساختمانی منظم محسوب گردد این است که در هرطبقه حداکثر تغییر مکان نسبی در انتهای ساختمان، با احتساب پیچش تصادفی، بیشتر از 20 درصد با متوسط تغییر مکان نسبی دو انتهای ساختمان در آن طبقه اختلاف نداشته باشد.

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story5 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.005104 | 0.005036 | 1.013 |
| Story5 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.005311 | 0.005022 | 1.058 |
| Story5 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.005474 | 0.005049 | 1.084 |
| Story4 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.007979 | 0.007927 | 1.007 |
| Story4 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.008188 | 0.007909 | 1.035 |
| Story4 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.008328 | 0.007945 | 1.048 |
| Story3 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.007262 | 0.007205 | 1.008 |
| Story3 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.007405 | 0.007196 | 1.029 |
| Story3 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.007519 | 0.007206 | 1.043 |
| Story2 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.007442 | 0.007403 | 1.005 |
| Story2 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.007628 | 0.007405 | 1.03 |
| Story2 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.007703 | 0.007401 | 1.041 |
| Story1 | EXALL 1 | Diaph D1 X | 0.003805 | 0.003796 | 1.002 |
| Story1 | EXALL 2 | Diaph D1 X | 0.003931 | 0.003787 | 1.038 |
| Story1 | EXALL 3 | Diaph D1 X | 0.003968 | 0.003806 | 1.043 |

کنترل نامنظمی سازه در جهت Y

بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، یکی از شروط اینکه ساختمانی منظم محسوب گردد این است که در هرطبقه حداکثر تغییر مکان نسبی در انتهای ساختمان، با احتساب پیچش تصادفی، بیشتر از 20 درصد با متوسط تغییر مکان نسبی دو انتهای ساختمان در آن طبقه اختلاف نداشته باشد.

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story5 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.00093 | 0.000877 | 1.061 |
| Story5 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.000891 | 0.000878 | 1.015 |
| Story5 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.000997 | 0.000876 | 1.137 |
| Story4 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001274 | 0.001218 | 1.046 |
| Story4 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.00126 | 0.001219 | 1.034 |
| Story4 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001371 | 0.001217 | 1.127 |
| Story3 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001174 | 0.001131 | 1.038 |
| Story3 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001178 | 0.001132 | 1.041 |
| Story3 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001264 | 0.001131 | 1.118 |
| Story2 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.001164 | 0.001123 | 1.037 |
| Story2 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.001174 | 0.001123 | 1.045 |
| Story2 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.001256 | 0.001123 | 1.118 |
| Story1 | EYALL 1 | Diaph D1 Y | 0.000767 | 0.000742 | 1.033 |
| Story1 | EYALL 2 | Diaph D1 Y | 0.000775 | 0.000742 | 1.045 |
| Story1 | EYALL 3 | Diaph D1 Y | 0.000825 | 0.000742 | 1.111 |

کنترل ستونها برای زلزله تشدید یافته

کنترل صلبیت دیافراگمها

طراحی فونداسیون