| محتویات این بخش: | گزارش اتصالات تير به ستون |
| --- | --- |

|  |  | BCCon_Auto 1. |
| --- | --- | --- |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon_Auto 1 |
| --- | --- |

| گزارش محاسبات : بررسي ورق جان در اتصال تير به ستون ساده - مفصلي. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش; β; 1.00. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری; DF; 0.5 cm.; واکنش تکیه گاهی; Ru = 3.36 × 100 % × 100 % = 3.36 ton. بعد جوش اتصال ورق به تیر; DA = 5.0 mm. بعد جوش اتصال ورق به ستون; DB = 8.0 mm.. |
| --- |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE270/. عرض بال; bf; 13.5 cm. ضخامت بال; tf; 10.2 mm. ارتفاع; d; 27.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.6 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.5 cm.; مشخصات ورق جان. پهنای ورق اتصال; W; 10.0. ارتفاع ورق اتصال; L; 16.0 cm. ضخامت; t; 8.0 mm. تعداد; No; 1.. مشخصات ستون. مقطع ستون; IPB220/. عرض ستون; bcol; 15.2 cm. ضخامت ستون; tcol; 9.5 mm.. |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع ورق از ارتفاع موثر تیر. 16.0cm≤21.0 cm; L≤d-2k-2DA. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 | کنترل مقاومت برشی ورق. نیروی برشی نهایی وارد بر یک ورق; Vu= 3.36 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn=18.43 ton; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t×No.. Ratio= 0.18; Ratio=VuϕRn. 0.18≤1; Ratio≤1. |
|  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوشA- جوش اتصال ورق به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش A. ارتفاع جوش; L= 16.0 cm. عرض جوش; b= 8.5 cm; b=W- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 33.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوشA از خط قائم آن; x= 2.2 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچشی; e= 7.8 cm; e=W-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 1680.57 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.26 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 101.8 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 98.6 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 125.0 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; Fru= 236.2 Kg/cm; Fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1392 | محاسبه ارزش جوش A. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=668.2 Kgcm; ϕRn=ϕ×β×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.35; Ratio=FruϕRn. 0.35≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 | کنترل بعد جوش A. ضخامت ورق; t = 8.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال ورق; tw=6.6 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=5.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0mm. بعد جوش; DA= 5.0 mm. 5.0mm≤ 5.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 | کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی برشی موجود در ورق; Ru=3.36 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضخامت ورق; tpmin= 6.6 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 10.56 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 11.22 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1.00. مقاومت طراحی; ϕRn=ϕ0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 42.54 ton. Ratio=0.08; Ratio=RuϕRn. 0.08≤1; Ratio≤1. |
|  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B- جوش اتصال ورق به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 32.0 cm; Aw=2×L. فاصله مرکز سطح جوش A از خط قائم آن; x= 2.2 cm; x=b22b+L. برون محوری خمشی; e= 7.8 cm; e=W-x. فاصله دورترین نقطه جوش از مرکز سطح جوش; y= 8.0 cm; y=L2. ممان اینرسی جوش; Iwx= 682.67 cm3; Iwx=L312×2. لنگر خمشی نهایی وارد بر جوش; Mu= 0.26 ton.m; Mu=Ru×e. تنش برشی نهایی در جهت قائم; Fy'=105.0 Kg/cm; Fy'=RuAw. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از خمش; Ft= 307.6 Kg/cm; Ft=Mu×yIwx. اندر کشش تنش های نهایی; Fru= 325.0 Kg/cm; Fru=Fy'2+Ft2. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1392 | محاسبه ارزش جوش B. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=801.9 Kg/cm; ϕRn=ϕ×β×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.41; Ratio=FruϕRn. 0.41 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 | کنترل بعد جوش B. ضخامت ورق; t = 8.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال ورق; tcol=9.5 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=5.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=8.0 mm. بعد جوش; DB=8.0 mm. 5.0 mm≤ 8.0 mm≤ 8.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |

| تصویر جزئیات اتصال |  |
| --- | --- |

| محتویات این بخش: | گزارش اتصالات صفحه ستون |
| --- | --- |

|  |  | BasePlate. |
| --- | --- | --- |

| مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 45.0 cm. ارتفاع ورق; B; 45.0 cm. ضخامت; t; 20.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; IPB220/. عرض ستون; CX; 22.0 cm. ارتفاع ستون; CY; 22.0 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 28.0 mm. تعداد در راستای 2; 4. تعداد در راستای 3; 4. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 12.. |
| --- |
| مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 240.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 233928.2Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.7206. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 138.19 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic7; 17.24 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic3; 29.25 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic5; 132.6 Kg/cm2.. |
| (بند10-3-5-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری; 1.2D+0.5L-3(EX+EccY)+0.2S. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 138.19 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= -0.05 ton.m. M33= 1.66 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی; 0.9D+3(EX-EccY). حداکثر نیروی محوری کششی; T= -55.29 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= -0.03 ton.m. M33=-2.04ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 12.70 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 827.62 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 19.86 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=2.40m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 16.55 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 29.25 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 393.95 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 9.45 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=2.40m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 7.88 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 7.88 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.20. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 393.95 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 12.48 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2; 1.2D+0.5L-3(EX-EccY)+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=21.67 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 12.48 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2; 0.9D+3(EX-EccY). حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=-21.62 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 12.48 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.20. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 827.62 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 26.22 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3; 1.2D+0.5L-3EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=24.43 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 24.43 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3; 1.2D+0.5L+3EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=-23.61 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 23.61 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 0.00; 1.66; -0.05; 138.19; Seismic1. 0.00; 0.00; -2.04; -0.03; -55.29; Seismic2. 0.00; 29.25; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic3. 7.88; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic4. 0.00; 0.00; 0.00; 12.48; 0.00; Seismic5. 0.00; 0.00; 0.00; -12.48; 0.00; Seismic6. 0.00; 0.00; 24.43; 0.00; 0.00; Seismic7. 0.00; 0.00; -23.61; 0.00; 0.00; Seismic8.. |
| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=240.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=2025.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=245.20 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 245.20 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 138.19 ton ≤ 245.20 ton; Pmax≤ϕcPp. |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Mu= 24.43 ton.m. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcMr=25.76 ton.m. Ratio=0.95; Ratio=MuϕcMr. 0.95≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=12. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=2.44ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10); Fnv=3300.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=12.15 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.16; Ratio=VuϕRnv. 0.16 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=17.24 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 8. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10). Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnt=16.57 ton; ϕRnt=ϕFntAnb. |
|  |  |  | Ratio= 1.04; Ratio=TuϕRnt. 1.04 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 3 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. 132.6Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  |  | a= 20.0 cm. b= 18.8 cm. ab= 1.0638. α1= 0.0525. M= 245.90 Kg.cm; M=α1×σmax×b2. |
|  |  |  | treq= 21.3 mm; treq=4Mu0.9Fy. 21.3 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 1 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=34.47 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=8. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=20.9870. treq= 17.4 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 17.4 mm≤20.0 mm; treq≤t.. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |

| محتویات این بخش: | گزارش اتصالات مهاربندي |
| --- | --- |

|  | BrLCon 1. | Br1Con 1. |
| --- | --- | --- |

| گزارش مهاربند تکی. مشخصات کلی گزارش. نام اتصال:; Br1Con 1. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 kgcm2. تنش نهایی فولاد; Fu; 3700.0 kgcm2. تنش نهایی فلز جوش (الکترود مصرفی); Fue; 4200.0 kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0 kgcm2.; ابعاد جوش. Daw =5.0 mm. Dawh=4.0 mm. Dawv=5.0 mm. DawI=0.0 mm.. فاصله مونتاژ; e0; 0.0 cm. ضریب بازرسی جوش; β; 0.75.; نیروهای طراحی (ماکزیمم حالات انتخاب شده در تنظیمات). PDesign= 16.33 ton. TDesign= 7.64 ton. FDesign=max PDesign, TDesign= 16.33 ton.. نوع مهاربند; واگرا. روش طراحی; ضرایب بار و مقاومت (LRFD). طراحی لرزه ای یا غیر لرزه ای؟; لرزه ای.. |
| --- |
| مشخصات المانهای درگیر در اتصال مهاربند. مشخصات هندسی تیر. مقطع تیر. ضخامت بال تیر یا صفحه ستون; tf; 30.0mm. ارتفاع کلی; db; 0.0 cm. ضخامت جان; tw; 0.0 mm. فاصله سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 0.0 cm.; مشخصات هندسی ورق اتصال (گاست). طول افقی در محل اتصال به تیر; Lh; 19.0 cm. طول قائم در محل اتصال به ستون; Lv; 36.0 cm. پخی افقی ورق اتصال(باe0); CCh; 0.0 cm. پخی قائم ورق اتصال; CCv; 0.0 cm. ضخامت ورق; tp; 10.0mm. جوش به المان های اطراف; دوطرفه.; مشخصات هندسی ستون. مقطع ستون; IPB220/. ارتفاع کلی; dc; 22.0 cm. ضخامت بال; tfc; 9.5 mm.. مشخصات هندسی مهاربند. مقطع مهاربند; 2U120/F/10/. ارتفاع مقطع; dbr; 12.0 cm. ضخامت لبه جوش شونده; tbr; 9.0 mm. سطح مقطع کلی; Ag; 33.98 cm2.. مشخصات تکمیل اتصال. زاویه مهاربند با خط قائم; θ; 45 °. طول جوش مهاربند به ورق; Ldw; 13.0 cm. فاصله قائم نقطه کار; WPv; 0.0 cm.. |
| (بند 10-3-10-3) مبحث 10-1392 (بند10-3-11-3) مبحث 10-1392 |  | محاسبه نیروهای اتصال مهاربندی بر اساس ضوابط لرزه ای آیین نامه. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=Pamplified; (شکل پذیری معمولی). مقاومت کششی مورد نیاز; T=minTamplified,RyFyAg. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=1.1×1.14FcreAg; (شکل پذیری ویژه). مقاومت کششی مورد نیاز; T=RyFyAg. سازگاری اتصال با کمانش مهاربندیها، با کنترل قطع مهاربندیها به اندازه2tp قبل از خط آزاد خمش. مطابق جدول 10-3-2-1 مبحث دهم تعیین میشود.; Ry=1.20. Fcr ، مطابق بند 10-2-4-4 مبحث دهم تعیین میشود؛ تنها به جای Fy باید RyFy جایگزین شود.. PSeism=0.00 ton; ⟹. TSeism=0.00 ton. |
|  | کنترل حداقل فاصله از المان های مجاور. فاصله المان مهاربندی از تیر; Lebeam= 2.9 cm. فاصله المان مهاربندی از ستون; Lecol= 2.3 cm. حداقل فاصله مجاز; Lemin= 2.0 cm. 2.3 cm≥2.0 cm; minLebeam,Lecol≥Lemin. |
|  | محاسبه و کنترل اتصال المان مهاربندی به ورق اتصال. کنترل جوش. کنترل هندسی بعد جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. Dmin= 5.0 mm; ⟹; tp= 10.0 mm. Dmax= 9.0 mm; tbr= 9.0 mm. 5.0 mm ≤ 5.0 mm≤ 9.0 mm; Dmin≤Daw≤Dmax. 130.0 mm≥ 20.0 mm; Ldw≥4×Daw. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 | کنترل تنش جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. تعداد خط جوش یک مهاربند; n= 4. تنش برشی مورد نیاز جوش; fv= 314.1 kgcm; fv=FDesignn×(Ldw)e. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش اسمی جوش; ϕRn=501.2 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Daw. 0.63 ≤1.0; Ratio=fvϕRn≤1.0. |
| (بند 10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 | کنترل برش قالبی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضریب توزیع تنش; Ubs= 1.0. سطح مقطع کلی و خالص تحت برش; Agv=Anv= 47.14 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 12.00 cm2; Ant=dbr×tp. مقاومت طراحی برش قالبی; ϕRn=ϕ(0.6×minFuAnv,FyAgv+UbsFuAnt). ϕRn=84.21. 0.09 ≤1.0; Ratio=TDesignϕRn≤1.0. |
| AISC Construction Manual 2011-UFM Method-General Case | کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به تیر و ستون. محاسبه نیروها در محل اتصال ورق اتصال و المان های اطراف. فاصله افقی نقطه کار تا وجه ستون; ec= 0.5 cm; ec=dc2. فاصله قائم نقطه کار تا وجه تیر; eb= 0.0 cm; eb=db2-WPv. فاصله مرکز سطح جوش افقی تا وجه ستون; α= 9.5 cm; α=Lh+CCh+maxCCh,e02. β=10.0 cm; β=α+ec-eb×tan⁡(θ)tan⁡(θ). r= 14.2 cm; r=(α+ec)2+(β+eb)2. نیروی قائم در محل اتصال به تیر; Nub= 0.00 ton; Nub=FDesign×ebr. نیروی مماسی در محل اتصال به تیر; Vub= 10.96 ton; Vub=FDesign×αr. لنگر خمشی در محل اتصال به تیر; Mub=0.0 ton.m. نیروی قائم در محل اتصال به ستون; Nuc= 0.55 ton; Nuc=FDesign×ecr. نیروی مماسی در محل اتصال به ستون; Vuc= 11.59 ton; Vuc=FDesign×βr. لنگر خمشی در محل اتصال به ستون; Muc=0.0 ton.m. |
| AISC Seismic Design Manual 2012 | محاسبه و کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به تیر (یا صفحه ستون). طول جوش قابل اجرا در محل اتصال ورق گاست و تیر; Lw=19.0 cm; Lw=Lh+CCh-maxCCh,e0. کنترل تسلیم برشی ورق اتصال در محل اتصال به تیر(یا صفحه ستون). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.0. سطح مقطع کلی تحت برش; Agv= 19.00 cm2; Agv=Lwtp. مقاومت برشی طراحی; ϕVn=27.36ton; ϕVn=ϕ0.6FyAgv. 0.40 ≤1.0; Ratio=VubϕVn≤1.0. کنترل تسلیم کششی ورق اتصال در محل اتصال به تیر(یا صفحه ستون). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.9. مقاومت کششی طراحی; ϕPn=41.04ton; ϕPn=ϕFyAg=0.9Fy(Lwtp). 0.00 ≤1.0; Ratio=Nub+4MubLwϕPn≤1.0. |
| (بند10-2-9-4-2 الف) مبحث 10-1392 |  |  |
| (بند10-2-9-4-1) مبحث 10-1392 |  |  |
| AISC Seismic Design Manual 2012 | محاسبه و کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به ستون. کنترل تسلیم برشی ورق اتصال در محل اتصال به ستون. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. سطح مقطع کلی تحت برش; Agv=36.00cm2; Agv=Lvtp. مقاومت برشی طراحی; ϕVn=51.84 ton; ϕVn=ϕ0.6FyAgv. 0.22≤1.0; Ratio=VucϕVn≤1.0. کنترل تسلیم کششی ورق اتصال در محل اتصال به ستون. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.9. مقاومت کششی طراحی; ϕPn=77.76ton; ϕPn=ϕFyAg=0.9Fy(Lvtp). 0.01≤1.0; Ratio=Nuc+4MucLvϕPn≤1.0. |
| (بند10-2-9-4-2 الف) مبحث 10-1392 |  |  |
| (بند10-2-9-4-1) مبحث 10-1392 \ |  |  |
|  | کنترل اتصال ورق اتصال به ستون. کنترل هندسی بعد جوش اتصال. Dmin=5.0 mm; ⟹; tp=10.0 mm. Dmax=9.5 mm; tfc=9.5 mm. 5.0 mm≤5.0 mm≤9.5 mm; Dmin ≤Dawv≤Dmax. 360.0 mm≥20.0 mm; Lv≥4×Dawv. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |
| (AISC Design Example 2011) (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 | محاسبه و کنترل تنش های وارد بر جوش. تعداد خط جوش اتصال به ستون; n=2. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به ستون ناشی از نیروی محوری; fua=7.6 kg/cm; fua=NucnLv. تنش برشی ورق گاست درمحل اتصال به ستون; fuv=161.0 kg/cm; fuv=VucnLv. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به ستون ناشی از خمش; fub=0.0 kg/cm; fub=4MucnLv2. تنش ماکزیمم جوش در واحد طول جوش; fu peak=161.1 kgcm; fu peak=fua+fub2+fuv2. تنش متوسط جوش در واحد طول جوش; fu ave=12fua+fub2+fuv2+fua-fub2+fuv2. fu ave=161.1 kgcm. تنش مورد نیاز جوش; fu weld=201.4 kgcm; fu weld=max⁡{fu peak,1.25fu ave}. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=501.2 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Dawv. 0.40≤ 1.0; Ratio=fu weldϕRn≤1.0. |

| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| گزارش مهاربند تکی به تیر |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مشخصات کلی گزارش |  |  |  |  |  |  |  |  |
| نام اتصال: | BrLCon 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 kgcm2. تنش نهایی فولاد; Fu; 3700.0 kgcm2. تنش نهایی فلز جوش (الکترود مصرفی); Fue; 4200.0 kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0 kgcm2. | ابعاد جوش. Daw = 5.0 mm. Dawh= 5.0 mm. DawI= 0.0 mm. |
| ضریب بازرسی جوش; β; 0.75. | نیروهای طراحی (ماکزیمم حالات انتخاب شده درتنظیمات). PDesign=16.26 ton. TDesign= 7.70 ton. FDesign=max PDesign, TDesign= 16.26 ton. |
| نوع مهاربند; واگرا. روش طراحی; ضرایب بار و مقاومت (LRFD). طراحی لرزه ای یا غیر لرزه ای؟; لرزه ای. |  |  |  |  |  |
| مشخصات المان های درگیر در اتصال مهاربند |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مشخصات هندسی تیر. مقطع تیر; IPE270/. ضخامت بال تیر با صفحه ستون; tf; 10.2 mm. ارتفاع کلی; db; 27.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.6 mm. فاصله سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.5 cm. | مشخصات هندسی ورق اتصال (گاست). طول جوش افقی به تیر; Lh; 34.0 cm. ارتفاع قائم ورق اتصال; Lv; 7.0 cm. ضخامت ورق; tp; 10.0 mm. جوش به المان های اطراف; دوطرفه. | مشخصات تکمیلی اتصال. زاویه مهاربند با خط قائم; θ; 45°. فاصله افقی نقطه کار از لبه ورق; Gph; -4.0 cm. فاصله قائم نقطه کار از لبه ورق; WPv; 0.0 cm. طول جوش مهاربند به ورق; Ldw; 14.0 cm. |
| مشخصات هندسی مهاربند. مقطع مهاربند; 2U120/F/10/. ارتفاع مقطع; dbr; 12.0 cm. ضخامت لبه جوش شونده; tbr; 9.0 mm. سطح مقطع کلی; Ag; 33.98 cm2. |  |  |  |  |  |  |

| (بند 10-3-12-9) مبحث 10-1392 |  | محاسبه نیروهای اتصال مهاربندی بر اساس ضوابط لرزه ای آیین نامه. توجه: در اینجا اتصال مهاربند به تیر، به صورت مفصلی طراحی میشود.. مطابق این بند، مقاومت مورد نیاز اتصالات مهاربندی؛ بزرگترین دو حالت زیر در نظرگرفته میشود:. 1. بزرگترین نیروهای حاصل از ترکیبات بار متعارف. نیروی فشاری مورد نیاز در حالت 1; P1= 16.26 ton. نیروی کششی مورد نیاز در حالت 1; T1= 7.70 ton. 2. نیروهای ناشی از تحلیلی که شامل بارهای ثقلی ضریبدار (ضرایب استفاده شده در حضور نیروی زلزله) و اثرات لرزه ای که موجب ایجاد برشی برابر1.25RyVn در تیرهای پیوند با مقطع I می شود؛ (مطابق بند 10-3-12-6) که جزئیات بیشتر آن در زیر آمده است. * برای محاسبه این قسمت، روش ضریب اضافه مقاومت شرح داده شده در مثال 5.4.6 کتاب AISC Seismic Design Manual سال 2012 استفاده شده است.. مطابق جدول 10-3-2-1 مبحث دهم تعیین میشود.; Ry=0.00. مقاومت برشی اسمی تیر پیوند (مطابق بند 10-3-12-3); Vn=0.00ton. برش تیر پیوند ناشی از نیروی زلزله (بدست آمده از تحلیل); VEqL.B.=0.00ton. ضریب اضافه مقاومت; C=1.25RyVnVEqL.B.= 0.00. نیروی محوری مهاربند ناشی از نیروی زلزله (بدست آمده از تحلیل); FEqbr.= 0.00ton. بزرگترین نیروی محوری مهاربند ناشی از بارهای ثقلی ضریبدار; Fgrav.br.= 0.00ton. نیروی محوری مهاربند در حالت 2; Fgrav.br.±C×FEqbr.. نیروی فشاری مورد نیاز در حالت 2; P2= 0.00ton. نیروی کششی مورد نیاز در حالت 2; T2= 0.00ton. PSeism=maxP1,P2=16.26 ton; ⟹. TSeism=maxT1,T2=7.70 ton. |
| --- | --- | --- |
|  |  | کنترل حداقل فاصله از المان های مجاور. فاصله المان مهاربندی از تیر; Lebeam= 2.1 cm. حداقل فاصله مجاز; Lemin= 2.0 cm. 2.1 cm≥2.0 cm; Lebeam≥Lemin. |
|  |  | محاسبه و کنترل اتصال المان مهاربندی به ورق اتصال. کنترل جوش. کنترل هندسی بعد جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. Dmin= 5.0 mm; ⟹; tp= 10.0 mm. Dmax= 9.0 mm; tbr= 9.0 mm. 5.0 mm ≤ 5.0 mm≤ 9.0 mm; Dmin≤Daw≤Dmax. 140.0 mm≥ 20.0 mm; Ldw≥4×Daw. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | کنترل تنش جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. تعداد خط جوش یک مهاربند; n= 4. تنش برشی مورد نیاز جوش; fv= 290.3 kgcm; fv=FDesignn×(Ldw)e. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش اسمی جوش; ϕRn=501.2 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Daw. 0.58 ≤1.0; Ratio=fvϕRn≤1.0. |
| (بند 10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 | کنترل برش قالبی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضریب توزیع تنش; Ubs= 1.0. سطح مقطع کلی و خالص تحت برش; Agv=Anv= 29.56 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 12.00 cm2; Ant=dbr×tp. مقاومت طراحی برش قالبی; ϕRn=ϕ(0.6×minFuAnv,FyAgv+UbsFuAnt). ϕRn=65.23. 0.12 ≤1.0; Ratio=TDesignϕRn≤1.0. |
|  |  | کنترل ورق اتصال در عرض ویتمور. عرض ویتمور; w=21.8 cm. کنترل مقاومت کششی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.90. مقاومت کششی اسمی; ϕPn= 47.13 ton; ϕPn=ϕFywtp. 0.16 ≤ 1.0; Ratio=TDesignϕPn≤1.0. کنترل مقاومت فشاری بدون در نظرگرفتن سخت کننده(ها). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.90. سطح مقطع کلی ورق اتصال در محل ویتمور; Ag= 21.82 cm2; Ag=wtp. مشخصات ناحیه تحت فشار; L=9.0 cm. K=0.70. r=0.3×tp=0.3 cm. ifKLr≤25⟹شود کنترل تسلیم حدی حالت اساس بر. if KLr>25⟹شود کنترل 4-2-10 بند مطابق کمانش حدی حالت اساس بر. |
| (بند10-2-3-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |
|  |  | مقاومت فشاری طراحی ورق اتصال بر اساس تسلیم; ϕPn=47.13 ton; ϕPn=ϕFyAg. |
|  |  | 0.34 ≤ 1.0; Ratio=PDesign ϕPn≤1.0. |
| AISC Seismic Design Manual 2012 Example 5.3.10 |  | کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به تیر (یا صفحه ستون). محاسبه نیروها در محل اتصال ورق اتصال و تیر (یا صفحه ستون). نیروی قائم در محل اتصال ورق اتصال به تیر; Nub= 11.53 ton; Nub=FDesign×cosθ. نیروی مماسی درمحل اتصال ورق اتصال به تیر; Vub= 11.46 ton; Vub=FDesign×sinθ. لنگرخمشی در محل اتصال ورق اتصال به تیر; Mub=0.05ton.m. |
| AISC Seismic Design Manual 2012 |  | محاسبه و کنترل ورق اتصال. طول جوش قابل اجرا در محل اتصال ورق گاست و تیر; Lw=34.0 cm; Lw=Lh. کنترل تسلیم برشی ورق اتصال در محل اتصال به تیر(یا صفحه ستون). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.0. سطح مقطع کلی تحت برش; Agv= 34.00 cm2; Agv=Lwtp. مقاومت برشی طراحی; ϕVn=48.96ton; ϕVn=ϕ0.6FyAgv. 0.23 ≤1.0; Ratio=VubϕVn≤1.0. کنترل تسلیم کششی ورق اتصال در محل اتصال به تیر(یا صفحه ستون). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.9. مقاومت کششی طراحی; ϕPn=73.44ton; ϕPn=ϕFyAg=0.9Fy(Lwtp). 0.16 ≤1.0; Ratio=Nub+4MubLwϕPn≤1.0. |
| (بند10-2-9-4-2 الف) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
|  |  | کنترل اتصال ورق اتصال به تیر یا صفحه ستون. کنترل هندسی بعد جوش اتصال. Dmin=5.0 mm; ⟹; tp=10.0 mm. Dmax=10.0 mm; tf=10.2 mm. 5.0 mm≤5.0 mm≤10.0 mm; Dmin ≤Dawh≤Dmax. G2B_Lw Not Found mm≥20.0 mm; Lw≥4×Dawh. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |  |
| (AISC Design Example 2011) (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل تنش های وارد بر جوش. تعداد خط جوش اتصال به تیر; n= 2. طول جوش قابل اجرا در محل اتصال ورق گاست و تیر; Lw=34.0 cm. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به تیر ناشی از نیروی محوری; fua=169.6 kg/cm; fua=NubnLw. تنش برشی ورق گاست درمحل اتصال به تیر; fuv=168.5 kg/cm; fuv=VubnLw. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به تیر ناشی از خمش; fub=8.2 kg/cm; fub=4MubnLw2. تنش ماکزیمم جوش در واحد طول جوش; fu peak=245.0 kgcm; fu peak=fua+fub2+fuv2. تنش متوسط جوش در واحد طول جوش; fu ave=12fua+fub2+fuv2+fua-fub2+fuv2. fu ave=239.2 kgcm. تنش مورد نیاز جوش; fu_weld=298.9 kgcm; fu weld=max⁡{fu peak,1.25fu ave}. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=501.2 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Dawh. 0.60≤1; Ratio=fu weldϕRn≤1. |
|  |  | کنترل تیر در مقابل بارهای متمرکز. نیروی فشاری قائم مورد نیاز بین تیر و ورق اتصال; Pu=12.09 ton; Pu=PDesign×cosθ+4MubLh. نیروی کششی قائم مورد نیاز بین تیر و ورق اتصال; Tu=6.02 ton; Tu=TDesign×cosθ+4MubLh. ارتفاع کلی تیر; db=27.0 cm. طول اتکای بار متمرکز; lb=34.0 cm; lb=Lh. کنترل تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. Rn=73.81 ton; Rn=Fywtw5k+lb. 12.09 ton≤73.81 ton; max⁡(Pu,Tu)≤ϕRn. |
| (بند 10-2-9-10-2) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
| (بند 10-2-9-10-3) مبحث 10-1392 |  | کنترل لهیدگی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. Rn=89.92 ton; Rn=0.8tw2[1+3lbdbtwtf1.5]EFytftw. 12.09 ton≤67.44 ton; Pu≤ϕRn. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

| محتویات این بخش: | گزارش اتصالات وصله ستون |
| --- | --- |

|  |  | CCCon 1. |
| --- | --- | --- |

| گزارش ورقهای وصله ستون(وصله طولی) |  |
| --- | --- |
| مشخصات کلی ورقهای وصله ستون |  |
| مشخصات ورقهای وصله وجه 2 ستون. طول; L2; 60.0 cm. عرض; w2; 18.0 cm. ضخامت; t2; 35.0 mm. بعد جوش بخش بالا; 14.0 mm. بعد جوش بخش پایین; 14.0 mm. | مشخصات ورقهای وصله وجه 3 ستون. طول; L3; 28.0 cm. عرض; w3; 10.0 cm. ضخامت; t3; 8.0 mm. بعد جوش بخش بالا; 5.0 mm. بعد جوش بخش پایین; 5.0 mm. |
| ضریب آگاهی جوش در کارگاه; βs; 0.75. ضریب آگاهی جوش در کارخانه; βf; 1.00. مقاومت نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kg/cm2. | روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD). طراحی لرزه ای; لرزه اي. تنش تسلیم ورقها; Fy; 2400.0 Kg/cm2. حداقل فاصله مورد نیاز جوشکاری; Df; 5.0 mm. |

|  |  |  |  |  | اطلاعات اولیه ستون. توجه: برای طراحی ورقهای وصله و جوش آن از اطلاعات ستون پایین اتصال (با مقطع بزرگتر) و برای طراحی ورقهای پرکننده و جوش آن از اطلاعات ستون بالای اتصال(با مقطع کوچکتر) استفاده شده است.. عمق موثر ستون در جهت 2; d2c= 22.0 cm. عرض وجه 3 ستون; w3c=15.2 cm. عرض وجه 2 ستون; w2c=22.0 cm. ضخامت وجه 3 ستون; t3c= 9.5 mm. ضخامت وجه 2 ستون; t2c= 16.0 mm. سطح مقطع ستون; Ac= 91.11 cm2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | نحوه محاسبه نیروهای اتصال وصله ستون. اطلاعات اوليه. اساس مقطع پلاستیک ستون بالای اتصال نسبت به تارخنثی پلاستیک3-3; Z33uc=827.62cm3. اساس مقطع پلاستیک ستون بالای اتصال نسبت به تارخنثی پلاستیک2-2; Z22uc=393.95cm3. اساس مقطع پلاستیک ستون پایین اتصال نسبت به تارخنثی پلاستیک3-3; Z33lc=827.62cm3. اساس مقطع پلاستیک ستون پایین اتصال نسبت به تارخنثی پلاستیک2-2; Z22lc=393.95cm3. ارتفاع طبقه; Hs= 320.0 cm. مطابق بند 10-3-5-2-2، در حالت طراحی لرزهای وصله کلیه ستونها، شامل ستونهای غیرباربر جانبی، باید به طور مجزا قادر به تحمل نیروهای زیر باشند: |
| (بند10-3-5-2-2) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |  |  |
| (بند10-3-5-2-2 (1)) مبحث 10-1392 (بند10-2-9-4-1) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | 1- بیشترین نیروهای داخلی تحت اثر ترکیبات بار متعارف. در اینجا نیروی محوری، نیروی برشی و لنگر خمشی به طور همزمان درنظرگرفته میشود.. نیروهای مورد نیاز در محل اتصال; (P,V22,V33,M22,M33). |
| (بند10-3-5-2-2 (2)) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | 2- بیشترین نیروهای محوری تحت اثر ترکیبات بار زلزله تشدید یافته. در اینجا نیروهای محوری بدون حضور نیروهای برشی و لنگرهای خمشی و با در نظرگرفتن مفاد تبصرههای 1 و2 از بند 10-3-5-1-1 درنظر گرفته میشود.. ترکیب بار بحرانی. نیروهای مورد نیاز در محل اتصال; ( 109.62ton, 0,0,0,0); P,0,0,0,0=. ضریب اضافه مقاومت Ω0، مطابق جدول 10-3-2-2; Ω0=3.00. |
| (بند10-3-5-2-2 (3)) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | 3- نیروی برشی ناشی از مجموع لنگرهای خمشی پلاستیک ستون. این نیروی برشی باید در هر امتداد محورهای اصلی ستون و به طور مجزا و بدون حضور نیروهای محوری و لنگرهای خمشی درنظرگرفته شود.. نیروهای مورد نیاز در محل اتصال; (0,V22,0,0,0),(0,0,V33,0,0). لنگر خمشی پلاستیک ستون بالای اتصال نسبت به تارخنثی پلاستیک 3-3; Mp33uc= 19.86 ton.m; Mp33uc=Z33ucFy. لنگر خمشی پلاستیک ستون بالای اتصال نسبت به تارخنثی پلاستیک2-2; Mp22uc= 9.45 ton.m; Mp22uc=Z22ucFy. لنگر خمشی پلاستیک ستون پایین اتصال نسبت به تارخنثی پلاستیک 3-3; Mp33lc= 19.86 ton.m; Mp33lc=Z33lcFy. لنگر خمشی پلاستیک ستون پایین اتصال نسبت به تارخنثی پلاستیک2-2; Mp22lc= 9.45 ton.m; Mp22lc=Z22lcFy. نیروی برشی ستون در محل اتصال در جهت 2-2; V22= 12.41ton; V22=Mp33cHs =Mp33uc+Mp33lcHs. نیروی برشی ستون در محل اتصال در جهت 3-3; V33= 5.91ton; V33=Mp22cHs=Mp22uc+Mp22lcHs. |
| (بند10-3-5-2-2 (4)) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | 4- لنگر خمشی پلاستیک مورد انتظار. این لنگر خمشی باید در هر امتداد محورهای اصلی ستون و به طور مجزا و بدون حضور نیروهای محوری و برشی درنظرگرفته شود.. نیروهای مورد نیاز در محل اتصال; 0,0,0,M22,0,(0,0,0,0,M33). نسبت تنش تسلیم مورد انتظار به حداقل تنش تسلیم تعیین شده مصالح ستون مطابق جدول 10-3-2-1; Ry= 1.20. لنگر خمشی پلاستیک مورد انتظار ستون در محل اتصال نسبت به تارخنثی پلاستیک2-2; M22=11.35ton.m; M22=Rymin⁡(Mp22uc,Mp22lc). لنگر خمشی پلاستیک مورد انتظار ستون در محل اتصال نسبت به تارخنثی پلاستیک3-3; M33=23.84ton.m; M33=Rymin⁡(Mp33uc,Mp33lc). |
|  | روابط توزیع نیروها. |
|  | نیروهای مورد نیاز ورقها و جوش آنها در هر بخش بعد از محاسبه نیروهای بحرانی، براساس روابط زیر بدست آمده است. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | نحوه توزیع لنگرخمشی ستون. |
|  | سهم ورق وجه 2 وصله از لنگر حول محور 3-3; 2M33= M33. سهم ورق وجه 2 وصله از لنگر حول محور 2-2; 2M22=M222. سهم ورق وجه 3 وصله از لنگر حول محور 3-3; 3M33=0.0. سهم ورق وجه 3 وصله از لنگر حول محور 2-2; 3M22=0.0. |
|  | نحوه محاسبه نیروهای ورق. |
|  |  |  |  | محاسبه نیروهای ورق 3. نیروی فشاری مورد نیاز; P3=P×(w3×t3)2×(w2×t2+w3×t3). لنگر خمشی مورد نیاز; M3=3M33. نیروی برشی مورد نیاز; V3=V222. محاسبه نیروهای ورق 2. نیروی فشاری مورد نیاز; P2=P×(w2×t2)2×(w2×t2+w3×t3)+2M33d2c+t2. لنگر خمشی مورد نیاز; M2=2M22. نیروی برشی مورد نیاز; V2=V332. |
|  | نحوه محاسبه نیروی برشی جوش ناشی از نیروی محوری. |
|  |  |  |  | نیروی برشی مورد نیاز جوش 3 ناشی از نیروی محوری; V3P=P×w3×t32×w2×t2+w3×t3. نیروی برشی مورد نیاز جوش 2 ناشی از نیروی محوری; V2P=P×(w2×t2)2×(w2×t2+w3×t3)+2M33d2c. |
|  |  |  |  |  | گزارش کنترل هندسی: ورق وصله وجه 2. کنترل عرض ورق وصله. 18.0cm ≤ 18.2 cm; w≤wuc-2Df-2Dw. |
|  |  |  |  | گزارش محاسبات: کنترل مقاومت مورد نیاز ورق وصله وجه 2. کنترل مقاومت برشی ورق. |
|  |  |  |  |  | ترکیب بار بحرانی; ShearCapacity_3. ( 0.00ton, 0.00 ton, 5.91 ton, 0.00 ton.m, 0.00 ton.m); P, V22, V33, M22, M33=. |
| (بند10-2-9-4-2 الف) مبحث 10-1392 |  |  |  | مقاومت برشی مورد نیاز هر ورق; V=2.95 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.0. سطح مقطع کلی تحت برش; Agv=63.00cm2; Agv=wt. مقاومت برشی طراحی ورق; ϕRn= 90.72 ton; ϕRn=ϕ×0.6FyAgv. 0.03≤1.0; Ratio=V ϕRn≤1.0. |
|  |  |  |  |  | کنترل اثر توام نیروی محوری و خمش ورق. مقاومت فشاری ورق. |
|  |  |  |  |  | ترکیب بار بحرانی; MomentCapacity_2. ( 0.00ton, 0.00 ton, 0.00 ton, 11.35 ton.m, 0.00 ton.m); P, V22, V33, M22, M33=. |
| (بند10-2-9-4-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | مقاومت فشاری مورد نیاز هر ورق; P= 0.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.90. سطح مقطع کلی ورق; Ag= 63.00 cm2; Ag=wt. ifkLr≤25⟹شود کنترل تسلیم حدی حالت اساس بر. if kLr>25⟹شود کنترل 4-2-10 بند مطابق کمانش حدی حالت اساس بر. |
|  |  |  |  |  | مقاومت فشاری طراحی ورق اتصال بر اساس تسلیم; ϕPn= 136.08 ton; ϕPn=ϕFyAg. |
|  |  |  |  |  | مقاومت خمشی ورق. مقاومت خمشی مورد نیاز هر ورق; M=5.67 ton.m. مقاومت خمشی ورق اتصال مطابق بند 10-2-5-11 (الف) برای حالت حدی تسلیم بدست آمده است.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.90. اساس مقطع پلاستیک ورق حول محور قوی آن; Z= 283.50 cm3; Z=w2t4. مقاومت خمشی طراحی ورق; ϕMn=6.12ton.m; ϕMn=ϕMp=ϕ(FyZ≤ϕ(1.6My). |
| (بند10-2-7-2-1) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | اثر توام نیروی فشاری و لنگر خمشی. R1=; if P ϕPn≥0.2⟹R1=P ϕPn+89MϕMn≤1. R2=0.93; if P ϕPn<0.2⟹R2=P 2×ϕPn+MϕMn≤1. 0.93≤1.0; Ratio≤1.0. |
|  |  |  |  |  | گزارش محاسبات:; کنترل جوش ورق وصله وجه 2 بخش بالایی. کنترل بعد جوش. بعد جوش; Dw=14.0 mm. ضخامت ورق; t=35.0 mm. ضخامت وجه ستون در محل اتصال; te=16.0 mm. 6.0mm≤Dw≤ 16.0 mm. |
| (بند10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |  |  |
| (بند10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | کنترل طول جوش. کل طول جوش; Lw=78.0 cm; Lw=L+w. 78.0 cm≥5.6 cm; Lw≥4Dw⟹. |
|  |  |  |  |  | کنترل تنشهاي موجود در جوش. |
|  |  |  |  |  | ترکیب بار بحرانی; MomentCapacity_3. ( 0.00ton, 0.00 ton, 0.00 ton, 0.00 ton.m, 23.84 ton.m); P, V22, V33, M22, M33=. |
|  |  |  |  |  | نیروی برشی مورد نیاز جوش ناشی از نیروی محوری; VP=108.34ton. لنگر خمشی مورد نیاز در محل جوش; M=0.00 ton.m. نیروی برشی مورد نیاز در محل جوش; V=0.00 ton. طول یک خط جوش در راستای طولی ستون; d=30.0cm. مرکز سطح جوش; y=11.5cm; y=d22d+ w. e=18.5cm; e=L2- y. لنگر پیچشی وارد بر مرکز سطح جوش; T=0.00ton.m; T=V×e+M. طول کل جوش; Lw=78.0cm; Lw=L+w. ممان اینرسی قطبی جوش; Jw=12961.38cm3; Jw=8d3+6dw2+w312-d42d+w. تنشهای برشی در نقطه بحرانی جوش; fvx=0.0kg/cm; fvx=VLw. fvy=1389.0kg/cm; fvy=VPLw. ftx=0.0kg/cm; ftx=T×(wD-y)Jw. fty=0.0kg/cm; fty=T×w2Jw. تنش برآیند در نقطه بحرانی جوش; fr=1389.0 kg/cm; fr=(fvx+ftx)2+(fvy+fty)2. |
| (بند10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=1403.3 Kg/cm; ϕRn=ϕβ(0.6Fue)(22Dw). 0.99≤1.0; Ratio=frϕRn≤1.0. |
|  |  |  |  |  | گزارش محاسبات:; کنترل جوش ورق وصله وجه 2 بخش پایینی. کنترل بعد جوش. بعد جوش; Dw=14.0 mm. ضخامت ورق; t=35.0 mm. ضخامت وجه ستون در محل اتصال; te=16.0 mm. 6.0mm≤Dw≤ 16.0 mm. |
| (بند10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |  |  |
| (بند10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | کنترل طول جوش. کل طول جوش; Lw=78.0 cm; Lw=L+w. 78.0 cm≥5.6 cm; Lw≥4Dw⟹. |
|  |  |  |  |  | کنترل تنشهاي موجود در جوش. |
|  |  |  |  |  | ترکیب بار بحرانی; MomentCapacity_3. ( 0.00ton, 0.00 ton, 0.00 ton, 0.00 ton.m, 23.84 ton.m); P, V22, V33, M22, M33=. |
|  |  |  |  |  | نیروی برشی مورد نیاز جوش ناشی از نیروی محوری; VP=108.34ton. لنگر خمشی مورد نیاز در محل جوش; M=0.00 ton.m. نیروی برشی مورد نیاز در محل جوش; V=0.00 ton. طول یک خط جوش در راستای طولی ستون; d=30.0cm. مرکز سطح جوش; y=11.5cm; y=d22d+ w. e=18.5cm; e=L2- y. لنگر پیچشی وارد بر مرکز سطح جوش; T=0.00ton.m; T=V×e+M. طول کل جوش; Lw=78.0cm; Lw=L+w. ممان اینرسی قطبی جوش; Jw=12961.38cm3; Jw=8d3+6dw2+w312-d42d+w. تنشهای برشی در نقطه بحرانی جوش; fvx=0.0kg/cm; fvx=VLw. fvy=1389.0kg/cm; fvy=VPLw. ftx=0.0kg/cm; ftx=T×(wD-y)Jw. fty=0.0kg/cm; fty=T×w2Jw. تنش برآیند در نقطه بحرانی جوش; fr=1389.0 kg/cm; fr=(fvx+ftx)2+(fvy+fty)2. |
| (بند10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=1403.3 Kg/cm; ϕRn=ϕβ(0.6Fue)(22Dw). 0.99≤1.0; Ratio=frϕRn≤1.0. |
|  |  |  |  |  | گزارش کنترل هندسی: ورق وصله وجه 3. کنترل عرض ورق وصله. 10.0cm ≤ 13.2 cm; w≤wuc-2Df-2Dw. |
|  |  |  |  | گزارش محاسبات: کنترل مقاومت مورد نیاز ورق وصله وجه 3. کنترل مقاومت برشی ورق. |
|  |  |  |  |  | ترکیب بار بحرانی; ShearCapacity_2. ( 0.00ton, 12.41 ton, 0.00 ton, 0.00 ton.m, 0.00 ton.m); P, V22, V33, M22, M33=. |
| (بند10-2-9-4-2 الف) مبحث 10-1392 |  |  |  | مقاومت برشی مورد نیاز هر ورق; V=6.21 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.0. سطح مقطع کلی تحت برش; Agv=8.00cm2; Agv=wt. مقاومت برشی طراحی ورق; ϕRn= 11.52 ton; ϕRn=ϕ×0.6FyAgv. 0.54≤1.0; Ratio=V ϕRn≤1.0. |
|  |  |  |  |  | کنترل مقاومت فشاری ورق. |
|  |  |  |  |  | ترکیب بار بحرانی; 1.2D+0.5L-3(EX+EccY)-2×0.3EY+0.2S. ( 109.62ton, 0.00 ton, 0.00 ton, 0.00 ton.m, 0.00 ton.m); P, V22, V33, M22, M33=. |
| (بند10-2-9-4-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | مقاومت خمشی مورد نیاز هر ورق; M=0.0 ton.m. مقاومت فشاری مورد نیاز هر ورق; P=6.18 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.90. سطح مقطع کلی ورق; Ag= 8.00 cm2; Ag=wt. ifKLr≤25⟹شود کنترل تسلیم حدی حالت اساس بر. if KLr>25⟹شود کنترل 4-2-10 بند مطابق کمانش حدی حالت اساس بر. |
|  |  |  |  |  | مقاومت فشاری طراحی ورق اتصال بر اساس تسلیم; ϕPn= 17.28 ton; ϕPn=ϕFyAg. |
|  |  |  |  |  | 0.36 ≤ 1.0; Ratio=P ϕPn≤1.0. |
|  |  |  |  |  | گزارش محاسبات:; کنترل جوش ورق وصله وجه 3 بخش بالایی. کنترل بعد جوش. بعد جوش; Dw=5.0 mm. ضخامت ورق; t=8.0 mm. ضخامت وجه ستون در محل اتصال; te=9.5 mm. 5.0mm≤Dw≤ 6.0 mm. |
| (بند10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |  |  |
| (بند10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | کنترل طول جوش. کل طول جوش; Lw=38.0 cm; Lw=L+w. 38.0 cm≥2.0 cm; Lw≥4Dw⟹. |
|  |  |  |  |  | کنترل تنشهاي موجود در جوش. |
|  |  |  |  |  | ترکیب بار بحرانی; ShearCapacity_2. ( 0.00ton, 12.41 ton, 0.00 ton, 0.00 ton.m, 0.00 ton.m); P, V22, V33, M22, M33=. |
|  |  |  |  |  | نیروی برشی مورد نیاز جوش ناشی از نیروی محوری; VP=0.00ton. لنگر خمشی مورد نیاز در محل جوش; M=0.00 ton.m. نیروی برشی مورد نیاز در محل جوش; V=6.21 ton. طول یک خط جوش در راستای طولی ستون; d=14.0cm. مرکز سطح جوش; y=5.2cm; y=d22d+ w. e=8.8cm; e=L2- y. لنگر پیچشی وارد بر مرکز سطح جوش; T=0.55ton.m; T=V×e+M. طول کل جوش; Lw=38.0cm; Lw=L+w. ممان اینرسی قطبی جوش; Jw=1601.72cm3; Jw=8d3+6dw2+w312-d42d+w. تنشهای برشی در نقطه بحرانی جوش; fvx=163.3kg/cm; fvx=VLw. fvy=0.0kg/cm; fvy=VPLw. ftx=303.0kg/cm; ftx=T×(wD-y)Jw. fty=171.3kg/cm; fty=T×w2Jw. تنش برآیند در نقطه بحرانی جوش; fr=496.8 kg/cm; fr=(fvx+ftx)2+(fvy+fty)2. |
| (بند10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=501.2 Kg/cm; ϕRn=ϕβ(0.6Fue)(22Dw). 0.99≤1.0; Ratio=frϕRn≤1.0. |
|  |  |  |  |  | گزارش محاسبات:; کنترل جوش ورق وصله وجه 3 بخش پایینی. کنترل بعد جوش. بعد جوش; Dw=5.0 mm. ضخامت ورق; t=8.0 mm. ضخامت وجه ستون در محل اتصال; te=9.5 mm. 5.0mm≤Dw≤ 6.0 mm. |
| (بند10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |  |  |
| (بند10-2-9-2-2-ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | کنترل طول جوش. کل طول جوش; Lw=38.0 cm; Lw=L+w. 38.0 cm≥2.0 cm; Lw≥4Dw⟹. |
|  |  |  |  |  | کنترل تنشهاي موجود در جوش. |
|  |  |  |  |  | ترکیب بار بحرانی; ShearCapacity_2. ( 0.00ton, 12.41 ton, 0.00 ton, 0.00 ton.m, 0.00 ton.m); P, V22, V33, M22, M33=. |
|  |  |  |  |  | نیروی برشی مورد نیاز جوش ناشی از نیروی محوری; VP=0.00ton. لنگر خمشی مورد نیاز در محل جوش; M=0.00 ton.m. نیروی برشی مورد نیاز در محل جوش; V=6.21 ton. طول یک خط جوش در راستای طولی ستون; d=14.0cm. مرکز سطح جوش; y=5.2cm; y=d22d+ w. e=8.8cm; e=L2- y. لنگر پیچشی وارد بر مرکز سطح جوش; T=0.55ton.m; T=V×e+M. طول کل جوش; Lw=38.0cm; Lw=L+w. ممان اینرسی قطبی جوش; Jw=1601.72cm3; Jw=8d3+6dw2+w312-d42d+w. تنشهای برشی در نقطه بحرانی جوش; fvx=163.3kg/cm; fvx=VLw. fvy=0.0kg/cm; fvy=VPLw. ftx=303.0kg/cm; ftx=T×(wD-y)Jw. fty=171.3kg/cm; fty=T×w2Jw. تنش برآیند در نقطه بحرانی جوش; fr=496.8 kg/cm; fr=(fvx+ftx)2+(fvy+fty)2. |
| (بند10-2-9-2-4-ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  | ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=501.2 Kg/cm; ϕRn=ϕβ(0.6Fue)(22Dw). 0.99≤1.0; Ratio=frϕRn≤1.0. |
| (بند10-2-9-5) مبحث 10-1392; کنترل الزامات عمومی ورقهای پرکننده. فاصله بین وجه داخلی ورق وصله و وجه خارجی ستون با ابعاد کوچکتر; Gap=0.0mm. نیازی به تعبیه ورقهای پرکننده نمیباشد.; 1. if Gap≤2 mm. لبههای ورق پرکننده باید همباد لبههای ورق وصله تمام شود و طراحی ندارد.; 2.if 2 mm<Gap≤6 mm. ورق های پرکننده یا باید با ورق های وصله همباد شوند که در این صورت طراحی ندارند و یا باید طراحی شوند و به اندازه کافی از لبه های ورق وصله ادامه یابند.; 3.if Gap>6 mm.. |
|  |  |  |  |  | وجه مورد نظر، ورق پرکننده ندارد.. |
| (بند10-2-9-5) مبحث 10-1392; کنترل الزامات عمومی ورقهای پرکننده. فاصله بین وجه داخلی ورق وصله و وجه خارجی ستون با ابعاد کوچکتر; Gap=0.0mm. نیازی به تعبیه ورقهای پرکننده نمیباشد.; 1. if Gap≤2 mm. لبههای ورق پرکننده باید همباد لبههای ورق وصله تمام شود و طراحی ندارد.; 2.if 2 mm<Gap≤6 mm. ورق های پرکننده یا باید با ورق های وصله همباد شوند که در این صورت طراحی ندارند و یا باید طراحی شوند و به اندازه کافی از لبه های ورق وصله ادامه یابند.; 3.if Gap>6 mm.. |
|  |  |  |  |  | وجه مورد نظر، ورق پرکننده ندارد.. |
|  |  |  | کنترل هندسی. کنترل موقعیت وصله. ارتفاع آزاد ستون; H. محل درز اتصال وصله ستون نسبت به طبقه زیرین; Slocation. if H<240 cm→Slocation=H2; 1; وضعیت. if H>240 cm→120 cm<Slocation<H-120 cm; 2. if کارخانه در کامل نفوذ جوش→Slocation>max(d3uc,d2uc); 3. ifباشد مفصلی ستون به متصل وتیرهای قرارنگیرد مهاربندیشده دهانههای در ستون→ Slocation>1.5×max(d3uc,d2uc); 4. |
| (بند10-3-5-2-1) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |  |  |

| موقعیت وصله | شماره وضعیت | ارتفاع آزاد ستون | محل درز اتصال وصله ستون نسبت به طبقه زیرین | موقعیت گره |  |  | شماره گره در این اتصال |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H (cm) | Slocation (cm) | z (cm) | y (cm) | x (cm) |  |
|  | 1 | 293.0 | 120.0 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
|  | 1 | 293.0 | 120.0 | 680.0 | 530.0 | 0.0 | 1 |
|  | 1 | 293.0 | 120.0 | 360.0 | 1010.0 | 0.0 | 2 |
|  | 1 | 293.0 | 120.0 | 680.0 | 1010.0 | 0.0 | 3 |
|  | 1 | 293.0 | 120.0 | 360.0 | 1540.0 | 0.0 | 4 |
|  | 1 | 293.0 | 120.0 | 680.0 | 1540.0 | 0.0 | 5 |
|  | 1 | 293.0 | 120.0 | 360.0 | 0.0 | 310.0 | 6 |
|  | 1 | 293.0 | 120.0 | 680.0 | 0.0 | 310.0 | 7 |
|  | 1 | 290.0 | 120.0 | 360.0 | 0.0 | 735.0 | 8 |
|  | 1 | 293.0 | 120.0 | 680.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
|  | 1 | 290.0 | 120.0 | 680.0 | 0.0 | 735.0 | 10 |
|  | 1 | 293.0 | 120.0 | 360.0 | 0.0 | 1160.0 | 11 |
|  | 1 | 293.0 | 120.0 | 680.0 | 0.0 | 1160.0 | 12 |
|  | 1 | 290.0 | 120.0 | 360.0 | 530.0 | 1160.0 | 13 |
|  | 1 | 290.0 | 120.0 | 680.0 | 530.0 | 1160.0 | 14 |
|  | 1 | 290.0 | 120.0 | 360.0 | 1010.0 | 1160.0 | 15 |
|  | 1 | 290.0 | 120.0 | 680.0 | 1010.0 | 1160.0 | 16 |
|  | 1 | 293.0 | 120.0 | 360.0 | 1540.0 | 1160.0 | 17 |
|  | 1 | 293.0 | 120.0 | 680.0 | 1540.0 | 1160.0 | 18 |

| تصویر جزئیات اتصال |  |
| --- | --- |