| محتویات این بخش: | گزارش اتصالات تير به ستون |
| --- | --- |

| BCCon_Auto 3. BCCon_Auto 6. | BCCon_Auto 2. BCCon_Auto 5. | BCCon_Auto 1. BCCon_Auto 4. BCCon_Auto 7. |
| --- | --- | --- |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon_Auto 1 |
| --- | --- |

|  | محاسبه نیروهای اتصال تیر به ستون برای قاب خمشی متوسط و ویژه |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | اطلاعات اوليه. برش ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; VD. برش ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; VL. برش ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; VS. لنگر ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; MD. لنگر ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; ML. لنگر ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; MS. برش ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; VDH. برش ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; VLH. برش ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; VSH. لنگر ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; MDH. لنگر ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; MLH. لنگر ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; MSH. فاصله مفصل پلاستیک تا بر ستون; Sh=26.0cm. فاصله بین مفاصل پلاستیک تیر; Lh=548.5 cm. اساس مقطع پلاستیک تیر; Zb=440.66 cm3. لنگر پلاستیک تیر; Mp=ZbFy= 10.58 ton.m. مطابق با جدول 10-3-2-1; Ry=1.20. |
| (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-13-6 (12)) مبحث 10-1392 | محاسبه مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. توجه: محاسبه نیروها بر اساس انتقال نیروها از محل مفصل پلاستیک به محل اتصال تیر به ستون انجام میشود.. آيين نامه هاي بارگذاري بيان ميکنند که اگر بار زنده طبقات کمتر از 5 کيلونيوتن بر متر مربع باشند (به استثناء کف پارکینگها یا محلهای اجتماع عمومی)، در ترکيبات بارگذاري ضريب بار زنده را بجاي 1 مي توان 0.5 قرار داد.. نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. VgravityH=-0.44 ton; VgravityH=max(1.2VDH+0.5 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). VgravityH=; VgravityH=max(1.2VDH+1.0 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. MgravityH=0.10 t.m; MgravityH=max⁡(1.2MDH+0.5 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). MgravityH=; MgravityH=max⁡(1.2MDH+1.0 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Vgravity=-0.22 ton; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). Vgravity=; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Mgravity=0.19 t.m; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Mgravity=; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Cpr=1.20; 1.1≤Cpr=Fy+Fu2Fy≤1.2. (WUF-W) Connection ⇒Cpr=1.4. Mpr=15.23 ton.m; Mpr=CprRyMp. |
|  | حالتی که زلزله از چپ به راست باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=5.55 ton; Vpr=2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu'=5.34 ton; Vu'=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu'=Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu'=16.58 ton.m. |
|  | حالتی که زلزله از راست به چپ باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=-5.55 ton; Vpr=-2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu''=5.91 ton; Vu''=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu''=-Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu''=16.82 ton.m. |
|  | مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. مقاومت برشی مورد نیاز; Vu=5.91 ton; Vu=maxV'u, V''u. مقاومت خمشی مورد نیاز; Mu=16.82 ton.m; Mu=maxM'u, M''u. |
| گزارش محاسبات : بررسي ورق هاي بالاسري و پائين سري در اتصال تير به ستون گيردار - صلب. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش ورق بالاسری; βA; 1.00. ضریب بازرسی جوش ورق زیرسری; βB; 1.00. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری; DF; 0.5 cm.; واکنش تکیه گاهی. Mu = 16.82 × 100 % = 16.82 ton.m. بعد جوش. ورق بالاسری; DA = 6.0 mm. ورق زیرسری; DB = 8.0 mm.. |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; B-24X0.6-12X1.2. عرض بال; bf; 12.0 cm. ضخامت بال; tf; 12.0 mm. ارتفاع; d; 26.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.0 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 1.2 cm.; ورق بالا سری. عرض کوچکتر; bA1; 3.0 cm. عرض بزرگتر; bA2; 13.0 cm. طول کلی; LA; 38.0 cm. طول جوش نشده; LPA; 1.5 cm. ضخامت; tA; 25.0 mm.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX25X25X2.0. عرض ستون; bcol; 25.0 cm. ضخامت ستون; tcol; 20.0 mm.; ورق زیر سری. عرض; bB; 15.0 cm. طول کلی; LB; 32.0 cm. طول جوش نشده; LPB; 1.5 cm. ضخامت; tB; 25.0 mm.. |
|  |  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. |
|  |  |  | کنترل هندسی ورق بالا سری. 3.0cm≤9.8 cm; bA1≤bf-2(DA+DF). 13.0 cm≤ 25.0 cm; bA2≤bcol. 1.5cm≤1.5 cm; e0≤LpA. |
|  |  | کنترل هندسی ورق زیر سری. 15.0 cm≥14.6 cm; bB≥bf+2(DB+DF). 15.0 cm≤25.0 cm; bB≤bcol. 1.5 cm≤1.5 cm; e0≤LPB. |
| (بند10-3-13-5) مبحث 10-1392 |  | اتصال از پیش تایید شده گیر دار جوشی با ورق های زیر سری روسری (WFP). ناحیه محافظت شده; Pz= 51.0 cm. محل مفصل پلاستیک; Sh= 38.0 cm. عمق تیر; 260.0mm ≤900 mm; db≤900 mm. ضخامت بال تیر; 12.0 mm ≤30 mm; tfb ≤30 mm. |
| (جدول 10-2-9-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه و کنترل ورق بالاسری. کنترل کفایت جوش نفوذی در ورق بالاسری. جوش شیاری تحت کشش عمود بر مقطع موثر قرار دارد. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که در بخش دیگری آمده است.. |
| (بند 10-2-3-4(الف)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل مقاومت کششی در ورق بالاسری. نیروی کششی نهایی ایجاد شده در ورق ناشی از لنگر خمشی در تیر. Tu= 59.00 ton; Tu=Mud+tA+tB2. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕt=1.00. مقاومت کششی طراحی; ϕtPn= 72.00 ton; ϕtPn=ϕt×Fy×(bA1×tA). نسبت مقاومت کششی در ورق بالا سری; Ratio= 0.82; Ratio=TuϕtPn. 0.82≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 |  | کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی کششي موجود در ورق; Tu=59.00 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. ضخامت ورق; tpmin= 12.0 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 82.79 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 14.40 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1.00. مقاومت طراحی; ϕRn=ϕ0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 172.49 ton. Ratio=0.34; Ratio=TuϕRn. 0.34≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی در جوش گوشه ورق بالاسری. بعد جوش ورق بالاسری; DA=6.0 mm. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕ=0.90. ارزش جوش; ϕRn= 962.2 Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. طول جوش نشده ورق; LPA=1.5 cm. طول کلی جوش; LwA= 81.0 cm; LwA=2×LA-LpA. نسبت مقاومت برشی در جوش گوشه; Ratio= 0.76; Ratio=TuLwAϕRn. 0.76≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2 (ب)) مبحث 10-1392 |  | کنترل هندسی کفایت بعد و طول جوش گوشه ورق بالاسری. tA= 25.0 mm. tf= 12.0 mm. Dmin=5.0 mm. Dmax= 12.0 mm. 5.0 mm ≤ 6.0 mm ≤ 12.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. 809.9mm≥ 24.0 mm; LwA≥4DA. |
| (جدول 10-2-9-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه و کنترل ورق زیر سری. کنترل کفایت جوش نفوذی در ورق زیرسری. جوش شیاری تحت کشش عمود بر مقطع موثر قرار دارد. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که در بخش دیگری آمده است.. |
| (بند 10-2-3-4(الف)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل نسبت مقاومت کششی در ورق زیر سری. نیروی کششی نهایی ایجاد شده در ورق ناشی از لنگر خمشی در تیر; Tu= 59.00 ton; Tu=Mud+tA+tB2. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕt=1.00. مقاومت کششی طراحی; ϕtPn= 90.00 ton; ϕtPn=ϕt×Fy×(bB×tB). نسبت مقاومت کششی در ورق زیر سری; Ratio= 0.66; Ratio=TuϕtPn. 0.66≤1; Ratio ≤1. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی در جوش گوشه ورق زیر سری. بعد جوش ورق زیرسری; DB=8.0 mm. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕ=0.90. ارزش جوش; ϕRn= 1283.0 Kgcm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. طول جوش نشده ورق; LPB=1.5cm. طول کلی جوش; LwB=61.0 cm; LwB=2×LB-LPB. نسبت مقاومت برشی در جوش گوشه; Ratio= 0.75; Ratio=TuLwBϕRn. 0.75≤1; Ratio ≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2 (ب)) مبحث 10-1392 |  | کنترل هندسی کفایت بعد و طول جوش گوشه ورق زیرسری. tB= 25.0 mm. tf= 12.0 mm. Dmin=5.0 mm. Dmax= 10.0 mm. 5.0 mm ≤ 8.0 mm ≤ 10.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. 610.0 mm≥ 32.0 mm; LwB≥4DB. |
| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون گيردار - صلب. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 5.91 × 100 % × 100 % = 5.91 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 4.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 6.0 mm.. |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; B-24X0.6-12X1.2. عرض بال; bf; 12.0 cm. ضخامت بال; tf; 12.0 mm. ارتفاع; d; 26.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.0 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 1.2 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 14.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX25X25X2.0. عرض ستون; bcol; 25.0 cm. ضخامت ستون; tcol; 20.0 mm.. |
|  |  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 14.0cm≤22.6 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤11.7 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 |  | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 2.96 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 12.10; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.49; Ratio=VuϕRn. 0.49 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 14.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 46.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 0.9 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 5.1 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 712.59 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.15 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 128.5 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 76.9 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 148.6 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 253.5 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=534.6Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.47; Ratio=fruϕRn. 0.47≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DA= 4.0 mm. 3.0 mm≤ 4.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 28.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 211.1 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.19 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 342.0 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 401.9 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=801.9 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.50; Ratio=fruϕRn. 0.50≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=20.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=6.0 mm. 3.0 mm≤ 6.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon_Auto 2 |
| --- | --- |

|  | محاسبه نیروهای اتصال تیر به ستون برای قاب خمشی متوسط و ویژه |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | اطلاعات اوليه. برش ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; VD. برش ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; VL. برش ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; VS. لنگر ناشی از بار مرده در محل اتصال تیر به ستون; MD. لنگر ناشی از بار زنده در محل اتصال تیر به ستون; ML. لنگر ناشی از بار برف در محل اتصال تیر به ستون; MS. برش ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; VDH. برش ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; VLH. برش ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; VSH. لنگر ناشی از بار مرده در محل مفصل پلاستیک; MDH. لنگر ناشی از بار زنده در محل مفصل پلاستیک; MLH. لنگر ناشی از بار برف در محل مفصل پلاستیک; MSH. فاصله مفصل پلاستیک تا بر ستون; Sh=20.0cm. فاصله بین مفاصل پلاستیک تیر; Lh=555.0 cm. اساس مقطع پلاستیک تیر; Zb=220.89 cm3. لنگر پلاستیک تیر; Mp=ZbFy= 5.30 ton.m. مطابق با جدول 10-3-2-1; Ry=1.20. |
| (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-8-3 پ) مبحث 10-1392 (بند10-3-13-6 (12)) مبحث 10-1392 | محاسبه مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. توجه: محاسبه نیروها بر اساس انتقال نیروها از محل مفصل پلاستیک به محل اتصال تیر به ستون انجام میشود.. آيين نامه هاي بارگذاري بيان ميکنند که اگر بار زنده طبقات کمتر از 5 کيلونيوتن بر متر مربع باشند (به استثناء کف پارکینگها یا محلهای اجتماع عمومی)، در ترکيبات بارگذاري ضريب بار زنده را بجاي 1 مي توان 0.5 قرار داد.. نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. VgravityH=0.03 ton; VgravityH=max(1.2VDH+0.5 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). VgravityH=; VgravityH=max(1.2VDH+1.0 VLH+0.2 VSH;0.9 VDH). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل مفصل پلاستیک :. MgravityH=-0.05 t.m; MgravityH=max⁡(1.2MDH+0.5 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). MgravityH=; MgravityH=max⁡(1.2MDH+1.0 MLH+0.2 MSH;0.9MDH). نیروی برشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Vgravity=0.04 ton; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). Vgravity=; Vgravity=max(1.2VD+VL+0.2VS;0.9VD). لنگر خمشی ناشی از بارهای ثقلی در محل اتصال تیر به ستون. Mgravity=-0.06 t.m; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Mgravity=; Mgravity=max(1.2MD+ML+0.2MS;0.9MD). Cpr=1.20; 1.1≤Cpr=Fy+Fu2Fy≤1.2. (WUF-W) Connection ⇒Cpr=1.4. Mpr=7.63 ton.m; Mpr=CprRyMp. |
|  | حالتی که زلزله از چپ به راست باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=2.75 ton; Vpr=2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu'=2.79 ton; Vu'=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu'=Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu'=8.19 ton.m. |
|  | حالتی که زلزله از راست به چپ باشد. برش لرزهای ناشی ازMpr در محلهای تشکیل مفصل پلاستیک; Vpr=-2.75 ton; Vpr=-2MprLh. مقاومت برشی مورد نیاز در محل مفصل پلاستیک; VuH=Vpr+VgravityH. مقاومت برشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Vu''=2.72 ton; Vu''=VuH+(Vgravity-VgravityH). مقاومت خمشی مورد نیاز در محل اتصال تیر به ستون; Mu''=-Mpr+VuHSh+(Mgravity-MgravityH-VgravityHSh). Mu''=8.18 ton.m. |
|  | مقاومت خمشی و برشی مورد نیاز. مقاومت برشی مورد نیاز; Vu=2.79 ton; Vu=maxV'u, V''u. مقاومت خمشی مورد نیاز; Mu=8.19 ton.m; Mu=maxM'u, M''u. |
| گزارش محاسبات : بررسي ورق هاي بالاسري و پائين سري در اتصال تير به ستون گيردار - صلب. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش ورق بالاسری; βA; 1.00. ضریب بازرسی جوش ورق زیرسری; βB; 1.00. حداقل فاصله آزاد مورد نیاز بعد از جوشکاری; DF; 0.5 cm.; واکنش تکیه گاهی. Mu = 8.19 × 100 % = 8.19 ton.m. بعد جوش. ورق بالاسری; DA = 6.0 mm. ورق زیرسری; DB = 6.0 mm.. |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE200/. عرض بال; bf; 10.0 cm. ضخامت بال; tf; 8.5 mm. ارتفاع; d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.1 cm.; ورق بالا سری. عرض کوچکتر; bA1; 3.0 cm. عرض بزرگتر; bA2; 11.0 cm. طول کلی; LA; 21.0 cm. طول جوش نشده; LPA; 1.5 cm. ضخامت; tA; 18.0 mm.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.5. عرض ستون; bcol; 20.0 cm. ضخامت ستون; tcol; 15.0 mm.; ورق زیر سری. عرض; bB; 13.0 cm. طول کلی; LB; 26.0 cm. طول جوش نشده; LPB; 1.5 cm. ضخامت; tB; 15.0 mm.. |
|  |  |  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. |
|  |  |  |  | کنترل هندسی ورق بالا سری. 3.0cm≤7.8 cm; bA1≤bf-2(DA+DF). 11.0 cm≤ 20.0 cm; bA2≤bcol. 1.5cm≤1.5 cm; e0≤LpA. |
|  |  |  | کنترل هندسی ورق زیر سری. 13.0 cm≥12.2 cm; bB≥bf+2(DB+DF). 13.0 cm≤20.0 cm; bB≤bcol. 1.5 cm≤1.5 cm; e0≤LPB. |
| (بند10-3-13-5) مبحث 10-1392 |  |  | اتصال از پیش تایید شده گیر دار جوشی با ورق های زیر سری روسری (WFP). ناحیه محافظت شده; Pz= 36.0 cm. محل مفصل پلاستیک; Sh= 26.0 cm. عمق تیر; 200.0mm ≤900 mm; db≤900 mm. ضخامت بال تیر; 8.5 mm ≤30 mm; tfb ≤30 mm. |
| (جدول 10-2-9-3) مبحث 10-1392 |  |  |  | محاسبه و کنترل ورق بالاسری. کنترل کفایت جوش نفوذی در ورق بالاسری. جوش شیاری تحت کشش عمود بر مقطع موثر قرار دارد. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که در بخش دیگری آمده است.. |
| (بند 10-2-3-4(الف)) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه و کنترل مقاومت کششی در ورق بالاسری. نیروی کششی نهایی ایجاد شده در ورق ناشی از لنگر خمشی در تیر. Tu= 37.83 ton; Tu=Mud+tA+tB2. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕt=1.00. مقاومت کششی طراحی; ϕtPn= 43.20 ton; ϕtPn=ϕt×Fy×(bA1×tA). نسبت مقاومت کششی در ورق بالا سری; Ratio= 0.88; Ratio=TuϕtPn. 0.88≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 |  | کنترل برش قالبی در فلز پایه (فلز مادر). نیروی نهایی کششي موجود در ورق; Tu=37.83 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. ضخامت ورق; tpmin= 8.5 mm. سطح مقطع تحت برش; Anv=Agv= 31.80 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 8.50 cm2. ضریب توزیع تنش کششی; Ubs=1.00. مقاومت طراحی; ϕRn=ϕ0.6FuAnv+UbsFuAnt≤0.6FyAgv+UbsFuAnt. ϕRn= 77.24 ton. Ratio=0.49; Ratio=TuϕRn. 0.49≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی در جوش گوشه ورق بالاسری. بعد جوش ورق بالاسری; DA=6.0 mm. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕ=0.90. ارزش جوش; ϕRn= 962.2 Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. طول جوش نشده ورق; LPA=1.5 cm. طول کلی جوش; LwA= 47.4 cm; LwA=2×LA-LpA. نسبت مقاومت برشی در جوش گوشه; Ratio= 0.83; Ratio=TuLwAϕRn. 0.83≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2 (ب)) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل هندسی کفایت بعد و طول جوش گوشه ورق بالاسری. tA= 18.0 mm. tf= 8.5 mm. Dmin=5.0 mm. Dmax= 8.5 mm. 5.0 mm ≤ 6.0 mm ≤ 8.5 mm; Dmin≤DA≤Dmax. 474.1mm≥ 24.0 mm; LwA≥4DA. |
| (جدول 10-2-9-3) مبحث 10-1392 |  |  |  | محاسبه و کنترل ورق زیر سری. کنترل کفایت جوش نفوذی در ورق زیرسری. جوش شیاری تحت کشش عمود بر مقطع موثر قرار دارد. مطابق جدول 10-2-9-3 مبحث 10-1392، جوش شیاری با نفوذ کامل باید براساس فلز پایه کنترل شود؛ که در بخش دیگری آمده است.. |
| (بند 10-2-3-4(الف)) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه و کنترل نسبت مقاومت کششی در ورق زیر سری. نیروی کششی نهایی ایجاد شده در ورق ناشی از لنگر خمشی در تیر; Tu= 37.83 ton; Tu=Mud+tA+tB2. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕt=1.00. مقاومت کششی طراحی; ϕtPn= 46.80 ton; ϕtPn=ϕt×Fy×(bB×tB). نسبت مقاومت کششی در ورق زیر سری; Ratio= 0.81; Ratio=TuϕtPn. 0.81≤1; Ratio ≤1. |
| (بند 10-2-9-2-4 (ب)) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی در جوش گوشه ورق زیر سری. بعد جوش ورق زیرسری; DB=6.0 mm. ضریب کاهش مقاومت (مطابق بند 10-3-13-5 (12) مبحث 10-1392); ϕ=0.90. ارزش جوش; ϕRn= 962.2 Kgcm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. طول جوش نشده ورق; LPB=1.5cm. طول کلی جوش; LwB=49.0 cm; LwB=2×LB-LPB. نسبت مقاومت برشی در جوش گوشه; Ratio= 0.80; Ratio=TuLwBϕRn. 0.80≤1; Ratio ≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2 (ب)) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل هندسی کفایت بعد و طول جوش گوشه ورق زیرسری. tB= 15.0 mm. tf= 8.5 mm. Dmin=5.0 mm. Dmax= 6.5 mm. 5.0 mm ≤ 6.0 mm ≤ 6.5 mm; Dmin≤DB≤Dmax. 490.0 mm≥ 24.0 mm; LwB≥4DB. |
| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون گيردار - صلب. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 2.79 × 100 % × 100 % = 2.79 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 3.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 4.0 mm.. |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE200/. عرض بال; bf; 10.0 cm. ضخامت بال; tf; 8.5 mm. ارتفاع; d; 20.0 cm. ضخامت جان; tw; 5.6 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.1 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 9.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.5. عرض ستون; bcol; 20.0 cm. ضخامت ستون; tcol; 15.0 mm.. |
|  |  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 9.0cm≤14.9 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤9.2 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 |  | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 1.40 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 7.78; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.36; Ratio=VuϕRn. 0.36 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 9.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 36.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.1 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 4.9 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 280.97 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.07 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 77.6 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 81.7 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 109.0 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 193.0 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=400.9Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.48; Ratio=fruϕRn. 0.48≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=5.6 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=5.6 mm. بعد جوش; DA= 3.0 mm. 3.0 mm≤ 3.0 mm≤ 5.6 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 18.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 155.1 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.09 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 389.6 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 419.4 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=534.6 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.78; Ratio=fruϕRn. 0.78≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=15.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=4.0 mm. 3.0 mm≤ 4.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon_Auto 3 |
| --- | --- |

| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون ساده - مفصلي. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 5.67 × 100 % × 100 % = 5.67 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 3.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 6.0 mm.. |
| --- |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; IPE240/. عرض بال; bf; 12.0 cm. ضخامت بال; tf; 9.8 mm. ارتفاع; d; 24.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.2 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.5 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 10.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.5. عرض ستون; bcol; 20.0 cm. ضخامت ستون; tcol; 15.0 mm.. |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 10.0cm≤18.0 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤9.2 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 2.84 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 8.64; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.66; Ratio=VuϕRn. 0.66 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 10.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 38.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.1 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 4.9 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 347.50 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.14 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 149.2 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 138.3 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 201.3 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 350.9 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=400.9Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.88; Ratio=fruϕRn. 0.88≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=6.2 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DA= 3.0 mm. 3.0 mm≤ 3.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 20.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 283.5 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.18 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 644.0 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 703.7 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=801.9 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.88; Ratio=fruϕRn. 0.88≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=15.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=6.0 mm. 3.0 mm≤ 6.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon_Auto 4 |
| --- | --- |

| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون ساده - مفصلي. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 2.15 × 100 % × 100 % = 2.15 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 4.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 6.0 mm.. |
| --- |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; B-24X0.6-12X1.2. عرض بال; bf; 12.0 cm. ضخامت بال; tf; 12.0 mm. ارتفاع; d; 26.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.0 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 1.2 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 12.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.5. عرض ستون; bcol; 20.0 cm. ضخامت ستون; tcol; 15.0 mm.. |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 12.0cm≤22.6 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤9.2 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 1.08 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 10.37; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.21; Ratio=VuϕRn. 0.21 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 12.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 42.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 1.0 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 5.0 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 509.22 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.05 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 51.2 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 37.6 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 63.8 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 109.4 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=534.6Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.20; Ratio=fruϕRn. 0.20≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DA= 4.0 mm. 3.0 mm≤ 4.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 24.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 89.7 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.07 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 169.4 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 191.7 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=801.9 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.24; Ratio=fruϕRn. 0.24≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=15.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=6.0 mm. 3.0 mm≤ 6.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon_Auto 5 |
| --- | --- |

| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون ساده - مفصلي. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 7.36 × 100 % × 100 % = 7.36 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 4.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 6.0 mm.. |
| --- |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; B-25X0.6-15X1.5. عرض بال; bf; 15.0 cm. ضخامت بال; tf; 15.0 mm. ارتفاع; d; 28.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.0 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 1.5 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 14.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.5. عرض ستون; bcol; 20.0 cm. ضخامت ستون; tcol; 15.0 mm.. |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 14.0cm≤24.0 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤9.2 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 3.68 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 12.10; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.61; Ratio=VuϕRn. 0.61 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 14.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 46.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 0.9 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 5.1 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 712.59 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.19 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 160.0 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 95.7 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 185.1 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 315.7 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=534.6Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.59; Ratio=fruϕRn. 0.59≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=6.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DA= 4.0 mm. 3.0 mm≤ 4.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 28.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 262.9 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.23 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 425.9 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 500.6 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=801.9 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.62; Ratio=fruϕRn. 0.62≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=15.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=6.0 mm. 3.0 mm≤ 6.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon_Auto 6 |
| --- | --- |

| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون ساده - مفصلي. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 9.66 × 100 % × 100 % = 9.66 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 4.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 5.0 mm.. |
| --- |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; B-28X0.8-15X1.5. عرض بال; bf; 20.0 cm. ضخامت بال; tf; 15.0 mm. ارتفاع; d; 31.0 cm. ضخامت جان; tw; 8.0 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 1.5 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 19.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.5. عرض ستون; bcol; 20.0 cm. ضخامت ستون; tcol; 15.0 mm.. |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 19.0cm≤27.0 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤9.1 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 4.83 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 16.42; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.59; Ratio=VuϕRn. 0.59 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 19.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 56.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 0.7 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 5.3 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 1429.94 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.25 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 172.5 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 67.3 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 169.3 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 293.6 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=534.6Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.55; Ratio=fruϕRn. 0.55≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=8.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DA= 4.0 mm. 3.0 mm≤ 4.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 38.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 254.2 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.31 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 308.3 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 399.6 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=668.2 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.60; Ratio=fruϕRn. 0.60≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=15.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=5.0 mm. 3.0 mm≤ 5.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

| نام اتصال تیر به ستون: | BCCon_Auto 7 |
| --- | --- |

| گزارش محاسبات : بررسي نبشي جان در اتصال تير به ستون ساده - مفصلي. مشخصات کلی گزارش. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 Kgcm2. تنش نهایی فلز الکترود; Fue; 4200.0 Kgcm2.; نوع طراحی; لرزه اي. روش طراحی; ضرايب بار و مقاومت (LRFD).. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش نبشی به تیر; βA; $beta_toBeam$. ضریب بازرسی جوش نبشی به ستون; βB; 1.00.; واکنش تکیه گاهی; Ru= 14.22 × 100 % × 100 % = 14.22 ton. بعد جوش اتصال نبشی به تیر; DA= 4.0 mm. بعد جوش اتصال نبشی به ستون; DB = 5.0 mm.. |
| --- |
| المان های درگیر در اتصال. مشخصات تیر. مقطع تیر; B-30X0.8-20X2.0. عرض بال; bf; 20.0 cm. ضخامت بال; tf; 20.0 mm. ارتفاع; d; 34.0 cm. ضخامت جان; tw; 8.0 mm. سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 2.0 cm.; مشخصات نبشی. نام نبشی; 60x60x6. طول نبشی; L; 25.0 cm. بعد اول بال نبشی; W1; 6.0 cm. بعد دوم بال نبشی; W2; 6.0 cm. ضخامت نبشی; t; 6.0 mm. تعداد; No.; 2.. مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.5. عرض ستون; bcol; 20.0 cm. ضخامت ستون; tcol; 15.0 mm.. |
|  | کنترل هندسی اجزاء اتصال. کنترل بیرون زدگی ارتفاع نبشی از ارتفاع موثر تیر. 25.0cm≤29.0 cm; L≤d-2k-2DA. کنترل بیرون زدگی عرض نبشی از ستون. 6.0 cm≤9.1 cm; W1≤bcol-tw2- DB. |
| (بند 10-2-9-4-2 (الف)) مبحث 10-1392 | کنترل مقاومت برشی نبشی. نیروی برشی نهایی وارد بر نبشی; Vu= 7.11 ton; Vu=RuNo.. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.00. مقاومت برشی طراحی; ϕRn= 21.60; ϕRn=∅×0.6×Fy×L×t. Ratio= 0.66; Ratio=VuϕRn. 0.66 ≤1; Ratio≤1. |
|  |  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش اتصال نبشی به تیر. محاسبه اندرکنش تنش های جوش. ارتفاع جوش; L= 25.0 cm. عرض جوش; b= 4.5 cm; b=W2- e0. سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 68.0 cm; Aw=No.×L+2b. فاصله مرکز سطح جوش از خط قائم آن; x= 0.6 cm; x=b22b+L. برون محوری پیچی; e= 5.4 cm; e=W2-x. ممان اینرسی قطبی; Ip= 2757.02 cm3; Ip=8b3+6bL2+L312-b42b+L. لنگر پیچشی نهایی; Tu= 0.38 ton.m; Tu=RuNo.×e. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 209.2 Kg/cm; fy'=RuAw. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت قائم; fy''= 54.4 Kg/cm; fy''=Tub-xIp. تنش برشی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; fx''= 174.3 Kg/cm; fx''=TuL2Ip. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 316.0 Kg/cm; fru=fx''2+fy'+fy''2. |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه ارزش جوش. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=534.6Kgcm; ϕRn=ϕ×βA×0.6×Fue×22×DA. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.59; Ratio=fruϕRn. 0.59≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب))مبحث 10-1392 |  | کنترل بعد جوش. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت تیر در محل اتصال نبشی; tw=8.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DA= 4.0 mm. 3.0 mm≤ 4.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DA≤Dmax. |
|  | محاسبه و کنترل مقاومت برشی وارد بر جوش B-جوش اتصال نبشی به ستون. محاسبه اندرکنش تنش های جوش B(بر اساس رابطه بلاجت). سطح مقطع جوش در واحد طول; Aw= 50.0 cm; Aw=No.×L. تنش برشی نهایی جوش در جهت قائم; fy'= 284.5 Kg/cm; fy'=RuAw. لنگر پیچشی نهایی وارد بر جوش; Tu= 0.46 ton.m; Tu=RuNo.×W1+tw2. بیشینه تنش کششی نهایی ناشی از پیچش در جهت افقی; ft= 262.2 Kg/cm; ft=185TuL2. اندر کنش تنش های نهایی; fru= 386.8 Kg/cm; fru=fy'2+ft2. |
| (بند 10-2-9-2- (ب)) مبحث 10-1392 | محاسبه ارزش جوشB. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=668.2 Kg/cm; ϕRn=ϕ×βB×0.6×Fue×22×DB. نسبت تنش جوش; Ratio= 0.58; Ratio=fruϕRn. 0.58≤1; Ratio≤1. |
| (بند 10-2-9-2-2(ب)) مبحث 10-1392 | کنترل بعد جوش B. ضخامت نبشی; t = 6.0 mm. ضخامت ستون در محل اتصال نبشی; tcol=15.0 mm. حداقل بعد جوش; Dmin=3.0 mm. حداکثر بعد جوش; Dmax=6.0 mm. بعد جوش; DB=5.0 mm. 3.0 mm≤ 5.0 mm≤ 6.0 mm; Dmin≤DB≤Dmax. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |

| محتویات این بخش: | گزارش اتصالات صفحه ستون |
| --- | --- |

| BasePlate 2. | BasePlate 1. | BasePlate. |
| --- | --- | --- |

| مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 60.0 cm. ارتفاع ورق; B; 60.0 cm. ضخامت; t; 30.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX25X25X2.0. عرض ستون; CX; 25.0 cm. ارتفاع ستون; CY; 25.0 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 28.0 mm. تعداد در راستای 2; 4. تعداد در راستای 3; 4. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 12.. |
| --- |
| مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 240.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 233928.2Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.7206. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 172.00 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic8; 8.88 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic3; 27.27 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic5; 132.6 Kg/cm2.. |
| (بند10-3-5-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری; 1.2D+0.5L-3(EX-EccY)+0.2S. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 172.00 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= -0.39 ton.m. M33= -6.77 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی; 0.9D-2(EY-EccX). حداکثر نیروی محوری کششی; T= -71.35 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 1.59 ton.m. M33=0.73ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 1591.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 38.18 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=2.80m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 27.27 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 27.27 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 1591.00 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 38.18 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=2.80m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 27.27 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 27.27 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 1591.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 52.50 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2; 0.9D+3(EX-EccY). حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=18.75 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 18.75 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2; 1.2D+0.5L-3(EX+EccY)+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=-21.62 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 21.62 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 1591.00 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 52.50 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3; 1.2D+0.5L+3EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=18.57 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 18.57 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3; 1.2D+0.5L-3EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=-21.60 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 21.60 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 0.00; -6.77; -0.39; 172.00; Seismic1. 0.00; 0.00; 0.73; 1.59; -71.35; Seismic2. 0.00; 27.27; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic3. 27.27; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic4. 0.00; 0.00; 0.00; 18.75; 0.00; Seismic5. 0.00; 0.00; 0.00; -21.62; 0.00; Seismic6. 0.00; 0.00; 18.57; 0.00; 0.00; Seismic7. 0.00; 0.00; -21.60; 0.00; 0.00; Seismic8.. |
| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=240.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=3600.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=401.79 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 401.79 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 172.00 ton ≤ 401.79 ton; Pmax≤ϕcPp. |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Mu= 21.62 ton.m. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcMr=43.70 ton.m. Ratio=0.49; Ratio=MuϕcMr. 0.49≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=12. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=2.27ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10); Fnv=3300.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=12.15 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.15; Ratio=VuϕRnv. 0.15 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=8.88 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 10. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10). Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnt=16.57 ton; ϕRnt=ϕFntAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.54; Ratio=TuϕRnt. 0.54 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 1 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. 132.6Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  |  | a= 16.0 cm. b= 15.5 cm. ab= 1.0323. α1= 0.0503. M= 160.11 Kg.cm; M=α1×σmax×b2. |
|  |  |  | treq= 17.2 mm; treq=4Mu0.9Fy. 17.2 mm≤30.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 16 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=8.82 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=8. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=16.2649. treq= 10.0 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 10.0 mm≤30.0 mm; treq≤t.. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |

| مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate 1. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 60.0 cm. ارتفاع ورق; B; 60.0 cm. ضخامت; t; 30.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX25X25X2.5. عرض ستون; CX; 25.0 cm. ارتفاع ستون; CY; 25.0 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 28.0 mm. تعداد در راستای 2; 4. تعداد در راستای 3; 4. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 12.. |
| --- |
| مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 240.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 233928.2Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.7206. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 77.11 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic2; 19.99 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic3; 32.68 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic1; 132.6 Kg/cm2.. |
| (بند10-3-5-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری; 1.2D+0.5L+3(EX-EccY)+0.2S. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 77.11 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 15.65 ton.m. M33= 147.42 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی; 0.9D-3(EX-EccY). حداکثر نیروی محوری کششی; T= -37.58 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= -16.31 ton.m. M33=-142.12ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 1906.25 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 45.75 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=2.80m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 32.68 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 32.68 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 1906.25 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 45.75 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=2.80m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 32.68 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 32.68 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 1906.25 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 62.91 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2; 1.2D+0.5L-3(EX-EccY)+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=1.98 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 1.98 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2; 1.2D+0.5L+3(EX-EccY)+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=-1.90 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 1.90 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 1906.25 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 62.91 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3; 1.2D+0.5L-3EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=1.92 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 1.92 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3; 1.2D+0.5L+3EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=-1.84 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 1.84 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 0.00; 147.42; 15.65; 77.11; Seismic1. 0.00; 0.00; -142.12; -16.31; -37.58; Seismic2. 0.00; 32.68; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic3. 32.68; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic4. 0.00; 0.00; 0.00; 1.98; 0.00; Seismic5. 0.00; 0.00; 0.00; -1.90; 0.00; Seismic6. 0.00; 0.00; 1.92; 0.00; 0.00; Seismic7. 0.00; 0.00; -1.84; 0.00; 0.00; Seismic8.. |
| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=240.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=3600.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=477.35 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 477.35 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 0.00 ton ≤ 477.35 ton; Pmax≤ϕcPp. |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Pu= -37.58 ton. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcPr=-11.10 ton. Ratio=3.39; Ratio=PuϕcPr. 3.39≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=12. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=2.72ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10); Fnv=3300.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=12.15 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.18; Ratio=VuϕRnv. 0.18 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=19.99 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 8. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10). Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnt=16.57 ton; ϕRnt=ϕFntAnb. |
|  |  |  | Ratio= 1.21; Ratio=TuϕRnt. 1.21 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 8 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. 132.6Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  |  | a= 21.5 cm. b= 15.5 cm. ab= 1.3871. α1= 0.0742. M= 236.46 Kg.cm; M=α1×σmax×b2. |
|  |  |  | treq= 20.9 mm; treq=4Mu0.9Fy. 20.9 mm≤30.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 2 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=39.71 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=8. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=17.8847. treq= 20.3 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 20.3 mm≤30.0 mm; treq≤t.. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |  |

| مشخصات اتصال. نام اتصال:; BasePlate 2. مشخصات هندسی. مشخصات صفحه ستون. عرض ورق; H; 55.0 cm. ارتفاع ورق; B; 55.0 cm. ضخامت; t; 30.0 mm.; مشخصات ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.5. عرض ستون; CX; 20.0 cm. ارتفاع ستون; CY; 20.0 cm. خروج از مرکزیت3; dX; 0.0 cm. خروج از مرکزیت 2; dY; 0.0 cm.. مشخصات سخت کننده ها. ارتفاع کوچکتر; 15.0 cm. ارتفاع بزرگتر; hs; 20.0 cm. ارتفاع تسمه های کناری; 15.0 cm. فاصله تسمه های کناری; 1.0 cm. ضخامت; ts; 10.0 mm.; مشخصات میل مهارها. قطر; db; 28.0 mm. تعداد در راستای 2; 3. تعداد در راستای 3; 3. فاصله از ضلع عمودی; 7.5 cm. فاصله از ضلع افقی; 7.5 cm. تعداد کل; NB; 8.. |
| --- |
| مشخصات مصالح و بیشینه نیروها. مقاومت مشخصه بتن; fc; 240.0Kgcm2. مدول الاستیسیته بتن; Ec; 233928.2Kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0Kgcm2. نسبت مدول الاستیسیته فولاد به بتن; n; 8.7206. تنش نهایی میل مهار ها ها; Fu; 6000.0Kgcm2. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0Kgcm2.; بیشینه نیروی فشاری ستون; Pmax; Seismic1; 46.14 ton. بیشینه نیروی کششی میل مهار بحرانی; Tmax; Seismic2; 20.21 ton. بیشینه نیروی برشی ستون; Vmax; Seismic3; 13.23 ton. بیشینه تنش قائم زیر صفحه ستون; σmax; Seismic1; 132.6 Kg/cm2.. |
| (بند10-3-5-3) مبحث 10-1392 |  |  | محاسبه نیروهای طراحی لرزهای صفحه ستون. نیروهای لرزه ای راستاهای متعامد به طور همزمان در نظر گرفته نشده اند.. نیروی محوری. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری فشاری; 1.2D+0.5L-3(EX+EccY)+0.2S. حداکثر نیروی محوری فشاری; P= 46.14 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 1.38 ton.m. M33= -59.97 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر نیروی محوری کششی; 0.9D+3(EX+EccY). حداکثر نیروی محوری کششی; T= -11.64 ton. لنگرهای خمشی ناشی از بارهای جانبی در بین دو انتهای ستون; M22= 0.13 ton.m. M33=57.02ton.m. نیروی برشی در راستای 2. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 2; F22reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 771.75 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 3; M33=fyZ33= 18.52 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=2.80m. برش ظرفیتی ستون در راستای 2; F22capcol=MpcHs= 13.23 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 2; F22capcol+F22reqbr= 13.23 ton. نیروی برشی در راستای 3. مولفه افقی مقاومتهای مورد نیاز اتصالهای مهاربندی در راستای 3; F33reqbr= 0.00 ton. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 771.75 mm3. لنگر پلاستیک مقطع در راستای 2; M22=fyZ22= 18.52 ton.m. ارتفاع طبقه; Hs=2.80m. برش ظرفیتی ستون در راستای 3; F33capcol=MpcHs= 13.23 ton. نیروی برشی طراحی لرزهای در راستای 3; F33capcol+F33reqbr= 13.23 ton. لنگر خمشی در راستای 2. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 2; Z22= 771.75 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 2; M22capcol=1.1RyFyZ22= 25.47 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 2 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 2; 0.9D-3(EXUnknown). حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max+=0.39 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max++M+22reqbr= 0.39 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 2; M-22reqbr=0.00ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 2; 1.2D+0.5L+3(EXUnknown)+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 2; M22max-=-0.42 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 2; minM22capcol,M22max-+M-22reqbr= 0.42 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 2 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. لنگر خمشی در راستای 3. ضریب تنش تسلیم مورد انتظار; Ry= 1.25. تنش تسلیم فولاد; fy= 2400.0 kg/cm2. اساس مقطع پلاستیک ستون در راستای 3; Z33= 771.75 mm3. لنگر ظرفیتی ستون در راستای 3; M33capcol=1.1RyFyZ33= 25.47 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای مثبت 3 (با توجه به مفصلی بودن دو سر مهاربند، برابر با صفر است); M+33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی مثبت در راستای 3; 1.2D+0.5L-3EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی مثبت تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max+=0.11 ton.m. لنگر مثبت طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max++M+33reqbr= 0.11 ton.m. مقاومتهای خمشی مورد نیاز اتصالهای مهاربندی حاکم بر طراحی خمشی در راستای منفی 3; M-33reqbr= 0.00 ton.m. ترکیب بار تشدید یافته شامل حداکثر لنگر خمشی منفی در راستای 3; 1.2D+0.5L+3EX+0.2S. حداکثر لنگر خمشی منفی تحت ترکیب بار تشدید یافته در راستای 3; M33max-=-0.15 ton.m. لنگر منفی طراحی لرزهای در راستای 3; minM33capcol,M33max-+M-33reqbr= 0.15 ton.m. تذکر: در صورت مفصلی بودن تکیهگاه در راستای 3 مقدار لنگر صفر در نظر گرفته میشود.. مجموعه نیروهای لرزهای. V3 (ton); V2 (ton); M3 (ton.m); M2 (ton.m); P (ton); بار. 0.00; 0.00; -59.97; 1.38; 46.14; Seismic1. 0.00; 0.00; 57.02; 0.13; -11.64; Seismic2. 0.00; 13.23; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic3. 13.23; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; Seismic4. 0.00; 0.00; 0.00; 0.39; 0.00; Seismic5. 0.00; 0.00; 0.00; -0.42; 0.00; Seismic6. 0.00; 0.00; 0.11; 0.00; 0.00; Seismic7. 0.00; 0.00; -0.15; 0.00; 0.00; Seismic8.. |
| (بند10-2-9-8(پ)) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل ابعاد صفحه ستون. fc=240.0 Kg/cm2. مساحت صفحه ستون; A1=3025.00 cm2. A2A1=1.0000. ظرفیت صفحه ستون متناظر با خروج از محوری ترکیب بار حاکم; ϕcPr=401.10 ton. ضریب کاهش مقاومت; ϕc=0.65. ϕcPp= 401.10 ton; ϕcPp=Min(ϕcPr, ϕc0.85A1fcA2A1,ϕc1.7fcA1). 0.00 ton ≤ 401.10 ton; Pmax≤ϕcPp. |
|  |  | کنترل مقاومت کلی پیچ ها در حالت شکست کششی. نیروی محوری ترکیب بار بحرانی شکست کششی; Pu= -11.64 ton. مقاومت محوری متناظر با خروج از محوری ترکیب بار; ϕcPr=-5.68 ton. Ratio=2.05; Ratio=PuϕcPr. 2.05≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت برشی پیچ. تعداد کل پیچ ها; N=8. بیشینه نیروی نهایی روی سطح برش پیچ; Vu=1.65ton; Vu=1NVu22+Vu32. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10); Fnv=3300.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnv=12.15 ton; ϕRnv=ϕFnvAnb. |
|  |  |  | Ratio= 0.11; Ratio=VuϕRnv. 0.11 ≤1; Ratio≤1. |
| (بند10-2-9-3-3) مبحث 10-1392 |  |  | کنترل مقاومت کششی پیچ. بیشینه نیروی کششی در پیچ بحرانی; Tu=20.21 ton. تعداد پیچ های تحت کشش; NT= 5. قطر پیچ ها; db=28.0 mm. مساحت موثر هر یک از پیچ ها; ABolt=4.91 cm2. پيچ ها تحت اثر توام کشش و برش نمي باشند. |
|  |  |  | سطح برش از قسمت دندانه شده نمي گذرد; جدول(10-2-9-10). Fnt=4500.0 Kg/cm2. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ϕRnt=16.57 ton; ϕRnt=ϕFntAnb. |
|  |  |  | Ratio= 1.22; Ratio=TuϕRnt. 1.22 ≤1; Ratio≤1. |
| کنترل ضخامت صفحه ستون. محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر تنش اتکایی. چشمه بحرانی:; ( 2 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. 132.6Kg/cm2; σmax=.. |
|  |  |  | a= 17.5 cm. b= 15.5 cm. ab= 1.1290. α1= 0.0573. M= 182.61 Kg.cm; M=α1×σmax×b2. |
|  |  |  | treq= 18.4 mm; treq=4Mu0.9Fy. 18.4 mm≤30.0 mm; treq≤t.. |
| محاسبه ضخامت چشمه بحرانی در اثر کشش در میل مهارها (تئوری خطوط تسلیم) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | چشمه بحرانی:; ( 6 ). نوع چشمه:; چهار طرف بسته. مجموع نیروی کششی در میلمهارها; ΣTmax=19.82 ton. تعداد خطوط تسلیم; n=8. نسبت مجموع حاصلضرب زوایای دوران در طول خطوط تسلیم به جابجایی محل اثر نیروی کششی میل مهارها; 1nθiliδ=15.4850. treq= 15.4 mm; treq=4ΣTδ0.9Fyθili. 15.4 mm≤30.0 mm; treq≤t.. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |  |

| محتویات این بخش: | گزارش اتصالات مهاربندي |
| --- | --- |

| BrXCon 2. | BrXCon 1. | Br1Con 1. |
| --- | --- | --- |

| گزارش مهاربند تکی. مشخصات کلی گزارش. نام اتصال:; Br1Con 1. تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 kgcm2. تنش نهایی فولاد; Fu; 3700.0 kgcm2. تنش نهایی فلز جوش (الکترود مصرفی); Fue; 4200.0 kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0 kgcm2.; ابعاد جوش. Daw =8.0 mm. Dawh=9.0 mm. Dawv=7.0 mm. DawI=0.0 mm.. فاصله مونتاژ; e0; 1.5 cm. ضریب بازرسی جوش; β; 0.75.; نیروهای طراحی (ماکزیمم حالات انتخاب شده در تنظیمات). PDesign= 58.60 ton. TDesign= 77.52 ton. FDesign=max PDesign, TDesign= 77.52 ton.. نوع مهاربند; همگرا. روش طراحی; ضرایب بار و مقاومت (LRFD). طراحی لرزه ای یا غیر لرزه ای؟; لرزه ای.. |
| --- |
| مشخصات المانهای درگیر در اتصال مهاربند. مشخصات هندسی تیر. مقطع تیر; B-25X0.6-15X1.5. ضخامت بال تیر یا صفحه ستون; tf; 15.0mm. ارتفاع کلی; db; 28.0 cm. ضخامت جان; tw; 6.0 mm. فاصله سطح خارج بال تا انتهای ماهیچه جان; k; 1.5 cm.; مشخصات هندسی ورق اتصال (گاست). طول افقی در محل اتصال به تیر; Lh; 41.0 cm. طول قائم در محل اتصال به ستون; Lv; 27.0 cm. پخی افقی ورق اتصال(باe0); CCh; 0.0 cm. پخی قائم ورق اتصال; CCv; 0.0 cm. ضخامت ورق; tp; 10.0mm. جوش به المان های اطراف; دوطرفه.; مشخصات هندسی ستون. مقطع ستون; BOX20X20X1.5. ارتفاع کلی; dc; 20.0 cm. ضخامت بال; tfc; 15.0 mm.. مشخصات هندسی مهاربند. مقطع مهاربند; 2U100/F/10/. ارتفاع مقطع; dbr; 10.0 cm. ضخامت لبه جوش شونده; tbr; 8.5 mm. سطح مقطع کلی; Ag; 26.92 cm2.. مشخصات تکمیل اتصال. زاویه مهاربند با خط قائم; θ; 55 °. طول جوش مهاربند به ورق; Ldw; 25.0 cm. فاصله قائم نقطه کار; WPv; 0.0 cm.. |
| (بند 10-3-10-3) مبحث 10-1392 (بند10-3-11-3) مبحث 10-1392 |  | محاسبه نیروهای اتصال مهاربندی بر اساس ضوابط لرزه ای آیین نامه. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=Pamplified; (شکل پذیری معمولی). مقاومت کششی مورد نیاز; T=minTamplified,RyFyAg. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=1.1×1.14FcreAg; (شکل پذیری ویژه). مقاومت کششی مورد نیاز; T=RyFyAg. سازگاری اتصال با کمانش مهاربندیها، با کنترل قطع مهاربندیها به اندازه2tp قبل از خط آزاد خمش. مطابق جدول 10-3-2-1 مبحث دهم تعیین میشود.; Ry=1.20. Fcr ، مطابق بند 10-2-4-4 مبحث دهم تعیین میشود؛ تنها به جای Fy باید RyFy جایگزین شود.. PSeism=58.60 ton; ⟹. TSeism=77.52 ton. |
| (بند 10-3-11-3 (2)) مبحث 10-1392 |  | کنترل فاصله از خط آزاد خمش. کمترین فاصله بین گوشه های مهاربند و خط آزاد خمش; Dist.=21.3 mm. 21.3 mm≥ 20.0 mm; Dist.≥2×tp. |
|  |  | کنترل حداقل فاصله از المان های مجاور. فاصله المان مهاربندی از تیر; Lebeam= 11.6 cm. فاصله المان مهاربندی از ستون; Lecol= 29.9 cm. حداقل فاصله مجاز; Lemin= 2.0 cm. 11.6 cm≥2.0 cm; minLebeam,Lecol≥Lemin. |
|  |  | محاسبه و کنترل اتصال المان مهاربندی به ورق اتصال. کنترل جوش. کنترل هندسی بعد جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. Dmin= 5.0 mm; ⟹; tp= 10.0 mm. Dmax= 8.5 mm; tbr= 8.5 mm. 5.0 mm ≤ 8.0 mm≤ 8.5 mm; Dmin≤Daw≤Dmax. 250.0 mm≥ 32.0 mm; Ldw≥4×Daw. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | کنترل تنش جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. تعداد خط جوش یک مهاربند; n= 4. تنش برشی مورد نیاز جوش; fv= 775.2 kgcm; fv=FDesignn×(Ldw)e. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش اسمی جوش; ϕRn=801.9 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Daw. 0.97 ≤1.0; Ratio=fvϕRn≤1.0. |
| (بند 10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 |  | کنترل برش قالبی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضریب توزیع تنش; Ubs= 1.0. سطح مقطع کلی و خالص تحت برش; Agv=Anv= 53.86 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 10.00 cm2; Ant=dbr×tp. مقاومت طراحی برش قالبی; ϕRn=ϕ(0.6×minFuAnv,FyAgv+UbsFuAnt). ϕRn=85.92. 0.90 ≤1.0; Ratio=TDesignϕRn≤1.0. |
|  |  | کنترل ورق اتصال در عرض ویتمور. عرض ویتمور; w=36.3 cm. کنترل مقاومت کششی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.90. مقاومت کششی اسمی; ϕPn= 78.36 ton; ϕPn=ϕFywtp. 0.99 ≤ 1.0; Ratio=TDesignϕPn≤1.0. کنترل مقاومت فشاری بدون در نظرگرفتن سخت کننده(ها). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.90. سطح مقطع کلی ورق اتصال در محل ویتمور; Ag= 36.28 cm2; Ag=wtp. مشخصات ناحیه تحت فشار; L=27.5 cm. K=0.60. r=0.3×tp=0.3 cm. ifKLr≤25⟹شود کنترل تسلیم حدی حالت اساس بر. if KLr>25⟹شود کنترل 4-2-10 بند مطابق کمانش حدی حالت اساس بر. |
| (بند10-2-3-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
|  |  | تنش فشاری ناشی از کمانش خمشی; Fcr=2064.7 kg/cm2. مقاومت فشاری طراحی ورق اتصال بر اساس کمانش; ϕPn= 67.42 ton; ϕPn=ϕFcrAg. |
|  |  | 0.87 ≤ 1.0; Ratio=PDesign ϕPn≤1.0. |
| AISC Construction Manual 2011-UFM Method-General Case |  | کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به تیر و ستون. محاسبه نیروها در محل اتصال ورق اتصال و المان های اطراف. فاصله افقی نقطه کار تا وجه ستون; ec= 10.0 cm; ec=dc2. فاصله قائم نقطه کار تا وجه تیر; eb= 14.0 cm; eb=db2-WPv. فاصله مرکز سطح جوش افقی تا وجه ستون; α= 21.3 cm; α=Lh+CCh+maxCCh,e02. β=7.7 cm; β=α+ec-eb×tan⁡(θ)tan⁡(θ). r= 38.0 cm; r=(α+ec)2+(β+eb)2. نیروی قائم در محل اتصال به تیر; Nub= 28.52 ton; Nub=FDesign×ebr. نیروی مماسی در محل اتصال به تیر; Vub= 43.29 ton; Vub=FDesign×αr. لنگر خمشی در محل اتصال به تیر; Mub=0.0 ton.m. نیروی قائم در محل اتصال به ستون; Nuc= 20.37 ton; Nuc=FDesign×ecr. نیروی مماسی در محل اتصال به ستون; Vuc= 15.70 ton; Vuc=FDesign×βr. لنگر خمشی در محل اتصال به ستون; Muc=0.0 ton.m. |
| AISC Seismic Design Manual 2012 |  | محاسبه و کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به تیر (یا صفحه ستون). طول جوش قابل اجرا در محل اتصال ورق گاست و تیر; Lw=39.5 cm; Lw=Lh+CCh-maxCCh,e0. کنترل تسلیم برشی ورق اتصال در محل اتصال به تیر(یا صفحه ستون). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1.0. سطح مقطع کلی تحت برش; Agv= 39.50 cm2; Agv=Lwtp. مقاومت برشی طراحی; ϕVn=56.88ton; ϕVn=ϕ0.6FyAgv. 0.76 ≤1.0; Ratio=VubϕVn≤1.0. کنترل تسلیم کششی ورق اتصال در محل اتصال به تیر(یا صفحه ستون). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.9. مقاومت کششی طراحی; ϕPn=85.32ton; ϕPn=ϕFyAg=0.9Fy(Lwtp). 0.33 ≤1.0; Ratio=Nub+4MubLwϕPn≤1.0. |
| (بند10-2-9-4-2 الف) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-1) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| AISC Seismic Design Manual 2012 |  | محاسبه و کنترل ورق اتصال در محل اتصال آن به ستون. کنترل تسلیم برشی ورق اتصال در محل اتصال به ستون. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. سطح مقطع کلی تحت برش; Agv=27.00cm2; Agv=Lvtp. مقاومت برشی طراحی; ϕVn=38.88 ton; ϕVn=ϕ0.6FyAgv. 0.40≤1.0; Ratio=VucϕVn≤1.0. کنترل تسلیم کششی ورق اتصال در محل اتصال به ستون. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.9. مقاومت کششی طراحی; ϕPn=58.32ton; ϕPn=ϕFyAg=0.9Fy(Lvtp). 0.35≤1.0; Ratio=Nuc+4MucLvϕPn≤1.0. |
| (بند10-2-9-4-2 الف) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-1) مبحث 10-1392 \ |  |  |  |
|  |  | کنترل اتصال ورق اتصال به تیر یا صفحه ستون. کنترل هندسی بعد جوش اتصال. Dmin=5.0 mm; ⟹; tp=10.0 mm. Dmax=10.0 mm; tf=15.0 mm. 5.0 mm≤9.0 mm≤10.0 mm; Dmin ≤Dawh≤Dmax. 395.0 mm≥36.0 mm; Lw≥4×Dawh. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |
| (AISC Design Example 2011) (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل تنش های وارد بر جوش. تعداد خط جوش اتصال به تیر; n= 2. طول جوش قابل اجرا در محل اتصال ورق گاست و تیر; Lw=39.5 cm. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به تیر ناشی از نیروی محوری; fua=361.0 kg/cm; fua=NubnLw. تنش برشی ورق گاست درمحل اتصال به تیر; fuv=548.0 kg/cm; fuv=VubnLw. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به تیر ناشی از خمش; fub=0.0 kg/cm; fub=4MubnLw2. تنش ماکزیمم جوش در واحد طول جوش; fu peak=656.3 kgcm; fu peak=fua+fub2+fuv2. تنش متوسط جوش در واحد طول جوش; fu ave=12fua+fub2+fuv2+fua-fub2+fuv2. fu ave=656.3 kgcm. تنش مورد نیاز جوش; fu_weld=820.3 kgcm; fu weld=max⁡{fu peak,1.25fu ave}. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=902.1 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Dawh. 0.91≤1; Ratio=fu weldϕRn≤1. |
|  |  | کنترل اتصال ورق اتصال به ستون. کنترل هندسی بعد جوش اتصال. Dmin=5.0 mm; ⟹; tp=10.0 mm. Dmax=10.0 mm; tfc=15.0 mm. 5.0 mm≤7.0 mm≤10.0 mm; Dmin ≤Dawv≤Dmax. 270.0 mm≥28.0 mm; Lv≥4×Dawv. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (AISC Design Example 2011) (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 |  | محاسبه و کنترل تنش های وارد بر جوش. تعداد خط جوش اتصال به ستون; n=2. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به ستون ناشی از نیروی محوری; fua=377.3 kg/cm; fua=NucnLv. تنش برشی ورق گاست درمحل اتصال به ستون; fuv=290.8 kg/cm; fuv=VucnLv. تنش محوری ورق گاست درمحل اتصال به ستون ناشی از خمش; fub=0.0 kg/cm; fub=4MucnLv2. تنش ماکزیمم جوش در واحد طول جوش; fu peak=476.3 kgcm; fu peak=fua+fub2+fuv2. تنش متوسط جوش در واحد طول جوش; fu ave=12fua+fub2+fuv2+fua-fub2+fuv2. fu ave=476.3 kgcm. تنش مورد نیاز جوش; fu weld=595.4 kgcm; fu weld=max⁡{fu peak,1.25fu ave}. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش جوش; ϕRn=701.6 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Dawv. 0.85≤ 1.0; Ratio=fu weldϕRn≤1.0. |
|  |  | کنترل تیر در مقابل بارهای متمرکز. نیروی فشاری قائم مورد نیاز بین تیر و ورق اتصال; Pu=21.56 ton; Pu=PDesign×ebr+4MubLw. نیروی کششی قائم مورد نیاز بین تیر و ورق اتصال; Tu=28.52 ton; Tu=TDesign×ebr+4MubLw. ارتفاع کلی تیر; db=28.0cm. فاصله محل اثر بار متمرکز از انتهای تیر; dist.=Lh+CCh+maxCCh,e02-e0=19.8 cm. طول اتکای بار متمرکز; lb=maxLh+CCh-maxCCh,e0,k=39.5cm. کنترل تسلیم موضعی جان در مقابل نیروی متمرکز کششی و فشاری. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=1. Rn= 67.68 ton; Rn=Fywtw5k+lb; if dist.>db→. Rn= ton; Rn=Fywtw2.5k+lb; if dist.≤db→. 28.52 ton≤ 67.68 ton; max⁡(Pu,Tu)≤ϕRn. |
| (بند 10-2-9-10-2) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند 10-2-9-10-3) مبحث 10-1392 |  | کنترل لهیدگی جان در مقابل نیروی متمرکز فشاری. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. Rn= 65.98 ton; Rn=0.8tw2[1+3lbdbtwtf1.5]EFytftw; if dist.≥db2→. Rn=ton; iflbdb≤0.2→Rn=0.4tw2[1+3lbdbtwtf1.5]EFytftw; if dist.<db2→. Rn=ton; iflbdb>0.2→Rn=0.4tw2[1+(4lbdb-0.2)twtf1.5]EFytftw. 21.56 ton≤49.48 ton; Pu≤ϕRn. |

| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1گزارش مهاربند ضربدری |  |  |  |  |
| مشخصات کلی گزارش |  |  |  |  |
| نام اتصال: | BrXCon 1 |  |  |  |
| تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 kgcm2. تنش نهایی فولاد; Fu; 3700.0 kgcm2. تنش نهایی فلز جوش (الکترود مصرفی); Fue; 4200.0 kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0 kgcm2.; ابعاد جوش. DawI=0.0 mm. Daw1=6.0 mm. Daw2=6.0 mm.. ضریب بازرسی جوش; β; 0.75.; نیروهای طراحی (ماکزیمم حالات انتخاب شده در تنظیمات). PDesign2= 58.60 ton; PDesign1= 58.60 ton. TDesign2= 77.52 ton; TDesign1= 77.52 ton. FDesign2= 77.52 ton; FDesign1=77.52 ton. FDesign=max PDesign, TDesign.. نوع مهاربند; همگرا. روش طراحی; ضرایب بار و مقاومت (LRFD). طراحی لرزه ای یا غیر لرزه ای؟; لرزه ای.. |
| مشخصات المان های درگیر در اتصال مهاربند. مشخصات هندسی مهاربند اول. مقطع مهاربند; 2U100/F/10/. ارتفاع مقطع; dbr1; 10.0cm. ضخامت لبه جوش شونده; tbr1; 8.5 mm. سطح مقطع کلی; Ag1; 26.92 cm2. طول برش میانی; Ldo1; 19.0 cm.; مشخصات هندسی مهاربند دوم. مقطع مهاربند; 2U100/F/10/. ارتفاع مقطع; dbr2; 10.0 cm. ضخامت لبه جوش شونده; tbr2; 8.5 mm. سطح مقطع کلی; Ag2; 26.92 cm2. طول برش میانی; Ldo2; 0.0 cm.; مشخصات هندسی ورق اتصال. ضخامت ورق; tp; 1.0 cm. طول ورق در محل اتصال مهاربند دوم; Lh; 91.0 cm. طول ورق در محل اتصال مهاربند اول; Lv; 500.0 mm.. مشخصات تکمیلی اتصال. زاویه مهاربند اول با خط قائم; θ1; 55°. زاویه مهاربند دوم با خط قائم; θ2; 55°. طول جوش مهاربند اول; Ldw1; 35.0 cm. طول جوش مهاربند دوم; Ldw2; 52.0 cm.. |

| (بند 10-3-10-3) مبحث 10-1392 (بند10-3-11-3) مبحث 10-1392 |  | محاسبه نیروهای اتصال مهاربندی بر اساس ضوابط لرزه ای آیین نامه. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=Pamplified; (شکل پذیری معمولی). مقاومت کششی مورد نیاز; T=minTamplified,RyFyAg. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=1.1×1.14FcreAg; (شکل پذیری ویژه). مقاومت کششی مورد نیاز; T=RyFyAg. سازگاری اتصال با کمانش مهاربندیها، با کنترل قطع مهاربندیها به اندازه2tp قبل از خط آزاد خمش. مطابق جدول 10-3-2-1 مبحث دهم تعیین میشود.; Ry=1.20. Fcr ، مطابق بند 10-2-4-4 مبحث دهم تعیین میشود؛ تنها به جای Fy باید RyFy جایگزین شود.. مهاربند اول. PSeismbr1=58.60 ton; ⟹. TSeismbr1=77.52 ton. مهاربند دوم. PSeismbr2=58.60 ton; ⟹. TSeismbr2=77.52 ton. |
| --- | --- | --- |
|  | کنترل حداقل فاصله المان ها از یکدیگر. فاصله مهاربند ها از یکدیگر; LeBraces= 2.2 cm. حداقل فاصله مجاز; Lemin= 2.0 cm. 2.2 cm≥2.0 cm; LeBraces≥Lemin. |
|  | کنترل های مربوط به مهاربند اول. |
|  | محاسبه و کنترل اتصال المان مهاربندی به ورق اتصال. کنترل جوش. کنترل هندسی بعد جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. Dmin= 5.0 mm; ⟹; tp= 10.0 mm. Dmax= 8.5 mm; tbr= 8.5 mm. 5.0 mm ≤ 6.0 mm≤ 8.5 mm; Dmin≤Daw≤Dmax. 350.0 mm≥ 24.0 mm; Ldw≥4×Daw. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 | کنترل تنش جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. تعداد خط جوش یک مهاربند; n= 4. تنش برشی مورد نیاز جوش; fv= 553.7 kgcm; fv=FDesignn×(Ldw)e. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش اسمی جوش; ϕRn=601.4 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Daw. 0.92 ≤1.0; Ratio=fvϕRn≤1.0. |
| (بند 10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 |  | کنترل برش قالبی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضریب توزیع تنش; Ubs= 1.0. سطح مقطع کلی و خالص تحت برش; Agv=Anv= 72.00 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 10.00 cm2; Ant=dbr×tp. مقاومت طراحی برش قالبی; ϕRn=ϕ(0.6×minFuAnv,FyAgv+UbsFuAnt). ϕRn=105.51. 0.73 ≤1.0; Ratio=TDesignϕRn≤1.0. |
|  |  | کنترل ورق اتصال در عرض ویتمور. عرض ویتمور; w=36.2 cm. کنترل مقاومت کششی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.90. مقاومت کششی اسمی; ϕPn= 78.15 ton; ϕPn=ϕFywtp. 0.99 ≤ 1.0; Ratio=TDesignϕPn≤1.0. کنترل مقاومت فشاری بدون در نظرگرفتن سخت کننده(ها). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.90. سطح مقطع کلی ورق اتصال در محل ویتمور; Ag= 36.18 cm2; Ag=wtp. مشخصات ناحیه تحت فشار; L=4.2 cm. K=1.20. r=0.3×tp=0.3 cm. ifKLr≤25⟹شود کنترل تسلیم حدی حالت اساس بر. if KLr>25⟹شود کنترل 4-2-10 بند مطابق کمانش حدی حالت اساس بر. |
| (بند10-2-3-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |
|  |  | مقاومت فشاری طراحی ورق اتصال بر اساس تسلیم; ϕPn=78.15 ton; ϕPn=ϕFyAg. |
|  |  | 0.75 ≤ 1.0; Ratio=PDesign ϕPn≤1.0. |
|  | کنترل های مربوط به مهاربند دوم. |
|  | محاسبه و کنترل اتصال المان مهاربندی به ورق اتصال. کنترل جوش. کنترل هندسی بعد جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. Dmin= 5.0 mm; ⟹; tp= 10.0 mm. Dmax= 8.5 mm; tbr= 8.5 mm. 5.0 mm ≤ 6.0 mm≤ 8.5 mm; Dmin≤Daw≤Dmax. 520.0 mm≥ 24.0 mm; Ldw≥4×Daw. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 | کنترل تنش جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. تعداد خط جوش یک مهاربند; n= 4. تنش برشی مورد نیاز جوش; fv= 372.7 kgcm; fv=FDesignn×(Ldw)e. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش اسمی جوش; ϕRn=601.4 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Daw. 0.31 ≤1.0; Ratio=fvϕRn≤1.0. |

| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1گزارش مهاربند ضربدری |  |  |  |  |
| مشخصات کلی گزارش |  |  |  |  |
| نام اتصال: | BrXCon 2 |  |  |  |
| تنش تسلیم فولاد; Fy; 2400.0 kgcm2. تنش نهایی فولاد; Fu; 3700.0 kgcm2. تنش نهایی فلز جوش (الکترود مصرفی); Fue; 4200.0 kgcm2. مدول الاستیسیته فولاد; Est; 2040000.0 kgcm2.; ابعاد جوش. DawI=0.0 mm. Daw1=8.0 mm. Daw2=8.0 mm.. ضریب بازرسی جوش; β; 0.75.; نیروهای طراحی (ماکزیمم حالات انتخاب شده در تنظیمات). PDesign2= 145.58 ton; PDesign1= 145.58 ton. TDesign2= 161.13 ton; TDesign1= 161.13 ton. FDesign2= 161.13 ton; FDesign1=161.13 ton. FDesign=max PDesign, TDesign.. نوع مهاربند; همگرا. روش طراحی; ضرایب بار و مقاومت (LRFD). طراحی لرزه ای یا غیر لرزه ای؟; لرزه ای.. |
| مشخصات المان های درگیر در اتصال مهاربند. مشخصات هندسی مهاربند اول. مقطع مهاربند; 2U180/F/10/. ارتفاع مقطع; dbr1; 18.0cm. ضخامت لبه جوش شونده; tbr1; 11.0 mm. سطح مقطع کلی; Ag1; 55.95 cm2. طول برش میانی; Ldo1; 24.0 cm.; مشخصات هندسی مهاربند دوم. مقطع مهاربند; 2U180/F/10/. ارتفاع مقطع; dbr2; 18.0 cm. ضخامت لبه جوش شونده; tbr2; 11.0 mm. سطح مقطع کلی; Ag2; 55.95 cm2. طول برش میانی; Ldo2; 0.0 cm.; مشخصات هندسی ورق اتصال. ضخامت ورق; tp; 1.0 cm. طول ورق در محل اتصال مهاربند دوم; Lh; 127.0 cm. طول ورق در محل اتصال مهاربند اول; Lv; 750.0 mm.. مشخصات تکمیلی اتصال. زاویه مهاربند اول با خط قائم; θ1; 47°. زاویه مهاربند دوم با خط قائم; θ2; 47°. طول جوش مهاربند اول; Ldw1; 50.0 cm. طول جوش مهاربند دوم; Ldw2; 73.0 cm.. |

| (بند 10-3-10-3) مبحث 10-1392 (بند10-3-11-3) مبحث 10-1392 |  | محاسبه نیروهای اتصال مهاربندی بر اساس ضوابط لرزه ای آیین نامه. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=Pamplified; (شکل پذیری معمولی). مقاومت کششی مورد نیاز; T=minTamplified,RyFyAg. مقاومت فشاری مورد نیاز; P=1.1×1.14FcreAg; (شکل پذیری ویژه). مقاومت کششی مورد نیاز; T=RyFyAg. سازگاری اتصال با کمانش مهاربندیها، با کنترل قطع مهاربندیها به اندازه2tp قبل از خط آزاد خمش. مطابق جدول 10-3-2-1 مبحث دهم تعیین میشود.; Ry=1.20. Fcr ، مطابق بند 10-2-4-4 مبحث دهم تعیین میشود؛ تنها به جای Fy باید RyFy جایگزین شود.. مهاربند اول. PSeismbr1=145.58 ton; ⟹. TSeismbr1=161.13 ton. مهاربند دوم. PSeismbr2=145.58 ton; ⟹. TSeismbr2=161.13 ton. |
| --- | --- | --- |
|  | کنترل حداقل فاصله المان ها از یکدیگر. فاصله مهاربند ها از یکدیگر; LeBraces= 2.5 cm. حداقل فاصله مجاز; Lemin= 2.0 cm. 2.5 cm≥2.0 cm; LeBraces≥Lemin. |
|  | کنترل های مربوط به مهاربند اول. |
|  | محاسبه و کنترل اتصال المان مهاربندی به ورق اتصال. کنترل جوش. کنترل هندسی بعد جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. Dmin= 5.0 mm; ⟹; tp= 10.0 mm. Dmax= 10.0 mm; tbr= 11.0 mm. 5.0 mm ≤ 8.0 mm≤ 10.0 mm; Dmin≤Daw≤Dmax. 500.0 mm≥ 32.0 mm; Ldw≥4×Daw. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 | کنترل تنش جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. تعداد خط جوش یک مهاربند; n= 4. تنش برشی مورد نیاز جوش; fv= 805.6 kgcm; fv=FDesignn×(Ldw)e. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش اسمی جوش; ϕRn=801.9 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Daw. 1.00 ≤1.0; Ratio=fvϕRn≤1.0. |
| (بند 10-2-9-4-3) مبحث 10-1392 |  | کنترل برش قالبی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ضریب توزیع تنش; Ubs= 1.0. سطح مقطع کلی و خالص تحت برش; Agv=Anv= 103.00 cm2. سطح مقطع خالص تحت کشش; Ant= 18.00 cm2; Ant=dbr×tp. مقاومت طراحی برش قالبی; ϕRn=ϕ(0.6×minFuAnv,FyAgv+UbsFuAnt). ϕRn=161.19. 1.00 ≤1.0; Ratio=TDesignϕRn≤1.0. |
|  |  | کنترل ورق اتصال در عرض ویتمور. عرض ویتمور; w=75.0 cm. کنترل مقاومت کششی. ضریب کاهش مقاومت; ϕ= 0.90. مقاومت کششی اسمی; ϕPn= 162.00 ton; ϕPn=ϕFywtp. 0.99 ≤ 1.0; Ratio=TDesignϕPn≤1.0. کنترل مقاومت فشاری بدون در نظرگرفتن سخت کننده(ها). ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.90. سطح مقطع کلی ورق اتصال در محل ویتمور; Ag= 75.00 cm2; Ag=wtp. مشخصات ناحیه تحت فشار; L=3.0 cm. K=1.20. r=0.3×tp=0.3 cm. ifKLr≤25⟹شود کنترل تسلیم حدی حالت اساس بر. if KLr>25⟹شود کنترل 4-2-10 بند مطابق کمانش حدی حالت اساس بر. |
| (بند10-2-3-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |
| (بند10-2-9-4-4) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |  |
|  |  | مقاومت فشاری طراحی ورق اتصال بر اساس تسلیم; ϕPn=162.00 ton; ϕPn=ϕFyAg. |
|  |  | 0.90 ≤ 1.0; Ratio=PDesign ϕPn≤1.0. |
|  | کنترل های مربوط به مهاربند دوم. |
|  | محاسبه و کنترل اتصال المان مهاربندی به ورق اتصال. کنترل جوش. کنترل هندسی بعد جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. Dmin= 5.0 mm; ⟹; tp= 10.0 mm. Dmax= 10.0 mm; tbr= 11.0 mm. 5.0 mm ≤ 8.0 mm≤ 10.0 mm; Dmin≤Daw≤Dmax. 730.0 mm≥ 32.0 mm; Ldw≥4×Daw. |
| (بند 10-2-9-2-2 ب) مبحث 10-1392 |  |  |  |  |
| (بند 10-2-9-2-4) مبحث 10-1392 | کنترل تنش جوش اتصال مهاربند به ورق اتصال. تعداد خط جوش یک مهاربند; n= 4. تنش برشی مورد نیاز جوش; fv= 551.8 kgcm; fv=FDesignn×(Ldw)e. ضریب کاهش مقاومت; ϕ=0.75. ارزش اسمی جوش; ϕRn=801.9 kgcm; ϕRn=ϕβ×0.6Fue×22Daw. 0.34 ≤1.0; Ratio=fvϕRn≤1.0. |
| تصویر جزئیات اتصال |  |  |  |  |  |