# پروژه طراحی سازه فولادی

استاد راهنما: تهیه کننده:

- ویژگیهای طرح

  - مشخصات پروژه

- اسکلت سازه از نوع فولادی میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی سازه قاب خمشی با شکلپذیری متوسط در جهت x میباشد.

- سیستم مقاوم جانبی سازه قاب ساختمانی ساده + مهاربند همگرای ویژه فولادی در جهت y میباشد

- دیافراگم صلب طبقات، دال یکطرفه از نوع تیرچه و بلوک میباشد.

- پروژه شامل 5 طبقه سازهای میباشد که یک طبقه زیرزمین و 1 طبقه تجاری در همکف و بقیه طبقات مسکونی میباشد.

  - برمشخصات مصالح مصرفی

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی سقف                                                           fc'=280 kg/cm2

- مقاومت مشخصه بتن مصرفی فونداسیون                                                      fc'=220 kg/cm2

- مقاومت نظیر حد تسلیم فولاد مصرفی در اسکلت                                  Fy=2400 kg/cm2ST37

- مدول الاستیسیته فولاد مصرفی                                                       Es=2.0×106 kg/cm2

- تنش مجاز خاک زیر فونداسیون                                                                 qa=1.5 kg/cm2

  - معیارهای طراحی ( مراجع و آئین نامهها)

3-1-1) آئین نامههای بارگذاری

- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان – بارهای وارد بر ساختمان ویرایش 1392

- آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 ویرایش چهارم

3-1-2) آئین نامههای طراحی

- آئین نامه طراحی سازههای فولاد آمریکا ، AISC36-2010

- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای سازههای فولادی ویرایش 1392

- مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان – پی و پی سازی ویرایش 1392

3-1-3) منابع و مراجع مورد استفاده

- کتاب بارگذاری سازهها – موسسه سری عمران

- نشریه 543 برای سقف تیرچه و بلوک

- انتخاب سیستم سقف و تیرریزي کفها

يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده ي انواع ساختمان ها، سقف ها و از آن جمله سقف هاي بتني مي باشند كه نقش اساسي آنها انتقال نيروهاي قائم و افقي ناشي از بارهاي ثقلي و نيروهاي جانبي شامل بارهاي باد و زلزله به ساير اعضاي باربر است. سقف هاي سازه اي علاوه بر اينكه تحمل كننده ي بارهاي ثقلي در ساختمان ها هستند، براساس ميزان صلبيت در هنگام زلزله وظيفه ي توزيع و انتقال نيروهاي ايجاد شده در ديافراگم ها را به عناصر قائم باربر جانبي بر عهده دارند. همچنين اين عناصر بايد در برابر تغييرشكل هاي افقي كه در ميان صفحه آنها ايجاد مي شود، مقاومت و سختي كافي را دارا باشند.ه برای سازه های بتن آرمه رایج ترین سیستم های باربر ثقلی عبارتند از:

انتخاب مناسب ترین سیستم برای سقف به عوامل مختلفی از جمله بیشترین دهانه موجود در پلان، کاربری ساختمان، بارهای وارده به ساختمان، اقتضای اقتصادی پروژه و مسائل اجرایی پروژه بستگی دارد که می توان گفت مهمترین عامل بیشترین دهانه موجود در پلان می باشد که برای ما به نوعی تعیین کننده ترین عامل خواهد بود که در عرف مهندسی معمولا برای سقف های مذکور دهانه های زیر مناسب می باشند:

- سقف تیرچه و بلوک: تا دهانه 7 متر مناسب می باشد.

سقف تیرچه و بلوک بتنی

- با توجه به اینکه کاربری پروژه مسکونی بوده و بیشترین دهانه موجود در پلان 7/5 متر میباشد بنابراین سقف مورد انتخابی ما در این پروژه سقف تیرچه و بلوک بتنی خواهد بود و فقط کف همکف از نوع دال بتنی خواهد بود.

3)انتخاب مشخصات مصالح، محل و نوع خاک ساختگاه

3-1) مشخصات مصالح

- بتن مصرفی

برای معرفی بتن در نرم افزار بایستی مشخصاتی نظیر وزن مخصوص، مدول الاستیسیته، نسبت پوآسون، ضریب انبساط حرارتی، مقاومت فشاری (مقاومت مشخصه) را وارد نمائیم که این مشخصات عبارتنداز:

- وزن مخصوص

وزن مخصوص انواع بتن طبق مبحث 6 بصورت زیر خواهد بود:

wC=2500 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

- نسبت پوآسون

U=υ=0.15

- ضریب انبساط حرارتی

A=10-5 1/°c

- مقاومت فشاری (مشخصه)

fc'=25 Mpa

فولاد مصرفی

برای فولادهای مصرفی از ST37 استفاده خواهیم نمود که مشخصات آن بصورت زیر خواهند بود:

- وزن مخصوص فولاد

W=7850 kgf/m3

- مدول الاستیسیته

Es=200000 Mpa

- مقاومت تسلیم، گسیختگی

| مقاومت گسیختگی (Fu) | مقاومت تسلیم (Fy) | نوع فولاد |
| --- | --- | --- |
| 370 Mpa | 240 Mpa | ST37 Roller |
| 370 Mpa | 240 Mpa | ST37 Plate |

- مقاومت تسلیم و گسیختگی مورد انتظار

| مقاومت گسیختگی مورد انتظار (Fue) | مقاومت تسلیم مورد انتظار (Fye) | نوع فولاد |
| --- | --- | --- |
| 1.20*370 Mpa | 1.20*240 Mpa | St 37 Roller |
| 1.20*370 Mpa | 1.20*400 Mpa | St 37 Plate |

شکل 6، اطلاعات فولاد مصرفی St37 در نرم افزار

شکل 7، اطلاعات فولاد مصرفی ST37 در نرم افزار

- محل و نوع ساختگاه

ایران از نظر لرزه خیزی به 4 قسمت مناطق با لرزه خیزی خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم تقسیم بندی میشوند که در این پروژه شهر انتخابی ایلام انتخاب شده است که جزء مناطق با لرزه خیزی متوسط به حساب میآید و از نظر نوع خاک 4 دسته وجود دارد که در این پروژه خاک انتخابی نوع 3 انتخاب شده است که مشخصات آن نیز بصورت زیر میباشد:

- انتخاب سیستم باربر جانبی و جانمایی آن در پلان

سیستم باربر جانبی، قسمتی از یک سازه است که وظیفه دارد در برابر بارهای جانبی مقاومت کرده و آنها را در یک مسیر پیوسته و ایمن به سمت شالوده و زمین هدایت کند.

عمده بارهای جانبی وارده بر یک سازه ناشی از اثر باد و زلزله هستند که این نیروها در تمامی جهات جانبی می تواند اثر کند بنابراین بایستی برای سازه سیستم باربر جانبی بگونه ای انتخاب شود تا سازه در تمام جهات بتواند نیروهای وارده را تحمل نماید.

تفاوت اثر نیروی زلزله و باد بر سازه

انتخاب سیستم باربر جانبی به عوامل مختلفی از جمله لرزه خیزی منطقه، کاربری ساختمان، مساحت زیربنای ساختمان، ارتفاع ساختمان، اقتضای اقتصادی ساختمان، شکل پذیری ساختمان و محدودیت های معماری ساختمان بستگی دارد و انتخاب آن به عهده طراح سازه می باشد که بایستی بهینه ترین سیستم را انتخاب نماید که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

الف) سیستم دیوارهای باربر

نوعی سیستم سازهاي است که فاقد قاب هاي ساختمانی براي باربري قائم می باشد. در این سیستم، دیوارهاي باربر و یا قاب هاي مهاربندي شده عمدتاً بارهاي قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی نیز به وسیله دیوارهاي باربر که به صورت دیوارهاي برشی عمل می کنند و یا قاب هاي مهاربندي شده تامین می شود.

با توجه به محدودیت های زیاد این نوع سیستم و محدود نمودن فضای معماری بیشتر و تحمل عمده نیروها توسط دیوارها این نوع سیستم معمولاً با استقبال کمتری مواجه بوده و به ندرت در سازه ها استفاده می شود.

ب) سیستم قاب ساختمانی ساده

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم عمدتاً توسط قاب هاي ساختمانی با اتصالات ساده تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط دیوارهاي برشی یا بادبند تامین می شود.

نمونه رایج این نوع سیستم قاب های فولادی با اتصالات مفصلی می باشد که در آنها برای مقابله با زلزله از بادبند استفاده می شود. در این سیستم بارهای ثقلی را قاب ها (شامل تیر و ستون) تحمل می کنند. برای تحمل نیروی جانبی در این قاب ها یا باید از بادبند فولادی استفاده شود و یا از دیوار برشی بتنی و یا دیوار برشی بنایی مسلح.

بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع مفصلی باشد که اتصال مفصلی به راحتی در سازه فولادی امکان پذیر بوده و از این نوع سیستم به وفور استفاده شده است اما در سازه بتن آرمه اجرای اتصال مفصلی در حاضر با مشکل مواجه بود و تقریبا امکان پذیر نمی باشد بنابرای استفاده از این سیستم در حال حاضر محدود به سازه های فولادی می شود و در سازه های بتن آرمه کاربردی نخواهد داشت.( مگر در شرایط خاص و برای بهسازی سازه ها)

پ) سیستم قاب خمشی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن بارهاي قائم توسط قاب هاي ساختمانی تحمل شده و مقاومت در برابر نیروهاي جانبی توسط قاب هاي خمشی تامین می شود.

این نوع سیستم از نظر معماری مناسب تر از سیستم قاب ساده مهاربندی شده می باشد. وجود بادبند ها یا دیوار برشی مانع قرار دادن بازشو در قاب می شود در حالیکه در سیستم قاب خمشی در تمامی دهانه ها امکان ایجاد بازشو وجود دارد.

در این سیستم اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار بوده و در هنگام تغییرشکل زاویه بین تیر و ستون ثابت باقی می ماند.

بحث مهم در استفاده از این سیستم این است که اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار می باشد که امروزه تقریبا در اکثر پروژه ها از سیستم قاب خمشی استفاده می شود که هم فضای معماری مطلوب تری داشته هم اجرای نسبتاً آسانی دارد فقط از معایب بزرگ این نوع سیستم می توان به این مورد اشاره کرد که با توجه به سختی کم این سیستم نسبت به قاب های مهاربندی در هنگام کنترل تغییرمکان نسبی طبقات (دریفت) در سازه های بلند با مشکل مواجه بوده و ممکن است ابعاد مقاطع بزرگتر درآید بنابراین این سیستم معمولا بسته به ابعاد و کاربری پروژه و منظم بودن پلان در سازه های بتن آرمه تا 8 طبقه جوابگو باشد.

ت) سیستم دوگانه یا ترکیبی

نوعی سیستم سازه اي است که در آن:

الف) بارهاي قائم عمدتاً توسط قاب هاي ساختمانی تحمل می شوند.

ب) مقاومت در برابر بارهاي جانبی توسط مجموعه اي از دیوارهاي برشی یا قاب هاي مهاربندي شده همراه با مجموعه اي از قاب هاي خمشی صورت می گیرد. سهم برشگیري هر یک از دو مجموعه با توجه به سختی جانبی و اندرکنش آن دو، در تمام طبقات، تعیین می شود.

نتیجه گیری: این نوع سیستم به دلیل وجود دیوار برشی یا مهاربند در سازه دارای سختی بیشتری می باشد و معمولاً از این سیستم می توان در سازه های نسبتاً بلند نیز استفاده نمود و بزرگترین عیب این نوع سیستم در محدود کردن فضاهای معماری هست که بعضا جایگذاری دیوار برشی در پلان به دلایل معماری و ضوابط لرزه ای مشکل بوده و معمولاً استفاده از این نوع سیستم در پلان های معمولاً بزرگ مناسب بوده و عملکرد بهینه تری خواهد داشت.

- با توجه به توضیحات گفته شده سیستم باربر جانبی سازه از نوع قاب خمشی با شکل پذیری متوسط در یک جهت و قاب خمشی با مهاربند همگرا در جهت دیگر انتخاب شده است.

بارگذاری سقف بام

با توجه به اینکه سقف سازة مورد بررسی در این فصل از نوع تیرچۀ بلوک است، براي محاسبۀ بار مرده در سقف بام باید از جزئیات ارائه شده در شکل زیراستفاده کرد. محاسبات مربوط به بار مردة سقف بام در جدول زیر ارائه شده است.

| نام بار | وزن واحد حجم (كيلوگرم بر متر مكعب) | ضخامت (سانتيمتر) | وزن واحد سطح (كيلوگرم برمترمربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| موزاييك سيماني | 2250 | 2 | 45 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 2.5 | 52.5 |
| ايزوگام | 2200 | 0.7 | 15.4 |
| پوكه با خرده آجر | 1500 | 7 | 105 |
| دال بتني | 2500 | 5 | 125 |
| چاله بتني | 2500 | ---- | 125 |
| بلوك سفالي | ---- | 25 | 80 |
| اندود گچ و خاك | 1600 | 2 | 32 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 1 | 13 |
| مجموع |  | 45.2 | 592 |

| مشخصات تيرچه (سانتیمتر) | فاصله تيرچه‌ها | عرض تيرچه | ارتفاع بلوك |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 10 | 25 |

بارگذاری سقف طبقات

جزئیات اجرایی سقف طبقات براي محاسبۀ بار مردة آن مطابق شکل زیر است که در آن از تیرچه هـاي بتنی اسـتفاده شـده اسـت. محاسبات مربوط به بار مردة سقف طبقات در جدول  زیر ارائه شده است.

| نام بار | وزن واحد حجم (كيلوگرم بر متر مكعب) | ضخامت (سانتيمتر) | وزن واحد سطح (كيلوگرم برمترمربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| سراميك | 2100 | 0.5 | 10.5 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 2.5 | 52.5 |
| پوكه با خرده آجر | 1500 | 6 | 90 |
| دال بتني | 2500 | 5 | 125 |
| چاله بتني | 2500 | ---- | 125 |
| بلوك سفالي | ---- | 25 | 80 |
| اندود گچ و خاك | 1600 | 2 | 32 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 1 | 13 |
| مجموع |  | 42 | 528 |

| مشخصات تيرچه (سانتیمتر) | فاصله تيرچه‌ها | عرض تيرچه | ارتفاع بلوك |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 10 | 25 |

### جزئیات کف تیرچه و بلوک سیمانی (تجاری)

| نام لایه | ضخامت (میلی‌متر) | وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب) | وزن کل (کیلوگرم بر متر مربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| کاشی سرامیک کفی | 10 | 2100 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 30 | 2100 | 63 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 50 | 1300 | 65 |
| تیرچه بلوک | 300 | 1000 | 367 |
| اندود گچ و خاک | 30 | 1600 | 48 |
| اندود گچی | 15 | 1300 | 20 |
| مجموع مشخصه‌ها | 435 | 584 |  |

* وزن سقف سازه‌ای با توجه به پارامترهای تعریف شده به طور دقیق محاسبه شده و برای سهولت، در جدول فوق وزن مخصوص معادل آن درج گردیده است.

بار مردة دیوارهاي پیرامونی بدون نما

این دیوارها که در محیط ساختمان اجرا میشوند، در وجههاي شرقی و غربی این ساختمان بهدلیل اینکه در مجاورت پلاك همسایه قرار دارند مـورد اسـتفاده قرار خواهند گرفت و بهدلیل اینکه نمایی از آنها در معرض دید قرار ندارد نیازي به نماکاري و هزینۀ اضافه براي آنها نخواهد بود و کافیست که فقط یک لایه اندود ملات ماسه سیمان را در وجه بیرونی آنها در نظر گرفت.

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 32 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 1 | 13 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 20 | 170 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 2.5 | 52.5 |
| مجموع |  | 15.5 | 267 |

| ارتفاع سقف به واحد متر(ارتفاع تیغه چینی یا ارتفاع مفید سقف وارد گردد) | 2.9 |
| --- | --- |
| وزن واحد طول ديوار در برنامه به واحد كيلوگرم بر متر طول ديوار | 775 |

محاسبۀ بار مردة دیوارهاي پیرامونی داراي یکطرف نما

این دیوارها نیز که در محیط نمادار در ساختمانها اجرا میشوند بهدلیل اینکه در معرض دید خواهند بود باید با نماکاري جلوة زیبایی را به ساختمان القا کنند. از اینرو دیوارهاي سمت نما از نوع دیوارهاي نمادار در نظر گرفته میشوند.

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 2 | 32 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 1 | 13 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 20 | 170 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 2.5 | 52.5 |
| سنگ تراورتن | 2500 | 2 | 50 |
| مجموع |  | 17.5 | 317 |

| درصد بازشوها در دیوار سمت نما | 30 |
| --- | --- |
| ارتفاع سقف به واحد متر(ارتفاع تیغه چینی یا ارتفاع مفید سقف وارد گردد) | 2.9 |
| وزن واحد طول ديوار در برنامه به واحد كيلوگرم بر متر طول ديوار | 645 |

بار معادل تیغه بندی

| نام بار | وزن واحد حجم به واحد كيلوگرم بر متر مكعب | ضخامت به سانتيمتر | وزن واحد سطح به واحد كيلوگرم بر متر مربع |
| --- | --- | --- | --- |
| اندود گچ و خاک | 1600 | 4 | 64 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 2 | 26 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 10 | 85 |
| مجموع |  | 16 | 175 |

| 66.77631579 | wxhxL | Wt= |
| --- | --- | --- |
|  | A |  |
| حداقل بار معادل تيغه‌بندي | 100 | Wt(min)= |
| بار معادل تيغه‌بندي | 100 | Wt= |

| در اين رابطه: | نام گزينه | مقدار |
| --- | --- | --- |
| وزن هر متر مربع تیغه‌ | w | 175 |
| طول کل تیغه‌ها در طبقه | L | 30 |
| ارتفاع تیغه در طبقه | h | 2.9 |
| سطح کل طبقه | A | 205 |

با توجه به مبحث ششم و ضوابط دیوارهای تقسیم کننده: اگر وزن یک متر مربع دیوار داخلی  بیشتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع بود بایستی آنرا به عنوان بار مرده و در محل خود اعمال نمائیم و اگر کمتر از 2 کیلونیوتن بر متر مربع باشد میتوان بعنوان بار زنده و بصورت یکنواخت اعمال نمود.

محاسبه بار مرده دیوارهای جان پناه

جزئیات اجرایی دیوارهای پیرامونی اطراف تراز بام که به جان پناه شناخته میشوند است.

ارتفاع جان پناه در طرح معماری برابر 120 سانتی متر در نظر گرفته شده است بنابراین وزن متر طول دیوار جان پناه به صورت زیر محاسبه میشود.

| نام بار | وزن واحد حجم (كيلوگرم بر متر مكعب) | ضخامت (سانتيمتر) | وزن واحد سطح (كيلوگرم برمترمربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 3 | 63 |
| آجر کاری با آجر مجوف و ملات ماسه سيمان | 850 | 20 | 170 |
| نازك كاري با سنگ تراورتن | 2400 | 2 | 48 |
| قرنيز با سنگ و ملات به عرض 20 سانتيمتر | 2200 | 5 | 22 |
| مجموع |  | 281 |  |

| ارتفاع جان‌پناه به واحد متر | 1.2 |
| --- | --- |
| وزن واحد طول ديوارجان‌پناه در برنامه به واحد تن بر متر مربع | 235 |

محاسبه بار مرده راهپله:

برای بالا بردن ضریب اطمینان طراحی، کل بار مرده راهپله از نوع بار مرده رمپ راهپله در نظر گرفته شده است. محاسبات مربوط به بارگذاری رمپ راهپله در جدول زیر ارائه شده است.

| نام بار | وزن واحد حجم (كيلوگرم بر متر مكعب) | ضخامت (سانتيمتر) | وزن واحد سطح (كيلوگرم برمترمربع) |
| --- | --- | --- | --- |
| سنگ مرمر پلاك | 2700 | 3 | 81 |
| ملات ماسه سيمان | 2100 | 3 | 63 |
| كرسي چيني با آجر | 1850 | 12 | 222 |
| آجرضربي پله | 1750 | 11 | 192.5 |
| اندود گچ و خاك | 1600 | 2 | 32 |
| اندود گچ سفيد | 1300 | 1 | 13 |
| تير آهن | ---- | ---- | 20 |
| زاويه پله با سطح افق به درجه |  | 30 |  |
| درصد پر بودن كف پله |  | 90 |  |
| مجموع با احتساب زاويه پله و درصد پر بودن آن |  |  | 647 |

نحوه اعمال بار راه پله:

با توجه به 4 طرفه بودن راه پله بار مرده و زنده بدست آمده از سطح را بر 4 گره محل اتصال پله وارد میکنیم به شرح زیر:

پله راه مرده بار :4×4.12×647×14=2665 Kg

پله راه زنده بار :4×4.12×500×14=2060 Kg

بارگذاری آسانسور

آسانسور یکی از قسمت های ساختمان است که میتواند بارهایی را به سازه اعمال کند و معمولا طراحان سازه در بارگذاری ان دچار مشکل هستند.

بر اساس بند ( 4-5-5-6 ) مبحث ششم مقررات ملی ساختمان برای در نظر گرفتن اثرات ناشی از ضربه اجزای اسانسور، وزن اتاقک، ماشین الات، وزنه تعادل و بار زنده ناشی از وزن مسافران باید در ضربب 2 ضرب شوند.

بر اساس ردیف (11-12 ) جدول ( 6-5-1 ) مبحث ششم بار گسترده زنده حداقل وارد بر کف اسانسور برابر 6/3 کیلونیوتن بر متر مربع . به این نکته دقت شود که این مقدار حداقل بار وارد بر کف بوده و بار زنده اسانسور باید بر اساس ظرفیت اسانسور تعیین گردد.

نحوه اعمال بار آسانسور:

بار آسانسور را به چهار گروه اطراف آن در طبقه بام اختصاص میدهیم که مقادیر آنها نیز بصورت زیر محاسبه میگردد:

بتنی سکوی مرده بار : بتن مخصوص وزن×ضخامت×(مساحت)

بتنی سکوی مرده بار : 2500×0.2×(1.8×1.8)=1620 kgf

بار مرده تجهیزات آسانسور   : 1500×2=3000 kgf

گاه تکیه هر مرده بار : 1620+30004=1155 kgf

آسانسور ظرفیت از ناشی زنده بار : 450×2=900 kgf

بار زنده ناشی از تردد افراد در موتورخانه  : 200×(1.8×1.8)=648 kgf

کف بر وارد زنده بار : 900+648=1548 kgf

آسانسور سکوی طرفین در گاه تکیه هر زنده بار : 15484=387 kgf

محاسبه بارهای زنده

طبق بند 6-3-2 مبحث ششم مقررات ملي ساختمان بار زنده كف ها براي طراحي به طور عمده بار گسترده يكنواختي است كه در سراسر كف اثر داده مي شود.حداقل اين بارها براي كاربري هاي مختلف در جدول شماره 6-3-1 و در بندهاي 6-3-2-2- تا 6-3-2-8 داده شده است.و در به كارگيري اين بار گسترده رعايت ضابطه بند 6-3-3 الزامي است.

| نام کاربری | مقدار حداقل بار گسترده زنده ( کیلوگرم بر متر مربع ) |
| --- | --- |
| طبقه بام | 150 |
| طبقات مسکونی | 200 |
| طبقات پارکینگ | 300 |
| راه پله | 500 |
| تجاری | 350 |
| طره مسکونی | 300 |

برای این پروزه با توجه به اینکه طبقه پارکینگ روی تراز فونداسیون قرار دارد عملا در طراحی سازه نقشی نخواهد داشت و از مقدار بار زنده آن برای طراحی فونداسیون استفاده خواهد شد.

محاسبات بار زنده و کاهش سربار زنده

از کاهش سربار آئین نامه ASCE استفاده شده است.

کاهش سربار زنده

4-6) محاسبات بار برف

در مبحث ششم، بامها به سه دسته: ۱- برف ریز، ۲- نیمه برف ریز، و ۳- برف گیر طبقه بندی می شوند:

𝑃𝑟 = 0.7 𝐶𝑠 𝐶𝑡 𝐶𝑒 𝐼𝑠 𝑃𝑔 =0.7*1*1*1*1.2*1*150= 126 kg / m² > Pm

Pm=Is=1  kN / m²

محاسبه وزن آب مخزن در طبقه بام

طبق صورت پروژه حجم مخزن 2 متر مکعب میباشد بنابراین خواهیم داشت:

γw=1000 kg/m3

ww=γwV=1000×2=2000 kg

این بار را در پانل زیر از بام در نظر میگیریم:

گره هر سهم=2000 4=500 kg

- این بار تحت عنوان بار Water و از نوع Other در نرم افزار به 4 گره اطراف مخزن وارد شده و در محاسبه وزن لرزهای درصد مشارکت آنرا برابر 100 درصد در نظر خواهیم گرفت.

- بارگذاری دیوار حائل

Pactual=K0γH=0.5×2000×2.8=2800Kgfm2

Pmin=γminH=950×2.8=2660Kgfm2

Psoil=MaxPmin.Pactual=Max2800.2660=2800Kgfm2

محاسبه نیروی زلزله دیوار حائل

مشخصات خاک عبارتست از:

- شهر: ایلام – منطقه با خطر نسبی خیلی زیاد (A=0.25)

- Kh=0.2

- ∅=30°

- γ=2000 Kgf/m2

- δ=∅2=302=15°

- H=2.5m

- ماسه لای دار، مخلوط ماسه و لای بد دانه بندی شده (SM)

Kaecosδ=0.42

Kae×cos15=0.42

Kae=0.435

بار دینامیکی زلزله بصورت زیر محاسبه میشود:

RWE=KaeγH

RWE=0.435×2000×2.8

RWE=2436 Kgf/m2

- انجام مدلسازي، تحلیل و طراحی کامپیوتري

- مدلسازی

مدلسازی سازه

- معرفی وزن لرزه ای سازه

معرفی وزن موثر لرزه ای به نرم افزار

- معرفی اثر P-Delta

برای اعمال این اثر بایستی ترکیب بار آنرا به نرم افزار معرفی نمائیم که برای این منظور از ترکیب بار اول طراحی استفاده مینمائیم:

معرفی اثر P-Delta به نرم افزار

- اختصاص اصلاحات مدلسازی

- اختصاص تکیه گاه گیردار پای ستون ها

- اختصاص نواحی انتهایی صلب

- اختصاص دیافراگم

مش بندی دیوارها

اختصاص تکیه گاه گیردار به پای دیوارها

ترکیبات بارگذاری

ترکیبات بارگذاری سازه های بتن آرمه طبق ترکیبات بار آئین نامه AISC360-2010به نرم افزار معرفی میگردد که بایستی برای استفاده از حالت پیش فرض نرم افزار و فراخوانی ترکیبات بار بایستی الگوهای بارگذاری را به نرم افزار معرفی نموده و با اصلاحات زیر اقدام به فراخوانی ترکیبات بار از نرم افزار نمائیم:

- اصلاح اول؛ اعمال قاعده 100-30

بر اساس آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در صورتیکه ساختمان یکی از شرایط زیر را داشته باشد باید اثر همزمانی زلزله در دو راستای متعامد ساختمان در نظر گرفته شود.

الف- ساختمان های نامنظم در پلان

- در پلان این پروژه فرورفتگی یا برجستگی نداریم پس این نامنظمی موجود نخواهد بود.

- این کنترل را بعد از تحلیل سازه میتوانیم از نتایج نرم افزار کنترل نمائیم.

- هیچ یک از حالات فوق در پلان ما موجود نمیباشد بنابراین این نامنظمی نیز موجود نخواهد بود.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- حالت فوق در پلان ما موجود نمیباشد.

- بنابراین سازه ما منظم در پلان بوده و شرط الف را دارا نمیباشد.

ب- کلیه ستون هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم مقاوم جانبی قرار دارند.

با توجه به سیستم باربر جانبی پروژه که سیستم قاب خمشی میباشد تمامی اتصالات تیر به ستون از نوع گیردار میباشد که به همه ستون ها حداقل 2 تیر (تیرها سیستم مقاوم جانبی به حساب میآیند) متصل شده است پس سازه شرط ب را دارا بوده و بایستی اثر همزمانی زلزله متعامد را در نظر بگیریم.

اعمال قاعده 30-100 در نرم افزار

اصلاح دوم؛ اعمال بار قائم زلزله

توضیحات آئین نامه 2800 ویرایش چهارم در خصوص بار قائم زلزله

- در ساه ما فقط بار قائم به قسمت طره اعمال خواهد شد.

- تحلیل سازه

با توجه به نشریه 543 سقف تیرچه و بلوک بتنی میتواند تا دهانه 7 متری را پوشش دهد و اگر دهانه بیشتر از این باشد میتوان از جفت تیرچه استفاده نمود. با توجه به اینکه در این پروژه و بنا به پلان معماری تمامی دهانه ها کمتر یا مساوی 7 متر بوده که از سیستم سقف تیرچه و بلوک استفاده کردهایم.

hmin=Le200.4+fy6700=600200.4+30006700=25.43 cm

حداقل ضخامت سقف بنا به بند فوق 25.43 سانتیمتر بوده که به این عدد بایستی 5 سانتیمتر بتن روی تیرچه هم اضافه شود که خواهیم داشت:

hکل=hmin+tc=25.43+5=30.43 cm

- از تیرچه 30 سانتیمتری استفاده خواهیم نمود.

- از دال بتنی با ضخامت 20 سانتیمتر برای کنسول ها استفاده خواهیم کرد.

محاسبه وزن موثر لرزهای سازه

همانطورکه مشاهده شد وزن موثر لرزهای سازه برابر است با وزن مرده + وزن تاسیسات ثابت + وزن دیوارهای تقسیم کننده + درصدی از بار زنده و بار برف که برای محاسبه این بارها لازم است وزن هر متر مربع این پارامترها را داشته باشیم که دتایلهای مربوطه به این بخش در بخش بارگذاری آورده شده است.

- وزن طبقات اول

- بارهای مرده

طبقات کف مرده بار=630×200=126000 kgf

نمادار دیوار مرده بار=307×2.9×0.7×28=25711 kgf

نما بدون دیوار مرده بار=215×2.8×12.86=7742 kgf

پله اطراف دیوار مرده بار=215×2.9×30.55=19048 kgf

پله مرده بار=853×17.72=15115 kgf

- بارهای زنده

طبقات کف زنده بار=350×200=70000 kgf

پله زنده بار=500×17.72=8860 kgf

- بارهای تیغه بندی

طبقات بندی تیغه بار=100×200=20000 kgf

- وزن لرزهای طبقات

w1=193616+20000+0.2×78860=229388 kgf

- وزن طبقات دوم تا چهارم

- بارهای مرده

طبقات کف مرده بار=521×200=104200 kgf

نمادار دیوار مرده بار=307×2.9×0.7×28=25711 kgf

نما بدون دیوار مرده بار=215×2.8×12.86=7742 kgf

پله اطراف دیوار مرده بار=215×2.9×30.55=19048 kgf

پله مرده بار=853×17.72=15115 kgf

- بارهای زنده

طبقات کف زنده بار=200×200=40000 kgf

پله زنده بار=500×17.72=8860 kgf

- بارهای تیغه بندی

طبقات بندی تیغه بار=100×200=20000 kgf

- وزن لرزهای طبقات

w2,3,4=171816+20000+0.2×48860=201588 kgf

- وزن طبقه پنجم

- بارهای مرده

بام کف مرده بار=618×200=123600 kgf

پناه جان دیوار مرده بار=367×1.2×60=26424 kgf

پله مرده بار=853×17.72=15115 kgf

- بارهای زنده

بام کف زنده بار=150×200=30000 kgf

پله زنده بار=500×17.72=8860 kgf

- بار برف

بام کف برف بار=126×200=25200 kgf

- وزن موثر لرزهای کل

wکل=w1+w2+w3+w4+w5+wخرپشته

wکل=1066103 kgf

- محاسبه برش پایه

Vux=C.W=0.1169×1066103=124627 kgf

Vuy=C.W=0.1250×1066103=133262 kgf

| TABLE: Auto Seismic - User Coefficients |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load Pattern | Type | C | K | Weight Used | Base Shear |
|  |  |  |  | kgf | kgf |
| EX | Seismic | 0.1169 | 1.169 | 1169007.74 | 136657 |
| EY | Seismic | 0.125 | 1.012 | 1169007.74 | 146125.97 |

تحلیل یکدهم دهانه بارهای مرده

تحلیل یکدهم دهانه بارهای زنده قاب D

بارهای پارتیشن

بارهای برف قاب D

- تحلیل پرتال

برای انجام این تحلیل لازم است سهم برشی طبقات در هر راستا را به دست آوریم که بصورت تقریبی سهم برشی هر قاب در جهت X برابر برش طبقه تقسیم بر 4 است و در جهت Y برابر برش طبقه تقسیم بر 3 است.

تحلیل پرتال

- کنترل زمان تناوب تحلیلی (مقایسه با 25/1 برابر زمان تناوب تجربی)

| TABLE: Modal Participating Mass Ratios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Case | Mode | Period | UX | UY |
|  |  | sec |  |  |
| Modal | 1 | 1.574 | 0.6607 | 0.0045 |
| Modal | 2 | 0.857 | 0.0012 | 0.2859 |

زمان تناوب تحلیلی جهت X = 1.574 ثانیه

زمان تناوب تحلیلی جهت Y = 0.857 ثانیه

در هر دو جهت زمان تناوب تحلیلی کمتر از 25/1 برابر زمان تناوب تجربی میباشد بنابراین از زمان تناوب تحلیلی هم برای طراحی سازه هم کنترل دریفت سازه استفاده خواهیم نمود.

- کنترل دریفت

ضوابط استاندارد 2800 در خصوص دریفت

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.0254=0.00625

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story5 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.005067 | 0.004588 |
| Story4 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.006504 | 0.00594 |
| Story3 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.005787 | 0.005295 |
| Story2 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.005716 | 0.005349 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 X | 0.000027 | 0.000026 |
| Story1 | EXDrift | Diaph D1 Y | 0.000005 | 0.000003 |

∆euh=Avg Drift<0.02Cd=0.0255=0.005

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000469 | 0.000432 |
| Story5 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002082 | 0.002047 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000607 | 0.000557 |
| Story4 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.002081 | 0.002034 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000547 | 0.000515 |
| Story3 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.001877 | 0.001848 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000539 | 0.000528 |
| Story2 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.00133 | 0.001319 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 X | 0.000006 | 0.000004 |
| Story1 | EYDrift | Diaph D1 Y | 0.000024 | 0.000022 |

| گزارش محاسبه شاخص پایداری |  |
| --- | --- |
| در کنترل تغییر مکان جانبی نسبی سازه برای زلزله طرح، در مواردی که شاخص پایداری(%θ) از 10% کمتر باشد، بنابر استاندارد 2800 ، ویرایش چهارم ، بند 3 – 6 ، لزومی به در نظر گرفتن اثرات P-∆ نمی باشد. همچنین در مواردی که مقدار این شاخص بیش از 25% باشد، باید در طراحی سازه تجدید نظر نمود. . |  |
| ارتفاع طبقه | H |
| شاخص پایداری طبقه | %θ |
| مجموع بارهای مرده و زنده موجود در طبقه تا طبقه آخر با استفاده از ترکیب بار 1.2D + 1.6L | P |
| مجموع نیروی برشی وارد در طبقه | V |
| تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح در طبقه | ∆e |
|  | θ=P∆eVH |

| نام بار: | EY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| صرف نظر از P- ∆ |  | %θ | ∆e | V | P | H | Z | طبقه |
|  |  |  | (mm) | (ton) | (ton) | (m) | (m) |  |
|  |  | 0.07 | 0.048 | 88.80 | 3371.54 | 2.50 | 0.00 | Story1 |
|  |  | 3.63 | 4.037 | 83.30 | 3371.54 | 4.50 | 4.50 | Story2 |
|  |  | 6.27 | 3.954 | 70.88 | 3371.54 | 3.00 | 7.50 | Story3 |
|  |  | 8.24 | 3.927 | 53.55 | 3371.54 | 3.00 | 10.50 | Story4 |
|  |  | 12.89 | 3.566 | 31.10 | 3371.54 | 3.00 | 13.50 | Story5 |

| نام بار: | EX |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| صرف نظر از P- ∆ |  | %θ | ∆e | V | P | H | Z | طبقه |
|  |  |  | (mm) | (ton) | (ton) | (m) | (m) |  |
|  |  | 0.16 | 0.110 | 94.38 | 3371.54 | 2.50 | 0.00 | Story1 |
|  |  | 54.24 | 64.941 | 89.71 | 3371.54 | 4.50 | 4.50 | Story2 |
|  |  | 86.56 | 59.615 | 77.40 | 3371.54 | 3.00 | 7.50 | Story3 |
|  |  | 101.39 | 53.487 | 59.29 | 3371.54 | 3.00 | 10.50 | Story4 |
|  |  | 128.29 | 39.815 | 34.88 | 3371.54 | 3.00 | 13.50 | Story5 |

| گزارش کنترل فاصله مرکز جرم و مرکز سختی |  |
| --- | --- |
| یکی از شروط اینکه ساختمانی منظم محسوب گردد بنابر مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، ویرایش 1385- بند 6-7-1-8-1-1- ب ، این است که در هر طبقه فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی در هر یک از دو امتداد متعامد ساختمان از 20 درصد بعد ساختمان در آن راستا ت تجاوز ننماید. اين کنترل در ويرايش 1392 حذف گرديده است! |  |
| مرکز جرم | CM |
| مرکز سختي | CR |
| بعد طبقه | L |
| تراز طبقه | Z |
| کنترل | CM-CR L×100≤20 |

| TABLE: Centers of Mass and Rigidity |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | XCM | YCM | XCCM | YCCM | XCR | YCR |
|  | m | m | m | m | m | m |
| Story6 | 3.1352 | 12.931 | 3.1352 | 12.931 | 3.3523 | 12.7667 |
| Story5 | 7.453 | 6.7142 | 6.9812 | 7.3934 | 7.0516 | 9.8368 |
| Story4 | 7.5198 | 6.4764 | 7.2354 | 6.9605 | 7.0707 | 10.0321 |
| Story3 | 7.5216 | 6.4855 | 7.3276 | 6.8075 | 7.1055 | 10.1816 |
| Story2 | 7.5291 | 6.496 | 7.3774 | 6.7306 | 7.127 | 10.2802 |
| Story1 | 7.753 | 6.8444 | 7.4642 | 6.7569 | 7.9762 | 6.098 |

- کنترل نظم پیچشی

| گزارش کنترل نامنظمی سازه در جهت X |  |  |
| --- | --- | --- |
| بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، یکی از شروط اینکه ساختمانی منظم محسوب گردد این است که در هرطبقه حداکثر تغییر مکان نسبی در انتهای ساختمان، با احتساب پیچش تصادفی، بیشتر از 20 درصد با متوسط تغییر مکان نسبی دو انتهای ساختمان در آن طبقه اختلاف نداشته باشد. |  |  |
| تغییر مکان نسبی انتهای ساختمان |  | ∆ |
| ضریب بزرگ نمایی |  | Aj |
|  |  | ∆Max =Max ∆1,∆ 2 |
|  |  | ∆avg = ∆1+∆22 |
|  | 1≤Aj≤3 | Aj=∆Max1.2 × ∆avg2 |
|  | Max ⁡(∆1,∆2) ≤ 1.2×∆1+∆22 |  |

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story5 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.007824 | 0.00709 | 1.104 |
| Story5 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.007517 | 0.007009 | 1.072 |
| Story5 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.008132 | 0.007171 | 1.134 |
| Story4 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.010354 | 0.009443 | 1.096 |
| Story4 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.010003 | 0.009345 | 1.07 |
| Story4 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.010706 | 0.009541 | 1.122 |
| Story3 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.009514 | 0.008705 | 1.093 |
| Story3 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.009208 | 0.008621 | 1.068 |
| Story3 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.009819 | 0.008788 | 1.117 |
| Story2 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.009779 | 0.009142 | 1.07 |
| Story2 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.009558 | 0.009087 | 1.052 |
| Story2 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.010001 | 0.009198 | 1.087 |
| Story1 | EXAll 1 | Diaph D1 X | 0.000045 | 0.000043 | 1.055 |
| Story1 | EXAll 2 | Diaph D1 X | 0.000047 | 0.000043 | 1.086 |
| Story1 | EXAll 3 | Diaph D1 X | 0.000044 | 0.000043 | 1.023 |

| گزارش کنترل نامنظمی سازه در جهت Y |  |  |
| --- | --- | --- |
| بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، یکی از شروط اینکه ساختمانی منظم محسوب گردد این است که در هرطبقه حداکثر تغییر مکان نسبی در انتهای ساختمان، با احتساب پیچش تصادفی، بیشتر از 20 درصد با متوسط تغییر مکان نسبی دو انتهای ساختمان در آن طبقه اختلاف نداشته باشد. |  |  |
| تغییر مکان نسبی انتهای ساختمان |  | ∆ |
| ضریب بزرگ نمایی |  | Aj |
|  |  | ∆Max =Max ∆1,∆ 2 |
|  |  | ∆avg = ∆1+∆22 |
|  | 1≤Aj≤3 | Aj=∆Max1.2 × ∆avg2 |
|  | Max ⁡(∆1,∆2) ≤ 1.2×∆1+∆22 |  |

| TABLE: Diaphragm Max/Avg Drifts |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story | Load Case/Combo | Item | Max Drift | Avg Drift | Ratio |
| Story5 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.002258 | 0.002217 | 1.019 |
| Story5 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.002476 | 0.002235 | 1.108 |
| Story5 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.002357 | 0.002199 | 1.072 |
| Story4 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.002562 | 0.002431 | 1.054 |
| Story4 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.002814 | 0.002458 | 1.145 |
| Story4 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.002496 | 0.002403 | 1.039 |
| Story3 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.002214 | 0.002178 | 1.016 |
| Story3 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.002429 | 0.002195 | 1.107 |
| Story3 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.002324 | 0.002161 | 1.075 |
| Story2 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.001728 | 0.001718 | 1.006 |
| Story2 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.001905 | 0.00173 | 1.101 |
| Story2 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.001861 | 0.001706 | 1.091 |
| Story1 | EYAll 1 | Diaph D1 Y | 0.00003 | 0.000027 | 1.093 |
| Story1 | EYAll 2 | Diaph D1 Y | 0.000028 | 0.000027 | 1.043 |
| Story1 | EYAll 3 | Diaph D1 Y | 0.000031 | 0.000027 | 1.142 |

| گزارش کنترل مشخصات مصالح |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| در اين گزارش مقادير مربوط به مشخصات مصالح بتن و فولاد کنترل میگردد که در بازه هاي مجاز عددي ارائه شده توسط آيين نامه قرار داشته باشد. براي این منظور از مباحث مقررات ملی6، 9 و 10 ویراش 1392 بهره گرفته شده است. اين کنترل مربوط به مشخصات زير مي باشد : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فولاد |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جرم مخصوص (جرم واحد حجم) |  |  |  | مبحث 6 |  | جدول | پ 6- 1- 1- 1 |  |  | صفحه |  |  | 121 | M=7850 9.806 ( (kgm/s2)/m3) |  |  |  |
| وزن مخصوص (وزن واحد حجم) |  |  |  | مبحث 6 |  | جدول | پ 6- 1- 1- 1 |  |  | صفحه |  |  | 121 | W=7850 kgf/m3 |  |  |  |
| مدول الاستیسته |  |  |  | مبحث 10 |  | بند | 10- 1- 4- 2 |  |  | صفحه |  |  | 6 | E=2 e 5 Mpa |  |  |  |
| ضریب پواسون |  |  |  | مبحث 10 |  | بند | 10- 1- 4- 3 |  |  | صفحه |  |  | 6 | μ=0.3 |  |  |  |
| تنش تسلیم فولاد |  |  |  | مبحث 10 |  | جدول | 10- 1- 4- 1 |  |  | صفحه |  |  | 7 | 165≤fy≤355 Mpa |  |  |  |
| مدول برشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=E2 (1+μ) |  |  |
| بتن |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| جرم مخصوص (جرم واحد حجم) |  |  |  | مبحث 6 |  | جدول | پ 6- 1- 2- 3 |  | صفحه |  |  | 126 |  | 6009.806≤M≤25009.806 (( kgm/s2)/m3) |  |  |  |
| وزن مخصوص (وزن واحد حجم) |  |  |  | مبحث 6 |  | جدول | پ 6- 1- 2- 3 |  | صفحه |  |  | 126 |  | 600≤W≤2500 kgf/m3 |  |  |  |
| مدول الاستیسته |  |  |  | مبحث 9 |  | بند | 9- 13- 7- 1 |  | صفحه |  |  | 184 |  | E=3300fc+6900W231.5MPa |  |  |  |
| ضریب پواسون |  |  |  | مبحث 9 |  | بند | 9- 13- 7- 4 |  | صفحه |  |  | 184 |  | μ = 0.15 , 0.2 |  |  |  |
| مقاومت مشخصه بتن |  |  |  | مبحث 9 |  | بند | 9- 13- 7- 5 |  | صفحه |  |  | 185 |  | fc≥20 Mpa |  |  |  |
| مدول برشی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G=E2 (1+μ) |  |  |
| کنترل | مقاومت مشخصه بتن | تنش تسلیم فولاد | مدول برشی |  | ضریب پواسون |  |  | مدول الاستیسته |  |  | وزن مخصوص |  |  |  | جرم مخصوص | نام مصالح |  |
|  | (kg/cm2) | (kg/cm2) | (kg/cm2) |  |  |  |  | (kg/cm2) |  |  | (Kgf/m3) |  |  |  | (( kgm/s2 )/m3) |  |  |
|  | - | 2400.0 | 792307.7 |  | 0.30 |  |  | 2060000.0 |  |  | 7850 |  |  |  | 800 | Steel_St37 |  |
|  | - | 2400.0 | 769230.8 |  | 0.30 |  |  | 2000000.0 |  |  | 7850 |  |  |  | 800 | ST37 Plate |  |
|  | - | 2400.0 | 769230.8 |  | 0.30 |  |  | 2000000.0 |  |  | 7850 |  |  |  | 800 | St37 Roller |  |
|  | 280.0 | - | 120000.0 |  | 0.15 |  |  | 276000.0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | C0 |  |
|  | 280.0 | - | 120000.0 |  | 0.15 |  |  | 276000.0 |  |  | 2500 |  |  |  | 255 | C28 |  |

تعیین سختی طبقات

با توجه به اینکه سیستم سازهای در یک جهت قاب خمشی و در جهت دیگر مهاربند واگرا میباشد سختی سازه بنا به دینامیک سازهها مربوط به ستونها و مهاربندهای سازه خواهد بود که در تحلیل دستی چون ابعاد تمامی ستونها را یکسان در نظر گرفتهایم همه آنها سختی یکسانی خواهند داشت که بدین ترتیب سختی قابها بصورت زیر خواهد بود:

ابتدا برای سختی سازه در راستای X که قاب خمشی است :

با توجه به این که محاسبات برای کل طبقات تکراری است ، لذا برای طبقه همکف سختی را محاسبه میکنیم و به طبقات دیگر تعمیم میدهیم.

با فرض این که اتصال ستون به شالوده گیردار است ، برای محاسبهی سختی طبقه اول در شرایطی که اتصال ستونها به شالوده ،گیردار است ، باید از فرمول زیر استفاده کنیم:

K=24Eh2(3KB+8KC)

برای به دست آوردن سختی سایر طبقات ، از فرمول زیر استفاده میکنیم:

K=24Eh2(2KC+1KBbottom+1KBtop)

برای طبقه زیرزمین

K=24×2×10102.52(3(9.65+10.527)×10-6+8(49.73×3)×10-6=759776661

برای طبقه همکف

K=24×2×10103.02(246.625×3×10-6+19.65+10.527×10-6+19.65+10.527×10-6)=9050458.49

برای طبقات

K=24×2×101032(224.25×3×10-6+19.65+10.527×10-6+19.65+10.527×10-6)=5558162.49

| طبقات | سختی |
| --- | --- |
| پنجم | 5558162.49 |
| چهارم | 5558162.49 |
| سوم | 5558162.49 |
| دوم | 9050458.49 |
| اول | 759776661 |

محاسبه سختی در راستای Y که بادبند از طریق فرمول زیر میتوان سختی بادبند را محاسبه کرد :

K=2EAbraceLbrace(Cosθ)2

حال و با این شناخت ، میتوانیم سختی ها را نیز محاسبه کنیم:

| طبقات | سختی |
| --- | --- |
| پنجم | 40355682.98 |
| چهارم | 40355682.98 |
| سوم | 40355682.98 |
| دوم | 40355682.98 |
| اول | 3144072594 |

تعیین مرکز جرم و سختی سازه

تعیین مرکز جرم

تعریف: محل برآیند نیروهای وارد بر جرمهای طبقه

Xcm=wnxnwn                                  X Center of Mass

Ycm=wnynwn                                  Y Center of Mass

- مرکز جرم

w=240.27 ton

Xcm=240.27×12.312240.27=6.045 m

Ycm=240.27×12.562240.27=6.905 m

- مرکز جرم طبقات

w=209.57 ton

Xcm=209.57×12.312209.57=6.023 m

Ycm=209.57×12.562209.57=6.912 m

تعیین مرکز سختی

تعریف: برآیند نیروهای مقاوم جانبی سازه

XCR=kynxnkn                                  X Center of Rigidity

YCR=kxnxnkn                                  Y Center of Rigidity

- مرکز سختی طبقات

XCR=k*3*0+k*3*11.41+k*3.5*0+3.5K*11.413k+3k+3.5k+3.5K=74.165K13k=5.75 m

YCR=k*2*0+k*2*5.75+k*2*10.32+k*2*15.25+0.5K*22.2252k+2k+2k+2k+0.5K=73.75252k8.5k=8.67

طراحی تیر طبقه دوم (تیر بحرانی)

برای طراحی تیر در برابر خمش بایستی از مقاطع فشرده و فشرده لرزهای استفاده نمائیم که برای مقطع این تیر این کنترل انجام شده و مقطع فشرده و فشرده لرزهای میباشد.

مقدار لنگر خمشی حد نهایی مطابق خروجی نرم افزار برابر است با:

Mu 10975 kgf.m

با توجه به اینکه Lb < Lp میباشد بنابراین خواهیم داشت:

Mn = Mp = Fy.Zx

Zx : اساس مقطع پلاستیک حول محور X

برای تیر طراحی شده در برابر خمش لازم است رابطه زیر برقرار باشد:

Mu ≤ Øb.Mn

Øb : ضریب کاهش مقاومت که در حالت خمش برابر 9/0 میباشد.

Mu ≤ 0.9 x 2400 x 104 x Zx -------------> Zx = Mu0.9x24x106= 10975216x105=0.00050 m3

از مقطع تیر ورق استفاده میکنیم.

مقطع استفاده شده برای تیر ، PG25X0.6-15x1.5 میباشد و طبق گزارش نرم افزار اساس مقطع این تیر برابر 0.00069 میباشد .

Mn= Fy . Zx = 24 x 106 x 0.00069= 16560 kgf.m

Ratio = Mu∅b Mn= 109750.9x16560=0.7363

برای طراحی ستون برای بارهای فشاری بایستی رابطه زیر برقرار باشد:

Pu ≤ Øc . Pn

Øc : ضریب کاهش مقاومت بوده که برای اعضای فشاری برابر 9/0 میباشد.

Pn : مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار

Pn = Fcr . Ag

ر مقاومت فشاری اسمی مقطع تحت فشار برابر 103655.51 kgf میباشد.

- کنترل لاغری ( λ=KLr )

K: ضریب طول مؤثر بوده و در روش تحلیل مستقیم برابر یک میباشد.

L : طول مهار جانبی است

r : شعاع ژیراسیون مقطع است.

λ= 1.0 x 3.40.1229=27.66 ≤4.71EFy=136                                 .ok

Fe= π2EKLr2= π2x 2 x 101027.662=258003376.4kgfm2

FyFe= 24 x 1063258003376.4= 0.00736<2.25         .ok

اگر Klr ≤4.71EFy=136  یا< 2.25  FyFe  باشد برای محاسبه Fcr خواهیم داشت:

Fcr= 0.658FyFe . Fy= 0.6580.0007366 x 24 x 106=23992601.844kgfm2

مساحت کل مقطع ( Ag ) برابر 030/0 میباشد و خواهیم داشت:

Pn= Fcr. Ag=23992601.844 x 0.030=719778.0552 kgf

∅c Pn=0.9 x 719778.052=647800.25 kgf=Pc

Pu ≤ ∅c . Pn=>Ratio= Pu∅cPn= 103655.51647800.25=0.16

این مقدار همان PrPc مطابق گزارش نرم افزار میباشد.

محاسبه ظرفیت خمشی ستون:

Mn= Mp= Fy . Z

کنترل فشردگی:

Mcx= Mcy= ∅b . Fy . Z=0.9 x 24 x 106 x 0.003382=73051.2kgf.m

Pu=103655.51=> PuPc=0.16≤0.2         .ok

با توجه به برقراری شرط فوق رابطه ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی به صورت زیر خواهد بود:

Pu2Pc+   MuxMcx+ MuyMcy ≤1.0=0.083+ 0.598+0.045=0.725  ≤1.0                                 .ok

- آمادهسازي وروديهاي برنامه SAFE جهت مدلسازي، تحلیل و طراحی فونداسیون

در ابتدا از نیروهای سازه در ایتبس خروجی گرفته و آنرا به نرم افزار سیف انتقال میدهیم:

انتقال نیروها از ایتبس به سیف

در ابتدا مصالح مورد نیاز مانند بتن و میلگرد را تعریف مینمائیم:

- تعریف مقطع فونداسیون و سختی معادل ستون ها

- ترکیبات بار کنترل نشست و تنش

- معرفی پوشش بتنی روی میلگردها به نرم افزار

- نتایج تحلیل و طراحی سازه

- نشست حداکثر پی

نشست مجاز فونداسیون های گسترده برابر 5/2 سانتیمتر میباشد که نشست مجاز میباشد.

- حداکثر فشار خاک زیر فونداسیون

با توجه به حداکثر تنش مجاز که برابر 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میباشد که مشاهده میشود تنش وارده کمتر از این مقدار میباشد.

- برش پانچینگ فونداسیون

مهمترین و تعیین کننده ترین کنترل ضخامت فونداسیون برش پانچینگ میباشد که بایستی فونداسیون بگونه ای طراحی گردد که نیروهای وارده از طرف ستون ها به فونداسیون کمتر بوده و باعث آسیب دیدن و پانچینگ فونداسیون نگردد.

مشاهده میشود که فونداسیون در تمامی محل های اتصال ستون به فونداسیون از ظرفیت کافی برخوردار بوده و از نظر برش پانچینگ نیز مناسب میباشد.

طراحی دستی سقف تیرچه و بلوک

بار مرده طبقات: 528 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده طبقات: 200 کیلوگرم بر متر مربع

بار زنده تیغه بندی: 100 کیلوگرم بر متر مربع

بار قائم زلزله:

Ev=0.6AIWp=0.6×0.35×1×528=110Kgfm2

بار ضریب دار:

- qu=Max1.4D=1.4×528=729.4 Kgfm2 1.2D+1.6L=1.2×521+1.6×200+1.6×100=1185.2Kgfm2 1.2D+0.5L+Ev=1.2×521+0.5×200+110=860.2 Kgfm2

کنترل دال بتنی 5 سانتیمتری:

Mu=1185.2×0.4212=15.8 Kgf.m

Mn=0.42fcbh26=0.42×25×1000×5026=875000 N.mm=87.5 kgf.m

- 15.8<0.6×87.5=52.5

مساحت آرماتورهای کششی:

با توجه به اینکه مرکز محور تا محور تیرچه ها 50 سانتیمتر میباشد خواهیم داشت:

Mu=(0.5qu)×L28=0.5×1185.2×5.728=2711 Kgf.m=271100 Kgf.cm

با فرض استفاده از دو میلگرد نمره 16 و یک میلگرد تقویتی نمره 12 و مقطع T شکل خواهیم داشت:

d=300-20-8=272 mm

a=0.85x=AsFy0.85befc=515.22×3000.85×500×25=14.54 mm

Mn=AsFyd-a2=515.22×300×272-14.542=56374857.18 N.mm

- Mu=33.75 KN.m<0.9×56.37=50.73 KN.m

آرماتورهای فوقانی:

با توجه به دهانه که 7/5 متر بوده و جدول فوق میلگرد نمره 12 انتخاب میگردد.

آرماتور افت و حرارت

آرماتور منفی:

کلاف میانی:

کنترل خیز تیرچه:

tmin=605160.4+300700=29.94 cm

ارتفاع کلی تیرچه ها برابر 30 سانتیمتر هست که بیشتر از حداقل مقدار میباشد و در اجرا بایستی از ارتفاع کلی تیرچه های 30 سانتیمتری استفاده شود.

طراحی دیوار حائل بصورت دستی

مشخصات دیوار حائل:

H=3.0 m

γ=1800 kgm2

Ka=0.3

fc=28 Mpa

fy=400 Mpa

∅=30°

طراحی دیوار:

k=1-sin∅=1-sin30°=0.5

q=Kγh=0.5×1800×3.0=2250 kgm

Mu=1.5qL212=1.5×2250×1212=282 kg.m

β=0.97-0.0025fc=0.97-0.0025×28=0.9

- ضخامت دیوار برابر 200 سانتیمتر میباشد که بنابراین عمق موثر برابر 160 میلیمتر خواهد بود.

C=700700+fyd=700700+400×160=102 mm

a=βC=0.9×102=91.8 m282×106160-91.82=2471516.2 N

As=T0.85fy=2471516.2 0.85×400=7269 mm2

- با فرض استفااز میلگرد نمره 32 تعداد میلگرد برابر خواهد بود با:

n=7269 804.3=9.04 Use 10∅32