به نام خدا

سازههای فولادی

دفترچه محاسبات

مالک: آقای قربانپور

# مشخصات مصالح مورد استفاده

## مشخصات خاک

# بارگذاری

cm 1 سرامیک

تیرچه یونولیت

cm 1 سفید کاری

| جزئیات سقف تیرچه بلوک | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| سرامیک | 0.01 | 2100 | 21 |
| ملات ماسه سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| فوم بتن | 0.10 | 600 | 60 |
| تیرچه بتنی | تعداد تیرچه در 120 سانت (2 ÷ 1.2=1.6) | 2500 | 104 |
|  | ارتفاع تیرچه (0.25) |  |  |
|  | ضخامت جان تیرچه (0.10) |  |  |
| بتن رویه سقف | 0.05 | 2500 | 125 |
| بلوک پلی استایرن | ارتفاع 25 و عرض 50 سانتی متر |  | 6 |
| سقف کاذب یا 3 سانتی متر گچ و خاک | - | - | 50 |
| جمع کل |  |  | 415 |

بار ناشی از تیغه بندی 100 کیلوگرم بر متر مربع بر طبق محاسبات در نظر گرفته شده است.

تیرچه بلوک در بام

| جزئیات سقف تیرچه بلوک | ضخامت (m) | وزن واحد حجم (Kg/m3) | وزن واحد سطح (Kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| ایزوگام | - | - | 15 |
| ملات ماسه سیمان | 0.03 | 2100 | 63 |
| بلوک پلی استایرن | ارتفاع 25 و عرض 50 سانتی متر | - | 6 |
| تیرچه بتنی | تعداد تیرچه در 120 سانت (2 ÷ 1.2=1.6) | 2500 | 104 |
|  | ارتفاع تیرچه (0.25) |  |  |
|  | ضخامت جان تیرچه (0.10) |  |  |
| بتن رویه سقف | 0.05 | 2500 | 125 |
| بتن با پوکه معدنی و سیمان | 0.10 | 1300 | 130 |
| سقف کاذب یا 3 سانتی متر گچ و خاک | - | - | 50 |
| جمع کل |  |  | 485 |

## دیوارهای پیرامونی دارای نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای پیرامونی دارای نما |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سنگ تراورتن | 2500 | 02/0 | 50 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک لیکا | 750 | 15/0 | 5/112 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 24 |
| ملات گچ | 1300 | 005/0 | 5/6 |
|  |  |  | مجموع = 235 |

## دیوارهای پیرامونی بدون نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای پیرامونی بدون نما |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک لیکا | 750 | 15/0 | 5/112 |
| ملات گچ و خاک | 1600 | 015/0 | 24 |
| ملات گچ | 1300 | 005/0 | 5/6 |
|  |  |  | مجموع = 185 |

## 4-6- دیوارهای جان پناه بام دارای نما و بدون نما

| وزن واحد سطح برای دیوارهای جان پناه بام ( دارای نما ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| سنگ تراورتن | 2500 | 02/0 | 50 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک لیکا | 750 | 15/0 | 5/112 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
|  |  |  | مجموع = 5/246 |

| وزن واحد سطح برای دیوارهای جان پناه بام ( بدون نما ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع مصالح | وزن واحد حجم(kg/m3) | ضخامت (m) | وزن واحد سطح (kg/m2) |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
| بلوک لیکا | 750 | 15/0 | 5/112 |
| ملات ماسه سیمان | 2100 | 02/0 | 42 |
|  |  |  | مجموع = 5/196 |

همانطور که در جزییات دیوارهای جان پناه مشخص است ، سنگ درپوش به عرض 20 cm و ضخامت 4 cm در نظر گرفته شده است که وزن آن برای یک متر طول برابر با   2500×1.0×0.2×0.04=20 kgm  میباشد ( با فرض جنس تراورتن) با توجه به این موضوع ، در صورتی که ارتفاع دیوار جان پناه را یک و بیست متر در نظر بگیریم وزن یک متر طول جان پناه برابر است با :

وزن یک متر طول سنگ درپوش + ارتفاع جان پناه × وزن واحد سطح جان پناه = وزن یک متر طول جان پناه

## محاسبه بار برف وارد بر سازه

بر اساس ویرایش 1398 از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بار برف باید در دو حالت بار گسترده و بار انباشتگی تعیین شود.

### 1-12-5- محاسبه بار برف گسترده

Pr=IsCnChCsPs

1- بار برف در سطح زمین ( Ps )

شهر تبریز در جدول ( 1-7-6) مبحث ششم در منطقه 4 قرار گرفته است . بنابراین با توجه به بند ( 1-7-6) این آیین نامه ، مقدار برا برف برابر 1.5 kN/m2 ( 150 kg/m2 ) خواهد بود.

2- ضریب اهمیت ( Is )

این پروژه با کاربری مسکونی میباشد که بر اساس جدول (1-1-6) مبحث ششم در گروه خطرپذیری 3 قرار میگیرد . بنابراین با توجه به جدول (2-1-6) آیین نامه ، ضریب اهمیت بار برف برای این ساختمان برابر واحد است

3- ضریب برف گیری ( Cn )

ساختمان مورد نظر در محیط شهری وافع شده است و با توجه به بند (1-4-7-6) مبحث ششم ، در گروه ناهمواری پرتراکم قرار میگیرد. از سوی دیگر وضعیت ساختمانهای مجاور این پروژه از نظر ارتفاعی مشخص نبوده و در آینده نیز تضمینی برای حفظ وضعیت آنها نیست، بنابراین ساختمان را بام برف گیر در نظر میگیریم. ضریب برف گیری بر اساس جدول (2-7-6) آیین نامه برابر 1.1 میباشد.

4- ضریب شرایط دمایی ( Ch )

ساختمانهای از نظر شرایط دمایی ، به صورت عادی محسوب میشوند. بنابراین با توجه به جدول (3-7-6 ) مبحث ششم ، ضریب شرایط دمایی در این ساختمان برابر 1 میباشد.

5- ضریب شیب ( Cs )

با توجه به بند (6-7-6) مبحث ششم ، ضریب شیب برای بامهای مسطح برابر واحد است

Pr=1×1.1×1×150=165 kg/m2

همچنین بر اساس بند (1-2-7-6) مبحث ششم مقدار بار برف محاسبه شده بامها ( Pr ) باید با یک مقدار حداقل ( Pm ) کنترل شود به طوری که رابطهPr  Pm ≤  برقرار شود

Pg>1 →Pm=Is→Pm=1 kNm2=100 kgm2 <165 kgm2  →OK

# بارگذاری سازه بر اساس روش تحلیل استاتیکی معادل

بر اساس بند (2-2-3) از ویرایش چهارم استاندارد 2800 ، در ساختمانهای منظم با ارتفاع کمتر از 50 متر از تراز پایه، میتوان از روش تحلیل استاتیکی معادل استفاده نمود.