مقدمه

به منظور انجام هر مطالعهی عملی و کار تحقیقاتی، در ابتدا بایستی شیوه و روش تحقیق توسط محقق مشخص شود، که بسته به نوع و محتوای تحقیق میتواند آزمایشگاهی، آماری، نرمافزار نویسی، مطالعهی موردی، تحلیلی، مدل‌سازی و یا میدانی باشد. این موضوع که بهترین و مناسبترین روش جهت انجام یک تحقیق کدام است و یا اینکه به چه صورتی بایستی انجام شود، نیازمند بررسی دقیق و جامعی دارد که توسط محقق انجام میشود.

در این فصل ابتدا دیوار برشی فولادی با استفاده از روابط موجود طراحی شد و سپس دلایل انتخاب روش مورداستفاده که در این تحقیق روش مدل‌سازی و تحلیل میباشد را شرح داده و پس از آن مشخصات مدل انتخاب شده، ویژگیهای نرمافزار تحلیلی، نحوهی مدل‌سازی آن در نرمافزار، نوع تحلیل مورداستفاده و نیز چگونگی اعتبار سنجی مدل توضیح داده شده است.

انتخاب روش مدلسازی و تحلیلی

در این تحقیق ابتدا برای صحتسنجی نرمافزار، از یک مدل آزمایشگاهی استفاده شده و پس از صحتسنجی نرمافزار، از دو مدل 3 و 10 طبقه برای انجام تحلیلهای غیرخطی استفاده شده است، که ساختمان 3 طبقه نماد سازههای کوتاهمرتبه، ساختمان 10 طبقه نماد سازههای میان مرتبه میباشد.

معرفی نرمافزار ABAQUS ]39[

جهت تحليل مهندسي مسائل، از حل دستگاه هاي معادلات استفاده می‌شود. اين دستگاه ها، متغيرها را بر مبناي قوانين اساسي و بنيادين فيزيك و رياضي به دست مي آورد. قوانيني نظير تعادل نيرويي، پايداري انرژي، بقاي جرم، قوانين ترموديناميك، معادلات ماكسول و قوانين نيوتن از اين جمله مي باشند. با اين حال، مدلهاي رياضي كه بر مبناي اين معادلات تشكيل می‌شود، بعضي اوقات بسيار پيچيده و حل دستي آنها تقريبا غيرممكن است، مگر براي شكل هاي هندسي بسيار منظم مانند دايره و مستطيل كه مرزهاي كاملا ساده اي دارند. از اين رو استفاده از روند حل عددي براي محاسبه پاسخ اين دستگاه هاي معادلات بسيار مناسب است. امروزه روش حل المان محدود به طور وسيعي در تحليل مسائل مهندسي استفاده مي گردد. توسعه روش تحليل المان محدود و استفاده عملي از آن، در دهه هاي اخير افزايش چشم گيري داشته است.

Courant (1943) براي اولين بار از روش المان محدود براي تحليل سازه‌هاي پيچيده در مهندسي عمران و هوافضا استفاده نمود. ]39[

از جمله نرم‌افزارهاي مبتني بر حل عددي المان محدود كه در سال هاي اخير موردتوجه محققين قرار گرفته، نرم‌افزار ABAQUS است. اين نرم ا فزار مي تواند علاوه بر مسايل خطي و ساده، مسائل حاوي رفتارهاي غيرخطي را با حداقل حجم محاسباتي و صرف حداقل زمان ممكن بصورت مقرون به صرفه اي تحليل نمايد.

تحليل رفتارهاي تماس، مدل مواد هاي پيچيده و تغيير شكل هاي گسترده به‌عنوان عوامل توليد كننده رفتارهاي غير خطي مي تواند روند تحليل را با مشكل مواجه نمايد به طوري كه در برخي موارد به واسطه محدوديت منابع سخت افزاري و افزايش حجم محاسبات به عدم حل مسئله منجرشود. اما نرمافزار ABAQUS به واسطه بهره گيري از روش هاي حلي ويژه و با استفاده از حداقل حجم محاسبات، دقيق ترين پاسخ را براي اين گونه مسائل به دست مي آورد.

استفاده از نرم‌افزار ABAQUS با وجود اين كه قابليت هاي بسيار گسترده اي را در اختيار كاربر قرار ميدهد، نسبتا ساده مي باشد و پيچيده ترين مسائل را مي توان مدل سازي كرد. به‌عنوان مثال، مسائل شامل بيش از يك جزء را مي توان با ايجاد مدل هندسي هر جزء و نسبت دادن رفتار ماده مربوطه به هر جزء و سپس مونتاژ اجزاء مختلف، مدل كرد. در اغلب مدل سازي ها، حتي مدل هاي با درجه غير خطي بالا، كاربر مي بايست تنها داده هاي مهندسي نظير هندسه مسأله، رفتار مصالح مربوط به آن، شرايط مرزي و بارگذاري آن مسأله را تعيين كند. در يك تحليل غير خطي ABAQUS به طور اتوماتيك ميزان نمو بار و تلورانسهاي همگرايي را انتخاب و هم چنين در طول تحليل مقدار آنها را جهت دستيابي به يك جواب صحيح تعديل ميكند. در نتيجه كاربر به ندرت مي بايست مقدار پارامترهاي كنترلي حل عددي مسأله را تعيين كند. ]39[

نتيجه حاصل از پيمودن سه گام اساسي زير، تحليل ناميده ميشود:

پيش پردازش (ايجاد مدل و تعريف خواص و اعمال مفروضات)

پردازش (انجام و تدوين آناليز)

پس پردازش (مشاهده و بررسي نتايج تحليل)

در همه نرم‌افزارهاي اجزا محدود اين سه مرحله اصلي انجام می‌شود و تنها تفاوت آنها در نحوه انجام است. در ABAQUS مرحله پيش پردازش در محيط CAE انجام مي گيرد. در اين مرحله مدل هندسي ايجاد مي گردد. سپس ماده مورد نظر تعريف و به قطعه يا قطعات نسبت داده می‌شود. مونتاژ هندسي و تعيين فيزيك تماس نيز در اين مرحله انجام مي گيرد. تعيين شرايط مرزي و نيز بارگذاري و همچنين انتخاب المان و شبكه بندي مي بايست در همين مرحله انجام گيرد. پس از اتمام مرحله پيش پردازش، مي توان يك فايل ورودي براي مرحله تحليل با پسوند inp ایجاد کرد. اين فايل ساختاري بسيار شبيه به يك برنامه دارد كه خط به خط اجرا شده و در واقع حل گر از روي آن عمل مي كند. اين فايل در ويرايشگرهاي متني قابل ويرايش بوده و مي توان آن را تغيير داد.

سپس معادلات استخراج شده توسط پردازشگر حل مي شوند و اطلاعات خروجي در فايل با پسوند odb ذخيره مي شوند. البته در حين تحليل هم برخي اطلاعات مربوط به تحليل و پيغام هاي گوناگون در فايل هاي ديگري ذخيره مي شوند، اما نتايج حل به‌صورت گرافيكي فقط از روي فايل با پسوند odb قابل خواندن است.

نرمافزار ABAQUS شامل 4 بخش است:

ABAQUS/Standard كه يك تحليل گر كلي بر مبناي روش اجزاي محدود مي باشد و از رويكرد انتگرال گيري ضمني استفاده مي كند.

ABAQUS/explicit كه يك تحليل گر خاص اجزاي محدود مي باشد و از رويكرد صريح براي انتگرال گيري استفاده مي كند و براي حل سيستم هاي غيرخطي شامل مسائل تماس و در حالت بارگذاري گذرا كاربرد دارد.

ABAQUS/CFD که یک نرمافزار تحلیل دینامیک سیالات است.

ABAQUS/Electromagnetic که یک نرمافزار تحلیل مسائل الکترومغناطیس است.

روشهاي صريح و ضمني، دو روش رايج در حل مسائل غير خطي اجزاي محدود مي باشند كه هر كدام داراي مزايا و معايب خود مي باشند. در روش ضمني، ماتريس سختي مربوط به تمام سيستم و سازه تشكيل ميشود و براي هر گره جابجايي متناظر آن به دست ميآيد. در ادامه حل مسأله بر پايه به‌دست‌آوردن معكوس اين ماتريس مي باشد. روش صريح معمولا جهت حل مسائل ديناميكي با سرعت همگرايي بالا كاربرد دارد. در اين روش، محاسبات به نحوي صورت ميگيرد كه نيازي به تشكيل ماتريس سختي نمي باشد. از مزاياي روش صريح نسبت به روش ضمني ميتوان به سرعت بالاي آن در حل مسائل پيچيده مانند تحليل ضربه و تماس اشاره كرد. با اين حال نتايجي كه از روش ضمني به دست ميآيند دقيق تر بوده، به اين معني كه به نتايج واقعي نزديك تر ميباشد.

برای حل مسائل میتوان از ABAQUS/explicit استفاده نمود:

پديدههاي ديناميكي سرعت بالا: در پديدههاي فيزيكي با سرعت بسيار زياد همانند نيروهاي انفجاري و يا نيروهاي ضربهاي كه در يك بازه زماني بسيار كوچك بار زيادي به سازه وارد ميشود، همگرا كردن حل درشيوه ضمني عملاً غيرممكن است.

مسائل با برخورهاي پيچيده: در پديدههايي كه قطعات مختلفي با هم برخورد ميكنند از هر دو شيوه مي توان جهت شبيه سازي برخورد استفاده كرد. اما هنگامي كه تعداد و شدت برخوردها در مدل زیاد میشود، عملا روش ضمنی همگرا نخواهد شد.

پس کمانش: مسائلي كه تغيير شكل هاي سازه منجر به تغيير استحكام بسيار زياد قطعه ميشود همانند قطعاتي كه دچار كمانش ميشوند.

برخي مسائل شبه استاتيكي كه در آنها تغيير شكل ها بسيار زياد است.

شكست و خرابي در مواد: در مواردي كه ماده سازه دچار شكست، ترك و خرابي ميشود، استفاده از روش صریح مناسبتر است.

ABAQUS/Standard و ABAQUS/Explicit قادر به حل گستره وسيعي از مسائل هستند. در بيشتر تحليلها واضح است كه بايد از كدام روش استفاده نمود. به‌عنوان مثال ABAQUS/Standard براي حل مسائل غيرخطي ساده، كارايي بيشتري دارد. از طرف ديگر ABAQUS/Explicit براي تحليل انتشار موج، انتخاب بهتري است. با اين حال برخي مسائل استاتيك يا شبه استاتيك وجود دارند كه ميتوان آن ها را با هر دو برنامه به خوبي شبيه سازي نمود. اين مسائل به طور معمول با ABAQUS/Standard حل ميشوند اما ممكن است به دليل پيچيدگيهاي تماسي يا پيچيدگيهاي ماده، براي همگرايي نيازمند تعداد زيادي تكرار باشند. چنين تحليلهايي در ABAQUS/Standard بسیار پر هزینهاند زيرا هر تكرار نيازمند مجموعه بزرگي از معادلات خطي است كه بايد حل شوند.

ديگر تفاوت دو روش اين است كه بايستي ABAQUS/Standard تكرارهايي انجام دهد تا جواب مسائل غيرخطي را تعيين نمايد، اما ABAQUS/Explicit بدون نياز به تكرار، با پيش بردن صريح حالت سينماتيك از انتهاي نمو قبلي، مساله را حل مي كند. حتي اگر تحليل مورد نظر نيازمند تعداد زيادي نمونه به روش صريح باشد، تحليل را ميتوان با كارايي بيشتر در ABAQUS/Explicit انجام داد به شرط آنكه تحليل مشابه در ABAQUS/Standard نياز به تكرارهاي زيادي داشته باشد.

مزيت ديگر ABAQUS/Explicit آن است كه براي شبيه سازي يكسان، نياز به حافظه بسيار كمتري نسبت به ABAQUS/Standard دارد. ]39[

المانهاي محدود و اجسام صلب اجزاي اصلي يك مدل المان محدود را تشكيل ميدهند. المانهاي محدود، قابل تغيير شكل و در هر گره خود داراي درجات آزادي ميباشند كه متاثر از نوع بارگذاري و شرايط مرزي هستند، اما اجسام صلب بدون تغيير شكل و تغيير وضعيت در سرتاسر جسم تنها به واسطه درجات آزادي كه بر روي يك گره از آن تعريف مي گردد، تعيين وضعيت می‌شود.

نرمافزار ABAQUS شامل بازه وسيعي از المان ها ميباشد. المانها خصوصياتي دارند كه توسط آن ها شناخته شده و به كمك آن، ميتوان رفتارشان را در مسائل گوناگون پيش بيني نمود.

خانواده (دسته)

درجات آزادی (در ارتباط مستقیم با خانواده)

تعداد گرهها

فرمول بندی

ایجاد پیوستگی

نام هر المان تعيين كننده پنج پارامتر فوق است مانند T2D2 و S4R و C3D8I

انواع خانواده هاي المان هايي كه در مسائل تحليل تنش كاربرد دارند، در شكل (3-1) مشاهده میشود:

شکل (3-1): انواع مختلف خانواده المان ها در مسائل تحليل تنش ]39[

يكي از تفاوتهاي اصلي المانهاي دو خانواده با هم نوع هندسه المانهاي آن ميباشد. اولين حرف يا حروفي كه در نام يك المان مشاهده ميشود، بيانگر خانواده آن المان است. براي مثال در المان C3D8R حرف C بیانگیر این است که این المان از خانواده Continuum میباشد.

درجات آزادي متغيرهاي اساسي قابل محاسبه در زمان آناليز هستند. در آناليزهاي تنش- كرنش تنها درجات آزادي حركتي شامل درجات آزادي انتقالي و دوراني بر روي هر گره از المان قرار مي گيرد، اما در آناليزهايي مانند انتقال حرارت، دماهاي هر گره، درجات آزادي هستند و در آناليزهاي تنش حرارتي بايد از المان هايي استفاده شود كه هم درجات آزادي انتقالي و دوراني و هم درجات آزادي دمايي را بر روي گرههايي خود تعريف كنند.

تغيير مكانها، دورانها، دماها و ساير درجات آزادي تنها بر روي گره ها محاسبه ميگردند. در ساير نواحي المان، تغيير مكان ها با ميان يابي از تغيير مكان گرهها به دست ميآيند. معمولا نوع و مرتبه عمليات ميان يابي به تعداد گره هاي قرار گرفته در المان بستگي دارد و تعداد گره هاي هر المان خود متاثر از مرتبه هندسي، شكل المان و فضاي مدل سازي مي باشد. در المان هايي از مرتبه هندسي بالا، تعداد گرههاي بيشتري استفاده ميشود.

المانهايي كه تنها گرههايي در گوشههاي خود دارند، مانند المان 8 گرهای مکعبی، در هرجهت از میانیابی خطی (درجه اول) استفاده مینمایند. این المانها از نظر هندسی، خطی یا درجه اول نامیده می‌شوند.

المانهايي با گرههايي در وسط اضلاع، مانند المان 20 گرهای مکعبی از میانیابی درجه دوم استفاده كرده و معمولا المان هاي درجه دوم و يا المان هاي هندسي درجه دو خوانده می‌شوند (شکل3-2).

الف) المان مرتبه دوم (المان 20 گرهی، C3D20)            ب) المان خطی (المان 8 گرهی، C3D8)

شکل (3-2): المانهای خطی و مرتبه دوم 8 گرهی و 20 گرهی ]39[

معمولا تعداد گرههاي المان در نام آن قيد ميشود. به‌عنوان مثال المان هشت گرهي خطي به C3D8 ناميده می‌شود كه رقم 8 در انتهاي آن بيانگر تعداد گره هاي آن مي باشد. اين نوع نامگذاري براي برخي خانواده ها اندكي متفاوت است. به‌عنوان مثال در خصوص المان هاي Beam نامگذاری به‌صورت زير است: المان B31 یک المان مرتبه اول سه بعدی و المان B32 المان مرتبه دوم سه بعدی میباشد.

فرمول بندي المانها به قوانين رياضي كه براي رفتار المان بكار رفته است بر مي گردد. فرمول بنديهاي اصلي دو نوع اند:

فرمول لاگرانژي در مدل هاي مبتني بر توصيف مادي: در اين فرمول بندي جنس و خواص (هندسه و مرتبه) در سرتاسر آن و در زمان آناليز با هم مرتبط بوده و ماده نميتواند از مرزهاي المان خارج گردد يا از مرز المان هاي مختلف عبور كند. بيشتر مسائل جامدات توسط اين نوع فرمول بندي تبيين مي شوند.

فرمول بندي اولري در مدل هاي مبتني بر توصيف حجمي: در اين فرمول بندي المان ها در فضا ثابت بوده و ماده در آن ها جريان مي يابد. از اين فرمول بندي ها بيشتر در مكانيك سيالات و نيز براي مدل سازي مكانيزم انتقال حرارت استفاده می‌شود.

براي اين كه بتوان انواع مختلف رفتار مواد را توصيف كرد، بعضي از خانواده المان ها از چندين نوع متفاوت فرمول بندي استفاده مي كنند. به‌عنوان مثال خانواده Shell داراي سه كلاس مي باشد: يكي فرمول بندي عمومي مانند ساير المان ها، يكي با فرمول بندي مخصوص پوسته هاي نازك و ديگري با فرمول بندي مخصوص پوسته هاي ضخيم.

بعضي از المان ها علاوه بر فرمول بندي استاندارد، از نوعي فرمول بندي ديگر نيز استفاده ميكنند. اين نوع المان ها در انتهاي نام خود داراي كاراكتري مي باشند كه بيانگر فرمول بندي آنها ميباشد. به‌عنوان مثال خانوادههای Continum، Beam و Truss دارای المانهایی با فرمولبندی هیبرید هستند که در آن فشار (برای المانهای Continuum) و نیروی محوری (برای المانهای Beam و Truss) به‌عنوان یک مجهول اضافه در نظر گرفته ميشود. اين المانها با حرف H در انتهای آنها شناخته می‌شوند (مثل C3D8H).

فرمول بندي بعضي المان ها به گونه اي است كه مي توان از آنها در تحليل هاي كوپل استفاده كرد. براي مثال المان هايي كه با حرف C آغاز و با حرف T به پایان میرسند (مثل C3S8T)، دارای هر دو نوع درجات آزادي ديناميكي و حرارتي هستند و براي تحليل هاي مركب از بارگذاري ديناميكي و حرارتي استفاده می‌شود.

ABAQUS از روش هاي عددي براي انتگرال گيري كميت هاي مختلف در حجم يك المان استفاده مي كند. اين نرم‌افزار رفتار ماده را در هر نقطه انتگرال گيري يك المان با استفاده از روش مربع سازي گوس محاسبه مي كند. در صورتي كه از المان هاي Continuum استفاده شود، میبایست از دو گزینه Full Integration و Reduced Integration یکی را انتخاب نمود. این انتخاب تاثير بسزايي در دقت حل مسأله دارد.

المان هايي كه انتگرال گيري آنها از نوع Reduced میباشد، در انتهای نام خود دارای نام R هستند. برای مثال المان C3D8 یک المان خطی Continuum و المان C3D8R همان المان از نوع Reduced Integration میباشد.

عبارت Full Integration به تعداد نقاط گوس مورد نياز براي انتگرال گيري جملات درجه دو در ماتريس سختي يك المان هنگامي كه داراي گوشه هاي راست باشد، باز مي گردد. المان خطي Fully Integrated دو نقطه انتگرال گيري در هر جهت دارد. بنابراين المان سه بعدي C3D8 دارای آرایهای 8 عضوي از نقاط انتگرال گيري مي باشد. المان هاي مرتبه دو Fully Integrated داراي سه نقطه انتگرال گيري در هر جهت مي باشند. محل قرار گيري نقاط انتگرال گيري در المان هاي دو بعدي مربعي Fully Integrated در شکل (3-3) نشان‌داده‌شده است.

شکل (3-3): المانهای خطی و مرتبه دوم Fully Integrated ]39[

Reduced Integration

تنها المان هاي چهار ضلعي و شش وجهي مي توانند از نوع Reduced Integration باشند و ساير المان ها از نوع full integration مي باشند. اما مي توان در يك شبكه بندي از هر دو نوع استفاده كرد. المانهای Reduced Integration داراي يك نقطه انتگرال گيري كمتر در هر جهت مي باشند. المانهای Reduced Integration خطي تنها يك نقطه انتگرال گيري در وسط خود دارند. در شكل (3-4) محل نقاط انتگرال گيري دو المان خطي و مرتبه دو Reduced Integration نشان‌داده‌شده است. ]39[

شکل (3-4): المان هاي خطي و مرتبه دوم Reduced Integration ]39[

صحت سنجی ]29[

در این تحقیق به صحت سنجی دیوار برشی فولادی دارای شیار پرداخته شده است. برای صحت سنجی از مقاله آزمایشگاهی لیو و همکاران که در سال 2018 به چاپ رسیده است استفاده شده است. در این تحقیق چهار نمونه آزمایشی با مقیاس 3:1 ساخته شده است. مطالعه تجربی دو مورد از نمونهها (SPSWUSs) و دو نمونه دیگر (SPSWSs) هستند. برای انجام آزماش بارگذاری جانبی چرخهای در نظر گرفته شده است. در این مورد، دو دیوار برشی ورق فولادی با شیارهای نابرابر(SPSWUSs)، یعنی SPSWUSs پاپیلوونی و SPSWUS دوکی شکل، در این مقاله انجام و تحلیل شدهاند. با این حال، هر دو روش آزمایشی و المان محدود نشان دادهاند که شیارها ظرفیت باربری نهایی و سختی جانبی دیوار برشی فولادی را کاهش میدهند. دیوار برشی فولادی شیاردار ظرفیت اتلاف انرژی بالاتر و شکلپذیری بهتری را در مقایسه با دیوارهای برشی ورق فولادی معمولی به دست میآورند.

تعریف خواص فولاد

مشخصات فولادهاي مصرفی در این راستی آزمایی در جدول (3-1) آورده شده است. همچنین در شکل (5-3) منحنی تنش کرنش فولاد نشان داده شده است.

جدول (3-1): مشخصات فولادهای مصرفی

| ضریب پواسون | تنش نهایی fu (MPa) | تنش تسلیم fy (MPa) | ضریب کشسانی E (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | 406 | 266 | 2.06×105 |

شکل (3-5): منحنی تنش کرنش فولاد

مشخصات مدل آزمایشگاهی

طول و ارتفاع تمامی دیوارهای تحت بارگذاری به ترتیب برابر با 1010 میلیمتر و 550 میلیمتر است. همچنین ارتفاع و عرض سختکنندهها به ترتیب برابر با 1010 میلی متر و 100 میلیمتر است. در این آزمایش از ورقهای فولادی به ضخامت 8 میلیمتر استفاده شده است. همچنین در انتهای شیارها قوسهای دایرهای ایجاد شده است تا تمرکز تنش به حداقل برسد. عرض شیارها 4 میلیمتر و عرض رابطهای خمشی بین شکافها 69 میلیمتر است. لبه پایینی نمونه کاملاً محدود بوده در حالی که برای لبه بالایی نمونه، از حرکت خارج از صفحهي تیر و سختکنندهها جلوگیري به عمل آمده است. به منظور جلوگیری از تمرکز تنش در طول فرآیند بارگذاری، یک تیر صلب در بالای نمونه قرار داده شد. در شکل (3-6) جزئیات نمونهی آزمایشگاهی نشان داده شده است. همچنین در شکل (3-7) نمونه مدلسازی شده در این تحقیق نشان داده شده است. مدل S1 در این تحقیق مدلسازی شده و نتایج مقایسه گردیده است.

شکل (3-6): جزئیات مدل آزمایشگاهی ]29[

شکل (3-7): نمونه S4 ]29[

مشخصات بارگذاری

بارگذاري از نوع کنترل تغییرمکان بوده و در بالاي قاب اعمال گردیده است. الگوي بارگذاري در شکل (8-3) نشان‌داده‌شده است. در این پژوهش نمونه تا 3.5 درصد دریفت با استفاده از روش جابجایی کنترل تحت اثر بار چرخه ای بررسی شد.

شکل (3-8): الگوی بارگذاری بر اساس تغییر مکان

جزءهای مورد استفاده در نرمافزار ABAQUS

برای مدلسازی تمام اعضای مرزی و ورق فولادی در نرم‌افزار ABAQUS، از المان پوسته (S4R) استفاده شده است که یک المان چهار گرهی دو انحنایی با انتگرالگیری کاهش‌یافته است. هر گره از این المان 6 درجه آزادی یعنی 3 درجه آزادی دورانی و 3 درجه آزادی انتقالی دارد.

ازآنجایی که میدان کشش قطري پس از کمانش ورق فولادي در دیوار برشی فولادي تشکیل میشود، باید به درستی آن را شبیهسازي کرد. دیوار برشی فولادي در حالت ایده آل داراي سختی اولیه و مقاومت بالایی است اما نواقص اولیه باعث کاهش این دو پارامتر میشود. در نتیجه براي انجام صحیح تحلیل غیرخطی در حالت رفت و برگشتی، باید قبل از تحلیل اصلی یک تحلیل کمانشی انجام شود و سپس با تغییر در ورودي مدل اصلی، تغییر شکلهاي ناشی از مدهاي کمانشی را با اعمال ضرایبی بهعنوان مدل هندسی اولیه تحلیل اصلی بکار برد. در تحلیل کمانشی با یک برنامه نویسی ساده، خروجی مدهاي کمانشی را بهسادگی میتوان استخراج کرد که در شکل (3-9) نشان‌داده‌شده است.

شکل (3-9): برنامه نویسی در مدل تحلیل کمانشی

پس از انجام تحلیل کمانشی، براي انجام تحلیل هیسترزیس بهمنظور اعمال تغییرشکلهاي ناشی از تحلیل کمانشی نیاز به کد نویسی در مدل اصلی میباشد که در شکل (3-10) نشان‌داده‌شده است.

شکل (3-10): برنامه نویسی در مدل اصلی

در تمام مدلهای اصلی نیز این موارد در نظر گرفته شده است.

نحوه شبکهبندی دیوار برشی فولادی

پس از بررسی شبکهبنديهاي مختلف شکل از جزءهای 10 میلیمتری به‌عنوان حالت مناسب استفاده شد. شکل (3-11) نحوه شبکهبندی دیوار برشی فولادی را نشان میدهد. در شکل (3-12) نیز نحوه اعمال شرایط مرزی و تکیهگاهی نشان داده شده است.

شکل (3-11): نحوه مشبندی مدل

شکل (3-12): شرایط مرزی مدل

بررسی صحت مدلسازی

به منظور تایید مدل‌سازی انجام گرفته، نمونه آزمایشگاهی مرجع ]29[ در نرمافزار مدل‌سازی و نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. در شکل (3-13) نمودار مقایسه بار – تغییر مکان مدل آزمایشگاهی و مدل اجزای محدود دیوار برشی تحت جابهجایی رفت و برگشتی مقایسه شده است. همانطور که از مقایسه نتایج اجزای محدود با نتایج آزمایشگاهی مشاهده میشود، مدل اجزای محدود از دقت نسبتا خوبی برخوردار است و میتوان از این مدل در یک مطالعه پارامتریک استفاده نمود.

شکل (3-13): نمودار مقایسهی بار تغییر مکان مدل آزمایشگاهی و مدل اجزای محدود نمونهی S1

شکلهای (3-14) و (3-15) تصویر تغییرشکل یافته و تنش دیوار برشی فولادی شیاردار را پس از اعمال بارگذاری نشان میدهند. مشاهده میشود رفتار مدل المان محدود با مدل آزمایشگاهی مطابقت کامل دارد.

شکل (3-14): مقایسه تغییر شکل مدل اجزای محدود و آزمایشگاهی نمونه S1

شکل (3-15): مقایسه تنش ایجاد شده مدل اجزای محدود و آزمایشگاهی S1

Lu