مدلسازی و پیکربندی الگوهای ساختمانی اولیه

مدلهای سازهای مورد استفاده در این پروژه به صورت 2 بعدی بعدی و از نوع قاب خمشی فولادی ویژه با تعداد طبقات 4، 8، 12 و 20 طبقه و ارتفاع 3.2 متر در نظر گرفته شدهاند که هر کدام دارای 3 دهانهی 5 متری میباشند. اتصال ستون به فونداسیون به صورت گیردار فرض شده است. طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم نوع کاربری مسکونی و ضریب اهمیت ساختمان برابر یک منظور گردید. همچنین خاک محل احداث نوع III و کلیه قابها در منطقه با خطر لرزهخیزی خیلی زیاد (A=0.35) مطابق با استاندارد 2800 ویرایش چهارم در نظر گرفته شده است.

جرم مرده لرزهای با استناد به مقادیر پیشنهاد شده در آییننامه طراحی ساختمانها برای کلیه مدلها جرم مرده بعلاوه 20% جرم زنده محاسبه گردید.

بار مرده کلیه طبقات 3000 کیلوگرم بر متر و بار زنده 1250 کیلوگرم بر متر فرض شده است.

مقاطع مورد استفاده در مدلها برای تیرها IPE تک، برای ستونها BOX و برای مهاربندها مقطع قوطی میباشد. فولاد مورد استفاده در مدلسازی نیز ST37 در نظر گرفته شد که تنش تسلیم و تنش نهایی آن به ترتیب برابر با Fy=2400 Kg/cm2 و Fu=3700 Kg/cm2 میباشد. همچنین مدول یانگ برابر E=2×106 Kg/ cm2 و ضریب پواسون (v=0.3) ملاک عمل قرار گرفت. مشخصات قابهای مورد استفاده در پایاننامه در جدول (3-1) آورده شده است.

جدول (3-1): مشخصات قابهای مورد بررسی

| ردیف | منطقه لرزهخیزی | نام مدل | تعداد طبقات | ارتفاع سازه (m) | تعداد دهانه | طول دهانه (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد | SMRF4 | 4 | 12.80 | 3 | 5 |
| 2 | پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد | SMRF8 | 8 | 25.60 | 3 | 5 |
| 3 | پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد | SMRF12 | 12 | 38.4 | 3 | 5 |
| 4 | پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد | SMRF20 | 20 | 64 | 3 | 5 |

خطی و طراحی قابها و تعیین نتایج

در طراحی اولیه قابهای فولادی نکات زیر در نظر گرفته شده است:

1- اثرات P-Δ در نظر گرفته شده است.

2- در طراحی اولیه قابها کنترل ضابطه دریفت صورت است.

3- برای بارگذاری قابها از مبحث 6 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1396 استفاده گردیده است.

4- طراحی قابهای فولادی بر اساس ضوابط طراحی لرزهای مندرج در مبحث 10 مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392 و به روش LRFD صورت پذیرفت.

5- طراحی لرزهای قابها بر اساس ضوابط AISC360-2010 و با رعایت کلیه جزییات طراحی لرزهای در SAP2000 انجام گرفت.

پارامترهای اصلی طراحی شامل پریود T طبق رابطه تجربی استاندارد ویرایش چهارم، ضریب زلزله C و K به ترتیب طبق رابطه (3-1) الی (3-3) برای هر یک از قابها محاسبه شدهاند و به همراه نوع آنالیز انجام گرفته در جدول (3-2) ارائه شدهاند.

(1-3)                                                                                          T=1.25×0.08H0.75

در رابطه فوق H ارتفاع سازه و T زمان تناوب تجربی مطابق با بند 3-3-1-2 استاندارد 2800 ویرایش چهارم هستند.

(2-3)                                                                                                                    C=ABIR

(3-3)                                                          K=0.5T+0.75   →  0.5≤T≤2.5 Sec

مقادیر K برای مقادیر T کوچکتر از 0.5 ثانیه و بزرگتر از 2.5 ثانیه باید به ترتیب 1 و 2 در نظر گرفته میشود.

جدول (3-2): پارامترهای اصلی طراحی

| نام مدل | نوع آنالیز خطی | T (sec) | R | I | A | B | C | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMRF4 | استاتیکی معادل | 0.544 | 7.5 | 1 | 0.35 | 2.75 | 0.1283 | 1.08 |
| SMRF8 | استاتیکی معادل | 0.912 | 7.5 | 1 | 0.35 | 1.85 | 0.0863 | 1.31 |
| SMRF12 | استاتیکی معادل | 1.23 | 7.5 | 1 | 0.35 | 1.47 | 0.0686 | 1.52 |
| SMRF20 | دینامیکی طیفی | 1.80 | 7.5 | 1 | 0.35 | 1.13 | 0.0529 | 1.88 |

در شکلهای (3-1) الی (3-4) مقاطع قابهای خمشی و همچنین میراگرها نشان داده شده است.

شکل (3-1): مقاطع قاب 4 طبقه

شکل (3-2): مقاطع قاب 8 طبقه

شکل (3-3): مقاطع قاب 12طبقه

شکل (3-4): مقاطع قاب 20 طبقه

میراگر جاری شونده U شکل

میراگر مورد بررسی در این تحقیق از نوع جاری شونده U شکل است و مشخصات آن از رفرنس  برداشت شده است. همانگونه که در مقاله مرجع ذکر شده است هر ابزار از دو قطعه U شکل قرار گرفته در مقابل هم تشکیل شده است شکل (3-5) میراگر مبنا 1U نامگذاری میشود که متشکل از دو قطعه خمیده میباشد و هر قطعه از ورقی فلزی از جنس فولاد نرمه به ابعاد مقطع عرضی 10×100 mm و شعاع انحنای 50 mm ساخته شده است.

شکل (3-5): میراگر جاری شونده U شکل مورد استفاده

کارکرد این میراگر بدین صورت است که بر حسب نیاز و با سعی و خطا، در قابهای مختلف از میراگر با مشخصات متفاوت استفاده میگردد. در میراگرهای مختلف به کار برده شده کلیه مشخصات میراگر ثابت بوده و تنها با افزایش و یا کاهش تعداد واحدهای میراگر، مثل این است که عرض دستگاه معادل مورد استفاده تغییر پیدا میکند و در نتیجه، فقط سختی و نیروی تسلیم به صورت خطی تغییر مییابد. به عنوان مثال، مقاومت تسلیم و سختی ابزار 2U، دو برابر مقادیر مربوط به ابزار 1U میباشد. برای میراگر 1U با مشخصات ابعادی ذکر شده، سختی اولیه برابر 2000 Kg/cm و نیروی تسلیم 9247 kg میباشد ]2[. در تحقیق حاضر نیز مطابق با مقاله رفرنس میراگر مبنا 1U نامگذاری شده است و با سعی و خطا میراگر مناسب برای تمامی قابها و تمامی طبقات 1U انتخاب گردید.

برای مدلسازی میراگر در نرمافزار SAP2000 از المان فنر غیرخطی پلاستیک ون با سختی 20000 kg/cm و نیروی تسلیم 9247kg استفاده شده است. نسبت مقاومت پس از تسلیم میراگر نیز 0.01 و Yeilding exponent برابر 2 در نظر شده. جابجایی نهایی میراگر که عملکرد آن به طور کامل از بین میرود همانند اکثر میراگرهای جاری شونده فلزی 10Δy فرض گردید.

در شکل (3-6) قاب 8 طبقه به همراه میراگر مدل شده در نرمافزار SAP آورده شده است.

شکل (3-6): قاب 8 طبقه با میراگر در نرمافزار sap

رکوردهای زلزله مورد استفاده و شیوه مقیاس سازی آنها

به منظور بررسی رفتار قابهای با و بدون میراگر از 7 رکورد زلزله نزدیک با رعایت ضوابط پیشنهادی برای انتخاب شتابنگاشتها مطابق با آییننامه 2800 ویرایش چهارم و برگرفته از سایت Peer جهت انجام تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی استفاده شد.

در این پژوهش، براي انجام تحلیل دینامیکی تاریخچهي زمانی غیرخطی از هفت شتابنگاشت میدان نزدیک مربوط به خاک نوع III استفاده شده است. مشخصات شتابنگاشتهای در نظر گرفته شده در جدول (3-3) آورده شده است.

جدول (3-3): شتابنگاشتهای حوزه نزدیک

| شماره در دیتا بیس (PEERBERKELEY) | نام شتابنگاشت | نام ایستگاه | فاصله کانونی (Km) | PGA (g) | بزرگا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8161 | ال ماير | ال سنترو | 9.98 | 0.4386 | 7.2 |
| 1602 | داز | بلو | 12.02 | 0.8275 | 7.14 |
| 1176 | کوکائلی | یارمیکا | 1.38 | 0.3445 | 7.51 |
| 1114 | کوبه | پورت ایسلند | 3.31 | 0.3253 | 6.9 |
| 6906 | دارفیلد | جی دی السی | 1.22 | 0.8720 | 7 |
| 180 | امپریال ولی | ال سنترو | 1.76 | 0.5336 | 6.53 |
| 723 | سوپر استیشن | پاراکوت | 0.95 | 0.432 | 6.54 |

مشخصات شتابنگاشتها

بر اساس بند 2-5-3-1 آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله 2800 ایران حرکت زمین در تعیین اثر زلزله بر ساختمانها را میتوان مستقیماً با منظور نمودن تغییرات شتاب با زمان در تحلیل دینامیکی سازه به دست آورد. استفاده از این روش در کلیه ساختمانها مجاز است. مشخصات شتابنگاشتهای انتخابی جهت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی باید به‌صورت زیر باشد:

الف: شتاب‌نگاشت‌ها متعلق به زلزلهای باشند که شرایط طرح را ارضا کنند و در آن‌ها آثار بزرگا، فاصله از گسل، سازوکار چشمه لرزه‌زا در نظر گرفته شده باشد.

ب: ساختگاههای شتاب‌نگاشت‌ها باید به لحاظ ویژگیهای زمینشناسی، تکتونیکی، لرزهشناسی و بخصوص مشخصات لایهای خاک با زمین محل ساختمان تا حد امکان، مشابهت داشته باشند.

ج: مدت زمان حرکت شدید زمین در شتاب‌نگاشت‌ها حداقل برابر با 10 ثانیه یا سه برابر زمان تناوب اصلی سازه، هرکدام بیشتر است، باشد. مدت زمان حرکت شدید، شتاب‌نگاشت‌ها را می‎توان از روشهای معتبر مانند روش توزیع تجمعی انرژی، تعیین کرد.

همپایهسازی شتابنگاشتها

شتاب‌نگاشتهای انتخاب‌شده از سایت PEER برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی باید مشابهت مناسبی با طیف طراحی داشته باشند که برای این منظور باید مرحلهای بنام مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها انجام شود. بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها بایستی در چهار گام زیر صورت گیرد و قبل از این منظور لازم است در نرم‌افزار SeismoSignal نویزهای اضافی (فیلتراسیون) انجام گیرد.

گام اول: هر زوج شتاب‌نگاشت باید به حداکثر خود مقیاس شوند، به این معنی که حداکثر شتاب در مؤلفه‌ای که دارای بیشینه بزرگ‌تری است، برابر با شتاب ثقل زمین (g) گردد.

گام دوم: پس از مقیاس کردن اولیه هر زوج شتاب‌نگاشت به مقدار حداکثر خود، باید طیف پاسخ شتاب برای هر یک از شتاب‌نگاشت‌ها به دست. چون تحلیل سازه به صورت دوبعدی انجام میگیرد، طیف مولفه بزرگتر شتابنگاشت مورد استفاده قرار میگیرد.

گام سوم: شتاب نگاشت چنان مقیاس شود که برای پریود در محدوده T0.2 الی T1.5 مقدار طیف مربوط به تمام رکوردها، بیش از مقدار متناظر طیف طرح استاندارد کمترنشود.

گام چهارم: در انتها دو ضریب مقیاس بدست آمده را به هم ضرب نموده و آن‌ها را در مؤلفه‌های اولیه زلزله که مؤلفه اول بزرگ‌تر بوده ضرب نموده و شتاب‌نگاشت حاصل را به‌عنوان شتاب‌نگاشت مقیاس شده برای هر زلزله به نرم‌افزار وارد خواهیم نمود.

تبصره: در صورتی که طبق ضوابط آیین نامه 2800 تحلیل دو بعدی مجاز باشد، استفاده از حداقل سه شتابنگاشت مستقل افقی الزامی است. این شتابنگاشتها باید به نحوی مقیاس شوند که مقادیر متوسط طیف بازتاب آنها با 5% میرایی در محدوده دوره تناوب 0.2T-1.5T از میزان نظیر در طیف طرح و یا طیف حداکثر بسته به مورد کمتر نباشد T، زمان تناوب طبیعی اصلی سازه میباشد.

روند مقیاسسازی برای سازههای 4، 8، 12 و 20 طبقه در ادامه بیان شده است. در شکل (3-7) طیفهای مربوط به رکوردهای حوزه نزدیک نشان داده شده است.

شکل (3-7): طیف با میرایی 5% رکوردهای حوزه نزدیک

در شکل (3-8) تا (3-11) نتایج مربوط به مقیاسسازی سازه 4، 8، 12 و 20 طبقه نشان داده شده است.

شکل (3-8): طیف مقیاسسازی شده سازه 4 طبقه

شکل (3-9): طیف مقیاسسازی شده سازه 8 طبقه

شکل (3-10): طیف مقیاسسازی شده سازه 12 طبقه

شکل (3-11): طیف مقیاسسازی شده سازه 20 طبقه

در جداول (3-4) تا (3-7) ضرایب مقیاس و شتاب نهایی برای قاب 4، 8، 12 و 20 طبقه ارائه شده است.

جدول (3-4): شتابنگاشتهای حوزه نزدیک (ضرایب مقیاس سازه 4 طبقه)

| شماره در دیتا بیس (PEERBERKELEY) | نام شتابنگاشت | PGA(g) | SF1 | SF2 | ضریب مقیاس نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8161 | ال ماير | 0.4386 | 2.28 | 0.61 | 1.3908 |
| 1602 | داز | 0.8275 | 1.2084 | 0.61 | 0.7371 |
| 1176 | کوکائلی | 0.3445 | 2.9027 | 0.61 | 1.770 |
| 1114 | کوبه | 0.3253 | 3.0740 | 0.61 | 1.875 |
| 6906 | دارفیلد | 0.8720 | 1.1467 | 0.61 | 0.6994 |
| 180 | امپریال ولی | 0.5336 | 1.8740 | 0.61 | 1.1431 |
| 723 | سوپر استیشن | 0.4886 | 2.0466 | 0.61 | 1.2484 |

جدول (3-5): شتابنگاشتهای حوزه نزدیک (ضرایب مقیاس سازه 8 طبقه)

| شماره در دیتا بیس (PEERBERKELEY) | نام شتابنگاشت | PGA(g) | SF1 | SF2 | ضریب مقیاس نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8161 | ال ماير | 0.4386 | 2.28 | 0.61 | 1.3908 |
| 1602 | داز | 0.8275 | 1.2084 | 0.61 | 0.7371 |
| 1176 | کوکائلی | 0.3445 | 2.9027 | 0.61 | 1.770 |
| 1114 | کوبه | 0.3253 | 3.0740 | 0.61 | 1.875 |
| 6906 | دارفیلد | 0.8720 | 1.1467 | 0.61 | 0.6994 |
| 180 | امپریال ولی | 0.5336 | 1.8740 | 0.61 | 1.1431 |
| 723 | سوپر استیشن | 0.4886 | 2.0466 | 0.61 | 1.2484 |

جدول (3-6): شتابنگاشتهای حوزه نزدیک (ضرایب مقیاس سازه 12 طبقه)

| شماره در دیتا بیس (PEERBERKELEY) | نام شتابنگاشت | PGA(g) | SF1 | SF2 | ضریب مقیاس نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8161 | ال ماير | 0.4386 | 2.28 | 0.7 | 1.596 |
| 1602 | داز | 0.8275 | 1.2084 | 0.7 | 0.8458 |
| 1176 | کوکائلی | 0.3445 | 2.9027 | 0.7 | 2.0318 |
| 1114 | کوبه | 0.3253 | 3.0740 | 0.7 | 2.1518 |
| 6906 | دارفیلد | 0.8720 | 1.1467 | 0.7 | 0.8027 |
| 180 | امپریال ولی | 0.529 | 1.8740 | 0.7 | 1.3118 |
| 723 | سوپر استیشن | 0.4886 | 2.0466 | 0.7 | 1.4326 |

جدول (3-7): شتابنگاشتهای حوزه نزدیک (ضرایب مقیاس سازه 20 طبقه)

| شماره در دیتا بیس (PEERBERKELEY) | نام شتابنگاشت | PGA(g) | SF1 | SF2 | ضریب مقیاس نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8161 | ال ماير | 0.4386 | 2.28 | 0.75 | 1.71 |
| 1602 | داز | 0.8275 | 1.2084 | 0.75 | 0.9063 |
| 1176 | کوکائلی | 0.3445 | 2.9027 | 0.75 | 2.1770 |
| 1114 | کوبه | 0.3253 | 3.0740 | 0.75 | 2.3055 |
| 6906 | دارفیلد | 0.8720 | 1.1467 | 0.75 | 0.8600 |
| 180 | امپریال ولی | 0.5336 | 1.8740 | 0.75 | 1.4055 |
| 723 | سوپر استیشن | 0.4886 | 2.0466 | 0.75 | 1.5350 |

همچنین در شکلهای (3-12) و (3-13) رکوردهای دو نمونه از زلزلهها برای سازه 4 طبقه نشان داده شده است.

شکل (3-12): رکورد زلزله مقیاس شده سازه 4 طبقه (امپریال ولی)

شکل (3-13): رکورد زلزله مقیاس شده سازه 4 طبقه (کوبه)

مفاصل پلاستیک

در سازههای دارای میراگرهای فلزی جاری شونده معمولاً طراحی اعضای قاب به گونهای است که به صورت الاستیک باقی بمانند و فقط میراگر وارد ناحیه غیرخطی گردد ولی با توجه به اینکه حتی در زلزلههای شدید با رعایت این فلسفه طراحی ممکن است اعضای قاب نیز تا حدودی رفتار غیرخطی را تجربه نمایند و همچنین برای بررسی رفتار واقعی اعضای سازه در زلزلههای مختلف، در هر دو حالت قاب بدون میراگر و قاب مجهز به میراگر پتانسیل رفتار غیرخطی از طریق اختصاص مفاصل پلاستیک به تیرها و ستونها در نظر گرفته شد. برای اختصاص مفاصل پلاستیک به تیرها و ستونها از مفاصل پلاستیک اتوماتیک در نرمافزار sap که مشخصات آنها براساس آییننامه ASCE-41-13 است استفاده شده است. پارامترهای مدلسازی و معیارهای پذیرش تیرها و ستونها در جدول (3-14) آورده شده است. این پارامترها تعیین کننده مقدار مجاز نسبت نیرو-تغییر مکان (و یا لنگر – چرخش) به مقدار تسلیم متناظر برای سطوح مختلف عملکرد سازهای بوده و در شکل (3-14) نمایش داده شدهاند. در این شکل IO معرف سطح عملکرد استفاده بیوقفه، LS معرف سطح عملکرد ایمنی جانی، CP معرف آستانه فروپاشی، D مرحله خظر و در نهایت E شکست المان است.

جدول (3-14): پارامترهای مدلسازی و معیارهای پذیرش

شکل (3-14): پارامترهای مدلسازی و معیارهای پذیرش مفاصل پلاستیک اعضاء

تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

منظور بررسی رفتار قابهای با و بدون میراگر تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی (NTHA) از نوع انتگرالگیری مستقیم (Direct- Integration) به روش Hilber-Hoghes-Taylor، با نسبت میرایی 5% تحت 7 رکورد زلزله نزدیک گسل برای تمامی رکوردهای زلزله در نرمافزار SAP2000  انجام گرفت و خروجیهای لازم استخراج گردید.

تحلیل پوشآور

جهت انجام تحلیل پوشآور میانگین حداکثر تغییر مکان مطلق بام حاصل از 7 رکورد زلزله برای هریک از قابها در  تحلیل NTHA، به عنوان نقطه توقف تحلیل (تغییر مکان هدف) در تحلیل پوشآور وارد گردید. ترکیب بار ثقلی مطابق با بند (1-2) از پیوست 2 استاندارد 2800 ویرایش چهارم (1.2D+0.5L) انتخاب شد. الگوی توزیع بار جانبی نیز مطابق با استاندارد 2800 ویرایش 4 تعیین گردید.

سپس با انجام تحلیل پوشآور منحنیهای ظرفیت در دو حالت بدون میراگر و مجهز به میراگر ترسیم و پارامترهای عملکرد لرزهای محاسبه گردید.

تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

منظور بررسی رفتار قابهای با و بدون میراگر تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی (NTHA) از نوع انتگرالگیری مستقیم به روش Hilber-Hoghes-Taylor و با نسبت میرایی 5% تحت 7 رکورد زلزله نزدیک گسل په به روش استاندارد 2800 مقیاس سازی شدهاند در نرمافزار SAP2000 انجام گرفت؛ و پاسخهایی همچون تغییر مکان مطلق طبقات، حداکثر تغییر مکان بام، تغییر مکان ماندگار بام، دریفت طبقات، تاریخچه برش پایه، منحنی هیسترزیس میراگر و روند تشکیل مفاصل پلاستیک، دوران پلاستیک بحرانیترین تیر و ستون برای هر قاب، استخراج شد. در ادامه نتایج به دست آمده برای هر یک از پارامترها در دو حالت با و بدون میراگر آورده شده است و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مقایسه تغییر مکان مطلق طبقات

شکل (4-2): نمودارهای میانگین تغییر مکان مطلق طبقات قاب 12،8،4 و 20 طبقه

تاریخچه پاسخ تغییر مکان بام

جدول (4-3): ماکزیمم درصد کاهش تغییر مکان بام در هر قاب

| نام مدل | نام زلزله | بیشینهی درصد کاهش تغییر مکان بام | میانگین درصد کاهش تغییر مکان بام تحت 7 رکورد زلزله |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 Story | 8161 | 56.35 | 34 |
| 8 Story | 180 | 39.16 | 23.40 |
| 12 Story | 6906 | 42.32 | 23.09 |
| 20 Story | 1602 | 25.77 | 11.92 |

شکل (4-3): نمودار تاریخچه تغییر مکان بام تحت رکورد زلزله المایر در قاب 4 طبقه

شکل (4-4): نمودار تاریخچه تغییر مکان بام تحت رکورد زلزله امپریال ولی در قاب 8 طبقه

شکل (4-5): نمودار تاریخچه تغییر مکان بام تحت رکورد زلزله دارفیلد در قاب 12 طبقه

شکل (4-6): نمودار تاریخچه تغییر مکان بام تحت رکورد زلزله داز در قاب 20 طبقه

4-3-4- کنترل دریفت طبقات

شکل (4-7): نمودارهای نسبت دریفت قاب 4، 8، 12 و 20 طبقه

مقایسه برش پایه

شکل (4-8): تاریخچه برش پایه قاب 4 طبقه تحت زلزله سوپر استیشن

شکل (4-9): تاریخچه برش پایه قاب 4 طبقه تحت زلزله دارفیلد

شکل (4-10): تاریخچه برش پایه قاب 8 طبقه تحت زلزله کوکائلی

شکل (4-11): تاریخچه برش پایه قاب 8 طبقه تحت زلزله کوبه

شکل (4-12): تاریخچه برش پایه قاب 12 طبقه تحت زلزله کوبه

شکل (4-13): تاریخچه برش پایه قاب 12 طبقه تحت زلزله دارفیلد

شکل (4-14): تاریخچه برش پایه قاب 20 طبقه تحت زلزله کوبه

شکل (4-15): تاریخچه برش پایه قاب 20 طبقه تحت زلزله المایر

جدول (4-4): مقادیر میانگین ماکزیمم برش پایه برای قابهای مورد مطالعه

| نام مدل | بدون میراگر (Tonf) | با میراگر (Tonf) | درصد کاهش |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 Story | 106 | 100 | 6% |
| 8 Story | 113 | 107 | 5% |
| 12 Story | 169 | 162 | 4% |
| 20 Story | 246 | 241 | 2% |

شکل (4-16): نمودار میانگین ماکزیمم برش پایه در 2 حالت با و بدون میراگر برای قابهای مورد بررسی

بررسی تشکیل مفاصل پلاستیک

| الف | ب |
| --- | --- |

شکل (4-17): مفاصل پلاستیک قاب 4 طبقه (الف) بدون میراگر و (ب) با میراگر تحت زلزله کوبه

| الف | ب |
| --- | --- |

شکل (18-4): مفاصل پلاستیک قاب 4 طبقه (الف) بدون میراگر و (ب) با میراگر تحت زلزله دارفیلد

| الف | ب |
| --- | --- |

شکل (4-17): مفاصل پلاستیک قاب 8 طبقه (الف) بدون میراگر و (ب) با میراگر تحت زلزله کوبه

| الف | ب |
| --- | --- |

شکل (18-4): مفاصل پلاستیک قاب 8 طبقه (الف) بدون میراگر و (ب) با میراگر تحت زلزله دارفیلد

| الف | ب |
| --- | --- |

شکل (4-19): مفاصل پلاستیک قاب 12 طبقه (الف) بدون میراگر و (ب) با میراگر تحت زلزله کوبه

| الف | ب |
| --- | --- |

شکل (20-4): مفاصل پلاستیک قاب 12 طبقه (الف) بدون میراگر و (ب) با میراگر تحت زلزله دارفیلد

| الف | ب |
| --- | --- |

شکل (4-21): مفاصل پلاستیک قاب 20 طبقه (الف) بدون میراگر و (ب) با میراگر تحت زلزله کوبه

| الف | ب |
| --- | --- |

شکل (22-4): مفاصل پلاستیک قاب 20 طبقه (الف) بدون میراگر و (ب) با میراگر تحت زلزله دارفیلد

بررسی منحنی هیسترزیس قطعه میراگر

شکل (4-23): منحنی هسترزیس طبقه اول قاب 4 طبقه زلزله کوبه

شکل (4-24): منحنی هیسترزیس طبقه سوم قاب 4 طبقه زلزله کوبه

شکل (4-25): منحنی هیسترزیس طبقه اول قاب 8 طبقه زلزله داز

شکل (4-26): منحنی هیسترزیس طبقه هفتم قاب 8 طبقه زلزله داز

شکل (4-27): منحنی هیسترزیس طبقه اول قاب 12 طبقه زلزله دارفیلد

شکل (4-28): منحنی هیسترزیس طبقه یازدهم قاب 12 طبقه زلزله دارفیلد

شکل (4-29): منحنی هیسترزیس طبقه اول قاب 20 طبقه زلزله المایر

شکل (4-30): منحنی هیسترزیس طبقه نوزدهم قاب 20 طبقه زلزله المایر

تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور(

منحنی ظرفیت سازه

| الف) منحنی ظرفیت قاب 4 طبقه | ب) منحنی ظرفیت قاب 8 طبقه |
| --- | --- |

شکل (4-31): منحنی ظرفیت قابهای 4 و 8 طبقه

| الف) منحنی ظرفیت قاب 12 طبقه | ب) منحنی ظرفیت قاب 20 طبقه |
| --- | --- |

شکل (4-32): منحنی ظرفیت قابهای 12 و 20 طبقه

محاسبه ضریب اضافه مقاومت، ضریب شکلپذیری و ضریب رفتار در تحلیل پوش آور

| الف) منحنی ظرفیت و ایدهآل (دوخطی) قاب 4 طبقه | الف) منحنی ظرفیت و ایدهآل (دوخطی) قاب 8 طبقه |
| --- | --- |

شکل (4-33): منحنی ظرفیت و ایدهآل (دوخطی) قابهای 4 و 8 طبقه (بدون میراگر)

| الف) منحنی ظرفیت و ایدهآل (دوخطی) قاب 12 طبقه | الف) منحنی ظرفیت و ایدهآل (دوخطی) قاب 8 طبقه |
| --- | --- |

شکل (4-34): منحنی ظرفیت و ایدهآل (دوخطی) قابهای 12 و 20 طبقه (بدون میراگر)

| الف) منحنی ظرفیت و ایدهآل (دوخطی) قاب 4 طبقه | الف) منحنی ظرفیت و ایدهآل (دوخطی) قاب 8 طبقه |
| --- | --- |

شکل (4-35): منحنی ظرفیت و ایدهآل (دوخطی) قابهای 4 و 8 طبقه (با میراگر)

| الف) منحنی ظرفیت و ایدهآل (دوخطی) قاب 12 طبقه | الف) منحنی ظرفیت و ایدهآل (دوخطی) قاب 8 طبقه |
| --- | --- |

شکل (4-36): منحنی ظرفیت و ایدهآل (دوخطی) قابهای 12 و 20 طبقه (با میراگر)

جدول (4-5): محاسبه پارامترهای ضریب اضافه مقاومت، شکلپذیری و ضریب رفتار در تحلیل پوش آور

| نام مدل |  | Vy | Vs | Ω0 | δm(cm) | δy(cm) | μ | Rμ | RU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Story | بدون میراگر | 108 | 86 | 1.25 | 26 | 15.50 | 1.67 | 1.67 | 2.08 |
|  | با میراگر | 81 | 50 | 1.62 | 17.5 | 7.5 | 2.33 | 2.33 | 3.38 |
| 8 Story | بدون میراگر | 106 | 86 | 1.23 | 50 | 30 | 1.67 | 1.67 | 2.05 |
|  | با میراگر | 115 | 75 | 1.53 | 39 | 20 | 1.95 | 1.95 | 2.98 |
| 12 Story | بدون میراگر | 164 | 143 | 1.14 | 70 | 42 | 1.67 | 1.67 | 1.90 |
|  | با میراگر | 176 | 115 | 1.53 | 55 | 27 | 2.04 | 2.04 | 3.12 |
| 20 Story | بدون میراگر | 238 | 210 | 1.13 | 96 | 59 | 1.62 | 1.62 | 1.83 |
|  | با میراگر | 244 | 160 | 1.52 | 84 | 51 | 1.64 | 1.64 | 2.50 |