مقدمه

سیستمهای هوشمند در سازههای مهندسی، سیستمهایی هستند که به طور خودکار قابلیت انطباق رفتار سازه در پاسخ به بارگذاریهای غیر مترقبه را دارا میباشند، تا بدین وسیله ایمنی، افزایش عمر و کارایی سازه تأمین گردد. به عنوان مثالهایی از این مواد هوشمند که در مهندسی سازه بکار برده میشوند میتوان به سیزوسرامیکها، سیالات مغناطیسی رئولوژیکی (MR)، سیالات الکتریکی رئولوژیکی (ER) و آلیاژهای حافطهدار شکلی (SMA) اشاره کرد.

آلیاژهای حافظه دار شکلی به علت دارا بودن خصوصیاتی همچون ظرفیت میرایی بالا، دوام، مقاومت در برابر خستگی و خوردگی کاربردهای مختلفی در زمینههای مختلف علوم و صنعت پیدا کرده اند.

سه ویژگی ممتاز این مواد عبارتست از: حافظه داری، سوپر الاستیسیته و قابلیت میرائی بالا.

الف) حافظهداری: SMA ها دارای نوعی خاصیت تعلیمذیری میباشند که به آن اصطلاحاً اثر حافظه شکل میگویند. اثر حافظه شکل عبارت است از قابلیت بازیافت یک شکل معین وقتی که به آلیاژ تا دمای معینی حرارت داده شود.

یعنی اگر SMA ها با ترکیب شیمیائی مشخص عملیات حرارتی منا سبی قرار گیرند توانائی بازگشت به شکل یا اندازه از قبل تعیین شده را از خود نشان میدهند.

این مواد را حافظهدار مینامند زیرا میتوان آنها را به هر شکلی درآورد و سپس با یک عامل خارجی (مانند گرم کردن یا جریان الکتریسیته) به حالت اولیه بازگرداند. به همین دلیل گفته میشود که این مواد شکل اولیه خود را به خاطر میآورند. پس اینکه SMA ها حافظهدار هستند یعنی قابلیت ذخیرهسازی انرژی مکانیکی و نیز آزادسازی آن را دارا هستند.

ب) قابلیت میرائی بالا هنگامی که ساختمانها در معرض زلزله یا امواج تحریک ناشی از انفجار قرار میگیرند ضروری است بخشی از محتوای انرژی تحمیل شده به سازه از طریق مسیرها و فرایندهای مشخص دارای ظرفیت جذب انرژی کافی به شیوه ایمن و با کمترین خسارت ممکن مستهلک گردد تا از تاثیرات مخرب یک چنین پدیدهای با الگوهای بارگذاری نا مشخص و غیر قابل پیشبینی کاسته شود.

آلیاژهای حافظهدار شکلی نسبت به سیستمهای متداول مستهلک کننده انرژی دارای مزایا و ویژگیهای منحصر به فردی هستند که از آن جمله میتوان به عدم نیاز به تعویض پس از زلزله، مقاومت بالا در برابر خوردگی و خستگی ، ظرفیت شکلپذیری بالا، ظرفیت میرائی بالا، دوام ، قابلیت بازگشت به حالت اولیه به وسیله اعمال دما و تحمل کرنش بدون باقی گذاشتن کرنش پسماند اشاره کرد.

ج) سوپر الاستیسیته: از جمله مهمترین خصوصیات این آلیاژها عدم باقی ماندن تنش و کرنش پسماند بعد از انجام بارگذاری لرزهای است. یعنی بعد از اینکه این آلیاژ در اثر بارگذاری لرزهای جاری شد و انرژی لرزهای را مستهلک نمود توانائی بازگشت به حالت اولیه را دارد.

آلیاژهای حافظهدار شکلی

معرفی

در سالهای اخیر، در مهندسی عمران نیز تحقیقات تحلیلی و آزمایشگاهی پیرامون بکار بستن این آلیاژها در سازههای عمرانی صورت گرفته است [5]. آلیاژهای حافظهدار شکلی به علت دارا بودن رفتارهای ویژه مانند رفتار سوپرالاستیک (بازیابی کامل کرنش حین بارگذاری و باربرداری به شکل یک منحنی هیستریس) و رفتار حافظهداری (بازیابی کرنش در حین حرارت دادن در اثر استحاله فازی از فاز پایدار در دمای پایین به فاز پایدار در دمای بالا) در دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. این مواد علاوه بر رفتارهای فوقالذکر دارای خصوصیات مناسب دیگری نیز مانند مقاومت بالا در برابر خستگی و خوردگی، پایداری رفتار تنش-کرنش و قابلیت استهلاک انرژی میباشند [6].

دماهای استحاله در آلیاژ نیکل تینانیوم (نایتینول) از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. بهگونهای که طبقهبندی ردههای مختلف آلیاژ جهت کاربردی مشخص بر اساس دماهای استحاله صورت میگیرد. ترکیب شیمیایی آلیاژ حافظهدار نایتینول تاثیر بسیاری در دماهای استحاله دارد. بهطوریکه 1 درصد اتمی تغییر در ترکیب شیمیایی باعث 100 درجه سانتیگراد تغییر بر دمای استحاله میگردد. از لحاظ تکنولوژی کنترل دقیق ترکب این آلیاژها کاری دشوار است [7].

تاریخچه

آلیاژهای حافظهدار شکلی اولین بار در سال 1932 شناسایی شدند اما تحقیقهای گستردهتر و کاربردهای عملی آنها بعد سال 1962 بروز پیدا کرد. در سال 1932 اولاندر دانشمند سوئدی برای اولین بار رفتار سوپرالاستیک مادهی AuCd را کشف کرد [8]. سپس در سال 1938 گرینفگر و مورادیان وابستگی فاز مارتنزینی به دما را کشف کردند ]9[. چانگ و رد در سال 1951 رفتار ترموالاستیک فاز مارتنزیت را کشف کردند که این کشف یک پیشرفت عظیم برای کشف اثر حافظهداری بود [10]. بوهلر و همکارانش در سال 1967 در آزمایشگاه اوردتنس ناوبری آمریکا توانستند اثر حافظهداری را برای آلیاژ نیکل-تینانیوم نشان دهند. در این تحقیق یک سیم خمشدهی نایتینول به کمک دما به حالت اولیه خود بازگشت. از این تاریخ به بعد محققین بسیاری به بررسی کاملتر رفتار این مواد، کشف کاربردهای مختلف و ارائه مدلهای رفتاری مختلف برای این مواد پرداختند.

در میان مواد مختلف حافظهدار، تنها آلیاژهای بر پایه نیکل-تینانیوم و آلیاژهای بر پایه مس از اهمیت مهندسی برخوردار هستند. اگرچه رقابت اولیه بین این دو دسته از مواد به برتری آلیاژهای بر پایه نیکل-تیتانیوم به علت رفتار سوپرالاستیک بهتر، وابستگی کمتر به دما و مقاومت بالاتر در برابر خستگی و خوردگی این مواد منجر شده است در سالهای اخیر آلیاژهای بر پایه فولاد نیز به خاطر دسترسی بیشتر این ماده و هزینه تمام شده کمتر آن مورد توجه قرار گرفته است [11].

انتقال فاز در آلیاژهای حافظهدار شکلی

آلیاژ حافظهدار شکلی دارای دو فاز به نامهای آستنیت (A) و مارتنزیت (M) میباشد. فاز آستنیت، فازی پایدار در دماهای بالا میباشد در حالیکه مارتنزیت، فازی است که در دماهای پایین قرار دارد. ساختار ملکولی این دو فاز متفاوت از یکدیگر میباشد. ساختار ملکولی مارتنزیت چهاروجهی، مونوکلینیک و یا اورتورومبیک میباشد. در حالیکه فاز آستنیت دارای ساختار مکعبی مرکزدار (BBC) میباشد. با تغییر دما و یا اعمال تنش این دو فاز به یکدیگر تبدیل میشوند. در حین تغییر ساختار ملکولی ریزش و یا کاهش اتمها اتفاق نمیافتد، بلکه زاویه اتصال در ساختار تغییر میکند. با تبدیل فاز تمامی خصوصیات الکتریکی، مکانیکی و حرارتی آلیاژ تغییر میکند به همین دلیل این مواد را هوشمند مینامند. هر کریستال مارتنزیت یک جهت مستقل دارد که به مجموع جهتها مارتنزیت دوقلویی گفته میشود.

در غیاب بار خارجی، با سرد کردن، ساختار کریستالی از آستنیت به مارتنزیت تغییر پیدا می-کند. انتقال فاز از آستنیت به مارتنزیت را انتقال روبهجلو  نیز مینامند. هنگامیکه در فاز مارتنزیت به ماده حرارت دهیم، ساختار کریستالی به فاز آستنیت برمیگردد که آن را انتقال معکوس  مینامند. (شکل 2-1)، ساختار کریستالی مارتنزیت دوقلو و آستنیت برای آلیاژهای حافظهدار شکلی و انتقال بین آنها را نشان میدهد. بدون حضور بار، انتقال روبهجلو در دمای شروع مارتنزیت (Ms) آغاز میشود و در دمای پایانی مارتنزیت (Mf) انتقال کامل میشود. در این حالت ماده کاملا در فاز مارتنزیت (Mf) انتقال کامل میشود. در این حالت ماده کاملا در فاز مارتنزیت دوقلویی قرار دارد. به طور مشابه، با حرارت دادن، انتقال معکوس در دمای آغاز آستنیت (As) شروع میشود و در دمای پایانی آستنیت (Af) انتقال کامل میشود.

مطابق شکل2-2، تمامی مارتنزیتهای دوقلویی، در اثر اعمال بار خارجی، دارای یک جهت واحد میشوند که این ساختار دوقلویی شدن دوباره نامیده میشود. در ساختار جدید تغییراتی در سطح ماکروسکوپیک به وجود میآید که بعد از باربرداری حفظ میشود. مطابق شکل 2-3، بعذ از باربرداری به ماده به حالت مارتنزیت دوقلوی برمیگردد. در ادامه با اعمال حرارت تا دمای بالاتر از Af  به فاز آستنیت میرسیم. به این فرایند خاصیت حافظهدار شکلی گفته میشود [12].

شکل 2-1: انتقال فازها در SMA بدون حضور بار مکانیکی [12]

شکل 2-2: دوقلویی شدن دوباره SMA با اعمال بار [12]

شکل 2-3: بار برداری و در ادامه اعمال حرارت برای رسیدن به فاز آستنیت [12]

حداقل بار اعمالی جهت آغاز دوباره دوقلویی شدن را σs مینامند و مقدار باری که دوقلویی شدن دوباره کامل میشود را σf نامیده میشود.

با سردکردن مواد در حین بارگذاری مکانیکی اگر نیروی بارگذاری شده در حالت آستنیت بیشتر از σs باشد تغییرشکل از فاز آستنیت به فاز مارتنزیت دوباره دوقلویی شده رخ میدهد. با دوباره گرم کردن نمونه در حضور بار مکانیکی بازگشت تغییرشکل مشاهده میشود (شکل 2-4).

شکل 2-4: تاثیرات دما در انتقال فاز در حضور بار مکانیکی [12]

SMA رفتار حافظهداری شکلی را در دما کمتر از As و عدم حضور بار مکانیکی را به نمایش میگذارد که در آن شاهد تغییرشکل مارتنزیت هستیم سپس اگر دما بیشتر از Af باشد، SMA به تغییرشکل خود در فاز آستنیت برمیگردد.

در ادامه، در شکل2-5، ویژگی دیگر آلیاژهای حافظهدار به نام خاصیت فوق کشسان دیده میشود. تاثیرات دما با حضور بار مکانیکی کافی باعث تغییرات فاز در حالت آستنیت میشود. اگر دما بیشتر از Af باشد پس از باربرداری کاملا تغییرشکلها برمیگردد. به این رفتار ماده خاصیت فوق کشسان میگویند [12].

شکل 2-5: میر بارگذاری فوق کشسان [12]

در شکل 2-6، نمودار تنش-کرنش آلیاژ حافظهدار را آورده شده است. حین اعمال تنش با 4 نقطه کرنشی دیده میشود. از ناحیه بدون اعمال تنش تا حد تسلیم، نمونه در حالت الاستیک قرار دارد. در سایر آلیاژها و فلزات اعمال بیش از حد تسلیم سبب بازگشت کامل نمونه میشود و اصطلاحا پدیدهای به نام سختی اتفاق میافتد اما در این آلیاژ شرایط بهگونهای دیگر است.

در محدوده بعدی تنش تقریبا ثابتی است اما کرنش اعمالی افزایش مییابد. بدین معنی که تا مقدار ثابتی از کرنش آلیاژ میتواند به شکل اولیه خود بازگردد اما این مقدار کرنش بسیار بیشتر از کرنش الاستیک نمونه است. این تغییرشکل تغییر فاز از آستنیت به مارتنزیت میباشد. در محدوده بعدی شاهد باربرداری هستیم و مارتنزیت به صورت الاستیک کاهش کرنش میدهد. در نهایت با گرم کردن آلیاژ، نمونه به حالت اولیه خود بازمیگردد [12].

شکل 2-6: نمودار تنش کرنش آلیاژ فوق کشسان [12]

آلیاژهای پایه نیکل و تیتانیوم

آلیاژ نیکل-تیتانیوم با خواص منحصر به فرد خود از قبیل حافظهداری و سوپرالاستیسیته برای کاربردهای مختلف مورد توجه بسیار قرار گرفته است. از زمان کشف اثر حافظهداری تحقیقات بسیاری جهت درک صحیح از مکانیزم حافظهداری و سوپرالاستسیته صورت پذیرفته است. آلیاژ نیکل-تیتانیوم اولین بار در نول (NOL) کشف شد. به همین دلیل به این آلیاژ نایتینول نیز گفته میشود [13].

ساختار کریستالی آلیاژ نیکل-تیتانیوم

شناخت و فهم کلی از ساختار کریستالی فازهای آلیاژ نیکل-تیتانیوم جهت بررسی رفتار مکانیکی آن امری ضروری میباشد. واضح است که این ماده دارای دو فاز اصلی میباشد، آستنیت و مارتنزیت. فاز آستنیت دارای ساختار مکعبی است. مارتنزیتی که از آستنیت حاصل میشود ممکن است دارای ساختارهای کریستالی متفاوتی باشد. برای نمونه در Ni-Ti نوع اتمهای یکسان مارتنزیتی که تشکیل میشود دارای ساختار مونوکلینیک است. جایگزین کردن یک فلز دیگر مانند مس و یا آهن به مقدار کم با نیکل میتواند ساختار کریستالی را از مونوکلینیک به ارتورمبیک تغییر دهد و یا اینکه یک فاز میانی R ایجاد نماید. فاز R به ساختار لوزیپهلوی کریستال مربوط میشود. این فاز عموما یک فاز ناپایدار بوده و با عملیات حرارتی در دمای بالا ناپدی میشود. دمای تشکیل این فاز در آلیاژ نایتینول دوتایی بین 20 تا 40 درجه سانتیگراد میباشد. تشکیل این فاز غیر از دلایل مذکور میتواند به دلیل غنی بودن آلیاژ از نیکل و عدم فراوری مناسب رخ دهد. آلیاژ نیکل-تیتانیوم تحت شرایط متفاوت به سه ساختار مارتنزینی مختلف استحاله مییابد. لازم به ذکر است که استحاله مارتنزینی در این آلیاژ از نوع ترموالاستیک است. همچنین اثر حافظهداری و سوپرالاستسیته که مشخصه استحاله مارتنزیتی ترموالاستیک میباشد، معمولا به همراه این استحاله دیده میشود [14].

استحاله مارتنزینتی ترموالاستیک در آلیاژ نیکل-تیتانیوم

در استحاله مارتنزیتی ترموالاستیک، جوانهزنی صفحات مارتنزیتی رخ میدهد و با کاهش دما زیر دمای استحالهف جوانهها تا اندازه مشخصی رشد میکنند. این اندازه را برخورد با صفحات دیگر یا مرزدانهها مشخص میکند. اگر دما افزایش یابد، صفحات مارتنزیتی با حرکت معکوس فصل مشترک منقبض میشوند، تا جاییکه ساختار اولیه فاز مادر بدست میآید. در این حالت با گرمایش و سرمایش ماده، صفحات مارتنزیتی به طور پیوسته رشد و انقباض مییابند. در شرایط استحاله مارتنزیتی غیرترموالاستیک صفحات مارتنزیتی که با کاهش دما جوانه زدهاند، تا اندازه نهایی خود رشد میکنند و استحاله معکوس طی گرمایش به وسیله جوانهزنی ورشد جدید فاز مادر رخ میدهد. استحاله مارتنزیتی ترموالاستیک هیسترزیس دمایی کوچک دارد، در صورتیکه استحاله غیرترموالاستیک دارای هیسترزیس دمایی زیادی میباشد. هیسترزیس دمایی کوچک در استحاله مارتنزیتی ترموالاستیک به دلیل تغغیرشکل و انرژی کرنش تغییر حجم کوچک در این نوع سیستمها است. بنابراین این استحاله با نیرو محرکه شیمیایی نسبتا کوچکی رخ میدهد.

کورموجوف و خاندروس اولین کسانی بودند که استحاله ترموالاستیک را مورد توجه و بررسی قرار دادند. آنها تعادل ترموالاستیک بین انرژی شیمیایی و انرژی الاستیک را به عنوان عامل مقاوم در برابر استحاله پیشرونده مطرح نمودند. در ادامه السن و کوهن تعادل ترموالاستیک را بررسی کردند و رابطهای برای این تعادل تعریف نمودند که در زیر بدان اشاره شده است (رابطه 2-1). بر اساس این رابطه نیمی از تغییر انرژی آزاد شیمیایی به عنوان انرژی الاستیک در نمونه ذخیره میشود.

رابطه 2-1                                                                                        ∆Gch+2∆Gel=0

در رابطه فوق ∆Gch تغییر انرژی آزاد شیمیایی در واحد حجم و 2∆Gel انرژی کرنش الاستیک در واحد حجم هسته مارتنزیتی است. پاتل و کوهن تحلیلهایی را در مورد اثر تنش بر استحاله مارتنزیتی ارائه کردند. با توجه به این که استحاله مارتنزیتی به وسیله مکانیزم شبهبرشی رخ میدهد، لذا میتوان انتظار داشت که اعمال تنش در وقوع آن دخیل باشد. اینکه تنش به استحاله کمک و یا با آن مخالفت کند، به آسانی با محاسبه کار انجام شده بر روی سیستم به وسیله تنش اعمالی مشخص میشود. بدیهی است که اگر کار مثبت باشد، تنش به استحاله کمک و در غیر اینصورت در برابر استحاله مخالفت میکند [15].

یک منشا هیسترزیس استحاله به تنش اصطکاک برای حرکت فصل مشترک مربوط میباشد. در برخی از آلیاژها برگشتپذیری ترموالاستیک تا انجام کامل استحاله ادامه مییابد اما در آلیاژهای دیگر اینگونه نیست. لذا لفظ ترموالاستیک به این آلیاژها اطلاق نمیگردد [16].

آلیاژ نیکل-تیتانیوم له عنوان یک ترکیب فلزی که دارای نظم بلند دامنه در محدوده دمایی مشخص است، دارای هیسترزیس دمایی کمی میباشد. تغییرشکل ناشی از استحاله در این آلیاژ بسیار کم (حدود 3/0 درصد) و مکانیزم تغییرشکل بدون تغییر شبکه حین استحاله مکانیزم دوقلویی شدن میباشد. لذا عوامل فوق منجر به ایجاد تطابق الاستیک حین استحاله و نیروی محرکه کم برای استحاله معکوس میگردد. مجموع عوامل فوق حاکی از آن است که استحاله مارتنزیتی در این آلیاژ از نوع ترموالاستیک است. شواهد تجربی بدست آمده در مورد استحاله مارتنزیتی در آلیاژ نیکل-تیتانیوم نیز این موضوع را نشان میدهد. اثر حافظهداری خاصیتی منحصر به فرد در آلیاژهایی است که استحاله ماتنزیتی ترموالاستیک در آنها رخ میدهد. اگر این آلیاژها در فلز با دمای پایین تغییرشکل دهند، با حرارتدهی تا دمای بحرانی که دمای استحاله معکوس نامیده میشود، به شکل اولیه خود برمیگردند. این آلیاژها خاصیت فوقالعاده دیگری در دمای بالاتر دارند که از آن به عنوان خاصیت سوپرالاستیک یاد میشود [8].

اثر سوپرالاستسیته و حافظهداری در آلیاژ نیکل-تیتانیوم

در (شکل2-7)، منحنیهای تنش-کرنش آلیاژ نیکل-تیتانیوم با 6/50 درصد اتمی نیکل در دماهای مختلف آورده شده است. آلیاژ برای این آزمایش در دمای 1000 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت تحت عملیات آنیل محلولی قرار گرفته و سپس سریع در آب سرد شده است. در آلیاژ نیکل-تیتانیوم در دمای بالای Af که ساختار آلیاژ کاملا آستنیتی است، با اعمال بار، کرنشی برگشتپذیر در آلیاژ ایجاد میشود که با برداشتن بار این کرنش باز میگردد. این خاصیت اثر سوپرالاستسیته میباشد.

اثر حافظهداری به این صورت است که وقتی دمای نمونه کمتر یا مساوی Mf  باشد، آلیاژ کاملا مارتنزیتی است. بنابراین با اعمال تغییرشکل در آلیاژ، این مارتنزیت تغییرشکل یافته است. اگر دمای آلیاژ تا بالای دمای As  افزایش یابد، قسمتی یا تمام تغییرشکل بازیابی میشود که مکانیزم آن شبیه با حالت سوپرالاستسیته است. با این تفاوت که در این حالت مارتنزیت بدون اعمال بار پایدار میماند.

شکل 2-7: منحنیهای تنش-کرنش آلیاژ نیکل-تیتانیوم با درصد اتمی نیکل 6/50 درصد در دماهای مختلف

هر دو خاصیت حافظهداری و سوپرالاستسیته در یک نمونه قابل دستیابی است، تنها عامل مهم و موثر در بروز این خصوصیات دمای انجام آزمون میباشد.

کاربرد الیاژهای حافظهدار شکلی در مهندسی عمران

کنترل ارتعاش سازههای عمران در برابر بار دینامیکی خارجی به روشهای کنترل فعال، کنترل نیمهفعال و کنترل غیرفعال صورت میگیرد. در حالت کنترل فعال، برای جلوگیری از ارتعاش، از یک تحریک خارجی استفاده میشود. در حالت کنترل غیرفعال، سیستم بدون تحریک انرژی خارجی را مستهلک میکند. در کنترل نیمهفعال لز لنرژی به مراتب کمتری نسبت به سیستم کنترل فعال استفاده میشود. بر اساس این روش طبقهبندیف کاربردهای SMA در کنترل سازه به سه دسته تقسیم میشود: کنترل غیرفعال، کنترل نیمهفعال و کنترل فعال [17].

در زمینه اتلاف انرژی سیستم، SMA به دلیل خاصیت فوق کشسان، علاوه بر کاهش انرژی وارده به سازه موجب ترمیم سازه بعد از باربرداری میشود. در این سیستم نیاز به دمای زیاد برای برگرداندن فاز و رسیدن به شکل اولیه میباشد [18].

کاربرد جداگر SMA

سیستم جداگر SMA شامل: SMA برای پلهای بزرگراه، نوار SMA برای سازههای عمرانی، SMA فنری برای سیستم جداگر و استفاده از SMA در پی سازههای چند درجه آزادی و ساختار قاب برشی میباشد.

Wilde و همکاران [19] در تحقیقات خود مقایسهای بین عملکرد دو نوع جداگر لرزهای انجام دادند. نوع اول جداگر لرزهای هوشمند است که یک تکیهگاه لاستیکی ورقهای (LRB) به همراه میلههای SMA میباشد. این سیستم SMA نامگذاری میشود. نوع دوم تکیهگاه لاستیکی ورقهای با هسته سربی و قیدهای کنترلکننده تغییرمکان میباشد. این سیستم نیز NZ نامگذاری میشود. علت اینکه این دو جداگر مورد مطالعه قرار گرفته این است که جداگر LRB هنگامیکه تحت تاثیر زلزلههای شدید قرار میگیرندف عرشهی پل نسبت به پایه تغییرمکانهای زیادی پیدا میکند که برای محدود کردن این تغییرمکانها و حفظ پایداری سازه نیاز به قیدهای اضافی میباشد که در این تحقیق از میلههای SMA در نوع هوشمند و فولاد در نوع NZ استفاده میگردد.

پل مورد مطالعه طبق (شکل 2-8)، یک پل سه دهانه پیوسته با مقطع صندوقهای (BOXGIRDER)، عرشه به عرض 14 متر، ارتفاع پایه 5/11 متر و فاصله بین پایهها 40 متر میباشد. در (شکل 2-8)، این پل که به صورت سیستم دو درجه ازادی مدل گردیده، نشان داده شده است.

شکل 2-8: پل مورد مطالعه به همراه مدل دو درجه آزادی [19].

مدل در نظر گرفته شده تحت رکوردهای زلزله کوبه مولفه شمال-جنوب با مقیاس 0.6g (زلزله شدید)، زلزله کوبه مولفه شمال-جنوب با مقیاس 0.4g (زلزله متوسط) و موج سینوسی با فرکانس 2ᴨrad/s و دامنه 0.2g (زلزله ضعیف) تحلیل میگردد.

مطابق شکل 2-9 در سطح تحریک ضعیف کارایی سیستم SMA به مراتب بهتر از سیستم NZ مییاشد. در این حالت تقریبا تغییرمکان نسبی بین عرشه و پایه ایجاد نمیشود و جداگر همانند اتصال صلب عمل میکند.

شکل 2-9، پاسخ پل تحت زلزله ضعیف [19].

مطابق شکل2-10 در سطح تحریک متوسط به علت اینکه SMA وارد قسمتهای اولیه فاز مارتنزیت میشود تا حد زیادی انرژی اعمالی را مستهلک میکند. با توجه به شکل مشاهده میشود که تغییرمکان حداکثر سیستم SMA کمتر از مقدار حداکثر در سیستم NZ میباشد.

شکل 2-10: پاسخ پل تحت زلزله متوسط [19].

در شکل 2-11 پاسخ پل در سطح تحریک شدید نشان داده شده است. در این سطح، SMA به طور کامل وارد فاز مارتنزیت میشود. در ابتدا تغییرمکان در هر دو سیستم تقریبا برابر است ولی در ادامه به دلیل اینکه مارتنزیت دچار سختشدگی میشود، تغییرمکان سیستم SMA کاهش مییابد.

شکل 2-11: پاسخ پل تحت زلزله شدید [19].

نکته دیگر با توجه به شکل 2-12 مشاهده میشود که انرژی مستهلککننده توسط سیستم SMA در سطح تحریک شدید بیشتر از NZ میباشد.

شکل 2-12: نمودار تاریخچه زمانی انرژی [19]

Dolce و همکاران [20] یک نوع سیستم جداگر لرزهای با استفاده از مفتولهای SMA را در سازه مورد مطالعه قرار دادند. این سیستم به طور شماتیک در شکل 2-13 نشان داده شده است. در این سیستم مفتولهای SMA سوپرالاستیک به دور سه زائده استوانهای پیچیده میشوند. این زائدهها به لولههایی متصل میباشند که به صورت متقابل قابل حرکت هستند. یکی از این دو لوله به سازه و دیگری به پی متصل میباشند. وقتی که جابهجایی خلاف جهت سازه و پی اعمال میشود، مفتولها افزایش طول داده و انرژی اعمالی مستهلک میشود. این نوع سیستم جداگر لرزهای قادر به تحمل 600 کیلونیوتن نیرو و جابهجایی تا mm180 میباشد. اعمال بارگذاری چرخهای نشان میدهد که جداگر لرزهای با توجه به شدت بارگذاری سختیهای متغیری از خود نشان میدهد و تاثیر زیادی بر روی کاهش انرژی انتقالی به سازه دارند.

شکل 2-13: سیستم جداگر لرزهای در سازههای ساختمانی [20]

Corbi [21] با مطالعه رفتار یک قاب برشی یک طبقه که توسط اعضای کششی الاستوپلاستیک و سوپرالاستیک مهاربندی شده بود یک سیستم جداگر لرزهای برای سازههای چند طبقه پیشنهاد کرد. در (شکل 14-2) قاب برشی مورد مطالعه و رفتار آن تحت تحریک تکیهگاهی معین نشان داده شده است. با مقایسه پاسخ دو مدل مشاهده میشود بکارگیری SMA قابلیت بازگردانی بالا در سیستم و کاهش قابل توجه اثر P-∆ را موجب شده است.

شکل 2-14: قاب برشی یک طبقه و پاسخ آن تحت تحریک تکیهگاهی با دو نوع مهاربند [21]

شکل 2-15: جداگر لرزهای پیشنهادی [21]

در شکل 2-16 جابهجایی نسبی طبقات اول و هفتم نشان داده شده است. با مقایسه پاسخ دو مدل مشاهده میشود بهکارگیری SMA موجب کاهش پاسخ دینامیکی سازه شده است. علاوه بر این بکارگیری SMA، موجب شده است تغییرمکان ماندگار نهایی صفر شود.

شکل 2-16: تغییرمکان جانبی نسبی طبقات اول و هفتم [21]

سیستمهای مهاربندی

در حین وقوع زلزله، اکثر خسارتهای وارد به سازه ناشی از جابهجاییهای میان طبقه بزرگ دارد. بنابراین اضافه کردن یک مهاربند با قابلیت استهلاک انرژی در محدود کردن جابهجاییهای میان طبقهها بسیار کارآمد و از به وجود آمدن تغییرشکلهای ماندگار در سازه جلوگیری میکند [22].

برای استهلاک انرژی سیستمهای مهاربندی عموما از مکانیزمهایی همچونتسلیم شدن فلزات، اصطکاک بین دو سطح، حرکت یک پیستون یا یک ورق در داخل یک سیال ویسکوز و یا با فشار بیرون راندن یک سیال از داخل روزنهها استفاده میشد. از آنجا که SMA به طور همزمان دو ویژگی ارزشمند، ظرفیت استهلاک انرژی مطلوب و خاصیت بازگردانی، را دارا میباشد، در دهه گذشته درباره بکارگیری آنها با هدف کاهش ماکزیمم جابهجایی میان طبقهای و حذف جابهجایی ماندگار در طبقات تحقیقات فراوانی صورت گرفته است [22].

Boroschek و همکاران [23] اثر مهاربندی ضربدری از جنس SMA را با تست آزمایشگاهی مدل کوچک مقیاس یک قاب مهاربندی فولادی مطالعه کردهاند. در (شکل 2-17)، مدل کوچک مقیاس قاب فولادی که بر روی میز لرزان قرار گرفته است، نشان داده شده است.

ابعاد مدل شانل 120 سانتیمتر، 70 سانتیمتر طول و 42 سانتیمتر پهنا میباشد. چهار میراگر SMA در هر طبقه نصب شده است. مهاربند تشکیل شده از نبشی فولادی به طول 45 سانتیمتر و سیم از جنس CuALBe به طول 40 سانتیمتر میباشد که به وسیله بولت 6/1 اینچ تحت کشش قرار گرفته است (شکل 18-2).

شکل 2-17: مدل کوچک مقیاس قای فولادی به همراه مهاربندی SMA [23].

شکل 2-18: جزئیات میراگر SMA و اتصالات [23]

نتایج آزمایشها نشان داد که بهکارگیری میراگر SMA در مقایسه با سیستم مهاربندی بدون SMA مقادیر ماکزیمم جابهجایی میان طبقهای را به شدت کاهش میدهد. همچنین به علت قابلیت بازگردانی SMA تقریبا هیچ تغییرشکل پسماندی در سازه با میراگر مدل دیده نشد.

تحقیقات McCormick و همکاران [24] بر روی همان قاب و استفاده از مهاربند فولادی با در نظر گرفتن امکان کمانش و جاری شدن مهاربند، انجام شد. نتایج نشان داد در این مدل با بکارگیری SMA اگر چه دریفت میان طبقهای بهشدت کاهش پیدا میکند اما همچنان مقداری جابهجایی ماندگار در سازه دیده میشود.

ژانگ و ژو [25] با استفاده از خاصیت فوق ارتجاعی SMA یک وسیله کنترل ارتعاش تنظیمشونده معرفی کردند. دو ویژگی ممتاز این وسیله عبارتند از: 1) رفتار هیسترزیس قابل تنظیم 2) قابلیت آن در مقاومت کردن در برابر زلزلههایی با سطحهای خطر متفاوت. به طوریکه برای دستیابی به بهترین حالت کنترل پاسخ سازه میتوان پارامترهای طراحی مانند قرارگیری سیمهای SMA، سطح پیشکشیدگی و یا ضریب اصطکاک بین دو سطح را تغییر داد.

Salich و همکاران [26] مطالعهای بر روی مدل قاب ساختمانی یک طبقه که توسط مفتولهای SMA در حالت سوپرالاستیک به صورت قطری مهاربندی شده بود انجام دادند. مدل فوق تحت تحریک تکیهگاهی هارمونیک قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشاندهنده کاهش قابل توجه تغییرمکان حداکثر قاب به علت ظرفیت میرایی بالای مفتولهای SMA و در نتیجه کاهش خرابی سازهای در مقایسه با مهاربندهای فولادی با سختی یکسان میباشد.

در مطالعه انجام یافته توسط Han و همکاران [27] رفتار دینامیکی یک مدل قاب فولادی که توسط میراگرهایی از جنس فولاد و SMA مهاربندی شده بود، بررسی گردید. مدل مورد مطالعه طبق (شکل 2-19)، یک سازه فولادی دو طبقه به ارتفاع 2 متر، به طول 1 متر و عرض 25/0 متر میباشد. در این مدل از 4 بلوک 20 کیلوگرمی به عنوان بار مرده استفاده میگردد.

شکل 2-19: مدل قاب دو طبقه مهاربندی شده با SMA [27].

سیستم مهاربندی، 8 میراگر ترکیبی از مفتولهای فولادی و SMA سوپرالاستیک میباشد. مفتولهای فولادی به قطر 7mm و طول 582mm و مفتولهای SMA به قطر 0.75mm و طول 250mm میباشند. این مفتولها توسط گیرههایی به هم متصل میشوند.

مدلهای مهاربندی شده و مهاربندی نشده بصورت آزمایشگاهی تحت ارتعاش آزاد و توسط نرمافزار اجزا محدود ANSYS تحت تحلیل دینامیکی با رک.رد زلزله السنترو مطابق شکل 2-20 قرار میگیرند.

شکل 2-20: مدل اجزای محدود قابهای مورد مطالعه [27]

شکل 2-21: پاسخ مدل به ارتعاش آزاد: الف-مدل مهاربندی نشده ب-مدل مهاربندی شده [27]

شکل 2-22: پاسخ مدل تحت زلزله السنترو: الف-مدل مهاربندی نشده ب-مدل مهاربندی شده [27]

نتیجهای که از مقایسه شکل 2-21 و 2-22 به دست میآید این است که حداکثر جابهجایی قاب مهاربندی شده تقریبا 15 درصد قاب مهاربندی نشده است.

همانطور که در شکل 2-23 مشاهده میشود، نوع دیگری از مهاربندی ترکیبی فولاد و SMA توسط tamai ارائه شده است [28].

شکل 2-23: سیستم مهاربندی پیشنهادی Tamai [28]

Auricchio و همکاران [29] در تحقیقات خود مقایسهای بین عملکرد دو نوع سیستم مهاربندی SMA سوپرالاستیک و مهاربندهای ضد کمانش انجام دادند. مدل ارائه شده در شکل2-7 نمایش داده شده است.

شکل 2-24: پیکربندی مهاربند SMA و ضد کمانش [29]

در این تحقیق، تحلیل تاریخچه زمانی دینامیکی با استفاده از نرمافزار اجزای محدود opensees بر روی مدلهای 3 و 6 طبقه انجام شده است. همانطور که در شکل 2- مشاهده میشود، مقایسه پاسخ تاریخچه زمانی نشان میدهد مهاربند با بهکارگیری SMA، نسبت به مهاربند ضد کمانش در کاهش تغییرشکلهای پسماند بسیار موثرتر عمل میکند.

شکل 2-25: پاسخ تاریخچه زمانی بالاترین طبقه برای مهاربند ضد کمانش و مهاربند با بهکارگیری SMA [29]

همینطور در این تحقیق نشان داده شده است مهاربند با بهکارگیری SMA دریفت درون طبقه کمتری نسبت به مهاربند ضد کمانش خواهد داشت.

قاسمیه و همکاران [30]، در پژوهشی عملکرد سازههای فولادی در اثر استفاده از مهاربندهای از جنس آلیاژهای حافظهدار شکلی نسبت به مهاربند فولادی مقید در برابر کمانش را مورد بررسی قرار دادند. در این راستا رفتار یک قاب فولادی با ابعاد واقعی هم در حالتیکه توسط المانهای از جنس آلیاژهای حافظهدار شکلی مهاربندی شده و هم در وضعیتی که به وسیله اعضای فولادی مفید در برابر کمانش مهاربندی شده است تحت اثر بارگذاری چرخهای بررسی شده است. نتایج نشان داد تغییرمکانی که در قاب دارای مهاربند از جنس آلیاژ حافظهدار باقی میماند در حدود 75 درصد تغییرمکانی است که در قاب دارای مهاربندیهای فولادی مفید در برابر کمانش بر جای میماند. (شکل 2-26)

شکل 2-26: الف-رفتار چرخهای قاب دارای مهاربند SMA، ب-قاب دارای مهاربند فولادی مقید در برابر کمانش [30]

اتصالات سازهها

از دیگر کاربردهای SMA میتوان به استفاده  از این آلیاژها در اتصالات تیر و ستون اشاره کرد. از جمله تحقیقات صورت گرفته در این زمینه مطالعات اوسل و همکاران میباشد. آنها امکان استفاده از دسته جدیدی از اتصالات نیمهگیردار، بر مبنای خاصیت حافظهدار شکلی SMA، را بررسی کردند. در این اتصال مکانیزم اصلی انتقال خمش بر مبنای چهار میله SMA به قطر 35mm و به طول 381mm است که بال تیر را به بال ستون متصل میکند [31].

شکل 2-27: نمونه اتصال با ابعاد واقعی آزمایش شده [31]

نتایج به دست آمده بیانگر این است که رفتار اتصال فوق بسیار پایدار است و در بارگذاری چرخهای تا جابهجایی 4 درصد، متناظر با کرنش 5 درصد میباشد، منحنیهای هیسترزیس این اتصال قابل تکرار و هیچگونه کاهش مقاومت دیده نمیشود.

پس از آزمون اول، میلههای SMA تا دمای بالاتر Af گرم شدند تا قابلیت این اتصال در بازگردانی تغییرشکلهای پسماند مورد بررسی قرار گیرد، پس ار تقریبا 8 دقیقه  گرم کردن اتصال در دمایی بالاتر از 300 درجه سلسیس، قریب به 76 درصد شکل اولیه میلههای SMA بازیابی شد. سپس اتصال دوباره مورد آزمایش قرار گرفته است و نتایج آزمون دوم حکایت از رفتار بسیار نزدیک اتصال در دو آزمون قبل و بعد از گرم کردن میلههای SMA دارد. بطوریکه مقایسه صورت گرفته در مقدار ممان نظیر دوران 4 درصد در دو آزمون، اختلاف 5 درصد را نشان میدهد.

ابوامعالی و همکاران [32] مشخصات استهلاک انرژی اتصالات با پیچهای فولادی و حافظهدار شکلی را مورد بررسی قرار دادند. در بخش نخست از این مطالعات اثر دمای نورد بر رفتار فوق ارتجاعی بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده، دمای نورد، تاثیر زیادی در مقدار تنشهای بحرانی ماده خواهد داشت. به طوریکه در دماهای نورد پایینتر تنشهای بحرانی افزایش یافت. اما، دمای نورد در کرنش نهایی ماده تاثیر چندانی ندارد. همچنین هر چه دمای نورد بالاتر باشد میزان ظرفیت استهلاک انرژی افزایش مییابد. در بخش دوم تحقیق، اتصالات پرچی با بستهای فولادی و حافظهدار شکلی از لحاظ استهلاک انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیلها نشان داد که میزان استهلاک انرژی اتصال با بستهای SMA بیش از نمونه بل بستهای فولادی میباشد.

در یک مطالعه دیگر Alam و همکاران [33] بهکارگیری SMA در ناحیه پلاستیک یک عضو تیر ستونی بتنآرمه را آزمایش کردند. هدف این مطالعات استفاده از خاصیت کشسان این آلیاژها برای کاهش تغییرشکلهای ماندگار ناشی از زلزلههای شدید بود. جزئیات مدلسازی در شکل 2-) نشان داده شده است.

شکل 2-28: نحوه بهکارگیری SMA در سازههای بتنآرمه [33]

بهسازی لرزهای سازههای موجود

اگرچه در توسعه مدلهای صنعتی وسایل ساخته از SMA پیشرفتهای قابل ملاحظهای صورت گرفته است. اما، تعداد محدودی از این وسایل در سازههای موجود به کار برده شدهاند. در ادامه چند مورد از کاربرد وسایل بهسازی لرزهای ساخته شده از SMA توضیح داده شده میشود:

ساختمان باسیلیکا دز شهر آسیسی ایتالیا، استفاده از SMA برای بهسازی ساختمانهای باستانی و فرهنگی، برای اولین بار در ساختمان باسیلیکا صورت گرفته است [34]. خسارتهای قابل توجه این ساختمان تحت زلزلههای سال 1997 و برای جلوگیری از فروریزش کلی سازه، مقاومسازی اجزای اصلی سازه را ضروری ساخته بود. چالش اساسی در طرح بهسازی این نوع از سازهها، رسیدن به سطح ایمنی کافی در عین حفظ جنبههای فرهنگی بنا میباشد. از اینرو، استفاده از طرحهای متعارف به علت خسارت به بخش تاریخی بنا قابل استفاده نمیباشد. در نهایت، بر اساس مطالعات صورت گرفته در پروژه منساید، یک وسیله جدید بر پایه SMA معرفی گردید (شکل 2-29).

شکل 2-29، SAMD پیشنهادی [34]

طبق شکل 2-30، از این وسیله برای بهسازی لرزهای ساختمانهای باستانی در شهر فولینگو استفاده شد. مکانیزم فروریزش غالب در ساختمانهای بنایی، فروپاشی خارج از صفحه دیوارهای محیطی ساختمان سبب نیروی اینرسی عمود بر دیوار ناشی زلزله است [35].

شکل 2-30، الف-نمای کلی ساختمان. ب-وسیله پیشنهادی. ج-قرارگیری وسایل پیشنهادی [35].

نتایج آزمایشگاهی نشان داد که ساختمان بهسازی شده با این وسیله نسبت به میله فولادی متعارف در برابر زلزله از مقاومت بالاتری برخوردار است. همچنین، به علت قابلیتهای برجسته این وسیله، مانند کاهش شتاب سازه، محدود کردن نیروس وارده و استهلاک انرژی، جایگزین بسیار مناسبی برای روش بهسازی متعارف است [36].

مثال دیگری از کاربرد SMAها در مقاومسازی و ترمیم سازهها، ترمیم کلیسای جامع سان فرانسیسکو در آسیسی ایتالیا میباشد. در زمینلرزهای که در سال 1997 در این ناحیه اتفاق افتاد دیوارهی کناری آسیب جدی دید و از سازه اصلی تا حدودی فاصله گرفت. برای ترمیم این سازه ابتدا بین دیوار و سقف خرپای بتنی احداث گردید تا بار سقف را تحمل کند و باری از سقف به دیوار وارد نشود [37].

مثالی دیگر بهسازی لرزهای برج کلیسای سان گیورگیو در تریگنانو است. سازه این بنای تاریخی مربوط به قرن چهاردهم و از آجر ساخته شده است. سازه برج در زلزله سال 1996 به طور جدی آسیب دیده بود. این برج 5/18 متر ارتفاع و قاعدههای مربع شکل به ضلع 3 متر دارد و در سه طرف توسط سه ساختمان به ارتفاع 11 متر احاطه شده است. ضخامت دیوارهای آجری در نزدیکی گوشهها 42 سانتیمتر و در قسمتهای مرکزی دیوار 3 سانتیمتر میباشد و در هر 4 طرف پنجرههای بزرگی در ارتفاع 13 متری قرار گرفته است. همانگونه که در (شکل 2-31) مشاهده میشود، جهت بهسازی برج و افزایش مقاومت خمشی آن، چهار میله پیشتنیده فولادی به صورت سری با ابزارهای SMA در حالت قائم در گوشیهای داخلی برج کار گذاشته شد. این ابزارهای هوشمند شامل 60 سیم SMA به قطر 1 میلیمتر و طول 300 میلیمتر در انتهای میلههای فولادی به سقف و فونداسیون برج متصل شده است. تعبیه این ابزارها با هدف محدود کردن نیروی وارد بر دیوارهای آجری صورت گرفته است. عملکرد مناسب طرح پیشنهادی، شامل ابزارهای هوشمند، در زلزله 18 ژوئن سال 2000 مورد تایید قرار گرفت. با وجود آنکه شدت زلزله سال 2000 و زلزله 1996 یکسان بود اما هیچگونه خسارتی در سازه برج مشاهده نشد [38].

شکل 2-31، نمای داخلی (b) مهار در بالای ساختمان (a) و در پی (c) SMADs (d,e) جزئیات داخلی (f) برج بعد از ساماندهی (g) [38]

یکی از دلایل تخریب پل با دهانه ساذه در اثر زمینلرزه مخصوصا در نواحی نزدیک گسل، جابهجایی بیش از اندازه عرشه بر روی پایه و نشیمنگاه نامناسب میباشد. Desroches و Delemont امکان استفاده از نگهدارندههای حافظهدار شکلی را برای کاهش پاسخ بدنه یک پل تکیهگاههای الاستومر بررسی کردند. ابتدا با انجام آزمایش بر روی میلههای حافظهدار شکلی رفتار آنها بدست آمد [39]. میلههای SMA تحت بارهای چرخهای تا حد کرنش 8 درصد قرار گرفتند. اثر مورد استفاده از نگهدارندههای SMA با استفاده از تحلیلهای عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر اثر مناسب جایگزین کردن نگهدارندههای فولادی با نگهدارندههای SMA میباشد. با بررسی اثر زلزله نزدیک گسل بر روی پل مشاهده شد که استفاده از SMAها میتواند اثر زیادی در بهبود رفتار پلها داشته باشد. این امر به علت سختشدگی نهایی این مواد در کرنشهای بالا میباشد. جزئیات مدل در شکل 2-32 آورده شده است.

شکل 2-32، هندسه پل مقاومسازی شده و محل نصب نگهدارندهها [39]

محدودیتهای آلیاژ حافظهدار شکلی

به دلیل ابعاد بزرگ سازههای عمران و اعمال بارهای عظیم و نیز حجم زیاد مصالح بکار رفته در مقایسه با کاربردهای مختلف دیگر نظیر صنایع اتومبیلسازی و پزشکی، استفاده از آلیاژهای حافظهدار شکلی با قیمت بالا توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

برای تولید آلیاژ حافظهدار شکلی ارزان میبایست از عناصر آلیاژی گران قیمت دوری جست. اگر به فهرست قیمتها در بازار مصالح نگاهی بیاندازیم خواهیم دید در بین عناصر تشکیلدهنده آلیاژ حافظهدار شکلی، نیکل و تیتانیوم در مقایسه با عناصری نظیر کرم، منگنز، سیلسسیم و آهن قیمتی 8 تا 12 برابر دارد.

آلیاژ پایه نیکل-تیتانیوم علاوه بر سوپرالاستیسیته خوب خاصیت حافظهداری بسیار خوبی نیز از خود نشان دادهاند اما قیمت بالای مصالح مانع گسترش استفاده از این مواد شد.

تاریخچه تحقیق

در سالهای اخیر تحقیقات متعددی در مورد کاربردهای آلیاژهای حافظه دار شکلی در مهندسی عمران صورت گرفته است که از جمله میتوان به سیستمهای جداگر لرزهای، میراگرهای انرژی در ساختمانها میراگرهای انرژی در پلها، مقاومسازی سازههای بنایی و تاریخی، استفاده بصورت میلگرد در سازهای بتنی، اتصالات سازهای، استفاده در سدها اشاره کرد. یکی از مهمترین کاربردهای آلیاژهای حافظه دار شکلی در مهندسی سازه، استفاده این مواد بصورت مهاربند در سازههاست چرا که به دلیل دارا بودن خصوصیات منحصر بفرد خود از قبیل خاصیت فوق ارتجاعی و خاصیت حافظه شکلی، قابلیت بازگردانندگی سازه به حالت اولیه و قابلیت استهلاک انرژی بالا را فراهم میکنند.

کروسی و همکاران ]40[ در سال 2000 کلیسای San Francesco را که در نتیجة زمین لرزه 1997 آسیب جدی دیده و دیواره کناری از سازه اصلی فاصله گرفته بود را ترمیم کردند. چالش اصلی آنها رسیدن به سطح ایمنی قابل قبول ضمن حفظ ماهیت معماری سازه بود و به همین خاطر، ابتدا بین دیوار و سقف یک خرپای بتنی احداث کرده و بار سقف را به این خرپا اعمال کردند تا باری از سقف به دیوار وارد نشود. برای اتصال این دیوار به سازة اصلی و سقف نیز از 74 عدد SMAD استفاده شد.

دالچه و همکاران ]41[ در سال 2000 در یک بررسی جامع آزمایشگاهی میراگرهای مختلفی با استفاده از آلیاژهای حافظهدار شکلی طراحی کردند. آنها سه نوع میراگر با رفتارهای مختلف پیشنهاد کردند. این سه نوع شامل میراگرهای بازگرداننده (RCD)، غیربازگرداننده (NRCD) و بازگرداننده کمکی (SRCD) میباشند. در این میراگرها از دو سری حلقه استفاده شده است. یکی از حلقهها در حالت آستنیت برای ایجاد رفتار بازگردانندگی و حلقة دیگر در حالت مارتنزیت برای افزاید ظرفیت استهلاک انرژی میباشد خصوصیات این میراگرها را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

- امکان دستیابی به رفتارهای متفاوت، مانند بازگردانندگی و استهلاک بالای انرژی تنها با کم و زیاد کردن تعداد حلقه ها و خصوصیات مواد حافظه دار شکلی.

- سادگی مکانیزم عملکرد در حین عملکرد پیچیدة مواد

- سختی زیاد در تغییر مکان های کوچک به منظور اهداف عملکردی و خدمت پذیری

- مقاومت فوق العاده در برابر خستگی در تعداد زیاد بارگذاری های چرخه ای و عدم افت در مقاومت و سختی

- عمر مفید بالا و مقاومت زیاد در برابر خوردگی

- عدم وابستگی به فرکانس بارگذاری در محدودة مورد نظر در بارهای زلزله

- حساسیت نسبت پایین به تغییرات دمای محیط در پروژههای مهندسی عمران

سالیچ و همکاران ]42[ در سال 2001 مطالعهای بر روی مدل قاب ساختمانی یک طبقه که توسط سیمهای آلیاژ حافظهدار شکلی از نوع نیکل- تیتانیوم در حالت سوپرالاستیک بصورت قطری مهاربندی شده بود، انجام دادند. مدل فوق، تحت تحریک تکیهگاهی هارمونیک قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهندة کاهش قابل توجه تغییر مکان حداکثر قاب به علت ظرفیت میرایی بالای سیم های آلیاژ حافظه دار شکلی و در نتیجه کاهد خرابی سازهای در مقایسه با مهاربندهای فولادی با سختی یکسان میباشد.

برونو و والنته ]43[ در سال 2006 با روشهای تحلیلی و با استفاده از ایدة شاخصهای خرابی و با استفاده از مدل ساده شدة مواد حافظهدار شکلی امکان استفاده از این نوع مواد را به صورت تحلیلی بررسی کردند. تعداد زیادی تحلیل غیر خطی با افزاید تدریجی شدت زلزله بر روی سازههای مهاربند فولادی و حافظهدار شکلی و همچنین سازههای تقویت شده با جداگرهای لاستیکی و حافظهدار شکلی انجام گرفت و شاخصهای خرابی سازهای ، غیرسازه ای و اعضا تحت این زلزلهها بدست آمد. نتایج بدست آمده حاکی از برتری استفاده از جداگرهای پی حافظهدار شکلی در کاهش خطرات ناشی از زلزله بر روی سازهها میباشد. طبق نتایج بدست آمده مقایسة بین مهاربندهای فولادی و حافظه دار شکلی نیز برتری سیستم اخیر را نشان میدهد.

دسروش و دلمونت ]44[ در سال 2002 امکان استفاده از نگهدارندههای حافظهدار شکلی را برای کاهد پاسخ بدنة یک پل با تکیه گاههای الاستومر بررسی کردند. ابتدا با انجام آزماید بر روی میلههای حافظهدار شکلی رفتار آنها بدست آمد. میلههای آلیاژ حافظه دار شکلی تحت بارهای چرخهای تا حد کرنش 8% قرار گرفتند. اثر استفاده از نگهدارندههای آلیاژ حافظهدار شکلی با استفاده از تحلیل عددی (نرمافزار DRAIN22DX) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر اثر مناسب جایگزین کردن نگهدارندههای فولادی با نگهدارندههای آلیاژ حافظهدار شکلی میباشد. با بررسی اثر زلزلة نزدیک گسل بر روی پل مشاهده شد که استفاده از آلیاژهای حافظهدار شکلی میتواند اثر زیادی در بهبود رفتار پلها داشته باشد. این امر به علت سخت شدگی نهایی این مواد در کرنشهای بالا میباشد.

کوربی ]45[ در سال 2003 با مطالعة رفتار یک قاب برشی یک طبقه که توسط اعضای کششی الاستوپلاستیک و سوپرالاستیک مهاربندی شده بود یک سیستم جداگر لرزهای برای سازههای چند طبقه پیشنهاد کرد. با توجه به رفتار این قاب، در یک قاب برشی 7 طبقه در طبقة اول از این مهاربندها به عنوان جداگر لرزهای استفاده شد. .نتایج بدست آمده نشاندهندة تغییر مکان جانبی نسبی بسیار کوچک و کاهش قابل توجه اثر P-Δ در این سازهها است.

تیمای و همکاران ]46[ در سال 2003 برای اتصال ستون به پی روشی را پیشنهاد کردند که در آن از میل مهارهای آلیاژ حافظهدار شکلی استفاده میشود. میله های آلیاژ حافظه دار شکلی مورد استفاده به قطرهای mm 30-20 میباشند. نتایج آزمایشگاهی عملکرد مطلوب این اتصال را نشان میدهد.

ساکای و همکاران ]47[ در سال 2003 خود بازیابی تیرهای بنایی را با استفاده از سیمهای آلیاژ حافظهدار شکلی سوپرالاستیک مورد بررسی قرار دادند و نتایج آن را با تیر بنایی مسلح شده با فولاد مقایسه کردند. نتیجة بدست آمده حاکی از برگشت تغییر شکل ایجاد شده در تیر سوپرالاستیک به مقدار یک دهم تغییر شکل حداکثر خود بعد از باربرداری می باشد.

هان و همکاران ]48[ در سال 2003 رفتار دینامیکی یک مدل قاب فولادی را که توسط میراگرهایی از جنس فولاد و آلیاژ حافظهدار شکلی مهاربندی شده بود را مورد بررسی قرار دادند. یک سازة فولادی دو طبقه به ارتفاع 2 متر، به طول 1 متر و عرض 52/0 متر میباشد که با چهار بلوک 20 کیلوگرمی بطور قائم بارگذاری شده است. سیستم مهاربندی، 8 میراگر ترکیبی از مفتولهای فولادی و آلیاژ حافظه دار شکلی فوق ارتجاعی میباشد بدین صورت که هر میراگر متشکل از یک سیم فوق ارتجاعی با قطر 57/0 میلیمتر میباشد که بین دو سیم فولادی با قطر 7 میلیمتر قرار گرفته است. نتیجهای که از مقایسة پاسخ تحلیل دینامیکی بدست میآید این است که حداکثر جابجایی قاب مهاربندی شده تقریبا 15% قاب مهاربندی نشده است.

اوسل و همکاران ]49[ در سال 2004 کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی را در اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازههای فولادی مورد مطالعه قرار دادند. اتصالات مورد بررسی دو گونه میباشند که در آنها از چهار عدد میلة آلیاژ حافظه دار شکلی در فاز مارتنزیت استفاده شده است. این میلهها بالهای تیر را به بال ستون متصل کرده و به عنوان عضو انتقال دهندة نیرو از تیر به ستون عمل میکنند. آزمایش اول انجام یافته بر روی اتصال نشان دهندة ظرفیت استهلاک انرژی و شکلپذیری بالای اتصال میباشد و هیچ کاهشی در چرخههای اولیه در مقاومت اتصال ایجاد نمیشود. بعد از اینکه آزمایش اول انجام گرفت با توجه به اینکه در آلیاژهای حافظهدار شکلی تغییر شکل ایجاد میشود، آنها را حرارت داده و به حالت اولیه باز میگردانند، سپس اتصال مجددا مورد آزمایش قرار می گیرد. در این حالت اتصال رفتار چرخهای تکرارپذیر و پایداری از خود نشان میدهد. آزماید دیگری تحت بارگذاری دینامیکی بر روی اتصالات انجام میشود. در نتیجة این آزمایش به جز کاهش در ظرفیت استهلاک انرژی، اتصال رفتاری مشابه آزماید شبه استاتیک نشان میدهد.

لییاو و مو ]50[ در سال 2006 با انجام آزمایش میز لرزان بر روی قاب بتنی مهاربندی شده توسط میلههایی از جنس آلیاژهای حافظهدار شکلی سوپرالاستیک و مقایسه آن با یک قاب مهاربندی نشده، نتیجه گرفتند که مهاربندهای حافظهدار شکلی تاثیر قابل توجهی در کاهش جابجایی نسبی طبقه دارند.

شاراباش و همکاران ]51[ در سال 2009 مزایای استفاده از میراگرهای SMA سوپرالاستیک را برای کنترل پاسخ لرزه ای پلهای کابلی مورد بررسی قرار دادند. برای این کار یک مدل سه بعدی از پل کابلی شامل تاثیرات اندرکنش خاک و سازه درنظر گرفته شد و میراگرهای SMA در محل اتصال عرشه به ستونها نصب شد. با تحلیل سازه فوق در برابر رکوردهای لرزهای وارده به نرمافزار، رفتار پل تقویت شده با حالت اولیه مقایسه شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در اثر استفاده از میراگرهای SMA، برش پایه، تغییر مکان حداکثر و لنگر پای ستونها بترتیب 65%، 67% و 69% کاهد میابد. همچنین مشاهده شد که افزایش تعداد میراگرهای SMA، باعث تقویت عملکرد پل بخاطر توزیع نیرو بین میراگرها میشود.

پاچت و همکاران ]52[ در سال 2009 طی مطالعه آزمایشگاهی اثر اتصال کابلهای مهاری SMA را به عرشه و سرستونهای یک پل چهار دهانه با مقیاس یک چهارم از پل واقعی، مورد بررسی قرار دادند. این پل تحت اثر چهار شتابنگاشت قرار گرفت. نتایج بدست آمده برای شتاب نگاشتهای با احتمال 2درصد در 50 سال نشان داد که استفاده از کابلهای SMA تغییر مکان جانبی عرشه را 96 درصد کاهش میدهد. علاوه بر آن، از Drift ستونها نیز کاسته میشود.

دس روچز و همکاران درسال 2010 قابهای مهاربندی شده با آلیاژحافظهدار شکلی و دستگاه ترکیبی جذب انرژی را مورد مطالعه قرار دادند. در این مطالعه دو قاب مهاربندی مختلف مورد بررسی قرار گرفت یکی به صورت ترکیب با آلیاژ حافظهدار شکلی و دیگری قاب مهاربندی مقاوم در برابر کمانش. آنها دریافتند که سیستم قاب مهاربندی ترکیبی دارای نماید مشابهی از ظرفیت اتلاف انرژی برای کمانش مهاربند است، در حالیکه قابلیتهای بازگردانندگی بسیار خوبی نیز دارد. همچنین مشاهده کردند که میتوان دستگاه ترکیبی را با طول کوتاه و محدود نمودن مقدار مواد SMA نیز طراحی نمود، طوری که از نظر تغییر شکل پسماند و بیشینهی دریفت میان طبقه عملکرد خوبی را نشان دهد ]53[.

دیوید مایلر و همکاران در سال 2012 رفتار چرخهای و عملکرد مهاربند خودبازگرداننده مقاوم در برابر کمانش را مورد بررسی قرار دادند. رفتار کلی این مهاربندها نشان میدهد که حتی پس از شکست هسته در اثر تغییر شکلهای انباشته شده یا خیلی بزرگ مهاربند باز تحمل بار دارد. تغییر شکل پسماند پس از باربرداری نصف بیشینه تغییرشکل مهاربند بوده و با تنظیم نسبت نیروی پیش تنیدگی SMA به نیروی تسلیم هسته میتوان تغییر شکل پسماند مهاربند را کنترل کرد ]54[.

ون هو و همکاران در سال 2012 مطالعهای بر روی رفتار غیر الاستیک قاب های مهاربندی با مهاربندهای خودبازگرداننده مقاوم در برابر کمانش انجام دادند. نتایج نشان میدهد که مدلهای قاب BRB با مهاربندهای فوق ارتجاعی SMA همچنین سبب کاهش دریفت پسماند میان طبقه میشود ]55[.

دروار و همکاران در سال 2014 مطالعهای بر روی قاب مهاربندی واگرا با تیر پیوند قایم از جنس آلیاژ حافظهدارشکلی انجام دادند. آنها بر روی اثرات تغییر ویژگیهای هیسترتیک مواد SMA زمانی که این مواد به عنوان سیستم های کنترل غیرفعال در قاب های مهاربندی واگرا استفاده میشوند تمرکز نمودند. نتایج تحقیق نشان میدهد که استفاده از مصالح فوق ارتجاعی SMA علاوه بر اینکه سبب بهبود شکلپذیری، سختی و مقاومت جانبی میشود، ظرفیت بازگردانندگی فوق العادهای فراهم میآورد که به طور قابل توجهی سبب کاهش بیشینه جابجایی نسبی و تغییرشکل پسماند در سازه میشود. در تمامی این قابها بیشینه نسبت دریفت میان طبقه نسبت به حالت اولیه در طبقات پایینتر به طور قابل توجهی کاهش یافته و در طبقات بالاتر کمی افزایش مییابد، از این رو توزیع دریفت در ارتفاع قاب یکنواخت تر می باشد ]56[.

چنگ فنگ و همکاران در سال 2014 ]57[ با انجام یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی ۷ نوع اتصال صفحه انتهایی گسترش یافته مجهز به پیچ های آلیاژ حافظه دار شکلی نایتینول و یک اتصال متداول مشابه با پیچهای پرمقاومت فولادی، به نتایج قابل توجهی در زمينه به کارگیری این آلیاژهای هوشمند در اتصالات سازههای فولادی دست یافتند. تفاوت میان اتصالات هوشمند پژوهش یاد شده که به صورت ( Lb)-(Db)SMA-D نامگذاری شدهاند، در مقادیر قطر( Db بر حسب میلی متر) و طول (Lb بر حسب میلی متر) پیچ های نایتینول است. همچنین، تفاوت دو اتصال d - 240-D10-SMA و 240- SMA - D10 ، تنها در آرایش پیچ های مورد استفاده در آنها می باشد افزون بر این، همانند اتصالات طراحی شده توسط ماء و همکاران (۲۰۰۷م.)، اتصال صلب مورد بررسی در این بخش نیز در حالت متداول خود بر مبنای ساز و کار خرابی تشکیل مفصل پلاستیک در مقطع تیر طراحی شده است؛ در حالی که در طراحی اتصالات مجهز به پیچهای ابرکشسان نایتینول جلوگیری از رخداد هرگونه تسلیم در مجموعه، اصل حاکم بر طراحی میباشد و ابعاد پیچها و ضخامت ورقها بر این اساس مشخص می گردد. در نهایت، فنگ و تیم همکاران او، منحنی های لنگر - چرخش تمامی اتصال ها را بررسی کردند.

نادر فنائی و همکاران در سال 2016 ]58[ با استفاده از روش اجزاء محدود به بررسی رفتار چرخه ای اتصالات فلزی صفحه انتهایی گسترش یافته ۸ پیچه مجهز به پیچهای از جنس آلیاژهای حافظه دار شکلی نایتینول ابرکشسان پرداختند. برای این کار، با به کارگیری نرم افزار اجزاء محدود انسیس، ابتدا اتصال متداول را با پیچ های فولادی پر مقاومت و پس از آن همان اتصال را با پیچهای نايتينول با چهار میزان نیروی پیش تنیدگی مختلف طراحی و مدل سازی کردند. سپس با اعمال بارگذاری چرخه ای، نمودارهای لنگر - چرخش را برای هر کدام از آنها استخراج نمودند. مشاهده شد که اتصال متداول با وجود شکل پذیری بالا و اتلاف انرژی بسیار خوب، دچار تغییر شکل های پسماند گشته و عملا قابلیت تعمیر پس از بارگذاری را ندارد. ولی بر خلاف آن، اتصالات مجهز به پیچهای نایتینول در عین داشتن میرایی انرژی خوب و شکل پذیری بالا، قابلیت برگشتپذیری تغییر شکل خیلی خوبی را دارا هستند. پس از آن اتصالی با مشخصات اتصال قبلی ولی با این تفاوت که فقط پیچ های ردیف های بیرونی از جنس نایتینول بود، مدلسازی شد. این اتصال پیشنهادی از خود شکل پذیری بالا، اتلاف انرژی متوسط و قابلیت برگشت پذیری بسیار خوبی را نشان داد. در این تحقیق، ایده اصلی این بود که تغییر شکل های ناشی از بارهای رفت و برگشتی زلزله را در اتصال متمرکز کرده تا اینکه مفصل ابرکشسانی توسط تغییر شکل پیچهای آلیاژ حافظه دار شکلی، در اتصال به وجود آید. اتصالات تیر به ستون و ستون به پی از قسمت های آسیب پذیر سازه ها در هنگام زلزله می باشند. با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی میتوان اتصالاتی را طراحی کرد که هم ظرفیت استهلاک انرژی بالایی داشته باشند و همچنین تغییر شکل های پسماند در آنها ایجاد نگردد.

فرهاد علی اکبری حامد در پژوهشی در سال 1391 به بررسی عملکرد قابهای مهاربندی شده شورون با و بدون آلیاژ حافظهدار شکلی پرداخته است. در این پایاننامه، عملکرد سازههای فولادی در اثر استفاده از مهاربندهای شورون از جنس آلیاژهای حافظهدار شکلی نسبت به مهاربندهای فولادی مورد ارزیابی قرار میگیرد. برای این منظور، رفتار دینامیکی قابهای فولادی سه و پنج طبقه از آلیاژهای حافظهدار شکلی برای اعضای مهاربندی با چیدمان و حالات مختلف مورد مطالعه قرار میگیرد. در نهایت میزان اتلاف انرژی، برش پایه و تغییرمکان نمونهها ناشی از بارگذاری مقایسه گردیده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان داد، هرچند آلیاژهای حافظهدار شکلی باعث افزایش تغییر مکان نمونه گردید ولی این افزایش تغییر مکان منجر به افزایش چشمگیر جذب انرژی در کل سازه میگردد. همچنین استفاده از این آلیاژها در مهاربندها حساس به طبقات سازه میباشد بطوریکه استفاده از SMA در طبقات تحتانی رفتار مطلوبتری نسبت به طبقات فوقانی سازه دارد ]59[.

بهسازی لرزهای قاب خمشی بتن آرمه بوسیله مهاربندهای SMA و فولادی توسط عبدالرحیم جلالی و اللهوردیزاده در سال 1394 ]60[ که در این مطالعه از بادبندهای حافظهدار شکلی و بادبند های فلزی که به عنوان مهاربند در سازه نصب میشوند به عنوان سیستم باربر جانبی در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتنی به کار رفته و مؤلفههایی از قبیل بازگردانندگی، نمودار نیرو تغییر مکان و برش پایه در این دو سیستم باربر مقایسه می شوند. سیستمهای مهاربندی شده با آلیاژهای حافظهدار شکلی پس از انجام تحلیل تاریخچه زمانی دینامیکی رفتار بسیار مناسبی در کم کردن و حتی به صفر رساندن تغییر شکل های ماندگار از خود نشان دادند این در حالی است که قابهای مهاربندی شده با بادبندهای فولادی رفتار مناسبی در مورد کرنش پسماند و قابلیت برگشت پذیری از خود نشان ندادند.

ارزیابی عملکرد لرزهای مهاربندهای زانویی مجهز به آلیاژهای حافظهدار شکلی توسط محمودی و منتظری در سال 1395 ]61[ که در این تحقیق کاربرد این آلیاژها در مهاربندهای زانویی فولادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی در سیستم مهاربندی زانویی، امکان استفاده مجدد سازه را پس از زلزله، فراهم میکند. برای تعیین پاسخ سازه ها، تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش آور) و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی تحت رکوردهای شتاب - زمان مختلف انجام شد. به منظور ارزیابی تأثیر المانهای فولادی حافظهدار شکلی، این قابها یکبار بدون این مصالح و بار دیگر با استفاده از این مصالح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

مقدمه آلیاژهای حافظه دار کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارند. از جمله این کاربردها ، کاربردهای پزشکی و دندانپزشکی، هوافضا، صنایع خودروسازی، صنایع الکترونی و البته صنایع عمرانی میباشد. علت کاربردهای فراوان این ماده سه خصوصیت منحصر به فرد آن است: 1- رفتار سوپر الاستیک (ابرکشسان): همانگونه که پیشتر گفته شد اثر ابرکشسان به پدیدهای اطلاق میشود که در آن SMAها (البته تحت شرایط خاص خود) میتوانند مقدار زیادی از تغییرشکلهای غیر الاستیک را متحمل شوند و پس از حذف بار شکل اولیه خود را بدون کرند پسماند بازیابی کنند. این خاصیت در وسایل سوپرالاستیک که انعطافپذیری بالا و یا قابلیت تحمل نیروی گشتاوری زیاد نیاز باشد مورد استفاده قرار میگیرد. این مواد توانائی جذب مقادیر زیاد کرند را دارند. از جمله این مواد آلیاژ NiTi میباشد. 2- اثر حافظه شکلی: طبق تعریف قبلی اثر حافظه شکلی به پدیدهای اطلاق میشود که در آن نمونههای تغییر شکل یافته این آلیاژها به واسطه این خصوصیت منحصر به فرد در اثر اعمال یک سیکل حرارتی به شکل اولیه خود باز میگردند. این خاصیت در وسایل اثر حافظه داری برای بازیابی شکل ویژه جسم تحت دمائی بالاتر از دمای تغییر حالت استفاده میشود. از این اثر همچنین برای ایجاد نیرو یا انجام کار استفاده میشود (مثل بستها و اتصالات). 3- خاصیت میرا کنندگی: همانطور که گفته شد این آلیاژها مقاومت خستگی بسیار خوبی دارند و به علاوه به راحتی تغییر فرم میدهند و در نتیجه میتوان از این مواد در جذب کنندههای ارتعاش، سیمهای با مقاومت خستگی بالا و ابزار جراحی با خم شدن مکرراستفاده نمود. مشخصات هندسی سازهها برای مدلسازی سازهها از نرم افزار SAP2000 V23 استفاده شده است و تمامی سازهها دوبعدی بوده و دارای 3 دهانه میباشند و فاصله دهانهها تماماً 5 متر در نظر گرفته شده است و هم چنین ارتفاع طبقهها 2/3 متر در نظر گرفته شده است. سازههای پژوهش در شکل (3-1)، (3-2) و (3-6) مدل سازی شدهاند. شکل (3-1): نمای مدل 7 طبقه شکل (3-2): نمای مدل 12 طبقه شکل (3-3): نمای مدل 20 طبقه معرفی تحقیق مدل مورد استفاده در تحلیلها، 3 سازه با تعداد طبقات 7، 12 و 20 طبقه میباشد که تحت زلزله کوبه مقیاس شده قرار گرفته است. در این پایاننامه سعی شده است که یک مهاربند ترکیبی از فولاد و آلیاژهای حافظهدار شکلی ارائه شود بطوریکه این مهاربند ترکیبی هم از لحاظ اقتصادی قابل توجیه باشد و هم از لحاظ رفتار لرزهای قابل قبول باشد. برای مقایسه رفتار لرزهای مهاربندها، از رفتار منحصر بفرد آلیاژهای حافظهدار شکلی استفاده شده است بدین ترتیب که مقدار تغییرمکان باقیمانده سازه در تراز بام ملاک مقایسه بین مدلها میباشد. تاریخچه زمانی زلزله کوبه در شکل (3-4) نشان داده شده است. شکل (3-4): تاریخچه زمانی زلزله کوبه مشخصات مدلها مشخصات ساختگاه بارهای وارد بر سازه و پارامترهای لرزهای براساس پهنهبندی لرزهای کشور ایران، در این پایاننامه فرض بر این است که قابهای موردنظر بخشی از یک سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی+مهاربند همگرای ویژه فولادی واقع در منطقه با (خطر نسبی خیلی زیاد) میباشند. با توجه به وضع موجود قابهای رایج در سطح کشور و همچنین دتایلهای مشابه، بارهای وارد بر تیرها و همچنین پارامترهای لرزهای سیستمهای دوگانه، در جدول (3-1) نشان داده شده است. جدول (3-1): پارامترهای لرزهای و بارهای وارد بر قابها شتاب مبنای طرح; A=0/35. نوع کاربری; مسکونی. ضریب اهمیت; I=1/0. ضریب رفتار; Ru=6/0. ضریب افزایش تغییر مکان; Cd=5/0. ضریب زلزله تشدید یافته; Ω=2/5. نوع خاک; III. شدت بار مرده وارد بر تیر; 3000 Kg/m. شدت بار زنده وارد بر تیر; 1250 Kg/m. معرفی قابهای مورد مطالعه در جدول (3-2) مشخصات مقاطع قابهای مورد مطالعه در این پژوهش آورده شده است. جدول (3-2): مشخصات قابهای مورد مطالعه تعداد طبقات; تعداد دهانه; ارتفاع طبقات; نوع تحلیل. قاب 7 طبقه فولادی; 3; 2/3 متر; استاتیکی معادل. قاب 12 طبقه فولادی; 3; 2/3 متر; استاتیکی معادل. قاب 20 طبقه فولادی; 3; 2/3 متر; دینامیکی طیفی. - بار زلزله بار زلزله به صورت استاتیکی معادل و هم به صورت دینامیکی طیفی اثر داده شده است که در جدول (3-3) محاسبات مربوط به بار زلزله آورده شده است. جدول (3-3): مشخصات بارگذاری جانبی سازهها سازه; ارتفاع سازه; A; B; I; R; C. 7; 4/22; 35/0; 75/2; 1.0; 0/6; 1604/0. 12; 4/38; 35/0; 11/2; 1.0; 0/6; 1230/0. 20; 64; 35/0; 57/1; 1.0; 0914/0. - بار زلزله قائم بر اساس بند 3-3-9-2 استاندارد 2800 نیروی قائم زلزله از رابطهی زیر محاسبه میشود: Fv=0/6AIWp=0/6×0/35×1×Wp=0/21Wp بر اساس همین بند از استاندارد ۲۸۰۰ در مورد ساختمانهای واقع در پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد صرفا اعمال بار مرده کفایت دارد بنابراین بار قائم زلزله به میزان 0/21D در هر دو جهت رو به بالا و رو به پایین در ترکیبات بار طراحی وارد میگردد. مقاطع مورد استفاده با توجه به مطالبی که پیشتر بیان شد، مقاطع مورد استفاده در تیرها از نوع IPE و ستونها از نوع جعبهای ساخته شده از ورق و مهاربندها از نوع TUB میباشند که در جداول (3-4) تا (3-6) نشان داده شده است. جدول (3-4): مقاطع المانهای مدل 7 طبقه طبقه; نوع المان; محل المان; مقطع. 2 الی 7; ستون; همه‌ی دهانه‌ها; BOX-250x15. 1; ستون; همه‌ی دهانه‌ها; BOX-250x20. 5 الی 7; تیر; همه‌ی دهانه‌ها; IPE360. 1 الی 4; تیر; همه‌ی دهانه‌ها; IPE400. 1 الی 7; مهاربند; مهاربند; TUB90X90X10. جدول (3-5): مقاطع المانهای مدل 12 طبقه طبقه; نوع المان; محل المان; مقطع. 12 الی 7; ستون; همه‌ی دهانه‌ها; BOX-250x15. 4 الی 6; ستون; همه‌ی دهانه‌ها; BOX-250x20. 3; ستون; همه‌ی دهانه‌ها; BOX270X20. 1 الی 2; ستون; همهی دهانهها; BOX300X20. 9 الی 12; تیر; همه‌ی دهانه‌ها; IPE360. 1 الی 8; تیر; همه‌ی دهانه‌ها; IPE400. 1 الی 12; مهاربند; مهاربند; TUB120X120X10. جدول (3-6): مقاطع المانهای مدل 20 طبقه طبقه; نوع المان; محل المان; مقطع. 16 الی 20; ستون; همه‌ی دهانه‌ها; BOX-250x15. 15 الی 12; ستون; همه‌ی دهانه‌ها; BOX-250x20. 11 الی 9; ستون; همهی دهانهها; BOX-300X20. 4 الی 8; ستون; همهی دهانهها; BOX-300X25. 1 الی 3; ستون; همهی دهانهها; BOX-350X25. 18 الی 20; تیر; همهی دهانهها; IPE360. 17 الی 15; تیر; همهی دهانهها; IPE400. 1 الی 14; تیر; همه‌ی دهانه‌ها; IPE450. 1 الی 20; مهاربند; مهاربند; TUB140X140X10. انتخاب شتابنگاشت در این پژوهش، برای انجام تحلیل دینامیکی تاریخچهی زمانی غیرخطی از شتابنگاشت میدان نزدیک مربوط به خاک نوع III استفاده شده است. مشخصات شتابنگاشت در نظر گرفته شده در جدول (3-7) آورده شده است. جدول (3-7): مشخصات شتابنگاشت Closest Distance; Magnitued; PGA (g); Name Station; Year; Name Earthquake; Record. 0/96; 6/9; 0/8036; KJMA; 1995; Kobe Japan; 1. مشخصات شتابنگاشت بر اساس بند 2-5-3-1 آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله 2800 ایران حرکت زمین در تعیین اثر زلزله بر ساختمانها را میتوان مستقیماً با منظور نمودن تغییرات شتاب با زمان در تحلیل دینامیکی سازه به دست آورد. استفاده از این روش در کلیه ساختمانها مجاز است. مشخصات شتابنگاشتهای انتخابی جهت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی باید به‌صورت زیر باشد: الف: شتاب‌نگاشت‌ها متعلق به زلزلهای باشند که شرایط طرح را ارضا کنند و در آن‌ها آثار بزرگا، فاصله از گسل، سازوکار چشمه لرزه‌زا در نظر گرفته شده باشد. ب: ساختگاههای شتاب‌نگاشت‌ها باید به لحاظ ویژگیهای زمینشناسی، تکتونیکی، لرزهشناسی و بخصوص مشخصات لایهای خاک با زمین محل ساختمان تا حد امکان، مشابهت داشته باشند. ج: مدت زمان حرکت شدید زمین در شتاب‌نگاشت‌ها حداقل برابر با 10 ثانیه یا سه برابر زمان تناوب اصلی سازه، هرکدام بیشتر است، باشد. مدت زمان حرکت شدید، شتاب‌نگاشت‌ها را می‎توان از روشهای معتبر مانند روش توزیع تجمعی انرژی، تعیین کرد. همپایهسازی شتابنگاشتها شتاب‌نگاشتهای انتخاب‌شده از سایت PEER برای انجام تحلیل تاریخچه زمانی باید مشابهت مناسبی با طیف طراحی داشته باشند که برای این منظور باید مرحلهای بنام مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها انجام شود. بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800، مقیاس کردن شتاب‌نگاشت‌ها بایستی در شش گام زیر صورت گیرد و قبل از این منظور لازم است در نرم‌افزار SeismoSignal نویزهای اضافی (فیلتراسیون) انجام گیرد. گام اول: هر زوج شتاب‌نگاشت باید به حداکثر خود مقیاس شوند، به این معنی که حداکثر شتاب در مؤلفه‌ای که دارای بیشینه بزرگ‌تری است، برابر با شتاب ثقل زمین (g) گردد. گام دوم: پس از مقیاس کردن اولیه هر زوج شتاب‌نگاشت به مقدار حداکثر خود، باید طیف پاسخ شتاب برای هر یک از شتاب‌نگاشت‌ها به دست. چون تحلیل سازه به صورت دوبعدی انجام میگیرد، طیف مولفه بزرگتر شتابنگاشت مورد استفاده قرار میگیرد. گام سوم: شتاب نگاشت چنان مقیاس شود که برای پریود در محدوده 0.2T الی 1.5T مقدار طیف مربوط به تمام رکوردها، بیش از مقدار متناظر طیف طرح استاندارد کمترنشود. گام چهارم: در انتها دو ضریب مقیاس بدست آمده را به هم ضرب نموده و آن‌ها را در مؤلفه‌های اولیه زلزله که مؤلفه اول بزرگ‌تر بوده ضرب نموده و شتاب‌نگاشت حاصل را به‌عنوان شتاب‌نگاشت مقیاس شده برای هر زلزله به نرم‌افزار وارد خواهیم نمود. تبصره: در صورتی که طبق ضوابط آیین نامه 2800 تحلیل دو بعدی مجاز باشد، استفاده از حداقل سه شتابنگاشت مستقل افقی الزامی است. این شتابنگاشتها باید به نحوی مقیاس شوند که مقادیر متوسط طیف بازتاب آنها با 5% میرایی در محدوده دوره تناوب 0.2T-1.5T از میزان نظیر در طیف طرح و یا طیف حداکثر بسته به مورد کمتر نباشد T، زمان تناوب طبیعی اصلی سازه میباشد. روند مقیاسسازی برای سازههای 7، 12 و 20 طبقه در ادامه بیان شده است. در شکل (3-5) طیف مربوط به رکورد حوزه نزدیک نشان داده شده است. شکل (3-5): طیف با میرایی 5% رکورد در شکل (3-6) تا (3-8) نتایج مربوط به مقیاسسازی سازه 7، 12 و 20 طبقه نشان داده شده است. شکل (3-6): طیف مقیاسسازی شده سازه 7 طبقه شکل (3-7): طیف مقیاسسازی شده سازه 12 طبقه شکل (3-8): طیف مقیاسسازی شده سازه 20 طبقه در جدول (3-8) ضرایب مقیاس و شتاب نهایی برای قاب 7، 12 و 20 طبقه نشان داده شده است. جدول (3-8): ضرایب مقیاس زلزله کوبه سازه; PGA(g); ضرایب مقیاس نهایی; PGA(g) نهایی. 7 طبقه; 803/0; 9831/0; 7894/0. 12 طبقه; 803/0; 9355/0; 7512/0. 20 طبقه; 803/0; 6634/1; 3357/1. تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی یکی از بهترین و دقیقترین روشها جهت تخمین پاسخهای لرزه‌ای سازهها در برابر یک زلزلهی مشخص و معین میباشد. در حقیقت دینامیکی بودن و وابستگی این نوع تحلیل به زمان، باعث برتری آن نسبت به تحلیلهای استاتیکی و همچنین تحلیلهای خطی گشته است. ازآنجایی‌که در این تحقیق سعی در بررسی رفتار سازه تحت زلزله بوده، لذا جهت تحلیل مدلهای سازه‌ای، از روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی استفاده شده است. در نظر گرفتن اثرات غیرخطی هندسی در برنامهی SAP به دو صورت میباشد: 1- اثرات P-Δ 2- اثرات تغییر شکلهای بزرگ در حالت اول از تئوری تغییر شکلهای کوچک استفاده شده و اثرات تغییر بعد اعضا در نظر گرفته نمیشود. در این پژوهش از تحلیل تاریخچه زمانی به روش انتگرال‌گیری مستقیم استفاده شده است. تعریف مفاصل پلاستیک تیرها و ستونهای سازهای در ایران دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود و تفسیر آن در سال 1381، که به‌صورت پیشنویس و قواعد Fema 273 و Fema 274 تهیه و با اعمال برخی تغییرات Fema 356 بود، منتشر شد. پس از بررسیهای زیاد در سال 1392، نشریهی 360 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با تصویب هیئت دولت در اختیار مهندسین کشور قرار گرفت. در تحقیق حاضر نیز جهت تعریف مفاصل تیرها و ستونهای از قابلیت نرمافزار SAP یعنی مفاصل پلاستیک اتوماتیک طبق شکل (3-9) برای تیرها و طبق شکل (3-10) برای ستونها تعریف کردهایم. شکل (3-9): اختصاص مفاصل پلاستیک اتوماتیک به تیرها شکل (3-10): اختصاص مفاصل پلاستیک اتوماتیک به ستونها مشخصات مکانیکی SMA های مورد استفاده در این پایاننامه سعی شده است که یک مهاربند ترکیبی از فولاد و آلیاژهای حافظهدار شکلی ارائه شود به طوریکه این مهاربند ترکیبی هم از لحاظ اقتصادی قابل توجیه باشد و هم از لحاظ رفتار لرزهای قابل قبول باشد. به طوریکه مهاربند به طور اختصاصی همگرای شورون مورد نظر بوده که در بالا از این آلیاژ استفاده میشود. مدلهایی که برای این تحقیق استفاده شده است بدین صورت میباشند که در تمام طبقات مهاربندها، ترکیبی از فولاد و آلیاژهای حافظهدار شکلی بوده و میزان مصرف این آلیاژها بترتیب صفر، 20، 50، 80 و 100 درصد طولی مهاربند میباشند که مدل اول مورد نظر همان مدل مهاربند فولادی و مدل آخرمورد نظر همان مدل مهاربند آلیاژ حافظه دار شکلی میباشد قطر آلیاژ حافظهدار شکلی برای هر حالت طول برای 3 مقدار بررسی شده است که در حالت اول به اینصورت تعریف شده است که مساحت قسمت آلیاژ با مهاربند معمولی مساوی در نظر گرفته شده است در واقع سختی محوری در طول مهاربند ثابت فرض شده است و و با D1 نشان داده شده است و در حالت دوم قطر نصف حالت اول منظور شده است و در حقیقت مساحت قسمت آلیاژ حافظهدار شکلی حدود یک چهارم مهاربند معمولی در نظر گرفته شده است و این قطر با D2 نشان داده شده است و در حالت سوم قطر آلیاژ مقداری در نظر گرفته شده است که نیروی محوری در طول مهاربند فولادی و آلیاژ یکسان باقی بماند یعنی حاصلضرب تنش تسلیم در مساحت فولاد معمولی مهاربند با حاصلضرب تنش تسلیم آلیاژ در مساحت آن برابر باشد که این قطر را با D3 نشان داده شده است. در جدول (3-9) قطرهای مصرفی آلیاژ حافظهدار شکلی نشان داده شده است. جدول (3-9): قطرهای مصرفی آلیاژ حافظهدار شکلی نام; مساحت متناظر (m2); قطر مصرفی (m). D1; 006284/0; 09/0. D2; 001571/0; 045/0. D3; 00359/0; 07/0. همچنین در جدول (3-10) درصد میزان مصرف فولاد و SMA بکار برده شده در مهاربندها نشان داده شده است. جدول (3-10): درصد میزان فولاد و SMA بکار برده شده در مهاربندها نوع مدل; درصد طولی مصرفی آلیاژ حافظهدار شکلی; درصد طولی مصرفی فولاد; طول مصرفی آلیاژ حافظهدار شکلی (متر). مدل اول; 0; 100; 0. مدل دوم; 20; 80; 8121/0. مدل سوم; 50; 50; 0304/2. مدل چهارم; 80; 20; 2486/2. مدل پنجم; 100; 0; 0608/4. شکل (3-11) رفتار آلیاژهای حافظه شکل فوق ارتجاعی را بر اساس نمودار نیرو- تغییرمکان دورهای از بارگذاری نشان میدهد. ابتدا در تصویر سمت چپ (a) ارتباط نیرو-تغییر مکان بدست آمده از نمونهای از آزمایشهای انجام یافته در دانشگاه Basilicata ]5[ مربوط به آزمایش کششی سیمهای Ni Ti ارائه شده است. تصویر سمت راست (b) هم رابطه نیرو- تغییر مکان تعریف شده برای تحلیلهای عددی را بنا بر نتایج مطالعات آزمایشگاهی مذکور و به صورت شماتیک نمایش میدهد. شکل (3-11): ارتباط نیرو با تغییر مکان برای SMAها بر اساس نتایج آزمایشگاهی (a) و مدل عددی آن (b) چنانچه در شکل مشخص شده است رفتار این مصالح عملاً وابسته به فاز درونی آنها بوده و در جریان هر دو تبدیل فازهای مستقیم (تبدیل فاز آستنیت به مارتنزیت) و معکوس (تبدیل فاز مارتنزیت به آستنیت) رخ خواهد داد. این تبدیل فازها پایه و اساس رفتار SMAها میباشند. معرفی و مدلسازی SMA در نرمافزار SAP2000 شبیهسازی کامپیوتری رفتار اساساً نیازمند ایجاد مدل ریاضی سیستم میباشد. بدین منظور میتوان از مدلها و روشهای مختلفی بهره جست. نرمافزارهای مختلفی نیز دارای قابلیت مدلسازی اجزای سیستم پیشنهادی میباشند. در نتیجه افزایش توجه و عملی روی SMAها، مدلهای ساختاری بسیاری پیشنهاد شدهاند. برخی از این مدلها در سطح میکروسکوپی عمل میکنند و برخی دیگر در سطح ماکروسکوپی. برای مدلسازی رفتارهای غیر خطی پیچیده مانند رفتارفوق ارتجاعی و یا اثر حافظه دمائی آلیاژهای حافظه شکل نمیتوان از تئوری کلاسیک خمیری استفاده نمود، از اینرو معمولاً از ابزاری مانند تئوری تعمیم یافته خمیری استفاده میگردد که در مدلسازی رفتار غیرخطی انعطافپذیرتر بوده و کاربرد عددی آنها نیز نسبتاً سادهتر است. مدلهای ریزساختار (میکروسکوپی) که مدلهای ریاضی پارامتریک هستند، از آنجائیکه سعی در مطالعه جزئیات بیشتری از رفتار آلیاژهای حافظه شکل دارند بسیار پیچیده بوده و عملاً در تحقیقات کاربردی مهندسی نقش موثری نخواهند داشت. حال آنکه بسیاری از مدلهای ماکروسکوپی قادر به مطالعه مشخصات لازم رفتار مکانیکی آلیاژهای حافظه شکل بوده و بسیار سادهتر میباشند. این مدلها روابط ساختاری ساده شدهای هستند که رفتار یک بعدی SMAها را مدل نموده و معمولا از تعمیم مدل چرخهای Bouc-Wen براساس مطالعات آزمایشگاهی و مشخصات مصالح بدست میآیند. اگرچه روابط ریاضی متعددی از روابط ساختاری کورتسالی گرفته تا مدلهای فوگازا مطرح شده و برخی درنرمافزارهائی مانند Ansys و Abaqus و Seismostruct اعمال شدهاند ولی بهرحال مدلسازی کاربردی رفتار نیازمند ساده سازیهای بیشتر و تعریف آنها در نرمافزارهای کاربردیتر میباشد. برای مدلسازی SMAها در این پایاننامه همانند تحقیقات پیشین از ترکیب المانهای چندخطی الاستیک و پلاستیک ون استفاده شده است. یعنی از multi-linear plastic link در حالت Pivot و multi-linear elastic link بصورت موازی در کنار هم استفاده شده است. به این ترتیب که خواص SMAها توسط ترکیبی از المانهای Link که برآورده کننده این خواص هستند (خاصیت سوپرالاستیسیته توسط خواص المان ME و خاصیت میراکنندگی توسط خواص المان PW) در مدلسازی لحاظ شدهاند. مزایای این مدل عبارت است از سادگی آن و حذف نیاز به انجام آزمایشات زیاد. در شکل (3-12) نمودار تنش – کرنش SMA نشان داده شده است. شکل (3-12): شبیهسازی کششی – فشاری فوق ارتجاعی در ادامه مشخصات آلیاژ حافظهدار در جدول (3-11) نشان داده شده است که عناوین موجود در جدول در ذیل تعریف شده است. جدول (3-11): مشخصات آلیاژ حافظهدار ε; F(kg) D3 قطر; F(kg) D2 قطر; F(kg) D1 قطر; σ (Mpa). 065/0; 179500; 78550; 314200; 500; 1sAS. 0105/0; 150780; 65982; 263928; 420; 2fAS. 06/0; 107700; 47130; 188520; 300; 3sSA. 005/0; 71800; 31420; 125680; 200; 4fSA. همچنین در شکل (3-13) منحنی تنش کرنش آلیاژ حافظهدار شکلی مدل شده نشان داده شده است. شکل (3-13): منحنی تنش کرنش آلیاژ حافظهدار شکلی در شکلهای (3-13) تا (3-19) منحنی تنش کرنش رابط چند خطی الاستیک و پلاستیک برای قطرهای D1 تا D3 با درصدهای مختلف طول نشان داده شده است. شکل (3-14): منحنی تنش کرنش رابط پلاستیک چند خطی برای قطر D1 شکل (3-15): منحنی تنش کرنش رابط پلاستیک چند خطی برای قطر D2 شکل (3-16): منحنی تنش کرنش رابط پلاستیک چند خطی برای قطر D3 شکل (3-17): منحنی تنش کرنش رابط الاستیک چند خطی برای قطر D1 شکل (3-18): منحنی تنش کرنش رابط الاستیک چند خطی برای قطر D2 شکل (3-19): منحنی تنش کرنش رابط الاستیک چند خطی برای قطر D3 در شکل (3-20) و (3-21) نحوه تعریف آلیاژ حافظهدار در نرمافزار SAP نشان داده شده است. همچنین در شکل (3-22) نحوه رسم آلیاژ حافظهدار در نرمافزار نشان داده شده است. شکل (3-20): تعریف رفتار الاستیک در نرمافزار SAP شکل (3-21): تعریف رفتار پلاستیک در نرمافزار SAP

شکل (3-22): رسم SMA در نرمافزار SAP

نتایج تحلیل مدلهای 7 طبقه

برش پایه

جدول (4-3): نتایج برش پایه در مدلهای 7 طبقه

| قطر آلیاژ درصد آلیاژ | D1 | D2 | D3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | برش پایه (Tonf) | برش پایه (Tonf) | برش پایه (Tonf) |
| 20%SMA 80%Steel | 360 | 342 | 350 |
| 50%SMA 50%Steel | 355 | 343 | 346 |
| 80%SMA 20%Steel | 324 | 320 | 322 |
| 100%SMA 0%Steel | 324 | 319 | 322 |
| میانگین | 340 | 331 | 335 |
| 0%SMA 100%Steel | 412 | 412.5 | 412 |
| درصد تغییرات | 17 | 75/19 | 78/18 |

جابجایی ماندگار بام

جدول (4-4): نتایج تغییر مکان ماندگار در مدلهای 7 طبقه

| قطر آلیاژ درصد آلیاژ | D3 |  |  | D2 |  |  | D1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD/MD % | PD (cm) | MD (cm) | PD/MD % | PD (cm) | MD (cm) | PD/MD % | PD (cm) | MD (cm) |
| 20%SMA 80%Steel | 92/3 | 034/1 | 40/26 | 087/1 | 346/0 | 84/31 | 50/3 | 0111/1 | 20/28 |
| 50%SMA 50%Steel | 19 | 38/5 | 22/28 | 40/9 | 64/2 | 11/28 | 43/12 | 6609/3 | 44/29 |
| 80%SMA 20%Steel | 35/23 | 52/7 | 20/32 | 10/12 | 03/4 | 30/33 | 89/19 | 74/6 | 88/33 |
| 100%SMA 0%Steel | 3/25 | 15/10 | 40 | 51/17 | 66/5 | 32/32 | 63/20 | 55/8 | 43/41 |
| 0%SMA 100%Steel | 22/40 | 43/13 | 40/33 | 22/40 | 43/13 | 40/33 | 22/40 | 43/13 | 40/33 |

شکل (4-5): PD درصدهای طولی مختلف سازه 7 طبقه با قطرهای D1، D2 و D3

شکل (4-6): %(PD/MD) درصدهای طولی محتلف سازه 7 طبقه با قطرهای D1، D2 و D3

نتایج تحلیل مدلهای 12 طبقه

برش پایه

جدول (4-5): نتایج برش پایه در مدلهای 12 طبقه

| قطر آلیاژ درصد آلیاژ | D1 | D2 | D3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | برش پایه (Tonf) | برش پایه (Tonf) | برش پایه (Tonf) |
| 20%SMA 80%Steel | 411 | 392 | 404 |
| 50%SMA 50%Steel | 406 | 380 | 400 |
| 80%SMA 20%Steel | 394 | 355 | 380 |
| 100%SMA 0%Steel | 360 | 352 | 356 |
| میانگین | 393 | 369 | 385 |
| 0%SMA 100%Steel | 421 | 421 | 421 |
| درصد تغییرات | 78/6 | 42/12 | 62/8 |

جابجایی ماندگار بام

جدول (4-6): نتایج تغییر مکان ماندگار در مدلهای 12 طبقه

| قطر آلیاژ درصد آلیاژ | D3 |  |  | D2 |  |  | D1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD/MD % | PD (cm) | MD (cm) | PD/MD % | PD (cm) | MD (cm) | PD/MD % | PD (cm) | MD (cm) |
| 20%SMA 80%Steel | 03/14 | 25/5 | 40/37 | 31/4 | 67/1 | 72/38 | 72/5 | 865/1 | 56/32 |
| 50%SMA 50%Steel | 16/20 | 33/9 | 26/46 | 36/12 | 54/4 | 72/36 | 30/13 | 310/5 | 92/39 |
| 80%SMA 20%Steel | 86/47 | 25/27 | 93/56 | 68/36 | 60/17 | 98/47 | 45/46 | 12/22 | 62/47 |
| 100%SMA 0%Steel | 40/53 | 31/27 | 14/51 | 12/41 | 51/21 | 30/52 | 14/53 | 80/25 | 55/48 |
| 0%SMA 100%Steel | 11/55 | 43/29 | 40/53 | 11/55 | 43/29 | 40/53 | 11/55 | 43/29 | 40/53 |

شکل (4-7): PD درصدهای طولی مختلف سازه 7 طبقه با قطرهای D1، D2 و D3

شکل (4-8): %(PD/MD) درصدهای طولی محتلف سازه 12 طبقه با قطرهای D1، D2 و D3

نتایج تحلیل مدلهای 20 طبقه

برش پایه

جدول (4-7): نتایج برش پایه در مدلهای 20 طبقه

| قطر آلیاژ درصد آلیاژ | D1 | D2 | D3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | برش پایه (Tonf) | برش پایه (Tonf) | برش پایه (Tonf) |
| 20%SMA 80%Steel | 522 | 505 | 514 |
| 50%SMA 50%Steel | 516 | 497 | 508 |
| 80%SMA 20%Steel | 508 | 482 | 497 |
| 100%SMA 0%Steel | 493 | 460 | 476 |
| میانگین | 509 | 486 | 498 |
| 0%SMA 100%Steel | 537 | 537 | 537 |
| درصد تغییرات | 20/5 | 49/9 | 26/7 |

جابجایی ماندگار بام

جدول (4-8): نتایج تغییر مکان ماندگار در مدلهای 20 طبقه

| قطر آلیاژ درصد آلیاژ | D3 |  |  | D2 |  |  | D1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD/MD % | PD (cm) | MD (cm) | PD/MD % | PD (cm) | MD (cm) | PD/MD % | PD (cm) | MD (cm) |
| 20%SMA 80%Steel | 43/19 | 20/13 | 92/67 | 98/7 | 67/4 | 58/50 | 72/13 | 24/8 | 03/60 |
| 50%SMA 50%Steel | 24/29 | 46/20 | 97/69 | 10/23 | 70/13 | 23/59 | 06/28 | 31/18 | 23/65 |
| 80%SMA 20%Steel | 31/52 | 25/37 | 20/71 | 44/44 | 60/27 | 10/62 | 18/50 | 30/23 | 37/64 |
| 100%SMA 0%Steel | 62/59 | 30/44 | 30/74 | 54/58 | 23/38 | 30/65 | 09/59 | 25/40 | 11/68 |
| 0%SMA 100%Steel | 86/64 | 23/45 | 87/69 | 86/64 | 32/45 | 87/69 | 86/64 | 32/45 | 87/69 |

شکل (4-9): PD درصدهای طولی مختلف سازه 20 طبقه با قطرهای D1، D2 و D3

شکل (4-10): %(PD/MD) درصدهای طولی محتلف سازه 20 طبقه با قطرهای D1، D2 و D3

بررسی تاثیر آلیاژ در طبقات مختلف سازهای

شکل (4-11): %(PD/MD)  میانگین درصدهای طولی با قطرهای D1، D2 و D3

شکل (4-12): %(PD/MD)  میانگین درصدهای طولی مختلف آلیاژ در طبقات 7، 12 و 20

خروجیهای نرمافزاری

شکل (4-13): تاریخچه زمانی برش پایه سازه 7 طبقه با مهاربند شورون

شکل (4-14): تاریخچه زمانی برش پایه سازه 7 طبقه با آلیاژ 20% و فولاد 80%

شکل (4-15): تاریخچه زمانی جابجایی ماندگار سازه 7 طبقه با آلیاژ 50% و فولاد 50% (D2)

شکل (4-16): تاریخچه زمانی جابجایی ماندگار سازه 7 طبقه با آلیاژ 0% و فولاد 100%

SME:Shape memory effect

Superelasticity

Superelasticity

Olander

Super elastic

Greninger & Mooradian

Thermo elastic

Buehler WJ,et al

US Naval Ordnance Laboratory

Nitinol( NiTi )

Austenite

Tetragonal

Monoclinic

Orthorhombic

Body Centered Cubic

Twinned

Detwinned

Naval Ordance Laboratory

Equiatomic

Rembohedral

Kurdjumov and Khandros

Olson and Cohen

Patel and Cohen

Laminated Rubber Bearing

Re-centering

Ocel

Basilica

Assisi

Shape Memory Alloy Device

Foligno

San Francesco

Assisi

San Giorgio

Trignano

Restrainer

Martensite-to-Austenite start

Martensite-to-Austenite finish

Austenite-to-Martensite start reverese

Austenite-to-Martensite finish reverse